- 湖南省湘西州龙山县龙潭河水库工程

- 环境影响报告书

- （简本）

建设单位：龙山县水利局

评价单位：湖南省水利水电勘测设计研究总院

目  录

1.	建设项目概况	1

1.1	项目背景及由来	1

1.2	建设项目基本概况	1

1.3	工程选址环境合理性分析	8

1.4	项目建设的环境可行性分析	12

2.	建设项目周围环境现状	16

2.1	建设项目所在地环境现状	16

2.2	评价范围	17

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	19

3.1	污染源分析	19

3.2	环境保护目标	21

3.3	环境影响评价	22

3.4	主要环境保护措施	25

3.5	环境风险分析	29

3.6	环保投资	30

3.7	环境经济损益分析	32

3.8	环境监测与管理	32

4.	公众参与	33

4.1	第一次公示	33

4.2	第二次公示	33

4.3	公众参与调查	35

5.	环境影响评价结论	38

6.	联系方式	39

# 建设项目概况

## 项目背景及由来

龙潭河灌区现有小(Ⅱ)型水库4座，总集雨面积10.08km2，有效库容77.5万m3；山平塘394口，有效塘容102万m3。现状年2010年，按灌区渠系续建配套后，根据现状耕园地及水利设施水量平衡分析，全灌区保灌面积仅7300亩，多年平均净缺水量510万m3，P=85%（1992年）净缺水量610万m3。因此即使灌区渠系续配套后，灌区当地水利设施仍无法满足灌区的用水要求。

龙山县县城现有自来水厂两座：亭寺堡水厂和梨园水厂。亭寺堡采用果利河作为水源，果利河上游的新城纸袋厂、东生玻璃厂等工矿企业工业废水排放量较大，沿河居民生活污水无序排放，导致果利河水厂取水口污染严重。目前亭寺堡水厂已被龙山县人民政府定为报废水厂，待新建华塘新区水厂建成投产后关闭。

梨园水厂采用酉水河与卧龙水库双水源，取水量为1.5万m3/d。酉水河取水点上游50m处有污水排放渠1处，由于石羔镇工农业活动范围的增大，近年污水排放量增大，直接威胁到城区饮用水的安全。为确保龙山县城的用水安全，需龙潭河水库为龙山县城设置水源备用库容。

综上所述，至设计水平年2020年，为满足灌区用水及龙山县城区备用水源要求，需新建龙潭河水库。

## 建设项目基本概况

### 流域概况

酉水是沅水的最大支流，发源于湖北宣恩县酉源山，自北东向西南流经宣恩县的沙道沟镇、李家河乡和来凤县全境，于百福寺进入重庆，再经酉阳至石堤入湖南，流经湖南龙山县、保靖县，至沅陵注入沅水。石堤以上沿湖北、重庆和湖南三省市边界穿行。流域位于N280～N300，E1080～E1100之间，全长477km，流域面积18530km2（其中湖南境内9184km2）。主要支流有猛洞河、皮渡河、人落河、长潭河、洗车河、花垣河、泗溪河、白溪、猛溪河、古罗河、施溶溪和酉溪河等。

小河是沅水的二级支流，酉水的一级支流，发源于龙山县大硝洞，流经安向湾、西河口、水晶湾、黑湾、屋壁洞，在许家坝对岸下游500m注入酉水。龙潭河全流域面积107km2，河长22km，河流坡降21.0‰。

龙潭河坝址位于小河中游水晶湾附近，龙潭河下坝址控制流域面积63.2km2，拟建的龙潭河上坝址控制流域面积62.5km2，河长10.3km，坡降27.4‰。坝址以上流域未建大中型水库,径流、洪水、泥沙呈天然状态。

国家烟草水源工程项目——龙山县龙潭河水库工程，位于湖南省龙山县茅坪乡子龙村境内。枢纽地理坐标为：东经109°27′43″，北纬28°18′52″，距茅坪乡政府11km，距龙山县城约32.5km。龙潭河水库坝址以上控制流域面积62.5km2，设计正常蓄水位为638m，最大坝高为58m，总库容为498万m3，为Ⅳ等小（1）型工程。

龙潭河水库所在流域小河未做过任何规划，目前，小河流域尚处于未开发状态，坝址以上流域未建大中型水库。

### 拟建项目概况

（1）项目名称：龙潭河水库工程

（2）项目性质：新建

（3）地理位置：龙山县龙潭河水库工程位于湖南省龙山县茅坪乡子龙村境内。枢纽地理坐标为：东经109°27′43″，北纬28°18′52″，距茅坪乡政府11km，距龙山县城约32.5km。

（4）工程任务：以灌溉为主，兼顾灌区农村人畜用水及县城备用水源要求。

（5）工程规模：正常蓄水位为638m，最大坝高为58m，总库容为498万m3，为Ⅳ等小（1）型工程。龙潭河水库灌区范围是涉及民安街道办事处、新城街道办事处、洗洛乡、白羊乡、兴隆街乡共4个乡（镇）、街道办事处42个村，4个乡（镇）、街道办事处，龙潭河灌区内耕园地面积29673亩，其中水田26014亩，旱土2656亩，园地1003亩。

枢纽工程施工期总工期为24个月，本工程共需劳动力15.91万个，高峰作业人数398人/d。灌区工程施工期总工期为23个月，工程施工劳动总工日数约8.13万个，高峰期劳动力人数120人。工程总投资16245.94万元。

### 工程总体布置

龙潭河水库工程是一项以以灌溉为主，兼顾灌区农村人畜用水及县城备用水源要求的水利工程。龙潭河水库工程主要有枢纽工程与灌区工程。

（1）枢纽总体布置

龙潭河水库主要建筑物包括浆砌石挡水坝、溢流坝和灌溉用坝式取水口。大坝将河道整体拦断，其它建筑物均与大坝结合，枢纽布置相对简单。为使溢流坝后水流顺利归槽，选择将溢流坝正对下游河床布置；灌溉总干渠布置在大坝下游右岸605m左右高程，为与干渠平顺连接并减小其工程量，坝式取水口布置在右岸605m地面高程附近。龙潭河水库右岸附近有一条简易公路通往大独堡村，拟对原公路进行改造，设计起点为大独堡村，终点为右岸坝肩，改造路线全长2000m，泥结石路面宽4.5m。

龙潭河水库正常蓄水位为638.0m，坝顶高程640.0m，坝顶宽7.0m，最大坝高58.0m，从左至右依次布置左岸挡水坝、溢流坝和右岸挡水坝，左岸挡水坝长50m，溢流坝段长22m，右岸挡水坝段长74m，坝顶长度146m，共分为6个坝段，从左至右依次为1#～6#坝段，左岸挡水坝分为2个坝段，3#坝段为溢流坝，右岸挡水坝分为3个坝段。挡水坝坝体上部宽5.5m，顶部上游悬挑1.5m宽兼做人行道与电缆沟，上游坝面与坝轴线重合，602.0m以上坝面铅直，下部在602.0m以下设正坡，坝坡为1:0.2，下游面在631.0m以下设坡，坡比为1:0.70。溢流坝采用WES堰，孔口尺寸为2孔8×5.5m（宽×高），堰顶高程632.5m，闸墩厚度为2m。溢流坝采用挑流消能。坝内设置灌浆廊道，左右岸分别设置灌浆平洞，灌浆洞采用净空尺寸为2.5m宽、3.75m高的城门洞型。坝式取水口布置在5#坝段，中心线距右坝头36.0m，进水口顺河道流向长度7m，顺坝轴线宽度8.5m，整体突出上游坝面，三面临水。进水口右侧布置叠梁门存放槽，连闸墩一起净宽3.5米，为悬挑结构；进水口左侧布置拦污栅及工作叠梁门，叠梁门宽2米，两边闸墩各宽1.5米，进水口左侧沿坝轴线方向整体宽度为5米。叠梁门共7扇门页，每扇门净高4m，进水口底板高程605m，闸门顶高程633m。进水口下游侧埋设1m直径钢管穿过坝体，压力钢管总长30m，钢管进口底部高程605.00m，下游坝面以后管底高程维持605.0m；在坝前设置检修门，在坝后设置1m直径流量调节阀，流量调节阀布置在阀坑内，上部布置阀门室；出口设置消力池，消力池宽3米，长8米，深3米。消力池左侧接一根生态基流埋管通往下游河床，消力池下游侧与灌溉干渠连接。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》，工程等级为Ⅳ等小（1）型工程，龙潭河水库主要建筑物为4级建筑物，次要建筑物为5级建筑物。大坝防洪标准按30年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核。设计洪峰流量为452m3/s，相应下泄流量452 m3/s；校核洪峰流量为642 m3/s，相应下泄流量562 m3/s；消能防冲设计洪水标准为20年一遇，相应洪峰流量为386 m3/s。

（2）灌区渠道总体布置

本工程干渠渠首设计引用流量为2.2m3/s。灌区的现有灌溉系统、干支渠道分布、河流分界、小（Ⅰ）型水库控制灌区、渠道走向等因素，将灌区范围划分为2片，即主灌片、右支片，龙潭河水库灌区工程设计灌溉面积29673亩。

从龙潭河水库引水后，以渠首水位605.89m、渠道纵坡1/2000控制，沿龙潭河右岸布置。考虑灌区的现有灌溉系统、干支渠道分布、河流分界、小（Ⅰ）型水库控制灌区、渠道走向等因素，将灌区范围划分为2片，即主灌片、右支片。

整个灌区布置干渠1条，渠线总长14.757km。干渠上建筑物主要有：隧洞4052m／1处，位于取水口下游2km附近；渡槽4处共465m，长度80m～167m不等，排架最大高度约25m。附属建筑物有退水闸1处、泄水闸3处、分水闸2处、节制闸2处、渠下涵19处。

所有石渠均采用矩形断面，土渠采用梯形断面。渠道局部地形非常陡峭地段采用砼U形槽整体结构断面。干渠上有1处隧洞 (长4052m)。采用无压隧洞，城门洞型，洞底比降取i=1/1000，洞内局部衬砌和对进出口部分进行衬砌，隧洞开挖断面为宽2m、高2.2m的城门洞型，衬砌段衬砌厚度0.3m，洞顶135°范围内回填灌浆。在洞脸处设置了3排间距2m的锁口锚杆，长度5m，直径Φ25。渡槽均采用简支式支承型式，橡胶支座，槽身为深窄式钢筋砼矩形断面，厚度0.2m，顶部设置拉杆，拉杆间距2m，两侧设置0.8m宽人行道，分缝跨度初按12m考虑，缝间设置橡胶止水带。排架为单排架，最大高度约25m，基础采用整体式板梁结构，要求坐落在完整的岩石基础上。灌区分水闸、泄水闸、退水闸、节制闸总共8扇闸门。由于分水闸孔口尺寸都在2.0 m×2.0m左右，且闸门挡水水头都较低，因此闸门拟采用平面铸铁闸门，闸门动水启闭，启闭机选用QL50KN螺杆启闭机。

龙潭河灌区位于酉水右岸、龙潭河左岸，全灌区灌溉水利用系数0.62，渠系水利用系数0.65，田间水利用系数0.93，干渠渠首设计流量2.20 m3/s。根据《灌溉与排水工程设计规范》的规定，本工程灌区建筑物按5级建筑物设计，灌区建筑物防洪标准采用10年一遇。

### 水库调度运行方案

（1）水库运行方式

水库调度运用优先依次为灌区农村人畜用水、生态用水、灌溉用水，即水资源不足时，先满足灌区农村人畜用水、其次生态用水、后灌溉用水。

1）当库水位小于正常蓄水位638.0m时，水库蓄水；

2）当水库蓄满时，采用闸门控泄，来多少泄多少，维持水库正常蓄水位638.0m,直至全开闸门敞泄。

3）洪水削退时尽快回落至正常蓄水位。

按上述调度原则对水库坝址历年（1971年～2010年）共计40年入库逐旬平均径流资料进行长系列调节计算，求得水库多年运行特性指标如下：

1）流量指标：坝址多年平均流量1.55m3/s，多年平均径流量4888万m3。

2）水库运行指标：水库多年平均坝前水位为636.63m；水库灌溉期蓄满年份31年，蓄满机率100%；水库灌溉保证率为87.5%；水库灌溉水量利用系数0.60。

（2）水库防洪调度

龙潭河水库枢纽及灌区其他小型水库均不担负下游防洪任务，防洪调度的主要任务是保证各水库大坝自身的安全。当来流量小于正常蓄水位相应的泄洪能力时，来多少泄多少；当来流量大于正常蓄水位相应的泄洪能力时，泄洪闸门全部敝开，洪峰过后，水库水位回落至正常蓄水位。

### 移民安置

移民安置：库区搬迁安置人口仅涉及茅坪乡子龙村1组1户居民，采取分散后靠安置方式搬迁1户6人。

生产安置：水库淹没影响耕地涉及1个村1个组，现有农业人口46人，耕地面积为90亩，征地后，剩余耕地面积为57.54亩，土地均已承包到户，大面积进行土地调整来安置移民实施难度较大，且龙山县地方政府愿意采用长效实物补偿方式进行安置，移民群众愿意接受该生产安置方式。根据移民意愿和地方政府文件，采用长效实物补偿的方式进行安置，每年所需费用由县财政承担。

### 施工进度计划

枢纽工程施工期自第一年1月至第二年12月底开始进入运行之日，历时24个月。

灌区工程在枢纽工程施工的第一年2月开始实施，工期安排为23个月。

### 工程特性表

表1.2-1        龙潭河水库工程特性表

| 序号及名称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水文 |  |  |  |
| 1、集水面积 | km2 | 62.5 |  |
| 2、多年平均径流量 | 万m3 | 4888 |  |
| 3、设计洪水（P=3.33%） | m3/s | 452 |  |
| 4、校核洪水（P=0.5%） | m3/s | 642 |  |
| 二、工程任务及规模 |  |  |  |
| 1、工程任务 |  | 灌溉为主兼顾城市水源储备和农村人畜饮水 |  |
| 2、规划年灌区面积 | 万亩 | 29673 | 规划水平年2020年 |
| 3、设计城市供水能力 | 5万t/d | 10 | 备用10天 |
| 4、灌溉保证率 |  | 85.0% |  |
| 5、灌区多年平均需水量 | 万m3 | 747 | 净需水量 |
| 其中：灌溉多年平均需水量 | 万m3 | 727 | 净需水量 |
| 人畜饮水需水量 | 万m3 | 20 | 净需水量 |
| 6、全灌区渠系水系数 | / | 0.65 |  |
| 7、田间水系数 | / | 0.93 |  |
| 8、全灌区灌溉水系数 | / | 0.60 |  |
| 19、水库兴利库容 | 万m3 | 428 |  |
| 其中：灌溉库容 | 万m3 | 378 |  |
| 城市备用水源库容 | 万m3 | 50 |  |
| 10、库容系数 | / | 0.088 | 多年调节 |
| 三、永久占地 |  |  |  |
| 1、淹没区占地 | 亩 | 293.66 |  |
| 2、枢纽区工程占地 | 亩 | 43.91 |  |
| 3、灌区工程占地 | 亩 | 236.45 |  |
| 四、主要建筑物 |  |  |  |
| 1、挡水坝 |  |  |  |
| 坝型 |  | 浆砌石重力坝 |  |
| 正常蓄水位 | m | 638.00 |  |
| 相应库容 | 万m3 | 478 |  |
| 校核洪水位(P=0.5%) | m | 638.9 |  |
| 相应库容 | 万m3 | 498 |  |
| 设计洪水位(P=3.33%) | m | 638.03 |  |
| 相应库容 | 万m3 | 479 |  |
| 死水位 | m | 608.00 |  |
| 死库容 | 万m3 | 50 |  |
| 坝顶高程 | m | 640.00 |  |
| 最大坝高 | m | 58 |  |
| 坝顶宽度 | m | 7 |  |
| 坝顶长度 | m | 146 |  |
| 2、溢流坝 |  |  |  |
| 堰型 |  | WES实用堰 |  |
| 堰顶高程 | m | 632.5 |  |
| 工作门孔口尺寸（2孔） | m | 8.0×5.5 | 宽×高 |
| 检修门孔口尺寸（2孔） | m | 8.0×6.5 | 宽×高 |
| 设计洪水（P=3.33%） | m3/s | 452 |  |
| 相应下泄流量 | m3/s | 452 |  |
| 校核洪水（P=0.5%） | m3/s | 642 |  |
| 相应下泄流量 | m3/s | 562 |  |
| 消能防冲（P=5%） | m3/s | 386 |  |
| 消能型式 |  | 挑流消能 |  |
| 挑距 | m | 52.17 |  |
| 冲坑深度 | m | 8.84 |  |
| 挑射角 | 度 | 30 |  |
| 3、灌溉取水口 |  |  | 布置在6#挡水坝 |
| 取水方式 |  | 坝式分层取水 |  |
| 设计流量 | m3/s | 2.355 |  |
| 其中：灌溉流量 | m3/s | 2.2 |  |
| 生态流量 | m3/s | 0.155 |  |
| 叠梁门尺寸（7个） | m | 2×4 | 宽×高 |
| 最高/最低取水口高程 |  | 633/605 |  |
| 输水管进口高程 | m | 605 |  |
| 输水管尺寸 | m | φ1.0 | 圆形钢管 |
| 流量控制方式 |  | 流量调节阀 |  |
| 4、灌区建筑物 |  |  |  |
| 设计灌溉流量 | m3/s | 1.5 |  |
| 干渠渠线总长度 | km | 14.757 |  |
| 其中：渡槽 | m/处 | 465/4 |  |
| 隧洞 | m/处 | 4052/1 |  |
| 渠道纵坡 |  | 1/2000 |  |
| 干渠渠首水位 | m | 606.02 |  |
| 干渠渠末水位 | m | 595.90 |  |
| 五、施工 |  |  |  |
| 1、枢纽工程施工 |  |  |  |
| 1.1、施工动力及来源 |  | 10Kv线路4km |  |
| 1.2、施工导流 |  |  |  |
| 导流方式 |  | 隧洞导流 |  |
| 导流标准 | m3/s | 58.1 | 5年一遇 |
| 1.3、总工期 | 月 | 24 |  |
| 2、灌区施工 |  |  |  |
| 2.1、施工动力及来源 |  | 灌区就近接线 |  |
| 2.2、施工导流 |  | 不需施工导流 |  |
| 2.3、总工期 | 月 | 23 |  |
| 六、经济指标 |  |  |  |
| 1、工程静态总投资 | 万元 | 16245.94 |  |
| 1.1、枢纽工程总投资 | 万元 | 10770.84 |  |
| 其中：建筑工程 | 万元 | 6112.09 |  |
| 机电设备及安装工程 | 万元 | 111.52 |  |
| 金属结构及安装 | 万元 | 344.16 |  |
| 临时工程 | 万元 | 1013.58 |  |
| 独立费用 | 万元 | 1251.63 |  |
| 基本预备费 | 万元 | 883.30 |  |
| 移民环境投资 | 万元 | 1054.56 |  |
| 1.2、灌区工程总投资 | 万元 | 5475.10 |  |
| 其中：建筑工程 | 万元 | 3375.62 |  |
| 机电设备及安装工程 | 万元 | 33.03 |  |
| 金属结构及安装 | 万元 | 29.04 |  |
| 临时工程 | 万元 | 508.93 |  |
| 独立费用 | 万元 | 584.55 |  |
| 基本预备费 | 万元 | 453.21 |  |
| 移民环境投资 | 万元 | 489.81 |  |
| 2、经济评价 |  |  |  |
| 经济内部收益率 | % | 7.8 |  |
| 灌溉单位成本 | 元/m3 | 0.694 |  |

## 工程方案环境合理性分析

### 坝址方案比选分析

对上、下坝址方案在地形地质条件、枢纽布置、施工条件、环境敏感程度、工程投资等方面综合列表分析比较如表1.3-1。

表1.3-1                 坝址综合分析比较表

| 方案 | 上坝址 | 下坝址 |
| --- | --- | --- |
| 地形 特征 | 河床两侧分布少量滩地，左岸山坡坡角42～50°，右岸山坡坡角45°，正常蓄水河谷宽137m。 | 河床两侧分布少量滩地，左岸山坡坡角50～60°，右岸山坡坡角35～60°，正常蓄水河谷宽107m。 |
| 地质 条件 | 河床表部冲积层厚5～8.0m，基岩岩性为∊3hz2灰岩与白云质灰岩，河床下部分布∊3hz1白云质灰岩与灰质白云岩互层。横向谷，岩层倾角平缓，坝址勘探线稍下游有横河向的F2断层发育，胶结良好。 | 河床表部冲积层厚5～9m，河床及两岸下部分布∊2gn2深灰色条带状灰岩，两岸上部分布∊3hz1灰质白云岩与白云质灰岩互层。横向谷，岩层倾角平缓，未发现规模较大的断层构造发育。河床部位岩溶发育强烈 |
| 建筑物 布置 | 大坝为碾压砼重力坝，最大坝高58m，坝顶长度146m，防渗长度238m。溢流坝居中布置，闸孔2孔8×5.5m。灌溉引水采用坝式进水口，布置在右岸临近溢流坝的挡水坝段。 | 大坝为碾压砼重力坝，最大坝高63m，坝顶长度120m，防渗长度298m。溢流坝居中布置，闸孔2孔8×5.5m。灌溉引水采用坝式进水口，布置在右岸临近溢流坝的挡水坝段。 |
| 主要 工程量 | 土石方开挖：7.34万m3，土石方填筑0.32万m3，砼11.73万m3，钢筋360，帷幕灌浆5287 m，固结灌浆4701m。 | 土石方开挖：7.64万m3，土石方填筑0.32万m3，砼11.33万m3，钢筋386.1t，帷幕灌浆9914 m，固结灌浆3279m。 |
| 导流方案与进度计划 | 上、下坝址均采用隧洞导流方式，施工总工期24个月。 |  |
| 环境敏感点 | 上、下坝址均没有环境敏感点 |  |
| 可比造价 | 6449.13万元 | 7143.86万元 |
| 方案 优缺点 | 1、大坝防渗线较短，防渗深度较浅，总体防渗工程量较小； 2、两岸向山内延伸能找到防渗接头，防渗有保障，工程蓄水安全又保证； 3、主干渠长度较上坝址短约730m。 4、工程投资略省。 5、基础穿过较宽的断层，地基处理难度和工程量较大。 | 1、大坝较短，大坝砼工程量略小； 2、右岸防渗线较长、防渗深度较深，基础防渗工程量大；由于灰岩溶蚀呈管网状发育，防渗处理效果难以预计，仍然存在绕坝渗漏可能，工程蓄水存在风险； 3、工程总投资略大。 4、移民实物指标和移民投资较大。 5、弱风化下限埋深较深（30～37），基础处理工程量较大 |

从表中分析可见，由于上坝址为适应断层破碎带地基，增加了断层砼塞和固结灌浆，主体工程量稍大，但下坝址防渗工程量大，且地基弱风化下限埋深较深，石方开挖工程量较大；上、下坝址均没有环境敏感点；两坝址总投资比较，下坝址较上坝址多694.73万元，且下坝址基础以灰岩为主，管网状溶蚀极其发育，岩溶及处理不确定因素多，防渗帷幕效果难以保证，工程蓄水安全存在较大风险；上坝址土石方开挖越少，开挖引起的对生态植被的破坏和对周围生态环境的影响就越小，其开挖及弃渣引起的水土流失也越小，对土石方开挖的炸药使用量、所需开挖机械设备和运输车辆也越小，因其造成的对水环境、大气和声环境的影响也将会明显减小；混凝土需求量越少，所需要的砂石料越少，对砂石料的开采、加工量就越少，也就最大限度地降低了砂石料开采、加工所带来的生态环境破坏土流失以及废水、大气和噪声污染。

因此，从保护环境和减小水土流失的角度来看，上坝址方案较优。工程设计综合工程建设条件、技术经济指标和环境影响，确定上坝址为本阶段推荐方案。

### 渠线比选方案合理性分析

渠道线的布置要适应地形地质条件，尽量使渠线短直，在充分利用当地水资源的基础上，做到高水高灌，低水低灌，最大限度地满足自流灌溉要求。尽量避开难工险段，设置必要的截水排洪建筑物，使渠道及建筑物布置经济合理。

方案一：引水高程600m，灌溉面积2.65万亩，灌溉取水采用坝式进水口形式，布置在右侧5#挡水坝段，采用分层取水、坝身埋管输水，沿小河右岸，途径唐家园村、金家店村、黄家湾村、罗家寨村。整个灌区布置干渠1条，渠线总长14.757km。干渠上建筑物主要有：隧洞4073m／1处，位于取水口下游2km附近；渡槽4处共444m，长度70m～150m不等，排架最大高度约20m。附属建筑物有退水闸1处、泄水闸3处、分水闸2处、节制闸2处、渠下涵19处。土方明挖2.01万m3，石方明挖9.08万m3，洞挖1.83万m3。

方案二：引水高程605m，灌溉面积2.9763万亩；灌溉取水采用坝式进水口形式，布置在右侧5#挡水坝段，采用分层取水、坝身埋管输水，沿小河右岸，途径唐家园村、金家店村、黄家湾村、罗家寨村。整个灌区布置干渠1条，渠线总长14.757km。干渠上建筑物主要有：隧洞4052m／1处，位于取水口下游2km附近；渡槽4处共465m，长度80m～167m不等，排架最大高度约25m。附属建筑物有退水闸1处、泄水闸3处、分水闸2处、节制闸2处、渠下涵19处。土方明挖2.08万m3，石方明挖9.24万m3，洞挖1.67万m3。

方案三：引水高程610m，灌溉面积3.12万亩。灌溉取水采用坝式进水口形式，布置在右侧5#挡水坝段，采用分层取水、坝身埋管输水，沿小河右岸，途径唐家园村、金家店村、黄家湾村、罗家寨村。整个灌区布置干渠1条，渠线总长14.757km。干渠上建筑物主要有：隧洞4030m／1处，位于取水口下游2km附近；渡槽4处共487m，长度85m～181m不等，排架最大高度约30m。附属建筑物有退水闸1处、泄水闸3处、分水闸2处、节制闸2处、渠下涵19处。土方明挖2.05万m3，石方明挖9.40万m3，洞挖1.5万m3。

方案二（引水高程605m）较方案一（引水高程600m）灌溉面积增加0.217万亩，全部为自流灌溉面积，投资增加813万元，方案差额内部收益率为11.2%，因此方案二较方案一经济合理。

方案三（引水高程610m）较方案二（引水高程605m）灌溉面积增加0.1127万亩，全部为自流灌溉面积，投资增加1949万元，方案差额内部收益率为5.4%，因此方案三是不经济的。

综上所述，引水高程605m的渠线基本上沿山坡通过，能使灌区绝大部分面积自流灌溉。引水高程降低，自留灌溉面积减少，且灌区内部近年的发展，渠道沿线村庄规模扩大，灌区内部山脚民居较多，渠道建设征地费用急剧增加；渠道引水高程增加，自流灌溉面积增加不多，但增加投资较大，工程费用增加较多。因此本次设计引水高程推荐605m。

选取与环境影响有关的因子分析：

三个方案渠线距离不变，工程占地对生态环境的影响变化不大，同时渠线经过的居民点也差不多，容易对周边的居民点造成影响；方案一施工工程量较大，加大了对环境的影响。方案一需开挖隧洞较长一点，隧洞进口和出口渠段容易造成局部水土流失，影响周围生态环境和景观。方案二需开挖隧洞与方案一相比缩短了一点，方案三需开挖隧洞与方案二相比缩短了一点，减少了对生态环境的影响以及对居民点的影响，三个方案均不涉及特殊敏感保护区，无环境限制因子，从环境保护角度分析方案二较优。

### 引水高程合理性分析

渠首引水高程的高低，直接影响渠道走线、渠道工程建筑物施工难易和投资、灌区渠道建设占地费用、灌区灌溉面积等。本次设计拟定600m、605m、610m三个方案对渠首引水高程进行比选。

方案一：引水高程600m，灌溉面积2.65万亩；方案二：引水高程605m，灌溉面积2.9763万亩；方案三：引水高程610m，灌溉面积3.12万亩。

方案二（引水高程605m）较方案一（引水高程600m）灌溉面积增加0.217万亩，全部为自流灌溉面积，投资增加813万元，方案差额内部收益率为11.2%，因此方案二较方案一经济合理。

方案三（引水高程610m）较方案二（引水高程605m）灌溉面积增加0.1127万亩，全部为自流灌溉面积，投资增加1949万元，方案差额内部收益率为5.4%，因此方案三是不经济的。

在引水高程比较中，引水高程的高低，影响工程投资方面主要是渠道走线不同，渠道比降不同，以及跨河沟的渡槽、倒虹吸及穿山脊的隧洞不同，因此各方案的土建工程投资及建设征地投资不同；影响效益方面主要是各方案灌溉面积差异造成灌溉效益不同。对于灌区来讲，引水高程方案的不同，会有不同的环境影响。综上所述，引水高程605m的渠线基本上沿山坡通过，能使灌区绝大部分面积自流灌溉。引水高程降低，自留灌溉面积减少，且灌区内部近年的发展，渠道沿线村庄规模扩大，灌区内部山脚民居较多，渠道建设征地费用急剧增加；渠道引水高程增加，自流灌溉面积增加不多，但增加投资较大，工程费用增加较多。因此本次设计引水高程推荐605m。

### 料渣场选址合理性

（1）土料场选择环境合理性分析

坝址右岸土料场位于坝址右岸山坡，地表为灌木及少量旱地，土料成分为黄色崩坡积粘土夹碎、块石，粘土呈可塑状，有简易公路与坝址区相连，开采运输较方便，运距约1.0km。土料质量满足均质坝填筑料的要求。料场占地不涉及耕地，主要为灌木，不涉及当地水源涵养林的影响，对当地的林业生产影响较小。料场开采范围内不存在滑坡、泥石流等不良地质灾害，开采区域不涉及居民点和耕地、水利设施等敏感点。从环保的角度分析，坝址右岸土料场选择基本合理。

（2）块石料场环境合理性分析

块石料场为右岸山坡块石料场；砂砾石料全部采用块石料人工轧制。

块石料场位于坝址右岸山坡，地形较陡，地形坡度20～40º，分布高程750～840m。料场区地表零星分布厚0.3～1.5m的残坡积粘土夹碎石，属无用层，应清除。岩石大部裸露，岩性为灰色、浅灰色灰岩、白云质灰岩夹少量灰质白云岩，厚～巨厚层状为主，弱～微风化状态。灰岩坚硬，成块率高，质量好，但白云质灰岩及灰质白云岩岩石较脆，成块率偏低，质量一般。分布面积约3.0×104m 2，平均可开采厚度大于35m，合计储量大于105×104m³，块石储量满足设计要求，开采方便，有简易公路连接坝址与料场，运距约1.0km。

本工程所需砂砾石全部由该块石料场所产块石轧制而成。

料场占地不涉及耕地，主要为林地，不涉及当地水源涵养林的影响，对当地的林业生产影响较小。石料场开采范围内不存在滑坡、泥石流等不良地质灾害，开采区域不涉及居民点和耕地等敏感点。从环保的角度分析，右岸山坡块石料场场选择基本合理。

（3）弃渣场

本工程共布置了10处渣场，枢纽工程区设置1处弃渣场： 坝址下游弃渣场布置在枢纽区附近，主要堆置大坝、导流工程施工开挖产生的弃渣，欧菜园弃渣场位于石料场附近，主要堆置石料场剥离的无用料；灌溉工程区设置9处弃渣场，各弃渣场设置在出渣点附近。弃渣最大运距为400m，运距较近，弃渣布置合理，减少了弃渣在外运过程中产生的水土流失。

枢纽工程区坝址下游弃渣场布置于冲沟内，占地主要为灌木林，减小了对地表的扰动，生态影响较小。弃渣场均无泥石流、崩塌和滑坡等不良地质现象，周边无居民点和重要基础设施等环境敏感点。从环保的角度，弃渣场选址较为合理。

灌区工程区设置9处弃渣场，各弃渣场设置在出渣点附近，占地均为灌木林地及旱地，周围没有居民点及重要建筑物，弃渣运输便捷，从环保的角度，灌区工程这9处弃渣场选址较为合理。

## 项目建设的环境可行性分析

### 工程建设的必要性

（1）贯彻国家水利政策，是促进水利建设和水资源合理利用的有效途径。龙潭河水库工程是事关民生、造福人民的重点骨干水利工程，是龙山县水利基础设施建设的标志性工程，工程建设可较好的贯彻落实国家水利政策和相关规定，是促进龙山县水利建设和水资源合理利用的有效途径。

（2）是提高灌区灌溉保证率，增加粮食及烟草产能，保证粮食安全及提高烟草质量的需要

龙山县地处湖南省西部，灌区现有耕园地29673亩，目前灌区的基础水利设施较薄弱，配套建筑物落后，一遇干旱，耕地面临欠收，给当地人民群众的生产、生活造成极大影响。

烟草援建工程建设，是“十二五”期间国家烟草专卖局贯彻落实中央“一号文件”精神，践行“工业反哺农业、城市支持农村”的重大战略决策，也是进一步提升烟叶产区基础设施建设水平的新举措。

（3）是龙山县城区备用水源建设及改善灌区农村人畜饮水的需要

利用烟草援建工程建设的机会，新建龙潭河水库，为灌区提供灌溉用水的同时为龙山县城区设置备用水源，项目的建设是龙山县城区供水的安全保障。

（4）是灌区群众提高生活水平，促进区域经济协调发展的需要

龙潭河水库工程，位于龙山县境内，要使灌区范围经济得到较大的发展，人民生活水平有明显的改善和提高，必须加快转变农业经济发展方式，加大农业产业结构的调整力度，优化种植结构，发展高效农业，大力种植烟草，并推动烟草质量上水平深加工提供更多更好的原料，由此带动乡镇企业的发展，变资源优势、区域优势为产品优势、经济优势，提高农民经济收入，促进区域经济协调发展。综上所述，为保障烟区水源供给调控和增加烟区抗御自然灾害能力，同时发挥水库综合效益，龙潭河水库水源工程的建设是非常必要的。

### 工程建设与产业政策的符合性

龙山龙潭河水库工程项目建设，对改善灌区工农业生产条件，满足灌区发展烟草种植业的需求，发展灌区经济，促进龙山县社会进步和经济发展至关重要。《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类有“灌区改造及配套设施建设、农田水利设施建设工程”、“城乡供水水源工程”、“综合利用水利枢纽工程”， 龙潭河水库工程是一项以以灌溉为主，兼顾灌区农村人畜用水及县城备用水源要求的水利工程。该工程的建设符合《产业结构调整指导目录》(2011年本)的要求，属于第一类鼓励类项目。

### 工程建设与相关政策的符合性

（1）工程建设与社会经济发展规划的符合性分析

《龙山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》主要阐明“十二五”期间龙山县国民经济和社会发展的主要目标、发展重点和政策措施。龙潭河水库的建设符合《龙山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出的“加强农田水利设施建设，完善防洪减灾体系、水资源保护体系、水生态环境保护体系和水利发展服务体系”以及“加快水库渠系配套建设，农村防洪标准提高到30年一遇。在缺水干旱区新建水源，大力改善水利灌溉条件，大幅增加旱涝保收面积”。因此，龙潭河水库工程的建设符合龙山县国民经济和社会发展第十二个五年规划。

（2）工程建设与土地利用规划的符合性分析

《龙山县土地利用总体规划》中提到：建设用地内部优先安排交通、水利等基础设施用地；注重土地复垦整理开发，优化土地资源配置，提高土地利用率；加快荒山造林和疏林地、灌木林地的改造更新，西北部山丘林业生态用地区应侧重发展生态型立体农业，中河河谷盆地农林经济用地区宜发展水稻、烤烟、苎麻、水果等农作物；积极改造中低产田，提高耕地质量。龙潭河水库工程的建设，有利用改善西北部山区以及中部盆地区的农业生产环境，因此，本工程建设与土地利用规划是相符合的。

（3）工程建设与《龙山县农业区划报告》的符合性分析

根据《龙山县农业区划报告》，龙潭河水库灌区范围是涉及民安街道办事处、新城街道办事处、洗洛乡、白羊乡、兴隆街乡共4个乡（镇）、街道办事处42个村，4个乡（镇）、街道办事处，龙潭河灌区内耕园地面积29673亩，其中水田26014亩，旱土2656亩，园地1003亩。烤烟为重要经济作物产品。本区农业生产方向：加强农田基本建设，解决水利和有机肥料的问题；改善灌溉条件，消灭水利死角；充分利用自然资源等。龙潭河水库工程的建设，有利于改善灌区灌溉条件，和龙山县农业区划是相符的。

（4）工程建设与《龙山县环境保护规划》的符合性分析

《龙山县环境保护规划》(2010-2030)中重点提到：培养肥沃土地质量，改善农田生态环境，加强农田水利设施建设，扩大农田灌溉面积；建设用地优先安排交通、水利等基础设施用地；控制面源污染，发展生态农业和生态养殖，严格控制使用农用化学品，减少农药、化肥使用量；建设现代农业节水灌溉体系、加强输水管网建设。因此，龙潭河水库工程的建成有利于促进“十二五”环境保护规划任务的全面实施，工程建设的目的与环境保护规划是统一的。

（5）工程建设与《龙山县生态建设与环境保护“十二五”发展规划》的符合性分析

《龙山县生态建设与环境保护“十二五”发展规划》中提到：大力推进节水灌溉、循环农业模式和生态农业；农村环境保护按照“清洁能源、清洁水源、清洁田园、清洁家园的要求”，控制农业生产的农药、化肥使用，切实抓好农村环境治理工作。龙潭河水库工程的建设，有助于改善农村环境，保证供水的水质水量，促进生态农村建设。因此，工程建设与生态建设规划是相协调的。

# 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地环境现状

龙潭河库区属低中山溶丘洼地峡谷地貌类型，库首以上属狭谷型河流，主要为“V”型谷，河谷宽15～30m，局部宽50m，上、下坝址右岸边见少量窄长型的滩地分布，滩地宽仅5～20m，滩面高程590～600m。两岸地形大致对称，岸坡多由溶蚀陡崖和陡坡构成，山体雄厚，山顶高程多在1000m以上，水库两岸无低于正常蓄水位638m的低矮垭口和邻谷分布，地形封闭条件较好。

坝址位于紫龙村，距小龙河支流汇入口下游约300m。河流流向NWW，河谷宽43～55m，水面宽5～11m，河床高程593～597m，水深0.1～1.0m。坝址区河床两侧分布宽5～30m宽的滩地，滩面高程594～596m，坝址上游河谷逐渐变宽，两侧分布宽50～120m的边滩。正常蓄水位638m时，坝址勘探线处河谷宽度137m。两岸山坡地形较陡，左岸山坡坡角42～50°，下陡上缓，山顶高程1039m。右岸山坡坡角45°，山顶高程1009m。

灌区地形主要为低中山溶丘洼地峡谷地貌类型，地面高程多在520～580m之间，相对高差小于100m，地形波状起伏，洼地地表多为黄色、棕红色残坡积粘土层覆盖。灌区边缘和近河谷部位地形较陡，多为低中山分布。区内地表水系欠发育，溪沟较少。

（1）生态环境现状

陆生植被：项目区为带常绿阔叶林区。常见主要树种有枫杨、桤木、香椿、宜昌润楠、重阳木、杉木、马尾松、落叶栎类、檫树、乌桕、杨树等。龙潭河水库库区及库周区无古树名木及未发现地方保护物种、风景名胜区、地质公园以及重要生态功能区。龙潭河水库灌区工程渠系路线较长，根据初步调查，干渠沿线植被类型主要是大面积的杉木林地以及水稻、烤烟等农田植被，还包括灌木林、灌丛、灌草丛等植被类型。

陆生动物：由于长年来受人类活动的影响，区域野生动物资源的数量已大为减少，库区及库周区域现存的野生陆生动物较少，主要有野兔、黄鼠狼、蜥蜴类、鼠类、蛇类、青蛙、山雀、八哥等。家畜有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。经有关资料考证并结合调查走访，在库区周围，大型野生动物的活动踪迹很少，无珍稀野生动物存在。

水生生态：评价区所在河段分布，鱼类共有4目10科50种，以鲤科鱼类为主，多为经济鱼类，主要有草鱼、鲤鱼、鲫、鲢、鳙鱼等50种（含人工养殖种）。库区河段内尚未发现国家重点保护鱼类资源，也无集中产卵场、越冬场、索饵场“三场”分布。

（2）地表水环境

龙潭河水库所在小河坝址至库尾段所有水质监测指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准的要求，监测指标达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准的要求，说明小河水质较好，没有受到污染。

（3）地下水

唐家园村地下水水质现状监测结果表明，灌区内居民点处地下水除总大肠菌群指标之外，其它所有水质监测指标均满足GB/T 14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类水质标准的要求，灌区内居民饮用水水质现状良好。

（4）声环境

坝址施工区、唐家园村居民区、罗家寨村居民区、运输道路道附近居民点坝址施工区处各监测点昼间、夜间等效连续A声级均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准，区域声环境质量现状较好。

（5）环境空气

坝址施工区、唐家园村居民区、罗家寨村居民区、运输道路道附近居民点坝址施工区处各监测点空气中NO2、TSP均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准要求，说明评价区域环境空气质量状况较好。根据单因子指数法对空气环境质量现状进行分析，各单因子Pi值均小于0.5，空气质量属于清洁。

（6）土壤环境

坝址处底质、唐家园村灌区的土壤环境质量状况低于《土壤环境质量标准》的二级标准（PH值6.5～7.5），说明坝址处底质、唐家园村灌区的土壤环境质量状况较好。

## 评价范围

（1）生态环境：评价范围为水库影响区横向扩展1km(灌区工程区评价区域沿渠系左右各扩展500m)的陆域范围，以及龙潭河水库库区和坝址下游5km河段的水域范围。

（2）地表水环境：主要包括龙潭河水库库区河段、坝址至下游10km河段以及农灌区排水河段。

（3）地下水环境：包括龙潭河水库项目施工、运行期可能引起地下水水文变化的影响区域。

（4）大气环境与声环境：本工程大气环境评价范围为枢纽施工区以及灌区工程施工区。声环境评价范围为施工区和交通干线两侧，其中枢纽施工区评价范围为施工场界外200m范围，呈线声源的评价范围为路中心两侧各100m范围。并以施工区和交通干线两侧噪声影响敏感受体为重点评价对象。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染源分析

### 水污染源强分析

（1）枢纽工程

1）工程基坑排水和养护废水。本工程对基坑排水应采用直接向基坑投加絮凝剂，让基坑水静置2小时后抽出外排。根据其他水电工程对基坑废水的处理经验，采用这种方法技术措施合理有效，经济节约。基坑上层抽排水SS一般≤70mg/L，满足要求。

2）洞挖废水。洞挖废水来自于导流隧洞开挖过程中外渗的地下水以及施工用水，本工程导流隧洞开挖距离约317m，洞挖废水排放量约为1.6m3/d，废水中主要污染物为SS。

3）混凝土拌和系统冲洗水。砂石加工系统设在右岸下游石料场附近，采用三破碎闭路循环工艺。砂石加工系统的生产规模为：设计处理能力为76t/h，设计生产能力为63t/h。混凝土拌和系统布置于坝址右岸平缓地带， 与砂石骨料筛分系统相邻布置。工程砼日高峰浇筑强度为254m³/d，设HL50-2F1000（2×1.0m³）搅拌楼一座，采用两班制生产。设计生产能力为16m3/h，按每日冲洗2次计算，混凝土拌合系统冲洗废水最大日排水量为10m3。

4）机修含油废水。坝址工程施工主要集中于坝址施工区，施工过程中各类运输汽车、施工机械约84台，类比同类工程，机械设备冲洗废水按0.6m3/台.d计算，机械设备冲洗废水日排放量约为50.4m3/d，石油类含量为20mg/L。

5）生活污水。枢纽工程施工高峰期劳动力人数398人，按每人每天废水排放量为120L，废水排污系数按80%计算，生活污水排放总量为38.21t/d，生活污水中BOD5和CODcr的含量较高，一般为150mg/L和300mg/L左右，直接外排会对河流水质产生一定影响。

（2）灌区工程

1）砼拌合机产生的废水：移动式拌和机废水包括拌合废水、冲洗废水及混凝土养护废水，工程砼日高峰浇筑强度157m³/d。设计生产能力为8.7m3/h，按每日冲洗2次计算，混凝土拌合系统冲洗废水最大日排水量为10m3。

2）机修车间废水：灌区工程施工过程中各类运输汽车、施工机械约52台，类比同类工程，机械设备冲洗废水按0.6m3/台.d计算，机械设备冲洗废水日排放量约为31.2m3/d，石油类含量为20mg/L。含油废水如不经处理直接排入河中，将给小河水质带来局部范围污染。

3）生活废水：灌区工程施工高峰期劳动力人数130人，按每人每天废水排放量为120L，废水排污系数按80%计算，生活污水排放总量为12.48t/d，水量较大，其污染物主要为BOD5、COD和氨氮等，如不加处理直接外排，在短期内将给小河水质带来一定污染。

### 大气污染源强分析

（1）枢纽工程

施工期空气污染物主要来自施工爆破作业、砂石料加工系统生产加工、混凝土系统生产加工、施工机械使用和施工车辆行驶过程中产生的扬尘、粉尘以及废气。工程施工对空气质量的影响较小，施工结束后，影响即消失。但施工活动中产生的扬尘、粉尘和废气对局部空气造成污染，影响距离施工道路较近的居民点，需要采取必要的防护措施，减少粉尘、废气排放的不利影响。

（2） 灌区工程

灌区工程涉及范围广，各类建筑物分散且规模不大，施工线长，开挖量少，施工强度小，施工机械化程度不高，交通运输频率低，且对某固定地点持续影响时间较短，因此，由灌区工程施工带来的大气环境污染很小。在灌区工程施工区，灌渠沿线附近有部分居民，因此灌区工程施工区的粉尘污染可能对灌渠沿线附近有部分居民造成一定的影响。

### 声污染源强分析

（1） 枢纽工程

本工程施工期施工噪声包括固定、连续式的钻孔和固定机械施工产生的固定噪声源，各种运输车辆、推土机等产生的流动噪声源，短时、定时爆破产生的噪声等。施工期噪声具有短期性、暂时性的特点，施工期结束后，施工噪声对居民区的影响也将随之结束。

（2）灌区工程

施工噪声主要来源于爆破、开挖，以及移动式混凝土拌合机的工作，且均为间歇性噪声源，声级一般在100dB(A)左右。

### 固体废弃物

（1）弃土弃渣

枢纽工程施工弃渣总量约8.01万m3，灌区工程施工弃渣总量约7.66万m3。

（2）生活垃圾

根据施工组织设计规划的劳动力人数，枢纽工程施工高峰期施工人数约为398人，依据同类型水电工程施工期施工人员人均日产垃圾量1.0kg计算，高峰期垃圾产生量约为0.398t。灌区工程施工高峰期施工人数约为130人，高峰期垃圾产生量约为0.13t。

### 生态环境影响

生态影响源主要来自工程占地引起的植被破坏。根据建设征地实物指标调查，工程将破坏及占压原地表植被为452.1亩。占地范围内的地表将受到不同程度的破坏或扰动，施工开挖、永久性或临时性工程将使施工区原有的地形地貌、土地利用方式发生改变，植被受到破坏；同时，施工开挖、石料场剥离和围堰拆除等将产生的弃渣，若对于受到破坏或扰动的地表和产生的弃渣处理不当，易形成水土流失和尘土，不仅对所在区域的水土流失和施工区生态环境产生一定的影响，还将对周边的环境产生不利影响。

## 环境保护目标

根据工程区环境状况，结合区域环境功能、水土保持规划及污染物防治标准等，确定龙潭河水库工程环境保护敏感目标。

表3.2-1  龙潭河水库程环境保护敏感点

| 环境敏感点 |  | 影响时段 | 环境保护要素 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小河流域水质 |  | 施工期 运行期 | 水环境 | 小河河段为渔业用水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 |
| 灌 区 工 程 | 唐家园村居民约40户173人 | 施工期 | 大气环境 声环境 | 大气环境执行（GB3095-96）二级标准。 声环境执行（GB3096-2008）1类标准。 |
|  | 金家店村居民约26户106人 |  |  |  |
|  | 黄家湾村居民约16户68人 |  |  |  |
|  | 罗家寨村居民约31户139人户 |  |  |  |
| 进场公路沿线居民约6户23人 |  |  |  |  |
| 弃渣场植被 |  | 施工期 | 陆生生态环境 | 采取生态保护措施，保护植被、减小植被破坏并及时复垦，减少水土流失。 |
| 坝址至下游减水河段生态环境，坝址下游5km河段 |  | 运行期 | 水生生态系统 | 采取下泄最小生态流量措施保证河段生态需水的要求。 |

## 环境影响评价

### 生态环境影响分析

（1）枢纽工程

1）施工期

陆生植被：工程占地主要发生在枢纽工程区、灌溉工程区、施工道路、施工临建区、料场、弃渣场、水库淹没等范围，占地面积共计56.79hm2。施工区内的植被构成了自然体系的主体，施工活动将破坏施工区植被，失去原有的自然性和生物生产力，降低了景观的质量与稳定性。

陆生动物：施工期对评价区内的动物影响主要为工程占地，开挖和施工人员活动等干扰因素以及植被的破坏等，这些变化将影响此范围内的陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响。另外施工机械、车辆的噪声和施工人员活动等干扰，将迫使动物远离工程施工附近区域。但施工结束后，这种影响也会随着消失。

水生生物：工程施工安排在枯水季节，对鱼的产卵不会构成直接影响。施工期，由于浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁到其它地方，施工区域鱼类密度可能会有所降低，施工区河段无鱼类产卵场分布，施工对流域内鱼类种类和数量的影响很小。

2）运行期

陆生植被：运行期对植被的影响主要为大坝建成后蓄水形成的水库对植物的影响。水库蓄水不会改变整个评价区的生态系统的结构和稳定性。大坝建成后，河谷水面增加，较高河谷气温促使水汽蒸发，在一定程度上可提高沿岸小环境的空气湿度，有利于河谷植被的自然恢复。

陆生动物：建库后，岸边、河谷地带现有的野生动物生境将被淹没，将使得陆生动物的栖息地相对缩小。兽类活动能力较强，蓄水时会自动向上迁移和向库周扩散，因此，在蓄水后的一段时间，农耕区的小型兽类的种群密度将会一定幅度的上升，特别是鼠类可能会在库周高密度集结。

水生生物：龙潭河水库正常蓄水位638.0m，水库蓄水初期，由于植被的淹没，水生生物的营养物质骤然增加，鱼类的生产力会在一定时间内达到高峰。且水库蓄水后，其回水长度达3.8km，干流河段及其支流的水量有所增加，从而使河段内的鱼类及其水生生物的生存空间得到一定保障，有利于它们生长繁殖。工程区水域没有洄游性鱼类分布，龙潭河水库建设对洄游性鱼类不会造成影响。

2、灌区工程

灌区工程施工场地和临时生活营地建设，将直接破坏一部分的植物资源；沿途施工开挖的渠道内的植物种类或其生境将遭受部分破坏，工程料场、渣场内及附近的植物也将被破坏；工程开挖弃土、弃石等固体及粉尘污染将对一些耐受性差的植物造成较大影响。

从植物资源现状调查结果可知，在渠系施工区内没有地方特有种和珍稀濒危物种分布，施工不会导致物种的灭绝，也不会有珍稀濒危物种受到影响。在施工期受到影响的主要是杂草、栽培植物和其它一些分布广泛的物种，不会影响物种的分布状况和更新。

### 水环境影响分析

（1）水文情势

1．蓄水初期对水文情势的影响

水库蓄水后，由于大坝的拦蓄，原河流的基本水文特征发生变化，坝前水位抬升，水库水深从坝前至库尾具有不同程度的增加，水面面积和水体体积大量增加，水面比降变缓，使库内流速减小。

由于水库灌溉供水导致下泄水量减少，坝下水位一般较天然状态呈下降趋势。水库的修建还会给河流流速带来明显变化，靠近坝前区流速会明显减小，流速变化将导致坝下河段沖淤情况的变化。

2．运行期对河段地表水文情势预测

①水文情势。龙潭河水库为混合式季调节水库，水库建成后，库区河段河流形态、水位、水面宽度、流速等水文情势均将发生变化。水库运行期不会出现水温分层现象，库区河段的水位均有不同程度的抬升，河段水面变宽，流速降低，枯水期流量加大，丰水期流量减少，径流的年内变化趋于平稳。

②坝下游生态流量。龙潭河水库建成后，一般年份的枯水月份，由于天然流量减小及灌溉、供水任务加强，下泄水量减少，对下游河道的水生生态环境将造成一定的影响。为保护下游生态环境，应在坝址以下的河道设置一定的最小生态流量。

3.水库水温变化

龙潭河水库正常蓄水位638.0m时，总库容498万m3，坝址多年平均年径流量为4888.08万m3，计算得α＝9.82<10，龙潭河水库水温结构为分层型。

龙潭河水库为年调节水库，枢纽坝高58m，水库运行期，由于水位的上升，水库坝前水温会产生分层的情况，夏季水库表层水温与库底的水温可能会有较大的差距。龙潭河水库工程主要功能为灌溉，取水口底板高程605m，位于死水位608m之下，灌溉出水水温可能相对过低，低温水灌溉可能会造成作物减产等影响，低温水下泄对河道内水生生物的生长也会造成一定的影响。

（2）地表水质影响

1.施工期废水排放对水质的影响。根据工程分析可知，本工程施工期主要污水为混凝土养护污水和混凝土拌和系统冲洗污水、基坑污水、施工临时生活区生活污水、机械检修含油污水。混凝土拌和系统冲洗污水、砂石骨料冲洗废水经处理后回用冲洗，对外环境影响较小。

2.蓄水初期水质影响。在水库蓄水初期应采取有效的清库处理措施，在采取有效的水库库底清理工作后，水库蓄水初期水质受污染的程度较小。

3.有机物对水库水质变化。水库有机物污染主要来自库区周围生活污水的排放，从污染源调查可知，库区周围的社会经济发展水平较低，区域内没有工业，而且植被茂密，周围人口稀少，居住分散，生活污水量较小，生活污水直接进入水体的较少，且在进入水库之前经过一定距离降解。因此，当地居民的生活污水有机污染物对水库水质影响很小。

4.水库富营养化预测。根据小河江水质监测结果：坝址处的总氮为2.36mg/L，总磷为0.015mg/L，均满足GB3838-2002IIIⅢ类水质标准的要求。龙潭河水库库区及库区周围无工业污染源，水库建成后，水库水体流速缓慢，死亡的浮游动植物腐屑容易沉积到库底并不断累积。当水体底层出现厌氧环境时，磷容易在厌氧条件下从底泥中释放出来，可能会对水体造成二次污染。

### 移民安置影响

龙潭河水库淹没自然资源主要是耕地和林地等土地资源，淹没耕地4.77hm2，林地25.03hm2。水库淹没将使上述这些耕地、林地等陆地资源转化为水面资源，虽然增加了水域面积，有利于综合利用水面的积极一面，但另一方面淹没却减少了耕地资源，部分淹没村组人多耕地少的矛盾将会突出，且耕地的淹没将对库区农业粮食生产带来影响。

（1）枢纽区

工程永久占地涉及龙山县茅坪乡子龙村1组，永久占地（含河道范围内面积）共计43.91亩，其中用材林12.08亩，灌木林28.42亩，水域及水利设施用地3.41亩，无搬迁人口及拆迁房屋。由于耕地资源相对缺乏，当地农民经济收入主要依靠外出务工和林业收入。龙潭河水库工程建设征地后，剩余耕地面积为57.54亩，土地均已承包到户，大面积进行土地调整来安置移民实施难度较大，且龙山县地方政府愿意采用长效实物补偿方式进行生产安置，移民群众愿意接受该生产安置方式。根据移民意愿和地方政府文件，本次规划采用长效实物补偿的方式进行安置，每年所需费用由县财政承担，该村主要经济收入资源影响相对较小。

（2） 灌区

至规划水平年灌区工程建设区生产安置人口为77人。灌渠呈带状分步，涉及3个乡镇，因此灌区工程建设区耕地分布较分散，影响人口较少，同时灌渠工程对于沿线耕地具有灌溉效益，能提高耕地单产。因此，灌渠工程建设征地对沿线村组耕地影响较小，各村生产安置人口可就近安置。根据农村移民安置规划， 农村后靠安置点选择根据移民及当地村组意见，安置地点位于茅坪村村部附近，做到移民不改变当地的民族习惯和生活习惯，没有改变社会关系和隶属关系，使大多数移民基本保持原有的社会关系和生活方式。根据村庄地形特点，依山就势而建，该处现有交通、饮水、电力、通信等基础设施较为完备。

## 主要环境保护措施

### 水环境保护措施

（1）施工期

施工期水质保护措施主要针对枢纽区、灌区混凝土拌和废水、隧洞开挖废水、基坑废水等施工废水、机械检修保养产生的含油废水以及施工临时生活区生活污水进行处理设计。

（2）营运期

在水库蓄水初期，若清库工作不彻底，在水库蓄水后，会有大量漂浮物出现在坝前。在大坝前设置拦污栅，定期由专人清除漂浮物。搜集的漂浮物运至坝址附近的垃圾填埋场集中处理，垃圾填埋操作严格按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-1997）的要求执行。水库运行期库区水质的最大威胁为水体富营养化。为防止水库富营养化现象的发生，主要从以下几个方面采取措施。

1、蓄水前彻底进行库底清理。在蓄水初期，库区残余的枯枝落叶、生活垃圾以及一些动物的残体由于受大坝的阻挡影响，将在坝前聚积，应在坝址区设置拦漂浮物设施，并由人工定期清除，派专人做好清污工作，清除的污物可结合工程弃渣处置。在坝址区附近山坳设立漂浮物填埋场，并对填埋场采取相应的防渗防护措施，运行期清除物运至填埋场进行填埋处理。

2、库周水污染源控制。水库建成后，为保护水库水质需要对库周环境及开发活动进行严格的控制和管理。加强龙潭河水库运行期的管理，禁止库周污染物的随意排放。发展生态农业，控制和减少农药化肥量。注意对周边植被的保护，作好水土保持，减少面源污染。对库区其他污染源必须依据国家有关环境保护要求，按照“谁污染、谁治理”的原则，对污染物治理达到《污水综合排放标准》一级标准后方可外排。

3、低温水减缓措施。为减缓低温取水对农作物的影响，取水口采用分层取水方式，分层取水闸门孔口尺寸为2.0m×28m,孔口数量1孔；为了方便取表层水灌溉，闸门分7节，单节闸门高度4m，考虑闸门调度、流量控制等因素影响，闸门设计水头取16m，闸门拟采用平面滑块钢闸门，闸门静闭动启，由一台250KN双向台车通过自动吊梁操作，拦污栅共用启闭机台车进行操作。通过采取平面滑块钢闸门分层取水措施，可以适应水库水位的变化，以达到取用表层水、提高下泄水温的目的。本工程低温水下泄的影响可以得到有效的减缓。分层取水措施相关工程费用计入主体工程投资。

4、生态流量保障措施。为了保护坝址下游小河河段水生生物的生存环境，需要保证水库蓄水期和运行期内下泄生态基流量0.155m3/s。龙潭河水库初期蓄水阶段，由于下闸蓄水前导流洞已由于下闸蓄水前导流洞已封堵，取水口进口底板高程为605m，只有当库内水位超过605m时才能通过厂房内的补水管向下游补水，因此，在下闸后开始蓄水的一个月的时间里，为了不使下游断流，保证下游生态流量的需要，在导流洞的封堵堵头内预埋一根0.2m管径的钢管，通过此钢管向下补水，当库内水位超过605m后，使用厂房内补水管向下游补水，再将预埋钢管进行封堵。

运行期，在本工程的主体工程措施中，已包含了生态基流保证措施，在大坝的主干渠埋一根放水管，放水管取水口靠近主干渠底部，管径0.23m，以保证下放生态流量为0.155m3/s。因此，小河坝下游小河段仍可维持一定的流量。

### 声环境保护措施

1、利用施工区地形屏障降噪

在施工平面布置中充分利用地形、地势等自然隔声屏障，进行合理布置。

2、采购符合环保要求的施工机械

（1）混凝土拌和楼受设备构造及工作性质的影响，噪声防护较困难，对噪声源采取控制措施的难度较大。主要通过选购低噪声设备控制噪声源强度，在选购设备时将设备运行噪声作为一个重要参考指标，优先选用低噪声设备。

（2）空压机设备选型时优先选择低噪声设备。

（3）施工单位必须选用符合国家有关环保标准的施工机械，如运输车辆噪声符合GB16170-1996《汽车定制噪声限值》和GB1495-79《机动车辆允许噪声》。

3、采取设备降噪措施

（1）空压机属于体积较小的固定点声源，在运行使用过程中，设备上设置降声罩，可使设备噪声降低15～25dB。

（2）砂石筛分采用聚氨酯筛网代替钢丝筛网，降低噪声源的声级强度。

（3）对高噪声设备使用减震座垫，

4、加强噪声源的运行管理

（1）做好机械设备使用前的检修，减少设备非正常运行时所产生的噪声。

（2）合理安排打桩机、风锤及凿岩机等高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工。

（3）基础开挖及岩石开挖爆破应在白天进行，避免夜间爆破作业，以减轻爆破噪声对周围环境的影响。

（4）土料、石料、人工砂石骨料运输车辆在本段应适当减速行驶，并禁止鸣高音喇叭，严格管理取弃土场和运输车辆施工作业时间，避免晚上21：00~6：00施工作业。

（5）加强施工临时道路养护，对进场道路作泥结石硬化处理。

（6）严格控制施工爆破时间。爆破作业时间应避开深夜爆破，保障施工区人员及附近附近居民有一个良好的生活环境。建议爆破时间选择在上午9∶00～11∶00，下午15∶00～17∶30，降低噪声影响历时。爆破前15分钟应鸣警笛，提示警戒，控制简易公路的车辆经过，以免飞石导致人员伤害。

（7）在运输道路经过居民区的路段设置限速牌（限速30km/h），总共设4个。

（8）采用先进的爆破技术，如采用微差松动爆破可降低噪声3～10dB。

### 环境空气保护措施

（1）防尘措施

1、土石方开挖防尘。土石方开挖、钻孔和凿孔、砂石料开采及加工等应采取喷洒水防尘。施工钻机等应安装除尘装置，运用产尘少的爆破技术（如预裂爆破、光面爆破或缓冲爆破技术、深孔微差挤压爆破技术等）。

2、混凝土拌和粉尘。混凝土拌和采用自动拌和楼，采用布袋除尘。

3、车辆运输粉尘。采取覆盖措施，运送散装水泥车辆的储罐应保持良好密封状态，运送袋装水泥必须覆盖封闭，并经常清洗运输车辆。在办公生活区行驶的车辆，车速控制在30km/h以内。施工区配备简易洒水车一辆，专职人员2人，其中1人为司机，在晴好天气每日洒水4~6次，遇高温干旱天气适当增加洒水次数，同时对道路要及时进行清渣处理。洒水路段主要为渣料场运输道路，路段总长约3km，洒水量按1.5L/m2控制。

4、其它粉尘防治措施

1）劳动保护。对处于产尘量较大的水泥拌和等现场作业人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘用品。

2）施工区绿化。加强施工区绿化。场内道路应形成乔、灌、草结合的绿化防护体系，在满足公路绿化功能的同时，应尽量选择吸尘作用较强的树种。

3）防汛公路路面应采用混凝土进行硬化，以减少扬尘。

（2）废气控制措施

燃油施工机械废气控制：加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93），若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。施工机械应使用无铅汽油等优质燃料。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。

生活燃料废气控制：为减轻施工区空气污染，建议施工区生活燃料采用罐装石油气或电力。

### 生态保护措施

陆生植物：为减少施工对植被和土壤的影响，施工期间，在枢纽施工区、施工临建设施布置区、弃渣场区附近等施工人员活动较集中的区域分别设置生态保护警示牌。本项目区永久占地主要为主体工程区及弃渣场，主体工程区及弃渣场周边地区生态恢复应以植树造林种草为主，充分利用当地现有生物资源，选择适生树种、草种，草种及树种采用本地常见种，以补偿占地对原有植被的损失。

陆生动物：施工人员遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕猎野生动物，特别是国家保护野生动物。为了减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰，应做好爆破方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午开山放炮。

鱼类资源：为了保护库区水域水生生物的良性发展以及保护水库水质，计划采取人工增殖放流措施。库区每年投放5万尾以上30mm长的成鱼苗，库区下游每年投放10万尾左右的鱼苗。放流时间安排：在每年的4月至6月三个月内安排投放鱼苗。

### 固体废物污染防治措施

对搜集的漂浮物以及生活垃圾运至坝区的垃圾站，再每周定期清运至大石桥乡现有的垃圾处理系统进行安全处理。

灌区工程施工生活营地布置比较分散，在各施工区以及生活营地建立生活垃圾收运系统。施工高峰期在各施工区及生活营地分别安排1位清洁工，并在施工区设置3个垃圾桶和1个临时垃圾站。

## 环境风险分析

a) 制定严格的炸药运输、装卸、贮存、出料管理制度；在炸药库周围划定安全防范区，严防闲杂人员进入炸药库或在炸药库周围活动；加强消防设施、器材和人员安全通道的检查，并制订炸药库事故应急救援预案。

b) 制定严格的施工爆破作业安全操作程序；加强施工爆破专业人员的安全责任心教育；在爆破前发出响亮的警报声，设置安全线，并确定无人员在爆破影响区域内。

c) 确保渣场的水土保持措施及时实施到位，当挡渣墙产生坍塌时，使其产生的水土流失量降到最小。

d) 施工生产过程中，废水一旦出现事故排放，应立即停止生产，停止废水的排放，找出事故原因，检修出现事故的机器，使其正常运转，保证河道水质及施工生产。

e) 在跨越公路两端建立警示标志，加强装载有毒有害物品的车辆的管理，危险品的运输过程中加强对危险品运输的管理；对于跨干渠的道路，在设计中要采取设置防撞离墩和防撞护栏，并设置警示标志，建设完善的雨水收集和排水系统；以预防为主，将危险品运输的事故降低到最低程度。

渠系跨越公路地段发生交通事故时，还应将下游各支渠进水口闸门关闭，禁止受污水体进入农田灌溉，要通过退水闸进入退水区，对退水区的水质进行及时监测，并采取相应的处理措施。

## 环保投资

龙潭河水库工程环保投资为295.79万元。具体情况见表3.6-1。

表3.6-1  龙潭河水库工程环境保护工程投资概算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 环境保护措施 |  |  |  | 30.00 |  |
| 一 | 生态恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工增殖放流鱼苗 |  |  |  | 30.00 |  |
| 2 | 生态基流管 |  |  |  |  | 列入主体工程投资 |
| 第二部分 | 环境监测措施 |  |  |  | 34.60 |  |
| 一 | 施工期 |  |  |  | 20.60 |  |
| 1 | 水质 | 年 | 2 | 30000 | 6.00 | 按监测数据个数收取 |
| 2 | 大气 | 年 | 2 | 24000 | 4.80 | 按监测数据个数收取 |
| 3 | 噪声 | 年 | 2 | 4000 | 0.80 | 按监测数据个数收取 |
| 4 | 水土流失 |  |  |  |  | 列入水保投资 |
| 5 | 生态 | 次 | 2 | 40000 | 8.00 |  |
| 6 | 人群健康调查 | 次 | 1 | 10000 | 1.00 |  |
| 二 | 运行期 |  |  |  | 14.00 |  |
| 1 | 水质 | 年 | 2 | 30000 | 6.00 | 按监测数据个数收取 |
| 2 | 生态 | 次 | 2 | 40000 | 8.00 |  |
| 第三部分 | 仪器设备及安装 |  |  |  | 67.44 |  |
| 1 | 污废水处理 |  |  |  | 36.00 |  |
| ① | 砂石料废水处理设施 |  |  |  | 10.00 |  |
|  | 初沉池 |  |  |  | 4.00 |  |
|  | 絮凝沉淀池 |  |  |  | 4.00 |  |
|  | 弃泥干化池 |  |  |  | 2.00 |  |
| ② | 隔油设施 | 个 | 2 | 80000 | 16.00 |  |
| ③ | 生活污水处理 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2 | 垃圾桶 | 个 | 12 | 200 | 0.24 |  |
| 3 | 垃圾站 | 个 | 2 | 10000 | 2.0 |  |
| 4 | 垃圾运输车 | 台 | 1 | 100000 | 10.00 |  |
| 5 | 洒水车 | 台 | 1 | 150000 | 15.00 |  |
| 6 | 隔声墙 | m3 | 100 | 100 | 1.00 |  |
| 7 | 临时厕所 | 个 | 4 | 8000 | 3.20 |  |
| 第四部分 | 环境保护临时措施 |  |  |  | 69.29 |  |
| 一 | 施工区废污水处理 |  |  |  | 33.60 |  |
| 1 | 砂石料冲洗废水处理 | 年 | 2 | 60000 | 12.00 |  |
| 2 | 含油废水处理 | 年 | 2 | 60000 | 12.00 |  |
| 3 | 基坑废水处理 | 年 | 2 | 20000 | 6.00 |  |
| 4 | 生活污水处理 | 年 | 2 | 18000 | 3.60 |  |
| 二 | 噪声防护 |  |  |  | 4.03 |  |
| 1 | 施工人员个人防护 |  | 403 | 100 | 4.03 |  |
| 三 | 空气质量防治 |  |  |  | 12.00 |  |
| 1 | 人工费 | 年 | 2 | 60000 | 12.00 |  |
| 四 | 生活垃圾处理 | 年 | 2 | 60000 | 12.00 | 填埋施工费用 |
| 五 | 施工区人群健康保护 |  |  |  | 8.56 |  |
| 1 | 公共卫生 |  |  |  | 2.493 |  |
| ① | 进场前施工区清理 | hm2 | 8.31 | 3000 | 2.493 |  |
| 2 | 卫生防疫 |  |  |  | 4.66 |  |
| ① | 卫生检疫 | 人次 | 403 | 80 | 3.224 |  |
| ② | 健康检查 | 人次 | 40 | 80 | 0.32 | 按平均人数10%抽检 |
| ③ | 预防免疫 | 人次 | 403 | 48 | 1.934 |  |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 201.33 |  |
| 第五部分 | 独立费用 |  |  |  | 67.57 |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 10.07 |  |
| 1 | 环境管理人员经常费 |  |  |  | 6.04 | 1－4项投资和的3% |
| 2 | 环保宣传及技术培训 |  |  |  | 4.03 | 1－4项投资和的2% |
| 二 | 环境监理费 |  |  |  | 12.00 |  |
| 三 | 科研勘察设计咨询费 |  |  |  | 45.00 |  |
| 1 | 环境影响评价费 |  |  |  | 35.00 |  |
| 2 | 环境保护勘察设计费 |  |  |  | 10.00 |  |
| 四 | 工程质量监督费 |  |  |  | 0.50 | 1－4项投资和0.25% |
|  | 一至五部分合计 |  |  |  | 268.90 |  |
| 第六部分 | 基本预备费 |  |  |  | 26.89 | 1－5项投资和的10% |
| 环境保护静态投资 |  |  |  |  | 295.79 |  |

## 环境经济损益分析

项目实施后可保证设计灌溉面积29673亩的农田灌溉水源，缓解当地水资源紧缺压力，合理、有效利用水资源，促进当地的经济发展。从本项目国民经济评价看，经济内部收益率7.8%，经济净现值3679万元，具有一定的抗风险能力，说明项目国民经济上可行。

## 环境监测计划

本工程的环境监测工作由业主单位成立的环境管理机构负责管理，具体监测工作可委托具备相应资质的单位承担。

表3.8-1 施工期环境监测断面布设情况一览表

| 项目 | 位置 |
| --- | --- |
| 水环境 | 水库库尾处；龙潭河水库坝址上游100m断面；灌区集中排水处。 |
| 大气 | 坝址施工区；唐家园村居民区；罗家寨村居民区；运输道路道附近居民点 |
| 噪声 | 坝址施工区；唐家园村居民区；罗家寨村居民区；运输道路道附近居民点 |
| 生态 | 在库区设置1个监测点 |
| 人群健康 | 施工人员和受施工影响的居民，抽样检查人数比例为施工人员和受影响居民总人数的10%。 |

表3.8-2   运行期环境监测断面布设情况一览表

| 项目 | 位置 |
| --- | --- |
| 水环境 | 水库库尾处；龙潭河水库坝址上游100m断面；灌区集中排水处。 |
| 生态 | 位于龙潭河水库上游1000m断面 |

# 公众参与

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》[环发(2006)28号]的要求，2010年3月上旬，评价单位在建设单位和当地政府的大力协助下，对湖南省龙山县龙潭河水库工程周围可能受影响的公众（个人和团体）进行民意调查。本工程公众参与调查主要采取走访咨询、问卷调查、网络公示、现场公告等形式。

通过开展公众参与调查，以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善和合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。

## 第一次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，为了让公众了解有关本项目的工程和环境影响信息，在委托本院进行本项目环评后，将本工程建设环境影响评价公示材料于2013年6月26日，在湖南省龙山县政府网（http://www.xxls.gov.cn/html/zhengwuzhongxin/zhengwugongkai/gong/20130626/28156.html）上进行了第一次发布了公众参与信息公示，发布的主要内容包括：龙山县龙潭河水库工程建设概要，公众参与调查活动的工作程序、主要工作内容与意见反馈方式等。

图4.1-1     第一次公示的截图

## 第二次公示

本工程建设环境影响评价公示材料于2013年7月1日，在湖南省龙山县政府网（http://www.xxls.gov.cn/html/zhengwuzhongxin/zhengwugongkai/gong/20130701/281956html）上发布了第二次公众参与信息公示，发布的主要内容包括：建设项目概要，项目环境影响评价主要结论及其措施、公众注意事项、公众参与调查活动的工作程序、主要工作内容与意见反馈方式等。具体公示内容见下图。

图4.2-1     龙潭河水库工程龙山县政府网第二次网上公示

## 报纸公示调查情况

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》及环发【2012】98号文件《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》文件要求，评价过程中，在龙山县报（2013年6月27日）第四版面上对龙山县龙潭河水库工程环评情况进行了公示，报纸公示截图如下图4.3-1。

图4.3-1            龙潭河水库工程龙山报报纸公示

## 公众参与调查

图4.3-1     龙潭河水库工程报纸公示

### 公众参与调查方式

本次环境评价工作中，公众参与以不同的方式贯穿于报告书编写的整个过程中。本次公众调查采取了以下四种方式：

a) 社会调查与随访：发放统一的调查表格和访问咨询。个人调查表（见表10.2-1）共发放51份，收回有效调查答卷51份；社会团体调查表（见表10.2-2）共发放13份，收回有效调查答卷13份；随行访问有关人员，收集他们担心的工程建设带来的环境影响问题和环境保护措施建议和意见。

### 公众意愿分析

（1）问卷调查情况

1）本次公众参与调查结果统计见表4.4-1和4.4-2。

表4.4-1  公众参与个人调查统计表

| 项 目 |  | 人数(人) | 占调查人数的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 您对本项目的了解程度 | 了 解 | 49 | 96 |
|  | 一般 | 2 | 4 |
|  | 不了解 | 0 | 0 |
| 您对建设项目最关心的问题是什么 | 征地 | 7 | 14 |
|  | 供水问题 | 44 | 86 |
|  | 环境影响 | 0 | 0 |
| 您是否服从征地 | 服从 | 51 | 100 |
|  | 不服从 | 0 | 0 |
|  | 有条件服从 | 0 | 0 |
| 该项目对当地居民生活的影响程度 | 有影响 | 13 | 25 |
|  | 无影响 | 38 | 75 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 该项目建设对当地经济发展的作用？ | 促进 | 51 | 100 |
|  | 减缓 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 0 | 0 |
| 对本项目采取的环保措施是否满意？ | 满意 | 51 | 100 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 该项目选址是否合理？ | 合理 | 51 | 100 |
|  | 不合理 | 0 | 0 |
| 您是否赞成该项目的建设？ | 赞成 | 51 | 100 |
|  | 不赞成 | 0 | 0 |
| 本工程的合理化建议 |  |  |  |

表4.4-2  公众参与社会团体调查统计表

| 项 目 |  | 单位数(个) | 占调查人数的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵单位对本项目的了解程度？ | 了 解 | 13 | 100 |
|  | 一般 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 0 | 0 |
| 贵单位认为本工程建设是否有利于促进当地的社会经济发展？ | 有 利 | 13 | 100 |
|  | 不 利 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 贵单位认为本工程建设会对本地区带来哪些主要效益？ | 保障下游生产生活用水 | 0 | 0 |
|  | 调整农业结构 | 0 | 0 |
|  | 促进经济发展，提高生活水平 | 13 | 100 |
| 贵单位对本项目采取的环保措施是否满意？ | 满意 | 13 | 100 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 贵单位认为工程施工期对环境的最不利的影响是？ | 施工废污水处理 | 0 | 0 |
|  | 施工粉尘 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 |
|  | 植被保护 | 13 | 100 |
|  | 弃渣场防护 | 0 | 0 |
| 贵单位认为营运期影响水库环境的因素主要有？ | 农业面源污染 | 0 | 0 |
|  | 水土流失 | 6 | 46 |
|  | 生活垃圾 | 13 | 100 |
| 贵单位认为本工程选址是否合理？ | 合理 | 13 | 100 |
|  | 不合理 | 0 | 0 |
| 贵单位对本工程建设的态度？ | 赞成 | 13 | 100 |
|  | 不赞成 | 0 | 0 |
| 本工程的合理化建议 | 意见主要为严格落实各项环保措施，注重生态环境建设，加强施工管理，解决民众出行问题，并对征地移民进行合理补偿。 |  |  |

2） 调查结果分析

根据表10.3-1的调查资料，公众个人对于龙潭河水库工程的观点如下：

1) 96%的被调查者表示了解本项目, 4%的被调查者表示一般了解本项目；

2) 14%的被调查者最关心是征地， 86%的被调查者最关心是供水问题；

3) 100%的被调查者服从征地；

4) 75%的被调查者表示无影响当地居民生活，75%的被调查者表示有影响当地居民生活；

5) 100%的被调查者认为本工程建设有利于促进当地经济发展；

6) 100%的被调查者认为满意采取的环保措施；

7) 100%的被调查者认为本工程项目选址合理；

8) 100%的被调查者表示赞成本项目的工程建设

根据表10.3-2的调查统计，社会团体对于龙潭河水库工程的观点如下：

1) 100%的被调查单位表示了解本项目；

2) 100%的被调查单位认为利于促进当地的社会经济发展；

3) 对于工程建设会对本地区带来的主要效益， 100%认为可以促进经济发展，提高生活水平；

4) 100%的被调查单位认为满意采取的环保措施；

5) 100%的被调查单位认为工程施工期对环境的最不利的影响是植被保护 ；

6) 对于营运期影响水库环境的因素，100%的被调查单位认为是生活垃圾，46%的被调查单位同时兼有水土流失；

7) 100%的被调查单位认为本工程项目选址合理；

8) 100%的被调查单位表示赞成本项目的工程建设。

2、网络公众参与情况

在本次环评报告编制过程中，建设单位在湖南省龙山县政府网《龙山县龙潭河水库工程环境影响评价公众参与信息公告》进行了信息公示，提供了本工程建设的基本情况、环评单位和建设单位的联系方式以及调查的要点，在本工程环境影响评价报告书初稿编制完成后，对报告书提出的环境保护对策和措施的要点及主要环境影响评价结论等在龙山县政府网站进行信息公示，公示发布后暂未收到公众的反馈意见。

3、现场公告情况

在公众参与调查过程中，本工程还在当地居民点进行了现场公告，公告提供了本工程建设的基本情况、环评单位和建设单位的联系方式以及调查的要点，公告发布后截止到报告出稿之日暂未收到公众的反馈意见。

# 环境影响评价结论

通过对龙潭河水库工程建设对环境的影响预测分析，本工程的建设符合国家产业政策，符合地方的发展规划，工程建设具有较大的社会效益和经济效益。从经济、技术、环保等多个角度综合分析，坝址选址、引水高程选择、渠线布置、料场选址及渣场布置合理。

龙潭河水库工程建设产生的有利影响主要有：龙潭河水库工程的兴建，可有效解决规划灌区的农业灌溉问题，增加了灌溉面积，改善农业生产条件，为龙山县城提供清洁的水源，满足生产、生活用水对水量水质的要求，对于改善当地生产生活条件、促进当地经济发展、提高当地居民收入能起到重大的作用，工程实施具有较好的社会效益和经济效益。

龙潭河水库工程建设产生的不利影响主要为：施工期产生的“三废”排放对水质、大气、声环境造成局部环境污染及施工活动对生态环境造成局部破坏，运行期水库淹没及渠道占地引起区域土地资源减少，低温水灌溉不利影响。针对本工程施工期和运行期对工程区造成的影响，分别对水环境、空气环境、声环境、生态环境、社会环境及其它环境影响提出了相应的环境保护措施，通过采取相应的环境保护措施进行治理、补偿与恢复后，不利影响均可得到一定程度的减免与控制。

本工程影响范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田等环境敏感区，现状环境条件较好，无环境制约因素。工程建设对生态环境的影响在可承受范围之内，不会对生态系统的稳定性和多样性构成破坏。

本工程建设区环境现状良好，工程建设不会对环境产生明显的不良影响，通过环境损益分析，工程建设的环境效益大于环境损失。环境影响预测中发现可能出现的环境问题可通过进行合理的环境保护措施得以减免和防治。龙潭河水库工程有利影响时间长，影响程度较大，不利影响时期短，程度较小。从环境保护的角度审议，龙潭河水库建设不存在环境限制因子，龙潭河水库工程建设基本可行。

# 联系方式

1、建设单位：龙山县水利局

联系电话：07436223295     联系人：严金波

2、评价单位： 湖南省水利水电勘测设计研究总院

联系电话：0731-85607640    联系人：罗彬诚    邮政编码：410007

通信地址：湖南省长沙市劳动西路26号