湖南三湘和达现代物流有限公司三湘和达综合物流配送中心

环境影响报告书

（简本）

评价单位：长沙环境保护职业技术学院

建设单位：湖南三湘和达现代物流有限公司

2013年6月

目 录

1 建设项目概况	1

1.1建设项目基本情况	1

1.2 工程概况	1

1.3 项目的符合性	4

2 建设项目周围环境现状	10

2.1.建设项目所在地的环境现状	10

2.2.建设项目环境影响评价范围	10

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	11

3.1 污染源分析	11

3.2 环境保护目标	11

3.3 污染防治措施	12

3.4 环境风险分析	13

3.5 环境经济损益分析	15

3.6 拆迁安置	16

3.7 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	16

4 公众参与	18

4.1 调查目的和方法	18

4.2 调查对象	18

4.3 信息公示与信息反馈	18

4.4问卷调查范围与内容	20

4.5 调查规模及统计结果分析	21

4.6 公众参与调查结论	24

5环境影响评价结论	25

6联系方式	26

6.1项目建设单位基本情况	26

6.2评价单位基本情况	26

# 1 建设项目概况

## 1.1建设项目基本情况

（1）项目名称：三湘和达综合物流配送中心。

（2）项目拟建地：津市经济开发区二期工程扩园内，位于团湖大道南侧、关桥路东侧、戚家路西侧，处于二广高速、慈安高速公路接线出口处。

（3）建设性质：新建

（4）占地面积：115.36亩

（5）项目投资：项目总投资额12515万元（建设投资12360万元，铺底流动资金155万元），资金筹措：银行贷款7000万元，企业自有资金5515万元。

## 1.2 工程概况

### 1.2.1 建设规模

本物流项目按年货物周转量19万t进行规划设计。按国家储备棉一般周转1次/年以及棉花一般周转8次/年确定棉花仓库规模，按日用品一般周转12次/年以及家电一般周转8次/年确定综合仓库规模，本项目建成后，可储存40000吨棉花、8000吨综合物品。

表1 周转规模

| 序号 | 项目 | 仓储货物周转量(万t／a) | 百分比率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家储备棉 | 3 | 15.8 |
| 2 | 棉花 | 8 | 42.1 |
| 3 | 日用品 | 4.8 | 25.3 |
| 4 | 家电 | 3.2 | 16.8 |
|  | 总计 | 19 | 100 |

### 1.2.2 建设内容

本项目建设内容包括新建棉花仓库6座，综合仓库2座，年周转棉花、日用品以及家电19万吨；以及配套的动力、办公、物流配送、电子商务等设施。各单项工程组成见下表2。

表2  项目组成表

| 工程类别 | 工程（车间）名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.主体工程 | 1#-3#棉花仓库 | 建筑面积8588.85 m2 | 6栋一层仓库，库容4万吨 |
|  | 4#-6#棉花仓库 | 建筑面积11414.13 m2 |  |
|  | 1#、2#综合仓库 | 建筑面积4968 m2 | 2栋一层仓库，库容8000吨 |
| 2.辅助生产工程 | 多功能服务大楼 | 建筑面积4436.88m2 | 1栋3层（考虑二期共用） |
|  | 电子交易大楼 | 建筑面积6800m2 | 1栋12层 |
| 3．办公生活工程 | 员工食堂 | 建筑面积3260 m2 | 1栋2层（考虑二期共用） |
|  | 1#、2#公租房 | 建筑面积5000 m2 | 2东5层（考虑二期共用） |
| 4.公用工程 | 变配电所 | 变压器容量800kvA一台、96 m2 | 1座 |
|  | 水池、泵房 |  | 1座 |
|  | 厂区给排水及消防管网 | 沿道路铺设 |  |
|  | 厂区供电外线 |  |  |
| 5.环保工程 | 绿化 | 绿化率16.8%，绿化面积12920.8 m2 |  |
| 6.总图运输工程 | 厂区道路 |  |  |
|  | 大门传达室 | 260m2 | 2座 |
|  | 围墙 | 新建围墙1335m |  |
|  | 停车坪 | 停车位为100位 |  |

1、棉花仓储区：从全国各地收集棉花，存放国家储备棉和企业棉花，根据客户需要，进行配送。按照《棉花储备库管理办法》进行设计和建设，营运过程不需要加药物进行防虫、防霉。

2、综合仓库：主要是存放日用品和家电，根据客户的需要，围绕“物流”这个主题，以批发为主，按专批、专售和批售连体进行分类布置，综合仓库设置日用品区、家电区、其他物品区等功能区。功能区各具特色，各展其长，既物资丰富，又充满活力，通过全员联动，整体营销，将其打造成一个品牌市场。综合仓库储存物品不包括涉危险化学品日用品和家电器材。

3、电子交易大楼：建设信息服务大楼，组件信息服务系统。通过网络，与用户、制造商、供应商及相关单位连接，实现资源共享、信息共用，对物流各个环节进行跟踪、控制和全程管理。同时，通过系统掌握境内外市场动态，组织网上交易，做好电子物流。在信息系统的引领下，采取自组运营、多式联运、货运代理和转让经营等多种模式，实现优质高效的现代物流服务。

4、多功能服务大楼：主要为客户提供咨询，并且为经销商提供经营场所。

5、办公生活区：主要建设办公、食堂、宿舍等配套服务设施。其中公租房主要用于员工宿舍和经商客户住宿租用，不对外销售。

本项目一期建设不设车辆维修和洗车场所，所用车辆均送附近维修服务部门进行维修和维护。

### 1.2.3 工艺流程

(1)施工期生产工艺

本项目施工生产工艺及产污环节见图1。

建筑材料堆放、运输

厂房建设

土方开挖

道路修筑

设备安装

建筑垃圾、生活垃圾、生活污水

噪声

扬尘

图1 施工流程及产污环节图

（2） 营运期生产工艺

营运期仓储工艺及污染流程见图2。

货物运输

库内装卸货

仓储

配装出货运输

噪声、汽车尾气（无组织排放）、扬尘（无组织排放）

粉尘（无组织排放）

图2 营运期仓储工艺流程及污染流程图

噪声、汽车尾气（无组织排放）、扬尘（无组织排放）

### 1.2.4 建设进度

项目工程计划总用时间为一年，分前期工作和建设期两阶段，其中前期工作需5个月，包括可行性研究报告的编制、评估和审批，初步设计文件的编制、审批，工程地质详勘，工程招标；建设期为12个月，内容包括施工图设计，移民安置及施工准备，土建施工，设备订货，设备安装与调试，试运行，竣工验收。

表3 项目实施进度计划表

| 序号 | 阶段 | 时间进度 工作名称 | 2013年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 1 | 前 期 | 可研报告编制、评估和审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 初步设计文件编制、审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 环评文件编制、审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 工程地质详勘、施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建 设 期 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 设备安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 项目的符合性

### 1.3.1与我国国民经济和社会发展总体规划要求的相符性

我国《国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出“大力发展现代物流，加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流中心区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平”。

2009年国家出台了《物流业调整和振兴规划》，提出主要任务“一是，进一步推广现代物流管理，努力扩大物流市场需求。运用供应链管理与现代物流理念、技术与方法，实施采购、生产、销售和物品回收物流的一体化运作。鼓励生产企业改造物流流程，提高对市场的响应速度，降低库存，加速周转。二是大力推进物流服务的社会化和专业化。鼓励生产和商贸企业按照分工协作的原则，剥离或外包物流功能，整合物流资源，促进企业内部物流社会化。推动物流企业与生产、商贸企业互动发展，促进供应链各环节有机结合。鼓励现有运输、仓储、货代、联运、快递企业的功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型。积极发展多式联运、集装箱、特种货物、厢式货车运输以及重点物资的散装运输等现代运输方式，加强各种运输方式运输企业的相互协调，建立高效、安全、低成本的运输系统。加强运输与物流服务的融合，为物流一体化运作与管理提供条件……大力发展第三方物流，提高企业的竞争力”。

现代物流业作为新兴的生产服务业，已成为推动我国经济发展的重要因素。现代物流业的发展能减少流通环节，降低物流费用，减低物流损耗，减少库存占压资金、加快资金周转，提高资金使用率，降低生产经营成本，有效地提高经济运行总体质量和企业的市场竞争力。

2009 年国务院发布的物流业调整和振兴规划明确提出，要加快发展棉花现代物流，配合棉花质检体制改革，将棉花的生产、加工、流通及仓储有机联系起来。

中国棉花物流体系的现状

a 棉花流通体制不断完善，交易方式向多元化方向发展

自2001年我国棉花市场放开后， 打破了由供销社系统垄断经营棉花的传统模式， 逐步建立起了以市场经济为导向的棉花流通体制。一些棉花加工龙头企业、民营企业、棉花经纪人和棉花协会等中介组织也参与到棉花流通中来， 使棉花流通市场化程度不断提高。棉花交易方式由传统的看货定价交易发展为现货交易、市场交易、网上交易和棉花期货交易等多种交易方式， 这标志着我国棉花交易从传统的现货交易走上了多元化的交易模式。棉花流通体制和交易方式的改变椎动了我国棉花物流业的发展，使之向与新的流通体制和交易方式相适应的方向发展。

b 棉花质量检验体制的改革促进棉花物流现代化

2003年12 月17 日由国家发展和改革委员会等五部委联合下发的发改经贸[2003]2225 号文件，正式启动了我国棉花质量检验体制改革。改革的主要内容是: 改用国际通用棉包包型， 在加工环节采用快速检验仪实行仪器化公证检验，并对成包皮棉逐包编码进行信息化管理。这次改革按照"统一规划， 合理布局" "总量控制， 适度竞争"的原则， 从我国棉花产需发展和棉花加工企业的实际出发，按照国家棉花质量检验体制改革的要求，引导棉花加工业进行设备更新改造， 提高加工效率， 实行仪器化公证检验。可见，改革为我国棉花行业规范棉包包型以及在加工检验环节与国际接轨，为实现棉花物流的信息化打下了坚实的基础。

湖南三湘和达现代物流有限公司认识到我国棉花物流业发展滞后，已成为制约国产棉和纺织品国际市场竞争力提升的瓶颈。面对常德市棉花物流配送产业的现状，湖南三湘和达现代物流有限公司提出了本项目，拟在采购、仓储、配送、流通、管理、专业化和信息技术应用等方面使常德市棉花物流配送业达到国内先进水平，形成可为常德市及周边区域提供准确快速的棉花配送服务的新格局，从而为确保常德市棉麻纺织业的快速发展，为促进常德市经济的可持续发展奠定坚实的基础。

湖南三湘和达现代物流有限公司建设符合我国国民经济和社会发展总体规划的要求。

### 1.3.2 与湖南省发展规划的相符性

“十二五”是湖南省加快转变经济发展方式、推进“四化两型”建设的关键时期，也是全省物流业加速发展的机遇期。

“两型社会”建设对湖南省物流业发展提出了更高要求。随着经济社会发展，产业结构逐步优化升级，专业化、差异化、精细化的物流需求不断扩大，对物流服务需求的模式和组织管理形式提出了新的要求。“两型”社会建设要求发展绿色物流，实现低碳发展；物联网技术的应用要求提高物流的信息化程度，实现对物流服务的全程控制；物流服务系统化要求物流企业从单一 “点”的服务向提供全程“链”的供应链管理服务方向转变。必须大力发展第三、四方物流，为经济社会发展提供高端物流服务。

《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“培育壮大战略性新兴产业——发展面向生产的服务业大力——现代物流。依托重大生产力布局和综合交通现实基础，重点发展粮食、冷链、航空、邮政快递等专项物流……推进物流标准化、信息化建设和高新技术改造应用。到2015年，全社会物流总费用占地区生产总值比重较“十一五”末下降1.5个百分点以上。”

在《湖南省“十二五”物流业发展规划》中，提出“着力发展第三方物流。鼓励物流企业通过参股、控股、兼并、联合、合资、合作等多种形式进行重组，有效整合现有物流资源，实现规模经营，形成一批骨干龙头企业。鼓励生产、商贸企业自办的物流企业与原企业分离，以现有发展基础较好、具有一定规模和先进管理理念的物流企业为重点，进一步完善功能，提升服务，着力扶持一批具有核心竞争力、规模较大物流企业集团。引导生产型企业与物流企业实现多业联运，培育一批第三方物流企业。积极引进一批国内外知名物流企业。”

本项目建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《湖南省“十二五”物流业发展规划》的相关要求。

### 1.3.3与津市市十二五发展规划的符合性

《津市市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》把发展现代物流作为发展重点，提出“商贸振兴、推进城区、集镇商贸中心和专业特色街建设，加快物流中心建设，培育提升各类市场，形成品牌集聚效应，建立起开放、高效、畅通、统一的商品流通体系，形成“大市场、大流通、大贸易”的新格局，重现湘鄂边境商贸重镇繁荣。”以及“现代物流业。构建以高速公路、省道、航道为轴心的区域物流网络，建设以产业基地带动的现代物流集聚区，在二广高速公路出口规划建设综合物流中心，在九澧大道东段建设商贸物流中心。积极推动工业和商贸企业剥离物流业务，组建专业化物流公司，积极引进第三方物流企业，力争到2015年建成2个3A级、5个2A级物流企业。”。

由于津市市目前尚无大型棉花及商业日用品、家电物流基地，本项目建设服务全市及周边地区棉花、日用品以及家电物流项目，具有较好的市场前景，符合湖南省政府关于发展现代综合物流业的规划。

### 1.3.4 与津市经济开发区（二期）扩区总体规划的相符性

本项目位于津市经济开发区二期工程扩园内，位于团湖大道南侧、关桥路东侧、戚家路西侧，处于二广高速、慈安高速公路接线出口处，属于开发区的仓储用地，与开发区总体规划相符。

### 1.3.5 产业政策的相符性

根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令——《产业结构调整指导目录（2011年本）》”，现代物流产业属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励发展类（第一类），本项目建设符合产业政策的要求。

### 1.3.6 与环境功能区划符合性分析

根据常德市环境保护局对本项目标准函的批复，该地区环境质量执行：

（1）荷花村5组至金鱼岭水厂取水口下游200米，执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类标准;金鱼岭水厂取水口下游200米至津市新洲执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类标准；新洲至安乡县柳林咀汇入目平湖澧水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。

（2）《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。

（3）敏感点执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准，交通干线两侧执行4a类。

由第四章环境现状监测数据可知，项目所在区域环境质量尚可，仍有一定环境容量。

项目对环境主要影响为粉尘对大气环境的影响、废水排放对水环境的影响、交通噪声对敏感点的影响等。

据环境影响预测，本工程采取有效污染治理措施后，对评价区域环境质量影响很小，对关心目标影响很小。因此，在正常生产情况下，该区域环境质量没有发生明显的变化，仍符合该地区环境功能区划分的要求。

### 1.3.7 选址合理性分析

(1) 与规划用地性质的相符性

根据《津市经济开发区（二期）扩区规划》中土地利用规划，项目地块规划仓储用地。而本项目的主要建设内容主要为仓储、物流配送，符合规划用地的要求。

因此，项目的建设符合《津市经济开发区（二期）扩区规划》的要求。

(2) 区位综合条件分析

拟建项目位于津市经济开发区内，戚家村，地块属丘陵地貌单元，地势平坦，绝对高程（黄海高程系统）48.89～52.22m，最大高差3m左右。区域开发程度较高，拟建地块以菜地、灌草丛、荒地为主。

津市经济开发区是湖南省省级经开发区，开发已成一定的规模，目前入驻开发区以纺织为主的企业比较多，棉花需求量较大，具有明显的产业优势。入驻企业主要有：恒昌纺织有限公司、津市万盛茧丝绸有限公司、津市市娄星纺织有限公司、益林麻棉纺织有限公司、湖南友联纺织有限公司、湖南宏力纺织有限公司、津市市雅琪制衣有限公司、湖南津市乔锐纺织服装公司、津市市楚天纺织有限公司。开发区的基础设施建设较完善，主干道团湖大道已通达项目区，根据津市市人民政府的决策，团湖大道将延伸作为二广高速的连接线，运输车辆不需要经过津市市区，直接进入高速。

项目区域现有一座津市污水处理厂，为企业的改扩建创造了良好条件。

综上所述，项目的建设选址可行。

### 1.3.7 平面布局合理性分析

①根据选定场址的地形、地貌、对外交通条件及本项目生产的功能要求，确定进、出站口位置，划分功能区域，力求各功能区域划分明了，联系方便．保证各生产环节相互衔接，生产流程顺畅。

②物流中心作业场内交通组织采用双向环形运输通道，车流、人流尽量减少交叉干扰，使生产作业顺畅、安全进行，保证正常的生产秩序。有工艺联系的作业区域之间应使运输距离最短，避免迂回与交叉。

③商务办公区域布设应为货物承托双方提供方便，同时避免人流深入站内与车流交叉。

④设计方案在满足项目工艺和面积要求的前提下，要节约用地，提高利用率，并为今后生产发展留有余地。

⑤物流中心进出口位置，建筑物的位置、形式等方面，要符合城区总体规划与公路景观设计要求，并充分考虑消防安全与环境保护、绿化等方面要求。

项目的平面布置充分利用了拟建土地面积，同时功能分区较为合理，能够运输便捷、物料装卸快速，同时项目区居民实施搬迁后，项目各生产环节对外环境影响小，因此项目平面布置合理。

# 2 建设项目周围环境现状

## 2.1.建设项目所在地的环境现状

地表水：本次环评三个监测断面现状监测因子的现状监测值，均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002的Ⅳ类标准。

环境空气：本次环评共设3个监测点位，环境空气现状监测值，SO2、NO2的小时和日均浓度均满足《环境空气质量标准》的二级标准，PM10、TSP日均现状监测值均满足《环境空气质量标准》的二级标准，区域环境空气质量现状良好。

声环境：项目东南北三厂界和中心区的声环境质量现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，项目北厂界与团湖大道相邻，现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准。声环境现状符合项目区的功能区划的要求。

## 2.2.建设项目环境影响评价范围

（1）环境空气评价范围：以厂区中心为圆点，直径为5km的圆形区域。

（2）水环境评价范围：澧水，津市污水处理厂排污口上游500m至下游3000m，长约3.5km。

（3）声环境评价范围：厂区各边界向外延伸0.2km。

（4）生态评价范围：项目边界外500m范围。

（5）地下水评价范围：项目周边1km范围。

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源分析

（1）废气

项目营运期，废气主要包括项目废气来自车辆运输尾气、装卸货物产生的粉尘，均为无组织排放源，产生量不大，主要通过加强通风、及时洒水、设置喷雾装置进行处理。

（2）废水

项目废水主要包括生活污水两厨房废水及一般生活污水两部分。厨房废水经格栅和隔油池预处理，与生活污水一同经开发区污水管网进入津市污水处理站处理。

（3）噪声

对于运输线噪声与装卸货物噪声采取禁止鸣放喇叭、限速，设置绿化带阻隔。

（4）固废

营运期固体废弃物则主要来源于装卸车过程中废弃包装材料、隔油池产生的厨房废渣、生活垃圾。由环卫部门回收，其他固废由其他公司进行综合利用。

## 3.2 环境保护目标

拟建项目影响区域内的主要保护目标与敏感点见表3-1。

表3-1 主要环境保护目标一览表

| 目标名称 |  | 与项目相对位置 | 性质 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 部家裕 | 西北面，390m | 居民区 | 约15户，属于开发区拆迁户 | GB3095-96二级； |
|  | 杜家老屋上 | 东南面，330m | 居民区 | 约20户，属于开发区拆迁户 |  |
|  | 周家屋场 | 西面，1030m | 居民区 | 约25户 |  |
|  | 朱家油榨 | 南面，570m | 居民区 | 约10户，属于开发区拆迁户 |  |
|  | 关桥村* | 西面，1960m | 居民区 | 约30户 |  |
|  | 大旗村 | 北面，1390m | 居民区 | 约35户 |  |
|  | 杉堰村* | 东面，1612m | 居民区 | 约20户，属于开发区拆迁户 |  |
|  | 游家坪 | 东南面，1100m | 居民区 | 约15户，，属于开发区拆迁户 |  |
|  | 团湖安置点 | 东北面，2400m | 二期安置区 | 规划建安置房约300套 |  |
|  | 戚家村安置点 | 东面，300m | 二期安置区 | 规划建安置房约300套 |  |
|  | 关桥村安置点 | 西南面，600m | 二期安置区 | 规划建安置房约100套 |  |
| 声环境 | 戚家村安置点 | 东面，300m | 二期安置区 | 规划建安置房约300套 | GB3096-2008的2类 |
|  | 关桥村安置点 | 西南面，600m | 二期安置区 | 规划建安置房约100套 |  |
| 地表水体 | 澧水 | 金鱼岭水厂取水口下游200m～新洲 | 大河 | 河宽约250m,工业用水区 | GB3838-2002 IV类 |
|  |  | 新洲～安乡县 | 大河 | 河宽约250m，农业用水区 | GB3838-2002 III类 |
|  | 团湖 | 东面，3.5km | 渔业用水区 | 湖泊，水面约15ha | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 胥家湖 | 东南向1.5km | 渔业用水区 | 湖泊，水面约50ha |  |
| 地下水 | 戚家村饮用水井 | 西南片区中部戚家村内 | 生活取水井 | 小型水井 | GB/T14848-93Ⅲ类 |
|  | 团湖村水井 | 原团湖村中东部 |  |  |  |
| 生态环境 | 山体与植被 | 南面，100m | 生态植被 | 自然生态背景 | 保护植被，严禁侵占、损毁,GB3095-96二类 |
|  | 农田旱地 | 西面边界外 | 一般农用地 | 约有600亩连片农田 | 严禁侵占、损毁农田及其农灌设施 |
| 社会 | 团湖大道 | 与二广高速接壤 | 公路 | 主干道 | 交通干线 |
|  | 津市污水处理厂 | 幸福闸 | 环保设施 | 近期4万m3/d（已建2万m3/d），规划8万m3/d | 环保设施 |

## 3.3 污染防治措施

（1）气型污染源

项目营运期，项目废气以无组织排放源为主，主要包括项目废气来自车辆运输尾气、装卸货物产生的粉尘，拟采取的措施包括①控制进入评价区内的车辆类型，限制车辆行驶速度，以减少汽车尾气排放量。②加强卫生清扫、洒水，以减少扬尘。③提高评价区内植被覆盖率，尽可能多地栽种植物，并进行良好的生态配置。同时项目区域居民经搬迁后，项目周边以工业用地为主，环境敏感程度低，项目营运期废气对环境影响较小。

（2）水型污染源

项目废水主要包括含油污水、生活污水两部分。对含油污水经隔油池预处理，与生活污水一同经开发区污水管网进入津市市污水处理厂进一步处理，达《污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，排入澧水。能够做到达标排放，对区域地表水环境影响较小。

（3）噪声

对于运输线噪声与装卸货物噪声采取禁止鸣放喇叭，设置绿化带阻隔。

同时，根据《津市经济开发区（二期）扩区规划》，项目周边的主要居民户由政府相关部门组织搬迁。

上述措施实施后，项目噪声对外环境影响小。

（4）固体废物

营运期固体废弃物则主要来源于装卸车过程中废弃包装材料、车辆检修产生的废弃物、隔油池产生的含油污泥、生活垃圾。

其中含油污泥为危废（属HW08废矿物油）需委托有资质的单位进行处理。生活垃圾由环卫部门回收，其他固废由其他公司进行综合利用。因此，各固废处置措施满足各类固废贮存及处置要求。

项目应严格按照环保“三同时”的原则将废气、废水、噪声、固体废物的治理与综合利用设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。生产过程中对环保处理设施定期进行监测、检查与维护，发现不正常排放时及时分析原因解决问题。使废水、废气的处理率达100%，废水、废气处理达标率100%；固体废物的综合利用与处置率达到100%。

(5) 总量控制

根据工程分析，项目废气主要为无组织排放的车辆运输尾气、装卸货物粉尘；废水进入津市污水处理厂处理。因此，本评价对水污染物排放提出总量控制建议指标见表3-2。污染物排放总量来源由津市污水处理厂内部划拨。

表3-2 污染物排放总量控制指标一览表

| 项目 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 排放量(t/a) | 1.76 | 0.23 |
| 建议指标 | 2.0 | 0.25 |
| 污水处理厂总量指标 | 438 | 58.4 |

## 3.4 环境风险分析

3.4.1风险防范措施

工程可能遇到的火源主要是施工明火、吸烟、电器火灾等，应采取的安全管理措施包括：

1、严禁吸烟、严禁携带火种进入易燃易爆区域；

2、严格控制生产用火，加强动火管理，作业时要由消防人员值班。

3、涉及易燃、易爆介质的设备等应有静电跨接和可靠的静电接地措施。

4、利用景观水池作为消防事故池。

5、为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障安全生产，本区域设置火灾自动报警系统。在配电室区域设置手动报警按钮、火灾探测器及声光报警器，在配电室设置一个消防控制柜，该柜内装有火灾报警控制器等。

区域内任意位置出现火情，手动报警按钮及火灾探测器发出报警信号，火灾报警控制器及声光报警器均发出声光报警信号。其控制要求如下：

a、在操作室内通过电视监测系统监测，发现火情后手动启动按钮远程操作电动阀及消防水泵，并满足水泵启动后将水和泡沫混合液送到最远的消防炮的时间不超过 5min 的要求，远程操作启动消防炮及防热辐射水幕，并远程控制消防炮的俯仰和水平回转角度。

b、全部阀门除能在操作室控制外，在现场均设检修用的控制开关。

6、火灾防范措施

①安全员责任制度：明确仓库每个工作人员在消防安全管理上的职责、责任。

②防火防爆制度：加强对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。如棉花仓库范围内禁止吸烟、使用明火等。

③用火审批制度：依据前述事故树分析，危险区违章动火是引发棉花仓库火灾的主要原因之一，因此，必须加强用火审批制度。在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限。

④安全检查制度：各类储存容器、输送管道设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。

⑤其他安全制度：如外来人员进入仓库接受登记，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。

3.4.2 应急措施

(1）成立事故应急对策指挥中心

成立由湖南三湘和达现代物流有限公司多个部门组成的事故应急对策指挥中心。负责在万一发生事故时统一指挥、协调处理好抢险工作。

（2）建立事故应急通报网络

网络交叉点包括津市市消防部门、环保部门、卫生部门及公安部门等。一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。

（3）火灾爆炸应急对策

当发生火灾爆炸事故时，首先要保持冷静，并立即派人按响消防警报，并按下列分工进行补救。

①迅速采取扑救实施控制措施；

②立即派人报告公司领导；

③由安全管理的第一责任人或领导小组长负责事故现场指挥；

④部门主管车间负责人负责事故现场组织救灾及疏散工作;

⑤义务消防员（包括保安、机修等）负责及时跑向事故灾害现场扑救；

⑥配电间机修工负责切断电源；

⑦总机接线员负责请示上级领导并及时打119报警电话；

⑧保安队长负责组织指挥员工疏散逃生，并负责组织解救灾场受困员工。

## 3.5 环境经济损益分析

3.5.1 经济效益分析

根据津市市政府有关部门的意见及津市市城市总体规划，拟将物流中心设置于津市市经济开发区（二期）扩区戚家村。本项目总投资为12515万元，正常年营业收入为3650.66万元，项目投资利润率12.80%，投资利税率14.43%，总投资收益率12.80%，资本金净利润率21.79%，税前财务内部收益率13.91%，税后财务内部收益率10.92%，税前静态投资回收期(含建设期)7.50年，税后静态投资回收期(含建设期) 8.49年，贷款偿还期（含建设期）为6.64年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。由此可见，本项目有很好的经济效益。

3.5.2 社会效益分析

目前仅津市市经济开发区就有五家纺织企业，每月用棉量需求在5000吨以上，项目的建设将直接为纺织企业服务，降低纺织企业生产成本，推动津市市及周边地区纺织产业的发展 。同时，津市还没有一家大型的日用品、家电物流配送中心，项目建成后也将提高物流效率，节约商家成本，推动区域内日用品、家电类消费品的市场繁荣和发展。

本项目能够直接和间接为当地提供一定的就业机会，有利于解决社会富余劳动力就业问题；能够促进地区各项事业的发展，有利于促进社会的和谐与稳定。项目在建设过程中将会给设计单位、施工单位、监理单位等提供许多机会；项目建成以后，需要物业公司维护园区的室外环境，给下岗职工及投资者提供就业机会。

3.5.3 环境效益分析

本项目对含油污水、生活污水两部分分别进行预处理后进入津市污水处理厂处理；固废由其他公司进行综合利用；对于运输线噪声与装卸货物噪声采取禁止鸣放喇叭，设置绿化带阻隔；该项目没有工业废气的排放。项目优化布局，设备先进、能耗低、原材料和产品清洁，污染物排放量少，符合清洁生产的要求。综上所述，本工程不但有较好的社会效益、经济效益，也有好的环境效益。

## 3.6 拆迁安置

本项目征地范围内的居民拆迁由津市经济开发区管委会统一拆迁安置，并进行经济补偿。

## 3.7 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

3.7.1 环境管理制度

(1)设置环境管理机构

在总经理领导下实行分级管理制：一级为公司总经理或主管副总经理；二级为安全环保科。

各级管理机构职责

a. 总经理、主管副总经理职责

(a) 负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

(b) 负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

b. 安全环保科职责

(a) 贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

(b) 建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

(c) 汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

(d) 制定环保考核制度和有关奖罚规定。

(e) 对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

(f) 负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见。

(g) 对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

(h) 负责环保设备的统一管理。

(i) 组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

（2）投产前的环境管理

a. 落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

b. 向环保部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；

c. 编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；

d. 向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

3.7.2 监测计划

污染源监测是贯彻环境保护法规、执行环境标准、计算工业污染物排放量、分析企业排放污染物对周围环境影响的重要手段。企业通过对污染源的监测，可以了解和掌握本企业的排污特性，为制定污染控制措施提供依据。同时，根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境保护标准管理办法》，各企业应对向外环境排放污染物的污染源进行定期监测，判断是否符合各项污染物质的排放标准。

通过污染源的监测，分析建设项目污染物排放规律，为制定污染源控制措施提供依据。见表3-3。

表3-3 本工程污染源监测内容和监测制度

| 项目 | 阶段 | 点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 津市经济开戚家安置区 | TSP | 随即抽样监测 |
|  | 运营期 | 津市经济开戚家安置区 | TSP | 每季度1次 |
| 废水 | 运营期 | 项目排放口出水水质 | pH、SS、CODcr、BOD5、石油类、NH3-N | 每季度1次 |
| 噪声 | 施工期 | 津市经济开戚家安置区 | 敏感点噪声 | 随即抽样监测 |
|  | 运营期 | 厂界四周 | 厂界噪声 | 每季度一次 |

# 4 公众参与

## 4.1 调查目的和方法

本项目从施工到营运都将对周边自然和社会环境和带来一定有利或不利的影响，直接或间接地影响工程区公众的工作、生活、学习、休息及娱乐。通过公众参与，听取和了解公众对本工程的看法、意见和建议，可弥补环评工作中可能存在的遗漏和疏忽；可更全面地认识和利用环境资源，使项目的设计更完善、合理，使环保措施更实际，为政府部门决策提供科学依据；可提高公众的环保意识，促进公众自觉参与环境保护，让更多的人认识了解本项目的意义及可能引起的环境问题以获得他们的支持和理解，便于工程的顺利进行。

调查方法是通过网上信息公示、张贴公示与发放调查表的形式，其中网上信息公示是在津市市人民政府网站（http://www.jinshishi.gov.cn）进行公示，在津市市经济开发区安置小区门口进行公众参与信息张贴公示、发放调查表是在简单介绍本项目之后，向团体和个人作调查。

## 4.2 调查对象

公众参与调查对象包括当地政府机关、企事业单位及有关团体，项目涉及区域将受到影响的居民以及其它对开发区感兴趣的个人或团体。调查的对象包括农民、干部、工人、等各职业不同年龄阶段的人群。

## 4.3 信息公示与信息反馈

（一）网上信息公告内容

评价单位和建设单位将《湖南三湘和达现代物流有限公司三湘和达综合物流配送中心影响评价信息公告》用公告的形式，在津市市人民政府网站（http://www.jinshishi.gov.cn）进行了公众信息首次公示。

公示的内容包括：

（1）项目名称

（2）项目概况；

（3）项目建设单位基本情况；

（4）环境影响评价机构基本情况；

（5）征询公众意见的主要内容；

（6）公众提出意见的主要方式；

（7）公众提出意见起止时间，公示时间为2013年6月上旬。

图4-1 网上信息公示

（二）张贴信息公示

本次公众参与信息公示在当地政府网址公示的同时，在津市市经济开发区安置小区门口进行公众参与信息张贴公示，公示内容同网上信息公示。

图4-2 安置区公众信息张贴公示

（三）报纸信息刊登公示

评价单位和建设单位在该项目初稿完成前，于2013年6月24日在常德市日报刊登了《湖南三湘和达现代物流有限公司三湘和达综合物流配送中心环境影响评价信息公告（第二次）》，详见图4-3，征求了当地人民群众、企事业单位等的相关意见。

图4-3 公众信息报纸刊登公示

（四）三次公示信息反馈

经三次公示后，群众普遍表示赞成该项目建设，认为该项目建设有利于当地经济的发展，主要关注的问题是征地拆迁补偿问题和当地生态环境保护问题，没接到该项目用地区内有重要景观、文化文物单位、动植物资源需要保护和对该项目建设业主单位不良环境行为的任何举报信息。

## 4.4问卷调查范围与内容

（1）调查范围

为使本次公众参与调查具有代表性，调查范围确定为津市污水处理厂、自来水厂、津市市嘉山工业新区管理委员会、津市市团湖社区居委会、津市市灵泉镇戚家村居民委员会以及项目所在地居民。

（2）对单位团体的调查内容

由调查单位给出项目建设持何种态度；对项目还有哪些看法和建议。

（3）对个人的调查内容

对本项目是否了解；本项目所在地区环境质量如何；本项目所在地目前存在的主要环境问题是什么；本项目的建设对劳动就业和地方经济是否有促进作用；本项目建设对您的个人生活将有何影响；本项目施工期间，您认为会产生哪些环境影响；本项目营运期间，您认为将会产生哪些不利的环境影响；您认为该项目应加强哪些措施减少对环境的不利影响；您对本项目建设持何态度？如反对，请注明原因及要求；您对该项目还有哪些建议和看法。

向公众发放调查问卷，了解周边公众，尤其是居民对企业生产活动的反映及要求。

## 4.5 调查规模及统计结果分析

### 4.5.1团体调查情况

团体调查共发出调查表10份，收回10份，回收率100％。被调查对象的基本情况统计见表表4-5-1。

表4-5-1 团体调查对象基本情况

| 调查单位名称 | 联系电话 | 所持态度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 津市市灵泉镇戚家村居民居委会 | 0736-4227998 | 赞成 |  |
| 津市市团湖社区居民委员会 |  | 赞成 |  |
| 津市市嘉山工业新区管理委员会 | 13786628649 | 赞成 | 该企业是仓储物流企业，不涉及生产加工，对周围环境影响较小，同意该项目在园区建设 |
| 津市市海川达税务有限公司 | 0736-4219608 | 赞成 | 生活污水进入污水厂处理无异议 |
| 津市市自来水有限责任公司 | 0736-4231354 | 赞成 |  |
| 湖南娄星纺织有限公司 | 13407361507 | 赞成 |  |
| 津市市恒昌纺织有限责任公司 | 13974205258 | 赞成 |  |
| 津市市和平生物科技有限公司 | 13875108378 | 赞成 |  |
| 常德政友机械制造有限公司 | 18007421777 | 赞成 |  |
| 湖南劲龙电机有限公司 | 13907369378 | 赞成 |  |

### 4.5.2个人调查情况

本次个人调查共发出调查表50份，收回50份，回收率100％。个人调查信息详见表4-5-2。

表4-5-2 公众参与调查个人信息

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业 | 文化程度 | 年龄 | 联系电话 | 家庭住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵小平 | 男 |  | 初中 | 50 |  | 灵泉镇关桥村3组 |
| 2 | 谭敏 | 女 |  | 小学 | 38 | 13875354043 | 灵泉镇戚家村5组 |
| 3 | 万贝丽 | 女 | 农民 | 小学 | 51 | 13875097090 | 灵泉镇戚家村4组 |
| 4 | 陈小春 | 男 | 农民 | 小学 | 45 | 13973654976 | 灵泉镇戚家村4组 |
| 5 | 李军 | 男 | 农民 | 初小 | 49 | 18932065532 | 灵泉镇关桥村2组 |
| 6 | 王立 | 男 | 农民 | 初中 | 48 | 15873657654 | 灵泉镇戚家村5组 |
| 7 | 刘蓉 | 女 | 农民 | 高中 | 52 | 15973687853 | 灵泉镇关桥村2组 |
| 8 | 杨家明 | 男 | 农民 | 初中 | 55 | 13975187506 |  |
| 9 | 刘荣 | 女 | 农民 | 高中 | 42 | 15973687653 | 灵泉镇关桥村5组 |
| 10 | 肖靖 | 男 | 农民 | 高中 | 45 | 13973654981 | 灵泉镇戚家村8组 |
| 11 | 吴秀珍 | 女 | 农民 | 初中 | 45 | 18932155366 | 灵泉镇关桥村4组 |
| 12 | 唐勇珍 | 女 | 农民 | 小学 | 65 | 13135363636 | 灵泉镇关桥村3组 |
| 13 | 李军 | 男 | 农民 | 小学 | 50 | 13007366305 | 灵泉镇关桥村5组 |
| 14 | 万梓 | 女 | 农民 | 初中 | 45 |  | 灵泉镇戚家村3组 |
| 15 | 李洋军 | 男 | 农民 | 小学 | 52 |  | 灵泉镇戚家村10组 |
| 16 | 刘泉珍 | 女 | 农民 | 小学 | 58 |  | 灵泉镇关桥村8组 |
| 17 | 唐登风 | 女 | 农民 | 小学 | 50 | 18793843084 | 灵泉镇戚家村4组 |
| 18 | 谭传峰 | 男 | 农民 | 初中 | 49 | 13875186616 | 灵泉镇关桥村3组 |
| 19 | 龚劲 | 男 | 农民 | 初中 | 50 |  | 灵泉镇关桥村7组 |
| 20 | 张宏梅 | 女 | 农民 | 初中 | 48 | 13786690321 | 灵泉镇关桥村6组 |
| 21 | 刘红权 | 男 | 农民 | 初中 | 48 |  | 灵泉镇戚家村3组 |
| 22 | 王金兰 | 女 |  |  |  |  | 灵泉镇戚家村2组 |
| 23 | 刘辉 | 女 | 农民 | 小学 | 45 | 13873617093 | 灵泉镇戚家村3组 |
| 24 | 丁冬秀 | 女 | 农民 | 小学 | 67 |  | 灵泉镇戚家村3组 |
| 25 | 方求梅 | 女 | 农民 | 初中 | 44 | 13873672168 | 灵泉镇戚家村1组 |
| 26 | 韩玲 | 女 | 农民 | 小学 | 45 | 13786608936 | 灵泉镇戚家村2组 |
| 27 | 刘菊英 | 女 |  | 小学 | 54 |  | 灵泉镇关桥村2组 |
| 28 | 苏红军 | 男 | 农民 | 高中 | 42 | 137866125502 | 灵泉镇关桥村8组 |
| 29 | 杨明 | 男 | 农民 | 小学 | 55 | 13686612766 | 灵泉镇戚家村6组 |
| 30 | 王峰 | 女 | 农民 | 初中 | 30 |  | 灵泉镇戚家村3组 |
| 31 | 刘艳芳 | 女 |  | 初中 | 23 |  | 灵泉镇关桥村8组 |
| 32 | 刘强 | 男 | 农民 | 小学 | 55 |  | 灵泉镇关桥村3组 |
| 33 | 李成 | 男 | 农民 | 小学 | 56 | 13972132613 | 灵泉镇戚家村7组 |
| 34 | 邓国庆 | 男 | 农民 | 初中 | 50 | 13972167987 | 灵泉镇关桥村6组 |
| 35 | 刘霞 | 女 | 农民 | 初中 | 48 | 18973167978 | 灵泉镇关桥村4组 |
| 36 | 刘本先 | 男 | 农民 | 初中 | 52 | 18932146601 | 灵泉镇戚家村10组 |
| 37 | 陈霞梅 | 女 | 农民 | 初中 | 48 | 18073609538 | 灵泉镇关桥村5组 |
| 38 | 张志清 | 男 | 农民 | 高中 | 45 | 18216197590 | 灵泉镇戚家村12组 |
| 39 | 成军 | 男 | 农民 | 高中 | 45 | 13367362788 | 灵泉镇戚家村5组 |
| 40 | 张小霞 | 女 | 农民 | 初中 | 43 |  | 灵泉镇关桥村6组 |
| 41 | 刘建国 | 男 | 农民 | 初中 | 52 |  | 灵泉镇关桥村6组 |
| 42 | 杨佳华 | 男 | 农民 | 初中 | 46 | 13677464954 | 灵泉镇关桥村2组 |
| 43 | 周红梅 | 女 | 农民 | 初中 | 52 | 15074276480 | 灵泉镇关桥村3组 |
| 44 | 黄成军 | 男 | 农民 | 初中 | 48 | 18673606682 | 灵泉镇戚家村4组 |
| 45 | 王先忠 | 男 | 农民 | 小学 | 55 |  | 灵泉镇关桥村12组 |
| 46 | 胡振华 | 男 | 农民 | 小学 | 62 |  | 灵泉镇戚家村5组 |
| 47 | 赵敏 | 男 | 农民 | 初中 | 27 |  | 灵泉镇关桥村1组 |
| 48 | 黄珍英 | 女 |  | 小学 | 48 |  | 灵泉镇戚家村12组 |
| 49 | 邹海年 | 女 | 农民 | 初中 | 38 | 13974201687 | 灵泉镇关桥村2组 |
| 50 | 熊斌 | 男 | 农民 | 初中 | 43 | 13786690922 | 灵泉镇关桥村5组 |

公众参与调查结果统计（个人）见表4-5-3。

表4-5-3 公众参与调查结果统计（个人）

| 分类 |  | 人数 | 所占比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您与本项目位置关系？ | 征地拆迁对象 | 0 | 0 | 单选 |
|  | 附近居民 | 50 | 100 |  |
|  | 不了解 | 0 | 0 |  |
| 2. 您对本项目所在地区环境质量现状是否满意？ | 很满意 | 22 | 44 | 单选 |
|  | 满意 | 28 | 56 |  |
|  | 不满意 | 0 | 0 |  |
|  | 很不满意 | 0 | 0 |  |
| 3. 您认为本项目所在地目前存在的主要环境问题是什么？ | 大气污染 | 5 | 10 | 多选 |
|  | 水污染 | 6 | 12 |  |
|  | 噪声 | 4 | 8 |  |
|  | 生态破坏 | 8 | 16 |  |
|  | 景观破坏 | 35 | 70 |  |
|  | 无问题 | 10 | 20 |  |
| 4. 您认为该项目建设的主要不利影响是? | 大气污染 | 6 | 12 | 多选 |
|  | 水污染 | 5 | 10 |  |
|  | 噪声 | 16 | 32 |  |
|  | 废渣污染 | 0 | 0 |  |
|  | 生态影响 | 18 | 36 |  |
|  | 景观影响 | 20 | 40 |  |
| 5. 您认为该项目建设何种因素对你生活影响最大； | 废水 | 0 | 0 | 多选 |
|  | 废气 | 8 | 16 |  |
|  | 噪声 | 12 | 24 |  |
|  | 废渣 | 0 | 0 |  |
|  | 无影响 | 30 | 60 |  |
| 6. 你认为该项目建设对周围环境的影响程度是； | 较大 | 0 | 0 | 单选 |
|  | 一般 | 15 | 30 |  |
|  | 较小 | 10 | 20 |  |
|  | 无影响 | 25 | 50 |  |
|  | 不清楚 | 0 | 0 |  |
| 7. 你对该项目建设最关心的是； | 经济效益 | 0 | 0 | 单选 |
|  | 生态与景观保护 | 32 | 64 |  |
|  | 污染防治 | 10 | 20 |  |
|  | 就业机会 | 8 | 16 |  |
|  | 拆迁补偿 | 0 | 0 |  |
| 8. 该项目建设将涉及部分居民搬迁，你的意愿 | 服从搬迁 | 50 | 100 | 单选 |
|  | 不愿搬迁 | 0 | 0 |  |
| 9.对该项目建设持何态度 | 支持 | 50 | 100 | 单选 |
|  | 反对 | 0 | 0 |  |

由表可知，接受调查的50人中，在回答你对项目区域环境质量现状满意程度时，44%的公众很满意，56%的公众比较满意；

对项目所在地目前存在的主要环境问题的看法，有70%的人认为是景观破坏。

对问及您认为该项目建设的主要不利影响是，40%公众认为是景观影响、36%公众认为是生态影响，32%的公众认为是噪声影响。

对您认为该项目建设何种因素对你生活影响最大：60%公众认为无影响。

对你认为该项目建设对周围环境的影响程度是：50%的公众认为无影响。

对你对该项目建设最关心的是：64%公众认为是生态与景观影响。

100%的公众服从搬迁，100%的公众赞成该项目建设，无人反对。

## 4.6 公众参与调查结论

综上所述，通过现场走访、问卷调查以及公示等方式，评价认为本项目对周边环境没有太大的影响，建设地区周边的广大公众及团体单位对本项目均表示支持，认为该项目的建设有利于进一步促进建设当地经济的发展，同时要求建设单位严格落实好环评提出的各项污染防治措施，减少污染物排放。

# 5环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策，符合津市市经济开发区扩园总体规划，选址合理。项目无明显环境制约因素。在建设单位落实报告书提出的各项污染防治措施及专家提出的评估意见的前提下，本项目污染物可实现达标排放，对外环境影响较小；从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

# 6联系方式

## 6.1项目建设单位基本情况

建设单位名称：湖南三湘和达现代物流有限公司

联系人： 钱工

电话、传真：13875167505          电子邮件：1345222696@qq.com

通讯地址：湖南省津市市           邮政编码：415400

## 6.2评价单位基本情况

环境影响评价单位名称：长沙环境保护职业技术学院

联系人：汤桂容

电话、传真：0731-85622710        电子邮件：hb_hpzx@163.com

通讯地址：长沙市井圭路10号      邮政编码：410004