沅陵青山电动汽车科技开发有限公司

- 4000万Ah/年磷酸铁钒锂离子电池项目

简本

建设单位：沅陵青山电动汽车科技开发有限公司

环评单位：湖南华中矿业有限公司

2013年5月

1.建设项目概况

工程名称：4000万Ah/年磷酸铁钒锂离子电池项目

建设单位：沅陵青山电动汽车科技开发有限公司

建设性质: 新建项目

项目内容：两条电池生产线、仓库、办公楼、职工宿舍等

建设地点：沅陵县新能源新材料产业园

项目背景：锂离子电池是20世纪90年代初期发展起来的，在比能量密度、工作电压、循环寿命等方面具有性能优势，目前锂离子电池的市场需求正在逐年增加。在电动汽车市场上，锂离子动力电池的应用也将大幅增长。磷酸铁钒锂离子电池是节能环保新能源高科技产品，产品的运用能减少我国对进口石油的依赖性和维护我国能源安全，增强我国综合国力和国际竞争力，促进我国社会主义和谐社会的构建；湖南沅陵县拥有丰富的磷矿资源和硫铁矿资源，尤其是钒矿资源是磷酸铁钒锂离子电池所需的主要原材料，根据未来市场需求以及企业发展要求，沅陵青山电动汽车科技开发有限公司计划投资1.5亿元人民币，新建生产能力约年产4000万Ah/年磷酸铁钒锂离子电池的生产线。

项目主要建设内容：

| 项目名称 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 建设2条电池生产线，建筑物包括厂房1栋、仓库1栋。 |  |
| 辅助工程 | 办公楼、职工宿舍 |  |
| 公用工程 | 给水 | 给水水源为城市自来水 |
|  | 排水 | 实行雨污分流,雨水通过厂界周边明渠汇入雨水管网。园区污水处理厂建成前，项目废水预处理后由园区统一处理。园区污水处理厂建成后，生产废水经预处理排放园区污水管网，生活污水经化粪池处理排入园区污水管网，最终进入污水处理厂处理。 |
|  | 供配电 | 由园区输电线路接入，用电量20万度/年。 |
| 环保工程 | 废水治理 | 厂区实行雨污分流。清净下水与雨水一起外排市政雨水管网。设置调节（沉淀）池1座，办公研发大楼生活污水设置化粪池系统。 |
|  | 废气治理 | 车间均采用机械通风设施，投料工序设置吸气罩 |
|  | 噪声治理 | 减震、消声、厂房封闭隔音、绿化隔离等措施 |
|  | 固废处置 | 设置固废临时专用贮存区，占地面积50m2，用于贮存一般固体废物和采用铁桶收集后的危险废物等。 |

生产工艺：（1）搅拌工序

正极和负极分别按照一定的配料比例加入到搅拌机内，使活性物质分散均匀，便于拉浆（涂布）均匀，上浆量恒定。固体物质经称量后人工投加，液体管道投加，搅拌过程为全封闭过程。

正极：由活性物质+导电剂 +粘合剂+溶剂+防沉淀剂+去离水组成，活性物质（磷酸铁矾锂）∶导电剂（石墨+碳黑）∶粘合剂（PVDF）∶防沉淀剂（CMC）为96∶1∶1.5∶1，去离子水约0.1×10-4吨。

负极：由石墨+导电剂+防沉淀剂+粘结剂+去离子水组成，活性物质（石墨）∶导电剂（碳黑）∶粘合剂（SBR）∶防沉淀剂（CMC）为96∶1∶1.5∶1，去离子水约0.1×10-4吨。

（2）涂布工序

将制成的浆片均匀的涂覆在金属箔的表面（正极采用铝箔，负极采用铜箔）。具体步骤为：将制备好的正负极浆料通过搅拌机出料口放料，存放在中转料桶（不锈钢桶）里，使用时通过不锈钢杯取料并加入涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀的分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀地涂在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后再进行烘干，然后收卷。

烘干采用真空烘箱，利用电热循环热风烘干极片。正负极分开烘烤，设定烘烤温度为85℃，当温度设定到所上升的温度半小时后抽真空，抽到所需要的真空度（≤-0.08MPa），关掉真空泵。烘烤的目的为去除极片内的水份。

（3）对辊工序

通过辊压使极片增强附着力及表面更平整、光滑，提高电池的能量密度。

（4）切片、裁剪、叠片工序

切片裁剪：用裁片机将涂布好的整卷极片分切成段。

烘烤：将裁剪好的极片放入真空烘箱内进行烘烤，以去除极片中带入的微量水分。

叠片：将负极片和正极片中间加一层PP隔膜反复重叠以达到工艺标准。叠放完毕的电芯组用高温胶带粘贴固定。

（5）焊接

将叠好的电芯装入壳内，用点焊机进焊接。分别在正、负极焊机上将极耳焊接在电芯叠片体上。正、负极耳均外购，正极耳是由热熔胶带和铝带组成的铝极耳，负极耳是由热熔胶带和镍带（或铜带）组成的镍极耳（或铜极耳），此工序正极耳焊接采用超声波焊接机，负极耳焊接采用储能点焊机，不使用任何助剂，直接使金属相连，因此不产生焊接废气。

注：超声波焊接都是新型焊接技术，其焊接过程是没有相变的从固态到固态的焊接过程，由于没有熔融过程，因此是没有任何熔渣、没有飞溅、没有废气的环保型的焊接新技术。

（6）包装、真空干燥、注液工序

包装：首先使用冲模机将包装膜加工成型，然后将焊接好极耳的电芯叠片体用包装膜（铝塑覆合膜）封包，并在封边机上进行封边，只留一个侧边不封，这样就形成了电芯雏形。包装膜成型工序会有少量废铝塑复合膜产生。

真空干燥：将电芯雏形放入电热真空烘箱内，在80℃、-0.08MPa条件下烘干一段时间，去除电芯在制作过程中吸入的微量水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来。

注液及封边：将烘干好的电芯放入密封的注液手套箱中进行注液，注液后将电芯一侧的铝塑覆合膜用封边机封好。注液工序电解液是通过全密闭的管道注入电芯中，封边工序在常温常压下进行，因此注液及封边过程电解液基本上不会挥发。

注入电解液后搁置72h以上后转入化成工序。

（6）化成工序

电池在自动化成柜上充电一段时间，将电极材料激活，使正、负电极片上聚合物与电解液相互渗透。企业在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有电解液挥发废气产生。化成后搁置48h（让正负极活性物质充分反应）；

（7）抽气、封口、折边整形

抽气封口：电池化成后在抽气封口机内抽气，内腔抽真空度约10mmHg，主要是去除注入的电解液中含有的微量水分，抽气后自动封口，电池即成型。抽气封口过程会带出少量电解液挥发废气。

折边整形：剪去电池外包装的多余铝塑覆合膜，然后折边，修整电池外型。此工序会有废铝塑覆合膜产生。

（8）分容工序

通过对电池的循环充放电，检测电池的单体容量；

（9）分选工序

将电池串成组，进行成组充放电，挑选出充放电一致的电池。

（10）检测

检测电池内阻、电压、尺寸及重量等，根据测试结果对电池进行分选。检测工序会有不合格品废电池产生。

（11）入库

将分选好的电池标示入成品库。

生产规模：

| 产品类型 | 产品名称 | 生产能力Ah | 数量（只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低容量 | 160 Ah | 1000万Ah | 33333 |
| 中容量 | 350 Ah | 1000万Ah | 33333 |
| 高容量 | 500 Ah | 2000万Ah | 66667 |
| 合计 |  | 4000万Ah | 133333 |

环保投资：

| 分类 | 主要环保措施 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 生产车间机械通风系统 | 3 |  |
|  | 吸气罩 | 1 |  |
|  | 油烟净化器 | 1 |  |
| 废水处理 | 厂区雨污分流、污污分流系统 | 3 |  |
|  | 化粪池、调节沉淀池 | 20 |  |
| 噪声控制 | 隔声、减振消声 | 3 |  |
| 固废暂存 | 50m2，危废和固废临时贮存专用库房 | 2 |  |
| 合 计 |  | 33 |  |

项目建设环境可行性分析：①产业政策符合性分析

本项目年产4000万Ah磷酸铁钒锂离子电池，据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本工程属于其规定的第一类鼓励类十九条轻工行业中所包括的锂离子电池、锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料。因此，工程建设完全符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》相关要求。

②与沅陵县城总体规划相符性分析

本项目位于沅陵县工业园内。沅陵县工业园位于沅陵县城东南部，凉水井镇欧家湾村和松山边村之间。距《沅陵县城总体规划（2003-2020年）》规划边界约1km；由正在修编的《沅陵县城总体规划》，沅陵县工业园纳入县城范围，属工业园组团，项目位于工业园内，符合沅陵县城总体规划。

③与沅陵县土地利用总体规划的相符性分析

沅陵县工业园建设用地包括耕地127.91公顷、林地166.10公顷、水域0.8公顷、村镇建设用地8.4公顷，合计303.21公顷，已纳入《沅陵县土地利用总体规划（2006—2020年）》中建设用地范围。拟建项目位于工业园内，因此，项目建设符合沅陵县土地利用总体规划。

④与沅陵县工业园规划符合性分析

（1）产业定位符合性

沅陵工业园拟打造以传统农副产品加工产业为基础，以新能源、新材料产业为特色的湖南湘西地区综合型、现代化工业园区，沅陵县新型工业化示范区，是沅陵县城区的重要组成部分。园区总用地面积为303.21公顷，两个产业功能区分别为新能源、新材料产业区和农副食品加工区，其产业定位为新能源、新材料产业和农副食品加工业。本项目为磷酸铁钒锂离子电池生产属于新能源产业，因此项目建设符合沅陵工业园性质及产业定位。

（2）园区产业准入制度的符合性

工业园引进企业必须符合国家产业政策，符合工业园用地规划及产业规划。园区可优先引入如下行业：

1、新能源产业：太阳能及其能量存储系统、高效清洁能源，半导体照明（LED、景观照明）、晶体硅电池、薄膜太阳能电池；

2、新材料产业：依托丰富的区域资源，发展新型合金材料、先进储能材料、先进复合材料及绿色节能建筑材料，具体如下：

新型合金材料：铝、镁、钛轻合金材料深加工，高性能钨基合金制造，超细晶粒（纳米晶）硬质合金材料及高端硬质合金刀具等制造；

先进储能材料：锂离子电池负极载体制造、太阳能电池用大直径（8英寸）硅单晶片制造；

先进复合材料：木塑复合材料制造，软磁体材料制造；

绿色节能建筑材料：高性能、水性化功能涂料及助剂，高性能环保型胶粘剂，新型安全环保颜料制造。

3、农副产品加工：以当地农副产品深加工为主的绿色食品产业，如山野菜加工、黄葛、板栗加工、红薯粉丝加工、鱼类加工等；

4、仓储业。

园区内禁止引入的行业：

1、能源产业：生物质能；简单太阳电池组件的封装和低水平的重复性生产；

2、合金材料：高污染高能耗皮江法生产金属镁及镁合金、常规铝合金、仿不锈钢铝建材和一般民用铝制品；超细钨粉及碳化钨粉和传统工艺生产常规粉末冶金材料及制品；

3、农副产品加工：高水耗食品生产以及屠宰、养殖等；

4、不符合园区产业定位的其它行业项目。

本项目为磷酸铁钒锂离子电池生产，属于先进能源产业，属于园区有限引入产业，因此，本项目建设与沅陵工业园区产业准入制度相符。

（3）产业发展规划相符性

园区产业定位为新能源、新材料产业和农副食品加工业，锂离子电池生产属于先进能源产业，符合园区产业发展规划。

⑤与环境功能区划相符性分析

环境质量现状表明：监测点N1、、N2中的SO2 、NO2 、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准， 地表水监测断面S1、 S2断面中各监测因子分别符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。项目东面（Ⅰ）、南面（Ⅱ）、西面（Ⅲ）、北面（Ⅳ）区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

本项目实施后，根据前述环境影响预测表明：项目废气排放导致特征污染物地面浓度增加很少，占标率不超过10%，对环境空气影响的程度较轻。项目废水主要为生活废水、配料桶清洗废水、纯水制备废水，分批次排入污水处理厂的排放量较少，经处理达GB8978-96表4中三级标准后，由污水处理厂进一步深度处理，对蓝溪河水质不构成明显影响。项目固体废物均得到合理有效的处置。因此，本项目废水、废气、噪声在采取有效治理措施后能实现达标排放，不会改变当地环境功能区划。

- 2.所在地区域环境质量现状

（1）环境功能区划

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准。

评价河段执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准；

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

- （2）环境现状质量评价

- ① 大气环境现状质量评价

根据大气现场监测数据来看，建设项目所在地的环境空气质量状况优良，符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

- ② 声环境现状质量评价

项目东面（Ⅰ）、南面（Ⅱ）、西面（Ⅲ）、北面（Ⅳ）区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

- ③ 水环境现状质量评价

沅江支流断面中各监测因子分别符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

- ④ 生态环境现状质量评价

通过生态环境现状调查，项目在于沅陵县工业园内、项目西北面为待开发的小山丘。项目所在地为未利用空地，主要被植为杂草，主要动物为田鼠、麻雀等，无珍稀濒危动植物。由于项目所在地正准备开发建设，项目所在地的绿地面积及植被覆盖率会因为项目的开工建设而逐渐降低。随着开发建设的逐步完善，人工绿地生态系统将逐步形成，从而形成新的稳定生态系统。

3.评价等级

⑴ 环境空气评价等级

本项目大气污染物主要来自烘干废气排气筒和电池抽气封口工序排气筒，排放的大气污染物主要是TVOC。根据环评《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2008）估算模式计算，最大地面浓度占标率Pi均小于10%，因此大气环境影响评价等级定为三级。

⑵ 水评价等级

本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要是配料过程中配料桶的清洗废水，水质较为简单，均为非持久性污染物。工程废水总排放量约8.8m3/d，近期废水经厂区处理后排入园区下水管网。远期待园区污水处理厂建成运行后，废水经园区污水处理厂处理达标后排入沅江支流蓝溪河。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，“石常岩（坪上）至沅江大桥功能区类型为渔业用水，属Ⅲ类水域”，所以沅江支流蓝溪河属于Ⅲ类水域。根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93），可确定工程水环境影响评价工作等级为三级。

⑶ 地下水评价等级

项目选址位于沅陵县新能源、新材料产业园区内，土地类型为二类工业用地。项目建成后，厂区地面和道路均将水泥硬化，届时将提高地面防渗能力。项目区域生产生活均以城市自来水为主，地下水开发利用程度较低。本项目为Ⅰ类建设项目，地下水污染可能性很小。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），地下水评价按三级评价开展工作。

根据区域水文地质情况，本次地下水现状监测及评价范围为项目厂址及周边区域范围。

⑷ 噪声评价等级

项目建设地处属环境噪声3类区，主要噪声源为切条机、裁剪机、冷风机、除湿机、冷却塔等。故根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-95）相关要求，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

⑸ 生态环境影响评价等级

本项目拟建址位于沅陵县新能源新材料产业园，属沅陵县城市总体规划的工业用地。项目建设过程中对现有植被生物量及生物多样性影响甚小；项目建成后，将形成工业生态，且厂址附近无生态敏感目标。根据《环境影响评价技术导则》（HJ 19-2011）相关要求，生态环境评价等级为三级从简，故生态环境影响只作简要论述。

- 4.评价范围

⑴ 大气环境评价范围

根据周围环境状况和气象条件，结合评价导则要求，确定评价范围为项目拟建地为中心，半径2.5km范围内。

⑵ 水环境评价范围

拟建项目废水排污口上游500m至下游5000m河段。

⑶ 环境噪声评价范围

拟建项目厂址边界外100m范围内。

- 5.评价重点

根据拟建工程排污特点和区域环境状况，本次评价的重点为工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施分析。

- 6.主要敏感目标

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 方位 | 距厂界距离 | 规模 | 环境功能及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 刘家 | 东北 | 1000米 | 约15户 | 《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 砂子湾村 | 西南 | 800米 | 约10户 | 《环境空气质量标准》二级标准 |
| 水环境 | 蓝溪河 | 东北 | 5900米 | 全长68km，流域面积569平方公里 | 防洪、排涝、灌溉功能；《地表水环境质量标准》III类标准 |
|  | 沅江 | 北 | 6000米 | 全长1022km，流贯21县市，流域面积8.91万平方公里 | 景观娱乐用水区；《地表水环境质量标准》III类标准 |
| 声环境 | 本项目厂址包络线外200米范围内无敏感点居住，因此保护当地声环境功能区划不因本项目的建设而改变 |  |  |  |  |
| 生态环境 | 保护项目周边1000范围内生态环境受本项目影响较小 |  |  |  |  |

- 7.建设项目环境影响分析

（1）工程分析

表1 工程主要污染物

| 分类 | 污染源 | 污染因子及浓度 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 去离子水制备系统浓水 | 清净下水 |
|  | 车间卫生、中转料桶清洗 | COD SS |
|  | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N |
| 废气 | 无组织粉尘 | TSP |
|  | 厂房 | TVOC |
| 固体 废物 | 废隔膜等 | 一般固废 |
|  | 不合格品 | 一般固废 |
|  | 废水处理污泥 | 一般固废 |
|  | 废有机溶剂 | 危险固废 |
|  | 废手套、废矿物油 | 危险固废物 |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 |

（2）环境风险

①环境风险评价目的及风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，运行期间可能发生的突发性件事或事故（不包括认为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急预减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

②风险识别

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类。结合本项目的生产特征及物质危险性识别，确定潜在的危险单元及重大危险源。

本项目生产过程中使用的主要原料为磷酸铁矾锂、石墨、碳黑、SBR、CMC、PVDF、去离子水、铝箔、铜箔、隔膜、电解液、铝外壳等，其性质见工程分析章节。

根据该项目的生产特征，结合项目的典型易燃物质的实际最大量和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中规定的危险物质的临界量，确定潜在的危险单元及重大危险源，结果见表1。

表1    重大危险源辨识

| 场所 名称 | 危险物质 名称 | 危险物质 类别 | 临界量t | 使用量t | 存储量t | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 电解液 | 易燃、易爆物质 | 1000 | 240t | 24 | 否 |

③评价工作等级

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定本项目环境风险评价的工作等级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）本项目电解液是该项目的主要事故风险因子。

本工程风险评价等级定为二级。环境风险评价工作等级的依据见表2。

表2   环境风险评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

④风险源项分析

项目使用的电解液采用不锈钢桶贮运，每桶储量约500kg，厂内最大储存量约24吨，储存位置位于仓库。通过加强管理，采取相应的防火防爆措施后，仓库产生火灾、爆炸的风险影响概率很小，在可控范围内。并且生产中使用的设备均为密闭、真空设备，电器均采用防暴电机，防范风险技术较成熟，故电火花引起的风险概率相对较低。因此项目电解液发生火灾爆炸事故的概率很低，建设单位应加强防范，避免风险事故发生。

根据以上分析可知，本项目在生产、储存过程中由于设备质量、人为操作或其他原因，存在着原料发生泄漏，从而导致突发性污染、中毒及火灾爆炸事故风险的可能性。其中相对较大的风险事故是电解液贮存管理不当产生的火灾爆炸事故。

对以上风险，行业已有严格的安全防范措施规定，本项目也应制定相应的防范措施，明确责任人员，配备一定的防治设备。只要加强管理，提高认识，是可以将发生事故的风险降至最低程度。由于本项目的环境风险主要是人为管理不当或疏忽引起，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。在加强管理、完善应急处理措施的前提下，本项目的环境风险可以接受的。

⑤风险防范措施

根据同类工程调查，目前锂电池行业主要的风险方法措施有：

Ⅰ工程措施

为了预防事故风险，建设单位应充分考虑安全生产工程措施和监控措施。主要的安全生产措施有：

包装及运输方式：全部运输均采用汽车陆路运输，确保运输过程中安全可靠。

贮存方式：化学品仓库必须设置“危险”的标志。

泄漏液及消防废水收集处理方式：在贮存区要设置泄漏液收集及导排措施，厂区应备有一个事故应急池，应急池的容积按1h的消防用水量(25L/s)计算，应不小于90m3，确保万一发生火灾或泄漏情况下，消防废水或泄漏液体能排入事故应急池内，防止流入外环境中。地面与墙面防渗、地沟、门槛等措施收集消防废水和溢出液，阻止事故废水进入地表水域，减少环境风险。

Ⅱ风险管理措施

ⅰ在思想认识上引起重视，行为上慎重；

ⅱ严肃生产作业纪律，严守的安全操作规程；

ⅲ加强监督检查，防治意外事件的干扰；

ⅳ制定有关安全的各类法规规章、监督条例和奖惩办法，是进行事故风险管理的根本依据和有效保障；

ⅴ制定运输、储存、生产安全操作的有关规程。

⑥应急方案

风险事故处理程序：项目风险事故处理应当有完整的处理程序，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图3所示，企业应根据自身实际情况加以完善。

图3  风险事故应急组织系统基本框图

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

●明确职责，并落实到单位和有关人员；

●制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划；

●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

综上，一般情况下，发生上述风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，厂方应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案，减轻风险情况造成的危害程度。

- 8.建设项目环境保护措施分析

（1）施工期环境保护措施

- ① 声环境保护措施

严格控制施工时段，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业，同时充分协调好与周围相邻居民的关系，加强施工管理，避免施工噪声对周围居民产生明显影响；

拟建地四周设2m以上的围挡，对高噪声设备设局部围挡。

尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能衰减而使噪声增强的现象发生。

施工期噪声按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，严格控制高噪声设备的施工阶段，在夜间22:00至次日清晨6:00和午休时间停止高噪声设备的施工作业。

- ② 大气环境保护措施

施工车辆排放的污染物主要有CO、THC、NOx,由于项目在施工过程中污染物产生量较小且施工场地较大，其污染物经扩散后浓度较小，对区域环境影响较小。

施工人员生活废气主要为施工人员在做饭过程中产生的少量燃气废气和油烟废气。项目施工人员预计为50人，其排放污染物较小，施工期结束后影响消失。

另外，建筑物在装修过程中油漆产生的少量苯系物对居民会存在一定的影响，本评价建议采用按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求采用环保型油漆，同时加强室内通风，同时建设单位合理安排施工进度，是建设、装修分区合理进行，尽量减小装修污染对入住居民的影响。装修尽量选用环保型材料。

③ 水环境保护措施

施工期间排放污水主要是工人生活污水和工地上冲洗车辆、地面产生的冲洗废水。生活污水产生量较少，污水就近排入市政排水管道，不会对周围环境及收水系统产生较大影响；冲洗废水由于含有大量沙砾，对冲洗废水必须进行沉淀处理，使其中的沙砾沉淀后再排入市政管道。

④ 固体废物环境保护措施

项目建筑垃圾的主要成分为砂石、水泥、木屑、污泥等。对这些建筑垃圾若随意丢弃于地表，将影响空气对土壤的通透性，有碍于植物根基生长，并会孽生蚊蝇，经雨水浸淋后可能产生溶液渗入地下水系，从而污染地下水水质。因此，在施工过程中应妥善处理建筑垃圾，能回收利用的尽量回收利用。无法回收的也应尽量做到集中放置，统一送往指定的地点集中处置。施工过程中产生的多余渣土，由渣土运输公司运走。在实施有效的管理和综合利用后，施工垃圾不会占用土地，对区域环境不会构成环境影响。

⑤ 生态环境保护措施

及时疏导天雨时汇集的地表径流，施工场地周边修建疏水排水沟。

除了疏水排水外，还应尽早绿化，已完成外部工程的部分区域，可先进行周边施工区的植被恢复工作，尽量减少施工时对水土流失的影响。

路面及时硬化，同时应尽量避免在雨季进行土方开挖和填埋，以防止水土流失。

防止设备堆放场、材料堆放场径流冲刷。渣土不得随意堆放、防止出现渣土处置不妥而导致的水土流失，渣土及时外运。

（2）营运期环境保护措施

① 大气环境保护措施

投料工序产生的粉尘采用吸风罩收集粉尘后车间排放。烘干过程中产生的水蒸汽经厂房排气筒排放。电解液注液过程中确保密封操作，避免气体散发。

② 声环境保护措施

工程主要噪声源来自生产设备、空压机、水泵、风机等，声压级在80~100dB（A），主要噪声源均分布在车间内，经基础减震消声、厂房封闭隔音处理后，区域受工程建设增加的噪声值较小。

③ 固废环境保护措施

本项目一般固体废物主要包括废包装材料、废极板、不合格次品等，均可综合利用。危险固废主要为废有机溶剂，包括废电解液等，在厂内专用的库房内分区存放后定期送相关资质单位处置。生活垃圾定期集中外运到城市垃圾填埋场处置。所有固废都能得到妥善处置，对环境影响很小。

（3）风险控制措施

Ⅰ工程措施

为了预防事故风险，建设单位应充分考虑安全生产工程措施和监控措施。主要的安全生产措施有：

①包装及运输方式：全部运输均采用汽车陆路运输，确保运输过程中安全可靠。

②贮存方式：化学品仓库必须设置“危险”的标志。

③泄漏液及消防废水收集处理方式：在贮存区要设置泄漏液收集及导排措施，仓库附近要备有一个事故应急池，应急池的容积按1h的消防用水量(25L/s)计算，应不小于90m3，确保万一发生火灾或泄漏情况下，消防废水或泄漏液体能排入事故应急池内，防止流入外环境中。地面与墙面防渗、地沟、门槛等措施收集消防废水和溢出液，阻止事故废水进入地表水域，减少环境风险。

Ⅱ风险管理措施

①在思想认识上引起重视，行为上慎重；

②严肃生产作业纪律，严守的安全操作规程；

③加强监督检查，防治意外事件的干扰；

④制定有关安全的各类法规规章、监督条例和奖惩办法，是进行事故风险管理的根本依据和有效保障；

⑤制定运输、储存、生产安全操作的有关规程。

- 9.环境经济损益分析

①经济效益分析

本项目总收入主要由销售收入和营业外收入构成。预计到达产年，电池每年生产4000万Ah，售价为0.0008万元/Ah。可知在项目进入达产年后，项目的总收入为32000万元，其中年销售收入预计为32000万元，营业外收入为0万元。本项目达产后正常年份的平均净利润（税后）4580万元人民币。测算的投资利税率为34.6%，测算的投资利润率为30.1%。可见，工程的建设实施产生良好的经济效益。

②环境效益分析

项目建成后，必然会有一定的“三废”排放，从而对周围产生不利影响，投入一定的环保投资，新建相应的环保设施，再加上科学、严格的环保管理措施，可以最大限度地减缓和避免产生不利的环境影响。根据工程分析和预测分析，项目污染物排放量对周围环境的影响基本上可控制在允许范围内。通过本项目的环保工程的实施，可使公司的“三废”达标排放，可大幅度削减废水中的COD、BOD5、SS等污染物的排放强度和废气中二氧化碳的排放强度，固体废物大部分得到综合利用。

因此，严格执行“三同时”制度，作好污染控制和治理工作，切实做好污染防治措施，所有污染物达标排放，污染物排放的影响可以控制在环境可承受的范围内，企业生产也能在经济和环境协调气氛中发展。

综上所述，本项目的环境效益较为明显。

③社会效益分析

（1）提供就业岗位和税收

本项目一期工程上马后，将提供就业岗位120个，从一定程度上缓解了沅陵当地目前紧张的就业形势；每年向国家提供税收1792万元人民币，增加了国家的财政收入。

（2）增强我国汽车产业的整体核心竞争力

青山电动电池的核心技术及关键指标在全球居领先地位，本项目计划与东风等国内大中型汽车厂商通力合作进行配套生产，快速推动“动力总成”产业化步伐。青山电动电池如果实现跨越式发展，对中国来说是一个难得的发展机遇，这将在很大程度上增强我国汽车行业的整体核心竞争力以及我国的综合国力。

（3）有利于“节能减排”工作的开展

青山电动电池技术的开发与应用可以缓解能源紧张问题，假如青山纯电动汽车技术2010年在全国轿车和客车拥有量的10％上应用，则可以节约石油1.16亿吨；可以大大降低汽车的使用成本，每台采用青山电动电池技术的出租车比每台燃油出租车每年节约40824元，而每台采用青山电动电池技术的客车则每年节约70560元。

还可以可以减少汽车尾气污染，如果每个城市能改装10000辆电动汽车，按每辆汽车的尾气年排放量为1.5吨来计，则城市上空一年可减少10000-15000吨汽车废气。这对清洁城市空气，保护生态环境，建设一个生态的、健康的绿色城市有着无比深远的意义。

（4）提高我国的能源安全性

按采用青山电动电池技术占全国电动汽车拥有量的30%计算，到2015年我国对进口石油的依存度为46.34%，专家预测依存度为56.8%，下降10.46%；2020年我国对进口石油的依存度为52.35%，专家预测依存度为64.5%，下降12.15%。这将大大减轻我国对进口石油的依存度，提高我国的能源安全性。

- 10.环境监测计划

①污染源监测计划

建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对污染物排放情况进行监测。

（1）水污染源监测

监测点布设：地表水：本项目污水排放口；

监测项目： pH、SS、COD、BOD5、石油类、总磷、NH3-N、DO、Mn、Fe、V；

监测频次：每半年一次，全年共2次，每次2天，每天1次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

（2）大气污染源监测

监测点布设：排气筒；厂界外下风向

监测项目：排气筒： TVOC。厂界外：TSP、TVOC。

监测频次：每半年一次，全年共2次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（3）噪声源监测

监测点位：建设项目主要噪声源附近1m处。

测量：等效连续A声级。

监测频次：每半年一次，全年共2次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1m处，高度为1.2～1.5m。

②环境质量监测

项目营运期间其所在区域的环境质量进行跟踪监测，监测内容如下：

（1）水环境质量监测计划

监测点布设：污水处理厂排污口入蓝溪河后500m河段。

监测项目：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类、V，并现场测定流速、流量。

监测时间和频次：半年采样一次，全年共2次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

（2）大气环境质量监测计划

监测点布设：东北面1000处刘家居民点、西南面800处砂子湾居民点。

监测项目： SO2、NO2、TSP、TVOC。

监测时间和频次：每半年采一次样，每次进行1天。非甲烷总烃、SO2、NO2每天采样四次，时间：07:00、10:00、14:00、18:00时，每次采样1小时；在每个监测点，TSP采样一次，每次至少监测12小时以上。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（3）声环境质量监测计划

监测点布设：在该项目厂区四周共设4个监测点。

监测时间和频次：每半年采一次样，每次分昼间和夜间进行。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2～1.5m。

测量：选取等效连续A声级。

- 11.公众参与

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，于2013年3月11日至3月22日在沅陵县公安局工业园警务室、湖南省常吉高速公路管理处沅陵路政中队等地对项目基本情况进行了第一次公示，公示的内容主要包括以下几点：(一)建设项目的名称及概要；(二)建设项目的建设单位的名称和联系方式；(三)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；(四)环境影响评价的工作程序和主要工作内容；(五)征求公众意见的主要事项；(六)公众提出意见的主要方式，并反馈意见和建议。公示照片见图。从第一次公示起至今，没有收到公众的反馈意见。

第二次公示采用报纸公示+发放调查表的形式进行。第二次公示的时间为2013年4月1日至4月15日，建设单位于2013年4月15日在怀化日报上公布了项目的相关信息。公示照片见上图。

调查表调查结果显示：受访者基本持有支持该项目建设的态度。本项目建成后绿化率将达到14.8%，能有效的弥补原来的生态环境，周围居民离项目所在地有一定的距离施工的时候采取各项措施减少噪声，晚上睡觉时间不进行施工，噪声对周围居民的影响较小。项目建成投产后对周围环境影响较小，项目生产后能促进区域经济的发展，带动一部分就业。本次评价对公众提出的意见和建议给予采纳。

公众参与调查结果表明，被调查公众认为该工程建设很有必要，并赞成该工程建设，没有反对意见。

评价单位将公众参与中合理的建议和意见跟建设单位进行了沟通和交流，建设单位承诺会在项目建设过程中，做好“三同时”，在项目运营过程中，做到污染物达标排放。

建设单位承诺在建设过程中以及以后的生产过程中，做好项目环境保护工作，以最大限度的减少对周围环境的影响。总之，公众参与调查结果表明，公众对本工程的建设是持支持态度的。

- 10.建设项目环境影响评价结论

综上所述，湖南沅陵青山电动汽车科技开发有限公司4000万Ah/年磷酸铁钒锂离子电池项目的建设符合国家产业政策和沅陵县城市总体规划，选址可行，对周边环境影响小。沅陵县新能源新材料工业园的环评也已经得到了省环保厅的批复，项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告书中所提的各项环保措施后，施工期及营运期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。

建设方联系人：李建军   电话：0745-2599088

环评机构联系人：李工   电话：0731-85778596