目          录

1  项目概况	3

2  建设项目概况	3

2.1  项目名称、建设地点及建设性质	3

2.2  建设规模、工程总投资及厂区平面布置	3

2.3	建设项目产品方案及产品质量指标	3

2.4主要原料及辅助材料	4

2.5 项目公用工程	4

3  工程分析	6

3.1 生产工艺流程	6

3.2 拟建项目排污情况及治理措施分析	9

3.5 项目主要污染物产生及排行情况汇总	10

4 区域环境概况	12

4.1  自然环境概况	12

4.2 社会环境概况	12

4.3 湖南怀化工业园概况及相关设施简介	12

5  环境质量现状评价	14

5.1　大气环境质量现状评价	14

5.2　地表水环境质量现状评价	14

5.3　地下水环境质量现状评价	14

5.4　声环境质量现状评价	14

5.5　评价范围内主要环境保护目标	14

6   环境影响分析	17

6.1施工期环境影响分析	17

6.2 运营期环境影响分析	17

7 环境风险评价	21

7.1 风险识别	21

7.2 风险评价等级和评价范围	21

7.3 原项分析	22

7.4 后果计算	22

7.5 风险评价	24

7.6 风险管理	25

7.6.5 事故应急预案	28

7.7 环境风险评价小结	29

8  污染防治措施分析及建议	31

8.1运营期污染防治措施分析及建议	31

8.3 “三同时”验收内容及进度计划	34

9  清洁生产水平分析	36

10项目建设的可行性分析	37

10.1产业政策符合性分析	37

10.2选址合理性分析	37

10.3厂区平面布局合理性分析	37

10.4达标排行分析	37

10.5 总量控制分析	38

11 环境管理与监测计划	39

11.1环境管理（略）	39

11.2环境监测	39

11.3事故应急调查监测方案	39

12 环境经济损益分析	40

13 公众参与	40

14 结论与建议	41

15 联系方式	41

# 1  项目概况

湖南思源新能源开发有限公司通过市场调查和研究，看到调和生物柴油和调和乙醇汽油拥有广阔的市场发展前景，同时为了将公司拥有的技术转化为产能，公司拟投资7379.76万元，在怀化市工业园征地133365m2(一期：76497.84 m2，二期预留地：56867.16 m2)，本工程（一期工程）拟新建一条年产40万吨调和生物柴油和一条年产5万吨调和乙醇汽油生产线。该项目的实施，拓宽了新能源开发渠道，给能源市场带来了新的希望和活力，同时还可消化怀化境内各县市的餐厨废弃物和废弃动、植物油等废物，因此，具有良好的社会效益和经济效益。

# 2  建设项目概况

## 2.1  项目名称、建设地点及建设性质

项目名称：湖南思源新能源开发有限公司利用餐厨废弃物和废弃动、植物油年产40万吨调和生物柴油及年产5万吨调和乙醇汽油项目。

建设单位：湖南思源新能源开发有限公司。

建设地点：湖南怀化工业园区。

建设性质：新建。

## 2.2  建设规模、工程总投资及厂区平面布置

建设规模：年产40万吨调和生物柴油及年产5万吨调和乙醇汽油项目。

占地面积：本项目为一期工程，一期占地面积76497.84m2。二期工程为位于一期工程南面的预留地，占地面积为56867.16 m2。

总投资：本项目总投资7379.76万元。

厂区平面布置：根据工艺流程需要以及项目用地形状,本项目将采取集中式布局,地块分为三大功能区。即:生产区、生活办公区、原料仓库区与原料、成品储罐区。

## 建设项目产品方案及产品质量指标

本项目最终产品方案为调和生物柴油和调和乙醇汽油，设计规模为年产调和生物柴油40万吨、年产调和乙醇汽油5万吨。中间产品为生物柴油，设计规模为年产生物柴油2万吨。调和生物柴油执行《生物柴油调合燃料B5》(GB/T25199-2010)、调和乙醇汽油执行《车用乙醇汽油的质量标准》（GB18351-2004）、生物柴油执行《柴油机燃料调合用生物柴油（BD100）》(GB/T20828-2007)。

## 2.4主要原料及辅助材料

本项目生产需要的主要原辅材料有废油脂、甲醇、石化柴油、硫酸、无水乙醇、汽油等。年需用量分别为2.4万吨、2708.4吨、38万吨、48吨、7502.8吨、4.2万吨。

## 2.5 项目公用工程

1、给排水

⑴ 给水

本项目用水为市政自来水，由怀化市工业园自来水公司统一供应。

本项目生产用水主要为地面冲洗用水及生产车间间接冷却用水。根据项目可研的设计，地面冲洗用水6m3/d，年用水量1500m3；间接冷却用水用水量0.835m3/h，即6.68m3/d（每天冷却时间按8h计），年用水量1670m3。间接冷却用水除部分耗损外，大部分间接冷却水经冷却池冷却后循环使用。

⑵ 排水

本项目排水采用清污分流、雨污分流制。雨水（初期雨水除外）排入厂区雨水管网，直接外排。

本项目废水产生源主要有：预处理工序、酯化工序中甲醇回收塔和酯交换工序中甲醇回收塔产生的有机废水，工艺设备间接冷却水，地面冲洗废水和职工生活污水等。本项目有机废水产生量为1164.4.4m3/a（4.6576m3/d），产生的有机废水进厂区污水站处理达标后排入园区污水处理厂处理。

间接冷却废水1670m3/a（6.68m3/d），冷却水经冷却池冷却后约1552m3/a（6.208m3/d））回用，损耗118m3/a（0.472m3/d）

本项目生产车间地面冲洗废水（按用水量80%计）产生量约1200m3/a（4.8m3/d），各车间地面冲洗水经污水管网收集后排入园区污水处理厂处理。

生活污水量按用水量的80%计，为9.6m3/d。生活污水经化粪池处理后排入怀化工业园区污水处理厂处理。

2、供热

本项目预处理工序、酯化反应、酯交换反应工序均在加热至一定反应温度时进行，本项目采用蒸汽加热。建设单位拟使用一台4t/h的蒸汽锅炉为本项目各反应工序提供供热。

本项目年耗煤量为4120t/a，即平均每生产一吨生物柴油耗煤0.21吨。

# 3  工程分析

## 3.1 生产工艺流程

3.1.1生物柴油（中间产品）生产工艺流程

⑴ 原料预处理工序

生产一吨生物柴油需要1.2吨废油脂。废油脂中主要含有脂肪酸、脂肪酸甘油酯，此外还含有0.5%水和0.5%的残渣。这些杂质，特别是在使用碱性催化剂的酯化交换过程中，使催化剂活性下降，反应时间延长。所以，在酯交换反应前，原料要进行加热预处理。预处理的作用就是纯化原材料，防止催化剂中毒。预处理设备采用原料收集池进行油、水、杂质分离，通过在原料收集池中安装加热管道和过滤网式格栅，对收集的原料油在40℃～50℃温度下加热20min，油脂的少量杂质上浮至油面上，用滤网清理漂浮在油面上的杂质，抽出上部的纯油，将下部的水分放出，再用泵把原料输送至酯化反应工序。

⑵ 酯化反应和粗酯沉降工序

原材料经预处理后，泵入到酯化反应器进行酯化反应。在酯化反应中，投入占进料量0.2%的浓硫酸、76%的甲醇，用蒸汽加热油脂。油脂中的脂肪酸与甲醇在酸性催化剂（硫酸等强酸性催化剂）的存在下，进行酯化反应，生成相应的脂肪酸甲酯和水，反应式如下：

(CR)COOH+CH3OH               (CR)COOCH3+H2O(反应温度在110℃)

浓硫酸（催化剂）

原辅材料在反应温度为110℃、常压的条件下，反应4h，直到酸值降到2左右。保持温度为110℃、常压的条件，开始回收酯化反应中未参加反应或未完全参加反应的甲醇和生成水。参与酯化反应的甲醇约占甲醇投入总量的10%，酯化反应生成水和90%未参与反应的甲醇由甲醇回收塔回收，经甲醇回收塔进一步处理，甲醇达到精甲醇的标准（99.99%）用于再生产，剩余的回收废水（废水其中残留的甲醇浓度5%）进入厂区污水处理站处理。

经酯化反应后生成的产物再进行沉降处理，沉降时间一般为1小时左右，最后排出下部的酸渣等物质（酸渣其中含水18.8%、含1.0%的甲醇）。该部分固废送至锅炉房燃烧。

⑶ 酯交换反应工序

酯化反应后的产物泵入到脂交换反应工序，其中还含有脂肪酸甘油酯，酯交换是把脂肪酸甘油酯转化为脂肪酸甲酯。

酯交换法原理为：油脂中脂肪酸甘油酯）与甲醇在催化剂（甲醇钠）存在下进行酯交换反应（又称醇解反应），生成脂肪酸甲酯和甘油。

在脂交换反应中投入甲醇和甲醇钠（甲醇投入量为进料的60%，甲醇钠投入量为进料的25%），加热到60℃进行酯交换反应，反应时间大约1小时、反应式如下：

甲醇钠（催化剂）

C3H5COO(R)3+3CH3OH              3CH3OOCR+C3H5(OH) 3

反应完成后开始回收酯交换反应中未参加反应或未完全参加反应的甲醇，甲醇回收量约占甲醇投入量的94%。经过甲醇回收塔回收处理后，甲醇达到精甲醇的标准（99.99%）用于再生产，产生的废水进入厂区污水处理站处理。

反应后的物料为脂肪酸甲酯和甘油的混合物，需对其进行进一步分离提纯，分离出脂肪酸甲酯。脂肪酸甲酯和甘油的分离工艺采用沉降法，通过对物料进行沉降（沉降时间不低于1小时），最后排出底部的甘油渣。分离出的粗甲酯泵入粗甲酯储罐存储。沉降产生的固废(甘油渣)送至锅炉房燃烧。

⑷ 蒸馏工序

处理好的粗甲酯用泵送入蒸馏塔，粗甲酯在压力为负0.1兆帕、温度为210~310℃的条件下进行蒸馏分离。经过蒸馏塔进行分离，得到BD100的生物柴

油、同时产生生物沥青和水、甲醇混合物。

3.1.2调和生物柴油（最终产品）生产工艺流程

在常温常压条件下，生物柴油、石化柴油通过各自输送泵，由原料储罐经流量控制计量器，按5:95的比例送至混合罐，罐中经液体涡流混合机充分搅拌混合，搅拌时间40min，搅拌混合完成后静止沉清稳定，抽样检测合格后由成品输送泵送至调和柴油成品罐。

图3-1 调和生物柴油工艺流程及产污节点图

原料预处理

酯化反应工序

粗酯储罐

废水

回收甲醇

固废

原材料

固废

锅炉燃烧

废水处理站

甲醇、硫酸

甲醇回收塔

锅炉燃烧

甲醇钠

甲醇回收塔

蒸馏塔

固废（生物沥青）

固废

生物柴油

水和甲醇

冷却池

粗酯沉降

废水

回用

废水

甲醇回用

甲醇回用

废水

冷却池

酯交换反应工序

回用

废水

锅炉燃烧

回收甲醇

图3-2   生物柴油工艺流程及产污节点图

泵

泵

噪声

噪声

废水

冷却池

回用

3.1.3调和乙醇汽油（最终产品）生产工艺流程

在常温常压条件下，无水乙醇、汽油以及添加剂（清净分散剂、抗腐剂）通过各自输送泵，由原料储罐经流量控制计量器，按一定配比送至混合罐，罐中经液体涡流混合机充分搅拌混合，搅拌时间30min，搅拌混合完成后静止沉清稳定，抽样检测合格后由成品输送泵送至汽油成品罐。

## 3.2 拟建项目排污情况及治理措施分析

3.2.1 营运期排污情况及治理措施分析

3.2.2.1 气型污染源

本项目产生的废气主要来自锅炉和导热油炉燃煤产生的烟尘、SO2和NO2以及罐区无组织排放的甲醇、乙醇和非甲烷总烃。

拟建项目废气污染源汇总见表3-1。

表3-1         拟建项目废气污染源产生与排放情况一览表

| 污染源 |  | 主要 污染物 | 废气量 Nm3/h | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 达标 情况 | 去除率％ | 污染防 治措施 | 烟囱 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |  |  |  |  |
| 有 组 织 | 锅炉和导热油炉废气 | 烟尘 | 20600 | 2857 | 58.86 | 142.85 | 2.95 | 达标 | 95 | 采用双筒湿式除尘与双碱法脱硫 | H45m Φ0.5m |
|  |  | SO2 |  | 2400 | 49.5 | 480 | 9.89 | 达标 | 80 |  |  |
|  |  | NO2 |  | 294 | 6.1 | 294 | 6.1 |  | 0 |  |  |
| 无 组 织 | 储罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | / | / | 1.407 | / | 1.407 |  | / | / | / |
|  |  | 甲醇 |  |  | 0.0526 |  | 0.0526 |  |  |  |  |
|  |  | 乙醇 |  |  | 0.672 |  | 0.672 |  |  |  |  |
|  | 生产装置、污水处理池 | 氨、硫化氢、臭气 | 本项目生产设施及污水处理设施采取密闭设计，经同类工程调查知，本项目恶臭气体排放量极少。 |  |  |  |  | 达标 | / | 加强生产设施密闭性，采取生物除臭 | / |

3.2.2.2 废水污染源

本项目所产生的生产废水来源于预处理工序、酯化工序和酯交换工序中甲醇回收塔产生的有机废水，以及间接冷却水、地面清洗水以及职工产生的生活污水。

拟建工程废水污染源产生、治理及排放情况统计见表3-2。

表3-2       拟建工程废水污染源产生、治理及排放情况统计表

| 序号 | 污染源名称 | 产生情况 |  | 处理方式 | 排放 特性 | 排放量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（m3/d） | 主要污染物情况 |  |  |  |
| 1 | 预处理产生的有机废水 | 0.4296 | CODcr6856mg/L BOD54339mg/L | 拟采用生化法处理，处理达标后送至怀化工业园区污水处理厂处理 | 连续 | 0.4296 |
| 2 | 酯化反应产生的有机废水 | 4.228 |  |  | 连续 | 4.228 |
| 3 | 酯交换反应产生的有机废水 |  |  |  |  |  |
| 4 | 间接冷却水 | 6.68 | 水温 | 冷却后回用 | 间断 | 0 |
| 5 | 车间地面 冲洗水 | 4.8 | pH值9～10，SS：250～400mg/L、CODCr：200mg/L | 经厂区污水管网收集，隔油处理后纳入园区污水处理厂处理 | 间断 | 4.8 |
| 6 | 办公生活污水 | 9.6 | CODCr:350mg/L、SS:220mg/L、NH3-N:30mg/L | 化粪池处理后入园区污水处理厂处理 | 间断 | 9.6 |
| 7 | 合计 | 26.05 |  |  |  | 19.37 |
| 8 | 初期雨水 | 155m3/次 | pH值、COD、SS、石油类 | 在厂界雨水排放口处建一个200m3初期雨水收集池，隔油处理 | 间断 | 155m3/次 |

3.2.2.3 固体废物

本项目所产生的固体污染物分为一般工业固体废物和危险废物两种。一般工业固体废物主要为甘油渣、酸渣、锅炉炉渣、蒸馏残渣（又称生物沥青）、污泥和生活垃圾；危险废物主要为罐底淤积物（分类编号为HW08）、废导热油。

各类固废产生量及处理处置方式统计见表3-3。

表3-3         工程产生的固体废物及处理处置措施一览表

| 序号 | 名称 | 废物性质 | 产生量t/a | 排放量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸渣 | 一般废物 | 372 | 0 | 送至锅炉房燃烧 |
| 2 | 甘油渣 | 一般废物 | 74 | 0 | 送至锅炉房燃烧 |
| 3 | 锅炉炉渣 | 一般废物 | 824 | 0 | 外售给水泥粉磨厂做原料用 |
| 4 | 污泥 | 一般废物 | 0.6 | 0 | 工业园区垃圾填埋场处置 |
| 5 | 生活垃圾 | 一般废物 | 15 | 0 | 工业园区垃圾填埋场处置 |
| 6 | 生物沥青 | 一般废物 | 5539 | 0 | 外售给沥青厂 |
| 7 | 罐底淤积物 | 危险废物 | 10 t/6～8a | 0 | 委托有资质单位回收处理 |
| 8 | 废导热油油 | 危险废物 | 3t/3～5a | 0 | 委托有资质单位回收处理 |

## 3.3 项目主要污染物产生及排行情况汇总

拟建项目主要污染物产生、排放情况汇总见表3-4。

表3-4                  项目主要污染物产生及排放情况汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉、导热油炉 | 废气量 |  | 4120万Nm3/a | 4120万Nm3/a |
|  |  | 烟尘 |  | 2857mg/Nm3/117.72/a | 142.85mg/Nm3/5.89t/a |
|  |  | SO2 |  | 2400mg/Nm3/98.88t/a | 480mg/Nm3/19.78t/a |
|  |  | NOx |  | 294mg/Nm3/12.11t/a | 294mg/Nm3/12.11t/a |
|  | 储罐 | 非甲烷总烃 |  | 12.348t/a | 12.348t/a |
|  |  | 甲醇 |  | 0.470t/a | 0.470t/a |
|  |  | 乙醇 |  | 5.88t/a | 5.88t/a |
|  | 生产装置、污水处理站 | 氨 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 硫化氢 |  | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 间接冷却水 | 废水量 |  | 1670m3/a | 经冷却池冷却后回用 |
|  | 预处理产生的有机废水、酯化反应、酯交换反应有机废水 | 废水量 |  | 1164.6m3/a | 经污水管网收集后进厂区污水站处理达标后排入园区污水处理厂处理 |
|  |  | CODCr |  | 6865mg/L、8.00t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 4339mg/L、5.05t/a |  |
|  |  | 动植物油 |  | 11.6 mg/L、0.014t/a |  |
|  | 车间地面 冲洗水 | 废水量 |  | 1200m3/a | 经污水管网收集后排入怀化工业园区污水处理厂处理 |
|  |  | pH值 |  | 9～10 |  |
|  |  | SS |  | 250～400mg/L、0.3～0.48t/a |  |
|  |  | CODcr |  | 200mg/L、0.24t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | 2400m3/a | 生活污水经化粪池处理后排入怀化工业园区污水处理厂处理。 |
|  |  | CODcr |  | 350mg/L、0.84t/a |  |
|  |  | SS |  | 220mg/L、0.53t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L、0.072t/a |  |
| 固体 污染物 | 生产、生活区 | 危险废物 | 罐底淤积物10t/6~8a，导热油炉废油3t/3~5a，以上危废委托有资质单位回收处理； |  |  |
|  |  | 一般废物 | 酸渣372t/a和甘油渣74t/a送至锅炉房燃烧；燃煤炉（灰）渣824t/a用作水泥粉磨厂做原料用；污泥0.6t/a和生活垃圾15t/a送至工业园区垃圾场填埋；生物沥青5539t/a，外售给沥青厂做原料用 |  |  |
| 噪声 | 拟建工程主要产噪设备为各类泵与风机，其噪声声级在85～105dB(A)。 |  |  |  |  |

# 4 区域环境概况

## 4.1  自然环境概况

4.1.1  地理位置

本工程建设地址位于湖南怀化工业园区内，占地面积114.75亩，项目位于怀化工业园区时代路与发展路之间，南面紧邻湖南骏泰浆纸有限责任公司的铁路专用线、西面临着湖南骏泰浆纸有限责任公司。

## 4.2 社会环境概况

4.2.1 项目所在地周边环境概况

本项目（即一期工程）位于怀化工业园区时代路与发展路之间，南面为二期工程预留用地，二期工程南面紧邻湖南骏泰浆纸有限责任公司的铁路专用线。本项目西面为湖南骏泰浆纸有限责任公司预留用地，西北面400m为湖南骏泰浆纸有限责任公司。项目东南偏南面200m~300处为大溪湾居民点，约有35户125人、西北偏北80m~300m为七房村居民点，约有20户70人、东北面100m~350m为七房村、鸭雀垅居民点，约有30户110人，上述居民均属于工业园拆迁户。项目北面与发展路之间的地块暂未签订意向企业，项目东面紧邻园区标准化厂房项目，目前该项目正进行土地开挖平整。

## 4.3 湖南怀化工业园概况及相关设施简介

湖南怀化工业园区是怀化市唯一的省级工业园区。本规划区包括北部“怀化工业园区首期”和南部“怀化新加坡生态工业园”，规划控制区范围北至中方区公所，南至桐木镇孔木湾村，东以枝柳铁路为界，西至舞水河。沪昆高速分隔北区南区。

4.3.1 工业园开发现状

园区首期（北区）经国家发改委核准的4km2用地范围内已经建设了3.8km2，占总用地的92.91%，其中工业企业已建或在建的建设用地约320Ha，已建住宅用地27.5Ha，交通用地31.5Ha，公共绿地1.5Ha，尚未建设用地28Ha。

园区已建成东西向的财富路、发展路、时代路、希望路和南北向的滨江大道、金光大道等主、次干道约12.7km2，已经开工建设6#路，依托209国道（怀黔路）初步形成了较完善的园区道路骨架。工业园（北区）目前由中方县自来水厂供水，排水建设采用雨污分流制，雨水经园区雨水管网收集后就近排入舞水河，生产废水排入园区污水处理厂处理达标后外排至舞水河。园区内建设有220KV桥头变电站和110KV中方变电站，能够满足园区企业用电。园区已建成年处理污水4.5万吨的污水处理厂；园区固体废物处置中心定点于中方镇栗山村锅家溪，现已开工建设，总用地面积为201448m2，生活垃圾填埋场总库容286.2万m3，日处理规模为200t/d，煤灰渣堆场库容为299.96t/d。

4.3.2 园区污水处理厂简介

工业园区（中方县城）污水处理厂位于本项目东南侧，舞水东岸。设计规模为近期4.5万m3/d，远期规模为10万m3/d，配套建设管网总长32km，服务范围包括中方县城南组团与怀化工业园区首期，规划服务面积约10km2，选用Carousel2000系统（A/A/C氧化沟）污水处理工艺，目前污水处理厂已通过环保验收并投入运营。园区污水处理厂规划纳污干管总长度为32km，目前已建成管网纳污干管长度为17.10km。

4.3.3 园区（一般）固体废物处置中心简介

湖南怀化工业园区（一般）固体废物处置中心位于园区东北向的中方县中方镇栗山村锅家溪，与怀化工业园区规划边界直线距离约600m，西至怀黔公路约1km，西到焦柳铁路约300m，北距中方县城约3km，北距怀化市区约10km。包括生活垃圾卫生填埋区、煤灰渣堆场区及垃圾渗沥液处理站及辅助设施。总用地面积为201448m2，生活垃圾填埋场总库容286.2万m3，日处理规模为200t/d，处理工艺采取改良型厌氧卫生填埋。煤灰渣堆场库容55.6万m3。2009年6月8日怀化市环境保护局以怀环审[2009]17号下达了环评批复。目前园区（一般）固体废物处置中心正在建设过程中，预计2013年上半年完工。

# 5  环境质量现状评价

## 5.1　大气环境质量现状评价

从监测时至现在区域环境质量现状与监测时相比基本不变，因此本次环评现状监测数据主要来自《湖南卓越新能源开发有限公司年产6万吨节能环保型醇基汽油、化合柴油项目环境质量现状监测报告》、《湖南华洋铜业科技有限公司年产10万吨铜加工工程项目》、《舞水河流域怀化工业园区毛田洲（北）段综合治理工程项目》中环境空气的监测数据。不足部分进行补充监测。

监测结果表明。评价区域内1# 坪头园居民点总悬浮颗粒物、二氧化硫，2# 白岩山居民点总悬浮颗粒物、二氧化硫、NO2，3#毛田洲居民点二氧化硫、NO2日均监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准；1# 坪头园居民点、2# 白岩山居民点非甲烷总烃小时监测均值符合2.0 mg/Nm3。

## 5.2　地表水环境质量现状评价

由本次监测结果可知：评价区域内：1# 铜锣洲断面、2#枇杷湾断面、3#干塘垅断面的pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、总氮、粪大肠菌群等十项指标均符合《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类标准；悬浮物指标符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之“水作”标准。

## 5.3　地下水环境质量现状评价

## 所在地下水监测点中各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

## 5.4　声环境质量现状评价

由监测结果知，厂界周围北、东、西南各声环境监测点的等效连续A声级值昼间在58.2dB（A）至59.7dB（A）之间，夜间在48.5dB（A）至49.7dB（A）之间，各监测点昼间噪声值均低于65dB（A），夜间噪声值均低于55dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

## 5.5　评价范围内主要环境保护目标

⑴ 水环境保护目标

见表5-1。据调查，上游距离本项目最近的集中式生活饮用水源取水口为中方县自来水厂取水口，位于园区污水处理厂排污口上游约8km处。下游距离本项目最近的集中式生活饮用水源取水口为洪江市第二自来水厂取水口，位于园区污水处理厂排污口下游约24km处。

表5-1           水环境保护目标

| 项目 | 目标名称 | 规 模 | 相对怀化工业园区污水处理厂排污口方位及距离 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 舞水 | 多年平流量176.7m3/s，属于大河 | 排污口上游0.5km至下游3.5km河段 | 舞水三角滩电站大坝至洪江市二水厂取水口上游3000m，全长30.0km，属于渔业用水区，执行GB3838－2002中Ⅲ类标准。 |
|  | 工业园污水处理厂 | 近期处理规模4.5万m3/d |  | 确保本项目废水水质符合进水水质标准，进入工业园污水处理厂处理后达标排放 |
|  | 牌楼水电站 | 电站装机容量3×6.3MW | 排污口下游8km | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 地下水 | 厂址周边区域地下水井 |  | GB/T14848－93中Ⅲ类水质 |

2、大气环境保护目标

主要大气环境保护目标详见表5-2。

表5-2              主要大气环境保护目标表

| 序号 | 关心点名称 | 方位 | 距场界距离（m） | 环境特征 | 备 注 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中方镇中学 | N | 2000 | 教师59人 学生1030人 | 属工业园折迁居民点 | GB3095-1996二级标准 |
| 2 | 毛田村居民点 | NW | 1500 | 居民40户140人 |  |  |
| 3 | 七房村居民点 | NW | 80～300 | 居民20户70人 |  |  |
| 4 | 七房村、鸭雀垅 居民点 | N、NE | 100～350 | 居民30户110人 |  |  |
| 5 | 大溪湾居民点 | S、SE | 200～300 | 居民35户125人 |  |  |
| 6 | 白岩山居民点 | S | 600～800 | 居民389户1782人 |  |  |
| 7 | 枇杷湾居民点 | SSW | 1900 | 居民30户110人 |  |  |
| 8 | 牛丫田居民点 | S | 2000 | 居民20户70人 |  |  |
| 9 | 罗渔村居民点 | SSW | 2400 | 居民115户400人 |  |  |
| 10 | 石马坳居民点 | SSW | 2900 | 居民20户70人 |  |  |
| 11 | 阳合垅居民点 | S | 2800 | 居民35户125人 |  |  |
| 12 | 新时代员工宿舍 | NE | 900 | 共320户1307人 | 园区职工宿舍 |  |
| 13 | 中方县一中 | NNE | 2200 | 教师239人 学生2600人 | 属工业园区外敏感点 |  |
| 14 | 野雀墖居民点 | SE | 750 | 居民100户350人 |  |  |
| 15 | 站坪居民点 | SW | 1800 | 居民386户1214人 |  |  |
| 16 | 梁家塘居民点 | SSE | 2000 | 居民50户175人 |  |  |
| 17 | 和美家园安置区 | NNE | 2000 | 居民500余户 | 在建安置区 | 同上 |
| 18 | 商住小区 | NNE | 2200 | 居民800余户 |  |  |
| 19 | 和安家园安置区 | NNE | 2400 | 居民500余户 | 已建安置区 |  |
| 20 | 园区中高级人才生活园 | NW | 2000 | 约2000余人 |  |  |

3、声环境保护目标

声环境保护目标为场界外100m范围内居民点。经现场勘察，场界外100m范围内仅有西北面七房村居民3户，将在项目建成试运营前搬迁。

# 6   环境影响分析

## 6.1施工期环境影响分析

6.1.1 施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内施工中的弃土、砂料、岩渣、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。

本项目施工扬尘对厂界西北面的七房村居民、南侧的大溪湾居民有一定的影响。

6.1.2 施工期噪声环境影响分析

施工期运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源。

参考同类施工机械噪声影响预测结论，昼间施工机械影响范围为60m，夜间影响范围为180m。因此，建设单位如夜间施工，产生的噪声会对厂界北面、东北面七房村、鸭雀垅居民及西北面的七房村部分居民产生一定的影响。

## 6.2 运营期环境影响分析

6.2.1  运营期大气环境影响分析

1、有组织排放废气影响预测与评价

环境空气影响预测表明：全部稳定度和风速组合下，拟建项目有组织废气正常排放时下风向地面轴线TSP、SO2、NO2小时平均最大落地浓度距离均为409m，废气将主要影响厂界外大气环境，其中TSP小时平均浓度的最大贡献值为《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级日标准值三倍的1.70%；SO2小时平均浓度的最大贡献值为标准值的9.44%；NO2小时平均浓度的最大贡献值为标准值的5.24%。

由表6-4可知，全部稳定度和风速组合下，拟建项目有组织废气正常排放时，对各敏感点的TSP小时平均浓度贡献值分别为0.000～0.0112mg/Nm3，叠加背景值后，各敏感点的TSP平均浓度预测值分别为《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级日标准值的31.33%～46.47%，外排TSP对各大气敏感点影响较轻。

由表6-5可知，全部稳定度和风速组合下，拟建项目有组织废气正常排放时，对各敏感点的SO2小时平均浓度贡献值分别为0.0000～0.0348mg/Nm3，叠加背景值后，各敏感点的SO2平均浓度预测值分别为《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级日标准值的26.67%～60.4%，外排SO2对各大气敏感点影响较轻。

由表6-6可知，全部稳定度和风速组合下，拟建项目有组织废气正常排放时，对各敏感点的NO2小时平均浓度贡献值分别为0.0000～0.0092mg/Nm3，叠加背景值后，各敏感点的NO2平均浓度预测值分别为《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级日标准值的11.67%～19.33%，外排NO2对各大气敏感点影响较轻。

由此可见，正常排放下，拟建项目外排	TSP、SO2、NO2对区域环境空气及敏感点影响较轻。

2、储罐大小呼吸废气大气环境影响分析

根据工程分析，本项目无组织废气污染物排放状况如表6-1。

表6-1          本项目无组织废气污染物排放状况

| 无组织排放源 | 主要污染物 | 排放量（kg/h） | 无组织排放源特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 1.407 | 210×62m2，高12m |
|  | 甲醇 | 0.0526 |  |
|  | 乙醇 | 0.672 |  |

无组织排放污染物的大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算可知：非甲烷总烃无组织排放的场界监控点最大占标率为9.46%，无超标点；甲醇无组织排放的场界监控点最大占标率为0.38%，无超标点；乙醇无组织排放的场界监控点最大占标率为1.84%，无超标点。根据大气环境防护距离模式计算结果可知，本项目无组织排放废气场界无超标点，无需设置大气环境防护距离，储罐区呼吸废气对周边大气环境影响较小。

3、恶臭污染影响分析

经同类工程重庆市黑石子餐厨垃圾处理厂年产2万吨生物柴油项目的运营情况实地考察知，恶臭气体主要产生于餐厨垃圾接收及提纯过程中，在生物柴油制取工序中无明显恶臭，仅在生产装置区周围有一定异味。本项目不包括餐厨垃圾接收及提纯工程。因此，根据此次类比调查知，本项目生产过程中恶臭气体产排放量极少，同时对污水处理厂采取加盖、除臭处理后，恶臭对大气环境的影响很小。

本项目正常生产时，场界外已基本无异味（场界距装置区30m）。根据工业园的征拆计划知，项目投产运营时厂界外周围150m范围内的居民将全部搬迁，因此生产装置中产生的恶臭气体对大气环境及大气敏感点的影响不大。

- 工艺尾气

甲醇回收塔即做为生产装置又作为尾气净化回收装置，未反应的甲醇和水混合物经甲醇回收塔回收后，没有废气排出，对环境造成的影响很小。

6.2.2 营运期地表水环境影响分析

本项目正常生产情况下，外排废水有预处理工序、酯化工序中甲醇回收塔和酯交换工序中甲醇回收塔产生的有机废水、地面冲洗水以及职工产生的生活污水。本项目产生的有机废水量为1164.6m3/a（4.97m3/d），进厂区污水站处理达标后排入园区污水处理厂处理；地面冲洗废水产生量约1200m3/a（4.8m3/d），各车间地面冲洗水污染物浓度符合园区污水处理厂进水水质要求，经污水管网收集并经隔油池处理后排入园区污水管网进园区污水处理厂处理；生活污水产生量为2400m3/a（9.6m3/d），经化粪池预处理后排入园区污水管网进园区污水处理厂处理。全厂污水排放量为19.06m3/d。

为防止初期雨水未经处理对纳污水体舞水产生影响，在厂界雨水排放口处修建一个200m3初期雨水收集池（作防渗处理），初期雨水经雨水收集池收集，再经隔油池处理后排入园区污水管网送至怀化工业园区污水处理厂处理。

由此可见，本项目建成投产后，废水正常排放时对纳污水体舞水的水质影响不大。

6.2.3 营运期地下水环境影响分析

本项目从工艺装置的设计、管道设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产装置区、储罐区、污水处理池等均采取防雨、防渗措施，对区域地下水污染的可能性较小。同时，设备、地坪冲洗水经污水管网收集后排入园区污水管网进园区污水处理厂处理，其对区域地下水环境影响很小。

6.2.4 营运期声环境影响预测与评价

经预测，本项目厂界噪声昼、夜间预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目建成后，对周边环境噪声影响贡献有限

6.2.5 固体废弃物环境影响分析

本项目所产生的固体污染物分为一般工业固体废物和危险废物两种。一般工业固体废物主要为甘油渣、酸渣、锅炉炉渣、蒸馏残渣（又称生物沥青）、污泥和职工工作生活过程中产生的生活垃圾；危险废物主要为罐底淤积物（分类编号为HW08）、导热油炉的废导热油（分类编号为HW08）。各固废的产生及处置措施和去向如下：

经综合回收利用和无害化处理处置后，本项目新增固体废物可实现零排放，不会对环境造成明显影响。

# 7 环境风险评价

## 7.1 风险识别

7.1.1 物质危险性识别

⑴ 物质危险风险识别

拟建工程物质风险识别见表7-1。

表7-1    拟建工程物质风险识别表

| 序号 | 物质名称 | 危规编号 | 火灾危险类别 | 健康危险特性 | 主要危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 31001 | 甲 | 低毒 | 易燃、易爆 |
| 2 | 柴油 | -- | 丙 | 刺激性 | 易燃 |
| 3 | 甲醇 | 32058 | 甲 | 中毒 | 易燃、易爆 |
| 4 | 无水乙醇 | 32061 | 甲 | 刺激性 | 易燃、易爆 |
| 5 | 浓硫酸 | 81007 | 丙 | 有毒 | 强腐蚀性，强氧化性 |
| 6 | 甲醇钠 | 82018 | 丙 | 刺激性 | 刺激性、腐蚀性 |

7.1.2 重大危险源识别

7.1.2.1 化学品重大危险源辨识

该项目重大危险源辨识见表7-2。

表7-2         重大危险化学品一览表

| 场所 | 物质名称 | 临界量Q（t） | 最大贮存量q（t） | 比值q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 汽油 | 200 | 616 | 3.08 |
|  | 调和乙醇汽油 | 200 | 1241 | 6.205 |
|  | 柴油 | 5000 | 6426 | 1.285 |
|  | 调和生物柴油 | 5000 | 4284 | 0.857 |
|  | 乙醇 | 500 | 1341 | 2.682 |
|  | 甲醇 | 500 | 134 | 0.268 |
|  | 甲醇钠 | 200 | 60 | 0.3 |
|  | q1/Q1+q2/Q2+……qn/QN |  |  | 14.677 |

由上表可见，储罐区内危险化学品储存量已构成危险化学品重大危险源。

## 7.2 风险评价等级和评价范围

拟建工程储罐区构成重大危险源，所涉及的危险物质为可燃、易爆危险性物质，根据工作级别判定依据，确定拟建工程风险评价工作级别为一级。按照HJ/T169-2004要求，本评价对拟建工程事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。

## 7.3 原项分析

7.3.1 最大可信事故的确定及其概率

根据调查，同类生产装置极少发生过泄漏、火灾、爆炸事故。但从风险评价的角度出发，结合同类型项目事故风险特点，预测本项目储罐重大火灾、爆炸最大可信事故概率为1×10-6/年，设备容器、储罐破裂泄漏造成人员中毒事故概率为1×10-5/年。(根据相关资料——中国环境科学出版社出版的《环境风险评价实用技术和方法》)。

7.3.2 最大可信事故源强泄漏量计算

表7-3           泄露量计算参数及计算结果

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乙醇 | 汽油 |
|  | 储罐特征 |  | 1000m3φ11m立式 | 1000m3φ11m立式 |
|  | 连接管道直径 |  | Ф200mm | Ф200mm |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.6 | 0.6 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.0079 | 0.0079 |
| ρ | 泄露液体密度 | Kg/m3 | 789 | 739 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 0.1M | 0.1M |
| P0 | 环境压力 | Pa | 0.1M | 0.1M |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 | 9.8 |
| H | 裂口之上液位高度 | m | 8.5 | 8.5 |
| Q | 液体泄露速度 | Kg/s | 48 | 45 |
|  | 泄露时间 | S | 600 | 600 |
|  | 泄露量 | t | 25.92 | 27 |

## 7.4 后果计算

7.4.1 泄漏后挥发量及后果计算

根据公式及相关参数可确定出在不同大气稳定度下的泄漏物料挥发速率结果见表7-4。

表7-4   泄漏事故挥发速率

| 物料 | 风速 | D稳定度下扩散量（kg/s） |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | 静风(0.3m/s) | 0.95 |
|  | 平均风速(1.9m/s) | 3.78 |

7.4.2 泄露扩散环境影响预测

对汽油储罐泄漏事故发生时（以10min计），D类稳定度、平均风速及静风气象条件下，汽油的扩散情况进行计算，预测结果见表7-5。

表7-5    汽油储罐泄漏轴线浓度预测结果    单位：mg/m3

| 与储罐距离（m） | D类（u=0.3m/s） | D类（u=1.9m/s） |
| --- | --- | --- |
| 50 | 1490.4330 | 818.3452 |
| 100 | 354.8767 | 379.5563 |
| 200 | 102.8943 | 154.6765 |
| 400 | 35.2300 | 58.4556 |
| 500 | 18.9122 | 39.9618 |
| 800 | 0.7885 | 12,9879 |
| 1000 | 0.087 | 1.7657 |
| 1200 | 0.0011 | 0.2371 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0432 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 |

汽油储罐泄漏10min 时，汽油扩散将造成储罐周边150m范围内的敏感目标造成一定伤害。根据平面布置总图及现场踏勘知，储罐周边150m范围内没有居民分布，其他敏感点均在150m 之外，位于事故伤害区域之外。泄露事故汽油的扩散主要对企业内部人员造成一定伤害。

离罐区1300m处，非甲烷总烃地面浓度为2.0 mg/ m3。汽油储罐泄漏10min 时，将导致1.3km范围内非甲烷总烃超标，对该范围内的居民点将造成一定影响。

7.4.3 泄漏事故对水环境的影响

#### 油料泄漏后因防火墙的作用，一般不会发生漫流情况，但是如果没有及时解除泄漏事故或未对泄漏油料的封堵实效，将对地表水体产生污染和危害。

#### 在油品事故泄漏的情况下，油类对水生生物的影响会相当突出，高浓度的油类污染物引起的毒害作用很难在短时段内得到逆转和恢复。

#### 当油膜在河面扩展，隔绝了大气与水体的气体交换，减少水体的复氧作用；同时，油类的生物分解及其自身氧化作用，消耗水体中的溶解氧，使水体缺氧并可能导致水生生物和鱼类的死亡。油类还会影响浮游藻类的光合作用及生长、生殖和生化指标的变化，影响水体动物的摄食、呼吸运动、生长和生殖，对水生生物产生慢性长期的影响。

## 7.5 风险评价

7.5.1 风险值评价

目前我国化工行业的可接受风险水平为8.33×10-5，而本项目的风险值最大为1×10-5，因此可以确定本项目的建设，风险水平是可以接受的。

7.5.2厂址及主要建筑安全间距分析

本项目与厂外设施的距离均符合安全间距要求。即使公司内部发生事故，对外部影响较小，外部发生事故，对公司内部影响较小。综上所述，该项目的选址符合国家相关规范、标准的要求，固有危险程度低。

7.5.3 安全预评价结论

根据湖南思源新能源开发有限公司2013年2月编制的《湖南思源新能源开发有限公司利用餐厨废弃物和废弃动、植物油年产40万吨调和生物柴油及年产5万吨调和乙醇汽油项目安全预评价报告》，拟建项目安全预评价结论如下：

1）本项目采用的工艺技术成熟，设备先进，自动化程度高，并已有成功的生产运行经验和管理经验。建设项目中的有关安全措施是可行的，在安全方面符合国家有关法律、法规、技术标准要求，能够保证工程的安全运行。

2）本项目只要遵循国家有关建设项目“三同时”要求，在下一阶段设计、施工和验收中，按照国家和行业标准、规范进行设计、施工和验收，把可研报告提出的安全措施落实到位，并认真考虑本报告提出的安全对策措施，加强安全管理，提高防范意识，规范安全行为，确保各项安全设施正常运行，即可控制事故的发生，实现安全生产。

3）设计时应编制安全设计专篇，并向安全审批单位申请进行安全设施设计审查。 综上所述，湖南思源新能源开发有限公司利用餐厨废弃物和废弃动、植物油年产40万吨调和生物柴油及5万吨调和乙醇汽油项目的安全生产条件符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范的要求。

## 7.6 风险管理

7.6.1 运输过程防范措施

⑴ 首先企业要严格执行《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的有关规定，选择有相关资质的运输公司运送危险原料及产品。危险化学品道路运输单位应当建立、健全安全生产责任制，制定并落实安全生产规章制度和安全操作规程；不得超装超载；按有关规定投保危险化学品承运人责任险；对从业人员进行安全教育和培训；对专用车辆配备的卫星定位仪进行有效管理，落实管理制度，加强车辆运行监控；危险化学品槽罐车运输单位还应当保持罐体完好，不得擅自更换、改装和维修，并按规定做好槽罐车罐体的定期检验等。

⑵ 在装缷运输时间上合理安排，避开人流高峰期，尽量减轻事故泄漏对人群的影响。尽可能缩短运货路程，避开人烟稠密的城镇，减少交通事故发生。

⑶ 根据运输物质的性质准备相应的事故处理物资和器材。

⑷ 一旦出现运输过程事故排放，一面搞好现场保护，一面与当地公安消防和环保部门联系，消除或减缓事故造成的影响。

⑸ 危险品的运输应由专人负责、专车运输，合理选择运输路线，危险品运输车辆应有危险标示。

7.6.2 贮存过程防范措施

⑴ 由厂区平面布置总图知，本项目固定顶油罐与内浮顶罐同组布置。根据《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005，固定顶油罐与内浮顶罐同组布置时，油罐组防火堤有效容积不应小于有油罐组内一个最大油罐的容量，本项目最大油罐容量为3000 m3。建设单位按照《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005要求，在储罐区设置储罐区设防火堤（隔堤），防火堤容积为3622 m3，有效容积为3079m3（按85%计）＞3000 m3，项目满足要求。

参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），储罐及防火堤布置具体要求如下：

① 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半，卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。

②相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防空地。

③防火堤内的隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m3。

④防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；防火堤的高度不应低于1.0m（以堤内设计地坪标高为准），且不宜高于2.2m；储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m。

⑤管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭；

⑥在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施；

⑦在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m，隔堤应设置人行台阶。

⑵ 定期进行贮存装置的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

⑶ 管线采用较高的管道设计等级，除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

⑷ 严格制订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。

7.6.3 生产过程事故防范措施

在生产过程中主要防范的是泄漏事故和火灾爆炸事故。

严格按照生产工艺规程、安全技术规程进行生产运行与安全管理，并据此编制常见故障和处理方法的岗位操作方法；生产设备的安全附件和连锁装置不得随便拆弃和解除；在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线电缆架及各种仪表管线等设施，进入危险部位检查，必须有人监护。建立健全严格的危险要害区域（岗位）的管理制度，在其周围设置统一的明显标志；企业应加强设备管理，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止跑冒滴漏发生。加强容器维护、检测，对破损的容器及时更换，确保设备完好，以防物料泄漏；工作现场禁止吸烟、进食。

生产系统开停车时，必须编制开停车方案，开车过程中要加强有关岗位之间的联络，严格按开停车方案中的步骤进行，开车时要严密注意工艺状况的变化和设备运行情况，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应终止开车，严禁强行开车；设备（容器）缷压时，应对周围环境进行检查确认，要注意易燃易爆、易中毒等危险化学品的排放和扩散，防止造成污染事故。

在检修施工中严格遵守各种安全操作规程及相关规章制度，必须按施工方案及作业证指定范围、方法、步骤进行施工；遇有易燃易爆物料的设备，要使用防爆器械或采取其他防爆措施，严防产生火花。要害岗位施工、检修时必须编制严密的安全防范措施，现场要设监护人，并报保卫、安技部门备案。

另外除了要加强现场管理及操作外，还要严格控制设备质量及其安装质量，泵阀、管线等设备及其配套仪表要选用合格产品，并把好安装质量关，管道等有关设施在投产前要按要求进行试压，投入运行后对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修，保持其完好状态。

工艺技术设计安全防范措施：

厂区布局应根据安全预评估的要求，设置一定的安全、消防间距。

生产各工序必须确保装置安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准。同时要求在装置检修时，必须严格执行安全动火规程和有害气体检测规程，经安全部门同意后才能进入设备和进行检修工作。

装置厂房设有足够的泄爆面积，防雷防静电措施齐全，楼层平台池子与梯子等均设有合乎标准的防护栏。吊装孔和设备孔（指设备安装后的备孔）均封盖严实，装置室内外均有足够的照明系统。工程范围内的建（构）筑物的火灾耐火等级均不小于二级；其防火分区、防爆措施、安全疏散等均遵照国家现行消防法规的有关规定执行。

自动控制及电气仪表设计安全防范措施：

设计上选定先进可靠的生产流程，保证装置的安全生产，处理好易燃、易爆物料与着火源的关系，防止泄漏出的可燃、易爆物质遇火源而发生火灾爆炸。

设备和管道的设计，选择例行的材料，制造安装及试压等，符合国家现行标准和规范的要求。

7.6.4 地表水环境风险防范措施

本项目事故状态下一次消防用水量为780m3，需配套建设一个800 m3事故应急水池一座，设计尺寸为25×25×1.28。当消防灭火或污水处理设施发生事故时，用于临时储存消防废水及生产废水，同时用作前期雨水收集池。临时储存消防废水及生产废水必须经厂内预测处理达标后排入工业园污水处理厂进一步处理，达标后排放。本评价建议厂区废水出水口应设置在线监测系统及切断装置，一旦厂区内污水处理设施出现事故，应能做到及时发现并起动厂内事故收集设置，应快采取措施以恢复正常，保证高浓度污水不直接进入污水处理厂。

## 7.6.5 事故应急预案

本评价列出了预案框架，以供企业在制定事故应急预案时作参考。

表7-6 拟建工程环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述原料及产品的性质及可能发生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 加药间、贮罐区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区指挥、救援、管制、疏散。 专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 6 | 应急设施，设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材。 （2）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 罐区： （1）防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 （2）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训 与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育 和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

## 7.7 环境风险评价小结

项目储存的原料大多属易燃、易爆等风险物质，存在一定环境风险事故隐患。项目风险类型主要是泄露、火灾、爆炸风险。

汽油储罐泄漏10min 时，汽油扩散将造成储罐周边150m范围内的敏感目标造成一定伤害。泄露事故汽油的扩散主要对企业内部人员造成一定伤害。离罐区1300m处，非甲烷总烃地面浓度为2.0 mg/ m3。汽油储罐泄漏10min 时，将导致1.3km范围内非甲烷总烃超标，对该范围内的居民点将造成一定影响。

拟建工程一旦发生火灾，将造成处于半径范围（24m）内的人员烧伤和一定的财产损失；发生爆炸事故时，对以爆炸点为中心、半径为193.4m范围内的人员造成伤害。经现场调查核实知，在本项目罐区周围200m范围内无居民分布，该范围内主要为本项目的生产厂房及建筑、工作人员等。

本项目配套建设一个800 m3事故应急水池一座，设计尺寸为25×25×1.28。当消防灭火或污水处理设施发生事故时，用于临时储存消防废水及生产废水，同时用作前期雨水收集池。临时储存消防废水及生产废水必须经厂内预测处理达标后排入工业园污水处理厂进一步处理，达标后排放。本评价建议厂区废水出水口应设置在线监测系统及切断装置，一旦厂区内污水处理设施出现事故，应能做到及时发现并起动厂内事故收集设置，应快采取措施以恢复正常，保证高浓度污水不直接进入污水处理厂。

本项目油罐发生火灾爆炸事故的概率小于化工行业可接受风险水平，最大可信事故风险是可接受的。

湖南思源新能源开发有限公司2013年2月编制的《湖南思源新能源开发有限公司利用餐厨废弃物和废弃动、植物油年产40万吨调和生物柴油及年产5万吨调和乙醇汽油项目安全预评价报告》，本项目总平面布置方案基本符合国家相关规范、标准的要求，主要厂址及构筑物安全间距均符合《建设设计防火规范》（GB50016-2006）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等的要求。

总之，建设单位应当加强生产安全管理，杜绝人为操作失误而引起环境风险事故的发生，制定完善、有效的环境风险突发事故应急预案，一旦发生事故能采取有效的措施及时控制，防止事故蔓延，并做好事后环境污染治理工作，本项目的环境风险影响在可接受范围之内。

# 8  污染防治措施分析及建议

## 8.1运营期污染防治措施分析及建议

8.1.1废气污染治理措施分析

8.1.1.1 有组织废气

由工程分析可知：建设单位拟采用双筒湿式除尘与双碱法脱硫对锅炉及导热油炉燃煤废气进行净化治理。

本项目锅炉及导热油炉燃煤废气经双筒湿式除尘与双碱法脱硫设施进行一同处理，经类比调查该设施除尘效率可达95%，脱硫率可达80%。经该套除尘脱硫设施处理后，则外排SO2排放量和排放浓度分别为19.78t/a（9.89kg/h）和480mg/Nm3，烟尘排放量和排放浓度分别为5.89t/a（2.95kg/h）和142.85mg/m3，氮氧化物排放量和排放浓度分别为12.13t/a（6.08kg/h），符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准（烟尘排放浓度≤200mg/m3，SO2排放浓度≤900mg/m3）的要求。本项目导热油炉热值为1200万大卡，即相当于20t/h（14MW），蒸汽锅炉为4t/h。根据《锅炉大气污染物排放标准》，锅炉烟囱最低允许高度为45m。

锅炉及导热油炉燃煤废气经除尘脱硫后的通过一根高45m、出口内径为0.5m的烟囱外排。本项目锅炉废气经处理后，可达标排放，措施可行。

8.1.1.2 储罐大小呼吸废气

为了减少气体挥发损失，建设单位的储罐区采用目前普遍使用的先进储存技术，使用内浮顶式储罐及安装呼吸器，罐内可供蒸发的自由表面及气体空间体积较小，而且气体空间体积不随油面高度变化而变化，在装卸原料和储存过程中大大地减少了气体的损失，储罐区呼吸废气处理措施可行。本评价建议建设单位采取以下措施进一步减少废气排放：

⑴加强环境管理，对设备、泵、管道、阀门等经常维修，及时更换破损部件，可有效控制各类污染物无组织排放量。

⑵浮顶应随时保持于液面上，储油罐排空情况除外，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式。

⑶加强生产运行期的设备管理，减少物料流出量，严格控制装置动、静密封点泄漏率，并达到化工部“无泄漏工厂”的规定，同时建立必要的各项管理制度，加强操作工人的岗位巡逻检查制度，做好操作工人的培训工作，尽可能减少由于人为操作失误造成原料泄漏带来的环境影响，若发现泄漏应及时消除。

⑷ 加强治理后的无组织排放，设置大气环境防护距离。

8.1.1.3 恶臭气体

对预处理等工序通过加强设备密闭性，防止臭气外逸；污水处理站隔油池、曝气池、接触氧化池、污泥池等设施采取加盖密闭并保持微负压。污水处理池的恶臭气体建议采用生物除臭法处理。生物除臭是采用生物法通过专门培养在生物滤池内生物填料上的微生物膜对废臭气分子进行除臭的生物废气处理技术。当含有气、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废气经收集管道导入本系统后通过培养生长在生物填料上的高效微生物菌株形成的生物膜来净化和降解废气中的污染物。

8.1.2 废水污染治理措施分析

本项目与《重庆天润能源开发有限公司年产2万吨生物柴油项目》生产工艺相同、规模相同、原料成分相似，废水水质相似，拟采用生化法处理，根据《重庆天润能源开发有限公司年产2万吨生物柴油项目》验收报告中的废水处理方案，其污水处理的工艺流程如下：

污水

隔油池

调节预曝池

中和池

混凝沉淀池

水解酸化池

膜法厌氧池

一级接触氧化池

二级接触氧化池

中间沉淀池

斜管沉淀池

污泥池

污泥

达标排放

部分污泥回流

部分污泥回流

剩余污泥

剩余污泥

污泥池

PAC、PAM

图8-1  污水处理工艺流程图

根据《重庆天润能源开发有限公司年产2万吨生物柴油项目》的验收报告，经生化法处理后，生产废水的平均浓度为COD：88 mg/L 、BOD15.9 mg/L 、SS 20mg/L、动植物油0.2mg/，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准。

地面冲洗废水产生量约1200m3/a（4.8m3/d），地面冲洗废水中主要污染物及排放浓度为SS250～400 mg/L、COD200 mg/L、石油类小于50 mg/L。各车间地面冲洗水经隔油池处理后，再经污水管网收集后排入园区污水管网进园区污水处理厂处理。

生活污水产生量为2400m3/a（9.6m3/d），经化粪池预处理后其主要污染物及排放浓度为COD200～350mg/L、BOD5100～150mg/L、SS150～220mg/L等。预处理后的生活废水排入园区污水管网进园区污水处理厂处理。

本项目位于园区污水处理厂服务范围内，外排污水水质可达到污水处理厂进水水质要求，园区污水处理厂及配套污水收集系统已于2010年6月建成投入运行，污水纳入园区污水处理厂处理可行，不存在过渡期排水问题，处置措施可行。

为防止初期雨水未经处理对纳污水体舞水产生影响，在厂界雨水排放口处修建一个200m3初期雨水收集池（作防渗处理），初期雨水经收集后隔油处理，再排入园区污水管网送至怀化工业园区污水处理厂处理。

由此可见，拟建工程废水处理措施可行。

8.1.3 固体废弃物污染治理措施分析

本项目所产生的固体污染物分为一般工业固体废物和危险废物两种。一般工业固体废物主要为甘油渣、酸渣、锅炉炉渣、蒸馏残渣（又称生物沥青）、污泥和职工工作生活过程中产生的生活垃圾；危险废物主要为罐底淤积物（分类编号为HW08）、废导热油。各固废的产生及处置措施和去向如下：

1、锅炉炉渣为824t/a，全部外售给洪江市黔桥水泥粉磨厂做原料用（详见附件：煤渣预售协议书）。渣棚位于厂区西侧，煤棚的西侧，占地面积60m2。

2、酸渣为酯化反应后的粗脂在沉降过程中产生的固体废物，产生量372t/a。酸渣中含18.8%的水、1.0%的甲醇，5%的硫酸，75.2%的有机渣（为原料中的少量有机杂质如类油脂类物质与硫酸结合絮凝的产物）和少量油脂。经查《国家危险废物名录（2008）》，本项目所产生的酸渣不属于危废。由于其中含大量可燃有机物质，燃烧热值高，且燃烧后的产物为二氧化碳和水，因此可作为锅炉燃料送至锅炉燃烧。

3、甘油渣为酯交换反应工序后分离出的固废，主要成分为甘油，产生量74t/a。为可燃有机物，燃烧后的产物为二氧化碳和水，建设单位拟将甘油渣作为锅炉燃料送至锅炉燃烧处理。

4、生物沥青产生量5539 t/a，为在精馏过程中得到的副产品，该部分固废外售给沥青厂，并与怀化思缘工贸科技发展有限公司签订了生物沥青预售协议。

5、罐底淤积物，经类比调查，储罐一般6～8年清理一次，每次罐底淤积物产生量约10t，按照《国家危险废物名录》，罐底淤积物分类编号为HW08，属于危险废物，在厂区内暂存后委托有资质单位回收处理。

6、导热油炉的废导热油，导热油每3-5年更换一次，每次更换量为3t，废导热油产生量为3t/3~5a。废导热油分类编号为HW08，属于危险废物，在厂区内暂存后委托有资质单位回收处理。建设单位与怀化市晟源再生资源有限公司于2013年5月8日签订了《废油回收协议书》，由怀化市晟源再生资源有限公司（编号：湘怀（怀鹤危）字第（01）号）负责回收本项目产生的废导热油和罐底淤积物等危险废物。

本项目一般工业固废在得到最终的综合利用前，需临时贮存于场内。一般工业固废的贮存以及相关设施的建设必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》进行，本项目拟设置一个100m2固废临时贮存储场，位于罐区与原料仓库之间，临时贮存场采取防扬撒、防流失、防渗漏等措施，对甘油渣、酸渣、锅炉炉渣、蒸馏残渣（又称生物沥青）、污泥等固体废物进行分区、分片临时存储。场内设垃圾桶8-10个，收集职工生活垃圾，定期由工业园管委会相关部门托运至可送至工业园区垃圾填埋场处置。

同时危险固废的贮存以及相关设施的建设必须按照《危险废物贮存污染控制标准》进行，不会对环境造成不利影响。危险固废的贮存场占地约100 m2，拟建于一般工业固废贮存场旁。

为规范危险废物转移行为，必需加强对危险废物转移的有效监管，根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第５号令）的有关规定执行。

## 8.2 “三同时”验收内容及进度计划

本项目营运期“三同时”验收内容及进度计划见表8-1。项目自试运行之日起三个月内应向湖南省环保厅申请环保设施竣工验收，验收合格后方可正式投产。

表8-1           工程“三同时”验收内容及进度计划表

| 验收内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 处理措施 | 监测因子 | 验收标准 |
| 废水 | 生化污水处理设施一套 | SS、 CODcr、BOD5、动植物油 | GB8978-1996中表4之三级标准要求，并满足污水处理厂设计进水水质要求 |
|  | 生活污水化粪池1个 | pH值、BOD5、CODcr、氨氮 |  |
|  | 隔油池2座，初期雨水收集池（200m3） | pH值、SS、 CODcr、BOD5 |  |
|  | 厂内清污分流、雨污分流管网系统 |  | 清污分流、雨污分流 |
| 废气处 理措施 | 双筒湿式除尘与双碱法脱硫 | 烟气量、TSP、SO2、NO2 | GB16297-1996中表2之二级标准 |
|  | 无组织排放跑、冒、滴、漏防范措施（现场管理）；易挥发原料采用内浮顶式储罐、安装呼吸器 | 甲醇、乙醇、非甲烷总烃、硫酸雾 | ＴＪ36-79标准、CH245-71非甲烷总烃采用2.0mg/m3作为小时浓度标准 |
|  | 加强设备密闭性，污水处理设施加盖，采取吸附处理 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 |
| 噪声污染防治 | 噪声设备建筑隔声、消声、减震等 | 厂界昼、夜等效噪声级 | GB12348-2008中表1之3类标准 |
| 固废 处理 | 规范建设燃煤炉（灰）渣等固废临时堆存场地；落实固废综合利用途径 | 一般固废量 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 落实危废综合利用途径、回收利用处置措施 | 危险固废量 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 厂区设垃圾筒8～10个，生活垃圾和污泥送工业园区垃圾填埋场处置 | 生活垃圾量 | 符合规范 |
| 风险防范措施 | 储罐区围堰、废水事故池（800m3）、消防（循环）水池（800m3）、可燃气体和有毒气体检测报警系统 | / | 确保环境风险事故降至最低 |
|  | 制定应急预案 | / |  |
| 绿化措施 | 绿化面积18460.86m2 | / | 达到30% |
| 环境管理与监测计划 | 环境管理规章制度 | / | 符合要求 |
|  | 环保机构设立和人员培训，监测计划见表12-1 | / | 符合要求 |

# 9  清洁生产水平分析

拟建项目在采用成熟环保生产工艺的同时，注重生产全过程的“三废”控制，生产过程中产生的“三废”尽量回收利用，这样既节约了资源，控制了物料流失，又大大地减少了外排污染物对环境的影响，对不能回收的“三废”均采取切实可行的污染治理，使最终所排放的污染物均能达到环保标准的要求。因此，本项目从工艺技术、污染防治和原材料综合利用上都力求体现清洁生产的原则，符合清洁生产的要求，其清洁生产水平处于同行业国内传统先进水平。

清洁生产建议：

1、加强生产工艺控制和物流管理，进行清洁生产审核，减少跑、冒、滴、漏现象的发生，保证生产有效平稳地进行。

2、密切关注国内外同行业生产技术发展动向，加强科研攻关，在节能降耗等方面加大攻关力度。

3、加强生产用水的使用管理，在各用水单位进水管上装设流量计或水表，便于运行时监测管理，控制水的用量，达到节水的目的。

4、建立和健全全厂环保管理和监测机构，对生产中的“三废”等进行系统化监测，对非正常排污应予以充分处理。

5、加强对厂前区、生产区及厂区周围等进行绿化，以改善环境小气候。

# 10项目建设的可行性分析

## 10.1产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类第五大项“新能源”中第5小项“生物质纤维素乙醇、生物柴油等非粮生物质燃料生产技术开发与应用”，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

## 10.2选址合理性分析

本项目选址符合《湖南怀化工业园区总体规划》要求。拟建厂址原料来源方便充足，交通运输方便，水电供应有保障，区域环境质量现状保持较好，在落实各项污染防治措施后，项目外排污染物对区域环境影响不大，区域环境能够满足本项目大气环境防护距离与安全要求。因此，本评价综合衡量上述因素，认为本项目选址合理可行。

## 10.3厂区平面布局合理性分析

新建厂房及库房等的布置符合工艺流程要求，并力求生产作业线短捷、顺直，满足生产施工、安装、检修与安全，各生产装置布置紧凑，以减少占地面积。办公楼设于厂区东北部，在年主导风向（NE风）上风向。可见，本项目厂区平面布局分区明确，紧凑合理，从总体上讲是适宜的。

## 10.4达标排行分析

本项目经处理后的烟尘和SO2符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准（烟尘排放浓度≤200mg/m3，SO2排放浓度≤900mg/m3）的要求；有机废水进厂区污水厂站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准后排入园区污水管网进园区污水处理厂处理，经集中处理达标排放、地面冲洗水经污水管网收集后排入怀化工业园区污水处理厂处理、生活污水经化粪池处理后排入怀化工业园区污水处理厂处理；高噪声设备经过厂房隔声、减振、消声等降噪措施后，设备噪声大大降低，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；各类固废经过综合利用和无害化处理处置后可实现零排放，不会对环境造成明显影响。

## 10.5 总量控制分析

根据国家“十二五”期间主要污染物总量控制指标要求，本项目纳入总量控制要求的污染物主要为气型污染源为锅炉和导热油炉燃煤产生的SO2与NO2；水型污染源为车间有机废水、地面冲洗废水及厂区生活污水中排放的CODCr和NH3-N。根据《主要水污染物排放总量指导意见》中“（十一）废水排入城市污水处理设施或其它工业污水集中处理设施的排污单位，对其分配的化学需氧量、氨氮排放量不计入区域总量控制指标中。

根据本环评报告估算的数据，建设单位向怀化市环境保护局提交了《湖南省建设项目主要污染物量指标审核申请表》，根据怀化市环境保护局的审查意见，本项目属于湖南怀化工业园内项目（市本级项目），2011年湖南怀化双膝煤矿结构调整减排二氧化硫1894.02吨（已调剂180.8吨），金大地材料股份有限公司2012年建成一条水泥脱硝工程，2013年可减排氮氧化物500吨（已调剂30.5吨），经怀化市环保局审核，同意将这两处的减排量调剂二氧化硫19.78吨，氮氧化物12.13吨作为湖南思源新能源开发有限公司的排污总量。本项目《湖南省建设项目主要污染物量指标审核申请表》已提交至湖南省环保厅总量控制处，经审核后已获得批准。

# 11 环境管理与监测计划

## 11.1环境管理（略）

## 11.2环境监测

拟定的监测计划列于表11-1。

表11-1              监测工作计划表

| 类别 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 本项目入园区污水处理厂截污干管排污口处 | 废水流量、pH值、SS、C0DCr、BOD5、动植物油等 | 每季一次 |
| 废气 | 锅炉除尘器进出口各一点 | 废气流量、SO2、NO2等 | 每季一次 |
|  | 无组织排放源上风向2m～50m范围内设参照点，排放源下风向2m～50m范围内设监控点 | 甲醇、乙醇、非甲烷总烃 | 每季一次 |
|  | 排放源上风向、下风向场界处 | 氨、硫化氢等 | 每季一次 |
| 噪声 | 厂界围墙外1米处 | 厂界噪声 | 每半年一次 |
| 固体废物 | 统计全厂各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式及去向 | 每年统计1次 |

## 11.3事故应急调查监测方案

本项目事故预案中需包括应急监测程序，运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。事故应急监测方案应与项目所在地怀化市环境监测部门共同制订和实施，环境监测人员在工作时间10min内、非工作时间20min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应根据发生事故时的气象条件，对事故源附近的辐射圈周界进行采样监测，重点加密监测主导风下风向的区域。

# 12 环境经济损益分析

本项目总投资7379.76万元，其中环保投资共计189万元，占总投资的2.56%，主要用于“三废”的治理和防范风险。

本工程通过对废气、废水、固废及噪声污染源采取相应的治理措施后，使污染物的排放量大幅度降低，污染源能够做到达标排放，废水回用可节约原料，产生的间接环境效益明显，同时还可减少排污费的缴纳。

该项目的建设具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。

# 13 公众参与

公众对本项目的意见和要求汇总如下：

⑴ 公众对本项目的支持率为90%；

⑵ 90%的公众认为该项目建设对当地经济发展有利。

⑶ 54%的公众认为近几年区域的环境状况有所好转，46%的公众认为近几年区域的环境状况变化不大；

⑷ 46%的公众认为本项目选址合理，54%的公众认为本项目选址较合理。

在发放的公众参与个人调查表和随机访谈中，有部分被调查者提出了意见和建议，归纳起来有以下几点：

⑴ 加强环境保护，确保环境保护措施如期到位，保障可持续发展。

⑵ 希望企业的招工应优先考虑当地居民，增加农民的就业率，增加农民收入。

# 14 结论与建议

本项目符合国家产业政策，项目选择合理，社会经济效益较明显，拟采用的主要生产工艺属于较为先进、成熟的生产工艺，采取的污染防治措施有效、可行。项目投产后，外排污染物满足达标排放和总量控制要求，正常生产工况下，对评价区域环境质量造成的影响不大，在环境可承受的范围内。因此，只要建设单位认真贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规，切实落实本评价提出的各项污染防治措施及风险防范措施，并加强日常环境管理和风险管理，不断把新技术、新设备应用于生产和“三废”治理中，解决好公众关心的各种环境问题，从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。项目建设无特别环境制约因素。

# 15 联系方式

1、项目建设单位及联系方式

项目建设单位：湖南思源新能源开发有限公司

联系方式：13310282345   包工

2、环境影响评价承担单位及联系方式

环评机构：怀化市环境保护科学研究所

联系方式：0745-2730065  杨工