株洲南车时代电气股份有限公司

功率半导体重点实验室暨碳化硅基地产业化建设项目

环境影响报告书

（简  本）

建设单位：株洲南车时代电气股份有限公司

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

二〇一三年八月

目    录

（一）建设项目概况	3

（二）建设项目周围环境现状	3

（三）建设项目环境影响分析	3

（四）公众参与	5

（五）环境影响评价结论	6

（六）联系方式	6

株洲南车时代电气股份有限公司，拟在湖南省株洲市石峰区田心工业园公司厂内的预留用地，建设功率半导体重点实验室暨碳化硅基地产业化建设项目，占地约28.83亩。湖南省环境保护科学研究院受株洲南车时代电气股份有限公司委托实施该项目环境影响评价相关工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》环发[2006]28号文的相关规定，特编制该项目环评简本，具体内容如下：

# （一）建设项目概况

建设内容包括新购工艺生产设备组建4～6英寸SiC芯片模块封装及功率器件重点实验室，新购碳化硅电力电子器件核心芯片的生产线，半导体器件生产I、II线搬迁以及相关的辅助设施等。本项目总投资为29265万元。

碳化硅项目的产品定位如下：建成碳化硅电力电子器件核心芯片的生产线，形成年产1万片4英寸（可扩充到6英寸）碳化硅芯片的生产能力；建成双极型烧结器件的生产线，实现年产能60万只的生产能力。半导体器件生产I、II线产能34万只/年。

本项目建设期为24个月。

本工程的工艺流程和产污环节如下。芯片经过清洗腐蚀、焊接、刻蚀过程，生成电力电子器件。SiC器件工艺流程包括SiC SBD和SiC MOSFET工艺流程，关键制造技术，包括：选区掺杂技术、表面度化技术、欧姆接触合金技术、刻蚀技术、可靠性分析等。

本工程属于新型电子元器件项目，属鼓励类项目，项目建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》规定，符合国家的产业政策。

本项目所在地是厂内的预留用地，是符合当地总体规划要求的。

# （二）建设项目周围环境现状

拟建地环境质量较好，基本达到了相应控制标准的要求。

# （三）建设项目环境影响分析

1、环境空气的影响分析

芯片清洗腐蚀、焊接、刻蚀过程中排出的废气中含有HF、HNO3、NH3以及少量的有机废气等气体，采用洗涤塔洗涤，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中二级标准后排放。

2、水环境影响分析

生产废水主要为酸碱废水和含氟废水：

①、酸碱废水中和后，达《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后排放，排入废水管网。最终排入白石港污水处理厂。

②、含氟废水采用化学沉淀+絮凝气浮+生物滤池处理工艺，达《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后排放，排入废水管网。最终排入白石港污水处理厂。

③、厂区生活污水经排水管排入废水管网。最终排入白石港污水处理厂。

综上所述，工程所排废水不会加重评价区域地表水的污染程度，也不影响其使用功能。

3、 固体废物影响因素分析

工艺生产中产生的一般废物由株洲市环卫部门收集处理；危险废物，送有资质的单位处理。

4、噪声影响因素分析

本项目的噪声源主要来自冷冻机、空压机、各种泵、冷却塔和空调机组。主要的设施都置于密闭的厂房内，采取相应的噪声污染防治措施后，工程噪声对环境的影响较小。

2、建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目主要环境保护目标见表10和图1。

表10  环境保护目标一览表

| 类 别 |  | 目标名称 | 基本特点 | 相对拟建工程方位及距离 | 环境功能及 保护级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 井龙村居委会 | 约50户 | E、SE，0.25Km－0.5Km | GB8978－96二类 | 田心高科园外 |
|  | 2 | 毛塘村散居民宅 | 约100户 | W、SW，0.03Km-1Km |  | 田心高科园外 |
|  | 3 | 空四站宿舍 | 约200户 | S，0.05Km0.3Km |  | 田心高科园外 |
|  | 4 | 时代雅园 | 约320户 | E，0.3Km－1Km |  |  |
| 水环境 | 5 | 白石港 | 工业用水区 | V类 | GB3838-2002V类 | 长约2.5Km |
|  | 6 | 湘江(白石港入江口上游0.1km至下游0.4km) | 二级水源保护区 | III类 | GB3838-2002III类 | 长约0.5Km |
|  | 7 | 湘江(白石港入江口下游0.4km至三水厂取水口下游0.1km) | 一级水源保护区 | Ⅱ类 | GB3838-2002Ⅱ类 | 长约2.3Km |
| 声环境 | 8 | 毛塘村散居民宅 | 约20户 | W、SW，0.03Km－0.1Km | GB3096-2008中 2类标准 |  |

3、环境风险分析

本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故应急设施，确保一旦意外事故，影响能做到最小。

因此本项目通过落实上述风险防范措施，环境风险是可以承受的。

4、建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果；

本工程采用可研和环评提出的环境保护措施在技术上是可行的，经济上是可以接受的。

5、建设项目对环境影响的经济损益分析结果

项目实施后，企业经济效益较好，具有较强的抗风险能力，对社会积极意义大。项目生产、生活污水达标排放，固废安全处置，具有一定的环境效益。

项目通过实施相关环保措施后，本项目所带来的影响可以降低至可接受程度，不会对区域环境造成大的影响。

# （四）公众参与

2013年7月，业主在委托湖南省环科院对本项目进行环评后，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（以下简称“暂行办法”）要求，评价单位协同项目业主对项目拟建地附近的居民进行了初次公众参与调查，张贴了公告，进行了第一次公示，并采取现场访谈的形式了解附近居民的态度。2013年7月20--日8月5日，项目业主在项目拟建地、湖南省环境保护科学研究院网站、株洲南车时代电气股份有限公司网站上对项目建设情况进行了第二次公示，公布了本项目环境影响报告书简本，向公众征求意见。

征求公众意见的范围和主要事项包括：本地区目前最大的环境问题是什么？本项目是否有利于推动当地经济的发展？您认为本工程对您个人的生活将有何影响？您是否赞同本工程的建设？您认为本工程建设对周围环境影响如何？以及对本期工程建设有关环境保护方面的意见和建议。

征求公众意见的范围包括：项目拟建地周围的个人和单位。

将发放调查表，征求有关单位和公众的意见。

公示时间：2013年7月20日～8月5日

本环评采用向公众发布信息公告、个人访谈随机发放公众参与调查表的形式进行了公众参与调查，调查结果表明：受调查的团体、个体无人反对本工程建设。

# （五）环境影响评价结论

本项目建设符合国家相关产业政策，选址可行，清洁生产水平可达国内先进水平，在严格按报告书提出的要求实施污染防治及风险防范措施后，废水、废气均可实现达标排放，噪声可实现不扰民，固体废物可得到安全的处置，污染物的排放可满足总量控制的要求，对周边环境影响较小，从环境保护角度考虑，项目建设是可行的。

# （六）联系方式

公示时间：2013年7月20日～8月5日

建设单位：株洲南车时代电气股份有限公司

电话：李工 13873386196

环评单位：湖南省环境保护科学研究院

电话：0731-85078042

邮箱：gongzhongcanyu@126.com反馈。