永州泰华物流园有限公司

永州泰华物流园建设项目环境影响报告书

(简 本)

建设单位：永州泰华物流园有限公司

评价单位：永州市环境保护科研所

二Ｏ一三年八月

1项目概况

永州泰华物流园建设项目由永州泰华物流园有限公司投资建设，位于道县道贺高速公路互通出入口处、207国道以西，总投资32469.92万元，环境保护投资约590万元，占本项目总投资的1.8%。

该项目建设用地面积约200250m2（合300亩），总建筑面积249760m2。项目主要建设内容包括农产品交易片区（62360m2）、物流信息处理及服务片区（120500m2）、日用品、建材家居交易片区（65600m2）、辅助设施（1300m2）。具体建设内容包括农产品批发市场、农产品交易大楼、建材家居批发市场、日用品批发市场、仓库、冷库、服务楼、综合大楼、停车场、维修车间及相关辅助设施等。

本项目计划施工期2年，拟于2013年12月开始施工，2015年12月竣工。

表1  项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术指标 |  |  |  |
| 1.1 | 项目总占地面积 | 亩 | 300 |  |
| 1.2 | 项目总建筑面积 | m2 | 249760 |  |
|  | 其中：仓库面积 | m2 | 57960 | 其中冷库面积10080m2 |
|  | 农产品交易面积 | m2 | 42200 |  |
|  | 综合服务面积 | m2 | 99500 |  |
|  | 日用品及建材家居交易面积 | m2 | 48000 |  |
| 1.3 | 农产品吞吐量 | 万t/a | 55 |  |
| 1.4 | 日用品吞吐量 | 万件（套）/年 | 66 |  |
| 1.5 | 建材家居吞吐量 | 万件（套）/年 | 24.5 |  |
| 1.6 | 建设期 | 年 | 2 |  |
| 1.7 | 容积率 |  | 1.25 |  |
| 1.8 | 建筑密度 |  | ≤45% |  |
| 1.9 | 绿化率 | % | ≥15% |  |
| 2 | 主要经济指标 |  |  |  |
| 2.1 | 项目总投资 | 万元 | 32469.92 |  |
| 2.2 | 资金筹措 | 万元 | 32469.92 | 自筹和银行贷款 |
| 2.2.1 | 企业自筹 | 万元 | 17469.92 |  |
| 2.2.2 | 银行贷款 | 万元 | 15000 |  |

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目工艺属于第一类鼓励类，第二十九项现代物流业中第11条“海港空港、产业聚集区、商贸集散地的物流中心建设”。 项目建设符合国家产业政策。

本工程拟建于道县道贺高速公路互通出入口处、207国道以西。根据道县县城总体规划（2005-2020），本项目不在道县县城规划范围内，根据湖南省道县住房和城乡规划建设局的有关意见，同意项目选址，本项目符合道县城乡规划。根据《湖南省“十二五”物流业发展规划》，湖南省十二五时期，重点发展长株潭核心物流区以及环洞庭湖、大湘西和泛湘南等“一核三区”四大物流区域。本项目属于四大物流区域中的泛湘南物流区，符合湖南省物流发展总体布局规划。

2项目周围环境现状

2.1项目拟建地环境质量现状

潇水浮桥断面、下关断面的水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。农灌渠各监测因子的标准指数均小于1，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类标准。

项目所在区域环境空气质量现状监测因子为NO2、TSP、PM10，监测结果达到《环境空气质量标准》GB3096-96中二级标准要求，环境空气质量良好。

项目共设置6个噪声现状监测点位，由监测结果可知，项目东、南、西、北边界和项目东面、北面居民点声环境质量状况良好，昼夜间噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的标准要求。

2.2项目环境影响评价范围

本次评价范围主要依据项目影响环境的特点及环境功能要求等确定。

（1）水环境：项目北面农灌渠；潇水农灌渠入口至县水文站河段；道县污水处理厂排污口上游500m至下游2.5km，共长3km的潇水河段。

（2）大气环境：根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定，评价范围以项目地块为中心，边长5km的区域范围。评价范围如图1所示。

（3）声环境：根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），施工期及运营期对周围环境敏感点的影响，评价范围为项目红线外200m区域范围内。评价范围如图1所示。

（4）生态环境：根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）规定，评价范围为项目用地周边200m范围内。评价范围如图1所示。

图1 项目环境影响评价范围及环保目标分布示意图

3项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

（1）施工期与运营期建设项目的污染物产生量分别见表2、表3。

表2  施工期项目污染源强汇总表

| 类别 | 排放源 | 主要 污染物 | 产生 |  | 拟采取的环保 措施 | 排放 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 量 |  | 浓度 | 量 |  |
| 废气 | 土建施工 | 施工 扬尘 | / | 73t | 施工场地设围挡、物料遮盖、渣土装运遮盖、洒水抑尘等 | / | 36.5t | 降尘率50% |
|  | 装修装饰 | 有机 废气 | / | 37.5t | 自然通风 | / | 37.5t |  |
| 废水 | 施工废水 | SS | 3000-4500 mg/L | / | 隔油沉淀 | / | / | 全部回用 |
|  | 生活污水 | 污水量 | / | 9t/d | 收集后地埋式生化系统处理 | / | 9t/d | 用于农灌 |
|  |  | COD | 350mg/L | 3.15kg/d |  | 80mg/L | 0.72kg/d |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 1.8kg/d |  | 15mg/L | 0.14kg/d |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.23kg/d |  | 10mg/L | 0.09kg/d |  |
|  |  | SS | 220mg/L | 1.98kg/d |  | 50mg/L | 0.45kg/d |  |
| 噪声 | 推土机、 挖土机等 | LeqA | 80-90 dB(A) | / | 合理布局及隔声、消声、吸声、减震 | 76-82 dB(A) | / |  |
| 固体废物 | 施工人员 | 生活 垃圾 | / | 0.2t/d | 按城市管理部门要求运送至指定 地点 | / | / |  |
|  | 土建装修 | 建筑 垃圾 | / | 12488t |  | / | / |  |
| 水土流失 |  |  | 在不采取水保措施的前提下，本工程施工期对土壤的侵蚀量为2440t |  |  |  |  |  |

表3  项目运营期污染源强汇总表

| 污染类型 | 名称 |  | 产生量 | 排放量 | 拟采取的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污废水 | 废水总量 |  | 45万m3/a | 45万m3/a | 农产品交易市场地面冲洗废水经格栅、沉淀池、隔油池预处理后，货车清洗废水经沉淀池、隔油池预处理后，餐饮废水经隔油池预处理后，和其他生活污水一起进入化粪池处理后通过市政污水管网进入道县污水处理厂处理后排入潇水。 |
|  | COD |  | 139.4t/a | 120.0t/a |  |
|  | 氨氮 |  | 15.3t/a | 14.8t/a |  |
| 大气环境 | 汽车尾气 | CO | 14.6t/a | 14.6t/a | 加强区内绿化建设 |
|  |  | NO2 | 1.81t/a | 1.81t/a |  |
|  |  | THC | 2.87t/a | 2.87t/a |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 219kg/a | 15.05kg/a | 采用运水烟罩+静电油烟净化装置处理，由专用烟道引至楼顶高空排放 |
|  | 垃圾转运站臭气 | 氨、硫化氢 | 少量 | 少量 | 垃圾每天清理，垃圾转运站周围加强绿化，与周边建筑物保持一定距离等 |
|  | 农产品批发市场 | 氨、硫化氢 | 少量 | 少量 | 将烂菜烂果和屠宰废物及时清理运到垃圾转运站储存，将水产品和禽类等商铺集中放置在一起，避免分散布置，并尽量设置在农产品批发市场的中东部。同时，尽可能设置在通风条件较好位置，有利于通风换气。 |
|  | 装卸粉尘 | TSP | 少量 | 少量 | 加强管理、装卸过程轻拿轻放 |
| 声环境 | 停车场 | 车辆噪声 | 59-85dB（A） | / | 减速行驶、减少鸣笛；隔声；绿化 |
|  | 社会活动 | 人群噪声 | 65-75dB（A） | / |  |
|  | 设备噪声 | 水泵、风机等 | 55-85dB（A） | / | 减振、隔声、消声 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 15870.2t/a | / | 烂菜、烂果、少量的检验不合格农产品、变质肉制品、活禽粪便、屠宰废物与生活垃圾性质类似，拟与生活垃圾一并处置，禁止进入市场流通，分类收集后暂存于垃圾转运站，再由环卫部门每天清理 |
|  | 餐厨垃圾 |  | 91.25t/a | / | 厨余垃圾和潲水油在服务楼内采用专用容器暂存，厨余垃圾由环卫部门定期清理，潲水油由政府指定有关部门处理 |
|  | 废弃包装材料 |  | 350.4t/a | / | 收集后由生产商或废品中心等部门回收利用 |
|  | 维修车间废弃零配件、废机油、洗车废水隔油隔渣池沉渣、废旧电池 |  | 少量 | / | 废弃零配件在维修车间内收集后全部外售回收公司综合利用；废机油、洗车废水隔油隔渣池沉渣、废旧电池采用专用容器进行收集并在防雨淋、防渗漏的专用储存场地暂存后送有危险废物处理资质的单位处置。危废暂存库可设置于维修车间用地内，设置规模为2m3，建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 |

项目废水经化粪池处理后，COD、NH4-N浓度分别为267mg/L、33mg/L，可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入道县污水处理厂处理后排入潇水；项目车辆废气排放量较少，可以达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；餐饮油烟经运水烟罩+静电油烟净化装置处理系统处理后，油烟去除率达95%，排放浓度小于2.0mg/m3，达到了《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中大型灶头规模的排放限值；噪声采取多种措施，厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定限值。生活垃圾由环卫部门处理，餐厨垃圾交由环卫部门综合利用或处理，潲水油由政府指定单位处理，废弃包装物由生产商或废品回收站等回收利用，汽车维修过程更换下来的废弃零配件全部外售回收公司综合利用，维修过程产生的废机油、废旧电池和洗车废水隔油隔渣池沉渣全部送有危险废物处理资质的单位处置。项目产生三废可实现达标排放，固体废物能实现资源利用和安全处置。

（2）环保目标

在现场踏勘和工程初步分析基础上，结合工程性质及周围环境特征，确定主要环境保护目标见表4。项目选址区与周围主要敏感点的位置关系见图1。

表4  环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 名称 |  | 方位与距离（距选址红线） | 性质及规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 项目 工程 | 天堂福村 | NW，约1600m | 约180人 | GB3095-1996及其修改单中的二级标准 |
|  |  | 万家庄村 | N，约900m | 约110人 |  |
|  |  | 燕子屋 | N，约740m | 约60人 |  |
|  |  | 兴隆洞 | N，约210m | 约70人 |  |
|  |  | 长兴村 | W，约1300m | 约150人 |  |
|  |  | 割草岗 | W，约980m | 约70人 |  |
|  |  | 道县县城居民 | N，约1050m | 约400人 |  |
|  |  | 寡婆凉亭 | N，约870m | 约150人 |  |
|  |  | 下洞村 | N、E，约30m | 约110人 |  |
|  |  | 李家 | E，约1300m | 约70人 |  |
|  |  | 高速公路管理处 | S，290m | 约60人 |  |
|  |  | 上洞村 | S，600m | 约110人 |  |
|  |  | 川心塘 | SW，约1400m | 约110人 |  |
|  |  | 东面安置区 | E，约70m | 占地约3.6万m2，道县人民政府预计将来安置项目周围被其他项目征地拆迁的下洞村村民等 |  |
|  |  | 南面安置区 | S，220m | 占地约22.1万m2，道县人民政府预计将来安置项目周围被其他项目征地拆迁的下洞村村民等 |  |
|  | 运输 线路 | 下洞村 | 最近处10m | 约110人 |  |
|  |  | 寡婆凉亭 | 最近处10m | 约70人 |  |
|  |  | 道县县城居民 | 最近处10m | 约3000人 |  |
|  |  | 高速公路管理处 | 最近处20m | 约60人 |  |
|  |  | 上洞村 | 最近处10m | 约30人 |  |
|  |  | 小洞何家 | 最近处10m | 约20人 |  |
| 声环境 | 项目 工程 | 下洞村 | N、E，约30m | 约80人 | GB3096-2008 2类标准 |
|  |  | 东面安置区 | E，约70m | 占地约3.6万m2，道县人民政府预计将来安置项目周围被其他项目征地拆迁的下洞村村民等 |  |
|  | 运输 线路 | 下洞村 | 最近处10m | 约110人 | GB3096-2008 4a类标准 |
|  |  | 寡婆凉亭 | 最近处10m | 约70人 |  |
|  |  | 道县县城居民 | 最近处10m | 约3000人 |  |
|  |  | 高速公路管理处 | 最近处20m | 约60人 |  |
|  |  | 上洞村 | 最近处10m | 约30人 |  |
|  |  | 小洞何家 | 最近处10m | 约20人 |  |
| 水环境 | 农灌渠 |  | N，约150m | 丰水期流量2.5m3/s，主要功能为农业用水 | GB5084-2005中水作类标准 |
|  | 潇水 |  | E，约1km | 中河，多年平均流量112m3/s，“红旗坝至县水文站”6.5km河段为饮用水水源保护区，项目北面农灌渠入潇水处位于此河段 | GB3838-2002 Ⅱ类标准 |
|  |  |  | NE，约2.7km | 中河，多年平均流量112m3/s，“县水文站至青口村人渡”25km河段为农业用水区，道县污水处理厂污水排放口位于此河段 | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
| 生态 环境 | 动植物、水土流失 |  | 项目区内及周边200m范围内 | 主要植被为松树、低矮灌草丛等，主要动物有麻雀、喜鹊、鼠类等 | 禁止无序施工，保护动植物资源 |
| 社会环境 | 207国道 |  | E，约5m | 二级公路 | 交通安全 |

（3）施工期环境影响预测与评价

①水环境

施工废水通过沉淀池、隔油池处理后，回用于设备冲洗及洒水降尘。

项目在施工营地设置地埋式生化污水处理设施，施工人员生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，用于周边农田灌溉，禁止排入项目北面农灌渠。施工现场应采用环保型厕所。

施工期废水不得排入潇水道县饮用水水源保护区。本项目施工过程中产生的施工废水和生活污水对周围地表环境影响不大。

②大气环境

项目建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘，其次为装修有机废气以及运输车辆及一些动力设备运行产生的NOX、CO和HC。

施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起扬尘，污染环境。

因此建设单位必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。这些措施将降低扬尘量50-70%，可有效减少扬尘对环境的影响。

施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生的燃油废气以及装修废气，排放量不大，对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

③声环境

施工期如果不采取任何噪声控制措施，施工场界噪声昼间能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），但夜间不能达标。项目200m范围内有敏感点项目北面、东面居民点，施工噪声将对其产生一定的影响。

④固体废物

施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工期施工人员生活垃圾经收集后由当地环卫部门处理处置。建筑垃圾中有利用价值全部外售，不能利用的运至建筑垃圾消纳场。总的来说，施工期固体废物对环境影响不大。

⑤生态环境

工程将占用土地300亩，加之施工需要也将临时占用部分土地。土地可利用潜在资源将受到一定的破坏。根据建设单位提供资料，项目施工期不需借方和弃方，土石方可以做到场地内平衡，不需设置取土场和弃土场，对周围环境影响小。施工过程中自然生态群落绝对面积的减少，生物量也会有一定程度的减少。施工期对野生动物造成的主要是驱赶效应，不会造成种群数量的明显减少和物种的消失。工程施工期对土壤的侵蚀量为2440t，如果处理不当可能对项目本身、周边道路、周边水田、农灌渠、旱地、鱼塘等造成一定的不利影响。

⑥社会环境

项目需征地300亩，不涉及拆迁。项目社会环境影响不大。

（4）运营期环境影响预测与评价

①水环境

本项目排放的废水主要为一般生活污水，主要污染物COD、NH3-N、SS等，无重金属等有毒有害物质。根据工程分析结果，农产品批发市场地面冲洗废水经格栅、沉淀池、隔油池预处理后，货车清洗废水经沉淀池、隔油池预处理后，餐饮废水经隔油池预处理后，和其他生活污水一起进入化粪池处理后通过市政污水管网进入道县污水处理厂处理后排入潇水。 本项目废水在物流园内处理后，水质能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准，也能满足道县污水处理厂进水水质要求。目前，本项目区域市政污水管网还未建成，而且道县污水处理厂已接近满负荷运行，根据《道县排水专项规划-污水管网布置图》（2012.8）和《道县人民政府关于永州泰华物流园污水管网的承诺函》（道政函[2013]44号），本项目所在区域污水管网2014年底可建成，道县污水处理厂二期扩建项目2015年底可建成，本项目预计在2015年年底建成，届时，本项目废水可纳入道县污水处理厂处理。污水处理厂排放口位于潇水“道县水文站至青口村人渡”河段范围内，此段水域属农业用水区。本环评建议：本项目实施进度必须与区域给排水管网、道县污水处理厂扩建相匹配，在确保项目废水能够进入道县污水处理厂进行处理的前提下，方可正式投入运营。道县污水处理厂正常运行情况下，项目排放的废水对潇水水环境影响不大。本项目废水进入道县污水处理厂处理的情况下，项目废水排放对潇水道县饮用水水源保护区水质无影响。

②大气环境

汽车尾气主要来自于整个物流园商贩、营业主、批发户的运输车辆和汽车。项目汽车尾气产生量比较小，且为地上停车场，汽车尾气容易在空气中扩散，采取加强停车场周边绿化等措施，项目营运期汽车尾气对区内和周边环境空气的影响不大。

本项目服务楼餐厅拟采用运水烟罩+静电油烟净化装置处理系统，该装置的油烟处理效率可以达到95%以上。经过处理后的油烟通过预留的专用烟道升至楼顶高空排放，排放浓度小于2.mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的浓度要求，对周边环境影响较小。

本项目设置1座垃圾转运站，服务于整个物流园，采用垂直压缩式收运站。本项目生活垃圾每日清运，且生活垃圾采用袋装，平时收集于地坑中，散逸的恶臭气体较少。垃圾转运站距离物流园内服务楼和综合大楼约400m，且中间有市场和仓库相隔，生活垃圾腐败产生的恶臭对物流园内环境影响较小。根据《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005），本项目垃圾转运站应与相邻建筑间距≥10m，绿化隔离带宽度≥5m。根据同类工程的类比调查，垃圾站夏季恶臭影响范围在周边10m以内。根据项目平面布置图，垃圾转运站距离东面207国道约200m，距离东面居民点约220m，距离北面场界约8m（北面目前为下洞村居民，规划为其他物流项目用地），距离南面场界约92m，距离西面场界约1120m。本环评建议，项目建设时，将垃圾转运站与北面场界距离调整为20m。垃圾转运站与周围敏感点均有一定的距离，垃圾转运站产生的恶臭对项目周围敏感点影响很小。

农产品批发市场臭气主要为市场内水产区的鱼腥味和水果、蔬菜腐烂味等异味，臭气一般在10米左右的范围内可通过自然通风稀释干净。根据项目平面布置图，农产品批发市场距离北面、南面场界分别约8m，本环评建议，项目建设时可适当调整农产品批发市场与北面、南面场界的距离，使其距北面、南面场界分别为20m，可以保证与周围敏感点保持10m以上的距离，农产品批发市场臭气对周边居民影响较小。

本项目经营内容不涉及水泥、石灰等粉状原料建材，因此货物装卸过程产生的粉尘量不大，对周边环境影响小。

本项目无组织排放的臭气和粉尘产生量均较小，不需要设置大气环境防护距离。

③声环境

运营期车辆噪声在59～85dB（A）间，项目通过加强进出车辆的管理，合理规划区内的车流方向，禁止区内车辆随意停放，限制区内车辆的车速，禁止在区内随意鸣笛等措施后，汽车噪声对物流园内及周边环境的影响不大。

本项目社会生活噪声，根据类比调查，噪声声级一般在65～75dB(A)，且只在项目内部，通过绿化吸声及建筑物遮挡，对周围环境的影响不明显。

项目冷却塔、制冷机组、水泵、风机、配电设备等设置于专用设备房内。机械设备主要通过进、排风口，以及废气排放口对外界声环境造成影响。为使该项目建成后，对项目声环境不致造成影响，建设单位应对机房噪声进行治理，通过采取降噪措施及距离衰减后，本项目各种设备产生的噪声对项目内部声敏感建筑及周围声环境不会造成明显的影响。

④固体废物

烂菜、烂果、少量的检验不合格农产品、变质肉制品、活禽粪便、屠宰废物与生活垃圾性质类似，拟与生活垃圾一并处置，禁止进入市场流通，分类收集后暂存于垃圾转运站，再由环卫部门每天清理，对环境影响不大。

仓库、冷库等产生的废弃包装材料由生产商或废品回收站等回用利用，对环境影响小。

厨余垃圾和潲水油在服务楼内采用专用容器暂存，厨余垃圾由环卫部门定期清理，潲水油由政府指定有关部门处理 ，对环境影响较小。

废弃零配件在维修车间内收集后全部外售回收公司综合利用；废机油、废旧电池和洗车废水隔油隔渣池沉渣采用专用容器进行收集并在防雨淋、防渗漏的专用储存场地暂存后送有危险废物处理资质的单位处置。危废暂存库可设置于维修车间用地内，设置规模为2m3，建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

⑤物流园货物周转对区域交通的影响

目前项目区域路网单一，区域主要交通道路为东面的207国道，工程施工期间，施工车辆及施工材料运输车辆将会造成局部塞车，给当地的交通造成一定的影响，但这种影响是暂时的，随着施工的结束，影响也随之结束，通过加强施工期交通运输秩序管理，阻隔影响不大。

本项目建成后，附近交通量、人流量将急剧上升，从而给附近交通带来较大压力，可能引起局部交通阻塞，给附近群众出行带来不便，对其生产生活造成不利影响。但根据规划，随着通往道县人民医院的城区大道的建成，区域交通运输紧张状况可以得到缓解，同时物流园也将采取相应措施，合理调整运输结构，使货运向规模化、专业化、快速化发展，保证物流产品高效率向外流通，进入市场。

⑥社会环境

项目建成后，直接提供就业岗位100个，另外，园区三大批发市场提供大量营业房，至少可解决近千人的就业问题，还需大量的从事物流辅助的营业人员，有利于增加农村劳动力就业机会，增加对周边区域县市的经济影响力，提升企业竞争力以及商品的流转速度，增加财政收入，具有良好的经济效益和社会效益。

（5）环境保护措施

①水环境污染防治措施：施工期生活污水经地埋式生化污水处理系统处理达标后用于周边农田灌溉；施工废水经沉淀、隔油等措施处理后回用于施工场地设备冲洗、洒水降尘等环节。项目运营期采用雨、污分流制，农产品批发市场地面冲洗废水经格栅、沉淀池、隔油池预处理后，货车清洗废水经沉淀池、隔油池预处理后，餐饮废水经隔油池预处理后，和其他生活污水一起进入化粪池处理后通过市政污水管网进入道县污水处理厂处理后排入潇水；垃圾收运站渗滤液收集后用罐车运输到道县城市垃圾填埋场，由专业技术进行处理后达标排放；初期雨水收集后经撇油和沉淀处理后用于物流园内绿化或浇洒道路，不得排入北面农灌渠；雨水排入市政雨水管网。

②大气环境污染防治措施：建筑工地必须实行围挡封闭施工；建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网全封闭；对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，采取洒水湿法抑尘；加强地面清扫，减少灰尘积累；使用商品混凝土。

餐厅厨房使用清洁燃料，其油烟采用运水烟罩+静电油烟净化装置处理系统处理后，通过专用烟道引至楼顶高空排放。地面停车场附近的区域设置相应的绿化隔离带。垃圾收运站的垃圾每天清理，垃圾转运站周围加强绿化，与周边建筑物保持一定距离等。将农产品批发市场烂菜烂果和屠宰废物及时清理运到垃圾转运站储存，将水产品和禽类等商铺集中放置在一起，避免分散布置，并尽量设置在农产品批发市场的中东部。同时，尽可能设置在通风条件较好位置，有利于通风换气。装卸粉尘可通过加强管理、装卸过程轻拿轻放控制。

③声环境污染防治措施：合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间；使高噪声的机械设备远离附近的环境敏感点；选用低噪声机械设备，并加强机械保养；加强施工监督管理。

机房设备做好降噪措施；加强进出车辆管理，禁止车辆鸣笛，限制区内行车速度，合理安排货运的卸运时间；合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放，完善车辆管理制度；合理安排好运输时间，不在夜间运输，经过运输线路两边敏感点时采取限速、禁鸣等措施。

④固体废物污染防治措施：施工建筑垃圾，集中运往指定的余泥渣土受纳场；对于施工人员的生活垃圾，增设一些分散的小型垃圾收集器，派专人定时打扫，并及时清运。

在区内积极推广垃圾分类、袋装、定点、及时收集的原则，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运。烂菜、烂果、少量的检验不合格农产品、变质肉制品、活禽粪便、屠宰废物与生活垃圾性质类似，拟与生活垃圾一并处置，禁止进入市场流通，分类收集后暂存于垃圾转运站，再由环卫部门每天清理；仓库、冷库等产生的废弃包装材料由生产商或废品回收站等回用利用；厨余垃圾和潲水油在服务楼内采用专用容器暂存，厨余垃圾由环卫部门定期清理，潲水油由政府指定有关部门处理；废弃零配件在维修车间内收集后全部外售回收公司综合利用；废机油、废旧电池和洗车废水隔油隔渣池沉渣采用专用容器进行收集并在防雨淋、防渗漏的专用储存场地暂存后送有危险废物处理资质的单位处置。危废暂存库可设置于维修车间用地内，设置规模为2m3，建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

⑤生态保护和恢复措施：占用的林地按规定缴纳林地补偿费，由当地林业部门补充林地；文明施工，严禁施工人员在施工区域以外的林区活动，特别是采挖、破坏植被，猎杀野生动物；建设后期及时绿化，对破坏的植被进行补偿和恢复，项目绿化率应达15%以上；施工过程中产生的大量建筑垃圾及时清运，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季；减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作。

（6）环境风险评价

本项目储存和中转运输的货物为普通工业品和农产品，不涉及易燃、易爆、有毒、有害的危险物质。项目运营期环境风险主要为各类火灾、冷库R410A制冷剂泄漏、化粪池爆炸等产生的风险。环境风险小，项目的环境风险是可接受的。

（7）建设项目对环境影响的经济损益分析

本工程通过“三同时”治理，可使生产运行中的污染物达标排放，有一定环境效益，并可带动当地经济的发展，项目建成后，将直接提供100个就业岗位，为社会就业提供更多的机会，因此，本工程具有一定的经济效益、社会效益和环境效益。本项目总投资32469.92万元，环境保护投资约590万元，占本项目总投资的1.8%。

（8）环境管理与监测计划

①环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理、销售管理一样，是企业管理不可缺少的部分。企业要通过环境管理，协调经济与环境的关系，加强污染内部监控，实现资源的充分利用，达到发展生产提高经济效益、控制污染保护生态环境的目的，主要环境管理措施如下：

1）设置兼职环保员1-2人，并由一名副总分管。

2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。

3）制定本公司环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个部门。

4）负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。

5）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。

6）推行清洁生产和ISO14000环境管理体系认证，适应市场经济对环境保护的要求。

7）参与突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生。

②环境监测

根据项目污染物排放特征，拟定的监测计划列于表5。

表5  监测工作计划表

| 类别 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目排污口 | 流量、pH、SS、COD、氨氮、TP等 | 每半年一次 |
| 废气 | 餐厅油烟净化器排气筒 | 废气量，油烟 | 每季一次 |
|  | 厂界 | TSP、NO2、NH3 | 每年一次 |
| 噪声 | 厂界围墙外1米处 | 厂界噪声 | 每半年一次 |
| 固废 |  |  | 台账统计、年报一次 |

建设单位若不能按上述要求完成监测工作，可委托具有相应资质的环保监测单位承担监测任务。

4公众参与

建设单位在确定承担项目环境影响评价工作的评价机构后，于2013年4月进行项目环评公众参与环保第一次公示，在永州市人民政府信息公开平台上公示了项目的基本情况。

在本项目环评报告初稿完成后，建设单位和环评单位进行了第二轮公众参与。具体形式包括：于2013年6月25日在永州市人民政府网站上进行该项目环境影响评价公众参与第二次环保公示，公示内容包括项目的建设项目概况、建设项目对环境可能造成的影响、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施、公众查阅环评报告简本的方式等信息，听取公众对于项目建设的进一步意见。其次，于7月31日在永州日报上和当地村委会张贴公示了本项目的基本情况、环保措施及环评结论要点、公众参与的时间和方式等。并在项目附近区域及敏感点发放了公众参与调查表，当面介绍项目带来的环境影响及拟采取的预防措施，通过面对面的沟通和交流，解释了公众和单位关心的问题，并回收了公众调查参与表。

本项目公众参与主要以发放公众意见问卷调查表以及网上、报纸上及在当地村委会张贴公布项目有关环境信息的形式进行，本项目进行环境影响评价的有关信息网上、报纸上和张贴公示后，至今未收到公众口头、书面、电话或网贴形式提出的任何意见。公众调查对象主要为周边村镇群众和单位。共发出个人调查表30份，团体调查表7份，回收率100%。调查结果统计被访的个人和单位均支持本项目的建设，没有反对者。同时，调查的公众对项目的大气污染和水污染表示一定的担忧，普遍希望项目严格遵守相关法规条例，采取有效措施控制大气和污废水等污染的不利影响，不要产生扰民影响。为此，建设单位已做相应回复，采取相应的措施，尽量将本项目的建设和运营对周边环境的影响降至最低。另外，公众对本项目建设的建议和要求主要为合理征地，保证当地老百姓的利益不受损；项目建设要不影响目前区域的环境。

5环境影响评价结论

本项目符合国家产业政策，选址可行，具有良好的经济效益、社会效益，在认真落实报告书提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施的前提下，废气、废水和噪声可做到达标排放，固废得到安全处置或综合利用，主要污染物排放满足总量控制要求，环境风险可接受，项目建设无明显制约因素。本项目在确保项目废水能够进入道县污水处理厂进行处理的前提下，从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。

6联系方式

（1）建设单位及联系方式

建设单位的名称：永州泰华物流园有限公司

联系人：曾经理           联系电话：18932496191

（2）环评单位及联系方式

环境影响评价机构的名称：永州市环境保护科研所

联系人：李工      联系电话：0746- 8321311    e-mail：lixia-311@163.com