浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司

枨冲金矿复产及技术改造项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

2013 年 8月 8日

目 录

1 复产技改工程概况	1

1.1 复产技改工程相关背景	1

1.2 复产技改工程概况	1

2 建设项目环境保护目标及周围环境现状	5

2.1 建设项目环境保护目标	5

2.2 建设项目所在地的环境现状	6

3 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	8

3.1 施工期	8

3.2 营运期	8

3.3 生态环境保护措施	13

3.4 环境风险	13

4 环保投资	15

5 复建必要性和环境可行性	16

5.1 复建必要性	16

5.2 产业政策符合性	16

5.3环境可行性	16

5.4清洁生产	17

5.5总量控制	17

6 公众参与	18

6.1 公示内容	18

6.2 公众参与调查时间及调查方式	18

6.3 公众意见统计	20

6.4 补充调查	23

6.5 公众要求和建议	23

7 环境影响评价结论	25

8 联系方式	26

附图：

附图1 项目所在工程地理位置图

附图2 矿区平面布局、环保目标及监测布点图

附图3 尾矿库平面布局、环保目标及监测布点图

附图4 区域水系图

# 1 复产技改工程概况

## 1.1 复产技改工程相关背景

枨冲金矿曾属浏阳市枨冲镇集体矿山企业，于1993年开始民采，主要集中在地表及浅部，1995年浏阳市政府制止了民采行为。1996年~2010年期间，该矿由枨冲镇政府所有，但先后承包给私人开采，1999年7月该矿由原湖南省环保局批复（报告表），生产规模为采选1万吨/年，采用露天开采、堆浸法选金；枨冲金矿2008年通过技术改造，最终形成了1.5万吨/年的矿山地下开采系统，以及1座由重选加池氰化法工艺改造成重选工艺的200t/d选厂、1座总库容为4000m3尾矿库。

2010年11月，湖南黄金洞矿业有限公司通过浏阳市人民政府招商引资形式成功收购了枨冲金矿，并更名为浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司。为规范生产，该公司接手后，着手实施了枨冲金矿复产和技术改造工程，并于2012年取得湖南省国土厅颁发的采矿许可证（金矿采矿规模为15000t/a，矿区范围为0.72km2，准采标高270～0m）。目前，改造工程已基本完成，浏阳市环保局已对其未批先建行为进行了行政处罚，并责令其停产。本项目已建成，属补办环评手续。

## 1.2 复产技改工程概况

### 1.2.1复产技改工程主要建设内容

项目总投资1674万元对枨冲金矿原有采选工程实施复产和技术改造，工程后生产规模不变，主要建设内容包括：现有200t/d老选厂重选工艺改为重选加浮选的选矿工艺，在原主井口东面300m处新建1条提升能力为80kt/a串车混合斜井，原有斜井作为副井，风井不变，在矿区北侧约1.5km处山谷新建1座尾矿库，并对老尾矿库进行闭库处理。项目总体已实施完成，老尾矿库正在闭库。项目主要建设内容见表1，生产规模见表2。

表1  本项目主要建设内容表

| 类型 | 项目 | 建设内容 | 与原有工程之间依托关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 采矿 | 1、在原主井东面300米处新建1条提升能力为80kt/a串车混合斜井，用于原矿的运输 2、采矿规模和范围不变 | 1、利用原有井下采矿系统，包括原有1个主井和1个副井（今后全做副井，负责人员、材料、废石的运输）、1个风井，井下4个开采中段 | 已建成，采矿规模为15000t/a（50t/d），采矿范围为0.72km2，准采标高270～0m |
|  | 选矿 | 1、选矿工艺由重选改造为重选+浮选 2、改造精矿脱水系统，由精矿池自然滤水变更为采用浓密机+圆筒过滤机两段脱水 3、由于采选不配套（采矿50t/d，选厂200t/d），选厂年工作时间为75天，年选矿15000t。 | 利用原有200t/d选厂改造，原流程为破碎-球磨分级-重选，改造为现在的重选+浮选 | 改造完成，选厂规模不变 |
| 类型 | 项目 | 建设内容 | 与原有工程之间依托关系 | 备注 |
| 公用辅助工程 | 工业 广场 | / | 依托原有工业广场，包括办公楼、职工宿舍、绞车房、维修间、空压机房等 | 依托原有 |
|  | 供水 | / | 依托原有设施，包括供水管网和高位水池。采矿采用井下涌水，选矿采用井下涌水和尾矿库溢流水，生活采用山泉水 | 依托原有 |
|  | 排水 | 规范采选区、尾矿库排水，包括：1、选厂和工业广场采取雨污分流 2、采选区新建约300m专用排水管道至玉莲冲溪，用于排放采选区废水 3、尾矿库坝下新建约500m专用排水渠道至清塘冲溪，用于排放尾矿库雨期多余库内废水 | / | 未建 |
|  | 供电 | / | 依托原有设施 | 依托原有 |
|  | 炸药库 | / | 依托原有设施，位于原主井口西北面100m处山坳中 |  |
| 环保 工程 | 尾矿库 | 1、矿区东北侧约1.5km处山谷新建尾矿库，占地21亩 2、总库容为56.8万m3，有效库容为51.1万m3，服务年限约13.3年 3、设施包括：1500m尾砂输送管道、初期坝（15m）、库内排水系统、库外截洪沟、回水泵站和回水管道 | 老尾矿库位于工业广场上方，占地约2000 m2，总库容约4000m3，目前库容已满停用，闭库处理 | 新尾矿库已建成，正常情况尾矿库溢流水全部回用于选厂使用 老尾矿库正在闭库 |
|  | 废石场 | 原有废石场新建拦石坝、周边截排水沟 | 依托原有废石场，位于原井口旁，占地面积200m2，容积约600m3 | 防护措施未建 |
|  | 废水 处理 | 1、尾矿库初期坝下新建三级沉淀池 2、矿区地面沉淀池改造 | 依托原有井下涌水井下水仓、地面沉淀池 | 矿区地面沉淀池改造未完成 |
|  | 废气 防治 | / | 依托原有洒水抑尘措施 | 依托原有 |

表2  项目生产规模及产品方案表（t/a）

| 项 目 |  | 生产规模 | 工作天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采矿 | 年开采量 | 15000 | 300天/年 |
|  | 日开采量 | 50 |  |
| 选厂 | 年选矿量 | 15000 | 75天/年 |
|  | 日选矿量 | 200 |  |
|  | 金精矿（61g/t） | 380 |  |

### 1.2.2复产技改工程建设地点

项目位于浏阳市枨冲镇牙际山村，其中选厂紧靠采矿工业广场，尾矿库位于矿区东北侧约1.5km处。

### 1.2.3资源储备与服务年限

（1）根据湖南省地质矿产勘查开发局四一六队编写了《湖南省浏阳市青草矿区枨冲金矿矿山储量年报（2010年7月～2011年8月）》（由湘国土资储年报备字[2011]214号评审备案），截止2011年8月底矿山保有（122b）矿石量457吨，金属量2Kg，平均品位3.80g/t，保有（333）矿石量为29036吨，金属量为113kg，平均品位3.90g/t。矿山目前已经开拓至0m标高，服务年限为1.35a。

（2）由于原矿山资源枯竭，湖南省国土厅以《关于同意开展湖南省浏阳市枨冲黄金洞矿业有限公司枨冲矿区金矿（0m标高以下）普查项目的复函》（湘国土资函[2012]250号）同意建设方对深部接替资源进行勘查。目前，建设方已委托湖南省地质矿产勘查开发局四一六队开展了矿山深部（0～-300m）详查工作，该工作获得湖南省国土资源厅认可并颁发《地质调查证》，有效期限为2013年7月1日～2015年7月1日，预计探获V1矿脉332+333资源量金金属量2000kg，V2、V3和V4矿脉亦可预测探获333+334资源量金金属量500kg。

### 1.2.4原矿成分与原辅材料消耗

原矿成分与原辅材料消耗分别见表3、表4。

表3  原矿主要元素分析结果（%）

| 元素 | Au（g/t） | Ag | As | TFe | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 1.82 | 0.0027 | 0.17 | 4.7 | 0.23 |
| 元素 | Al2O3 | MgO | Pb | CaO | TiO2 |
| 含量 | 14.13 | 1.31 | 0.83 | 1.34 | 0.60 |
| 元素 | Sb | S | Cd | SiO2 |  |
| 含量 | 0.10 | 1.00 | 0.0003 | 23.62 |  |

表4   主要原辅料消耗表

| 名称 |  | 单位耗量（g/t原矿） | 年耗量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 | 钻头（Φ65） | 0.0042个/t | 63个 | 按1.5万t/a采矿规模计 |
|  | 钻头（Φ100） | 0.0030个/t原矿 | 45个 |  |
|  | 炸药 | 500g/t原矿 | 7.5t |  |
|  | 导火索 | 0.0140m/t原矿 | 210m |  |
|  | 钢绳 | 0.0150m/t原矿 | 225m |  |
|  | 木材 | 0.0001m3/t原矿 | 1.5m3 |  |
| 选矿 | 丁胺黒药 | 45g/t原矿 | 0.7t | 按1.5万t/a选矿规模计 |
|  | 丁黄药 | 80g/t原矿 | 1.2t |  |
|  | 2#油 | 75g/t原矿 | 1.1t |  |
|  | 硫酸铜 | 100g/t原矿 | 1.5t |  |
|  | 纯碱 | 1000g/t原矿 | 15t |  |

### 1.2.5原有存在的主要环境问题与解决方案

原有存在的主要环境问题与解决方案见表5。

表5  存在的主要环境问题与解决方案

| 序号 | 存在的环境问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有1个氰化堆浸废渣遗留渣场位于选厂北面约400m处牙际山石桥组山沟内，当初私人承包时，当地村组私自将废渣外卖，目前氰化废渣已全部运完，渣场基本被草覆盖 | 对原场地仍存在的裸露点采取植被恢复措施，确保恢复至原样 |
| 2 | 原有废石场建设不规范，无挡石墙和撇洪沟 | 下游设置拦石坝，周边设置撇洪沟，将废石淋滤水引入矿区的总排水沟中 |
| 3 | 现有井下涌水沉淀池建设不规范，无水泥池壁和防渗措施，只是个简易土池 | 立即进行改造，进行防渗处理。 |
| 4 | 精矿脱水系统仍未改造完成，目前，无精矿池滤水收集系统，该滤水随意乱排，而且产品在含水较高时袋装随意堆在精矿池旁祼露地面，渗水到处溢流，极不规范 | 立即改造脱水系统，采用浓密机+外滤式圆筒过滤机的二段脱水系统 |
| 5 | 新建尾矿库坝下沉淀池底部存在渗漏问题 | 建设方已对沉淀池进行了检修，对沉淀池底部进行了防渗漏处理。建设方须加强沉淀池运行管理，确保其安全稳定运行 |
| 6 | 采选区大部分道路没有硬化，裸露地表较多，这样容易造成水土流失 | 加强采选工业场地绿化，种植常绿植物植被，对区内道路进行硬化处理 |

# 2 建设项目环境保护目标及周围环境现状

## 2.1 建设项目环境保护目标

矿山为地下开采，在其开采范围和地表移动范围内居民少，主要有进矿公路旁的牙际山村土禾组的居民。

尾矿库堆积范围内，主要为荒山。荒山主要生长小灌木、杂草等。沟谷底部有少量的望天田。库区范围内没有居民居住，库区500m范围内没有居民集中区（尾矿库库区上游东南面200m、500m处各有1户居民，现在200m处居民已搬迁）。

区内无重点保护文物和珍稀动植物。

采选区和尾矿库的环境保护目标分别见表6和表7。

表6  采选区环境保护目标表

| 类别 | 目标及关心点 |  | 与工程相关位置 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土禾组 |  | 选厂W，500m | 居住区(10户约30人) | GB3095-96 二级 |
| 水环境 | 地表水 | 矿区南侧玉莲冲溪 | 选厂S，300m | 农田灌溉，流量150L/s | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 地下水 | 土禾组 | 选厂W，500m | 地下水 | GB/T14848-1993 Ⅲ类 |
| 生态环境 | 植被、水土资源 |  | 矿区以及区外500m范围 | 涵养水源 |  |
|  |  |  | 输送管道及回水管道两侧200m范围 |  |  |
| 声环境 | 土禾组 |  | 选厂W，500m | 居住区(10户约30人) | GB3096-2008 2类 |
| 土壤环境 | 土禾组农田 |  | 选厂W，1000m | 沿小溪和山体间的少量望天田（主要为水田） | GB15618-1995 二级 |

表7  尾矿库环境保护目标表

| 类别 | 目标及关心点 |  | 与工程相关位置 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 石桥组 |  | 库区上游SE， 500m | 散住居民1户 | GB3095-96 二级 |
|  |  |  | 坝址下游，1000m | 散住居民8户 |  |
| 水环境 | 地表水 | 尾矿库北侧清塘冲溪 | 尾矿库北侧，100m | 农田灌溉，流量100L/s | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 田间小溪 | 尾矿库坝址下游田边 | 季节性，枯水期无水 | 农田灌溉水质标准 |
|  | 地下水 | 石桥组 | 库区上游SE，500m | 散住居民1户 | GB/T14848-1993 Ⅲ类 |
|  |  | 石桥组 | 坝址下游，1000m | 散住居民8户 |  |
| 生态环境 | 植被、水土资源 |  | 库区以及区外500m范围 | 涵养水源 |  |
|  |  |  | 输送管道及回水管道两侧200m范围 |  |  |
| 声环境 | 石桥组 |  | 库区上游SE，500m | 散住居住1户 | GB3096-2008 2类 |
| 土壤环境 | 石桥组农田 |  | 坝址下游 | 谷底少量望天田（主要为水田） | GB15618-1995 二级 |

## 2.2 建设项目所在地的环境现状

2011年7月浏阳市环境监测站对区域环境空气、地表水、地下水、土壤环境、河流底泥、声环境进行了一期监测。

### 2.2.1生态环境质量现状

评价区域生态环境较好，植被较完整，矿区、尾矿库、选厂占地面积较小，矿山的采选活动对周边植被和自然景观影响轻微。

### 2.2.2地表水环境质量现状

共设5个监测断面：清塘冲溪石桥组尾矿库溢流水排口上游100m、下游500m和1000m断面，玉莲冲溪土禾组矿区排口上游断面和下游1000m断面，监测因子为pH、SS、CODcr、硫化物、石油类、氰化物、Pb、Zn、Cd、As、Cu、Hg，监测时间为2011年7月12日～14日。监测结果表明：各监测断面中所有监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 2.2.3地下水环境质量现状

共设3个采样点：土禾组井水（选厂西面500m）、石桥组井水（尾矿库上游200m）、石桥组井水（尾矿库下游1000m），监测因子为pH、Pb、Zn、Cd、As、Cu、Hg，监测时间为2011年7月12日～14日。监测结果表明：各监测点的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准要求。

### 2.2.4空气环境质量现状

共设矿区宿舍、土禾组等2个采样点，监测因子为TSP，监测时间为2011年7月12 日～18日。监测结果表明：各监测点位的TSP日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3096-1996）中二级标准要求。

### 2.2.5土壤环境质量现状

共设3个土壤采样点，分别为尾矿库上游农田、下游农田（监测时间为2011年7月12日），矿区下游农田（监测时间为2012年11月5日），监测因子为pH、Pb、Zn、Cd、As、Cu、Hg。监测结果表明：矿区下游农田各监测因子，尾矿库上、下游农田除Cu外其余监测因子均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求，尾矿库上、下游农田Cu最大超标倍数为0.308，报告书分析认为超标原因主要为区域本底值高。

### 2.2.6河流底泥环境质量现状

共设2个河流底泥现状监测点，分别为矿区下游玉莲冲小溪底泥、新建尾矿库下游清塘冲溪底泥，监测时间为2012年11月5日，监测因子为pH、Pb、Zn、Cd、As、Cu、Hg。监测结果表明：参照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，新建尾矿库下游清塘冲溪和矿区下游玉莲冲小溪底泥可达到二级标准要求。

### 2.2.7声环境质量现状

共设2个监测点，分别为矿区附近土禾组、尾矿库附近石桥组，监测因子为等效连续A声级，监测时间为2011年7月12～13日，分昼、夜两个时段。监测结果表明，各居民点的昼、夜噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

# 3 环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 施工期

项目未批先建，已基本完成建设，剩下施工量很小，施工的环境影响小。

## 3.2 营运期

### 3.2.1废气

（1）采矿通风废气

采场井下通风废气主要污染物为井下采掘产生的粉尘、爆破作业产生的CO和NOx。井下通风废气量为61200m3/h，井下采矿采用湿式凿岩、喷雾洒水、水封爆破等抑尘措施，可有效降低通风废气中粉尘排放量，改善井下操作环境。

（2）选厂粉尘

选厂废气主要为破碎筛分产生的粉尘，设置了洒水降尘措施，可有效减少粉尘无组织排放量。

（3）尾矿库扬尘

尾矿库使用一段时间后，随着尾砂的堆积，干滩面积越来越大，当天晴有风时，会产生扬尘，采取坝前多点均匀放矿，可保证尾矿湿润，以减少扬尘污染影响。

（4）影响分析

总体来说，项目气型污染物排放量较小，而且周边居民较少，分布较远，项目气型污染物排放对区域大气环境影响较小。

### 3.2.2废水

（1）井下涌水

矿区正常井下涌水量为192m3/d（8m3/h），经井下水仓（3个，均为200m3）沉淀收集后，其中5m3/d在井下采矿并消耗，187m3/d由水泵经主井口输送至地面沉淀池（200m3）处理后，96m3/d送至选厂高位水池作为选矿补充用水，剩余91m3/d通过农灌小溪排入玉莲冲溪。根据浏阳市环境监测站对现有井下废水的监测结果（见表8），井下废水经沉淀池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。

表8  井下涌水监测表(单位：mg/L，pH为无量纲)

| 因子 项目 | pH | COD | Pb | As | Cu | S2- | Zn | Cd | 石油类 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测均值 | 7.5 | 10.0 | 0.002 | 0.067 | 0.08 | 0.005L | 0.02 | 0.001L | 0.02 | 50.0 |
| 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB8978-1996 一级 | 6～9 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 5 | 70 |

目前，现有井下涌水沉淀池建设不规范（无防渗措施），而且从井下涌水监测结果来看，As浓度尽管达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求，但是超过了《农田灌溉水质标准》，为确保井下涌水长期稳定达标排放，保障纳污水体灌溉功能，保护下游农田，建议如下：①立即对现有沉淀池进行改造，防渗处理；②井下涌水经处理后由约300m长专用排污管道（防渗处理）排入玉莲冲溪。

（2）选矿废水

选厂选矿废水产生量为794m3/d，与尾矿一起通过管道泵至选厂东北侧1.5km处新建尾矿库内澄清后，产生尾矿库溢流水704m3/d。尾矿库坝下已建成三级沉淀池（3×200m3=600m3）和回水泵站，并配备了回水管道，尾矿库溢流水经库内排水系统收集经坝下三级沉淀池处理后全部泵回至选厂高位水池循环利用不外排。根据浏阳市环境监测站对现有尾矿库废水的监测结果（见表9），选矿废水经尾矿库澄清、三级沉淀池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求，可做到循环利用。

表9  尾矿库溢流水监测表(单位mg/L，pH无量纲)

| 因子 项目 | pH | COD | Pb | As | Cu | S2- | Zn | Cd | 石油类 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测均值 | 7.6 | 22.2 | 0.0276 | 0.041 | 0.061 | 0.013 | 0.054 | 0.001L | 0.074 | 21 |
| GB8978-1996 一级 | 6～9 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 5 | 70 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从现场调查来看，目前坝下三级沉淀池存在渗漏现象，建设方已对沉淀池进行了检修，对沉淀池底部进行了防渗漏处理。建设方须加强沉淀池运行管理，确保其安全稳定运行。

为保护尾矿库下游农田，建设约500m专用排污管道至清塘冲溪，雨期多余尾矿库溢流水经坝下三级沉淀池处理后经该管道直接排入清塘冲溪内。排污管道须采取防渗处理，按区域最大暴雨量设计，确保尾矿库内溢流水不进入坝下农灌小溪和农田内。

（3）生活污水

项目生活污水产生量为9.6m3/d，职工大多数为当地农民，矿山的厕所为旱厕，职工粪便由当地农民定期清理做农肥，食堂的食物残渣多用于喂养犬只，因此，外排污水主要是食堂污水，经化粪池处理后用于矿区的绿化和道路洒水抑尘。

（4）废水排放情况（见表10）

表10  项目水型污染物排放情况一览表（t/a）

| 水型污染源 | 排水量 (万m3/a) | 主要污染物排放量（kg/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | As | Pb | Cd | CODCr | Cu | Zn |
| 井下涌水 | 3.32 | 2.23 | 0.066 | 0.017 | 332 | 2.66 | 0.66 |

（5）影响分析

①报告书分析认为：井下废水达标外排时，区域地表水水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。因此，本项目废水外排对地表水水质和农田的灌溉影响较小。

②暴雨时，尾矿库溢流水量增大，通过库内废水收集系统进入坝下三级沉淀池处理后达标外排。由于暴雨条件下，地表水水量较大，因此，地表水受暴雨库区排水中污染物冲击较小，不会影响地表水体的灌溉功能，对农田的影响也较小。

3.2.3固废

（1）固废性质、产生与处置情况（分别见表11～13）

表11  采矿废石毒性浸出鉴别试验结果（单位mg/L，pH无纲量）

| 监测因子 | 监测结果（酸浸）（mg/L） | GB5085.3-2007 | 监测结果（水浸）（mg/L） | GB8978-1996一级 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / | / | 8.16 | 6～9 | 第Ⅰ类一般工业固体废物 |
| As | 0.0920 | 5 | 0.0410 | 0.5 |  |
| Pb | 0.0001L | 5 | 0.0001L | 1.0 |  |
| Zn | 0.0001L | 100 | 0.0001L | 2.0 |  |
| Cd | 0.0001L | 1 | 0.0001L | 0.1 |  |
| Cu | 0.0001L | 100 | 0.0001L | 1.0 |  |

表12   选矿尾砂毒性浸出鉴别试验结果（单位mg/L，pH无纲量）

| 监测因子 | 监测结果（酸浸）（mg/L） | GB5085.3 -2007 | 监测结果（水浸）（mg/L） | GB8978-1996一级 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / | / | 6.62 | 6～9 | 第Ⅰ类一般工业固体废物 |
| As | 0.0167 | 5 | 0.0410 | 0.5 |  |
| Pb | 0.2L | 5 | 0.0001L | 1.0 |  |
| Zn | 0.05 | 100 | 0.0001L | 2.0 |  |
| Cd | 0.05L | 1 | 0.0001L | 0.1 |  |
| Cu | 0.05L | 100 | 0.0001L | 1.0 |  |

表13  固体废物产生处置一览表（t/a）

| 名称 | 产生量 | 利用量 | 堆存量 | 属性 | 贮存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿废石 | 2250 | 2250 | 0 | 第Ⅰ类一般工业固废 | 废石场暂存 | 废石场内暂时堆存后，外运综合利用 |
| 尾矿 | 14620 | 0 | 14620 | 第Ⅰ类一般工业固废 | 新建尾矿库堆存 |  |

（2）废石场

目前废石均外运综合利用。项目利用原井口旁废石场，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场要求对该废石场进行整改，拟在其下游修建拦石墙、在其上游及两侧修建截排水沟设施，以确保废石的安全暂存。该废石场占地面积200m2，容积约600m3，可暂存半年以上产生的废石量，可满足废石的暂存。

（3）尾矿库

①基本情况

尾矿库位于选厂东北面约1.5km处，由初期坝、后期堆积坝、排洪（水）系统、坝体排渗系统等组成。其中初期坝为碾压式土石坝，坝顶标高+184.5m，坝底标高+169.5m，坝高15.0m，尾矿最终堆积标高+198.5m，堆积坝高14m；排洪系统为库内排水涵管+排水斜槽；在库内滩面标高+184.5和标高+198.5m距初期坝内边50.0m处埋设排渗席垫和排渗盲沟，渗水经导流管流出坝外。另外，共设置5个尾矿库沉降和位移观测点，其中3个在坝体上，2个在山坡上。总库容为56.8万m3，有效库容为51.1万m3，服务年限约13.3年

②地勘结论

根据中盐勘察设计院编制的《浏阳市枨冲金矿新建尾矿库工程地质勘察报告》结论：尾矿库库区稳定性良好，无不良地质条件，岩土透水性不强，适宜建库。

③安评情况

根据湖南金泰安全评价有限责任公司编制的《浏阳市枨冲黄金洞矿业有限公司新建尾矿库工程安全预评价报告》评价结论：尾矿库安全性符合《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)及国家有关法律法规、标准、规章、规范的一般要求，总体可行。目前，尾矿库已建成，并取得了湖南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证。

④尾矿库选址

尾矿库堆存的尾砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物，根据报告书分析结论，尾矿库库址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅰ类场场址选择的环境保护要求。

（4）影响分析

项目产生的废石和尾砂均为第Ⅰ类一般工业固体废物，均可做到安全堆存，对环境影响较小。

### 3.2.4噪声

采场井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、运输、空压机等生产过程，噪声值范围为90～116dB（A）；选厂噪声主要来源于破碎机、球磨机等，噪声值范围在100～115dB(A)。项目采取的降噪措施包括减振、消声、室内隔声等。

报告书分析认为：采矿生产中的噪声只对工作环境产生影响，对地面声环境影响极小；选厂噪声主要是对岗位工人影响，而且周围居民分布较远，对外界声环境影响较小。根据2011年7月12日～7月14日浏阳市环境监测站对采选区场界的噪声监测结果，采选区场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 3.2.5地下水影响分析

报告书分析认为项目对地下水的影响如下：

（1）根据现状监测来看，原有采选工程对区域地下水的影响较小。新建尾矿库无不良地质条件，场地稳定，尾矿属第Ⅰ类一般工业固体废物，尾矿库按要求进行了设计和施工，只要加强运营的管理，尾矿库运行对地下水的影响较小。另外，井下涌水和尾矿库三级沉淀池均采取防渗措施，对地下水污染影响很小。

（2）根据湖南省地质环境监测总站编制的《湖南省浏阳市枨冲金矿矿山地质环境影响评估报告》，项目采矿对区域地下水疏干、均衡破坏的影响较轻。

## 3.3 生态环境保护措施

### 3.3.1营运期

营运期措施如下：①合理放矿，调节尾砂入口，保持尾砂表面湿润，对尾矿坝边坡种植草藤和灌木，如耐旱、耐贫脊植物冬茅草、马鞭草等，不种植乔木，以免破坏坝体的稳定性。②加强采选工业场地的绿化，种植常绿植物植被，并对道路进行硬化。

### 3.3.2服务期满

服务期满主要是对采选工业场地和尾砂库关闭处理，并且生态治理资金应从技改开始时就要有所规划，安排落实。措施措施如下：①矿山关闭后，建设方必须依法办理闭坑或停办手续，及时编制矿山闭矿生态环境恢复方案，按规定的时间完成矿山环境恢复治理工作。②开采结束后及时对采矿工业广场、选厂等生产设施及办公生活建筑物进行拆除、清理、场地整治，植被恢复以自然恢复为主，在对废石堆场及矿区工业场地进行挡墙防护和土地整治后，应进行平整和覆土、恢复植被。③尾砂库生态治理前应先挖松干涸硬化的表面层，平整尾砂库表面，在挖松表层中撒铺碎粒提高表层的透气性能和容气性能的作用，再在表面铺盖15～25cm厚的土层，最后种植植物，闭库后建设方仍需对尾砂库继续维护管理，直到稳定为止，防止固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

### 3.3.3原尾矿库闭库

原有尾矿库的闭库已委托有资质单位编制了闭库方案，主要如下：①将老尾矿的尾砂用挖机挖平，在尾砂上层铺垫一层大约50cm的废石，并压紧；②铺上一层约20cm厚泥土；③在尾矿库的两边修筑两条50cm×40cm的排水沟，与现有排水沟相连通；④种植植物。目前，原有尾矿库闭库工程已进行到第一步挖平阶段，预计2个月内可完成。

### 3.3.4水土保持

报告书建议建设方委托有资质的单位对项目编制水土保持方案，并按水利部门批准的方案实施水土保持措施。

总体来说，通过采取相关生态保护措施后，项目对区域生态环境的影响较小。

## 3.4 环境风险

本项目的主要环境风险来源于尾矿库垮坝风险、废水未处理风险外排、尾矿输送管道泄漏风险，以及采空区塌陷、炸药库爆炸风险。主要环境风险防范措施如下：

（1）尾矿库均匀放矿，严格控制库内水位，不得在尾砂滩面或坝肩设置排水口；必须执行巡坝和护坝制度，出现异常及时处理，并做好纪录；加强排洪设施的日常检查，确保畅通，切实做好防汛排洪工作，汛期前必须对排洪系统进行全面检查，发现问题，及时解决；尾矿库使用期满而停止使用时，应进行闭库设计，库内不宜贮水，防范发生溃坝和污染环境事故。

（2）加强管道的观察及维护，发现问题及时处理，必要时停产进行检查和维修。在更换管道时注意将管内残余的尾矿收集后送至尾矿库堆存，禁止随意堆放，污染环境。

（3）加强对尾矿库现有废水收集、处理、回用系统，以及井下涌水处理、回用系统日常运行时的维护与管理，使废水尽量回用，外排污染物长期稳定达标排放。

（4）炸药运、贮、使用按国家有关规定执行，安全爆破器材的推广应用，加强日常管理，严禁烟火；严格按照《矿山安全规程》的要求进行爆破作业，建立完善的井下通风装置，配备井下自救装置；应及时处理采空区，对隐患区域进行加固或回填。

（5）针对项目存在的环境风险，制定相应事故应急处理预案。

## 4 环保投资

本项目总投资1674万元，其中环保投资为512万元（其中已有环保投资227万元，新增环保投资285万），占总投资的30.6%。环保治理设施及投资估算见表14。

表14  项目环保投资估算表（万元）

| 类 别 | 投 资 内 容 | 投资额（万元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已有 | 新增 |  |
| 废气治理 | 矿井通风、湿式凿岩、井下防尘 | 10 |  |  |
|  | 选厂破碎粉尘的治理(洒水抑尘) | 5 |  |  |
| 废水处理 | 井下涌水回水系统，地面沉淀池改造以及300m独立排污渠（防渗） | 5 | 3 | 井下涌水回水系统已完成 |
|  | 尾矿库回水系统、三级沉淀池以及500m独立排污渠（防渗） | 20 | 2 | 尾矿库回水系统和三级沉淀池已完成 |
| 固废 | 尾矿库建设 | 174 |  |  |
|  | 现有尾矿库闭库 |  | 30 | 正在进行 |
|  | 废石堆场改造（挡土墙和排水沟的建设） |  | 2 |  |
| 噪声 | 球磨机、破碎机、空压机噪声治理 | 8 |  |  |
| 绿化 | 工业场地、道路等绿化、生态补偿 | 5 | 8 |  |
| 生态恢复 | 现有尾矿库进行生态恢复 |  | 5 |  |
|  | 本工程服务期满后生态恢复 |  | 150 |  |
| 小计 |  | 227 | 285 |  |
| 合计 |  | 512 |  |  |

# 5 复建必要性和环境可行性

## 5.1 复建必要性

浏阳枨冲金矿开采历史悠久，开始为民采露天乱采滥挖开采，后来虽然通过浏阳市人民政府的整顿，该矿由枨冲镇人民政府所有，但镇政府却先后将金矿承包给私人开采，金矿开采虽于1999年取得原湖南省环保局批复，但却未严格按环评批复要求规范生产，并产生了一定环境问题。因此，为规范枨冲金矿采选活动，合理利用矿产资源，解决原有采选活动遗留的环境问题，确保矿山的可持续性发展，对枨冲金矿进行复产技术改造是必要的。

本项目属复产技改工程，由于历史原因，项目日采选规模不相配套（采矿50t/d，选矿200t/d），而且矿区现有已探明资源储量较少，暂时难以解决采选规模不配套问题，只能通过调整选厂年运行时间来与采矿规模匹配。目前，建设方已在对矿区0m标高以下金矿资源进行探矿，省国土资源厅以湘国土资函[2012]250号文件同意了探矿方案。届时，探明资源储量经省国土厅认可备案后，建设方将结合现有采选不配套问题，对采矿进行扩建，实现采选配套，并另行开展环境影响评价工作。

## 5.2 产业政策符合性

本项目为金矿采选工程，采矿规模为50t/d（1.5万t/a，年工作300天），选矿规模200t/d（1.5万t/a，年工作75天），属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制类。由于本项目是浏阳市人民政府以资源招商的形式引入大型国有企业湖南黄金洞矿业有限公司对原村镇不规范的枨冲金矿进行合理、规范开采，属复产及技术改造工程，而且通过“以新带老”可解决原有遗留的环境问题。因此，本项目不违背《产业结构调整指导目录（2011年本）》）要求。

加快矿区0m标高以下资源的勘探工作，探明资源储量经省国土厅认可备案后，建设方须结合现有采选不配套、服务年限短问题，对采矿进行扩建，实现采选配套，并另行开展环境影响评价工作。

## 5.3环境可行性

项目位于浏阳市枨冲镇牙际山村，区域环境空气、地表水、地下水、土壤环境、声环境可满足环境功能区划要求，项目实施后，可解决原有遗留的环境问题，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物得到安全堆存，对区域环境影响较小，在环境可承受范围内。因此，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。

## 5.4清洁生产

报告书从原辅材料、生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生及废物综合利用等几个方面分析认为本项目清洁生产水平属国内一般水平。

## 5.5总量控制

项目总量控制指标为：COD0.332t/a、As2.23kg/a、Pb0.066 kg /a、Cd0.017kg /a。各级环保主管部门对项目总量已进行了审核批准。

# 6 公众参与

项目采用地方信息栏张帖公告公示、地方网站网上公示、地方报纸公示和发放调查表的形式对项目周边居民和浏阳市人民政府、枨冲镇人民政府、牙际山村村委会进行了公众意见征集。共发放公众参与调查表37份，其中个人意见35份，团体意见2份，收回37份，浏阳市人民政府以浏政函[2013]83号表示对项目的支持。调查结果表明，公众对项目的建设总体持赞同态度，无反对意见。

## 6.1 公示内容

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》环发［2006］28号文件精神，枨冲矿业公司在工程所在地对项目情况进行了公示，具体公示内容如下：

⑴、建设项目名称及概要

⑵、建设项目建设单位和联系方式

⑶、承担评价工作的环境影响评价机构和联系方式

⑷、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

⑸、征求公众意见的主要事项

⑹、公众提出意见的主要方式

## 6.2 公众参与调查时间及调查方式

调查对象为项目所在枨冲镇牙际山村石桥组和土禾组村民。

本次公众参与以张贴公示、网站公示和发放公众参与调查表的形式来了解项目所在地的村民、村委会以及当地人民政府对该项目的支持程度。其中发放个体调查表30份，回收30份，并取得枨冲镇政府以及牙际山村村委会二份团体意见。

根据国家环保部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的精神，本项目在环评文件送审前，在当地的《浏阳日报》上做了公示，公众有对项目有建设性的建议可以向评价单位以及当地环保部门和项目的审批部门反映。

公告栏公示、网站公示以及登报公告见图6.2-1。

图6.2-1项目公示

## 6.3 公众意见统计

评价收集了枨冲镇政府、牙际山村村委会、尾矿库石桥组住户、矿区土禾组住户等相关团体和个人对项目营运的意见，均表示枨冲金矿项目是一个比较好的项目，有利于带动和促进地方经济发展；并且符合国家产业政策，支持该项目。

根据30份个人参与调查表调查结果，对个人调查情况统计如下表15。

表15  被调查人的详细资料表

| 序号 | 姓名 | 职业 | 文化程度 | 住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈桂林 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村石桥组 （尾矿库下游1km处8户居民之一） | 13787012185 |
| 2 | 蒋继海 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村石桥组 （尾矿库下游1km处8户居民之一） | 13080537150 |
| 3 | 李国军 | 校长 | 大学 | 枨冲镇牙际山村土禾组 （尾矿库下游1km处8户居民之一） |  |
| 4 | 黎三英 |  |  | 枨冲镇牙际山村土禾组 （尾矿库下游1km处8户居民之一） |  |
| 5 | 周忠华 |  |  | 枨冲镇牙际山村土禾组 |  |
| 6 | 余文辉 |  |  | 枨冲镇牙际山村土禾组 |  |
| 7 | 邓日加 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村水口组 | 13574199013 |
| 8 | 邓日圣 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村水口组 | 13975833457 |
| 9 | 刘完章 | 个体 | 高中 | 枨冲镇牙际山村水口组 | 13187021805 |
| 10 | 胡志 |  | 高中 | 枨冲镇牙际山村胡家组 | 13787085147 |
| 11 | 谢统生 |  | 中专 | 枨冲镇牙际山村清塘组 | 13755006829 |
| 12 | 张美华 |  | 高中 | 枨冲镇青草社区文家组 | 13875901583 |
| 13 | 叶兴友 |  | 高中 | 枨冲镇 | 18807471588 |
| 14 | 余耀东 | 干部 | 大学 | 枨冲镇政府 | 13548940999 |
| 15 | 娄利蓉 | 干部 | 大学 | 枨冲镇政府 | 13467685099 |
| 16 | 穆梦盈 | 公务员 | 大学 | 浏阳市政府 | 13507416577 |
| 17 | 王辉 | 农民 |  | 枨冲镇牙际山村土禾组 |  |
| 18 | 肖兴国 | 农民 |  | 枨冲镇牙际山村水口组 |  |
| 19 | 袁红 | 村民 |  | 枨冲镇牙际山村水口组 |  |
| 20 | 王树荣 | 经商 | 高中 | 枨冲镇牙际山村水口组 |  |
| 21 | 左扩军 | 农民 |  | 枨冲镇牙际山村胡家组 |  |
| 22 | 杨英胜 | 安环管理 | 高中 | 枨冲镇 |  |
| 23 | 易卫民 | 职工 |  | 枨冲镇 |  |
| 24 | 李丽 | 公务员 |  | 浏阳市政府 |  |
| 25 | 桂坚 | 职工 |  | 枨冲镇 |  |
| 26 | 王向阳 | 工人 |  | 枨冲镇 |  |
| 27 | 胥建卫 | 职工 | 高中 | 枨冲镇 |  |
| 28 | 姚永附 | 职工 | 高中 | 枨冲镇 |  |
| 29 | 李晓春 | 退休人员 |  | 枨冲镇 |  |
| 30 | 李胡生 | 职员 |  | 枨冲镇 |  |

问卷调查结果统计详见表16。

表16      公众个人参与调查情况汇总表

| 序号 | 问题 |  | 人数（个） | 占有效问卷的百分比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目建设情况是否清楚 | A 很清楚 | 8 | 27% |  |
|  |  | B了解一点 | 22 | 73% |  |
|  |  | C不清楚 | 0 |  |  |
| 2 | 本地区目前最大的环境问题 | A大气污染 | 0 |  |  |
|  |  | B水污染 | 23 | 62% | 其中有7人选择2项 |
|  |  | C噪声污染 | 0 |  |  |
|  |  | D废渣污染 | 14 | 38% | 其中有7人选择2项 |
| 3 | 生产继续营运对您个人的生活有何影响 | A无影响 | 29 | 97% |  |
|  |  | B有利 | 0 |  |  |
|  |  | C不利 | 1 | 3% |  |
| 4 | 项目建设最关心的问题 | A经济效益 | 9 | 30% |  |
|  |  | B对环境的影响 | 21 | 70% |  |
|  |  | C不关心 | 0 |  |  |
| 5 | 项目建设对周围环境有何影响 | A增加污染 | 1 | 3% |  |
|  |  | B减轻污染 | 3 | 10% |  |
|  |  | C不会有太大影响 | 26 | 87% |  |
| 6 | 对项目建设的态度 | A支持 | 30 | 100% |  |
|  |  | B反对 | 0 |  |  |

综合以上统计结果，该工程公众参与调查结论可归纳为以下几点：

⑴、被调查群众均对工程建设很清楚或了解一点，占100%（27%+73%）,没有不清楚的。

⑵、对于当地最大的环境问题，被调查群众大多数（占62%）认为是水污染，38%认为是废渣污染，其中有7人同时选择2项分别为水污染和废渣污染。

⑶、对于项目继续生产运营对个人生活影响，97%被调查群众认为无影响，3%认为不利。

⑷、对项目最关心的问题，70%被调查群众最关心对环境的影响，30%被调查群众最关心经济效益。

⑸、对于项目继续运营对周围环境的影响，3%被调查群众认为增加污染，10%被调查群众认为减轻污染，87%被调查群众认为不会有太大影响。

⑹、对项目建设被调查者均持支持态度，没有反对意见。

## 6.4 补充调查

根据专家的意见，项目组对尾矿库下游最近的1km处的8户居民进行了逐一的调查，以及上游1户人家（2012年底，距尾矿库200m的1户户已自行搬出，目前上游仅有1户人家，距离尾矿库500m）的公参调查，另外的4户和上游1户个人详细资料见表17。

表17  被调查人的详细资料表

| 序号 | 姓名 | 职业 | 文化程度 | 住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈付新 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村石桥组 （尾矿库下游1km处8户居民之一） | 13278891482 |
| 2 | 刘新平 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村石桥组 （尾矿库下游1km处8户居民之一） | 13647311565 |
| 3 | 刘新明 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村石桥组 （尾矿库下游1km处8户居民之一） | 18975828121 |
| 4 | 方完英 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村石桥组 （尾矿库下游1km处8户居民之一） | 15084944964 |
| 5 | 蒋中贵 | 务农 | 高中 | 枨冲镇牙际山村石桥组 （尾矿库上游500m处居民） | 15084944964 |

目前，公司已出资修建了下游住户的饮水工程，解决了居民的饮水问题，住户对公司尾矿库的建设还是持支持态度的。

浏阳市人民政府也以浏政函[2013]83号文的形式表达了对本项目建设的支持。

## 6.5 公众要求和建议

⑴、被调查群众认为本地区最大环境问题是废水污染，较大问题是废渣污染，因此枨冲矿业公司应加强环保管理，以防止产生废水、废渣污染。

⑵、被调查群众希望枨冲金矿应加强尾矿库管理，防止尾矿直排，因此，公司应加强环保设施的投入，加强尾矿库管理和职工环保意识。

⑶、公司应加强环境保护，落实各项环保措施；尊重公众对项目建设的意见，加强沟通，消除公众对项目环保问题的疑虑。

浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司是经浏阳市市委市政府、招商局、枨冲镇政府以资源招商的形式引入湖南黄金洞矿业有限责任公司并以股权转让形式收购原乡镇集体企业湖南省浏阳枨冲金矿成立。公司为省属国有重点黄金开采企业，系湖南省第二大黄金矿山开采企业全资子公司。经浏阳市政府各方面多次调研论证，确定引入大型国有企业将有利于矿山环境保护，有助于资源整体开发利用，盘活地方企业更有助于地方经济发展。

# 7 环境影响评价结论

本项目为浏阳枨冲金矿复建技术改造工程，属浏阳市人民政府招商引资项目；项目的实施可规范枨冲金矿采选活动，合理利用矿产资源，解决原有采选活动遗留的环境问题，与国家产业政策不违背；在认真落实报告书提出的各项环保措施和生态环境保护措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，其不利影响可以控制在环境可接受范围内。从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。

# 8 联系方式

建设单位：浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司

联系人：罗建

联系电话：15084863222

评价机构：湖南省环境保护科学研究院

联系人：周罗根

联系电话：0731-89789176             电子邮件：lvrose@126.com