沅江经开区调扩区规划

环境影响报告书

（简本）

建设单位：沅江经济开发区管委会

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

目    录

1工业园规划概述	1

1.1工业园基本情况	1

1.2 规划范围	1

1.3产业定位	1

1.4规划目标	1

1.5规划结构和用地布局	2

1.6 规划的相容性及布局的合理性	3

2规划开发区域开发现状	6

2.1基础设施建设现状	6

2.2 给水	6

2.3 排水	6

2.4 土地开发现状	6

2.5企业入园现状	7

2.6 开发区开发用能现状	10

2.7存在的主要问题	10

3区域环境质量现状及环境容量	11

4评价范围及环境保护目标	14

5主要环境影响及主要减缓措施	21

5.1水污染物排放量、环境影响和减缓措施	21

5.2大气污染物排放量、环境影响和减缓措施	23

5.3噪声污染源强、控制措施与环境影响	24

5.4固体废物产生量与处理方案	25

5.5主要生态环境保护措施	25

6环境风险	27

6.1正常情况下风险影响	27

6.2非正常情况下风险影响	27

7准入条件	28

8环境管理与监测计划	29

8.1环境管理	29

8.2监测计划	30

9公众参与	32

9.1公示公告	32

9.2 公众参与调查	33

9.3 公众意愿分析	37

9.4 小结	38

10环境影响评价结论	40

11联系方式	41

附图：

附图1 地理位置图

附图2 沅江经济开发区园区调区扩区一区三园布局图

附图3 调扩区范围示意图

附图4 沅江经开区与自然保护区位置关系图

附图5 沅江经开区现有企业示意图

附图6 中心工业园区保护目标及监测布点图

附图7 赤塘工业园保护目标及监测布点图

附图8 沅江经济开发区功能结构规划图

附图9 中心工业园区土地利用现状图

附图10 中心工业园区用地规划图

附图11 三眼塘镇赤塘工业园用地规划图

附图12 中心园区给水工程规划图

附图13 赤塘工业园给水工程规划图

附图14 中心园区污水工程规划

附图15 赤塘工业园污水工程规划图

附图16 沅江市中心城区用地中期过渡规划图（2011-2020）

附图17 沅江市中心城区用地远期规划图（2011-2030）

附图18 沅江市经开区排水规划示意图

## 1工业园规划概述

### 1.1工业园基本情况

工业园名称：沅江经济开发区

建设地点：益阳沅江市。

总用地面积：调区扩区后规划总面积6.99平方公里。

建设性质：调扩区

规划期限：本次规划期限为2012-2020年。

### 1.2 规划范围

调区扩区后规划面积6.99平方公里，包括中心经开区和三眼塘镇赤塘经开区，其中中心经开区位于沅江中心城区南部，分为东园和西园，规划面积6.09平方公里，中心经开区东园北临新兴社区，东临石矶湖，南临百乐社区，西临新兴社区，中心经开区西园北东临上琼湖，西临浩江湖、南临双凤社区。南园三眼塘镇赤塘经开区区域0.9平方公里，南园北临赤塘村，东临益沅以及公路，南面和西面临胭脂湖村。

### 1.3产业定位

根据规划，经开区产业定位为以机械制造、食品加工、服装为三大主导产业，辅导发展电子信息产业。

中心经开区西园重点发展机械制造、食品加工、电子信息；

中心经开区东园重点发展机械制造、服装；

南园赤塘工业园区重点发展高端设备制造产业。

### 1.4规划目标

实施“东提、西扩、南延、南拓”战略，以科技创新抢占经济增长制高点，利用政策优势，积极承接沿海地区电子信息和长株潭地区装备制造产业转移，根据沅江市区位条件和资源特色，培育一批明星企业，打造一批响亮品牌，将沅江经济开发区建设成为沅江市机械制造、高端设备制造、电子工业、食品加工、服装等产业升级的带动区和省级高新技术产业开发区，培育几个具有火车头功能、牵引力强大、产业链较长且能带动区内经济大发展的“巨无霸”[大型企业集团]，增强沅江市的城市竞争力，把沅江市建成50万人口以上的有竞争力、环境友好型的次中心城市，确立“环洞庭湖经济圈” 东线、西南线和中线三条开发轴的中轴线地位。

规划人口规模约为3.5-4万人，其中中心园区3.0-3.5万人，赤塘工业区0.5万人。

### 1.5规划结构和用地布局

(1) 空间布局：

“一轴”——沅江经开区位于“环洞庭湖经济圈”三条开发轴之一的南北向的中轴（益阳-沅江-南县-华容）上；“三纵”——省道S204益沅一级公路、省道S204老线、规划益南高速公路；“二城镇”——沅江城区、三眼塘城镇; 二城镇距离近，联系紧密，沅江经济开发区“一区三园”紧紧依托二城镇进行布局，极有利于建设工业产业集群、城镇集群。

“一区三园”，即沅江经济开发区由中心经开区西园和东园、赤塘经开区南园三个园区组成，规划经开区总面积6.99平方公里。中心经开区位于沅江中心城区南部，分为东西两园，规划面积6.09平方公里。东园总面积112.1公顷，工业用地74.78公顷，居住用地37.32公顷；西园总面积496.9公顷，工业用地214.31公顷，居住用地44.18公顷。南园赤塘经开区位于三眼塘镇规划镇区西南方，规划面积0.9平方公里，布局新兴工业，重点发展高端设备制造产业。

(2) 用地布局

沅江经济开发区规划面积6.99平方公里，其中中心经开区规划面积6.09平方公里，赤塘经开区区规划面积0.9平方公里。具体用地情况详见表1.5-1。

表1.5-1   沅江经济开发区调扩区情况表

| 分类 | 分区情况 |  | 面积 （km2） | 调整情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调整方向 | 面积（km2） |  |
| 原经开区 | 总面积 |  | 5.0 | / | / | 原有经开区分为经开区东片、西片两部分。 |
|  | 其中： | 东片 | 1.99 | 规划完全调出 | 1.99 | 东片规划完全调出 |
|  |  | 西片 | 3.01 | 保留部分基础上调扩区 | 2.18 | 规划在西片基础上进行调扩区 |
| 规划经开区 | 总面积 |  | 6.99 | / | / | 规划经开区分为三部分：中心经济开发区东区、中心经开区西区、南部赤塘园区 |
|  | 其中： | 中心经开区东区 | 1.07 | 调入 | 0.83 | 新调入工业片区，包括调入与扩区两部分 |
|  |  |  |  | 扩区 | 0.24 |  |
|  |  | 中心经开区西区 | 5.02 | 保留 | 2.18 | 在原有经开区西区基础上进行调扩区 |
|  |  |  |  | 调入 | 1.99 |  |
|  |  |  |  | 扩区 | 0.85 |  |
|  |  | 南部赤塘园区 | 0.9 | 扩区 | 0.9 | 经开区扩区部分 |

### 1.6 规划的相容性及布局的合理性

### (1) 规划的相容性

2011年我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲强调在促进中部地区崛起战略下，重点培育环长株潭城市群、武汉城市圈等6大城市群。国务院、国家发改委下发的《关于进一步做好利用外资工作的若干建议》（国发〔2010〕9号），其中第五项（十八）条明确指出“支持符合条件的省级开发区升级。支持具备条件的国家级、省级开发区扩区和调整区位，制定加快边境经济合作区建设的支持政策措施”，《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》（国发〔2010〕28号）要求中西部地区依托产业基础和劳动力、资源等优势，因地制宜重点承接和发展装备制造、电子信息、农产品加工等劳动密集型和高新技术产业。2011年湖南省人民政府关于加快产业经开区体系建设的意见（湘政发（2011）25号）的出台，为全省地区经开区建设提供了指导意义。沅江经济开发区调扩区规划符合国家相关政策。

给水规划由单一由新建三水厂供水调整为三水厂和赤塘经开区建设专用水厂同时供水。从沅江总体规划土地利用规划分析，沅江经济开发区调扩区规划基本符合《沅江市城市总体规划》（2011-2020）中期过渡规划，但与《沅江市城市总体规划》（2011~2030）远期规划不符，根据沅江市政府的承诺函，对中心经开区西园枫杨路以北区域以及东园保持现状，不再引进新企业，不再进行改扩建工程，从2020年到2030年按照《沅江市城市总体规划》（2011~2030）远期规划逐步从规划的非工业用地搬迁到南面工业用地范围内。因此本项目建设与《沅江城市总体规划》(2010~2030)基本相符。

### (2) 布局的合理性

①工业用地

根据规划，沅江经济开发区经调扩区后，工业用地总面积302.09hm2 ，一类工业用地141.38 hm2，主要集中在中心经开区枫杨路附近，二类工业用地139.71 hm2，基本集中在益沅公路西侧，中心经开区区西园和赤塘经开区区，三类工业用地21 hm2，为华兴玻璃项目用地。从工业用地布局整体上分析，中心经开区工业用地基本位于居住用地的下风向，同时二类工业用地与居住用地之间间隔一类工业用地，因此，从总体而言，工业用地布局合理。从用地类别来看，拟入园企业华兴玻璃所在地三类工业用地位于工业用地中部，处于居民用地的下风向，但其三类工业用地北部紧邻一类工业用地，南部位于经开区一类、二类工业用的的上风向，东部与区域绿地及水体连接，三类工业的发展对区域环境存在一定的影响，环评建议将此处三类工业用地调整为一、二类工业用地，尽量减少工业发展对周边环境的影响。由于华兴玻璃项目已经由省环保厅批复，并且建成了主体工程，因此环评要求沅江经开区不再引入其他三类工业企业，仅能保留湖南华兴玻璃项目一个三类工业项目，且今后该项目也不能进行改扩建，只能进行技术升级改造。

②居住用地

根据规划与调查，沅江经济开发区中心经开区西园规划两块居住用地，其中北面居住区基本位于经开区工业用地上风向，避免了工业发展对居住的影响，居住布局合理。规划枫杨路以南，益沅以及公路以西的居住用地位于工业用地主导风向下风向，环评认为工业发展将对该处居民用地造成一定的影响，因此环评建议对该处居民用地调入中心经开区的北面居住区，该居住用地调整为工业用地；中心经开区东园规划居住用地分别位于该片区中部与南部，根据调查与分析，中部区域规划居民用地规模较小，且位于这个工业用地的中心区域，工业发展对居民居住存在一定的影响，南部片区居民用地用于安置该工业片区内村民搬迁安置用地，与工业用地区域存在一定的距离，有绿化带与水体间隔，且区域位于工业用地区域的侧风向，在做好工业区域气型污染物控制及治理措施的基础上，对该居住区影响较小。但是中心经开区西园东面居住用地有一小块直接与二类工业用地相连，之间应该设置绿化防护带。

因此对建议规划枫杨路以南，益沅公路以西的居住用地与工业用地之间设置一定的绿化带；中心经开区西园东面居住用地有一小块直接与二类工业用地相连，之间应该设置绿化防护带。

1.7规划调整建议

表1.7-1  规划方案调整一览表

| 存在问题 | 调整与减缓措施 |
| --- | --- |
| 1、中心经开区污水处理厂排水入石矶湖，而石矶湖是拟建琼湖国家湿地公园的一部分，并且没有环境容量。 2.用地类型与《沅江市城市总体规划》（2011~2030）远期规划不符。 3、规划枫杨路以南，益沅公路以西的居住用地位于工业用地主导风向下风向，并且只隔一条公路。 4、中心经开区东园中部居住用地地规模很小，且位于这个南北工业之间。 5、三类工业用地北部紧邻一类工业用地，三类工业的发展对区域环境存在一定的影响。 6、沅江经开区周边水体较为敏感，不适合发展水型污染物为主的行业，经开区产业定位中食品行业和纺织中如湖南明星麻业有限公司等以水型污染为主的企业，从环境保护角度考虑，产业定位不合理。 | 1、建议规划中心经开区污水处理厂禁止排入石矶湖，改为排入资江分河。中心经开区污水处理厂排水规模控制为2.2万吨/天，赤塘经开区污水处理厂排水规模控制为0.4万吨/天。 2.编制《沅江市城市总体规划》（2011~2030）中期过渡规划，沅江市政府出承诺函，对中心经开区西园枫杨路以北区域以及东园保持现状，不再引进新企业，不再进行改扩建工程，从2020年到2030年按照《沅江市城市总体规划》（2011~2030）远期规划逐步从规划的非工业用地搬迁到工业用地范围内。 3、规划枫杨路以南，益沅公路以西的居住用地与工业用地之间设置一定的绿化带；中心经开区西园东面居住用地有一小块直接与二类工业用地相连，之间应该设置绿化防护带。 4、中心经开区东园中心居住用地调整为工业用地。 5、三类工业用地调整为一类或二类工业用地。 6、建议在经开区规划期（2012-2020年）内枫杨路以南区域不得布置食品和纺织行业中以水型污染为主的企业，水型污染物为主的企业在2020-2030年内亦不得南迁至枫杨路以南区域。 |

## 2规划开发区域开发现状

2006年省政府批准沅江经开区规划面积为5平方公里（其中东部1.7平方公里，到目前为止尚未开发利用；西部3.3平方公里，已开发1.7平方公里）。

根据现状调查，目前经济开发区开发范围域2006年批准的沅江开发区范围发生一定变化，除开批准的东部1.7平方公路区域未开发外，经开区原规划批准面积外已经开发一部分，本次拟将其调入经开区用地范围。在经开区西部园区南面约5公里处的0.9平方公里规划为经开区——三眼塘镇赤塘区（南园），目前没有利用开发。

### 2.1基础设施建设现状

开发区建区6年来，开发区累计完成固定资产投资达40.0亿元，其中基础设施投资7.0亿元，三纵（中联大道、桔城大道、新沅路即原省道改扩建）六横（青年路、状元路、枫杨路、文明路、南洞庭大道、榨南湖大道）的道路框架已基本形成，所提供的土地全部达到“五通一平”（给水通、排水通、电力通、电讯通、道路通、场地平整）。区域内的供电、通信、给排水已形成网络，学校、医院、金融市场以及农贸市场、综合市场等商业设施也一应俱全。

### 2.2 给水

根据现场调查，规划经开区范围内，目前的供水情况为：

中心经开区：由沅江市一、二水厂供水，供水水源为地下水，年供水量为1180万立方米。

三眼塘赤塘工业区，处于未开发状态，目前居民生活用水与生产用水均为地下水。

### 2.3 排水

中心经开区生活污水与工业污染的工业废水，直接排放到城市政排水系统进入沅江城市污水处理厂进行处理后外排。赤塘工业园区目前处于未开发状态，规划范围内无投产企业，废水以生活废水为主，基本为直接外排。

### 2.4 土地开发现状

根据现场调查，拟调扩区经济开发区所在范围以工业用地、园地为主，具体情况详见表2.4-1。

表2.4-1 经济开发区现状用地表（单位：公顷ha）

| 分类 | 耕地 | 园地 | 林地 | 未利用地 | 水域 | 村居民用地 | 国有建设用地 | 其中：工业及仓储物流用地 | 商住居住用地 | 道路 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心经开区西区 | 42.53 | 131.82 | 11.17 | 8.66 | 1.89 | 15.12 | 290.81 | 203.04 | 42.47 | 32.41 | 502 |
| 中心经开区东区 | 1.22 | 19.21 | 0.37 | - | 0.41 | 4.11 | 81.35 | 63.61 | 1.32 | 8.82 | 107 |
| 赤塘工业园区 | 20.45 | 50.31 | 1.24 | 2.46 | 0.67 | 1.52 | 13.35 | 13.35 | - | - | 90.0 |

注：赤塘工业园区国有建设用地13.35公顷，为2012年已报批尚未用的工业用地。

### 2.5企业入园现状

目前，经济开发区投入生产运营企业28家，其中25家集中在中心经开区西园，3家位于中心经开区东园，具体情况见表2.5-1。

表2.5-1    经济开发区企业现状表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 环评及“三同时”情况 | 行业类别 | 能源消耗(含S%) | 三废治理措施 | 运行 状况 | 达标 排放 情况 | 年产值（2011年万元 | 占地 面积 （亩） | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中联重科股份有限公司沅江分公司 | 年产水泥搅拌车1.2万台 | 一期环评已批，“三同时”设施建成运行 | 机械制造 | 电 785W度 | 旋风除尘， 湿法除尘 | 正常 | 达标 | 301760 | 634.14 | 东园 |
| 2 | 湖南明星麻业股份有限公司 | 麻脱胶及麻纺织品 | 环评部分已批，“三同时”设施建成运行 | 麻纺织 | 标煤14000t （2%）电 400W度 | 废水生化处理；废气湿法除尘 | 正常 | 达标 | 15000 | 400 | 东园 |
| 3 | 湖南德天染织有限公司 | 牛仔布400万米 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 棉纺织 | 标煤1548t（2%） | 废水生化处理；废气湿法除尘 | 正常 | 未验收 | 1800 | 64 | 东园 |
| 4 | 沅江博富新材料科技有限公司 | 1万吨麻塑汽配和2万吨麻塑基建产品 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 塑料制品 | 电1.05w度 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 193 | 56 | 西园枫杨路以北 |
| 5 | 湖南首玉生物科技有限公司 | 复合肥料生产 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 肥料制造 | 标煤400t （2%） | 废气湿法 除尘 | 正常 | 未验收 | 4800 | 64.4 | 西园枫杨路以北 |
| 6 | 沅江熔火机械有限公司 | 机械配件制造 | 机加工工序已批“三同时”设施建成运行 | 通用设备制造 | / | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 1200 | 14 | 西园枫杨路以北 |
| 7 | 沅江赛龙造纸化学品有限公司 | 年产1000吨造纸添加剂 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 专用化学品制造 | 电0.85W度 | 废水物理+生化 | 正常 | 未验收 | 2000 | 20 | 西园枫杨路以北 |
| 8 | 湖南飞涛专用汽车制造有限公司 | 年产随车起重机800台 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 通用设备制造 | 电31.96W度 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 12000 | 150 | 西园枫杨路以北 |
| 9 | 沅江市芝凤工程机械涂装有限公司 | 车辆涂装6000台 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 冶金机电 | 电 300W度 | 吸附法 | 正常 | 未验收 | 1200 | 48.22 | 西园枫杨路以北 |
| 10 | 沅江亿昌食品有限公司 | 年产麻香糕 1500吨 | 环评已批 | 食品制造 | 电 W度 | / | / | / | 1860 | 23 | 西园枫杨路以北 |
| 11 | 沅江恒昌包装容器有限公司 | 金属包装容器加工 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 金属制品 | 电 48W度 | / | / | / | 3213 | 24.22 | 西园枫杨路以北 |
| 12 | 湖南大地中药饮片有限公司 | 年产中药饮片6000吨 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 医药制造 | 电16.2W度 | / | / | / | 3000 | 84 | 西园枫杨路以北 |
| 13 | 沅江政华机械有限公司 | 中联重科配套外协1500件 | 机加工工序已批“三同时”设施建成运行， | 通用设备制造 | 电18W度 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 7347 | 24.4 | 西园枫杨路以北 |
| 14 | 沅江市子明机械有限公司 | 中联重科配套件5000台套 | 机加工工序已批，“三同时”设施建成运行 | 通用设备制造 | 电56W度 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 2100 | 34 | 西园枫杨路以北 |
| 15 | 沅江市华文机械有限公司 | 中联重科配套件5000台套 | 机加工工序已批，“三同时”设施建成运行 | 通用设备制造 | 电56W度 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 9105 | 21.88 | 西园枫杨路以北 |
| 16 | 沅江市经昌工贸有限公司 | 中联重科配套件5000台套 | 机加工工序已批，“三同时”设施建成运行 | 通用设备制造 | 电56W度 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 3200 | 48 | 西园枫杨路以北 |
| 17 | 辣妹子食品股份有限公司沅江食品厂 | 年产食品饮料 23万吨 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 食品制造 | 标煤480t（2%） 电667W度 | 废水物理+生化；废气湿法除尘 | 正常 | 达标 | 2500 | 341.72 | 西园枫杨路以北 |
| 18 | 湖南三屹数码科技有限公司 | 仪表电子仪表 | 已批 | 仪器仪表制造 | / | / | / | / | 145 | 63.9 | 西园枫杨路以北 |
| 19 | 沅江市泰和机械制造有限公司 | 中联重科配套件5000台套 | 机加工工序已批，“三同时”设施建成运行 | 通用设备制造 | 未投产 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 4200 | 77.66 | 西园枫杨路以北 |
| 20 | 沅江嘉顺利电子有限公司 | 电子配件1.2万只 | 环评已批 | 电子原件加工 | / | / | / | / | 680 | 22.1 | 西园枫杨路以北 |
| 21 | 扬帆服饰有限公司 | 年产服装服饰48万套 | 环评已批，“三同时”设施建成 | 机制服装制造 | 未投产 | / | / | / | 未投产 | 61.9 | 西园枫杨路以南 |
| 22 | 湖南新马制衣有限公司 | 年产服装300万件 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 机制服装制造 | / | / | / | / | 2398 | 262.46 | 西园枫杨路以南 |
| 23 | 沅江金剑建材有限公司 | 建筑材料生产 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 水泥制品制造 | / | / | / | / | 1600 | 13 | 西园枫杨路以南 |
| 24 | 湖南中涛起重科技有限公司 | 年产随车起重机500台 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 通用设备制造 | 电 4.5W度 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 5600 | 100 | 西园枫杨路以南 |
| 25 | 沅江市通威饲料有限公司 | 饲料 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 农副食品加工 | 标煤2000t（2%） 电 120W度 | 湿法除尘 | 正常 | 达标 | 15150 | 84 | 西园枫杨路以南 |
| 26 | 浙江扬戈工程机械配套有限公司 | 金属薄板零件10万套 | 环评已批，“三同时”设施同步建设 | 金属加工 | 未投产 | 布袋除尘 | 在建 | / | 未投产 | 127.2 | 西园枫杨路以南 |
| 27 | 湖南科至博机械有限公司 | 农用机械5200台套 | 环评已批，“三同时”设施建成运行 | 专用设备制造 | 试生产 | 布袋除尘 | 正常 | 未验收 | 试生产 | 236 | 西园枫杨路以南 |
| 28 | 湖南华世威电子有限公司 | 年产电子原件3亿个 | 环评已批 | 电子原件加工 | 未投产 | / | / | / | 未投产 | 61.4 | 西园枫杨路以南 |

### 2.6 开发区开发用能现状

根据现场调查，规划开发区范围内投产28家企业，5家企业以煤作为生产用能，其余企业生产用能均为电能。规划范围内居民生活用能以液化天燃气、煤为主。目前规划范围内未通天燃气。

### 2.7存在的主要问题

⑴供水水源：

给水采用由沅江市一、二水厂供水，供水水源为地下水，导致城市地下水水位下降，存在环保隐患。

⑵排水去向：

沅江经开区现有污水直接排放到城市市政排水系统，通过沅江市城市污水处理厂处理后排入资江分河，然后进入万子湖，距离万子湖只有200米。由于万子湖是南洞庭湖的一部分，属于南洞庭湖湿地与水禽自然保护区的缓冲区，属于生态敏感区，水质执行标准为地表水II类标准，因此经开区污水排放口有环境风险。

⑶与经开区规划、城市总体规划符合性：

已经入园28家企业中只有12家符合经开区调扩区产业功能布局，入园企业总体布局分散、零乱，没有按照行业集中布局；目前经开区部分用地类型与《沅江市城市总体规划》（2011~2030）远期规划部分不符，北面的工业用地在《沅江市城市总体规划》（2011~2030）远期规划中是居住用地。

## 3区域环境质量现状及环境容量

3.1环境空气质量

沅江市环境监测站于2012年11月24日~11月30日连续监测7天，SO2、NO2监测小时值和日均值；H2S、NH3、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测小时值；TSP、PM10监测日均值。各监测点位监测因子均未超标，环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应标准，区域内空气质量良好。

3.2地表水环境质量

①水文情况

项目区属长江流域洞庭湖水系，是沅江与资江尾闾，与洞庭湖仅一堤之隔。项目区由城区上琼湖、下琼湖、蓼叶湖、后江湖、石矶湖（简称城区“五湖”）胭脂湖与沅江下游白沙长河、资江分河(甘溪港河)及小榨栏湖、小叶湖等构成湿地水网，其中天然湖泊面积超过了16.0平方公里。

洞庭湖位于荆江南岸，跨湘、鄂两省，介于北纬28°30′～30°20′，东经110°40′～113°10′。湖区面积1.878 万平方公里，天然湖面2740平方公里，另有内湖1200平方公里。北有松滋、太平、藕池3处长江引水通道，南和西面有湘江、资江、沅江、澧水注入。洞庭湖水经城陵矶排入长江。

沅江整个流域位于26°～30°N，107°～112°E 之间。河源出贵州省云雾山鸡冠岭，全长1022公里，流域面积8.91万平方公里，多年平均径流量677亿立方米。白沙长河为沅江下游，西从汉寿龙王庙入境，沿白沙湖入南洞庭，全长13平方公里，为沟通西、南洞庭之主航道，亦为沅江入洞庭之主要出口。

资江发源于广西壮族自治区的资源县，干流全长713公里，流域面积2.81万平方公里，多年平均年径流量250亿立方米。水力蕴藏量224万千瓦，可开发量148万千瓦。资江分河（又名甘溪港河），是资江下游入洞庭湖的南北流向的调节河，在资江下游的资阳区沙头镇同乐村分支，全长22公里，且全年水的流向不定，除资水（两个月）洪峰时为顺流（向北）外，大部分时间（十个月）为逆流（向南）。

②环境质量监测结果

从收集沅江上琼湖、石矶湖和胭脂湖2010—2011年历史监测数据来看，各监测断面均出现超标，其超标原因为沅江市城区内还有一多半生活污水还未进入城市污水管网，主要受周围生活污水的影响。

2012年11月26日至28日连续三天现状监测结果表明， S1和S2断面的监测因子均未出现超标，均符合GB5084-2005《农田灌溉水质标准》水作类标准。

S3~S7各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，其中S2-、挥发酚、石油类、Cu、Pb、Zn、Cd 、Mn、Hg、As 、Cr6+均未检出。

3.3地下水环境质量

本次环评收集了沅江市城区2010—2011年两年地下水常规历史监测数据。地下水各监测点氨氮、挥发酚、六价铬、铜、铅、锌、镉均未检出，其余监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。

新增的现状监测地下水各监测点位NH3-N 、NO2-N、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As、Cr6+均未检出，其余监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。

3.4底泥环境质量

本次环评布设底泥采样点4个，分别在三眼塘镇污水处理厂排污口上游100米和下游1000米各设一个监测点，沅江市城市污水处理厂排污口上游200米和下游2000米。

底泥监测点中各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-95）二级标准。

3.5声环境质量

在中心经开区、赤塘工业区东南西北边界各布设4个厂界噪声监测点，在最近的敏感点布设3个环境噪声监测点。监测结果表明，各监测点昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》GB3095-2008 中2类标准要求。

3.6土壤环境质量

本次评价布设土壤环境监测点7个，分别在青年坝社区、双凤社区、凤凰村、马公铺村、百乐社区、胭脂湖村和南竹山村各布设一个监测点。土壤监测点中各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

3.7区域环境容量

受纳水体资江分河污水排口往北流至万子湖段（约2000m）枯水期理想环境容量为CODcr3090t/a、NH3-N192t/a，经开区排污量为CODcr384t/a、NH3-N51t/a，剩余环境容量为CODcr2706t/a、NH3-N141t/a。

受纳水体资江分河污水排口往南流至万子湖段（约20000m）枯水期理想环境容量为CODcr7442t/a、NH3-N255t/a，经开区排污量为CODcr384t/a、NH3-N51t/a，剩余环境容量为CODcr7058t/a、NH3-N204t/a。

受纳水体小黄家湖枯水期理想环境容量为CODcr6478t/a、NH3-N185t/a，经开区排污量为CODcr55.7t/a、NH3-N7.4t/a，剩余环境容量为CODcr6422t/a、NH3-N177.6t/a。

## 4评价范围及环境保护目标

4.1评价范围

（1）水环境评价范围

地表水：水环境评价范围为浩江湖、蓼叶湖、上琼湖、下琼湖、石矶湖、胭脂湖、小榨南湖等内湖，另外还包括经开区污水处理厂排入的小黄家湖、大黄家湖、资江分河及万子湖。

地下水：地下水影响评价范围为经济区区内及边界向外延伸1000m范围。

（2）大气环境评价范围

经开区内以及由各片区规划边界向外延2.5km所组成的评价范围。

（3）声环境评价范围

经开区各个片区边界外延200m范围内。

（4）生态环境评价范围

生态环境影响评价范围为经济区区内及边界向外延伸1000m范围，另外还包括南洞庭湖银鱼三角帆蚌国家级水产种质资源保护区的核心区、白沙长河珍稀水生野生动物自然保护区、湖南南洞庭湿地与水禽自然保护区。

4.2环境保护目标

环境保护目标见表4.2-1至4.2-4。

表4.2-1    大气、声、水、社会环境保护目标

| 项目 | 目标名称 |  | 相对位置及功能 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 区内 | 1.青年坝社区 | 西园北部 | 400户 | GB3095-1996 二类 |
|  |  | 2.双凤社区 | 西园东部、南部 | 900户 |  |
|  |  | 3.实竹社区 | 西园西部 | 400户 |  |
|  |  | 4.凤凰村 | 西园南部 | 200户 |  |
|  |  | 5. 百乐社区大平组 | 东园南部 | 100户 |  |
|  | 区外 | 6.马公铺村 | 西园东南界外300-600m | 900户 |  |
|  |  | 7.马公铺中心小学 | 西园东南界外400m | 200师生 |  |
|  |  | 8. 百乐社区黄泥桥组 | 东园西部界外50m | 100户 |  |
|  |  | 9.凤凰村 | 西园南部界外100-300m | 100户 |  |
|  |  | 10.沅江市城区 | 西园北部界外1km | 46万人口 |  |
|  |  | 11. 新沅路居民区 | 东园北部边界100 m | 300户 |  |
|  |  | 12. 新兴社区 | 东园中部边界50 m | 50户 |  |
|  |  | 13.三眼塘镇赤塘村 | 南园北部边界50 m | 30户 |  |
|  |  | 14. 三眼塘镇胭脂湖村 | 南园西部边界50 m | 30户 |  |
|  |  | 15. 三眼塘镇南竹山村 | 南园南部边界50 m | 30户 |  |
| 声 环 境 | 区内 | 1.青年坝社区 | 西园北部 | 400户 | GB3096-2008 2类 |
|  |  | 2.双凤社区 | 西园东部、南部 | 900户 |  |
|  |  | 3.实竹社区 | 西园西部 | 400户 |  |
|  |  | 4.凤凰村 | 西园南部 | 200户 |  |
|  | 区外 | 5. 新沅路居民区 | 东园北部界外100m范围内 | 50户 |  |
|  |  | 6.凤凰村 | 西园南部界外100m范围内 | 20户 |  |
|  |  | 7. 新兴社区 | 东园中部边界50 m | 50户 |  |
|  |  | 8. 百乐社区黄泥桥组 | 东园西部界外50m | 100户 |  |
|  |  | 9.三眼塘镇赤塘村 | 南园北部边界50 m | 30户 |  |
|  |  | 10. 三眼塘镇胭脂湖村 | 南园西部边界50 m | 30户 |  |
|  |  | 11. 三眼塘镇南竹山村 | 南园南部边界50 m | 30户 |  |
| 地表水 环境 | 1.浩江湖 |  | 西园西部界外100m，饮用水源 | 库容3600万m3 | GB38383-2002 Ⅲ类 |
|  | 2.上琼湖 |  | 西园东部界外100m，渔业用水 | 库容870万m3 |  |
|  | 3.石矶湖 |  | 东、西园东部界外100m，渔业用水 | 库容190万m3 |  |
|  | 4.资江分河 |  | 东园东部边界外800m，渔业用水 | 大河 |  |
|  | 5. 小黄家湖 |  | 南园东部边界外3000 m，渔业用水 | 库容439万m3 |  |
|  | 6.大黄家湖 |  | 南园东部边界外3500 m，渔业用水 | 库容2346万m3 |  |
|  | 7.小榨南湖 |  | 东园南部界外200m，无水域功能 | 库容70万m3 | GB38383-2002 IV类 |
|  | 8.万子湖 |  | 资江分河上游，渔业用水 | 库容8500万m3 | GB38383-2002Ⅱ类 |
|  | 9.胭脂湖 |  | 南园西部边界外100 m，饮用水源 | 库容1546万m3 |  |
|  | 10．荷塘 |  | 南园西部边界外100 m，农业灌溉 |  | GB5084-2005 |
|  | 11.白沙长河饮用水源取水口 |  | 中心经开区西北面3公里 | 三水厂供水规模为8万吨/日 |  |
| 地下水 环境 | 1.一、二水厂 |  | 经开区北面约1.5公里 | 年采地下水1180万吨 | GB/T14848-93Ⅲ类标准 |
|  | 2.经开区周边水井 |  | 经济区区内及边界向外延伸1000m范围 |  |  |

表4.2-2   主要生态保护目标

| 目标名称 | 相对位置 | 情况 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动植物资源、 耕地、绿地、果园 | 规划区内及周边1000m范围 | 主要植被为马尾松、桔园桔等，主要动物有麻雀、喜鹊、野兔、黄鼠狼、蛇类、鼠类和鱼类等。 | 减少对动植物资源的占用 |
| 古树名木 | 规划区内及周边1000m范围 | 具体见表4.2-3 | 就地保护或移栽 |
| 基本农田 | 规划区周边1000m范围，主要分布在西区的东南部及南区周边 | 零散分布 | 减少对基本的占用及破坏 |
| 湖滩湿地 | 规划区周边1000m范围，主要分布于石肌湖、上琼湖、下琼湖、廖叶湖和浩江湖五湖和胭脂湖等周边 | 经开区四周大量分布，并且部分正在建设国家湿地公园 | 减少对湿地资源的占用及破坏 |
| 南洞庭湖银鱼三角帆蚌国家级水产种质资源保护区 | 沅江经开区西园西北面和东北面，经开区距离保护区边界最近约1.5km | 3.8万公顷，湖南省重点保护名贵鱼种 | 银鱼和三角帆蚌 |
| 白沙长河珍稀水生野生动物自然保护区 | 沅江经开区西园西北面，经开区距离最近边界约3.5km | 15万亩，湖南省重点保护名贵鱼种 | 背瘤丽蚌、银鱼 |
| 湖南南洞庭湿地与水禽自然保护区 | 沅江经开区东园东部边界距离湖南南洞庭湿地与水禽自然保护区缓冲区边界最近约2.1km，距离实验区边界最近约2.4km。 | 16.8万公顷，一级保护植物2种：水杉和莼菜，国家二级保护植物有4种：莲、野菱、乌苏里狐尾藻和野大豆；Ⅰ级保护动物有7种，即白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹤、大鸨、中华秋沙鸭、麋鹿，Ⅱ级保护动物有26种，即江豚、水獭、白琵鹭、黑脸琵鹭、紅胸黑雁、白额雁、小天鹅、大天鹅、鸳鸯、鸢、苍鹰、赤腹鹰、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰、大鵟、普通鵟、白头鹞、红隼、小青脚鹬、花田鸡、白枕鹤、灰鹤、领角鸮、红角鸮、小鸦鹃 | 多种珍稀濒危水禽和其它野生植物及其生存环境 |
| 琼湖国家湿地公园试点单位 | 经开区四周 | 湿地公园总面积约19.0平方公里，其中湿地面积约17.0平方公里，占项目区总面积的90.0%。本次规划建设期为10年，2011-2020年。项目建设分为湿地保护保育区、湿地生态恢复区、湿地宣教展示区、湿地合理利用区、湿地管理服务区5大区，包括湿地生态保护工程；生态恢复工程、科普宣教工程、科研监测工程；保护管理能力建设工程、资源合理利用工程、社区共建共管工程、基础工程等。 | 下琼湖、上琼湖、石矶湖、浩江湖、蓼叶湖、胭脂湖 |
| 黄家湖国家湿地公园试点单位 | 赤塘经开区东面2公里 | 黄家湖国家湿地公园位于益阳市资阳区和益阳沅江市，是由益阳市资阳区政府申报建设的新建社会公益性项目，湿地总面积2267.1公顷。 | 黄家湖 |
| 后江湖 | 西园西部界外20m | 库容3600万m3 | 水质达到相应水质标准；开发区域与湖库保持一定防护距离，以免影响动物资源及湖库景观 |
| 上琼湖 | 西园东部界外20m | 库容870万m3 |  |
| 胭脂湖 | 南园西部边界外100 m | 库容1546万m3 |  |
| 石矶湖 | 东、西园之间 | 库容190万m3 |  |
| 小榨南湖 | 东、西园之间 | 库容70万m3 |  |
| 资江分河 | 东园东部界外20m | 大河 |  |
| 万子湖 | 资江分河上游200 m | 库容8500万m3 |  |
| 小黄家湖 | 南园东部边界外3000 m | 库容439万m3 |  |
| 大黄家湖 | 南园东部边界外3500 m | 库容2346万m3 |  |

表4.2-3  沅江经开区周边古树名木名录

| 序号 | 树种 | 拉丁名 | 位置 | 小地名 | 树龄 （年） | 树高 （米） | 地围 （厘米） | 生长 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 153 | 23 | 268 | 一般 |
| 2 | 麻栎 | Quercus acutissima | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 264 | 20 | 183 | 一般 |
| 3 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 131 | 18 | 242 | 一般 |
| 4 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 187 | 19 | 235 | 一般 |
| 5 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 200 | 21 | 245 | 一般 |
| 6 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 244 | 19 | 305 | 一般 |
| 7 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 202 | 18 | 194 | 一般 |
| 8 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 225 | 19 | 245 | 一般 |
| 9 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 264 | 18 | 235 | 一般 |
| 10 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 177 | 17 | 275 | 一般 |
| 11 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 200 | 21 | 172 | 一般 |
| 12 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 197 | 23 | 163 | 一般 |
| 13 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 246 | 23 | 295 | 一般 |
| 14 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 238 | 17 | 245 | 一般 |
| 15 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 212 | 21 | 252 | 一般 |
| 16 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 225 | 17 | 194 | 一般 |
| 17 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 87 | 15 | 153 | 一般 |
| 18 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 81 | 16 | 145 | 一般 |
| 19 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 104 | 18 | 220 | 一般 |
| 20 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 142 | 13 | 258 | 一般 |
| 21 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 324 | 15 | 412 | 一般 |
| 22 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 203 | 16 | 185 | 一般 |
| 23 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 480 | 16 | 450 | 一般 |
| 24 | 朴树 | Celtis Sinensis | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 274 | 16 | 245 | 一般 |
| 25 | 女贞 | Ligustrum Lucidum | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 87 | 15 | 156 | 一般 |
| 26 | 女贞 | Ligustrum Lucidum | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 87 | 10 | 135 | 一般 |
| 27 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 92 | 16 | 165 | 一般 |
| 28 | 构树 | Broussonetia Papyritera | 庆云山街道和平居委会 | 市公安局 | 95 | 12 | 128 | 一般 |
| 29 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 142 | 22 | 285 | 一般 |
| 30 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 409 | 25 | 360 | 一般 |
| 31 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 539 | 27 | 532 | 旺盛 |
| 32 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 161 | 18 | 180 | 一般 |
| 33 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 255 | 18 | 198 | 旺盛 |
| 34 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 142 | 21 | 208 | 旺盛 |
| 35 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 150 | 23 | 185 | 旺盛 |
| 36 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 274 | 20 | 195 | 一般 |
| 37 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 394 | 22 | 389 | 一般 |
| 38 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 304 | 21 | 258 | 一般 |
| 39 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 295 | 23 | 285 | 一般 |
| 40 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 278 | 21 | 230 | 一般 |
| 41 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 311 | 24 | 238 | 一般 |
| 42 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 485 | 25 | 323 | 一般 |
| 43 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 204 | 26 | 258 | 一般 |
| 44 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 235 | 25 | 312 | 一般 |
| 45 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 272 | 19 | 213 | 一般 |
| 46 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 247 | 24 | 213 | 一般 |
| 47 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 265 | 23 | 215 | 一般 |
| 48 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 233 | 19 | 181 | 一般 |
| 49 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 171 | 22 | 216 | 一般 |
| 50 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 192 | 20 | 200 | 一般 |
| 51 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 200 | 21 | 220 | 一般 |
| 52 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 312 | 28 | 297 | 一般 |
| 53 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance e | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 249 | 20 | 182 | 一般 |
| 54 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 272 | 19 | 241 | 一般 |
| 55 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 210 | 22 | 205 | 一般 |
| 56 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 110 | 19 | 191 | 一般 |
| 57 | 女贞 | Ligustrum Lucidum | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 125 | 16 | 203 | 一般 |
| 58 | 朴树 | Celtis Sinensis | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 360 | 20 | 274 | 一般 |
| 59 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 110 | 18 | 172 | 一般 |
| 60 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 376 | 22 | 306 | 一般 |
| 61 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 311 | 24 | 322 | 一般 |
| 62 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 161 | 22 | 249 | 一般 |
| 63 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 100 | 18 | 156 | 一般 |
| 64 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 93 | 18 | 150 | 一般 |
| 65 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 182 | 18 | 244 | 一般 |
| 66 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市检察院 | 192 | 19 | 242 | 一般 |
| 67 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市水利局河道湖泊管理站 | 393 | 21 | 301 | 一般 |
| 68 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道庆云山居委会 | 市水利局河道湖泊管理站 | 405 | 26 | 390 | 一般 |
| 69 | 皂荚 | Gierltsia Sinesis Zam | 庆云山街道书院居委会 | 沅江市邮电局 | 240 | 23 | 319 | 一般 |
| 70 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 沅江市氮肥厂 | 110 | 14 | 144 | 一般 |
| 71 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 沅江市氮肥厂 | 110 | 18 | 257 | 一般 |
| 72 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 沅江市氮肥厂 | 110 | 15 | 209 | 一般 |
| 73 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 庆云山街道和平居委会 | 沅江市氮肥厂 | 112 | 15 | 310 | 一般 |
| 74 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇机关大院 | 三眼塘镇政府 | 403 | 26 | 620 | 一般 |
| 75 | 银杏 | Ginkgo biloba L | 三眼塘镇机关大院 | 三眼塘镇政府 | 80 | 21 | 235 | 一般 |
| 76 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇大门西侧公路 | 三眼塘镇政府 | 87 | 16 | 285 | 一般 |
| 77 | 重阳木 | Bischofia polycarpa | 三眼塘镇七鸭子村 | 张家坝河边 | 102 | 18 | 225 | 一般 |
| 78 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇洞口村 | 黄孝增住屋东边 | 175 | 23 | 230 | 一般 |
| 79 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇永丰坝村 | 张映庭住屋前 | 92 | 23 | 215 | 一般 |
| 80 | 枫杨 | Pterocarya Stenoptera | 三眼塘镇永丰坝村 | 陈明乐住屋东边唐家围子 | 117 | 23 | 312 | 一般 |
| 81 | 小叶栎 | Quercus Chenii Nakai | 三眼塘镇黄家湖村 | 上边组湾下边 | 120 | 15 | 165 | 一般 |
| 82 | 银杏 | Ginkgo biloba L | 三眼塘镇黄毛村 | 仇家村叶十周住屋前东方 | 125 | 14 | 90 | 一般 |
| 83 | 银杏 | Ginkgo biloba L | 三眼塘镇黄毛村 | 仇家村叶十周住屋前西方 | 125 | 16 | 150 | 一般 |
| 84 | 枫杨 | Pterocarya Stenoptera | 三眼塘镇建成村 | 土地边黄家坟山 | 285 | 12 | 410 | 一般 |
| 85 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇枫木桥村 | 土地边黄家坟山 | 120 | 16 | 330 | 一般 |
| 86 | 苦槠树 | Gastanopsis Scleropylla Schott | 三眼塘镇枫木桥村 | 谢铁牛屋前，谢仲喜桔土 | 275 | 16 | 300 | 一般 |
| 87 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇枫木桥村 | 1组陈卫清屋前 | 309 | 29 | 280 | 一般 |
| 88 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇枫木桥村 | 1组陈伟屋前路旁 | 282 | 18 | 260 | 一般 |
| 89 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇枫木桥村 | 1组陈国平屋后竹山 | 312 | 23 | 252 | 旺盛 |
| 90 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇蜘蛛山村 | 腰塘的田边竹山 | 312 | 22 | 400 | 一般 |
| 91 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇东风村 | 肖家湾S204线公路南边 | 112 | 18 | 210 | 一般 |
| 92 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇东风村 | 黄家塘田边（刘世明屋前） | 345 | 18 | 430 | 一般 |
| 93 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇莲子塘村 | 易家冲塘公路南边 | 105 | 15 | 260 | 一般 |
| 94 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇渔塘村 | 曾家岭塘边李松柏屋东南角 | 365 | 10 | 370 | 一般 |
| 95 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇渔塘村 | 杨家湾杨元满屋前塘边 | 431 | 20 | 350 | 一般 |
| 96 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇土桥子村 | 枫树岭毛吉祥屋的北面 | 341 | 18 | 360 | 一般 |
| 97 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇文龙桥村 | 烂泥冲桔园土边 | 288 | 23 | 270 | 一般 |
| 98 | 桂花 | Osmanthus Fragrans Lour | 三眼塘镇新田村 | 徐家湾路边徐运梅屋右角前 | 417 | 11 | 190 | 一般 |
| 99 | 枫香 | Liguidamba Formosana Hance | 三眼塘镇大横村 | 3组吊牛桩彭连保屋前 | 187 | 24 | 190 | 一般 |
| 100 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇联盟村 | 12组胡卫军屋后 | 145 | 24 | 260 | 一般 |
| 101 | 槲栎 | Queecus Aliena BI | 三眼塘镇联盟村 | 刘家咀刘文中屋前河边 | 258 | 20 | 240 | 旺盛 |
| 102 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇永建村 | 联盟一组陈中秋屋前 | 105 | 20 | 220 | 一般 |
| 103 | 樟树 | Cinnamomum Cam phora | 三眼塘镇联盟村 | 建农小学校内 | 105 | 16 | 425 | 一般 |

表4.2-4   社会环境主要保护目标

| 主要保护对象 | 与工程相对位置 | 规模与环境特征 | 环保目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆迁影响的居民 | 规划范围内 | 居民约600户，约3000人，房屋多为1-2层 | 居民生产、生活得到妥善安置。征地拆迁补偿按标准及时发放各户，居民生活水平不低于经开区建设前 |
| 沅江市城区 | 东西园北侧 | 县城规划范围 | 确保经开区建设与沅江市规划相协调 |
| 魁星楼 | 东园东北边界外约2.5km处 | 省级保护单位 | 环境空气质量不下降 |
| 凌云塔 | 东园东部边界外约2.5km处 | 省级保护单位 |  |
| 220KV 、110KV高压线走廊 | 贯穿经开区 | 多条 | 按电压等级架空电力线路的保护区范围在工业区内必须按规范预留足够的高压走廊宽度，合理布置 |

## 5主要环境影响及主要减缓措施

### 5.1水污染物排放量、环境影响和减缓措施

⑴水污染物排放量

采用雨污分流排水体制。

中心经开区污水经中心经开区污水处理厂处理达标后铺设专门的排水管网排入资江分河，最后进入万子湖。污水处理厂规模为2.5万m³/d，中心经开区污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

赤塘经开区污水经赤塘污水处理厂处理达标后通过专门的管道排入小黄家湖，经小黄家湖、大黄家湖、资江分河最终进入万子湖。污水处理厂规模为0.4万m³/d，赤塘污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

⑵环境影响

- 正常排污情况预测结果分析

赤塘经开区经污水处理厂处理达标枯水期正常排放时，小黄家湖COD、氨氮、石油类在污水排放第38天后完全混合，形成一个新的平衡浓度，分别为为COD18.69 mg/l、氨氮0.56mg/l、石油类0.01mg/l，COD、氨氮、石油类全部达标。

中心经开区经污水处理厂处理达标枯水期正常排放时， COD、氨氮预测值没有超标水域，石油类预测值出现长1000m左右的超标水域。

②正常排污情况要保证下游2000米处万子湖达到Ⅱ类标准容许的最大排污量

在7、8月份，资江分河往北流向万子湖的情况下，根据二维稳态混合衰减岸边排放模式，我们在保证下游2000米处万子湖达到Ⅱ类标准时，代入污水处理厂不同的污水排放量来试算容许的最大排污量，计算结果为COD为限制因子时容许的最大污水排量为3m3/s、氨氮为限制因子时容许的最大污水排量为1.3m3/s、石油类为限制因子时容许的最大污水排量为0.26m3/s，综合考虑，正常情况下中心经开区污水处理厂最大规模可以达到2.2万m3/d。

在一年中除7、8月外的其他月份，资江分河往南流向资江，最后流入万子湖的情况下，根据二维稳态混合衰减岸边排放模式，我们在保证下游20000米处万子湖达到Ⅱ类标准时，代入污水处理厂不同的污水排放量来试算容许的最大排污量，计算结果为COD为限制因子时容许的最大污水排量为22m3/s、氨氮为限制因子时容许的最大污水排量为4.6m3/s、石油类为限制因子时容许的最大污水排量为1.6m3/s，综合考虑，正常情况下中心经开区污水处理厂最大规模可以达到13.8万m3/d。

综合资江分河往北流和往南流两种情况，往北流距离自然保护区只有2000米，成为限制性情况，污染因子当中，石油类又成为限制性因素。因此中心经开区污水处理厂规模应由原来的2.5万m3/d调整为2.2万m3/d。

③事故状态下排污情况预测分析

中心经开区污水处理厂出现非正常工况下排放时，叠加背景值（下游1000米监测断面的平均值）后在混合过程段COD、氨氮值及石油类均出现超标现象，COD预测值出现长150m左右的超标水域，氨氮预测值出现长70m左右的超标水域，石油类出现长22000m左右的超标水域。

赤塘污水处理厂发生机械故障或供电线路产生故障停电时，项目污水未经赤塘污水处理厂处理直接排入小黄家湖，COD、氨氮、石油类在污水排放第30天后完全混合，形成一个新的平衡浓度，分别为COD20.05mg/l、氨氮0.65mg/l、石油类0.068mg/l，COD和石油类超标。

④经开区排水对自然保护区、饮用水源等敏感水体的影响分析

根据水预测结果，中心经开区污水通过资江分河在枯水期正常排放时，叠加背景值（下游1000米监测断面的平均值）后， COD、氨氮预测值没有超标水域，石油类预测值出现长1000m左右的超标水域，而万子湖距离中心经开区排口有2000m，因此不会对资江分河水质造成影响。

小黄家湖COD、氨氮、石油类在污水排放第38天后完全混合，形成一个新的平衡浓度，分别为为COD18.69 mg/l、氨氮0.56mg/l、石油类0.01mg/l，COD、氨氮、石油类全部达标，然后流经大黄家湖、资江分河，最后流入万子湖，距离自然保护区的万子湖约10公里，因此沅江经开区排水正常情况下不会对湖南南洞庭湿地与水禽自然保护区水质造成较大影响。

沅江经开区污水不排入周边浩江湖、廖叶湖、胭脂湖等饮用水源保护区，因此沅江经开区建设不会对饮用水源水质造成影响。

⑶减缓措施

主要减缓措施：①各企业应按清污分流、雨污分流、污污分流原则建立完善的排水系统和事故池，确保各类生产废水得到有效收集、处理循环使用。严禁将生产废水或含重金属废水未处理直接外排经开区污水处理厂。企业废水处理设施的关键设备应有备件，以保证处理设施正常运行。区内企业自行处理达标排放的废水经园区污水管道统一送到污水处理厂的排放口集中排放，更不许随意排入地表水域；②强化建设项目的环境管理，严格执行环境影响评价与“三同时”制度，坚持进园高技术化；③加强企业用水管理，建立用水考核制度，推行清洁生产和闭路循环，建议园区内的企业尽量做到一水多用，串联复用，推广不用水或少用水的生产工艺，最大限度地减少工业废水的排放量。同时要强化水资源费征收工作，提高企业的节水意识。④要进一步强化工业项目入经开区条件，用水量大的企业严格控制，限制对水排污量大、污染水严重的企业进入。⑤针对经开区区污水处理厂以及管网布设等建设，管委会必须委托具有资质的单位设计方可建设，并在园区开发前期建设，保证水厂、污水处理厂以及配套管网建设完毕后园区内的企业生产废水得到有效的处置。⑥加快沅江市城市管网建设，从而减少生活污水直接排入资江分河等水体。⑦新建的污水处理厂出水按一级A标准设计，中心经开区污水处理厂规模应由原来的2.5万m3/d调整为2.2万m3/d。⑧设立事故池或缓冲池，以应付特殊情况下(意外事故时)不会致使未经处理的污水直接排放，而是暂时贮存起来，待设备正常运转后再进行处理。

### 5.2大气污染物排放量、环境影响和减缓措施

⑴大气污染物排放量

经开区区污染物排放：SO2：666.94t/a，NO2：118.0t/a，工业粉尘：19.78t/a，烟尘：186.9t/a，甲苯：0.33t/a，二甲苯：2.47t/a。

⑵环境影响

由以上预测可知，规划实施后，沅江经开区PM10浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为74.0%～94.6%， SO2浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为25.7%～48.1%，NO2浓度在A-F不同稳定度时浓度预测值占标率范围为24.2%～69.1%。

各敏感点在大气稳定度为F条件下叠加背景值后， SO2浓度、NO2浓度均能达到《环境空气质量标准》二级标准，PM10也只有沅江市城区超标，超标原因是沅江市城区现状值较高。

⑶减缓措施

主要减缓措施：①根据经开区区的产业定位，园区内各企业做好自身环保措施监管工作，做到达标排放。②严格筛选入区企业类型，以低能耗、污轻染、高效益企业为重点引进对象。③加强环境监督管理，依法对企业环保工作进行有效管理，对落户开发区的企业进行“三同时”监督。对能耗和污染物排放量相对较大的企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控。④推行清洁燃料，逐步取缔燃煤炉灶，逐步推进园区内的工业企业的使用清洁能源，提高用气普及率，抓紧实施天然气引进工程。⑤有效控制餐饮业、职工食堂油烟废气污染，要加强环保意识，炉灶锅台必须安装抽油烟装置及油烟净化装置，油烟排放浓度必须达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。⑥加强园区交通网络基础建设与管理，改善路面条件和清洁卫生，道路两侧硬化或绿化率达到100%，减少道路扬尘。⑦二、三类工业用地紧邻地块不得布置居住区，二类工业用地与居住区之间必须设置一定的隔离带或缓冲带。三类工业用地与居住区和一类工业用地之间必须设置一定的绿化隔离带。⑧加强机动车尾气检测管理，加强绿化。

### 5.3噪声污染源强、控制措施与环境影响

⑴噪声污染源强

工业噪声源主要是各企业机械设备运行噪声，其噪声级在85-120dB(A)之间；另外还有经开区内外公路的交通运输噪声65-85 dB(A)之间。

⑵环境影响

数据表明，室内强噪声源昼间在室外10m处、夜间在室外20m处基本可达到GB12348-2008的2类标准限值，特强噪声源则需距源60m以上方可满足要求。为此，经开区内各企业强噪声源布置应与周边声环境敏感点保持60m以上的防护距离，否则将不同程度的受到工业噪声的污染影响。

经开区随着企业的进入，各运货车辆和人员车辆将会有较大增加，交通噪声影响较大的经开区的主干道两侧，噪声容易超标，根据分析，距主干道两侧征地边界37m，次干道支路28m为噪声防护距离，不得布置学校、居住区。宜尽可能将居住区布置在距主干道征地边界84m以外，次干道支路52m以外的区域，并在道路与居住区之间设置一定宽度的绿化带。

⑶减缓措施

减缓措施：①采用先进的低噪声生产工艺及设备，控制噪声的产生；②针对强噪声源，采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声强度；定期维护检修以确保设备运转正常，减少噪声发生量。③优化各企业的总平面布置，使高噪声源远离厂界，同时加强厂区绿化。④优化经开区区总体规划，合理规划道路两侧用地，在靠近交通干线两侧30m范围内不得建设对噪声敏感的建筑物，经开区边界连接的居住区与工业区设置绿化带，也可起到噪声防治的目的。加强绿化美化建设，如在中心广场、主干线两侧设绿化带等；⑤在学校、居民和商业集中区，禁止通行车辆呜喇叭。

### 5.4固体废物产生量与处理方案

本项目固体废物分为3类：生活垃圾、一般工业固废和危险固废。沅江市城市生活垃圾无害化填埋场位于沅江市杨梅山，距离沅江经开区约5公里，总库容220万立方米，日处理能力300t，服务期限25年。根据污染源分析结果，沅江经开区建成后生活垃圾日产生量为17.5t/d。可见，经开区垃圾产生量相对较小。因此，沅江市城市生活垃圾无害化填埋场的处理能力和库容完全能满足沅江经开区的生活垃圾的处理处置。

区内一般工业固废应避免与生活垃圾混合，各企业按《一般工业固废贮存,处理场污染控制标准》GB18599-2001的要求建设临时贮存场，采取严格的环境管理措施防尘、防雨、防流失，尽量减轻对环境的影响。根据经开区的产业定位可以推断区内主要一般工业固废为边角余料、废包装材料等，全部可以综合回收利用。危险废物主要为废油、废乳化液、废有机溶剂、漆渣等，能回收利用的先进行综合利用，其它不能回收的可以暂存，然后定期送危险废物处置中心进行处理。各企业危废临时堆场须按《危险废物储存污染控制标准》GB18597-2001的要求建设。

采取以上措施后，经开区产生的固体废弃物对区域环境影响有限。

### 5.5主要生态环境保护措施

（1）生态恢复补偿措施

①经开区建设中占用的绿地在工程完工后，绿化相应的面积予以补偿；

②对区域内，坡度较大、植被较好的山坡林地应予以保护，维持其不变。

③针对经开区的实际情况制定与其相适应的绿化计划，并可采取异地补偿的措施对生态环境进行恢复。

④经开区管委会须做好占用耕地补偿工作，做到占补平衡。

（2）环境绿化美化

①制定经开区的综合管理规定，加强整个区域的生态环境管理，以地方法规和政策推进的形式和手段，促进各单位等进行绿化、美化，并对绿化带进行日常维护。

②形成点、线、面相结合的绿化系统。点为工业区内街头小块绿地和住区、厂区内部散点绿地，线为区内外道路和铁路两侧，以及工业用地与公共设施用之间的防护绿带，面为经开区周边的生态绿地。

③绿化隔离带

主干道和过境交通两旁设置30-50米的绿带，保留生态绿地，结合沿河绿地，形成整个园区的公共绿地。

## 6环境风险

### 6.1正常情况下风险影响

在7、8月份，资江分河往北流向万子湖的情况下，根据二维稳态混合衰减岸边排放模式，我们在保证下游2000米处万子湖达到Ⅱ类标准时，代入污水处理厂不同的污水排放量来试算容许的最大排污量，计算结果为COD为限制因子时容许的最大污水排量为3m3/s、氨氮为限制因子时容许的最大污水排量为1.3m3/s、石油类为限制因子时容许的最大污水排量为0.26m3/s，综合考虑，正常情况下中心经开区污水处理厂最大规模可以达到2.2万m3/d。

在一年中除7、8月外的其他月份，资江分河往南流向资江，最后流入万子湖的情况下，根据二维稳态混合衰减岸边排放模式，我们在保证下游20000米处万子湖达到Ⅱ类标准时，代入污水处理厂不同的污水排放量来试算容许的最大排污量，计算结果为COD为限制因子时容许的最大污水排量为22m3/s、氨氮为限制因子时容许的最大污水排量为4.6m3/s、石油类为限制因子时容许的最大污水排量为1.6m3/s，综合考虑，正常情况下中心经开区污水处理厂最大规模可以达到13.8万m3/d。

综合资江分河往北流和往南流两种情况，往北流距离自然保护区只有2000米，成为限制性情况，污染因子当中，石油类又成为限制性因素。因此中心经开区污水处理厂规模应由原来的2.5万m3/d调整为2.2万m3/d。

### 6.2非正常情况下风险影响

中心经开区污水处理厂出现非正常工况下排放时，叠加背景值（下游1000米监测断面的平均值）后在混合过程段COD、氨氮值及石油类均出现超标现象，COD预测值出现长150m左右的超标水域，氨氮预测值出现长70m左右的超标水域，石油类出现长22000m左右的超标水域。

赤塘污水处理厂发生机械故障或供电线路产生故障停电时，项目污水未经赤塘污水处理厂处理直接排入小黄家湖，COD、氨氮、石油类在污水排放第30天后完全混合，形成一个新的平衡浓度，分别为COD20.05mg/l、氨氮0.65mg/l、石油类0.068mg/l，COD和石油类超标。

事故结束后，污染水平将恢复到原有水平，风险程度可以接受。

## 7准入条件

根据经开区的产业定位，结合《产业结构调整目录》（2011年本）的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定本经开区的企业引进的准入行业、条件见表7-1。

表7-1   经开区准入行业、条件一览表

| 类型 | 行业类别 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 机械制造：高端设备制造、机械加工中的物理冷加工（表面处理中含有电镀、酸化、磷化等工艺的除外）、电子和电工机械专用设备制造； 食品加工：糕点、面包制造、蔬菜、水果加工、水产品加工； 服装：裁剪、缝制衣帽； 电子：电子终端产品装配、产生废水和废气量小的新材料企业； 基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等； 其他：企业技术研发机构；无工业废水、工艺废气排放的企业；现代物流；环保新材料、高新技术产业；综合利用资源与再生资源、环境保护工程； | 入园企业必须符合沅江经开区规划，达到项目环境影响评价相关环保要求后方可入园。 |
| 允许类 | 2012-2020年允许西园枫杨路以北和东园现有企业维持现状不变，西园枫杨路以南允许除电镀、刻蚀以外的电子基础产品、电子专用材料的企业；排污量小，物耗能耗低的与主导产业相符及配套的相关产业； |  |
| 限制类 | 西园枫杨路以北和东园限制新建企业，西园枫杨路以南限制引进虽符合产业定位，但废水量大、含重金属废水排放以及气型污染物严重的企业；水耗、能耗较高的企业；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）、味精、发酵酿造； |  |
| 禁止类 | 造纸工业、炼油工业、农药制造等不符合产业定位的项目；纺织服装类涉及到纺织印染、湿法印花、染色、水洗工艺的、有洗毛、染整、脱胶工段的，产生缫丝废水、精炼废水企业入园；涉重金属企业，制革工业；电子信息产业涉及电镀工业；使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目；禁止铅、锌、铬等重污染冶炼行业；炼油、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2、NO2、COD、NH3-N排放的工业；项目现有生产能力大，市场容量小的项目等；排放含重金属及持久性有机物的废水企业和废水排放量大的企业；禁止引进气型污染企业；对自然保护区、水产种质资源保护区、湿地公园等生态敏感区空气、水环境有影响的企业 |  |
| 环保指标要求 | 废水、废气处理率达100%；固废处置率达100%； 污染物排放达标率100% | 企业必须满足项目环境影响评价相关环保要求，达标排放 |

## 8环境管理与监测计划

### 8.1环境管理

（1）前期环境管理

随着经开区建设和发展，将陆续引进新的建设项目，引进项目的审批是环境管理工作的一项重要内容，只有始终把好审批关才能确保经开区环境质量和生态环境的良性循环。

①审查引进项目是否符合国家产业政策，是否符合经开区产业规划，是否为低能耗、低污染、清洁生产的技术项目；

②审查生产过程中是否产生一类有害物质，是否有毒有害工艺废气排放，是否有含Cd、Cr6+、Pb、As、Ni、Cu、Sb等重金属，难降解水污染物排放。对有上述污染物企业的引进必须严格控制，并实施经开区企业生产废水循环使用不外排，必须严格控制污染严重的企业引进审批；

③审查项目可研、初步设计环境保护篇章，对各工艺过程中污染因子是否采取了必要的有效防治措施；

④审查污染物排放是否达到国家规定的相关排放标准，是否符合经开区环境保护要求；是否符合污染物排放总量要求。

凡不符合以上条款要求的企业，不允许入园。符合入园条件的企业沅江市环保局初审后，应督促项目建设单位按有关程序报有审批权的环境行政主管部门办理建设项目环保审批等有关手续后方可入园。

（2）项目建设期间的环境管理

项目建设需进行“三通一平”等基建工程，可能产生毁坏植被、水土流失、噪声扰民等污染和生态环境破坏。因此，项目建设期间的环境管理工作十分重要。

建设过程中加强地块高程施工管理，尽可能依山就势建设，避免高挖深填，由于地形高差确需要开挖及填方的，要特别注重防止水土流失，落实水土保持措施。防止保留山地的植被破坏、督促绿地规划指标的落实，及时恢复植被。对居民生活影响明显的噪声、粉尘污染应采取必要的控制措施，如控制建筑施工时段等，灰土搅拌站远离居民区、施工场地与道路及时洒水等。

（3）入园企业建成后的环境管理

入园企业建成投产后的环境管理纳入经开区管委会环境管理系统统一管理。具体监管如下：

①督促和协助引进企业建立健全环境保护机构和环境管理体系；

②宣传国家、省、市有关环境保护方面的法律、法规和政策；

③实施引进企业的“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理；

④检查环保设施的运行状况和是否达标排放；

⑤处理经开区区域环境纠纷和污染事故，排污费收等。

### 8.2监测计划

8.2.1 施工期环境监测计划

本次环评提出经开区施工期环境监测计划见表8.2-1。

表8.2-1  经开区施工期环境监测计划

| 监测布点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测历时 | 采样时间 | 实施机构 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰土拌和站及施工道路 | TSP | 随时抽查 | 1天 | 施工时间上、下午各一次 | 沅江市环境监测站 | 经开区管委会 |
| 150m范围内有居民区等敏感点的施工区 | 噪声 | 1次/月 | 1天 | 施工时间内1天2次 | 沅江市环境监测站 | 经开区管委会 |

8.2.2 营运期环境监测计划

（1）环境空气监测，沅江城区（北部边界以北2公里）、中心经开区北部青年坝社区、中心经开区东部百乐社区黄泥桥组、赤塘经开区区北部赤塘村、赤塘经开区区西部三眼塘镇胭脂湖村各设一个常规监测点，每年冬季、夏季二期监测，每期7天。监测期最好与沅江市常规监测同步。

监测因子：TSP、PM10、SO2、NO2。

（2）水环境监测

赤塘污水处理厂排入的小黄家湖、大黄家湖和中心经开区污水处理厂排入资江分河上游200m至下游1000米河段水环境监测，具体监测点位、项目、频次详见表8.2-2。

表8.2-2  水环境监测断面位置、项目与频次

| 编号 | 水体 | 监测断面 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 中心经开区污水处理厂排入资江分河 | 中心经开区污水处理厂排入资江分河上游200米 | pH、SS、BOD5、CODCr、CODMn、DO、NH3-N、硫化物、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As、Mn、Cr6+、总磷、挥发酚、粪大肠菌群、石油类 |
| S2 |  | 中心经开区污水处理厂排入资江分河下游1000米 |  |
| S3 | 小黄家湖 | 排污口入小黄家湖下游1000m |  |
| S4 |  | 小黄家湖出口 |  |
| S5 | 大黄家湖 | 大黄家湖出口 |  |

注：视入园企业情况，必要时增加相应的特征污染物项目。

（3）交通干线和环境噪声监测

布点按环境噪声和交通监测规范进行，定期进行经开区的交通噪声和区域声环境监测，监测频率为每年1～2次。特殊情况可适当增加。

（4）污染源监测

经开区污染源监测计划见表8.2-3。

表8.2-3  经开区污染源监测计划

| 污染源 | 监测因子 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 烟气量、SO2、烟尘 |  | 半年一次 |
| 各类炉窑烟气 | 烟气量、SO2、烟尘、粉尘 |  | 半年一次 |
| 工艺废气 | 根据各企业确定，如H2S、NH3、、苯系物。 |  | 半年一次 |
| 各企业排污口 | 废水量、PH、SS、BOD5、CODCr、CODMn、DO、NH3-N、硫化物、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As、Mn、Cr6+、总磷、挥发酚、粪大肠菌群、石油类及各企业特征污染因子 |  | 一次/月 |
| 三眼塘镇赤塘污水厂进水口和排污口 | pH、SS、BOD5、CODCr、CODMn、DO、NH3-N、硫化物、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As、Mn、Cr6+、总磷、挥发酚、粪大肠菌群、石油类等 |  | 废水量和pH、COD和氨氮在线监测；其它因子一次/月 |

（5）企业“三同时”验收监测

按“三同时”验收技术规范进行全面监测，并出具“三同时”验收监测报告，以便存档备查。

各企业排水口应设置污水采样口，排气筒应设置便于废气采样的采样孔与采样平台，监测部门对其排水、废气进行不定期的抽查监测，抽查次数每年不少于1次。样品采样为随机采样，通过监测督促经开区加强节能减排，特别是污水排放控制，确保企业废水、废气达标排放，并要求进入经开区污水厂的水质必须达到污水厂进水水质要求。

## 9公众参与

- 9.1公示公告

- 9.1.1 第一次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（以下简称“暂行办法”）要求，沅江经开区管委会在委托湖南省环境保护科学研究院进行本项目环评后，于2012年12月2日在项目所在地附近发布公告（见图9.1-1），进行了第一次环境信息公示。公布了建设项目概要、委托环评单位、评价工作程序、评价审批程序、征求公众意见的主要事项、建设单位和环评单位联系方式等。并告知公众可在我院网站上持续了解该项目的情况和我们的工作进展。

公示地点：益阳资阳区长春镇                   公示地点：实竹社区

公示地点：百乐社区                         公示地点：新兴社区

图9.1-1  公众参与第一次公示

- 9.1.2 第二次公示

在环评报告书初稿基本完成时，我院于2012年12月11日在《益阳日报》上发布了报纸公示（见图9.1-2）。

图9.1-2  公众参与第二次公示

- 9.2 公众参与调查

- 9.2.1 调查方式

在第二次公示同时，项目组于2012年12月9日～12日对项目附近的乡镇、村庄的企事业单位和居民进行了调查走访。公众参与调查主要通过发放公众参与调查表的形式进行，在发放公众参与调查表的同时，项目组提供《环评报告书简本》供受访对象阅读。共收集到公众个人意见调查表60份（其中拆迁对象样本38份），团体意见表13份。

公众参与个人意见调查主要征求了该项目周围可能受直接影响的居民的意见，受访者不同职业和文化程度均有一定比例代表，基本能代表当地公众意见。

团体意见主要调查了沅江市人民政府、沅江市国土资源局、沅江市住房和城乡建设局、沅江市环保局、沅江市城市规划管理办公室、沅江市污水处理厂、沅江市琼湖街道办事处新兴社区居民委员会、沅江市琼湖街道双凤社区居民委员会、湖南沅江经济开发区实竹社区居民委员会、湖南沅江经济开发区青年坝社区居民委员会、沅江市琼湖街道百乐社区居民委员会、益阳资阳区长春镇流源桥村村民委员会、益阳皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司等单位的意见。

- 表9.2-1    公众参与人员名单列表

| 序号 | 姓名 | 职业 | 民族 | 文化程度 | 年龄 | 性别 | 住址 |  | 是否拆迁 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李浪 | 务农 | 汉 | 高中 | 30 | 男 | 资阳区长春镇流源桥村 |  | 否 | 13487823867 |
| 2 | 张立 | 务农 | 汉 | 初中 | 28 | 女 | 资阳区长春镇流源桥村 |  | 否 | 13055103533 |
| 3 | 高桂金 | 务农 | 汉 | 初中 | 43 | 男 | 资阳区长春镇流源桥村 |  | 否 | 13054103192 |
| 4 | 高叶平 | 务农 | 汉 | 初中 | 47 | 男 | 资阳区长春镇流源桥村 |  | 否 | 13667494177 |
| 5 | 倪德新 | 个体 | 汉 | 中专 | 44 | 男 | 资阳区长春镇流源桥村 |  | 否 | 15898489266 |
| 6 | 陈韦支 | 务农 | 汉 | 初中 | 35 | 女 | 资阳区长春镇流源桥村 |  | 否 | 15273737061 |
| 7 | 曾铁村 | 会计 | 汉 | 高中 | 44 | 男 | 资阳区长春镇流源桥村 |  | 否 | 15173782388 |
| 8 | 王径车 |  | 汉 | 高中 | 45 | 男 | 银光南路524号 |  | 否 | 13973686645 |
| 9 | 李冬波 |  | 汉 | 初中 | 48 | 男 | 银光南路488号 | 否 |  | 13135377158 |
| 10 | 马青云 |  | 汉 | 大专 | 36 | 女 | 新兴社区 | 否 |  | 15869793168 |
| 11 | 易兰衡 |  | 汉 | 大专 | 47 | 女 | 新沅路40号 | 否 |  | 18973732589 |
| 12 | 董建军 | 务农 | 汉 | 小学 | 36 | 男 | 新沅路金家巷 | 否 |  | 13873774627 |
| 13 | 聂勇波 |  | 汉 | 高中 | 41 | 男 | 新沅路139号 | 否 |  | 13487811456 |
| 14 | 金国忠 |  | 汉 | 大专 | 42 | 男 | 新兴社区 | 否 |  | 15907373888 |
| 15 | 熊首建 |  | 汉 | 中专 | 59 | 男 | 新兴社区 | 否 |  | 13874324941 |
| 16 | 曾楚玉 |  | 汉 | 高中 | 50 | 女 | 新兴社区 | 否 |  | 13873793082 |
| 17 | 李志清 | 务农 | 汉 | 高中 | 42 | 男 | 沅江青年坝社区 | 否 |  | 13874320687 |
| 18 | 文群辉 | 务农 | 汉 | 初中 | 40 | 男 | 青年坝青春组 | 否 |  | 13054105382 |
| 19 | 王建辉 | 务农 | 汉 | 初中 | 35 | 男 | 实竹社区王光组 | 否 |  | 13467374639 |
| 20 | 祝雪元 | 务农 | 汉 | 高中 | 38 | 女 | 实竹社区凤凰村 | 否 |  | 2702112 |
| 21 | 吴建华 | 务农 | 汉 | 初中 | 34 | 男 | 青年坝社区大胜组 | 否 |  | 2705248 |
| 22 | 汤学云 | 务农 | 汉 | 初中 | 32 | 男 | 实竹社区厂家坝 | 否 |  | 1387376460 |
| 23 | 刘金山 | 务农 | 汉 |  | 40 | 男 | 实竹社区 | 是 |  | 15274737630 |
| 24 | 张小云 |  |  |  | 50 | 女 | 百乐社区白合坳组 | 是 |  |  |
| 25 | 李建文 |  | 汉 | 初中 | 46 | 男 | 实竹社区南岳组 | 是 |  |  |
| 26 | 郑鑫 |  | 汉 | 初中 | 63 | 男 | 实竹社区 | 是 |  | 13907393219 |
| 27 | 王建辉 | 务农 | 汉 | 初中 | 44 | 男 | 实竹社区王光组 | 是 |  |  |
| 28 | 陈浩波 |  | 汉 | 初中 | 44 | 男 | 实竹社区 | 是 |  |  |
| 29 | 黄放鸣 |  | 汉 | 高中 | 50 | 男 | 实竹社区 | 是 |  | 13549761959 |
| 30 | 黄沂田 | 组长 | 汉 | 初中 | 60 | 男 | 实竹社区 | 是 |  |  |
| 31 | 李建国 |  | 汉 | 高中 | 46 | 男 | 实竹社区 | 是 |  | 13787471811 |
| 32 | 李石云 |  | 汉 | 初中 | 61 | 男 | 双凤社区 | 是 |  | 15116739580 |
| 33 | 张悉华 |  | 汉 |  | 33 | 男 | 双凤社区 | 是 |  | 18773737589 |
| 34 | 龚徝安 |  | 汉 | 初中 | 50 | 男 | 双凤社区 | 是 |  |  |
| 35 | 邓海亮 |  |  |  |  | 男 | 双凤社区 | 是 |  |  |
| 36 | 曾正秋 |  |  |  | 50 | 男 | 双凤社区 | 是 |  | 13549741160 |
| 37 | 郭少波 |  |  |  | 50 | 男 | 双凤社区 | 是 |  |  |
| 38 | 聂纯阳 |  | 汉 | 高中 | 48 | 男 | 双凤社区 | 是 |  | 13272176688 |
| 39 | 高艳辉 |  | 汉 | 高中 | 36 | 女 | 双凤社区 | 是 |  | 13203680308 |
| 40 | 李德放 |  |  |  | 46 | 男 | 太平组 | 是 |  |  |
| 41 | 方云贵 |  |  |  | 58 | 男 | 黄泥桥组 | 是 |  |  |
| 42 | 丁学辉 |  |  |  | 54 | 男 | 安乐组 | 是 |  |  |
| 43 | 罗红兵 |  |  |  | 45 | 男 | 丁家湾组 | 是 |  | 15898417924 |
| 44 | 韶端科 |  |  |  | 59 | 男 | 百兴组 | 是 |  | 18973692341 |
| 45 | 肖德纯 |  |  |  | 51 | 男 | 白合坳组 | 是 |  | 13873764233 |
| 46 | 梅川也 | 务农 | 汉 | 高中 | 29 | 女 | 实竹社区 | 是 |  | 15869283062 |
| 47 | 张元坤 | 组长 | 汉 |  | 57 | 男 | 实竹社区 | 是 |  | 15973703629 |
| 48 | 黄佑清 | 组长 | 汉 | 初中 | 46 | 男 | 实竹社区 | 是 |  |  |
| 49 | 陈德保 |  | 汉 | 高中 | 62 | 男 | 双凤社区 | 是 |  | 13517393444 |
| 50 | 肖柿良 |  | 汉 | 中专 | 49 | 男 | 新兴社区 | 是 |  | 15173783461 |
| 51 | 肖云嵁 |  | 汉 | 高中 | 54 | 男 | 青年路5组 | 是 |  |  |
| 52 | 陈应涛 |  | 汉 | 初中 | 53 | 男 | 青年路5组 | 是 |  |  |
| 53 | 郭忠高 |  | 汉 | 高中 | 48 | 女 | 青年路5组 | 是 |  | 13667494623 |
| 54 | 李志传 |  | 汉 | 初中 | 42 | 男 | 青年路5组 | 是 |  | 6687 |
| 55 | 廖建礼 |  | 汉 | 高中 | 55 | 男 | 青年路5号 | 是 |  | 13667494623 |
| 56 | 周卫良 | 务农 | 汉 | 初中 | 42 | 男 | 光年埧社区罗古组 | 是 |  | 13507373557 |
| 57 | 吴小泉 | 务农 | 汉 | 初中 | 42 | 男 | 光年埧社区群利组 | 是 |  |  |
| 58 | 郭忠亦 | 务农 | 汉 | 高中 | 48 | 女 | 光年埧社区光年组 | 是 |  | 13875354006 |
| 59 | 汝海龙 |  | 汉 | 高中 | 50 | 男 | 光年埧社区青春组 | 是 |  | 13973754711 |
| 60 | 文群飞 | 务农 | 汉 | 高中 | 50 | 男 | 光年埧社区青春组 | 是 |  | 13054105382 |

- 9.2.2 调查内容

根据项目的环境影响特征和当地环境特征，本项目公众参与调查主要包括以下内容：

个人意见调查表主要包括：

⑴ 您是否阅读《沅江经济开发区环境影响报告书简本》；

⑵ 您与本经开区的关系；

⑶ 您认为现在项目区域的环境状况怎么样；

⑷ 您认为本地区目前最大的环境问题是什么；

⑸ 您认为本经开区建设的主要不利影响是什么；

⑹ 对本经开区您最关心的是什么；

⑺ 经开区建设将涉及到部分居民搬迁，您的意愿是什么；

⑻ 您是否赞成本项目建设？

团体意见调查表主要包括：

⑴ 贵单位是否阅读本项目的环境影响报告书简本；

⑵ 贵单位是否支持本项目的建设；

⑶ 本项目的建设对本地区经济发展的影响；

⑷ 本项目的建设对区域环境的影响；

⑸ 该项目的建设对本地区的环境污染程度如何；

⑹ 该项目的建设对区域居民生活质量的影响；

⑺ 对工程建设占地拆迁的意见；

⑻ 对该项目建设的建议、要求和其他需要说明的问题。

- 9.3 公众意愿分析

- 9.3.1 团体意见

沅江市人民政府、沅江市国土资源局、沅江市住房和城乡建设局、沅江市环保局、沅江市城市规划管理办公室、沅江市污水处理厂、沅江市琼湖街道办事处新兴社区居民委员会、沅江市琼湖街道双凤社区居民委员会、湖南沅江经济开发区实竹社区居民委员会、湖南沅江经济开发区青年坝社区居民委员会、沅江市琼湖街道百乐社区居民委员会、益阳资阳区长春镇流源桥村村民委员会、益阳皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司等团体均表示赞成该项目的的建设，认为本项目建设对区域环境影响较小，有利于促进本地区经济发展、提高居民生活质量。同时还对本项目的建设提出了要求：益阳皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司和资阳区长春镇流源桥村村民委员会希望经开区污水进入污水处理厂处理达标后排放，尽可能减少对皇家湖的影响。

- 9.3.2 个体意见

⑴ 调查结果统计分析

本次调查收回公众个人意见调查表60份，意见统计情况见表9.3-1。

- 表9.3-1  问卷调查统计表

| 序 号 | 问 题 | 答案所占比例（％） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 您是否阅读《沅江经济开发区环境影响报告书》简本 A．已阅读；B．没有阅读 | 100 | 0 | / | / | / | / | / |
| 2 | 您与本经开区的关系； A．征地拆迁对象；B．经开区附近居民；C．无关联 | 63.4 | 28.3 | 8.3 | / | / | / | / |
| 3 | 您认为现在项目区域的环境状况怎么样 A．很好；B．较好；C．一般；D．很差 | 21.7 | 53.3 | 25 | 0 | / | / | / |
| 4 | 您认为本地区目前最大的环境问题是什么； A．空气污染；B．水污染；C．噪声污染；D．废渣污染； E．生态破坏； F.其他 | 41.7 | 5 | 28.3 | 5 | 8.3 | 23.3 | / |
| 5 | 您认为本经开区的建设的主要不利影响是： A．大气污染；B．水污染；C．噪声污染；D．废渣污染； E．生态破坏； F.景观破坏； G无不利影响 | 33.3 | 1.7 | 28.3 | 6.7 | 5 | 3.3 | 30 |
| 6 | 您对本经开区最关心的是： A．经济效益；B. 生态与景观保护；C．污染防治；D．就业机会； E. 拆迁补偿 | 38.3 | 5 | 16.7 | 41.7 | 23.3 | / | / |
| 7 | 经开区建设将涉及到部分居民搬迁，您的意愿是什么？ A．支持搬迁；B．反对搬迁； | 83.3 | 16.7 | / | / | / | / | / |
| 8 | 您是否赞成本项目建设： A．赞成；B．不赞成 | 100 | 0 | / | / | / | / | / |
| 备注：其中4、5、6为多选。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表9.3-1可知，100％受访者均支持工程建设，没有人持反对意见。

- 9.4 小结

本次环评2012年12月2日在项目所在地区域进行了第一次项目现场公示；在2012年12月11日在《益阳日报》上进行了第二次环境信息公示，同时在2012年12月9日～12日项目组对项目附近的乡镇、村庄的企事业单位和居民进行了调查走访，公众参与调查主要通过发放公众参与调查表的形式进行，在发放公众参与调查表的同时，项目组提供《环评报告书简本》供受访对象阅读，共收集到公众个人意见调查表60份（其中拆迁对象样本38份），团体意见表13份。调查问卷结果表明100%的人赞成本项目的建设，现场和网上公示期间未收到其他公众反馈意见。

可见，公众对本项目的建设持支持态度，无人反对本项目的建设。

## 10环境影响评价结论

沅江市经开区规划相符《沅江市城市总体规划》(2010~2020)，但与《沅江市城市总体规划》(2010~2030)不符，在落实沅江市政府相关承诺，禁止产业定位中水型污染物为主的企业入驻的基础上，且由于周边水体敏感，在落实报告中的规划调整要求、各项污染防治措施、生态保护措施和管理体系，严格控制产业准入，满足区域环境承载力的前提下，从环境保护角度分析，经开区建设可行。

## 11联系方式

⑴建设单位：沅江经开区管理委员会

联 系 人：郭主任

电话：0737-2802466

⑵环境影响报告书编制单位：湖南省环境保护科学研究院  
联 系 人：邱工

电话：0731-85057233             传真0731-85057233  
通讯地址：长沙市雨花区井圭路12号     邮编：410004

E-Mail：444327444@qq.com