目     录

1.建设项目概况	3

1.1项目地理位置及相关背景	3

1.2建设内容及规模、生产工艺、建设周期和投资	3

1.3环境可行性论证	8

2.建设项目周围环境现状	10

2.1建设项目所在地环境现状	10

2.2建设项目环境影响评价范围	10

3.建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	12

3.1营运期污染物排放源强	12

3.2营运期拟采取的环保措施	13

3.3环境保护目标分布情况	17

3.4营运期环境影响预测与评价	18

3.5环境风险分析	20

3.6环境保护措施的技术、经济论证	22

3.7环境影响的经济损益分析	24

3.8环境管理、监测计划与“三同时”验收	26

4.公众参与	28

4. 1调查方法和调查范围	28

4.2调查结果	28

5.环境影响评价结论	30

6.联系方式	31

1、附件

附件1   常德经济技术开发区规划图及项目地理位置图；

附件2   环境保护目标位置示意图；

# 1.建设项目概况

## 1.1项目地理位置及相关背景

湖南宏旺石化科技有限公司顺应市场和政策的导向，对国内润滑油市场，国内外的润滑油再生利用技术进行了广泛深入的调查研究，仅湖南省每年润滑油的消费量就有40万吨左右，可回收利用的废润滑油接近30万吨，因此润滑油的再生利用具有很大的市场空间。经公司研究决定，利用中南华南地区的废润滑油资源，在常德经济技术开发区东部扩建区建设润滑油再生循环利用和润滑油润滑剂深加工项目，进行规模化的废润滑油再生利用，以节约资源，保护环境。

拟建项目位于位于常德经济技术开发区东部片区海德路以东、湖南金富力新能源材料有限公司以北地块。

## 1.2建设内容及规模、生产工艺、建设周期和投资

### 1.2.1建设内容及规模

1、建设规模

建设5万吨/年废润滑油再生循环生产线1条、5万吨/年润滑油调和生产线1条，占地面积40015m2，建筑面积22983m2。

2、产品方案

（1）、废润滑油再生

年加工废润滑油5万吨，年产润滑油基础油（Ⅰ类）39000吨，副产轻质油1094.5吨、重质油9279吨。其中润滑油基础油8000吨基础油利用，其余出售，主要用于农机及一般机械润滑油调和基础油。轻质油主要供本项目加热炉燃料油，重质油主要销往沥青调和企业。

（2）、加工润滑油成品油

年加工调和润滑油5万吨。

本项目主要经济指标见表1-1，项目组成见表1-2。

表1-1      主要技术经济指标汇总表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规模 | 加工废润滑油 | t/a | 50000 |  |
|  |  | 加工调和润滑油 | t/a | 50000 |  |
| 2 | 全年生产天数 |  | d | 300 |  |
| 3 | 本项目定员 |  | 人 | 75 |  |
| 4 | 总占地面积 |  | m2 | 40015 |  |
| 5 | 总投资 |  | 万元 | 25000 |  |
| 6 | 税后利润 |  | 万元 | 2696 |  |
| 7 | 内部收益率 |  | ％ | 37.72 |  |
| 8 | 全部投资回收期（税后） |  | a | 3.65 |  |

表1-2       工程项目组成

| 项目名称 |  |  | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 原料预处理车间 | 788m2 |  |
|  | 2 | 润滑油再生车间 | 3197.5m2 |  |
|  | 3 | 成品润滑油调和车间 | 5210m2 |  |
| 辅助工程 | 1 | 原料油贮罐区 | 1560m2 |  |
|  | 2 | 基础油贮罐区 | 2080m3 |  |
|  | 3 | 成品润滑油贮罐区 | 1040m3 |  |
| 公用工程 | 1 | 配电房 | 195m2 |  |
|  | 2 | 锅炉房 | 173m2 |  |
|  | 3 | 空压机房 | 50m2 |  |
| 办公生活工程 | 1 | 办公楼 | 1920m2 |  |
|  | 2 | 倒班楼 | 2652m2 |  |
| 环保工程 | 1 | 废气处理设施 | 3000m3/h |  |
|  | 2 | 废水处理设施 | 30t/d |  |

### 1.2.2生产工艺及产污环节

1、润滑油再生精制总体工艺流程简述

润滑油收集回厂，经过滤脱机械杂质、沉降脱水及悬浮杂质后进蒸馏装置，进行减压切割分馏，减压各侧线馏份就可以作为不同的基础油再分别进入溶剂萃取装置和白土精制装置进一步精制而获得合格的基础油，减压塔顶轻质油供本项目作为燃料自用。减压塔底重质油、溶剂精制后产生的少量抽出余油作为沥青溶剂油外销。

2、润滑油再生工艺流程简述

润滑油收集回厂，经过滤脱机械杂质，然后输入沉降塔脱水及悬浮杂质，输入原料罐区储存。经初步处理的废润滑油经原料油泵加压，经换热至200℃输入初馏塔，水分和轻组份从塔顶排出，废润滑油落入塔底，塔底油经塔底泵输入加热炉加热至330℃，然后进入减压塔。减压塔顶油气排出后，经真空泵抽真空，进行减压蒸馏。减压塔设三条侧线，每条侧线分馏出的油品分别经换热、冷却后进入基础油毛油中间储罐，待溶剂精制。塔顶油气经冷凝后成轻质油，进入轻质油罐。塔底油经换热、冷却后进入重油罐。基础油毛油收率为80％、轻质油收率为2.19％、重质油收率为16％、不凝气收率为0.01％、水分1.3％、油泥0.5％。

3、溶剂精制工艺流程简述

溶剂精制的原理就是溶剂萃取，利用溶剂对润滑油中非理想组份溶解度大，将润滑油中非理想组份脱除，从而获得优质的润滑油基础油。

经减压蒸馏后进入中间储罐的油品泵入换热装置加热到110℃进入原料脱气塔进行减压脱除油中的空气（脱氧），脱气后原料冷却进入萃取塔，润滑油从塔底进入，溶剂从塔顶进入，两者逆流接触，精制油从塔顶自压排出，塔底抽出油从塔底自压排出，溶剂油比为2:1。精制油进入加热炉加热后泵入闪蒸塔脱溶，精制油从塔底排出，溶剂从塔顶排出。废液和溶剂回溶剂回收系统回收重复使用。

3、白土精制工艺流程简述

白土精制原理为油品中残留的少量胶质、沥青质、环烷酸、磺酸及溶剂、机械杂质等为极性物质，白土对它们有较强的吸附能力，而对理想组份吸附能力极其微弱，白土吸附能力顺序为胶质、沥青、芳烃、环烷烃、烷烃。

4、溶剂回收工艺流程简述

溶剂精制萃取塔塔底抽出油排入中间储罐，经泵输入经溶剂回收减压塔蒸馏回收溶剂，减压至5KPa，加热至130-150℃，溶剂从塔顶排出，重质燃油从塔底排出。溶剂经自来水冷凝后输入溶剂罐回用，溶剂回收率为99.6％。

5、润滑油调和工艺流程

将原料罐内的基础油用油泵输入调和罐，搅拌升温至40-70℃添加各种不同功能的添加剂，调和成不同规格型号的润滑油成品油，然后灌装成桶。

6、润滑油再生工艺流程及产污环节见图1-1。

废润滑油       检  验       废水

原料油罐沉降      废水、油泥

过  滤       油泥

中间油罐

废气                                   轻质油

燃气锅炉蒸汽       预蒸馏    塔顶油蒸汽   冷凝      废水

废气                   不凝气

加  热

不凝气

结焦     减压蒸馏   塔顶油蒸汽   冷凝      轻质油

废水

润滑油基础油毛油           塔底重质油                  轻质油罐

脱  气       废气      重质油罐                  加热炉燃料

溶剂       萃  取         萃取塔底油         溶剂回收

闪蒸脱溶        溶      剂         溶剂储罐

白土     白土一次吸附

过   滤       废白土、废滤布

白土二次吸附

过   滤       废白土、废滤布

基础油

图1-1       润滑油再生工艺流程及产污环节图

7、溶剂回收工艺流程

溶剂回收工艺流程及产污环节见图1-2。

萃取塔底抽出油

减压蒸馏        重质油

冷  凝          不凝气        加热炉

溶  剂

图1-2       溶剂回收工艺流程及产污环节图

8、润滑油调和工艺流程

润滑油调和工艺流程及产污环节见图1-3。

润滑油基础油

添加剂        调  和

灌  装

成品油

图1-3       润滑油调和工艺流程及产污环节图

### 1.2.3建设周期

本项目建设期9个月，预计2013年10月完成项目前期工作，2014年6月完成土建施工和设备安装调试，2014年7月进行试生产。

### 1.2.4总投资及环保投资

本项目项目总投资25000万元，资金来源全部由建设单位自筹。其中环保投资240万元，占投资总额的0.96％。

## 1.3环境可行性论证

1、产业政策的相符性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本2013年修改）鼓励类“三十八环境保护与资源节约利用中15“三废”综合利用及治理工程；28再生资源回收利用产业化”，因此符合国家产业政策。

2、用地性质符合性分析

湖南海利常德农药化工有限公司位于常德经济技术开发区东部扩建区，常德经济技术开发区总体规划（2008-2030）东部扩建区以定位为以三类工业发展为中心，以化学工业、造纸工业、纺织印染工业、新材料、机械电子等三类工业为主，湖南海利常德农药化工有限公司属于化工行业，位于三类工业用地区，用地符合规划。

3、选址合理性分析

根据现场调查和污染源分析，本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）选址要求。

4、符合《石油化工企业设计防火规范》

根据现场调查，本项目与周边相邻居民、工厂距离符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中表4.1.9石油化工企业与相邻工厂和设施的防火间距》规定。

5、无特定敏感目标

项目地址周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，无居民集中区、疗养地。建设区域环境空气功能为二类区，地表水域沅江德山段为Ⅳ类功能区，不是敏感区域；工程周围主要是农业用地，附近村民比较稀疏；工程区常年主导风WN，下风向无城市和居民密集区；工程紧靠沅江，排污口下游20公里无取水口；与重要目标的安全距离有保障，经调查，周边2公里范围内无重要目标（军事设施、大型水利电力设施、交通通讯主要干线、机场等设施）。

6、环境容量较大

空气环境现状表明，评价区域内大气环境各因子标准指数为0.04-0.92，符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准，评价区域内大气环境具有一定的环境容量。

水质环境现状表明，沅江苏家渡至社木铺河段水体环境各因子标准指数为0.06-0.32，符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类水域水质标准，评价区域内水体环境具有较大的环境容量。

7、环境影响较小

水环境影响预测表明废水经处理达标排入德山污水处理厂后对沅江水质影响很小。大气环境预测结果表明，废气经处理达标后排放对周边环境影响不大。厂界噪声预测结果表明能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

8、公众调查意见

根据公众调查结果，本项目周边团体和个人对本项目的建设均持积极赞同的态度，没有反对意见。

9、平面布局合理性分析

本项目生产区、办公区分区布置，生产区布置在厂区东面，生活区布置在厂区西面。生产区从北往南依次布置罐区、生产车间、仓库、公用设施。总图根据工艺特点和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）布置，该平面布局即可保障工艺流程顺畅，又满足防火要求。因此，本项目总平面布局合理。

6、制约因素及解决办法

本项目制约因素为项目北面还有12户居民尚未拆迁，解决办法为常德经济技术开发区尽快将周围居民拆迁安置，保证150m距离内无居民。

7、可行性分析结论

本项目符合产业政策，项目选址合理，平面布置合理，生产工艺先进，物耗和能耗较低，环保设施完善，使企业排放的各类污染物达标排放。本环评认为该项目在解决制约因素的前提下，具有环境可行性。

# 2.建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地环境现状

1、环境空气

评价区域内SO2、NO2、非甲烷总烃小时浓度污染指数均小于1，PM10日均浓度污染指数均小于1，评价区域内的空气质量环境现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、声环境

评价区域声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。

3、地表水环境

沅江常德经济技术开发区下游苏家渡至社木铺断面水质现状符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准。

4、地下水环境

项目所在地氨氮超标，氨氮最大超标倍数分别为1.4，其他指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。造成地下水超标的原因为附近农田施用农肥造成的。

5、土壤环境

项目所在地土壤环境质量符合《土壤环境质量标准》GB15618－1995中二级标准。

生态环境

6、生态环境

常德经济技术开发区过去为市区农副产品基地，基本无原生植被，多为人工植被和半人工植被。植被形态主要为农作物植物群落，经济林木和绿化树林。植物类型以分布于丘岗的杂木和灌木丛为主，间有部分菜地，丘岗上植被较茂盛。植物主要是常见的种类，如松柏、樟木、丹凤、竹林、杂木等，农作物以水稻、油菜、苗圃为主，未发现珍稀动植物及国家保护的动植物。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

1、大气环境影响评价工作等级和范围

项目大气环境影响评价等级属于三级，评价范围以锅炉排气筒为中心，边长为5Km矩形范围。

2、地表水环境影响评价工作等级及范围

地表水环境影响评价等级为三级，评价范围为废水排放口至德山污水处理厂进口。

3、地下水环境影响评价工作等级及范围

地下水评价等级为三级，评价范围为≤4Km2。

4、声环境影响评价工作等级及范围

声环境影响评价工作等级为三级，评价范围为厂界周围200m范围内。

5、风险评价等级及范围

风险评价工作级别为二级，风险评价范围3Km。

6、生态影响评价等级及范围

生态影响评价工作等级为三级，工程涉及影响区域0.5km2。

# 3.建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1营运期污染物排放源强

1、废水

（1）、生产工艺废水

废油贮罐贮存一段时间后废油中的水分50％沉降于罐底，需定期排放含油废水，废水量约71.5t/a。化验室需检测废润滑油粘度、色度、水分等指标，再生润滑油粘度、色度、密度等指标，检测过程中产生含油废水，废水量为150t/a。预蒸馏塔、减压蒸馏塔顶气在冷凝过程中产生废水，含有石油类污染物，废水量约578.5t/a。润滑油再生车间、润滑油调和车间地面需经常性拖洗，产生清洗拖把废水，废水产生量为600t/a。以上废水综合水质为COD317mg/L、石油类57mg/L、SS43mg/L。

（2）、生活废水

生活废水排放量为3600t/a，主要污染因子为CODcr、氨氮、SS，初始浓度为CODcr250mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L。

（3）、初期雨水

本项目废油、成品润滑装卸场及油罐区初期雨水含油石油类，初期雨污水最大产生量约120m3/次。初期雨污水含有的污染物以石油类、SS为主，平均含量石油类15mg/L、SS300mg/L。

2、废气

（1）、锅炉烟气

本项目设置1台燃气锅炉，烟气排放量2472万m3/a，烟尘初始浓度15.3mg/m3、SO2初始浓度82mg/m3、NO2初始浓度213mg/m3。

（2）、加热炉烟气

本项目设置1台燃油加热炉，烟气排放量1020万m3/a，烟尘初始浓度34.5mg/m3、SO2初始浓度37.5mg/m3、NO2初始浓度298mg/m3。

（3）、蒸馏塔不凝气

本项目预蒸馏塔、减压蒸馏塔产生塔顶轻质油，在冷凝过程中产生不凝气，其主要成分为非甲烷总烃，产生量为5t/a，这部分气体与抽真空尾气一同送往加热炉燃烧。

（4）、溶剂回收不凝气

本项目溶剂回收蒸馏塔塔顶气冷却时产生不凝气，其主要成分为非甲烷总烃，产生量为1t/a，这部分气体与脱气抽真空尾气一同送往加热炉燃烧。

（5）、油罐无组织排放废气

油罐呼吸无组织排放非甲烷总烃废气，油罐小呼吸排放量为0.6t/a，大呼吸排放量为1.8t/a。

3、噪声

本项目的噪声源主要为真空泵、风机、输油泵、冷却塔等设备产生噪声，其声源强度为80-85dB。

4、固体废物

（1）、油泥、杂质

本项目废油贮罐贮存一段时间后废油中油泥沉降于罐底，需定期排放油泥；废油在过滤过程中也产生油泥；清洗管道、蒸馏塔也产生油泥，产生量为250t/a。油泥属于危险固体废物，编号为HW08。

（2）、结焦

本项目减压蒸馏塔有结焦现象发生，预计每季度清理一次，每次清理量大约125kg，共计0.5t/a。根据《国家危险固体废物名录》结焦属于危险固体废物，编号为HW08。

（3）、废白土、滤布

本项目白土精制过程中产生废白土、废滤布，废白土产生量170t/a、废滤布5t/a。废白土、废滤布属于危险固体废物，编号为HW08。

（4）、废水处理站污泥

废水处理站污泥年产生量约1t/a，含油废水处理污泥属于危险固体废物，编号为HW08。

（5）、生活垃圾

本项目生活垃圾产生量11t/a。

## 3.2营运期拟采取的环保措施

1、废水

（1）、含油废水

本项目含油废水建设单位拟采取破乳+三级平流式隔油池处理工艺，建设处理规模30t/d三级平流式隔油池一座。三级平流式隔油池根据《含油污水处理技术规范》（征求意见稿），平流式隔油池处理效率为60-70％，三级隔油池处理效率可达95％以上。

（2）、生活废水处理措施

本项目生活废水采取化粪池处理措施。类比同类工程，化粪池处理设施SS去除率为50％，CODcr、BOD5去除率为30％。

（3）、初期雨水

本项目初期雨水建设单位拟设置初期雨水收集系统，建设1座200m初期雨水收集池，然后排入三级平流式隔油池处理。

采取以上措施后，本项目废水污染物产排情况见表3-1。

表3-1         废水污染物产排情况

| 序号 | 污染源 | 废水量 （t/a） | 污染因子 | 处理前浓度 （mg/m3） | 处理后浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废水 | 1400 | CODcr | 317 | 186 | 0.25 |
|  |  |  | 石油类 | 57 | 5 | 0.01 |
|  |  |  | SS | 43 | 26 | 0.06 |
| 2 | 生活废水 | 3600 | CODcr | 250 | 175 | 0.63 |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 24 | 0.09 |
|  |  |  | SS | 200 | 100 | 0.36 |

2、废气

（1）、蒸馏塔不凝气

本项目预蒸馏塔、减压蒸馏塔产生塔顶轻质油，在冷凝过程中产生不凝气，其主要成分为非甲烷总烃，设置收集装置——储气罐1个容积为530L，不凝气由风机抽入储气罐，然后送往加热炉，通过设置的可燃气体燃烧器燃烧。

（2）、溶剂回收不凝气

本项目溶剂回收蒸馏塔塔顶气冷却时产生不凝气，其主要成分为非甲烷总烃，这部分气体也收集到储气罐，然后送往加热炉，通过设置的可燃气体燃烧器燃烧。

（3）、减压塔抽真空尾气及溶剂精制脱气尾气

减压塔抽真空尾气及溶剂精制脱气产生尾气，其主要成分为总有机挥发物，这部分气体也收集到储气罐，然后送往加热炉，通过设置的可燃气体燃烧器燃烧。

（4）、锅炉烟气

本项目燃气锅炉烟气烟尘、SO2、NO2初始浓度较低，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准，建设单位拟采取20m高烟囱有组织排放措施。

（5）、加热炉烟气

本项目燃油加热炉烟气烟尘、SO2、NO2初始浓度较低，达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996），建设单位拟采取20m高烟囱有组织排放措施。

（6）、油罐无组织排放废气

①、大呼吸控制措施

在油罐进油时应尽量加大泵的排量，使油品在进油过程中来不及大量蒸发，从而减少损耗。同时，在安排油罐进油时，应优先安排刚排空的储罐。在油罐发油操作时，作业应进行得缓慢些，这样可以使罐内气体浓度下降较为迟缓，以避免或减少发油结束后出现回逆呼出损耗。

②、小呼吸控制措施

使用浮顶罐或内浮顶罐，选用合适的密封装置，可大大减小贮罐呼吸，高温季节对油罐适当延长淋水期。未采取淋水措施的地上固定顶金属油罐气体空间的最高温度可比日最高气温高出约20摄氏度，而采取了淋水措施的油罐内气体空间的最高气温会略低于日最高气温。因此，采用淋水的办法在高温季节减少油品蒸发排放。

采取以上措施后，废气污染物汇总见表3-2。

表3-2     扩建项目投产后废气污染物汇总表

| 序号 | 污染源 | 废气量 (万m/a) | 污染因子 | 处理前浓度 （mg/m3） | 处理后浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟气 | 2472 | 烟尘 | 15.3 | 15.3 | 0.4 |
|  |  |  | SO2 | 82 | 82 | 2.0 |
|  |  |  | NO2 | 213 | 296 | 7.3 |
| 2 | 加热炉烟气 | 1315 | 烟尘 | 34.5 | 34.5 | 0.5 |
|  |  |  | SO2 | 37.5 | 37.5 | 0.5 |
|  |  |  | NO2 | 298 | 298 | 3.9 |
| 3 | 储罐无组织排放 | / | 非甲烷总烃 | / | / | 2.4 |
| 4 | 结焦无组织排放 | / | H2S | / | / | 0.005 |

3、地下水

（1）、一般原则

①、地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合，以及地上污染地上防治，地下污染地下防治的设计原则。

②、可能污染地下水的石油化工项目，在项目设计阶段均应重视地下水污染。

③、石油化工企业各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上应按污染物泄漏的可能性，严格划分为污染区和非污染区。

④、污染区划分为特殊污染放置区、重点污染放置区和一般污染放置区，根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施。

⑤、生产装置内污染区地面四周应设置高度不低于150mm的围堰，不同污染区之间宜采用围堰等设施分隔，防治泄漏的污染物浸流至其他区域。

⑥、污染区内应根据可能泄漏污染物的性质、数量及场所不同，设置相应的污染物收集及排放系统。

⑦、污染区内应设置污染物泄/渗漏检测设施。

⑧、防渗设计应考虑地下水污染事故应急设施的设计。

⑨、石油化工企业防渗工程宜按50年进行设计。

（2）、典型防渗结构型式

典型防渗结构型式见表3-3。

表3-3      典型防渗结构型式

| 污染区 | 防渗结构型式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 天然材料防渗结构 | 天然材料防渗层饱和防渗系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于2m |
|  | 刚性防渗结构 | 水泥基渗透结晶型抗渗透混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构型式 防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s |
|  | 复合防渗结构 | 土工膜（厚度不小于1.5m）+抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）结构，抗渗混凝土的渗透系数不大于1.0×10-6cm/s |
| 特殊污染防治区 (污染水池适用) | 天然材料防渗结构 | 天然材料防渗层饱和防渗系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于2m |
|  | 柔性防渗结构 | 土工膜（厚度不小于1.5m） |
| 一般污染防治区 | 天然材料防渗结构 | 天然材料防渗层饱和防渗系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于1.5m |
|  | 刚性防渗结构 | 水泥基渗透结晶型抗渗透混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构型式 防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-8cm/s |
|  | 柔性防渗结构 | 土工膜（厚度不小于1.5m） |

3、噪声

建设单位拟采取购买低噪声设备，设备基础减振，真空泵房安装隔声门窗；锅炉房鼓风机安装消声器，引风机采用隔声门窗。

4、固体废物

建设危险废物暂存间1间面积面积50m2，设置专门容器存放油泥、杂质，结焦，废白土、滤布，废水处理站污泥。油泥、杂质，结焦，废白土、滤布，废水处理站污泥属危险固体废物，委托有危险废物处理资质的单位处理，危险固体废物处理协议附后。生活垃圾送开发区垃圾中转站统一处理。

本项目固体废物产排情况见表3-4。

表3-4       固体废物产排情况

| 序号 | 污染物 | 属性 | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泥、杂质 | 危险废物 | 250 | 0 |
| 2 | 结焦 | 危险废物 | 0.5 | 0 |
| 3 | 废白土、滤布 | 危险废物 | 175 | 0 |
| 4 | 废水处理站污泥 | 危险废物 | 1 | 0 |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固体废物 | 11 | 0 |

## 3.3环境保护目标分布情况

建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况见表3-5。环境保护目标示意图见附件。

表3-5           环境保护目标一览表

| 项目 | 目标名称 | 相对方位 及距离 | 规模 | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 乌塘岗村 | 东南800-1500m | 150户550人 | GB3095-1996二级 |
|  | 新堰岗村 | 西南1500-2500m | 80户300人 |  |
|  | 茶叶岗村 | 南2000-2500m | 50户180人 |  |
|  | 枫树岗村 | 西南700-1200m | 100户350人 |  |
|  | 常德电厂安置区 | 西南600-800m | 200户700人 |  |
|  | 民建村8组 | 西500-600m | 30户110人 |  |
|  | 民建村5组 | 西北700-800m | 16户60人 |  |
|  | 民建村2组 | 北700-800m | 2户8人 |  |
|  | 民建村3组 | 北500-700m | 5户16人 |  |
|  | 民建村4组 | 北50-500m | 12户45人 |  |
|  | 七星庵村3组 | 东北800-1000m | 30户110人 |  |
|  | 常德市九中 | 西北1500m | 2000人 |  |
|  | 常德港德山新港区 | 北1500m | 千吨级 |  |
| 地表水 | 沅江 (东风河入口至社木铺) | 北1500m | 大河 | GB3838-2002中Ⅳ类 |
|  | 民建村排水渠 | 西300m |  | GB5084-2005水作类 |
| 地下水 | 民建村 | 项目周边 | 4Km2 | GB/T14848-93Ⅲ类 |
| 声环境 | 民建村4组 | 北50-200m | 12户45人 | GB3096-2008中2类 |
| 生态 环境 | 植被 | 厂界外500m内 |  |  |

## 3.4营运期环境影响预测与评价

1、环境空气影响分析

（1）、锅炉烟气影响分析

根据估算模式的计算结果，锅炉烟气烟尘下风向最大落地浓度为0.0013mg/m3，最大地面浓度占标率为0.3％，SO2下风向最大落地浓度为0.0072mg/m3，最大地面浓度占标率为1.43％，NO2下风向最大落地浓度为0.0185mg/m3，最大地面浓度占标率为9.25％，符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，锅炉烟气对周围环境影响较小。

（2）、加热炉烟气影响分析

根据估算模式的计算结果，加热炉烟气烟尘下风向最大落地浓度为0.0020mg/m3，最大地面浓度占标率为0.45％，SO2下风向最大落地浓度为0.0022mg/m3，最大地面浓度占标率为0.44％，NO2下风向最大落地浓度为0.01727mg/m3，最大地面浓度占标率为8.64％，符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，加热炉烟气对周围环境影响较小。

（3）、罐区无组织排放非甲烷总烃影响分析

根据估算模式的计算结果，罐区非甲烷总烃下风向最大落地浓度为0.1399mg/m3，最大地面浓度占标率为7.0％，非甲烷总烃符合参照标准河北省地方标准《环境空气质量—非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，罐区无组织排放非甲烷总烃影响对周围环境影响较小。

（4）、结焦堆存无组织排放恶臭气体影响分析

根据估算模式的计算结果，固体废物暂存间结焦堆存无组织排放恶臭气体H2S下风向最大落地浓度为0.0009mg/m3，最大地面浓度占标率为9.0％，《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值，恶臭气体对周围环境影响较小。

2、大气环境防护距离

根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护标准计算程序计算，本项目大气环境防护距离为0。

根据《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）2.0.1条规定，本项目与居民区卫生防护距离为150m。

根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）4.1.9规定，本项目储罐区与居民区的防火间距为150m。

根据以上规定本项目卫生防护距离设定为150m，据现场调查，在此范围内北厂界外有12户居民，根据《石油化工企业卫生防护距离》（SH3093-1999）2.0.3条规定，卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑，12户居民需拆迁。常德经济技术开发区计划在2013年12月将12户居民拆迁完毕。拆迁安置方案为货币安置，拆迁安置承诺书附后。

项目投产后将严格控制周围用地，在卫生防护距离范围内禁止建设居民住宅及其它环境敏感设施。

3、营运期水环境影响分析

本项目废水主要为废油贮罐废水、化验室废水、预蒸馏塔、减压蒸馏塔顶气冷凝废水、车间地面拖洗废水、生活污水等，废水排放量16.7m3/d。废水经本项目废水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，并满足德山污水处理厂标准，排入城市污水管网，再排入德山污水处理厂处理，最后排入沅江。由于本项目废水排放量较小，环境现状监测数据显示受纳水体沅江达GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准，环境容量较大，本项目废水经德山污水处理厂处理后排入沅江，对沅江影响较小。

3、地下水环境影响分析

本项目生产车间、罐区、废水处理设施、危险固体废物暂存间地面、物料输送管道、废水排放管道均采取防腐防渗漏措施，跑冒滴漏的污染物不会渗入地下水，对地下水环境影响较小。

4、营运期噪声环境影响预测

本工程投产后厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，临海德路达4类标准，因此厂界噪声对周围环境影响不大，可以做到不扰民。

5、营运期固体废物影响分析

油泥、杂质，结焦，废白土、滤布，废水处理站污泥属危险固体废物，委托有危险废物处理资质的单位处理，危险固体废物处理协议附后。建设危险废物暂存间1间面积面积50m2，设置专门容器存放油泥、杂质，废白土、滤布，废水处理站污泥。生活垃圾送开发区垃圾中转站统一处理。本工程各类固体废物均能得到有效的处理，固体废物不外排，对环境影响较小。

## 3.5环境风险分析

1、本项目环境风险

天然气为易燃气体、不凝气为易燃气体轻质油为易燃液体，发生泄漏产生燃烧和爆炸事故，引发火灾和人员伤亡，因此存在较大的环境风险，为本工程主要风险因子。润滑油、重质燃油泄漏会污染环境，为本工程次要风险因子。由于本工程厂址滨临沅江，洪水期风险为本工程次要风险因子。结合物料的危险性分析及生产贮运过程中的危险因素分析，本项目可能发生的环境风险事故天然气泄漏火灾燃爆事故，储气罐燃烧爆炸事故，泄漏油品及溶剂的泄漏事故。

2、主要的风险防范措施

（1）、建(构)筑物耐火等级、防火间距设计必须符合GB50016-2006《建筑设计防火规范》的有关规定

（2）管道架空铺设，充分考虑建筑物对管道载荷的支承能力。

（3）罐区要严格按《压力容器安全监察规程》、《压力管道安全管理与监察规程》观定的要求进行设计、施工，储罐区必须设有降温淋水设施，储罐区设有足够容纳泄漏量的围堰或围堤，储罐顶部应设有排空管。同时为防雷击、防静电还要安装接地装置，储罐区要形成相对独立的区域，必须设有防火墙、隔离带。

（4）采用DCS自动控制技术，控制工艺操作程序和工艺过程的温度、压力等参数；在设备发生故障失控、人员误操作形成危险状态时，通过自动报警，自动切换备用设备、启动连锁保护装置和安全装置、实现安全顺序停车等一系列的自动操作，保证系统的安全。

（5）设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；企业主要负责人、专职安全员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方能任职。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

（6）火灾和爆炸危险场所的电气装置的设计应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

（7）建设消防水池，并保证满足连续用水3小时消防用水量，并配置消防水泵，配备消防水池600m3，可接纳事故时消防水量。

（8）对泄漏出的油品及时清理。利用围堤收容，然后收集转移、回收，勿使泄漏物与可燃物质接触。设立事故应急池，容积为1200m3。

（9）对可能造成环境风险的突发事故制定应急预案。

（10）制定应急监测方案。

3、风险评价结论

在建设单位落实好报告书提出的风险防范措施的要求后，本项目的环境风险处于可接受水平。

## 3.6环境保护措施的技术、经济论证

### 3.6.1废水处理措施分析

1、生产工艺废水处理方案

本项目生产工艺含油废水建设单位拟采取破乳+三级平流式隔油池处理工艺，建设处理规模30t/d破乳池+三级平流式隔油池一座。其废水处理工艺见图3-1。

生产工艺含油废水

调节池

PAC、PAM       破  乳

一级隔油池

二级隔油池        撇油机       废油回收

三级隔油池

达污水处理厂进水标准排入开发区管网

图3-1          生产工艺含油废水处理工艺流程图

2、废水处理方案可行性分析

（1）破乳工艺

投加聚合氯化铝（PAC）进行化学破乳，以破坏因表面活性剂影响而形成的油、水界面的高度稳定性。

（2）、处理效果预测

根据《含油污水处理技术规范》（征求意见稿），平流式隔油池处理效率为60-70％，三级隔油池处理效率可达95％以上。废水处理方案处理效果预测见表3-6。

表3-6     废水处理效果预测预测表

| 项目 | 原水 | 一级隔油池 |  | 二级隔油池 |  | 三级隔油池 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 去除率 （%） | 出水浓度 （mg/L） | 去除率 （%） | 出水浓度 （mg/L） | 去除率 （%） | 出水浓度 （mg/L） | （mg/L） |
| 石油类 | 57 | 60 | 23 | 60 | 9 | 60 | 4 | 20 |

表3-6数据表明，废水经中和沉淀处理工艺处理后，出水水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，并满足德山污水处理厂标准，因此，本项目生产工艺废水处理措施技术上可行。

（2）、废水排放方案的可行性

本项目废水经废水处理设施处理达德山污水处理厂进水水质标准后，进入海德路污水管网，然后经提升泵站提升至桃林路污水管网，再排入污水处理厂，经东风河排入沅江。目前常德经济技术开发区正在对海德路进行改造，预计2013年年底将建成污水管网和提升机埠，因此该方案可行。

（3）、德山污水处理厂可接纳性

德山污水处理厂采用氧化沟工艺，进水水质要求为COD400 mg/L，德山污水处理厂设计为规模10万吨/日，已于2009年12月投入运行，专门用于收集处理常德经济技术开发区的污水，目前处理规模为5万吨/日，由于本项目污水量少16.7/d，排水水质达到进水水质要求，因此德山污水处理厂可接纳本项目废水。

（4）、同类工程论证

类比安庆市韶光石油化工有限责任公司“8200t/a废矿物油回收项目”采用三级隔油工艺处理生产工艺含油废水，竣工环境保护验收监测报告（安环监验收字[2011]第0830号）数据，废水总排放口石油类浓度为3.6mg/L，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，因此措施可行。

### 3.6.2废气处理措施分析

1、蒸馏塔及溶剂回收不凝气处理措施分析

本项目预蒸馏塔、减压蒸馏塔塔顶气、溶剂回收蒸馏塔塔顶气在冷凝过程中产生不凝气，其主要成分为非甲烷总烃，为清洁燃料；抽真空尾气、脱气尾气主要成分为有机挥发物，为清洁燃料；经收集后，送往加热炉燃烧，类比同类工程“安庆市韶光石油化工有限责任公司8200吨/年废矿物油处理回收项目”，预蒸馏塔、减压蒸馏塔塔顶气、溶剂回收蒸馏塔塔顶气不凝气、抽真空尾气、脱气尾气收集到储气罐后送热风炉燃烧，因此，措施可行。

2、锅炉烟气处理措施分析

本项目锅炉燃用清洁的能源天然气，烟气中烟尘、SO2、NO2初始浓度较低，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准，建设单位采取10m高烟囱有组织排放措施可行。

3、加热炉烟气处理措施分析

本项目加热炉燃烧轻质油，烟气中烟尘、SO2、NO2初始浓度较低，达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996），建设单位采取20m高烟囱有组织排放措施可行。

### 3.6.3噪声防治措施分析

根据预测，建设单位采取的噪声防治措施可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，临海德路达4类标准，噪声对周围环境影响较小，措施可行。

### 3.6.4固体废物处理措施分析

建设危险废物暂存间1间面积面积50m2，设置专门容器存放油泥、杂质，废白土、滤布，废水处理站污泥。本项目危险固体废物委托有危险废物处理资质的单位处理。生活垃圾送开发区垃圾中转站统一处理。本工程各类固体废物均能得到有效的处理，固体废物不外排，对环境影响较小，措施可行。

## 3.7环境影响的经济损益分析

### 3.7.1环境效益分析

1、工程环保设施投资

项目总投资25000万元，其中环保投资240万元，占投资总额的0.96％。环保投资估算见表3-7。

表3-7   工程环保投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟气有组织排放系统1套 | 5 |
| 2 | 加热炉有组织排放系统1套 | 5 |
| 3 | 蒸馏塔不凝气、抽真空尾气、脱气塔尾气回收装置系统1套 | 20 |
| 4 | 生产工艺废水处理设施1套 | 30 |
| 5 | 生活废水预处理设施 | 5 |
| 6 | 初期雨水收集系统1套及初期雨水收集池200m2 | 10 |
| 7 | 真空泵房、锅炉房噪声治理 | 30 |
| 8 | 车间地面、罐区、废水处理设施、危险固体废物暂存间、废水管网防渗措施 | 100 |
| 9 | 事故应急池1200m3、消防水池600m3 | 30 |
| 10 | 危险固体废物暂存间1间、暂存容器 | 5 |
| 11 | 合计 | 240 |

2、环境效益分析

本项目采用较先进的生产工艺和设备进行生产，虽然在营运生产过程中产生废气、废水、噪声等污染，但是建设单位拟投入240万元的环保治理资金，对生产过程中产生的“三废”采取有效的污染防治措施，使产生的各污染物的污染负荷得到大幅度的削减，实现各项污染物达标排放，对周围环境造成的不利影响较小，故本项目工程具有较好的环境效益。

### 3.7.2经济效益分析

本项目工程建成营运后，可年加工废润滑油5万吨，年销售收入27061万元，税后利润2696万元，投资回收期3.65年。故本项目工程具有较好的经济效益。

### 3.7.3社会效益分析

本项目属于循环经济项目，实现固体废物资源化，并促进当地经济发展，同时本项目所需员工就地招聘，从而解决了当地一部分人员的就业问题。故本项目工程具有较好的社会效益。

## 3.8环境管理、监测计划与“三同时”验收

### 3.7.1环境管理

1、环境管理机构

建设单位下设有安全环保科，并配备1名专职环保人员，承担日常环保管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。车间设兼职环保员，负责本车间的环保事宜。

2、环境管理机构职责

环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理、监理与环境监测工作，主要职责如下：

（1）、贯彻、执行国家、地方和行业部门的环境保护方针、政策、条例、规划和有关法律、法规。

（2）、制定本公司环境保护规划和污染源治理方案、计划，确立检查、监督机制，促进本企业的污染治理工作，使企业实现“清洁生产”。

（3）、负责本公司环境管理，掌握本单位环境污染的情况。负责国家对本公司考核的“主要污染物排放总量”、“污染物排放达标率”等指标的检查、整改、考核和上报工作。

（4）、负责企业的环境保护宣传教育工作。协调企业与政府环保部门的工作，向厂领导和当地环保部门反映有关情况。负责和监督各技术项目环境工程的实施，确保技术项目严格执行国家规定的技术项目“三同时”政策。负责推广有关环境保护的情报资料，推广新技术、新工艺、新经验。

（5）、负责健全该公司环保岗位责任制，按责、权、利相结合的原则明确车间、工段对厂环保应负的责任，并定期进行考核和奖惩。

### 3.7.2监测计划

本项目监测工作有监测能力的项目由公司内部承担，无监测能力的可委托常德市环境监测站进行，本项目的监测计划见表3-8。

表3-8    拟建规程环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉排气筒上的采样口 | 烟尘、SO2、NO2 | 1次/半年 |
|  | 加热炉排气筒上的采样口 |  |  |
|  | 厂界控制点 | 非甲烷总烃 |  |
| 废水 | 公司总排放口 | COD、石油类、氨氮 | 1次/季度 |
| 噪声 | 厂界外1m，东南西北四个方向各一个点 | 等效A声级 | 1次/年 |

### 3.11.3“三同时”验收内容

本项目属新建工程，因此建设单位在本项目建成并投入生产后3个月内应向当地环境保护主管部门提出验收申请，经验收合格后方可进行正常运营。根据本项目工程的具体情况，“三同时”验收计划见表3-9。

表3-9       “三同时”验收内容一览表

| 序号 | 类别 | 设施名称 | 处理规模 | 排放 方式 | 验收监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 锅炉烟气有组织排放系统1套 | 3500m3/h | H=10m | 烟尘、SO2、NO2 |
|  |  | 加热炉有组织排放系统1套 | 2000 m3/h | H=20m |  |
|  |  | 蒸馏塔不凝气回收系统 |  |  | 厂界控制点 非甲烷总烃 |
| 2 | 废水 | 生产工艺废水处理设施1套 | 100t/d | 总排放口 | 石油类 COD、氨氮 |
|  |  | 生活废水预处理设施 | 20t/d | 总排放口 |  |
|  |  | 初期雨水收集系统1套及初期雨水收集池200m2 |  | 总排放口 |  |
| 3 | 噪声 | 真空泵房、锅炉房噪声治理 |  |  | 厂界噪声达标 |
| 4 | 固废 | 危险固体废物暂存间1间 |  |  |  |
| 5 | 综合 整治 | 车间地面、罐区、废水处理设施、危险固体废物暂存间、废水管网防渗措施 |  |  | / |
|  |  | 事故应急池1座 | 1200m3 |  | / |
|  |  | 消防水池1座 | 600m3 |  | / |

# 4.公众参与

## 4. 1调查方法和调查范围

本次评价采用公示和发放公众参与调查表相结合的方式开展公众参与活动，向广大公众，尤其是直接受建设项目影响的公众群体公开征求对本项目建设的意见、建议和要求，解答公众提出的疑难问题，回答解决环境问题所采取的减缓措施。

为了充分了解公众对建设项目环境影响的意见以及对减缓环境影响措施的满意程度，本次环评公众参与共进行了两次公示和一次问卷调查。

1、公众参与公示

建设单位在确定环评单位后7天内，于2013年8月14日在常德晚报进行了本项目环境影响评价的第一次公众参与公示。

2、第二次公示

环评单位完成报告书初稿后，于2013年9月3日在常德经济技术开发区网站进行了本项目环境影响评价的第二次公众参与公示。

3、公众参与调查

在环评信息发布公示的基础上，为了进一步充分了解公众意见，收集了民建村、枫树岗村公众意见、建议与要求。常德经济技术开发区管委会、民建村、枫树岗村委会3个团体意见。发放了30份个人公众参与调查问卷，3份团体公众参与调查问卷。

## 4.2调查结果

1、公示结果

在公示期间，没有收到单位或个人的反对意见的反馈。

2、问卷调查结果

本次共发放调查表30份，收回30份，经整理后有效表格30份，收回表格有效率100％。结果见表4-1。

表4-1　　　公众参与统计表

| 受访者职业 | 干部 | 农民 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 100% | 0 |  |
| 受访者文化程度 | 小学 | 初中 | 高中 | 大专以上 |
|  | 0 | 50% | 40% | 10% |
| 年龄 | 20-30 | 31-40 | 41-50 | 51-70 |
|  | 10% | 30% | 50% | 10% |
| 您对目前环境现状是否满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |  |
|  | 40% | 60% | 0 |  |
| 您认为本地区目前最大的环境问题是 | 水污染 | 大气污染 | 噪声污染 | 废渣污染 |
|  | 40% | 60% | 0 | 0 |
| 您对拟建项目建设情况是否清楚 | 很清楚 | 了解一点 | 不清楚 |  |
|  | 60% | 40% | 0 |  |
| 您对拟建项目您最关心的问题 | 对环境的影响 | 经济效益 | 不关心 |  |
|  | 70% | 30% | 0 |  |
| 拟建项目对周围环境有何影响 | 增加污染 | 减轻污染 | 不会有太大影响 |  |
|  | 0 | 0 | 100% |  |
| 您是否赞成拟建项目的建设 | 赞成 | 反对 |  |  |
|  | 100% | 0 |  |  |

3、团体调查结果

常德经济技术开发区管委会、民建村、枫树岗村委会3个团体调查结果统计如下：

（1）、对拟建项目建设情况很清楚；

（2）、认为本地区最大的环境问题是大气污染；

（3）、认为拟建项目对周围环境影响不大；

（4）、对拟建项目最关心的是环境效益和经济效益；

（5）、赞成拟建项目的建设；

（6）、建议建设单位按环评要求进行建设。

4、结论

本项目已得到广大公众和社会团体的支持。公众均希望工程的建设遵循国家的有关规定，严格执行环保部门的“三同时”要求，尽量降低对周边环境的影响；工程建设过程中及投产运行后，加强环境管理，确保稳定达标排放，并不断的减少污染物的排放，公众可以理解和接受。

# 5.环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策，清洁生产水平属国内先进水平，在认真落实报告书提出的各项环保措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，项目的建设及运营不会影响周边的环境功能规划要求，主要污染物CODcr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物的排放总量能满足污染物总量控制指标要求。从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

# 6.联系方式

1、建设单位

单位名称：湖南宏旺石化科技有限公司

地    址：湖南省常德经济技术开发区

联系电话：13907429658

联 系 人：刘先生

2、环评单位

单位名称：常德市双赢环境咨询服务有限公司

联系方式：通讯地址常德市人民东路东升大厦5楼

电    话：7616070

联 系 人：罗先生