湖南省桂阳县绿紫坳矿区

五里山铜多金属矿项目

环境影响报告书

(简本)

建设单位：桂阳五源矿业有限公司

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

目 录

1建设项目概况	1

1.1建设背景	1

1.2建设项目工程概况	2

1.3建设项目选址及与法律法规和政策的相符性	3

2建设项目周围环境现状	7

2.1建设项目所在地的环境现状	7

2.2建设项目环境影响评价范围	9

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	10

3.1建设项目的主要污染物	10

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	12

3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果	13

3.4环境敏感区的主要环境问题	18

3.5污染防治措施	18

3.6环境风险分析	22

3.7建设项目环境保护措施技术论证	23

3.8建设项目对环境影响的经济损益分析结果	24

3.9环境监测计划及环境管理制度	25

4公众参与	26

5环境影响评价主要结论	28

6联系方式	29

# 1建设项目概况

## 1.1建设背景

桂阳五源矿业有限公司湖南省桂阳县绿紫坳矿区五里山铜多金属矿项目位于郴州市桂阳县桥市乡枫树村境内，处于桂阳县城北方向，距县城直距58 km。地理坐标为东经：112°36′42″～112°37′44″，北纬26°07′23″～26°07′42″。

为加强矿产资源开发利用宏观调控，规范矿产资源开发利用和管理秩序，湖南省国土资源厅2012年10月22日以“关于同意实施《湖南省桂阳县绿紫坳矿区矿业权设置方案》的函”（湘国土资办函[2012]187号文），同意实施绿紫坳矿区矿业权设置方案；2012年11月13日，湖南省国土资源厅以“关于<湖南省桂阳县绿紫坳矿区五里山铜多金属矿资源储量报告>矿产资源储量评审备案证明”（湘国土资储小矿备字[2012]052号）对矿区资源储量进行备案；2012年11月15日，郴州天成勘察设计有限公司编制了《桂阳县五里山铜多金属矿资源开发利用方案》，2012年12月20日，湖南省国土资源厅以“关于<桂阳县五里山多金属矿资源开发利用方案>评审备案证明”（湘土资开发备字[2012]148号），同意开发利用方案，设计矿山产品为Cu、Sn及Zn；2013年2月28日，桂阳县五源矿业有限公司通过公开竞拍，合法获得《采矿权出让合同》。

根据《矿产资源储量评审备案证明》中结论意见：“本矿体的矿石类型、矿石矿物组成及伴生组分的赋存状态研究不够，未来矿山应加强矿山地质工作，同时要进行工艺矿物学研究和选矿试验，为确定矿山选矿流程提供依据”。此外，根据湖南省湘南地质勘察院实验测试分院检验分析结果，本矿原矿样品成分中锌含量仅为0.04%。参照省内铅锌选厂数据，锌选厂尾砂中锌含量一般为0.04~0.06%。由于本矿原矿中Zn含量较低，其选矿难度较大且经济成本较高，可利用价值不高。故项目可行性研究报告确定的本项目选厂产品仅为Cu、Sn，未对Zn等其他稀少金属进行利用。

桂阳五源矿业有限公司湖南省桂阳县绿紫坳矿区五里山铜多金属矿属于新建采选矿山工程，矿区面积为0.5877km2。先进行露天开采，后转为地下开采，可采矿量为24.6万t，采矿规模3万t/a。选厂规模3万t/a，产品为铜精矿、锡精矿，尾矿库总库容为162589m3，项目总投资1170.54万元。

## 1.2建设项目工程概况

项目名称：湖南省桂阳县绿紫坳矿区五里山铜多金属矿项目

建设单位：桂阳五源矿业有限公司

1、采矿工程

采矿规模3万t/a，开拓方案为露天转地下开采（其中露采1.8a，井下开采6.4a）开采期8.2a，可采矿量为24.6万t。

露天采矿采矿方法为自上而下分台阶开采法，露天坑底部标高为+600m，全矿共设计矿岩台阶数5个，开采高度50m。用平面法圈定的+600m最终露天坑的境界剥采比为7.8（m3/m3），封闭圈面积7348.78m2。露天采矿贫化率取10%，采矿损失率取5%，回采率为95%。最终露天坑的矿岩总量为18.6万m3，其中矿石量2.1万m3，岩土量为16.5万m3（含表土）。

井下采矿设置采东采区和西采区，新建主平硐、西副平硐及盲斜井，设东、西回风平硐；采矿方法为浅孔留矿法，先采东采区、后采西采区，采场内回采顺序为自下而上，井下开采矿石损失率13%，矿石贫化率10%，矿石回采率87%。

2、选厂工程

本工程新建配套选厂，生产规模3万t/a，年生产铜精矿（含Cu 26%）893 t，年生产锡精矿（含Sn 60%）98 t；选厂服务年限：8.2a。

主要流程为：原矿石——破碎——振动——球磨——分级——搅拌——浮选——铜湿精矿——浓缩过滤——干精矿；浮选机尾矿——经多级摇床——重选——锡精矿——尾矿流入尾砂库

3、尾矿库工程

本工程新建尾矿库1座，占地面积约6.5hm2，有效库容为14.633万m3，初期调洪库容为1.1173万m3，最终坝高29.0m，设置于选选厂周边的沟谷中。

4、主要建设内容

本项目为新建工程，主要建设内容见下表。

表1  项目主要建设内容表

| 序号 | 项目 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿 | 含露天开采及地下开采。其中露采区1个，采矿方法：自上而下分台阶开采法，矿岩台阶数5个，坑底最低标高+600m，平均剥采比7.8m3/m3，封闭圈面积7348.78m2；井下部分设置主平硐/西副平硐及盲斜井，设置东、西回风平硐；采矿方法：浅孔留矿法 | 先露采，后转为地下开采 |
|  | 选矿 | 新建铜多金属选厂（100t/d），破碎—球磨机—浮选机—重选，主要产品为铜精矿、锡精矿 | 位于尾矿库西南面山坡上，紧邻东采场 |
|  | 尾矿库 | 新建尾矿库，占地面积约6.5hm2，有效库容为14.633万m3，初期调洪库容为1.1173万m3，最终坝高29.0m | 位于选厂东北面的山沟，服务年限8.7年 |
| 辅助工程 | 排土场 | 新建排土场1处 |  |
|  | 废石场 | 新建东采区废石场1处，西废石堆场1处 |  |
|  | 机修车间 | 承担机电设备的检修和维护，位于工业广场范围内 |  |
|  | 材料库房 | 存放各种器材，位于工业广场范围内 |  |
| 公用工程 | 供电系统 | 引自黄丰桥镇变电站专用线路 |  |
|  | 供、排水 | 建设取水、排水设施及管道 |  |
|  | 办公及生活设施 | 办公生活区 | 办公生活区，占地面积约1900 m2；职工多为当地村民，拟定职工82人 |
|  | 运输系统 | 新建场内运输道路（兼临时施工便道）2.065km，宽4m |  |
| 环保工程 | 废水回用系统 | 选厂沉淀池、尾矿库溢流水回用池及回用泵站 | 尾矿库溢流水全部回用，泵站设2电2泵，1用1备 |
|  | 固废处理 | 弃渣及废石运至指定的排土场及废石场 |  |
|  | 废气处理 | 采场洒水抑尘、选厂破碎车间集尘设施、尾矿库洒水抑尘 |  |

## 1.3建设项目选址及与法律法规和政策的相符性

### 1.3.1 选址合理性分析

1、区域环境功能相符性

根据郴州市环保局批复，该地区环境质量空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级，无名小溪、无名小河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。由环境现状监测数据可知，区域地表水、地下水、声环境均达到相关标准要求，环境质量较好，有一定的环境容量，可进行矿山铜多金属矿矿产资源开发。

2、环境承受能力

工程建设对环境主要影响为新增井下通风废气对环境空气的影响，多余井下涌水正常排放对地表水环境的影响等。据环境影响预测，本项目采取有效污染治理措施后，对评价区域环境质量影响小，对关心目标影响小。因此，在正常生产情况下，该区域环境质量不会发生明显的变化，全矿工业废水井下开采时正常排放量为387.92m3/d，通过预测对直接纳污水体无名小溪的影响不大，因此项目的建设符合该地区环境功能区划的要求。

### 1.3.2法律法规和政策的相符性

1、产业政策符合性

本工程开采主金属为铜，副产锡，采选规模为3万吨/年。据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本工程不属于其规定的有色金属行业鼓励类和淘汰类。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》明确“新建、扩建钨、钼、锡、锑开采、冶炼项目，稀土开采、选矿、冶炼、分离项目以及氧化锑、铅锡焊料生产项目”为限制类项目，本项目属于以铜为主的多金属矿（副产锡）开采项目，工程建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的相关要求。

2、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》提出：“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。” 、“推广应用充填采矿工艺技术，利用废石充填采空区。”等。本工程所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；工程井下废石大部分回填采空区。因此，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。

3、与《矿产资源节约与综合利用、鼓励、限制和淘汰技术目录》符和性

本工程所采用的采矿、选矿工艺及设备不属于《矿产资源节约与综合利用、鼓励、限制和淘汰技术目录》（国土资源部【2010】146号）中规定的限制类和淘汰类。

4、与《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》符合性

《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》规定“新建小型铜矿山最低开采规模不得低于3万t/a”，本工程采选生产能力为3万t/a，主采铜矿，附产锡。矿山属于新建矿山，服务年限为8.2年。

5、 与《湖南省矿产资源总体规划（2000－2010年）》符合性

根据湖南省人民政府制定的《湖南省矿产资源总体规划（2000－2010年）》（湘政发[2002]33号），本工程不属于其限制开采区和禁止开采区。

6、与《郴州市矿产资源总体规划》符合性

根据郴州市国土资源局划定本工程的采矿权范围，本工程既不属于《郴州市矿产资源总体规划 2000－2010年》中的限制开采区，也不属于其禁止开采区。

7、与相关重金属防治规划的符合性分析

①《湖南省重金属污染综合防治十二五”规划》

本工程不属于《湖南省重金属污染综合防治重点区域》范围内，与防控区最近的青兰雷坪矿区直线距离约9.1km。

②《湘江流域重金属污染治理实施方案》

根据《关于印发湘江流域重金属污染治理方案的通知》（国家发改委、环境保护部2011年664号文），在湘江流域实施重金属污染治理方案，以减少区域的污染。按照湖南省产业发展定位与布局和长株潭城市群区域规划的战略要求，进一步优化湘江流域的产业空间布局，合理利用有限的空间资源，加快产业区域结构调整。

③《桂阳县欧阳海库区雷坪矿区域污染综合治理总体方案》

为保护欧阳海水库水质，桂阳县人民政府办公室于2008年11月30日下发了规范青兰乡雷坪矿区采选企业发展的通知，对其进行综合整治，并已完成《桂阳县欧阳海库区雷坪矿区域污染综合治理总体方案》的编制。根据《桂阳县欧阳海库区雷坪矿区域污染综合治理总体方案》，雷坪矿区治理范围为夹皮沟大顺窿至下水口段以及欧阳海水库夹皮沟下水口区域，治理面积约2.4平方公里；治理内容包括采矿权整合、选厂整合、欧阳海尾砂清淤工程、拦渣坝建设工程、重金属污染土壤修复工程等。

④《郴州三十六湾及周边地区重金属污染“十二五”综合防治实施方案》

郴州市人民政府委托湖南省环境保护科学研究院编制了《郴州三十六湾及周边地区重金属污染整治实施方案》，防控区范围包括临武县三十六湾、香花岭矿区；桂阳县宝山工业区，黄沙坪工业区，青兰雷坪矿区；苏仙区东西河流域；永兴县柏林等矿区及循环经济园。该方案对区域金属污染现状进行了调查、对污染成因进行了分析，提出了包括民生工程（解决污染区域居民饮水、避险安置搬迁工程）、产业结构调整（关闭、整合区域选厂）、工业污染源治理（湖南柿竹园有色金属有限责任公司重金属废水治理及回用工程、杨涛公司工艺脱砷示范工程）、历史遗留污染治理（包括矿区治理、河道尾砂清淤）。通过该方案实施可实现该区域重点重金属污染物排放量比2007年减少50％以上，涉重企业数目减少50％以上。

⑤与上述规划及方案符合性分析

本项目为新建项目，选址位于桂阳县桥市乡，不属于《桂阳县欧阳海库区雷坪矿区域污染综合治理总体方案》治理的范围，与雷坪矿区直线距离约9.1km，工程与雷坪矿区位置关系见图16.2-2。项目未处于郴州三十六湾及周边地区重金属污染综合防治重点区域内，故本工程与该治理方案不相矛盾。

《桂阳县欧阳海库区雷坪矿区域污染综合治理总体方案》实施后，区域内采选企业由11家减少到5家，区域重金属污染物排放量得到较大程度的削减。且本项目选矿废水全部回用，只有少部分的采坑废水和井下涌水外排，外排的重金属量很小（As、Pb排放量分别为0.758kg/a、0.291 kg/a），其重金属总量控制指标可从区域重金属污染物削减量中调配解决，项目的建设是符合《湖南省重金属污染综合防治十二五”规划》和《湘江流域重金属污染治理实施方案》的。

8、《湖南省湘江保护条例》符合性分析

本项目地理坐标：东经112°36′42″～112°37′44″，北纬26°07′23″～26°07′42″，距湘江干流距离约68km，项目选址距离湘江干流较远，与《湖南省湘江保护条例》中第四十七条“在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目”的规定不冲突。

# 2建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

评价单位委托长沙环境保护职业技术学院对区域环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥、声环境进行了监测。其主要环境现状分述如下：

（1）环境空气

本次评价设置了2个环境空气质量监测点：五里山9组（采场北面，约1.5 km）和枫树坪村绿紫坳居民点（采场南面，约1km），监测因子为SO2、NO2、PM10、TSP；监测时间为2013年6月26日～7月2日，为连续监测7天。

根据监测结果可知：项目所在区域空气环境各因子均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单的通知）中的二级标准，评价区环境空气质量良好。

（2）地表水

本次评价设置了4个河流监测断面：即无名小溪拟建选厂上游、无名小溪入无名小河口上游200m 、无名小溪入无名小河入口上游500m、无名小溪入无名小河下游1000m；监测因子为pH、CODcr、氨氮、石油类、铅、砷、镉、锌、铜、铬、汞、六价铬、硫化物、悬浮物、氟化物、锰、锡、河宽、河深、流速，共20项；监测时间为2013年6月26日~6月28日，连续监测3天，每天监测一次。

根据监测结果可知：各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质要求。监测因子中锡未检出且没有相关评价标准，仅作为背景参考值。本区域地表水环境质量良好。

（3）地下水

本次评价设置了1个监测点，为一个山泉水收集池；监测因子为pH、高锰酸盐指数、铅、砷、镉、锌、六价铬、铜、汞、锰、氟化物、镍、总大肠菌群、细菌总数；监测时间为2013年6月28日。

根据监测结果可知：区域内地下水监测点监测因子标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准执行。监测因子中总大肠菌群和细菌总数有超标现象，超标率均为100%，最大值站标准分别为166.7%和200%，最大超标倍数分别为0.67和1，其它监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。本次评价认为粪大肠菌群和细菌总数超标是因为山泉水汇集到水池过程中受到了生物活动的影响造成的。

（4）声环境

本次评价设置了8个监测点，其中在采场的东、南、西、北厂界共布设了4个采样点，在选厂拟建地、东卡坪8组 、绿紫坳居民点、五里山9组居民点布设了4个采样点；监测因子为等效连续A声级；监测时间为2013年6月27日，分昼、夜两个时段。

根据监测结果可知：选厂厂界和居民点的昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（gb3096-2008）2类标准。评价区域声环境质量现状良好。

（5）土壤及底泥

本次评价在矿区附近无名小河和无名小溪设置了2个底泥监测点；在矿区周边东卡坪8组菜地、采场、选厂、尾矿库旱地设置了4个土壤监测点；土壤监测因子为pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Cr、Ni、Hg等项目；采样时间为2013年6月27日。

根据本次土壤环境现状监测数据，对比《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中三级标准值可知：区域内4个土壤监测点的监测因子Cd超标，且所有监测点的pH均＜6.5，偏酸性。除此之外，其它因子符合土壤的三级标准。东卡坪8组菜地、采场、选厂、尾矿库旱地4个监测点Cd的超标倍数分别为1.40、0.61、1.56、5.11。

超标原因分析：综合区域的历史监测数据及本次土壤监测结果来看，评价认为区域土壤偏酸性，Cd超标的原因为：该区域为偏酸性土壤，土壤环境中Cd背景值偏高。

（6）生态环境

经过现场调查，工程所在地范围内多为楠竹、茅草、蕨类，偶见杉木，未见珍稀植物。区域生态植被属于较好水平。除民采留下两个露采场破坏了地表植被，矿区其它地方主要是山地，植被较完整，原有民采工程虽对区域内生态环境造成了一定程度的破坏，但这种破坏对区内生态平衡的影响只在局部范围内。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

1、地表水环境

根据确定的水环境评价工作等级（三级）和HJ/T2.3-93有关规定，以及现场地表水环境调查情况，地表水评价范围如下：

（1）东北面无名小溪评价范围：采矿井下废水排放口至其汇入东北面无名小河入口之间的河段，全长约1500m。

（2）东北面无名小河评价范围：东北面无名小溪汇入口上游200m至下游1000m河段，全长约1200m。

2、空气环境

由前述确定的环境空气评价工作等级和居民分布特点，确定环境空气评价范围如下：

采区：以矿区露天开采区为中心，主导风为主轴，周围5km×5km的方形区域

选厂及尾矿库区：以选厂及尾矿库区为中心，主导风为主轴，周围5km×5km的方形区域。

3、生态环境

以采选区以及区域外300m范围内和尾矿库库区以及区外300m范围内为生态评价范围。评价重点区域为露天采矿区、选厂、排土场及尾矿库。

4、声环境

声环境评价范围为采场、选厂、排土场厂界外200m范围内。

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1建设项目的主要污染物

### 3.1.1废水

①水量分析

本次评价选矿用水按8m3/t计，本工程选厂处理能力100 t/d，用水量为800m3/d，主要来自井下涌水、选厂回水、尾矿库溢流回水（其中来自井下涌水68.88m3/d、选厂回水215.12m3/d、尾矿库溢流回水量516m3/d）。生产期前1.8年为露天开采期，选厂新水源自处理后的矿坑水，水量为68.88m3/d。

本工程选矿用水总量为800m3/d，其中：选矿损失及精矿带走水量按3%计，即24m3/d；进入尾砂管水量为560.88 m3/d；进入选厂沉淀池及地面冲洗用水约215.12m3/d，经选厂沉淀池处理后进入回水池，全部回用于选厂高位水池；随尾矿进入尾矿库后蒸发损耗按8%计，则损耗量为44.88m3/d，尾矿库溢流水产生量为516m3/d，经下游尾矿库废水收集沉淀池处理后，516m3/d泵回选厂高位水池回用于选厂作选矿用水。

②水质分析

本工程采矿废石和选矿尾砂类比《长塘铅锌矿有限责任公司3万吨/年多金属矿环境影响评价报告》中桂阳县环境监测站对长塘尾矿库溢流水水质的数据。可知，除SS外，其余各项监测因子如Pb、Zn、Cu、Cd、As、硫化物、石油类均能达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）排放标准。

2、生活污水

生活污水经处理达标后回用于农灌及周边绿化，生活用水量（16.2m3/d）80%计算，生活污水量12.96 m3/d。

### 3.1.2废气

1、选厂

选厂矿石破碎、筛分过程将产生粉尘，产尘浓度一般4000mg/m3。本工程选厂规模3万t/a，据同类企业经验值估算：破碎废气量300m3/h，粉尘浓度4000mg/m3，粉尘产生速率1.2 kg/h；筛分废气量400m3/h，粉尘浓度4000mg/m3，粉尘产生速率1.6kg/h。选厂粉尘强度与矿石的湿润程度有较大关系。矿石湿润程度大，粉尘小；反之，产生的粉尘较大。本工程在破碎机进料口、卸料口上方局部密闭，受料及卸料处等产尘点洒水等措施，防止无组织粉尘排放。

2、尾矿库

本工程所在区域年均风速为2.4m/s，小于尾矿砂起尘风速。故一般情况下，尾矿库扬尘量较小。

### 3.1.3噪声

选矿厂主要噪声源是破碎机、筛分机、球磨机、罗茨风机、空压机，声级在93～101dB(A)。

### 3.1.4固体废物

由于本项目属于新建矿山，尚未生产出矿。桂阳县青兰富民铜锌多金属矿有限公司3万吨/年铜锌多金属矿复采工程位于桂阳县青兰乡，其主要产品为铜精矿、锌精矿。核工业二三○研究所分析测试中心于2010年11月对富民铜锌矿产出原矿样进行了放射性分析检测。检测结果表明，富民铜锌矿产出的原矿石放射性水平低于《有色金属矿产品的天然放射性限值（GB20664-2006）》中规定的限值。因本矿与富民铜锌矿同属于桂阳县，二者矿石赋存条件相似。通过类比，本矿产出的原矿石放射性水平也应低于《有色金属矿产品的天然放射性限值（GB20664-2006）》中规定的限值。

经前述分析，本工程选厂尾砂产生量为29009t/a（约96.70t/d），选矿尾矿通过输送管道自流进入选厂东北面的尾矿库内堆存。

4、废石及尾砂毒性分析及评价

⑴、采矿废石

本工程采矿废石和选矿尾砂类比《长塘铅锌矿有限责任公司3万吨/年多金属矿环境影响评价报告》中郴州市环境监测站对该区域废石及尾砂检测的数据。从水浸试验结果看，长塘铅锌矿废石、尾砂浸出液pH在6~9之间，且污染物Pb、Zn、As、Cd、Cu均未超过《污水综合排放标准》GB8978-1996最高允许排放浓度，通过类比，确定本工程废石、尾砂均属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

## 3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

表2.7-1    工程环境保护目标一览表

| 类别 |  | 保护目标 | 与工程相关位置 | 功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采区 | 地表水 | 东北面无名小溪 | 位于采区东北部，下游1500m汇入东北面无名小河 | 排洪、排水 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 东北面无名小河 | 距离采区东北矿界1500m，下游7km后汇入舂陵水 |  |  |
|  | 地下水 | 东卡坪山泉水收集池 | 收集池位于矿区南面边界外60m，主要收集北面山泉水 | 饮用 | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
|  | 大气环境 | 枫树坪村东卡坪8组居民点 E 112°37′17.90″，N 26°07′21.49″ | 位于矿区南面边界外60m，距离采区主平硐口约700m，距离露采中心约280m，有山体阻隔 | 居住，6户，约20人 | GB3095-1996 二级 |
|  |  | 枫树坪村绿紫坳居民点* E 112°37′01.05″，N 26°07′11.78″ | 位于矿区南面边界外400m，距离主平硐口约1360m，距离露采中心约750m，有山体阻隔 | 居住，15户，约60人 |  |
|  |  | 枫树坪村五里山9组居民点 E 112°36′55.17″，N 26°08′09.57″ | 位于矿区北面边界外1000m，距离西副平硐口约1050m，距离露采中心约1500m，有山体阻隔 | 居住，6户，约20人 |  |
|  | 声环境 | 枫树坪村东卡坪8组居民点 | 位于矿区南面边界外60m，距离采区主平硐口约700m，距离露采中心约280m，有山体阻隔 | 居住，6户，约20人 | GB3096-2008 2类 |
|  |  | 枫树坪村绿紫坳居民点 | 位于矿区南面边界外400m，距离主平硐口约1360m，距离露采中心约750m，有山体阻隔 | 居住，15户，约60人 |  |
|  | 生态环境 | 植被、土壤等 | 采区及区外500m范围内 | 涵养水源、植被等 |  |
| 选厂 | 地表水 | 东北面无名小溪 | 位于选厂东北部，下游1400m汇入东北面无名小河 | 排洪、排水 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 东北面无名小河 | 距离选厂东北界1400m，下游7km后汇入舂陵水 |  |  |
|  | 地下水 | 东卡坪山泉水收集池 | 选厂西面约600m | 饮用 | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
|  | 大气环境 | 枫树坪村东卡坪8组居民点 E 112°37′17.90″，N 26°07′21.49″ | 位于选厂西南面边界外1000m | 居住，6户，约20人 | GB3095-1996 二级 |
|  |  | 枫树坪村绿紫坳居民点 E 112°37′01.05″，N 26°07′11.78″ | 位于选厂西南面边界外1500m | 居住，15户，约60人 |  |
|  |  | 枫树坪村五里山9组居民点 E 112°36′55.17″，N 26°08′09.57″ | 位于选厂西北面约1420m | 居住，6户，约20人 |  |
|  | 声环境 | 枫树坪村东卡坪8组居民点 | 位于选厂西南面边界外1000m | 居住，6户，约20人 | GB3096-2008 2类 |
|  |  | 枫树坪村绿紫坳居民点 | 位于选厂西南面边界外1500m | 居住，15户，约60人 |  |
|  | 生态环境 | 植被、土壤等 | 选厂外500m范围内 | 涵养水源、植被等 |  |
| 尾矿库 | 地表水 | 东北面无名小溪 | 位于库区东北部，下游1300m汇入东北面无名小河 | 排洪、排水 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 东北面无名小河 | 距库区东北矿界1300m，下游7km后汇入舂陵水 |  |  |
|  | 地下水 | 东卡坪山泉水收集池 | 尾矿库西面约700m | 饮用 | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
|  | 大气环境 | 枫树坪村东卡坪8组居民点 E 112°37′17.90″，N 26°07′21.49″ | 位于库区西南面边界外，坝址上游约1500m | 居住，6户，约20人 | GB3095-1996 二级 |
|  |  | 枫树坪村绿紫坳居民点 E 112°37′01.05″，N 26°07′11.78″ | 位于库区西南面，坝址上游约2200m | 居住，15户，约60人 |  |
|  |  | 枫树坪村五里山9组居民点 E 112°36′55.17″，N 26°08′09.57″ | 位于库区西面边界外，坝址上游约2000m | 居住，6户，约20人 |  |
|  | 声环境 | 枫树坪村东卡坪8组居民点 | 位于库区西南面边界外，坝址上游约1500m | 居住，6户，约20人 | GB3096-2008 2类 |
|  |  | 枫树坪村绿紫坳居民点 | 位于库区西南面，坝址上游约2200m | 居住，15户，约60人 |  |
|  | 生态环境 | 植被、土壤等 | 库区及区外500m范围内 | 涵养水源、植被等 |  |
| 西废石场 |  | 距离最近居民为南面880m的枫树坪村东卡坪8组居民点 |  |  |  |
| 东废石场 |  | 距离最近居民为南面511m的枫树坪村东卡坪8组居民点 |  |  |  |
| 排土场 |  | 距离最近居民为南面326m的枫树坪村东卡坪8组居民点 |  |  |  |
| 运输道路 |  | 运输道路两侧200m范围内无保护目标，距离最近的为南面300m的东卡坪8组居民点 |  |  |  |
| 风险环境 保护目标 | 水环境 | 东北面无名小溪 | 位于尾矿库下游，主要纳污水体 | 地表水 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 东北面无名小河 | 位于尾矿库下游1.5km |  |  |
|  | 生态环境 | 植被、土壤等 | 尾矿库下游1km范围内 | 涵养水源、植被等 |  |

## 3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1环境空气影响分析

本工程产生的工业废气主要为露天开采时矿山爆破、采剥、装卸、破碎、运输等作业时产生的扬尘以及各类机械设备排放的燃油废气；井下开采时井下通风废气、选厂破碎和筛分产生的粉尘以及尾矿库干滩扬尘。

（1）露天开采

露天采场作业中爆破、铲装、运输等过程均为无组织排放，工程采用定期或不定期在产尘区洒水降尘的措施，抑制粉尘的产生和飞扬，粉尘削减率能够达到70%。采取洒水降尘措施后，采场工作区对环境影响较小。露采中心远离居民区（最近居民点为SSW280m东卡坪8组居民点，常年居住约20人）且两者之间有山体阻隔，开采作业扬尘对居民点的影响不大。

燃油废气中主要污染物是SO2、CO、NOx、铅化合物及烃类等，对周围空气环境影响主要局限于矿区施工现场。矿区位于山区，（最近居民点为SSW280m东卡坪8组居民点，常年居住约20人）且两者之间有山体阻隔，设备排放的尾气对矿区空气环境质量产生影响很小。

（2）井下开采

本工程井下开采产生的工业废气主要为井下通风废气。井下通风废气中扬尘主要来自井下爆破、凿岩、矿石的装卸运输。由于在井下开采，大部分扬尘在矿井内自然沉积，井下通风废气只带出少部分扬尘，因此，井下采矿扬尘影响主要以采场局部环境为主。由于井下通风排风口周围地势开阔、植被茂盛，环境自净能力强，最近居民点为SSW140m东卡坪8组居民点，常年居住约20人，且两者之间有山体阻隔，因此对周围环境影响较小。

（3）选厂破碎、筛分产生的废气

本工程在在破碎机进料口、卸料口上方局部密闭，受料及卸料处等产尘点洒水等措施，可有效降低粉尘浓度。由于大部分扬尘集中在选矿厂厂区内，主要是对工人的操作环境产生影响。距选厂最近的东卡坪8组位于选厂西南面约1000m处，居住人数少，选厂产生废气对周边居民居住的空气环境质量影响很小。

（4）尾矿库干滩扬尘

本工程所在区域年平均风速为2.4m/s，小于尾矿砂起尘风速，本工程尾矿库采用上游式筑坝法，坝上均匀放矿，加上当地气候湿润、雨量较充沛，尾矿库表面尾砂能保持湿润，尾矿库产生扬尘量少；此外尾矿库距居民点较远，且有山体、农田阻隔，因此，尾矿库产生的扬尘对居民影响很小。

（5）运输道路扬尘

由于区域居民点少，且分布较远，工程对主要产尘工序采用喷雾洒水降尘等措施后，对关心点居民的生活影响较小。尾矿库投产后，其扬尘对周边居民的影响较小。

### 3.3.2地表水环境影响分析

营运期废水影响主要包括生产废水、生活废水排土场及废石堆场渗滤液影响。

（1）生产废水影响分析

本工程生产废水主要为露天开采期废水（矿坑废水和尾矿库溢流水）和地下开采期废水（井下涌水和尾矿库溢流水）。

①露天开采期废水影响预测分析

本工程露天采开采矿坑水量为154.88 m3/d，由露天采场地势较低的东侧流出，通过管道进入采矿区污水处理站处理达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后，68.88m3/d作为选矿生产水使用，其余20 m3/d用作采场洒水、道路洒水等，66m3/d外排外排无名小溪。废水排放对无名小溪和无名小河水质影响小。

②井下开采期废水影响预测分析

本工程井下开采阶段正常涌水量为486.8m3/d。由阶梯平硐水沟排出后，通过管道进入自建污水处理站处理达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后，其中68.88m3/d打入选厂高位水池作为作为选矿新水，30m3/d用作采矿损耗补充水，剩余387.92m3/d排入无名小溪。选矿厂尾矿库溢流水为全部回用不外排，仅在雨季时处理达标后排放至无名小溪。无名小溪向东北1.5km后流入无名小河，无名小河向东流经7km后汇入舂陵水。废水排放对无名小溪和无名小河水质影响小。

③选矿废水影响分析

本工程选矿用水总量为800m3/d，尾矿库溢流水产生量为560.88m3/d，经下游废水收集沉淀池处理达《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后，516m3/d由泵送回选厂高位水池回用，44.88m3/d蒸发损失，正常情况下无溢流水排放，仅在雨季有少量溢流水处理达标后排放。

（2）生活废水影响分析

本工程生活污水量12.96 m3/d，经自建生活污水处理池处理达标后，回用于农灌及周边绿化，不外排。

（3）排土场及废石堆场渗滤液影响分析

本项目有1个排土场和2个废石堆场，场区渗滤液的产生主要是由于降雨冲刷的雨水生产，场区周边均设置排水沟，减少渗滤液的产生。排土场和东废石堆场渗滤液由各自的收集池收集后通过管道排入主井口废水收集池，再一起排入采矿区污水处理站进一步处理，西废石堆场渗滤液通过管道排入西平硐废水收集池后，与地下涌水一起通过井下排水管道排入主井口废水收集池，再一起排入采矿区污水处理站进一步处理。渗滤液产生量较小不会对污水处理站噪声影响。排土场及东西废石堆场渗滤液均通过管道收集，并处理达标后排放，对区域地表水环境影响较小。

### 3.3.3地下水环境影响分析

（1）矿山开采对地下水环境的影响

地下开采为平硐与盲斜井开拓，矿坑充水来源主要为泥盆系中上统灰岩岩溶裂隙水，由于矿山内矿体均赋存在500m标高以上，且矿体规模小，开采范围也小，所以矿坑抽排水对500m标高以上地下含水层造成疏干，疏干范围较小，形成的最大水位降深约100m，周边当地居民生产生活对地下水需求较小，所以含水层疏干对当地居民生产和生活用水影响较轻。

（2）废石堆及排土场对地下水的影响

本项目施工期及运营期有大量废石及弃土排入2个废石堆场及1个排土场。废石堆场及排土场占地面积12960平方米，雨天将有渗滤液及雨水排放，本项目在废石堆场及排土场附建有收集沉淀池，渗滤液及雨水收集沉淀后通过管道排入采矿区污水处理站处理，对区域内地下水影响较小。

（3）尾矿堆存对地下水的影响

本项目库区地下水动态的接受大气降水及地表水补给，通过孔隙、裂隙渗入地下，项目尾砂堆存后尾矿库存水将进入地下水系流入无名小溪。尾矿溢流水经防腐防渗的收集沉淀池处理后，通过专用管道回用选厂，故本项目尾矿堆存对区域地下水影响较小。

（4）选厂对地下水的影响

本项目厂区车间地面全部水泥硬化，污水处理站、原矿堆场，也采取水泥硬化处理等防渗措施，并在厂区防渗雨水沟，收集雨水，进行雨污分流，以防止原矿堆场的雨水冲刷厂区地面将污染物带入地下水，因此，选厂区域废水对地下水环境影响较小。

### 3.3.4声环境影响分析

本项目爆破噪声强度较大，可达110 dB（A），为间歇发生，且都在白天进行，对环境影响较小。

### 3.3.5固体废物影响分析

（1）露天开采岩土影响分析

本项目露天采场开采时产生剥离岩土全部堆放至排土场，表土与岩土分区放置，排土场容积为22万m³，可满足岩土的堆存。待地下工程进行时岩石用于回填采空区，表土用于复垦，全部剥离岩土得到有效的处置，对外环境影响较小。

（2）井下开采废石影响分析

本项目井下开采分东西采区，东采区先进行开采，东西采区废石分别堆放在东西废石堆场（施工期废石堆场在东废石场）。

东西井下开采废石均可在相应的废石堆场有效处置，对周边环境影响较小。

（3）尾砂影响分析

本项目选矿尾矿通过输送管道自流进入选厂东北面的尾矿库内堆存。尾矿库有效库容为14.6万m³，根据尾砂密度为1.7t/ m³可计算得出该尾矿库服务年限为8.7年，符合最低服务年限5年的要求。

（4）生活垃圾影响分析

本项目营运期间矿山及选厂工作人员工82人，按300天计算，生活垃圾产生量约为370t/a。本项目生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置，对周边环境影响较小。

### 3.3.6生态环境影响分析

本工程新建矿山采选工程，占地主要为露采中心、排土场、采矿工业广场、废石场、尾矿库、场内道路，占地面积约8.85hm2。本项目评价范围内无珍稀濒危保护动、植物，项目周边无自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的区域。

本工程建设对生态环境的影响主要体现在植被破坏，对生态环境有一定的影响。但由于受影响的范围非常有限，相对整个矿区来说影响不太大。通过采取生态补偿、恢复等措施，可以补偿这些影响。工程建设方必须重视项目中的植被恢复，把植被破坏降低到最低限度；工程服务期满后，按有关规定应对露采中心、排土场、窿口、废石场、尾矿库进行生态治理，区域植物资源、自然景观将得到部分恢复。

## 3.4环境敏感区的主要环境问题

根据现场调查及相关部门调查，评价范围内无风景名胜区、森林公园、地质公园等生态特殊敏感区或重要敏感区域，矿山及周边未发现国家珍稀保护植物或古树名木。

## 3.5污染防治措施

### 3.5.1废气

本工程在破碎机进料口、卸料口上方局部密闭，受料及卸料处等产尘点洒水等措施，可减少粉尘的产生量，更好的改善车间内的操作环境。根据同类矿山的实践经验，经上述除尘系统处理后，选矿车间外排废气中粉尘的排放浓度小于100mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的二级标准。

为解决尾矿库干尾砂的扬尘问题，工程建设方应加强尾矿库管理，合理调节尾矿管的排矿口，均匀放矿，经常保持尾矿砂的湿润，以减少干滩扬尘的产生。矿石运输扬尘，特别是砂石公路路段的扬尘，对沿途会产生一定的影响，在干旱季节采用洒水抑尘可降低扬尘污染。

### 3.5.2地表水

1、生产废水污染防治措施分析

（1）采矿废水污染防治措施分析

本工程露天采开采矿坑水量为154.88 m3/d，由露天采场地势较低的东侧流出，通过管道进入采矿区污水处理站处理达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后，68.88m3/d作为选矿生产水使用，20m3/d 用于采场及工业场地及道路洒水降尘，其余66m3/d 达标排放至无名小溪。

本工程井下开采阶段正常涌水量为486.8m3/d。由阶梯平硐水沟排出后，通过管道进入自建污水处理站处理达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后，其中68.88m3/d打入选厂高位水池作为作为选矿新水，30m3/d用作采矿损耗补充水，剩余387.92m3/d排入无名小溪。选矿厂尾矿库溢流水为全部回用不外排，仅在雨季时处理达标后排放至无名小溪。无名小溪向东北1.5km后流入无名小河，无名小河向东流经7km后汇入舂陵水。

（2）选矿废水污染防治措施分析

本工程选矿用水总量为800m3/d，215.12m3/d在选厂内部直接回用，尾矿溢流水产生量为560.88m3/d，经下游废水收集沉淀池处理达《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后，450 m3/d由泵送回选厂高位水池回用，44.88m3/d蒸发损失，66m3/d与矿坑废水一同排入无名小溪。

2、生活废水污染防治措施分析

生活废水排放量为12.96 m3/d。本项目在东面工业广场设置一个15t/d的地埋式生活污水处理池。生活污水处理后可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准，回用于农灌及周边绿化，不外排。生活污水处理措施可行。

3、排土场及废石堆场渗滤液污染防治分析

本项目有1个排土场和2个废石堆场，场区渗滤液的产生主要是由于降雨冲刷的雨水生产，场区周边均设置排水沟，减少渗滤液的产生。西废石场渗滤液由1号收集池收集（10m3），通过排水系统进入东采区排水系统；排土场场区渗滤液由3号收集池收集（20m3）；东废石场由5号收集池收集（10m3）。渗滤液收集后收集后通过各自管道排入采矿区自建污水处理站进一步处理。

### 3.5.3地下水

①采矿工程地下水环境防治措施

根据开发利用方案，矿块回采、出矿结束后会对采矿区用废石进行回填，矿山服务器满后，采空区将全部被充填，对破坏的含水层结构有一定的补偿作用，有利于地下水水位的恢复。

废石堆场及排土场地面进行防渗固化，渗滤液收集进入收集沉淀池，排污污水处理站处理，对地下水影响较小。

②尾矿库地下水环境防治措施

a.在现有尾矿库堆积标高以上山坡设排水沟，将上游积水直接排至场外。

b.现有尾矿库服务年限到期后，对其进行覆土，种植速生能力强、根系发达、网络性好的植物。

c.应及时处理尾矿库溢流水和初期坝渗流水，减少进入地下的废水渗漏量。

③选厂地下水环境防治措施

选厂厂区地面采取防渗防腐地面，雨水设防渗雨沟收集排放，污水由专用管道排放尾砂库或回用，对地下水影响较小。

### 3.5.3噪声

拟建工程采矿生产中的噪声主要来自凿岩、爆破、运输等生产环节；选矿生产中噪声主要产生在破碎、球磨等作业过程，声源强度较高，在80~110dB(A)之间。噪声治理主要分为三个方面：一是控制声源；二是从传播的途径上控制噪声；三是接收者的防护。根据同类企业生产实践，以上防噪措施是可行的。

### 3.5.4固废

为有效处置固体废弃物，本项目设置了1个排土场、2个废石堆场和一个尾矿库，且均不占用基本农田。

本项目露天采场开采时产生剥离岩土全部堆放至排土场，表土与岩土分区放置，排土场容积为22万m³，可满足岩土的堆存。

本项目东西采区废石分别堆放在东西废石堆场（施工期废石堆场在东废石场）。东采区废石与施工期废石部分（约0.94万m³）用于修路、井下采空区回填、工业广场及选矿厂平整，其它1.42万m³堆放在东废石堆场，西采区废石0.17万m³堆存在西废石堆场，2个废石堆场均可满足废石的堆存。

本项目选厂尾砂通过输送管道自流进入选厂东北面的尾矿库内堆存。尾矿库有效库容为14.6万m3，本项目尾矿库服务年限为8.7年，符合最低服务年限5年的要求，且矿山服务年限在尾矿库服务年限内，尾矿库满足工程运营库容要求。

### 3.5.6生态环境

开采矿石岩层时，尽量保证周边围岩的稳定，建立实时的监测机制，做好对周边岩体稳定性的预警，以防山体崩塌对周边环境及生物造成破坏。被剥离的岩石必须堆放在指定的就近废石场，禁止随意排弃废石，避免在矿区内增加新的地表扰动和水土流失。

露天开采形成矿坑后，需采取一定的安全措施和设置警示标志，严防人群、家畜接近。排土场建设排水沟和拦水坝，修建截排洪工程。营运期间，废石场的占地面积逐渐扩大，植被破坏面积不断增加，因此，应在废石场周边种植藤蔓型植物，尽量减少裸露面积，设置废石场拦砂坝与撇洪沟，防止水土流失；在废石场周边种植常绿植物，避免暴雨时大量雨水对堆石场边坡的冲刷。

工程服务期满后，按有关规定进行生态治理，植物资源、自然景观将得到部分恢复。主要是对排土场、废石场和尾砂库的生态治理，并且矿山生态治理资金应从工程营运开始时就要有所规划，安排落实措施，在收益中逐年留取适当资金作为矿山服务期满后的生态治理资金。

本项目所有采取以上措施后，项目建设对区域土地利用、生物量和生物多样性、景观以及区域生态完整性影响小，对周边生态影响在可承受范围内。

表2   项目主要污染防治措施

| 污染源类型 | 污染源 | 污染因子 | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气型污染源 | 露天开采扬尘 | 粉尘 | 喷雾、洒水 |
|  | 井下通风废气 | 粉尘、CO、NOX | 湿式凿岩、喷雾、洒水 |
|  | 原矿破碎筛分 | 粉尘 | 局部密闭及洒水 |
|  | 尾矿库扬尘 | 粉尘 | 合理调节放矿口， 减小干滩面积 |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 洒水抑尘 |
| 水型污染源 | 露天采坑水 | pH、S2-、SS等 | 由截水沟收集至沉淀池澄清，处理后部分用于采场及工业场地及道路洒水降尘，进入选厂用于选矿 |
|  | 井下涌水 | pH、S2-、SS等 | 经地面沉淀池澄清后，少量用作采矿损耗补充水，部分打入选矿高位水池回用于选矿，剩余部分外排至东北面无名小溪 |
|  | 选矿废水 | pH、Pb、Zn、As、Cd、石油类等 | 选矿废水经尾矿库下游收集沉淀池处理后，全部回用于选矿 |
|  | 生活污水 |  | 回用于农灌及周边绿化 |
| 固体废物 | 露采表土废石 |  | 运至排土场内堆存 |
|  | 井下废石 |  | 运至废石场内堆存 |
|  | 选矿尾砂 |  | 进入选厂东北面的尾矿库内堆存 |
|  | 废水处理站污泥 |  | 进入选厂东北面的尾矿库内堆存 |
| 噪声 | 采矿用通风机、水泵等 |  | 井下工人个人防护 |
|  | 破碎磨矿设备、砂泵等 |  | 消声、减振、隔声等措施 |

## 3.6环境风险分析

（1）矿山开采风险分析

根据矿山地质环境评估报告：矿山露天开采，形成人工边坡，北部边坡局部高达60m，上部风化层厚度达15m，风化层较软弱，结构面发育，稳定性较差，再加上爆破震动可能导致上部风化层松散，植被也会受到破坏。该区属低山区，多暴雨，降水量大，所以北部边坡易引发边坡滑坡地质灾害，预测露天开采引发北部边坡崩塌地质灾害可能性较大，灾害危险性中等。

由于矿区岩层含水性弱，透水性差，断裂构造不含水；矿区位于地表分水岭地带，地形陡，矿坑涌水量小，因此水文地质条件属中等偏简单类型。但矿区位于湘南瀑雨区内，因此在开采过程中，可能存在由地面塌坑形成的通道进入矿井的地表水危害、上部采空区和废弃巷道中储存的老窿积水的危害，因此不排除未来矿井开采可能遭遇积水溶洞或一定规模的溶蚀裂缝，进而引发矿井突水。预测未来矿井遭受突水的可能性中等，对井下人员及设施设备可能造成危害，危险性中等。

（2）尾矿库风险分析

尾矿库垮坝的可能性主要有两种，一是尾砂坝的工程地质不明，因地表塌陷、水流冲刷、地震等原因，造成垮坝。二是截洪渠堵塞失效，致使洪水进入库区冲毁库坝，造成垮坝。

（3）排土场风险分析

由于外排场占地面积大，且处于矿区主要分水岭的东北面，有无名小溪季节性流水的溪流经过，其汇水面积较大，随着堆积量的增加，堆积高度也随之增加，在地表水体及山洪等水体作用下，大量的松散的堆积体将被水体冲向坡脚或溪流下游形成泥（废）石流，有堵塞下游溪道的可能。

东卡坪8组是距离排土场最近的村庄，但是不在下游，两者之间有山体阻隔，不是在一条冲沟内。排土场下游亦无农田耕地。故在排土场发生垮坝风险事故而产生泥石流的情况下，至少不会对矿区周边居民、农田耕地产生大的影响。

（4）废石场风险分析

本工程废石场位于主井口东面约50m处，其北侧下方500m内无集中居民点。废石场如果运行、管理不善，一旦发生失稳，将可能伴有泥石流产生。泥石流一旦形成，大量废石沿着坡面下滑，将压占下游矿山设施、生态植被，并进入下游水体，堵塞河道。因此，本评价建议根据岩土特性合理的安排废石堆弃，加强管理，防止溃坝事故。

（5）爆破风险分析

矿山井下开采过程中的爆破、开采作业存在一定的风险。爆破作业时可能会发生炮烟中毒和飞石伤人的情况；采矿时可能会出现冒顶片帮事故。另外，临时炸药存放点的安全事故风险防范工作也是值得注意的，为避免炸药存放点发生爆炸事故，炸药存放点应符合国家关于爆破器材管理工作的安全规范和规程，炸药存放点应配备符合要求的专职守卫人员和保管员，具备完善的防盗报警设施等。

本工程尾矿库和选厂直线距离约0.3km，选厂尾砂的输送管道全长约0.4km。在营运过程中如果管道断裂或堵塞，泄漏的尾矿砂会覆盖下游的植被，堵塞溪流，破坏沿途的生态，在小范围内造成较为严重的生态影响。因此，在尾矿输送管道施工中，应充分利用其自然坡降，考虑管道的维护与更换的方便性，输送管道应设在较易观察、养护的地点，防止尾矿外泄而难于发现和维修。在工程营运阶段，加强管道的观察及维护，发现问题及时处理，必要时停产进行检查和维修。在更换管道时注意将管内残余的尾矿收集后送至尾矿库堆存，禁止随意堆放，污染环境。

## 3.7建设项目环境保护措施技术论证

### 3.7.1废气

矿石运输扬尘，特别是砂石公路路段的扬尘，对沿途会产生一定的影响，在干旱季节采用洒水抑尘可降低扬尘污染。

工程建设方应加强尾矿库管理，合理调节尾矿管的排矿口，均匀放矿，经常保持尾矿砂的湿润，以减少干滩扬尘的产生。根据同类矿山的实践经验，经上述除尘系统处理后，选矿车间外排废气中粉尘的排放浓度小于100mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的二级标准。

### 3.7.2地表水

本项目采矿废水水质较好，经过自建污水处理站进一步沉淀处理后能更稳定的达标排放，本项目采矿废水污染处理措施可行。

本工程选矿用水总量为800m3/d，215.12m3/d在选厂内部直接回用，尾矿溢流水产生量为560.88m3/d，经下游废水处理池处理达《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后，450 m3/d由泵送回选厂高位水池回用，44.88m3/d蒸发损失，66m3/d与矿坑废水一同排入无名小溪。

### 3.7.3地下水

针对本项目可能对地下水造成的污染情况，拟采取防止地下水污染的保护措施如下：但企业应加强管理、进行防渗固化等，项目建设对地下水影响较小。

### 3.7.3噪声

在采取减振、隔声等措施后，并在厂界四周沿围墙边栽树木，可以有效地减少噪声对周边声环境影响，可做到不扰民。

### 3.7.4固废

本项目所有固体废物采取以上措施后，均能得到安全堆存和妥善处置，对区域环境影响较小。

## 3.8建设项目对环境影响的经济损益分析结果

本项目总投资为1170.54万元，项目达产后，将为矿区带来900万元/年的营业收入，实现利润总额323.88万元/年，项目投资回收期3年（税后）。从以上指标来表明，项目的经济效益好。

。3.9环境监测计划及环境管理制度

### 3.9.1监测内容

环境监测主要是对污染源及矿区环境质量进行定期监测，建议按表4执行。

表4  环境监测计划

| 监测项目 |  | 监测点 | 主要监测内容 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 环境质量 | 五里山9组 | TSP | 2次/年 |  |
|  |  | 枫树坪村绿紫坳居民点 |  |  |  |
|  |  | 工业广场厂界 |  |  |  |
|  | 污 染 源 | 选厂界外20m处(上下风向各一个点) | 无组织粉尘 | 2次/年 |  |
|  |  | 露采采场(上下风向各一个点) | 无组织粉尘 | 2次/年 |  |
|  |  | 尾矿库下游 | 无组织扬尘 | 2次/年 |  |
|  |  | 东、西井洞口外 | 无组织扬尘 | 1次/季度 |  |
| 地 表 水 | 环境质量 | 无名小溪—无名小溪拟建选厂上游 | pH、CODcr、氨氮、石油类、铅、砷、镉、锌、铜、铬、汞、六价铬、硫化物、悬浮物、氟化物、锰、锡 | 1次/年 |  |
|  |  | 无名小溪—无名小溪入无名小河口上游200m |  |  |  |
|  |  | 无名小河—无名小溪入无名小河入口上游500m |  |  |  |
|  |  | 无名小河—无名小溪入无名小河下游1000m |  |  |  |
|  | 污 染 源 | 废水总排口 | 流量、pH、CODcr、铅、砷、镉、锌、铜、铬、汞、硫化物、悬浮物、锡 | 1次/季 |  |
| 地下水 环境 |  | 采场及尾矿库附近水井 | 水位、pH、高锰酸钾指数、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Cr | 1次/年 |  |
| 噪声 | 东卡坪8组 |  | 连续等效A声级 | 2次/年 |  |
|  | 绿紫坳居民点 |  |  |  |  |
|  | 五里山9组居民点 |  |  |  |  |
|  | 工业广场、选厂厂界 |  |  |  |  |
| 水土保持 | 采选工业场地、尾矿库、排土场 |  | 水土流失情况； | 1次/年 |  |
| 土壤 | 选厂周围农田 |  | pH、As、Cu、Cr、Pb、Zn、Cd。 | 1次/年 |  |

### 3.8.2环境管理制度

公司拟将环境保护工作纳入了生产经营工作日程，并制定相关管理制度。

# 4公众参与

为了解社会各阶层对本工程工程的态度及工程建设对当地环境的影响评估看法，参照《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位于2013年4月15日进行了第一次公众参与调查，形式主要为张贴告示；建设单位与评价单位于2013年8月6日进行了第二次公众参与调查，主要以简本公示、口头访问与问卷调查方式进行；在《湖南省桂阳县绿紫坳矿区五里山铜多金属矿环境影响报告书》初稿完成后，2013年8月21日建设单位进行了第三次公参调查，在“郴州日报”刊登了项目环境影响评价公示，同时建设单位在桂阳论坛网站上进行了公示。告知项目基本情况、主要环境影响、环境保护措施、环评结论、获取简本方式、提交意见方式。公示后，建设单位和环评单位没有收到公众自主的咨询和建议。

个体：此次公众参与共发放调查表42份，实际收回42份，回收率100%。对所有调查表进行统计分析，从调查结果可知：

（1）100%的被调查者对工程的建设情况表示很清楚。因此工程在建设前，向周围群众作的宣传比较到位，能很好的征求公众与社会团体的意见和建议，充分考虑当地公众的切身利益，使该建设项目的设计更趋于完善合理，从而有利于最大限度发挥该项目的综合效益和长远效益，真正使该项目能被公众充分认识和认同，减少工程建设过程和营运期间的环境纠纷。

（2）100%的被调查者表示阅读了《环境影响报告书简本》

（3）项目建成后对个人生活和工作上的影响，100%的被调查者认为项目建成后，对个人生活和工作会是正面影响。

（4）工程所在地目前存在的环境问题，88.3%的被调查者认为本地区最大的环境问题是废渣污染环境的影响，其次被调查者认为噪声污染和水污染对环境的影响各占了4.7%, 2.3%的被调查者认为是大气环境的影响。

（5）工程所在地周边现有的环境，88.1%的被调查者的态度为满意，11.9%的被调查者的态度为不满意。

（6）本工程的建设对周围环境，99.3%的被调查者认为是废渣污染环境的影响，4.7%被调查者认为是噪声污染环境的影响，2.3%被调查者认为是大气污染环境的影响。

（7）对该工程建设最关心的问题，100%的认为是对环境的影响问题，主要是项目建设对废渣污染对环境和噪声对环境的影响。说明当地部分民众的环境意识较强，对环境问题也是十分关注的；

（8）100%的被调查者对该项目的建设表示赞成。

团体：本次调查的团体对象有桂阳县桥市乡人民政府、桂阳县桥市乡枫树村、桂阳县桥市乡枫树村五里山组、桂阳县桥市乡枫树村东卡8组4个单位团体。评价单位在当地相关部门的大力支持下，各单位代表在认真听取了项目基本情况介绍，发表了各自的意见和看法，并填写了意见调查表。典型调查对象的填表情况详见附表。调查结果显示，100%的单位团体表示赞成该项目的建设，都认为该项目的建设对于促进区域经济发展、解决当地老百姓的就业问题有着重要的积极意义。其中有部分单位表示希望能够加快该项目的进程。

公众参与小结

从公众调查结果来看，工程厂址周围的大部分村民能正确理解本项目的意义和可能对环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对当地经济发展将产生一定的推动作用，因此本项目的建设得到政府和周围居民的支持，本工程的建设有良好的社会基础。至于本项目可能带来的环境问题，设计部门和环境评价单位已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，只要在项目建设与投入使用中予以落实，将会妥善解决好本项目所带来的废气污染等环境污染问题。

# 5环境影响评价主要结论

湖南省桂阳县绿紫坳矿区五里山铜多金属矿属于新建采选矿山工程，为加强矿产资源开发利用宏观调控，规范矿产资源开发利用和管理秩序，湖南省国土资源厅2012年10月22日以“关于同意实施《湖南省桂阳县绿紫坳矿区矿业权设置方案》的函”（湘国土资办函[2012]187号文），同意实施绿紫坳矿区矿业权设置方案（详见附件4）；2012年11月13日，湖南省国土资源厅以“关于<湖南省桂阳县绿紫坳矿区五里山铜多金属矿资源储量报告>矿产资源储量评审备案证明”（湘国土资储小矿备字[2012]052号）对矿区资源储量进行备案；2012年11月15日，郴州天成勘察设计有限公司编制了《桂阳县五里山铜多金属矿资源开发利用方案》，2012年12月20日，湖南省国土资源厅以“关于<桂阳县五里山多金属矿资源开发利用方案>评审备案证明”（湘土资开发备字[2012]148号），同意开发利用方案，符合国家产业政策要求；项目在现有矿区范围和开采标高内进行，符合相关规划要求。在认真落实报告书提出的各项环保措施和生态影响减缓措施后，废水、废气可做到达标排放，噪声可做到不扰民，固废可得到妥善处置，其不利影响可以控制在环境可接受范围内。从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。

# 6联系方式

1、建设单位：湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司

公司地址：郴州市桂阳县

联系人：廖先生   联系电话/传真：13574538728

电子信箱：372730102@qq.com

2、环境影响评价单位：湖南省环境保护科学研究院

单位地址：湖南省长沙市井圭路12号

联系人：刘先生   联系电话/传真：0731-82256395

电子信箱：157334668@qq.com