目   录

1 项目概况	2

1.1	项目名称及性质	2

1.2	项目由来	2

1.3	工程主要内容	3

1.4	生产流程	9

1.5	项目选址合理性分析	10

2 环境现状、评价内容、等级与范围、环境保护目标	14

2.1 环境现状	14

2.2 评价对象、等级及范围	20

2.3 环境保护目标	23

3 环境影响分析及拟采取的主要措施与效果	25

3.1 污染源强分析	25

3.2 项目污染物“三笔账”分析	32

3.3 运营期环境影响分析	31

3.4 运营期污染防治措施及企业准入条件	43

3.5 环境管理	58

3.6 环境监测	60

3.7 排污口规范化建设与管理	60

3.8 污染物总量控制	62

3.9 环保措施及“三同时”验收内容	62

4 公众参与	65

4.1 公众参与对象	65

4.2 公众参与方式	65

4.3 公众对本项目建设意见的反馈情况	70

4.5 公众参与调查总结论	70

5 环境影响评价结论	72

6 联系方式	73

6.1建设单位联系方式	73

6.2评价机构联系方式	73

# 1 项目概况

## 项目名称及性质

项目名称：金荣（望城）科技产业园。

建设单位：湖南金佑投资置业有限公司。

建设地点：位于湖南望城经济开发区内，东至沿河路，西至恒飞电缆项目，南至普瑞大道，北至高压走廊。

建设性质：新建。

建设内容：工程总征地面积为184520m2（折合276.76亩），总建筑面积为404475.61 m2，分两期进行建设。其中一期净用地面积96035.18m2，总建筑面积239003.64m2；二期净用地面积76242.58m2，总建筑面积170374.37m2，产业园总平面布置图见附图2，分期建设情况见附图3。

产品方案：共分五类建筑物，包括四类型厂房和配套用房，建设内容包括24栋厂房、2栋员工宿舍、1栋企业展示中心、1栋配套服务中心以及相配套建设的公辅设施。本科技产业园建成后经营运行方式为园区内厂房、办公等用房出售与出租相结合，建设单位为本项目的环保责任主体。

项目投资：项目总投资为95371万元，包括开发建设投资95303万元和经营资金68万元，企业自筹资金2亿元，其他通过销售产品取得资金。

建设时间：一期工程为2013年7月~2015年9月；二期工程2015年10月~2017年9月。

投运时间：一期工程为2015年9月；二期工程为2017年10月。

## 项目由来

金荣集团总部位于湖南长沙高新区，是一家专业致力于科技园投资开发运营、科技企业集成服务、高新技术风投创投，同时兼营商住地产、商贸物流等业务的大型民营股份制集团企业。2005年跻身中国民营企业500强，2011年被国家科技部授予“国家级科技孵化器”。

金荣集团长足捷进，稳健发展，已初步形成以科技园投资开发与服务运营为主导、以商住地产开发与商贸物流为辅佐的专业化、多元化相结合的产业发展格局。2011年，集团突出产业主线，明确走专业化、品牌化的发展道路，实施“百园工程”与“百千万计划”宏伟发展战略。目前，在成功完成产业结构调整、发展方式转变的同时，金荣集团正全面实施集团品牌、企业文化、人力资源、资本运营等发展战略，矢志将集团打造成为国内科技园投资开发与服务运营的标志性企业、标杆性企业，为国家社会经济的协调发展、为中华民族的伟大复兴，作出企业卓越的贡献。

金荣（望城）科技产业园项目是金荣集团湖南金佑投资置业有限公司在长沙地区全方位布局的一个项目。产业园的建设对金荣集团提高市场覆盖率、提升品牌形象、降低经营风险、扩大社会影响力等方面将发挥重要作用；对公司未来发展战略、发展规划具有积极的探索意义。

受湖南金佑投资置业有限公司委托，中冶长天国际工程有限责任公司承接了金荣（望城）科技产业园的环境影响评价工作。在详细踏勘现场、调查产业园周边环境特征、征求当地政府部门意见及进行公众参与的基础上，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关环境保护法律法规及相关规定，评价单位编制完成了《湖南金佑投资置业有限公司金荣（望城）科技产业园项目环境影响报告书》（送审）上报审查。

2013年8月16日，湖南省环境工程评估中心主持召开了《湖南金佑投资置业有限公司金荣（望城）科技产业园项目环境影响报告书》技术评估会，评价单位根据会议上形成的专家评审意见对文本进行修改后上呈报批。

## 工程主要内容

### 1.3.1 工程主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1-1，其中一期工程主要技术经济指标见表1-2，二期工程主要技术经济指标见表1-3。

表1-1 建设项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总征地面积 |  |  | ㎡ | 184520 | 约276.78亩 |
|  | 其中 | 代征城市道路面积 |  | ㎡ | 10571.82 | 约15.86亩 |
|  |  | 代征城市绿地面积 |  | ㎡ | 1670.42 | 约2.51亩 |
|  |  | 规划净建筑用地面积 |  | ㎡ | 172277.76 | 约258.42亩 |
| 2 | 建筑占地面积 |  |  | ㎡ | 59887.69 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |  | ㎡ | 404475.61 |  |
|  | 其中 | 厂房（类型一） |  | ㎡ | 43218.47 |  |
|  |  | 厂房（类型二） |  | ㎡ | 34078.90 |  |
|  |  | 厂房（类型三） |  | ㎡ | 213947.53 |  |
|  |  | 厂房（类型四） |  | ㎡ | 53925.59 |  |
|  |  | 配套用房 |  | ㎡ | 35563.32 | 含企业展示中心 |
|  |  | 地下室 |  | ㎡ | 11112.00 |  |
| 4 | 架空层面积 |  |  | ㎡ | 8579.00 | 不计入容积率 |
| 5 | 屋顶机房面积 |  |  | ㎡ | 4050.80 | 不计入容积率 |
| 6 | 地上计算容积率面积 |  |  | ㎡ | 380733.81 |  |
| 7 | 容 积 率 |  |  |  | 2.21 |  |
| 8 | 建筑密度 |  |  | % | 0.35 |  |
| 9 | 绿化及广场面积 |  |  | ㎡ | 26593.16 |  |
| 10 | 绿地率 |  |  | % | 15.44 |  |
| 11 | 停 车 位 |  |  | 个 | 1885 |  |
|  | 其中 |  | 地上停车位 | 个 | 1217 | 其中架空停车位132个 |
|  |  |  | 地下停车位 | 个 | 576 |  |
|  |  |  | 装卸停车位 | 个 | 92 |  |

表1-2 一期工程主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划净用地面积 |  |  | ㎡ | 96035.18 |  |
| 2 | 建筑占地面积 |  |  | ㎡ | 33102.46 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |  | ㎡ | 239003.64 |  |
|  | 其中 | 厂房（类型一） |  | ㎡ | 43218.47 |  |
|  |  | 厂房（类型二） |  | ㎡ | 34078.90 |  |
|  |  | 厂房（类型三） |  | ㎡ | 94751.86 |  |
|  |  | 厂房（类型四） |  | ㎡ | 42604.34 |  |
|  |  | 配套用房 |  | ㎡ | 4902.40 | 含企业展示中心 |
|  |  | 地下室 |  | ㎡ | 11112.00 | 不计入容积率 |
| 4 | 架空层面积 |  |  | ㎡ | 5662.14 | 不计入容积率 |
| 5 | 屋顶机房面积 |  |  | ㎡ | 2673.53 |  |
| 6 | 地上计算容积率面积 |  |  | ㎡ | 219555.97 |  |
| 7 | 容 积 率 |  |  |  | 2.29 |  |
| 8 | 建筑密度 |  |  | % | 0.34 |  |
| 9 | 绿化及广场面积 |  |  | ㎡ | 14278.30 |  |
| 10 | 绿地率 |  |  | % | 14.87 |  |
| 11 | 停 车 位 |  |  | 个 | 1334 |  |
|  | 其中 |  | 地上停车位 | 个 | 734 | 其中架空停车位132个 |
|  |  |  | 地下停车位 | 个 | 576 |  |
|  |  |  | 装卸停车位 | 个 | 24 |  |

表1-3 二期工程主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划净用地面积 |  |  | ㎡ | 76242.58 |  |
| 2 | 建筑占地面积 |  |  | ㎡ | 26785.23 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |  | ㎡ | 170374.37 |  |
|  | 其中 | 厂房（类型三） |  | ㎡ | 119195.67 |  |
|  |  | 厂房（类型四） |  | ㎡ | 11321.24 |  |
|  |  | 配套用房 |  | ㎡ | 30660.92 |  |
| 4 | 架空层面积 |  |  | ㎡ | 2916.66 | 不计入容积率 |
| 5 | 屋顶机房面积 |  |  | ㎡ | 1377.27 | 不计入容积率 |
| 6 | 地上计算容积率面积 |  |  | ㎡ | 166080.24 |  |
| 7 | 容 积 率 |  |  |  | 2.18 |  |
| 8 | 建筑密度 |  |  | % | 0.35 |  |
| 9 | 绿化及广场面积 |  |  | ㎡ | 12314.86 |  |
| 10 | 绿地率 |  |  | % | 16.15 |  |
| 11 | 停 车 位 |  |  | 个 | 551 |  |
|  | 其中 |  | 地上停车位 | 个 | 483 |  |
|  |  |  | 装卸停车位 | 个 | 68 |  |

### 1.3.2 工程分期建设情况

本工程各建筑物分期建设情况见表1-4和表1-5。

表1-4 一期工程各建筑物情况一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积 （㎡） | 计容建筑 面积（㎡） | 层数 （层） | 总高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房A-1 | 1267.02 | 16471.31 | 13 | 49.90 | 厂房（类型一），一期 |
| 2 | 厂房A-2 | 1360.78 | 12245.98 | 9 | 35.70 | 厂房（类型二），一期 |
| 3 | 厂房A-3 | 1497.76 | 19470.88 | 13 | 49.90 | 厂房（类型一），一期 |
| 4 | 厂房A-4 | 1455.26 | 7276.28 | 5 | 23.90 | 厂房（类型一），一期 |
| 5 | 企业展示中心A-5 | 850.08 | 2550.24 | 3 | 15.00 | 配套用房，一期 |
| 6 | 厂房B-1 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），一期 |
| 7 | 厂房B-2 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），一期 |
| 8 | 厂房B-3 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），一期 |
| 9 | 厂房B-4 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），一期 |
| 10 | 厂房B-5 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），一期 |
| 11 | 厂房B-6 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），一期 |
| 12 | 厂房C-1 | 1032.24 | 5161.20 | 5 | 19.20 | 厂房（类型四），一期 |
| 13 | 厂房C-2 | 1418.63 | 7093.16 | 5 | 19.20 | 厂房（类型四），一期 |
| 14 | 厂房C-3 | 1741.46 | 8707.30 | 5 | 19.20 | 厂房（类型四），一期 |
| 15 | 厂房C-4 | 2064.29 | 10321.44 | 5 | 19.20 | 厂房（类型四），一期 |
| 16 | 厂房D-1 | 2058.41 | 11321.24 | 1+5 | 23.90 | 厂房（类型四），一期 |
| 17 | 厂房E-1 | 2828.54 | 21831.92 | 10 | 40.50 | 厂房（类型二），一期 |
| 18 | 1#地下室 |  | 3374.40 | 1 | 3.90 | 汽车库，厂房A-1、A-2地下 |
| 19 | 2#地下室 |  | 3816.00 | 1 | 3.90 | 汽车库，厂房A-3、A-4地下 |
| 20 | 3#地下室 |  | 522.00 | 1 | 3.90 | 设备用房，厂房C-2地下 |
| 21 | 4#地下室 |  | 3000.00 | 1 | 3.90 | 汽车库，厂房E-1地下 |

表1-5 二期工程各建筑物情况一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积 （㎡） | 计容建筑面积（㎡） | 层数 （层） | 总高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房D-2 | 2058.41 | 11321.24 | 1+5 | 23.90 | 厂房（类型四），二期 |
| 2 | 厂房F-1 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），二期 |
| 3 | 厂房F-2 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），二期 |
| 4 | 厂房F-3 | 4061.67 | 24784.31 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），二期 |
| 5 | 厂房F-4 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），二期 |
| 6 | 厂房F-5 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），二期 |
| 7 | 厂房F-6 | 2588.00 | 15791.98 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），二期 |
| 8 | 厂房F-7 | 2532.20 | 15451.48 | 6 | 23.90 | 厂房（类型三），二期 |
| 9 | 员工公寓H-1 | 2141.39 | 16452.44 | 9 | 31.90 | 配套用房，二期 |
| 10 | 员工公寓H-2 | 1295.36 | 11658.24 | 9 | 31.90 | 配套用房，二期 |
| 11 | 配套服务中心H-3 | 1756.20 | 4902.40 | 3 | 16.20 | 配套用房，二期 |

### 1.3.3 主要附属设备及环保设施

本项目附属设备详见表1-6。

表1-6 项目附属设备一览表

| 序号 | 附属设备名称 | 位置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵房 | 3#地下室设备间 |  | 一二期共建 |
| 2 | 风机房 | 3#地下室设备间 |  | 一二期共建 |
| 3 | 变电所 | 3#地下室设备间 |  | 一二期共建 |
| 4 | 中央空调 | / |  |  |
| 5 | 食堂、餐饮 | 配套服务中心的一层和二层 |  | 二期建设 |
| 6 | 隔油设施 | 配套服务中心楼下 |  | 二期建设 |
| 7 | 餐厨垃圾收集点 | 配套服务中心的一层和二层指定位置 |  | 二期建设 |
| 8 | 垃圾站 | 4处，地埋式，每处容积为5m3。 | 园区中部一处以及园区西南一处，分别服务B+C区、A区 | 2处，一期建设 |
|  |  |  | 垃圾站在员工宿舍区西北和中部各一处，分别服务F区、配套区。 | 2处，二期建设 |
| 9 | 废弃物储存间 | 各生产厂房一楼指定位置 |  | 分期建设 |
| 10 | 化粪池 | 各栋楼下 |  | 按栋分期建设 |
| 11 | 消防水池 | 地下室设置400m3消防水池一座 |  | 一二期共建 |
| 12 | 自动喷水灭火系统 | 高层丙类厂房、高层员工公寓、地下车库设置自动喷水灭火系统 |  | 按栋分期建设 |
| 13 | 地下车库 | 分别位于厂房A-1、A-2地下；厂房A-3、A-4地下和厂房E-1地下 |  | 一期建设 |

本项目环保设施组成见表1-7。

表1-7 项目环保设施一览表

| 单项工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水污染防治 | 办公、生活污水防治工程：食堂废水隔油设施、标准化粪池及园区内办公、生活污水排污管网 | 分期建设，其中食堂废水隔油设施仅二期建设。 |
|  | 生产废水防治工程：生产废水隔油设施及园区内生产废水排污管网 | 分期建设 |
| 大气污染防治 | 绿化 | 绿地率15.44% |
|  | 食堂油烟净化器、排烟通道 | 二期建设 |
| 噪声防治 | 水泵房基础减振、房间隔声、加装消音设备、中空双层隔音玻璃 | 分期建设 |
| 生活垃圾收集 | 垃圾收集桶、地埋式垃圾站 | 地埋式垃圾站，分期建设，每期2处，5 m3/处 |
| 餐厨垃圾收集 | 配套服务中心设置餐厨垃圾收集装置 | 二期建设 |
| 机电废弃物 暂存间 | 预留机电废弃物暂存间 | 按栋建设，设置在各生产厂房一楼指定位置 |

### 1.3.4 项目总体规划

（1）园区产业定位

考虑到望城经开区现有的装备制造产业布局，本产业园建设单位取消原定的装备制造产业定位。园区引进的产业定位原则为：①数控装备、数字化整机；②电力、电器智能控制、③创意设计与数字出版等符合望城经开区产业发展政策要求的相关产业。

（2）功能定位

以企业加速为主，集科技企业孵化培训、高新技术商品和产业化、现代服务产业、文化创意产业为一体，兼顾生活居住及社区配套功能的现代化、生态型、综合性企业园区。

（3）引入行业

避开对高等院校和科研机构的依赖、综合考虑未来人力资源的成本、采购和销售物流成本对企业选址的影响，以及与相邻几大园区产业的链接和相关性，对园区招商行业的选择包括：

●数控装备、数字化整机（国家扶植的装备制造行业）

●电力、电器智能控制（大面积、高空间、大物流）

●创意设计、数字媒体、数字出版（湖南出版集团和信息产业园的辐射）

（4）区域划分

项目总体规划分四个大区域：

●研发、孵化、中试区域：厂房类型一，类似孵化楼宇群（排）；

●企业独栋区域：研发生产中心，厂房类型二，成长型企业独立使用楼宇，建筑单体别致独特，具有明显的可识别性，让每个企业都能拥有独特的创造力乃至艺术气息，但又区别于总部经济企业。

●生产制造区域：厂房类型三，多层或高层厂房；

●综合配套服务区域：厂房类型四和配套用房，预计园区企业数量将达到200家，园区员工数量将近8000-14000人。特别是小企业数量多、人员流动性大、物业形态需求各异。因此产品功能属性考虑从生产经营配套和生活服务配套全方位满足企业需求。形成产业、居住与公共服务的复合功能，使园区在所在区域具有较强的抗风险能力。

项目功能分区见表1-8。

表1-8 项目功能分区

| 区域 | 厂房类型 | 建筑面积 （万m2） | 比例 （%） | 适用企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业研发、孵化 | 厂房类型一 | 9.6 | 24 | 创业期、科研型小企业办公或试制 |
| 企业独栋 | 厂房类型二 | 5.6 | 14 | 实力型企业 |
| 生产制造 | 厂房类型三 | 21.4 | 54 | 成长期或生产型企业 |
| 综合配套服务 | 厂房类型四 | 3.4 | 8.5 | 为园区企业生产经营服务的各类机构，企业商务及员工生活配套 |
| 合计 |  | 40 | 100 |  |

## 生产流程

本项目建设内容包括四类型厂房和配套用房，建设内容包括24栋厂房、2栋员工宿舍、1栋企业展示中心、1栋配套服务中心以及相配套建设的公辅设施。

由于目前本项目仅规划为金荣（望城）科技产业园，具体引进的项目及其生产流程等暂未确定，本环评报告仅对产业园各建筑楼的土建工程等进行环境影响评价及园区规划评价，评价范围不包含厂房内生产线、生产工艺过程和主辅设备。厂房内引进生产线时，需另行委托有相应环评资质的评价机构对各生产线进行环境影响评价。

## 项目选址合理性分析

### 1.5.1 项目与望城经开区规划的相符性分析

#### 项目产业定位与望城经开区规划的相符性分析

根据本科技产业园产业定位原则，园区重点发展：①数控装备、数字化整机；②电力、电器智能控制；③创意设计、数字媒体、数字出版产业。

本项目建设地点南邻城市主干道普瑞大道，东邻沿河路。所属地块属于湖南望城经济开发区近期（2010~2015）开发建设范围。依据望城经开区规划的“一圈、三轴、三片”的产业空间结构，本项目属于普瑞大道产业发展轴，即指沿普瑞大道两侧，以物流、先进制造为主的产业发展轴。也属于望城经开区中部工业物流商贸片区。故本项目产业定位符合望城经开区对本区域以物流、先进制造为主的产业定位。

#### 项目用地性质与望城经开区规划的相符性分析

本项目用地性质为二类工业用地，依据项目产业定位，建设办公楼及生产厂房等轻污染或无污染的产业，属于一类轻污染项目，其规划图见附图6。项目选址符合望城经开区土地利用性质规划。

#### 项目功能布局与望城经开区规划的相符性分析

根据建设单位提供的资料，本科技产业园内用地范围内主要建筑是以高层综合楼（及孵化器）、多层厂房及其相应的为生产、生活配套用房组成。项目生产厂房区主要引进数控装备、数字化整机；电力、电器智能控制等企业入驻，研发、孵化、中试区域及研发生产中心主要用于为创业者提供集中办公服务和企业技术研发用，综合配套服务区域为入驻企业提供办公服务、食堂及倒班宿舍等。

项目生产厂房区域分布在园区的北部和南部，由于本项目生产区主要引进数控装备、数字化整机；电力、电器智能控制等企业入驻，根据工程分析，本项目禁止生产企业在园区厂房内进行喷漆、喷塑、烤漆等大型的表面涂层工序，园区禁止引入PCB印刷电路板生产线，故数控装及电力、电器智能控制等企业生产过程中对外排放的污染物在经过相关措施处理后可做到达标排放。同时，本项目北面现状为马桥河村离散居民点，根据望城经开区规划及其环评对本项目所在区域的产业定位，项目北面规划为先进制造业工业建设用地，因此，从环境角度而言，本项目生产厂房北部的生产厂房区域布局是合理的，符合望城经开区规划。

项目南部主要为研发、孵化、中试区域和企业独栋区域。根据现场调查，项目南面紧邻普瑞大道，隔普瑞大道为规划待建的雨润物流园，北向为其他望城区经开区规划企业，东侧紧邻规划待建的沿河路，根据工程分析，项目主要产污分区为生产厂房区，而研发、孵化、中试区域和企业独栋区域仅为办公用途，产生的污染物主要以生活废水、生活垃圾等为主，对项目南面规划待建的雨润物流园影响较小，所以，从环境角度而言，研发、孵化、中试区域和企业独栋区域布局在项目南面是合理的。

项目东部主要为综合配套服务区域，包括员工公寓、食堂和配套服务中心等，主要用于园区生产经营配套和生活服务配套。根据工程分析，项目主要产污分区为生产厂房区，而综合配套服务区域仅为办公、生活服务配套用途。且综合配套服务区域东侧紧邻规划待建的沿河路，隔沿河路为望城经开区规划保留的耕地等农业区，本项目综合配套服务区域对东侧的农业区影响较小，从环境角度而言，综合配套服务区域布局在项目东面是合理的，符合望城经开区规划。

综上所述，本科技产业园功能布局符合望城经开区规划。

### 1.5.2 区域基础条件及外部条件

（1）区域供水设施条件

望城经开区现状依托望城水厂供水，以湘江为主要水源。望城水厂位于雷锋大道和旺旺路交叉口西南角，占地93亩，现状规模5万m3/d，规划规模56万m3/d。目前供水管网仍不完善，供水普及率不高，管网尚未形成环状供水管网，且管径偏小。

本项目拟建场址周边市政道路目前无现有自来水管网，根据望城经开区近期发展规划（2010~2015），本项目西侧的马桥河路与南侧的普瑞大道将分别铺设管径DN600与DN800的给水管网，给水管网连接成环，以保证供水安全可靠。同时，望城区近期规划在本项目厂址西北侧及西南侧新增2处自来水加压站：桂芳加压站和乌山加压站。

（2）区域排水设施条件

望城经开区市政排水设施比较薄弱，除建成区的一些主要街道和近来新修的部分道路铺设市政排水管外，其余均为无组织排水，排水主要是利用一些自然沟渠和水利排灌渠及撇洪渠等，雨、污水就近排入水体。规划区水系发达，沟渠交错，自然形成了以马桥河、斑马湖、史家湖等以自然河流为排水渠道的排水体系，河流和渠道最终都汇入湘江。

望城县污水处理厂选址于位于高塘岭镇贾湾村，占地65.8亩，服务区域为县城及高星组团片区，纳污区域约72km2。总污水处理规模8×104t/d，一期工程处理规模为4×104t/d，现一期工程已建成投产，现一期工程实际处理水量5.4×104t/d，已超出一期设计规模负荷，二期工程现已进入试运行阶段。二期工程设计规模为4×104t/d，位于厂区规划用地东北角，共用一期进出水管网及部分配套设施。二期工程进水水质为COD<320mg/L、NH3-H<20mg/L、总氮<40 mg/L。《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排放，处理后的污水排入沩水。

本项目拟建场址周边市政道路目前无现有市政污水管网，根据望城经开区近期发展规划（2010~2015），本项目西侧的马桥河路、南侧的普瑞大道与东侧的沿河路将分别铺设管径DN400、DN500与DN1000的污水管网。其中，东侧沿河路DN1000的市政污水管网为污水二级干管，本项目废水经该干管进入望城污水处理厂处理达标后外排。

（3）区域供电设施条件

望城经开区供电现状由英雄岭变电站（500kV）提供。根据望城经开区供电规划，园区将保留晟通科技专变、楠竹塘变2座现状220kV变电站；保留金沙、园区和中航3座110kV变电站；规划新建观音岩变、红家坡变2座110kV变电站，规划新建黄金变、桂芳变2座35kV变电站。

本项目拟建场址北侧现有500kV电力高压走廊穿过，场址北侧现有1座楠竹塘220kV变电站，本项目供电电源可考虑从该变电站取电。

（4）区域供气设施条件

根据《望城县县城总体规划修编》（2005~2020），望城经开区结合县城燃气规划统一采用管道天然气对园区进行供气，天然气拟由雷锋大道引入经开区内各企业及居民用户。天然气输配系统由天然气高中压调压站、中压管网、中压庭院管、中压调压装置及低压管网组成。中压燃气干管规格为DN150-DN500，管道布置按照城市道路交通规划进行。

本项目拟建场址西侧的马桥河路与南侧的普瑞大道已分别铺设管径De250与De200的次高压管道与中压管道。

（5）区域外部条件

本项目所在的望城经开区规划总用地面积59.69km2，其中城市建设用地43.97km2，占规划总用地的73.67%，产业用地22.8km2，占城市建设用地的51.86%。园区地处湖南省省会长沙市望城区境内，与长沙市岳麓区北部紧邻，已纳入长沙市大河西先导区规划范围，距市委、市政府所在地约16km，至黄花国际机场约40km。

望城经开区经雷锋大道、长沙市三环线连通长常高速公路、京珠高速公路、319国道等省内主要公路干线。石长铁路横贯园区，并在园区西侧设有货站，新规划的长沙西客站紧邻园区东侧，未来长益常城际枢纽站将在园区南部黄金乡设站。园区以东2km建有湘江千吨级码头，四季通航，通江达海。

截至2010年底，望城县经开区入园的各类企业共155家，其中工业企业126家，农业产业21家，第三产业服务业8家。2010年实现总产值200亿元。

望城经开区企业现状主要发展食品医药业、新材料加工制造业、印刷包装业和现代农业。形成了以旺旺食品、亚华乳业、澳优食品、派派食品、英博雪津啤酒、唐人神、天龙制药、康寿制药、新汇制药等项目为代表的食品医药产业群；以金龙铜业、晟通科技、博泰科技、泰嘉新材、中联重科、中航飞机起落架等项目为代表的新材料加工和机械制造产业群；以省新闻出版科技园、湖南日报报业集团、长沙印刷包装工业园等项目为代表的印刷包装产业群；以台湾新东阳、韩国希杰集团、大北农集团、台湾大成、省优质果茶良种繁育场、长沙泓远水产等一批农业科技项目为代表的现代农业产业群。

望城经开区性质定位为面向港台和珠三角地区，以食品医药、先进制造、新材料与印刷包装为主导，以创意产业、现代服务业、物流业、高新农业、科技研发等为支撑的先进产业聚集区，是望城产城融合发展的城市新区，是长沙市兴工强市战略的重要组成部分。

# 2 环境现状、评价内容、等级与范围、环境保护目标

## 2.1 环境现状

### 2.1.1 空气环境现状

为了解拟建项目大气环境质量现状，评价单位结合项目特点和望城区常年主导风向（NW），布设2个监测点位对项目特征因子进行监测。根据环境空气质量现状监测的项目与结果，采用单项指数法，对评价范围内的环境空气各评价因子按超标率、超标倍数等进行评价。

采用单项指数法，其计算公式如下：

Ii=CiC0i式中：Ii——评价指数；

Ci——某种污染因子不同取样时间的浓度预测值，mg/m3；

Coi——某种污染因子对应的环境空气质量标准，mg/m3。

Ii≥1为超标，Ii<1为达标。

监测结果表明，各监测点环境空气中各监测因子日均浓度及SO2、NO2小时浓度均可满足标准要求，区域环境空气质量现状较好。

### 2.1.2	地表水环境现状

本项目废水排入望城区第一污水处理厂处理。根据望城第一污水处理厂排水去向，共布设3个监测断面，具体布点情况和监测频次见表2-1。

表2-1 地表水环境现状监测断面

| 序号 | 监测断面 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 望城第一污水处理厂上游500m | pH、DO、CODCr、BOD5、石油类、氨氮 | 连续监测3d，每天监测一次 |
| 2# | 沩水河断面 |  |  |
| 3# | 望城区水厂取水口 |  |  |

根据长沙市环保局出具的标准函，湘江望城二水厂取水口上游1000m至下游200m矮州子河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-20002）Ⅱ类标准，马桥河、沩水及评价范围湘江其他河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。评价方法采用单因子评价法，将统计结果与标准对照，分析监测结果的超标率、超标倍数。

本项目地表水环境具体监测统计结果见表2-2。

表2-2 地表水环境质量监测结果分析统计表

| 监测 断面 | 监测 项目 | 监测值 （mg/L，pH除外） | 评价标准 （mg/L，pH除外） | 标准指数 | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | pH | 7.08~7.12 | 6~9 | 0.04~0.06 | 0 | 0 | 达标 |
|  | DO | 2.6~3.8 | ≥5 | 3.16~5.32 | / | 100 | 超标 |
|  | NH3-N | 0.923~1.188 | ≤1.0 | 0.92~1.19 | 0.19 | 66.7 | 超标 |
|  | COD | 23.1~30.1 | ≤20 | 1.16~1.51 | 0.5 | 33.3 | 超标 |
|  | BOD5 | 2.3~2.5 | ≤4 | 0.58~0.63 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.04~0.05 | ≤0.05 | 0.80~1.00 | 0 | 0 | 达标 |
| 2# | pH | 7.14~7.20 | 6~9 | 0.07~0.10 | 0 | 0 | 达标 |
|  | DO | 2.7~3.4 | ≥5 | 3.88~5.14 | / | 100 | 超标 |
|  | NH3-N | 0.733~0.982 | ≤1.0 | 0.73~0.98 | 0 | 0 | 达标 |
|  | COD | 17.6~23.4 | ≤20 | 0.88~1.17 | 0.17 | 33.3 | 超标 |
|  | BOD5 | 2.2~2.4 | ≤4 | 0.55~0.60 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.03~0.04 | ≤0.05 | 0.60~0.80 | 0 | 0 | 达标 |
| 3# | pH | 7.12~7.16 | 6~9 | 0.06~0.30 | 0 | 0 | 达标 |
|  | DO | 2.9~4.4 | ≥5 | 2.08~4.78 | / | 100 | 超标 |
|  | NH3-N | 0.766~1.031 | ≤1.0 | 0.77~1.03 | 0.03 | 33.3 | 超标 |
|  | COD | 17.5~19.4 | ≤20 | 0.88~097 | 0 | 0 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.5~2.6 | ≤4 | 0.63~0.65 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.03~0.04 | ≤0.05 | 0.60~0.80 | 0 | 0 | 达标 |

由监测结果可以看出，1#监测点DO、NH3-N、COD超标，2#监测点DO、COD超标，3#监测点DO、NH3-N超标。

1#监测点与2#监测点地表水水质超标原因是由于该监测段为沩水尾端，且该沩水尾端受纳了望城污水处理厂出水，因此造成该2处监测点部分污染物指标超标。

3#监测点为望城自来水厂（已建在旺旺路与雷锋大道相交的西南角，规模为10万m3/d，原名望城县第二自来水厂），取水水源为湘江，取水口位于湘江长沙综合枢纽（蔡家洲）坝前4000m。2012年10月10日，湘江航电枢纽二期工程完工，成功实现蓄水、通航、通桥。

本评价3#监测点超标原因主要包括2方面原因：首先，根据《湘江长沙综合枢纽工程环境影响报告书》中环境预测结论：湘江长沙综合枢纽工程对各取水口的影响；湘江长沙综合枢纽建成投运后，COD、NH3-N最大浓度增长出现在望城自来水厂取水口，主要受岳麓污水处理厂排水影响，污染物浓度有所增长，但幅度很小，最大仅占标准6.9%。因此，随着湘江长沙综合枢纽工程蓄水成功，该项目一定程度上促使望城自来水厂污染物浓度上升，特别是蓄水后容易造成下游水体中DO浓度上升。

其次，由于望城自来水厂上游城镇及沿河居民点污水管网不完善，周边居民生活污水直接排放，导致区域地表水部分污染物超标。

### 2.1.3	地下水环境现状

根据项目选址情况，本次地下水环境监测共布置3个点位，具体布点情况见表2-3。

表2-3 地下水环境现状监测点

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业园西北侧居民水井，500m | pH、总硬度、高锰酸盐指数、NH3-N、总大肠菌群 | 监测时间：2013年6月3日~5日 监测单位：望城区环境保护监测站 |
| 2 | 产业园内居民水井 |  |  |
| 3 | 产业园南侧居民水井，100m |  |  |

根据水质现状监测的项目与结果，采用单项指数法，对评价范围内的地下水环境各评价因子按超标率、超标倍数等进行评价。

（1）对于pH

当，；

当，。

式中，——pH的标准指数；

——pH实测统计代表值；

——评价标准中pH的下限值；

——评价标准中pH的上限值。

（2）对于一般污染物

式中：——标准指数；

——评价因子i在j点时的实测统计代表值，mg/L；

——评价因子i的评价标准限值，mg/L。

水质因子的标准指数≤1时，表明该水质因子在评价水体中的浓度符合水域功能及水环境质量标准的要求。否则，为超标。

对本项目地下水监测结果进行统计分析，分析统计表见表2-4。

表2-4 拟建项目地下水环境质量监测结果分析统计表

| 监测点 | 监测项目 | 监测值 （mg/L，pH、总大肠菌群除外） | 评价标准 （mg/L，pH、总大肠菌群除外） | 标准指数 | 最大超标倍数 | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | pH | 6.34 | 6.5~8.5 | 1.32 | / | 100 | 超标 |
|  | 总硬度 | 32.7 | ≤450 | 0.07 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 高猛酸盐指数 | 0.72 | ≤3.0 | 0.24 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NH3-N | 1.10 | ≤0.2 | 5.50 | 4.5 | 100 | 超标 |
|  | 总大肠菌群（个） | 5 | ≤3.0 | 1.67 | 0.66 | 100 | 超标 |
| 2# | pH | 6.59 | 6.5~8.5 | 0.82 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 总硬度 | 81.9 | ≤450 | 0.18 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 高猛酸盐指数 | 1.32 | ≤3.0 | 0.44 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.17 | ≤0.2 | 0.85 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 总大肠菌群（个） | 4 | ≤3.0 | 1.33 | 0.33 | 100 | 超标 |
| 3# | pH | 6.70 | 6.5~8.5 | 0.6 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 总硬度 | 41.2 | ≤450 | 0.09 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 高猛酸盐指数 | 0.82 | ≤3.0 | 0.27 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.20 | ≤0.2 | 1 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 总大肠菌群（个） | 4 | ≤3.0 | 1.33 | 0.33 | 100 | 超标 |

监测结果表明，1#监测点地下水pH、NH3-N及总大肠菌群超标，2#监测点与3#监测点地下水总大肠菌群超标。NH3-N及总大肠菌群超标原因主要是区域居民水井用水源为浅层地下水，主要由地表径流与大气降雨补给，加上水井未加井盖，当地村落不洁的环境卫生状况，直接导致井水相关生活类污染物指标浓度超标。

区域地下水PH超标原因主要是由于南方年平均气温高，植被覆盖率高，当遇到高温湿热的天气时，腐败的植被被分解。另一方面，土壤中的碱性物质容易被水溶解，冲走。当雨季到来时，土壤中的碱性成分被冲走，剩下的就是酸性成分，导致南方土壤呈酸性，间接造成区域浅层地表水PH呈弱酸性。同时，南方地区工业发达使用的主要燃料为煤，所以大量的排放二氧化硫形成酸雨，酸雨可通过土壤进入浅层地表水，造成区域地下水PH超标。

### 2.1.4	声环境现状

本次环境噪声监测共布置5个点，厂界四周外1m处各设一个点，南侧居民点设一个点。监测因子为连续等效A声级。由望城区环境监测站于2013年6月3日~4日连续监测2d，昼夜各一次。

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，临交通干线两侧35m范围执行4a类标准。

本项目厂界四周及环境敏感点声环境现状评价结果详见表2-5。

表2-5 声环境现状监测及评价结果一览表

| 监测点位 | 6月3日 |  | 6月4日 |  | 标准限值（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间LAeq （dB(A)） | 夜间LAeq （dB(A)） | 昼间LAeq （dB(A)） | 夜间LAeq （dB(A)） | 昼间LAeq | 夜间LAeq |
| 东厂界 | 56.9 | 45.0 | 56.0 | 44.6 | 60 | 50 |
| 南厂界 | 56.9 | 45.3 | 56.3 | 45.5 | 60 | 50 |
| 西厂界 | 51.4 | 44.1 | 50.5 | 43.5 | 60 | 50 |
| 北厂界 | 53.8 | 44.8 | 54.3 | 45.0 | 60 | 50 |
| 南侧居民点 | 49.7 | 41.2 | 49.4 | 41.5 | 60 | 50 |

从表2-5可以看出，各监测点声环境现状良好，昼间、夜间噪声均可达到相应的标准要求。

本项目

砖厂

居民区

雨润规划用地

北

1#

2#

3#

4#

5#

1#

2#

3#

1#

2#

图例

大气监测点位

地下水监测点位

噪声监测点位

普 瑞 大 道

沿 河 路

马 桥 河 路

图2-1  环境质量监测布点图

### 2.1.5 生态环境质量现状评价

本项目选址范围属低丘陵区，由于区域开发的需要，土地已经开始平整，土壤裸露面积较大，现状绿化较低，应加强区域绿化及水土防治。项目西面隔马路有沩风村彭家组几户散户居民，项目南面为农田，现场踏勘项目影响范围内的生态环境，区域主要为一般农作物及一般植被。。

区域农业除主产稻谷外，副产以蜜桔、茶油、茶叶为主，还有红薯、黄姜、辣椒、生姜、大豆、西瓜、烟叶等30多种；境内家养畜禽有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等；有鱼类48种，以塘库放养为主，包括鲤、青、鲢、鳙、长春鳊、三角鲂、赤眼鳟、黄板条等。

根据实地考察，结合湖南林业调查规划设计院、望城区林业局历年来的调查结果，望城经开区历年珍稀动植物有白鹭（主要在观音崖水库的白鹭岛），豪猪狐、水獭、鹰嘴龟、猴面鹰、金鸡、贞楠、罗汉竹、银杏、钟萼木等50多种。根据本评价工作组现场调查，本项目生态环境评价范围内未发现珍稀动植物。

望城区在拆县建区前，望城经开区规划区域作为省会长沙市的卫星城市—长沙市城市总体规划的一主（城区）两次（城区）四组团的高星组团，已得到较充分的开发和发展。特别是雷锋大道，金星大道，三环线，湘江长沙枢纽工程，长石铁路复线，长沙地铁2号线等重大交通项目的建成使望城县城及望城经开区与长沙市中心的距离进一步缩小。而望城经开区归属于长沙大河西先导区规划控制管理，望城县拆县成为长沙市的第六区更使得区域的城市化进程加快。因此，本项目所在的望城经开区扩区范围内未建成区域已从典型县城近郊生态环境转变成中心城市近郊生态环境。

## 2.2 评价对象、等级及范围

### 2.2.1 评价对象

本项目为湖南金佑投资置业有限公司金荣（望城）科技产业园项目，本次评价对象为金荣（望城）科技产业园配套建设的24栋厂房、2栋员工宿舍、1栋企业展示中心、1栋配套服务中心以及相配套建设的公辅设施，不包含产业园内引进的具体生产项目，生产项目入驻前应委托有相应环评资质的评价机构进行环境影响评价。

### 2.2.2 评价工作等级及评价范围

### 2.2.2.1环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中有关大气环境影响评价工作等级的划分原则，大气环境影响评价工作的分级主要根据评价项目的污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地执行的大气环境质量标准等因素确定。本项目所处区域地形较为平坦，属低山丘陵区。结合本项目工程分析结果（营运期以拟引进具体企业排放量来另行评价），产业园所用能源主要为电力和天然气等清洁能源，项目建成投入营运后的主要大气污染物为天然气厨房废气、地下车库产生的废气和汽车行驶产生的汽车尾气等，主要污染物为CO、NO2、THC、SO2和油烟，各污染因子的产生量和排放量均较小。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2008）中评价等级的划分方法，选择主要污染物，通过估算模式Screen3，计算每种污染物的最大地面浓度占标率Pi。

Pi=Ci/C0i

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准浓度限值；对于该标准中未包含的的污染物，参照TJ36中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值；对上述标准中都未包含的污染物，参照国外有关标准。

结合本科技产业园产业定位来看，园区内企业入驻后生产过程中排放SO2的可能较小，因此，本次评价大气污染物源强估算以烟（粉）尘为主。本评价根据项目总用地面积，采用单位面积烟（粉）尘排放量类比省内同类经开区（长沙经开区）进行计算，得到本项目工业废气中大气污染物烟（粉）尘排放量。按照导则要求，同一个项目有多个污染源排放同一种污染物时，按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。各污染源最大地面浓度占标率如下表2-6所示。

表2-6 大气污染因子等标排放量

| 污染物 | Ci（mg/m3） | C0i（mg/m3） | Pi（10%） | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 0.008 | 0.15 | 5.34 | 三级 |

表2-7 大气环境评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中评价工作等级的划分标准（表2-7），确定本项目大气环境影响评价等级为三级。确定本次环境空气评价范围为项目污染源排放设施为中心，边长为5km的正方形区域，面积为25km2。

### 2.2.2.2地表水环境

本项目为科技产业园项目，废水主要为办公生活污水以及餐厅产生的餐饮废水，营运期生产废水以拟引进具体企业排放量来另行评价，项目废水总排水量约为2811.1m3/d，主要污染因子是COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油等。本项目污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入望城区第一污水处理厂处理后排放入沩水后最终进入湘江；湘江为项目污水最终受纳水体，污水处理厂尾水排口河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；湘江为湖南省最大的河流，属于大型河流。

根据《环境影响评价技术导则-地面水》（HJ/T2.3-93）第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定因素见表2-8。

表2-8 地面水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 判别参数 | 综合判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水量 | 2811.1m3/d | 1000≤污水量＜5000m3/d | 三级 |
| 水质复杂程度 | 简单 | 简单 |  |
| 地面水域规模 | 大型河流 | 大 |  |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | Ⅲ |  |

根据表2-8的判别参数，本项目地表水影响评价等级为三级。本项目地表水环境评价范围为望城污水处理厂排放口上游500m至沩水入湘江口的沩水末段，全长约2500m。

考虑到望城经开区供水水厂——望城自来水厂取水口位于湘江长沙综合枢纽（蔡家洲）坝前4000m，而本项目排水口则在沩水尾段及沩水入湘江河段，是位于湘江长沙综合枢纽以下的河段，本评价参考望城经开区环评，将湘江望城自来水厂取水口上游1000m至湘江长沙-岳阳交界断面（全长约30 km）纳入本次地表水评价范围。

### 2.2.2.3声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则。项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类区，本项目环境噪声评价工作等级定为三级，详细划分原则见表2-9。

表2-9	声环境评价等级依据表

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 项目所在区域声环境质量类别 | 3类 |
| 评价等级判定依据 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类、3类区，声环境影响评价等级为三级评价 |
| 评价等级确定 | 三级 |

本项目环境噪声评价工作等级为三级，根据HJ2.4-2009的规定，确定本次声环境评价范围为厂界周边200m的区域。

### 2.2.2.4生态环境

产业园拟建位置位于望城经济技术开发区内，根据规划，该用地已被规划为工业用地。本项目拟建场址用地面积为184520m2，占地面积小于2km2，项目区内无珍稀动植物，植物量少。根据生态调查，项目开发后不会引起用地范围内物种多样性减少，不会导致珍稀濒危物种消失，项目不在我国现存的著名自然历史遗产、自然保护区、风景名胜区等敏感区内。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），划分本项目生态影响评价工作等级为三级。生态环境评价范围包括产业园占地红线范围并向红线外延伸1km。

## 2.3 环境保护目标

产业园位于湖南望城经济开发区内，东至沿河路，西至恒飞电缆项目，南至普瑞大道，北至高压走廊。产业园北面、西面和南面均为规划的工业用地，北面25m处有高压走廊（500KV单杆单回），为东北——西南走向，据经开区规划，此高压走廊为废弃停用待拆除；产业园南面隔普瑞大道有4户零散居民点，位于南面规划的雨润规划用地上，距离产业园南厂界约100m；东面为规划的沿河路。产业园周边环境示意图见图2-2，项目主要环境保护目标见表2-10。

表2-10 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 相对位置 | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 湘江：沩水河口北端至望城铜官水厂取水口上游1km | NE，5.2km | 渔业用水区5.7km，大河 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 沩水河；望城县八曲河口西端至沩水河入湘江河口 | NW，11.0km | 工业用水区2.0km，中河 |  |
|  | 马桥河 | E，150m | 景观用水区14.7km，小河 |  |
| 大气环境及声环境 | 望城经开区管委会 | NW，3.7km | 300人 | GB3095-2012 二类区 GB3096-2008 Ⅱ类区，临公路主干道35m内执行4a类标准 |
|  | 赤岗希望小学 | NE，3.5km | 600人 |  |
|  | 规划的居住用地 | S，1km | 规划的居住用地 |  |
|  | 居民点 | S，100m | 居民点，4户 |  |
| 生态环境 | 马桥河风光带 | E，150m | 规划待建 | / |
|  | 500KV高压走廊保护林带 | N，25m | 宽80～100m | / |
| 社会环境 | 石长铁路 | N，1.5km | 从东往西穿过望城经开区 | / |
|  | 长沙城市三环线 | N，1.3km | 望城经开区东边界 | / |
|  | 长岳城际铁路 | W，2.7km | 从北往南经过望城经开区西部 | 规划建设 |
|  | 长益常城际铁路 | EW，4.3km | 从东往西横穿望城经开区南部 | 规划建设 |
|  | 望城污水处理厂 | NE，11km | 规划处理规模28万t/d |  |

图2-2 产业园周边环境示意图

# 3 环境影响分析及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源强分析

根据项目方案设计及望城经开区产业发展规划，本项目科技产业园入驻企业产业定位为数控装备及数字化整机、电力及电器智能控制、创意设计及数字媒体、出版等产业。环评报告参照区域环评相关技术规范估算产业园污染源强。

建设单位在引进具体企业时，应要求入园企业应按建设项目环境管理要求，另行办理环保审批手续。

### 3.1.1 大气污染源强分析

本项目在营运期间除生产废气外，其它主要大气污染物来自食堂及餐厅天然气燃烧废气、厨房油烟以及园区内燃油机动车尾气和垃圾站产生的臭气。本项目营运期生产废气按单位产值等标污染负荷法估算。

① 生产废气

本项目运营后招商产业定位主要包括数字化整机、电力及电器智能控制、创意设计及数字媒体、出版三大行业。由于创意设计及数字媒体、出版行业属于废气轻污染项目，本评价生产废气源强估算主要考虑项目拟引入的数字化整机、电力及电器智能控制企业，

1）估算方法

参考《湖南望城经济开发区扩区环境影响报告书》中污染源估算方法，生产废气源强估算方法主要包括以下3种：

方法1：根据本项目总用地面积及其单位面积的污染物排放指标进行计算。

方法2：根据项目能源消耗及其产污系数计算能源消耗的污染物排放量，并叠加工艺废气中的污染物量。

方法3：通过类比调查法，根据同类企业项目单位产值的污染物排放指标进行计算。

根据本科技产业园产业定位，园区拟引入的企业中消耗的能源以电能为主，引入使用锅炉的企业可能性较小，如果企业生产的确需要使用锅炉的，也将以燃气锅炉为主，园区内的食堂等生活服务配套设施采用燃气，故本项目消耗天然气等能源的量较小，因此，本项目生产废气污染源强不宜采用方法2进行估算。

同时结合本科技产业园产业定位来看，园区内企业入驻后生产过程中排放SO2的可能较小，因此，本次评价大气污染物源强估算以烟（粉）尘为主。

2）估算结果

① 根据方法1计算

本项目总用地面积为184520m2，单位面积烟（粉）尘排放量类比省内同类经开区（长沙经开区）进行计算，得到本项目大气污染物排放指标见表3-1。

表3-1 单位面积排放量法预测本项目大气污染物排放量

| 项目 | 污染物 | 面积（km2） | 面积排放量 t/(a·km2) | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技产业园 | 烟（粉）尘 | 0.19 | 32.45 | 6.17 |

② 根据方法3计算

本项目数控装备、数字化整机行业与电力、电器智能控制行业各大气污染源污染因子单位产值排放指标类比妙盛国际企业孵化港项目，得到本项目大气污染物排放指标见表3-2。

表3-2 各大气污染源污染因子单位产值排放量表

| 项目 | 万元产值工业废气排放量 (kg/a•万元) | 万元产值烟（粉）尘排放量 (kg/ a•万元) |
| --- | --- | --- |
| 科技产业园 | 245.69 | 0.499 |

类比同类产业定位的科技产业园项目产值，本项目完全开发后各企业产值预计可达4亿元/a，则根据单位产值排放量法预测本项目大气污染物排放量见表3-3。

表3-3 单位产值排放量法预测本项目大气污染物排放量

| 项目 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 科技产业园 | 烟（粉）尘 | 19.96 |

根据望城经开区规划，经开区内能源结构将以燃气为主，且本项目科技产业园内无大型化石能源消耗产业，本科技产业园内数控装备、电气智能控制行业企业拟通过将产品喷漆、喷塑外协的方法，故本科技产业园内无大型废气污染源。采用第3种方法预测，大气污染物排放量明显偏大；采用第1种方法预测，是结合了望城经开区对本项目所在区域产业定位考虑，相对较为合理。综合分析上述两种计算结果，评价取第1种计算方法的结果，即本项目生产废气中烟（粉）尘排放量分别为6.17t/a。

由于具体入园企业未最终确定，入驻企业规模、产值也无法精确，所以生产废气排放情况仅通过类比同类企业分析，因此有关生产废气情况仍需由具体引进项目的针对性环评确定。项目拟建厂区引进的企业必须严格遵守入园条件，应当优先引进科技含量高、轻污染或无污染的企业，确保引进项目不对大气环境造成不良影响。同时，引进企业时应关注该企业废气的排放，做到达标排放，以减少对周围环境的影响。

② 燃油机动车尾气

进出产业园的燃油机动车主要为小轿车、装卸车等，小轿车排放的污染物主要是NOx、THC 和CO，排放量采用污染系数法计算。单辆车排放CO、THC 和NOx限值参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）(GB18352.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，分别取2.3g/km、0.20g/km和0.15g/km。按车位数量进出车4次、每车在园区内平均行驶1km计算，则每天排放的污染物THC、NOx和CO计算结果见表3-4。

表3-4 汽车尾气中主要污染物排放量一览表

| 数量 |  | 污染物排放量(kg/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | THC | NOx |
| 一期工程 | 1334个 | 4479.57 | 389.53 | 292.15 |
| 二期工程 | 551个 | 1850.26 | 160.89 | 120.67 |
| 合计 | 1885个 | 6329.83 | 550.42 | 412.82 |

③ 地下车库废气

本项目设有3个地下停车库，停车库进出、停放车辆较多，因此会导致地下停车库内空气中NO2、CO、THC浓度较高，采取以下防治措施：

1）排气口设置在远离人群活动的地方，在地下车库安装机械排风装置，设置高出地面2.5m以上，将汽车库废气引至地上绿地后排放。同时，评价建议排气口不得朝向居民楼；

2）合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放；

3）车库内保持微负压（-50Pa左右），以防止地下车库污染物的溢出；

4）定期维护车库送排风系统，保证车库送排风系统正常运行，保证换气率和通风量；

5）加强管理，合理设计汽车通道、减少汽车在车库内怠速行驶时间，增大进出口和通风口面积，尽量增加通风量。

④ 厨房废气

产业园一期工程不考虑员工的食宿，因此一期工程无厨房废气。二期工程在配套服务中心的一层和二层建设食堂。根据类比调查，市政天然气使用量约20m3/人·a计，本项目建成后可员工数可达14000人。天然气燃烧时排放的SO2、PM10和NOx限值参考《社会区域类环境影响评价》中提供的数据，分别取0.18g/m3、0.14g/m3 和1.76g/m3，则本项目运营后天然气燃烧废气中SO2、PM10和NOx的年排放量分别为50.4kg、39.2kg和492.8kg。

在配套服务中心设置油烟通道，产生的油烟废气经各自安装的油烟净化器处理后，经厨房排放点汇聚到厨房所在层的排油烟通道，再通过排烟通道楼顶排放。

根据《环境保护实用数据手册》资料，人均日食用油用量约20g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3.0%，项目安装的油烟净化器的净化效率约85％左右。参照上述方法，计算出园区食堂油烟废气污染物的产生及排放量，见表3-5。

表3-5 二期工程食堂油烟废气产生情况

| 废气种类 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 去除措施 | 去除率(%) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房油烟 | 油烟 | 1.58 | 油烟净化器 | 85 | 0.24 |

经治理后的油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除率为85%，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放要求。

### 3.1.2 废水源强分析

本项目排水采用雨污分流制和清污分流制。

① 水量分析

本项目废水为办公生活污水和厂房生产废水，本科技产业园生活用水参考长沙市人均用水定额指标，生产用水比例参考望城经开区现有用水指标和同类产业定位的科技产业园用水指标。本评价结合项目用水估算，根据生活用水和工业用水用量，按照排放系数0.8计算：

项目废水量为2811.1m3/d（一期工程废水量为1350.6m3/d，二期工程废水量为1460.5m3/d），其中生活污水产生量为826.9 m3/d（一期工程生活污水量为320m3/d，二期工程为506.9m3/d）；生产废水产生量为1984.2m3/d（一期工程生产废水量为1288.3m3/d）。

② 水质分析

1）办公和生活污水

办公和生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，餐饮污水还包括动植物油脂，类比相关资料，污染物浓度CODCr≤250mg/L、BOD5≤140mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤17mg/L，pH为6～9。生活污水水质情况一览表见表3-6。

3-6 典型生活污水水质情况一览表

| 主要污染物 | 生活污水(mg/L，pH为无量纲) |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| CODCr | 250 |
| BOD5 | 140 |
| SS | 150 |
| NH3-N | 20 |
| TP | 4 |
| TN | 17 |

2）工业污水

考虑到望城经开区现有的装备制造产业布局，本产业园建设单位取消原定的装备制造产业定位。因此，类比相同行业污染物排放初步分析可知，建设项目区工业废水主要污染物有CODCr、BOD5、SS、总磷等。由于产品特点、规模、工艺方法的不同，污染物浓度存在很大差异，分析建设项目区内各行业企业污染物成分和排放浓度见表3-7。

表3-7 各行业污水水质情况一览表

| 污染物 行业 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控装备、数字化整机行业与电力、电器智能控制行业 | 500 mg/L | 40 mg/L | 300 mg/L | 100 mg/L | 22.5 mg/L |

### 3.1.3 噪声污染源强分析

本项目运营期主要的噪声源为厂房内生产过程中可能使用的高噪声设备而产生的噪声、高层建筑二次供水水泵噪声、地下车库风机房、供电设备以及园区内行驶的机动车交通噪声等。

厂房内生产过程中可能使用的高噪声设备应结合项目平面布置尽量布设在厂房中部，注意高噪声设备的降噪和减震措施，在具体项目入驻前进行环境影响评价工作、建设时采取适宜的防治措施后，对周围环境产生影响较小。

其它设备大部分位于地下室的设备用房：

（1）二次供水水泵噪声声级约85 dB（A），其噪声级峰值主要集中在频率 63～250HZ。本项目泵房设置于地下设备用房内，由于水泵是间歇性作业，同时经过地下室房间隔声后，对本项目及周边的声环境影响较小；

（2）变电所经过房间的隔声与隔热作用后，其噪声污染与热污染对周边环境影响较小。

（3）VRV空调系统的压缩机在工作时产生的噪声主要来自室外压缩机冷却风扇噪声、电机轴承运动时产生的机械噪声和风机管道震动噪声。各部分噪声中室外压缩机冷却风扇噪声和风机管道震动噪声对总的声源起决定作用。整机噪声特性以低频为主，呈宽频带。本项目拟通过采用阻抗复拉消声器及机体与风管之间用软接头连接，同时加设减振垫，这样设备声源平均可降低15dB(A)左右，进一步降低噪声源。

地下车库排气口设置在远离人群活动的地方，在地下车库安装机械排风装置，风机加装消音设备。

本项目营运期间，行驶的机动车会产生交通噪声。交通噪声包括车辆动力系统的噪声、车辆与路面的摩擦声、制动及鸣喇叭产生的噪声等，经绿化降噪、禁止鸣笛等交通管理降噪措施后，对本项目及周边的声环境影响较小。

本项目营运期入驻的企业包括装备制造产业企业，其中部分企业设备有冲压机、冲床、机床、水泵等辅助生产设备，其噪声源强一般在90 dB(A)以下。通过类比调查，各设备噪声强度见表3-8。

表3-8 设备噪声声压级

| 序号 | 噪声源 | 噪声级（dB） | 序号 | 噪声源 | 噪声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 60~65 | 5 | 空压机 | 80~95 |
| 2 | 水泵 | 78~83 | 6 | 鼓风机、风机 | 75~95 |
| 3 | 机床 | 65~85 |  |  |  |
| 4 | 冲床 | 75~85 |  |  |  |

### 3.1.4 固体废物源强分析

本园区功能以研发办公、生产制造为主，项目运营期产生的固体废物主要为办公、生活垃圾、餐厨垃圾、一般工业固废及少量的危险废物，办公、生活垃圾中主要成分包括果皮纸屑、废旧纸张、废塑料包装物、废织物、废金属、废玻璃陶瓷碎片以及庭院花苑修剪树枝等废物。

① 办公、生活垃圾

本项目生活垃圾产生量采用人均指标法估算，办公生活垃圾产生量取0.5kg/人•d，生活垃圾产生量为7t/d（一期工程为4t/d，二期工程为3t/d）。生活垃圾年总产生量为2310t，其中一期工程为1320t/a，二期工程为990t/a。

办公、生活垃圾袋装化后置于垃圾桶内，由物业收集至垃圾收集站后，再由当地环卫部门外运至垃圾填埋场进行卫生填埋处置。

园区内布置有4处地埋式垃圾站，每处容积为5m3。垃圾站在员工宿舍区西北和中部各一处、园区中部一处以及园区西南一处，分别服务F区、配套区、B+C区以及A区。垃圾站的选择考虑了垃圾量产生多的区域以及临路，以利于垃圾的收集、清运与管理。设计考虑到该垃圾站的气味对周边环境可能产生一定影响，在地埋式垃圾站附近种植各类绿化植物、树种，力图减轻夏季垃圾站异味对园区及周边环境的不良影响。

因发展需求，产业园内一期工程不设食堂和餐饮点，产业园区员工一期运营时就餐依靠望城经开区现有服务设施。

二期工程配套建设餐厅和餐饮点，设置于配套服务中心的一层和二层，将产生餐厨垃圾，综合考虑商务往来人员和外出就餐人员以及食堂性质，餐厨垃圾产生量约为5t/d，在厨房设置餐厨垃圾收集装置，每天定时由有运输资质的单位运输至长沙市定点处理处置点处理处置。

② 生产固废

本项目作为科技产业园，今后引进生产企业入驻后，生产过程中会产生一定数量的产品原料边角料、电子废弃物、机加工废弃物，如废弃电脑、废电子产品及其包装物、废机油、废乳化油及其擦拭物等。根据生产楼建设规模，类比同类型产业基地，本项目工业固废产生量按下式计算：

W＝K×NN1×S×A

式中：W—工业固废产生量；

K—单位面积工业用地面积固废产生量，参考同类别环评报告，为566t/km2•a；

N—考虑科技进步的系数，取0.95；

N1—预测年数；

S—工业用地面积，km2；

A—不确定系数，取1～2。

根据调查我国各地区危险废物产生量一般占工业固废总产生量的0.24%～6.33%，考虑到园区内仅有装备制造企业可能产生危险废物，本次评价按工业固废总量的低值1.0%计算，计算值见表3-9。

表3-9 工业固废源强表（单位：t/a）

| 污染源 | 工业固废 | 危险废物 |
| --- | --- | --- |
| 工业生产厂房 | 138.95 | 1.3895 |

本项目在生产楼一楼设置一般工业固体废物储存间，本评价建议在园区内设置一处危险废物临时储存场，经厂区暂存后，统一交由有资质的单位进行回收处理或运至长沙市危险废物处置中心安全处置。本项目运营期污染物产排情况及控制措施汇总见表3-11。

## 3.2 项目污染物“三笔账”分析

本项目污染物产生及排放状况汇总详见表3-10。

表3-10	本项目污染物产生及排放状况汇总表

| 时期 | 类别 | 名称 | 一期工程 |  |  | 二期工程 |  |  | 本项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生 | 削减 | 排放 | 产生 | 削减 | 排放 | 产生 | 削减 | 排放 |
| 建设期 | 扬尘 | 施工扬尘 （t） | 28.0 | 19.6 | 8.4 | 22.3 | 15.6 | 6.7 | 50.3 | 35.2 | 15.1 |
|  | 生活 污水 | 废水量 (t/d) | 18.9 | 18.9 | 0 | 18.9 | 18.9 | 0 | 18.9 | 18.9 | 0 |
|  |  | COD (kg/d) | 4.73 | 4.73 | 0 | 4.73 | 4.73 | 0 | 4.73 | 4.73 | 0 |
|  |  | NH3-N (kg/d) | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 |
|  | 施工作业废水 | SS | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 | 0 |
|  |  | 石油类 | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 | 0 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 (kg/d) | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 |
|  |  | 弃土石方 （m3） |  |  |  |  |  |  | 757652.3 | 364917.78 | 392734.52 |
|  |  | 建筑及装修垃圾(t) | 3107.0 | 0 | 3107.0 | 2151.2 | 0 | 2151.2 | 5258.2 | 0 | 5258.2 |
| 营运期 | 生活 污水(t/a) | 废水量（万） | 116800 | 0 | 116800 | 185018.5 | 0 | 185018.5 | 301818.5 | 0 | 301818.5 |
|  |  | COD | 29.20 | 22.19 | 7.01 | 46.25 | 35.15 | 11.10 | 75.45 | 57.34 | 18.11 |
|  |  | NH3-N | 1.99 | 1.06 | 0.93 | 3.15 | 1.67 | 1.48 | 5.13 | 2.72 | 2.41 |
|  | 生产废水 (t/a) | 废水量 （万） | 376169 | 0 | 376169 | 348064 | 0 | 348064 | 724233 | 0 | 724233 |
|  |  | COD | 188.08 | 165.51 | 22.57 | 174.03 | 153.15 | 20.88 | 362.12 | 318.67 | 43.45 |
|  |  | NH3-N | 3.76 | 0.75 | 3.01 | 3.48 | 0.7 | 2.78 | 7.24 | 1.45 | 5.79 |
|  |  | 石油类 | 8.50 | 7.22 | 1.28 | 4.6 | 3.92 | 0.68 | 13.10 | 11.14 | 1.96 |
|  | 汽车尾气(kg/a) | CO | 4479.57 | 0 | 4479.57 | 1850.26 | 0 | 1850.26 | 6329.83 | 0 | 6329.83 |
|  |  | NOx | 389.53 | 0 | 389.53 | 160.89 | 0 | 160.89 | 550.42 | 0 | 550.42 |
|  |  | THC | 292.15 | 0 | 292.15 | 120.665 | 0 | 120.665 | 412.815 | 0 | 412.815 |
|  | 厨房废气(kg/a) | PM10 | 28.8 | 0 | 28.8 | 21.6 | 0 | 21.6 | 50.4 | 0 | 50.4 |
|  |  | SO2 | 22.4 | 0 | 22.4 | 16.8 | 0 | 16.8 | 39.2 | 0 | 39.2 |
|  |  | NO2 | 281.6 | 0 | 281.6 | 211.2 | 0 | 211.2 | 492.8 | 0 | 492.8 |
|  |  | 油烟 | 1.58 | 1.34 | 0.24 | 1.19 | 1.01 | 0.18 | 2.77 | 2.35 | 0.42 |
|  | 生产废气 (kg/a) | 烟（粉）尘 | 27300 | 24570 | 2730 | 34400 | 30960 | 3440 | 61700 | 55530 | 6170 |
|  | 固废(t/a) | 办公、生活垃圾 | 1320 | 0 | 1320 | 990 | 0 | 990 | 2310 | 0 | 2310 |
|  |  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 1650 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 1650 |
|  |  | 一般工业固废 | 77.53 | 0 | 77.53 | 61.42 | 0 | 61.42 | 138.95 | 0 | 138.95 |
|  |  | 危险废物 | 0.7753 | 0 | 0.7753 | 0.6142 | 0 | 0.6142 | 1.3895 | 0 | 1.3895 |

表3-11 项目运营期污染物产排情况及控制措施汇总一览表

| 时期 | 类别 | 名称 | 预计产生量 |  |  | 拟采取的措施 | 预计排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期工程 | 二期工程 | 合计 |  | 一期工程 | 二期工程 | 合计 |
| 运营期 | 生活 污水 | 废水量（万t/a） | 116800 | 185018.5 | 301818.5 | 经隔油设施、化粪池预处理达到GB8978-1996三级标准后，排入市政管网进入望城区第一污水处理厂处理 | 116800 | 185018.5 | 301818.5 |
|  |  | COD（t/a） | 29.20 | 46.25 | 75.45 |  | 7.01 | 11.10 | 18.11 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 1.99 | 3.15 | 5.13 |  | 0.93 | 1.48 | 2.41 |
|  | 生产废水（t/a） | 废水量（万t/a） | 376169 | 348064 | 724233 | 在生产楼下设隔油池生产废水预处理设施，预处理达GB8978-1996三级标准后，与生活污水一起排入市政管网，进入望城区第一污水处理厂处理 | 376169 | 348064 | 724233 |
|  |  | COD（t/a） | 188.08 | 174.03 | 362.12 |  | 22.57 | 20.88 | 43.45 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 3.76 | 3.48 | 7.24 |  | 3.01 | 2.78 | 5.79 |
|  |  | 石油类 | 8.50 | 4.6 | 13.10 |  | 1.28 | 0.68 | 1.96 |
|  | 汽车尾气(kg/a) | CO | 4479.57 | 1850.26 | 6329.83 | 专人管理、加强产业园内的绿化 | 4479.57 | 1850.26 | 6329.83 |
|  |  | NOx | 389.53 | 160.89 | 550.42 |  | 389.53 | 160.89 | 550.42 |
|  |  | THC | 292.15 | 120.665 | 412.815 |  | 292.15 | 120.665 | 412.815 |
|  | 食堂废气(kg/a) | PM10 | 28.8 | 21.6 | 50.4 | 油烟净化器处理后，经排烟通道楼顶排放 | 28.8 | 21.6 | 50.4 |
|  |  | SO2 | 22.4 | 16.8 | 39.2 |  | 22.4 | 16.8 | 39.2 |
|  |  | NO2 | 281.6 | 211.2 | 492.8 |  | 281.6 | 211.2 | 492.8 |
|  |  | 油烟 | 1.58 | 1.19 | 2.77 |  | 0.24 | 0.18 | 0.42 |
|  | 生产废气(kg/a) | 烟（粉）尘 | 27300 | 34400 | 61700 | 除尘器处理后，经楼顶排气筒排放 | 2730 | 3440 | 6170 |
|  | 噪声 (dB(A)) | 水泵、风机、供电设备等 | 噪声，85 |  |  | 设置在设备房内，减震，安装消声器等 | 场界满足现行《工业企业环境噪声排放标准》相应要求 |  |  |
|  |  | 交通噪声 | 交通噪声，70~85 |  |  | 园内绿化，缓行，加强管理 |  |  |  |
|  | 固废(t/a) | 办公、生活垃圾 | 1320 | 990 | 2310 | 由物业收集至垃圾收集站后，再由当地环卫部门外运至垃圾填埋场进行卫生填埋处置 | 1320 | 990 | 2310 |
|  |  | 餐厨垃圾 | / | 1650 | 1650 | 厨房设置餐厨垃圾收集装置，每天定时由有运输资质的单位运输至长沙市定点处理处置点处理处置 | / | 1650 | 1650 |
|  |  | 一般工业固废 | 77.53 | 61.42 | 138.95 | 储存间暂存后，统一交由有资质的单位进行回收处理或运至长沙市危险废物处置中心安全处置 | 77.53 | 61.42 | 138.95 |
|  |  | 危险废物 | 0.7753 | 0.6142 | 1.3895 |  | 0.7753 | 0.6142 | 1.3895 |

## 3.3 运营期环境影响分析

### 3.3.1 大气环境影响分析

本项目企业入驻后会产生食堂油烟、汽车尾气和工业废气等废气。

#### （1）食堂油烟废气

本项目投入使用后，主要大气污染物为食堂使用天然气产生的SO2和NO2，经油烟净化器处理后通过食堂所在楼房的排烟通道在楼顶排放，由于使用天然气，属于清洁能源，各种污染物排放量较小，而且排放较为分散，不会成为该区域的主要大气污染源，对周边环境影响很小。

#### （2）区内汽车尾气

本项目设置机动车地下停车库，并在路旁结合绿化考虑部分地上车位，总机动车泊位达1885个（地下576个，地上1217个），地下车库面积达9547m2。车库废气排风口设置于地下车库进口旁及绿化地，排风口离室外地坪高度大于2.5m，满足现行《汽车库建筑设计规范》设计要求。根据前述工程分析可知，停车库废气中污染物排放量相对较小，而且随着区域对汽车尾气的检测和治理，排放强度将会有所降低，对区域大气环境影响一般不大。

为控制地下车库污染物排放对金荣（望城）科技产业园员工的影响，地下车库拟采用机械排风，设置高出地面2.5m的排气口，评价建议排气口设计时远离人群活动较频繁的区域，排风口排风方向避开办公区，送风口设在绿地区域，采取必要的装饰处理，在保证送风质量的同时，又可美化环境，尤其在早晚车辆高峰期时要确保送排风系统的正常运行，避免污染物累积。

从本项目平面布置图来看，产业园根据一二期的分期内容，分别各设1个主出入口和1个货运与车行出入口，送风口设置在绿化区域，排风口远离人群活动较频繁的区域，满足现行《汽车库建筑设计规范》，地下车库的送风口和排风口设置较为合理。

根据有关调查资料表明，在地下车库机械送排风系统正常运行的情况下，车库废气排放不会影响到低层和地面人员的活动。

#### （3）工业废气

本次评价参照区域环评相关技术规范估算产业园污染源强并进行工业废气大气环境影响预测。

1）区域污染气象背景分析

根据位于望城经开区南面望城坡的长沙气象站统计资料，区域累年各月主要气象要素统计值见表3-12。

表3-12 长沙市累年各月主要气象要素统计值（自1971年以来）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 ℃ | 4.7 | 6.5 | 10.5 | 17 | 21.9 | 25.4 | 28.9 | 28.2 | 23.4 | 18.0 | 12.4 | 7.2 | 17.0 |
| 气压 hpa | 1018.2 | 1015.8 | 1011.5 | 1006.3 | 1002.3 | 997.9 | 996.1 | 997.7 | 1004.8 | 1011.3 | 1015.7 | 1018.5 | 1008.0 |
| 相对湿度% | 83 | 83 | 84 | 83 | 82 | 83 | 76 | 80 | 82 | 82 | 80 | 78 | 81 |
| 降水量mm | 73.2 | 91.1 | 133.2 | 195.5 | 183.0 | 231.1 | 145.2 | 115.9 | 72.4 | 84.9 | 70.1 | 41.0 | 1436.5 |
| 蒸发量mm | 39.0 | 42.6 | 62.8 | 97.4 | 132.5 | 147.9 | 230.4 | 198.8 | 135.3 | 98.8 | 70.8 | 56.0 | 1312.3 |

望城经开区位于望城区城区南面，整个评价区为低矮丘陵地区，本评价认为望城坡气象站的相关气象观测资料可反映评价区的气象特征。为此，本评价收集了望城坡3年常规地面气象观测资料进行统计，以了解评价区域的污染气象特征。

① 气候概况

评价区气候属中亚热带向北亚热带过渡的大陆性季风湿润气候，具有四季分明、无霜期长、降水充沛、雨日多、蒸发旺等特点。该区年平均气温为16.9 oC，极端最低气温为-8.4oC，极端最高气温为40.7oC，年平均降水量1422.4mm，年日照1665.9小时，年平均相对湿度81%，无霜期276天，年主导风向N，夏季主导风向S，年平均风速1.80m/s，最大风速20m/s，无霜期276天。

② 风场特征

a、风向

根据黄花机场气象站每天24次的地面风观测资料统计，评价区全年主导风向为N风，其频率为17.64%，次主导风向NNW风，其频率为11.89%，静风频率为23.4%。风向随季节变化不太明显，春、秋、冬三季均以N风频最大，夏季则以S风频最大。全年及各季风向频率分布详见表3-13，风玫瑰图见图3-1。

表3-13 各季节风向频率统计

| 季节 风向 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 18.73 | 9.13 | 21.91 | 20.83 | 17.64 |
| NNE | 2.81 | 3 | 6.07 | 3.68 | 3.9 |
| NE | 2.11 | 2.08 | 4.7 | 2.55 | 2.87 |
| ENE | 1.12 | 1.39 | 1.99 | 1.8 | 1.58 |
| E | 1.25 | 2.43 | 2.17 | 1.51 | 1.85 |
| ESE | 1.5 | 1.98 | 1.75 | 0.97 | 1.55 |
| SE | 2.29 | 3.44 | 2.42 | 1.37 | 2.38 |
| SSE | 3.84 | 6.79 | 2.79 | 1.71 | 3.78 |
| S | 7.13 | 13.92 | 4.66 | 2.85 | 7.14 |
| SSW | 2.33 | 4.42 | 2.26 | 1.51 | 2.63 |
| SW | 1.7 | 2.11 | 1.49 | 1.31 | 1.66 |
| WSW | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 0.94 | 1.13 |
| W | 2.64 | 2.55 | 2.23 | 1.96 | 2.34 |
| WNW | 5.74 | 3.47 | 3.76 | 5.93 | 4.72 |
| NW | 10.83 | 5.31 | 10.08 | 11.99 | 9.54 |
| NNW | 13.53 | 5.31 | 12.38 | 16.41 | 11.89 |
| C | 21.23 | 31.45 | 18.21 | 22.68 | 23.4 |

b、地面风场

各月平均风速和不同风向下的平均风速统计结果详见表3-14和表3-15。

从表中可以看出，评价区年平均风速为1.8m/s，在一年中以12月的风速最大，为2.2m/s，其次是7月份的平均风速为较大，其值为1.9m/s；月平均风速最小值出现在6月份，为1.3m/s。各风向下的平均风速，春季以NNW风为最大，为3.2m/s；夏季以SSW风为最大，为3.2m/s；秋季以NNW风为最大，为3.2m/s；冬季以NNW风为最大，其值为3.1m/s。

表3-14  评价区各月平均风速（单位：m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.56 | 1.83 | 1.86 | 2.17 | 1.37 | 1.32 | 1.91 | 1.86 | 1.88 | 1.72 | 1.77 | 2.16 | 1.8 |

表3-15  不同风向下的年、季平均风速（单位：m/s）

| 季节 风向 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 |
| NNE | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| NE | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| ENE | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| E | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| ESE | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| SE | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| SSE | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| S | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
| SSW | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 |
| SW | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
| WSW | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| W | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| WNW | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
| NW | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
| NNW | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |

c、大气稳定度

据导则和有关规定要求，大气稳定度按修正后的Pasquill法进行统计。根据2003~2005年每天24次常规风向、风速、总云量、低云量资料，统计出了评价区的稳定度分布情况，统计结果见表3-16。从表3-16可以看出，评价区中性D类稳定度占56.52%、稳定类占25.23%、不稳定类占18.25%。

表3-16   评价区年季稳定度的出现频率（单位：%）

| 季 节 | A | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.27 | 6.68 | 1.75 | 2.89 | 0.25 | 71.38 | 8.05 | 8.74 |
| 夏 | 2.37 | 12.91 | 1.8 | 6.84 | 0.68 | 48.63 | 13.45 | 13.33 |
| 秋 | 0.51 | 13.8 | 2.72 | 5.07 | 0.48 | 47.93 | 14.81 | 14.67 |
| 冬 | 0 | 9.07 | 1.06 | 3.53 | 0.14 | 58.64 | 14.16 | 13.41 |
| 全年 | 0.79 | 10.65 | 1.83 | 4.6 | 0.39 | 56.52 | 12.65 | 12.57 |

图3-1  风向频率玫瑰图

③ 混合层高度

混合层高度目前有依清晨07时探空曲线用作图法来确定，或采用“导则”附录C（混合层厚度的确定）推荐的公式计算，具体公式如下：

在大气稳定度为A、B、C和D级时： 由公式

在大气稳定度为E和F级时：

f=2Ωsinφ--------(E3)

式中： Lb----混合层厚度，m；

u10----10m高度上平均风速，m·s-1；大于6m·s-1时取为6m·s-1；

as,bs----混合层系数；

f----地转参数；

Ω----地转角速度，取为7.29×10-5rad·s-1；

φ----地理纬度。

本报告依据有关单位实测值和公式计算相结合方式，最终确定望城经开区在大气处于稳定（E）、中性（D）和不稳定（C）状态时的混合层高度分别为270m、310m和520m。

2）空气环境影响预测分析

① 预测因子

预测因子：PM10

② 预测模式

本评价空气环境影响预测分析采用箱式预测模式，其表达式为：

PB=Q⋅LU⋅H+PBO

式中：PB—污染物平衡时浓度预测值mg/m3；

PBO—上风向大气环境背景浓度值mg/m3；

L—箱体长度，取本科技产业园的长度L=1200；

Q—地面面源mg/m2·s；

U—进入箱内的平均风速；

H—箱体高度，即大气混合层高度m。

③ 预测参数

根据气象资料调查及空气环境现状监测，本项目上风向的环境背景资料选择本评价的现状监测数据，以各监测因子的最大现状监测数值作为本次预测背景值，环评采用300天工作日，24小时工作时间，用地面积0.185km2进行预测取值计算，背景值和地面源强见表3-17；L为箱体长度，主导风向为北风，具体预测参数见表3-18。

表3-17 大气环境背景浓度值及源强

| 项目 | PM10 |
| --- | --- |
| 背景值（mg/m3） | 0.14 |
| 污染物源强（mg/m2·s） | 0.00129 |

表3-18 预测参数

| 参数 | U(m/s) | H(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | E |
| 取值 | 1.8 | 520 | 310 | 270 |

④ 预测结果

根据上述数据计算，预测结果见表3-19。

表3-19 预测浓度值（单位：mg/m3）

| 预测工况 | 稳定度 | PM10 |
| --- | --- | --- |
| 本产业园各生产厂房满负荷运行条件下 | C | 0.082760432 |
|  | D | 0.08742759 |
|  | E | 0.089140898 |
| 标准值 |  | 0.15 |

根据望城经开区及本科技产业园产业定位及能源规划，望城经开区内能源结构以电能和天然气，本科技产业园产业定位原则为：①数控装备、数字化整机；②电力、电器智能控制、③创意设计与数字出版等低碳产业为主，废气排放量相对较小，污染物企业PM10等排放量增加不大，对区域空气环境质量影响较小。

由预测值可知，本产业园各生产厂房满负荷运行条件下各种大气污染物预测值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

3）工业废气对本项目周边关心点的影响分析

本项目南侧隔普瑞大道为规划待建的雨润物流园，北向为其他望城区经开区规划企业，东侧紧邻规划待建的沿河路。根据污染源分析和评价区空气环境影响的预测结果，本科技产业园工业废气对其常年主导风向下风向的区域，对夏季下风向的望城城区的环境空气质量贡献值不大。从现状监测结果可以看出，本科技产业园所在区域的空气环境质量较好。随着经开区的企业全部使用清洁能源，空气污染物排放量逐步减少。

通过预测和上述分析，本科技产业园的废气排放对周围空气环境保护目标的影响不大。由于入驻企业无法确定，其废气排放源强难以确定，按建设项目环境管理要求，入园企业应另行办理环保审批手续。对拟引进企业、生产项目要进行严格控制，严禁高污染企业、生产项目入驻园区，类比同类企业废气排污可知，在做到达标排放的前提下，一般同类企业排放的废气经相应措施处理达标后，对周围环境保护目标影响不大，可以满足环境保护要求。

### 3.3.2 水环境影响分析

#### （1）地表水影响分析

根据《湖南望城经济开发区发展控制规划》，本项目所在区域紧邻沿河路二级污水干管，属于望城污水处理厂的服务范围。

本项目位于望城经开区中部，属于望城污水处理厂的收水范围，项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》三级标准要求，能够满足污水处理厂进水水质要求。从水量而言，本项目产业园一期工程排水量为1350.6m3/d，二期建成后总排水量为2811.1m3/d，经本环评单位现场调查，望城污水处理厂总污水处理规模8×104t/d，一期工程处理规模为4×104 t/d，现一期工程已建成投产，并正常运营。目前望城污水处理厂二期工程设计规模为4×104t/d，二期工程现已进入调试阶段，预计本项目建成投产后，望城污水处理厂二期工程也将投入使用，故本项目一、二期工程废水排放量仅占污水处理厂总处理规模余量的10.8%。

从水质上而言，本项目污水经初步处理达到《污水综合排放标准》三级标准要求，满足污水处理厂的进水水质要求；从配套管网而言，根据环评单位现场踏勘及收集到资料显示，本项目所在区域属于经开区近期（2010~2015年）规划建设内容，是经开区重点发展产业园区。本项目南侧普瑞大道与东侧沿河路均规划有市政排污管网，也属于经开区近期（2010~2015年）规划市政服务设施。本项目废水通过产业园东侧污水总排放口向东排入沿河路市政管网，通过区域污水泵房提升至污水处理厂处理。因此，从水量、水质、配套管网三方面来说，项目废水进入污水处理厂处理是可行的，项目的建设基本不对地表水造成影响。

项目建设单位应加强环保管理，切实保证污水预处理设施正常运转，以使污水经初步处理达到《污水综合排放标准》三级标准要求后再进入污水处理厂处理，处理达标后最终排入湘江，最大限度减轻项目废水对区域地表水环境的影响。

#### （2）地下水影响简要分析

本项目为科技产业园建设项目，产业园定位为①数控装备、数字化整机；②电力、电器智能控制；③创意设计、数字媒体、数字出版。在严格执行本产业定位招商后，本项目在生产运营过程中不使用有毒有害物料，产业园内部进行绿化或地面硬化，本项目厨房废水经隔油设施处理，与生活污水进入化粪池处理，园区设生产废水隔油池预处理设施，拟对生产废水进行预处理。处理后的产业园废水和雨水通过管道分别汇入区域市政管网和雨水管道，在正常生产情况下，项目的建设和运营不会对周围区域地下水环境产生影响。

### 3.3.3 声环境影响预测与评价

#### （1）预测范围与内容

根据本项目噪声源的位置，确定厂界外1m范围内为噪声预测范围，预测本项目建成运营后的噪声排放值。

#### （2）预测结果及分析评价

本项目运营期噪声污染源主要来自科技园内车辆的噪声、水泵房、配电间噪声等，声源噪声级值约为70～85dB(A)。水泵房、配电间等高噪声设备均安装于地下，且均采取相应的减振、隔声措施，机械噪声对地面影响很小，对厂界影响甚微。该项目产生的噪声经自然衰减后，场界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求。

针对科技园内车辆交通噪声对周边声环境的影响程度，该项目的主要噪声源均作点声源处理，近似地认为在半自由场中扩散，根据导则HJ2.4-2009推荐方法，选取点声源半自由声场传播模式：

LA(r)= LA(r0)-20lg(r)-8

式中：LA(r)为预测点A声级，dB；

LA(r0)为声源的A声级，dB；

r为声源与预测点的距离，m；

假设车辆交通噪声源强为85dB（A），根据车辆交通噪声源在运营时产生的噪声经自然衰减后在厂界处的噪声排放值约为37.0dB（A）。

当园区内2辆车同时从园区东侧车行及货运入口入场时，根据噪声叠加公式计算后，本项目东侧厂界的噪声排放值约为40.0dB（A），且本项目东侧为沿河路与马桥河，隔马桥河规划为建设公共绿地。项目南面环境保护目标相隔普瑞大道，与声环境质量现状监测值相比，本项目产生的噪声贡献值小于背景值，对相邻区域的声环境保护目标噪声影响较小。

### 3.3.4 固废环境影响分析

本园区功能以研发办公、生产制造为主，项目运营期产生的固体废物主要为办公、生活垃圾、一般工业固废及少量的危险废物。办公楼生活垃圾中主要成分包括果皮纸屑、废旧纸张、废塑料包装物、废织物、废金属、废玻璃陶瓷碎片以及庭院花苑修剪树枝等废物。办公、生活垃圾袋装化后置于垃圾桶内，由物业收集至垃圾收集站后，再由当地环卫部门外运至垃圾填埋场进行卫生填埋处置。

园区内布置有4处地埋式垃圾站，每处容积为5m3。垃圾站在员工宿舍区西北和中部各一处、园区中部一处以及园区西南一处，分别服务F区、配套区、B+C区以及A区。垃圾站的选择考虑了垃圾量产生多的区域以及临路，以利于垃圾的收集、清运与管理。设计考虑到该垃圾站的气味对周边环境可能产生一定影响，在地埋式垃圾站附近种植各类绿化植物、树种，力图减轻夏季垃圾站异味对园区及周边环境的不良影响。

餐厨垃圾产生于食堂和餐饮点，在厨房设置餐厨垃圾收集装置，每天定时由有运输资质的单位运输至长沙市定点处理处置点处理处置。

本项目作为科技产业园，今后引进生产企业入驻后，生产过程中会产生一定数量的电子废弃物、机电加工废弃物，如废弃电脑、废电子产品及其包装物、废机油废乳化油及其擦拭物等。本项目在生产楼一楼设置一般工业固体废弃物储存间，经储存间暂存后，统一交由有资质的单位进行回收处理。

本项目运营期间入驻的装备制造业企业产生的废润滑油、含油抹布等属于危险废物，若在储存和管理过程中出现失误或处置失当，都将对环境产生较大的影响，甚至导致较大的污染事故。需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行安全收集及贮存，后定期送至有处理资质的单位进行安全处理处置。

本评价建议建设单位在拟建地块东南角货运车行出入口处预留园区危险废物临时储存场用地，用于今后园区生产企业危险废物集中贮存后外运处理。危废储存场预留面积建议为200m2。建设单位今后作为园区企业环境集中管理者，在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。园区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，临时储存场地面必须采用防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜。同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬，顶棚必须防雨并结实，同时储存场地四周应该建设具有防风构筑物。本项目危险废物临时储存场具体位置见附图3总平面布置图中标注位置。

综上所述，本项目运营期产生的生活垃圾拟由环卫部门定期收集后送垃圾填埋场集中处理；项目拟对生产过程中产生的一般固废、危险废物外协后进行安全处理处置，保证100%安全处置不外排，对外环境影响较小。

### 3.3.5 生态环境影响分析

根据现场勘察及土地利用现状分析，目前选址区及周边植被主要为天然次生林、人工林和野生草本植物。植被分为原生植被和人工植被，原生植被不丰富，林业种源简单。

本项目项目建成后，园区与周边区域的建设风格将融合在一起，与周边的景观形成一体，与周边地形、周边生态环境、路网结构、建筑布局、绿地系统相互协调，构成一个完善的、相对独立的有机整体，对区域的景观改造起到积极作用，成为城市的一个新景观。

项目运营期基本不会改变水体和土壤的理化性质。项目为轻污染型项目，产业园主要为企业提供办公服务，拟引入的生产企业主要为①数控装备、数字化整机；②电力、电器智能控制；③创意设计、数字媒体、数字出版等生产企业，排放的污染物较少，不会对东面的沿河路景观带造成影响。此外，项目场地周边道路已建成，随着望城经开区的开发建设，本项目区域生态环境向城市化的生态环境转变，本项目对周围地区生态环境影响较小。

### 3.3.7 园区内部产业布局及合理性分析

根据建设单位提供的资料，该用地范围内主要建筑是以高层综合楼（及孵化器）、多层厂房及其相应的为生产、生活配套用房组成。项目可分为研发、孵化、中试区域（厂房类型一）、研发生产中心（厂房类型二）、生产制造区域（厂房类型三，多层或高层厂房）、综合配套服务区域（厂房类型四）共4个产业分区。生产厂房区主要引进数控装备、数字化整机；电力、电器智能控制等企业入驻，研发、孵化、中试区域及研发生产中心主要用于为创业者提供集中办公服务和企业技术研发用，综合配套服务区域为入驻企业提供办公服务、食堂及倒班宿舍等。

其中，生产制造区域（厂房类型三，多层或高层厂房）包括一期工程的B-1～B-6栋和二期工程的F-1~F-7栋为生产厂房区，根据有关规定，规划一期工程的B-1～B-3栋和二期工程的F-1～F-3栋为数控装备、数字化整机行业企业入驻，规划一期工程的B-4～B-6栋和二期工程的F-4～F-7栋为电力、电器智能控制行业企业入驻。各行业入驻条件详见第七章。

按照本项目总平面布置，生产厂房区域B-1～B-6栋布局在项目中部，生产厂房区域F-1~F-7栋布局在项目北部，由于本项目生产区主要引进数控装备、数字化整机；电力、电器智能控制等企业入驻，根据工程分析，本项目禁止生产企业在园区厂房内进行喷漆、喷塑、烤漆等大型的表面涂层工序，园区禁止引入PCB印刷电路板生产线，故数控装及电力、电器智能控制等企业生产过程中对外排放的污染物在经过相关措施处理后可做到达标排放。同时，本项目北面现状为马桥河村离散居民点，根据望城经开区规划及其环评对本项目所在区域的产业定位，项目北面规划为先进制造业工业建设用地，因此，从环境角度而言，本项目生产厂房区域B-1～B-6栋布局在项目中部，F-1~F-7栋布局在项目北部是合理的。

项目南部主要为研发、孵化、中试区域和企业独栋区域。根据现场调查，项目南面紧邻普瑞大道，隔普瑞大道为规划待建的雨润物流园，北向为其他望城区经开区规划企业，东侧紧邻规划待建的沿河路，根据工程分析，项目主要产污分区为生产厂房区，而研发、孵化、中试区域和企业独栋区域仅为办公用途，产生的污染物主要以生活废水、生活垃圾等为主，以生活废水、生活垃圾等在经过相关措施处理后可做到达标排放，对项目南面规划待建的雨润物流园影响较小，所以，从环境角度而言，研发、孵化、中试区域和企业独栋区域布局在项目南面是合理的。

项目东部主要为综合配套服务区域，包括员工公寓、食堂和配套服务中心等，主要用于园区生产经营配套和生活服务配套。根据工程分析，项目主要产污分区为生产厂房区，而综合配套服务区域仅为办公、生活服务配套用途，产生的污染物主要以生活废水、生活垃圾等为主，以生活废水、生活垃圾等在经过相关措施处理后可做到达标排放。且综合配套服务区域东侧紧邻规划待建的沿河路，隔沿河路为望城经开区规划保留的耕地等农业区，本项目综合配套服务区域对东侧的农业区影响较小。由于项目所在区常年主导风向为NW风向，综合配套服务区域C-1~C-4栋处于园区内部生产厂房区域F-1~F-7栋的下风向，但本项目园区内部禁止进行喷漆、喷塑、烤漆等大型的表面涂层工序，所以在严格落实园区环境管理措施及污染治理措施的前提下，本项目园区中部及北部生产区域对园区内部东侧的综合配套服务区域影响较小。因此，从环境角度而言，综合配套服务区域布局在项目东面是合理的。

综上所述，本项目园区内部产业布局是合理的。

## 3.4 运营期污染防治措施及企业准入条件

### 3.4.1 运营期大气污染防治措施

本项目科技园所用燃料为天然气，为清洁能源，产生的污染物较少，不会对周围环境造成影响，以下对项目产生的其他废气污染防治措施进行分析。

（1）餐饮废气

根据项目方案，食堂设置在配套服务中心的一层和二层，配套服务中心预留油烟通道，厨房油烟经油烟净化器处理后，集中排入配置的油烟通道后外排至大气环境。

预留的油烟通道位置在园区东北角配套服务中心楼东北角，其出口朝向避开易受影响的建筑物，油烟通道高度、延伸长度等符合国家现行规范要求。

（2）地下车库废气

本项目设有地下停车库，停车库进出、停放车辆较多，因此会导致地下停车库内空气中NO2、CO、THC浓度较高，因此评价建议采取以下防治措施：

①排气口设置在远离人群活动的地方，在地下车库安装机械排风装置，设排气口设置高出地面2.5m以上，将汽车库废气引至地上绿地后排放。同时，评价建议排气口不得朝向办公、生活场所。

②合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放。

③车库内保持微负压（-50Pa左右），以防止地下车库污染物的溢出。

④定期维护车库送排风系统，保证车库送排风系统正常运行，保证换气率和通风量。

⑤加强管理，合理设计汽车通道、减少汽车在车库内怠速行驶时间，增大进出口和通风口面积，尽量增加通风量。

（3）汽车尾气

本项目地上停车场废气主要是在汽车停靠和启动时排放的汽车尾气，车辆进出宜安排专人进行车辆停靠管理，保证车辆畅通，减少车辆怠速时间，减少废气的排放。同时通过加强地上停车场周边的绿化，优选对汽车尾气净化能力强的植物品种净化汽车排放尾气。

（4）中央空调废气

项目中央空调排放的尾气污染物指标可达GB13271-2001中的一级标准，其中：CO/CO2含量≤0.02%；NOX浓度≤46ppm(O2=5%)，可以直接排放。

（5）工业废气

根据规划，本项目运营后招商产业定位为①数控装备、数字化整机；②电力、电器智能控制；③创意设计、数字媒体、数字出版产业。类比同类企业可知，其车间排放的废气主要是有机废气、粉尘等，对于有机废气应根据废气性质选择相应的治理措施，确保达标排放，对于粉尘治理措施主要有旋风、布袋等除尘器，由于本项目仅提供生产车间供企业使用，因此其主要治理措施应根据实际企业情况制定污染防治措施，本环评建议在设计车间厂房时应考虑预留废气污染治理措施的位置，包括旋风及布袋等除尘器、排烟通道和竖井、废气排放口的位置，以方便企业对环保设施的建设。

### 3.4.2 运营期水污染防治措施

#### 3.4.2.1 废水分流系统

为减轻雨季废水处理设施的负担，提高本项目清洁生产水平，园区排水体制采用雨污分流制及清污分流制。园内用水要求做到“四到位”，即用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位。供水设施宜采用节能节水型，要推行节水型器具。生活污水及生产废水在园区内处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后才能排入市政管网。

（1）雨污分流系统

为减轻雨季园区内污水预处理设施的负担，提高本项目清洁生产水平，园区拟实行“雨污分流”排水制。本评价建议园区内的排水系统分为污水管网及雨水管网二个部分。具体要求如下：

园区内各建筑物在室外埋设污水干管，该部分污水干管负责对园区各建筑物的污水进行收集，具体根据各建筑物布置方式进行布置，采用自流方式，园区内各建筑物内排放的办公、生活污水经化粪池初级处理后集中接入园区东侧的沿河路市政污水管网。干管转折及适当长距离的地方上布置检查井。

园区雨水管网对区内的雨水进行收集，采用雨水口+连接管+检查井+干管的方式，遍布小区的雨水口收集雨水，经连接管到达检查井，最后经干管排至小区外纳入周边道路的雨水管网系统。

（2）清污分流系统

清污分流制是将高污染水和未污染或低污染水分开，分质处理，减少外排污染物量，降低水处理成本。本项目园区生产厂房排放的生产废水与生产厂房、研发中心等产生的办公、生活污水分开处理。本评价建议园区内污水管网系统分为生产废水排水管网及生活污水排水管网二个部分。生产废水石油类等特征污染因子，经园区内设置的废水预处理设施（隔油池）处理达标后排入园区外的市政污水管网；园区办公、生活污水中污染物浓度比生产废水中低，且主要为CODCr、BOD5及NH3-N等生活类废水污染因子，该部分污水经园区内化粪池预处理达标后排入园区外的市政污水管网。这两部分废水统一纳入望城区第一污水处理厂处理达标后最终进入湘江。

#### 3.4.2.2 园区周边市政污水管网

根据望城经开区对该片区的污水管网规划，本项目对接的市政污水管网位于项目区东面规划待建的沿河路，沿产业园东侧沿河路污水管往北接入同心路，而后汇入高乔大道污水管进入望城区第一污水处理厂处理；园区雨水沿普瑞大道排入沿河路的雨水口排放。

园区办公、生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池、生产废水经园区污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后，自项目地东侧排入沿河路市政污水管网，进入望城区第一污水处理厂处理达标后排入湘江。

#### 3.4.2.3 园区污水处理设施

（1）办公、生活污水化粪池与食堂废水隔油池

根据项目规划资料，本项目拟建设隔油设施和标准砖砌化粪池，对园区内生活污水进行预处理。

在配套服务中心楼下设置食堂废水隔油设施，经隔油后的废水与其他废水进入化粪池预处理。经类比调查，化粪池可去除40%的CODCr、25%的BOD5以及10%左右的NH3-N，经预处理后的废水水质低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，满足污水处理厂进水水质要求。

每两栋建筑设置化粪池一座，因引入生产企业的不确定性，在园区生产厂房区域设生产废水隔油池预处理设施。

本项目生活污水按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准排入园区东侧的沿河路污水管网，通过区域泵房提升至望城区第一污水处理厂处理，处理达标后最终排入湘江。

（2）景观水处理设施

本项目景观用水位于中央景观区域，设置一片长条形水体，贯穿东西轴线的景观水系将中心湖面与入口广场联系串接起来，并顺应天然基地高差自西向东而流，最终指向马桥河。本项目景观水容量约为200m3。评价建议项目前期景观用水采用雨水，并配套景观用水处理设施，包括过滤器及泵类，主要用于景观水的处理和输送。

根据产业园景观所需用水量较大，评价建议项目在下一步的设计时考虑室外系统设立中水系统、雨水收集利用系统和杂排水循环利用系统，合理利用再生水，减少新水的使用。

（3）生产废水处理设施

根据工程分析，本科技产业园生产废水主要主要污染物为CODCr 、BOD5 、SS、NH3-N、石油类等，本环评建议在项目一期工程生产厂房区与二期工程生产厂房区的中部建设隔油池作为本项目生产废水预处理设施，该位置为园区南北向最低标高处，便于两处生产厂房排放的生产废水自流进入废水处理设施。由于园区地势西高东低，生产废水处理设施内经预处理达标的废水可自流进入园区东侧的沿河路市政污水管网，最终纳入望城区第一污水处理厂处理达标后排入湘江。

① 隔油池工艺选型

a、池的型式与优缺点比较

隔油池一般分为平流式、斜板式和平流与斜板组合式三种。三种型式隔油池的优缺点见表3-20。

表3-20 隔油池的型式与优缺点比较

| 池型 | 平流失 | 斜板式 | 平流与斜板组合式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优点 | 隔油效果好、耐冲击负荷、施工简单。 | 隔油效果好、水力负荷高、占地面积小。 | 隔油效果好、耐冲击负荷、水力负荷高。 |
| 缺点 | 布水不均；不能连续排泥，操作工作量大。 | 斜板易堵，增加了表面冲洗设备；不宜作为初冷隔油设施。 | 池体深不同，施工较复杂；操作较复杂。 |

b、池体选型及参数设计

1、池体选型

本项目隔油池作为生产废水预处理设施，属于排入污水处理厂前的小型处理措施，且冲击负荷波动大，要求所选池型不仅施工简单，而且耐冲击，在选型过程中，通过综合考虑，本环评推荐项目选用平流式隔油池。

本项目平流式隔油池分为进水段、分离段和出水段三部分。含油污水由进水管进入隔油池进水段，待水流平稳后进入分离段，水流在流经分离段的过程中，由于流速降低，密度小于1. 0而粒径较大的油品杂质得以上浮到水面上，而密度大于1.0的杂质则沉于池底。油水分离后的水进入出水段，经出水溢流堰由出水管流出池外，接入系统含油污水线。本项目平流式隔油池的池体结构见图3-2。

图3-2  平流式隔油池的池体结构

2、参数设计

隔油池的分离段设计：

按含油污水的停留时间计算，隔油池的分离段容积W为：

W=Q·t

式中：Q——隔油池的设计流量，m3/h；

t——含油污水在隔油池内的设计停留时间（h），取1.05h。

根据本评价中工程分析章节估算的工业废水排放量，一期、二期工程含油废水的流量分别为43t/h及40t/h，本评价以45t/h作为设计流量。

则W=45×1.05=47.25m3。

隔油池的过水断面A0：

A0=W/3.6v

式中：v一含油污水在隔油池中的水平流速(mm/s)，取为5.6mm/s。

则A0=2.4m2。

隔油池宽度B：

B= A0/h

式中：h一隔油池的有效水深，取为2m。

则B=1.2m。

隔油池的分离段长度（有效长度）L为：

L=3.6·vt

则L=20.2m。

隔油池的建筑高度H为：

H=h+h’

式中：h一隔油池的有效水深，取为1.5m；

h’一隔油池水面以上的池壁超高(m)，为池进水管管底距池顶的高度，由于现阶段池顶标高与管底标高无法最终确定，本评价取h'=0.5m

则H=1.5+0.5=2m。

隔油池进水段设计：

进水段主要作用在于降低流速和稳定水流，尽可能减少湍流。为达到消能、整流的目的，避免对液面油层扰动，影响隔油效果，进水方式采用淹没流进水，即将进水管伸入液面下距池底lm处。

隔油池出水段设计：

出水段主要作用在于稳定并保持分离段的水力条件，提高出水水质。出水段的宽度和水深同于分离段，出水段分为两格，每格长度为0.7m，并设置固定式出水堰。

### 3.4.3 运营期噪声污染防治措施

本项目运营期积极采取必要的噪声污染防治措施，尽量降低噪声源对周围环境和人员办公生活的影响。噪声主要防治措施如下：

（1）水泵等噪声设备合理布局

水泵等噪声设备尽量远离办公人员，本项目泵房设置于园区C-2厂房与C-3厂房中间区域3#地下室，由于水泵是间歇性作业，同时经过地下室房间隔声后，对本项目及周边的声环境影响较小。

本项目共有8座变电所，分别位于配套服务中心楼、厂房F-4、厂房F-5、厂房E-1、厂房C-4、厂房C-2、厂房A-3和厂房B-6的配电间。评价建议各变电所的高压线从地下进线，且：

①高压进线采用电力电缆穿钢管保护埋地至变电所。

②专变系统低压出线采用电力电缆穿钢管保护埋地或经地下室桥架引至各建筑物进线配电箱，部分在地下室上的建筑主体在室外穿管敷设，公变系统电力电缆采用室外穿管埋地敷设，埋深不小于0.7m。

在采取防护措施，并经过房间的隔声与隔热作用后，其噪声污染与热污染对周边环境影响较小。

（2）选用低噪声高品质的设备

供水水泵应选用供水水压稳定、自动化程度高的低噪声变频水泵，不得使用启动频繁的囊式气压自动供水水泵。

（3）VRV中央空调系统噪声减缓措施

本项目中央空调系统用于配套服务中心楼的空气调节，因制冷、制热量较大，项目选用VRV中央空调系统，该系统是指一台室外机通过冷媒配管与多台室内机相连，为风冷式中央空调系统，无需循环冷却水。该系统由室外机+室内机构成，室外机布置于本项目使用楼层顶部，无需设置压缩机房。该系统室内外依靠冷媒管路连接。

VRV空调系统的压缩机在工作时产生的噪声主要来自室外压缩机冷却风扇噪声、电机轴承运动时产生的机械噪声和风机管道震动噪声。各部分噪声中室外压缩机冷却风扇噪声和风机管道震动噪声对总的声源起决定作用。该部分噪声传递的主要途径是固体传声。因此，设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩。管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生噪声辐射；因此建议采取阻抗复拉消声器及机体与风管之间用软接头连接，同时加设减振垫减缓中央空调室外机噪声对外环境影响。

（4）噪声污染防治措施

水泵等固定噪声设备均应安装在加有减振垫的隔声基础上，对于水泵房等，建议设备用房四周安装吸声材料。

隔振措施：水泵等设备振动较大，噪声传递的主要途径是固体传声；因此，设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩。管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生噪声辐射；因此建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口可用橡胶软接管连接，或用橡胶接头。

隔声措施：地下层对外环境来说就是相当好的特大隔声房，但对内部就不一定如此，水泵房等若不采取隔声措施，就可能对地面层产生噪声影响。因此，在设计中必需严格遵照国家颁布的有关噪声标准和隔声标准，在施工中要严格进行管理。

吸声措施：吸声的作用是降低反射声，从而降低室内混响声场的噪声级，一般能降噪3～5dB（A）；吸声处理的目的，主要是改善工作场所的声环境，因此，高噪声水泵房等天花板应铺设一定数量的吸声板（覆盖率50～60%）。

（5）外界交通噪声减缓措施

根据现场调查与监测，目前项目区域声环境质量良好。为减轻交通噪声对本项目的不良影响，要采取交通噪声减缓措施。建设单位拟对沿普瑞大道、沿河路的沿线办公、生活建筑安装双层玻璃窗，作为隔声窗，同时周围多种植一些乔木和灌木，加大植树密度，形成绿化自然隔声屏障，可进一步减小交通噪声对本项目的影响。

（6）控制园区内交通噪声

加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施：如限速在10km/h以内，园区内禁止鸣笛；合理设置园区进出通道，降低车辆拥挤程度，保证园区内道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声；要求车辆安装合格的防盗系统，避免因大雨、冰雹等造成的误报警噪声扰民。

合理设计地下车库出入口位置，减少车辆行驶噪声对办公人员的影响；为减少车库出入口噪声对附近办公楼的影响，园区共设4个地下车库出入口，为园区各方位人群的停车带来高效便捷。评价建议园区地下车库出入口斜坡上方应封顶，坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，出入口侧墙及顶部应作吸声处理。并应在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，加强对出入车辆的管理，车辆进出停车库严格禁鸣喇叭，保持车流畅通。

（7）加强社会生活噪声管理

本项目配套服务中心楼内设置食堂，作为园区的配套设施，为园区人员提供必要的休闲、活动场所。评价建议限制园区内禁止使用高音喇叭；加强环境宣传教育，避免夜间声音过大，影响他人正常休息。

本项目物业管理部门应对园区内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，避免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。

### 3.4.4 运营期固体废物污染防治

项目在运营期间会产生一定数量的固体废弃物，包括办公、生活垃圾与生产固废。

#### 3.4.4.1 办公、生活垃圾污染防治

由于项目生活垃圾污染源比较集中，容易管理，可以针对项目产生的办公、生活垃圾进行初步处理，在项目区域内设置分类垃圾回收箱对办公、生活垃圾进行分类回收，分别对废纸、废玻璃、废旧金属等进行回收，并建立相应的管理措施。

（1）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集；

（2）垃圾实现袋装化，采用易降解的垃圾袋；

（3）规划好合理的垃圾收集和运输路线，采取防护措施尽量减少在运输途中导致的垃圾散落；

（4）充分发扬本项目办公用户容易组织和管理的特点，进行环境教育和宣传，使居民能够从自身做起，从个人所产生的生活垃圾的投放做起，养成良好的垃圾分类、收集、投放的习惯。

本项目在园区共设有4座地埋式垃圾站。垃圾站在员工宿舍区西北和中部各一处、园区中部一处以及园区西南一处，分别服务F区、配套区、B+C区以及A区。垃圾站的选择考虑了垃圾量产生多的区域以及临路，以利于垃圾的收集、清运与管理。设计考虑到该垃圾站的气味对周边环境可能产生一定影响，在地埋式垃圾站附近选择种植各类绿化植物、树种，力图减轻夏季垃圾站异味对园区及周边环境的不良影响。

本项目各垃圾收集站的有效容积约5m3，均采取地埋式，垃圾站进行防雨水、防渗漏设计。垃圾经集中收集后定期由当地环卫部门集中收集，送往填埋场填埋处理。垃圾收集站设计满足《城市环境卫生设施规划规范》相关要求，且周边设置了绿化隔离带，不会对周围环境造成影响。本项目垃圾站临近产业园次入口及周边市政道路，地埋式垃圾站的位置利于垃圾的清运与管理。

本项目园区各垃圾站与四周厂房等建筑物距离见表3-21。

表3-21 各垃圾站与四周厂房等建筑物距离

| 垃圾站名称 | 与四周建筑物距离 |
| --- | --- |
| 园区西侧垃圾站 | 距离东侧厂房A-2约20m，东南侧厂房A-1约27m，东北侧厂房B-1约45m |
| 园区中部垃圾站 | 距离北侧厂房C-3约10m，南侧厂房C-2约10m，西侧厂房B-1约15m |
| 园区北侧垃圾站 | 距离南侧员工公寓H-1b约25m，西侧厂房F-5约20m |
| 配套服务中心垃圾站 | 距离北侧员工公寓H-2约15m，南侧配套服务中心约5m |

由于园区配套服务中心楼内设有食堂和餐饮，会产生餐厨垃圾。餐厨垃圾须按照《长沙市餐厨垃圾管理办法》要求，进行登记、收集、管理，在厨房设置餐厨垃圾收集装置，餐厨垃圾处理时，应严格按照《长沙市餐厨垃圾管理办法》相关要求执行：定期由有收集运输资质的单位运输至长沙市定点处置点，由处置单位统一进行处理处置。

#### 3.4.4.2 生产固废污染防治

（1）一般工业固废防治

本项目作为科技产业园，今后引进生产企业入驻后，生产过程中会产生一定数量的电子废弃物、机电加工废弃物，根据《国家危险废物名录》（2008年本），废弃电脑、废电子产品及其包装物、废机油废乳化油及其擦拭物等这部分废弃物属于危险废物，评价建议在各生产厂房的一楼各设置一间10m2的一般工业固废储存间，各类一般工业固废在此暂存，定期交由有资质的单位进行回收处理，对该储存间的管理和要求如下：

（1）由专人管理，做好各危险废物贮存和外运的相关记录和存档工作。

（2）贮存间地面和墙角要用坚固、防渗的材料制造，所使用的建筑材料必须与各类危废兼容。

（2）危险废物防治

本项目运营期间入驻的装备制造业企业产生的废润滑油、含油抹布等属于危险废物，若在贮存和管理过程中出现失误或处置失当，都将对环境产生较大的影响，甚至导致较大的污染事故。需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行安全收集及贮存，后定期送至有处理资质的单位进行安全处理处置。

本评价建议建设单位在拟建地块东南角货运车行出入口处预留园区危险废物临时储存场用地，用于今后园区生产企业危险废物集中贮存后外运处理。危废储存场预留面积建议为200m2。建设单位今后作为园区企业环境集中管理者，在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。园区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，临时储存场地面必须采用防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜。同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬，顶棚必须防雨并结实，同时储存场地四周应该建设具有防风构筑物。

### 3.4.5 绿化措施

绿化美化也是一项主要的环保措施，包括植树、种草等，是改善园区环境最主要的途径之一，评价建议本项目在园区内种植对汽车尾气、厨房油烟等废气污染物有一定吸收作用的植物，除起到挡风、除尘、减噪、美化环境等诸多功能外，还可以预防大气污染，使园区环境进一步美化。对停车场汽车尾气无组织排放所造成的局部污染，为使其尽快扩散、稀释，在其周围不宜种植成片、过密、过高的林木，而应种植草皮等低矮植物。办公楼前的绿化主要为净化空气、美化环境，故对树形、色彩的选择应与环境协调，在配置树种时还应兼顾采光和通风的要求。

### 3.4.6 园区企业准入条件

根据《湖南望城经济开发区扩区环境影响报告书》中相关结论，望城经开区企业准入条件分析及企业引进名录建议如下：

#### 3.4.6.1 望城经开区企业准入条件分析

湖南望城经开区地处湖南省省会长沙，总体规划面积59.69km2，经开区定位为长沙大河西重要的工业、物流园区和望城区工业发展的核心基地。以强化支柱产业——食品医药、有色金属及先进制造；拓展服务支撑产业——商贸物流业、科技研发；稳定第一产业，加强产业联动；培育关联产业——如环保建材、农副产品加工、房地产；物流中心配套的现代经开区，全省的新型工业基地。在工业区开发招商过程中，应注重对这些行业的拓展，发挥区位优势，形成产业链。

望城经开区产业准入原则：

⑴、引进项目必须符合经开区的产业定位以及国家产业政策和行业准入条件。

⑵、入经开区项目必须进行环境影响评价，生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平。

⑶、低能耗、低污染、且污染防治技术成熟、清洁生产水平高的项目；鼓励清洁生产型企业、高新技术型企业、节水节能型企业进入。

⑷、对虽符合（1）～（3）项条款，但对产出的污染物无具体、妥善的污染防治措施，污染物排放满足不了经开区总量控制要求，资源利用率、水重复利用率不符合清洁生产水平的，各企业综合污水经内部处理未能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4中三级标准企业一律不得入区。各企业污染物排放总量控制指标由当地环保局按企业环评报告书（表）中提出的建议指标分配。

根据经开区的产业定位，结合《产业结构调整指导目录》（2011年本）的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，望城经开区的企业引进的准入行业、条件见表7-3。

#### 3.4.6.2 望城经开区引进项目的具体名录建议

综合望城经开区的环境现状、环境承载力、发展规划，《湖南望城经济开发区扩区环境影响报告书》将其适宜发展工业与不宜发展工业作出归纳。望城经开区适宜建设的项目类型应为节水型、清洁型、轻污染的生产性企业；对于生产工艺落后、单位产品水耗能耗大、水气等污染物排放量大的等企业严格限制进入。具体名录详见表3-22。

表3-22　望城经开区准入行业、条件一览表

| 类型 | 行业类别 | 入区相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等；企业技术研发机构；商贸物流业；无工业综合污水、工艺废气排放的产业；电子信息、基本不排水的高新技术产业。 | 优先发展符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》的鼓励类的项目，禁止发展限制类与淘汰类的项目。 |
| 允许类 | 食品、农副产品加工业；先进机械制造业；有色金属深加工；医药制造业、环保建材、生物工程及新材料制造加工业。 |  |
| 禁止类 | 化工、冶炼、铅蓄电池等工业；造纸工业；炼油工业；农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；纺织印染工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；国家产业政策、产业结构调整指导目录（2011年本）明令禁止的项目，以及大量增加SO2、NOx、COD、NH3-N排放的工业项目。 |  |
| 备注 | 严格限制现有三类工业的改扩建，并采取严格的环境保护与监管措施，新增工业用地内不得新增三类工业用地。 |  |

结合湖南金佑投资置业有限公司金荣（望城）科技产业园规划及其望城经开区产业规划，本环评对本科技产业园入园要求如下：

#### 3.4.6.3 入园企业标准

（1）环保标准

入园企业要严格执行企业环保标准，实现雨污分流，确保废水、有毒有害气体排放及噪音控制等环境指标达到望城区规划的要求。

（2）其它

——入园企业必须具有独立的企业法人资格，企业经审批获准入园、项目立项后，必须在望城区工商分局办理工商注册，入望城区金库的税务登记。

——避开对高等院校和科研机构的依赖、综合考虑未来人力资源的成本、采购和销售物流成本对企业选址的影响，以及与相邻几大园区产业的链接和相关性，对园区招商行业的选择建议：

●数控装备、数字化整机（国家扶植的装备制造行业）

●电力、电器智能控制（大面积、高空间、大物流）

●创意设计、数字媒体、数字出版（湖南出版集团和信息产业园的辐射）

—— 所从事的项目、产品具有先进性和代表性，市场前景好，不违反国家对知识产权的有关规定。

—— 入园企业的生产项目要符合望城区产业发展方向，符合望城区的供水供电负载，项目技术应具有创新性，较好的商业化、产业化前景。

—— 入园企业经理具有一定经济管理经验；中高层管理人员具备与其工作岗位相当的文化程度及专业资格；业务人员具备一定业务能力和工作能力。

——鼓励为环保产业和高科技产业配套的轻污染加工型且生产能达到相关环保要求的企业进入园区。

#### 3.4.6.4 限制入园企业类型

依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，结合望城经开区总体规划中对开发区的定位，为了实现开发区的可持续发展，推动开发区科技产业的进步，保护并改善环境，对项目入园条件控制如下：

（1）国家明令禁止建设或投资的、列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》重点建设项目不得进入开发区。

（2）入园企业必须生产工艺先进、安全性能良好、符合清洁生产要求；严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。

（3）装备制造行业类有铸造工艺、表面处理工艺、喷漆工艺、电镀工艺等产生高污染物质的企业严禁入驻。

（4）严禁含化工、冶炼等产生高污染物质工艺的生产企业入驻。

（5）被列入国家产业政策禁止类项目；

（6）禁止三类污染项目入园，严格控制一、二类污染项目入园；

（7）严格限制以低端产品为主、低水平重复建设的项目入园；

（8）孵化项目（含技术成果、新产品）应属于国家颁布的高新技术领域，符合国家科技部颁布的《高新技术产业目录》或国家计划发展委员会和国家科技部每年定期颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》和孵化基地的产业政策；

（5）不符合望城经开区环评提出的准入行业、条件的行业及企业。

#### 3.4.6.5 入驻企业要求

由于目前本项目仅规划为科技产业园，但具体引进的项目及其生产流程等暂未确定，本环评报告仅对各生产厂房的土建工程与各办公楼等进行环境影响评价，评价范围不包含各生产厂房内生产线、生产工艺过程和主辅设备。各生产厂房内引进生产线时，需另行委托有环评资质的单位对各生产厂房内部生产线进行环境影响评价。

### 3.4.7 环保投资估算

企业应采取的环保措施及其投资估算见表3-23。

表3-23  环保投资估算及进度安排

| 项 目 |  | 投资 （万元） | 效果 | 进度安排 | 建设阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 园区污水管网 | 150 | 达GB8978-1996中三级标准 | 项目竣工时完工 | 一期工程 |
|  | 食堂废水隔油设施 | 20 |  |  | 二期工程 |
|  | 化粪池 | 80 |  |  | 一期建9个 二期建6个 |
| 生产废水 | 生产废水隔油设施 | 40 |  |  | 一、二期各建1个 |
| 雨水 | 雨水回用设施 | 100 | 达《再生水回用于景观水体的水质标准》（CJ/T95-2000） | 项目竣工时完工 | 二期工程 |
| 噪声 | 设备的减振 | 50 | 达GB12348-2008中2类标准要求，厂区临路厂界噪声达到4a类 | 项目竣工时完工 | 一期工程 |
| 废气 | 食堂、餐饮油烟净化 | 50 | 达GB18483-2001要求 | 食堂运营前完工 | 二期工程 |
| 固废 | 生活垃圾收集处理系统 | 50 | 垃圾收集及临时储存，外运处理 | 项目竣工时完工 | 一期建2个 二期建2个 |
|  | 餐厨垃圾暂存设施 | 10 | 餐厨垃圾收集暂存 | 食堂运营前完工 | 二期工程 |
|  | 一般工业固废暂存设施 | 100 | 生产厂房内一般工业固废分类收集暂存、回收及外运处理 | 项目营运期完工 | 一期建16个 二期建8个 |
|  | 危废储存场 | 100 | 危废收集及临时储存，外运处理 | 项目营运期完工 | 一期工程 |
| 施工扬尘治理 |  | 50 | 保护环境、减少对周边的影响 | 施工期间实施 | / |
| 施工噪声防治 |  | 20 |  | 施工期间实施 | / |
| 施工废水防治 |  | 20 |  | 施工期间实施 | / |
| 绿化建设 |  | 300 | 吸声降噪，美化环境 | 项目竣工时完工 | 二期工程 |
| 合计 |  | 1140 |  |  |  |

## 3.5 环境管理

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准规范，及时了解项目区域及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。

加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。

建设单位作为本园区的环保责任主体，应做好入园企业环境管理及环境监测工作。

### 3.5.1 环境管理体系

⑴由产业园主要领导挂帅，制定环境方针，调动本单位人力、物力、财务资源，实现环境绩效持续改进。

⑵成立专职环境管理促进机构，使环境管理体系纳入企业管理系统，并保证长久运行。

⑶以环境因素识别、评价、更新作为推动企业不断改善的环境影响的动力和监督、检查本单位环境绩效的差别依据。

⑷依据环境方针，对重要的环境因素拟定可供选择的方案，将目标与指标层层分解，形成有时限、有定量考核指标，有负责人和资金支持的实施方案。

⑸按有关要求，将计划目标和实施程序编成文件，将已经完成的任务和开展的工作记录下来。

⑹建立内部审核机制，定期检查环境管理体系的运行与绩效。

### 3.5.2 环境管理机构的设置

园区管委会专门设置环境管理机构，督促入驻产业园的各企业应将环境管理工作纳入企业管理范畴，，安排专职环境管理人员2~3人，明确环境管理职责。

环境管理人员应认真负责，需具有环境管理经验，熟悉国家及地方相关法律、法规及环境保护相关标准，了解全厂的生产工艺过程以及各个产污环节，并接受当地环境管理部门的技术指导和业务监督。制定、实施各项环境管理制度，做到集中管理、落实责任、层层负责。

### 3.5.3 环境管理内容

1）施工期环境管理

①本项目开发建设期，要特别监督、检查配套工程——环境保护治理设施和装置是否按计划与主体工程同时施工，质量是否达到设计要求，以保证主体工程建成后，环境保护措施能及时发挥环境效益。

②产业园环境管理机构应落实工程在建设过程中的环境影响缓解措施，减轻工程建设中可能对环境造成的不利影响。要求工程承包商在施工前制定施工现场环境管理计划，内容包括扬尘控制、生活污水和施工排水处理、噪声控制、弃土和建筑垃圾处置、运输车辆管理、场地清洁卫生等方面要求及其拟采取的缓解措施，根据环境管理要求，确定考核指标和相应的奖惩制度。

③承包商应定期举行环境管理工作的考核和总结，经常进行环境管理的宣传、教育工作，提高施工人员的环境保护和环境卫生意识。望城经开区管委会应对其进行监督，主要有：

弃土处置：建筑垃圾和弃土堆放、装卸运输、处置是否按计划要求进行；

工地排水：是否按要求经沉淀池去除悬浮物后用于堆场、料场喷淋防尘或周边绿化等；

工地噪声：有否采取措施，依据有关法规控制噪声，减轻对他人的干扰；

工地生活废水和废弃物：是否按规定进行处理处置。

2）运营期环境管理

①督促、检查企业执行国家环境保护方针、政策、法规及环境保护规章制度；监督企业环境保护设施的运行与污染物的排放。弄清和掌握污染状况，建立污染源档案；

②根据国家和地方有关标准，制定便于考核的污染物排放指标、环境治理设施运转指标、绿化指标等，并与生产指标一起进行考核，做好环境统计；

③建立和健全各种管理制度，并经常检查督促；建立区域环境管理体系，组织各单位参加环境保护工作的评比、考核，严格执行环境保护的“奖惩制度”；

④建立污染突发事故分类档案和处理制度；

⑤搞好环境教育和技术培训，提高产业园内各企业环境管理人员和操作人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，提高公众参与的意识，推动区域环境保护工作的开展。

环境管理指标见表3-24。

表3-24 环境管理指标体系

| 序号 | 环境管理项目 | 管理指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理率 | 100% |
| 2 | 天然气利用率 | 100% |
| 3 | C0D达标率 | 100% |
| 4 | 固废处置率 | 100% |

## 3.6 环境监测

### 3.6.1 环境监测

本项目监测工作可委托望城区环境监测站进行，运营期监测方案见表3-25。

表3-25 项目监测方案

| 时段 | 监测因子 | 监测频数 | 监测点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 流量、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 每季度监测1次 | 产业园污水排放口 |

### 3.6.2 监测数据的管理

对于上述监测结果应按照项目有关规定及时建档，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现污染和破坏问题要及时进行调查处理并上报有关部门。

## 3.7 排污口规范化建设与管理

### 3.7.1 排污口规范化设置及管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）污水排放口应按规范化进行建设，建议整个产业园生产废水与办公、生活污水分别各设置1个污水总排放口；

（2）对产业园内所有的废气排放口进行核实，明确排放口的数量、位置及主要污染物种类、名称、排放浓度和排放去向；

（3）固体废物堆放场地均应按有关要求做好防渗、防漏、防散发等措施；

（4）排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常监督管理，应有观测、取样、维修通道；

（5）列入总量控制的污染物排放口以及特征污染物排放口应列为排污口管理的重点；

（6）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、浓度、排放去向等情况；

（7）根据园区地势西高东低、园区北部生产厂房区与南部生产厂房区均高园区中部的地形特征，建议将园区生产废水排放口设于本项目二期主入口地下。

### 3.7.3 排污口立标管理

根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，针对废气排放口、污水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）排污口和生活垃圾、工业固体废弃物等固废储存场所以设置标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固体废物暂存场所，设置提示性环境保护图形标志牌。

### 3.7.4 排污口建档管理

（1）项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 3.8 污染物总量控制

### 3.8.1 污染物排放总量控制指标

（1）废气污染物总量控制指标

本评价根据项目总用地面积，采用单位面积烟（粉）尘排放量类比省内同类经开区（长沙经开区）进行计算，得到本项目大气污染物总量控制指标为：烟（粉）尘 6.17t/a。

（2）废水污染物总量控制指标

目前，本次环评对COD、NH3-N两种主要废水污染物总量控制指标，详见表3-26。

表3-26 废水污染物排放总量控制指标

| 污染物 | 污染物名称 | 本项目产生量（t/a） | 达GB18918-2002一级B标准排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万） | 102.61 | 102.61 |
|  | CODCr | 437.57 | 61.56 |
|  | NH3-N | 12.37 | 8.2 |

### 3.8.2 污染物排放总量指标来源

本科技产业园建成后经营运行方式为园区内厂房、办公等用房出售与出租相结合，建设单位为本项目的环保责任主体。由于园区今后引进相关行业企业规模的不确定性，故本科技产业园总量申请以各单体企业实际申报为准，以便于环境管理部门更加准确了解本区域污染物排放变化情况，方便当地环境管理部门总量指标调配。

本科技园位于望城经开区内，园区内生活污水排放总量控制指标，可纳入望城污水处理厂总量指标中。施工期排放的污染物随着施工结束。

### 3.8.3 进一步实施总量控制措施建议

（1）本项目园区内实行污染物总量控制，将污染物总量指标分解下拨给各企业，并实行严格的管理。

（2）望城经开区严格落实能源电气化，可大幅减少废气污染物排放量。

## 3.9 环保措施及“三同时”验收内容

根据项目分期建设情况，分期环保措施及“三同时”验收内容一览表见表3-27和表3-28。

表3-27 一期工程环保措施及 “三同时”验收内容一览表

| 分类 | 污染源 | 治理措施 | 执行标准 | 验收内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 中央空调系统尾气 | 绿化吸收后，无组织排放 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 绿化设施完善 |
|  | 汽车尾气 |  |  |  |
|  | 工业废气 | 预留废气污染治理措施的位置，包括旋风及布袋等除尘器、排烟通道和竖井、废气排放口的位置。 |  | 预留废气污染治理措施的位置，包括旋风及布袋等除尘器、排烟通道和竖井、废气排放口的位置。 |
| 废水 | 办公、生活 | 雨污分流管网，化粪池 | 废水处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入望城区污水处理厂 | 雨污分流管网，化粪池 |
|  | 生产废水 | 清污分流管网，生产废水隔油池1座，规格为B×L×H=20.2m×1.2m×2m |  | 清污分流管网，生产废水隔油池1座，规格为B×L×H=20.2m×1.2m×2m |
| 绿化 | 产业园一期工程绿化美化 |  |  | 产业园绿化美化 |
| 噪声 | 高噪声设备 | 安置在设备房内，减震、安装消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，临交通主干道执行4类标准 | 厂界噪声Leq(A) |
| 固废 | 工业废弃物 | 一般工业固废储存间 危废储存场地 | 一般工业固废贮存、危废贮存相关标准 | 一般工业固废储存间、危废储存场地 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集箱、地埋式垃圾站 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 配置相应的生活垃圾收集箱、垃圾站 |
| 消防 | 消防 | 消防水池（一二期共用），并配备消防设施 | 《建筑防火设计规范》（GB50016-2006） | 消防水池，并配备消防设施 |
| 监测 | 环境管理与环境监测 |  |  | 环境管理完善 |

表3-28 二期工程环保措施及 “三同时”验收内容一览表

| 分类 | 污染源 | 治理措施 | 执行标准 | 验收内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 中央空调系统尾气 | 绿化吸收后，无组织排放 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 绿化设施完善 |
|  | 汽车尾气 |  |  |  |
|  | 工业废气 | 预留废气污染治理措施的位置，包括旋风及布袋等除尘器、排烟通道和竖井、废气排放口的位置。 |  | 预留废气污染治理措施的位置，包括旋风及布袋等除尘器、排烟通道和竖井、废气排放口的位置。 |
|  | 食堂废气 | 油烟净化设施净化后，经油烟通道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 油烟通道，油烟净化设施 |
| 废水 | 食堂废水 | 隔油设施 | 废水处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入望城区污水处理厂 | 隔油设施完善 |
|  | 办公、生活 | 雨污分流管网，化粪池 |  | 雨污分流管网，化粪池 |
|  | 生产废水 | 清污分流管网，生产废水隔油池1座，规格为B×L×H=20.2m×1.2m×2m |  | 清污分流管网，生产废水隔油池1座，规格为B×L×H=20.2m×1.2m×2m |
| 绿化 | 产业园二期工程绿化美化 |  |  | 产业园绿化美化 |
| 噪声 | 高噪声设备 | 安置在设备房内，减震、安装消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，临交通主干道执行4类标准 | 厂界噪声Leq(A) |
| 固废 | 工业废弃物 | 废弃物暂存间 | 一般工业固废贮存、危废贮存相关标准 | 工业固体废弃物暂存间 |
|  | 餐厨垃圾 | 裙房设置餐厨垃圾收集装置 | 《长沙市餐厨垃圾管理办法》 | 裙房预留餐厨垃圾收集装置 |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾收集箱、地埋式垃圾站 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 配置相应的生活垃圾收集箱、垃圾站 |
| 消防 | 消防 | 配备消防设施 | 《建筑防火设计规范》（GB50016-2006） | 配备消防设施 |
| 监测 | 环境管理与环境监测 |  |  | 环境管理完善 |

# 4 公众参与

## 4.1 公众参与对象

本项目的公众参与对象主要是项目拟建厂址内待拆迁居民及望城经济开发区管委会。

## 4.2 公众参与方式

为了让厂址附近的居民对本次拟建工程有较为全面的了解，评价单位与建设单位对本项目的基本情况和环评情况进行了信息公开，并在第二次公示时向厂址附近公众发放报告书简本，同时，还深入到当地群众之中，向其介绍本项目的大致情况和可能造成的环境影响，广泛收集广大公众对本项目的意见和建议。

### 4.2.1 第一次公示

评价单位在接到本项目后，于2013年4月23日~2013年5月10日进行了第一次公示，公示的内容包括项目概况、评价单位和建设单位的联系方式、评价工作程序及主要工作内容、公众提出意见的方式。第一次公示在网上进行，第一次网上公示见图4-1。

图4-1 第一次网上公示

### 4.2.2 第二次现场公示

第二次现场公示是在环评报告基本完成后，公示的主要内容包括建设项目情况简述及建设单位与环评单位联系方式。公示方法为在厂址附近张贴了第二次公示，时间从2013年5月17日～2013年6月3日。公示期间，建设单位与评价单位均未收到相关公众对本项目提出的意见和建议。

### 4.2.3 报纸公示和报告书简本的下载

根据国家公众参与办法及湖南省环保厅相关规定，评价单位于2013年7月3日在三湘都市报B04版刊登公示内容及本项目环评报告书简本下载地址（评价单位官网首页），报纸公示内容见图4-2、图4-3。

评价单位发放的本项目环境影响报告书简本主要内容包括以下几点：

- 建设项目情况简述；

- 建设项目对环境可能造成的影响概述；

- 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；

- 环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；

- 公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，公众索取补充信息的方式和期限；

- 征求公众意见的范围和主要事项；

- 征求公众意见的具体形式；

- 公众提出意见的起止时间。

### 4.2.4 公众参与调查对象统计

各调查点与本项目方位及距离详见表4-1。被调查团体情况详见表4-2。

表4-1 公众参与个人调查情况一览表

| 序号 | 调查对象地点 | 与本项目方位及距离 | 调查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙洲街道办 | 红线范围内及红线外500m范围内 | 3份 |
| 2 | 马桥河村 |  | 4份 |
| 3 | 坪塘村 | SE，900m | 4份 |
| 4 | 金坪社区 | SE，2.0km | 19份 |

表4-2 被调查团体情况一览表

| 序号 | 被调查团体 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 望城经开区管委会产业发展局 | 0731-88074110 |
| 2 | 望城经开区管委会招商合作局 | 0731-89812000 |
| 3 | 望城经开区经济开发公司 | 13874958731 |
| 4 | 望城经开区工作委员会办公室 | 0731-89812111 |
| 5 | 望城经开区管委会规划建设局 | 0731-88068768 |
| 6 | 望城经开区投（融）资管理办公室 | 0731-89812198 |

图4-2 本项目报纸公示内容

图4-3 网上第二次公示内容

### 4.3.5 公众参与调查结果统计

公开征求意见的范围为项目红线范围内居民、环境影响评价范围内的居民及望城经济开发区管委会等政府管理部门。本次公开征求意见采取走访发放调查表的方式，部分公众参与表见附件。

采用发放调查表的方式，将调查表直接发给每位调查对象，由被调查人亲自填表。本次共发放调查表36份，收回36份，36份均有效，其中个体问卷调查30份，团体问卷调查6份，问卷调查统计结果见表4-3及表4-4。

表4-3 个体问卷调查汇总表

| 编号 | 调查表发放份数 | 30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收回份数 | 30 |  |  |  |  |
|  | 收回比例（%） | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 你是否了解该项目的建设 | 了解 | 听说过 | 不了解 |  |  |
|  | 人数 | 22 | 7 | 1 |  |  |
|  | 比例（%） | 73.4 | 23.3 | 3.3 |  |  |
| 2 | 您认为项目建成后对周围环境有何影响？ | 空气污染 | 水污染 | 噪声污染 | 废渣 | 无影响 |
|  | 人数 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 |
|  | 比例（%） | 56.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 36.7 |
| 3 | 您认为项目建成后对您的生活有何影响？ | 有利 | 不利 | 无影响 |  |  |
|  | 人数 | 22 | 0 | 8 |  |  |
|  | 比例（％） | 73.3 | 0 | 26.7 |  |  |
| 4 | 对项目的建设，您最关心的问题是？（含多选） | 环境影响 | 就业机会 | 拆迁安置 | 经济效益 |  |
|  | 人数 | 6 | 12 | 10 | 5 |  |
|  | 比例（%） | 18.2 | 36.4 | 30.3 | 15.1 |  |
| 5 | 您是否支持本项目的建设？ | 支持 | 反对 |  |  |  |
|  | 人数 | 30 | 0 |  |  |  |
|  | 比例（%） | 100 | 0 |  |  |  |

表4-4 团体问卷调查汇总表

| 编号 | 调查表发放份数 | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收回份数 | 6 |  |  |  |  |
|  | 收回比例（%） | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 你是否了解该项目的建设 | 了解 | 听说过 | 不了解 |  |  |
|  | 人数 | 5 | 1 | 0 |  |  |
|  | 比例（%） | 83.3 | 16.7 | 0 |  |  |
| 2 | 您认为项目建成后对周围环境有何影响？ | 空气污染 | 水污染 | 噪声污染 | 废渣 | 无影响 |
|  | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | 比例（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 您认为项目建成后对您的生活有何影响？ | 有利 | 不利 | 无影响 |  |  |
|  | 人数 | 4 | 0 | 2 |  |  |
|  | 比例（％） | 66.7 | 0 | 33.3 |  |  |
| 4 | 对项目的建设，您最关心的问题是？（多选） | 环境影响 | 就业机会 | 拆迁安置 | 经济效益 |  |
|  | 人数 | 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | 比例（%） | 16.7 | 33.3 |  | 50 |  |
| 5 | 您是否支持本项目的建设？ | 支持 | 反对 |  |  |  |
|  | 人数 | 6 | 0 |  |  |  |
|  | 比例（%） | 100 | 0 |  |  |  |

## 4.3 公众对本项目建设意见的反馈情况

截至本项目出书时间为止，未收到公众有关书信、电话及电子邮件等方式提出的意见和建议，可以认为公众对该项目建设无异议。

## 4.5 公众参与调查总结论

本次公众参与调查表回收率和有效率较高，75.0%的被调查者均对本项目有一定的了解，有66.7%的公众认为该项目的建设对其个人生活能起有利作用，项目的建设可以促进当地经济的发展，绝大多数公众对该项目的建设持积极的支持态度。对本项目的建设公众关注最多的是：①要求项目建设的同时应注重对环境的保护，应加强污染防治工作；②希望做好拆迁安置工作，落实政府拆迁政策，安置当地人员就业。

综上所述，本项目的建设得到当地公众的支持，工程建设具有较好的社会基础。

# 5 环境影响评价结论

湖南金佑投资置业有限公司金荣（望城）科技产业园项目符合国家产业政策及望城区经开区等上层规划。项目在认真落实评价提出的各项污染防治措施后，各种污染物均能满足达标排放的要求，所排污染物不会改变区域环境质量现状，也不会影响区域总量控制目标和削减任务的实现，同时项目建设能够产生较好的经济效益和社会效益。因此，从环保角度分析，本项目的选址和建设是可行的。

# 6 联系方式

## 6.1建设单位联系方式

建设方名称：湖南金佑投资置业有限公司

联  系  人：胡总                      联系电话：13908480981

## 6.2评价机构联系方式

评价机构：中冶长天国际工程有限责任公司

联 系 人：周鑫                      联系电话：0731-82760220

E-mail：49548611@qq.com

联系地址：湖南省长沙市劳动中路1号    邮    编：410007