
岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程
环境影响报告书

（简本）

建设单位：岳阳市屈原管理区交通建设投资有限公司

评价单位：湖南省环境保护科学研究院
目 录


11.
建设项目概况


11.1
项目背景及由来


11.2
建设项目基本概况


51.3
工程选址与区域相关规划的相符性分析


72.
建设项目周围环境现状


72.1
建设项目所在地环境现状


72.2
评价范围


93.
建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果


93.1
污染源分析


173.2
环境保护目标


193.3
环境影响评价


213.4
主要环境影响减缓措施


273.5
环境风险分析


303.6
环保投资


323.7
环境经济损益分析


333.8
环境监测与管理


364.
公众参与


364.1公众参与调查对象及方式


364.2公开环境信息


394.3 公众参与问卷调查结果分析


434.4 公众意见解决措施


434.5公众参与结论





1. 建设项目概况

1.1 项目背景及由来

拟建岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程地处屈原管理区县城所在地营田镇北部湘江东岸，顺流下行至岳阳50公里，溯水上行至长沙100公里，可通资、沅、澧三水各港，S307与X051公路连通港区。

岳阳港汨罗港区在《岳阳港总体规划》中已进行了建设规划。为与岳阳港发展相协调，发挥岳阳港在地区综合运输，沿江产业布局和经济发展的作用，屈原管理区交通运输局提出启动对岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程（2000吨级码头）建设工作。推山咀作业区2000吨级码头工程的建设，可以实现规划的构想，改善货运质量，缓解岳阳港货物疏运压力，完善岳阳港的港口布局。为此，2011年10月屈原管理区交通运输局委托湖南省交通规划勘察设计院编制了《岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程可行性研究报告》，拟建设2个2000吨级泊位，码头占用岸线长度300m，拟建码头吞吐量杂货52万t，设计停靠船型以2000t货船为主，兼顾500t~3000t货船。

2011年10月，屈原管理区交通运输局委托我院承担岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程的环境影响评价工作。我院随即成立了该项目环境影响评价组。2011年11月-2013年9月，在建设单位的大力协助下，环评组进行了实地踏勘和调查，广泛收集资料，编制了本环境影响报告书。
1.2 建设项目基本概况

1.2.1 工程概况

⑴项目性质：新建

⑵建设内容及建设规模：拟建码2000t级直立式高桩框架件杂货泊位2个及其相应辅助建筑物和配套设施，码头设计停靠船型以2000t货船为主，兼顾500t～3000t货船。泊位总长216m，码头长度162.5m，港区后方陆域纵深约200m。项目总占地7.35hm2，（其中水域占地0.86hm2，陆域占地6.49hm2。现状为河滩地，规划为港口发展用地，已列入建设用地规划）。

⑶建设地点：拟建码头位于屈原管理区营田镇北部湘江东岸，上游107m为迎丰闸，下游370m为推山咀电排管理站。其地理位置详见附图1。
⑷工程投资：工程总投资16054万元。

⑸建设期限：本工程计划于2014年10月1日开始施工，2015年10月1日建成，总工期12个月。

⑹运输货物种类：推山咀作业区的腹地主要是屈原管理区，集疏运方式为公路运输。拟建的一期工程2个泊位主要装卸饲料原材料和产品、钢材、生物质燃料、灰烬肥料、稻米、水泥、化肥等件杂货。码头应严格执行《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，禁止运输垃圾、油类、易燃易爆及其他有毒有害物品等。

表1.2-1   码头主要运输货物种类及吞吐量

	货物种类
	出口
	进口
	合计
	流向
	包装形式

	饲料
	4.0
	
	4.0
	湖北和长江沿岸
	袋装

	豆粨等原材料
	
	4.5
	4.5
	长江下游口岸
	袋装

	生物质燃料
	
	14.0
	14.0
	四川、长沙、益阳、岳阳
	袋装或木箱

	灰烬肥料
	6.0
	
	6.0
	四川、长沙、益阳、岳阳
	袋装

	钢材
	
	7.5
	7.5
	湖北、上海、湘潭
	成捆、成卷

	稻谷、大米类
	4.5
	
	4.5
	重庆、上海
	袋装

	盐
	
	1.0
	1.0
	常德
	袋装

	水泥
	
	2.0
	2.0
	湖北
	袋装

	化肥
	
	2.5
	2.5
	湖北
	袋装

	其他(纸品、农副产品、小型农机）
	4.5
	1.5
	6.0
	
	袋装或木箱

	合计
	19.0
	33.0
	52.0
	
	


1.2.2 工程建设主要内容

工程建设主要内容见表1.2-2，工程占地见表1.2-3。

表1.2-2   码头工程建设主要内容

	工程类型
	工程内容
	分项

	主体工程
	水域工程
	泊位
	2个2000吨级直立式泊位。

	
	
	港池疏浚
	疏浚挖方量为80166 m3。

	
	
	停泊及回旋水域
	码头前沿供船舶停靠的水域宽度35m，船舶回旋水域宽度225m，11回旋水域长度360m。

	
	
	锚地
	根据项目有关通航问题的批复，锚地设置在距离预留泊位的下游300m处。

	
	陆域工程
	陆域占地面积4.74hm2，设有堆场作业区、仓库作业区和办公生活区

	
	引桥
	码头平台与大堤间采用两座引桥连接。两方案引桥结构相同，宽度为9.0m，引桥长105.0m，桥墩主跨为25.0m，上部结构采用预制安装跨度25m预应力砼T梁，下部构造采用双柱式钢筋砼桥墩，2D1.5m的钻孔灌注桩基础。

	配套工程
	供电
	利用港区后方屈推琴推山支线供电线路，电压35kV，用一回路10kV架空专线，从港区外屈推琴推山支线引线降压至10kV后接入港区变电所。

	
	通讯
	港区配备电话装机20部，移动电话10部，港区内不设交换机，全部采用外线电话，船岸通信采用有线广播型式。

	
	消防
	消火栓系统由消防水池、消火栓泵、6m3屋顶消防水箱（屋顶水箱设在综合楼屋顶）、室内外消火栓及管网等组成，管网采用环形布置。利用市政给水管网水源和城市消防站消防水车。

	
	给排水
	给水：港区附近目前有城市市政给水管网，水质、水量符合生活用水要求，引用点距港区边缘约1km，该处管径大于0.2m，水压不小于0.4MPa，市政供水部门可引至港区边缘，作为本港生活、生产用水来源。

排水：采用分流制，港区地面清净雨水经雨水口收集汇入港区雨水管道，再就近排入港区边缘的排水沟渠，汇入迎风闸，最终进入湘江；生产废水和生活污水经预处理后，统一进入地埋式一体化污水处理装置中，经处理后达标排放至港区边缘的排水沟渠，汇入迎丰闸，最终进入湘江。



	
	辅助建筑
	1栋2层综合楼、单层仓库、变电所、材料机械库及维修间、食堂等配套房建设施。



	
	港区交通
	进港道路直接在堤顶连接大门和原堤顶道路X048，再通过堤顶道路连通S307和营田镇区镇道路。

	环保工程
	废水处理设施
	含油污水处理设施、地埋式污水处理设施、初期雨水收集池

	
	废气治理设施
	港区应配备洒水车，抑制扬尘；选用低燃气污染的环保型港口装卸运输机械；做好码头绿化，在码头三边场界（顺堤边界除外）设实体围墙，墙外造植绿化带。

	
	生态减缓措施
	保证港区绿化面积比例达10%以上；取土后应全部种植草皮或植树，防止水土流失，美化周围环境。


本项目建设总占地7.35hm2，包括永久征地6.79hm2和临时占地0.56hm2，其中码头前沿区占地0.86hm2，陆域平台区4.74hm2（堆场、辅助设施区占地1.41hm2，陆域空坪占地2.43hm2，绿化区占地0.89hm2），进港道路占地1.19hm2，压浸平台占地0.56hm2。本项目不占用基本农田。

表1.2-3  工程占地一览表     单位：(hm2)

	项目分区
	占地类型
	占地性质
	合计
	备注

	
	林地
	住宅

用地
	水域及水利设施用地
	
	
	

	
	有林地
	城镇宅

基地
	河流

水面
	坑塘

水面
	内陆

滩涂
	水工建

筑用地
	
	
	

	一、码头前沿区
	
	
	0.45
	
	0.15
	0.26
	永久占地
	0.86
	

	二、陆域平台区
	4.01
	0.02
	
	
	
	0.71
	永久占地
	4.74
	

	1.堆场、辅助设施区
	1.11
	
	
	
	
	0.30
	永久占地
	1.41
	

	2.陆域空坪
	2.02
	
	
	
	
	0.41
	永久占地
	2.43
	含施工

临建区0.3hm2

	3.绿化区
	0.88
	0.02
	
	
	
	
	永久占地
	0.89
	

	三、进港道路
	1.19
	
	
	
	
	
	永久占地
	1.19
	

	四、压浸平台
	0.56
	
	
	
	
	
	临时占地
	0.56
	

	合计
	5.76
	0.02
	0.45
	0
	0.15
	0.97
	
	7.35
	


1.3 工程选址与区域相关规划的相符性分析
（1）与屈原管理区城市发展总体规划的符合性分析

根据长株潭城镇群两型社会滨湖示范区屈原营田片区总体规划（2010—2030年）中水运规划：营田片区港区是湘江营田片区对外的主要口岸，以散货等为主的综合性港区。整合现状港口码头用地，建设推山咀区域性千吨级港口码头，为屈原管理区及长株潭城镇群的发展，提供了便利的水运条件。根据该总体规划中土地利用规划，拟建项目地块属于码头建设用地。因此，岳阳港汨罗港区推山咀作业区2000吨级码头建设符合屈原管理区总体发展规划。

（2）与岳阳港总体规划的符合性分析
《岳阳港总体规划》将岳阳港的性质定为：我国内河主要港口、长江中游的集装箱喂给港，湖南省水陆联运枢纽，岳阳市乃至湖南省对外开放、发展外向型经济的重要依托。规划按照“一县一港区”的原则进行划分，岳阳市市辖五县市各自的港区分别为：湘阴港区、汨罗港区、岳阳县港区、华容港区、临湘港区，其中，汨罗港区以湘江右岸推山咀作业区为主，该港区自上而下分为营田和推山咀2个作业区，岸线规划总长6.23km，规划为以件杂货、散货及矿建材料运输服务为主的客货综合性港区；规划保留现有泊位外，规划一期、二期在推山咀作业区各布置新建2000t级直立式杂货泊位1个；二期新建航道+海事泊位1个，公安+消防泊位1个，另外，在推山咀作业区预留2000t级泊位4个，营田作业区预留2000t级泊位1个。

本工程在推山咀作业区拟建设2个2000吨级泊位，码头占用岸线长度300m，符合《岳阳港总体规划》中对汨罗港区推山咀作业区的规划。

（3）与《湖南省水路交通“十二五”建设规划》的符合性
该规划发展目标是：建成以洞庭湖为中心，以长江、湘江、沅水、湘江、湘江等水运主通道为骨架，以长沙港和岳阳港等全国内河主要港口为节点，以标准化、专业化、大型化的船舶为载体，以现代化的支持系统为保障的安全、通畅、便捷、高效的内河水运体系。

十二五”期，全省水路交通共安排正式建设项目38个，其中港口建设项目23个，其中汨罗港区推山咀作业区一期工程已列入其中。本工程在推山咀作业区拟建2个2000t级件杂货直立式泊位，设计吞吐量为52万t。泊位总长216m，码头长度162.5m，符合《湖南省水路交通“十二五”建设规划》中对岳阳港汨罗港区的规划。

（4）与相关规划的符合性分析
根据《湖南省内河航运发展规划》、《湖南省港口布局规划》及《湘江干流航道发展规划》，岳阳港汨罗港区推山咀作业区2000吨级码头均已列入湖南省港口建设项目之一。根据《岳阳市交通基础设施建设规划（2008年-2012年）》，汨罗港区规划为以件杂货、散货及矿建材料运输服务为主的客货综合性港区，本项目与该规划相符。

综上所述，本项目符合《长株潭城镇群两型社会滨湖示范区屈原营田片区总体规划》、《岳阳港总体规划》、《湖南省水路交通“十二五”建设规划》、《湖南省内河航运发展规划》、《湖南省港口布局规划》及《岳阳市交通基础设施建设规划》。
2. 建设项目周围环境现状
2.1 建设项目所在地环境现状

⑴水质现状

本次环评共设2个地表水监测断面，分别为拟建码头上游0.5km、下游0.5km。监测期间，2个监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求。

本评价共设1处底泥监测点，为拟建码头选址位置。评价结果表明：监测断面处底泥除锌、砷、镉含量超标外，其它监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。锌、砷、镉含量超标主要是湘江底泥背景值浓度较高所致。

⑵环境空气质量现状

本次环评设置1处大气监测点，位于拟建码头南面的屈原管理区堤防管理总站门前。监测结果表明：各监测点的TSP、PM10日均浓度、SO2和 NO2日均浓度以及小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。环境空气质量良好。

⑶环境噪声现状

本次环评设置7处大气监测点，监测结果表明：各监测点位噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准，声环境质量良好。
2.2 评价范围

（1）地表水环境

地表水环境影响评价范围主要为本工程施工期和营运期可能对湘江的影响区。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），拟建码头位于湘江-洋沙湖下游200米至磊石（东支），水功能区划为渔业用水区。本次地表水评价范围取拟建码头作业区上游0.5km至拟建码头作业区下游2.5km，共3.0km江段。

（2）生态环境评价范围

拟建码头边界周围200m以内、进出港公路两侧200m内的陆生生态，以及拟建码头作业区上游1km至拟建码头作业区下游5km江段的水生生态。

（3）大气环境评价范围

拟建码头边界下风向外3000m，上风向2000m，其余边界向外2500m以及进出港公路两侧200m的范围。

（4）声环境评价范围

拟建码头周围边界向外200m以及进出港公路两侧200m的范围。

3. 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果
3.1 污染源分析

3.1.1 施工期污染因素分析

（1）废水

施工期水污染源包括混凝土生产和养护废水、施工船只和施工机械含油废水、疏浚作业产生的主要含悬浮物的废水和施工进驻人员生活污水。

生产废水：本工程混凝土施工过程中，砼浇筑、养护等将产生大量废水。类比同类港口工程，本工程施工高峰期砼工程施工废水排放量为70m3/d，砼工程施工废水中主要污染物为SS，施工废水中SS产生浓度为3000～6000mg/l，经沉淀处理后达到《污水综合排放标准》的一级标准排放至湘江，排放浓度为70mg/l。

施工机械船只产生的污染物主要是含油机舱水及舱底水。类比“常德至鲇鱼口航运建设工程”施工船只产生污染源的情况，本工程挖泥船满负荷工作时，油污机舱水每天产生量约为0.14t，含油量约为2000~20000mg/L。

港池疏浚采用绞吸式挖泥船挖泥的方法，码头前沿疏浚土质主要为淤泥质粉质粘土和沙砾石，绞吸式挖泥船是目前在疏滩工程中运用较广泛的一种船舶，它是利用吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装置，将河底泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物料堆积场，挖泥、运泥、卸泥等工作过程，可以一次连续完成，是一种效率高、成本较低的挖泥船，是较清洁的水下挖掘机械。

本工程疏浚挖方量为80166m3，施工天数按40天计，则每天疏浚量2000m3，每天施工约16小时，拟采用疏浚效率为125m3/h的挖泥船。根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）推荐的经验公式，计算疏浚产生的悬浮泥沙的污染源强，经验公式如下：


[image: image1.wmf]0

0

W

T

R

R

Q

´

´

=


式中：
[image: image2.wmf]Q

-疏浚时悬浮物发生量，t/h；


[image: image3.wmf]0

W

-悬浮物发生系数，t/m3；


[image: image4.wmf]R

-发生系数W0时的悬浮物粒径累计百分比；


[image: image5.wmf]0

R

-现场流速悬浮物临界粒子累计百分比；


[image: image6.wmf]T

-挖泥船疏浚效率m3/h。

悬浮物的发生系数不是一个定数，它与取沙的粒径级配有关。污染源强还取决于挖泥船的作业方式和效率。根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011），在没有粒径分析数据的情况下，参照表3.1-1选取。

表3.1-1   疏浚悬浮物粒径分布参考值

	施工项目
	R
	R0
	W0

	填筑
	23.0%
	36.55%
	1.49×10-3t/m3

	疏浚
	89.2%
	80.2%
	38.0×10-3t/m3


根据经验公式计算，港池和进港航道疏浚时悬浮物产生量为5.3t/h，浓度为300~400mg/l。疏浚搅动悬浮物中部分重金属得到释放，根据底泥重金属的调查，作业区底泥中锌含量达307mg/kg，镉含量达10.2mg/kg，砷含量达53.2。悬浮物中重金属是影响水质的主要因素，根据河流底质分析，港池开挖疏浚作业时产生悬浮物中的重金属最大浓度见表3.1-2。

表3.1-2  疏浚施工作业点污染物浓度产生情况表

	施工地点

污染物
	推山咀作业区

(mg/l)
	GB3838-2002中Ⅲ类标准(mg/l)

	铜
	0.010~0.013
	1.0

	锌
	0.066~0.088
	1.0

	汞
	0.0000534~0.0000712
	0.001

	镉
	0.001956~0.002608
	0.005

	铅
	0.00867~0.01156
	0.05

	砷
	0.0134~0.0178
	0.05


生活污水：施工期生活污水主要来自食堂、浴室、厕所等，根据施工安排，施工高峰期施工进驻人员约50人，按人均日排放废水量150L计算，生活污水量为7.5t/d左右，生活污水主要成分为COD、BOD5等有机物。本工程施工时，施工营地拟租用当地民房，生活污水经农家化粪池处理后作为农肥使用。

（2）废气

施工期废气主要是开挖土石方及各种施工机械、运输车辆产生的扬尘。此外，还有施工机械、运输车辆排放的尾气等。

进场道路施工期主要是扬尘污染，道路扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面尘量和路面湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。

（3）噪声源

施工活动中的噪声主要是机械设备运转、运输、钻孔等产生的，具有噪声高、无规则、突发性等特点。

施工机械主要有：挖掘机、推土机、装载机、钻孔机等。常用施工机械噪声测试值见表3.1-2。

表3.1-2   港区施工机械噪声值

	序号
	机械类型
	声源特点
	Lmax（dB）

	1
	轮胎式液压挖掘机
	不稳态源
	84

	2
	推土机
	流动不稳态源
	86

	3
	轮式装载机
	不稳态源
	90

	4
	建筑起重机
	稳态源
	71

	5
	卷扬机
	不稳态源
	84

	6
	挖泥船
	不稳态源
	65

	7
	冲击式钻井机
	不稳态源
	87


（4）固体废弃物

包括工程弃渣和少量施工人员生活垃圾。

根据工程土石方平衡，拟建工程共弃方26000m3。弃方全部为临时堆置表土，可结合工程建设，作为绿化区、港区压浸平台综合利用，不产生弃渣。

根据工程施工安排，施工高峰期工程区施工进驻人员约50人，按人均0.9kg计算，高峰期日产生活垃圾约0.045t。

（5）施工期对生态环境影响分析

码头和斜坡道的桩基施工毁坏了局部底栖生物栖息地，使底栖生物生存空间受到影响，但不会对底栖生物产生长久的不可逆转的影响，经过一定时间可以得到恢复。

码头建造时，施工作业产生的悬浮泥沙、施工船只以及其它施工机械排放的油污水、生活污水的排放会对生物和水质造成一定程度的污染。

施工过程中施工区域及邻近江段中的鱼类将受到惊吓而远离施工现场。

码头占地主要为林地，工程占地将影响当地的土地利用格局。

本项目新建进场道路总长888.1米，进场道路的建设过程中路基填挖使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，裸露地表被雨水冲刷后易造成水土流失，进而降低土壤肥力。

（6）施工期主要污染物源强汇总

施工期主要污染物源强汇总见表3.1-3。

表3.1-3  施工期主要污染物源强汇总

	作业区

主要污染物
	水域施工(港池疏浚)
	陆域施工

	
	施工船舶
	

	悬浮物源强(t/d)
	疏浚21.5
	/

	生产废水产生量(t/d)
	0.14
	70

	其中：
	浓度(mg/l)
	石油类：11000
	SS：4500

	
	产生量(kg/d)
	1.54
	315

	生活污水产生量(t/d)
	/
	7.5

	其中：

COD
	浓度(mg/l)
	/
	300

	
	产生量(kg/d)
	/
	2.25

	生活垃圾产生量(kg/d)
	/
	45

	机械噪声
	65~80dB
	80~90dB


3.1.2 营运期污染源分析

（1）污废水

营运期废水包括生产废水和生活污水。

⑴生产废水

① 地面冲洗水

主要包括堆场地面冲洗水，冲洗强度取每次5L/m2，按每天一次计算，堆场面积为6884m2，则本工程地面冲洗用水量为34.42m3/d，地面冲洗废水量为27.54 m3/d，其主要污染物为SS，类比同类货种同类码头地面冲洗水，未经处理时SS浓度约500mg/l，经絮凝沉淀后可达标排放，SS排放浓度小于70mg/ L。

②船舶含油废水

根据工程货运种类，码头停靠船舶无运输油品船舶，因此本工程不考虑压舱水和洗舱水，停靠船舶主要产生的含油废水为舱底含油污水。根据一般船舶含油废水产生量经验数据，含油污水的含油浓度和水量一般估算方法如下：

水量：按船舶载重量2000t计，舱底油污水产生量为0.54m3/d.艘，工程日到船舶最大量为4艘，因此停靠船舶日最大用水量为2.16m3。排水指数按0.7计算，则件杂货码头工程日最大排放污水量为1.51m3。

浓度：根据港口工程环境保护设计规范，舱底水含油量为2000~20000 mg/L，本工程取其均值11000 mg/L。

③机械冲洗污水

码头机械的机修在陆域车间内进行，主要污染物为石油类，浓度为100mg/L。冲洗水量为1m3/次。年冲洗次数按48次计算，则年冲洗水量为48m3，最大用水量为0.13m3/d，机修废水产生量为0.1m3/d。

④堆场降雨初期雨水量及其主要污染物

码头排水为雨污分流制。污水经明沟汇集至沉淀池集中处理，达标后最终排入湘江。根据本区域最大小时降雨量为50mm，堆场面积为6884m2，则港区降雨初期（降雨的前十五分钟）堆场的雨水量为86.05m3/d。雨水中各类污染物浓度，SS110mg/L，COD150mg/L。本项目初期雨水经过初期雨水池沉淀处理后回用于港区绿化及抑尘。
⑵生活污水

① 码头生活污水

港区职工定员56人，生活污水量按下式计算：

Q=k×q×V/1000

式中：Q—港区生活污水排放量(t/d)；

q—每人每天生活用水量定额(t/d)，按100L/d.人；

V—港区人数；

K—排放系数(0.6~0.9)，取0.8。

根据上式计算工程生活污水量为4.48t/d。未经处理的生活污水成分按同类工程调查数据估算：CODcr为500mg/L；BOD5为220mg/L；SS为220mg/L；NH3-N为30mg/L。

②进港船舶生活污水

本工程进港船舶每艘定员约20人，每人每天生活污水排放量按200L计，码头每天泊船4艘次，则进港船舶生活污水产生量为16m3/d。进港船舶生活污水COD浓度为500mg/L，SS浓度为350mg/L，NH3-N浓度为30mg/L，经污水处理后， COD、SS、NH3-N浓度分别为100mg/L、70mg/L和15mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级排放标准。
⑶处理前后废水污染物排放情况统计

本工程合计废水量为49.63m3/d（不含堆场初期雨水），工程拟在陆域仓库岸侧与堤顶道路改线之间布置污水处理站，废水经统一收集后至码头污水处理系统处理后，达到一级排放标准后排放至港区边缘的排水沟渠，汇入迎风闸，最终进入湘江。本工程营运期处理前后废水污染物排放情况详见表3.1-4所示。

表3.1-4  本项目污废水日最大排放量汇总表

	污染源
	废水量m3/d
	CODcr
	SS
	石油类
	NH3-N

	
	
	处理前浓度
	处理后

浓度
	处理后

排放量
	处理前

浓度
	处理后

浓度
	处理后

排放量
	处理前

浓度
	处理后浓度
	处理后

排放量
	处理前

浓度
	处理后浓度
	处理后

排放量

	地面冲洗水
	27.54
	/
	/
	/
	500
	≤70
	1.928
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	船舶

含油污水
	1.51
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	11000
	≤5
	0.00075
	/
	/
	/

	机修

含油污水
	0.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100
	≤5
	0.0005
	/
	/
	/

	作业区

生活污水
	4.48
	500
	≤100
	0.45
	220
	≤70
	0.314
	/
	/
	/
	30
	15
	0.067

	船舶

生活污水
	16
	500
	≤100
	1.6
	350
	≤70
	1.12
	/
	/
	/
	30
	15
	0.24

	合计
	49.63
	
	
	2.05
	
	
	1.434
	
	
	0.00125
	
	
	0.307


注：上表中污染物浓度和排放量单位分别为mg/l和kg/d。根据工程货运种类，码头停靠船舶无油船，不设载船供油泊位、加油站，因此本工程不考虑压舱水和洗舱水，停靠船舶主要产生的含油废水为舱底含油污水。

（2）噪声源

营运期噪声主要是装卸机械运转、船舶和车辆运行、船舶和汽车鸣笛所产生的噪声，船舶鸣笛的噪声约为80-100dB(A)。汽车鸣笛噪声约为76~98 dB(A)。根据装卸机械类型，各种机械的单机噪声值见表3.1-5。

表3.1-5     营运期噪声源估算表

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量/台
	Lmax(dB)

	1
	台架式起重机
	起重量5t、10t
	3
	78

	2
	龙门吊
	C型、起重量10t
	1
	70

	3
	拖挂车
	Q45
	4
	80

	4
	共带平板车
	P10型
	10
	80

	5
	叉车
	CPCD3型
	3
	75


（3）大气污染源

由于本码头装卸的物件为件杂货，因此，在营运期影响大气质量的主要污染物是件杂货在装卸、运输过程中产生的少量的TSP。

（4）固体废弃物

港区固体废弃物主要包括进港船舶垃圾、港区生活垃圾以及污水处理站污泥。根据类比调查，本工程进港船舶垃圾按15kg/艘计，工程每日最大泊船4艘次，进港船舶垃圾60kg/d。港区生活垃圾产生量按人均垃圾产生量0.9kg/d计，码头职工定员56人，日产生活垃圾50.4kg。经统计，港区固体废物产生总量为110.4kg/d，由港区集中收集后送城市生活垃圾填埋场处理。

根据同类工程调查，港区污水处理站产生的一般污泥量约为50t/a，隔油池废油产生量为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（国环、国发改令2008年第1号），废油属于危险废物，需委托有资质单位进行处理。

（5）运营期对生态的影响途径分析

本工程建成后将改变局部区域的水文动力和冲淤环境，进而影响工程附近湖区的生态环境；可能改变部分动物栖息地环境，进而对当地部分动物产生一定的影响。由于船舶的操作不当、碰撞、搁浅，从而引起船舶溢油事故，造成船舶燃料油溢漏入河，将影响码头及当地的河流生态环境。

（6）船舶溢油事故排放

由于船舶的操作不当、碰撞、搁浅，从而引起船舶溢油事故，造成船舶燃料油溢漏入河，将影响码头及当地的河流生态环境。

3.2 环境保护目标

（1）水环境保护目标

本项目水环境保护目标主要是工程纳污水体为湘江。

表3.2-1 主要水环境保护目标

	敏感保护目标
	与工程相对位置
	规模与环境特征
	环境标准

	湘江
	本项目西侧
	湘江属大型河流，多年平均流量为2110 m3/s，最大流量20600m3/s，最小流量100m3/s，属渔业用水区。
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准


（2）大气环境环境保护目标

大气环境目标主要是码头评价范围内的居民区。具体见表3.2-2。

表3.2-2 主要大气环境保护目标

	敏感点
	与工程相对位置及与工程边界最近距离
	规模与环境特征
	环保目标

	水产队宿舍
	位于码头厂界东南侧，约200m
	约50户，160人
	执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2 中二级标准

	疏浚工程队仓库
	位于码头厂界南侧，约100m
	10人
	

	堤防管理总站
	位于码头厂界南侧，约100m
	15人
	

	推山咀社区
	位于码头厂界东南侧，约300m~8000m
	约300户，950人
	


（3）声环境保护目标

声环境保护目标主要是码头评价范围内的居民区。

表3.2-3 主要声环境保护目标

	敏感点
	与工程相对位置及与工程边界最近距离
	规模与环境特征
	环保目标

	水产队宿舍
	位于码头厂界东南侧，约200m
	约50户，160人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	疏浚工程队仓库
	位于码头厂界南侧，约100m
	10人
	

	堤防管理总站
	位于码头厂界南侧，约100m
	15人
	


（4）生态环境保护目标

主要是码头影响范围内的野生动植物和水生生物。本项目不涉及鱼类三场和珍稀保护鱼类的洄游通道。

表3.2-4  主要生态环境保护目标

	敏感点
	与工程相对位置
	规模与环境特征
	备注

	陆生动植物资源
	分布于码头作业区边缘和弃土场影响区域内
	植被类型单一，堤防内主要是以农业生态植被为主，堤防外主要以草地为主。野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种。
	施工妥善处理开挖和抛泥对环境的影响。临时占地尽量少破坏植被，工程建设过程中尽量保护野生动物生境。

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      水生生物

资源
	评价湘江江段
	为湘江常见的鱼类，项目评价范围内已无鱼类三场分布；项目水域有江豚活动记录。
	确保工程影响区域的水生生物，特别是江豚尽量较少受到工程施工和营运的影响。

	横岭湖自然保护区
	评价区域西面
	保护区总面积43000hm2，其中核心区面积3400hm2， 缓冲区面积27000hm2，实验区面积12600hm2。横岭湖自然保护区内共调查记录到鸟类207种。其中国家Ⅰ级重点保护鸟类7种（即中华秋沙鸭、东方白鹳、黑鹳、白尾海雕、白鹤、白头鹤、大鸨），国家Ⅱ级重点保护鸟类31种；有高等植物共82科225属337种；鱼类有9目15科68种。同时这里还是国家重点保护野生动物江豚和麋鹿的避难所和后花园。
	确保实验区尽量较少受到工程施工和营运的影响。


（5）社会环境保护目标

表3.2-5  主要社会环境保护目标

	敏感点
	与工程相对位置
	规模与环境特征
	备注

	湘江防洪堤
	位于岳阳港汨罗港区推山咀作业区
	堤防
	确保码头的建设不影响防洪大堤的防洪功能。


3.3 环境影响评价

3.3.1 水环境影响分析

⑴施工期水环境影响分析

施工机械船只产生的废水主要是含油机舱水及舱底水。根据工程分析，施工期间油污机舱水产生量约0.14t/d，含油量约为1.54kg/d。按照相关法律规定，施工船必须安装油水分离器，以减少对周围水环境的影响。施工机械施工过程中，将产生部分含油废水，此部分废水收集经隔油沉淀池处理后回用，禁止外排。

作业区挖泥船开挖港池、疏浚时，均会产生一定量悬浮物泥砂，引起局部江段悬浮物浓度偏高，根据同类工程调查，悬浮物泥砂废水的源强为5.3t/h，浓度为300~400mg/l。

总之，本工程施工期污废水量相对较少，建议混凝土生产和养护废水、施工船只和施工机械含油废水等经处理后回用，施工营地租用附近民房，生活污水不外排，所以，项目对湘江水环境影响很小。港池开挖、疏浚作业虽对河流水质影响不大，同时，环评建议工程施工选择在枯水期进行，同时需在作业区周围设置围堰，选择对水域环境影响较小的环保型绞吸式挖泥船和产生悬浮物相对较小的作业方式，并采取有效的防治措施，防止水污染事故的发生。
⑵营运期水环境影响分析

由于本作业区主要为农副产品等件杂货运输，所产生废水主要为地面冲洗水，这部分废水可与少量的含油废水和生活污水经采用沉淀加生化处理后的污水处理设施处理达标后排入湘江，因此，工程产生的废水对湘江的水质影响较小。

3.3.2 大气环境影响分析

⑴施工期大气环境影响分析

在加强施工道路洒水前提下，工程施工运输扬尘对周围居民影响较小。同时，工程运输车辆的尾气排放将对作业区周围环境空气质量造成轻微的不利影响。

⑵营运期大气环境影响分析

本项目港区规划以农副产品等件杂货为主，货物运输时车辆运输过程会产生少量扬尘污染，但由于工程建成后进港道路均为水泥硬化路面，在采取降低车速、经常清扫路面和洒水抑尘等措施下，车辆运输产生的扬尘对作业区周围环境空气质量影响不大。

3.3.3 声环境影响分析

⑴施工期噪声影响分析

尽量远离附近居民区，并合理安排施工时段，严禁夜间10点~凌晨6点施工。

⑵营运期噪声影响分析

固定噪声源产生的噪声对环境的影响主要集中在港区范围内。

由于本工程作业区周围居民较多，作业区的船舶噪声将对周围居民的影响较大，因此，对进港船舶应严格控制夜间鸣笛，要求对船舶发动机及排气采用排气消声器，发动机隔声装置等降噪措施。因此，在对进港船舶采取一定的降噪措施后，其对周围居民的影响将减少。

3.3.4 生态环境影响分析

⑴土地利用格局变化影响

工程区位于营田镇，地处湘江东岸，工程建设所占用的各类用地占营田镇各类用地的比例较小。可见码头工程建设占地对当地土地利用格局产生的影响很小。

⑵对水生生态的影响分析

工程施工对水生动植物和浮游动植物的影响是局部的，且这种不良影响是暂时的，当施工结束后，这种影响也将随之消失。

⑶陆域施工对陆生生态的影响分析

推山咀作业区现状植被主要为杂草，周边分布有乔木，乔木主要为意大利杨树，未发现珍稀野生保护植物。可见，本项目的陆域施工对陆生植被影响很小。

拟建项目周边工业企业较多，居民区较集中，人为活动较为频繁，无珍稀保护野生动物。施工期受施工活动的影响，栖息在附近的上述常见的野生动物可以迁徒至远离施工活动范围以外区域，因而对陆生野生动物影响较小。

因此，本项目陆域施工开发对所处地块的陆生生态系统影响较小。

⑷水土流失影响分析

本项目建设扰动地表面积7.35hm2，损坏水土保持设施面积5.91hm2，工程施工过程中产生的坡面，如果不及时防护和治理，雨季暴雨径流将会携带大量泥沙直接进入区域周边的农田、水塘、排灌沟渠以及湘江河道，造成农田耕作层砂化，水塘和沟渠淤积。

项目区降水量和暴雨强度较大，工程施工开挖产生的坡面，如果防护不当则有产生滑坡、崩塌等水土流失侵蚀形态的潜在危险，一旦发生将延误工程的运行，也会给工程本身带来较大的经济损失。

3.3.5 固体废物污染影响分析

港区固体废弃物主要为港区生活垃圾、船舶垃圾以及污水处理站污泥。港区应设船舶垃圾接收处理装置，港区生活垃圾、船舶垃圾以及生活污水处理站污泥应及时送往营田镇城市垃圾处理场卫生填埋。含油污水处理站污泥经临时贮存后送有资质单位处理。

3.4 主要环境影响减缓措施
3.4.1 水环境影响减缓措施

1、施工期水污染防治措施

⑴港池疏浚的防污措施

①码头墩基、基槽开挖采用抓斗式挖泥船，港池疏浚选择对水域环境影响较小的环保型绞吸式挖泥船进行，挖泥区设置防污膜与投加絮凝剂相结合的办法，作业区水域施工场地周围设置围堰，最大限度地减少悬浮泥沙流失量，同时应加强港池疏浚施工期对作业区下游500m处断面的监测，一旦发现作业区下游500m处断面水体中重金属超标，应立刻停止作业并进行环境治理。

②挖泥船必须安装合格的油水分离器；油水分离效率必须达到国家规定的标准，船舶应当配备有盖、不渗漏、不外溢的垃圾储存容器，或者实行袋装垃圾，禁止直接向河道倾倒垃圾。

③在传统挖泥船的基础上进行改造是目前环保疏浚业普遍采用的措施。研究表明，防污罩能降低悬浮物分离带，增加了沉积物的携走量，也防止浑浊的泥水上浮至水面。

④施工船舶应合理安排施工作业，在有船舶通过时提前采取避让措施。施工船舶必须遵守交通管理规则。施工时应有小拖轮监护。岳阳市海事局在航道施工期间，应加强航道区的船舶秩序管理；引航站在引航时加强与疏浚船舶的联系。

⑵其它水污染防治措施

①施工期混凝土生产或养护废水设絮凝中和沉淀池进行处理，处理后的废水应重复利用，禁止排放就近到湘江。

②机械施工及其检修产生的废油应集中回收；施工机械车辆冲洗废水应由明沟集中收集进入油水分离池进行油水分离后重复利用。

2、营运期水污染防治措施

本项目地面冲洗水、船舶含油污水和港区生活污水合计废水量为49.63t/d。由于船舶含油废水很少，环评建议生产废水和生活可一并进行处理。其中，地面冲洗废水中主要含悬浮物，根据工程废水量以及同类工程对废水的处理经验，废水采用隔油、中和、沉淀处理后，然后排入生活污水处理站进行生化处理可做到达标排放。船舶含油废水抽至码头废水处理站，先行隔油处理后再与生活污水合并处理，本工程拟在作业区建一个处理能力为60m3/d污水处理站，处理达标的废水可经迎丰闸排入湘江。

本工程营运期建议采用地埋式一体化污水处理装置进行污废水处理，设计处理规模为60m3/d。根据项目所在地的实际情况，该码头产生的污水宜设置地埋式污水处理设施处理。处理设施可以用钢板焊成，也可以是其他有机合成材料，如聚丙烯（pp）等，也可以购买或定制成套装置。处理工艺流程图见图3.4 -1。具体处理工艺：


[image: image7]
图3.4-1  污水处理工艺流程图

地埋式污水处理装置其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法或活性污泥曝气法，水质参数按一般生活污水水质计算，处理单元组成：(1)接触氧化池；(2)二沉池；(3)污泥池；(4)风机室、风机。

实践证明，该处理工艺，可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 第二时段一级标准。该污水处理设施设计出水水质见表3.4-1。

表3.4 -1 污水处理站设计出水水质（mg/l，pH除外）

	污染物
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	出水水质
	7.3
	100
	20
	60
	15
	1

	排放标准

GB8978-96一级
	6~9
	100
	20
	70
	15
	5


综上所述，本项目的污水处理措施从项目地现场实际情况、在技术上和经济上是可行的。

⑵其他环保措施

严格按照“雨污分流、清污分流、一水多用”原则建设给排水管网，禁止各类废水直接排入湖区、船舶生活污水和船舶舱底油污水应按海事部门要求进行统一收集和处理。船舶压载水应提出岸上接受处理措施。港区堆场径流雨污水经处理后要回用于港区道路洒水及绿化。

3.4.2 大气污染防治措施

1、施工期环境空气污染防治措施

⑴应配备洒水车或布置给水管，在进出港公路及施工场地要定期洒水，以抑制扬尘污染。

⑵本工程建设将采用商品混凝土以减少对周边地区大气环境的污染。 

⑶施工过程中，应尽量做到先筑挡土墙后再进行施工挖、填方，要做到随挖、随运、随压，减少露天堆放，场地要及时平整。对不能及时回填的土石方以及剥离用作绿化的表土应筑挡土墙集中堆放，并加盖遮蓬。

⑷选用燃油充分、低污染的环保型港口施工机械和车辆。

2、营运期环境空气污染防治措施

⑴加强港区路面和堆场的清扫、冲洗。根据进港道路环评结论，采取相应的大气环境污染防治措施。

⑵港区应配备洒水车，在港区定期洒水，以抑制扬尘对仁和村居民点的影响。

⑶选用低燃气污染的环保型港口装卸运输机械。

⑷做好港区绿化，应在港区沿线种植一定的绿化带，注意乔灌草合理搭配，可栽植即具抗尘性又具有景观价值的树种如广玉兰、香樟等。

3.4.3 生态环境减缓影响措施

1、施工期生态环境减缓影响措施

⑴港口工程施工形成的高陡边坡，在边坡未防护前遇降雨天气需采取薄膜覆盖；施工时设置临时排水沟，及时安排绿化坡面。

⑵表土临时堆放区在临时堆放期间需采取薄膜覆盖。

⑶应加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，征地范围外的林木严禁砍伐，植被严禁破坏。对破坏的植被应及时恢复和补充。

⑷加强港区及周围环境的绿化，注意乔、灌、草合理搭配，可栽植既具抗尘性又具有景观价值的树种如广玉兰、香樟等。

⑸避免在雨季施工，防止挖填方造成水土流失。施工时尽量做到先筑挡土墙后，再进行挖填方，做到随挖、随运、随压。填挖完毕及时进行绿化复垦，防止发生水土流失。

⑹ 为了减轻施工期对水生生态环境的影响，工程建设时应该尽量减少疏浚、开挖作业土方量，最大限度地控制施工作业底泥搅动对水环境与生态环境影响；水下施工应于枯水季节进行，并避开鱼类等水生生物洄游期，避免对鱼类等水生生物产生影响，同时优选施工船舶，确保废水达标排放。

2、营运期生态环境减缓影响措施

⑴施工完工后，应尽快加强对港区的绿化工作，保证港区绿化面积比例达10%以上；丘陵岗地取土后应全部种植草皮或植树，防止水土流失，美化周围环境。

⑵港区绿化时，在港区与周围居民区之间设置隔离绿化带，以减轻扬尘和噪声对外环境的影响。绿化的树木尽量利用当地原有的树木移植或栽植。选用当地容易移植、繁殖和管理，抵抗病虫害能力强并具有一定观赏价值原有的树种，环境保护林带要求有净化空气，隔挡噪声的功能。

⑶船舶或码头须配备一定的应急设备，如围油设备(充气式围油栏、浮筒、锚、锚绳等附属设备)、消防设备(消油剂及喷洒装置)、收油设备(吸油毡、吸油机)等。溢油事故发生后应及时将贮存于码头前沿的吸油毡抛向油膜，可最大限度地控制油膜向下游的漂移，减少溢油对下游水域的污染影响，避免造成生态灾难。

⑷ 完善环境风险应急预案，建立完善的监控、监测及报警系统，提高自动化、智能化水平。定期组织训练港区事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好；定期组织职工按应急救援预案的要求，模拟事故进行应急救援演练。

3.4.4 声环境质量控制措施

1、施工期声环境质量控制措施

⑴港区工程施工应合理安排施工时段，严禁夜间10点~凌晨6点施工。

⑵合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强。

⑶限制运输车辆行车速度，禁止鸣笛。

2、营运期声环境质量控制措施
（一）控制措施

（1）尽量选用低噪声的装卸、运输设备及工艺。对进港船舶发动机及排气要求采用相应的降噪措施，例如排气消声器、发动机隔声装置等。

（2）对运输车辆、船舶等要控制鸣笛，选用噪声较低、指向性较强的鸣笛嗽叭，特别对夜间鸣笛要从严控制。

（3）加强港区内绿化，在港区场界设置绿化带，控制噪声的传播。

（4）对混响声控制要求高的港口通信中心和调度控制室，可对天棚、墙面作吸声处理。

（二）敏感点声环境保护措施

根据工可，本码头设计年吞吐量：件杂货52万t，大部分由公路输运，类比长沙霞凝港一期工程，进出港公路两侧昼间在测距60m处、夜间80m处，噪声值可满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准。因此，本码头拟新建进场道路BK线的营运通车所产生的交通噪声将对其沿线区域的声环境带来负面的影响，同时对道路两侧范围居民区等声环境敏感目标有一定的影响。根据目前的条件，主要是合理规划利用和布局道路两侧的土地，具体措施有：

（1）采用低噪声路面；道路两侧广植绿化；设禁鸣喇叭和限时通过标识，禁止尾气、噪声超标的机动车辆通行。

（2）对沿线规划建设的控制性要求

①对声环境敏感的学校、医院及幼儿园等单位规划控制距离应适当增加。根据本环评的噪声预测结论，学校、医院等特殊声环境敏感点一般在距道路两侧以外80m外的位置方可达到相应的声环境标准，故规划部门在拟新进场道路BK线两侧以外80m范围内不宜批准新修建学校、医院等对声环境要求高的建筑。

②沿线乡镇如果调整城镇发展规划，向本项目靠近，则建议在新进场道路BK线两侧60m以内不要布置居民区。

拟建港口周围及进港公路两侧区域时，应充分考虑交通噪声的影响，在噪声超标范围内不要新建对声环境敏感的学校、医院、居民集中区等。根据进港道路环评结论，采取相应的噪声控制措施，并对进港道路周边仁和村居民进行声环境跟踪监测。

3.4.5 固体废物污染防治措施

⑴严禁进港船舶将垃圾随处抛弃。在作业区装卸场的适当地点设置收集箱，将进港船舶的固体废物集中收集上岸。

⑵加强设备检修，减少机械的跑、冒、滴、漏，揩擦油污的固体废物收集起来集中处理。

⑶作业区设垃圾中转站，将生活垃圾及进港船舶垃圾集中收集后，定期送营田镇城市垃圾处理处理。

⑷收集机修废油、船舶废油和含油污泥，根据《国家危险废物名录》（国环、国发改令2008年第1号），废油和油泥均属于危险废物，需委托有资质单位进行处理。

3.4.6 血吸虫病防治措施

⑴对工程建设人员进行广泛的血防知识宣传教育，使他们有自我保护的意识和能力。

⑵对施工区内易感染地区，包括大堤外侧施工区、抛泥区等，在工程施工前和抛泥后均要进行彻底的药杀灭螺灭蚴工作。春季在河岸滩涂地带进行氯硝苯氨灭螺，每平米喷药2克，汛期则采取浸杀灭蚴，浓度为2ppm，每平方米地表水用药3克。 

⑶ 避免接触疫水。血吸虫感染必须有疫水接触史，也就是说只要不与疫水接触，就可以避免血吸虫病感染。因此，工程施工过程中，一般情况下要严禁在疫水里洗手、洗脚、游泳等。

⑷在工程施工、洲滩取土和抛泥过程中确需要必须接触疫水的，事前要做好预防保护工作，如使用防护油膏或穿戴防护靴套等。

⑸生活用水使用井水。洗菜、洗脸、淋浴等都应使用自来水或井水，而不直接从江湖中取水。

⑹定期对施工人员进行血吸虫病的检查，以及时发现和治疗。

3.5 环境风险分析
3.5.1 环境风险因素识别
港区在建设和营运过程中，由于自然或人为原因所酿成的碰撞、火灾及环境污染事故均可能发生。其中，自然风险是不可预测的，而生产过程中风险是可以预测和避免的。生产过程中因人为因素可能发生的风险事故有以下几种情况：

①施工期港池开挖和疏浚作业搅动底泥，可能对下游水质造成影响。

②由于机械设备原因或人为因素导致污染处理设施不能正常运转，会使港区污水未经处理直接排入湘江，可能造成水质污染事故。

③本项目建成后，进入港区作业船舶将有所增加，且此处靠近主航道，如果港区方面没有建立指挥船只进出港的制度或措施，任由船只进行进出港到泊位进行卸煤，如遇大风、洪水、大雾等不良自然条件，往来船只在离岸、靠岸或装卸作业过程中，由于操作人员未及时妥善处理或操作不当，有可能会发生船只相互间的撞击、船只与趸船之间的撞击事故。

④从防洪的角度及实际情况考虑，本港区码头采用钢筋砼双框架平台结构码头，因此码头水工结构若自身或设计施工存在缺陷、局部负荷过重或码头前沿系缆墩、护舷设计不合理或损坏，或船舶操作不当可能会由于船舶靠离码头时与码头碰撞而造成码头结构受损，有可能发生码头结构渗水、开裂、沉降甚至垮塌事故。此外，长期的水浪冲击，会影响码头岸坡稳定，存在崩塌的危险性。

⑤风对船舶停泊条件的影响主要表现在风较大时容易引起船舶晃动走锚或与趸船碰撞。港区最大风速超过15m/s，作业时可能骤遇大风等恶劣天气，如果作业人员未及时停止作业或未及时对船舶等采取应急固定措施，极有可能造成船舶沉没等事故。

3.5.2 环境风险因素识别
⑴施工期港池开挖和疏浚作业搅动底泥，均会产生大量悬浮物泥砂，引起局部江段悬浮物浓度偏高。疏浚搅动悬浮物中部分重金属得到释放，根据底泥重金属的调查，拟建码头五个底泥监测点中，各监测因子均符合《土壤环境质量标准》二级标准。搅动底泥对下游水质造成影响较小。

⑵ 作业区污染治理设施发生故障或停止运转时，会造成未经处理的废水直接排放，浓度较高的废水可能会对下游水质造成一定的影响。

3.5.3 事故风险管理
⑴事故风险防范措施

①工程应在枯水期进行，同时施工时应在作业区周围设置围堰，最大限度地减少悬浮泥沙流失对下游水质的影响。同时应加强港池疏浚施工期对作业区下游500m处断面的监测，一旦发现作业区下游500m处断面水体中重金属超标，应立刻停止作业并进行环境治理。

②加强防范风险事故的宣传教育，建立严格的操作规程和安全制度，加强对操作人员的技术培训和作风培养，建立高度的责任心，严守规程，精心操作，杜绝一切人为责任事故；选用质地优良，运行稳定可靠的仪器设备，同时对各种运行中的仪器设备，勤检查，精心维护，保证其正常运转，不发生设备事故。

③建设单位应根据自身特点，建立一系列安全管理制度和安全操作规程，针对不同的控制对象，制定具体的管理制度和规程。主要有各类各级人员的安全生产责任制、安全教育制度、安全生产检查制度、特种设备管理制度、动火作业管理制度及安全奖惩制度等。建设单位要建立安全培训和教育体系。

④污水处理系统采用双回路供电，保证不出现停电事故，加强污水处理设备、污水管道、污水泵等的维修管理，提高设备完好率，关键设备要有足够的备品备件，保证污水处理设备正常运转。污水处理系统应设置事故池，事故池的容积要有2h的容量，一旦污水处理系统发生事故，可先将污水暂时保存在事故池中，积极组织抢修，恢复生产，严禁将未经处理达标的污水直接排入湘江。

⑤在作业区域按岸线长度设置港界标，在区域内船舶停泊区设置停泊界限标及进、出港鸣笛标以满足各作业区进、出船舶的导航需要；船舶进出港设置专门的调度机构，防止出入港船舶与经过港区的船舶相互碰撞和停靠锚地的船舶因相互挣抢入港，而造成事故；船舶卸载时，系泊应牢固，防止脱缆失控；注意夜间和不良环境条件下的行船安全，避免船舶与码头之间的碰撞。码头应有足够的强度和承载力，减轻陆域地面不均匀沉降，防止码头结构损坏。设置足够强度和经久耐用的靠岸橡胶护舷，以保证船舶的靠泊安全性，避免对码头结构的破坏。港内需收集、公布每日气象预报资料。凡预报有大雨、大雪和六级以上大风等恶劣天气，应停止作业，防止船舶失控碰撞码头，使码头结构损坏。

⑥定期组织训练港区事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好；定期组织职工按应急救援预案的要求，模拟事故进行应急救援演练。

⑦一旦事故发生后，港区安全责任部门应迅速采取有效措施，积极组织抢救，防止事故蔓延。并立即如实向当地安全生产监督管理部门和环保主管部门报告事故情况，以便采取有力措施，将污染和伤忙事故降到最低限度。

⑵事故应急预案

港区事故应急预案提要见表3.5-1。

表3.5-1  事故应急预案提要

	项  目
	内       容

	危险源
	分析发生风险事故类型的环节、事故种类、影响性质

	紧急计划区
	码头区

	应急组织
	内部：指挥部一负责现场全面指挥；

专业队伍一负责事故控制、救援、善后处理。

外部：地方消防队、安全生产监督管理部门等地区指挥部一负责附

近地区全面指挥、救援、管制疏散；

专业救援队伍一负责对内部专业应急队伍的支援。

	应急状态分类及应急响应程度
	规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。

	应急设施、设备与材料
	码头泊位：水 上防火设施设备等。

	应急通讯、通知
	规定应急状态下的通讯方式、负责人，通知方式和交通保障、和交

通管制措施。

	应急防护措施方法和器材
	事故现场：控制事故扩大，防止蔓延及连锁反应，降低危害；相应

的设施器材配备；

邻近区域：控制事故邻区的措施。

	应急状态终止
	规定应急状态终止程序；

事故现场善后处理、恢复措施；

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 。

	培训、演习
	应急计划制定后，安排组织人员培训与演习

	
	


3.6 环保投资

拟建码头工程建设环境保护投资项目包括环境保护措施、水土流失防治措施、环境监测、环境监理等。其中，环境保护措施包括工程施工期和运营期产生的废水、废气、噪声、固体废物的防治、生态环境的保护等；环境监测包括水质监测、噪声监测、大气监测；环境监理指施工期环境监理。临时占地生态恢复措施已纳入水土流失防治措施中，其投资预算已纳入项目水土保持费用中。

本项目环保投资为554万元，占项目总投资16045万元的3.5％，本工程环保投资估算见表3.6-1和表3.6-2。

表3.6-1  工程可研环境保护投资估算表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价

(万元)
	合计

(万元)

	1
	生产区污水处理站
	
	套
	1
	50
	50

	2
	洗车污水隔油沉淀池
	GC-2SQF
	座
	1
	5
	5

	3
	化粪池
	Z6-16SQF
	座
	1
	5
	5

	4
	隔油池
	ZG-3SF
	套
	1
	4
	4

	5
	地埋式生活污水处理器
	WSZ-1
	套
	1
	80
	80

	合计
	
	
	
	
	
	144


表3.6-2  建议工程环境保护投资估算表

	序号
	工程和费用
	单位
	数量
	单价

(万元)
	合计

(万元)
	备注

	第一部分
	环境监测措施
	
	
	
	62
	

	一
	施工期
	
	
	
	12
	

	1
	水质
	年
	1
	10.0
	10
	主要是港池疏浚期间对作业区下游和下游断面的监测

	2
	大气
	年
	1
	1.00
	1
	

	3
	噪声
	年
	1
	1.00
	1
	

	二
	运行期
	
	
	
	50
	

	1
	水质
	年
	20
	1.00
	20
	预留

	2
	大气
	年
	20
	1.00
	20
	预留

	3
	噪声
	年
	20
	0.5
	10
	预留

	第二部分
	生态保护及污染控制
	
	
	
	94
	

	一
	污废水处理
	
	
	
	83
	

	1
	地埋式污水处理器
	
	1
	
	10
	

	2
	隔油装置
	
	2
	
	8
	

	3
	初期雨水收集池


	
	
	
	5
	

	4
	事故池、应急设备，如围油设备(充气式围油栏、浮筒、锚、锚绳等附属设备)、消防设备(消油剂及喷洒装置)、收油设备(吸油毡、吸油机)
	
	
	
	60
	

	二
	大气污染控制
	
	
	
	10
	

	三
	临时公共厕所
	个
	1
	1.00
	1
	施工期

	第三部分
	环境保护临时措施
	
	
	
	26
	

	一
	施工区污废水处理
	
	
	
	7
	

	1
	施工机械冲洗废水处理
	年
	1
	3.00
	3
	

	2
	施工船只含油废水处理
	年
	1
	2.00
	2
	

	3
	混凝土施工废水处理
	年
	1
	2.00
	2
	

	二
	噪声防护
	
	
	
	2
	

	1
	施工人员个人防护
	人
	200
	0.010
	2
	

	三
	环境空气质量防治
	
	
	
	2
	

	四
	生活垃圾处理
	
	
	
	10
	

	五
	进场前施工区清理和一次性消毒
	亩
	70
	0.10
	7
	

	
	一至三部分合计
	
	
	
	182
	

	第四部分
	独立费用
	
	
	
	332
	

	一
	建设管理费
	
	
	
	7
	

	1
	环境管理人员经费
	
	
	
	5
	

	2
	环保宣传及技术培训
	
	
	
	2
	

	二
	环境监理费
	
	
	
	5
	

	三
	水土保持费
	
	
	
	300
	

	四
	环境工程设计及环评咨询费等
	
	
	
	20
	

	
	一至四部分合计
	
	
	
	514
	

	第五部分
	基本预备费
	
	
	
	40
	

	环境保护静态投资
	
	
	
	
	554
	


3.7 环境经济损益分析

本工程在施工期的临时占地、工程土石方开挖及现场施工污废水排放、施工粉尘、施工噪声等均在短时期内对当地环境产生不利影响。为此而制定的相应对策措施和管理计划、环境监理、监测及水土保持等产生环境保护投资，伴随环境保护投资而形成环境经济损失。本工程环保投资为554万元。

3.7.1 工程效益
⑴社会效益

本项目的建设与实施、将较大程度地解决港区落后面貌，解决当地所面临的社会货物水陆运输难的问题；改善城市的港口形象，改善货运质量，吸引港口货源；增加水运企业工人的就业和收入。同时为点当地创造良好的社会及经济效益。从而可大大加快湖南内河航运发展，改善综合运输网络，适应和促进当地国民经济的发展。故本项目的社会效益显著。

⑵经济效益

按有无项目分别比较运输费用。无项目时，根据货物流向，2015年正常设计水平年，52×104 t中约50%货物26×104 t是经公路经城陵矶中转来去长江中下游沿岸港口，50%货物约26×104t通过公路运输运到洞庭湖沿岸港口。有项目时每年可节省运输费用3378万元。正常生产期内，港口年吞吐件杂货52万t，2015年正常设计水平年，港口年营运收入为2160万元。

⑶环境效益

根据工程分析和影响预测可知，工程施工和运营期间均可能对当地的环境质量产生不利影响，对区域的生态环境产生破坏，若建设单位在工程施工和运营期间严格执行本报告书提出的环境保护措施和生态防护措施，则本工程对当地环境和生态质量造成的不利影响可得到有效控制。

可见，拟建码头工程的建设具有较好的环境效益。

3.7.2 综合效益

综合上述分析，本工程的兴建，在带来较大的社会、经济效益的同时，也造成了一定的环境损失，本工程建设的损失主要表现为工程施工和运营带来的环境损失，考虑到本工程产生的损失大部分均为局部的或短期的，而工程产生的社会效益、经济效益与环境效益，都将给屈原管理区及周边地区的社会经济可持续发展带来深远的促进作用。因此，本工程的综合效益是显著的。

3.8 环境监测与管理

3.8.1 环境监测计划

本工程不设置专门的环境监测站，各项监测均委托岳阳市环境监测站定期进行。

环境监测的目的是为及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性，环境监测计划分施工期和营运期两期。

1、施工期环境监测

定期对施工机械噪声、施工区扬尘等污染源进行监测，定期监测施工场界附近的环境噪声。

施工期噪声监测计划见表3.8-1，环境空气监测计划见表3.8-3。

表3.8-1  施工期噪声监测计划

	港区
	监测地点
	监测

项目
	监测
频次
	监测
历时
	采样时间
	监测机构

	推山咀作业区
	屈原管理区堤防管理总站
	Leq
	1次/年
	1天
	白天和夜晚各一次
	岳阳市环境监测站


表3.8-2  施工期环境空气监测计划

	港区
	监测地点
	监测项目
	监测频次
	监测历时
	采样时间
	监测机构

	推山咀作业区
	屈原管理区堤防管理总站
	TSP
	1次/年
	连续三天
	每次监测日均值
	岳阳市环境监测站


表3.8-3  施工期水环境监测计划

	监测地点
	监测项目
	监测频次
	监测历时
	监测机构

	推山咀作业区下游500m处断面
	pH、SS、CODcr、NH3-N、石油类、锌、镉、锰、砷、铅、汞
	1次/天
	港池疏浚施工期
	岳阳市环境监测站


2、营运期环境监测计划

营运期环境监测主要是港区废水、废气和噪声监测，具体监测计划见表3.8-4～表3.8-5。
表3.8-4  营运期污废水监测计划

	港区
	监测地点
	监测项目
	监测频次
	监测机构

	推山咀作业区
	作业区下游1000m处断面
	CODcr、BOD5、SS、总磷、氨氮、石油类
	营运初期每季一次，一年后改为每年二次（枯水期、丰水期）
	岳阳市环境监测站


表3.8-5   营运期污废气监测计划

	港区
	监测地点
	监测因子
	监测频次
	监测机构

	推山咀作业区
	屈原管理区堤防管理总站
	TSP
	营运初期每季一次，一年后改为每年一次
	岳阳市环境监测站


表3.8-6   营运期厂界噪声监测计划

	港区
	监测地点
	监测

项目
	监测频次
	监测历时
	采样时间
	监测机构

	推山咀

作业区
	屈原管理区

堤防管理总站
	LeqdB(A)
	1次/年
	1天
	白天和夜晚各一次
	岳阳市环境监测站


3.8.2 环境管理

为加强对工程施工期和营运期的环境问题的管理，确保工程施工和运营中的环境保护措施得到及时有效的实施，工程应设置环境保护管理机构。

（1）设立环保办公室，统一协调管理工程施工期和营运期的有关环境问题。办公室人员编制为4人，其中主任1人，负责全面工作；设环保工程师1人，负责技术管理，检查监督环保工作的实施，编制年度总结报告和监测报告；设一般工作人员2人，分管2个作业区，负责日常事务。

（2）环境管理机构有如下具体工作：

①负责贯彻国家、湖南省以及岳阳市的有关各项环保方针、政策和法规，并管理好本工程的环保工作；

②做好工程有关环保工作，包括环保咨询、区域环境调查、公众参与调查以及与移民有关的环保措施的制定；

③负责施工期的环境监测和管理工作，包括征地拆迁和移民工作、施工期的生活污水的治理和施工扬尘噪声对区域敏感点影响的防护、施工期间水下作业对水厂水质的防范措施、施工期环境监测任务的监督和落实等；

④监督营运期港区内停靠船舶废水、废渣的合理排放。严密监督污染事故，应立即采取应急措施，防止发生水体污染和大气污染，并及时向上级和当地环境保护行政主管部门汇报。

⑤负责区域水生生物的监测工作，协助当地环保部门调查和处理工程影响区出现的环境问题等。

4. 公众参与

本工程从施工到营运都将对周围的自然环境和社会环境带来一定程度的有利或不利影响，直接或间接地影响工程沿线地区公众的工作、生活、学习、休息以及娱乐。通过公众参与，听取和了解公众对该工程的看法、意见和建议，可弥补环评工作中可能存在的遗漏和疏忽；可更全面地了解工程环境影响，使项目的设计更完善、合理，使环保措施更实际，为政府部门决策提供科学依据；可提高公众的环境意识，促进公众自觉参与环境保护，让更多的人认识了解本项目的意义及可能引起的环境问题以获得他们的支持和理解，便于工程的顺利进行。

4.1公众参与调查对象及方式

4.1.1 调查范围

主要调查拟建项目周围可能受到影响的群众。被调查人主要有所在地（区）政府机关、群众团体、学校、或居（村）委会代表和受影响居民等。

4.1.2 调查内容

调查内容包括：1、被调对象对拟建项目所持的态度；2、被调查对象对拟建项目的选址、设计的具体要求和意见，如拆迁、征地、赔偿、安置等；3、该项目建设对当地社会经济发展状况、民生、生态环境、防洪、文物古迹等方面的影响持何意见。

4.1.3 调查方法 

采用发放公众意见征询表、互联网上在线调查、报纸公示等形式进行调查。调查组人员首先向被调查对象认真详细地介绍该拟建项目的基本情况，包括工程选址地点、码头的类型和性质、工程规模、以及对当地可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人自愿填写公众意见征询表或以自由座谈形式口头发表看法并由调查人记录备案，最后通过整理、汇总进行分析。

4.2公开环境信息
根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，为了让公众了解有关本项目的工程和环境影响信息，采取了网站上发布环境影响信息公示、项目区域附近方圆5公里范围内张贴告示。

[image: image8.jpg]




 INCLUDEPICTURE "../../../../Application%20Data/Tencent/Users/78697415/QQ/WinTemp/RichOle/BI6GYBYUZ)HLIJV(3NZ~DEH.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image9.jpg]



图4.2-1 项目所在地公示（一次公示）

[image: image10.jpg]WRE 2 hau b

LEr ‘ HRGH REEO BEAF

EEERAS WS ERRTEESA
SRS BT > AT

 F M B IX — 3 TR AR

B - 2013-10-22 8 - BRETEEHD 165

& B D X — 3 TREA S 5P A 7

R (PEARAMEFEZOIFNEY REFFRBRHFR2006[28]5 (FFHEMIFNLAZEYIT
Y BHEEAE, HEERATRR ALY —PTRIEAR2EHNHEXERETFLUAR. ARA
B

(=) BBEMBLHKR: EREBHEFEBEREUEEVE—HTE

(2 BEWMEMR: sMECTEMTEREEXEE. HRELELERREE2Ht Bkb
H7.35hm2, 5 HELEEL300m, kT EAMRILI2000th AR £, FEI500t~3000t5 A EERE
P2 A BT 2000t B 7 A B AHESR MR B 24 R AR B R ST A E B 5. B % 160457 7T,
HRI2014510 AF T, 201551088 T.

(=) BRMBEERE: HE.

(U0 BT B PR 5E R o PR 1 o) Bl v BRI B




图4.2-2 网络公示（二次公示）

[image: image11.jpg]E g

YUEYANG

DAILY

WE AR BR BW
EMAMEHE  $8802% EM%—FIS.0N43—0008 HM#AL 8666119 &M :www.803.cn

201348 B

3

ZEEAAHT

40 4
* 2y

® s=
«8.30C-35C
wa % sz
“i8.30C~36C

B TH 2 X — ) TRRER SR W PR 2 7

RIE (hie \RIFIEFRBLIIEG
)R E SRR RIRA 2006285 (35
ERFHARS ST RAEXRE,
T B P B A X LB AL X — T
BEHEAME SAAERTUAR. A
TRNAATE :

(—)BTE L F: BFHBETBRX
HeE WX —HATE

() BRIS TR EBENE : AT br T FH
TSR A, RFSSAE L Y
B 52 77 to 33Kkt 7.35hm2, o5 FIRG Sk
£2300m, FSSKIETHAEAEAL T DL 2000¢ Helk
22, T 500¢ ~ 3000c Hehfh. ETHEEN
2 20008 Z B ST AR AR B
TR 2 B SEAR R B S RIS F
Mo TEFT 16045 75, 1R 2013 £ 10
AFFI,2015 4 5 ART GXAHERAT
RIELFFREL) o
(S)RIBTREE R 572
BRI B PR e B X T

REXE LR B

BN EEF YA E R R
ML, HAREERHEROEEAE
BEBATHIROIE R LA K o AEL W AR
IKEIBEBY, Srm e B L AR
MNe BEAK : EEAHE R BEK AL ST
7K RS RR R BEK < 35 B W IR RT 2K
AR ATESK, B 30vd, BT
S5 R B R L M2 \SS Al COD %,
TSR B TE H R A5 KA B R Geah R
— R ARAEIE SN o B AR K E i A
SEMR AR AR S TR AL AR
TR 23 AHE R LR B AT R e
%o fFik X &M S FERER Y 75-78dB
(A)o TEEHEYE , RBUHR RIS 5L
N, PSS R R R o R B - B
B LT i X A B 37 ) 2 L FE
AARARAIR AR X A RS . Gi— IO,
[=:E2eE PGS 8

(B )ERAARE IR E B

ARS SHBRRIEETRE R E
PIRER AR T E B8 X AR BRI,
AR E SR TR TR R
TEABSRHARY, WESATIEEAS
T51 5 3 2% 84 i TR P B G AT IR AR

) DIERR A ZFARARA T
X

i fir . RFEER 2B

BEARNBhEAE

B {F: 13874075576

(CE)FRIEFH TAERIFFIRE L
MR LARAIBE R T2

FREURATEOIM : MRE SRS
GRS :

ERAHE . BIREE KD TRIER £
B 125 B4R 410004

BEAN KT

B 7E:0731-85595874

E-mail : 78697415@qq.com

2013%8H 2R





图4.2-3 当地报纸公示（二次公示）
环评工作组于2011年10月13日～10月23日在项目所在地张贴公示，并于2011年10月13日起，在湖南省环境保护科学研究院的网站（http://www.hraes.cn）上对该项目的情况进行公示；项目建设单位于2013年8月-10月在《岳阳日报》及岳阳市交通局网站上对该项目的情况进行公示，公告内容如下：

（一）建设项目名称：岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程 

（二）建设项目概况：本项目位于岳阳市屈原管理区推山咀。拟建码头吞吐量52万t。码头占地7.35hm2，占用码头岸线长304m，码头设计停靠船型以2000t货船为主，兼顾500t～3000t货船。主要建设内容为新建2000t级直立式高桩框架架件杂货泊位2个及其相应辅助建筑物和配套设施。项目投资16054万元，计划2013年10月开工，2015年10月竣工。 

（三）建设项目性质：新建。 

（四）建设项目环保措施及对环境可能造成环境影响：

废气：主要有货物装卸、运输过程产生的扬尘，扬尘量与运输车辆的管理和道路路面的洁净程度有关。在经常清扫和洒水的路段，货物运输产生的扬尘影响很小。  

废水：主要有地面冲洗水、船舶含油污水、集装箱洗箱废水、堆场降雨初期雨水和港区生活污水，合计废水量为49.63t/d，所含污染物主要是石油类、SS和COD等。污水经项目自建的污水处理系统处理达一级标准后外排。

噪声：作业区营运期固定噪声源包括集装箱门式起重机、台架式起重机、空箱堆高机等设备运行及货物装卸等。作业区各噪声源源强为75-78dB(A)。工程建成后，采取相应的噪声污染控制措施，可实现噪声不扰民。 

固体废物：固体废物包括港区固体废弃物主要包括进港船舶垃圾和港区生活垃圾。统一收集，由环卫部门处理。

（五）公告时间：本项目公示时间为2011年10月13日至2011年10月23日，在公示时间内公众可向评价单位湖南省环境保护科学研究院、建设单位屈原管理区交通运输局及时反馈各种意见或建议。 

（六）建设单位 

屈原管理区交通运输局 

联系人：姚总 

电  话：13874075576 

（七）环境影响报告书编制单位

湖南省环境保护科学研究院

联系人：张工 

电  话：0731-85058925 

E-mail：78697415@qq.com 

通讯地址：湖南省长沙市雨花区井湾路12号  邮编：410004 

4.3 公众参与问卷调查结果分析

4.3.1团体意见调查结果

评价单位在当地相关部门的大力支持下，走访了屈原管理区的有关政府部门、社会团体和村委会等共计16个单位（详见附件）。各单位代表在认真听取了项目基本情况介绍，发表了各自的意见和看法，并填写了意见调查表。典型调查对象的填表情况详见附表。根据调查结果，代表们的意见归纳如下：

（1）对修建该码头的看法和态度

16个单位的代表一致同意该码头的建设，许多代表表示大力支持，并建议及早启动建设，赞同率为100%。

（2）修建该码头对本地区经济发展的影响

16个单位的代表全部赞同本码头的修建。多数代表认为码头的修建有利于促进经济快速发展，有利于加快工业发展步伐，有利于促进当地的资源流动，带动地方经济发展，促进屈原管理区工、商、农产品的销售。

（3）修建该码头对本地区环境的影响

多数单位代表认为该项目的建设已将项目建设与环保统筹考虑，同步进行，对当地环境影响不大或无影响，持该观点的代表占绝大多数。

表12.3-1  公众参与调查团体一览表

	序号
	单位名称

	1
	岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

	2
	岳阳市屈原管理区营田镇推山咀社区居民委员会

	3
	岳阳市屈原管理区水利局

	4
	岳阳市屈原管理区国土资源局

	5
	岳阳市屈原管理区房地产局

	6
	岳阳市屈原管理区农林局

	7
	岳阳市屈原管理区安全生产监督管理局

	8
	岳阳市屈原管理区堤防管理总站

	9
	岳阳市屈原管理区住房和城乡建设局

	10
	岳阳市屈原管理区农机局

	11
	岳阳市屈原管理区工贸金融和信息化局

	12
	岳阳市屈原管理区交通运输局

	13
	岳阳市屈原管理区地方公路管理所

	14
	湖南湘天科技发展有限公司

	15
	岳阳市屈原建安有限公司

	16
	汨罗市营田办事处（汨罗航运公司）


4.3.2群众意见抽样调查

评价单位在当地村委会、政府部门大力协助下，对拟建码头区域附近部分居民和一些受影响居民进行了随机抽样调查，共发放公众意见调查表37份，收回37份，回收率%。调查对象的填表情况详见附件。公众意见调查个人信息见表4.3-2，表4.3-3。

表4.3-2  公众参与调查个人信息一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	单位或地址
	联系方式

	1
	柳大飞
	男
	49
	大专
	屈原管理区营田镇
	18673078820

	2
	高妹
	女
	30
	高中
	屈原管理区天问社区
	13077117259

	3
	周礼和
	男
	50
	大专
	屈原管理区农林局
	13077101628

	4
	蔡正凯
	男
	47
	高中
	屈原管理区推山咀码头
	13874089433

	5
	夏佳华
	女
	45
	大专
	屈原管理区营田镇
	18975055686

	6
	夏建明
	男
	42
	高中
	屈原管理区汨纺
	13762042690

	7
	周岱
	男
	28
	研究生
	屈原管理区河市镇
	13077146999

	8
	戴小元
	女
	49
	大专
	屈原管理区交通运输局
	13077157678

	9
	江美辉
	女
	50
	大专
	屈原管理区交通运输局
	13874087939

	10
	李笑春
	男
	50
	中专
	屈原管理区兴盛北街
	15115070239

	11
	易江西腊
	女
	25 
	大专
	屈原管理区交通公路所
	07305725357

	12
	钟丰
	男
	25
	高中
	屈原管理区交通运输局
	13107205887

	13
	夏其若
	女
	49
	大专
	屈原管理区营田镇
	15570107916

	14
	陈铁军
	男
	46
	大学
	屈原管理区建设局
	13807407202

	15
	谢望秋
	男
	50
	大学
	屈原管理区交通局
	13807406285

	16
	吴勇
	男
	41
	高中
	屈原管理区青山寺社区
	13054070388

	17
	胡卫
	女
	35
	大专
	屈原管理区电力公司
	13707406611

	18
	吴湘
	女
	38
	初中
	屈原管理区农机公司
	15573058455

	19
	任军
	男
	46
	大专
	屈原管理区农业银行
	13037305968

	20
	石先娇
	女
	40
	大专
	屈原管理区新感觉超市
	13077118781

	21
	周贡献
	男
	40
	大专
	屈原管理区德科公司
	15111229668

	22
	彭剑智
	女
	40
	大专
	屈原管理区人民医院
	13974055700

	23
	彭剑凯
	男
	39
	高中
	屈原管理区槐花社区
	13807406892

	24
	何文志
	男
	42
	高中
	屈原管理区余家坪社区
	13787998878

	25
	柳建辉
	男
	48
	大专
	屈原管理区青山寺社区
	13077186608

	26
	殷建华
	男
	57
	高中
	屈原管理区槐花社区
	13762781978

	27
	湛中华
	男
	58
	高中
	屈原管理区槐花社区
	13874086201

	28
	熊太平
	男
	49
	大专
	屈原管理区槐花社区
	13135303690

	29
	吴佳云
	女
	41
	小学
	个体经营户
	

	30
	姚洪波
	男
	41
	大专
	屈原管理区交通局
	13874075576

	31
	吴静
	女
	37
	中专
	汨罗航道站
	13055070599

	32
	周辉
	男
	41
	大专
	屈原设计院
	13874070909

	33
	周军凯
	男
	46
	高中
	屈原管理区推山咀码头
	13762021541

	34
	周文辉

（拆迁户）
	男
	43
	高中
	屈原管理区推山咀码头
	13574010889

	35
	杨宇
	女
	36
	大专
	屈原管理区交通局
	13874075693

	36
	江小艳
	女
	43
	高中
	屈原管理区易元公司
	18216361782

	37
	韩德军

（拆迁户）
	男
	45
	大专
	屈原管理区推山咀社区
	13107204999


表4.3-3  公众意见调查表统计情况
	序号
	类别
	调查人数(人)
	比例(%)
	序号
	调查地点
	调查人数(人)
	比例（%）

	一 调查地点

	1
	推山咀社区
	6
	17%
	4
	推山咀码头
	4
	10%

	2
	客运公司
	3
	8%
	5
	槐花社区
	4
	10%

	3
	交通局
	7
	20%
	6
	其它地方
	13
	35%

	二 性别

	1
	男性
	23
	62%
	2
	女性
	14
	38%

	三 文化层次

	1
	小学
	1
	3%
	2
	初中
	2
	5%

	3
	高中
	12
	32%
	4
	中专
	2
	5%

	5
	大专
	17
	46%
	6
	大学及大学以上
	3
	9%

	四 年龄

	1
	<30岁
	3
	8%
	2
	31~45岁
	18
	49%

	3
	46~60岁
	15
	40%
	4
	≥60岁
	1
	3%

	五 职业

	1
	农民
	1
	3%
	2
	个体商
	7
	20%

	3
	公务员
	13
	34%
	4
	其他
	16
	43%


根据调查区域、调查表发放比例和调查人数的统计显示：公众调查范围基本覆盖了项目区域所有受影响的居民点。综上所述，本项目的公众调查具有较强的代表性。

项目区周边公众意见调查统计结果见表4.3-4：

表4.3-4  本工程公众参与调查统计表

	你与本项目的关系
	港区内居民
	港区外

附近居民
	其它居民
	

	
	7（19%）
	30（81%）
	/
	

	你认为本项目的选址是否合适？
	合适          
	基本合适
	不合适
	

	
	37（100%）
	/
	/
	

	您个人的利益是否会受到

本项目建设的影响？
	有利影响        
	不利影响
	无影响
	

	
	37（100%）
	（%）
	（%）
	

	您对本项目所持的态度？
	支持            
	不支持
	无所谓
	

	
	37（100%）
	/
	/
	

	您认为本项目建设

对周围环境的影响程度？
	较大            
	一般
	无影响
	

	
	/
	/
	37（100%）
	

	您认为本项目建设可能

对环境带来哪方面的影响？
	噪声
	水环境
	生态
	灰尘

	
	/
	/
	1（10%）
	36（90%）

	您对本项目建设最关心的？
	经济效益        
	环境质量
	就业机会
	拆迁补偿

	
	19（51%）
	3（8%）
	15（41%）
	/

	其它意见和建议
	能尽早完工，早日带来更好的经济机遇


调查结果表明，公民对本项目建设的参与程度很高，尤其是附近各单位，积极支持和配合环评工作，为公众参与调查提供了方便，100%的公众对工程持赞成态度，被调查人提出的意见与建议归纳整理如下：

（1）全部被调查者中100%支持该码头的修建并且认可码头选址，对码头建设和选址持肯定的态度。

（2）全部被调查者中100%认为该码头的修建对自身利益产生有利影响。

（3）全部被调查者中100%认为修建码头对周围环境没有影响。

（4）大多数被调查者认为码头建设主要的环境影响是空气污染（占总数的90%），其余为生态影响（占总数的10%）。

（5）被调查者对本港区建设最关心的是经济效益（占总数的51%）、环境质量（占总数的8%）、就业机会（占总数的41%）。

总之，沿线政府机构、企事业单位、社会团体、普通群众、受影响居民绝大多数拥护该码头建设项目，并希望尽快建设该码头。绝大多数被调查者认为该码头有利于当地社会经济发展和水运条件提高。绝大多数被调查者认为该码头的修建有利于促进当地当地的就业、农产品销售、物流业发展、居民收入提高等，对当地自然生态有一定的影响。被调查者完全支持该码头建设征用部分土地、拆迁部分住房。大多数被调查者认为码头建设期、营运期对自己影响较大的环境因素主要是灰尘。

4.4 公众意见解决措施
4.4.1周围居民个人意见解决措施

有关施工期和营运期的环境空气和生态保护措施详见第九章，建设单位必须落实相关防治措施。
4.4.2周围政府部门、企事业单位团体意见解决措施

（1）建议建设单位加快本项目建设的前期准备工作，争取项目早日建成使用，为当地地区的经济发展作贡献。

（2）有关施工期和营运期的环境空气防治和噪声及生态资源保护措施详见第九章。

4.5公众参与结论

拟建码头当地的群众和单位，都能正确理解本项目对当地环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对当地区域经济、工业、物流、水运业等发展将产生巨大的推动作用，并保证为码头建设作出应有的贡献。至于本项目可能带来的环境问题，环境评价单位和设计部门已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，只要在建设与投入使用中予以落实，一定会妥善解决好本项目所带来的环境污染问题。

为使拟建码头的建设能进一步得到沿线广大干部和群众的理解和支持，建议设计单位、建设单位和公路管理部门：

（1）在本项目的设计与施工阶段，要与当地地方政府加强联系，及时采纳他们提出的合理、可行性意见，力求使该码头的建设带来更大的社会经济效益，同时尽量减小可能带来的负面影响；

（2）利用有效的宣传手段，在当地地区人大、政协和基层组织的协助下，大力宣传并认真执行国家的有关安置补偿政策；

（3）当地政府要按国家政策办事，做好征用土地户和拆迁户的调查工作，对拆迁户应及时划定宅基地，征地拆迁费及时发放给拆迁户，保证受影响者生活水平不降低；

（4）对环评报告书中提出的环保措施应予以落实，以使码头建设期、营运期对环境的影响降为最低；

（5）码头施工时，力求保护好现有防洪设施和乡村道路，避免交通堵塞，注意减轻施工噪声、粉尘等污染影响，以维持沿线居民的正常生产、生活秩序；

（6）对码头区域周围的保护目标，应以本项目环评报告分析结果为依据，落实好本报告提出的相应措施，以减轻码头营运期对环境的影响。








































船舶废水





标准排放接头





地面冲洗水





初期雨水收集池





隔油池





废油回收





生活污水





调节池





水解酸化、接触氧化和二沉池





达到«污水综合排放标准»GB8978-1996第二时段一级标准外排





地埋式污水处理装置





机械冲洗水








PAGE  

_1272954628.unknown

_1272954666.unknown

_1272954714.unknown

_1272954694.unknown

_1272954648.unknown

_1272954466.unknown

