湖南辰州矿业股份有限公司新龙矿业1400t/d采选改扩建工程规模变更

环境影响说明

- （简本）

建设单位：湖南新龙矿业有限责任公司

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

2013年12月

湖南新龙矿业有限责任公司位于湖南省邵阳市新邵县太芝庙乡，其前身为湖南龙山金锑矿，1970年成立，2003年改制更名为湖南新龙矿业有限责任公司，2006年4月，变为湖南辰州矿业股份有限公司子公司，采矿许可证开采规模为7万吨/年（300吨/天）。2006-2009年，公司完成了周边矿山的整合工作，实际开采规模达到了24万吨/年（800吨/天）。湖南省环境保护科学研究院受湖南新龙矿业有限责任公司委托实施该项目补充环评相关工作，根据国家有关环保规定，编制本次项目简本，具体内容如下：

（一）建设项目概况

1.建设项目的地点及相关背景：

湖南新龙矿业有限责任公司位于湖南省邵阳市新邵县太芝庙乡，其前身为湖南龙山金锑矿，1970年成立，2003年改制更名为湖南新龙矿业有限责任公司。2006年12月，湖南省环境保护局以《关于湖南辰州矿业股份有限公司新龙矿业1400t/d采选改扩建工程环境影响报告书的批复》(湘环评[2006]137号)文对新龙矿业公司1400t/d采选工程进行了审核批复，同意项目建设。但后来根据公司实际探矿情况，发现矿石资源量无法满足1400t/d的采选需求，并且受资金缺乏限制，目前项目实际采选规模只有800t/d。

2.建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资；

（1）本工程建设内容：采选规模由1400t/d变更为800t/d；由于增加了井下涌水和尾矿库渗滤液的处理，废水处理站建设规模由1430 m3/d增加到4200 m3/d；新增了破碎粉尘水膜除尘器。

（2）生产工艺：采矿方法原生矿主要采用干式充填法，老窿矿主要采用自然崩落法回采。井下开采出来的原矿通过提升机输送至破碎车间，经过鄂式破碎机破碎后，送入球磨机湿式球磨。破碎过程中产生的粉尘采用密闭集气罩收集，然后通入水膜除尘器处理后排空。破碎采用二段一闭路和洗矿流程，破碎最终粒度为-16mm，磨矿细度为-200目占70%。选矿采用一次粗选、二次精选、三次扫选，最终获得金锑混合精矿，精矿经浓缩过滤二段脱水后送入产品库，尾砂送尾矿库堆存；

（3）建设运行时间：2007年开始投产运行；

（二）建设项目周围环境现状

邵阳市环境保护监测站于2013年10月31日至11月6进行了一期环境质量现状监测。

- （1）大气环境

现状监测结果：评价区域SO2、NO2 、TSP、PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》GB3095－1996二级标准的要求。

- （2）地表水环境

现状监测结果：本项目监测的3个断面除砷、锑因子超标外，其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。龙山河水质超标的主要原因是由于龙山金锑矿有100多年的开采历史，老窿、民窿穿水和上部地表水的灌入致使暴雨期矿坑水量增大，直接排放至龙山河，矿坑水水质中锑浓度超标、砷浓度高，造成龙山河水质砷、锑因子超标。

- （3）地下水环境

现状监测结果：各监测点各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准。

- （4）土壤环境

现状监测结果：评价区域岳坪村田土表面样和新尾矿库与龙山和之间山土表面样的各个监测因子浓度值均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准。龙山河底泥中砷、铅因子浓度较高，这是由于民间乱开采的历史原因，井下涌水直排龙山河，常年累计导致河床底泥中砷浓度很高。

- （5）声环境

本次现状监测数据标明，区域声环境较好，各点声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。

（三）现有工程概况及建设项目运行情况

1、现有工程概况

公司原有工程为为1400t/d的采选规模；采矿工程为井下开采，选矿采用次粗选、二次精选、三次扫选，最终获得金锑混合精矿，精矿经浓缩过滤二段脱水后送入产品库。选矿过程中产生的废水连尾矿浆一起排入吴坑里尾矿库。项目主要水型污染源是：采矿工程井下涌水、选矿工程尾矿库溢流水、地面冲洗水和生活污水，其中溢流水和地面冲洗水采取回用于选矿生产用水，井下涌水一部分用于选矿生产用水，其余排至污水处理站处理达标后外排龙山河，生活污水用于农灌；气型污染源是：井下通风废气、选厂破碎粉尘、尾矿库及废石场扬尘、运输尾气，采取直接外排的方式；固体废物为采矿废石、选矿尾砂及生活垃圾，废石采取井下回填综合利用及废石场堆存的范式处理，选矿尾砂于尾矿库储存，生活垃圾送垃圾收集站统一处理。

- 2、运行以来存在的环保问题

根据现场调查，经过几年的持续生产运行，800t/d采选工程各主要生产设备、环保设施都一直处于稳定运行状态，生产规模基本处于满负荷水平，总体来看，各项环保措施都符合原环评批复要求。但是厂内的生活锅炉烟囱高度均不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）最低高度要求（0.5t/h锅炉排气筒高度应不低于20m，1t/h锅炉排气筒高度应不低于25m），并且脱硫除尘方式比较落后，因此，评价建议加快实施锅炉改造，采用电锅炉取代燃煤锅炉。

- （四）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1.建设项目的三废产生及外排情况如下：

表1  “三废”污染源汇总表

| 类型 | 污染源名称 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采矿 | 矿井涌水 | 废水量：2688 m3/d（平水期） 4240 m3/d（丰水期） As0.31~0.42mg/L；Sb1.34~5.58mg/L； | 平水期全部回用不外排；丰水期1552 m3/d进入废水处理站处理达标排放 |
|  | 废石 | 820t/d，270600t/a | 坑口废石场各自堆存 |
| 选矿 | 废气 | 破碎粉尘废气量：1700 m3/h 粉尘 376mg/ m3、5.0t/a； | 破碎粉尘废气量：1700 m3/h 粉尘 120mg/ m3、1.6t/a； |
|  | 废水 | 废水量：3400 m3/d | 全部随尾矿进入尾矿库 |
|  | 废渣 | 尾砂量769.68t/d、253994t/a； | 吴坑里尾矿库堆存 |
| 尾矿库 | 废水 | 溢流水：2660 m3/ d ； COD 50mg/L； As 0.105 mg/L； Sb0.972mg/L； | 其中812m3/d回用于选厂，1648m3/d进入废水处理站处理达标排放 |
|  |  | 渗滤液：112 m3/ d； COD 19.5mg/L； As 0.425mg/L； Sb0.24mg/L； | 进入废水处理站处理达标排放 |
| 污水 处理站 | 废水 | 进水： 废水量：1960 m3/d（平水期） 3512m3/d（丰水期） COD 37.9mg/L； NH3-N 11.62mg/L； Pb 0.01 L； Cd 0.001 L； As 0.405 mg/L； Sb3.459mg/L | 出水： 废水量：1960 m3/d（平水期） 3512m3/d（丰水期） COD 30.9mg/L； NH3-N 11.02mg/L； Pb 0.01 L； Cd 0.001 L； As 0.006 mg/L； Sb 0.256mg/L |

表2  工程污染物排放汇总表

| 废气特征污染物 | 粉尘 | SO2 | 烟尘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 17t/a | 1.6t/a | 0.44t/a |  |  |
| 变更后 | 10t/a | 1.6t/a | 0.44t/a |  |  |
| 废水特征污染物 | 废水量 | COD | Sb | As | Pb |
| 变更前 | 58.5万m3/a | 21.8 t/a | 0.38t/a | 0.07t/a | 0.006 t/a |
| 变更后 | 70.4万m3/a | 19.9t/a | 0.19t/a | 0.005t/a | 0.006 t/a |

2.建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况；

表3  选厂环境保护目标一览表

| 类 别 | 环境保护目标 | 规模、功能 | 相对方位及 最近距离 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 声环境 | 岳坪村 | 居民区，约20户 | SE，614m | GB3095-96 二类区 GB3096-2008. 2类 |
|  |  | 居民区，约30户 | N，600m |  |
| 地表水 | 龙山河 | 小河，农田灌溉 | SE，550m | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 地下水 | 岳坪村水井 | 居民50户，饮用地下水 | 矿区及周边 | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 生态环境 | 龙山林场 | 59400万亩 | 矿区及周边 | 省级森林公园 |

表4  尾矿库环境保护目标一览表

| 类 别 | 环境保护目标 | 规模、功能 | 相对方位及 最近距离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 声环境 | 岳坪村 | 居民区，约20户 | N，600m | GB3095-96 二类区 GB3096-2008. 2类 |
|  |  | 居民区，约30户 | N，1980m |  |
|  |  | 居民区，约30户 | NE，860m |  |
| 地表水 | 龙山河 | 小河，农田灌溉 | E，200m | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 地下水 | 岳坪村水井 | 居民20户，饮用地下水 | N，600m | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 生态环境 | 尾矿库周边的植被、水土资源 | 矿区及尾矿库周边2.5km范围内 | 主要为林地、荒草地生态环境 | 保护植被不受到严重破坏 |

3.主要环境影响分析；

（1）环境空气的影响分析

本项目工程气型污染物主要有井下开采通风废气、选厂破碎粉尘、尾矿库扬尘和生活锅炉烟气。本项目有组织排放气型污染源为选厂破碎粉尘和锅炉烟气排放，主要污染物分别为SO2、NOx和烟粉尘。选矿废气收集后经水膜除尘器装置处理后排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中二级标准后排放。燃煤锅炉用低硫煤经石灰水浸润晾干后再进炉使用，锅炉烟气各污染物排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）排放标准。

- （2）水环境影响分析

本工程主要废水有井下涌水、选矿废水和生活污水。

①、优先回用尾矿库溢流水，新增的多余井下废水外排污水站处理达标后排放。废水处理站采用电化学法处理，生产废水经处理后达达《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后排放，排入龙山河。

②、选厂选矿废水随尾矿进入该选厂新尾矿库内沉清后，全部回用于选厂。

③、厂区生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边菜地施肥，无外排。

综上所述，工程所排废水不会加重评价区域地表水的污染程度，也不影响其使用功能。

- （3） 固体废物影响因素分析

本项目固体废物主要有废石、煤渣、选矿尾砂和生活垃圾。废石除一部分进行井下充填外，其余大部分和煤渣一起用于矿区道路的修建、工作平台的建设，剩余部分暂时堆存；尾砂进入尾矿库堆存。生活垃圾送垃圾收集站统一处理。

- （4）噪声影响因素分析

本项目主要噪声源分为采场井下噪声和选厂噪声。选厂噪声主要来源于破碎机、球磨机、筛分、摇床、水泵等工序与设备，采取相应的噪声污染防治措施后，工程噪声对环境的影响较小。

- （5）生态影响因素分析

项目已建成多年，采用井下开采方式，营运期对生态环境的影响主要是扬尘排放对生态环境的不利影响。本项目井下采用湿式凿岩、喷雾、洒水等抑尘措施，矿石破碎采用水膜除尘装置处理粉尘废气，且球磨为湿磨，有效抑制了扬尘的产生。尾矿库正在逐步复垦，在干滩上覆土植草，能有效抑制扬尘的产生。

总体来讲，区域生态环境现状良好。经采取各项生态治理措施后，项目并未给区域生态环境造成明显影响。本次变更后，采选规模变小，对生态环境的影响程度还能进一步减轻。

- 4.污染防治措施、执行标准、达标情况及效果分析；

表5  选厂污染防治措施一览表

| 类别 | 项目 | 主要设施/设备/措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水收集装置 | 浓密池 | - |
| 废气 | 矿石破碎球磨装置 | 水膜除尘器 | 外排粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 噪声 | 破磨装置、摇床、鼓风机 | 消声、隔声、减振措施 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 废石、煤渣 |  | 综合利用 |

表6  尾矿库污染防治措施一览表

| 类别 | 项目 | 主要设施/设备/措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水收集及处理系统 | 废水收集管网及电化学絮凝处理站 | 各因子须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，锑执行《工业废水中锑污染物排放标准》（DB43/350-2007） |
|  |  | 废水在线监测系统 | 在线监控废水流量、pH、CODCr、砷、锑， |
|  |  | 渗滤液收集池30m3 | 收集尾矿渗滤液 |
| 噪声 | 水泵 | 消声、减振措施 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

5.建设单位应采取的环境监测计划

表7   环境及污染源监测计划表

| 监测对象 | 监测项目 | 监测计划 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉烟气出口 | SO2、NOx、烟尘 | 1次/年 |
| 选厂无组织排放 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 污水处理站出口 | 流量、pH、CODCr、Sb、As | 在线监测 |
| 尾矿库地下水 | CODMn、Sb、As | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界噪声Leq | 1次/年 |
| 固体废弃物 | 统计产生量、处理量、贮存量、处置量 | 台帐统计、年报一次 |

（五）环境影响评价结论

根据环境影响分析结论，项目规模变更后，各项污染物排放量都有所减少，对周边的环境影响程度比原环评预计的要小。通过本次现状调查和历史背景对比分析可知，项目投产至今，未给周边环境带来明显不利影响。清洁生产与总量控制分析结论表明项目变更后总体仍处于国内清洁生产先进水平，各项排污总量指标较变更前都有所削减。

因此，评价认为本次变更符合环保要求。

- （六）联系方式

公示时间：2013年12月12日～12月27日

建设单位：湖南新龙矿业有限责任公司

电话：周工 15842920980

环评单位：湖南省环境保护科学研究院

电话：缪工 0731-85078042