S355 江华分水岭至白芒营公路工程

环境影响报告书

（简本）

建设单位：江华瑶族自治县华通交通基础设施投资建设有限公司

评价单位：湖南省环境保护科学研究院

目  录

1.	建设项目概况	1

1.1	项目背景及由来	1

1.2	建设项目基本概况	2

1.3	路线方案比选与区域相关规划的相符性分析	5

2.	建设项目周围环境现状	7

2.1	建设项目所在地环境现状	7

2.2	评价范围	8

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	9

3.1	污染源分析	9

3.2	环境保护目标	12

3.3	环境影响评价	21

3.4	主要环境保护措施	23

3.5	环境风险分析	25

3.6	环保投资	26

3.7	环境经济损益分析	27

3.8	环境监测与管理	28

4.	公众参与	31

4.1	公众参与调查	31

4.2	公众参与调查结果分析	31

4.3	小结	38

5.	环境影响评价结论	40

6.	联系方式	41

# 建设项目概况

## 项目背景及由来

江华瑶族自治县（以下简称江华县）位于湖南省正南边陲，五岭北麓，潇水上游，与粤、桂接壤，是全国瑶族人口最多、面积最大的瑶族自治县，被誉为“神州第一瑶城”。境内山清水秀，风光旖旎，旅游风景点星罗棋布，主要旅游景点有瑶文化村、盘王殿、星桥度假村、莲花地桎木园、涔天河渡、沱江风光带等。此外，江华县是通楚达粤的交通要冲，素有“湘南门户”、“三省通衢”之称，是镶嵌在湘、粤、桂金三角上的一颗璀璨的明珠。

涔天河水库是潇水流域开发的第一个梯级，坝址位于永州市江华县境内。近来来，由于水库库容量小，调节能力低，灌溉供水不能满足农田灌溉的需要，遇干旱和连续干旱年，农业生产和农村人畜供水困难，拟扩建涔天河水库。涔天河水库的扩建将有效促进湘南地区灌溉及土地开发、潇水流域防洪、湘江补水、长株潭城市群供水等，综合效益明显。但是，涔天河水库扩建蓄水后，位于水库南侧的S355（原S326）部分路段将会被淹没，因此，对S355 进行改建已经迫在眉睫。

目前，该公路大部分路段为三级或四级公路，公路平纵面指标差，部分路段街道化非常严重，交通十分拥堵，难以满足现有交通的通行要求，更不能满足未来区域经济和商贸业的迅速发展的交通需求。此外，由于涔天河水库即将扩建，大量的物资需要通过本项目进行输送，交通量将会大幅度增长。本项目已纳入湖南省交通运输“十二五”发展规划，同时作为永州市“五纵八横八连线”骨架公路网规划项目之一，也是永州市“十二五”综合交通基础设施重点项目。

拟改建的S355 江华分水岭至白芒营公路，路线横穿江华县境内，起点在江华县与广东连州市交界处的分水岭，终点在白芒营镇与G207 相交，路线长约78.021km。该公路连接了江华县内的码市、贝江、水口、小圩、白芒营等重要乡镇，是贯穿江华县东西的经济命脉，也是连接广东省的重要通道。本项目的建设对配合涔天河水库扩建工程建设，对促进区域经济发展及城镇建设、开发旅游资源、完善路网结构、提高路网通行能力均有重要意义。为此，2010 年12 月，永州市交通运输局委托北京建达道桥咨询有限公司进行《S355 江华分水岭至白芒营公路工程可行性研究报告》的编制。

2013年8月江华瑶族自治县华通交通基础设施投资建设有限公司（江华县交通运输局）委托湖南省环境保护科学研究院承担S355江华分水岭至白芒营公路工程的环境影响评价工作。接受委托后，我院成立了由生态、水、大气、噪声、社会及环境经济评价等人员组成的环境影响评价组，制定了详细的工作计划。2013年9月，项目组对S355江华分水岭至白芒营公路工程工程全线进行了实地踏勘和调查，在此基础上编制完成了《S355江华分水岭至白芒营公路工程环境影响报告书》。

## 建设项目基本概况

### 工程概况

⑴项目性质：改建。

⑵路线方案：拟改建的S355 江华分水岭至白芒营公路起于江华县与广东省连州市交界处的分水岭，之后路线沿原有老路往西展线，经码市镇后，受到涔天河水库水淹区的影响，路线抬升标高，偏离现有老路，沿着东河向西前进，经麻江口、贝江乡、水口镇后，在小圩镇西侧回到现有老路，之后路线往西延伸偏离老路，经平山、龙颈凹后，在勾挂岭新建长2990 m的隧道，至连木塘回到原有老路，之后，路线基本沿老路展线至终点与G207 相交；路线全长78.021 km。

主要控制点：分水岭、码市镇、小圩镇、勾挂岭、白芒营。

⑶建设地点：湖南省江华县境内。

⑷工程投资：工程总投资112657.72万元，环保投资1707万元，占项目总投资的1.51%。

⑸建设期限：本项目计划于2014年1月开工，2016年12月竣工通车，施工期为3年。

⑹现有公路现状及存在的主要问题

改建项目原老路为S326，现老路东起江华县与广东省连州市交界处的分水岭，西至江华县白芒营镇与G207 相交，是我省西部的一条重要省道。在江华县境内，原S326 途径码市、贝江、小圩、水口、白芒营等乡镇，是江华县域重要的一条横向干线公路，与X089 相接自西向东贯穿县域全境，是县域内的主要经济走廊，主要承担沿线乡镇与县城之间以及各乡镇之间的交通运输。

老路技术标准较低，通行能力有限，路段均为三级公路，部分路段平面线型指标较低。路基宽度相对较窄，道路交通承载能力有限，不能满足迅速增长的交通量需要。部分路段路面破损，经过车辆的反复碾压，致使部分路段路面破损，路面出现裂痕、坑槽和剥落等病害，直接影响行车的舒适性。该路段技术等级低，沿线城镇、居民点集中，穿过小圩镇镇区，混合交通干扰大，加之地势崎岖，地形复杂，弯急坡陡，公路翻越高山，海拔较高，道路冬季时有结冰，常封路禁行，行车条件极差，易引发交通事故，给沿线群众的生产生活带来严重不便。目前公路沿线现有的交通噪声、汽车尾气对周边环境有所影响，但现有的交通量相对较小，交通噪声及汽车尾气对周边环境影响较小，且无其他重大的环境问题。

目前老路翻山越岭，弯急坡陡，行车条件极差，部分路段路面破损严重，晴天车辆通过时，扬尘较为严重，本工程实施，路面改善，扬尘得以减轻，有利于改善沿线环境。拟改建公路考虑到小圩镇镇区路段街道化，将起点移至小圩镇的南侧，改线后公路对集镇区的影响减轻，同时，路面得到改善，道路扬尘对沿线环境影响相对减轻。

### 工程建设主要内容

拟建的S355 江华分水岭至白芒营公路起于江华县与广东省连州市交界处的分水岭，之后路线沿原有老路往西展线，经码市镇后，受到涔天河水库水淹区的影响，路线抬升标高，偏离现有老路，沿着东河向西前进，经麻江口、贝江乡、水口镇后，在小圩镇西侧回到现有老路，之后路线往西延伸偏离老路，经平山、龙颈凹后，在勾挂岭新建长2990 m的隧道，至连木塘回到原有老路，之后，路线基本沿老路展线至终点与G207 相交。路线全长78.021 km。

本项目按照二级公路标准建设，设计速度为60 km/h，路基宽度10 m，推荐方案路线全长78.021 km，土石方1816020m3，排水及防护工程57256 m3，沥青混凝土路面560408 m2，桥梁91 座，总长9238 m，涵洞287 道，隧道5 座，总长4362 m，公路总占地面积234.89hm2，其中永久占地178.07hm2，临时占地56.82 hm2。全线不设收费站、生活服务区、养护工班等。项目总投资金额为112657.72 万元，平均每公里造价1443.94 万元。本项目计划于2014 年1 月开工，2016 年12月底竣工通车，施工期为3 年。

本项目为在原老路基上进行改建，从起点至码市镇后，受到涔天河水库水淹区的影响，偏离现有老路，经麻江口、贝江乡、水口镇后，在小圩镇西侧回到现有老路；正线方案路线全长78.021 km，其中新建49.288 km，占路线全长的63.17%；利用老路改造约28.733 km，占路线全长的36.83%。

推荐线路主要工程数量见表1.2-1，技术经济指标见表1.2-2。

表1.2-1   推荐路线方案工程量一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 平均每公里 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路里程 | km | 78.021 | —— |
| 2 | 土石方 | m3 | 1816020 | 23276.04 |
| 3 | 排水及防护工程 | m3 | 57256 | 733.85 |
| 4 | 路面工程 | 1000m2 | 560.408 | 7.18 |
| 5 | 桥梁 | m/座 | 9238/91 | 118.40/1.17 |
| 6 | 涵洞（合计） | 道 | 287 | 3.68 |
| 7 | 隧道 | m/座 | 4362/5 | / |
| 8 | 交叉工程 | 处 | 20 | —— |
| 9 | 公路总占地面积 | hm2 | 234.89 | 3.01 |
|  | 永久占地 | hm2 | 178.07 |  |
|  | 临时占地 | hm2 | 56.82 |  |
| 10 | 拆迁房屋 | m2 | 12837 | 164.53 |
| 11 | 投资估算 | 万元 | 112657.72 | 1443.94 |

表1.2-2   拟改建公路主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 单位 | 一般路段 | 局部老路利用地段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路等级 |  |  |  |  | 二级 | 二级 |
| 2 | 设计速度 |  |  |  | km/h | 60 | 40 |
| 3 | 车道数 |  |  |  | 条 | 2 | 2 |
| 4 | 路基宽度 |  |  |  | m | 10 | 10 |
| 5 | 车道宽度 |  |  |  | m | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 平面线半径 | 一般最小半径 |  |  | m | 200 | 100 |
|  |  | 极限最小半径 |  |  | m | 125 | 60 |
|  |  | 不设超高最小半径 |  |  | m | 1500 | 600 |
| 7 | 竖曲线最小半径 | 凸形 | 一般最小半径 |  | m | 2000 | 700 |
|  |  |  | 极限最小半径 |  | m | 1400 | 450 |
|  |  | 凹形 | 一般最小半径 |  | m | 1500 | 7600 |
|  |  |  | 极限最小半径 |  | m | 1000 | 450 |
| 8 | 最大纵坡 |  |  |  | % | 6 | 7 |
| 9 | 最小坡长 |  |  |  | m | 150 | 120 |
| 10 | 设计洪水频率 |  |  | 路基 |  | 1/50 | 1/50 |
|  |  |  |  | 小桥及涵洞 |  | 1/50 | 1/50 |
|  |  |  |  | 大中桥 |  | 1/100 | 1/100 |
|  |  |  |  | 特大桥 |  | 1/100 | 1/100 |
| 11 | 车辆荷载等级 |  |  |  |  | 公路—Ⅱ级 | 公路—Ⅱ级 |

## 路线方案比选与区域相关规划的相符性分析

### 路线方案比选

通过多次对沿线地形、地貌进行的踏勘，经筛选排除，确定了现有路线推荐方案、1 个水淹区方案比较和2 个局部方案比较，即布设G线方案与B线（推荐正线）方案比选，H线方案与D 线（推荐正线）方案比选，勾挂岭老路利用方案、I 线隧道方案、J 线隧道方案和勾挂岭长隧道（推荐正线）方案比选。

综合工程和环境因素对比分析，从工程实际和环境保护的角度来看，正线方案均优于比较线方案，因此本报告书推荐采用正线方案。

### 建设项目与区域相关规划的符合性分析

⑴与湖南省“十二五”国省干线公路建设规划的符合性

根据《湖南省 “十二五”交通运输规划》，拟改建公路S355江华分水岭至白芒营公路工程为规划中中期调整规划项目，规划公路等级为二级。根据工可资料，拟改建公路等级、建设期保持一致，路线走向一致，故拟改建项目符合《湖南省 “十二五”交通运输规划》。

⑵与当地交通发展规划的协调性分析

根据永州市“十二五”交通运输发展规，“十二五”期间加快建设“五纵八横八连线”主干公路路网。其中，八连线即包含了江华分水岭至白芒营公路，该线为二级公路，经麻江口、贝江乡、水口镇，全线位于江华县境内。该公路属改建项目。

拟建项目符合永州市“十二五”交通运输发展规划。

根据《江华县交通“十二五”规划》的规划，“十二五”期间，完成G207 线东安界牌至江华界牌井公路改建；S326 线江华白芒营镇至分水岭公路段移建。

拟建项目符合江华县“十二五”交通运输发展规划。

⑶与沿线乡镇城镇总体规划的协调性分析

拟建公路沿老路布线经过码市镇，项目经过码市镇镇区路段时，未利用镇区南侧的原省道S326改造，而是利用镇区北侧的县道X211改造，该路段避开了集镇区，为近期刚改建好的镇区道路，道路两侧控规距离相对较好。项目起点避开了现有白芒营镇集镇区所在地，未涉及白溪镇集镇区；距集镇区有一段距离。本项目码市镇段采用绕镇方案经码市镇，线路避开了码市镇集镇区，按码市镇规划的道路布线，项目与码市镇发展规划相符。

⑷与湖南江华涔天河国家湿地公园规划的协调性分析

根据湖南江华涔天河国家湿地公园规划中的道路规划，涔天河水库扩建后，其周边的道路交通体系完全按照《湖南省潇水涔天河水库扩建工程可行性研究报告》和《湖南省潇水涔天河水库扩建工程建设征地移民安置规划》进行建设。

根据《湖南省潇水涔天河水库扩建工程可行性研究报告》中的“专业项目迁建规划--交通设施恢复规划：规划对淹没的省道S326 小圩～水口～码市镇路段、县道X081 原涔天河大坝～务江渡口、县道X081 务江渡口～水口镇路段，沿原公路大致走向及时恢复。”

本项目属于涔天河水库扩建后，原S326淹没段的恢复工程，属于规划中的项目；符合湖南江华涔天河国家湿地公园规划。

综上所述，拟建公路符合码市镇总体规划。

# 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地环境现状

路线所经地带为山丘地貌；走廊带跨涔天河等地表水；项目区域内不良地质现象主要有软土和滑坡；所在区域属于亚热带季风湿润气候区，气候温和湿润，雨量充沛。

⑴生态环境现状

项目评价区域可分为农业生态区和林地生态区。拟建公路沿线经济结构仍以农业为主，农作物主要有水稻等，经济作物有油茶、茶树等。

项目评价区植物区系属于泛北极植物区。杉树林和暖性针叶林是项目区内分布面积最广的植被。

拟建公路沿线评价范围内陆生动物多为适应农耕地和居民点栖息的种类，主要以鼠类和食谷的篱园雀形鸟类为主。经调查，拟建公路沿线未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。项目沿线水资源较丰富，鱼类以经济鱼类为主，种类较少，未发现国家级重点保护鱼类，桥址附近河段无鱼类三场分布。

拟建公路不涉及景区景点、风景名胜区、森林公园等生态敏感区；但部分路段沿湖南江华涔天河国家湿地公园边缘布线。

⑵社会环境

项目所在地江华县近年来，国民经济和社会有了很大发展，国民经济中三种产业结构正趋于合理的调整之中。

拟建项目沿线不涉及旅游资源、自然保护区、风景名胜区等敏感区；未压覆重要矿产资源。

⑶地表水环境

地表水环境现状监测结果表明，监测期间，拟建朝阳大桥、码市大桥、贝江二大桥、车田中桥（跨大桥河、涔天河、贝江河、崇江河）上游200m处断面各监测指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

底泥现状监测结果表明，大桥河、涔天河、贝江河、崇江河评价河段底泥环境质量现状良好，各评价因子均符合《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）二级标准。

⑷声环境

根据监测结果，沿线所布设的16个环境噪声监测点，均达到相应功能区标准要求。

⑸环境空气

拟建公路沿线为农村地区或城郊区，评价范围内无大型工矿大气污染源，环境空气质量基本保持自然状态。根据现场监测结果，监测期间，即码市镇、小圩镇敬老院、白芒营镇老寨村环境空气监测点NO2、TSP日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。

## 评价范围

根据拟建公路设计期、施工期和营运期对环境的影响特点和各路段的自然环境特点，结合评价单位以往从事公路环境影响评价工作及类比监测的实践经验，确定本项目的环境影响评价范围如表2.2-1。

表2.2-1  环境影响评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 临公路中心线两侧200m以内区域、以及施工场地和施工便道等施工临时用地边界外200m范围内区域，取、弃土场等其它临时用地也属评价范围。水土流失评价以公路施工中产生的填、挖方边坡坡面为主。 |
| 2 | 声环境 | 拟建公路中心线两侧各200m以内区域。 |
| 3 | 水环境 | 拟建公路中心线两侧各200m以内区域，其中河流评价范围为跨涔天河的朝阳大桥和码市大桥，跨贝江河的贝江二大桥，以及跨崇江的车田中桥和平山中桥桥址上游200m至桥址下游5km。 |
| 4 | 环境空气 | 拟建公路中心线两侧各200m以内区域。 |
| 5 | 社会环境 | 项目区域环境影响评价范围包括拟建公路直接影响区——江华县。 |

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染源分析

### 水污染源强分析

拟改建项目产生的水污染主要存在于施工期和营运期，施工期废水主要来源于施工废水、施工营地生活污水和施工机械、设备及运输车辆产生的含油污水；营运期主要为桥面径流污染。其中，施工期含油污水产生量较小，采取有效措施后，对环境影响较小。

⑴施工人员生活污水排放源强

拟建项目生活污水主要来源于各施工营地，其中主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便污水，主要含动植物油脂、洗涤剂等各种有机物，污水主要成分见表3.1-1。

根据现场调查，本项目为改建公路，道路沿线多处分布有居民点，施工营地应以租用民房为主，全线拟设置施工生产生活区6处（工可阶段具体数量、位置未定）。类比同类工程施工经验，以及设计单位提供的资料分析，施工营地拟设置施工人员约100人，生活污水量约为9.0t/d。施工生活污水量估算见表3.1-1。

表3.1-1   施工人员生活污水成分表

| 主要污染物 | BOD5 | COD | 氨氮 | SS | 石油类 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/L) | 100～200 | 200～400 | 10～60 | 500～600 | 2～10 | 10～30 |
| 生活污水量 | 9.0t/d（按每个施工营地施工人员100人估算），每人每天排放的生活污水量约0.09t。 |  |  |  |  |  |

⑵桥面径流污染物及源强分析

公路桥面径流污染物主要是悬浮物、油和有机物，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。根据相关研究结果，降雨对公路附近河流造成影响的主要是降雨初期1h内形成的桥面径流，见下表。

表3.1-2   桥面径流中污染物浓度测定值

| 项目 | 5～20分钟 | 20～40分钟 | 40～60分钟 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.0~7.8 | 7.0~7.8 | 7.0~7.8 | 7.4 |
| SS(mg/L) | 231.42~158.22 | 185.52~90.36 | 90.36~18.71 | 100 |
| BOD5(mg/L) | 7.34~7.30 | 7.30~4.15 | 4.15~1.26 | 5.08 |
| 油(mg/L) | 22.30~19.74 | 19.74~3.12 | 3.12~0.21 | 11.25 |

本项目路段所经地区年降雨量为1450mm。按最大降雨量进行估算桥面径流量。项目所设跨水桥梁降雨期的径流量值见表3.1-3。

表3.1-3    运营期桥面径流估算结果

| 桥名 | 桥宽（m） | （桥梁）长度（m） | 年平均桥面径流量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 横江小桥 | 10 | 27.5 | 409.75 |
| 朝阳大桥 | 10 | 120 | 1788 |
| 码市大桥 | 10 | 160 | 2384 |
| 新铺大桥 | 10 | 130 | 1937 |
| 贝江二大桥 | 10 | 250 | 3725 |
| 浮海大桥 | 10 | 170 | 2533 |
| 车田中桥 | 10 | 70 | 1043 |
| 平山中桥 | 10 | 30 | 447 |

### 大气污染源强分析

⑴扬尘污染源强

扬尘污染主要在施工前期路基填筑过程，以施工道路车辆运输引起的扬尘和施工区扬尘为主。根据某公路施工期的监测数据，不同施工类型周边TSP浓度见表3.1-4。

表3.1-4  某道路施工期环境空气监测数据

| 序号 | 施工类型 | 主要施工机械 | 距路基 （m） | TSP（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌、凿石、电焊 | 搅拌机1台，装载机1台 | 20 | 0.23 | 0.25 |
| 2 | 桥台浇筑 | 发电机1台、搅拌机1台、升降机1台 | 20 | 0.17 | 0.28 |
| 3 | 边坡修整、护栏施工 | 挖掘机1台，装载车3台 | 20 | 0.13 | 0.12 |
| 4 | 路基平整 | 发电机1台，4台运土车，40-50台/天 | 30 | 0.22 | 0.20 |
| 5 | 混凝土搅拌 | 发电机1台，搅拌机1台，手扶夯土机2台，运土车20台/天 | 30 | 0.32 | 0.26 |
| 6 | 平整路面 | 装载机1台，压路机2台，推土机1台，运土车40-60台班/天 | 40 | 0.23 | 0.22 |
| 7 | 混凝土搅拌、路基平整 | 搅拌机1台，运土翻斗车2台，运土车20台班 | 100 | 0.28 | 0.25 |
| 8 | 桥梁浇筑、桥台修建 | 发电机2台，搅拌机2台，拖拉机2台，振动器2台，起重机1台运土车30-40台班 | 100 | 0.21 | 0.25 |
| 9 | 混凝土搅拌、电焊 | 搅拌机1台，装载机1台 | 100 | 0.21 | 0.20 |
| 10 | 桥台修建 | 运土车30-40 | 110 | 0.21 | 0.20 |

⑵沥青烟气排放源强

本项目采用商品沥青混凝土，沥青烟产生于沥青摊铺时的热油蒸发，沥青烟产生量较小。

⑶灰土拌合产生扬尘污染

施工过程中需要设立路面基层拌合站。根据有关测试成果，在拌合站下风向50m处大气中TSP浓度8.849mg/m3，100m处1.703mg/m3，150m处0.483mg/m3。

⑷汽车尾气

公路建成通车后，汽车尾气成为影响沿线环境空气质量的主要污染物。汽车尾气污染源可模拟为一条连续排放的线性污染源。

根据《公路建设项目环境评价规范》，本评价所选取的预测评价因子为NO2。车辆排放污染物线源强计算结果见下表。

表3.1-5  拟改建公路污染物NO2排放源强（单位：mg/m·s）

| 路 段 | 营运初期 2017 | 营运中期 2023 | 营运远期 2031 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起点~码市 | 0.136 | 0.221 | 0.338 |
| 码市~小圩 | 0.147 | 0.239 | 0.366 |
| 小圩~终点 | 0.153 | 0.249 | 0.382 |

### 声污染源强分析

⑴施工机械噪声源强

施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声，对附近居民的正常生活产生影响。其中施工机械主要有打桩机、挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。这些设备的运行噪声在81~93dB（A）之间。

⑵交通噪声单车排放源强

公路投入营运后，在公路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于公路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。

各类型车的平均辐射声级按《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)推荐的模式计算。拟建项目各特征年分车型单车交通噪声源强计算见表3.1-6。

表3.1-6   拟建项目各特征年分车型交通噪声源强   单位：dB（A）

| 路段 | 时段 | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 起点~终点 | 近期2017 | 71.82 | 71.88 | 74.25 | 74.13 | 78.04 | 77.93 |
|  | 中期2023 | 71.75 | 71.87 | 74.30 | 74.17 | 78.08 | 77.96 |
|  | 远期2031 | 71.64 | 71.84 | 74.42 | 74.22 | 78.18 | 78.01 |

### 固体废弃物

⑴施工期

施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，其中建筑垃圾主要来源于沿线房屋拆迁开挖。

①拆迁建筑垃圾

工程需拆迁建筑物12837 m2，根据近似城区拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.1 m3（松方），则房屋拆迁将产生建筑垃圾1283.7 m3，建筑垃圾进入弃渣场或作为路基填方。

②施工人员生活垃圾

按施工人员生活垃圾0.1 kg/人·d计算，每个施工营地施工人员以100人计，则施工人员生活垃圾日排放量约为0.01 t/d，施工期每个施工营地生活垃圾产生总量约为10.8t（施工期为3年）。

③桥梁桩基施工废渣、土石方弃渣

目前工程设计处于可行性研究阶段，工程方案的结构设计及施工方案设计还未达到施工图设计的深度，对废泥浆、钻渣的产生量只能依据当前的研究成果及相关的工程作适当的估算，钻渣的产生量大致与桩基础地下部分的体积相当。桥梁桩基施工废渣进入弃渣场。

⑵营运期

营运期固体废弃物主要为交通垃圾，如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物，以及司机、沿线居民在道路上乱丢弃饮料袋，易拉罐等生活垃圾。

## 环境保护目标

经现场踏勘，结合工程可行性研究报告中提供的1：10000图纸以及工程环境影响初步分析，本项目沿线环境敏感点为居民集中点、沿线植被、水体、基本农田、野生动物等等，据此确定拟建公路沿线主要环境保护目标，本项目沿线共有16个声、大气环境敏感点包括15处居民点、1所敬老院，详情见表3.2-1。评价各期的主要社会、生态、水环境保护目标见表3.2-2、表3.2-3和表3.2-4。

表3.2-1   拟改建公路中心线两侧200m范围内声和大气敏感点统计表

| 序号 | 敏感点 起止桩号 | 敏感点 名称 | 方位 | 距中心线最近距离（m） | 距道路红线最近距离（m） | 高差 （m） | 公路 形式 | 红线35m内户数/35m外户数 | 敏感点环境特征 | 声环境执行标准 （现状/营运期） | 大气执行标准 | 路段 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+600~K0+700 | 三江尾村（起点） | 左侧 | 15 | 10 | +0.5 | 路基 | 10户/2户 | 2～3层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较分散，与公路间无屏障；临路第一排约10户，50人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 2 | K1+650~K2+100 | 围塘 | 穿越 | 20 | 15 | +1.0 | 路基 | 12户/3户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或/侧对，较分散，与公路间无屏障；临路第一排约12户，60人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 3 | K2+500~K3+000 | 竹市村 | 右侧 | 20 | 15 | +4.0 | 路基 | 20户/6户 | 2～3层房屋，砖砼结构，正对或/侧对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约22户，120人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 4 | K4+150~K4+300 | 回龙寨 | 右侧 | 15 | 10 | +0.8 | 路基 | 15户/5户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较分散，与公路间无屏障；临路第一排约11户，50人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 5 | K7+100~K7+400 | 瓦窑村 | 穿越 | 15 | 10 | +1.7 | 路基 | 30户/10户 | 1～3层房屋，砖砼结构，正对或背对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约30户，150人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 6 | K10+500~K11+400 | 朝阳村 | 穿越 | 80 | 75 | 0 | 路基 | 2户/40户 | 2～3层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较集中，住房一楼为门面房，与公路间无屏障；临路第一排约40户，200人。 | 2/2 | 2 | 老路 |
| 7 | K11+600~K12+200 | 码市镇 | 穿越 | 25 | 20 | 0 | 路基 | 100户/30户 | 2～3层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约100户，500人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 8 | K18+300~K18+500 | 雾江口村 | 左侧 | 15 | 10 | +3.0 | 路基 | 10户/2户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较分散，与公路间无屏障；临路第一排约10户，50人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 9 | K51+300~K51+550 | 河湾村 | 左侧 | 15 | 10 | +1.7 | 路基 | 15户/6户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较分散，与公路间无屏障；临路第一排约15户，70人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 10 | K54+350~K54+550 | 车田村 | 右侧 | 40 | 35 | +1.1 | 路基 | 0户/38户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约30户，150人。 | 2/2 | 2 | 新建 |
| 11 | K56+550 | 小圩镇敬老院 | 右侧 | 70 | 65 | -1.2 | 路基 | / | 1栋2层房屋，砖砼结构，正对，与公路间无围墙，约有6位老人。 | 2/2 | 2 | 新建 |
| 12 | K57+400~K57+600 | 红泥岭村 | 穿越 | 45 | 40 | +10.0 | 路基 | 0户/26户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约20户，100人。 | 2/2 | 2 | 新建 |
| 13 | K58+950~K59+150 | 竹材村 | 穿越 | 15 | 10 | -1.0 |  | 15户/2户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约18户，100人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 14 | K66+800~K66+950 | 老寨村 | 左侧 | 50 | 45 | -1.2 | 路基 | 0户/45户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约40户，200人。 | 2/2 | 2 | 新建 |
| 15 | K84+000~K84+250 （K74+507~K74+757） | 秦岩老村 | 穿越 | 15 | 10 | 0 | 路基 | 32户/8户 | 1～2层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约10户，50人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |
| 16 | K87+350~K87+514 （K77+857~K78+021） | 洪泥塘村（终点） | 穿越 | 20 | 15 | 0 | 路基 | 12户/2户 | 2～3层房屋，砖砼结构，正对或侧对，较集中，与公路间无屏障；临路第一排约12户，60人。 | 4a/4a | 2 | 老路 |

备注：①高差＝敏感点地面高程－公路路面高程；

②项目全长78.021km，在K79+781处因局部改线或分段测量等原因而短链。K70+288=K79+781，短链9.493 km。

③淹没区即将移民搬迁的声环境敏感点未纳入本次评价范围内；且项目位于淹没区的路段甩开老路，从山岭布线，路线远离（均在200米开外）淹没区现有老路沿线的声环境敏感点。

表3.2-2  拟改建公路沿线主要社会环境保护目标

| 敏感目标 | 相关关系 |
| --- | --- |
| 相关规划 | 拟建公路沿线涉及的主要乡镇有江华县码市镇、(贝江乡、水口镇、)小圩镇、白芒营镇等城镇。拟改建项目采用绕镇方案，线路避开了小圩镇集镇区，终点利用老路与白芒营镇相接（未涉及集镇区），项目路线按码市镇、小圩镇、白芒营镇规划的路线布线，与沿线乡镇总体发展规划相符。 |
| 征地拆迁户 | 本项目共拆迁房屋12837m2，涉及搬迁家庭约45户，人口约160人。主要分布在竹市村（K3+150~K3+400）、黄沙村（K33+200~K33+400）、红泥岭村（57+400~K57+600）、红泥塘村（K87+350~K87+650）等路段。 本项目总占地234.89hm2，其中永久占地178.07 hm2，临时占地56.82hm2；沿线居民的土地被征，将对其生产生活造成一定的影响。主要分布在竹市村（K3+100~K3+400）、河湾村（K51+300~K51+600）、车田村（K54+300~K54+550）、红泥岭村（57+400~K57+600）、竹材村（58+300~K58+800）流水坳（68+700~K69+400）、红泥塘村（K87+200~K87+514）等路段。 |
| 基础设施 | 本项目共拆迁电杆733根，以及沿线的机耕道、农田灌溉渠道等。项目全线共有平面交叉20处，其中二级公路交叉5处，三级公路交叉15处。 |
| 李启汉故居 | 李启汉故居于2003年被定为市级文物保护单位，2007年被定为市级爱国主义教育基地，2010年被定为省级爱国主义教育基地，2011年被定为湖南省重点文物保护单位。故居位于公路右侧（该段为老路利用），故居保护边界距离公路约有90米。故居为一栋砖混结构的两层楼房，四周均有民房围绕， |
| 备注：老路涉及了码市镇、贝江乡、水口镇、小圩镇、白芒营镇，但贝江乡、水口镇位于涔天河水库扩建工程的库区内，即将搬迁，且该段为新修路段，路线甩开老路、避开了原贝江乡、水口镇集镇区，从山岭布线，且路线不涉及贝江乡、水口镇新镇区。 本项目K21+100至K50+800段属于涔天河水库扩建工程淹没原老路后的道路恢复工程，湖南涔天河工程建设投资有限责任公司已委托江华县人民政府负责该路段的恢复工程，纳入本次工程（即K21+100至K50+800段），不再重复建设。见附件。 同时，本项目先建成运行后，涔天河水库扩建工程再蓄水形成库区。 |  |

表3.2-3  拟改建公路沿线主要生态环境保护目标

| 敏感目标 | 敏感目标特征 | 主要影响及时段 |
| --- | --- | --- |
| 林 地 植被资源 | 公路沿线区域自然生态环境早已遭到破坏，植物种类单一，评价范围内现状植被以天然次生植被和人工林为主，地带性植被主要为松、杉、樟、油茶和毛竹等。项目区内植物生长旺盛，森林覆盖率为57％。工程沿线占用林地为101.09公顷，占总占地的43.04%，占用林地主要以松、杉、青刚栎等。评价范围内无濒危保护野生植物物种分布。 | 土地占用将造成植被的损失，影响时段为施工期。 |
| 耕 地 基本农田 | 工程共占用耕地28.81公顷，其中旱地19.05公顷，水田9.49公顷（基本农田约7.59公顷）。 | 耕地占用导致评价范围内耕地减少，影响时段为施工期。 |
| 野生动物 | 多为常见野生动物种类，无珍稀野生保护动物物种。项目不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区。 | 对动物的生境产生一定的影响，影响阶段施工期间和营运期。 |
| 水土保持 | 沿线、取土场、弃渣场、施工便道和临时占地区 | 路基施工，施工场、取土场、临时堆渣场等临时占地。 |
| 取、弃土场 | 本项目土石方挖方总量181.60万m3，填方量51.89万m3（含表土3.55万m3），弃渣总量129.71万m3。工程不设取土场，设弃渣场31处。弃渣场周边200米范围内无集中居民点发布，不涉及水田、生态敏感区。 | 土地占用将造成植被的损失，影响时段为施工期。 |
| 湖南江华涔天河国家湿地公园 | 本项目在K36+700～K50＋800处沿湖南江华涔天河国家湿地公园边缘布线，除泮水三大桥、屋背口一大桥、田冲大桥、贝江二大桥以高架桥形式跨越湿地公园保护保育区外（无涉水桥墩），其它路段路线距湿地公园直线距离在100米至500米之间。对敏感区影响轻微。 | 对保护区的生境产生一定的影响，影响阶段施工期间和营运期。 |
| 备注：四处高架桥均位于涔天河水库扩建工程库区（即原老路淹没段），其中K46+172（泮水三大桥）、K41 +945（屋背口一大桥）、K40+790（田冲大桥）的高架桥目前（在涔天河水库扩建建成蓄水之前）为山沟谷环境，K38+365处以高架桥跨越贝江。 湖南江华涔天河国家湿地公园，级别：国家级，面积：为2864.8公顷，主要保护对象：湿地、水禽、水库水质。 同时，本公路先建成运行后，涔天河水库扩建工程再蓄水形成库区。 项目涉及的湖南江华涔天河国家湿地公园，在涔天河水库扩建工程未蓄水之前（项目运营期之前）为山谷、山沟、涔天河河流环境，并未形成水库库区水面；该公园目前为试点，在未形成水库库区之前，公路涉及的公园尚未形成湿地。 说明：由于建设单位采用初步设计（部分）的资料，请示林业厅出具同意本项目建设的批复，致使林业厅的批复文件穿越湿地公园的桥梁名字与本环评报告（采用工可阶段的资料）的穿越湿地公园的桥梁名称有所变化。但实为同一座桥梁，只是工可阶段资料与初步设计（部分）的资料的名称有所改变。 |  |  |

表3.2-4  拟改建公路沿线主要水环境保护目标

| 序号 | 敏感目标名称 | 桥名 | 与项目的相关位置关系 | 现状水域功能区类型 | 执行标准 | 主要影响及时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无名小溪 | 横江小桥 | 在K5+026处跨越，桥长27.5米，老桥利用，不涉及桥墩水下施工作业 | 灌溉 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险。 | 横江为大桥河的支流，季节性小河，水流量较小，一般处于干涸状态。 |
| 2 | 大桥河 | 朝阳大桥 | 在K10+065处跨越，桥长120米，老桥利用，不涉及桥墩水下施工作业 | 原为饮用水源保护区，现调整为农业用水区（不涉及取水口） | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是施工期间桥梁施工、建筑材料运输及存储和施工生产生活污水；营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险。 | 大桥河为涔天河的支流。季节性河流，枯水期水流量较小。桥址上游500至下游10公里内未有取水口分布 |
| 3 | 涔天河 | 码市大桥 | 在K12+585处跨越，桥长160米，新建桥梁，桩结构涉及桥梁水下施工。 | 渔业用水区 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是施工期间桥梁施工、建筑材料运输及存储和施工生产生活污水；营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险。 | 涔天河，为潇水的支流，该桥位处的涔天河经4条支流汇合后，水流量相对变大，常年有水。 |
| 4 | 无名小河 | 新铺大桥 | 在K18+338处跨越，桥长130米，新建桥梁，该桥梁主要为跨越山沟，不涉及水下桥墩，及水下施工作业。 | 灌溉 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是施工期间桥梁施工、建筑材料运输及存储和施工生产生活污水；营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险。 | 该河为涔天河的支流。季节性河流，河宽约5米，水流量较小，一般处于干涸状态。 |
| 5 | 贝江河 | 贝江二大桥 | 在K38+365处跨越，桥长250，新建桥梁，该桥为高架桥，不涉及水下桥墩，及水下施工作业。 | 灌溉 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是施工期间桥梁施工、建筑材料运输及存储和施工生产生活污水；营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险。 | 贝江河为涔天河的支流。 |
| 6 | 无名小河 | 浮海大桥 | 在K49+490处跨越，桥长170米，新建桥梁，该桥梁主要为跨越山沟谷，不涉及水下桥墩，及水下施工作业。 | 灌溉 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是施工期间桥梁施工、建筑材料运输及存储和施工生产生活污水；营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险 | 该河为崇江河的支流。（崇江河为涔天河的支流）季节性小河，水流量较小，一般处于干涸状态。 |
| 7 | 崇江 | 车田中桥 | 在K54+521处跨越，桥长70米，新建桥梁，桩结构涉及桥梁水下施工。 | 灌溉 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是施工期间桥梁施工、建筑材料运输及存储和施工生产生活污水；营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险。 | 崇江为涔天河的支流。 |
| 8 | 无名小河 | 平山中桥 | 在K58+703处跨越，桥长30米，该桥梁主要为跨越山沟，不涉及水下桥墩，及水下施工作业。 | 灌溉 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是施工期间桥梁施工、建筑材料运输及存储和施工生产生活污水；营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险。 | 无名小河为崇江河的支流。（崇江河为涔天河的支流）。季节性小河，水流量较小，一般处于干涸状态。 |
| 9 | 涔天河 | 紧邻河道段 | K12+600至K21+100临近涔天河 | 渔业用水区 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 主要是施工期间路基施工、建筑材料运输及存储和施工生产生活污水；营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险 | / |
| 10 | 涔天河水库扩建工程库区 | 紧邻库区段 | K21+100至K50+800临近涔天河水库扩建工程库区 | 渔业用水区 | （GB3838-2002） 中的Ⅲ类 | 不涉及施工期，施工期涔天河库区尚未建成；主要是营运期桥面径流及危险品运输风险等对水质的影响及风险 | 项目运营后，涔天河水库扩建工程建成蓄水，才会形成库区（先修本公路建成运行，再蓄水形成库区）。水库蓄水后不涉及饮用水功能。 |
| 备注：本项目沿线的水环境均不涉及敏感水体，项目桥梁下游10km以内无饮用水水源保护区及取水口分布。朝阳大桥跨越大桥河河段处（位于码市镇境内），原为饮用水水源保护区，但在环评过程中，省环保厅于2013年10月28日批复该段取消饮用水水源保护区，调整为农业用水区。同时根据现场调查，码市镇自来水厂水源取山溪水。见附件。 涔天河水库扩建工程库区，项目涉及的该库区在未蓄水之前（项目运营期之前）为山谷、山沟、涔天河河流环境，并未形成水库库区水面。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 环境影响评价

### 生态环境影响分析

⑴本项目永久占地数量基本合理，本公路的建设不会影响项目直接影响区域内的土地利用结构。拟改建项目临时用地主要占用了荒地，对拟改建公路沿线植被影响较小，施工后可以通过合理的恢复措施将其影响进一步减少。

⑵施工将破坏沿线植被，影响农业生产，但这种影响是短暂的。总体而言，拟改建项目对评价区域内生物量和生产力造成了一定的不利影响，但损失量不大，是区域生态环境可以承受的。

⑶拟改建公路评价范围内没有国家和湖南省重点保护野生动物及其栖息地分布，受公路建设影响的野生动物主要为适应农耕地和居民点栖息的种类，公路建设对区域现有动物种群数量不会产生大的影响，也不会导致动物多样性降低。

⑷工程永久占地导致被占用耕地丧失了原有的农业产出能力，从而对当地农民的收入和生活质量有一定影响。对于直接被占用农田的农户，建设单位和地方政府需采取有效措施直接对农户进行补偿。对于占用的耕地和基本农田，通过土地调规后，重新补划等面积的农田作为基本农田。因此，项目建设不会对当地农业生态产生明显影响。

### 社会环境影响分析

⑴ 本项目永久占地数量基本合理，本公路的建设不会影响项目直接影响区域内的土地利用结构。拟建项目临时用地主要占用了荒地，对拟建公路沿线植被影响较小，施工后可以通过合理的恢复措施将其影响进一步减少。

⑵ 施工将破坏沿线植被，影响农业生产，但这种影响是短暂的。总体而言，拟建项目对评价区域内生物量和生产力造成了一定的不利影响，但损失量不大，是区域生态环境可以承受的。

⑶ 拟建公路评价范围内没有国家和湖南省重点保护野生动物及其栖息地分布，受公路建设影响的野生动物主要为适应农耕地和居民点栖息的种类，公路建设对区域现有动物种群数量不会产生大的影响，也不会导致动物多样性降低。

### 声环境影响分析

⑴ 施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，影响范围白天最大可能达到距施工场地130m的区域，而夜间则可能达到距施工场地480m范围。建议施工期间合理安排各种施工机械操作的时间，同时应文明施工，并与当地政府沟通，以取得村民的理解。

⑵ 根据预测，16敏感点在近期、中期昼夜和远期昼间均不超标。

### 环境空气影响分析

⑴ 施工期的主要污染物为粉尘、扬尘和沥青烟。由于本工程施工期较长，因此它们将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，但影响范围不大，而且主要是短期影响。在采取经常洒水、合理确定施工场地的位置等适当的防护措施后，这种短期影响能够得到有效控制。

⑵ 拟建项目营运期中心线两侧20米以外200m范围内的N02浓度均不超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准的要求。公路营运期间各敏感点环境空气质量均能达标。建议在靠近公路两侧，尤其是敏感点附近多种植乔、灌木，即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

### 地表水环境影响分析

⑴ 拟建公路施工对沿线水环境质量影响不大，只要在施工中采取严格的管理、保护措施，如施工生活垃圾妥善处理，施工建筑材料妥善保存堆放，将施工污水和施工人员生活污水集中处理达标后排放，可避免或减轻对沿线水体的影响。

⑵ 施工期产生的生活污水，时间短暂仅限于施工期、排放比较分散、各施工区水量小，因此，建议在施工营地设置化粪池，经发酵后作为农肥肥田，施工结束后将化粪池覆土掩埋，不会对附近水体产生明显不利影响。

⑶ 本工程产生的生产废水量也相对较小，经达标处理后排放，对水环境的影响将较小。

⑷ 根据同类工程预测计算结果表明，本项目营运期路面（桥面）径流污染物对沿线水环境影响不大。

### 固体废弃物环境影响分析

⑴施工期间的建筑垃圾，首先应按计划和施工的操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用，这样就可减轻建筑垃圾对环境的影响。对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，尽快将建筑垃圾进行集中管理和处理。

⑵ 施工场地建筑垃圾建议在施工期间在施工营地和施工现场设置固定固体废物收集处，对固体废物进行集中管理，减少其对周围环境和施工人员及居民点的影响。

⑶施工期间各施工营地需设置生活垃圾收运设施（包括垃圾桶、垃圾站），各主要施工区设置一加围栏的废料堆放点，设专人负责及时清扫生活垃圾，保持施工期的环境卫生。所有垃圾委托专人负责清运，清运垃圾时清运者负责清理好垃圾站周围的卫生并且采取有效地措施保证运输途中不掉垃圾，所有垃圾运送至城市垃圾填埋场处置。

### 水土流失影响分析

本项目建设将不可避免的造成一定的水土流失，但工程选线尽量避开了不良地质地段，不在有关法律、法规限制或禁止建设的区域，从水土保持角度出发，无制约项目建设的重大不利因素，项目建设是可行的。

从预测结果可看出，在项目施工准备期和施工期是产生水土流失量及流失强度较大的时段，也是需要重点防治的时段。水土流失主要发生在路基工程区路基开挖、填筑形成的裸露边坡、弃渣场区。在施工生产生活区以及施工道路区，由于这两个区域施工占压时间较长，施工准备期场地平整、筑路等施工活动对地表的扰动破坏较大，是水土流失强度较大的时段，因而做好施工过程中的临时防护措施十分重要。此外，取土场的防治工作也不容忽视，施工期土壤侵蚀强度较大，若防治不当将产生较大的水土流失。

从水土流失量变化的角度分析，水土流失防治工作必须与主体工程施工进度相一致，临时防护措施还应提前进行，防止“先破坏，后治理”的现象发生。

## 主要环境保护措施

⑴设计期保护措施

合理选线，减少占用耕地和基本农田，避绕现有村庄的大片居住区，与码市镇乡镇总体规划相协调；合理安排施工计划；进行绿化设计、路基排水和防护工程设计；工程设计中充分考虑土石方平衡，挖方尽量利用为填方，优化取、弃土场选址、并对取、弃土场均进行排水、防护设计和绿化设计，尽可能地恢复原有植被，减少水土流失发生。施工场地、临时道路等临时用地不得占用基本农田。提高跨水桥梁的防撞设计等级，并在桥两侧设置限速警示标志，强化跨水桥梁的排水设施。

⑵施工期环境保护措施

生态环境保护：加强教育，保护野生动物；少占耕地和基本农田，对建设占用的耕地和基本农田须通过开垦新的耕地和补划基本农田来予以补偿；公路沿线经过的林地路段，各施工单位应尽量减少对植被的破坏，对于公路不可避免占用的林地路段，必须进行林地的补偿工作。同时在沿线做好道路绿化工作。施工期间如发现古树名木、珍稀植被，则应委托园林管理专业机构对其实施移栽，并采取有效措施确保其成活。对取土场、弃渣场等施工临时用地采取有效地恢复措施，等等。

社会环境保护：保护文物；合法拆迁，按国家、省市有关标准补偿；对耕地尤其是基本农田实行占补平衡等；最好交通管制、分流方案，确保通道工程畅通，保证人民出行方便。

大气污染防治：加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输；定期洒水抑尘，每天洒水3～5次，等等。

水环境保护：科学施工、加强管理，严禁向涔天河大堤两岸倾倒渣土；施工期施工废水和含油废水需经过沉淀、隔油等处理后达标排放；施工营地尽量租用当地民房，并设置化粪池；禁止将未处理的施工污水直接排出；建筑材料堆场应尽量设置在公路永久征地范围内，且要远离涔天河。严禁在涔天河大堤两岸堆放油类、石灰、水泥等物料，以及设置施工场地、施工营地；强化施工期间涔天河水质监测频率、断面，保障涔天河水体水质的良好。

噪声污染防治：合理布设施工场地，尽量避开沿线居民点；合理安排施工时间，禁止夜间施工；尽量选用低噪声的施工机械设备，并加强对施工机械设备和运输车辆的维修保养；加强对施工人员的个人护如采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施。

固体废物处置：及时清运处理生活垃圾；对施工建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，应尽快将建筑垃圾运送至其他地方进行集中堆放和妥善处理。

水土保持：采取工程和生物措施以及临时防护措施，减少沿线水土流失。

⑶营运期环境保护措施

生态保护措施：做好公路沿线的绿化和植被的恢复工作；及时做好取、弃土场的植被恢复或复耕；

交通噪声防治：营运期间对码市镇、小圩镇敬老院设置禁鸣、限速标志，同时营运期进行跟踪监测，并预留环保降噪费用，视监测结果采取实际可行的降噪措施；通过采取多种降噪措施使各敏感点的噪声值均能达到相应声环境质量标准。

另外，需加强公路沿线的声环境质量的跟踪监测工作，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

水污染治理：充分做好营运期事故风险防范措施，提高跨水桥梁的防撞设计，并在桥两侧设置限速警示标志，同时，强化路面径流排水系统。

环境空气：加强公路两侧绿化，加强对车辆的管理；对公路路面定期进行洒水、清扫和维护，及时维护路面，保障全线路面完好。

固体废物处置：采用分路段到责任人的方式对沿线的交通垃圾及时进行收集处理。

## 环境风险分析

拟改建公路建成通车后，主要的风向来源于危险货物运输车辆交通事故，危险货物运输车辆的交通事故概率估算主要依据现有交通量、交通事故率、从事危险品运输车辆所占比重、预测年交通量和考核路段长度等参数，计算可知，当拟改建公路通车后，在跨河路段近、中、远期每年发生危险品运输车辆交通事故均远远小于1起，营运远期最高事故仅0.0011起/年。

建议设计单位对跨河桥梁桥作好防护设计，以确保沿线河流、库区水质的安全。从应急管理及预防角度，对下阶段的设计及预防管理提出以下措施：

⑴泮水三大桥、屋背口一大桥、田冲大桥、贝江二大桥以高架桥形式跨湖南江华涔天河国家湿地公园，应增加泮水三大桥、屋背口一大桥、田冲大桥、贝江二大桥的桥梁护栏对车辆的抗冲击能力，设立较高等级的防撞墙，建议采用加强加高型防撞护栏或者双层加强型护栏，确保运输危险化学品车辆不倾入或掉入水体；

⑵ 在各跨河流大、中桥桥梁两端设置警示标志牌、设置事故报警电话号码，事故报警电话保证通讯随时畅通；

⑶ 若在跨河桥梁路段发生危险品运输事故，应立即对涔天河等河流水质进行应急监测，若水体已经受污染，需采取措施，防止污染物质进一步扩散，如将受污染水体疏导排放至安全区域，从上游紧急调用水源，稀释污染等；事后，应根据水质污染的程度由专业人员对水质进行环境恢复处理。

⑷泮水三大桥、屋背口一大桥、田冲大桥、贝江二大桥应增设完善的桥面径流收集系统，采用专用管道将路面径流收集后引到位于大桥两侧的集水池，水池应兼有沉淀、隔油和蓄毒的作用，将事故径流和初期雨水截流，处理达标后排放，以避免对跨越的涔天河水质产生影响。

⑸ 拟建公路紧邻涔天河、涔天河水库库区公路段应设计防撞墙、护拦等，该路段的桥梁应设立较高等级的防撞栏，采用加强加高型防撞护栏或者双层加强型护栏，确保其强度能满足避免发生事故的车辆坠入河流的强度要求。同时完善紧邻涔天河、涔天河水库库区公路段的排水设施，完善该路段的桥梁排水设施，桥梁排水系统与路基的排水沟相衔接，并且在紧邻涔天河、涔天河水库库区公路段每隔1000米设置一处集水池，水池应兼有沉淀、隔油和蓄毒的作用，将事故径流和初期雨水截流。

## 环保投资

拟建公路一次性环境保护投资需1707万元，占工程总投资112657.72万元的1.51%。，本工程环保投资估算见表3.6-1。

表3.6-1  环境保护投资清单

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 （万元） | 效 果 | 进 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工生产生活区污水处理池（每标段1个，约6个） | 30 | 减缓施工期生活污水污染 | 施工期（2014～2016年）实施 |
|  | 拌合站生产污水处理池（3处） | 30 | 减缓施工期生产污水污染 | 施工期（2014～2016年）实施 |
|  | 桥梁防护栏提级，桥端事故收集池 | 200 | 防范风险事故对下游水质污染 | 营运期（2017年）投入使用 |
| 废气 | 洒水车（2辆） | 30 | 减缓施工粉尘率80%以上 | 施工期（2014～2016年）实施 |
|  | 路面清扫车* | 15 | 减少路面积尘 | 营运期（2016年）投入使用 |
| 固废 | 垃圾车* | 15 | 将沿线设施垃圾运往指定地点处理 | 营运期（2017年）投入使用 |
| 噪声 | 加限速、禁鸣标志 | 4 | 降噪效果能达到3dB | 施工期或营运近期（2014～2016年）实施 |
| 绿化 | 道路两侧绿化 | 500 | 抑尘、降噪、景观美化 | 施工期或营运近期（2014～2016年）实施 |
| 其他 | 施工期环境保护标示牌 营运期环境保护标示牌、警示牌 | 30 | 提醒施工人员，注意野生保护动植物保护 | 施工期实施 （2014～2016年） |
| 水保费用，包含施工场地、施工营地、后期恢复措施费用，同时包含各种独立费用和水土保持设施补偿费用（水土保持工程总投资） |  | 8638 | 复耕或进行生态修复 | 施工期 （2014～2016年） |
| 环评和环保工程设计 |  | 50 | 确保环境工程质量 | 2014年 |
| 宣传教育 |  | 10 | 提高环保意识 | 2014年实施 |
| 环境保护管理 |  | 50 | 保证各项环保措施的落实和执行 | 施工期和营运期落实 |
| 环境监测 |  | 200 | 发挥其施工期和营运期的监控作用 | 施工期和营运期实施 |
| 环保竣工验收调查费用 |  | 50 | 检验环评提出的环保措施落实情况，为营运期环境管理提供决策依据 | 2016年 |
| 以上新增小计 |  | 9852 | － | － |
| 不可预见费(=小计×5％) |  | 493 | － | － |
| 合计 |  | 10345 | — |  |
| （扣除水保投资）环保费用 |  | 1707 |  |  |

## 环境经济损益分析

⑴直接效益

本项目在施工和营运期间对项目沿线区域所引起的环境问题是多方面的。因此，采取操作性强、切实可行的环保措施后，每年所挽回的经济损失，亦即环保投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币形式来衡量。只能对若不采取措施时，因工程建设而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对沿线人体健康、生活质量以及农业生产等方面的经济损失作粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。

⑵间接效益

在实施有效的环保措施后，会产生以下间接效益：保证沿线居民的生活质量和正常生活秩序，维持居民的环境心理健康和减轻居民的烦躁情绪，减少社会不稳定的诱发因素等。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环保投资所获取的社会效益的主要组成部分。

## 环境监测与管理

### 环境监测计划

本工程不设置专门的环境监测站，各项监测均委托娄底市环境监测站定期进行。

环境监测的目的是为及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性，环境监测计划分施工期和营运期两期。

本项目环境监测计划分为环境空气、噪声和水质等三部分，具体见表3.8-1、表3.8-2和表3.8-3。

表3.8-1  环境空气监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测 项目 | 监测 频次 | 监测时间 | 实施 机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工场地、料场附近的村庄敏感点 | TSP | 1次/季度或随机抽样监测 | 7天/次，每天保证12小时采样时间 | 受业主委托的有资质的监测单位 | 拟公路运营管理机构 | 湖南省环保厅 永州市环保局 江华县环保局 |
| 营运期 | 码市镇、小圩镇敬老院 | NO2 | 2次/年 （春季和冬季） | 7天/次，12小时连续监测 |  |  |  |

表3.8-2  环境噪声监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测 频次 | 监测时间 | 实施 机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工场地附近的村庄敏感点以及公路沿线声环境敏感点 | 1次/月 | 2天/次，每天昼间、夜间各监测1次 | 受业主委托的有资质的监测单位 | 拟建公路运营管理机构 | 湖南省环保厅 永州市环保局 江华县环保局 |
| 营运期 | 三江尾村、围塘、竹市村、回龙寨、瓦窑村、朝阳村、码市镇、雾江口村、河湾村、车田村、小圩镇敬老院、红泥岭村、竹材村、老寨村、秦岩老村、洪泥塘村等16处声环境敏感点 | 2次/年 | 1天/2次，每天昼间、夜间各监测1次 |  |  |  |

表3.8-3    水环境监测计划

| 阶段 | 监测 地点 | 监测 项目 | 监测 频次 | 采样 时间 | 实施 机构 | 负责 机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 码市大桥、车田中桥桥址下游200m， | SS、COD、石油类、氨氮 | 4次/年 | 一天一次，连续监测3天 | 受业主委托的有资质的监测单位 | 监理公司 或业主 | 湖南省环保厅 永州市环保局 江华县环保局 |
|  | 涔天河，沿河路段处 | SS、COD、石油类、氨氮、 | 临河路段施工期间，一天2次 | 一天2次 |  | 监理公司 或业主 |  |
| 营运期 | 码市大桥、车田中桥桥址下游200m，临涔天河水库路段处 | SS 石油类 COD | 1次/年 | 一天一次 |  | 拟建公路运营管理机构 |  |

### 工程环境监理计划

环保工程与公路主体工程一样，实施质量、进度和费用监理，其建立的重点为质量监理。环保工程的质量监理内容及方法按交通行业有关标准规范进行。

表3.8-4  拟改建公路环保达标监理重点及内容

| 序号 | 监理 地点 | 环 境 监 理 重 点 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程 | 现场旁站监督检查路基开挖与填筑作业范围控制情况与耕地、植被保护措施； 监督施工过程中是否发现地下文物及处置过程； 现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况； 检查临时水保措施的实施情况； 巡视检查路基土石方调运情况； 监督洒水降尘措施的实施情况。 |
| 2 | 路面工程 | 现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况； 监督洒水降尘措施的实施情况； 检查石灰等路用粉状材料运输和堆放的遮盖措施。 |
| 3 | 跨河流桥梁路段、临河路段等现场施工路段 | 桥梁路段施工的时间选择是否在枯水期； 施工布置是否合理，是否占用了河道、破坏了河岸植被； 桥梁路段施工时，监测周边水体悬浮物的变化情况。 监督桥梁路段施工建材堆场设置的环境合理性；是否按照环评报告的要求严禁在两岸河堤面中心线向陆地纵深200米范围堆放和沥青、油类、石灰、水泥等物料； 是否提高了桥梁的防撞设计等级，是否安装桥面径流收集系统； 监督桥梁路段的施工机械是否经过漏油检查，避免在施工时发生油料泄露污染水体的水质； 监督承包商是否做好施工人员的环保教育工作，提倡文明施工、保护水体； 桥梁工地人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集，由环卫部门及时清运。 现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况；设置施工围挡、临时声屏障等。 抽测施工生产废水的水质达标情况，检查沉淀池、隔油池等施工生产废水处理设施的以及运转情况； 检查监督施工单位生活和生产污水不得随意排放； 监督其是否按照环评报告的要求，在整个施工过程中与地方环保部门加强监督管理、及时与湿地公园管理局联系，并采取相应防护措施； 监督施工营地设置的环境合理性，涔天河沿岸向陆地纵深200米范围严禁设置施工场地、施工营地。 监督弃渣去向，严禁向涔天河岸倾倒渣土。 |
| 4 | 隧道工程 | 抽测施工生产废水的水质达标情况，检查沉淀池的设置以及运转情况； 监督隧道弃渣的收集和弃放，隧道弃渣应运至指定弃渣场处置，严禁随意堆放； 监督检查爆破方式、数量和时间。 |
| 5 | 施工营地以及临时材料堆放场 | 核实施工营地的选址及占地规模； 检查施工营地产生生活污水是否达到排放标准、有关要求及处理设施建设情况； 监督是否在施工营地采用化粪池将生活污水收集处理，底泥由环卫部门定期抽运；施工营地的污水 严禁直接排入地表河流和水塘： 监督施工营地的生活垃圾是否堆放在固定地点，其堆放点选址是监督是否按照环评报告的要求，在施工结束后对施工营地和施工场地进行妥善恢复； 核实拌合站的选址及占地规模； 检查拌合站下风向300m内是否有居民集中点等敏感目标； 现场监测拌合站大气污染物排放达标情况； 严格控制施工道路修筑边界； 检查监督施工定期洒水情况； 现场抽测施工道路两侧敏感点噪声达标情况； 检查材料仓库和临时堆料场的防止物料散漏污染措施。 |
| 6 | 弃渣场 | 施工单位在在弃渣过程中是否注意减少占用林地、破坏植被； 弃渣时是否采取了相应的防护和防治水土流失的措施，是否存在乱倒乱弃的现象。 弃渣完工后是否对弃渣场进行了恢复，防止水土流失等环境问题的产生，恢复效果是否达到要求； |
| 7 | 沿线受影响的学校和集中居民区 | 施工场地是否合理安排，应尽量远离学校、医院、集中居民区； 施工车辆在夜间施工时，要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施； 施工时间安排是否合理，夜间是否施工，是否在夜间进行打桩等高噪声施工作业。 施工过程中是否根据施工进展进行噪声监测，有无发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响，并及时采取有效的噪声污染防治措施。 |
| 8 | 其它共同监理（督）事项 | 监督混凝土搅拌站设置位置的合理性，是否采用集中的厂拌方式，并采用封闭式搅拌。 监督施工人员有无砍伐、破坏施工区以外的植被和作物，破坏生态的行为。 监督施工单位在施工期间，所采取的交通分流、交通管制等保障交通畅通的措施是否的合理。 监督基本农田占补平衡实施情况，沿线植被恢复、绿化情况。 监督拆迁后，后靠安置实施情况，保障后靠安置住房能满足声环境质量标准要求。 |

# 公众参与

## 公众参与调查

### 公众参与的方式

⑴对项目概况进行公示；

⑵对该建设项目产生的环境影响问题进行识别；

⑶环评过程中对项目环境影响评价结论进行公告；

⑷制定问答卷，确定调查方案；

⑸实地走访填表，民意测验；

⑹统计归纳分析，反馈处理。

在进行公众参与过程中，采用发放调查表与随机咨询访谈等形式调查受影响的公众对该项目环境保护方面的态度、意见和建议，被调查者对象根据自身的感受独立回答问卷。

### 公众参与调查对象与方法

⑴调查对象

主要是工程所在区域居民和单位、乡镇、团体等。并记录公众对项目的意见和建议。

⑵调查方法

①对项目概况和工程环境影响评价结论进行公示和公告，并收集公众对项目的意见和建议；

②向该建设项目所受影响区域的公众发放《公众参与调查表》，收集当地公众对建设项目的意见和建议；

③现场听取当地公众对建设项目的意见和建议。

## 公众参与调查结果分析

### 公众意愿统计分析

公众参与的主要目的是了解受拟改建工程影响的居民的生活水平及其对该工程的基本态度，为实施公众参与，评价单位于2013年9月调查走访了拟改建工程沿线的单位及周边村落的村民并认真听取了调查对象对建设项目的意见。同时发放调查表，收集的意见统计如下：

⑴调查份数

本次公众参与调查共发放调查表132份（其中团体32，个人100份），实际收回132，收回率100％（个人10份附后，团体5份附后）。

⑵公众意见统计

被调查人信息统计见表4.2-1，调查结果统计见表4.2-2。

表4.2-1   公众参与调查个人信息一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 单位或住址 | 影响 类型 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐洪得 | 男 | 50 | 农民 | 初中 | 白芒营镇秦岩村 | 靠近公路 | —— |
| 2 | 新贵 | 男 | 58 | — | 高中 | 白芒营镇秦岩村 | 靠近公路 | 15874615609 |
| 3 | 黄大新 | 男 | 38 | 农民 | 初中 | 白芒营镇秦岩村 | 靠近公路 | 15674672429 |
| 4 | 张志国 | 男 | 38 | — | 初中 | 白芒营镇秦岩村 | 靠近公路 | 13787604288 |
| 5 | 张小红 | 男 | 48 | 农民 | 初中 | 白芒营镇秦岩村 | 靠近公路 | —— |
| 6 | 孔令财 | 男 | 58 | 农民 | — | 白芒营镇红泥塘村 | 征地 | 2588260 |
| 7 | 孔令吉 | 男 | 62 | 农民 | 初中 | 白芒营镇红泥塘村 | 征地 | 13469386513 |
| 8 | 艾日生 | 男 | 49 | 农民 | 初中 | 白芒营镇红泥塘村 | 征地 | 13874682495 |
| 9 | 艾日发 | 男 | 43 | 农民 | 初中 | 白芒营镇红泥塘村 | 靠近公路 | 2588320 |
| 10 | 黄生文 | 男 | 58 | — | — | 白芒营镇红泥塘村 | 征地 | 13100227801 |
| 11 | 孔化宏 | 男 | 64 | 农民 | 初中 | 白芒营镇红泥塘村 | 靠近公路 | 15974066836 |
| 12 | 艾昌庭 | 男 | 62 | — | — | 白芒营镇红泥塘村 | 征地 | —— |
| 13 | 李安得 | 男 | 40 | 农民 | 初中 | 白芒营镇蒙家地村 | 靠近公路 | 13874682903 |
| 14 | 李安寿 | 男 | 70 | 农民 | 小学 | 白芒营镇蒙家地村 | 靠近公路 | 13762979439 |
| 15 | 罗长福 | 男 | 46 | — | 初中 | 白芒营镇蒙家地村 | 靠近公路 | 13787678341 |
| 16 | 李安洋 | 男 | 40 | 农民 | 小学 | 白芒营镇蒙家地村 | 靠近公路 | 2732807 |
| 17 | 李安南 | 男 | 40 | 农民 | 小学 | 白芒营镇蒙家地村 | 靠近公路 | 2983031 |
| 18 | 岑冬英 | 女 | 56 | — | 高中 | 白芒营镇沙井村 | 靠近公路 | 15907474566 |
| 19 | 罗付文 | 男 | 45 | 农民 | 初中 | 白芒营镇沙井村 | 靠近公路 | 15575324280 |
| 20 | 秦汝念 | 男 | 61 | — | 初中 | 白芒营镇沙井村 | 靠近公路 | —— |
| 21 | 苏启孝 | 男 | 34 | 农民 | 初中 | 白芒营镇沙井村 | 靠近公路 | 13432193387 |
| 22 | 唐素珍 | 女 | 32 | 农民 | 中专 | 小圩镇三门口村 | 靠近公路 | 18244785882 |
| 23 | 唐代泉 | 男 | 32 | 农民 | 小学 | 小圩镇三门口村 | 征地、拆房 | 15575348283 |
| 24 | 石家勤 | 男 | 53 | 农民 | 小学 | 小圩镇三门口村 | 征地、拆房 | 15869983752 |
| 25 | 李桂香 | 女 | 48 | 农民 | 初中 | 小圩镇联村 | 征地、拆房 | 13789216733 |
| 26 | 贾章许 | 男 | 44 | 农民 | 小学 | 小圩镇联村 | 征地、拆房 | 13617461945 |
| 27 | 黄仁斌 | 男 | 34 | 农民 | 初中 | 小圩镇联村 | 征地、拆房 | 18244785955 |
| 28 | 韦平田 | 男 | 39 | 农民 | 初中 | 小圩镇新寨村 | 征地、拆房 | 13789234823 |
| 29 | 瞿高红 | 男 | 39 | 农民 | 大专 | 小圩镇车田村 | 征地、拆房 | 15075615301 |
| 30 | 卢声美 | 男 | 32 | 农民 | 小学 | 小圩镇老屋村 | 征地、拆房 | 15274636396 |
| 31 | 唐代东 | 男 | 32 | 农民 | 小学 | 小圩镇老屋村 | 靠近公路 | 13469378359 |
| 32 | 聂满英 | 女 | 33 | 农民 | 大专 | 小圩镇老屋村 | 靠近公路 | 13787604728 |
| 33 | 李岁龙 | 男 | 37 | 农民 | 初中 | 小圩镇沙柳村 | 靠近公路 | 15211697951 |
| 34 | 谢齐华 | 男 | 42 | 农民 | 初中 | 小圩镇大石村 | 靠近公路 | 18974647906 |
| 35 | 钟万平 | 男 | 39 | 农民 | 小学 | 小圩镇小圩村 | 靠近公路 | 15116590278 |
| 36 | 罗荣春 | 男 | 42 | 农民 | 小学 | 小圩镇小圩村 | 靠近公路 | 13874364268 |
| 37 | 李壬华 | 女 | 34 | 农民 | 小学 | 小圩镇小圩村 | 靠近公路 | 18974645166 |
| 38 | 莫世民 | 男 | 50 | 农民 | 高中 | 码市镇竹市村 | 靠近公路 | 15074641761 |
| 39 | 彭昌其 | 男 | 45 | 农民 | 初中 | 码市镇竹市村 | 靠近公路 | 13974687972 |
| 40 | 刘意贵 | 男 | 51 | 农民 | 初中 | 码市镇竹市村 | 靠近公路 | 15807461303 |
| 41 | 张少华 | 男 | 64 | 农民 | 小学 | 码市镇竹市村 | 靠近公路 | 15874615451 |
| 42 | 温明伟 | 男 | 58 | 农民 | 小学 | 码市镇竹市村 | 靠近公路 | 13874695050 |
| 43 | 肖云娥 | 女 | 42 | 农民 | 大专 | 码市镇竹市村 | 靠近公路 | 15116564590 |
| 44 | 刘进华 | 男 | 47 | — | — | 码市镇瓦窑村 | 靠近公路 | 14786390769 |
| 45 | 刘进举 | 男 | 51 | 农民 | 高中 | 码市镇瓦窑村 | 靠近公路 | 13789216433 |
| 46 | 严石贤 | 男 | 59 | — | 高中 | 码市镇瓦窑村 | 靠近公路 | 13789233226 |
| 47 | 胡维良 | 男 | 45 | — | 高中 | 码市镇锦陂村 | 靠近公路 | 13467967976 |
| 48 | 韦永胜 | 男 | 36 | 农民 | 高中 | 码市镇锦陂村 | 靠近公路 | 15074641132 |
| 49 | 李继志 | 男 | 63 | — | 初中 | 码市镇朝阳村 | 靠近公路 | 13787678002 |
| 50 | 陈玉松 | 男 | 38 | — | 中专 | 码市镇朝阳村 | 靠近公路 | 13467482849 |
| 51 | 欧阳春 | 男 | 45 | — | — | 码市镇民主村 | 靠近公路 | 13286132851 |
| 52 | 赵大现 | 男 | 51 | 农民 | 初中 | 码市镇民主村 | 靠近公路 | 15869983061 |
| 53 | 曾广林 | 男 | 48 | — | — | 码市镇民主村 | 靠近公路 | 13467960871 |
| 54 | 盘才顺 | 男 | 48 | 农民 | 高中 | 码市镇竹坪村 | 靠近公路 | 15874666623 |
| 55 | 朱彩云 | 女 | 41 | 农民 | 初中 | 码市镇竹坪村 | 靠近公路 | 18374673392 |
| 56 | 吴伟平 | 男 | 45 | 农民 | 初中 | 码市镇竹坪村 | 靠近公路 | 13789234975 |
| 57 | 黄海良 | 男 | 34 | — | 初中 | 码市镇竹坪村 | 靠近公路 | —— |
| 58 | 朱国政 | 男 | 43 | — | — | 码市镇田沟村 | 靠近公路 | 15074632945 |
| 59 | 李信基 | 男 | 67 | — | 初中 | 码市镇田沟村 | 靠近公路 | 13874683639 |
| 60 | 赵启付 | 男 | 45 | 农民 | 初中 | 码市镇田沟村 | 靠近公路 | 15807493617 |
| 61 | 盘贵花 | 女 | 20 | 学生 | 高中 | 贝江乡洋涓村 | 靠近公路 | 18274304678 |
| 62 | 蒋山花 | 女 | 32 | — | — | 贝江乡洋涓村 | 靠近公路 | 15897482851 |
| 63 | 林良彬 | 男 | 49 | 农民 | — | 贝江乡黄沙村 | 靠近公路 | 13874364378 |
| 64 | 张院平 | 男 | 52 | — | 高中 | 贝江乡黄沙村 | 靠近公路 | 13574691559 |
| 65 | 李鸿 | 女 | 46 | — | 中专 | 贝江乡黄沙村 | 靠近公路 | 13874399291 |
| 66 | 冯开涛 | 男 | 60 | — | 初中 | 贝江乡黄沙村 | 靠近公路 | 13467976401 |
| 67 | 张仁球 | 男 | 61 | — | 初中 | 贝江乡黄沙村 | 靠近公路 | 13874727923 |
| 68 | 黄翼兰 | 女 | 48 | — | — | 贝江乡黄沙村 | 靠近公路 | 15897465858 |
| 69 | 冯元安 | 男 | 42 | 农民 | 初中 | 贝江乡上梅口村 | 靠近公路 | 13574697849 |
| 70 | 赵大武 | 男 | 42 | 农民 | 大专 | 贝江乡上梅口村 | 靠近公路 | 13467960771 |
| 71 | 周立军 | 男 | 43 | — | 高中 | 贝江乡上梅口村 | 靠近公路 | —— |
| 72 | 赵江英 | 女 | 41 | 农民 | 中专 | 贝江乡上梅口村 | 靠近公路 | 13487467146 |
| 73 | 盘登顺 | 男 | 54 | 农民 | — | 贝江乡上梅口村 | 征地、拆房 | 15116532440 |
| 74 | 李泽英 | 女 | 45 | 农民 | 初中 | 贝江乡濠江村 | 靠近公路 | 15074667703 |
| 75 | 吴忆香 | 女 | 43 | 农民 | 高中 | 贝江乡濠江村 | 靠近公路 | 13874680057 |
| 76 | 周意 | 男 | 46 | — | 中专 | 贝江乡濠江村 | 靠近公路 | 13487481879 |
| 77 | 唐真林 | 男 | 43 | 农民 | 高中 | 贝江乡贝江村 | 靠近公路 | 13874659997 |
| 78 | 谢红林 | 男 | 45 | 农民 | 高中 | 贝江乡贝江村 | 靠近公路 | 13874680036 |
| 79 | 熊运生 | 男 | 60 | 农民 | 小学 | 贝江乡贝江村 | 靠近公路 | 13787698784 |
| 80 | 廖春林 | 男 | 59 | 农民 | 高中 | 贝江乡贝江村 | 靠近公路 | —— |
| 81 | 韦兴旺 | 男 | 60 | 农民 | 初中 | 水口镇泮水村 | 征地、拆房 | 13574678061 |
| 82 | 余启发 | 男 | 52 | 农民 | 高中 | 水口镇泮水村 | 征地、拆房 | 13874728531 |
| 83 | 龚荣富 | 男 | 58 | 农民 | 初中 | 水口镇泮水村 | 征地、拆房 | 13974688179 |
| 84 | 汤小军 | 男 | 33 | 农民 | 高中 | 水口镇泮水村 | 征地、拆房 | 15707477371 |
| 85 | 宋社生 | 男 | 57 | 农民 | 高中 | 水口镇泮水村 | 征地、拆房 | 15116532696 |
| 86 | 戴玉宝 | 女 | 45 | 农民 | 初中 | 水口镇泮水村 | 征地、拆房 | 15907486720 |
| 87 | 韦林生 | 男 | 51 | 农民 | 初中 | 水口镇泮水村 | 征地、拆房 | 15211673707 |
| 88 | 邱湘平 | 男 | 43 | 农民 | 高中 | 水口镇文亮村 | 靠近公路 | 13874682117 |
| 89 | 赵勇 | 男 | 38 | 个体户 | 高中 | 水口镇文亮村 | 靠近公路 | 13574678817 |
| 90 | 毛新华 | 男 | 45 | 个体户 | 高中 | 水口镇得贵村 | 靠近公路 | 13467967526 |
| 91 | 赵江东 | 男 | 30 | 农民 | 高中 | 水口镇得贵村 | 靠近公路 | 13874681661 |
| 92 | 陈昭晖 | 男 | 48 | 个体户 | 高中 | 水口镇暗冲村 | 靠近公路 | 13974685860 |
| 93 | 李荷明 | 男 | 28 | 个体户 | 中专 | 水口镇水源居委会 | 靠近公路 | 15869961515 |
| 94 | 钟斌 | 男 | 39 | 个体户 | 高中 | 水口镇水源居委会 | 征地、拆房 | 13874682314 |
| 95 | 许化碧 | 男 | 49 | 个体户 | 高中 | 水口镇水源居委会 | 征地、拆房 | 13974686648 |
| 96 | 吴欢富 | 男 | 59 | 个体户 | 高中 | 水口镇水源居委会 | 靠近公路 | 13469378079 |
| 97 | 廖秋华 | 男 | 50 | 个体户 | 高中 | 水口镇水源居委会 | 靠近公路 | 13574635712 |
| 98 | 刘志波 | 男 | 42 | 个体户 | 高中 | 水口镇水源居委会 | 靠近公路 | 13974688509 |
| 99 | 赵云 | 男 | 30 | 个体户 | 高中 | 水口镇水源居委会 | 靠近公路 | 13789233233 |
| 100 | 许化雄 | 男 | 43 | 个体户 | 初中 | 水口镇源潭子居委会 | 靠近公路 | 13469375989 |

表4.2-2   户级访谈调查结果汇总表

| 1、项目与您目前住房相关受影响类型？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①征地 | ②征地、拆房 |  |  |  | ③靠近公路（不征地、不拆房） |  |  |  | ④远离公路 |
| 6.0% | 28.0% |  |  |  | 66.0% |  |  |  | 0.0% |
| 2、您是否了解该隧道的建设基本情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①了解 |  | ②了解一些 |  |  |  |  |  | ③不了解 |  |
| 57.0% |  | 42.0% |  |  |  |  |  | 1.0% |  |
| 3、您认为修建该隧道对谁最有利？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①国家 |  | ②集体 |  |  |  |  |  | ③个人 |  |
| 22.0% |  | 57.0% |  |  |  |  |  | 21.0% |  |
| 4、您认为该项目最大的环境影响是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①社会环境 | ②水环境 |  | ③环境空气 |  |  | ④声环境 |  |  | ⑤生态环境 |
| 1.0% | 0.0% |  | 0.0% |  |  | 95.0% |  |  | 4.0% |
| 5、您认为最主要的社会影响是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①社会经济 | ②移民安置 |  |  |  | ③防洪 |  |  |  | ④人群健康 |
| 20.0% | 79.0% |  |  |  | 0.0% |  |  |  | 1.0% |
| 6、您认为修建该隧道对沿线地区社会经济最主要的影响是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①提升其余公路等级，完善城区路网建设，带动沿线经济发展 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.0% |
| ②促进沿线地区综合交通体系的建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.0% |
| ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0% |
| 7、您是否了解永州市或江华县当地、的有关征地、拆迁、安置的补偿政策？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①了解 |  | ②了解一些 |  |  |  |  |  | ③不了解 |  |
| 36.0% |  | 62.0% |  |  |  |  |  | 2.0% |  |
| 8、若您涉及拆迁安置、您是否同意： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①同意 |  |  |  |  | ②不同意 |  |  |  |  |
| 100.0% |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |
| 9、您认为该项目的实施对水环境的影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①影响较大 |  | ②影响一般 |  |  |  |  |  | ③无影响 |  |
| 2.0% |  | 52.0% |  |  |  |  |  | 46.0% |  |
| 10、您认为该项目的实施对沿线环境空气质量和声环境质量的影响： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①影响较大 |  | ②影响一般 |  |  |  |  |  | ③无影响 |  |
| 4.0% |  | 66.0% |  |  |  |  |  | 30.0% |  |
| 11、您认为该项目的实施对生态环境的不利影响包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①影响水体生物，如鱼类种类和数量 |  |  |  |  | 4.0% |  |  |  |  |
| ②破坏陆生植被和陆生动物的生存环境 |  |  |  |  | 22.0% |  |  |  |  |
| ③影响项目沿线景观 |  |  |  |  | 7.0% |  |  |  |  |
| ④导致水土流失 |  |  |  |  | 67.0% |  |  |  |  |
| ⑤其他 |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |
| 12、您认为该项目的实施对当地环境影响的总趋势是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①会改善当地环境状况 |  |  |  |  | 16.0% |  |  |  |  |
| ②有一定影响，需采取环保措施加以控制 |  |  |  |  | 66.0% |  |  |  |  |
| ③影响较小，完全可以接受 |  |  |  |  | 18.0% |  |  |  |  |
| ④对当地环境没有影响 |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |
| 13、该项目建设带来的何种环境污染对您的生活环境影响较大？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①噪声 | ②汽车尾气 |  |  | ③灰尘 |  |  | ④水污染 |  | ⑤其他 |
| 34.0% | 56.0% |  |  | 8.0% |  |  | 2.0% |  | 0.0% |
| 14、建议采取何种措施减轻影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①加强绿化 | ②设置声屏障降噪 |  |  |  | ③洒水降尘 |  |  |  | ④其他 |
| 47.0% | 46.0% |  |  |  | 7.0% |  |  |  | 0.0% |
| 15、您是否同意修建该隧道的设计方案（如走向、出入口、工期等）？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①同意 |  |  |  |  | ②不同意（说明理由） |  |  |  |  |
| 100.0% |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |
| 16、您是否赞同修建该隧道？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①支持 |  |  |  |  | ②反对（说明理由） |  |  |  |  |
| 100.0% |  |  |  |  | 0.0% |  |  |  |  |

综上所述，通过实地走访、访谈、问卷调查被调查人提出的意见与建议归纳整理如下：

1、本工程的建设对周围环境的影响及程度。

2、公众表明了希望加强环境管理和进一步减少污染的意愿。

3、本工程的建设应注重环保，按照国家环保部门要求加强环境保护和治理措施。

4、希望早日开工建成，造福沿线老百姓。

5、在公众参与调查过程中，100.0%赞成本项目的建设。

### 团体意愿统计分析

本次公众参与征求了评价区域内团体组织的意见和建议，分别调查了江华瑶族自治县畜牧水产局、江华瑶族自治县国土资源局、江华瑶族自治县水利局、江华瑶族自治县林业局、江华瑶族自治县白芒营镇人民镇府、江华瑶族自治县小圩镇人民政府、江华瑶族自治县贝江乡人民政府、江华瑶族自治县码市镇人民政府江华瑶族自治县水口镇人民政府、江华瑶族自治县小圩镇敬老院等30份团体意见；在环评过程中，根据项目未压覆重要矿产的证明提到：“建设用地范围内设置有江华瑶族自治县佳鑫页岩砖厂、江华瑶族自治县小圩镇河湾村螺丝山石场2个采矿权”；为更好的了解相关团体的意见，环评单位与建设单位及时征求其意见，了解其诉求。

团体调查结果表明：调查团体对本工程的建设持支持态度，认为本工程能带动当地经济发展，同时也希望建设单位认真执行环保法律、法规，加强环境保护工作，重点解决环境问题、依法进行拆迁、确保周围群众有一个好的生产、生活环境。

各单位团体的意见主要有以下几个方面：

⑴ 支持本工程的建设，建议建设单位加快本项目建设的前期准备工作，争取项目早日建成通车，为沿线地区的经济发展作贡献。

⑵ 拟建公路的建设对当地社会发展的正面影响。

拟改建公路建设对当地及沿线的经济发展将起到积极的推动作用，公路建成通车将有利于群众出行方便、行车顺畅、方便与外界交流、方便当地的交通、降低运输成本、促进农产品资源的发展、促进项目沿线工农业的发展。

⑶ 落实施工期和营运期的噪声、水环境和环境空气防治措施。

⑷ 尽量减少农田占用面积，减少拆迁户数。建设单位做好征地拆迁和拆迁安置补偿政策的前期宣传工作，拟改建公路征地拆迁和安置问题要按国家及省有关规定解决，建设单位要通过涟源市有关部门和沿线各乡镇政府，加强与被征地拆迁的村组、农户沟通，对被拆迁户给予妥善安置，合理补偿。

⑸ 对道路两侧进行绿化，加强水土保持建设，减少水土流失，保护好沿线的生态环境。

⑹ 江华瑶族自治县佳鑫页岩砖厂同意且支持项目建设，但河湾村螺丝山石场提出项目建设需对其进行补偿。

## 小结

拟改建公路沿线的群众和单位，都能正确理解本项目对沿线环境产生的影响，能深刻认识到本项目建成后对沿线区域经济发展将产生巨大的推动作用，并保证为公路建设作出应有的贡献，因此本项目的建设得到大多数人的支持，工程的建设有良好的社会基础；有关征地、拆迁及安置工作不会存在较大的问题。设计单位、建设单位及有关部门应充分考虑公众的意见和建议，使本项目的建设最大程度地减少对环境的不利影响。

至于本项目可能带来的环境问题，环境影响评价单位和设计部门已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，只要在建设与投入使用中予以落实，一定会妥善解决好沿线本项目所带来的环境污染问题。

为使拟改建公路的建设能进一步得到沿线广大干部和群众的理解和支持，建议设计单位、建设单位和公路管理部门：

⑴ 在本项目的设计与施工阶段，要与沿线地方政府加强联系，及时采纳他们提出的合理、可行性意见，力求使该条公路的建设带来更大的社会经济效益，同时尽量减小可能带来的负面影响；

⑵ 利用有效的宣传手段，大力宣传有关安置补偿政策；

⑶ 沿线村委会、乡镇政府做好征用土地户和拆迁户的调查工作，对拆迁户应及时划定宅基地，征地拆迁费及时发放给拆迁户，保证受影响者生活水平不降低；

⑷ 对环评报告书中提出的环保措施应予以落实，以使公路建设对环境的影响降为最低。

⑸ 公路施工时，力求保护好沿线现有防洪设施和乡村道路，避免交通堵塞，注意减轻施工噪声、粉尘等污染影响，以维持沿线居民的正常生产、生活秩序。

⑹ 公路沿线各敏感点的环境噪声，应以本项目环评报告预测的超标情况为依据，要采取相应的措施，以减轻交通噪声对居民生活的影响。

⑺建设单位在施工前及时与佳鑫页岩砖厂、河湾村螺丝山石场签订好相关的补偿协议，施工时妥善处理好与矿权人的关系；保障项目施工不引发社会问题。

# 环境影响评价结论

本项目的建设是提升公路网等级水平，完善区域路网结构的需要；是交通量增长的需要；是开发区域资源；加快区域社会经济发展的需要；是配合涔天河水库扩建工程建设的需要；是沿线城镇发展的需要；促进区域交通运输及经济发展起到至关重要的作用。

本工程是规划的湖南省十二五国省干线公路网的重要组成部分，是永州市、江华县“十二五”交通发展规划中近期建设的项目。但拟建公路在建设和营运过程中对沿线地区生态环境、居民生活质量将产生一定的不利影响，通过在设计、施工和营运阶段全面认真落实报告书的各项环保措施后，工程产生的不利影响可以得到缓解或有效控制，从环境保护角度分析，工程建设可行。

# 联系方式

1、建设单位：江华瑶族自治县华通交通基础设施投资建设有限公司（江华县交通局）

联系电话：15874618288    联系人: 陈景洋

2、评价单位： 湖南省环境保护科学研究院

联系电话：0731-88996560      联系人: 寻勇    邮政编码：410004

通信地址：湖南省长沙市井圭路12号