长沙中联恒通机械有限公司

年产1900台智能型高端专用车产业化项目

环境影响报告书

（简  本）

建设单位：长沙中联恒通机械有限公司

环评单位：核工业二三〇研究所

环评协作单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司

二〇一三年十二月

目录

1  项目概况	2

1.1 项目名称、建设单位、建设地点及建设性质	2

1.2 项目由来	2

1.3 建设内容及规模	2

1.4 项目环境可行性分析	3

1.4.1 产业政策符合性分析	3

1.4.2 选址可行性分析	3

2  环境现状、评价等级与范围、环境保护目标	5

2.1 环境现状	5

2.2 评价等级与范围	5

2.3 敏感保护目标	7

3  建设项目环境影响分析及拟采取的主要措施与效果	9

3.1 污染源调查及源强分析	9

3.1.1 施工期污染源分析	9

3.1.2 营运期污染源分析	9

3.2环境影响分析	10

3.2.1水环境影响分析	10

3.2.2大气环境影响分析	10

3.2.3 声环境影响分析	11

3.2.4 固体废物影响分析	11

3.2.5 生态环境影响分析	12

3.2.6 环境风险分析	12

3.3 环保投资估算	14

3.4 环境管理与监测	15

3.4.1 环境管理	15

3.4.2 环境监测	15

4  公众参与	17

4.1公众参与的目的和意义	17

4.2 环评信息公示	17

4.3 公众参与调查	19

4.4小结	23

5  环境影响评价结论	24

6  联系方式	25

6.1 建设单位和联系方式	25

6.2 环评单位和联系方式	25

# 1  项目概况

## 1.1 项目名称、建设单位、建设地点及建设性质

（1）项目名称：年产1900台智能型高端专用车产业化项目。

（2）建设单位：长沙中联恒通机械有限公司。

（3）建设地点：长沙经济技术开发区内，东六线与映霞路交叉口西南角。

（4）建设性质：新建。

（5）总投资：33746万元。

（6）建设期：2013年11月到2015年10月，共24个月。

## 1.2 项目由来

十二五期间，全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右。包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向。随着产业结构调整和增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展，西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施及城市管理水平的进一步提高，专用车需求持续旺盛，给相应生产企业带来了良好的宏观发展环境。

另一方面，随着社会的不断进步，科技水平的不断提高，市场需求也在不断变化，就专用车而言，其产品的外延和内涵也在不断拓展，且向着高端化、专业化、特殊化、个性化方向发展，这也是专用车实现产业升级，提高市场竞争力的必由之路。

为了满足专用车的快速发展的需要，长沙中联恒通机械有限公司拟在长沙经济技术开发区，东六线以西，映霞路以南，新建年产1900台智能型高端专用车产业化项目。 本项目总投资33746万元，总征地面积73292.35m2（109.94亩），总用地面积61694.35 m2（92.54亩），建构筑物占地面积35047m2，总建筑面积39121m2。建设内容主要包括联合厂房、科研综合楼、综合站房、停车场以及公用配套和环保设施等。

## 1.3 建设内容及规模

本项目征地面积73292.35m2（109.94亩），用地面积61694.35 m2（92.54亩），建构筑物占地面积35047m2，总建筑面积39121m2。目前，本项目拟建场址用地类型主要为荒地、旱地、水塘及宅基地等。

本项目主要建设内容如下：联合厂房、科研综合楼、综合站房、停车场以及公用配套和环保设施等。具体详见表2.3-1。

表1.3-1  项目建设内容一览表

| 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 联合厂房1栋1层，总建筑面积23040m2，包括铆焊车间13824 m2，装配车间9216m2。 | 铆焊车间布置有下料区、校平区、成型区、焊接和机加工区； 装配车间布置有底盘装配区和整车装配区。 |
| 辅助工程 | 科研综合楼1栋3层，总建筑面积6336 m2 | 1层为办公区，2层为科研中心，3层为食堂。 科研中心主要用电脑设计，无实验内容。 |
|  | 综合站房1栋1层，总建筑面积270 m2 | 用于丙烷和混合气的储存。 |
|  | 停车场，总面积9625m2 | 产品停放。 |
| 公用工程 | 配电室1间 |  |
|  | 排水系统 |  |
|  | 给水系统 |  |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 隔油沉淀池、化粪池、隔油池 |
|  | 废气处理系统 | 切割粉尘处理系统1套、焊接烟尘处理系统2套及通风系统、静电油烟处理机1套 |
|  | 地埋式垃圾收集站（6m3） | 厂区西北角，1座 |
|  | 一般工业废物贮存间（15m2） | 联合厂房内（西北侧） |
|  | 危废贮存间（10 m2） | 联合厂房内（西北侧） |

## 1.4 项目环境可行性分析

### 1.4.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类及淘汰类，故本项目属于允许类。因此，符合国家产业政策要求。

根据《汽车产业发展政策》（工信部、发改委第10号令）、《关于汽车工业结构调整意见的通知》（发改工业[2006]2882号），文件中关于汽车产业结构调整以及准入管理等规定，均未包含限制本项目专用车生产建设的内容。因此，本项目建设符合汽车产业发展政策要求。

### 1.4.2 选址可行性分析

（1）本项目拟选址长沙经济技术开发区，区内已形成了工程机械、汽车及零部件两大主导产业及电子信息及家电、新材料、食品饮料、轻印包装等四大优势产业。本项目为汽车制造类，属于长沙经济技术产业开发区的两大主导产业工程机械、汽车及零部件中的工程机械类，因此产业定位符合长沙经济技术开发区规划。

根据长沙市城乡规划局经济技术开发区分局《关于“年产1900台智能型高端专用车产业化项目”建设项目选址意见的函告》（2013年6月5日），项目用地性质为二类工业用地，本项目为机械加工项目，属于二类工业企业，因此符合长沙经济技术开发区用地规划。

（2）本项目建成后，营运期废水在厂区经预处理，然后排入长沙经开区城南污水处理厂处理达标后排入浏阳河；废气主要为切割粉尘、焊接烟尘，经净化处理后可达标排放；噪声主要源于折弯机、打磨机等生产设备，生产加工区位于厂区东北部，而敏感点位于厂区西面、南面，采取本报告提出的降噪措施后，经预测可知厂界噪声可达标排放，敏感点处声环境仍可达标；固废按其属性分类处理处置，可达到环保要求。故项目建成后对区域环境质量影响小，从环境相容性角度考虑，选址可行。

（3）本项目选址位于长沙经济技术开发区，区域市政给水管网、供气管网、电力设施配套完善；长沙经开区城南污水处理厂已建成并投入使用，污水管网已预埋至项目区域。故区域基础设施完善。

（4）通过公众参与调查、网上公示、报纸公示调查结果：有关单位团体及个人均支持本项目的建设。

综合上述，从环保角度考虑，本项目选址合理。

# 2  环境现状、评价等级与范围、环境保护目标

## 2.1 环境现状

（1）大气环境质量现状

历史监测资料表明，监测因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状

历史监测资料表明，浏阳河榔梨断面除粪大肠菌群数超标外，其他指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准、黑石渡断面除粪大肠菌群数、氨氮超标外，其他指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，说明评价区段浏阳河水质已受到轻微污染，导致水质超标的原因主要是浏阳河两岸污水管网不完善，部分居民生活污水直排所致。待区域污水管网完善后，浏阳河水质将得到改善。

（3）声环境质量现状

监测结果表明，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类、3类和4a类标准要求。区域声环境质量较好。

（4）生态环境质量现状

项目所在地为长沙经济技术开发区，周边环境及绿化植被良好，自然植被逐渐被人工植被所取代，主要树种有低矮山丘马尾松、樟树和灌木林及城市园林绿化，街道和空隙地的观赏树木和花草。项目拟建场址场址用地类型主要为荒地、旱地、水塘及宅基地等，植被均为地方常见植被，动物主要为常见鸟类、蛇、鼠等，无大型野生动物。

## 2.2 评价等级与范围

（1）环境空气

本项目生产中的废气污染物源主要是切割粉尘和焊接烟尘。切割粉尘经净化设备处理后于车间无组织排放；平台固定式焊接产生的焊接烟尘经净化设备处理后通过15m排气筒排放，移动式焊接产生的焊接烟尘经净化设备处理后于车间无组织排放。项目主要污染物是粉尘，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi。从估算模式计算结果来看，Pimax＜10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）关于评价等级划分的规定，环境空气影响评价等级定为三级。。

（2）地表水环境

本项目纳污水体浏阳河多年平均流量97.5m3/s，纳污河段水质目标为Ⅲ类。本项目建成后废水总排放量为31.276m3/d，主要污染因子有：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类等，水质复杂程度为简单，污水在厂区内处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管道，进入长沙经开区城南污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后再排入浏阳河。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）关于评价等级划分的规定，水环境影响评价等级定为三级。

（3）声环境

本项目位于长沙经济技术开发区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声功能区，项目西、南侧为居民及科研办公区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目生产过程噪声为机加工设备产生的噪声，项目拟采用减振、隔声、消声措施，合理规划噪声设备厂区布局，种植绿化带等多种手段降低噪声污染，项目建成后周边环境噪声增加值＜3dB（A），厂界噪声达标排放后对环境影响很小，受噪声影响的人口数增加量较少，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）关于评价等级划分的规定，本项目声环境影响评价等级定为二级。

（4）生态环境

项目在工业园区内建设，场址用地类型主要为荒地、旱地、水塘及宅基地等，植被均为地方常见植被，动物主要为常见鸟类、蛇、鼠等，无大型野生动物，本项目建设占地面积为73292.35m2，建设影响范围远小于2km2，建设完成后绿化将对生物量损失有所补偿，不影响当地生物多样性。按照《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)关于评价等级划分的规定，本项目生态环境影响评价等级定为三级。

（5）地下水环境

项目在生产运行过程中有可能造成地下水水质污染，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）分类，本项目为Ⅰ类建设项目，建设项目场地内的地下水环境不属于集中式饮用水水源地，包气带防污性能较强、含水层不易污染、敏感程度为不敏感，污水排放量31.276m3/d＜200m3/d，主要污染因子为COD、氨氮、石油类等，水质复杂程度为简单。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）关于评价等级划分的规定，本项目地下水环境影响评价等级定为三级。

（6）环境风险

本项目主要风险为丙烷在运输、贮存、使用过程引起的泄漏、火灾、爆炸风险。本项目丙烷最大储存量为0.5t，钢罐储存。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的规定，丙烷临界量为50t。故本项目丙烷的贮量远小于临界量，不属于重大危险源，且项目所在地不属于环境敏感区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的相关规定，本项目风险评价等级定为二级004）表1中评价工作等级的划分规定，确定本次环境风险评价工作等级为二级。

表2.2-1   评价范围一览表

| 评价类型 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以厂区为中心，直径为5km的圆形区域 |
| 地表水环境 | 长沙经开区城南污水处理厂浏阳河排放口上游200m至下游汇入湘江河口河段及污水进入长沙经开区城南污水处理厂处理的可行性 |
| 声环境 | 厂界外200m的范围内 |
| 生态环境 | 厂界外200m的范围内 |
| 地下水环境 | 厂界外10km范围内 |
| 风险 | 厂界外3km范围内 |

## 2.3 敏感保护目标

本项目建设场址位于长沙经济技术开发区。项目东面为东六线，南面为湖南省有色地质勘查局二四七队、有色地勘产业大厦（在建），西南面为芙蓉区素质教育基地，西面为活泉堂、韶光社区、泉塘村西塘组和杨林组，北面为空地。项目污水纳入长沙经开区城南污水处理厂处理后排入浏阳河，最后汇入湘江。

根据调查，项目西北角厂界外有一座通讯基站，该通讯基站将在映霞路（规划建设）施工时进行拆迁。同时，本项目与韶光社区之间的泉塘村西塘组和杨林组零散分布约30户居民，大多为2~3层的低矮民房，另有1座基督教堂活泉堂，根据长沙经开区土地利用规划，本项目与韶光社区之间规划建设一条南北向的城市支路，届时将会对泉塘村西塘组和杨林组的居民以及活泉堂进行搬迁安置。

在深入了解拟建场址环境现状、发展规划及功能区划的基础上，结合项目工程特征，确定本次评价环境保护目标，详见表2.3-1。

表2.3-1 主要环境保护目标

| 项目 | 保护目标 | 环境功能及规模 |  | 相对拟建工程方位 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 泉塘村西塘组、杨林组（规划搬迁） | 居民，30户 |  | W，10-85m | （GB3095-2012）中二类 |
|  | 有色地勘产业大厦（在建） | 办公区 |  | S，20-155m |  |
|  | 湖南省有色地质勘查局二四七队 | 居民，240户 |  | S，10-125m |  |
|  | 韶光社区 | 居民，280户 |  | W，90-280m |  |
|  | 芙蓉区素质教育基地 | 教育基地，约100人 |  | SW，125-180m |  |
|  | 活泉堂（规划搬迁） | 基督教堂 |  | W，30m |  |
| 声环境 | 泉塘村西塘组、杨林组（规划搬迁） | 居民，30户 |  | W，10-85m | （GB3838-2008）中2类 |
|  | 有色地勘产业大厦（在建） | 办公区 |  | S，20-155m |  |
|  | 湖南省有色地质勘查局二四七队 | 居民，240户 |  | S，10-125m |  |
|  | 韶光社区 | 居民，280户 |  | W，90-200m |  |
|  | 芙蓉区素质教育基地 | 教育基地，约100人 |  | SW，125-180m |  |
|  | 活泉堂（规划搬迁） | 基督教堂 |  | W，30m |  |
| 水环境 | 长沙经开区城南污水处理厂 | 日处理废水7万t/d |  | S，3km | （GB8978-1996)中三级标准 |
|  | 浏阳河：榔梨镇原水厂取水口下游200米至下游1200米河段 | 农业用水区 | 多年平均流量97.5m3/s，中河 | S，3.5km | （GB3838-2002） 中III类标准 |
|  | 浏阳河：镇原水厂取水口下游1200米至浏阳入湘江河口 | 工业用水区 |  |  | (GB3838-2002) 中的Ⅳ类标准 |
|  | 梨江 | 农业用水区，小河 |  | S，2.3km | （GB3838-2002） 中III类标准 |
| 生态环境 | 植被 | 绿化 |  | 项目场之内及周边200m | 保护植被，防止水土流失 |
| 社会环境 | 通讯基站（规划搬迁） | -- |  | 临项目西北侧有1个基站 | - |

# 3  建设项目环境影响分析及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源调查及源强分析

### 3.1.1 施工期污染源分析

（1）废气

项目施工过程中的气型污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气及装修废气。废气中污染因子主要有粉尘、CO、NOX、SO2，甲醛、氨、苯和苯系物等。

（2）废水

施工过程中产生的废水主要包括施工作业产生的施工废水和施工人员生活污水。施工废水污染物主要为COD、SS、石油类等；施工人员生活污水污染因子主要为COD、氨氮、BOD5等。

（3）噪声

施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。施工阶段所用机械设备主要有：推土机、砂浆机、挖掘机、装卸机等，噪声级约80-95 dB（A）。

（4）固体废物

根据本项目水土保持方案报告书，工程建设土石方开挖总量3.84万m3，填方总量3.84万m3，土石方可做到内部平衡。本项目施工过程中的固体废物主要为拆迁房屋垃圾、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。其中拆迁房屋垃圾产生量为27t，建筑垃圾产生量约294t，生活垃圾产生量0.1t/d。

### 3.1.2 营运期污染源分析

（1）废水

物流城建成后，废水主要为车辆清洗废水、车间地面卫生废水和生活污水。废水总产生量约31.276 m3/d。

（2）废气

本项目主要废气污染源包括切割粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘及食堂油烟废气等。主要污染因子为粉尘、油烟。

（3）噪声

本项目噪声来源于切割机、折弯机、打磨机、车床、镗床、气焊保护焊机等机加工设备及风机、空压机等附属设备运行噪声及装配噪声，其噪声源强在70~95dB(A)。

（4）固体废物

本项目固体废弃物主要有废金属边角料、焊渣、废包装材料、除尘粉尘、含油废物、废乳化液、废液压油、废润滑油及生活垃圾等。

生活垃圾年产量为75.3t/a；一般工业固体废物产生量约234.207t/a，危险固废产生量约10.16t/a。

## 3.2环境影响分析

### 3.2.1水环境影响分析

（1）施工期水环境影响分析

施工废水经排水明沟流入沉淀池后作为施工车辆冲洗水及道路降尘洒水使用，不外排；施工人员生活污水及食堂废水经化粪池和隔油池收集处理后，经市政污水管网排入长沙经开区城南污水处理厂处理。采取以上措施后，施工废水对周边环境影响小。

（2）营运期水环境影响分析

本项目地面卫生废水、车辆清洗废水经隔油沉淀后进入长沙经开区城南污水处理厂处理，食堂含油废水经隔油池处理后再与其他一般生活污水一起经化粪池处理后，排入市政管网进入长沙经开区城南污水处理厂处理，处理后的废水排入浏阳河。本项目生产废水、生活污水经厂区预处理后均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，经长沙经开区城南污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入浏阳河。

### 3.2.2大气环境影响分析

（1）施工期大气环境影响分析

本项目施工期的主要大气污染源为施工扬尘、机械尾气和装修废气等。

通过洒水降尘、设防尘网、施工场地采用挡板围挡等措施，可以减轻扬尘对附近居民的影响；施工机械尾气和装修废气排放量少，且分散，对环境影响小。只要采取有效措施，可将施工期大气环境影响降到最小程度。

（2）营运期大气环境影响分析

本项目废气污染源主要是切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘和食堂油烟等，主要污染物为颗粒物。根据工程分析，切割粉尘经切割粉尘净化除尘器处理后可达标排放；焊接烟尘采用焊接烟气处理机处理后可达标排放；打磨粉尘主要是针对焊接及毛刺部位打磨产生的，产生量较小，经设备自带布袋除尘系统处理后可达标排放；食堂油烟经净电式油烟净化器处理后高空排放。项目废气经上述措施处理后，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。

### 3.2.3 声环境影响分析

（1）施工期噪声影响分析

本项目施工期将使用推土机、挖掘机、吊车、卷扬机等多种施工机械，项目西面和南面为有居民住宅等敏感目标，且距离较近，通过采取合理布局施工场地和合理安排施工时间，并采取隔声、减振等措施后，施工噪声对周边环境影响小。

（2）营运期噪声影响分析

本项目的主要噪声源有生产车间内的切割机、折弯机、打磨机、数控车床、镗床、气焊保护焊机等机加工设备。项目联合厂房西面、南面采用砖墙，且不设置大门，大门设置在厂房东侧和北侧，生产期间关闭厂房西面、南面的窗户；设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；高噪声设备进行减震和隔声处理，在满足工序流畅的前提下，高噪声设备尽量靠车间东部、北部布置；风机、空压机放置在专用设备房内，安装减振基础，风机与风管采用软连接，安装隔声门；加强厂区绿化。在采取以上措施后，由预测结果可知，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、3类和4类标准要求，对周围声环境影响很小。

### 3.2.4 固体废物影响分析

（1）施工期固体废物污染分析

施工生活垃圾拟由市政环卫部门定期收集，送至垃圾处理场处置。建筑垃圾按类分检予以回收，不能回收综合利用的交由渣土部门处置。经上述处理后施工期产生的固体废物对外环境的影响较小。

（2）营运期固体废物污染分析

本项目主要固体废物包括废金属边角料、焊渣、废包装材料、除尘粉尘、含油废物、废乳化液、废液压油、废润滑油和生活垃圾。项目产生的废金属边角料、除尘粉尘、焊渣、废包装材料在车间内一般固废专用贮存间收集存放，收集后全部外售处理；生活垃圾定期交环卫部门送垃圾填埋场进行安全填埋处理；废乳化液、废液压油、废润滑油、含油废物，分别用专用容器收集后放入专门的贮存间进行暂存，并且贮存间必须进行防渗处理，其中废液压油、废润滑油委托长沙市岳麓区永旺废矿物油回收有限公司处置，废乳化液待湖南省电子废弃物处理中心有限公司“长沙经开区工业废弃物回收处置工程”建成运行后委托其处理，含油废物待长沙危险废物处理中心建成后委托其处理，并严格执行国家危险废物转移联单制度，确保危险废物依法得到妥善处理处置。经上述措施处理后，固体废物处理处置可达到环保要求。

### 3.2.5 生态环境影响分析

本项目用地现状以旱地、荒地和水塘为主，植被主要为种植的蔬菜以及荒草灌丛，动物以蛇、鼠、鸟类等常见的小动物为主，无珍稀保护植物物种与当地特有野生动物栖息地存在，因此场地建设对场址生态环境及物种多样性影响较小。

本项目建成后通过实施绿化工程，厂区绿地率为14.91%，可一定程度恢复和改善区域生态环境。采取以上措施，本项目建设对生态环境影响不大。

### 3.2.6 环境风险分析

本项目可能的风险事故主要是丙烷气体在使用和贮存时发生泄漏，可能引发火灾或爆炸事故。

丙烷气体若发生泄漏时，遇到火源，容易引发火灾爆炸事故。泄露事故发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响，一旦发生爆炸、火灾，产生的有毒有害气体、燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。

另外，火灾或爆炸事故会产生大量消防废水，这些消防废水如流出厂外，有可能对周边土壤、植被造成污染影响；如渗入地下，则有可能污染地下水。同时，大量消防废水如进入市政下水管网，则可能对城市污水处理厂负荷构成冲击，影响污水厂的净化效率和出水水质，从而对地表水体造成间接影响。

（1）危险化学品安全防范措施

①、丙烷等各种原料分库、分类贮存，禁忌物品分开存放。库房远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。保证仓库内容器密封。库房内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

②、在各危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。

③、坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。

④、运输容器等容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险化学品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。运输时应遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定，并应避开人口密集区、交通拥堵路段和车流高峰期。不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。

⑤、做好综合站房的日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。

⑥、必须依据《压力容器安全技术监察规程》制订操作规程及各项管理制度，并严格照章运行。

⑦、本项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。应当制定风险事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练，并应报长沙市安监局备案。

（2）应急预案

表3.2-1  环境事故应急预案

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 厂区及周边环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 医院、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

（3）风险分析结论

本项目危险物质主要为丙烷，其贮存量与生产车间在线使用量较小，不属于重大危险源。项目可能的风险事故主要是存放或使用易燃物质的生产单元发生燃爆事故。在采取相应的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。

## 3.3 环保投资估算

本项目总投资33746万元，其中环保投资658.04万元，环保投资占项目总投资的1.95%。环保投资估算见表3.3-1。

表3.3-1   环保投资估算表

| 项目 |  | 内容 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 化粪池、隔油沉淀池等 |  | 5 |
|  | 废气 | 进场道路进行硬化，出场车辆进行轮胎等清洗，洒水抑制扬尘，设置防尘布等 |  | 35 |
|  | 噪声 | 低噪声设备，夜间禁止高噪声作业，设置隔声屏障 |  | 12 |
|  | 固体废物 | 及时清运建筑垃圾、生活垃圾 |  | 5 |
|  | 生态 | 导洪沟、挡土墙、沉砂池等 |  | 317.04 |
| 营运期 | 废气 | 切割粉尘 | 切割粉尘净化除尘器 | 18 |
|  |  | 焊接工序 | 集气罩，焊接烟气处理机，15m排气筒 | 15 |
|  |  | 食堂油烟 | 净电式油烟净化器 | 2 |
|  | 废水 | 生活污水 | 化粪池、隔油池 | 15 |
|  |  | 生产废水 | 防渗防腐地面、隔油沉淀池 | 25 |
|  |  | 初期雨水 | 隔油池 | 8 |
|  | 噪声 | 砖墙，隔声、减振、吸声等 |  | 80 |
|  | 固体废物 | 废渣、废油等危险废物暂存、清运 |  | 20 |
|  |  | 一般工业废物的暂存、清运 |  | 6 |
|  |  | 生活垃圾暂存、清运 |  | 3 |
|  | 绿化 | 乔木、草地植被 |  | 92 |
| 合计 |  |  |  | 658.04 |

## 3.4 环境管理与监测

### 3.4.1 环境管理

在不同的时期，建设项目环境管理的侧重点与内容均有所不同，本项目投产前与投产后运营期环境管理的内容如表3.4-1所示。

表3.4-1  环境管理内容

| 时期 | 环境管理内容 |
| --- | --- |
| 建设期 | ①确保污染治理措施执行“三同时”，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求； ②向上级环保部门上报建设项目竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；③编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。竣工验收不合格时，不得投产； ④竣工验收合格后，向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。 |
| 运营期 | ①制定生产安全与监控运行体系、标准操作程序、安全操作规程和岗位责任制等到有关的规章制度，实施有效的目标责任管理，把原材料消耗、能耗、污染物排放和污染事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度； ②采用封闭式生产管理，监控和分析原材料和能源的消耗、环保设施的运行，污染物的排放与控制，指派专人对原料、产品的进出，废物的产生、处理和处置进行登记监控； ③制定处理设施的运行和区域空气环境、水环境、噪声环境的监测计划，并负责组织实施，并建立相关档案和环保管理台帐，定期报地方环保主管部门备案、审核； ④加强处理设施的运营管理，对处理设施实行巡查制度。 |

### 3.4.2 环境监测

污染源监测是贯彻环境保护法规、执行环境标准、计算工业污染物排放量、分析企业排放污染物对周围环境影响的重要手段。企业通过对污染源的监测，可以了解和掌握本企业的排污特性，为制定污染控制措施提供依据。同时，根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境保护标准管理办法》，各企业应对向外环境排放污染物的污染源进行定期监测，判断是否符合各项污染物质的排放标准。

通过污染源的监测，分析建设项目污染物排放规律，为制定污染源控制措施提供依据。见表3.4-2。

表3.4-2 本工程环境监测内容

| 工期 | 项目 | 点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工期施工扬尘 （西、南面居民） | TSP | 随机抽样监测 |
|  | 噪声 | 施工厂界四周 | 厂界噪声 | 随机抽样监测 |
|  |  | 西、南面敏感点 | 敏感点噪声 | 随机抽样监测 |
| 运营期 | 废气 | 厂界 | 粉尘 | 随机抽样监测 |
|  | 废水 | 污水总排口 | pH、SS、氨氮、COD、石油类 | 监测频率每半年1次，遇到非正常生产情况及事故性排放应另外加测 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 厂界噪声 | 每半年进行1次 |
|  |  | 西、南面敏感点 | 敏感点噪声 | 每半年进行1次 |

# 4  公众参与

## 4.1公众参与的目的和意义

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第二十一条规定：“应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众的意见”。

公众参与就是建设单位与公众之间的一种双向交流，使建设项目能够被公众充分理解和认可，并在建设项目实施过程中不对公众利益构成损害或威胁。通过公众参与能有效地让公众了解此建设项目的内容，充分考虑公众的看法和意见，起到公众监督的作用。因此，实施公众参与，可提高评价的有效性，并在公众参与的活动中提高本地居民的环保意识，共同维护当地的环境状况，提高环境质量，同时也进一步使环境评价更接近实际。

本项目环境影响评价根据国家环保总局2006年2月14日发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》，编制了本次公众参与的具体内容。

## 4.2 环评信息公示

为了增加公众参与的有效性，发布环境信息公告，保证公众的知情权显得尤为重要。本项目环评组于2013年5月27日~6月7日在项目所在地进行了第一次环境信息公示（现场公示），对建设项目环境影响报告编制情况和项目污染物产生、处理情况作了简要介绍；2013年6月19日~7月2日在国家级长沙经济技术开发区网站上进行了环境影响评价二次信息公示（公示网址为：http://www.cetz.gov.cn/web/csjkq/xwdt/qngg/content_9408.html）。2013年6月21日在《长沙晚报》（2012年第37期，第13682号期，国内统一连续出版物号：CN43-0002）C4版刊登了项目环评信息。现场公示图片、报纸公示图片及网上公示截图详见图10.2-1～10.2-3。

本项目现场公示期间未收到相关单位及个人的建议或意见。

本项目网上公示和报纸公示期间，湖南省有色地质勘查局二四七队相关人员通过电话向建设单位提出：希望项目生产车间尽量靠北面布置。对此意见，建设单位给出了相关回答及解释：本项目生产车间将全部靠北面布置，并合理布局车间设备，南面临湖南省有色地质勘查局二四七队布置停车场，取得了公众的理解和同意。

## 4.3 公众参与调查

项目环评组与建设单位于2013年7月5日、2013年11月28日对项目拟建场址附近的单位、居民进行了调查走访，本次公众参与共发放调查表43份，其中团体调查表4份，个人调查表39份，回收率100%。

（1）调查对象

团体主要调查了湖南省有色地质勘查局二四七队、长沙县泉塘街道长桥社区、中联重科股份有限公司工程起重分公司、活泉堂共4家单位的意见，信息统计详见4.3-1。

个人调查以拟建场地附近居民为主，信息统计详见4.3-2。

表4.3-1  团体公众参与调查表统计表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省有色地质勘查局二四七队 | 事业单位 | 0731-84620958 |
| 2 | 长沙县泉塘街道长桥社区 | 民办非企业 | 13607493061 |
| 3 | 中联重科股份有限公司工程起重分公司 | 国营企业 | / |
| 4 | 活泉堂 | 基督教会 | 18908450112 |

表4.3-2  个人公众参与调查统计表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职业 | 文化 | 住址 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黎建国 | -- | 务农 | 初中 | 西塘组 | 13975177479 | 拆迁户 |
| 2 | 陈建平 | -- | 务农- | 小学 | 西塘组 | 13908453060 | 拆迁户 |
| 3 | 解谷泉 | -- | 务农 | -- | 西塘组 | 18684993329 | 拆迁户 |
| 4 | 田跃桦 | -- | 务农 | -- | 西塘组 | 15292194052 | 拆迁户 |
| 5 | 黎建华 | -- | 务农 | -- | 西塘组 | 15802567992- | 拆迁户 |
| 6 | 李大毛 | 58 | 务农 | 小学 | 西塘组 | -- | 拆迁户 |
| 7 | 彭浩 | 25 | 厨师 | 本科 | 泉塘村杨林组 | 15131097638 | / |
| 8 | 叶慧玲 | 34 | -- | 高中 | 泉塘村杨林组 | 84084430 | / |
| 9 | 庄红梅 | 46 | -- | -- | 泉塘村杨林组 | - | / |
| 10 | 王双全 | 62 | -- | 小学 | 泉塘村杨林组 | 13517313829 | / |
| 11 | 康春龙 | 65 | -- | 小学 | 泉塘村杨林组 | 15974109873 | / |
| 12 | 李复元 | 44 | -- | 初中 | 泉塘村杨林组 | 15580903216 | / |
| 13 | 周国建 | 62 | -- | 小学 | 泉塘村杨林组 | 13975818075 | / |
| 14 | 廖一百 | 42 | -- | 初中 | 泉塘村杨林组 | 13517481121 | / |
| 15 | 彭小红 | 49 | -- | 初中 | 泉塘村杨林组 | 15111306898 | / |
| 16 | 李浩 | 21 | -- | 高中 | 泉塘村杨林组 | 18774919480 | / |
| 17 | 李帅 | 22 | -- | 本科 | 泉塘村杨林组 | 18874157017 | / |
| 18 | 柳万正 | 24 | -- | 本科 | 泉塘村杨林组 | 15973153237 | / |
| 19 | 戴志军 | 36 | -- | 中专 | 泉塘村杨林组 | 13808490800 | / |
| 20 | 黄威 | 27 | 厨师 | 中专 | 中联重科 | 15874822092 | / |
| 21 | 邓志坚 | 39 | -- | 初中 | 泉塘村杨林组 | -- | / |
| 22 | 李桥梁 | 45 | -- | 初中 | 泉塘村杨林组 | 18684852165 | / |
| 23 | 柳江 | 50 | - | 高中 | 泉塘村杨林组 | 13203166258 | / |
| 24 | 柳明昌 | 46 | 务农 | 初中 | 西塘组 | 13637425055 | / |
| 25 | 廖建刚 | 55 | -- | 小学 | 泉塘村杨林组 | 13272410338 | / |
| 26 | 方灿 | 40 | 工人 | 高中 | -- | 13574825062 | / |
| 27 | 李建平 | 48 | -- | 高中 | 泉塘村杨林组 | 13975878418 | / |
| 28 | 栗利玲 | 36 | -- | 高中 | 泉塘村杨林组 | 13787311264 | / |
| 29 | 王木纪 | 28 | 务农 | 初中 | 泉塘村杨林组 | 13508483729 | / |
| 30 | 林友平 | 30 | 无业 | 大专 | 省有色地勘局二四七队 | 15173196319 | / |
| 31 | 易静 | -- | -- | 员工 | 省有色地勘局二四七队 | 0731-84620805 | / |
| 32 | 刘聪 | -- | -- | 员工 | 省有色地勘局二四七队 | 0731-84620953 | / |
| 33 | 尚晓玲 | 21 | -- | 大专 | 省有色地勘局二四七队 | 13786125972 | / |
| 34 | 匡郴丽 | 23 | -- | -- | 省有色地勘局二四七队 | 15173208872 | / |
| 35 | 杨健 | 29 | 工程师 | 本科 | 省有色地勘局二四七队 | 18207312631 | / |
| 36 | 李建红 | 50 | 工人 | 初中 | 韶光社区 | 13467529224 | / |
| 37 | 游巨 | 40 | -- | -- | 韶光社区 | 13975163194 | / |
| 38 | 黄石罗 | 68 | 退休 | -- | 韶光社区 | 0731-84616621 | / |
| 39 | 周熊 | 28 | 职员 | 本科 | 韶光社区 | 18684919816 | / |

（2）调查表内容

本次公众参与调查表的主要内容为：

①被调查对象的主要信息：包括姓名、性别、年龄、名族、职业、文化程度、联系方式及家庭住址等。

②项目简介：主要包括项目的建设地点、工程的主要内容和采用的主要环保措施等。

③征求群体和个人的相关意见，主要包括：

您对本项目情况是否了解？

您认为该项目所在地区交通及环境质量如何？

您认为本项目对您个人生活将有何影响？

您认为该项目的建设对地方经济是否有促进作用？

项目施工期间，您认为会产生哪些不利的环境因素？

您认为项目正式运营后会产生哪些不利的环境影响？

您认为该项目应加强哪些措施减少对环境的不利影响？

您是否赞成该项目的建设？

（3）调查结果统计

表4.3-3公众参与调查结果统计表

| 分类 |  | 人数 | 所占比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 您对本项目情况是否了解？ | 了解 | 6 | 15.4 | 单选 |
|  | 了解一些 | 24 | 61.5 |  |
|  | 不了解 | 9 | 23.1 |  |
| 2. 您认为该项目所在地区交通及环境质量如何？ | 较好 | 12 | 30.8 | 单选 |
|  | 尚可 | 26 | 66.7 |  |
|  | 较差 | 1 | 2.6 % |  |
| 3. 您认为本项目对您个人生活将有何影响？ | 无影响 | 26 | 66.7 % | 单选 |
|  | 有利 | 9 | 23.1 % |  |
|  | 无利 | 3 | 7.7 % |  |
| 4．您认为该项目的建设对地方经济是否有促进作用？ | 是 | 21 | 53.8 % | 单选 |
|  | 否 | 1 | 2.6 % |  |
|  | 不清楚 | 17 | 43.6 % |  |
| 5. 项目施工期间，您认为会产生哪些不利的环境影响？ | 生态破坏 | 9 | 23.1 % | 多选 |
|  | 大气污染 | 11 | 28.2 % |  |
|  | 水体污染 | 6 | 15.4 % |  |
|  | 噪声污染 | 18 | 46.2 % |  |
|  | 固体废物 | 13 | 33.3 % |  |
| 6. 您认为项目正式运营后会产生哪些不利的环境影响？ | 无影响 | 3 | 7.7 % | 多选 |
|  | 大气污染 | 14 | 35.9 % |  |
|  | 水体污染 | 8 | 20.5 % |  |
|  | 噪声污染 | 22 | 56.4 % |  |
|  | 固体废物 | 7 | 17.9 % |  |
| 7. 您认为该项目应加强哪些措施减少对环境的不利影响？ | 绿化 | 12 | 30.8 % | 多选 |
|  | 污染物处理 | 11 | 28.2 % |  |
|  | 文明施工 | 28 | 71.8 % |  |
|  | 其他 | 3 | 7.7 % |  |
| 8. 您是否赞成该项目的建设？ | 赞成 | 39 | 100% | 单选 |
|  | 不赞成 | 0 | 0% |  |

根据表13.3-4，本次公众参与调查个人意见统计结果表明：

①15.4%的公众对本项目建设了解，61.5%的公众对本项目建设了解一些，23.1%的公众对本项目建设不了解。

②30.8%的公众认为项目所在地区交通及环境质量较好，66.7%的工作认为尚可。

③66.7%的公众认为本项目建设对他们无影响，23.1%的公众认为有利。

④53.8%的公众认为该项目的建设对地方经济有促进作用，43.6%的公众不清楚。

⑤公众认为施工期间产生不利环境影响依次是生态破坏、大气污染、水体污染、噪声污染、固体废物，分别占23.1%、28.2%、15.4%、46.2%、33.3%。认为营运期产生的不利环境影响依次是大气污染、水体污染、噪声污染、固体废物，分别占35.9%、20.5%、56.4%、17.9%，其中有7.7%认为项目营运期对环境无影响。

⑥应加强污染防治措施减少对环境的不利影响的意见为，文明施工占71.8%、绿化占30.8%、污染物处理占28.2%、其他占7.7%。说明大部分公众是十分关注保护环境工作和污染物的治理与防治工作。

⑦100%的公众赞成本项目的建设。

本次公众参与调查团体意见如下：据调查表明团体100%支持本项目的建设。各团体通过公众信息公示对本项目的建设情况了解后，认为本项目的建设对当地的社会、经济发展有利，能提供一定的就业岗位。但同时也表示目前建设项目周围的环境质量较好，希望长沙中联恒通机械有限公司在项目建设期间和营运期间积极采取有效的环保措施，减少项目建设对环境的影响，促进当地社会、经济、环境协调发展。

## 4.4小结

本次公众参与调查表回收率和有效率较高，调查结果可以反映评价区域内公众对本项目的意见和观点。团体100%赞成本项目的建设；100%的公众持支持态度。

据调查表明，对本项目的建设公众关注最多的就是环境保护方面的问题，环评报告书中对项目应采取的环境保护措施在相关章节已进行了详细论述。本环评要求建设单位在建设期间和营运期间严格落实报告书中提出的各项环境保护措施，加强环境管理，确保污染物达标排放，不会因项目建设给周围居民造成不良的环境影响，可解除当地居民的担心。

因此，环评要求建设单位应严格落实好环评提出的各项污染防治措施，坚持清洁生产的原则，加强主要污染源的控制管理，确保环保设备正常稳定的运行，做到达标排放，将对周围环境的影响降低到最低程度。

# 5  环境影响评价结论

长沙中联恒通机械有限公司年产1900台智能型高端专用车产业化项目位于长沙经济技术开发区，东六线与映霞路交叉口西南角。本项目建设符合国家产业政策及行业发展政策要求，符合长沙经济技术开发区用地规划及产业定位，项目选址可行，总平面布局合理，项目建设符合清洁生产与达标排放的要求。项目投产后，采取相应污染防治措施，各污染物均可达到相应排放标准要求，各类固废可以得到妥善处理处置，项目对周边环境影响较小。

综上所述，从环保角度考虑，本项目建设可行。

# 6  联系方式

## 6.1 建设单位和联系方式

单位名称：长沙中联恒通机械有限公司

联系人：罗部长

联系电话：13507468496

地    址：长沙县榔梨工业园

## 6.2 环评单位和联系方式

评价单位：核工业二三〇研究所

联 系 人：袁工

联系电话：0731-84227890

地    址：长沙市雨花区桂花路34号