- 1、项目概况

浏阳市祥安仓储有限公司在浏阳市澄潭江镇槐树社区三贯片凤形组选址建设烟花仓储工程。项目由浏阳市发改局备案，已获得了湖南省林业厅的使用林地审核同意，编制完成了《浏阳市祥安仓储有限公司烟花爆竹经营（储存）条件安全现状评价报告》，取得了浏阳市水土保持监督站的审批意见及浏阳市水务局的批复。项目已开展基础设施建设，尚未投入运营，此次评价为补办环评性质。

工程主体部分已建成，包括17栋烟花爆竹仓库及附属设施。厂区中央已建成消防水池，事故池正在建设中。主要建、构筑物见下表1。

表1  主要建构筑物一览表

| 项目 |  |  | 数 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积（m2） |  |  | 17051 |  |  |  |
| 总建筑面积（m2） |  |  | 15857 |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 危险等级 | 限药量（kg） | 定员（人） | 备注 |
| 1 | 办公/生活区 | 232 | / | / | / | 在建 |
| 2 | 值班室 | 20 | / | / | / | 已建 |
| 3 | 烟花爆竹仓库 | 920 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 4 | 烟花爆竹仓库 | 1008 | 1.3 | 8000 | 2 | 已建 |
| 5 | 烟花爆竹仓库 | 1000 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 6 | 厕所 | 12 | / | / | / | 已建 |
| 7 | 烟花爆竹仓库 | 1000 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 8 | 烟花爆竹仓库 | 960 | 1.3 | 10000 | 2 | 已建 |
| 9 | 厕所 | 12 | / | / | / | 已建 |
| 10 | 烟花爆竹仓库 | 1000 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 11 | 烟花爆竹仓库 | 840 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 12 | 烟花爆竹仓库 | 490 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 13 | 烟花爆竹仓库 | 960 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 14 | 烟花爆竹仓库 | 880 | 1.3 | 8000 | 2 | 已建 |
| 15 | 烟花爆竹仓库 | 880 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 16 | 烟花爆竹仓库 | 1000 | 1.3 | 5000 | 2 | 已建 |
| 17 | 烟花爆竹仓库 | 1000 | 1.3 | 10000 | 2 | 已建 |
| 18 | 烟花爆竹仓库 | 990 | 1.3 | 10000 | 2 | 已建 |
| 19 | 烟花爆竹仓库 | 1000 | 1.3 | 10000 | 2 | 已建 |
| 20 | 烟花爆竹仓库 | 986 | 1.3 | 10000 | 2 | 已建 |
| 21 | 烟花爆竹仓库 | 490 | 1.1-2 | 2000 | 2 | 已建 |
| 22 | 厕所 | 12 | / | / | / | 已建 |
| 23 | 消防器材室 | 165 | / | / | / | 已建 |

浏阳市祥安仓储有限公司储存、经营的烟花爆竹产品有组合烟花类、升空类、喷花类、吐珠类、旋转类、玩具类、礼花类和爆竹类等。烟花爆竹常用包装箱为50×35×40cm，全部仓库最多可储存约30万箱，每箱烟花爆竹的重量为20kg，整个库区可存储烟花爆竹量约为6000吨。项目建设中投入污染防治措施及生态建设措施共计61万元，占总投资额的6.1%。

- 2、项目周围环境现状

- 2.1 水环境质量现状

南川河项目段水质良好，各项主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

- 2.2 大气环境质量现状

区域大气环境质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 2.3 声环境质量现状

本项目项目选址周围无明显噪声源，目前声环境质量良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- 2.4 生态环境

项目区域现有植被以人工次生林为主，乔木为杉树、油松、杂木为主，间杂有较多的自然灌草丛植被，植被覆盖良好。区域内野生动物分布较少，偶见有青蛙、田鼠、蜥蜴及山雀等一般鸟类，但数量不多，区内调查未发现野生稀濒危动植物种类栖息或群落。区域现状为典型的城郊农村自然生态环境。

- 3、环境影响分析及防治措施

- 3.1 施工期环境影响分析及防治措施

本项目已建成，其施工场地已绿化恢复，水土流失较小。

- 3.2 营运期环境影响分析及防治措施

3.2.1 营运期水环境影响分析及防治措施

项目所在地为农村地区，村民饮用水源均为地下井水，农田灌溉利用农灌渠和水塘，收集雨水以及排入的少量生活污水用于灌溉。

项目内建立雨污分流系统，雨水直接排入厂内排水渠。库区的厕所均为旱厕，定期清理后用作农田和山林施肥。办公楼的生活污水产生量很小，仅1.36m3/d，生活污水经化粪池处理后用作农田和山林施肥，不外排。

3.2.2 营运期大气环境影响分析

该项目营运过程产生的废气主要为车辆尾气及行驶过程中产生的扬尘，可通过以下方法控制扬尘量：

（1）对车辆进场道路及时清扫，并定期洒水降尘，以降低道路地面扬尘。

（2）加强绿化。

3.2.3 营运期声环境影响分析

本项目噪声主要来源于运输车辆等，在夜间将会影响沿进场道路分布居民的正常生活。因此，应通过加强管理，在工作班次的安排上，尽量集中在昼间，减少鸣笛次数等措施，使库区围墙处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。办公用房不设中央空调，无明显噪声源。对周边环境不会产生噪声污染。

3.2.4 营运期固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要来源于生活垃圾，约6.3t/a。生活垃圾统一收集后送往生活垃圾卫生填埋场进行处置。不会造成二次污染，满足环境保护要求。

过期或有残损的烟花爆竹将定期送公安部门进行销毁。

3.2.5 营运期生态环境影响分析

根据调查，项目周围数公里内均无珍稀动植物，也无地下水出口或饮用水源保护地。项目营运期对生态环境的影响主要是“三废”等引起的。由于项目本身“三废”产生量不大，且是在积极采取防治污染的前提下进行的，对污染源均采取有效措施控制，只要在各级政府及相关部门与公司管理层的紧密配合下，落实“三废”处理措施，并加强污染物排放管理，项目建设对生态环境的影响不大。本项目绿化的建设将在一定程度上使区域局部生态得到一定程度的恢复。

- 3.3 主要环境保护目标

根据拟建项目在地环境现状、功能区划，结合项目特征，确定环境保护目标详见表2。项目仓库区被山体包围，仅留一出口，办公区临近出口与凤形组村民居住区相邻，连接三贯村道。

表2  项目环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 功能 | 厂址相 对位置 | 厂址相对高差 | 直线距离（距仓库边界） | 到21#仓库边界距离 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 南川河 | 农业用水 | S | -8m | 1.9km | 2.2km | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 大圣河 |  | W | -7m | 0.8km | 1.1km |  |
|  | 农灌渠 | 农灌 | ES | -5m | 0.2km | 0.5km | GB5084-2005 |
| 大气 环境 | 凤形组居民户（10户） | 居住 | ES | -1.2m | 50-215m | 350-515m | GB3095-2012二级 |
|  | 凤形组居民户（50户） | 居住 | S | -5m | 120-600m | 320-900m |  |
|  | 成泰黑硝厂 |  | ES | 50m | 230 m | 530m |  |
|  | 长文出口花炮厂 |  | WN | 20m | 360m | 300m |  |
| 声环境 | 凤形组居民户（10户） | 居住 | ES | -1.2m | 50-215m | 350-515m | GB3096-20082类 |
|  | 凤形组居民户（50户） | 居住 | S | -5m | 120-600m | 320-900m |  |
| 生态 环境 | 周边山林 | 灌木林，非经济或果木林 | 四周 | 15m |  |  | 保护不致受到损坏 |
| 社会 环境 | X006县道 |  | N | -5m | 0.8km | 1km |  |
|  | 三贯村道 |  | S | -4.5m | 0.1km | 0.4km |  |
|  | S310省道 |  | S |  | 2km | 2.3km |  |

- 4、环境风险分析及防范措施

本项目的主要危险源是烟花仓库，存在有爆炸、火灾事故造成环境空气、人员伤亡和财产损失的风险因素。

仓库发生爆炸时，在一定时间内，将会对项目厂界外下风向500m内的凤形组村民造成危害，对南向2km处的澄潭江镇居民集中区影响较小。爆炸发生时有关部门应立即启动应急预案，及时通知500m范围内的凤形组居民进行转移，以防止爆炸产生的有毒有害气体对人体产生危害影响，同时有关部门平日应加强对附近居民在烟花仓库爆炸时的安全防范应急教育。

本项目最大风险来源于21#栋仓库，其危险等级为1.1-2级，布置于厂区的东北角，远离村民居住区，且中间为山体相隔，有效的保护附近村民，降低事故的危害。其余16栋仓库危险等级均为1.3级，无整体爆炸危险，其破坏效应局限于本建筑物内，对周围建筑物影响较小，仓库发生爆炸时，不会对附近村民造成人员伤亡和财产损失。

8#栋在所有存药量较大的仓库中，距居民区较近，而3#栋仓库在所有仓库中距离居民区最近，选择8#、3#栋仓库进行源强计算。经预测，该仓库发生爆炸时，受其影响的范围均在仓库区内，不会造成凤形组居民点居民死亡。

对本项目进行风险计算，拟建项目最大可信事故风险值为3.0×10-5人死亡/a，与化工行业的可接受风险水平8.33×10-5人死亡/a 比较，本项目的风险水平是可以接受的。

事故的发生对环境的影响无疑是巨大的，无论采取何种措施，都将难以弥补事故带来的损失。只有加强管理，重点放在“防”上，通过认真落实相应的风险预测措施处理后，仓库火灾及其它各种事故发生机率将会大大减小。

综上，项目建设是可行的。

- 5、公众参与

- 5.1 公众参与范围

为能了解项目所在区域社会各阶层人士对已建工程的看法，按照《环境影响评价公众参与暂行方法》（环发（2006）28号文）规定，在评价工作期间走访和调查了项目所在区域各环境敏感目标和有关单位。在调查和走访过程中较详细的介绍了该项目基本情况，该项目建设的目的、意义和区域整体发展规划，征求对该项目开发建设的看法、意见和要求。

- 5.2公众参与的方式

本次评价参照国家环保总局公布《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，采取发放公众参与调查表、上网公示信息、登报和张贴公告相结合的方式进行。

2013年9月10日在《浏阳日报》上登报公示，主要公示了项目内容。

2013年9月16日在浏阳市人民政府网环保局的通知公告栏再次进行了项目建设内容和环保措施的公示。

2013年9月21日在厂区门口、槐树社区以及澄潭江镇张贴了布告，公示了项目的建设内容和环保措施。并在2013年9月21日～2013年9月22日调查走访了附近的村民和单位企业。本次团体公参5份分别为浏阳市澄潭江镇人民政府、浏阳市澄潭江镇槐树社区、浏阳市澄潭江镇槐树社区凤形组、浏阳市成泰黑硝厂以及浏阳市长文出口花炮厂，调查单位信息见表13-1。公众参与对象为槐树社区凤形组村民，调查对象信息见表13-2。在调查、走访过程中共计发放公众参与调查表30份，收回30份，收回率达到100%。

- 5.3 公众参与调查结果

在公示期限内未收到任何电话或邮件，公众参与调查结果统计见表13-3。从公众参与的调查结果来看，被调查公众有97%的人对本项目的建设有所了解，其中30%的人很清楚；90%的被调查者对该公司烟花储库储存性质和输运工艺有所了解，其中13%的人很清楚。由于本项目主要是成品烟花的储运，与公众生活并不直接相关，因此37%的人认为本项目的建设对个人生活没有影响；同时由于当地村民主要以务农为生，该项目的建设将为当地村民提供一定的工作机会，增加村民的收入水平，因此63%的人认为本项目的建设对个人生活具有有利影响。80%的人认为项目建设是有必要的，剩余20%的人认为无所谓。此外，由于烟花储库建设可能蕴含着较大的风险，7%的人关心项目建设对环境的影响；另一方面由于项目建成后具有良好的经济效益，给当地村民带来工作机会，能够提高收入，因此80%的人更关心的是经济效益。同时，被调查者提出了一些好的建议和要求，希望本项目的建设能严格按照环保部门的要求，搞好环境保护与风险防范工作和安全管理工作，并能更多的安排当地劳动力就业。

- 5.4 公众参与结论与建议

针对本次问卷调查的公众对本项目的结论与建议如下：

（1）公众在较充分地了解本项目建设投产后的环境风险与影响后，对本项目持不反对的态度，但要求高标准、高起点地搞好本项目的环境保护与风险防范工作，降低并避免其可能造成的环境风险，同时要求建设单位应与周边群众应保持良好的必要的沟通，以建立和谐的睦邻友好关系。

（2）本项目的建成投产将会对区域经济的发展起积极的作用。

（3）加强环境治理，严守操作规范，确保项目所有污染物达标排放；

（4）本项目招工宜优先考虑当地或邻近居民。

- 6、项目产业政策和选址可行性

- 6.1 项目产业政策

目前，浏阳市出口烟花总量有2万个集装箱，同时，业务量正在不断日益增长，烟花生产企业急需建立一个现代化的大规模的烟花爆竹仓储运输中心，以满足生产经营发展的需要。新设立仓储运输基地将成为全国规模最大、最现代化的鞭炮烟花集散地，集烟花爆竹的仓储、装箱、运输以及集装箱储存等功能于一体。同时，为降低鞭炮烟花出口成本，提高办事效率，邀请海关、商检、海事监管、保险等行业入驻基地，为浏阳的鞭炮烟花提供全方位的服务，实现烟花爆竹全部产地装箱运输至口岸出运的目标。这将大大提高鞭炮烟花运输安全系数，降低运输成本，减小贸易货差，使货物安全快捷出运，对浏阳及至周边各省市的花炮产业的发展将起到积极的推动作用。因此项目建设符合浏阳市地区规划要求。

项目所在地澄潭江镇的鞭炮烟花生产源远流长，一直是浏阳市的花炮产业大镇，全镇现有各类花炮企业110余家。近年来，致力于提质增效，引导和推进花炮企业调整生产布局，对厂房进行安全改造；采用新材料、新工艺、新技术和新机械进行生产，实现了产品更新换代，扩大了生产能力，提高了产品质量，提升了经济效益。并且非常重视涉爆企业的安全监督工作，安全生产纳入了村镇管理范围，并实行一票否决，通过不断对各企业安全员进行专业技术培训，以有效保障安全生产。项目建设能促进当地烟花出口和提高安全性，符合当地产业发展方向。

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修订）》，该项目不属于限制及淘汰类，且该项目已取得浏阳市企业投资项目备案证（备案编号2012076），因此项目建设符合国家产业政策。

- 6.2 项目选址可行性分析

（1）浏阳市祥安仓储有限公司烟花仓储项目座落于浏阳市澄潭江镇槐树社区三贯片凤形组丘陵山地内。项目选址地理位置符合《烟花爆竹工程设计安规范》（GB50161-2009）的要求，已取得浏阳市企业投资项目备案证（备案编号2012076）。

（2）据建设方提供的资料及现场调查情况，本项目位于一凹形山体内，仅留一出入口与道路连接，远离周边村民住户，人群与仓库区间有山体隔开，地质与防洪条件良好，满足烟花仓库选址的要求。

（3）区域供配电系统可满足本项目用电要求。

（4）项目产生的道路交通噪声经分析对本项目进出口两侧的村民无较大影响。项目废水量小，经化粪池处理后排放，对区域的地表水环境影响较小。

综上所述，本项目选址满足规划要求，工程地质较好，满足相关规范要求，产生的污染较小，污染物经采取措施后可以做到达标排放，从环保角度来分析，本项目建设选址可行。

- 6.3 总平面布置合理性分析

《烟花爆竹工程设计安规范》（GB50161-2009）有关规定如下：

“第十五条  烟花爆竹批发仓库总平面布置、外部最小允许距离和内部最小允许距离应符合下列要求：

一、总平面布置应根据库址地形、工程地质、气象、水文、库房危险等级和计算药量、运输方式、库区外交通和安全条件等综合考虑，分别设置库区、生产辅助区和办公服务区。做到分区明确、安全可靠、布局紧凑、流程合理。无关人流和货流不应穿越库区，产品运输不宜穿越办公服务区。

二、比较危险的或计算药量较大的库房不宜布置在库区出入口附近。库房不宜长面相对布置。运输产品车辆不应在其他防护屏障内穿越通过。

三、库区应设置高度不低于2m的密砌围墙，在特殊地段设置有困难时，可局部设置刺网围墙；围墙与库房距离不应小于5m。

四、单栋1.3级库房计算药量不宜超过20000kg，单栋1.1-2级库房计算药量不宜超过10000kg。库房外部最小允许距离和内部最小允许距离应按现行国家标准执行。划定的库房外部最小允许距离范围内不得进行相应的工程建设。

五、1.1-2级库房应设置防护屏障，防护屏障应按现行国家标准执行。

六、库区内汽车运输主干道纵坡不宜大于6%，手推车和装运机械运输主干道纵坡不宜大于2%。”

对照分析如下：

（1）本项目总平面布置按使用功能分设库区与办公区，做到了功能分区明确、满足物流顺畅，符合要求。

（2）烟花仓库建构筑物之间没有布置在主出入口，库房错开布置。

（3）由于本项目位于山丘，目前利用自然地形采用开挖深沟的方式替代围墙，与库房最近距离为6m，大于5m。项目周边山林为灌木林，非经济林或果木林，周边没有村民居住，也没有山林道路，另考虑到仓库区与周边山体高差较大，最小高差15m，因此，采用开挖深沟的方式替代围墙，可以满足相关要求。

（4）单栋仓库装药量没有超过10000kg。

（5）场地标高满足道路顺畅连接的要求，道路设计满足人流、物流及消防通道的技术要求。

另外，本项目危险等级最高的21#栋仓库（危险等级为1.1-2级）置于厂区东北角，远离村民居住区，距最近的村民住宅近300m，且中间为山体相隔，有效的保护附近村民，降低事故的危害。

通过以上地理位置、地质条件、辅助设施条件以及总平面布置分析，本项目总平面布置合理可行。但为最大限度减少烟花仓库发生爆炸造成的事故后果，建议当地规划部门对本项目安全距离内用地进行控制（见表7-6），不得进行居民点与人群集聚大的项目建设。

- 6.4项目环保措施“三同时”验收内容

本项目环境保护设施验收项目内容见表3。

表3  环境保护设施验收项目内容

| 序号 | 项目 | 位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 办公区 | 1个 |  |
| 2 | 消防水池 | 库区 | 180 m3 |  |
| 3 | 事故池 | 库区 | 200m3 |  |
| 4 | 固体废物处置设施 | 库区、办公区 | 垃圾桶10个 |  |
| 5 | 生态环境保护措施 |  | 绿化 | 没有裸露地面 |

- 7、环境影响评价结论

- 7.1综合结论

浏阳市祥安仓储有限公司烟花仓储项目符合国家产业政策，项目选址与平面布置合理，社会效益、经济效益及环境效益良好。本项目污染物总量相对较小，正常条件下可实现达标排放。在全面落实各项污染防范措施，特别是事故环境风险防范措施的前提下，从环境保护的角度出发，本项目的建设与正常投运是可行的。

- 7.2 建议和要求

针对本项目的具体情况，从环保角度提出以下几点建议：

1、严格管理，每栋仓库必须按照项目安全现状评价核定的最大装药量储存烟花爆竹，不得超出最大装药量。

2、项目一旦发生事故，消防废水经过应急事故池沉淀处理后，必须外运至有资质的部门进行无害化处理。事故池应严格管理，消防废水不得发生外溢现象。

3、项目要严格执行“三同时”的政策，并经当地环保管理部门验收，使各项污染物实现达标排放，减轻对环境的影响。

4、建立有关消防安全管理规章制度，实施有效的目标责任管理，把工作状况、工作态度、安全事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度。

5、应加强管理，认真落实相应的风险防范措施，并加强对附近居民在烟花仓库爆炸时的安全防范应急教育，避免风险事故的发生。

6、浏阳市祥安仓储有限公司烟花仓储基地今后若新增工程内容，其新建工程需另行办理环保手续。