目  录

1、总论	1

1.1  任务由来	1

1.2  环境保护目标及敏感点	2

1.3  宁乡县金洲新区概况	3

1.4  宁乡县东城区污水处理厂简介	4

2、工程分析	5

2.1  项目组成	7

2.2  产品方案及指标	7

2.3  公用工程	11

2.4  工程污染源分析	15

3、环境质量现状调查与评价	19

3.1  评价结果	19

3.2  地下水质量调查与评价	19

3.3  大气环境质量现状评价	19

3.4  土壤环境质量现状监测	19

3.5  噪声质量现状调查与评价	19

4、环境影响预测与评价	20

4.1  营运期环境影响预测与评价	20

5、环境风险分析	23

5.1  环境风险识别	23

5.2  风险源项分析	24

5.3  风险事故预测及影响分析	25

5.4  环境风险防范措施	26

5.5  风险事故应急处理	29

5.6  小结	33

6、环境保护措施可行性分析	34

6.1  大气防治措施可行性分析	34

6.2  水污染防治措施可行性分析	34

6.3  噪声防治措施可行性分析	36

6.4	固体废物处理措施可行性分析	36

7、项目建设可行性论证	38

7.1	项目建设的必要性及有利条件	38

7.2	产业政策的符合性	38

7.3	与《湖南省湘江流域重金属综合整治“十二·五”规划》符合性	38

7.4	选址合理性分析	39

7.5	项目总平面布置合理性分析	39

7.6	项目制约因素	39

8、公众参与	41

8.1	调查方式	41

8.2	调查结果统计	41

8.3	调查结果分析	43

8.4	公众参与小结	44

9、结论及建议	45

9.1	结论	45

9.2	建议	45

10、联系方式	46

10.1 建设单位联系方式	46

10.2 评价单位联系方式	46

- 总论

## 任务由来

针对我国近年来频频爆发铅、砷、镉等重金属污染和“癌症村”事件，国务院出台了《重金属污染综合防治“十二五”规划》，同时批准了《湘江流域重金属污染治理实施方案》，重金属污染防治已成为我国重要国策。湖南省作为“有色金属之乡”，有色行业快速发展促进湘江流域经济快速增长的同时，也伴随带来了一系列的环境问题，据统计，2009年湘江流域有毒有害的汞、镉、砷、铬、铅、氰化物和挥发酚占全省工业污染物排放总量的60%，重金属污染治理刻不容缓。目前，国内常见的重金属废水处理工艺为石灰法和硫化法的结合，使用的药剂为硫化钠、石灰等物质，处理后的废水虽然能做到达标排放，但废水含盐份高、回用率不高，导致重金属绝对排放量较大，因此，提高废水回用率、减少废水外排量成为冶金行业亟待解决的问题。重金属废水污染治理技术研发和重金属废水处理药剂的研发生产存在广阔的市场前景。

中南大学环境研究所等单位通过长期的探索与实践，基于微生物对重金属的耐受性和靶向协同去除机制，在高效去除重金属的特异工程菌分离筛选、多基团复合配位体重金属废水处理剂制备、有色重金属废水深度净化工艺与技术装备研发等方面取得了重要突破，其成果在2006年8月通过了省科技厅组织的成果鉴定，获得了以中国农业大学中国农业水问题研究中心主任、长江学者特聘教授康绍忠为组长的鉴定委员会11位专家的高度评价，认定：该项技术“针对重金属废水开发的生物制剂及其处理工艺为国内外首创，其生物制剂在重金属废水处理中的应用技术居国际领先水平，对有色重金属废水的处理与资源化具有重要的示范作用和推广价值”，“基于微生物特异性的重金属废水深度净化新工艺”获国家技术发明二等奖。依托该技术，2010年，中南大学环境学院的学科性公司—长沙赛恩斯环保科技有限公司选址隆平产业园，建设了一条1万吨/年生物制剂中试线的研究装置，该中试装置一直稳定运行且其产品在株冶重金属废水的治理中得以有效的应用，废水经处理后重金属浓度可达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；目前该厂品的大规模工业化生产已具备良好的市场条件及经济技术支撑，为配合国家重金属污染治理的需求，长沙赛恩斯环保科技有限公司抓住良好发展时机，拟投资5200万元在宁乡县金洲新区征地新建设一条10万吨/年的生物制剂生产线。

长沙赛恩斯环保科技有限公司成立于2009年7月，是中南大学环境学院的学科性公司。公司拥有一支由专家、教授、高工等专业技术人员组成的高素质管理和研发团队，致力于废水处理药剂的研发、生产、销售以及“三废”治理工程、环保技术的研发和推广。公司立足国际发展前沿，针对重金属废水处理领域的重大基础问题开展研究，形成了拥有自主知识产权，具有国际先进水平、特色鲜明、前景广阔的重金属废水处理技术和产品，于2011年被评为湖南省高新技术企业，并先后获得国家中小企业科技创新计划项目、湖南省科技计划一般项目、长沙市创业富民项目等项目支持。公司共获得各项专利13项，拥有国家重金属污染防治先进实用技术6项。

本项目原选址于长沙市岳麓区南部含浦岳麓科技产业园内（原址未动工建设），并于2012年8月委托湖南省环境保护科学研究院完成了《长沙赛恩斯环保科技有限公司10万吨/年重金属废水处理药剂(生物制剂)建设项目环境影响报告书》编制工作，获得了湖南省环境保护厅的批复。长沙赛恩斯环保科技有限公司考虑环境、生产等需求，决定易址新建（产品、工艺等均不变）。

环境质量标准

污染物排放标准

## 表1-4   环境影响因素识别表

## 估算模式所需参数

评价等级分析判据表

估算模式计算结果

环境保护目标及敏感点

根据结合现场踏勘的情况，确定该项目主要的环境保护目标见表1-1。其位置分布见图1-1。

表1-1     主要环境保护目标

| 项目 | 环境保护目标 |  | 功能 | 相对拟建厂区厂界的 方位和距离 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 全民安置小区 |  | 住宅、商业约50栋400户，1500人。 | 西北约0.8-1.0km | GB3095-2012二级 |
| 地表水 | 沩水 |  | 排渍、一般农业用水 | 西约2km | GB3838-2002Ⅲ类 |
| 声环境 | 红宇耐磨新材料公司 |  | 办公 | 西南80m | GB3096-20084a类 |
| 环境 风险 | 大气 | 全民安置小区 | 住宅、商业约50栋400户，1500人。 | 西北约0.8-1.0km | GB3095-2012二级 |
|  | 水 | 沩水 | 排渍、一般农业用水 | 西约2 km | GB3838-2002Ⅱ类 |

## 宁乡县金洲新区概况

## 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

## 1）规划区规模及职能定位

金州新区规划占地面积为55.63平方公里。

金洲新区的职能定位是以工业为主导的宁乡“工业新城”，挖掘地方特色，壮大优势产业，集居住、商贸、科教、休闲、娱乐为一体的多功能综合体，立足大的区域背景，承接泛珠三角、长株潭、长沙市产业转移，是泛珠三角及长株潭城市群产业转移承接基地、长沙市先进制造业基地、长沙西部物流中心。保护现有山体、水系等自然廊道，另在控规中对绿地率进行详细控制，打造生态型、健康型、现代型长沙西部生态休闲基地。

2）发展战略

1．规划总目标

规划确定金洲新区发展总目标为：立足地方特色产业优势，承接长沙市、长株潭城市群、泛珠三角等大区域产业转移，至规划期末，将金洲新区建设成为产业高新化、设施现代化、管理高效化、环境园林化的在国内具有代表性、享有一定声誉的现代新城区。

2．核心竞争力培植

金洲新区核心竞争力的培植，就在于新区内优势产业集群的打造。具体来说，金洲新区政府可以采取如下“适度支持”的举措。

3．产业引导与发展策略

金洲新区一方面要从自身资源优势出发有利承接长沙市、长株潭城市群及泛珠三角沿海地区劳动密集型产业转移，重点改造传统劳动密集型产业，以发展新型劳动密集型产业，通过加强技改扩大生产能力和推进产品升级，稳定发展现有工业支柱产业；另一方面，利用新区基础条件和承载能力，培植和发展高新技术产业，走新型工业化道路，实现宁乡跨越式发展。

3）金州新区定位

根据湖南省环境保护局批复（湘环评【2008】215号），“金州新区定位以工业为主导的“工业新城”，规划居住生活组团、综合服务组团、工业组团、研发配套组团、物流组团和生态休闲组团六大功能板块，组团之间生态绿地进行功能分隔；规划工业用地41.75%、居住用地25.96%、公共设备用地8.65%、仓储用地2.57%、道路及市政设施用地15.34%、绿地5.81%。工业规划主要发展包装、印刷、服侍、制造业及新材料、塑胶、机械、软件、物流、新能源等行业，其基本布局为：北部长常高速与石长铁路之间，布置物流和新能源产业组团；长常高速以南至金州大道之间，布置包装印刷组团、服饰工业组团、制造业及新材料工业组团、塑胶工业组团；金州大道以南、金州南线以东布置软件产业园；新区南线沿金州南线依托原有夏铎铺工业园形成机械工业组团；沿319国道依托原历经铺产业园形成以服装为重点的综合型产业组团。”

企业引进“严把项目准入关，引进项目必须符合新区总体规划和所在功能区的性质。鼓励和优先发展低污染、技术含量高、节省资源的一、二类工业，严格控制三类工业发展。禁止引进水泥、钢铁、焦化、重化工等气型污染物排放量大的企业及难降解、有毒、有害、重金属、氨氮等水污染排放量大的企业。”

表2-1 现状主要企业情况一览表

宁乡县东城区污水处理厂简介

宁乡县东城区污水处理厂位于宁乡县金洲新区金州镇沩桥村沩水河南岸路与金水西路交叉口东北，总设计规模15×104m3/d，分三期建设，近期（2015年）规模为5×104m3/d，近期配套管网工程设计总长72657米。近期工程的纳污范围主要是金洲新区的西片区及夏泽铺镇，东至金洲新区东、西分区分水岭，南至二环南路，西至沩水河，北至长常高速，纳污面积为3247.81ha。采用水解酸化池+改良型A/A/O工艺。设计处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标（GB18918-2002）。预计2014年6月建成投入运营。

设计进水水质

设计出水水质

- 工程分析

## (1)建设项目名称：10万吨/年重金属废水处理药剂(生物制剂)建设项目；

(2)建设地点：宁乡县金洲新区金沙西路北侧；

(3)建设性质：新建工程；

(4)生产规模：重金属废水处理生物制剂10万吨/年（产品为水剂，固体含量为46-47%）；

(5)生产制度：年工作日：300天；年工作时间：7200小时；生产班制：四班三倒制，每天24小时。

(6)资金筹措：项目总投资5200万元。

(7)工作制度及劳动定员：本项目定员共计52名，其中生产工人32人，车间管理技术人员3人，公司管理、财务、后勤及销售人员17人。

(8)建设进度：长沙赛恩斯环保科技有限公司在宁乡县金洲新区金沙西路共建设二期，一期建设本项目，二期建设环保成套设备生产（另行环评），本项目具体实施规划如表2-1。

表2-1  项目建设进度计划表

|  | 2013年 |  |  |  |  |  | 2014年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 可研编制及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计及审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备加工定货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装、调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程验收、试运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正式投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

（9）工程技术经济指标

项目主要技术经济指标见表2-2。

表2-2      项目主要技术经济指标汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 | t/a | 100,000 | 液体药剂 |
| 二 | 主要原材料用量 |  |  |  |
| 1 | 浓硫酸（98%） | t/a | 620.00 |  |
| 2 | 复合铁铝盐 | t/a | 46642.00 |  |
| 3 | 辅料 | t/a | 1310.00 |  |
| 4 | 液氧 | t/a | 1665.00 |  |
| 5 | 双氧水 | t/a | 800.00 |  |
| 6 | 细菌液 | t/a | 3110.00 | 由中南大学提供 |
| 7 | 氢氧化钠 | kg/a | 5 |  |
| 三 | 定员 | 人 | 52 |  |
| 四 | 总面积 | m2 | 39125.9 | 二类工业用地 |
| 五 | 工程项目总投资 | 万元 | 5200 |  |
| 六 | 年销售收入 | 万元 | 15384.62 | 达产年 |
| 七 | 成本和费用 |  |  |  |
| 1 | 年均总成本费用 | 万元 | 5354.23 |  |
| 2 | 年均经营成本 | 万元 | 4599.02 |  |
| 八 | 年均利润总额 | 万元 | 9472.07 |  |
| 九 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 250.63 | 不含增值税 |
| 十 | 年均增值税 | 万元 | 1918.06 |  |
| 十一 | 财务分析盈利能力指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利润率 | % | 103.53 |  |
| 2 | 投资利税率 | % | 127.24 |  |
| 3 | 投资回收期 | 年 | 3.30 | 含建设期 |
| 4 | 项目财务内部收益率 | % | 48.07 | 所得税后 |
| 5 | 项目财务净现值（Ic=10%） | 万元 | 15792.77 | 所得税后 |
| 6 | 资本金财务内部收益率 | % | 53.37 |  |
| 7 | 盈亏平衡点 | % | 21.29 |  |

（10）产品简介

本项目产品为10万吨/年的液体生物制剂，用于处理工矿企业生产中产生的重金属废水，在使用过程无需再进行分离纯化，也不需外加营养源。

本产品的处理机制为：废水中的重金属离子与生物制剂在管道反应器内进行配合反应，生成重金属离子与生物制剂的配合体，通过调节废水的pH值使生物制剂-重金属离子的配合体发生水解、胶团长大，并从水中分离使重金属离子得到深度脱除。由株洲冶炼集团和水口山冶炼集团的中试及工业化试验结果证实：生物制剂直接处理后的重金属废水中原有的锌、铜、铅、镉、砷、汞等重金属得到高效脱除后可达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)（监测数据见附件），通过处理后的净化水各项指标优于工业用水水质要求。

## 项目组成

本项目的建设包括主体工程、辅助工程和公用工程，具体组成见表2-3。

表2-3    项目装置主要建设内容

| 序号 | 工程名称 | 内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 主厂房：包括反应塔、原辅材料配制设备等 |
| 2 | 辅助及配套工程 | 新建办公楼（包括研发中心）、备件仓库等 |
| 3 | 公用工程 |  |
| 3.1 | 给水 | 依托园区给水系统，建1个100m3的循环水池和800m3消防水池。 |
| 3.2 | 排水 | 厂内“雨污分流”，厂外排水依托园区已建宁乡县东城区污水处理厂纳污管网 |
| 3.2 | 供电 | 依托园区供电设施；建1座变电所 |
| 3.3 | 贮运 | 硫酸采用槽车运输至厂，液氧使用钢瓶储存、产品生物制剂装入槽车采用汽车运输；其他预案辅材料均为袋装固体物质，采用汽车运输入厂内 |
|  |  | 1330m2硫酸及产品罐区：2个9 m3硫酸储罐（1备1用）；1330 m2双氧水、液氧储存区：40个1t液氧钢瓶，双氧水80t； 1800m2原材料仓库，750 m2辅助材料库 |
| 4 | 环保工程 | 化粪池，废水事故池562.5m3 ，厂内污水处理站处理规模为5t/h； 尾气处理系统：碱液吸收槽 ；屋顶排气筒、危废暂存库 |
| 5 | 绿化工程 | 绿化面积7734m2，占全厂面积（39662.23m2）的19.50% |

## 主要参数指标见表2-4。

表2-4   总图主要参数指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 |  | m2 | 41826.87 |  |
|  | 规划净用地面积 |  | m2 | 39662.23 |  |
| 2 | 一期规划净用地面积 |  | m2 | 25141.43 |  |
| 3 | 二期规划用地面积 |  | m2 | 14084.80 | 另行环评 |
| 4 | 一期建筑物及构筑物面积 |  | m2 | 15223 |  |
| 5 | 其中 | 研发综合楼 | m2 | 5055 |  |
| 6 |  | 成套设备生产车间 | m2 | 5052 |  |
| 7 |  | 生物制剂生产车间 | m2 | 5116 |  |
| 8 | 建筑物占地面积 |  | m2 | 7689.8 |  |
| 9 | 建筑密度 |  | % | 0.32 |  |
| 10 | 容积率 |  |  | 1.05 |  |
| 11 | 绿化率 |  | % | 19.50 |  |
| 12 | 停车位 |  | 个 | 65 | 其中7个大型车位 |

总图主要参数指标

## 产品方案及指标

项目产品为红褐色液体，其质量指标详见表2-5。

表2-5    产品质量指标表

| 指标项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总有机碳（TOC）/mg/L | 10 |
| 工程菌残留浓度/CFU | 103 |
| 密度/g/cm3,20℃ | 1.20-1.40 |
| 全铁质量分数/% | 6.00-9.00 |
| Fe2+质量分数/% | 0.30 |
| 盐基度/% | 8.00 |
| pH(1%水溶液) | 1.00-4.00 |
| 水不溶物质量分数/% | 0.50 |

水处理剂产品的包装用玻璃钢槽车，槽车用橡胶垫密封。

工艺流程简述

本工艺流程由稀硫酸配制工序、辅料配制工序、反应工序、细菌添加工序四个工序组成，现分述如下：

（1）硫酸配制工序

来自硫酸贮罐的浓硫酸（98%）经浓硫酸液下泵泵入浓硫酸高位槽，水经流量计累积计量后加入硫酸配制罐，开启罐内搅拌设施，再将浓硫酸高位槽计量好的硫酸滴加到硫酸配制罐，并同时向硫酸配制罐夹套中通入自来水冷却降温，夹套间接冷却水用水量约为13.3m3/h；硫酸稀释为间断操作过程，夹套中的冷却水通过泵打入高位槽循环使用。本项目最终进入反应塔的硫酸为20%-25%的稀硫酸（本处计算取中间值23%）。

本项目使用的98%的浓硫酸需要稀释成20-30%的稀硫酸，稀释放热将产生一定量的水蒸发气体，稀释的方式如下：安配比量配制罐中加入水，采用流量控制泵将硫酸缓慢滴定入水中并搅拌。根据有关资料：98%浓硫酸为10mol/L，稀释成20%的稀硫酸放热约为850kJ,1kg浓硫酸稀释成20%的稀硫酸需加水4kg，20%浓硫酸比热取水的比热4.2kJ/kg,设初始为常温，则水温上升约为40.5度，稀释过程最高温度为60.5度，远远低于硫酸的沸点（330度）。稀释过程中硫酸配置槽处于密闭状态，罐内的气体被加热，根据PV=nRT可知，原罐内的气压为原来的1.21倍，配制过程中酸雾无外排，待温度降低后打开槽罐，排出罐内少量的热气以平衡罐内压力，外排的气体量约为2m3，硫酸雾的浓度低于100mg/m3，采用碱液吸收后通过车间排气简排放。稀硫酸配制好后通过密封泵抽取稀硫酸至反应塔。

（2）辅料配制工序

本工艺辅料主要由磷酸二氢钠、亚硫酸氢钠、亚硝酸钠组成（因基团嫁接过程，并不在项目内进行。本项目不使用乙醇和硫化钠）。水经流量计计量后加入辅料配制罐中，固体辅料经称量后加入辅料配制罐，开启罐内搅拌设施搅拌1小时后得辅料溶液；辅料配置成浓度为45%-50%的溶液，辅料配制将产生无组织粉尘气体。

（3）反应工序

开启水喷射泵抽真空使反应塔内呈微负压，将硫酸配制罐中配制好的稀硫酸吸入反应塔；待硫酸完全进入反应塔后关闭水喷射泵，抽真空过程将产生少量废气，通过碱液槽中和后由抽风机抽至屋顶烟囱外排，水环真空泵设置1m3的水槽供水环循环用水。固体复合铁铝盐经电子磅秤称重后通过升降机升至钢平台，投入反应塔，同时向反应塔内加水溶解加料。再次开启水喷射泵，使反应塔内保持一定的真空度后关闭真空阀门及水喷射泵，打开氧气阀门，使供氧系统中的液氧通过氧气缓冲罐平衡压力后进入反应塔，通过自动调节使反应塔内压力保持在微正压状态。

开启反应液循环泵，使釜内液体循环起来，辅料溶液经隔膜式计量泵计量后加入反应塔内进行复杂的配位、加成、离子交换、中和等物化反应，反应2.5h后得到液态成品，经反应液循环泵送入液态产品储罐内。加料至反应完全一般需3h，全天进料8次。

（4）细菌添加工序

定量的细菌液经细菌输送泵泵入液态产品储罐后，开启产品输送泵送至反应釜内，使细菌液与液态粗产品充分混合后即为液态产品。

工艺流程详见图3-1。

主要的合成反应式为：

Al3++Fe2++O2 +SO42-+H2O      {Al(OH)nSO4}m{Fe2(OH)nSO4}m（n≤5，m≤10）

反应技术条件：反应温度为25-45℃，反应压力为0.1Mpa，反应时间为2.5h，搅拌速度90±1 R.R.M；氧气利用率大于90%。

稀释罐

反

应

釜

辅料配制

细菌液

加料口

98%硫酸

20~30%硫酸

固体辅料

水

生物制剂产品

碱液槽

抽真空废气

液氧

G4废气：屋顶排气筒外排

废气

G3 无组织粉尘

G2：硫酸稀释废气屋顶排气筒外排

复合铁铝盐

G1：无组织粉尘

碱液槽

98%硫酸Z1：噪声

98%硫酸Z2：噪声

98%硫酸Z3：噪声

98%硫酸Z4：噪声

98%硫酸Z5：噪声

图2-1 项目工艺流程及产排污节点图

    - 主要生产设备

本工程主要设备见表2-6。

表2-6    工程主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸贮罐 | 9m3，卧式，φ1500mm×1500mm | Q235-B | 台 | 2（1备1用） |
| 2 | 液氧缓冲罐 | 80m3，φ3000×10200 | Q235-B | 台 | 1 |
| 3 | 细菌储罐 | 50m3，10000×5000×1000 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 4 | 液态产品储罐 | 300m3，立式， | 玻璃钢 | 台 | 3 |
| 5 | 硫酸高位槽 | 4m3，立式， | Q235-B | 台 | 1 |
| 6 | 稀酸配制罐 | 10m3，带浆式搅拌 | 304 | 台 | 1 |
| 7 | 辅料配制罐 | 2m3，带浆式搅拌 | 304 | 台 | 3 |
| 8 | 双氧水储罐 | 80m3，φ3000×10200 | Q235-B | 台 | 1 |
| 9 | 反应塔 | 6m3，φ1200×5300 | 搪玻璃 | 台 | 3 |
| 10 | 浓硫酸泵 | Q=4m3/h | 专用铸铁、碳钢 | 台 | 2 |
| 11 | 隔膜式计量泵 | Q=1000L/h，0.4MPa | 组合件 | 台 | 2 |
| 12 | 反应液循环泵 | Q=40m3/h，H=32m | 组合件 | 台 | 2 |
| 13 | 细菌输送泵 | Q=30m3/h，H=25m | 聚丙烯 | 台 | 2 |
| 14 | 产品输送泵 | Q=65m3/h，H=30m | 氟塑料 | 台 | 4 |
| 15 | 双氧水输送泵 | Q=1m3/h，H=30m | 氟塑料 | 台 | 2 |
| 16 | 水喷射泵真空系统 |  | 组合件 | 套 | 2 |
| 17 | 供氧系统 | 75 Nm3/h | 组合件 | 台 | 1 |
| 18 | 电动葫芦 | 额定载荷5t | 组合件 | 台 | 1 |
| 19 | 固体物料加料系统 | 输送量65吨/小时 | 组合件 | 套 | 1 |
| 20 | 地磅 | 50t | Q235-B | 台 | 1 |

### 主要原辅材料消耗

本项目主要原、辅材料消耗见表2-7。

表2-7         原、辅材料消耗表

| 项目 | 名称 |  | 年耗量（t/a） | 单位耗量（kg/批次） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及 辅助材料 | 浓硫酸（98%） |  | 620.00 | 258.333 | 外购 | 液体 |
|  | 复合铁铝盐 |  | 46643.6 | 19434.833 | 外购 | 固体 |
|  | 辅料 | 磷酸二氢钠 | 450.00 | 187.5 | 外购 | 固体 |
|  |  | 亚硫酸氢钠 | 450.00 | 187.5 | 外购 | 固体 |
|  |  | 亚硝酸钠 | 410.00 | 170.833 | 外购 | 固体 |
|  | 液氧 |  | 1880.00 | 783.333 | 外购 | 液体 |
|  | 双氧水 |  | 800.00 | 332.4 | 外购 | 液体 |
|  | 细菌液 |  | 3110.00 | 1295.833 | 外购 | 液体 |
|  | 氢氧化钠（片碱） |  | 5kg | 2.083g/批次 | 外购 | 固体 |

表3-9 主要工艺技术条件表

## 公用工程

### 给水工程

一、给水

本项目建成投产后，厂区的总用水包括生产用水、生活用水及绿化用水等，总用水量为149858m3/a，其中新鲜水用量为52886m3/a，循环水用量为95760 m3/a，废水综合利用量为1216m3/a；新鲜用水来自宁乡县三水厂供水水源，由金洲新区规划统一建设供水管网。生产、生活给水系统与消火栓给水系统分开。厂区生产、生活与消防、循环水均设各自的给水管网，生产、循环、采用焊接钢管，消防给水管采用镀锌钢管，室内生活给水管采用给水塑料管。

二、用水情况分析

a、生产用水

生产用水包括工艺用水、循环冷却水、地面冲洗水、碱液吸收水及实验室用水：其中生产工艺用水量为46700m3/a；循环冷却水循环量为13.3 m3/h，为保证循环水水质的要求，循环水定期外排，循环冷却水补水量为2808m3/a，循环利用率97%；根据厂区实际作业情况及车间布置，采用拖布擦洗的方式清理地面，拖布洗涤产生水量及碱液吸收水为360m3/a；实验室用水量为214m3/a；

b、生活用水

本项目总定员为52人，生产班制为四班三倒制。生产车间24h排班，每班12人，项目所在地在长江以南地区，生活用水按每人每天消耗70L/天·人计算；办公室排白班，每班6人，生活用水按每人每天消耗60L/天·人计算；倒班宿舍预计入住12人，生活用水按每人每天消耗100L/天·人计算，计算得厂区所需生活用水约0.1m3/h，共计720m3/a；

c、绿化用水

本项目绿化、道路广物面积约为11000m2，按照1.0L/m2·d的绿地用水额度计算，绿化用水量为3300t/a；

三、高压/低压消防水系统

消防用水由厂区消防给水管网供给，厂区内消火栓管网布置成环状。

### 排水工程

1）厂区排水系统

本工程排水系统采用“清污分流”、“污污分流”的原则，本工程无工艺废水产生，工程废水主要为生活污水、地面清洗水、实验废水、设备冷却水以及厂区的初期雨水。

a）生活污水排水系统

生活污水排放量1.92m3/d，生活污水经厂区化粪池处理后，排入园区的纳污管网。

b）生产废水排水系统

本项目生产废水主要为车间地面清洗废水和碱液吸收水，车间地面采用拖布擦洗的方式，废水产生量约为1.2m3/d，主要污染物为SS、PH，废水经处理后用于生产工艺用水。

c）

实验废水排水系统

研发中心在实验研究的过程中地面、设备清洗及实验分析等会产生少量的废水，产生量约为1 m3/d，污染物含有铜、铅、锌、镉、砷、汞等重金属离子；根据可研设计及业主提供的有关资料，各重金属离子总浓度不超过10mg/L。工程拟建设一套生物制剂废水单独处理设施对该部分废水进行处理，处理能力为5m3/h，处理后的废水综合利用于生产工艺。

区域宁乡城东污水处理厂及污水截污管网未建成或未对接，本项目外排生活废水拟在厂区内建设一套废水处理设施对以上废水进行处理，处理能力为5m3/h，处理后的废水排入园区的纳污管网。

d) 雨水排水系统

工程排水采用清、污分流，初期雨水经收集处理后用于工艺用水，中后期洁净雨水可直接纳入周边的雨水管网，建筑物周围设雨水沟，洁净雨水排入厂区后期雨水排水管网。经调查，区域年均降水量为1394mm，年蒸发量为1382mm，本工程车间均设置了防雨棚，车间外作业场所占地约25000m2，按照0.4的初期雨水收集系数计算得全年初期雨水量约为800m3，主要污染物SS浓度小于100mg/l。经污水处理装置处理后用于生产用水。

e) 设备冷却水

设备间接冷却水由于多次使用将导致水体中的盐分含量较高，通过定期外排的方式减少盐分含量，外排水较少，属于清净水，可直接通过后期雨水管网外排。

储运工程

本项目拟采用公路运输，全年运输量见表2-10。本项目原材料均可就近采购，由供方送货上门。原辅材料及产品考虑利用有危险化学品运输资质的社会运输力量，本项目不考虑新增外部运输车辆。其中外购设备主要购自湘潭，产品主要销往株洲，运输通过北面长益高速至金洲新区，通过金沙西路到工厂区。

工程设置了原辅材料储存区和成品储存区，并用墙体和生产装置进行隔离。各物料储存情况见表3-11。

本项目使用硫酸为原料，生物制剂产品也为酸性液体，因此对工艺流程中各生产、输送设备以及储存设备的放腐蚀性能应给予足够的重视。可研资料已选用玻璃钢、碳钢、304等防腐蚀材质作为各设备制作材料，为保证生产安全、顺利进行，本环评要求：1）公司应严格按照相关要求选用具有良好抗腐蚀性能的设备，如选用B10、B30、HDR双相不锈钢、玻璃钢、304或316不锈钢等；2）若选用钢材料，建议采用衬塑管，以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性塑料管（常用PE、PO、PVC），经冷拉复合或滚塑成型；3）使用先进防腐材料作为储罐及输送设备的防腐涂层，延长设备使用寿命；4）液氧储存应严格按照相关要求实施，严禁与易燃易爆物品混合储存及运输，运输应有专业队伍实施，搬运需轻拿轻放，远离高压及热源等；5）硫酸罐与产品罐之间应有阻隔措施，分开堆存，罐区地坪、围堰及隔离设施均应满足防腐防渗漏防酸的要求。

表2-10    工程总运输量表

| 序号 | 货物名称 | 运量（t/a） |  |  |  | 货物 形态 | 包装 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铁路 | 公路 | 水路 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 运入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 浓硫酸 |  | 620.00 |  |  | 液态 | 槽车 | 由湘潭地区购入 |
| 1.2 | 复合铁铝盐 |  | 46643.6 |  |  | 固态 | 袋装 | 就近购买 |
| 1.3 | 磷酸二氢钠 |  | 450 |  |  | 固态 | 袋装 | 就近购买 |
| 1.4 | 亚硫酸氢钠 |  | 450 |  |  | 固态 | 袋装 | 就近购买 |
| 1.5 | 亚硝酸钠 |  | 410 |  |  | 固态 | 袋装 | 就近购买 |
| 1.6 | 液氧 |  | 1880.00 |  |  | 液态 | 钢瓶 | 就近购买 |
| 1.7 | 氢氧化钠（片碱） |  | 5 |  |  | 固态 | 袋装 | 就近购买 |
| 1.8 | 双氧水 |  | 800 |  |  | 液态 | 桶装 | 就近购买 |
| 1.9 | 细菌液 |  | 3110 |  |  | 液态 | 槽车 | 外购（中南大学提供） |
| 2 | 运出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 生物制剂 |  | 100000 |  |  | 液体 | 罐装槽车运输 |  |
| 2.2 | 生活垃圾及包装物固废 |  | 14.8 |  |  | 固态 | 散装 |  |

注：本项目原辅材料、产品的输送均依托社会专业运输队伍；

### 物料平衡表（以每吨产品计）单位：kg

## 工程污染源分析

### 废气

原料的配制、反应均在全密封装置内进行，项目废气主要为反应装置的抽真空废气、硫酸稀释废气、加料过程的无组织粉尘及硫酸储罐的呼吸气。

1、抽真空废气：

本项目各设备均为密封的（包括硫酸的稀释装置及液氧输送计量装置），反应前反应塔抽真空过程将产生少量废气，废气中可能夹带有微量的硫酸，经碱液吸收槽中和处理后通过排气管道外排，排气筒置于车间顶部。

2、硫酸稀释废气

根据工艺描述，硫酸经稀释后，其稀释罐废气外排量约为2m3，硫酸浓度低于100mg/m3，采用碱液吸收，碱液槽中碱液对硫酸的中和吸收效率大于90%，采用碱液吸收后硫酸浓度低于10mg/m3，通过车间排气简排放。此废气仅在硫酸稀释后开罐过程产生，属于瞬间外排源。按照导则的有关规定，本处要求排气筒排气点距离地面高度不低于15m。

3、加料过程无组织粉尘

本项目辅料的配制及复合铁铝盐的投加均会产生一定量的粉尘；根据业主提供的有效数据：复合铁铝盐原料的湿度约为10%左右，部分原料有结块现象，通过反应塔顶小孔加料孔加料，粉尘产生量极小，本处按照0.005%的损失量计算起尘量；辅料原料均为粉末状；本处按照物料的0.1%计算起尘量；全厂无组织粉尘量为3.6t/a；车间内设置排气扇外排。

4、硫酸储罐呼吸气

本项目硫酸储罐为9m3的固定罐，

硫酸储罐硫酸的无组织排放量为0.02t/a。

### 废水

该项目正常生产作业过程中没有工艺废水产生，工程产生的废水主要为员工生活污水、地面清洗水、少量更换的碱液吸收水、少量实验室废水与设备冷却系统排污水。

生活废水：本项目生活污水排放量为0.08m3/h，主要污染物为CODCr、SS、NH3-N等；生活废水经化粪池处理后外排园区纳污管网。

实验室废水：本项目配套建设了分析化验中心，用于生产的分析化验。实验室冲洗实验室仪器、清洗地面及实验过程中，可能会产生少量的含重金属实验废水，产生量约为1m3/d，废水属于间歇排放，实验室废水年最大产生量为214t/a；污染物主要包括铜、铅、锌、砷、镉、汞等重金属离子，各重金属离子总浓度不超过10mg/L；工程拟建设一套生物制剂废水处理设施处理以上含重金属废水，处理能力为5m3/h，处理药剂即为本项目自产的试剂，处理设施间歇使用，根据株冶等企业的实际处理效果检验，经处理后的废水中重金属离子浓度可达到地表水III类水质标准，回用于生产工艺用水；

地面清洗水：根据厂区实际作业情况及车间布置，采用拖布擦洗的方式清理地面，拖布洗涤产生水量约为1.2t/d，主要污染物SS浓度约为300mg/L，主要成分为原材料粉尘；废水纳入厂区污水处理设施处理后回用于生产工艺。

少量更换的碱液吸收水不含有重金属离子，但盐分较高，可用作为水处理过程的pH调节，净化水回用于药剂生产车间。

设备冷却水：项目硫酸配制罐采用自来水间接冷却方式冷却，设置循环水系统，总用水量13.3m3/h，外排量0.08 m3/h（576t/a）。冷却水仅含少量盐类，属于洁净废水，此部分废水纳入后期雨水管网；

初期雨水：初期雨水经厂区污水处理设施处理后回用于生产工艺。

根据以上分析，本项目废水排放情况见下表。

表2-13 　 本工程废水排放一览表

| 废 水 来 源 | 排放量 | 主要污染物产生浓度(mg/L) |  |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | 重金属 | NH3-N | SS |  |
| 生活污水 | 1.92 m3/h | 250 | / | 25 | 200 | 排入市政管网 |
| 实验废水 | 1m3/d | / | ≤10 | / | / | 污水处理设施处理后作回用生产工艺 |
| 地面 清洗水 碱液吸收废水 | 1.2 m3/d | / | / | / | 300 |  |
| 初期雨水 | 1216m3/a | / | / | / | ≤100 | 回用生产工艺 |
| 冷却水 | 1.92 m3/d | / | / | / | / | 雨水管网 |

### 2.4.3固体废物

本装置无工艺固废产生，工程固废主要来源于原料包装袋以及实验水处理设施产生的重金属沉淀污泥及污水处理站沉淀污泥：包装袋产生量约为10t/a，由其生产厂家定期回收；化学试剂瓶、废化学试剂、实验水处理设施产生的重金属沉淀污泥主要成分为生物制剂固形物和重金属，产生量约为0.05t/a，属于危险废物。收集后定期送往长沙危废中心处理处置，或送有资质的单位处置。（项目不会产生细菌残渣）

全厂生活垃圾产生量约为4.8t/a，在车间内设置垃圾收集桶收集后，统一交由当地环卫部门集中处理。

2.4.4

噪声

项目建成投产后，噪声声源主要来源于机械泵、风机、搅拌装置等机械设备，各种机械设备产生的噪声声级见表2-14。

表2-14     机械设备噪声级表

| 噪声源 |  | 数量 （台） | 源强dB(A) | 工作情况 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 机泵 | 11 | 75～80 | 室内 | 低噪声电机+减振+隔声 |
|  | 真空泵 | 1 | 80 | 室内 |  |
|  | 抽风机 | 1 | 90 | 室内 | 低噪声电机+减振+隔声+消声 |
| 罐区 | 机泵 | 1 | 72 | 室外 | 低噪声电机+减振+隔声 |
| 污水处理站 | 机泵 | 1 | 72 | 室外 | 低噪声电机+减振+隔声 |

### 2.4.5污染物排放汇总

厂区主要污染物排放汇总见表2-15。

表2-15      本装置主要污染物排放汇总

| 污染物名称 |  |  | 产生量 t/a | 污染物浓度 mg/L | 排放量 t/a | 污染物浓度 mg/L | 是否达 标排放 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 576 | CODCr：250； 氨氮：25； | 576 | CODCr：250； 氨氮：25 | 是 | 市政污水管网 |
|  | 实验废水 |  | 214 | 重金属：10 | 214 |  | 是 | 污水处理设施处理后回用于生产工艺 |
|  | 地面清洗废水碱液吸收废水 |  | 360 | SS：70 | 360 | SS：70 | 是 |  |
|  | 初期雨水 |  | 1216 | SS：100 | / | / | / | 沉淀处理后回用于生产工艺 |
|  | 冷却排污水 |  | 576 | 少量盐分 | 576 | 少量盐分 | / | 雨水管网 |
| 废气 | 反应塔废气 |  | 9万m3/a | 硫酸雾：10mg/m3（900g/a） | 9万m3/a | 硫酸雾： 1mg/m3（90g/a） | 是 | 屋顶排气筒外排 |
|  | 硫酸稀释废气 |  | 600m3/a | 硫酸雾：100mg/m3（60g/a） | 600m3/a | 硫酸雾：100mg/m3（60g/a） | 是 | 屋顶排气筒外排 |
|  | 加料废气 |  | 3.6t/a | 粉尘 | / | / | / | 车间内无组织 |
|  | 硫酸储罐呼吸气 |  | 0.02t/a | 硫酸雾 | / | / | / | 储罐区无组织 |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | 4.8 | / | 0 | / | / | 市政环卫部门 |
|  |  | 包装袋 | 10 | / | 0 | / | / | 厂家回收 |
|  | 危险废物 | 化学试剂瓶、废化学试剂、车间污水处理污泥 | 0.05 | 重金属沉淀 | / | / | / | 送往长沙危废中心处理处置，或送资质的单位处置 |

# 环境质量现状调查与评价

## 评价结果

枯水季节监测显示沩水沩丰坝断面粪大肠菌群指标超标1.4倍，其它各项指标未出现超标现象，沩水水质较往年水质有所好转，超标的主要原因为城郊尚有部分生活废水未纳入污水处理厂集中处理。夏全河断面监测结果表明，水质良好，存在一定的环境容量。

地下水质量调查与评价

地下水四个监测点的砷、汞、铁、氟化物、锰、铅、锌、铜、镉、氰化物、高锰酸钾指数、总硬度都能达到地下水环境质量 Ⅲ类标准，四个监测点氨氮检出率75%，最大超标0.55倍；大肠菌群超标率100%，最大超标倍数465倍，说明区域地下水已经受到生活和农业面源的污染，居民饮用水环境现状较差，但在防止生活和农业面源污染的前提下，金洲新区地下水水质能够满足饮用水要求。

## 大气环境质量现状评价

从评价区域SO2、NO2小时浓度值和日均浓度值均低于国家《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，而PM10日均值和年均值均有超过《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准限值的现象。常说明区域内大量的施工和建设对空气环境质量有一定的影响。

## 土壤环境质量现状监测

与国家土壤生态质量标准的二级标准相比，十个土壤样品中的监测因子没有超标现象， Cr6+、Pb、Hg、As、Ni、Cu都符合符合土壤环境质量标准中的二级标准，这说明金洲新区农村土壤质量良好。

### 监测数据统计

  - 噪声质量现状调查与评价

从区域声环境现场监测结果可知，项目区域声环境质量较好，达到《声环

境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。

结果    单位：dB（A）

# 环境影响预测与评价

## -1   各施工阶段主要噪声源状况

-2   距离施工场界不同距离处经自然衰减后的噪声源值

营运期环境影响预测与评价

### 水环境影响预测与评价

一、地表水影响分析

根据本项目工程分析的有关内容，正常工况下，项目外排废水为生活污水，经化粪池处理后外排园区纳污管网，经宁乡县东城区污水处理厂有效处理后，废水的外排量为1.92t/d，经化粪池处理后其中污染物COD浓度为250mg/L，氨氮的浓度为25mg/L，SS浓度为200 mg/L，满足《污水综合排放标准》的三级水质要求以及宁乡县东城区污水处理厂进水水质标准，生活废水的外排不会对污水处理厂产生冲击影响。

本项目生活污水经宁乡县东城区污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，对沩水影响较小。

本项目生产废水（主要指实验室废水）中重金属浓度低于10mg/L，但一类污染物超过《污水综合排放标准》中表1相关要求，宁乡县东城区污水处理厂主要为生活废水的处理装置，本项目废水来自实验室及作业场所，含一定浓度的重金属，可能难以满足宁乡县城东污水处理厂的纳污要求，为保障工业废水“零排放”以及防止事故情况下对沩水水域造成污染影响；需禁止本项目生产废水外排，另外车间地面清洗废水和碱液吸收水，主要污染物为SS、PH，废水经处理后用于生产工艺用水。本项目生产废水全部回用。

二、地下水影响分析

项目无工艺废水外排，生活废水通过管道进入污水处理厂处理，排水量仅1.92t/d，水质简单，实验室产生的废水以及地面清洗水、碱液吸收水均纳入厂内自建污水处理站处理达标，硫酸储罐区按照要求设置为防渗防漏防腐蚀地坪，周边建有围堰和事故池；车间所有的作业场所将实施地面硬化并实施清污分流、污污分流；项目按要求采取了各种有效的风险防范措施；在采取以上有效的措施后，占地范围的含水层不易被污染。

根据现场调查，项目园区给水管网已铺设到位，园区统一供应自来水，评价区域居民不饮用地下水；区域地下水环境不敏感，用地范围周边均为园区规划一类工业用地。

综上，在采取有效的地面防渗、污染治理及风险防护措施后，本项目的建设不会对区域地下水造成影响。

### 声环境影响预测与评价

#### 主要噪声设备源强、位置一览表

LA(r)=LAref(r0)−(Adir−Abar−AAtm−Aexc))

Ln=10lg(i=1n100.1LA(r))

#### 预测结果及评价

本工程噪声源主要分布在厂房内，且位于厂区中部，距离厂界较远，经建筑隔声及距离衰减后，噪声有大幅度的减小。

本项目各噪声声源均不大，且大部分集中分布于车间内，根据预测结果，厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准。由于噪声设备声源较小且均为室内声源，本项目不会对南面最近的办公声环境造成影响。

### 大气环境影响分析

4.1.3.1有组织污染源

根据工程分析，本项目外排废气中硫酸雾浓度低于10mg/m3，通过15m屋顶排气管外排，属于间歇外排气。

浓度预测结果

该项目废气产生的硫酸雾在下风向最大地面浓度占标率仅为0.0959%，对环境不会造成明显危害。

- 4.1.3.2废气无组织外排的预测与评价

根据工程分析，车间内加料粉尘产生的无组织排放量为3.6t/a；硫酸稀释罐产生的外排量为60g/a；硫酸罐区的硫酸的无组织外排量为0.02t/a；采用导则推荐的大气环境防护距离估算模式估算，计算结果为：无超标点。因此，本项目无组织污染物外排不会造成厂外大气环境质量超标，对外环境影响较小，无需设置大气环境防护距离。

预测参数和结果

### 固体废物环境影响预测与评价

装置工艺生产过程中无固定排放的废渣，运行期固废主要来源于生产车间内工作人员的生活垃圾、产品废包装袋及化学试剂瓶、废化学试剂、污水处理站沉淀物。根据工程分析有关内容：生活垃圾可在厂区设置垃圾收集桶收集后，统一交由当地环卫部门集中处理；化学试剂瓶、废化学试剂、污水处理站沉淀物统一收集后送往长沙危废中心处理处置，或交有资质的单位处置；废包装交由生产厂家回收。本项目固体废物能得到有效处理处置。本项目危险固废暂存于满足相关要求的危险废物暂存库内，且储存量较小，在严格按照危险废物暂存要求的气体下，危废固废的暂存不会对外环境造成影响；包装袋等储存于车间内，早满足防风防雨防流失的前提下，对外环境影响较小。

综上，本项目固体废物得以有效处理处置，不会对环境造成污染。

# 环境风险分析

## 环境风险识别

### 危险化学品识别

根据《危险化学品名录》（2012版），本项目各原辅材料中硫酸、氢氧化钠、双氧水及液氧均属于危险化学品，其中硫酸属于酸性腐蚀性品（编号为81007）、氢氧化钠属于碱性腐蚀品（编号为82001）、双氧水为氧化剂（编号为51001）、液氧为不燃气体（编号为22002）。此外，项目产品属于酸性液体，pH为1-4，具有腐蚀性，一旦发生泄漏，对人体和水环境有一定的影响。

### 重大危险源识别

根据化学性质的识别，硫酸属于强腐蚀化学用品，一旦管理不当发生泄漏将造成环境污染及人身伤害，本项目硫酸年使用量620吨，使用槽车运输至厂内，厂区储存车间储存量15吨；片碱为固体，使用袋装，用量和储存量均较小，风险相对较小；双氧水、液氧自身不燃烧，但具有助燃能力，存在扩大火灾的危险性，本项目双氧水由专业运输车辆运输，双氧水年使用量800吨，最大储存量80吨；液氧为外购的瓶装液氧，液氧用完后钢瓶由厂家收回，液氧年使用量1665吨，仓库储存量30~85吨（本处以最大储存量85吨计算），本项目不构成重大危险源。

重大危险源识别

### 环境风险识别与分析

根据物质危险性分析，本项目主要存在储罐泄露、燃烧爆炸、运输等风险。其中燃烧爆炸风险主要是安全危害，环境风险对其不进行详细论述。本项目储存区泄漏与运输事故是本次风险评价的重点内容。工程主要风险源项识别见表5-1。

表5-1   主要风险源项识别

| 序号 | 事故对象 | 事故原因 | 事故危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸储存区 | 泄露 | 危害人体健康及生命，污染环境、 |
| 2 | 硫酸运输过程 | 车祸、泄露 | 危害人体健康及生命，污染环境 |
| 3 | 双氧水、液氧储存区 | 泄露、爆炸 | 造成火灾事故 |
| 4 | 车间碱液槽 | 泄漏 | 危害人体健康，污染环境 |
| 5 | 产品储罐区 | 泄露 | 危害人体健康及生命，污染环境、 |
| 6 | 产品运输过程 | 车祸、泄露 | 危害人体健康及生命，污染环境 |

### 评价工作级别（一、二级）

## 风险源项分析

## 一般事故原因统计

- 1、硫酸储罐泄露事故

本项目硫酸使用量较大，硫酸储罐可能发生事故的主要原因有：

- 管道、阀门被腐蚀、老化、年久失修等引起泄露；

- 生产岗位操作不当造成物料泄露，或者发生泄漏事故应急处理不当；

- 硫酸充装过程中操作失误造成硫酸泄露。

硫酸属于高沸点难挥发性液体，对环境空气影响较小，一旦发生泄露其危害主要是对设备、地面及管网等的腐蚀作用、对人体的伤害以及对周边水体的污染，本处主要考虑对宁乡县东城区污水处理厂及对沩水水体的影响，重点对风险防范措施加以论述。

- 2、硫酸运输风险

本项目使用硫酸作为生产原料，硫酸从湘潭购入，由专业运输队伍利用槽车通过公路运至厂区储罐区储槽内。硫酸在运输过程中存在不确定因素，有可能发生硫酸短期大量泄漏而造成生命及环境危害，其危害主要表现在：强氧化性硫酸液体危及周围人群的健康和生命安全；硫酸泄漏后渗入土壤会造成土壤酸性；硫酸雾在空气中扩散污染环境，毁坏周围的植物及植被，腐蚀周围建筑物；高浓度硫酸进入下水管网对宁乡县东城区污水处理厂的冲击。

运输过程中可能发生事故的主要原因有：

- 槽车阀门、管道及硫酸泵等发生故障引起泄露；

- 运输容器被腐蚀引起泄露；

- 技术人员因操作失误引起泄露；

- 司机驾驶操作不慎导致发生车祸引起泄露；

- 雷击、地震等不可抗拒因素。

- 3、双氧水泄露、液氧钢瓶泄露

液氧钢瓶属于压力容器，一旦发生泄露，液氧将迅速气化为氧气从而引发钢瓶爆炸事故，泄露的双氧水高浓度氧气遇热源或火源将引发燃烧火灾事故，酿成重大的安全危害。经分析，以下原因均易导致双氧水、液氧的溢出、泄漏及爆炸事故。

- 4、酸雾吸收装置——碱液槽泄漏

酸雾吸收装置中盛有氢氧化钠溶液，虽然量少但考虑到其刺激性以及腐蚀性，泄漏仍有可能引发环境污染事故，故需引起重视。

- 5、产品储罐泄露事故及运输风险

本项目产品属于酸性液体，且储存量及运输量均较大，产品储罐可能发生事故的主要原因与硫酸储罐的相同，由于容器被腐蚀等不确定因素，运输过程中冶可能发生泄漏事故，由于具有腐蚀性，一旦发生泄露其危害主要是对设备、地面及管网等的腐蚀作用以及对人体的伤害、对周边水体的污染。

## QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

## 风险事故预测及影响分析

5.3.1对大气环境影响

本项目使用的硫酸（98%浓度）属于高沸点难挥发液体，液体产品主要为络合基团等，不易挥发，主要危害为腐蚀性；一旦发生泄漏，及时铺盖石灰、碱液或灰土等，对大气环境的影响较小，评价主要考虑其对水体的影响。

5.3.2对水环境的影响

本项目所在区域的沩水水体基本无饮用水水源保护水域，水体环境敏感程度低。

根据预测结果，由于沩水枯水期流量较小，储罐泄漏将造成河体pH超标；运输事故造成的泄漏速度相对较大，对沩水的影响均较大，由此将造成直接纳污水体的pH值超标。

评价水域水文参数（枯水期）

预测结果(mg/L)

5.3.3对污水处理站的冲击影响

风险情况下泄露的酸性液体若通过纳污管网进入宁乡县东城区污水处理厂，可能对污水处理厂处理系统产生冲击影响。混合后进入污水处理厂的废水pH值为2.68；进水水质的酸度远远超过了处理工艺的承受度，本项目风险泄漏的高浓度酸液直接纳入将对污水处理厂处理系统产生较大的冲击，促使微生物的死亡，从而导致整个处理系统的瘫痪，进一步威胁到纳污水体沩水水质。

## 环境风险防范措施

### 5.4.1危险化学品风险防范措施

一、风险防范总原则

1、本项目涉及危险化学品，建设单位应严格按《化学危险品安全管理条例》、《化学危险品安全管理条例实施细则》、《工作场所安全使用化学品规定》等法规安全使用、生产、储存、运输、装卸危险化学品；性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。

2、地面应为防渗漏水泥地坪，硫酸储罐周围需设施围堰，罐区及围堰等均需满足防腐防渗的要求。

3、设置检测报警系统、火灾报警系统及消防系统等。

4、本项目原材料中的硫酸、双氧水、液氧、氢氧化钠等在运输途中会对沿途带来一定的环境风险，因此应严格遵守储运要求进行材料转运：

1）硫酸应储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防治包装及容器损坏。包装和搬运作业要注意个人防护。

2）氢氧化钠在利用铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输，起运时包装要完整，装在应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，防潮防雨。严禁与易燃物或可燃物、酸类、使用化学品等混装混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。失火时，可用水、沙土和各种灭火器扑救。

3）双氧水、液氧应储存于阴凉、通风的库房，远离火种和热源。采用钢瓶运输时，钢瓶应将瓶口朝同一方向，其高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。

4）产品储存量较大且具有一定的酸性，应禁止与碱性物质、易燃物质及重金属污染物质混合堆放，储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。

二、本项目所需风险防范措施

1、硫酸事故防范措施：

(1) 硫酸储存设施应严格按照相关要求，请专门的建设队伍施工建设；

(2) 硫酸罐区需设置围堰，围堰高度需按照有关规定设置，围堰内、罐区地坪以及事故液收集池等均需满足防腐蚀防渗的要求，罐区内设置地下事故备用储罐（或槽），若硫酸储罐发生泄漏，应立即采用泵将硫酸从漏酸储罐转移到另一个备用的硫酸储罐中，减少泄漏量及待处理量；

(3) 硫酸储罐区周边20m范围内需备有碳酸氢钠或石灰，一旦发生泄漏，可洒上碳酸氢钠或石灰粉末中和，再用水冲洗，围堰排水管道间需设置控制阀门以及引流设施；并设置有专门的废水收集池（15*15*2.5）；以便有效控制事故液的处理处置；事故池设置在项目硫酸储罐区东侧。

(4)加强硫酸存储设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验，加强危险目标的保卫，防止破坏事故发生；

(5)根据硫酸的理化性质及中毒机理，在生产车间和储罐区域配备相应的防护用品和急救药品；

(6)制定本单位完善的事故应急救援预案，成立应急事故指挥小组，落实责任，具体分工，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，如防酸衣、防腐防毒面具等，建立应急通讯网络、应急安全及保卫、应急医学救援、应急撤离等系统，并定期组织演练；加强管理，严格操作规范，制定完善的安全管理制度及各岗位责任制，将责任落实到个人；工厂操作人员应按规定穿戴好劳动保护用品；

(7)选择具有危险品运输资质的运输单位转运硫酸，运输过程中必须严格执行《危险化学品安全管理条例》中的有关规定；运输及技术人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业知识以及应急知识的培训，经考核合格后方可上岗作业；运输车辆的容器材质为耐高、低温耐硫酸的专门材料，并定期检修和检测，保持车况良好；避开车流量高峰期运输；

(9)加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故的发生。

2、双氧水、液氧泄漏事故的防范措施：

(1) 双氧水、液氧储罐应设置防火、防静电及消防装置，一旦发生火灾可立即启动消防设施；双氧水、液氧储罐区应远离高压设备；

(2)对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，车间及双氧水、液氧储存设施周围严禁吸烟、点火等；

(3)加强双氧水、液氧储罐的维护与检测，防止双氧水、液氧泄漏事故发生；

(4) 双氧水、液氧设备、管线要做好防雷接地，管道接地线应完好，双氧水、氧气管道及附件在使用前应严格脱脂，并用氮气或空气吹净；

(5)加强对双氧水、氧气缓冲罐的监督、管理，避免出现因选材不当、设计缺陷造成的质量问题，输氧线路相关阀门、管线冻结时，严禁用铁锤敲打或明火加热，应用70-80℃干净无油热空气、常温氮气或温水融化解冻；

(6)装置区内禁止存储放置可燃物品。工作人员不得穿带有铁钉或任何钢制件的鞋子，以避免产生火花，不能穿戴易产生静电火花的衣物。

3、碱液泄漏事故的防范措施

(1) 加强管理，严格操作规范，制定完善的安全管理制度及各岗位责任制，将责任落实到个人；工厂操作人员应按规定穿戴好劳动保护用品；

(2)由于碱液槽位于车间内，槽体周边设置围堰，围堰的高度需能满足泄漏液的盛装要求，禁止碱液外溢围堰外；车间内备有空碱液槽以收集泄漏液；

(2)槽体所在区域（围堰及围堰内）地坪需满足防渗防腐要求，车间内与车间外相连接的管道间须有控制阀门；

(3)制定事故应急处置预案，进行事故应急处置演习；

(4) 加强碱液槽的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验，加强危险目标的保卫，防止破坏事故发生；

(5)根据氢氧化钠的理化性质及中毒机理，在生产车间配备相应的防护用品和急救药品。

## 风险事故应急处理

## 5.5.1泄露事故处理

一、酸性液体泄漏应急处理措施

1)一旦发生泄漏，救援人员迅速到位，通过外部观察、询问知情人、内部侦查或仪器检测的方式，查找泄漏源、泄漏数量及事故发生区域，评估事故程度并向有关部门汇报；同时立即切断储罐区与外界的联系，关闭排水阀门，待泄漏液泵入备用储罐后立即启动消防设施中和稀释事故液，也可用碱性物质如生石灰、烧碱、纯碱等覆盖泄漏的硫酸，降低硫酸的腐蚀性，减少对环境的污染；泄露液被控制于围堰内，围堰内事故液流经地面用清水进行冲洗，冲洗水与消防液一并纳入事故池进行后续处理不外排。硫酸储罐和产品储罐均位于厂房北面的储罐区，采取分区储存；各储罐均设置单独的围堰及防酸防腐基础：根据储罐区面积（1330m2）、冲洗用水水量(150L/m2)计算及最大事故液（产品罐事故液300m3）计算，工程需设置不低于500m3大小的事故池；可研设计设置562.5m3（15*15*2.5）的事故池满足本项目事故液的储存要求。事故池设置在项目硫酸储罐区东侧。废水进入事故池后可部分综合利用于厂内污水处理站处理废水，其余则需根据其pH值投加片碱中和；中和满足pH值要求后可用于厂区绿化或纳入污水管网送入宁乡县东城区污水处理厂处理。

2) 厂区安全部门应迅速对厂内通往受灾区域的道路进行管制，疏导非救援人员和车辆改走其他通道，确保抢险、救灾通道畅通无阻，防止受灾面积因救灾不及时而扩大；无关人员因疏散至安全地带，避免受伤；对受到硫酸及硫酸雾伤害的人员，应将其移至空气新鲜处，对吸入硫酸蒸气者应保持其安静及保暖，吸入量多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或地塞米松等雾化吸入；眼或皮肤接触硫酸液体时，应立即先用柔软清洁的布吸去再迅速用清水彻底冲洗。

3) 一旦发生泄漏应及时通报当地环保部门及宁乡县东城区污水处理厂有关人员，密切关注宁乡县东城区污水处理厂进水水质及废水入沩水下游水体水质，一旦发生水质pH降低，立即于污水处理厂进水口及沩水污染断面投加片碱中和水质；以保证下游沩水水体不受影响。

4)输送酸液（包括硫酸及产品）的管道、容器发生泄漏，泄露点处在阀门以后且阀门尚未损坏，可采取关闭管道阀门，断绝酸液源的措施进行堵漏。关闭管道阀门时，必须在喷雾水枪的掩护下进行；

5)储罐、容器、管道壁发生微孔泄露，可用螺丝钉加赫合剂选入泄露孔的方法堵漏；管道不能关阀止漏时，可使用堵漏垫、堵漏袋等器具封堵，也可用橡胶垫等包裹、捆扎；阀门法兰或法兰垫片损坏发生泄漏，可用不同型号的法兰夹具，并高压注射密封胶堵漏；

6)对泄漏硫酸稀释时，要选用喷雾水流，不能对泄漏硫酸或泄漏点直接喷水。若泄漏硫酸量较少，可用开花水流稀释冲洗，但应控制稀释或冲洗水流流散对环境的污染，应集中收集处理，切不可任意四处流散，禁止硫酸进入排水管网；

二、硫酸及产品运输事故应急处理措施

1) 迅速明确泄漏源、泄漏数量及事故发生区域，评估事故程度并向有关部门汇报；相关部门迅速对受灾区域的道路进行管制，疏导非救援人员和车辆改走其他通道，确保抢险、救灾通道畅通无阻，防止受灾面积因救灾不及时而扩大；无关人员因疏散至安全地带，避免受伤；

2)运输车辆应备有片碱或碱液，如运输线路上发生泄漏，及时用砂石、泥土、水泥粉等材料筑堤，或用挖掘机挖坑，围堵或聚集泄露的硫酸及产品，最大限度的控制泄露的酸液扩散范围，同时使用消防液喷洒泄漏面，减少灾害损失。

3)选择的运输队伍需要具有硫酸等危化品的长期运输经验及有专业素质的运输人员；一旦发生泄漏等意外事故，需能立即采取有效的应急措施处理事故现场并通报有关人员，集中收集的露原液及处理后混合液，禁止任其四处流散或者直接进入排水管网。

三、双氧水、液氧泄漏应急处理措施

1) 当贮罐、管线、装置发生物料泄漏时，相关工作人员应立即配戴保护工具，进入现场查找原因，立刻采取应急措施，防止火灾爆炸等重大事故的发生，同时向有关部门汇报，通知消防车辆进入现场，做好灭火准备；

2)当发生人员烧、冻伤时，将受伤人员转移至安全地带，并应迅速采取冲洗、复温或特效治疗的方法救助受伤人员，注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染；

3)根据各种参数的分析，判断确定事故发生的源点，尽可能采用远端控制措施进行切断、隔离；

4)少量残液，用干沙土、干粉等吸附，收集后做技术处理或视情况倒至空旷地带掩埋；

5)当事故状态超出专项预案处理能力时，应以保护现场人员为主，避免无谓的伤亡，并同时上报应急救援指挥中心；

6)保护事故现场，转移非救援人员至安全地带，保证救援通道畅通，确保抢险救灾顺利进行。

四、碱液泄漏应急处理措施

本项目尾气处理装置使用碱液吸收的方式中和尾气中的硫酸，槽体中碱液浓度约为25%，位于车间内；本处针对其泄漏应急处理提出以下措施：

(1)一旦发生碱液泄漏，应立即关闭车间下水管道阀门，将事故液控制在车间内；泄漏液倒罐处理后，围堰内用水冲洗，冲洗液通过管道纳入事故池内；事故池内事故液使用少量稀硫酸中和处理。

(3)现场人员积极展开自救，佩戴防毒面具呼吸器进入现场，不要直接接触泄漏物，迅速查清事故发生原因，及时堵漏排险；

(4)在泄漏源附近构筑围堤或挖坑收容泄漏物，尽量控制泄漏范围，事故完毕将泄漏物移至槽车或专用容器内，回收或运至废物处理场所进行处置。

#### 5.5.2火灾和爆炸的应急措施

本项目液氧钢瓶泄漏易发生火灾和爆炸风险，因此公司需对此类事故加以防范。当发生火灾后，应立刻切断火源及泄漏源，灭火扑救人员应占领上风或侧风地带，先对火情进行侦察、判断。在灭火初期，应使用就近的灭火器迅速控制火情，关闭起火点上下游阀门，切断进入起火点的一切物料。抢救灭火人员应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的主要危险特性、火势蔓延的主要途径等。消防队按照灭火方案进入阵地，根据火灾不同情况正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

### 5.5.3风险管理措施

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此，在项目投产后应着手制定这方面的预案。

(1) 组织体系

成立应急救援指挥部，总经理任总指挥、副总经理任副总指挥，车间成立应急救援小组，安环科建立有毒气体防护站负责防护器材的配给和现场救援，各岗位配有洗眼器和冲洗水，厂内各职能部门对化学毒物管理、事故急救，各负其责。

(2) 通讯联络

需要建立公司、车间、班组三级报警，保证通讯信息畅通无阻。在制定的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护站、消防队以及周围公司电话等。

(3) 安全管理

公司保卫部门负责做好厂区的消防安全工作；贯彻执行消防法规；制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度；做好对火源的控制，并负责消防安全教育；组织培训厂内消防人员。

在事故救援上实行“企业自救为主、社会救援为辅”的原则。事故应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的计划。因此，制定本项目的事故应急计划是十分必要的。

在严格执行以上应急措施的前提下，可将本项目的风险尽可能的控制在厂区范围内。

### 5.5.4环境风险应急预案

(1)预防事故原则：

①预防事故是企业实现良好管理和保证产品质量必不可少的部分；

②管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作，必须对各操作人员进行定期安全培训和检查；

③企业最高领导是负责安全的第一责任者，必须组织安全生产，起到表率作用；

④所有操作岗位应配备详细的操作说明和危险化学品特性及应对措施说明，每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；

⑤必须尽可能采用所能得到的最先进的安全生产技术和方法。

上述原则涉及现代企业管理中的许多重要环节，遵守这些原则，可使企业发生事故的可能性及其危害减少到可以接受的水平。

(2)制定岗位管理制度，并在应用中不断完善。

(3)在工程设计、建设和今后的管理上应考虑可能发生的事故风险，尤其在设备选型上充分考虑安全措施和防泄漏措施。

(4)设置应急备用储罐，同时配套快速接通及倒罐设施。

(5)制定突发事故应急预案。

本项目应根据生产特点和事故隐患分析，针对有毒、有害等物质在储运、使用过程中的事故，按照表6-10的有关内容和要求制定突发事故应急预案。

## 5.6 小结

(1)工程涉及易燃易爆有害物质，生产和储存系统存在泄漏、火灾和爆炸风险，项目建设单位应高度重视生产及贮运过程存在众多风险因素，包括危险物料和危险工艺过程等，应加强管理，防范风险。

(2)本项目具有潜在的事故风险,要从建设、生产、贮运各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。发生事故时，要采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的影响。针对不同环节的事故风险，应从运输、贮运、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范。

(3)本项目涉及的原料液氧、双氧水属于助燃物质，易引发燃烧爆炸等安全事故，因此，本评价建议进行安全评价。

突发事故应急预案

# 环境保护措施可行性分析

## 大气防治措施可行性分析

硫酸作为反应原料存在于反应塔中，故在抽真空过程中，所抽出的釜内气体存在少量硫酸雾，根据可研有效资料知，废气产生量约为300m3/d，属于间歇外排废气（1次排气时间约为1分钟），硫酸雾的浓度约为10mg/m3，为减少外排废气中酸雾的影响，可研设计在水喷射泵后设置了碱液槽，将废气纳入碱液槽中用碱液中和处理其中的酸雾，中和效率达90%以上，处理后的废气中酸雾的浓度低于1 mg/m3，通过抽风机抽至屋顶排气筒外排；硫酸稀释其稀释罐废气外排量约为2m3，硫酸浓度低于100mg/m3，采用碱液吸收，碱液槽中碱液对硫酸的中和吸收效率大于90%，采用碱液吸收后硫酸浓度低于10mg/m3，通过车间排气简排放。车间硫酸雾属于间歇外排气体根据本报告预测章节的预测结果，下风向最大地面浓度占标率低于0.1%，外排气体对环境影响较小。本环评认为，可研所采用的废气污染处理措施有效可行。

按照导则的有关规定，本处要求排气筒排气点距离地面高度不低于15m。经抽风机抽风后，外排废气量为1.25m3/s，排气筒排口0.5m直径可满足6.366m/s的废气外排速度，当地平均风速为2.7m/s，外排废气速度满足大于2倍平均风速的要求；因此，排气筒的设置合理。

本项目车间的无组织粉尘属于间歇外排气体，通过排气扇外排车间外大气，罐区硫酸罐将产生少量硫酸雾；经预测本项目无组织外排气体对外环境的影响较小，不会造成厂外环境质量超标，处理措施可行。

## 水污染防治措施可行性分析

#### 废水外排情况概况

本工程产生的废水有生活污水、地面清洗水、少量实验室废水、碱液吸收水、设备冷却水与初期雨水；其中设备冷却水仅含少量盐分，属于洁净水，可直接排入雨水管网；实验室废水、碱液吸收水、地面清洗水及初期雨水经自建污水处理设施处理后用于生产工艺用水；生活废水经化粪池生化处理后外排园区污水处理站的纳污管网。

#### 废水处理装置概况

为有效处理实验室外排的废水、车间地面清洗水、碱液吸收水及初期雨水中含有的铁铝盐及重金属，本项目自建一套污水处理设施（集装箱式），处理规模为5t/h，污水处理设施位于实验室旁的空地，采用本工程产品对废水中重金属进行络合沉淀以去除重金属离子：本项目产品——生物制剂富含羟基基团,其中氧原子有两个未共用的电子对占据两个.sp3杂化轨道,可与金属离子成键,形咸生物配合体，使生物制剂在pH3~4时开始水解,诱导生物配位体 “冻结”长大形成溶度积非常小的非晶态化合物，从而使重金属离子高效脱除。

处理设施工艺流程为：各废水经收集池收集后进入连续反应池，反应池出水经斜板沉淀池沉淀后，上层清液进入清水池，回用于生产工艺，底流含有絮凝沉淀物，经压滤机压滤后，滤液返回收集池与下批水一并处理，压滤渣含水率约为60%，属于危险废物，使用专用的容器收集后暂存于厂内危废暂存库。

本项目产品本身即为液体制剂，且用于处理工业废水，根据业主提供的有效资料，出水可完全满足回用生产工艺用水的要求，不会对生产反应产生任何不利影响。

根据工程分析，实验室废水产生量约为1m3/d，属于间歇废水，各重金属浓度和低于10mg/m3；车间地面清洗水、碱液吸收水产生量为1.2 m3/d，含有少量悬浮物；初期雨水量为2.14 m3/d（平均值），含有少量悬浮物；设计将污水处理站的规模定为5m3/h满足以上废水的处理要求，污水处理含采用间歇运行的方式运行。

综合以上分析，本项目各废水经污水处理设施处理后回用于生产工艺的措施有效可行。

#### 本工程废水排入园区纳污管网的可行性分析

金洲新区区产生的生活污水排入园区的污水主干管，项目拟建地位于金洲北路以西金水东路以北，园区给排水管网已经接至选址占地，废水经纳污管网收集后经西金水东路送入宁乡县东城区污水处理厂。宁乡县东城区污水处理厂位于宁乡县金洲新区金州镇沩桥村沩水河南岸路与金水西路交叉口东北，总设计规模15×104m3/d，分三期建设，近期（2015年）规模为5×104m3/d，设计处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标（GB18918-2002）。预计2014年6月建成投入运营。根据工程分析及预测章节有关分析知，本项目废水量较小且水质简单，废水水质、水量及管网对接等均满足宁乡县东城区污水处理厂接纳要求。

#### 初期雨水及事故废水的收集处理措施

根据工程分析有关内容可知，厂区内初期雨水的产生量为20m3/次，经厂区污水处理设施处理后用于生产工艺用水；根据风险章节的有关分析，硫酸储罐泄露产生的事故废水需纳入事故池暂存，事故池大小为526m3，事故水送厂区污水处理设施处理，禁止外排园区管网。

## 噪声防治措施可行性分析

项目建成投产后，噪声声源主要来源于机械泵、风机、搅拌装置等机械设备。工艺生产设备的声源均不大，且布置在厂房内，风机等声源较大的设备通过减振、隔声、消声等措施，以减少声源对周围环境的影响。本项目各噪声设备主要采取低噪声设备选型、基础减震及厂房隔声等降噪措施，根据本评级预测章节可知，本项目各噪声设备经有效降噪处理后，项目对厂界的噪声贡献可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准，对周边声敏感点声环境无影响。

## 固体废物处理措施可行性分析

根据工程分析，本项目生产不产生工艺工业固体废物，运行期固废主要来源于生产车间内工作人员的生活垃圾、产品废包装袋以及污水处理站水处理产生的重金属污泥。

生活垃圾产生量4.8t/a，经垃圾收集桶收集后，可统一交由当地环卫部门集中处理；

废包装可能夹带有少量的铁铝盐成分，属于一般工业固体废物，产生量10 t/a，由生产厂家回收利用为废包装袋是当前常用处理方式，其处理方式可行；

化学试剂瓶、废化学试剂、污水处理站产生的重金属沉淀渣约为0.05t/a，设计将其用于实验室烘干炉烘干后回用于实验室作为研究原料，由于其属于危险废物且量较小，本评价建议于厂内建设危险废物临时暂存库暂存此类沉淀物、化学试剂瓶、废化学试剂，定期送往长沙危废中心处理处置，或交由有资质的单位处置。危险废物临时暂存库的建设必须满足《危险固体废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求。

长沙市危险废物中心目前正在建设中，其重金属废渣处理生产线建成前，本项目固体废物需于厂内暂存，危废的暂存不得超过一年，如需延长暂存期限，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。暂存库选址、建设及维护应严格按照《危险固体废物贮存污染控制标准》中相关要求，满足防渗防漏的要求，由于废渣含水率约60%，应设置满足要求的容器盛装危废渣，再将容器置于危废暂存库内。本项目危废固废收集及暂存量较小，污泥的定期收集需选择在晴好天气并采用固定的防渗防漏设备或容器进行收集，避免沉淀渣运输至暂存库中的洒落，在采取以上有效措施后，本项目危险废物对外环境的影响较小。

综上所述，本工程各类固体废物均能达到有效处理。

# -1产品综合能耗

### 项目建设可行性论证

## 项目建设的必要性及有利条件

生物制剂法与其它重金属废水处理方法相比无论在工艺流程、技术经济、还是对环境的影响等方面都有着明显的优点。初步估算国内各行业需要的生物制剂水处理药剂用量在150万吨/年之上，今后还将大幅增长！

文献报道中我国只有南京美联环保有限公司引进了美国通用环保科技有限公司研发生产的利蒙 “LIMO”系列，并有美国专家在中国土地上提炼成 8种菌复合体，经过一年努力，利蒙生物技术基本实现本土化。而本研究所拥有的生物制剂技术填补了重金属离子废水治理行业市场中该项技术的空白，短时期内无产业内竞争者，市场前景好。

基于此，开发的新产品生物制剂存在着广阔的市场空间，该技术为我国重金属废水处理提供了新的思路。

综上所述，湖南省作为我国有色金属之乡，省内流域出现了大面积的重金属废水污染，因此，本项目依托并服务湖南省内各大企业，利用中南大学环境工程研究所的科研实力，在金洲新区建设本项目，将为金洲新区的进一步开发和发展作出应有的贡献。对加快湖南省乃至国内重金属废水处理行业的发展，拓展湖南的经济增长空间，带动湖南的经济与环境的可持续发展，增强城市的综合竞争力，具有十分重要的意义、因此，本项目建设是必要的。

  - 产业政策的符合性

本项目主要从事重金属废水处理生物制剂的生产和销售，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》，新型水处理药剂开发与生产属于国家鼓励产业，作为废水处理药剂生产企业，长沙赛恩斯环保有限公司10万吨/年重金属废水处理药剂(生物制剂)项目符合国家当前产业政策，属于产业政策鼓励类项目。

## 与《湖南省湘江流域重金属综合整治“十二·五”规划》符合性

湖南省重金属污染综合防治“十二五”规划中指出“围绕湖南省重金属污染治理迫切需要解决的问题，集成研发一批针对性强、技术含量高的应用性技术，重点在省内循环经济和主要重金属排放行业清洁生产关键技术和支撑体系、含重金属基础研究和修复技术研发，为重金属污染防治工作提供有力保障。重点扶植重金属污染底泥、土壤，含重金属废水、废气、废渣等治理技术的研究创新，加快废水废气深度处理关键技术、含重金属固废的资源化及二次污染控制技术、污染耕地大规模修复经济适用技术等进行研发、综合集成和示范应用。加强区域循环经济、主要重金属污染行业清洁生产的技术支撑体系研究。”

本项目所采用的工艺为中南大学环境研究所等有关单位通过长期的探索与实践研发出的基于微生物特异性的重金属废水深度净化新工艺；能有效去除工业重金属废水中的重金属，属于“湖南省重金属污染综合防治“十二五”规划”重点扶持技术的产业化发展，符合规划要求。

## 选址合理性分析

本项目为中南大学教育配套产业，属于高新技术产业，满足入园要求；项目所在区域属于金洲新区工业用地范围，根据规划中有关内容及省环保局批复：“长常高速以南至金州大道之间，布置包装印刷组团、服饰工业组团、制造业及新材料工业组团、塑胶工业组团”；项目为新材料工业，选址用地性质为一类工业用地，符合园区用地规划，用地范围无居民拆迁，本项目周边500m范围内无居住居民点；工程占地周边的给排水、供电、交通运输道路等公辅设施已经建成，能有效为本项目所依托。采取设计及本评价提出的各类有效污染防治措施及风险防范措施后，工程对外环境的影响较小。

综合分析，项目选址可行。

## 项目总平面布置合理性分析

根据本项目平面布置图可知：设计采取清污分区的方式，将冷塔、生物试剂贮存、硫酸储罐设置于东北面紧邻厂界处；项目中部主要为主厂房；西北面为公司预留场地；研发大楼、办公室及休闲场所设置于南面。项目总平面布置基本合理

。工程绿地率达19.5%；工程绿化环境较好。

## 项目制约因素

本项目硫酸用量较大，其储存和运输均存在一定的风险，一旦发生泄漏事故，可能威胁到区域水环境。

硫酸为高沸点难挥发酸类，一旦发生泄漏可采用片碱、石灰等碱性固体铺盖等方式有效控制，本项目采取一系列风险防范措施，可减少风险的发生概率，并制订了有效的应急预案，一旦发生泄漏可将风险减小到最小。

项目一次运输量不大，且鉴于硫酸应急措施较为成熟、酸碱中和后较易控制；采取本评价及有关安全规范提出的有效风险防范及应急措施可有效解决本项目的制约问题。

综上所述，本项目致力于新型水处理药剂开发与生产，属于国家鼓励产业；选址金洲新区规划的工业区一类工业用地，为中南大学教育配套产业，属于高新技术孵化产业，能有效依托占地范围内已建成的给排水、供电、交通运输道路等公辅设施，符合园区产业发展及用地规划；总平面布置功能分区明确，流程通畅，管线短捷，管理方便。综合分析，项目选址可行。

单位：t/a

拟建工程“三废”治理措施和环保投资估算

厂区环境监测工作概况

## 环保“三同时”验收内容表

# 公众参与

本项目评价过程中，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》内容要求，组织发放问卷调查表，征询公众意见，征询对象包括拟整治规划实施区域内的居民、相关管理部门和有关单位。

## 调查方式

根据有关要求，本项目共实施了两次公众参与调查。

### 第一次项目公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，长沙赛恩斯环保科技有限公司与长沙市环境保护科学研究所于2012年8月18日联合向公众就建设项目有关环境影响评价的信息向公众进行了第一次公告。公告的具体形式为在项目周边各村镇发布了该项目环境影响公告，并征求公众意见，期限为发布之日起十日内。主要的内容有项目概况、评价单位和建设单位的联系方式、评价工作程序及主要工作内容、公众提出意见的方式。

第二次公示

第二期公众参与调查是在环评报告的初稿完成后，在红网三湘环保及环评爱好者网站上发布了第二次环境信息公告，时间从2012年10月9日～10月24日。

于2012年10月14日在媒体《当代商报》上发布了第二次环境信息公告。时间从2012年10月14日～10月24日。

未收到网络、媒体的公众参与调查意见。

为有效了解周边群众对本项目的意见，建设单位和评价单位调查走访了本项目区域内的居民（区域内800m范围内无住宅，居民全部为宁乡全民安置小区居住户），认真听取了调查对象对建设项目的意见，并发放问卷调查表进行公众参与调查。本次调查共发放个体公众调查表18份，团体调查表4份，共回收22份有效调查表，回收率100%。

  - 调查结果统计

### 公众基本情况统计

被调查公众人员名单见表8-1， 被调查公众基本情况统计见表8-2。

表8-1    公众参与人员名单列表

| 序号 | 姓名 | 职业 | 文化程度 | 住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗忠东 | 自由 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 13875997327 |
| 2 | 荣平久 | 个体户 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 13647480791 |
| 3 | 沈燕青 | 个体户 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 15587008109 |
| 4 | 周元 | 保安 | 大专 | 宁乡全民安置小区 | 13574892664 |
| 5 | 王克勇 | 个体 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 18773117471 |
| 6 | 潘军 | 医生 | 本科 | 宁乡全民安置小区 | 15292125566 |
| 7 | 朱源媛 | 个体户 | 本科 | 宁乡全民安置小区 | 15874065497 |
| 8 | 谭琴 | 工程师 | 本科 | 宁乡全民安置小区 | 15873128407 |
| 9 | 高宝钗 | 个体户 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 18774895533 |
| 10 | 张力萍 | 个体户 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 15273120534 |
| 11 | 王喜菊 | 技术员 | 中专 | 宁乡全民安置小区 | 15243666578 |
| 12 | 袁兵伟 | 物业管理 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 15274959544 |
| 13 | 易娟娟 | 企业管理 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 13517477594 |
| 14 | 王璐 | 工人 | 初中 | 宁乡全民安置小区 | 15874046136 |
| 15 | 李年月 | 个体户 | 高中 | 宁乡全民安置小区 | 13975197504 |
| 16 | 王毅 | 企业管理 | 专科 | 宁乡全民安置小区 | 15399901685 |
| 17 | 林呼佳 | 个体户 | 初中 | 宁乡全民安置小区 | 18974825787 |
| 18 | 杨钱 | 个体 | 大专 | 宁乡全民安置小区 | 15073119563 |

-1    公众参与人员名单列表

-2  公众参与人员构成表

    - 公众意见统计

公众参与调查结果统计见表13-3。调查统计结果分析如下：

（1）对本工程了解程度：有5.55%的公众表示很清楚，了解一点的有61.11%，不清楚的有33.33%。

（2）区域最大的环境问题：有44.44%的被调查者认为噪声污染，认为是废渣污染和水污染的分别为27.77%和16.66%，认为是大气污染的占11.11%。

（3）认为工程对个人的生活将有何影响：选择有利的占50%，有50%的被调查者选择无影响，无人选择不利。

（4）对本项目最关心的是：选择对环境的影响为44.44%，选择经济效益为27.77%，选择不关心的27.77%。

（5）是否赞成本工程建设：55.55%的公众表示赞成，有44.44%的公众选择无所谓，无人选择不同意。

（6）工程实施对环境影响最大的因素：各有33.33%的被调查者选择废气、废水，选择烟尘、噪声的各有16.66%。

表8-2    公众参与调查汇总表

| 序号 | 调查内容 |  | 人数/比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对工程建设情况是否清楚： | 很清楚 | 1人/5.55% |
|  |  | 了解一点 | 11人/61.11% |
|  |  | 不清楚 | 6人/33.33% |
| 2 | 本地区目前最大的环境问题是： | 大气污染 | 2人/11.11% |
|  |  | 水污染 | 3人/16.66% |
|  |  | 噪声污染 | 8人/44.44% |
|  |  | 废渣污染 | 5人/27.77% |
| 3 | 您认为本工程对您个人的生活将有何影响： | 无影响 | 9人/50.00% |
|  |  | 有利 | 9人/50.00% |
|  |  | 不利 | / |
| 4 | 对以上项目您最关心的是： | 对环境的影响 | 5人/27.77% |
|  |  | 经济效益 | 8人/44.44% |
|  |  | 不关心 | 5人/27.77% |
| 5 | 您是否同意该工程的建设： | 同意 | 10人/55.55% |
|  |  | 不同意 | / |
|  |  | 无所谓 | 8人/44.44% |
| 6 | 您认为本工程对周围环境将有何影响： | 废气 | 6人/33.33% |
|  |  | 废水 | 6人/33.33% |
|  |  | 烟尘 | 3人/16.66% |
|  |  | 噪声 | 3人/16.66% |

  - 调查结果分析

### 团体意愿分析

本次共调查了项目周围的4个单位团体，具体如下：宁乡金洲新区管理委员会、宁乡金洲镇全民社区居民委员会、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（相邻己建企业）、湖南星港家居发展有限公司（相邻规划建设企业）。被调查的4个团体100%支持本项目建设，认为本项目有利于推动区域经济，同时建议项目的建设能注重环保投入，加大环保力度，采取有效的环保措施以尽量减少对周围环境污染。

    - 个体意愿分析

18名个体调查者55.55%的公众表示赞成，有44.44%的公众选择无所谓，无反对项目建设者，对本工程了解程度有5.55%的公众表示很清楚，了解一点的有61.11%，不清楚的有33.33%。

根据以上意见，本评价认为，本项目选址金洲新区的工业用地上，且产排污较小，在采取有效的污染防治措施及风险防范措施的前提下，对外环境影响较小。加之本项目与个体调查者有一定距离，因此居民对本工程了解程度不高及对本项目建设选择无所谓。

## 公众参与小结

从公众参与调查及其结论来看，个人及团体调查表均无反对意见。多数调查者（团体100%、个人55.55%）同意该企业的建设；对该项目建设最关心的问题侧重于环境的影响为44.44%，经济效益为27.77%。为有效保护周边居民点的生存环境，本项目应按要求采取有效的措施减少施工期和运营期对当地居民的生产、生活的侵扰，严格落实拟建工程的环境管理和治理措施，加强主要污染源的控制管理，坚持清洁生产的原则，确保各生产措施正常稳定的运行，做到达标排放，将本工程对周围环境的影响降低到最低限度。

# 结论及建议

## 结论

### 拟建工程“三废”治理措施和环保投资估算

### 总体评价结论

本工程符合国家产业政策，选址与宁乡金洲新区规划协调，项目选址合理，废水、废气、噪声污染防治措施完善，固体废物得到妥善处置，项目所排污染物经处理后达标排放，经预测正常工况下对外环境的影响较小，本项目在落实各项污染防治措施和“三同时”制度的前提下，从环境保护角度看，本工程项目是可行的。

## 建议

1）建议公司加强生产、设备管理，杜绝各污染物未经处理任意排放，确保各污染防治措施正常运行，使各污染物达标外排，避免因事故排放造成的纠纷问题。

2）控制施工时段和施工噪声，避免施工噪声对相邻单位生活工作环境的影响，施工噪声必须符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工期间加强洒水降尘，减小施工扬尘对外环境的影响。

3）根据项目实际情况，工厂应设置专职环保人员，制定有关环保措施，统筹全厂的环境管理工作，担负企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施正常运行，各项环保管理制度的贯彻落实。

4）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。

5）严格落实硫酸、液氧、双氧水、片碱等危险品风险防范措施，完善风险防范预案，加强工作人员的安全意识，保证安全生产；实施安全预评价，并将运输风险、储罐泄漏风险及火灾爆炸作为评价重点。

6）本项目原辅材料、产品的输送均应由社会有资质的专业运输队伍运输。

10 联系方式

10.1 建设单位联系方式

建设单位名称：长沙赛恩斯环保科技有限公司

联系人：高时会

联系电话：13507319705

Email：1019514524@qq.com

10.2 评价单位联系方式

环境影响评价机构的名称：长沙市环境科学研究所

联系人及联系电话：黄伟

电   话：13907481226

传   真：0731-82800347

Email：736993620@qq.com

地  址：长沙市芙蓉区紫薇路35号

邮  编：410004