国家重点监控企业环境统计数据

直报系统统计调查制度

# 总 说 明

（一）为了解全国环境污染排放及治理情况，为各级政府和环境保护行政主管部门制定环境保护政策和计划、实施主要污染物排放总量控制、加强环境监督管理和污染防治提供依据，依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本报表制度。

（二）调查范围

本报表制度为定期报表。定期报表的报告期为季度，实施范围为国家重点监控企业和纳入污染物总量减排全口径核算的火力发电、水泥制造、钢铁冶炼、制浆造纸的工业企业。

（三）统计调查内容

统计调查内容为污染物产生、排放及治污设施运行等情况。

（四）数据采集及报送

调查单位统一采取联网直报方式、按照本制度规定的上报时间报送数据，报告期分别为1月1日至3月31日、4月1日至6月30日、7月1日至9月30日、10月1日至12月31日。统计调查单位在每个季度第1个月的7日之前完成数据上报。市级和省级环保部门分别于每个季度第1个月的12日和17日前完成数据的审核验收。

（五）报表填报要求

1.基层报表：

（1）工业企业：所有纳入国控源直报统计调查的工业企业填报《工业企业污染排放及处理利用情况》（季S1表）。

（2）火力发电企业：指所有在役火电厂、热电联产企业（国民经济行业分类代码为4411），包括工业企业自备电厂、垃圾和生物质焚烧发电厂，同时填报《工业企业污染排放及处理利用情况》（季S1表）、《火力发电企业污染排放及处理利用情况》（季S2表）。

（3）水泥制造企业：包含或仅有熟料生产的水泥企业（行业代码为3011）同时填报《工业企业污染排放及处理利用情况》（季S1表）、《水泥制造企业污染排放及处理利用情况》（季S3表）；如果含有自备电厂还需填报《火力发电企业污染排放及处理利用情况》（季S2表）。

（4）钢铁冶炼企业：含有炼焦、烧结、球团、炼铁、炼钢等任意一种或多种工序的钢铁冶炼企业同时填报《工业企业污染排放及处理利用情况》（季S1表）、《钢铁冶炼企业污染排放及处理利用情况》（季S4表）；如果含有自备电厂还需填报《火力发电企业污染排放及处理利用情况》（季S2表）。

（5）制浆造纸企业：具有制浆或造纸（抄纸）工艺的造纸及纸制品企业（中类行业代码为221或222的）同时填报《工业企业污染排放及处理利用情况》（季S1表）、《制浆造纸企业污染排放及处理利用情况》（季S5表）；如果含有自备电厂还需填报《火力发电企业污染排放及处理利用情况》（季S2表）。

（6）污水处理厂：污水处理厂填报《污水处理厂污染排放及处理利用情况》（季S6表）。

2.汇总报表：

（1）《各地区工业污染排放及处理利用情况》（季综S1表）根据基表《工业企业污染排放及处理利用情况》汇总。

（2）《各地区火力发电企业污染排放及处理利用情况》（季综S2表）根据基表《火力发电企业污染排放及处理利用情况》汇总。

（3）《各地区水泥制造企业污染排放及处理利用情况》（季综S3表）根据基表《水泥制造企业污染排放及处理利用情况》汇总。

（4）《各地区钢铁冶炼企业污染排放及处理利用情况》（季综S4表）根据基表《钢铁冶炼企业污染排放及处理利用情况》汇总。

（5）《各地区制浆造纸企业污染排放及处理利用情况》（季综S5表）根据基表《制浆造纸企业污染排放及处理利用情况》汇总。

（6）《各地区城市污水处理情况》（季综S6表）根据基表《污水处理厂运行情况》汇总。

（六）本制度由环境保护部负责解释。

# 报 表 目 录

| 表号 | 表名 | 报告期别 | 报送单位 | 报送日期及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 季综S1表 | 各地区工业企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 系统根据基表汇总生成 |  |
| 季综S2表 | 各地区火力发电企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 系统根据基表汇总生成 |  |
| 季综S3表 | 各地区水泥制造企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 系统根据基表汇总生成 |  |
| 季综S4表 | 各地区钢铁冶炼企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 系统根据基表汇总生成 |  |
| 季综S5表 | 各地区制浆造纸企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 系统根据基表汇总生成 |  |
| 季综S6表 | 各地区污水处理厂运行情况 | 季报 | 系统根据基表汇总生成 |  |
| 季S1表 | 工业企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 国家重点监控企业及及纳入总量减排全口径核算的火力发电、钢铁冶炼、水泥制造、制浆造纸及纸制品企业 | 每季度第1个月的7日 |
| 季S2表 | 火力发电企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 所有在役火电厂、热电联产企业（行业代码为4411），包括工业企业自备电厂、垃圾和生物质焚烧发电厂 | 每季度第1个月的7日 |
| 季S3表 | 水泥制造企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 包含或仅有熟料生产的水泥制造企业（行业代码为3011） | 每季度第1个月的7日 |
| 季S4表 | 钢铁冶炼企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 含有炼焦、烧结、球团、炼铁、炼钢工序的钢铁冶炼企业 | 每季度第1个月的7日 |
| 季S5表 | 制浆造纸企业污染排放及处理利用情况 | 季报 | 制浆造纸企业（中类行业代码为221或222） | 每季度第1个月的7日 |
| 季S6表 | 污水处理厂运行情况 | 季报 | 城镇污水处理厂、集中式工业废水处理厂 | 每季度第1个月的7日 |

# 调 查 表 式

## （一）综合报表

- 各地区工业企业污染排放及处理利用情况

表    号：季 综  S1  表

制定机关：环 境 保 护 部

批准机关：国 家 统 计 局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013  年 12 月

| 行政区划代码：□□□□□□ 综合机关名称： 20 年 季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |  |
| 一、企业情况 | — | — | — | 氰化物排放量 | 千克 | 20 |  |  |
| 汇总工业企业数 | 个 | 1 |  | 砷排放量 | 千克 | 21 |  |  |
| 季度工业总产值（当年价格） | 万元 | 2 |  | 铅排放量 | 千克 | 22 |  |  |
| 工业用水量 | 万吨 | 3 |  | 汞排放量 | 千克 | 23 |  |  |
| 其中：取水量 | 万吨 | 4 |  | 镉排放量 | 千克 | 24 |  |  |
| 煤炭消耗量 | 万吨 | 5 |  | 总铬排放量 | 千克 | 25 |  |  |
| 其中：燃料煤消耗量 | 万吨 | 6 |  | 六价铬排放量 | 千克 | 26 |  |  |
| 燃料煤平均含硫量 | % | 7 |  | 三、工业废气 | — | — | — |  |
| 燃料煤平均灰分 | % | 8 |  | 工业废气排放量 | 万立方米 | 27 |  |  |
| 燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 9 |  | 二氧化硫产生量 | 吨 | 28 |  |  |
| 燃料油消耗量（不含车船用） | 吨 | 10 |  | 二氧化硫排放量 | 吨 | 29 |  |  |
| 燃料油平均含硫量 | % | 11 |  | 氮氧化物产生量 | 吨 | 30 |  |  |
| 二、工业废水 | — | — | — | 氮氧化物排放量 | 吨 | 31 |  |  |
| 工业废水处理量 | 万吨 | 12 |  | 烟（粉）尘产生量 | 吨 | 32 |  |  |
| 工业废水排放量 | 万吨 | 13 |  | 烟（粉）尘排放量 | 吨 | 33 |  |  |
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 14 |  | 砷排放量 | 千克 | 34 |  |  |
| 化学需氧量排放量 | 吨 | 15 |  | 铅排放量 | 千克 | 35 |  |  |
| 氨氮产生量 | 吨 | 16 |  | 汞排放量 | 千克 | 36 |  |  |
| 氨氮排放量 | 吨 | 17 |  | 镉排放量 | 千克 | 37 |  |  |
| 石油类排放量 | 吨 | 18 |  | 总铬排放量 | 千克 | 38 |  |  |
| 挥发酚排放量 | 千克 | 19 |  | 六价铬排放量 | 千克 | 39 |  |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：               填表日期：20   年   月   日

- 各地区火力发电企业污染排放及处理利用情况

表    号：季  综  S2  表

制定机关：环 境 保 护 部

批准机关：国 家 统 计 局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013  年 12 月

行政区划代码：□□□□□□

综合机关名称：                            20    年      季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 企业数 | 个 | 1 |  |
| 机组数 | 台 | 2 |  |
| 其中：有脱硫设施的 | 台 | 3 |  |
| 有脱硝设施的 | 台 | 4 |  |
| 有除尘设施的 | 台 | 5 |  |
| 装机容量 | 万千瓦 | 6 |  |
| 其中：有脱硫设施的 | 台 | 7 |  |
| 有脱硝设施的 | 台 | 8 |  |
| 有除尘设施的 | 台 | 9 |  |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 10 |  |
| 供热量 | 万吉焦 | 11 |  |
| 燃料煤消耗量 | 万吨 | 12 |  |
| 其中：发电消耗量 | 万吨 | 13 |  |
| 供热消耗量 | 万吨 | 14 |  |
| 燃料煤平均含硫量 | % | 15 |  |
| 燃料煤平均灰分 | % | 16 |  |
| 燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 17 |  |
| 燃料油消耗量 | 万吨 | 18 |  |
| 燃料油平均含硫量 | % | 19 |  |
| 天然气消耗量 | 万立方米 | 20 |  |
| 煤气消耗量 | 万立方米 | 21 |  |
| 煤矸石消耗量 | 吨 | 22 |  |
| 煤矸石平均含硫量 | % | 23 |  |
| 工业废气排放量 | 万立方米 | 24 |  |
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 25 |  |
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 26 |  |
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 27 |  |
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 28 |  |
| 烟（粉）尘产生量 | 吨 | 29 |  |
| 烟（粉）尘排放量 | 吨 | 30 |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：               填表日期：20   年   月   日

### 各地区水泥制造企业污染排放及处理利用情况

表    号：季  综  S3  表

制定机关：环 境 保 护 部

批准机关：国 家 统 计 局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013  年 12 月

行政区划代码：□□□□□□

综合机关名称：                            20    年      季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 企业数 | 个 | 1 |  |
| 水泥窑数 | 台 | 2 |  |
| 其中：有脱硝设施的 | 台 | 3 |  |
| 有除尘设施的 | 台 | 4 |  |
| 设计生产能力 | 吨/日 | 5 |  |
| 水泥总产量 | 万吨 | 6 |  |
| 熟料总产量 | 万吨 | 7 |  |
| 煤炭消耗量 | 万吨 | 8 |  |
| 煤炭平均含硫量 | % | 9 |  |
| 煤炭平均灰分 | % | 10 |  |
| 煤炭平均干燥无灰基挥发分 | % | 11 |  |
| 工业废气排放量 | 万立方米 | 12 |  |
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 13 |  |
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 14 |  |
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 15 |  |
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 16 |  |
| 烟（粉）尘产生量 | 吨 | 17 |  |
| 烟（粉）尘排放量 | 吨 | 18 |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：               填表日期：20   年   月   日

- 各地区钢铁冶炼企业污染排放及处理利用情况

表    号：季  综  S4  表

制定机关：环 境 保 护 部

批准机关：国 家 统 计 局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013  年 12 月

行政区划代码：□□□□□□

综合机关名称：                            20    年      季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 企业数 | 个 | 1 |  |
| 焦炉数 | 座 | 2 |  |
| 高炉数 | 座 | 3 |  |
| 烧结机数 | 台 | 4 |  |
| 其中：有脱硫设施的 | 台 | 5 |  |
| 有除尘设施的 | 台 | 6 |  |
| 球团设备数 | 套 | 7 |  |
| 其中：有脱硫设施的 | 套 | 8 |  |
| 有除尘设施的 | 套 | 9 |  |
| 炼焦煤消耗量 | 万吨 | 10 |  |
| 炼焦煤平均含硫量 | % | 11 |  |
| 高炉喷煤量 | 万吨 | 12 |  |
| 高炉喷煤平均含硫量 | % | 13 |  |
| 焦炭消耗量 | 万吨 | 14 |  |
| 焦炭平均含硫量 | % | 15 |  |
| 生铁产量 | 亿吨 | 16 |  |
| 粗钢产量 | 亿吨 | 17 |  |
| 焦炭产量 | 万吨 | 18 |  |
| 煤气产生量 | 万立方米 | 19 |  |
| 烧结/球团生产情况 | — | — | — |
| 烧结机使用面积 | 万平方米 | 20 |  |
| 设备生产能力 | 亿吨/季 | 21 |  |
| 烧结矿产量 | 亿吨 | 22 |  |
| 球团矿产量 | 亿吨 | 23 |  |
| 烧结/球团矿平均含硫量 | % | 24 |  |
| 煤气消耗量 | 万立方米 | 25 |  |
| 其中：高炉煤气消耗量 | 万立方米 | 26 |  |
| 高炉煤气硫化氢浓度 | 毫克/立方米 | 27 |  |
| 焦炉煤气消耗量 | 万立方米 | 28 |  |
| 焦炉煤气硫化氢浓度 | 毫克/立方米 | 29 |  |
| 工业废气产生量 | 万立方米 | 30 |  |
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 31 |  |
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 32 |  |

季综S4表续表（一）

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 33 |  |
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 34 |  |
| 烟（粉）尘产生量 | 吨 | 35 |  |
| 烟（粉）尘排放量 | 吨 | 36 |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：                 填表日期：20   年   月   日

### 本季实际各地区制浆造纸企业污染排放及处理利用情况

表    号：季  综  S5  表

制定机关：环 境 保 护 部

批准机关：国 家 统 计 局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013  年 12 月

行政区划代码：□□□□□□

综合机关名称：                            20    年      季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 企业数 | 个 | 1 |  |
| 一、主要产品生产情况 | — | — | — |
| 机制纸产量 | 万吨 | 2 |  |
| 纸板产品产量 | 万吨 | 3 |  |
| 纸浆产量（风干浆） | 万吨 | 4 |  |
| 其中：草浆 | 万吨 | 5 |  |
| 木浆 | 万吨 | 6 |  |
| 废纸浆 | 万吨 | 7 |  |
| 二、生产线情况 | — | — | — |
| （一）造纸生产线 | — | — | — |
| 自制浆用量（风干浆） | 万吨 | 8 |  |
| 商品纸浆用量（风干浆） | 万吨 | 9 |  |
| 机制纸产量 | 万吨 | 10 |  |
| 纸板产品产量 | 万吨 | 11 |  |
| 取水量 | 万吨 | 12 |  |
| 废水产生量 | 万吨 | 13 |  |
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 14 |  |
| （二）化学浆生产线 | — | — | — |
| 设计能力 | 万吨/季 | 15 |  |
| 季产量（风干浆） | 万吨 | 16 |  |
| 其中：草浆 | 万吨 | 17 |  |
| 木浆 | 万吨 | 18 |  |
| 取水量 | 万吨 | 19 |  |
| 废水产生量 | 万吨 | 20 |  |
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 21 |  |

季综S5表续表（一）

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| （三）半化学浆、化机浆生产线 | — | — | — |
| 设计能力 | 万吨/季 | 22 |  |
| 季产量（风干浆） | 万吨 | 23 |  |
| 其中：草浆 | 万吨 | 24 |  |
| 木浆 | 万吨 | 25 |  |
| 取水量 | 万吨 | 26 |  |
| 废水产生量 | 万吨 | 27 |  |
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 28 |  |
| （四）废纸浆生产线 | — | — |  |
| 设计能力 | 万吨/季 | 29 | — |
| 废纸浆产量（风干浆） | 万吨 | 30 |  |
| 取水量 | 万吨 | 31 |  |
| 废水产生量 | 万吨 | 32 |  |
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 33 |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：               填表日期：20   年   月   日

- 各地区污水处理厂运行情况

表    号：季  综  S6  表

制定机关：环 境 保 护 部

批准机关：国 家 统 计 局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013  年 12 月

行政区划代码：□□□□□□

综合机关名称：                             20    年      季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 污水处理厂数 | 个 | 1 |  |
| 用电量 | 千瓦时 | 2 |  |
| 污水实际处理量 | 万吨 | 3 |  |
| 再生水利用量 | 万吨 | 4 |  |
| 污泥产生量 | 万吨 | 5 |  |
| 污泥处置量 | 万吨 | 6 |  |
| 污泥倾倒丢弃量 | 万吨 | 7 |  |
| 化学需氧量去除量 | 吨 | 8 |  |
| 氨氮去除量 | 吨 | 9 |  |
| 油类去除量 | 吨 | 10 |  |
| 总氮去除量 | 吨 | 11 |  |
| 总磷去除量 | 吨 | 12 |  |
| 挥发酚去除量 | 千克 | 13 |  |
| 氰化物去除量 | 千克 | 14 |  |
| 砷去除量 | 千克 | 15 |  |
| 铅去除量 | 千克 | 16 |  |
| 汞去除量 | 千克 | 17 |  |
| 镉去除量 | 千克 | 18 |  |
| 总铬去除量 | 千克 | 19 |  |
| 六价铬去除量 | 千克 | 20 |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：                填表日期：20   年   月   日

## （二）定期报表

- 工业企业污染排放及处理利用情况

表    号：季 S 1 表

制定机关：环境保护部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013年12月

组织机构代码：□□□□□□□□-□(□□)

单位名称（公章）：

曾用名：                                         20    年      季度

| 工业企业基本情况 |  |
| --- | --- |
| 1.法定代表人 |  |
| 2.行政区划代码 | □□□□□□ |
| 3.详细地址 | 省(自治区、直辖市) 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 |
| 4.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 ° ′ ″/ ° ′ ″ |
| 5.联系方式 | 电话号码：□□□□-□□□□□□□□ 联系人：___________ 传真号码：□□□□□□□□ 邮政编码：□□□□□□ |
| 6.登记注册类型 | □□□ （按企业登记注册类型填相应代码 ） |
| 7.企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型 4 微型 □ |
| 8.所属集团公司 | 1国家电网 2华能 3大唐 4华电 5国电 6中电投 7中石油 8中石化 □ |
| 9.行业类别 | 行业名称： 行业代码：□□□□ |
| 10.开业时间 | □□□□年□□月 |
| 11.所在流域 | 流域名称： 流域代码：□□□□□□□□□□ |
| 12.排水去向类型 | 排水去向类型： 排水去向代码： □ |
| 13.排入的污水处理厂 | 排入的污水处理厂名称： 排入的污水厂处理代码：□□□□□□□□-□(□□) |
| 14.受纳水体 | 受纳水体名称： 受纳水体代码：□□□□□□□□□□ |

季S1表续表（一）

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、企业基本情况 | — | — | — |
| 季度工业总产值（当年价格） | 万元 | 1 |  |
| 季度正常生产时间 | 天 | 2 |  |
| 工业用水量 | 吨 | 3 |  |
| 其中：取水量 | 吨 | 4 |  |
| 煤炭消耗量 | 吨 | 5 |  |
| 其中：燃料煤消耗量 | 吨 | 6 |  |
| 燃料煤平均含硫量 | % | 7 |  |
| 燃料煤平均灰分 | % | 8 |  |
| 燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 9 |  |
| 燃料油消耗量(不含车船用) | 吨 | 10 |  |
| 燃料油平均含硫量 | % | 11 |  |
| 主要原辅材料用量 | — | — | — |
| （1） | — | 12 |  |
| （2） | — | 13 |  |
| （3） | — | 14 |  |
| 主要产品生产情况 | — | — | — |
| （1） | — | 15 |  |
| （2） | — | 16 |  |
| （3） | — | 17 |  |
| 二、工业废水 | — | — | — |
| 工业废水处理量 | 吨 | 18 |  |
| 工业废水排放量 | 吨 | 19 |  |
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 20 |  |
| 化学需氧量排放量 | 吨 | 21 |  |
| 氨氮产生量 | 吨 | 22 |  |
| 氨氮排放量 | 吨 | 23 |  |
| 石油类排放量 | 吨 | 24 |  |
| 挥发酚排放量 | 千克 | 25 |  |
| 氰化物排放量 | 千克 | 26 |  |
| 砷排放量 | 千克 | 27 |  |
| 铅排放量 | 千克 | 28 |  |
| 汞排放量 | 千克 | 29 |  |
| 镉排放量 | 千克 | 30 |  |
| 总铬排放量 | 千克 | 31 |  |
| 六价铬排放量 | 千克 | 32 |  |
| 三、工业废气 | — | — | — |
| 工业废气排放量 | 万立方米 | 33 |  |
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 34 |  |
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 35 |  |
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 36 |  |
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 37 |  |
| 烟（粉）尘产生量 | 吨 | 38 |  |
| 烟（粉）尘排放量 | 吨 | 39 |  |
| 砷排放量 | 千克 | 40 |  |
| 铅排放量 | 千克 | 41 |  |
| 汞排放量 | 千克 | 42 |  |
| 镉排放量 | 千克 | 43 |  |
| 总铬排放量 | 千克 | 44 |  |
| 六价铬排放量 | 千克 | 45 |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：           填表日期：20   年   月   日

注：1. 以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数；（软件公司：指标的小数位数以年报为准）

2. 指标间关系：2≤报送季度总天数，3≥4，5≥6，19≤4，污染物产生量指标均应≥排放量指标。

- 火力发电企业污染排放及处理利用情况

表    号：季 S 2 表

制定机关：环境保护部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013年12月

组织机构代码：□□□□□□□□-□(□□)

填报单位详细名称(公章)：

是否为企业自备电厂: 是□  否□              20  年     季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 合计 | 机组1 | 机组2 | 机组3 | 机组4 | 机组5 | 机组6 |
| 编号 | — | 1 | — |  |  |  |  |  |  |
| 装机容量 | 万千瓦 | 2 | — |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉额定蒸发量 | 蒸吨/时 | 3 | — |  |  |  |  |  |  |
| 机组投产时间 | 年月 | 4 | — |  |  |  |  |  |  |
| 发电设备利用小时数 | 小时 | 5 | — |  |  |  |  |  |  |
| 发电量 | 万千瓦时 | 6 | — |  |  |  |  |  |  |
| 供热量 | 万吉焦 | 7 | — |  |  |  |  |  |  |
| 发电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 8 | — |  |  |  |  |  |  |
| 燃料煤消耗量 | 万吨 | 9 | — |  |  |  |  |  |  |
| 其中：发电消耗量 | 万吨 | 10 | — |  |  |  |  |  |  |
| 供热消耗量 | 万吨 | 11 | — |  |  |  |  |  |  |
| 燃料煤平均含硫量 | % | 12 | — |  |  |  |  |  |  |
| 燃料煤平均灰分 | % | 13 | — |  |  |  |  |  |  |
| 燃料煤平均干燥无灰基挥 发分 | % | 14 | — |  |  |  |  |  |  |
| 燃料油消耗量 | 吨 | 15 | — |  |  |  |  |  |  |
| 燃料油平均含硫量 | % | 16 | — |  |  |  |  |  |  |
| 天然气消耗量 | 万立方米 | 17 | — |  |  |  |  |  |  |
| 煤气消耗量 | 万立方米 | 18 | — |  |  |  |  |  |  |
| 煤矸石消耗量 | 吨 | 19 | — |  |  |  |  |  |  |
| 煤矸石平均含硫量 | % | 20 | — |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫设施投产时间 | 年月 | 21 | — |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫工艺名称 | — | 22 | — |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫设施脱硫效率 | % | 23 | — |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫设施投运率 | % | 24 | — |  |  |  |  |  |  |

季S2表续表（一）

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 合计 | 机组1 | 机组2 | 机组3 | 机组4 | 机组5 | 机组6 |
| 脱硝设施投产时间 | 年月 | 25 | — |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝工艺名称 | — | 26 | — |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝设施脱硝效率 | % | 27 | — |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝设施投运率 | % | 28 | — |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设施投产时间 | 年月 | 29 | — |  |  |  |  |  |  |
| 除尘工艺名称 | — | 30 | — |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设施除尘效率 | % | 31 | — |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设施投运率 | % | 32 | — |  |  |  |  |  |  |
| 工业废气排放量 | 万立方米 | 33 | — |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 34 | — |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 35 | — |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 36 | — |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 37 | — |  |  |  |  |  |  |
| 烟（粉）尘产生量 | 吨 | 38 | — |  |  |  |  |  |  |
| 烟（粉）尘排放量 | 吨 | 39 | — |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：           填表日期：20   年   月   日

注：1. 指标间关系：9＝10+11，污染物产生量指标均应≥排放量指标；

2. 9≤季S1表指标7，15≤季S1表指标11，33≤季S1表指标33，34≤季S1表指标34，35≤季S1表指标35，36≤季S1表指标36，37≤季S1表指标37，38≤季S1表指标38，39≤季S1表指标39；

3. 如需填报的机组数量超过6台可自行复印表格填写。

企业自备电厂指标必填。（审核、软件）

脱硫工艺名称、脱硝工艺名称、除尘设施名称划定下拉菜单（软件）

- 水泥制造企业污染排放及处理利用情况

表    号：季S 3表

制定机关：环境保护部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013年12月

组织机构代码：□□□□□□□□-□(□□)

填报单位详细名称(公章)：

曾用名：                                         20  年      季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 | 指标名称 |  | 计量单位 | 代码 |  | 本季实际 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 |  | 乙 | 丙 |  | 1 |  |
| 一、主要产品 | — | — | — | - |  | — | — |  | — |  |
| 水泥总产量 | 万吨 | 1 |  | 熟料总产量 |  | 万吨 | 2 |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 合计 | 水泥窑1 | 水泥窑2 | 水泥窑3 |  | 水泥窑4 |  | 水泥窑5 |
| 编号 | — | 3 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥窑类型 | — | 4 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 吨/日 | 5 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 投产时间 | 年月 | 6 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 熟料产量 | 万吨 | 7 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨熟料标准煤耗 | 千克 | 8 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤炭消耗量 | 吨 | 9 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤炭平均含硫量 | % | 10 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤炭平均灰分 | % | 11 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤炭平均干燥无灰基挥发分 | % | 12 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝设施投产时间 | 年月 | 13 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝工艺名称 | — | 14 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝设施脱硝效率 | % | 15 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硝设施投运率 | % | 16 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设施投产时间 | 年月 | 17 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 除尘工艺名称 | — | 18 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设施除尘效率 | % | 19 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设施投运率 | % | 20 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业废气排放量 | 万立方米 | 21 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 22 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 23 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 24 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 25 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟（粉）尘产生量 | 吨 | 26 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟（粉）尘排放量 | 吨 | 27 | — |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：           填表日期：20   年   月   日

注：1. 指标间关系：2≥7，污染物产生量指标均应≥排放量指标；

2. 9≤季S1表指标6，21≤季S1表指标33，22≤季S1表指标34，23≤季S1表指标35，24≤季S1表指标36，25≤季S1表指标37，26≤季S1表指标38，27≤季S1表指标39；

3. 如需填报的水泥窑数量超过5台可自行复印表格填写。

- 理顺指标代码顺序

- 水泥窑类型按照代码填报，提供下拉菜单（软件）。目前可以分为：干法回转窑、湿法回转窑、普通立窑、机械立窑（根据产排污系数手册补充）

- 钢铁冶炼企业污染排放及处理利用情况

表    号：季 S 4 表

制定机关：环境保护部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013年12月

组织机构代码：□□□□□□□□-□(□□)

填报单位详细名称(公章)：

曾用名：	20  年      季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |  | 指标名称 |  |  | 计量单位 |  | 代码 | 本季实际 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |  | 甲 |  |  | 乙 |  | 丙 | 1 |  |  |
| 一、生产设施情况 | — | — | — |  | 高炉喷煤平均含硫量 |  |  | % |  | 8 |  |  |  |
| 焦炉数 | 座 | 1 |  |  | 焦炭消耗量 |  |  | 万吨 |  | 9 |  |  |  |
| 高炉数 | 座 | 2 |  |  | 焦炭平均含硫量 |  |  | % |  | 10 |  |  |  |
| 烧结机数 | 台 | 3 |  |  | 三、主要产品 |  |  | — |  | — | — |  |  |
| 球团设备数 | 套 | 4 |  |  | 生铁产量 |  |  | 万吨 |  | 11 |  |  |  |
| 二、主要原辅材料 | — | — | — |  | 粗钢产量 |  |  | 万吨 |  | 12 |  |  |  |
| 炼焦煤消耗量 | 万吨 | 5 |  |  | 焦炭产量 |  |  | 万吨 |  | 13 |  |  |  |
| 炼焦煤平均含硫量 | % | 6 |  |  | 焦炉煤气产生量 |  |  | 万立方米 |  | 14 |  |  |  |
| 高炉喷煤量 | 万吨 | 7 |  |  | 高炉煤气产生量 |  |  | 万立方米 |  | 15 |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 合计 | 烧结机1 |  | 烧结机2 | 烧结机3 |  | 球团设备1 |  | 球团设备2 | 球团设备3 |  |
| 编号 | — | 16 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烧结机使用面积 | 平方米 | 17 | — |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 设备生产能力 | 万吨/季 | 18 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烧结矿产量 | 万吨 | 19 | — |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 球团矿产量 | 万吨 | 20 | — | — |  | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 铁精矿消耗量 | 万吨 | 21 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁精矿平均含硫量 | % | 22 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔剂/黏结剂消耗量 | 万吨 | 23 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烧结矿/球团矿平均含硫量 | % | 24 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体燃料消耗量 | 万吨 | 25 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体燃料平均含硫量 | % | 26 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤气消耗量 | 万立方米 | 27 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：高炉煤气消耗量 | 万立方米 | 28 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高炉煤气硫化氢浓度 | 毫克/立方米 | 29 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焦炉煤气消耗量 | 万立方米 | 30 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焦炉煤气硫化氢浓度 | 毫克/立方米 | 31 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫设施投产时间 | 年月 | 32 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫工艺名称 | — | 33 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫设施脱硫效率 | % | 34 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫设施投运率 | % | 35 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

季S4表续表（一）

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 合计 | 烧结机1 | 烧结机2 | 烧结机3 | 球团设备1 | 球团设备2 | 球团设备3 |
| 除尘设施投产时间 | 年月 | 36 | — |  |  |  |  |  |  |
| 除尘工艺名称 | — | 37 | — |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设施除尘效率 | % | 38 | — |  |  |  |  |  |  |
| 除尘设施投运率 | % | 39 | — |  |  |  |  |  |  |
| 工业废气排放量 | 万立方米 | 40 | — |  |  |  |  |  |  |
| 其中：机头排放量 | 万立方米 | 41 | — |  |  |  | — | — | — |
| 球团主抽风系统 排放量 | 万立方米 | 42 | — | — | — | — |  |  |  |
| 二氧化硫产生量 | 吨 | 43 | — |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫排放量 | 吨 | 44 | — |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物产生量 | 吨 | 45 | — |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物排放量 | 吨 | 46 | — |  |  |  |  |  |  |
| 烟（粉）尘产生量 | 吨 | 47 | — |  |  |  |  |  |  |
| 烟（粉）尘排放量 | 吨 | 48 | — |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：           填表日期：20   年   月   日

注： 1. 指标间关系：27≥28+30，40≥41+42，污染物产生量指标均应≥排放量指标；

2. 40≤季S1表指标33，43≤季S1表指标34，44≤季S1表指标35，45≤季S1表指标36，46≤季S1表指标37，47≤季S1表指标38，48≤季S1表指标39；

3. 如需填报的烧结机或者球团设备数量超过3台可自行复印表格填写。

- 按照水泥、钢铁报表顺序调整基表、综表以及报表说明。

- 所有修改后的报表指标顺序重新排序，调整、补充备注中的指标间关系（参考年报制度）。

- 烧结机数、球团设备数和下面分明细的汇总数一致（审核关系）。

- 数据填报增加复制、黏贴功能（软件）。

- 整理报表格式

- 按照基表指标，理顺补充综表指标

- 指标解释是否有漏项？

- 按照报表整理审核意见。

制浆造纸企业污染排放及处理利用情况

表    号：季 S 5 表

制定机关：环境保护部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013年12月

组织机构代码：□□□□□□□□-□(□□)

填报单位详细名称(公章)：

曾用名：                                         20  年      季度

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、主要产品生产情况 | — | — | — | 碱回收率 | % | 19 |  |
| 机制纸产量 | 吨 | 1 |  | 黑液提取率 | % | 20 |  |
| 纸板产品产量 | 吨 | 2 |  | 取水量 | 吨 | 21 |  |
| 纸浆产量（风干浆） | 吨 | 3 |  | 废水产生量 | 吨 | 22 |  |
| 其中：草浆 | 吨 | 4 |  | 化学需氧量产生量 | 吨 | 23 |  |
| 木浆 | 吨 | 5 |  | （三）半化学浆、化机浆生产线 | — | — | — |
| 废纸浆 | 吨 | 6 |  | 设计能力 | 吨/季 | 24 |  |
| 二、生产线情况 | — | — | — | 季产量（风干浆） | 吨 | 25 |  |
| （一）造纸生产线 | — | — | — | 其中：草浆 | 吨 | 26 |  |
| 自制浆用量（风干浆） | 吨 | 7 |  | 木浆 | 吨 | 27 |  |
| 商品纸浆用量（风干浆） | 吨 | 8 |  | 纸浆得率 | % | 28 |  |
| 机制纸产量 | 吨 | 9 |  | 取水量 | 吨 | 29 |  |
| 纸板产品产量 | 吨 | 10 |  | 废水产生量 | 吨 | 30 |  |
| 取水量 | 吨 | 11 |  | 化学需氧量产生量 | 吨 | 31 |  |
| 废水产生量 | 吨 | 12 |  | （四）废纸浆生产线 | — | — | — |
| 化学需氧量产生量 | 吨 | 13 |  | 设计能力 | 吨/季 | 32 |  |
| （二）化学浆生产线 | — | — | — | 废纸浆产量（风干浆） | 吨 | 33 |  |
| 设计能力 | 吨/季 | 14 |  | 脱墨工艺名称 | — | 34 |  |
| 季产量（风干浆） | 吨 | 15 |  | 取水量 | 吨 | 35 |  |
| 其中：草浆 | 吨 | 16 |  | 废水产生量 | 吨 | 36 |  |
| 木浆 | 吨 | 17 |  | 化学需氧量产生量 | 吨 | 37 |  |
| 粗浆得率 | % | 18 |  | — | — | — | — |

单位负责人：               审核人：                填表人：               填表日期：20   年   月   日

注： 1. 指标间关系：3=4+5+6，9≤1，10≤2，15＝16+17，25=26+27，33≤6；

2. 11+21+29+35≤季S1表指标4，13+23+31+37≤季S1表指标20； 1~3项指标应与季S1表中主要产品生产情况符合逻辑关系。

1、脱墨工艺名称分为：浮选法、化学法、酶脱墨法、超声波脱墨法、附聚脱墨法、其他。软件提供下拉菜单。

- 污水处理厂运行情况

表    号：季 S 6 表

制定机关：环境保护部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2011]134号

有效期至：2013年12月

组织机构代码：□□□□□□□□-□(□□)

单位名称（公章）：

运营单位名称：                                   20   年    季度

| 污水处理厂基本情况 |  |
| --- | --- |
| 1.法定代表人 |  |
| 2.行政区划代码 | □□□□□□ |
| 3.详细地址 | 省(自治区、直辖市) 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 |
| 4.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 ° ′ ″/ ° ′ ″ |
| 5.联系方式 | 电话号码：□□□□-□□□□□□□□ 联系人：___________ 传真号码：□□□□□□□□ 邮政编码：□□□□□□ |
| 6.污水处理设施类型 | 城镇污水处理厂□ 工业废[污]水集中处理设施□ 其他□ |
| 7.建成时间 | □□□□年□□月 |
| 8.污水处理级别 | 一级 □ 二级及以上 □ |
| 9.污水处理方法①名称及代码 | 名称： 代码：□□□□ |
| 10.污水处理方法②名称及代码 | 名称： 代码：□□□□ |
| 11.排水去向类型 | 排水去向类型： 排水去向代码： □ |
| 12.受纳水体 | 受纳水体名称： 受纳水体代码：□□□□□□□□□□ |

季S6表续表（一）

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本季实际 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |  |  |
| 运行天数 | 天 | 1 |  |  |  |
| 用电量 | 千瓦时 | 2 |  |  |  |
| 污水设计处理能力 | 吨/日 | 3 |  |  |  |
| 污水实际处理量 | 万吨 | 4 |  |  |  |
| 其中：生活污水处理量 | 万吨 | 5 |  |  |  |
| 再生水利用量 | 万吨 | 6 |  |  |  |
| 污泥产生量 | 吨 | 7 |  |  |  |
| 污泥处置量 | 吨 | 8 |  |  |  |
| 污泥倾倒丢弃量 | 吨 | 9 |  |  |  |
| 污水处理厂主要污染物削减情况 |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 去除量 | 进口浓度 | 出口浓度 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
| （1）化学需氧量 | 吨 | 10 |  |  |  |
| （2）氨氮 | 吨 | 11 |  |  |  |
| （3）油类 | 吨 | 12 |  |  |  |
| （4）总氮 | 吨 | 13 |  |  |  |
| （5）总磷 | 千克 | 14 |  |  |  |
| （6）挥发酚 | 千克 | 15 |  |  |  |
| （7）氰化物 | 千克 | 16 |  |  |  |
| （8）砷 | 千克 | 17 |  |  |  |
| （9）铅 | 千克 | 18 |  |  |  |
| （10）汞 | 千克 | 19 |  |  |  |
| （11）镉 | 千克 | 20 |  |  |  |
| （12）总铬 | 千克 | 21 |  |  |  |
| （13）六价铬 | 千克 | 22 |  |  |  |

单位负责人：               审核人：                填表人：           填表日期：20   年   月   日

注： 1. 污水处理厂进、出口废水中所含的化学需氧量、氨氮、油类、总氮、总磷、挥发酚、氰化物等污染物和砷、铅、汞、镉、总铬、六价铬等重金属的浓度单位除汞为微克/升外，其余均为毫克/升。污染物浓度按监测方法对应的有效数字填报。

2. 主要污染物去除量，以“吨”为计量单位的指标，保留两位小数；以“千克”为计量单位的指标保留整数。

3. 以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数，以“万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数，其余均保留整数。

4. 指标间关系：1≤报送季度总天数，4≥5，7＝8+9，10~22污染物进口浓度≥出口浓度。

# 指 标 解 释

## 1、《工业企业污染排放及处理利用情况》（季S1表）

【组织机构代码】指根据《全国组织机构代码编制规则》(GB11714-1997)，由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的“中华人民共和国组织机构代码证”书上、在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。单位代码由八位无属性的数字和一位校验码组成。已经取得法定代码的法人单位或产业活动单位必须填报法定代码。填写时，要按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写。对于有两种或两种以上国民经济行业分类或跨不同行政区划的大型联合企业（如联合企业、总厂、总公司、电业局、油田管理局、矿务局等），其所属二级单位为填报报表的基本单位。二级单位凡有法人资格，符合独立核算法人工业企业条件的，作为独立核算工业企业填报组织机构代码。不具有法人资格的二级单位在填写时，除填写联合企业（独立核算单位）的组织机构代码外，还应在九位方格后的括号内填写二级单位代码（系两位码）。二级单位代码指联合企业内对二级单位编的顺序编号，此码由联合企业统一编制。

尚未领取法定代码或不属于法定代码赋码范围的单位，各级环保部门可赋予临时代码。各地环保部门应严格控制临时代码的发放，做到发放的临时代码不重复。临时代码的编码原则：临时代码共八位码，前四位为所在市（地、洲、盟）行政区划代码，统一按《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260)填写，第五位为汉语拼音G（代表工业源），后三位由环保部门对其进行编码，从001～999。校验码由计算机根据组织机构代码校验规则自动生成。

【单位名称】按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，在填写时应使用规范化汉字全称，即与企业（单位）公章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。如企业名称变更（含当季变更），应同时填上变更前的名称（曾用名）。

凡经登记主管机关核准或批准具有两个或两个以上名称的单位，要求填写法人名称，同时用括号注明其余的名称。

【法定代表人】法人代表姓名，是根据章程或有关文件代表本单位行使职权的签字人，企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写。

【行政区划代码】行政区划代码由6位数码组成，代表单位所在省（自治区、直辖市）和区县，详见《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260）。企业要根据详细地址对照代码表填写在方格内。

【详细地址】详细地址是民政部门认可的单位所在地地址。应包括省（自治区、直辖市）、地区（市、州、盟）、县（市、旗、区）、乡（镇）、以及具体街（村）和门牌号码，不能填写通讯号码。大型联合企业所属二级单位，一律按本二级单位所在地址填写。

【企业地理位置】填写本企业地理位置的经、纬度。以排放口位置为准，如存在多个排放口，可以企业办公地点位置或企业正门位置替代。

【联系方式】包括联系人姓名及其对外联系的电话号码、传真号码和企业所在地区的邮政编码。

【登记注册类型】以工商行政管理部门对企业登记注册的类型为依据，将企业登记注册类型分为以下几种，企业根据登记注册的类型将其对应的代码填入方格内。

| 代码 | 企业登记注册类型 | 代码 | 企业登记注册类型 | 代码 | 企业登记注册类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 内资企业 | 159 | 其他有限责任公司 | 230 | 港、澳、台商独资企业 |
| 110 | 国有企业 | 160 | 股份有限公司 | 240 | 港、澳、台商投资股份有限公司 |
| 120 | 集体企业 | 170 | 私营企业 | 290 | 其他港、澳、台商投资企业 |
| 130 | 股份合作企业 | 171 | 私营独资企业 | 300 | 外商投资企业 |
| 140 | 联营企业 | 172 | 私营合伙企业 | 310 | 中外合资经营企业 |
| 141 | 国有联营企业 | 173 | 私营有限责任公司 | 320 | 中外合作经营企业 |
| 142 | 集体联营企业 | 174 | 私营有限责任公司 | 330 | 外资企业 |
| 143 | 国有与集体联营企业 | 190 | 其他企业 | 340 | 外商投资股份有限公司 |
| 149 | 其他联营企业 | 200 | 港、澳、台商投资企业 | 390 | 其他外商投资企业 |
| 150 | 有限责任公司 | 210 | 合资经营企业（港或澳、台资） |  |  |
| 151 | 国有独资公司 | 220 | 合作经营企业（港或澳、台资） |  |  |

【企业规模】指按企业从业人员数、营业收入二项指标为划分依据。企业规模代码和名称如下：

1.大型         2.中型        3.小型         4.微型

在划分规模时，企业应按国家统计局制发的《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》确定规模并填写代码，划分标准见下表。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计算单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业企业 | 从业人员（X） 营业收入（Y） | 人 万元 | X≥1000 Y≥40000 | 300≤X＜1000 2000≤Y＜40000 | 20≤X＜300 300≤Y＜2000 | X＜20 Y＜300 |

【所属集团公司】指填报企业所属的集团公司，股份制公司按照占股最大的集团公司填报。

【行业类别】指根据其从事的社会经济活动性质对各类单位进行分类。

一个企业属于哪一个工业行业，是按正常生产情况下生产的主要产品的性质（一般按在工业总产值中占比重较大的产品及重要产品）把整个企业划入某一工业行业小类内。企业应对照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）将行业小类代码填写在方格内。

【开业时间】指企业向工商行政管理部门进行登记、领取法人营业执照的时间。1949年以前成立的企业填写最早开工年月；合并或兼并企业，按合并前主要企业领取营业执照的时间（或最早开业时间）填写；分立企业按分立后各自领取法人营业执照的时间填写。

【所在流域】指企业所在的水体流域的名称（如××沟、××河、××港、××江、××塘、××海等）。各单位必须将排入的水体按照统一给定的编码填报。其中，流域编码由10位数码组成，前8位是是全国环境系统河流代码，详见《环境信息标准化手册第2卷》（中国标准出版社出版）；海域代码分别是：1-渤海，2-黄海，3-东海，4-南海。

各地如有本编码未编入的小河流需统计使用，可由省、自治区、直辖市环保部门按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排，并可扩展至第9～10位，如无扩编码应在9、10 位格内补“0”。

【排水去向类型】按《排放去向代码表》进行填写，具体如下：A 直接进入海域；B 直接进入江河湖、库等水环境；C 进入城市下水道（再入江河、湖、库）；D 进入城市下水道（再入沿海海域）；E 进入城市污水处理厂；F 直接进入污灌农田；G 进入地渗或蒸发地；H 进入其它单位（非集中式污水处理厂）；L工业废水集中处理厂；K 其他。

如果企业有多个排口且排水去向同时存在排入污水处理厂（包括E、L、H）和排入环境（包括A、B、C、D、F、G、K），排入污水处理厂（包括E、L、H）的填写排入污水处理厂的名称和代码；其余的填写排水量最大的排水去向类型和代码。

【排入的污水处理厂】企业排放废水进入的集中式污水处理厂名称及其组织机构代码。可向当地环保局咨询污水处理厂组织机构代码。

【受纳水体】填报企业废水直接排入水体的名称（如××沟、××河、××港、××江、××塘、××海等）。各单位必须将排入的水体按照统一给定的编码填报。其中，流域编码由10位数码组成，前8位是是全国环境系统河流代码，详见《环境信息标准化手册第2卷》（中国标准出版社出版）；海域代码分别是：1-渤海，2-黄海，3-东海，4-南海。排入市政管网的则填最终排入的水体代码。

各地如有本编码未编入的小河流需统计使用，可由省、自治区、直辖市环保部门按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排，并可扩展至第9～10位，如无扩编码应在9、10 位格内补“0”。

【季度工业总产值（当年价格）】工业总产值是以货币形式表现的报告期内企业生产的工业产品或提供工业性劳务活动的总量。计算时，采用报告期内的产品销售时的实际出厂价格。工业总产值包括三部分内容：本期生产成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末与期初差额价值。工业总产值按照现行价格（当年价格）计算，即按报告期内销售产品的实际出厂价格计算。计量单位为万元，允许保留一位小数。注意该指标应是填报企业独立拥有的工业总产值，如填报企业为二级法人单位，工业总产值则应仅为该二级企业的产值。

【季度正常生产时间】指报告期内企业实际正常生产的天数。

【工业用水量】指报告期内企业厂区内用于工业生产活动的水量，它等于取水量与重复用水量之和。

【取水量】指报告期内企业厂区内用于工业生产活动的水量中从外部取水的量，它等于企业从城市自来水取用的水量和企业自备水用量之和，包括从其他企业回用水量。工业生产活动用水包括主要工业生产用水、辅助生产(包括机修、运输、空压站等)用水和附属生产(包括厂内绿化、职工食堂、非营业的浴室及保健站、厕所等)用水；不包括①非工业生产单位的用水，如厂内居民家庭用水和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室、游泳池等的用水量；②生活用水单独计量且生活污水不与工业废水混排的水量。

【重复用水量】指报告期内企业生产用水中重复再利用的水量，包括循环使用、一水多用和串级使用的水量（含经处理后回用量）。

指企业内部对工业生产活动排放的废水直接利用或经过处理后回收再利用的水量，不包括从城市污水处理厂回用的水量。每重复利用一次，则计算一次重复用水量。但锅炉、循环冷却系统等封闭式系统内的循环水不能计算重复用水量。重复用水量的计算原则：

1.开放原则。即水的循环在开放系统进行，循环一次计算一次，但锅炉、循环冷却系统等封闭式系统内的循环水不能计算重复用水量。

2.“源头”计算原则。对循环水来说，使用后的水，又回流到系统的取水源头，流经源头一次，计算一次。循环系统中的中间环节用水不得计算重复用水量。

3.异地原则。对于非循环系统，根据不同工艺对不同水质的要求，在一个地方(工艺)使用过的水，在另外一个地方(工艺)中又进行使用，使用一次，计算一次。在同一地方(容器)多次使用的水，不得计算重复用水量。

4.经过净化处理后的水重复再用，在任何情况下都按照重复用水计算

【煤炭消耗量】指报告期内企业所用煤炭的总消耗量。

【燃料煤消耗量】指报告期内企业厂区内用作燃料的煤炭消耗量(实物量)，包括企业厂区内生产、生活用燃料煤，也包括砖瓦、石灰等产品生产用的内燃煤，不包括在生产工艺中用作原料并能转换成新的产品实体的煤炭消耗量。如转换为水泥、焦炭、煤气、碳素、活性炭、氮肥的煤炭。

【燃料煤平均含硫量】指报告期内多次监测的燃料煤收到基含硫量加权平均值。

【燃料煤平均灰分】指报告期内多次监测的燃料煤收到基灰分加权平均值。

【燃料煤平均干燥无灰基挥发分】指报告期内燃料煤加权平均干燥无灰基挥发分。

【燃料油消耗量（不含车船用）】指报告期内企业用作燃料的原油、汽油、柴油、煤油等各种油料总消耗量，不包括车船交通用油量。

【燃料油平均含硫量】指报告期内多次监测的燃料油含硫量加权平均值。

【主要原辅材料用量】指报告期内企业在生产过程中使用的主要原材料和辅助材料。根据调查对象主要产品和产生污染物的主要工艺，按《产排污系数手册》中所列的原辅材料，填报3种原辅材料的规范名称、计量单位、实际使用量，可在规范名称后括号补充常用俗名，同类原料的计量单位应保持统一。

【主要产品生产情况】指报告期内企业生产的符合产品质量要求的实物生产情况。产品品种只限于正式投产的产品，不包括试制新产品、科研产品以及正式投产以前试生产的产品。应填写在生产过程中与污染物产生密切相关的3种产品或中间产品的规范名称、计量单位及实际产量，可在规范名称后括号补充常用俗名，计量单位尽量选用标准计量单位，如重量单位选“吨”。

【工业废水处理量】指报告期内经各种水治理设施（含城镇污水处理厂、工业废水处理厂）实际处理的工业废水量，包括处理后外排的和处理后回用的工业废水量。虽经处理但未达到国家或地方排放标准的废水量也应计算在内。计算时，如遇有车间和厂排放口均有治理设施，并对同一废水分级处理时，不应重复计算工业废水处理量。

【工业废水排放量】指报告期内经过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水、超标排放的矿井地下水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水(清浊不分流的间接冷却水应计算在内)。

直接冷却水：在生产过程中，为满足工艺过程需要，使产品或半成品冷却所用与之直接接触的冷却水（包括调温、调湿使用的直流喷雾水）。

间接冷却水：在工业生产过程中，为保证生产设备能在正常温度下工作，用来吸收或转移生产设备的多余热量，所使用的冷却水（此冷却用水与被冷却介质之间由热交换器壁或设备隔开）。

【工业废水中污染物产生量】指报告期调查对象生产过程中产生的未经过处理的废水中所含的化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、氰化物等污染物和砷、铅、汞、镉、总铬、六价铬等重金属本身的纯质量。它可采用产排污系数根据生产的产品产量或原辅料用量计算求得，也可以通过工业废水产生量和其中污染物的浓度相乘求得，计算公式是：

污染物产生量(纯质量)= 工业废水产生量×废水处理设施入口污染物的平均浓度（无处理设施可使用排口浓度）

计算砷、铅、汞、镉、总铬、六价铬等重金属污染物时，上述计算公式中“工业废水产生量”为产生重金属废水的车间季度实际产生的废水量，“废水处理设施入口污染物的平均浓度”为该车间废水处理设施入口的季度实际加权平均浓度，如没有设施则为车间排口的季度实际加权平均浓度。

【工业废水中污染物排放量】指报告期内企业排放的工业废水中所含化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、氰化物等污染物和砷、铅、汞、镉、总铬、六价铬等重金属本身的纯质量。它可采用产排污系数根据生产的产品产量或原辅料用量计算求得，也可以通过工业废水排放量和其中污染物的浓度相乘求得，计算公式是：

污染物排放量(纯质量)= 工业废水排放量×排放口污染物的平均浓度

1：如企业排出的工业废水经城镇污水处理厂或工业废水处理厂集中处理的，计算化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、氰化物等污染物时，上述计算公式中“排放口污染物的平均浓度”即为污水处理厂排放口的季度实际加权平均浓度。如果厂界排放浓度低于污水处理厂的排放浓度，以污水处理厂的排放浓度为准。

2：计算砷、铅、汞、镉、总铬、六价铬等重金属污染物时，上述计算公式中“工业废水排放量”为车间排放口的季度实际废水量，“排放口污染物的平均浓度”为车间排放口的季度实际加权平均浓度。

【工业废气排放量】指报告期内企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气中含有污染物的气体的总量，以标准状态（273K，101325Pa）计。

工业废气排放总量＝燃料燃烧过程中废气排放量+生产工艺过程中废气排放量。

【二氧化硫产生量】指当季调查对象生产过程中产生的未经过处理的废气中所含的二氧化硫总质量。

【二氧化硫排放量】指报告期内企业在燃料燃烧和生产工艺过程中排入大气的二氧化硫总质量。工业中二氧化硫主要来源于化石燃料（煤、石油等）的燃烧，还包括含硫矿石的冶炼或含硫酸、磷肥等生产的工业废气排放。

【氮氧化物产生量】指当季调查对象生产过程中产生的未经过处理的废气中所含的氮氧化物总质量。

【氮氧化物排放量】指报告期内企业在燃料燃烧和生产工艺过程中排入大气的氮氧化物总质量。

【烟（粉）尘产生量】烟尘是指通过燃烧煤、石煤、柴油、木柴、天然气等产生的烟气中的尘粒。通过有组织排放的，俗称烟道尘。工业粉尘指在生产工艺过程中排放的能在空气中悬浮一定时间的固体颗粒。如钢铁企业耐火材料粉尘、焦化企业的筛焦系统粉尘、烧结机的粉尘、石灰窑的粉尘、建材企业的水泥粉尘等。烟（粉）尘产生量指当季调查对象生产过程中产生的未经过处理的废气中所含的烟尘及工业粉尘的总质量之和。

【烟（粉）尘排放量】指报告期内企业在燃料燃烧和生产工艺过程中排入大气的烟尘及工业粉尘的总质量之和。烟尘或工业粉尘排放量可以通过除尘系统的排风量和除尘设备出口烟尘浓度相乘求得。

【废气重金属排放量】指报告期内企业在燃料燃烧和生产工艺过程中分别排入大气的砷、铅、汞、镉、铬及其化合物的总质量（以元素计）。

## 2、《火力发电企业污染排放及处理利用情况》（季S2表）

表中与季S1表中相同的指标参照季S1表的指标解释。

【是否为企业自备电厂】自备电厂是指大型企业为满足自身生产需要的发电厂，填报是或者否。

【装机容量】指报告期末实际拥有的发电机组容量之和。

【锅炉额定蒸发量】指用于发电生产的锅炉额定蒸发量。

【机组投产时间】对应机组编号的锅炉正式投入商业运行的时间。

【发电设备利用小时数】指发电设备满负荷运行的等效时间，它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数。

发电设备利用小时＝报告期发电量／报告期的发电设备容量

【发电量】锅炉对应的机组季度实际发电量（以电厂综合统计口径为准）。

【供热量】指外供蒸汽或热水的总供热量。纯供热锅炉，其供热量按母管供热方式分配到其他机组。

【发电标准煤耗】指单位发电量耗用的标准煤量。

【燃料煤消耗量】指用于发电、供热耗用的原煤总量，包括煤矸石消耗量。

【发电消耗量】指用于发电耗用的燃料煤总量。若为纯发电，则同“燃料煤消耗量”，若还有供热，则正确分配发电和供热煤耗量。

【供热消耗量】指用于供热耗用的燃料煤总量。

【天然气消耗量】指报告期内企业用作燃料的天然气消耗量。

【煤气消耗量】指报告期内企业用于发电的高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、煤气发生炉煤气及其它煤气的实际消耗量。

【煤矸石消耗量】指用于发电、供热使用的煤矸石总量。

【煤矸石平均含硫量】报告期内煤矸石的加权平均含硫量，按入炉煤矸石量和含硫量加权统计计算。

【烟气治理设施投产时间】指相应的脱硫、脱硝、除尘装置通过试运行，正式投入运行时间。

【治理设施工艺名称】指相应的脱硫、脱硝、除尘设施所采用的工艺方法，主要脱硝工艺有选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）及其联合技术等，主要除尘、脱硫工艺如下表所列

| 代码 | 除尘方法 | 代码 | 脱硫方法 | 代码 | 脱硝方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 重力沉降法 | X0 | 炉内脱硫法 | S1 | 选择性催化还原技术（SCR） |
| B | 惯性除尘法 | X1 | 循环流化床锅炉 | S2 | 选择性非催化还原技术（SNCR） |
| C | 湿法除尘法 | X2 | 炉内喷钙法 | S3 | SCR、SNCR联合技术 |
| D | 静电除尘法 | X9 | 其它炉内脱硫法 | S4 | 其他 |
| E | 过滤式除尘法 | Y0 | 烟气脱硫法 | — | — |
| F | 单筒旋风除尘法 | Y1 | 石灰石石膏法 | — | — |
| G | 多管旋风除尘法 | Y2 | 旋转喷雾干燥法 | — | — |
| W | 其它除尘方法 | Y9 | 其它烟气脱硫法 | — | — |
| — | — | Z0 | 炉内脱硫与烟气脱硫组合法 | — | — |

【烟气治理设施去除效率】指相应的脱硫、脱硝、除尘设施实测的污染物去除效率。根据相应的脱硫、脱硝、除尘设施的进口和出口污染物平均加权浓度计算。

【烟气治理设施投运率】指报告期内相应的脱硫、脱硝、除尘设施投运后运行时间占生产设备同期运行时间的比例，计算公式：

烟气治理设施投运率＝烟气治理设施投运后运行时间/生产设备同期运行时间*100%。

## 3、《水泥制造企业污染排放及处理利用情况》（季S3表）

表中与季S1表中相同的指标参照季S1表的指标解释。

【水泥总产量】指报告期内水泥厂、粉磨站、配制厂生产的最终产品量。

【熟料总产量】指报告期内水泥厂、熟料厂烧成的熟料；不含从外部购进的商品熟料；

【水泥窑类型】指水泥窑类型。水泥煅烧窑按照其窑体安装放置状态分为两大类：一类是窑筒体水平卧置（略带斜度），并能作回转运动的称为回转窑（也称旋窑）。根据原料制备的方法不同回转窑可分为干法回转窑和湿法回转窑两种。另一类窑筒体是立置不转动的称为立窑。我国目前使用的立窑有两种：一是人工加料和人工卸料的普通立窑，另一类是通过机械加料和卸料连续操作的机械立窑。

【设计生产能力】指设计时确定的熟料生产能力。

【投产时间】指水泥窑实际投入生产的日期。

【熟料产量】指报告期内企业烧成的熟料；不含从外部购进的商品熟料；

【吨熟料标准煤耗】指生产一吨熟料所消耗的煤炭（换算成标准煤）

【煤炭消耗量】指报告期内用于熟料生产的煤炭消耗量。

【煤炭平均含硫量】指报告期内用于熟料生产消耗煤炭的收到基的加权平均含硫量。

【煤炭平均灰分】指报告期内用于熟料生产消耗煤炭的收到基的加权平均灰分。

【煤炭平均干燥无灰基挥发分】指报告期内用于熟料生产消耗煤炭的加权平均干燥无灰基挥发分。

【烟气治理设施投产时间】指相应的脱硫、脱硝、除尘装置通过试运行，正式投入运行时间。

【治理设施工艺名称】指相应的脱硫、脱硝、除尘设施所采用的工艺方法，主要脱硝工艺有选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）及其联合技术等，主要除尘、脱硫工艺如下表所列

| 代码 | 除尘方法 | 代码 | 脱硫方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 重力沉降法 | X0 | 炉内脱硫法 |
| B | 惯性除尘法 | X1 | 循环流化床锅炉 |
| C | 湿法除尘法 | X2 | 炉内喷钙法 |
| D | 静电除尘法 | X9 | 其它炉内脱硫法 |
| E | 过滤式除尘法 | Y0 | 烟气脱硫法 |
| F | 单筒旋风除尘法 | Y1 | 石灰石石膏法 |
| G | 多管旋风除尘法 | Y2 | 旋转喷雾干燥法 |
| W | 其它除尘方法 | Y9 | 其它烟气脱硫法 |
| — | — | Z0 | 炉内脱硫与烟气脱硫组合法 |

【烟气治理设施去除效率】指相应的脱硫、脱硝、除尘设施实测的污染物去除效率。去除效率计算时，一是根据相应的脱硫、脱硝、除尘设施的进口和出口污染物排放量；二是根据相应的脱硫、脱硝、除尘设施的进口和出口污染物折算平均加权浓度。

【烟气治理设施投运率】指报告期内相应的脱硫、脱硝、除尘设施投运后运行时间占生产设备同期运行时间的比例，计算公式：

烟气治理设施投运率＝烟气治理设施投运后运行时间/生产设备同期运行时间*100%。

## 4、《钢铁冶炼企业污染排放及处理利用情况》（季S4表）

表中与季S1表中相同的指标参照季S1表的指标解释。

【焦炉数】指报告期末企业所有焦炉量。

【高炉数】指报告期末企业所有高炉量。

【烧结机数】指报告期末企业所有烧结机台数。

【球团设备数】指报告期末企业所有球团设备数。

【炼焦煤消耗量】指报告期内企业实际用于焦炉生产焦炭的原料煤消耗量。

【炼焦煤平均含硫量】指报告期内企业实际用于焦炉生产焦炭的原料煤含硫率的加权平均值。

【高炉喷煤量】指报告期内企业实际用于高炉喷煤的煤炭消耗量。

【高炉喷煤平均含硫量】指报告期内企业实际用于高炉喷煤的煤炭含硫率的加权平均值。

【焦炭消耗量】指报告期内企业实际用于生产的焦炭消耗量。

【焦炭平均含硫量】指报告期内企业实际用于生产的焦炭含硫率的加权平均值。

【生铁产量】指报告期内企业实际生产的铁水产量。

【粗钢产量】指报告期内企业实际生产的钢坯产量。钢坯指铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇注成型后的成品。

【焦炭产量】指报告期内企业所有焦炉实际产出的焦炭量。

【煤气产生量】指报告期内企业所有高炉、焦炉、转炉、煤气发生炉实际产生的煤气量。

？【焦炉煤气产生量】指报告期内企业所有焦炉实际产生的煤气量。

？【高炉煤气产生量】指报告期内企业所有高炉实际产生的煤气量。

【烧结机使用面积】指该烧结机台车宽度与有效长度的乘积。

【设备生产能力】指该烧结/球团生产设备在设计条件下，每季度可生产的烧结矿/球团矿的量。

【烧结矿产量】指报告期内企业（全部）烧结机实际生产的烧结矿量。

【球团矿产量】指报告期内企业（全部）球团生产设备实际生产的球团矿量。

【铁精矿消耗量】指报告期内用于生产烧结矿/球团矿所实际消耗的铁精矿量。

【铁精矿平均含硫量】指报告期内企业用于生产烧结矿/球团矿所实际消耗铁精矿的含硫量加权平均值。

【熔剂/黏结剂消耗量】指报告期内企业用于生产烧结矿/球团矿所实际消耗的熔剂/黏结剂消耗量，包括石灰石、白云石、生石灰、膨润土等或其他熔剂。

【烧结矿/球团矿平均含硫量】指报告期内企业生产的烧结矿/球团矿的含硫量加权平均值。

【固体燃料消耗量】指报告期内企业用于生产烧结矿/球团矿所实际消耗的固体燃料量。

【煤气消耗量】指报告期内企业用于生产烧结矿/球团矿所实际消耗煤气量

【高炉煤气消耗量】指报告期内企业用于生产烧结矿/球团矿所实际消耗高炉煤气量。

【高炉煤气硫化氢浓度】指企业所用高炉煤气中的硫化氢浓度。

【焦炉煤气消耗量】指报告期内企业用于生产烧结矿/球团矿所实际消耗焦炉煤气量。

【焦炉煤气硫化氢浓度】指企业所用焦炉煤气中的硫化氢浓度

【烟气治理设施投产时间】指相应的脱硫、脱硝、除尘装置通过168小时试运行，正式投入运行时间。

【治理设施工艺名称】指相应的脱硫、脱硝、除尘设施所采用的工艺方法，主要脱硝工艺有选择性催化还原技术（SCR）、选择性非催化还原技术（SNCR）及其联合技术等，主要除尘、脱硫工艺如下表所列

| 代码 | 除尘方法 | 代码 | 脱硫方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 重力沉降法 | X0 | 炉内脱硫法 |
| B | 惯性除尘法 | X1 | 循环流化床锅炉 |
| C | 湿法除尘法 | X2 | 炉内喷钙法 |
| D | 静电除尘法 | X9 | 其它炉内脱硫法 |
| E | 过滤式除尘法 | Y0 | 烟气脱硫法 |
| F | 单筒旋风除尘法 | Y1 | 石灰石石膏法 |
| G | 多管旋风除尘法 | Y2 | 旋转喷雾干燥法 |
| W | 其它除尘方法 | Y9 | 其它烟气脱硫法 |
| — | — | Z0 | 炉内脱硫与烟气脱硫组合法 |

【烟气治理设施去除效率】指相应的脱硫、脱硝、除尘设施实测的污染物去除效率。去除效率计算时，一是根据相应的脱硫、脱硝、除尘设施的进口和出口污染物排放量；二是根据相应的脱硫、脱硝、除尘设施的进口和出口污染物折算平均加权浓度。

注意不要与设施设计去除效率、设施综合去除效率（去除效率与投运率乘积）混淆。某生产设备报告期污染物去除量与产生量相比计算得出的是设施综合脱硫效率。

【烟气治理设施投运率】指报告期内相应的脱硫、脱硝、除尘设施投运后运行时间占生产设备同期运行时间的比例，计算公式：

烟气治理设施投运率＝烟气治理设施投运后运行时间/生产设备同期运行时间*100%。

## 5、《制浆造纸企业污染排放及处理利用情况》（季S5表）

表中与季S1表中相同的指标参照季S1表的指标解释。

【机制纸产量】主要指报告期内企业机制纸的实际产量，包括新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、包装用纸等。

【纸板产品产量】主要指报告期内企业纸板的实际产量，包括白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板等

【纸浆产量】指报告期内制浆造纸企业生产的纸浆的实际产量，不包括外购纸浆量。以风干浆计（指含水率为10%的纸浆）。

【草浆】指以草类纤维为原料生产的纸浆，主要原料有稻草、麦秆、龙须草等。

【木浆】指以木材纤维为原料生产的纸浆，主要原料有针叶木和阔叶木等。

【废纸浆】指以废纸为原料，经过碎浆处理，必要时进行脱墨、漂白等工序制成的纸浆。

【自制浆用量】指报告期内企业内造纸生产活动中使用的自行生产的纸浆量。

【商品纸浆用量】指报告期内企业内造纸生产活动中使用的外购的纸浆量。

【机制纸产量】主要指报告期内企业机制纸的实际产量，包括新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、包装用纸等。

【纸板产品产量】主要指报告期内企业纸板的实际产量，包括白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板等

【化学浆】以化学品为蒸煮化学药剂来处理纤维原料所制出的纸浆叫化学浆。制浆方法主要分为碱法和亚硫酸盐法。其中碱法主要包括，烧碱法、硫酸盐法和其它药剂为碱性的制浆方法；亚硫酸盐法主要包括，酸性亚硫酸氢盐法、亚硫酸氢盐法、微酸性亚硫酸盐法、中性亚硫酸盐法、碱性亚硫酸盐法等。

【设计能力】是指在最初设计时，对该生产线设定的生产能力。

【季产量】指报告期内该类生产线生产的纸浆的实际产量，不包括外购纸浆量。以风干浆计（指含水率为10%的纸浆）。

【粗浆得率】指纤维原料经蒸煮后所得到的粗浆（未经筛选）的量（以绝干计）与蒸煮时所用纤维原料的量（以绝干计）的百分比。

【碱回收率】指经碱回收系统所回收的碱量（不包括由于补充芒硝还原所得的碱和补充的新鲜碱）占本期蒸煮所用总碱量（包括外来补充的新鲜碱）的百分比。

【黑液提取率】把蒸煮后浆料中的黑液与纤维分离的过程称作黑液提取。其提取率可以用下面的公式定义：

送蒸发工段黑液中的总固形物（kg/t浆）╳100%

黑液提取率=

蒸煮锅排出黑液中的总固形物（kg/t浆）

【化机浆】采用化学预处理与机械磨浆相结合使纤维原料解离成纸浆纤维所制成的纸浆。

【纸浆得率】？

【脱墨工艺名称】使用机械和化学相结合的处理方法将废纸上的油墨除去而得到再生浆的生产过程。传统的脱墨方法主要有浮选法、化学法等。目前，比较先进的方法还有酶脱墨法、超声波脱墨法、附聚脱墨法等。

浮选法脱墨工艺是将空气鼓入稀释的纤维－水悬浮液中，使油墨颗粒附聚在空气泡上，上浮在液体表面而被去除。

化学法为使用肥皂（脂肪酸钠）、液体脂肪酸、碱、水玻璃等化学药品又称脱墨剂，使油墨颗粒形成不易溶于水和具有形成憎水性表面的能力，从而使油墨在强碱和分散剂的作用下被乳化而得到分离。

脱墨剂主要由表面活性剂及螯合剂、浮选剂、分散剂和防油墨再沉积剂等组成。浮选法脱墨剂要加入浮选剂和螯合剂，洗涤法脱墨剂则要加入分散剂。

## 6、《污水处理厂运行情况》（季S6表）

填报范围：

国家重点监控污水处理厂填写本表。

【组织机构代码】指根据《全国组织机构代码编制规则》(GB11714-1997)，由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。单位代码由八位无属性的数字和一位校验码组成。已经取得法定代码的法人单位或产业活动单位必须填报法定代码。填写时，要按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写。对于有两种或两种以上国民经济行业分类或跨不同行政区划的大型联合企业（如联合企业、总厂、总公司、电业局、油田管理局、矿务局等），其所属二级单位为填报报表的基本单位。二级单位凡有法人资格，符合独立核算法人工业企业条件的，作为独立核算工业企业填报组织机构代码。不具有法人资格的二级单位在填写时，除填写联合企业（独立核算单位）的组织机构代码外，还应在九位方格后的括号内填写二级单位代码（系两位码）。二级单位代码指联合企业内对二级单位编的顺序编号，此码由联合企业统一编制。

尚未领取法定代码或不属于法定代码赋码范围的单位，各级环保部门可赋予临时代码。各地环保部门应严格控制临时代码的发放，做到发放的临时代码不重不漏。在第一次全国污染源普查中已有临时代码的企业可沿用原有的代码。

临时代码的编码原则：

临时代码共十一位码。前六位为所在县（市、区、旗）行政区划代码，统一按《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260)填写，第七位为汉语拼音G（代表工业源），后四位为县（市、区、旗）环保部门对其进行编码，从0001～9999。

【单位名称】按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，在填写时应使用规范化汉字全称，即与企业（单位）公章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。如企业名称变更（含当季变更），应同时填上变更前的名称（曾用名）。

凡经登记主管机关核准或批准具有两个或两个以上名称的单位，要求填写法人名称，同时用括号注明其余的名称。

【运营单位名称】指经有关部门批准正式使用的、负责污水处理厂日常运行维护的单位全称。按工商部门登记或法人登记的名称填写。

【法定代表人】法人代表姓名，是根据章程或有关文件代表本单位行使职权的签字人，企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写。

【行政区划代码】行政区划代码由6位数码组成，代表单位所在省（自治区、直辖市）和区县，详见《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260）。企业要根据详细地址对照代码表填写在方格内。

【详细地址】详细地址是民政部门认可的单位所在地地址。应包括省（自治区、直辖市）、地区（市、州、盟）、县（市、旗、区）、乡（镇）、以及具体街（村）和门牌号码，不能填写通讯号码。大型联合企业所属二级单位，一律按本二级单位所在地址填写。

【企业地理位置】填写本企业地理位置的经、纬度。以排放口位置为准，如存在多个排放口，可以企业办公地点位置或企业正门位置替代。

【联系方式】包括联系人姓名及其对外联系的电话号码、传真号码和企业所在地区的邮政编码。

【污水处理设施类型】指调查对象是城镇污水处理厂、还是工业废[污]水集中处理设施或其他污水处理设施，在相应的选择项后 “□”内划“√”。

【建成时间】填报调查对象实际投入生产、使用的日期。如果调查对象有改扩建的，按调查对象最新的改扩建项目投入生产、使用的日期填报。

【污水处理级别】按污水处理程度，一般可分为：一级、二级和三级处理。一级处理是以物理处理为主的处理工艺，指去除污水中的漂浮物和悬浮物的净化过程，主要为沉淀。一级强化处理归入一级处理。二级处理是以生物处理为主的处理工艺，指污水经一级处理后，用生物处理方法继续去除污水中胶体和溶解性有机物的净化过程。三级处理是进一步去除二级处理所不能完全去除的污水中的污染物的处理工艺。三级处理也称高级处理或深度处理。

【污水处理方法名称及代码】城镇污水处理厂对应污水处理级别，将最高一级处理的处理方法名称和代码按污水处理方法代码表填报。如有多条同一处理级别的污水处理线，但工艺不同，则选择两种主要的工艺进行填报。如有多条不同级别的污水处理线，则选择级别最高的两条污水处理线的工艺填报。

污水处理方法代码表

| 代码 | 处理方法名称 | 代码 | 处理方法名称 | 代码 | 处理方法名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 物理处理法 | 3000 | 物理化学处理法 | 4120 | 生物膜法 |
| 1100 | 过滤 | 3100 | 吸附 | 4121 | 普通生物滤池 |
| 1200 | 离心 | 3200 | 离子交换 | 4122 | 生物转盘 |
| 1300 | 沉淀分离 | 3300 | 电渗析 | 4123 | 生物接触氧化法 |
| 1400 | 上浮分离 | 3400 | 反渗透 | 4200 | 厌氧生物处理法 |
| 1500 | 其它 | 3500 | 超过滤 | 4210 | 厌氧滤器工艺 |
| 2000 | 化学处理法 | 3600 | 其它 | 4220 | 上流式厌氧污泥床工艺 |
| 2100 | 化学混凝法 | 4000 | 生物处理法 | 4230 | 厌氧折流板反应器工艺 |
| 2110 | 化学混凝沉淀法 | 4100 | 好氧生物处理 | 4300 | 厌氧/好氧生物组合工艺 |
| 2120 | 化学混凝气浮法 | 4110 | 活性污泥法 | 4310 | 两段好氧生物处理工艺 |
| 2200 | 中和法 | 4111 | 普通活性污泥法 | 4320 | A/O工艺 |
| 2300 | 化学沉淀法 | 4112 | 高浓度活性污泥法 | 4330 | A2/O工艺 |
| 2400 | 氧化还原法 | 4113 | 接触稳定法 | 4340 | A/O2工艺 |
| 2500 | 其它 | 4114 | 氧化沟 | 4400 | 其它 |
| —— | —— | 4115 | SBR | —— | —— |

【排水去向类型和代码】指调查对象排放的污水直接排向江、河、湖、海等环境水体，还是排入市政管网、污水处理厂等，按下面分类，填报排水去向类型代码。

A 直接进入海域；B 直接进入江河湖、库等水环境；C 进入城市下水道（再入江河、湖、库）；D 进入城市下水道（再入沿海海域）；E 进入城市污水处理厂；F 直接进入污灌农田；G 进入地渗或蒸发地；H 进入其它单位；L工业废水集中处理厂；K 其他。

【受纳水体名称和代码】收纳水体名称指调查对象排放的污水直接排入水体，或经过城市污水管网后最终排入水体的名称（如××沟、××河、××港、××江、××塘等）。其中，流域编码由10位数码组成，前8位是全国环境系统河流代码，详见《环境信息标准化手册第2卷》（中国标准出版社出版）；海域代码分别是：1-渤海，2-黄海，3-东海，4-南海。排入市政管网的则填最终排入的水体代码。

各地如有本编码未编入的小河流需统计使用，可由省、自治区、直辖市环保部门按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排，并可扩展至第9～10位，如无扩编码应在9、10 位格内补“0”。

【本季运行天数】指报告期内调查对象正常运行的实际天数。

【用电量】指报告期内调查对象用于生产运行和生活的总用电量。计量单位为万千瓦时，允许保留两位小数。

【污水设计处理能力】指调查对象设计建设的设施正常运行时每天能处理的污水量。计量单位为吨/日，保留整数。

【污水实际处理量】指报告期内调查对象实际处理的污水总量。计量单位为万吨，允许保留两位小数。

【生活污水处理量】指报告期内调查对象实际处理的污水中生活污水总量。计量单位为万吨，允许保留两位小数。

【再生水利用量】指报告期内调查对象处理后的污水中再回收利用的水量。该水量仅指总量减排核定化学需氧量或氨氮削减量的用于工业冷却、洗涤、冲渣和景观用水、生活杂用的水量。计量单位为万吨，允许保留两位小数。

【污泥产生量】指报告期内调查对象在整个污水处理过程中最终产生污泥的质量。折合为80%含水率的湿泥量填报。计量单位为吨，保留整数。

污泥：指污水处理厂(或处理设施)在进行污水处理过程中分离出来的固体。

【污泥处置量】指报告期内采用土地利用、填埋、建筑材料利用和焚烧等方法对污泥最终消纳处置的质量。计量单位为吨，保留整数。

【污泥倾倒丢弃量】指报告期内不作处理、利用、处置而将污泥任意倾倒弃置到划定的污泥堆放场所以外的任何区域的质量。计量单位为吨，保留整数。

【污染物进口浓度】指污水处理厂进口废水中所含的化学需氧量、氨氮、油类、总氮、总磷、挥发酚、氰化物等污染物和砷、铅、汞、镉、总铬、六价铬等重金属、的浓度。污染物浓度单位除汞为微克/升外，其余均为毫克/升。污染物浓度按监测方法对应的有效数字填报。

【污染物出口浓度】指污水处理厂排口废水中所含的化学需氧量、氨氮、油类、总氮、总磷、挥发酚、氰化物等污染物和砷、铅、汞、镉、总铬、六价铬等重金属的浓度。污染物浓度单位除汞为微克/升外，其余均为毫克/升。污染物浓度按监测方法对应的有效数字填报。

# 附 录

## 各类代码

1、行政区划代码《中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260）》

2、行业代码《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）

3、全国环境系统河流代码《环境信息标准化手册（第二卷）》（中国标准出版社）

4、国家危险废物名录（环境保护部、发改委2008部令第1号）