# 项目名称

S241通道至坪寨公路改建工程

# 建设地点

S241通道至坪寨公路起于通道县城双江镇桥头村，接G209国道K2684+650处，途经猛冲、都天、坪坦、高步，止于坪坦乡高步坪寨，接广西三江林溪。

# 建设单位

通道侗族自治县交通运输局

# 环境影响评价机构

湖南省国际工程咨询中心

# 项目概况

S241通道至坪寨公路是通道县出省重要干线，也是重要的旅游公路。本项目推荐方案起于通道县城双江镇桥头村，接国道G209K2684+650处，途经猛冲、都天、坪坦、高步，止于坪坦乡高步坪寨，接广西三江林溪，路线全长24.708km，其中K9+600～K19+500段属于通道县X083县道的一段，路线总体呈北南走向。根据湖南省“十二五”交通规划，本项目现已升级为省道S241（澧县甘溪至通道坪坦）的一段。目前，该路主要为等外公路，路基狭窄，坡陡弯急，道路状况差，严重阻碍了当地经济和旅游事业的发展。本项目的实施将对提高通道县路网技术等级，改善通道县路网结构和交通条件，促进通道县民族对外交流和县域经济发展具有十分重要的意义。

本项目属改建，全线采用双车道二级公路标准，设计速度40km/h，全线路基宽度8.5m。推荐方案路线全长24.708km，拟建中、小桥257/7（m/座）；涵洞98道，隧道410/1（m/座），平面交叉10处；占用土地44.87hm2，其中新增建设用地37.47hm2；拆迁建筑物4400m2，拆迁电力电讯线43根。投资估算总额14772.22万元，全线平均每千米造价597.87万元。

本项目不设服务区、管理处和管养工区。

本项目推荐路线全长24.708km，将部分利用原X083线及村道，老路利用路段长9.1km，利用率为36.8%。

本项目拟2013年7月以前完成预可研、立项、工可研以及勘察设计等全部前期工作，施工期为2013年12月~2015年12月，施工工期约2年，2016年1月初通车。

# 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

### 设计期环境保护措施

优化施工布置与选址，减少占用耕地，与规划相协调，尽可能减小对保护区内民居的拆迁。建议调整坪坦河桥的设计方案，使其不设水中桥墩。调整取土场、弃渣场选址，使其位于万佛山——侗寨风景名胜区保护范围之外。

### 施工期环境保护措施

生态环境保护：严格施工范围，减少耕地、林地的占用，及时进行生态修复。

社会环境保护措施：合法拆迁，按国家、省市有关标准补偿，在施工路段设置必要的施工警示牌提醒车辆限时单行并加强通行车辆的管理等。

大气污染防治措施：文明施工、妥善保管物料、加强扬尘污染控制措施，在居住人口密集的路段必要时设置施工围挡。

水环境保护措施：加强施工期水污染治理，对施工期污水进行处理，防止渣土流失造成水体污染。

噪声污染防治措施：合理安排施工时间，维护好设备，必要时设临时声屏障等。

水土保持：采取工程和生物措施以及临时防护措施，减少沿线水土流失。

施工范围：严格限制施工范围，减小施工对环境的影响，避免施工对特级保护点及二级保护区保护建筑产生不利影响。

### 营运期环境保护措施

生态保护措施：及时恢复植被和土地复垦，补偿耕地等。

坪坦河桥排水系统的维护：定期清理排水系统及事故池，保证排水系统疏通及事故池的可利用性。

廻龙桥、永定桥风雨桥保护：公路新开路基位于风雨桥保护范围之外，配套设置防撞、防护设施，设计警示、减速设施。

# 公众参与情况

## 公众参与调查概况

本次环境影响评价的公众参与调查方式有：在项目所在区域内粘贴公示公告的方式、网上公示、报纸公示及发放“公众参与调查表”方式四种。

本项目于2013年5月10日在公路沿线涉及乡镇张贴了公示公告，于2013年5月14日，在怀化市交通运输局网（http://hh.hnjt.gov.cn/static/tzgg/tzgg__2631.html）上发布了公众参与信息公示，在怀化市边城晚报上对本项目环评情况进行了公示。于6月18日发放了75份公众参与意见表，回收了75份，有效意见表75份。其中公众个人调查表52份，团体意见23份。调查的对象包括项目沿受影响村民、拆迁户及周边村民等，其中拆迁户调查15份，比例约占28%。

## 公众意见采纳情况说明

### 对个体公众建议的答复

关于公众关心的拆迁补偿问题，交通部门和地方政府应严格按照湖南省和地方的有关规定，逐步核实征地范围、补偿标准，严格实施并跟踪检查征地拆迁安置过程中的每一个环节。建议建设单位在征地拆迁工作之前一定时期内向被征用土地的单位和个人公开公示拆迁补偿标准和补偿办法，让征地拆迁户了解有关征地拆迁和安置补偿的政策，切实的关注征地拆迁户所关心的问题，并尽可能在征地拆迁实施过程中落实，满足直接受影响群众的合理要求。

关于农田灌溉水系保护的问题，本项目可研阶段沿线初步设置的跨河沟桥和涵洞，基本保持了现有的水利布局，建议设计单位进一步确定穿过的农田水利设施，确保公路的建设不会对农田的灌溉造成影响。

关于居民出行、生产便利、公路线路走向的问题，根据风景名胜区保护与管理要求，线路走廊应尽可能减小对侗寨现有景观及村寨的景观，建设单位和设计单位将在下一阶段设计中进一步优化路线走向，充分考虑沿线各乡镇及村庄的发展需要。

### 对团体意见的答复

关于征地拆迁的问题，在报告书中及上节中已经说明，在此不再复述；

关于施工期环境保护的问题，在报告书中已经阐述，通过采取本报告书中提出的各项污染防治措施后，工程施工期对沿线水、气、声环境及生态环境的不利影响可得到一定程度的避免或缓解，在施工完成后，随着生态的恢复，项目建设对环境影响较小。

关于高步被列入侗族村寨申遗项目的问题，目前高步村申遗工作正在进行前期论证阶段，本项目正是考虑到为减小对高步村的影响，路线未沿老线进入高步村而是选择走新线绕开了高步村。因此，本项目建设不会影响到高步村的申遗工作，同时本项目建设后，有于交通条件的改善，可促进高步村申遗与其旅游的发展。

## 公众参与调查结论

a）受调查团体及个人均支持本项目建设，无反对意见；

b）大部分公众认为认为项目的建设不会对区域环境造成太大的影响，并且能有效提升区域土地价值，大大促进当地经济的发展。

c）公众关注的问题主要为拆迁安置与补偿政策的落实到位，以及各项环保措施的执行到位。

# 听证告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

# 公众反馈意见的联系方式

## 建设单位联系方式

单位名称：通道侗族自治县交通运输局

联系人：邓庭卫

联系电话：0745-8620568

通讯地址：通道侗族自治县交通运输局

## 环评机构联系方式

单位名称：湖南省国际工程咨询中心

联系人：张伶俐

联系电话：0731-84517845

通讯地址：长沙市东二环一段1139号