湘环评验[2014]3号

湖南省环境保护厅

关于临武县环鑫有色金属加工开发
有限公司土楼冲集中选矿项目区
竣工环境保护验收意见的函

临武县环鑫有色金属加工开发有限公司:

你公司《关于建设项目竣工环保验收的请示》、郴州市环境保护局“三同时”监督检查和验收意见、湖南省环境监测中心站验收监测报告等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、临武县环鑫有色金属加工开发有限公司土楼冲集中选矿项目区位于郴州市临武县土地乡土楼冲。项目 2008年6月经原湖南省环境保护局批复（湘环评[2008]97号），2006年6月开工，2009年4月竣工，2012年10月同意投入试生产。项目总投资1260万元，其中环保投资80万元，主要建设内容：新建一座库容1185.8万m3的尾砂库，配套建设尾砂库输送管道、环尾砂库公路、回水泵、回水池、磅房、办公楼等辅助设施。

二、湖南环境监测中心编制的《临武县环鑫有色金属加工开发有限公司土楼冲集中选矿项目区竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2012]94号）表明：

1、废气。监测期间厂界无组织排放废气监测点，颗粒物、镉及其化合物、铅及其化合物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准限值要求。

2、废水。监测期间尾砂库暂无溢流水产生，废水在尾矿库内澄清后上清液全部回用。尾砂库上清液中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总锌、硫化物、总砷、总汞、总锰、总镉、总铅、总铬、六价铬、总铜均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1及表4一级标准。

3、噪声。厂界4个监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348－2008) 2类标准限值要求。

4、固体废物。尾砂库符合一般工业固体Ⅰ类废物贮存场污染防治要求，已通过省安全生产监督管理局竣工验收。监测期间铜、锌、总铬、汞、砷、无机氟化物、镉、铅、六价铬浸出毒性监测结果符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）一般固体废物标准限值要求。

三、临武县环鑫有色金属加工开发有限公司土楼冲集中选矿项目区环境保护手续齐全，项目配套的环保设施基本落实，主要污染物的排放达到国家环保标准要求。根据验收监测报告和验收组意见，符合竣工环保验收条件，我厅同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、项目正式生产运营后，你公司须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，进一步加强环境风险防范工作，做好污染物长期稳定处理达标排放，切实防范环境风险事故发生。

五、本项目营运期的环境监管工作由郴州市环境保护局、临武县环境保护局负责。

湖南省环境保护厅

2014年1月21日

抄送：湖南省环境监察总队，郴州市环保局，临武县环保局，湖南省环境监测中心站。