湘环评〔2014〕18号

### 湖南省环境保护厅
关于石门县太平至柳家垭公路工程
环境影响报告书的批复

石门县交通运输局:

你局《关于申请<石门县太平至柳家垭公路工程环境影响报告书>批复的请示》、省环境工程评估中心《石门县太平至柳家垭公路工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、石门县太平至柳家垭公路工程东起太平镇万世桥（现X002 K60+350），跨河设隧道穿拖木垭，经麻辣坪、水南湾、雨田垭，至南山坡沿现有公路改建至双溪、北绕穿山河、经五里坪、梅子垭、高家湾、所街乡鸭儿池、至苍浦洞绕骏马溪至关上、展线至石角岩、于文家村张家渡跨渫水，经柳仕坡至鱼儿岩与现有省道S308共线西行至下茶峪（S308 K91+050～K95+285，长4.235km），再西折经岩板桥、铁炉坪、操场塌、三门峪、罗坪乡陈家台、菜头峪、六房峪、周家峪、青草湾、栋树坪至终点柳家垭（现X002 K130+800），全长61.130km。采用二级公路标准，沥青混凝土路面，设计速度40m/h，路基宽8.5m，行车道宽3.5*2m，设大、中桥1482米/9座，涵洞263道，隧道325米/1座，平面交叉109处，总投资估算40950.32万元，工期30个月。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你局按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好土地调整、拆迁安置、基础设施拆迁、文物保护、水土保持等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）新建道路或路基扩宽应尽量利用荒地进行建设，工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖；做好各路基边坡、弃渣场的护坡、排水、绿化等平整工程。道路两侧绿化采用的树种、花草应以当地优良品种为主。

（三）隧道（K0+445～K0+770）的进出口的外型应与山体自然协调，做好外型去人工痕迹的景观设计与建设。隧道施工排水不得对附近自然溪流、农田水利设施（沟渠）产生不利影响。隧道施工产生的弃渣应堆放到指定的渣场，并做好渣场的排水、挡土墙、护坡、绿化等平整工程。

（四）对沿线临近公路的古树应采取避让或保护措施。K34+340处的纵阳树位于张家渡大桥左侧8m，张家渡大桥拆除重建对古树的影响较大，建议工程在初设阶段将张家渡大桥进行加固保留翻修。如必须拆除重建，须采取“人工+机械”施工工艺，禁止采用爆破拆除。

（五）全线临近居民区的路段设置禁鸣标牌；制定运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果采取相应的限速、建绿化林等降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，道路两侧红线外50m内禁止建设学校、医院等声环境敏感建筑。

（六）加强施工期环境管理，采取有效措施，控制施工扬尘与施工噪音，防治水土流失：（1）弃土（石）场、施工场地应设置护栏、挡（隔离）板、安全提示标记、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、卫生、安全。主要施工场地出口应设置渣土（垃圾）运输车辆的清洁检查站，对外运渣土（垃圾）车辆进行必要的防漏防尘处理，防止渣土（垃圾）运输对周边环境污染。（2）合理选择弃土（渣）场、拌和场、料场等施工场地，尽量避开环境敏感目标；各弃土（石）场、砂料场、路基边坡施工采取设置挡土墙、挡渣坎、防护栏、截水排水沟、沉沙池等措施，防止水土流失。施工完工后，各施工场所应及时绿化、整理。（3）工程不设置沥青拌和站，所需沥青商品外购后，经专用车辆运至铺路现场施工使用；混凝土拌和场设置在敏感目标下风向300米以外处，并设置除尘收尘设备，达标排放；砂石料场应设置沉淀池，施工废水经处理达标后外排；工程弃渣（土）堆放至设计的弃渣场，严禁将其倾倒至沿线江河、农田中。（4）制定施工期环境监测计划并及时实施。建设单位和施工单位应根据环境监测和环境监理的情况，处理好施工过程中产生的环境问题。

（七）制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，降低交通事故引发的环境污染危害。

三、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至常德市环保局、石门县环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。常德市环保局、石门县环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2014年2月24日