湘环评〔2014〕19号

### 湖南省环境保护厅
关于新晃鑫鑫金峰矿业有限责任公司
新晃侗族自治县米贝金矿日采选200吨
金矿石项目环境影响报告书的批复

新晃鑫鑫金峰矿业有限责任公司:

你公司《关于请求批复新晃鑫鑫金峰矿业有限责任公司新晃侗族自治县米贝金矿日采选200吨金矿石项目环境影响报告书的报告》、《请求撤销湖南省环保厅湘环评[2011]157号文的报告》，怀化市环境保护局的预审意见，省环境工程评估中心的技术评估报告及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、新晃鑫鑫金峰矿业有限责任公司投资1.818亿元在新晃侗族自治县米贝苗族乡富家冲村、米贝村建设新晃侗族自治县米贝金矿日采选200吨金矿石项目，项目矿区范围2.540km2。主要建设内容：（1）采矿工程：采用房柱法地下开采，“竖井—平硐—暗斜井”联合开拓方式，新建主提升竖井，现有主平硐改为风井；（2）选矿工程：新建一座年处理原矿石6万吨（200吨/天）的选厂，采用“重选+浮选”法生产金精矿，尾砂经压滤后采用皮带输送至尾矿库干堆；（3）废石场：新建400m2废石堆储场地，停用原2900m2废石堆场并实施生态恢复；（4）尾矿库：占地1.49hm2，总库容26.83万m3，有效库容24.23万m3，设计服务年限为6.27年；（5）公用、辅助和环保设施：泵房、炸药库、机修车间、办公室、矿山公路、回水沉淀池及回用系统、WSZ型地埋式污水处理系统、尾矿坝下沉淀池等。项目实施后年产金精矿2060吨，其中重选金精矿126吨/年、浮选精金矿1934吨/年。

项目建设符合国家产业政策和地方规划，省国土资源厅已颁发采矿许可证。根据怀化市环境保护科学研究所编制的环评报告书分析结论和怀化市环保局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）严格按国土资源、水利等行政主管部门批准的开采利用、水土保持方案进行生产，认真落实地质环境影响评估报告提出的防治措施和要求，严防地面塌陷等地质灾害事故的发生，减少对区域地下水环境的影响。严格按照设计、安全评价及相关要求对尾矿库进行管理，确保矿区人民生命财产和区域生态环境的安全。

（二）废水污染防治。按“雨污分流、清污分流、污污分流”原则建设厂区排水管网和废水回用系统。采矿产生的废水经井下水仓收集沉淀后，部分回用于井下凿岩用水，部分抽至选厂清水池用作选矿用水，其余通过管道排放至沟溪最后汇入罗岩江。选厂尾矿采用干堆方式，金精矿浓密机、压滤机溢流水及尾矿压滤机溢流水拟经回水沉淀池（容积90m3）沉淀后，全部由泵抽至选厂重复利用作选矿用水，不外排。选矿废水处理系统设置事故池（容积为54m3），回水系统故障时应立即停产，将多余废水暂时存至事故池，待故障修复，事故池的选矿废水排入沉淀池处理回用生产。尾矿库库外修建截洪沟，坝下设淋滤水收集沉淀池（不小于500m3），降雨时尾矿库淋滤水通过排水涵洞排至坝下游沉淀池沉淀后排入沟溪。项目外排废水须稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后外排。生活污水经WSZ型地埋式污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之一级标准后通过管道排入沟溪。

（三）废气污染防治。井下开采时采取湿式凿岩、水封爆破、喷雾洒水降尘等措施，选厂车间做好封闭及通风措施，车间物料输送采用封闭式皮带廊，并在各产尘点采取喷雾洒水等措施，防治粉尘扩散，确保无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

（四）噪声污染防治。优化平面布局与设备选型，对破碎、球磨、空压机等高噪声设备采取基础减振措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348―2008）2类标准要求。

（五）固体废物处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，加强采空区、废石堆场和尾矿库的管理。采矿废石优先用于回填采空区和外运综合利用，其余妥善堆存于废石场。尾矿经压滤机压滤后，通过皮带输送至尾矿库干堆，分区分层堆存，做到堆完一区，恢复一区。废水沉淀渣随尾矿一并压滤后送尾矿库堆存。按照“以新代老”要求解决好遗留废石和废石堆场的处置和生态恢复工作，切实保护好区域生态环境。

（六）环境风险防范工作。加强安全生产和环保设施运营管理，落实安评和环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。根据环评报告书意见，尾矿库周边设置50m的规划控制范围，地方政府要严格控制用地规划，在本项目控制范围内不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。

（七）项目污染物排放总量控制指标：COD≦1.34吨/年、氨氮≦0.15吨/年，已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后须向怀化市环保局申请试运行，试运行3个月内依法办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送怀化市环境保护局、新晃县环境保护局。怀化市环境保护局、新晃县环境保护局负责该项目 “三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2014年1月26日