湘环评〔2014〕21号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南红太阳电源新材料股份有限公司
1万吨/年废旧电池循环利用工程
环境影响报告书的批复

湖南红太阳电源新材料股份有限公司:

你公司《关于请求对湖南红太阳电源新材料股份有限公司1万吨/年废旧电池循环利用工程批复的请示报告》、娄底市环保局预审意见、省环境工程技术评估中心评估意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南红太阳电源新材料股份有限公司拟投资920万元在娄底市娄星工业集中区高溪片区建设1万吨/年废旧电池循环利用工程，项目租赁一栋4620m2标准厂房。主要建设内容：回收废锂电池、废镍氢电池及其废极片等为原料，采用“电池放电—烘干—拆解—分类—破碎—含钴废料”工艺，建设废电池堆存区、2条废电池拆解生产线、产品堆存区，配套办公区和环保设施等辅助工程。项目实施后年回收含钴料5600吨，全部用于公司位于万宝镇四氧化三钴项目、氧化亚钴项目生产原料，不得外售。

项目建设符合国家产业政策和地方规划。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环评报告书分析结论和娄底市环保局的预审意见，在建设单位认真落实污染防治和风险防范要求的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目实施建设。

二、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，加强施工期污染源控制和管理，在项目设计、建设和管理中落实各项环保要求，并重点做好以下工作：

（一）废水污染防治。按“雨污分流、清污分流”原则，规范设置污水收集和处理设施。车间地面冲洗水、隔膜洗涤水、放电槽盐水等生产废水经收集处理后全部回用，不外排。生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由园区管网排入娄底市第一污水处理厂处理。

（二）废气污染防治。废电池拆解机和极片破碎机产生的颗粒物和废气经“集气罩+布袋”收尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后由20m高排气筒外排。根据环评报告书意见，设置以拆解区中心点为起点的80m大气环境防护距离，具体为南厂房界外60m, 北厂房界外60m, 东厂房界外55m, 西厂房界外5m，地方政府要严格控制用地规划，控制范围内不得设置学校、医院和居民点等敏感建筑。

（三）噪声污染防治。合理布局破碎机、风机等高噪声设备，采取隔离、消声、基础减震等降噪措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，临交通干道执行4类标准。

（四）固体废物分类管理。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，规范设计、建设和使用危废暂存库，废钢壳、铝壳、铜极片、塑料、隔膜纸为一般固体废物，外售综合利用。隔膜洗涤水沉淀渣、生产废水处理渣等含钴废渣为危险固体废物，须规范暂存并建立台帐后全部用于公司位于万宝镇四氧化三钴项目、氧化亚钴项目的原料，不得外售。危险固废转移须依法办理危险固废转移联单手续。

（五）环境风险防范工作。建立健全环境管理制度，落实责任人，加强环保设施的运行管理，制订环境事故应急预案，杜绝环境风险事故。

（六）污染物总量控制。COD≤0.158t/a、NH3-H≤0.039t/a，总量指标已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成后须经我厅同意方可投入试生产，试生产三个月内依法向申请竣工环境保护验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、娄底市环保局负责该项目“三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2014年3月6日