湘环评函〔2014〕25号

湖南省环境保护厅
关于郴州丰越环保科技股份有限公司
低品位多金属物料综合利用项目建设内容
变更批复意见的函

郴州丰越环保科技股份有限公司:

你公司《关于申请对<郴州丰越环保科技股份有限公司低品位多金属物料综合利用项目建设内容变更环境影响说明>批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司低品位多金属物料综合利用项目于2013年经我厅批复（湘环评〔2013〕64号）。现公司决定维持项目主产品产能不变，对工程部分建设内容进行变更：1、延长砷回收系统，采用碳还原真空炉将主系统回收的白砷进一步精炼为单质砷后再外售。2、优化烟气排放方式，将原料车间的3个排气筒整合成1个，将熔炼车间富氧侧吹熔炼炉烟气、铅锡合金电解车间铅电解槽区域通风废气、铋精炼锅通风废气混合后统一外排，将熔炼车间与铅锡合金电解车间剩余废气混合后统一外排，将贵金属熔炼车间剩余废气与金银电解车间废电解液处理废气混合后统一外排。同时强化富氧侧吹还原炉烟气治理措施，在原布袋除尘器后增加一级碱液喷淋塔，以减少污染物的排放量。3、取消原拟建设的煤气站，改用管道天然气作为辅助燃料。

根据长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的工程建设内容变更影响环境说明的结论、湖南省环境工程评估中心《郴州丰越环保科技股份有限公司低品位多金属物料综合利用项目建设内容变更环境影响说明技术评估报告》和郴州市环保局的预审意见，我厅同意本项目建设内容变更内容。

二、本项目新增砷回收系统只能以工程主生产系统回收的白砷为原料进行生产，禁止外购白砷进行生产。新增砷回收系统炭还原真空炉烟气经专用单质砷收集箱+骤冷收尘器+二级布袋除尘器+二级碱液喷淋塔处理，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相关要求后经20m烟囱排放。新增真空炉残渣、尾气处理渣送主系统富氧侧吹溶炼炉。本项目排气筒变更整合后，烟气在线装置相应变更安装。

三、我厅对该项目环评批复的其他要求不变。你公司在项目的建设、运营中，必须切实落实环评文件的各项环保措施，严格按照环评批复的有关要求加强管理，确保项目的顺利实施。

湖南省环境保护厅

2014年3月17日