### 湘环评〔2014〕33号

### 湖南省环境保护厅
关于省道S252、S336线泸溪白沙-辰溪潭湾
(泸溪段)公路工程环境影响报告书的批复

泸溪县白辰公路改造工程有限责任公司:

你公司泸白辰[2014]4号《关于请求对<省道S252、S336线泸溪白沙-辰溪潭湾(泸溪段)公路工程环境影响报告书>批复的函》、省环境工程评估中心《省道S252、S336线泸溪白沙-辰溪潭湾(泸溪段)公路工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、省道S252、S336线泸溪白沙-辰溪潭湾(泸溪段)公路工程起于在建G319泸溪白沙至武溪段公路（一级公路）K2+445处，路线避绕泸溪县城后，分别经过红土溪村、甲腊坪村、麻溪口村后再从西侧避绕浦市镇，终于辰溪交界的马子桥处。路线全长30.092km。项目主要控制点有：红土溪、辛女溪、麻溪口、桃子坳、浦市镇。本项目采用二级公路标准，设计速度40km/h，路基宽度8.5m。项目大桥365m/3座、中桥150/2座、小桥90m/6座，路线平面交叉19处、立体交叉1处。总投资25734.76万元，施工期3年。根据湖南省国际工程咨询中心编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你公司按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好土地调整、拆迁安置、基础设施拆迁、文物保护、水土保持等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）新建道路或路基扩宽应尽量利用荒地、山脚地进行建设，工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖；做好各路基边坡、取土场、弃渣场的护坡、排水、绿化等平整工程。道路两侧绿化采用的树种、花草应以当地优良品种为主。

（三）严禁在泸溪·沅水风景名胜区内设置弃渣场与取土场，原水土保持方案和工可方案设计的弃渣场QZ4、QZ6须取消，调整至泸溪·沅水风景名胜区以外范围。风景名胜区内的路段施工应接受风景名胜管理部门的监督管理。

（四）红土溪桥的改造工程原则上实施单侧桥面加宽，桥体基础保持不动，不得涉水桥墩工程，并提高红土溪桥的防撞设计等级，设置限速、防撞警示等标志。红土溪桥、辛女溪大桥、麻溪口大桥、高龙头中桥增设桥面径流收集系统和应急事故池，将桥面径流截流进入应急事故池后外排。

（五）在K6+400～K8+600、K12+700～K13+900、K18+300～K19+200段设置路面径流导排系统，公路路面径流由公路靠山体一侧排水沟导排进入溪沟路边小溪沟或者农渠。该路段应避免雨季施工，严格控制施工废水排放去向。在临河侧设置彩钢板拦挡，在拦挡内侧设置临时排水沟，设置沉砂池，施工废水经沉淀池处理后排放，避免施工废水直接排入沅江敏感水域。

（六）全线临近敏感居民区的路段设置禁鸣标牌；制定运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，再采取相应的限速、建绿化林等降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，道路两侧红线外50m内禁止建设学校、医院等声环境敏感建筑。

（七）加强施工期环境管理，采取有效措施，控制施工扬尘与施工噪音，防治水土流失：（1）弃土（石）场、施工场地应设置护栏、挡（隔离）板、安全提示标记、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、卫生、安全。主要施工场地出口应设置渣土（垃圾）运输车辆的清洁检查站，对外运渣土（垃圾）车辆进行必要的防漏防尘处理，防止渣土（垃圾）运输对周边环境污染。（2）合理选择弃土（渣）场、拌和场、料场等施工场地，尽量避开环境敏感目标；各弃土（石）场、砂料场、路基边坡施工采取设置挡土墙、挡渣坎、防护栏、截水排水沟、沉沙池等措施，防止水土流失。施工完工后，各施工场所应及时绿化、整理。（3）工程不设置沥青拌和站，所需沥青商品外购后，经专用车辆运至铺路现场施工使用；灰土拌和场设置在敏感目标下风向200米以外处，并设置除尘收尘设备，达标排放；砂石料场应设置沉淀池，施工废水经处理达标后外排；工程弃渣（土）堆放至设计的弃渣场，严禁将其倾倒至沿线江河、农田中。（4）制定施工期环境监测计划并及时实施。建设单位和施工单位应根据环境监测和环境监理的情况，处理好施工过程中产生的环境问题。

（八）制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，降低交通事故引发的环境污染危害。

三、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至湘西自治州环保局、泸溪县环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。湘西自治州环保局、泸溪县环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2014年4月1日