### 湘环评〔2014〕35号

### 湖南省环境保护厅
关于临湘市强盛矿业有限责任公司
1000吨/日选铅、锌、萤石矿选厂改建项目
环境影响报告书的批复

临湘市强盛矿业有限责任公司:

你公司《关于申请对临湘市强盛矿业有限责任公司1000吨/日选铅、锌、萤石矿选厂改建项目环境影响报告书审批的函》、省环境工程评估中心的技术评估报告、岳阳市环境保护局的预审意见等有关材料收悉。经研究,批复如下：

一、临湘市强盛矿业有限公司拟投资6037.36万元在岳阳临湘市忠防镇建设1000吨/日选铅、锌、萤石矿选厂改建项目。项目主要建设内容：淘汰关闭现有两条500吨/日铅、锌、萤石选矿生产线，新建1座1000吨/日选厂，采用“破碎—磨矿—浮铅—浮锌—浮萤石”工艺，配套建设尾矿库，尾矿库有效库容79.77064万m3，服务年限5.87年。项目新建选厂加工处理岳阳市富安矿业有限公司提供的矿石，年产铅精矿2640吨、锌精矿7565吨、萤石58860吨。

项目建设符合国家产业政策和地方规划。鉴于该项目未批先建，已对环境违法行为进行行政处罚。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环评报告书分析结论和岳阳市环境保护局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护对策措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治措施和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）严格按照国土资源、水利、安全生产监管等行政主管部门的有关批复建设，落实提出的各项措施和要求，避免事故灾害发生的前提下建设。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设厂区排水和废水回用系统，初期坝下设处理规模不小于3500m3/d的废水处理站，废水处理站处理采用“沉砂—中和—混凝—沉淀—氧化—砂滤—活性炭吸附”工艺。精矿浓密上清液在选厂收集沉淀后直接回用选矿。选矿废水、车间地面冲洗水与尾矿一同经输送管道送至尾矿库自然澄清后在坝下收集处理后全部回用于选厂，尾矿库坝下设置事故池（容积不小于800m3）。生活污水须处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后外排。

（三）废气污染防治。尾矿库厂界粉尘无组织排放浓度须满足《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)中表6标准要求。在选厂破碎、筛分产尘处设置收集装置，粉尘经水洗喷淋除尘措施处理满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5标准要求后经15m高排气筒外排。

（四）噪声污染防治。优化平面布局与设备选型，对破碎、球磨、空压机等高噪声设备采取基础减震、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物处置。尾矿库须规范设计、建设，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，重点做好初期坝、边坡防护、库外截排水等系统，确保尾矿规范安全稳定堆存。尾矿库规划控制距离100m内不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。尾矿库服务期满后须实施生态恢复。

（六）环境风险防范。加强安全生产和环保设施运营管理，落实风险防范措施，明确责任人，制订突发环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

三、工程竣工后须向岳阳市环境保护局申请试运行，试运行3个月内依法向我厅申请办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市环境保护局、临湘市环境保护局。岳阳市环境保护局、临湘市环境保护局负责该项目“三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2014年3月31日