### 湘环评〔2014〕38号

### 湖南省环境保护厅
关于桃源县剪市至凌津滩公路（改建）工程
环境影响报告书的批复

桃源县交通运输局:

你局《关于申请<桃源县剪市至凌津滩公路（改建）工程环境影响报告书>批复的请示》、省环境工程评估中心《桃源县剪市至凌津滩公路（改建）工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、桃源县剪市至凌津滩公路（改建）工程起点位于剪市镇X058与Y413交叉口处，利用老路X058布线，由东往西经剪市镇骑龙村、湖堤村、喜雨村、沙萝村、九龙村、旺家庄村；凌津滩镇马石村、堡子堆村、穿石村、凌津社区、窄溶社区，终点位于凌津滩镇窄溶社区处，与凌津滩水电站进场道路平交，全长19.016km。采用二级公路标准，水泥混凝土路面，设计速度60Km/h，路基宽10m，行车道宽2*3.5m，设中小桥207m/8座，涵洞83道，平面交叉12处，总投资估算为11804.21万元，工期2年。根据中海石油环保服务（天津）有限公司编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你局按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好土地调整、拆迁安置补偿、基础设施、文物保护、水土保持等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）新建道路或路基扩宽应尽量利用荒地或山脚地一侧进行建设，避免大填大挖；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，并做好各路基边坡、取土场、弃渣场的护坡、排水、绿化等平整工程。

（三）对临近剪市镇集镇（K0+000～K0+800）、剪市中心卫生院门诊楼（K0+340）、凌津滩镇窄溶社区（K18+600～K19+016）路段设置禁鸣、限速40km/h标牌；实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，距道路两侧红线外50m范围内禁止新建学校、医院等声环境敏感建筑物。

（四）合理布置施工场地和安排施工时间，减轻施工对周边环境的影响；施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，避免施工噪音对居民正常生活的影响；施工场地应尽量远离居住区、学校等敏感点，并设置护栏、挡（隔离）板、安全标记、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、卫生、安全；主要施工场地出口应设置渣土（垃圾）运输车辆的清洁检查站，土石方运输车辆加盖或加蓬，防止物料洒落或扬尘污染。

（五）灰土拌和站设置在敏感目标下风向200米以外处，并设置除尘收尘设备，达标排放；施工废水经处理达标后方可外排；工程弃渣（土）堆放至设计的弃渣场，严禁将其倾倒至沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内。

（六）制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，降低交通事故引发的环境污染危害。

三、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至常德市环保局、桃源县环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。常德市环保局、桃源县环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2014年4月17日