湘环评〔2014〕50号

### 湖南省环境保护厅
关于常德力元泡沫镍园区搬迁升级建设项目  环境影响报告书的批复

常德力元新材料有限责任公司:

你公司《关于申请审批<常德力元泡沫镍园区搬迁升级建设项目环境影响报告书>批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《常德力元泡沫镍园区搬迁升级建设项目环境影响报告书技术评估报告》、常德市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资38526.56 万元，将现厂区搬迁至德山经济开发区东部扩建区，搬迁后年产泡沫镍400万平方米，镀镍钢带1000吨。

本项目符合国家产业政策。根据长沙市环境科学研究所编制的环评报告书的分析结论和常德市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。本项目须经安评许可同意后方可正式实施。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、严格大气污染防治措施。烧结炉尾气集中收集后分别经25m排气筒排放，排放大气污染物须符合《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；对HEV泡沫镍车间及钢带电镀车间所有电镀槽内添加酸雾抑制剂，HEV泡沫镍车间电镀尾气、蒸发浓缩系统尾气及钢带电镀车间尾气集中收集经碱液喷淋处理，硫酸雾、HCl排放须达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关标准，所有排气筒高度达到25m以上；场内无组织排放的大气污染物须符合《大气污染物综合排放标准》中无组织排放限值。

2、实行雨污分流、清污分流、污污分流。严格按照环评报告书提出的工艺、规模建设污水预处理设施和污水处理站，含镍生产废水经污水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准后入公司总排口，非含镍生产废水、生活污水经预处理达到德山污水处理厂进水水质要求后入公司总排口，公司所有废水经公司总排口排入常德经济开发区污水管网，经提升泵站提升入德山污水处理厂处理后达标排放。电镀生产车间和废水收集处理设施、事故池等必须采取防腐、防渗措施，防止废水跑冒滴漏对土壤、地下水的污染。

3、加强对工业固废的管理。电镀阳极污泥、污水处理站污泥、烧结炉和还原炉镍灰、除油过滤废渣、机械维修废油以及废催化剂等属危险废物，定期送常德润东环保公司处理；碱液槽内残渣交湖南瀚洋环保公司处置。各类危险废物在厂内的暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设。废边角余料分类收集后综合利用，生活垃圾由当地环卫部门集中处置。

4、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

6、按环评报告书要求做好现厂区搬迁后遗留各类环境污染隐患的消除工作。

7、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

8、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为： NOx≤3.17吨/年、COD≤2.82吨/年、氨氮≤0.36吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本项目建成后，须报经常德市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由常德市环保局和德山开发区环保分局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年5月19日