湘环评〔2014〕55号

### 湖南省环境保护厅
关于浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司6万吨/年
采选工程环境影响报告书的批复

浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司:

你公司《关于浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司6 万吨/年采选工程环境影响报告书申请批复的函》和《关于申请撤销浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司枨冲金矿复产及技术改造项目环境影响报告书的批复》的请示、长沙市环境保护局预审意见，省环境工程评估中心技术评估报告及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司拟2500万元在浏阳市枨冲镇牙际山村建设6 万吨/年采选工程。主要建设内容：采矿采用地下开采、平硐+盲斜井开拓方案，矿区面积0.72km2，准采标高+270～-350m。选厂采用“破碎—磨矿—重选—浮选”选矿工艺，选矿规模200t/d，配套尾砂胶结充填系统。尾矿库位于选厂东北面1000m，总库容56.8万m3，有效库容51.1万m3，剩余服务年限28.6年。项目实施后年产金精矿3152吨。

项目建设符合国家产业政策和地方规划，根据湖南有色金属研究院编制的环评报告书分析结论和长沙市环保局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护对策措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）按照国土、水利等行政主管部门批准的方案建设，严格落实安全生产提出的各项措施和要求，避免安全、地质灾害等事故发生。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、污污分流”原则，规范建设矿区排水和废水回用处理系统，提高废水回用率。井下涌水由专用管道收集后进入污水处理站处理达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后部分回用采矿和选矿，其余达标后经排污管道引至玉莲冲溪。选矿废水一部分经过尾矿浓缩工序后直接回用选厂，其余选矿废水与尾矿一并排入尾矿库。正常生产时，尾矿库溢流水须全部收集进入坝下回水处理站处理后回用选矿，不得外排。暴雨季节，尾矿库外排废水须处理达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准后规范外排。

（三）废气污染防治。井下采矿采取湿式凿岩、喷雾洒水降尘，在选厂、充填站等的产尘处采取洒水、抑尘等措施，减少无组织粉尘对周边环境的影响。

（四）噪声污染防治。优化平面布局和设备选型，对破碎、球磨、泵机等设备采取减振、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物处置。加强采矿区、废石堆场和尾矿库的生态管理。采矿废石尽量回填采空区，尾砂优先通过胶结充填系统回填。尾矿库由有资质单位设计、施工，并满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，重点做好外围截排水和边坡防护等措施，确保安全稳定堆存，服务期满后立即进行闭库和生态恢复。

（六）环境风险防范工作。加强安全生产和环保设施运营管理，落实各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。根据环评报告书意见，尾矿库坝下废水回水处理站须配套设置不小于300m3应急池和雨季专用防渗排污沟，避免尾矿库溢流水直接排入下游农田，尾矿库周边设置100m的规划控制范围，地方政府要严格控制用地规划，在本项目控制范围内不得新建居民区、学校、医院等敏感建筑。

（七）污染物排放总量控制。化学需氧量≤0.330吨/年、砷≤0.00223吨/年、铅≤0.000066吨/年、镉≤0.000017吨/年，指标已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、工程竣工后须向长沙市环保局申请试运行，试运行3个月内依法办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告送长沙市环保局、浏阳市环保局。长沙市环保局、浏阳市环保局负责该项目“三同时”日常监督检查工作。

五、撤销《关于浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司枨冲金矿复产及技术改造项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]267号）文件。

湖南省环境保护厅

2014年5月28日