湘环评〔2014〕58号

湖南省环境保护厅
关于S233津市澧水二桥工程
环境影响报告书的批复

津市市澧水二桥建设有限责任公司:

你公司《关于申请<S233津市澧水二桥工程环境影响报告书>批复的请示》、省环境工程评估中心《S233津市澧水二桥工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、S233津市澧水二桥工程路线起于津市市汪家桥街道澹津村S233（原S302K53+159）处，往南在津市货运码头西侧新建澧水二桥跨越澧水，至洞庭庙后折向西，终于津市市金鱼岭街道S233（原S205K4+250）处，路线全长5.578km（K0+000～K0+408澧淞大垸岸接线长0.408km，K0+408～K1+587桥长1.587km，K1+995～K5+578阳由垸岸接线长3.584km）；澧水二桥布跨形式为15×30+85+2×145+85+8×50+9×30m，桥宽为2m(人行道)+8.5m(车行道)+0.5m(防撞墙)+8.5m(车行道)+2m(人行道），桥梁总长1586.8m；全线采用一级公路标准，沥青砼路面，设计速度80Km/h，路基宽21.5m，设大桥1586.8m/1座，涵洞12道，平面交叉3处；项目总投资32056.18万元，总工期3年。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你公司按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好土地调整、拆迁安置、基础设施拆迁、文物保护、水土保持等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）桥梁两侧设置防撞护栏，桥面设置雨水径流收集系统，并连接事故池后排入附近市政管网。

（三）全线设置禁鸣标牌；对荷花社区（K4+600～K4+790），文家湾社区（K5+000～K5+578），津市七完小（K5+350）等声环境保护敏感点制定运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果采取相应的限速、或建隔声屏障等降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，道路中心线两侧外65m内禁止建设学校、医院等声环境敏感建筑。

（四）加强施工期环境管理，采取有效措施，控制施工扬尘与施工噪音，防治水土流失：（1）水域两岸河堤内禁止建立施工营地、建材堆场等施工场地，施工弃浆、施工材料禁止堆置于河堤岸内侧或最高水位线以下，施工废渣运往指定的消纳场堆放，严禁将废渣排入河道；（2）桥墩水下作业点钻孔施工应全部采用钢板围堰工艺，尽量减缓钻孔扰动河床；（3）施工场地应设置护栏、挡板、清扫等设施，确保场地的整洁、安全；外运渣土（垃圾）车辆进行必要的加盖、防漏、防尘处理。（4）合理选择弃土（渣）场、料场等施工场地，尽量避开环境敏感目标；各弃土（石）场、砂料场、路基边坡施工采取设置挡土墙、挡渣坎、防护栏、截水排水沟、沉沙池等措施，防止水土流失。（5）本工程不设置水泥砼拌和场、沥青拌和站，混凝土、沥青全部外购运至现场施工。（6）制定施工期环境监理计划并及时实施，定期向当地环保行政管理部门提交环境监理报告。

（五）制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，降低交通事故引发的环境污染危害。

三、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至常德市环保局、津市市环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。常德市环保局、津市市环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2014年6月3日