湘环评〔2014〕59号

湖南省环境保护厅
关于宁乡县龙田镇白花萤石矿采选工程
环境影响报告书的批复

宁乡县龙田镇白花萤石矿:

你公司《关于申请对宁乡县龙田镇白花萤石矿采选工程环境影响报告书批复的报告》、省环境工程评估中心的技术评估报告、长沙市环境保护局预审意见及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、宁乡县龙田镇白花萤石矿采选工程位于宁乡县龙田镇白花村，采矿区范围0.0717km2，开采深度为+750~450m，开采方式为“平硐开拓+浅孔留矿法”，开采规模3万t/a。选矿工艺为加温浮选工艺，选矿规模为100t/d，配套砂水分离设施和尾砂堆场。项目实施后年产萤石精矿1.7万吨/年，综合回收钨精矿210吨/年。

项目建设符合国家产业政策和地方规划。鉴于该项目未批先建，已对环境违法行为进行行政处罚。根据南京国环环境科技发展股份有限公司编制的环评报告书分析结论和长沙市环境保护局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）按照国土、水利等行政主管部门批准的方案建设，严格落实安全生产提出的各项措施和要求，避免安全、地质灾害等事故发生。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、污污分流”原则，规范建设矿区排水和废水回用处理系统。井下涌水经井下水仓处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后部分回用于井下采矿和选矿，其余达标外排分水洞河，井下涌水回用率不得低于50%。选矿废水经砂水分离后，废水经处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后回用选矿，其余达标外排分水洞河，选矿废水回用率不得低于90%。

（三）废气污染防治。采矿采用湿式作业，产尘点实施喷雾洒水，矿石运输采用封闭皮带走廊，选厂破碎筛分采取洒水抑尘处理，减少无组织粉尘对周边环境影响。锅炉烟气采用湿式脱硫（加纯碱）除尘设备处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准后由30m烟囱外排。

（四）噪声污染防治。优化平面布局和设备选型，破碎、筛分、球磨等设备采取减振、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物处置。加强采空区、废石堆场、尾砂堆场及分水洞尾矿库的管理。尾砂外售加气砖厂制砖综合利用，不能利用的规范堆存尾砂堆场。尾砂厂区堆场和三万冲堆场建设须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场要求，并重点做好截排水和边坡防护措施，确保安全稳定堆存。根据环评报告意见，三万冲尾砂堆场周边100m内不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。

（六）环境风险防范工作。加强安全生产和环保设施运营管理，落实安评和环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

（七）按照“以新带老”要求，对环评报告提出的区域环境问题进行限期治理和生态恢复，立即对分水洞尾矿库进行规范闭库和生态恢复。“以新带老”要求纳入本项目环境保护竣工验收内容。

（八）项目污染物排放总量控制指标：COD≤2.63吨/年、氨氮≤0.0523吨/年、铬≤0.10739公斤/年、二氧化硫≤5.28吨/年、氮氧化物≤1.84吨/年，已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后须向长沙市环保局申请试运行，试运行3个月内依法办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送长沙市环境保护局、宁乡县环境保护局。长沙市环境保护局、宁乡县环境保护局负责该项目 “三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2014年5月27日