湘环评〔2014〕62号

湖南省环境保护厅
关于湖南长宏新能源材料有限责任公司
钨渣综合回收新能源材料建设项目
环境影响报告书的批复

湖南长宏新能源材料有限责任公司:

你公司《关于请求<湖南长宏新能源材料有限责任公司钨渣综合回收新能源材料建设项目环境影响报告书>批复的函》、湖南省环境工程评估中心《湖南长宏新能源材料有限责任公司钨渣综合回收新能源材料建设项目环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资12004万元，在资兴市资五产业园内建设一条年处理钨渣30000吨的钨渣综合回收生产线，主产852t粗钨酸钠、399t含钪碱饼。

本项目符合国家产业政策。根据长沙环境保护职业技术学院编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、严格大气污染防治措施。钨渣预处理工序、酸储槽及萃余液储槽挥发、罐区小呼吸产生的氯化氢废气分别经一级水喷淋塔处理达标后分别经15m高排气筒排放；钨渣酸溶工序、罐区大呼吸产生的氯化氢废气分别经二级水喷淋塔处理达标后分别经15m高排气筒排放；萃钪有机相酸洗产生的氯化氢废气、燃气锅炉废气处理达标后分别经15m高排气筒排放。

2、实行雨污分流、清污分流、污污分流。201树脂吸钨后液部分回用于酸溶工序，剩余部分经厂内重金属废水处理站处理达标后排入园区重金属污水收集管网。萃钪余液经超声波除油处理后大部分回用于生产工序，少部分和碱反萃钪后液、钨渣预处理压滤液一并进入电化学除重装置处理后进入沉锰工序，其压滤液经蒸发浓缩副产氯化钙溶外售。反萃铁溶液经蒸发浓缩副产三氯化铁溶液外售。萃钪洗液、喷淋系统废水直接全部回于酸溶工序。地面清洁废水经沉淀处理、锅炉软水经中和沉淀处理、初期雨水经收集沉淀处理后进入酸溶工序。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排入园区污水处理厂生活污水处理系统。

3、加强对工业固废的管理。钨渣浸出压滤渣、硅渣在厂内按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建库暂存，定期外运综合利用。银铜富集物、污水处理系统污泥、废活性炭、废油、废树脂等危险废物按环评报告书要求交有资质单位处置，在厂内的暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设。污水处理系统结晶盐委托有资质单位进行固废性质鉴定，按鉴定结论依法处置。生活垃圾由当地环卫部门集中处置。

4、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

6、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

7、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为： SO2≤0.193吨/年，NOx≤6.315吨/年，COD≤2.296吨/年，氨氮≤0.179吨/年；废水中铅≤0.1386公斤/年，砷≤0.1197公斤/年，镉≤0.02142公斤/年，铬≤0.0252公斤/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本项目建成后，须报经郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由郴州市环保局和资兴市环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年6月5日