湘环评〔2014〕63号

湖南省环境保护厅
关于通道侗族自治县长界矿业有限公司
低品位镍矿冶炼项目环境影响报告书的批复

通道侗族自治县长界矿业有限公司:

你公司《关于请求<通道侗族自治县长界矿业有限公司低品位镍矿冶炼项目环境影响报告书>审批的函》、湖南省环境工程评估中心《通道侗族自治县长界矿业有限公司低品位镍矿冶炼项目环境影响报告书技术评估报告》、怀化市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资5000万元，在通道县甘溪冶炼工业小区建设低品位镍矿冶炼项目，主产404.8t/a电镍。

本项目符合国家产业政策。根据湖南华中矿业有限公司编制的环评报告书的分析结论和怀化市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、严格大气污染防治措施。回收余热后的熔炼烟气与经集气罩收集的冰铜富集炉加料口、锍放出口、渣放出口烟气一起收尘处理；回收余热后的转炉烟气与集气罩收集的转炉外层烟罩烟气一起收尘处理；贫化烟气与集气罩收集的中频炉加料口、锍放出口烟气一起收尘处理；熔化炉烟气与集气罩收集的熔化炉扒渣口、出锍口烟气一起收尘处理。以上经收尘处理的烟气统一经脱硫车间处理后由50米烟囱达标排放，并按要求安装烟气在线监控装置与环保部门联网。配料粉尘、破碎粉尘分别经集气罩-布袋除尘器处理后一起经15米排气筒达标排放。阳极液净化时产生的氯气采用酸雾吸收装置处理后由25米排气筒达标排放。电解、造液时产生的硫酸酸雾采取添加酸雾抑制剂等措施后达标排放。

按照环评报告书的结论，本项目须保留项目所在地红线范围内西侧山体（紧临209国道东侧），设置卫生防护距离为熔炼车间外400m范围。当地政府应严格控制本项目熔炼车间外400m范围内的规划用地，不得新建学校、医院和居民集中区等敏感建筑。

2、实行雨污分流、清污分流、污污分流。磁选废水、浮选废水回用不外排，电解车间废水作为水碎渣池的补充水，酸雾吸收装置外排废水、熔炼炉渣和贫化炉渣冲渣水循环使用不外排，锅炉房废水用于水冲渣池补充水，磁浮车间地面冲洗水作为浮选工序的补充水，电解车间地面冲洗水返回电解槽使用，初期雨水沉淀处理后作为水碎渣池补充用水。项目外排废水仅为生活污水，须严格按环评报告书要求处理后达标排放。

3、加强对工业固废的管理。熔炼水碎渣、贫化水碎渣、铁渣、氯化钠在厂内按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建库暂存，定期外运综合利用。钴渣、阳极泥、铜渣、铜镍合金、炉窑系统布袋除尘器收集的烟尘、贫化钴锍、沉淀渣、残极、熔化炉熔铸渣、碳酸镍、磁选循环水池沉淀渣、浮选循环水池沉淀渣等危险废物按环评报告书要求妥善处置，在厂内的暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设。生活垃圾由当地环卫部门集中处置。

4、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

5、落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

6、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

7、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为： SO2≤106.5吨/年，NOx≤12.8吨/年，COD≤0.17吨/年，氨氮≤0.02吨/年；尘中铅≤0.45公斤/年，砷≤0.68公斤/年，镉≤0.034公斤/年，汞≤0.002公斤/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、本项目建成后，须报经怀化市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由怀化市环保局和通道侗族自治县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年6月5日