湘环评〔2014〕69号

湖南省环境保护厅
关于苏仙区珠江桥赵家垄多金属矿4万吨/年
采选工程环境影响报告书的批复

苏仙区珠江桥赵家垄多金属矿:

你公司《关于苏仙区珠江桥赵家垄多金属矿4万吨/年采选工程申请批复的函》、省环境工程评估中心的技术评估报告、郴州市环境保护局预审意见及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、苏仙区珠江桥赵家垄多金属矿投资700万元在郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村建设多金属矿4万吨/年采选工程。主要建设内容:矿区面积0.6347km2，开采标高+820-+370m，开采方式为“平硐+盲斜井地下开采法”，开采规模4万t/a。选矿方法为“浮选铋、磁选铁、重选锡”，选矿规模为133t/d，配套尾矿库位于选厂西面100m，剩余总库容11.6万m3，服务年限8年。项目实施后年产铁精矿1.8365万吨/年，综合回收铋精矿235吨/年、锡精矿63吨/年。

该项目属于郴州市人民政府批复的《苏仙区民营采选矿企业整顿整合方案》中原地保留项目，已取得省国土资源厅颁发的采矿证和省安全生产监管局颁发的安全生产许可证。根据湖南有色金属研究院编制的环评报告书分析结论和郴州市环境保护局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）按照国土、水利等行政主管部门批准的方案建设，严格落实安全生产提出的各项措施和要求，避免安全、地质灾害等事故发生。

（二）废水污染防治。按照“雨污分流、污污分流”原则，规范建设矿区排水和废水回用处理系统。井下涌水经井下水仓澄清后由专用管道收集回用生产，多余涌水须沉淀处理达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）新建企业排放标准后外排。选矿废水与尾矿排入尾矿库，尾矿库溢流水须收集进入坝下800m3回水池处理后回用选矿不得外排。废石堆淋滤水收集后回用矿区抑尘不得外排。生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排。

（三）废气污染防治。采矿采用湿式作业，在选厂破碎、筛分处采取喷雾洒水抑尘措施，减少无组织粉尘对周边环境影响。项目外排废气应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）新建企业排放标准（粉尘:50mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级要求（NO2:240mg/ m3）。

（四）噪声污染防治。优化平面布局和设备选型，破碎、筛分、球磨等设备采取减振、隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物处置。加强采空区、废石堆场、尾砂堆场的生态管理。采矿废石尽量回填采空区，废石堆场和尾矿库建设须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，重点做好截排水和边坡防护措施，确保安全稳定堆存。根据环评报告意见，尾矿库周边200m不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。

（六）环境风险防范工作。加强安全生产和环保设施运营管理，落实安评和环评提出的各项风险防范措施，明确责任人，制订环境事故应急预案，确保污染物处理长期稳定达标，杜绝环境风险事故发生。

（七）按照“以新带老”要求，落实《苏仙区民营采选矿企业整顿整合方案》提出的遗留环境问题治理和生态恢复工作，立即拆除产能过剩的选矿设备（具体见报告书）。“以新带老”要求纳入本项目环境保护竣工验收内容。

（八）项目污染物排放总量控制指标：COD≤0.7374吨/年、铅≤0.0047吨/年、镉≤0.0003吨/年、砷≤0.0009吨/年，已纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后须向郴州市环保局申请试运行，试运行3个月内依法办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送郴州市环境保护局、郴州市环境保护局苏仙分局。郴州市环境保护局、郴州市环境保护局苏仙分局负责该项目 “三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2014年6月18日