湘环评〔2014〕72号

湖南省环境保护厅
关于G240 望城高塘岭-丁字镇公路工程
环境影响报告书的批复

长沙市望城区城市建设投资集团有限公司:

你公司《关于申请< G240 望城高塘岭-丁字镇公路工程环境影响报告书>批复的请示》、省环境工程评估中心《G240 望城高塘岭-丁字镇公路工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、G240 望城高塘岭-丁字镇公路工程起于望城区雷锋大道与黄桥大道（在建）交叉口，之后利用长沙湘江长沙综合枢纽坝顶公路跨越湘江，在石渚湖村与书堂大道平交（规划），在新茅屋跨长沙电厂专用铁路，经中山村、丁家村，在桥驿镇镇区以北与长沙至湘阴公路（长湘公路）交叉，路线全长11.676km。全线采用一级公路标准，沥青砼路面，设计速度60Km/h，路基宽2４.5m，设特大、大桥650.96m/2座，中、小桥149.76m/2座，涵洞34道，分离式立交1处，平面交叉7处，项目总投资45675万元，总工期18个月。根据中海石油环保服务（天津）有限公司编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你公司按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施、文物保护等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）按环评报告书要求，在湘江长沙综合枢纽坝顶公路路面径流收集系统中增设2 座事故应急池，分别位于湘江两岸，并配置必要的危险化学品处理的应急设备，落实营运安全管理措施。

（三）临近桥译镇丁家村居民点（K10+600～K11+280）路段设置禁鸣、限速40Km/h标牌；制定运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，道路两侧红线外50m内禁止建设学校、医院等声环境敏感建筑。

（四）对沿线征地红线内的较大樟树（胸径5-25cm）应就近移植，严禁随意砍伐、破坏。

（五）加强施工期环境管理，采取有效措施，控制施工扬尘与施工噪音，防治水土流失：（1）水域两岸河堤内禁止建立施工营地、建材堆场等施工场地；施工弃浆、施工材料禁止堆置于河堤岸内侧或最高水位线以下，施工废渣运往指定的消纳场堆放，严禁将废渣排入河道；（2）施工场地应设置护栏、挡板、清扫等设施，确保场地的整洁、安全；施工场地应严格遵守《建筑施工场界噪声限值》要求；（3）合理选择弃土（渣）场、料场等施工场地，尽量避开环境敏感目标；各弃土（石）场、砂料场、路基边坡施工采取设置挡土墙、挡渣坎、防护栏、截水排水沟、沉沙池等措施，防止水土流失。（4）本工程不设置沥青拌和站，沥青全部外购运至现场施工。灰土拌和场设置在敏感目标下风向200米以外处，并设置除尘降尘设备，达标排放；砂石料场应设置沉淀池，施工废水经处理达标后外排；工程弃渣（土）堆放至设计的弃渣场，严禁将其倾倒至沿线江河、农田内。外运渣土车辆进行必要的加盖、防漏、防尘处理。（5）开展施工期环境监理，定期向当地环保行政管理部门提交环境监理报告。

（六）制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，降低交通事故引发的环境污染危害。

三、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至长沙市环保局、长沙市望城区环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。长沙市环保局、长沙市望城区环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2014年6月17日