
建设项目环境影响报告表

（报批稿）
     项  目  名  称：中国联合网络通信有限公

                     司湖南省分公司邵阳分公

                     司2014年第一批GSM&WCDMA

                     网移动通信基站建设项目
[image: image52.jpg]ditz



       

     建设单位（盖章）：中国联合网络通信有限公司
                       湖南分公司邵阳分公司

[image: image53.jpg]



编制日期： 2014年7月15日

国 家 环 境 保 护 总 局 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别——按国标填写。
4．总投资——指项目投资总额。
5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目  录
1一、建设项目基本情况


11.1 项目背景及往期回顾


11.1.1  项目背景


21.1.2  往期回顾


21.2 编制依据


21.2.1  环境保护法律、法规和文件


31.2.2  相关的标准和技术导则


31.2.3  工程设计文件及批复文件


41.3 工程概况


41.3.1  项目建设内容及规模


41.3.2  基站分布


51.3.3  项目抽查情况


61.4 产业政策相符性


61.5 评价因子的识别与确定


81.6 评价技术路线、工作重点及流程


81.6.1  评价技术路线


81.6.2  评价工作重点


91.6.3  评价工作流程


11二、项目所在地区域自然环境、社会环境简况


112.1 自然环境概况


112.1.1  地形、地貌、地质


122.1.2  气候


122.1.3  水文


132.2 社会环境概况


132.2.1  社会经济结构


142.2.2  文化


142.2.3  自然环境、文物保护


16三、环境质量现状监测与评价


163.1 电磁环境


163.1.1  监测依据及内容


163.1.2  单位检测资质


163.1.3  测试条件及测试仪器


163.1.4  测量布点原则及方法


173.1.5  监测记录


173.1.6  电磁环境现状分析


233.2 生态环境


32四、评价适用标准


34五、建设项目工程分析


345.1 基站组成


355.2 基本工作原理


365.2.1  GSM技术原理


375.2.2  WCDMA技术原理


375.3 天线技术特性


375.3.1  天线的形式


385.3.2  天线的基本参数


395.3.3  天线的架设方式


405.3.4  天线的高度


405.4 基站选址原则


415.5 污染源分析


415.5.1  施工期污染源分析


435.5.2  运行期污染源分析


46六、项目主要污染物产生及预计排放情况


47七、环境影响分析


477.1 施工期环境影响分析


477.1.1  噪声影响分析


477.1.2  废水排放分析


477.1.3  扬尘影响分析


477.1.4  固体废弃物影响分析


487.1.5  植被损坏和水土流失分析


487.2 运营期环境影响分析


487.2.1  电磁辐射环境影响分析


527.2.2  实测结果、预测结果比较分析


537.2.3  声环境影响分析


537.2.4  固体废物影响分析


557.2.5  景观影响分析


567.2.6  选址合理性分析


567.3 环保投资概算


577.4 公示


577.4.1  公示的目的


577.4.2  公示方式及内容


63八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


66九、环境管理及环境监测


669.1  环境管理


679.2  环境监测


69十、结论与建议


6910.1  评价结论


6910.1.1  项目概况


6910.1.2  产业政策及规划的相符性


6910.1.3  电磁环境现状监测结果与评价


6910.1.4  施工期环境影响分析


7110.1.5  营运期电磁辐射环境影响分析


7110.1.6  营运期噪声环境影响分析


7210.1.7  营运期固体废物环境影响分析


7310.1.8  公众参与


7310.1.9  总结论


7310.2  优化措施及建议



附件：

附件1  委托书
附件2  立项文件
附件3  建设方关于提供资料真实性说明
附件4  废旧蓄电池回收证明及承诺
附件5  防护距离达标证明
附件6  质量保证单
附件7  仪器校准证书
附件8  基站基本信息表
一、建设项目基本情况
	项目名称
	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司邵阳分公司2014年第一批GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目

	建设单位
	中国联合网络通信有限公司湖南分公司邵阳分公司

	法人代表
	汪世昌
	联系人
	胡雪桦

	通讯地址
	湖南省长沙市万家丽中路二段429号

	联系电话
	0731-82900141
	传真
	0731-8290002
	邮政编码
	410000

	建设地点
	邵阳市下属北塔区、大祥区、双清区、邵阳县、新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、城步县、新宁县、武冈市、邵东县

	立项审批部门
	中国联合网络通信有限公司湖南分公司
	批准文号
	湖南联通项目批[2012]77、78、253、245

	建设性质
	■新建□改扩建□技术改造
	行业类别
及代码
	移动电信服务（I6312）

	占地面积
（平方米）
	20m2/站
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资
（万元）
	6501.6
	其中：环保投资（万元）
	325.1
	环保投资占总投资比例
	5%

	1.1 项目背景及往期回顾
1.1.1  项目背景
中国联合网络通信有限公司（下称中国联通）是2009年1月6日经国务院批准在原中国网通和原中国联通的基础上合并成立的国有控股特大型电信企业。中国联通拥有覆盖全国、通达世界的现代通信网络。主要经营：固定通信业务，移动通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。2009年1月7日，中国联通获得了WCDMA制式的3G牌照。
中国联合网络通信有限公司湖南分公司（简称湖南联通）成立于1997年8月19日，是中国联通在湖南的分支机构，负责经营湖南省行政区内的电信基本业务和增值业务，承担中国联通在湖南省行政区内的电信通信建设和业务发展工作。公司现已形成省、市、县三级管理模式，设有14个市（州）分公司和92个县级经营机构，在全省各乡、镇、村都设有营销网络。
随着湖南经济的快速发展及长株潭两型社会试验区的建设，全省对通信的需求越来越迫切，用户量及业务量呈现快速增长趋势，同时用户对通信质量的要求也越来越高了，高质量、高效率的建设一个覆盖全面、质量优异、技术先进的移动通信网络对于满足湖南联通通信市场需求、提高联通市场竞争能力、提升企业效益、巩固和提高市场的占有率、促进通信技术的进步是十分必要的。因此，中国联通湖南分公司拟对GSM和WCDMA网络进行了扩容及优化资源配置，强化该网络在全省的布局。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第2号令）和《湖南省环境保护条例》等有关法规、条例规定，为了切实做好湖南联通邵阳分公司本批次移动通信基站建设项目的环境保护工作，湖南联通通过招投标，委托具备输变电及广电通讯类环境影响评价资质的核工业二三〇研究所对湖南联通邵阳分公司本批基站建设工程进行环境影响评价工作。接到任务后，评价单位成立了项目组，收集了本项目的相关技术资料，并与邵阳分公司的有关技术人员就本次建设基站的技术参数和基站周围环境特征进行了充分的讨论分析，目前本项目基站已全部开通。在环评过程中项目组选取有代表性的典型基站进行了现场电磁辐射环境质量现状监测，在此基础上按照国家环境影响评价技术规范的要求，编制了本项目环境影响报告表。
1.1.2  往期回顾

中国联合网络通信有限公司湖南分公司严格按照国家法律法规要求，建立专门的环保管理制度，委派专人负责监督执行。各期次基站建设项目目前均委托有相应评价资质的机构开展了环境影响评价和环保验收工作，并取得了湖南省环境保护厅的批复。

在环境影响评价过程中，评价单位抽取了一定比例具有设备典型性及环境敏感性的基站进行现状电磁辐射监测，对存在投诉的基站，中国联合网络通信有限公司湖南分公司及时委托具有相应资质的机构进行电磁辐射测试。监测过程中，往期个别不达标基站，在通过采取工程整改措施（如增加塔高、调整天线主瓣方向、降低发射功率及拆迁等）后，电磁辐射值达到了国家标准限值要求。在现场检测过程中，监测单位多次联合当地环保部门对公众开展现场科普宣传、对比测试，一定程度上消除了公众对基站电磁辐射的疑虑和恐慌，取得了较好社会效益。
1.2 编制依据

1.2.1  环境保护法律、法规和文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）；
（3）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日起施行）；
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第2号令，2008年10月1日）；
（5）《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环境保护局第18号令，1997）；
（6）《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发28号，2006）；

（7）《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部第1号令，2008年9月2日）；

（8）《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（中华人民共和国国务院令第551号，2011年1月1日起施行）；

（9）《废弃电器电子产品处理目录（第一批）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会，中华人民共和国环境部保护部，中华人民共和国工业和信息化部2010年第24号公告，自2011年1月1日起施行）；
（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）；
（11）《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》；

（12）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007）。

1.2.2  相关的标准和技术导则

（1）《环境影响评价技术导则——总则》（HJ2.1-2011）；
（2）《环境影响评价技术导则——电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)；

（3）《环境影响评价技术导则——电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)；

（4）《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)；

（5）《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》〈试行〉；

（6）《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010）；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（8）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519-2009)；

（9）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（11）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
1.2.3  工程设计文件及批复文件

（1）委托书（附件1）；

（2）中国联通一阶段设计批复单：《2012年中国联通湖南WCDMA无线网扩容工程》（湖南联通项目批[2012]77号）（附件2）；

（3）中国联通一阶段设计批复单：《2012年中国联通湖南GSM主体网络扩容工程》（湖南联通项目批[2012]78号）（附件2）；

（4）中国联通一阶段设计批复单：《2012年中国联通湖南村通工程》（湖南联通项目批[2012]253号）（附件2）；

（5）中国联通一阶段设计批复单：《2013年中国联通湖南WCDMA无线网扩容工程》（湖南联通项目批[2013]245号）（附件2）；

（6）中国联合网络通信有限公司湖南分公司提供的项目相关材料（附件3～5、附件8）。
1.3 工程概况
1.3.1  项目建设内容及规模

本项目计划投资约6501.6万元（其中包括环保投资约325.1万元），新建GSM基站85个、WCDMA期基站459个，共计544个（所有基站已全部开通）。
建设内容主要包括交换子系统、无线子系统、传输网扩容以及基站传输接入网等，基站设备实体一般由机房（机柜）、馈线和天线及安装天线的支架、铁塔所组成。基站机房的主要设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器及馈线等信号收发设备以及电源柜和备用电源等辅助设备。本项目发信机主要采用华为、诺西公司的产品。
1.3.2  基站分布

本项目建设基站分布于邵阳市市区及下属的北塔区、大祥区、双清区、邵阳县、新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、城步县、新宁县、武冈市、邵东县，每个区县的建站情况见表1-1。经与建设方核实本期无自然保护区、风景名胜区及森林公园基站，每个基站具体情况详见附件8。

     表1-1　  邵阳分公司本次环评基站分布情况一览表
县（区）

基站数（个）

北塔区

13

大祥区

36

双清区

27

邵阳县

48

新邵县

44

隆回县

72

洞口县

51

绥宁县

38

城步县

36

新宁县

49

武冈市

46

邵东县

84

合计

544
1.3.3  项目抽查情况

中国联合网络通信有限公司湖南分公司2014年移动网络通信基站建设项目在邵阳市共建设基站544个，本项目在征求湖南省环保厅主管部门意见的基础上按比例选取了82个具备典型环境特征和典型工程特征的基站进行测试，典型基站的选取原则如下：
(1)具备区域代表性，本项目所涉及的基站分布在农村和城市，农村和城市的电磁辐射环境背景有所不同，所以在选取典型基站的时候以城市基站为主，农村与城市基站都涉及到。
(2)具备环境特征代表性，典型基站覆盖各种典型环境，如商业区、居民区、学校、医院、政府机关等。
(3)具备设备、技术代表性，典型基站选取过程中覆盖各种发射机型、发射天线。
(4)架设方式具备代表性，现场抽测基站涉及单管塔、四方塔、六方塔、拉线塔、抱杆等种类型天线架设方式。
(5)具备地域代表性，抽测基站涵盖邵阳地区所辖的全部区县。
(6)尽可能选取本期有投诉和环保部门指定需要测试基站。

表1-2    各期次抽测基站数量分布一览表

基站类型
建设数目（个）
抽测数目（个）
GSM

85

2

WCDMA

459

80

合计

544

82

抽测基站涵盖邵阳市所辖的三区一市八县，且具备环境特征代表性和工程特征代表性，各区县抽测基站数见表1-3。

表1-3    各区县抽测基站数量分布一览表
县（区）

建设数目（个）

抽测数目（个）

北塔区

13

3

大祥区

36

8

双清区

27

1

邵阳县

48

5

新邵县

44

7

隆回县

72

10

洞口县

51

9

绥宁县

38

7

城步县

36

4

新宁县

49

10

武冈市

46

8

邵东县

84

10

合计

544

82

1.4 产业政策相符性

本项目属于信息产业类，为数字蜂窝移动通信网络建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类项目，因此本项目符合国家产业政策。

《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第五章加快推进信息化，建设“数字湖南”提出要“统筹布局新一代移动通信、下一代互联网、数字电视等网络设施建设，积极采用软交换、智能光网络等技术，构建超高速、大容量、高智能的干线传输网络，促进网络升级换代，大幅提高信息交互能力。扩大网络覆盖面，将信息设施作为公用基础设施纳入城市整体规划，着力解决城市光纤入户连接的“最后一百米”问题。      

本项目为GSM、WCDMA基站建设项目，属于国家基础设施建设，建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求。此外，本项目的建设将有利于优化当地通信系统结构，增强通信网络覆盖，提高移动通信能力和移动通信的可靠性，改善通信质量，为当地社会经济的发展提供有力保障。
1.5 评价因子的识别与确定

本项目已完成选址工作，其中大部分基站选择建设于城市建筑物楼顶，其建设过程对周围环境的影响很小，另少部分选择在野外架设，需建设塔桅和小型机房，需要永久占用小面积土地，在建设过程中可能会对当地植被地形等造成轻微的破坏，但因单站占地面积少（平均约20m2/站），且分布非常零散，对周围环境影响有限。本项目运行期间，主要为天线向周围发射电磁波通信信号，对周围环境产生电磁辐射环境影响；机房配备空调，机房外部压缩机运行噪声影响。基站是自动化运行，无人值守，因此不存在废气和废水污染，基站配备的蓄电池组在超过其有效使用期后产生废旧蓄电池组。本建设项目施工期和运行期环境影响因素识别详见表1-4、图1-1。
表1-4  施工期和运行期环境影响因素识别
序号
项目
施工期环境影响
运行期环境影响
1

土地占用
项目占地，施工临时占地
项目占地
2

噪声
施工噪声对周边环境影响有一定影响
空调压缩机及机房设备噪声对周围环境有较小影响
3

植被
较小影响
无影响
4

景观
较小影响
较小影响
5

交通
无影响
无影响
6

电磁辐射
无影响
有一定影响
7

文化遗址和风景名胜
不涉及
不涉及
8

水土流失
较小影响（山区站）
无影响
9

大气环境
无影响
无影响
10

水环境
无影响
无影响
11

固体废物
建筑垃圾，合理处理条件下无影响
废旧蓄电池、废弃电子设备，由有资质单位回收，在合理处理条件下无影响
[image: image54.emf]— 3 — 其 他 相 关 要 求请 你 部 门 （ 公 司 ） 采 取 有 效 措 施 ， 根 据 批 复 的 建 设 内 容 、 工 程 预 算 和 时 间 进 度 要 求 ， 按 照 项 目 管 理 以 及 基 本 建 设 程 序 相 关 规 定 进 行 建 设 及 施 工 管 理 。 附 件 2012 年 中 国 联 通 湖 南 WCDMA 主 体 网 络 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 （ 修 改 册 ） .rar 2012 年 中 国 联 通 湖 南 WCDMA 主 体 网 络 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 （ 修 改 册 ） .rar 2012 年 中 国 联 通 湖 南 WCDMA 主 体 网 络 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 会 审 纪 要 .doc 审 批 单 位中 国 联 通 湖 南 省 分 公 司 审 批 时 间 2012 年 08 月 21 日

[image: image55.emf]— 2 — 设 方 面 ， 本 期 工 程 14 个 业 务 区 共 新 建 200A 开 关 电 源 882 套 、 500Ah 蓄 电 池 1830 组 、 过 压 保 护 装 置 816 个 、 交 流 配 电 箱 892 个 、 50A 及 以 下 整 流 模 块 389 个 、 一 体 化 室 外 直 流 电 源 （ 120A ） 50 套 、 嵌 入 式 电 源 516 套 、 胶 体 蓄 电 池 965 组 、 直 流 远 供 系 统 44 套 。 批 复 建 设 规 模新 建 RNC 11 套 ， RNC 配 置 类 型 升 级  19 套 ； 新 建 室 外 覆 盖 基 站  3926 个 ， 其 中 宏 蜂 窝 基 站 241 个 ， 分 布 式 基 站 3649 个 ， 试 点 建 设 微 蜂 窝 8 个 ， 独 立 RRU 28 个 ； 共 200 个 基 站 升 级 至 双 载 波 配 置 ； 全 网 共 计 新 增 载 扇 12278 个 （ 其 中 新 建 11678 个 ， 扩 容 600 个 ） 。 本 期 工 程 联 通 湖 南 交 换 局 电 源 系 统 建 设 方 面 ， 共 新 增 100A 整 流 模 块 28 个 、 楼 层 直 流 分 配 屏 10 台 、 列 头 柜 PDF5 个 、 1000A 分 立 式 开 关 电 源 整 流 机 架 1 个 、 1500A 分 立 式 开 关 电 源 整 流 机 架 1 个 、 3000A 局 用 开 关 电 源 1 台 、 2000A 局 用 开 关 电 源 3 台 、 3000Ah 局 用 蓄 电 池 4 组 。 基 站 电 源 建 设 方 面 ， 本 期 工 程 14 个 业 务 区 共 新 建 200A 开 关 电 源 882 套 、 500Ah 蓄 电 池 1830 组 、 过 压 保 护 装 置 816 个 、 交 流 配 电 箱 892 个 、 50A 及 以 下 整 流 模 块 389 个 、 一 体 化 室 外 直 流 电 源 （ 120A ） 50 套 、 嵌 入 式 电 源 516 套 、 胶 体 蓄 电 池 9 65 组 、 直 流 远 供 系 统 44 套 。 初 验 时 间 要 求 2012 年 10 月 31 日

[image: image56.emf]— 1 — 中 国 联 通 一 阶 段 设 计 批 复 单 湖 南 联 通 项 目 批 [2012]77 号 项 目 名 称 2012 年 中 国 联 通 湖 南 WCDMA 无 线 网 扩 容 工 程 项 目 编 码HBI12DA0B01000.4300 建 设 单 位湖 南 省 分 公 司 网 络 公 司 网 建 部 批 复 意 见原 则 同 意 《 2012 年 中 国 联 通 湖 南 WCDMA 无 线 网 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 》 的 内 容 。 工 程 预 算 核 定 额 （ 万 元 ） 45,758.36 批 复 建 设 内 容本 期 工 程 全 省 共 新 建 RNC 11 套 ， 扩 容 RNC 19 套 ； 新 增 Node B 3926 个 ， 其 中 宏 蜂 窝 基 站 695 个 ， 分 布 式 基 站 1589 个 ， 试 点 建 设 点 蜂 窝 8 个 ， 独 立 RRU 28 个 ； 升 级 双 载 波 基 站 200 个 ， 共 计 新 增 载 扇 12278 个 （ 其 中 新 建 11678 个 ， 扩 容 600 个 ） 。 本 期 工 程 全 省 交 换 局 电 源 系 统 建 设 方 面 ， 共 新 增 100A 整 流 模 块 28 个 、 楼 层 直 流 分 配 屏 10 台 、 列 头 柜 PDF5 个 、 1000A 分 立 式 开 关 电 源 整 流 机 架 1 个 、 1500A 分 立 式 开 关 电 源 整 流 机 架 1 个 、 3000A 局 用 开 关 电 源 1 台 、 2000A 局 用 开 关 电 源 3 台 、 3000Ah 局 用 蓄 电 池 4 组 。 基 站 电 源 建


[image: image1.wmf]»ù

´¡

¿ª

ÍÚ

»ú

·¿

ºÍ

Ìì

Ïß

Ëþ

½¨

Éè

»ú

·¿

ºÍ

Ìì

Ïß

½¨

Éè

ÒÆ

¶¯

Í¨

ÐÅ

»ù

Õ¾

ÍÁ

µØ

Õ¼

ÓÃ

Ö²

±»

ÆÆ

»µ

Ë®

ÍÁ

Á÷

Ê§

Ôë

Éù

¡¢

·Ï

Ôü

Ôë

Éù

¹Ì

Ìå

·Ï

Îï

Ôë

Éù

¹Ì

Ìå

·Ï

Îï

ÓÃ

»§

µç

´Å

·ø

Éä

µç

´Å

·ø

Éä

Ôë

Éù

¹Ì

Ìå

·Ï

Îï

µç

´Å

·ø

Éä

Âä

µØ

Ëþ

¡¢

¸ß

É½

Õ¾

Â¥

¶¥

»ù

Õ¾

Ê©

¹¤

ÆÚ

ÔË

ÐÐ

ÆÚ


图1-1   基站建设工程产污节点图

综上所述，本项目污染源主要为施工期基础施工打桩、打孔产生的噪声，少量固体废物、设备包装废物。少数农村基站基础施工、敷设光缆需开挖地表，铺设一定长度的地下光缆管道，埋深约0.5米，管道沿山坡铺设，易造成少量水土流失；运营期产生的电磁辐射；机房空调外机噪声；废旧蓄电池、废旧电源柜、废旧空调等固体废物。施工期、运行期各环节产生的污染物详见图1-1，其对环境的影响主要为电磁辐射。
1.6 评价技术路线、工作重点及流程

1.6.1  评价技术路线

本项目共建设基站544个，由于基站建设数量较多，通过对所有基站的资料及其实际情况的对比，选取82个（已全部开通）具备典型环境特征、典型工程特征和有公众投诉隐患的基站进行测试。通过对这82个典型基站进行电磁辐射现状测试，和电磁辐射预测模式计算，达到对基站进行环境影响评价的目的，在此基础上提出相应理论安全防护距离要求以及环境管理、污染防治措施。
1.6.2  评价工作重点

本项目的评价重点具体包括：
（1） 工程分析；
（2） 电磁辐射环境影响预测；
（3） 电磁辐射监测与评价；
（4） 项目公示。
在上述分析评价的基础上，对本项目的环境影响作出结论，论证其环保可行性，并提出基站在今后运行中需要采取的环境管理及污染防治措施等。
1.6.3  评价工作流程
[image: image2.jpg]]

‘1.wmstiaﬁ%mEiWﬁ&m&%&
2. WOREATEA RN . FR

]

‘ DL, BORA TRTE R A SR PR, ‘

R
Wi
] R }
ST | e ‘ ‘ TR ’

{

R

RS R R R S R

GEMREE

R REH




图1-2  评价工作流程图

	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

中国联合网络通信有限公司湖南分公司严格按照国家法律法规要求，建立专门的环保管理制度，委派专人负责监督执行。各期次基站建设项目均委托有相应评价资质的机构开展了环境影响评价和环保验收工作，并取得了湖南省环境保护厅的批复。

在往期监测过程中，个别存在超标现象的基站，在通过采取工程整改措施（如增加塔高、调整天线主瓣方向、降低发射功率及拆迁等）后，电磁辐射值达到国家标准限值要求。对存在投诉的基站，中国联合网络通信有限公司湖南分公司委托具有相应资质的机构进行现场测试，具有相应资质的机构在现场检测过程中，多次联合当地环保部门对公众开展现场科普宣传、对比测试工作，一定程度上消除了公众对基站电磁辐射的疑虑和恐慌，取得了较好社会效益。
本期工程新建设移动基站544个，与本期项目工程有关的原有污染主要是周边原有基站及周边输电线路、带电设施产生的电磁辐射。

此外，本期工程大部分基站建设于商业区、工业区，存在一定环境背景噪声。




二、项目所在地区域自然环境、社会环境简况

	2.1 自然环境概况
邵阳市地处湘西南，踞资江之上游，东邻衡阳，南抵零陵、广西，西毗怀化，北连娄底。辖大祥、双清、北塔三个市辖区、武冈市和邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、新宁、邵阳、城步苗族自治县8个县，有38个民族，770万人口，总面积20829平方千米。 邵阳系湘中丘陵向云贵高原延伸过渡地带，中东部丘陵起伏，盆地密布。整个地势西南高、东北低，顺势向中、东部倾斜。山地、丘陵、平原各类地貌兼有。全区水利资源较丰富，5公里长的河流595条，分属资江、沅水、湘江和西江四大水系。境内有煤、铁、锰、钨、金、银、锌、石膏、优质石灰等矿藏74种。
2.1.1  地形、地貌、地质

邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”， 东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。根据地形的差异，大致可分成四大地形区。

雪峰山是湖南境内形成年代最早、平均高度最大、延伸最长的一组山地。西南起于绥宁县境，略成弧形蜿蜒向东北伸展，止于益阳县境，全长300多千米，宽达100千米。在该市境内长达200多千米，纵贯绥宁、城步、新宁、洞口、隆回、新邵等县。雪峰山地是地壳相对上升地区，经过长期侵蚀剥蚀而形成。山高岭峻、坡陡谷深，全境平均海拔500米以上，峰峦山脊平均海拔在1000米以上，自西南向东北逐渐降低。城步境内的二宝顶海拔2021米，为全市最高峰。山地适宜林、牧业发展，是本市重要的用材林和楠竹基地。山区水力资源蕴藏丰富。

南岭山地横亘于粤、桂、湘、赣四省区之间。在该市境内主要指横贯新宁、城步和绥宁南部的越城岭和大南山余脉，由照面山、轿顶山、八步岭、舜皇山、大南山等700多座峰岭组成，是该市南部的一道天然屏障。境内山峰巍峨屹立、峰峦迭峰、气候凉湿、植被繁茂，分布有几百万亩荒山草场，适宜辟为山地牧场。

中部沿江平原及丘陵盆地　资水干流由西南向东北斜贯，沿江溪为冲积平原，呈串珠状分布，海拔都在200—350米之间，地势平坦，土壤肥沃、水热条件较好，是该市主要产粮区。两侧地势升高，为面积广大的丘陵，海拔一般在500米以下，地势起伏和缓，宜于发展经济林。丘陵低山之间，分布有不少盆地，如隆回盆地、邵阳盆地等，这些盆地也都是重要的产粮区。

主要指新邵东北的龙山至邵东的大云山一带，海拔都在500米以上，间有山谷及长条形盆地，这是北方冷空气南侵本市的主要通道。

邵阳市石灰岩分布较广，在湿热的气候条件下，石灰岩地区长期被水溶解、侵蚀、形成类型多样的喀斯特地形。地面有峰丛、峰丘、洼地、漏斗等；地下有溶洞、地下河等。基岩裸露地带，土壤贫瘠、干旱少雨、植被较差。但有不少溶洞长达几千米，洞内的石笋、石钟乳千奇百怪，棚钥如生，可辟为旅游风景区，著名溶洞有新邵县的梦云洞、邵阳县的响水洞、武冈市的法相岩、城步的碧云洞、隆回的岩口洞和市郊十六中对面山上的无底洞等。

邵阳市最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米。雪峰、南岭似屏障，耸峙西南。武冈市境内有天子山、照面山海拔千米以上大的山系五处，有国家森林公园云山。新邵县主要山脉有天龙山、天形山、板子山、郎概山、龙山，其中龙山主峰岳平顶，海拔1513.5米。
2.1.2  气候

邵阳市位于湖南省西南部，为半山半丘陵区，属中亚热带季风湿润气候，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1~17. 1C，无霜期272~304天，日照时数 1347.3~1615.3小时，降水量1218.5~1473.5毫米；雨水大多集中在4~6月，易遇夏秋连旱。

2.1.3  水文

邵邵阳市境内水系发达，溪河密布，全市有5公里以上的大小河流595条。流经市境内的河流，主要属资江水系，遍及全市九县和市区，流域面积14788.6平方公里，占全市面积的70.8%；沅江水系主要分布在城步、绥宁、洞口、隆回县，流域面积4198平方公里，占全市面积的20.1%；湘江水系主要分布在邵东、新邵、新宁、邵阳县，流域面积1377.1平方公里，占全市面积的6. 6%；广西西江水系有20条支流发源于城步苗族自治县南部山地，市境内流域面积512.3平方公里，占全市面积的2.5%。
2.2 社会环境概况

2.2.1  社会经济结构

邵阳位于湘中偏西南，总人口760余万，总面积2.1万平方公里，为全省人口第一大市、土地面积第三大市。全市粮食种植面积425万亩，居全省第2位；森林面积1700多万亩，活立木蓄积量3520万立方米，均居全省第二位；草山面积681万亩，其中80多万亩集中连片，位居全省第一位。邵阳是“三线”建设时期建成的老工业基地，工业门类较为齐全，初步形成以机械、食品、医化、纺织、建材、造纸等产业为主体的工业体系。农业除种粮、养殖等传统产业外，乳业、竹松、果蔬、中药材四大农业支柱产业，也具有一定的基础和优势。“两带两圈”的区域经济格局正在形成。在320、207国道邵阳段沿线，一批区位条件好、发展潜力大的城镇开始崛起；东部以市区为核心，与周边地区的经济协作日趋紧密，与周边城镇的融城步伐不断加快；西部以武冈市为区域经济亚中心，正着力构建以优势资源为依托的湘西地区产业开发经济圈。近年来，经济取得了长足发展，国内生产总值由2007年的480亿元增加到2008年的561.6亿元，年均递增11.1%，去年排名全省第7位，三次产业结构比调整为30：29：41，全社会固定资产投资达到69.76亿元，财政总收入达到34.5亿元，农民人均纯收入达到3232元。2011年一季度，全市财政总收入累计完成146977万元，同比增长39.05%，增幅创多年同期最高水平，其中，市本级财政总收入累计完成42702万元，增长27.21%。截至3月底，全市税收收入（含上划收入）完成102407万元，税收收入占财政总收入的比重为69.68%。地方一般预算收入中，税收收入完成47446万元，同比增长28.51%。增幅较高的税种有土地增值税、契税、企业所得税、城建税、印花税、房产税、车船税等，分别同比增长241.67%、125.06%、81.45%、49.97%、44.31%、40.40%、35.59%。同时，不断优化支出结构，突出保障和改善民生，一季度，全市社会保障和就业支出完成146007万元，增长170.93%；医疗卫生支出完成52325万元，增长195.45%；住房保障支出完成3911万元，增长134.19%，民生福祉得到显著增强。

邵阳现有土地面积3121.8万亩，其中耕地面积493万亩，年产粮食270万吨、柑桔400万担、脐橙10万担、黄花14万担、辣椒37万担。水稻、柑桔、药材是邵阳农业经济的拳头产品。雪峰蜜桔、无病毒脐橙、隆回三辣驰名海外，茶叶、玉兰片、金银花久负盛名。邵阳已成为全国最大的脐橙生产基地之一，武冈脐橙被中联部定为对外交往的重点礼品，邵阳还是全国最大的优质辣椒产地之一和全国第一个无籽西瓜良种育种基地，适合兴建农场及农副产品生产加工企业。中药材种植在邵阳迅速发展。以南国药都廉桥药材市场为依托，金银花、厚朴、杜仲众多中药材生产基地遍布邵阳，一个现代科技工业园正在紧张筹建之中。

邵阳市现有工业企业生产单位37602个，主要分布在36个行业中，现价工业总产值181.55亿元，工业增加值63亿元，销售收入180亿元，从业人数12万。工业门类齐全，产品上千种，品种上万个，有化工、机械、纺织、轻工、电子、医药、建材、冶金、煤炭、电力等行业。其中，化工、机械、纺织、轻工、建材为该市工业的支柱产业。主要产品有印刷机械、纺织机械、液压基础件、汽车零部件、苯系列化工产品，化学原材料，纸及绝缘纸板、粘胶化纤、棉纺织品、中成药、化学药品、锰系列产品、电池、白酒及饮料酒。七十、八十年代邵阳曾经是湖南的工业重点城市，在全国都有一定的影响力。

2.2.2  文化

邵阳流传最广的地方戏剧为祁剧。著名音乐家贺绿汀深受祁剧影响。祁剧是湖南地方大戏剧种之一，它又称祁阳班子，民国初年称“祁阳戏”，清末又名“楚南戏”，因形成于祁阳而得名。祁剧广泛流行于湖南省的祁阳、衡阳、邵阳、永州、郴州、怀化等地区，以及广西壮族自治区的全州、桂林、平乐、柳州和赣南、粤北、闽西一带。祁剧兼有高腔、昆腔、弹腔3种声腔，在发展过程中逐渐地形成永河、宝河两大流派，其舞台语言均统一使用祁阳话。形成了“祁阳弟子遍天下”的鼎盛局面。
2.2.3  自然环境、文物保护
位于邵阳市新宁县，世界自然遗产，国家级重点风景名胜区 ，国家地质公园，国家AAAA级景区，最具潜力的中国十大风景名胜区。崀山是中国丹霞景区中丹霞地貌发育丰富程度和品位最有代表性和最优美的景区，被地质专家们赞誉成为“丹霞之魂，国之瑰宝”。境内人与自然高度和谐，总面积108平方公里 ，辖八角寨，天一巷，辣椒峰，紫霞峒，扶夷江五大景区。地质结构奇特，山、水、林、洞要素齐全，是典型的丹霞峰林地貌，在国内风景区中独树一帜。景区内丹霞地貌类型多样，集高、陡、深、长、窄于一体，会雄、奇、险、幽、秀于一身，尤其是一线天、天生桥这些很难发育的地貌奇观，崀山就多达10余处，堪称世界奇观。

位于邵阳市城步县，国家级重点风景名胜区。城步南山牧场总面积152平方公里，拥有连片天然草山23万余亩。南山牧场地域宽广、景象壮美，为高山台地大草原，既有北国草原的苍茫雄浑，又有江南山水的灵秀神奇。2009年6月底，湖南省南山种畜牧草良种繁殖场接到国家农业部草原监理中心来函，称：“从创办时间、国家支持力度、草原畜牧业发展水平、人工草场面积、产业化模式等五个方面综合来看，南山牧场是‘中国第一牧场’。”

位于邵阳市隆回县，国家级重点风景名胜区。“全国百佳艺术之乡”、首批“省级优美乡镇”、湖南省“新潇湘八景”之一。境内森林、矿藏、动植物资源十分丰富，特别是生态旅游资源独具特色。瑶山大峡谷千峰竞秀、林海浩瀚、四季如画，是观光览胜、避暑度假、休闲健身、漂流探险、滑雪狩猎，融入大自然、回归大自然的理想胜地。“花瑶挑花”、“花瑶呜哇山歌”先后入选为国家非物质文化遗产名录



三、环境质量现状监测与评价

2

		0.39

	
	75

	邵东县桥香塑料厂

	WCDMA

	邵东县

	20

	15
	27

	0.22

	
	76

	邵东县华电新苑

	WCDMA

	邵东县

	20

	15
	25

	0.25

	
	77

	邵东县锦绣家苑

	WCDMA

	邵东县

	20

	15
	27

	0.2

	
	78

	邵东县宋家塘2号站

	WCDMA

	邵东县

	20

	15
	25

	0.84

	
	79

	邵东县天骄豪廷

	WCDMA

	邵东县

	20

	15
	48

	0.13

	
	80

	邵东县东方宾馆

	WCDMA

	邵东县

	20

	15
	30

	0.23

	

2

		15
	25

	0.17

	
	82

	邵东县废车市场

	WCDMA

	邵东县

	20

	15
	18

	0.7

	

	[image: image3.emf]0

0.5

1

1.5

2

2.5

1 6 111621263136414651566166717681

基站序号

功率密度（μW/cm2）


图3-2  抽测基站电磁辐射测量最大值示意图 

3.1.6.2监测值较高基站原因分析

新邵气象局

[image: image57.emf]— 3 —

 [image: image4.png]u
"B # ER
= e
¢+ ¢+ B BR
e
G A
- M e, M BR
¥ 4 B
i = # ‘ RS
|\ soesnoe
& % & smss





图3-3 新邵气象局基站监测布点示意图

[image: image5.png]



图3-4 新邵气象局基站附近现状

表3-3   监测值相对较高基站信息表

基站

最大测量值Pd（μW/cm2）

基站系统
水平及垂直距离

原因分析

新邵气象局

2.31

WCDMA

水平距离9米，垂直距离13米

天线采用简易抱杆形式架设，高度相对较低，导致监测值较大。 

3.2 生态环境
邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一。1990年，全市林地面积为1588.89万亩，活立木总蓄积量达2843万立方米，森林覆盖率为42.7%。其中绥宁县活立木蓄积量1050万立方米，人均32. 94立方米，森林覆盖率为67.7%，均居全省各县之首，有“神奇的绿洲”之誉。

植物种类繁多，珍稀树种丰富。邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，其中被子植物105科372属1659种，裸子植物8科33属67种，自然分布和引进栽培的木本植物115科409属1726种，用材林树种210种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种；其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉、马蹄参、伞花木、杜仲、福建柏、水松、金钱松、白豆杉等，系全国植物区系之精华。除马尾松、杉、樟、泡桐等常见树种外，还有不少古老珍稀树种，如“活化石”银杏、“林海珍珠”银杉及珙桐，木杉、冷杉、钟尊木、连香树、兰果树、银鹊树，中华五加等数十种孑遗植物，国外早已绝灭，为国家重点保护的世界珍稀树种，近年来，在新宁县境内还发现了在经典中从未记载过的新宁唇柱苣苔，宽脉唇柱苣苔，崀山唇柱苣苔，新宁毛莨等十几种植物新种及数百种药用植物，植物学家称这一地区为国内外罕见的植物新种密集区。城步沙角洞的银杉群落，新宁、城步的资源冷杉群落，绥宁黄桑的长苞铁杉群落，是研究江南地域古生物学的活标本。

已先后建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。经济林木主要有茶树、油茶、油桐和柑桔等果木林。长期以来，境内除盛产木材、楠竹、茶油、桐油、生漆等大宗林产品外，松脂、玉兰片、白蜡、五倍子、山苍子油、棕片、竹麻等林副产品行销省内外。

茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。

境内不仅有莽莽林海，而且有茫茫草山。草山草场有114.04万亩，连片分布10万亩以上的有城步南山、十万古田和新宁黄金3处，1^-10万亩的有56处。城步苗族自治县西南境是江南有名的山地草原区，其中八十里大南山，总面积23万亩，已建设成为中国南方最大的现代化山地牧场，是全省的种畜牧草良种繁育基地和奶肉牛商品基地。

	评价范围及主要环境保护目标：

（1）评价范围

根据《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)中第3.1.2款规定，电磁辐射环境影响的评价范围的确定遵循下列要求：

① 发射机功率P≤100kW时，评价范围为以天线为中心，半径为0.5km的范围； 

② 对于有方向性的天线，按照天线辐射主瓣的半功率角内评价到 0.5km，如高层建筑的部分楼层进入天线辐射主瓣的半功率角以内时，应选择不同高度对该楼层进行室内或室外的场强测量。

③《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(试行)规定的监测范围是：监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的的保护目标，根据现场环境情况可对点位进行适当调整，具体点位优先布设在公众可以到达的距离天线最近处。

根据上述规定、移动通信基站的特点以及评价单位对移动通信基站的现场测量经验，确定本次评价范围为：以基站发射天线为中心，距离发射天线中心半径50米范围。
（2）环境保护目标
根据移动通信基站的电磁辐射特性，本项目的环境保护目标是在评价范围内的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。环境保护目标为基站天线50m范围的邻近建筑物内的居民和人群。本次抽测的基站周围环境保护目标情况见表3-4。

表3-4  抽测基站周围敏感保护目标概况表
序号
基站民称
区（县）
天线及立塔类型
天线安装形式
周围环境特征
天线主瓣方向与周围敏感目标垂直或水平距离
保护目标
1
邵阳县塘田市河边
邵阳县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞10米
民房
2
红石高速出口
邵阳县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞10米
民房
3
邵阳县邮政局
邵阳县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞15米
民房
4
邵阳县六中
邵阳县
路灯塔
落地架塔安装
学校
水平距离＞25米
宿舍
5
邵阳县人民医院
邵阳县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞15米
民房
6
新邵县林业
新邵县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞10米
民房
7
新邵县箱包城
新邵县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
民房
8
新邵县东方刺绣
新邵县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
民房
9
新邵县气象局
新邵县
简易抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
郊区
垂直距离＞3米
民房
10
新邵县和泰宾馆
新邵县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞15米
民房
11
新邵县雀塘加油站
新邵县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞15米
民房
12
新邵县雀塘
新邵县
铁塔
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞20米
民房
13
大祥区兴隆村
邵阳市
简易抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞3米
民房
14
大祥区马蹄塘
邵阳市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞15米
民房
15
北塔区湘窖酒业
邵阳市
组合抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
工厂
垂直距离＞3米
方圆50m没有固定敏感保护目标
16
北塔区华杰工业用呢公司
邵阳市
铁塔
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
工厂
垂直距离＞15米
办公楼
17
双清区一技校
邵阳市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
学校
垂直距离＞3米
教学楼
18
大祥区中恒酒店
邵阳市
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
居民楼
19
大祥区万里超市
邵阳市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
商铺
20
大祥区李子园邵阳学院
邵阳市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
民房
21
大祥区仁康医院
邵阳市
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
医院
22
大祥区高级技校
邵阳市
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
学校
垂直距离＞3米
教学楼
23
大祥区邵阳职院
邵阳市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
郊区
垂直距离＞10米
民房
24
北塔区新滩派出所
邵阳市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞6米
民房
25
隆回县紫霞园
隆回县
路灯塔
落地架塔安装
城区道路
垂直距离＞5米
民房
26
红十字医院
隆回县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
医院
27
隆回县新建街
隆回县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞11米
民房
28
隆回县消防中队对面
隆回县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞11米
民房
29
金利物流
隆回县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
居民楼
30
彼岸春天
隆回县
路灯塔
落地架塔安装
城区道路
垂直距离＞7米
民房
31
六都寨灌区
隆回县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
32
六都寨造纸厂
隆回县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
工厂
垂直距离＞3米
办公楼
33
司门前孔家坪
隆回县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞10米
民房
34
隆回滩头老站
隆回县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞10米
民房
35
洞口县竹市镇2号站
洞口县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
36
洞口县峰林宾馆
洞口县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
居民楼
37
WD-洞口县第一中学
洞口县
路灯塔
落地架塔安装
城区道路
水平距离＞20米
办公楼
38
WD-洞口县民政局
洞口县
排气管天线
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
民房
39
洞口县人民银行
洞口县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
民房
40
洞口县八角田2号站
洞口县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞3米
民房
41
洞口县人民医院
洞口县
路灯塔
落地架塔安装
城区道路
垂直距离＞11米
民房
42
洞口花园
洞口县
铁塔
落地架塔安装
郊区
垂直距离＞25米
民房
43
洞口县江口2号
洞口县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞5米
民房
44
绥宁县川石电力新城
绥宁县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
学校
垂直距离＞15米
教学楼
45
绥宁县川石
绥宁县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
幼儿园
46
绥宁县东正路
绥宁县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
47
绥宁县大公坪
绥宁县
组合抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞11米
民房
48
绥宁县虾子溪
绥宁县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
民房
49
绥宁县中医院
绥宁县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞10米
医院
50
绥宁寨市
绥宁县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞10米
民房
51
城步县皇家壹号
城步县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民楼
垂直距离＞3米
民房
52
彬彬超市
城步县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
53
城步县人民医院
城步县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞5米
医院
54
城步县西岩粮站
城步县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞3米
民房
55
新宁县高桥新街
新宁县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞11米
民房
56
新宁县御泉花园
新宁县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
郊区
垂直距离＞12米
民房
57
新宁县园艺小区
新宁县
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
居民楼
58
新宁县建设路
新宁县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
59
新宁县会展中心
新宁县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
居民楼
60
新宁县农贸市场
新宁县
简易抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
民房
61
新宁县水泥厂
新宁县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
郊区
垂直距离＞3米
民房
62
新宁县维也纳宾馆
新宁县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
居民楼
63
新宁县回龙寺连山
新宁县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞13米
民房
64
新宁县丰田乡老百姓饭店
新宁县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞13米
民房
65
武冈市龙田二号
武冈市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞10米
民房
66
武冈市丰仁村
武冈市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
郊区
垂直距离＞10米
民房
67
武冈市北站二号站
武冈市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞5米
民房
68
武冈市忠义北路
武冈市
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞10米
居民楼
69
武冈市头堂乡七里村2号
武冈市
简易抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞3米
民房
70
武冈市三中
武冈市
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
居民楼
71
武冈市玉带桥
武冈市
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
72
武冈市资南村
武冈市
排气管天线
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
农村
垂直距离＞3米
民房
73
邵东县人民路116号
邵东县
组合抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
民房
74
邵东县邵水管理所
邵东县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞15米
民房
75
邵东县桥香塑料厂
邵东县
组合抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
工厂
垂直距离＞10米
民房
76
邵东县华电新苑
邵东县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞3米
居民楼
77
邵东县锦绣家苑
邵东县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞10米
居民楼
78
邵东县宋家塘2号站
邵东县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
79
邵东县天骄豪廷
邵东县
组合抱杆
上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
居民区
垂直距离＞10米
民房
80
邵东县东方宾馆
邵东县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
81
邵东县红十字医院
邵东县
简易抱杆
上人屋面，安装在屋顶女儿墙。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
医院
82
邵东县废车市场
邵东县
简易抱杆
非上人屋面，安装在屋顶。天线朝向：对外
商住区
垂直距离＞3米
民房
注：(1)基站天线设置在上人屋面时，表中与周围敏感目标的垂直距离指天线底部与楼顶屋面的垂直距离。

    (2)基站天线设置在非上人屋面时，表中与周围敏感目标的垂直距离指天线底部与最近敏感目标的垂直距离。

(3)对于地面基站，表中与周围敏感目标的垂直距离指天线与保护目标垂直距离。 

(4)距离指在天线主瓣方向上，周围敏感目标与基站天线的水平或垂直距离。评价工作根据往年评价工作经验，考虑屋顶基站与周边建筑水平距离一般能满足水平防护距离要求，因此本表对该类基站只测量核查垂直距离。而对于垂直防护距离可能不满足要求的基站，本表对基站的水平距离进行现场测量核查。
(5)基站天线电磁辐射安全防护条件满足上述水平或垂直安全防护距离其中一个距离即可。
(6)主要保护目标： 50米范围；详见监测报告示意图。


四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1.电磁辐射

    《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)中规定，在30~3000(MHz)频率范围内，对公众的电磁辐射防护标准为电磁辐射源在接受点产生的功率密度小于0.4W/m2(40 μW/cm2)，如下表4-1所示：

表4-1    公众照射导出限值

频率范围(MHz)

电场强度(V/m)

功率密度(μW/cm2)

30-3000
12

40
2. 声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096－2008），本次评价位于居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公、农村居住区的基站执行1类标准；位于商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂区的基站执行2类标准；位于工业生产、仓储物流为主要功能区域的基站执行3类标准；位于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域执行4a类标准，铁路干线两侧区域的基站执行4b类标准。

本项目无位于康复疗养区等特别需要安静区域的基站。

	污
染
物
排
放
标
准
	1. 噪声

施工期：

执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
表4-2  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

昼    间

夜    间

70

55

运行期：

空调设备执行《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606－2004）：额定制冷量为2.5～4.5kW时，室内机噪音小于45dB（A）、室外机噪音小于55dB（A）。
2.固体废物标准

本项目备用电源使用的蓄电池属危险废物，执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519-2009)。

项目中的基站设备（主控板及射频模块）、空调等设备，对这类设备报废时应执行《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010）。

	电
磁
辐
射
评

价

标

准


	根据《电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)中的规定：
公众总的受照射剂量
公众总的受照射剂量包括各种电磁辐射对其影响的总和，即包括拟建设施可能或已经造成的影响、还要包括已有背景电磁辐射的影响。总的受照射剂量限值不应大于国家标准《电磁辐射防护规定》（GB8702—88）的要求。
单个项目的影响
为使公众受到总照射剂量小于GB8702—88的规定值，对单个项目的影响必须限制在GB8702—88限值的若干分之一。在评价时，对于由国家环境保护局负责审批的大型项目可取GB8702—88中场强限值的1/
[image: image6.wmf]2

，或功率密度限值的1/2。其他项目则取场强限值的1/
[image: image7.wmf]5

，或功率密度限值的1/5作为评价管理目标值。”
本项目取GB8702-88中功率密度限值的1/5（即8μW/cm2）作为评价管理目标值。如下表4-3所示：

表4-3    评价管理目标值
适用对象

频率(MHz)

电场强度

(V/m)
功率密度

(μW/cm2)

来源

单个项目

30-3000

5.37

8

GB8702—88，

HJ/T10.3-1996


	总
量

控
制
指
标
	


五、建设项目工程分析

	5.1 基站组成

基站是移动通信系统中与无线蜂窝网络关系最直接的基本组成部分。在整个移动网络中基站主要起中继作用。基站与基站之间采用无线信道连接，负责无线发送、接收和无线资源管理。而主基站与移动交换中心(MSC)之间常采用有线信道连接，实现移动用户之间或移动用户与固定用户之间的通信连接。移动通信基站一般由基站机房、基站设备、传输设备、动力设备、馈线、天线和天线支架等设备组成。基站设备主要由基站控制器件、收发信机（TRX）及其他辅助设备。

机房室内设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器主设备，馈线、跳线等信号收发设备、以及电源柜和蓄电池、走线架和避雷器等辅助设备。一般机房内基站设备布置详见图5-1。

[image: image8.png]£

000

1500

[=[=]=[=[=]

100

T




图5-1   基站机房设备组成

室外设备包括馈线、铁塔和天线、天线支架等（见图5-2）。本项目的基站天线类型采用定向天线和全向天线，极化方式为单极化或双极化，一般城区基站多采用楼顶抱杆和美化天线等架设方式，天线挂高一般城区保持在20米。农村站一般多采用地面管塔、楼顶组合抱杆等架设方式，基站一般保持在40-50米左右。基站技术参数的统计汇总结果见表5-1、表5-2。

[image: image9.jpg]xt ‘
——
»

REHR
‘Antenna Bracket Kit

=358 s o
52

SRR
Baso Staton Accessores





图5-2    基站机房外设备组成

表5-1    GSM基站主要技术参数汇总表

基站
类型
天线高度(m)

增益
(dBi)

天线俯角
(º)

垂向半功率角(º)

水平半功率角(º)

发射功率(W)

定向站
12～15

17

3~6
15

90

20

注：本项目发信机主要采用华为公司的产品。
基站
类型
天线高度(m)

增益
(dBi)

天线俯角
(º)

垂向半功率角(º)

水平半功率角(º)

发射功率(W)

全向站
35

17

3~6
12

60

20

注：本项目发信机主要采用华为公司的产品。
表5-2    WCDMA期基站主要技术参数汇总表
基站
类型
天线高度(m)

增益
(dBi)

天线俯角
(º)

垂向半功率角(º)

水平半功率角(º)

发射功率(W)

定向站
15～35

15

4~7

15

90

20

注：本项目发信机主要采用华为公司的产品。
基站
类型
天线高度(m)

增益
(dBi)

天线俯角
(º)

垂向半功率角(º)

水平半功率角(º)

发射功率(W)

全向站
15～35

15

4~7

15

90

20

注：本项目发信机主要采用华为公司的产品。
5.2 基本工作原理

移动通信是通过电磁波的传播来实现的，而电磁波传播方式和频率有很大的关系，不同波长的电磁波其传播方式也不同。根据国家无线电管理委员会的有关文件规定，中国联合网络通信有限公司GSM和WCDMA移动通信系统的工作频段为：

1920～2170MHz

上行:1920～1980MHz

下行:2110～2170MHz;
移动通信采用直射波辐射的方式传播，其特点为：天线高度远大于工作波长；通信距离通常在视线距离之内；由于存在多径传播现象，造成直射波和反射波互相干扰，引起接收点场强起伏变化并随距离呈波动变化；直射波辐射传播方式与天波辐射相比更为稳定。
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



    说明：
    1、双低噪模块包括2个带通滤波器：2个低噪声放大器和双路双离器。作用是将一对天线输入信号经滤波和噪放后分成两路信号分配至相应的收发信控制单元； 

    2、宽带/窄带合路能包括集成混合耗合器，负载，发射带通滤波器，它将两路、多路输出信号合成一路输出；
    3、定向藕合器将两路输入信号混合后在—根天线上发射；
  4、中功率双工器将—路发射信号主路射信号以节约天线馈线。
图5-3  基站工作原理框图
5.2.1  GSM技术原理

GSM是由欧洲标准化委员会于1992年统一推出的全球移动通信系统（Global System For Mobile Communications），后来该系统被全球广泛采纳，成为第二代数字移动通信系统的标准之一。GSM采用了时分多址（TDMA）技术，即在一个无线载波上，把时间分成周期性的帧，每一帧再分割成若干时隙（无论帧或时隙都是互不重叠的），每个时隙就是一个通信信道，分配给一个用户。系统根据一定的时隙分配原则，使各个移动台在每帧内只能按指定的时隙向基站发射信号（突发信号），在满足定时和同步的条件下，基站可以在各时隙中接收到各移动台的信号而互不干扰。同时，基站发向各个移动台的信号都按顺序安排在预定的时隙中传输，各移动台只要在指定的时隙内接收，就能在合路的信号（TDM信号）中把发给它的信号区分出来，TDMA系统发射数据是用缓存-突发法，因此对任何一个用户而言发射都是不连续的。采用时分复用带来的优点是抗干扰能力增强，频率利用率有所提高，系统容量增大，基站复杂性减小。

5.2.2  WCDMA技术原理

WCDMA（Wideband CDMA）意为宽频分码多重存取， 是一种由3GPP具体制定的，基于GSM MAP核心网，UTRAN（UMTS陆地无线接入网）为无线接口的第三代移动通信系统。目前WCDMA有Release 99、Release 4、Release 5、Release 6等版本。W-CDMA（宽带码分多址）是一个ITU(国际电信联盟)标准，它是从码分多址（CDMA）演变来的，从官方看被认为是IMT-2000的直接扩展，与现在市场上通常提供的技术相比，它能够为移动和手提无线设备提供更高的数据速率。WCDMA采用直接序列扩频码分多址（DS-CDMA）、频分双工（FDD）方式，码片速率为3.84Mcps，载波带宽为5MHz.基于Release 99/ Release 4版本，可在5MHz的带宽内，提供最高384kbps的用户数据传输速率。W-CDMA能够支持移动/手提设备之间的语音、图象、数据以及视频通信，速率可达2Mb/s（对于局域网而言）或者384Kb/s（对于宽带网而言）。输入信号先被数字化，然后在一个较宽的频谱范围内以编码的扩频模式进行传输。窄带CDMA使用的是200KHz宽度的载频，而W-CDMA使用的则是一个5MHz宽度的载频。

5.3 天线技术特性

天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波，或将空间电磁波转化为传输线中的电磁能的专用设备。在移动网络通信中从基站天线到用户手机天线，或从用户手机天线到基站天线的无线连接，它的运行质量在整个网络运行质量中所占的位置是十分明显的。由此而产生的电磁电磁辐射强度和范围亦与天线有着密切的联系。

5.3.1  天线的形式

根据湖南联通公司提供的资料，基站天线为定向天线和全向天线。定向天线在水平方向图上表现为一定角度范围辐射，在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束。定向天线在移通信系统中一般应用于城区小区制的站型，覆盖范围小，用户密度大，频率利用率高。典型的定向天线的外观见图5-4。定向天线增益方向性模拟三维图见图5-5。
[image: image11.jpg]


     [image: image12.jpg]



图5-4 典型定向天线的外观

[image: image13.jpg]



图5-5  定向天线电磁波波束三维模拟图
5.3.2  天线的基本参数

天线的基本参数包括：

① 天线的增益：是指在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比，即功率之比。增益一般与天线方向图有关，方向图主瓣越窄，后瓣、副瓣越小，增益越高。不同类型天线，其方向图波形不同。典型定向天线增益方向图见图5-6和图5-7。 

② 前后比：方向图中，前后瓣最大电平之比称为前后比。前后比越大，天线定向接收性能就好。

③ 波束宽度：在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣，其中最大的瓣称为主瓣，其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。称为半功率（角）瓣宽。主瓣瓣宽越窄，则方向性越好，抗干扰能力越强。天线辐射的水平波束宽度决定了天线辐射的电磁波水平覆盖的范围；天线垂直波束宽度则决定了传输距离及纵向覆盖的单位。上述范围亦确定了电磁辐射对周围环境可能造成的辐射影响范围。
④ 下倾角：指定向平板天线的下倾角度．主要用于控制干扰及增强覆盖。
⑤ 极化：天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。通常有垂直极化、水平极化、+45度倾斜的极化、-45度倾斜的极化等极化方式。

[image: image14.png]


     [image: image15.png]



   图5-6  电磁波波束水平方向剖面图         图5-7  电磁波波束垂直方向剖面图
5.3.3  天线的架设方式
天线的架设方式根据基站的位置一般有地面塔（单管塔、角钢塔、景观灯塔、仿生树等）、楼顶塔（六方塔、拉线塔、抱杆、美化天线等）。位于城市中的基站大多设于建筑物的楼顶，采用楼顶抱杆或者楼顶铁塔的方式架设天线，位于乡镇的基站则大多采用落地塔的形式（如图5-8）。

[image: image16.jpg]



单管塔
[image: image17.jpg]



角钢塔
[image: image18.jpg]



六方塔
[image: image19.jpg]



拉线塔
[image: image20.jpg]



抱杆
[image: image21.jpg]A

C A
\

™~




美化天线
[image: image22.jpg]



景观灯塔

[image: image23.jpg]



仿生树

图5-8  天线架设方式
5.3.4  天线的高度
天线高度直接影响基站的覆盖范围，移动台测得的信号覆盖范围受两方面因素影响：一是天线所发射的直射波所能达到的最远距离；二是到达该地点的信号强度足以为移动台所捕捉。

5.4 基站选址原则

（1）基站选址宜在地势相对较高或有高层建筑、高塔利用的地方。如果高层的高度不能满足基站天线高度要求，应有房顶设塔或地面立塔的条件，以便保证基站周围视野开阔，附近没有高于基站天线的高大建筑物阻挡。
（2）尽量不要在电磁辐射本底值高的区域建设与其它系统共址的基站。在电磁辐射本底值较高的区域建设基站时，根据监测结果确定拟建基站的天线参数和发射高度，确保基站建设满足相关安全防护距离要求。

（3）建设单位在基站选址时除了考虑网络覆盖和信号外，还要认真考虑拟建基站对周围环境和居住人群的影响。对于在前期选址过程中一定要进行反复论证和公示，并征求当地环境保护行政主管部门意见，在施工前应与当地的社区委员会沟通，取得当地群众的支持。

（4）市区基站应避免天线前方近处有高大楼房而造成障碍或反射后对其周围基站产生干扰，也避免产生不必要的民事纠纷。基站定向天线三个电磁波主瓣尽量避开周围高层建筑，实在避不开时，如距离较远，可采用低增益的天线、调整天线下倾角度或将天线挂高适当升高使天线与前方居民楼有一定高差等方法避开电磁波主瓣；否则应另行选址。

（5）新建基站选址应当满足当地规划部门的要求，尽量采用小型化、隐蔽化等美化建设方案。

（6）新建基站在居民区选址的，应优先考虑设置在非居住建筑物上，尽量远离敏感建筑物，并通过升高天线，减小基站的发射功率和天线的增益，减轻基站周围环境及保护目标接受的电磁辐射强度。

（7）基站宜选在人为噪声及其他无线电干扰小的地方。尽量避免设在大功率无线电发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站附近。
5.5 污染源分析
5.5.1  施工期污染源分析

（1）采取楼顶抱杆和增高架方式建设的基站
本期工程部分基站采取楼顶抱杆和增高架方式单独建设基站，这些基站利用现有房间作为机房，其建设过程主要为设备的安装。主要噪声源为电钻，其源强约为65～80dB(A)，在单个基站施工过程中使用时间较短，对周围声环境的影响较小。但由于这一类型基站一般都位于城区，周围居民区密集，基站设备安装时的噪声将直接影响到周围居民的工作和生活。因此必须合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间施工。
这类基站在施工期不产生扬尘和废水，因此对大气和水环境无影响。此外，施工结束后少量的建筑垃圾由施工人员收集回收，不会对环境产生影响。
（2）采取地面塔方式建设的基站
①本期工程另一部分基站采取地面铁塔（或管塔）方式建设。需要建设地面管塔、铁塔和小型机房。据同类型工程调研，基站施工土建工程量小，又分散，以人工为主，辅以简单的小型施工机械。施工期的噪声主要来自土建、钢结构及设备安装调试等几个阶段中，主要噪声源有打桩机、振捣器及汽车等。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见表5-3。
表5-3     主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化     单位：dB(A)

机械设备
距噪声源距离
15 m

50 m

100 m

150 m

200 m

打桩机
72～93

62～83

56～77

52～73

50～71

振捣器
72～90

62～80

56～74

52～70

50～68

汽车

69～81

59～71

53～65

49～61

47～59

将表5-5中数据对照《建筑施工期场界噪声标准》（GB12523-2011）可知，大部分施工机械在30m远处的噪声值均超过了施工阶段噪声限值。
单台施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下：

[image: image24.wmf])

(

)

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

0

r

r

a

r

r

r

L

r

L

A

A

－

－

－

=

                （式5－1）
式中：LA（r）－预测点的噪声值；
LA（r0）－参照点的噪声值；
r、r０－预测点、参照点到噪声源处的距离；
a－空气吸收附加衰减系数（1dB/100m）。
②本类型基站在施工期间将产生少量施工扬尘和汽车尾气，但其产生量很小，浓度较低，因此对周围大气环境影响较小，通过经常向施工路面洒水，保持地面湿润可以有效减少扬尘，将施工期对大气环境的影响控制到可接受的水平。
③施工期间废水主要来源于塔基及配套机房施工，施工中混凝土一般采用人工拌和，塔基及配套机房的施工废水量很小。施工人员临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地原有设施处理。
④塔基采用现浇混凝土板式基础，塔基施工开挖的土石方基本回填，就地平整填埋。
⑤生态环境的影响：
在线路的初勘、终勘、施工放样以及设备的运输过程中，可能会对沿线影响基站建设的区域进行少量的砍伐和修整，对周围的植被、地形、地貌造成一定的破坏。
在铁塔的建设过程中，可能会对周围的不利地形和地质进行一定的修整，在一部分基站周围还需要开挖排水沟等设施，对周围的植被、地貌造成一定的破坏。
基站建设过程中，其数据光缆利用现有网络直接接入。农村部分基站数据光缆的接入需铺设一定长度的地下光缆管道，埋深约0.5米，管道沿山坡铺设，不占用基本农田。在铺设地下管道的过程中涉及基础开挖，产生少量土石方，会造成地表部分植被破坏和少量水土流失，但在采取分层开挖、分层堆放、分层回填及植被恢复的防护措施后，对生态环境影响较小。
5.5.2  运行期污染源分析

（1）电磁波辐射源分析
移动通信基站由室外和室内两部分设备组成。室内设备有基站控制器，信号发射机，功率放大器、合路器、耦合器、双工器及部分馈线等。这些设备在设计、制造时已采取了较好屏蔽措施（金属机箱），并且设备放置在机房内，经过墙体和机房门的屏蔽，不会对周围环境造成电磁辐射污染。
室外设备有馈线和收、发天线。基站运行时其发射天线向周围空间发射电磁波，使周围电磁辐射场强度增高，会对周围环境造成电磁辐射影响，这是本项目的主要污染源。通常基站的接收和发射共用同一付天线。移动通信基站天线是手机用户用无线与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域辐射出去；手机用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。这样就构成了无线通信系统。
基站正常运行时，（发射）天线向周围发射不同频率范围段的电磁波，导致周围环境电磁辐射场强增高。由电磁波的传输特性可知，天线发射的电磁波强度将随距离的增大而减小，基站电磁辐射对环境的影响是有一定范围的。天线辐射的水平波束宽度决定了天线辐射的电磁波水平覆盖的范围；天线垂直波束宽度则决定了传输距离及纵向覆盖的单位。上述范围亦确定了电磁辐射对周围环境可能造成的辐射影响范围。移动通信基站电磁辐射传播示意图见图5-9。
移动通信网为扩大用户量，扩大服务半径，保证通话质量，就必须在城市空间建立若干个具有一定发射功率的移动通信基站，每个基站都要根据服务区范围及用户手机使用状况发射不同强度的电磁波，附近空域中的电磁辐射场强超过国家标准限值时则产生电磁辐射污染。

在移动通信系统运行时，利用射频设备和控制器通过收发信台与网内移动用户进行无线通信，而无线通信是由基站通过天线系统接收和发射一定频率范围内的电磁波来实现的，移动通信中的电磁辐射即由此产生。
[image: image58.emf]— 2 — 批 复 建 设 规 模新 增 2 套 BSC ， 扩 容 19 套 BSC 。 新 增 777 个 基 站 ， 其 中 900M 宏 基 站 59 个 ， 900M 分 布 式 基 站 615 个 ， 1800M 宏 基 站 12 个 ， 1800M 分 布 式 基 站 91 个 。 新 增 载 频 3165 个 ， 其 中 900M 载 频 2566 个 ， 1800M 载 频 599 个 。 新 增 语 音 无 线 容 量 9609.81Erl 。 EDGE 升 级 新 增 EPDCH  10372 个 ， 对 24 套 BSC 进 行 Gb over IP 改 造 。 新 增 200A 开 关 电 源 145 套 ， 500Ah 蓄 电 池 308 组 ， 过 压 保 护 装 置 158 个 ， 交 流 配 电 箱 186 个 ， 嵌 入 式 电 源 10 套 ， 胶 体 蓄 电 池 组 20 组 。 初 验 时 间 要 求 2012 年 10 月 31 日 其 他 相 关 要 求请 你 部 门 （ 公 司 ） 采 取 有 效 措 施 ， 根 据 批 复 的 建 设 内 容 、 工 程 预 算 和 时 间 进 度 要 求 ， 按 照 项 目 管 理 以 及 基 本 建 设 程 序 相 关 规 定 进 行 建 设 及 施 工 管 理 。 附 件 2012 年 中 国 联 通 湖 南 GSM 主 体 网 络 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 会 审 纪 要 .docx 2012 年 中 国 联 通 湖 南 GSM 主 体 网 络 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 总 册 （ 修 改 册 ） .zip 2012 年 中 国 联 通 湖 南 GSM 主 体 网 络 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 总 册 （ 修 改 册 ） .zip 审 批 单 位中 国 联 通 湖 南 省 分 公 司 审 批 时 间 2012 年 08 月 21 日

[image: image25.emf]


图5-9  移动通信基站电磁辐射传播示意图

（2）噪声

本期工程建成后运行期间产生的噪声主要在机房，包括机房内设备产生的电磁和振动噪声、空调室外机产生的噪声、设备运行时散热风扇等产生的噪声。
部分基站利用旧机房或与联通、移动基站共站共享，仅适量增加相关设备，建设前后机房噪声水平变化不大，因此不会加重对周围声环境质量的影响。
新建机房，营运期新建机房噪声主要来源于机房内电子设备运行时产生的电磁噪声、设备振动噪声、空调外机、散热风扇等相关设备。为此，公司应该采取以下措施：

① 机房内电子设备采取减振、隔声（利用机房墙壁和铁门隔声）措施；
② 空调外机、散热风扇在选型时就选用低噪设备，符合《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606－2004）：额定制冷量为2.5～4.5kW时，室内机噪音小于45dB（A）、室外机噪音小于55dB（A）标准。
机房噪声源在采取以上防躁措施后，对周围环境影响有限，不会产生扰民现象。
（3）固体废物
固体废物主要是废弃电器电子设备部件、废旧蓄电池。基站备用电源选用华达GFM200免维护密封蓄电池组（一般情况下采用市电供电，蓄电池只在停电情况下临时使用），每个基站2组（每组10只），使用寿命约5年，因替换蓄电池约产生报废蓄电池每5年1088组（共计10880只）；另外，基站设备的日常维护会产生少量的废弃电子电气设备及零部件，其产生量为约5-6块/年·站。
（4）其他
移动基站运行过程中，不产生废气、废水、废渣、粉尘等污染物。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	[image: image59.emf]— 1 — 中 国 联 通 一 阶 段 设 计 批 复 单 湖 南 联 通 项 目 批 [2012]78 号 项 目 名 称 2012 年 中 国 联 通 湖 南 GSM 主 体 网 络 扩 容 工 程 项 目 编 码HAI12DA0B01000.4300 建 设 单 位湖 南 省 分 公 司 网 络 公 司 网 建 部 批 复 意 见原 则 同 意 《 2012 年 中 国 联 通 湖 南 GSM 主 体 网 络 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 》 的 内 容 。 工 程 预 算 核 定 额 （ 万 元 ） 6,772.00 批 复 建 设 内 容本 期 工 程 新 增 2 套 BSC ， 扩 容 19 套 BSC 。 新 增 777 个 基 站 ， 其 中 900M 宏 基 站 59 个 ， 900M 分 布 式 基 站 615 个 ， 1800M 宏 基 站 12 个 ， 1800M 分 布 式 基 站 91 个 。 新 增 载 频 3165 个 ， 其 中 900M 载 频 2566 个 ， 1800M 载 频 599 个 。 新 增 语 音 无 线 容 量 9609.81Erl 。 EDGE 升 级 新 增 EPDCH 10372 个 ， 对 24 套 BSC 进 行 Gb over IP 改 造 。 本 期 工 程 共 新 增 200A 开 关 电 源 145 套 ， 500Ah 蓄 电 池 308 组 ， 过 压 保 护 装 置 158 个 ， 交 流 配 电 箱 186 个 ， 嵌 入 式 电 源 10 套 ， 胶 体 蓄 电 池 组 20 组 。

内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大气
污染物
	无
	无
	无
	无

	水污染物
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	机房
	废弃电子产品、废旧蓄电池
	基站备用电源选用华达GFM200免维护密封蓄电池组（蓄电池只在市电停电情况下临时使用），每个基站2组（每组10只），使用寿命约5年，因替换蓄电池约产生报废蓄电池每5年1088组（共计10880只）；
另外，基站设备的日常维护会产生少量的废弃电子电气设备及零部件，其产生量为约5-6块/年·站。

	噪声
	空调
	空调外机噪声
	本期工程建成后运行期间产生的噪声主要在机房，主要为空调室外机产生的噪声、设备运行时散热风扇等产生的噪声，空调室外机噪声小于55dB(A)。

	电磁

辐射
	发射

天线
	电磁辐射
	基站运行时，湖南联通GSM、WCDMA制式基站对周围环境发射的电磁波频率范围分别为1920～2170MHz、1920～1980MHz、2110～2170MHz的电磁波。

	主要生态影响：

移动通信基站的占地面积比较小,施工过程简单，施工时间短，对周围的生态环境影响较小。只要在施工期有比较完善和环保的施工方案,在施工结束后及时妥善处理施工垃圾,并对植被地形等进行一定的恢复,防止水土流失等生态破坏,使本项目的建设对周围生态环境产生的影响达到最小。




七、环境影响分析
	7.1 施工期环境影响分析

7.1.1  噪声影响分析

（1）采取楼顶抱杆和增高架方式单独建设的基站
这类基站利用现有房间作为机房，其建设过程主要为设备的安装，使用的施工设备主要有电钻、铁锤、扳手、钳子等。其中主要噪声源为电钻，其源强约为65～80dB(A)。但在单个基站施工过程中电钻使用时间较短，对周围环境的影响较小。
由于此类型基站一般都位于城区，周围居民区密集，基站设备安装时的噪声将直接影响到周围居民的工作和生活。因此必须合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间施工。
（2）采取地面铁塔（或管塔）方式单独建设的基站
此类型基站一般位于路边、农村或周围较为空旷的区域，施工量小、历时短，通过合理安排施工时间，选取低噪声的施工机械，加强施工管理等措施可以将施工噪声对环境的影响控制在较小范围。可以减少对周围环境和居民的影响。
7.1.2  废水排放分析

基站施工废水主要来源于塔基基础混凝土搅拌时的施工废水，塔基的施工废水量很小，废水应就近纳入当地市政污水管网，禁止随意排放。施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地已有的污水处理系统。
7.1.3  扬尘影响分析

在整个施工期，扬尘来自于开挖土方、材料运输、装卸和搅拌等过程。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，其抑尘效果显而易见。本项目施工现场主要是一些运输材料、设备的中型车辆，因此做好施工现场管理，并在大风干燥天气实施洒水抑尘，以减少施工扬尘。
为保证周围空气环境少受粉尘污染影响，施工时要做到：粉性材料堆放在料棚内，施工工地定期洒水，施工建筑设置防尘网，尽可能采用商品混凝土，以减少施工扬尘的产生。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对空气环境造成的影响很小。
7.1.4  固体废弃物影响分析

基站施工期间固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾集中堆放，并委托当地环卫部门定期清运。建议施工期加强管理，禁止随地丢弃垃圾，生活垃圾集中收集清运。塔基采用现浇混凝土板式基础，塔基施工开挖土石方尽量回填。废弃土方和建筑垃圾由专业单位及时运至指定地点妥善处理。因此，只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。
7.1.5  植被损坏和水土流失分析

楼顶抱杆和增高架类型基站建于建筑楼顶，不另占用土地，其建设过程中不会发生植被损坏和水土流失。
地面管塔和铁塔类基站需要建设地面管塔、铁塔和小型机房，将永久占用小部分土地，但其建设规模极小，对周围植被损坏很小。
基站建设过程中，其数据光缆利用现有网络直接接入。城区地面景观灯塔基站及农村部分地面角钢塔基站需开挖基础，数据光缆的接入需铺设一定长度的地下光缆管道，埋深约0.5米，管道沿山坡铺设，不占用基本农田。在铺设地下管道的过程中涉及基础开挖，产生少量土石方，会造成地表部分植被破坏和少量水土流失，但在采取分层开挖、分层堆放、分层回填及植被恢复的防护措施后，对生态环境影响较小。
7.2 运营期环境影响分析

7.2.1  电磁辐射环境影响分析

7.2.1.1 预测范围

按照《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》〈试行〉中的相关规定，测试点位一般布设在以距离发射天线为中心半径50m 的范围内可能受到影响的的保护目标，根据现场环境情况可对点位进行适当调整。在环境影响预测中我们将预测范围拟定为距离发射天线半径100米的范围内。
微波电磁辐射电磁场区域划分为感应近场区、辐射近场区和远场区。

（1）感应近场区

观测点到天线的距离r在如下范围内的区域：


[image: image26.wmf]l

4

£

r

（m）

式中：λ——电磁波的波长。

（2）辐射近场区

观测点到天线的距离r在如下范围内的区域：


[image: image27.wmf]l

l

2

2

4

D

r

£

<

（m）

式中：D——天线的长度。

（3）辐射远场区

观测点到天线的距离r在如下范围内的区域：


[image: image28.wmf]l

2

2

D

r

>

（m）

近场区的电磁场分布较复杂，会受到多种因素的影响，近场区的电磁辐射强度一般以实际测量为准。远场轴向功率密度可根据《电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)提供的计算公式预测。

采用远场轴向功率密度计算公式预测天线发射高度轴线上的功率密度，起始计算点（至天线的距离）从
[image: image29.wmf]l

/

2

2

D

r

>

处开始，式中D为天线的最大长度（m），λ为工作波长0.3～0.15（m）。
本期工程GSM天线长度约为1.50m，WCDMA天线长度约为1.00m，则GSM、WCDMA基站天线远场轴向功率密度的起始计算点很近，均只有10米左右。
7.2.1.2  预测因子

预测因子为移动通信基站在正常运行情况下对周围环境中电磁辐射的功率密度的贡献值。
7.2.1.3  预测模式

根据《电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)中的相关规定以及移动通信的工作原理，我们选用《电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)中的远场轴向功率密度的计算公式：

[image: image30.wmf]2

4

r

G

P

P

d

´

´

´

=

p

  ×100           (式7-1)

式中：
[image: image31.wmf]d

P

——远场轴向功率密度（μW/cm2）；
      
[image: image32.wmf]P

 ——雷达发射机平均功率（W）；
           
[image: image33.wmf]G

 ——天线增益（倍数）；
           
[image: image34.wmf]r

 ——监测位置与天线轴向距离（m）。

7.2.1.4 天线等效辐射功率计算

从基站设备到发射天线需要使用馈线联接，典型基站需要用15m长的1/2软跳线和40m长的7/8硬馈线。根据设备资料，馈线中还需要增加避雷器和馈线接头等的损耗，典型的GSM基站的馈线损耗为3dB；WCDMA基站的馈线损耗为4.5 dB。
（1）GSM系统等效辐射功率计算
天线口功率、天线口辐射功率计算过程如下：
Pi=P标/10S/10                 （式7-2）
     式中：Pi——天线口功率（W）；
          P标——标称功率（W）；
          S——天馈线损耗（包括馈线损耗、上下跳线损耗、馈线接头损耗、避雷器损耗、双工及合路器损耗等各类损耗之和）（dB）。
P等效=Pi×G           （式7-3）

式中：P等效——天线等效辐射功率（W）；

      G——倍数，G＝10天线增益/10。
7.2.1.5  安全防护距离预测

在天线主瓣方向垂直面上，功率密度大于评价管理目标值8μW/cm2为超标区，该区域外功率密度小于评价管理目标值8μW/cm2，可视为安全区，如图7-1所示，可计算出相应水平防护距离和垂直防护距离。
[image: image35.png]KPFHIES L

=4 R

A IES|





图7-1 基站天线安全防护区
根据公式7-1，天线主瓣轴向方向上功率密度等于8μW/cm2处，所对应的直线距离rmax计算公式为：

[image: image36.wmf]8

4

100

max

´

´

=

p

G

P

r

      (式7-7)

天线主瓣方向的水平防护距离L为：
L≈rmax      

天线主瓣方向的垂直防护距离H为：

[image: image37.wmf])

2

sin(

max

b

a

+

×

=

r

H

      (式7-8)

其中：
[image: image38.wmf]a

――天线俯角；
[image: image39.wmf]b

――天线垂直半功率角。
根据湖南联通公司提供的本项目各期技术参数（见表5-1、表5-2、表5-3），将其带入式7-7、式7-8，可计算得：
（1） GSM定向基站的水平防护距离为25.1米，垂直防护距离为5.0米；
（2） GSM全向基站的水平防护距离为18.8米，垂直防护距离为3.7米；
（3） WCDMA定向/全向基站的水平防护距离为14.9米，垂直防护距离为3.7米；
（4） GSM+WCDMA基站共站时，水平防护距离为31.4米，水平防护距离是6.2米。

基站天线电磁辐射安全防护条件满足上述水平或垂直安全防护距离其中一个距离即可。

此外，为进一步提高基站的安全系数，方便现场防护距离排查，对计算出来的垂直防护距离数值进行取整。不同类型基站天线的防护距离，具体见表7-1所示。

表7-1     各类型基站的防护距离

基站类型
水平防护距离（米）
垂直防护距离（米）
GSM
26
5

WCDMA

19

4

GSM+WCDMA

32

7

注：（1）本项目按评价管理目标值8μW/cm2计算基站防护距离。

（2）垂直防护距离指天线面板底部距离屋顶楼面高度。

（3）防护距离满足水平防护距离或垂直防护距离一项即可。

表7-4基站天线主瓣的垂直安全防护距离是非上人屋面楼顶基站的安全防护距离，对于上人屋面的基站，天线以组合抱杆或炮楼顶位置架设时，其主瓣方向一般可覆盖天台公众经常活动区域，考虑到“人体身高”因素，其天线垂直防护距离在理论计算值上相应增加2米的防护高度。

7-2  不同类型上人屋面楼顶基站天线主瓣的防护距离

基站类型

主瓣方向水平防护距离

（m）

主瓣方向垂直防护距离（m）

美化天线

于楼顶塔或炮楼顶架设

于女儿墙架设

天线主瓣方向水平角覆盖到公众经常活动区域时

天线主瓣方向朝外，水平角未覆盖到公众经常活动区域时

GSM

26
7

7

7

3

WCDMA

19

6

6

6

3

GSM+WCDMA

32

9

9

9

3

根据模式估算预测结果和现场抽测基站测量结果可以得出：在基站水平防护距离或垂直防护距离之外，由基站产生的电磁辐射水平将小于本次电磁辐射评价管理目标值8μW/cm2。因此，在满足本报告提出的安全防护距离的前提下，本项目基站建成后周围电磁辐射环境能满足《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）对公众照射导出限值40μW/cm2的要求。

对于本期工程，在对基站进行测试过程中，现场监测结果显示，所有抽测基站功率密度均小于《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中的公众照射导出限值40μW/cm2。对于未抽测基站，由建设方根据本环评选址要求及防护距离计算值进行复核。根据建设方提供复核结果及建设方提供的“承诺函”（见附件5）可知，“各基站全部符合报告表计算电磁辐射防护距离要求。同时我公司承诺：若存在不符合电磁辐射防护距离的基站，我公司将组织整改。”
7.2.2  实测结果、预测结果比较分析

开通基站测量结果和预测结果数据的对比显示，大多数情况下，实测结果小于预测结果。原因如下：
（1）非满功率发射。由于通信话务量有冗余，加上基站系统有功率控制和非连续发射功能，每一扇区不会同时以全功率发射电磁波，即是说实际的天线辐射功率比理论要小得多。我们在进行电磁辐射环境影响预测时，均按天线主瓣方向、额定最大功率和最大增益进行预测，因此实测电磁辐射强度会比预测结果低。
（2）理论计算结果为基站天线主瓣方向的电磁辐射值，实际监测中因主瓣方向不可达，无法监测到主瓣辐射区域，因此，造成了实测与理论计算的差异。
（3）辐射阴影区的存在。由于天线有明显的方向性，在天线的正下方一段距离内都是属于天线的辐射阴影区，其大小根据天线高度、俯仰角、天线增益等技术参数的不同而异。因可设监测点位基本都处于辐射阴影区，导致其所受基站天线电磁辐射的影响要远小于预测值。 

（4）天线电磁辐射强度随着距离的增加而增大，在某一点位上达到最大后则随着距离的增加而衰减。在距离基站较远的地方，由于电磁辐射衰减，电磁辐射值很小，但受环境中电磁辐射背景值的影响，实测结果可能高于预测结果。
（5）贯穿损耗。电磁波穿过建筑物时，均有一定的损耗，称为贯穿损耗。建筑物的贯穿损耗是指电波通过建筑物的外层结构时所受到的衰减。建筑物的贯穿损耗与建筑物的结构、门窗的各类和大小、楼层有很大关系。假如电磁波有墙壁阻隔,则电磁波穿过一般砖墙要衰减6dB左右(为原来能量的1/4) ,而穿过带钢筋的墙要衰减20dB (为原来能量的1/100)。车内损耗，金属结构的汽车带来的车内损耗不能忽视。一般车内损耗为8～10dB。
7.2.3  声环境影响分析

机房内电子电气设备运行时产生的电磁噪声、设备振动噪声、空调外机、散热风扇等相关设备。机房内电子设备在采取减振、隔声（利用机房墙壁和铁门隔声）措施后，对外界环境影响有限。

建设单位对本次环评的基站采用的空气调节设备均为一般的家用分体式空调，运行噪声在出厂时已符合产品标准，空调外机、散热风扇在选型时就选用低噪设备，并且安装时进行合理设计，对周围环境影响亦有限。根据《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606－2004）中对空调器噪声限值规定：额定制冷量为2.5～4.5kW时，室内机噪音小于45dB（A）、室外机噪音小于55dB（A）。空调室外机噪声经距离衰减和空气吸收衰减到达预测点的噪声值可采用下式计算。

[image: image40.wmf])

(

)

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

0

r

r

a

r

r

r

L

r

L

Aref

A

－

－

－

=

      (式7-9)

式中：LA（r）－预测点的噪声A声压级（dB）；
LAref（r0）－参照基准点的噪声A声压级（dB）；
r－预测点到噪声源的距离（m）；
r0－参照点到噪声源的距离（m）；
a－空气吸收附加衰减系数（1dB/100m）。
由上式计算可知，在不考虑任何隔声措施及不考虑环境背景噪声的情况下，当室外机噪音为标准规定的55dB（A）时，距室外机3.2m处噪声值就能满足《声环境质量标准》（3096－2008）中1类区夜间低于45dB（A）的要求。因此，只要空调安装位置合理，对周围声环境影响有限，不会产生噪声扰民现象。
7.2.4  固体废物影响分析

7.2.4.1废旧蓄电池

根据湖南联通公司介绍，本项目所用电池全部为阀控式铅酸蓄电池，不会产生酸雾挥发，对环境污染很小。本项目使用的蓄电池使用寿命为5年，需定期更换。
根据《国家危险废物名录》，蓄电池属于危险废物，危险废物的处置应报环境保护部门备案，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519-2009)要求进行收集、贮存，并由取得危险废物经营许可证的企业回收处置。
据建设单位提供的资料，邵阳联通公司目前未设置废旧电池临时贮存场所，公司基站所产生的废旧蓄电池由有资质的单位统一回收处置（见附件4）。为确保废旧蓄电池的安全回收、处置，防范因回收、处置不当带来的环境影响问题，公司应在各县级以上分公司建立废旧电池临时贮存场所，并采取以下防治措施：
① 建设方应对本项目配装的蓄电池上报当地环保行政主管部门备案。集中运送必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，每次回收工作前应到省、市环保部门申请、备案，并按相应的程序开展工作。
② 建立废旧蓄电池专用贮存场所，同时面积不应小于500平方米。废旧蓄电池应放在阴凉干爽的的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温、潮湿、雨淋的地方，贮存场所地面应硬化、耐腐蚀且表面无缝隙，具备防渗、及防漏性能。禁止将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证其完整，减少并防止有害物质的渗出，同时配备专用车辆运送。
③ 贮存场所配备专职管理人员，对其转移交接进行记录，防止废旧电池遗失及人为破坏。且其贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。同时，废旧电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
④废旧蓄电池必须交由具备危险废物处理资质的单位回收处置，转移运输途中应保证其结构的完整，避免废旧蓄电池的破坏，防止废旧电池中有害物质的泄漏。
7.2.4.2废弃电器电子部件

本项目基站机房包括一定数量的电器电子设备，如BSC、DO主设备、收发信机、载扇及空调。以上传输设备使用寿命为8～10年，在运行过程中，由于电器电子设备长时间运行会出现老化、故障情况，需要更换主控板及射频模块等易损坏部件。因此，在基站运行中期和后期会产生部分废弃电器电子部件，但产生量较少，每年产生的废弃主控板及射频模块约为5～6块。

湖南联通公司应根据本项目电器电子废弃物的产生周期、产生量，在各县级以上分公司设置满足暂存要求的废弃电器电子设备暂存库房、暂存场地。废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识。露天贮存场地的地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。

废弃电器电子产品部件应分类收集，禁止将废弃电器电子产品混入生活垃圾或其他工业固体废物中。收集的废弃电器电子产品不得随意堆放、丢弃或拆解。应将收集的废弃电器电子产品交给有相关资质的企业进行拆解、处理及处置。湖南联通分公司将来在对这类设备报废时，根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《废弃电器电子产品处理目录》和《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010），将废弃电器电子产品交有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理，并依照国家有关规定办理资产核销手续对环境影响较小。

综上所述，只要在运营过程中严格按照相关法规、标准执行，本项目产生的固体废物不会对环境产生污染。
7.2.5  景观影响分析

本项目建设和运行将对周围的景观环境产生一定的影响，根据基站所处的环境，可以把本工程对景观的影响分为如下两类：
（1）对自然景观的影响
处于农村及偏远地区的基站，该类基站主要为地面铁塔或管塔类型，其景观影响主要为对自然景观的影响。地面铁塔或管塔类型基站由于外观比较高大，通常较为引人注目，对人的视觉感官的冲击比较强烈，其景观阈值较高。因此该类型基站要注意尽量避让自然保护区、文物保护区、自然风景区和旅游度假区等较为敏感的区域，尽量不破坏自然的真实性和完整性，保护环境敏感区域的形式美、功能美和生态美。经核查，长沙地区无位于自然保护区、文物保护区、自然风景区和旅游度假区等较为敏感区域里的基站。对于无法避让而必须在自然风景区或旅游度假区里建设的基站采用遮掩和美化的办法，尽量使之和环境相协调。同时，位于自然风景区或旅游度假区里的基站建设必须满足《中华人民共和国自然保护区条例》和《风景名胜区管理暂行条例》等国家有关法律法规的要求。
（2）对城市景观的影响
处于城市和乡镇的基站，该类基站主要为楼顶塔（包括楼顶抱杆）类型，充分利用了现有建筑物的高度，建于建筑物的楼顶，其景观影响主要为对城市景观的影响。楼顶塔类型基站外观并不十分高大，但由于其建于建筑物的顶端，造型突兀，通常和周围环境并不十分协调，其景观阈值也相对较高。因此该类型基站应采用遮掩和美化的办法，尽量使之和环境相协调，降低对人视觉的冲击，减轻人心理上的不舒服感觉。
本项目景观影响虽然不是主要矛盾，但应报规划部门审批，并根据具体的景观特点、环境特点、基站建设项目时空特点等要求采取景观灯塔和仿生树等技术将基站铁塔、抱杆、天线面板进行美化或伪装，从而达到本工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。
7.2.6  选址合理性分析

（1）本期工程基站分布于邵阳市各区县，选址充分考虑了站址环境、站址安全性、用户分布性及资源利用等因素。

（2）站址一般选在地势相对较高位置或高层建筑屋顶上。对于本期工程，在对基站进行测试过程中，现场监测结果显示，所有抽测基站功率密度均小于《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中的公众照射导出限值40μW/cm2。建设单位根据环评提出的防护距离对未抽测基站逐个进行了排查，排查结果表明，各基站全部符合报告表计算电磁辐射防护距离要求。本期工程基站的选址基本满足相关规范要求。

7.3 环保投资概算

本项目环境保护投资约325.1万元，占项目总投资额的5%（项目总投资6501.6万元），环保投资的主要使用情况详见表7-3。
表7-3   环保投资一览表
序号
项目名称
金额（万元）
备注
1

水土保持，植被恢复
50.0

2

施工垃圾清运
10.3

3

选用低增益环保型天线，增加天线挂高，设置护栏及环保安全标志
99.5

4

天线美化
133.9

5

机房设备噪声控制、废旧电池暂存室建设、电磁辐射监测设备配备
31.5

6

合计
325.1

7.4 公示

7.4.1  公示的目的
任何项目的开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目环境影响评价过程中进行的公众参与是环评单位与公众之间进行双向交流的重要手段之一。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与项目的综合决策。通过公众参与可以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合地考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善和合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，提高项目的环境效益和社会效益，实现区域可持续发展。
7.4.2  公示方式及内容

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局 环发2006[28号]）的要求，本次环评公众参与采取面向社会大众进行网络信息公示方式。在2014年5月21日至6月5日，建设单位湖南联通分公司、评价单位核工业二三〇研究所分别湖南联通网站（http://www.chinaunicom.com.cn/city/hunan/xwgg/file105.html）和环评单位网站（http://www.230hpzx.com/_d276282550.htm）上对本项目工程概况环评进行了公众参与信息公示。公示截屏分别见图7-2、图7-3。
[image: image41.png]s OET > SR > HEKE > HEAE 2REE  ® EE

2014 F—itcSIVCOMARB AT (SRR &0 H R RSWFHERAT
FAE : 20140521 BT * WHRIKE

NI T WL TP S USRS 44 20135 [ € S20125F % ) SnanCOnAF]
BEREEE AT B R R BRI, BIPEN T R AR SRR 18
(TR S SEANE (Fkeone(28]) HRER , R TETERFN THETIER
L FAATA TEFEFNRARER » FERIOE TR EEFRIN ( SHATFRIR) 7
EOEAAR.

— BEMAEL

MEEH : P EREFIEREARA RS A Te0135E (201258 ) concmFIEHEBIEE
AR




图7-2  建设单位网络公示
[image: image42.png]gg. BIW==OMRFARERPIERPI

[ pEn RERR St RELR BEED & 0731-85484684

WERR B > 2014555 —H GSMAWCDMARIS 2R (S B2 WIRE AR AP HIE AT

Project Publicity

20145t GSMEWCDMARIISEIBIE B ISEIFREMRANTHER 2
w

» REAR

EAETE: 20140521 R Rl

014FF— i GSMEWCDMAFRE IR (F B R MEIFARFNERAT
AFD T Wt EE R hERGFSEEARA AMRE D A7 2035 E (F2012F

) GSM&WCDMARHSHRIEEMR RIMERBERRRFHENELMRY, Bif
FERTARFREIRE MRH T, RIE GTREEHIANSEGITNED (752006
2851 BXER, PZTEFEMFNTHEHTESAR, MANATATRRNRF
NERER, HERAOATIZRRERRYN (AHLFRYN) HRNENME
We

—. EREHR

B hEREMEREARLAEHENAT20FE (§202FF) GSMEWC
DMARSEhiE(EE R IETE





图7-3  环评单位网络公示
公示内容包括建设项目内容、建设单位信息、环评机构联系方式、项目对环境影响防治措施以及公众获取本项目环评报告、提出意见和建议的方式等。
公示具体内容如下：
2014年第一批GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目

环境影响评价信息公示

为充分了解社会各界对中国联合网络通信有限公司湖南省分公司2013年度（含2012年度）GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目建设在环境保护方面的意见和建议，更好地完成工程环境影响报告的编制工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28号]）有关要求，现对该工程环境影响评价工作进行信息公示，向公众公开本工程环境评价的有关信息，并征求公众对本工程建设在环境影响（含社会环境影响）方面的意见和建议。
一、建设项目概况

项目名称：中国联合网络通信有限公司湖南省分公司2013年度（含2012年度）GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目

建设性质：新建
建设地点：湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、郴州市、娄底市、邵阳市、永州市、岳阳市、常德市、益阳市、张家界市、怀化市、湘西自治州
建设必要性：《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第五章加快推进信息化，建设“数字湖南”提出要“统筹布局新一代移动通信、下一代互联网、数字电视等网络设施建设，积极采用软交换、智能光网络等技术，构建超高速、大容量、高智能的干线传输网络，促进网络升级换代，大幅提高信息交互能力。扩大网络覆盖面，将信息设施作为公用基础设施纳入城市整体规划，着力解决城市光纤入户连接的“最后一百米”问题。积极建设无线宽带城市，率先推动长株潭建成宽带立体的高速信息城域网，实现无线宽带连续覆盖和无缝应用。”
随着湖南社会经济发展模式升级、结构调整、消费观念转变，对湖南联通提出了新的要求。本项目建设为GSM&WCDMA基站建设项目，属于国家基础设施建设，建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求。此外，本项目的建设将有利于优化当地通信系统结构，增强通信网络覆盖，提高移动通信能力和移动通信的可靠性，改善通信质量，为当地社会经济的发展提供有力保障。本项目为数字蜂窝移动通信网络建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类项目，符合国家产业政策。
工程内容：中国联合网络通信有限公司湖南省分公司2013年度（含2012年度）GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目共新建基站约八千个。本项目基站包括城区站和农村站两种，建设内容主要包括交换子系统、无线子系统、传输网扩容，以及基站传输接入网等。基站机房的主要设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器、耦合器、合路器、双工器及馈线等信号收发设备以及电源柜和备用电源等辅助设备。基站立塔方式分为地面塔和楼顶塔，杆塔类型包括角钢塔、单管塔、拉线塔、六方塔、四方塔、三角塔、抱杆、美化天线。

本项目工作过程中在遵循覆盖各区县、不同塔高、不同环境的基础上，抽取一定数量具备典型环境特征、典型工程特征或有环保投诉的基站开展现场测试，并结合电磁辐射理论计算来评价本期移动通信基站运行时对周围环境所产生的影响。
二、建设单位及联系方式
建设单位：中国联合网络通信有限公司湖南省分公司
联系地址：湖南省长沙市万家丽中路二段429号
联系电话：0731-82900141
 联 系 人：胡雪桦

传 真：0731-82900024 

电子邮件：huxh23@chinaunicom.cn 
三、环境影响评价机构及联系方式
1. 环境影响评价机构：核工业二三〇研究所
负责地市：长沙、张家界、岳阳、永州、郴州、邵阳、娄底、怀化、湘西
联系地址：长沙市雨花区桂花路34号
联系电话：0731-85484684 
联 系 人：高 翔
传 真：0731-85484684 
电子邮件：230hpzx@sina.com 
2. 环境影响评价机构：湖南省电力科学研究院
负责地市：株洲、常德、湘潭、衡阳、益阳
联系地址：长沙市东塘水电街79号
联系电话：0731-85542802 
联 系 人：周建飞
传 真：0731-85605391 
电子邮件：pengwenfeng2007@163.com 
四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 
1. 工作程序：
接受环评工作委托——现状调查与监测——环评信息公示——编制环境影响报告表——报告表评审——上报审批。 
2. 主要工作内容： 
①项目周围地区环境现状调查；②工程分析；③环境质量现状监测与评价；④环境影响预测分析；⑤环境管理与环境监测。
五、建设项目对环境可能造成的主要影响
本工程主要环境影响电磁环境影响、噪声和废旧蓄电池、废弃电子电气设备。
六、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 
1. 做好基站的选点工作，确保基站与周围敏感点的距离满足要求，以保证建成后基站的电磁辐射强度能够达到《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)的要求。选点时应测试所建基站的环境的本底场强值，若本底场强已超过《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)标准限值，则另行选址。 
2．工程严格按照环保要求建设，基站天线的主瓣方向应尽量避开周围高层建筑，实在避不开时，应采取相应的工程措施，如选择载频数较少和增益较小的天线配置，或适当升高天线挂高使天线与前方居民楼留有一定净空，利用高差使周围较近建筑避开天线波束主瓣。 
3. 对工程产生的废旧蓄电池、电器电子设备严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010）的相关要求进行处理、处置，防止废旧电池、废弃电器电子设备中有害物质对环境造成污染。 
4. 落地塔的建设会占用少量土地，项目在工程建设完毕后，通过回填等措施尽量保持原有的地形，对周围进行植被恢复，使工程对周围生态环境的影响降低到最小。 
5. 机房内设备及馈线安装要保证质量,加强技术人员的素质培训，提高技术人员业务水平和环保意识。
七、产业政策符合性本工程符合国家产业政策、符合《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。经环境影响预测及评价，在采取相应环境保护措施后，本工程对环境的影响满足国家相关标准要求，对周围环境保护目标的影响符合国家相关标准要求。因此，从环境保护的角度，本工程建设是可行的。
八、公众查阅环境影响评价公示方式、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止时间
任何单位或个人若需要征询本工程建设基站环境影响评价具体情况，或对本项目有环境保护方面的意见或建议，可自发布之日起15日内通过电话、传真或电子邮件方式与建设单位和环境影响评价单位联系并进行反馈，以便建设单位、环境影响评价单位和政府主管部门决策参考。 

特此公告！ 

                                       中国联合网络通信有限公司湖南省分公司                                                          

                                                 二〇一四年五月十二日 
网络媒体公示期间，建设单位和环评单位均未收到与本项目建设相关的反对意见电话、传真及电子邮件等反馈、投诉信息。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	[image: image60.emf]— 2 — 顶 塔 （ 自 建 机 房 ） 3 座 、 新 建 45 米 楼 顶 塔 （ 自 建 机 房 ） 2 座 、 新 建 45 米 地 面 塔 4 座 、 新 建 30 米 六 边 组 合 抱 杆 31 座 、 新 建 25 米 六 边 组 合 抱 杆 11 座 、 新 建 20 米 六 边 组 合 抱 杆 4 座 、 新 建 H 杆 2 个 套 、 基 站 机 房 自 建 50 处 、 新 建 一 体 化 机 房 7 处 、 山 区 基 站 引 电 50 站 、 一 体 化 基 站 引 电 7 处 、 基 站 建 设 用 地 50 处 、 一 体 化 基 础 及 综 合 赔 补 7 处 。 传 输 专 业 ： 新 购 STM - 4 光 设 备 14 端 ， STM - 1 光 设 备 62 端 ， 利 旧 622M 光 设 备 8 端 。 新 增 622M 光 板 14 块 ， 155M 光 口 板 55 块 ， 壁 挂 式 综 合 配 线 箱 42 个 ， DDF 盒 23 个 ， ODF 盒 101 个 。 新 建 24 芯 架 空 光 缆 线 路 408.74 公 里 ， 24 芯 直 埋 光 缆 5 公 里 ， 24 芯 寄 挂 光 缆 16.5 公 里 ， 24 芯 加 挂 光 缆 32 公 里 。 初 验 时 间 要 求 2013 年 07 月 19 日 其 他 相 关 要 求请 你 部 门 （ 公 司 ） 采 取 有 效 措 施 ， 根 据 批 复 的 建 设 内 容 、 工 程 预 算 和 时 间 进 度 要 求 ， 按 照 项 目 管 理 以 及 基 本 建 设 程 序 相 关 规 定 进 行 建 设 及 施 工 管 理 。 附 件附 件 二  2012 年 中 国 联 通 湖 南 村 通 工 程 一 阶 段 设 计 评 审 会 议 纪 要 .doc 审 批 单 位中 国 联 通 湖 南 省 分 公 司 审 批 时 间 2012 年 12 月 27 日

内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	无
	无
	无
	无

	水污染物
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	设备检修
	废弃主控板、射频模块
	基站设备的日常维护会产生少量的废弃电子电气设备及零部件，其产生量为约5-6块/年·站。各县级以上分公司应设置满足暂存要求的废弃电器电子设备暂存库房、暂存场地。废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识。露天贮存场地的地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。

废弃电器电子产品部件应分类收集，禁止将废弃电器电子产品混入生活垃圾或其他工业固体废物中。收集的废弃电器电子产品不得随意堆放、丢弃或拆解。应将收集的废弃电器电子产品交给有相关资质的企业进行拆解、处理及处置。中国联合网络通信有限公司湖南分公司将来在对这类设备报废时，根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《废弃电器电子产品处理目录》和《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010），将废弃电器电子产品交有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理，并依照国家有关规定办理资产核销。符合环保要求。

	
	更换电池
	废旧蓄电池
	基站备用电源选用华达GFM200免维护密封蓄电池组，每个基站2组（每组10只），使用寿命约5年，因替换蓄电池约产生报废蓄电池每5年1088组（共计10880只）。根据建设单位提供的关于废旧蓄电池处置承诺函，废旧蓄电池统一送由有资质单位回收处置（见附件4）。
为确保废旧蓄电池的安全回收、处置，防范因回收、处置不当带来的环境影响问题，特提出以下防治措施：
（1）替换下来的废旧蓄电池交由具备危险废物处理资质的单位回收处置，同时应上报当地环保行政主管部门审批。
（2）集中运送过程中应满足《危险废物转移联单管理办法》的要求，转移前至环保部门填报危险废物转移联单，不应将废电池、电子设备进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证其完整，减少并防止有害物质的渗出。同时配备专用车辆运送。废旧蓄电池依正常程序贮存、回收、运送并交由有资质单位处理后，不会对环境造成不利影响。
（3）贮存场所要求

各县级以上分公司应建立废旧蓄电池专用贮存场所。废旧蓄电池应放在阴凉干爽的的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温、潮湿、雨淋的地方，贮存场所地面应硬化、耐腐蚀且表面无缝隙，具备防渗、及防漏性能。
贮存场所配备专职管理人员，对其转移交接进行记录，防止废旧电池、废弃电器电子设备遗失及人为破坏。且其贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。同时，废旧电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

	噪声
	本期工程的噪声影响主要是施工期的施工噪声和运营期机房空调室外机产生的噪声。防治措施如下：

施工期间，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量使用低噪声设备。加强施工管理，提高施工人员的素质，处理好基站施工建设期与当地群众的关系。

机房电子电器设备、空调外机噪声源设备应选用低噪设备，在安装时应合理设计，尽量避开敏感点，自建机房或租用机房改造时应选择隔声、降噪效果好的材料，机柜底部可加橡胶或泡沫垫，以减少振动，降低对附近居民的影响。

采取上述措施后，噪声对周围环境影响有限，不会产生噪声扰民现象。

	电磁辐射
	(1) 基站选址应符合防护距离要求。对机房内设备及馈线的安装进行质量验收，杜绝电磁波泄漏。对基站设备定期维护，确保基站设备按技术指标要求正常运行；
(2)要做好基站的选点工作，在市区或者附近有居民点的地方设立基站时，尽量使基站周围30米范围内没有高于基站天线的敏感建筑物。选点时应测试所建基站的环境的本底场强值，若本底场强过高，应换点设站。在基站建设完工后，也应对环境保护目标进行相关的电磁辐射现状测试，以便采取有效的措施降低基站电磁辐射对周围环境和保护目标的影响；

(3)在不影响基站功能的基础上，尽量减小基站设备发射功率；其次，建设在居民楼楼顶的移动通信基站，天线应尽可能建在楼顶较高的构筑物上（如楼梯间）或者架设在专门设立的天线铁塔上。

(4)基站定向天线的主瓣方向应尽量避开周围高层建筑，实在避不开时，应考虑选择载频数较少和增益较小的天线配置，或适当升高天线挂高使天线与前方居民楼有一定高差避开电磁波主瓣。此外，在基站建设中适当考虑对天线设备的隐蔽和美化，减小对环境景观的影响，避免引起当地群众长期面对发射天线产生的压抑感和心理不适；

(5)某些天线的架设方式较低，如楼顶抱杆型天线、屋顶塔天线，可能存在由于天线距屋顶较近，导致屋顶电磁辐射值相对偏高的现象。若这些屋顶属于公众日常活动范围内，则可能影响人体健康。为避免公众过于靠近发射天线，保护人群身体健康，应在天线周围设立安全警示牌，同时加强此类基站的日常管理，杜绝非专业维护人员在天线周围活动，防止发生意外伤害。

三种类型基站的防护距离

基站类型
水平防护距离（米）
垂直防护距离（米）
GSM
26
5

WCDMA

19

4

GSM+WCDMA

32

9

不同类型上人屋面楼顶基站天线主瓣的防护距离

基站类型

主瓣方向水平防护距离

（m）

主瓣方向垂直防护距离（m）

美化天线

于楼顶塔或炮楼顶架设

于女儿墙架设

天线主瓣方向水平角覆盖到公众经常活动区域时

天线主瓣方向朝外，水平角未覆盖到公众经常活动区域时

GSM

26
7

7

7

3

WCDMA

19

6

6

6

3

GSM+WCDMA

32

9

9

9

3

注：（1）本项目按评价管理目标值8μW/cm2计算基站防护距离。
（2）垂直防护距离指天线面板底部距离屋顶楼面高度。

（3）防护距离满足水平防护距离或垂直防护距离一项即可。



	其他
	(1)对于在住宅小区内或小区周围的一些基站可以采取在天线外加装天线罩的方式进行伪装，这种方式对天线不需改造，天线罩一般采用玻璃钢，透波性强，介电常数低，对网路的影响小，具体的尺寸可以依据实际情况定做。

(2) 对于一些临街基站，对人视觉造成一些影响的基站也可以采用加装天线罩的方式进行伪装，或者将多个抱杆集中建成楼顶的灯塔或者水塔的形式来伪装，在一些城市广场、绿地等地方可以采用路灯等公用设施伪装天线。

(3) 对于旅游景点的天线美化，主要要和当地的环境充分的融和，不破坏景点的自然环境，可以利用假树叶、树干来装饰天线抱杆以及天线，从而达到伪装、美化天线的作用，这种方式天线及桅杆都需要专门定做。

在基站建设中还应适当考虑对天线设备的隐蔽和美化，减小对环境景观的影响，避免公众长期面对发射天线产生的压抑感和心理不适的现象。

	生态保护措施及预期效果
落地基站完成后应采取以下生态环境保护措施：对基站周围进行绿化、植被恢复；对进基站道路进行硬化或绿化。

通过现场调查，发现基站周围的植被覆盖好，没有明显的水土流失现象，生态环境状况良好。




九、环境管理及环境监测


（2）在项目竣工验收后，对本项目运行所产生的环境影响的进行日常监督性监测，检测内容主要为基站电磁辐射检测；对环境影响评价中环境敏感点的电磁辐射预测水平进行验证，并分析电磁辐射防治措施是否达到设计要求。


监测项目：移动通信基站天线产生的射频电磁辐射强度(功率密度、电场强度)；

	    监控方法：
1）电磁辐射监控计划应纳入湖南省移动通讯网络的各项技术指标监测系统，日常的监控由湖南环保主管部门实施监督；

2） 附近敏感目标较多的基站应作为电磁辐射的重点监控对象；

3） 监测点位应布置在基站周围（尤其是天线主射方向）人群活动较多的环境敏感点（如居民住宅的阳台、窗口等），监测项目为微波辐射场强，监测方法按国家相关导则或规范执行。

监测点位：按照《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》〈试行〉中的相关规定，监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的的保护目标，根据现场环境情况可对点位进行适当调整。

日常基站监测频次：

1）建站之前，对站址所在地进行电磁辐射环境测试，了解电磁环境背景值；

2）每年抽取典型基站进行现场测试，进行定性分析，并建立电磁环境监测数据档案；

3）如有居民投诉，及时与环境保护部门、有资质的电磁环境检测部门联系，进行监测。


十、结论与建议
	10.1  评价结论

10.1.1  项目概况

中国联合网络通信有限公司湖南分公司邵阳分公司2014年第一批GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目投资6501.6万元，在邵阳市各区县新建基站544个，其中GSM基站85个、WCDMA基站459个。涉及邵阳市所辖三区一市八县（北塔区、大祥区、双清区、邵阳县、新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、城步县、新宁县、武冈市、邵东县）。经与建设方核实本期无自然保护区、风景名胜区及森林公园基站。
10.1.2  产业政策及规划的相符性

（1）产业政策合理性

本项目属于信息产业类，为数字蜂窝移动通信网络建设项目，属《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）中鼓励类项目，符合国家的产业政策。本项目建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求。

（2）基站选址的合理性

① 本期工程基站分布于邵阳市各区县，选址充分考虑了站址环境、站址安全性、用户分布性及资源利用等因素。

② 站址一般选在地势相对较高位置或高层建筑屋顶上。对于本期工程，在对基站进行测试过程中，现场监测结果显示，所有抽测基站功率密度均小于《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中的公众照射导出限值40μW/cm2。建设单位根据环评提出的防护距离对未抽测基站逐个进行了排查，排查结果表明，各基站全部符合报告表计算电磁辐射防护距离要求。本期工程基站的选址基本满足相关规范要求。
10.1.3  电磁环境现状监测结果与评价

据建设方介绍，本期所建基站已全部开通。环评现场监测基站82个，各基站监测结果功率密度最大值范围在0.02～2.31μW/cm2之间，所有抽测基站功率密度均小于《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中的公众照射导出限值40μW/cm2。
10.1.4  施工期环境影响分析

（1）噪声影响分析

采取楼顶抱杆和增高架方式单独建设的基站利用现有房间作为机房，其建设过程主要为设备的安装，使用的施工设备主要有电钻、铁锤、扳手、钳子等。其中主要噪声源为电钻，其源强约为65～80dB(A)。但在单个基站施工过程中电钻使用时间较短，对周围环境的影响较小。此类型基站一般都位于城区，周围居民区密集，基站设备安装时的噪声将直接影响到周围居民的工作和生活。因此必须合理安排施工时间，加强施工管理，禁止夜间施工。
采取地面铁塔（或管塔）方式单独建设的基站一般位于路边、农村或周围较为空旷的区域，通过选取低噪声的施工机械，加强施工管理，合理安排施工时间等措施可以将施工噪声对环境的影响控制在较小范围。但其施工量小、历时短，通过合理安排施工时间，可以减少对周围环境和居民的影响。
（2）废水排放分析

基站施工废水主要来源于塔基基础混凝土搅拌时的施工废水，塔基的施工废水量很小，废水应就近纳入当地市政污水管网，禁止随意排放。施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地已有的污水处理系统。
（3）扬尘影响分析

在整个施工期，扬尘来自于开挖土方、材料运输、装卸和搅拌等过程。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，其抑尘效果显而易见。本项目施工现场主要是一些运输材料、设备的中型车辆，因此做好施工现场管理，并在大风干燥天气实施洒水抑尘，以减少施工扬尘。
为保证周围空气环境少受粉尘污染影响，施工时要做到：粉状材料堆放在料棚内，施工工地定期洒水，施工建筑设置防尘网，尽可能采用商品混凝土，以减少施工扬尘的产生。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对空气环境造成的影响很小。
（4）固体废弃物影响分析

基站施工期间固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾集中堆放，并委托当地环卫部门定期清运。建议施工期加强管理，禁止随地丢弃垃圾，生活垃圾集中收集清运。塔基采用现浇混凝土板式基础，塔基施工开挖土石方尽量回填。废弃土方和建筑垃圾由专业单位及时运至指定地点妥善处理。因此，只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。
（5）植被损坏和水土流失分析

楼顶抱杆和增高架类型基站建于建筑楼顶，不另占用土地，其建设过程中不会发生植被损坏和水土流失。
地面管塔和铁塔类基站需要建设地面管塔、铁塔和小型机房，将永久占用小部分土地，但其建设规模极小，对周围植被损坏很小。
基站建设过程中，其数据光缆利用现有网络直接接入。农村部分基站数据光缆的接入需铺设一定长度的地下光缆管道，埋深约0.5米，管道沿山坡铺设，不占用基本农田。在铺设地下管道的过程中涉及基础开挖，产生少量土石方（约280m3），会造成地表部分植被破坏和少量水土流失，但在采取分层开挖、分层堆放、分层回填及植被恢复的防护措施后，对生态环境影响较小。
10.1.5  营运期电磁辐射环境影响分析

根据模式估算预测结果和现场抽测基站测量结果可以得出：在基站水平防护距离或垂直防护距离之外，由基站产生的电磁辐射水平将小于评价管理目标值8μW/cm2。因此，在满足本报告提出的安全防护距离的前提下，本项目基站建成后周围电磁辐射环境能满足《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）对公众照射导出限值40μW/cm2的要求。
在对抽查基站进行测试过程中，现场监测结果显示，所有抽测基站功率密度均小于《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中的公众照射导出限值40μW/cm2。
对于未抽测基站，由建设方根据本环评选址要求及防护距离计算值进行复核。根据建设方提供复核结果及建设方提供的“承诺函”（见附件5）可知：“各基站全部符合报告表计算电磁辐射防护距离要求。同时，我公司承诺：若存在不符合电磁辐射防护距离的基站，我公司将组织整改。”
10.1.6  营运期噪声环境影响分析

本期工程建成后运行期间产生的噪声主要在机房，包括机房内设备产生的电磁和振动噪声、空调设备室外机产生的噪声、设备运行时散热风扇等产生的噪声。

营运期新建机房噪声主要来源于机房内电子设备运行时产生的电磁噪声、设备振动噪声、空调外机、散热风扇等相关设备。机房内电子设备在采取减振、隔声（利用机房墙壁和铁门隔声）措施后，对外界环境影响有限；空调设备采用家用分体式空调，运行噪声符合相关产品标准，满足《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606－2004）要求，对周围环境影响亦有限。机房噪声源在采取上述相关措施后，在不考虑任何隔声措施及不考虑环境背景噪声的情况下，当室外机噪音为标准规定的55dB（A）时，距室外机3.2m处噪声值就能满足《声环境质量标准》（3096－2008）中1类区夜间低于45dB（A）的要求。因此，只要空调安装位置合理，对周围声环境影响有限，不会产生噪声扰民现象。
10.1.7  营运期固体废物环境影响分析

（1）废旧蓄电池

根据湖南联通公司介绍，本项目所用电池全部为阀控式铅酸蓄电池，不会产生酸雾挥发，对环境污染很小。本项目使用的蓄电池使用寿命为5年，需定期更换。
根据《国家危险废物名录》，蓄电池属于危险废物，危险废物的处置应报环境保护部门备案，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ 519-2009)要求进行收集、贮存，并由取得危险废物经营许可证的企业回收处置。
据建设单位提供的资料，邵阳联通公司目前未设置废旧电池临时贮存场所，公司基站所产生的废旧蓄电池由有资质的单位统一回收处置（见附件4）。为确保废旧蓄电池的安全回收、处置，防范因回收、处置不当带来的环境影响问题，公司应在各县级以上分公司建立废旧电池临时贮存场所，并采取以下防治措施：
① 建设方应对本项目配装的蓄电池上报当地环保行政主管部门备案。集中运送必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，每次回收工作前应到省、市环保部门申请、备案，并按相应的程序开展工作。
② 建立废旧蓄电池专用贮存场所，同时面积不应小于500平方米。废旧蓄电池应放在阴凉干爽的的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温、潮湿、雨淋的地方，贮存场所地面应硬化、耐腐蚀且表面无缝隙，具备防渗、及防漏性能。禁止将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证其完整，减少并防止有害物质的渗出，同时配备专用车辆运送。
③ 贮存场所配备专职管理人员，对其转移交接进行记录，防止废旧电池遗失及人为破坏。且其贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行管理。同时，废旧电池的储存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
④废旧蓄电池必须交由具备危险废物处理资质的单位回收处置，转移运输途中应保证其结构的完整，避免废旧蓄电池的破坏，防止废旧电池中有害物质的泄漏。
（2）废弃电器电子部件

本项目基站机房包括一定数量的电器电子设备，如BSC、DO主设备、收发信机、载扇及空调。以上传输设备使用寿命为8～10年，在运行过程中，由于电器电子设备长时间运行会出现老化、故障情况，主要需要更换主控板及射频模块等易损坏部件。因此，基站在运行中期和后期会产生部分电器电子废旧部件，但产生量较少，每年的产生的废弃主控板及射频模块约为5～6块。

湖南联通公司应根据本项目电器电子废弃物的产生周期、产生量，在各县级以上分公司设置满足暂存要求的废弃电器电子设备暂存库房、暂存场地。废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识。露天贮存场地的地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。

废弃电器电子产品部件应分类收集，禁止将废弃电器电子产品混入生活垃圾或其他工业固体废物中。收集的废弃电器电子产品不得随意堆放、丢弃或拆解。应将收集的废弃电器电子产品交给有相关资质的企业进行拆解、处理及处置。湖南联通分公司将来在对这类设备报废时，根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《废弃电器电子产品处理目录》和《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ 527-2010），将废弃电器电子产品交有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理，并依照国家有关规定办理资产核销手续对环境影响较小。

综上所述，只要在运营过程中严格按照相关法规、标准执行，本项目产生的固体废物不会对环境产生污染。
10.1.8  公示
网络媒体公示期间，建设单位和环评单位均未收到问询电话、传真、邮件，更未收到反对和投诉的相关信息。
10.1.9  总结论

移动通信基站的建设运营，满足了城市和乡村居民的通信需求，在工作和生活上都带来了极大的便利，产生了良好的社会效益，同时也为企业自身带来了经济效益。只要建设单位切实落实电磁辐射防治措施及本报告表提出的环境不利影响的减缓措施，作好基站的环境管理工作，可使电磁辐射和其它不利影响降至最小。因此，本项目的实施带来的利益远大于所产生的代价，符合辐射实践的正当性原则，从环境保护的角度出发，本项目的建设和运营是可行的。
10.2  优化措施及建议

（1）建设单位在基站选址时要慎重，除了考虑网络覆盖和信号外，要认真考虑拟建基站对周围环境和居住人群的影响。在前期选址过程中一定要进行反复论证，广泛征求当地环境保护行政主管部门、规划部门及周围居民的意见，在施工前应与当地的社区委员会沟通，取得当地群众的支持，避免出现投诉与纠纷。

（2）在基站建设前，应先开展工程环境影响评价，根据环评结论分析基站选址的可行性。拟建基站站址发生变动后，应及时将变动情况上报当地环保行政主管部门，并委托有资质单位对变动基站重新开展环境影响评价。

（3）在景观敏感地区（如公园、街心花园和绿地）和环境敏感地区（如居民区）架设基站天线时，尽量采用仿生技术进行天线美化，使之与当地自然景观和建筑物相协调同时减小周围居民的心理影响。
（4）对于建设在上人屋面的基站，应保证楼顶天线主瓣方向避开楼顶人经常活动区域，同时尽量避免采用美化天线形式架设。基站定向天线三个扇区的主瓣方向应避开周围高层建筑，避免高大楼房反射现象的发生，并确保天线挂高与主瓣方向居民楼有一定高差。
（5）对于基站周围居民和有关单位的投诉意见，建设单位应与投诉者进行沟通，以获得公众支持。
（6）工程竣工投入运行后，在运行期必须及时进行建设项目的电磁辐射验收监测工作，验收合格后方可正式运行，对有纠纷的基站，验收时应该选为代表性基站进行检测；对于环评阶段未抽测的区县，验收过程中应挑选具有代表性的基站进行检测。

（7）加强技术人员的素质培训，提高技术人员业务水平和环保意识。




[image: image43.jpg]= & ¥

B == OBt

W CGRET BB R EHAG) . CRESERIREE ML)
(BRI BI T ILE) SHSQEBEIME, B BT AR+ E B
A M58 (5 PR 1T A 4 A 7120144E 55— #HEGSM& WCDMA M # 3l
BEFEBR BT E AT (K. KRF B A AL JBFE.
IR, W6 HE RASERWEN T,

T B BT [ KA SRTR TR R B AR R (I ZE SR AR 2




[image: image61.emf]— 1 — 中 国 联 通 一 阶 段 设 计 批 复 单 湖 南 联 通 项 目 批 [2012]253 号 项 目 名 称 2012 年 中 国 联 通 湖 南 村 通 工 程 项 目 编 码HAI12CA0B01000.4300 建 设 单 位湖 南 省 分 公 司 网 络 公 司 网 建 部 批 复 意 见原 则 同 意 《 2012 年 中 国 联 通 湖 南 村 通 工 程 一 阶 段 设 计 》 的 内 容 。 工 程 预 算 核 定 额 （ 万 元 ） 4,000.00 批 复 建 设 内 容新 建 基 站 90 个 ， 满 足 100 个 自 然 村 无 线 网 接 入 。 批 复 建 设 规 模无 线 专 业 ： 本 期 工 程 新 建 GSM900 基 站 90 个 ， 新 建 基 站 的 新 增 GSM900 载 频 270 个 。 电 源 专 业 ： 新 建 200A 开 关 电 源 74 套 、 500Ah 蓄 电 池 148 组 ， 过 压 保 护 装 置 74 个 ， 交 流 配 电 箱 74 个 ； 新 建 嵌 入 式 电 源 7 套 ， 新 建 胶 体 蓄 电 池 组 14 组 。 配 套 专 业 ： 新 增 基 站 空 调 132 台 、 动 力 环 境 监 控 系 统 66 套 、 基 站 消 防 设 备 57 套 、 室 内 走 线 架 1120 米 、 室 外 走 线 架 1855 米 、 基 站 防 雷 及 接 地 46 处 、 微 基 站 防 雷 及 接 地 7 处 、 新 建 35 米 楼


[image: image62.emf]— 3 — 审 批 时 间 2013 年 09 月 10 日


[image: image63.emf]— 2 — 远 供 系 统 208 套 。 批 复 建 设 规 模新 建 RNC 14 套 ， RNC 配 置 类 型 升 级  14 套 ； 新 建 室 外 覆 盖 基 站  3113 个 ， 其 中 宏 蜂 窝 基 站 76 个 ， 分 布 式 基 站 2943 个 ， 试 点 建 设 微 蜂 窝 94 个 ， 独 立 RRU 184 个 ； 共 126 个 基 站 升 级 至 双 载 波 配 置 ； 全 网 共 计 新 增 载 扇 9740 个 （ 其 中 新 建 9362 个 ， 扩 容 378 个 ） 。 电 源 建 设 方 面 ， 新 增 200A 开 关 电 源 1344 套 、 500Ah 蓄 电 池 2698 组 、 800Ah 蓄 电 池 6 组 、 过 压 保 护 装 置 1230 个 、 交 流 配 电 箱 1357 个 、 扩 50A 及 以 下 整 流 模 块 11 个 、 室 外 一 体 化 直 流 电 源 46 套 、 壁 挂 式 30A 后 备 电 源 15 套 、 嵌 入 式 电 源 671 套 、 胶 体 蓄 电 池 组 1315 组 、 直 流 远 供 系 统 208 套 。 初 验 时 间 要 求 2013 年 11 月 30 日 其 他 相 关 要 求请 你 部 门 （ 公 司 ） 采 取 有 效 措 施 ， 根 据 批 复 的 建 设 内 容 、 工 程 预 算 和 时 间 进 度 要 求 ， 按 照 项 目 管 理 以 及 基 本 建 设 程 序 相 关 规 定 进 行 建 设 及 施 工 管 理 。 附 件 2013 年 WCDMA 无 线 网 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 文 件 （ 0906 ） .rar,2013 年 中 国 联 通 湖 南 WCDMA 主 体 网 络 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 全 省 汇 总 册 .doc 审 批 单 位中 国 联 通 湖 南 省 分 公 司



[image: image64.emf]— 1 — 中 国 联 通 一 阶 段 设 计 批 复 单 湖 南 联 通 项 目 批 [2013]245 号 项 目 名 称 2013 年 中 国 联 通 湖 南 WCDMA 无 线 网 扩 容 工 程 项 目 编 码HBI13CA0B01002.4300 建 设 单 位湖 南 省 分 公 司 网 络 公 司 网 建 部 批 复 意 见原 则 同 意 《 2013 年 中 国 联 通 湖 南 WCDMA 无 线 网 扩 容 工 程 一 阶 段 设 计 》 的 内 容 。 工 程 预 算 核 定 额 （ 万 元 ） 38,192.00 批 复 建 设 内 容新 建 RNC 14 套 ， RNC 配 置 类 型 升 级  14 套 ； 新 建 室 外 覆 盖 基 站  3113 个 ， 其 中 宏 蜂 窝 基 站 76 个 ， 分 布 式 基 站 2943 个 ， 试 点 建 设 微 蜂 窝 94 个 ， 独 立 RRU 184 个 ； 共 126 个 基 站 升 级 至 双 载 波 配 置 ； 全 网 共 计 新 增 载 扇 9740 个 （ 其 中 新 建 9362 个 ， 扩 容 378 个 ） 。 电 源 建 设 方 面 ， 新 增 200A 开 关 电 源 1344 套 、 500Ah 蓄 电 池 2698 组 、 800Ah 蓄 电 池 6 组 、 过 压 保 护 装 置 1230 个 、 交 流 配 电 箱 1357 个 、 扩 50A 及 以 下 整 流 模 块 11 个 、 室 外 一 体 化 直 流 电 源 46 套 、 壁 挂 式 30A 后 备 电 源 15 套 、 嵌 入 式 电 源 671 套 、 胶 体 蓄 电 池 组 1315 组 、 直 流


















[image: image44.jpg]iE 9

KT EBEMEEEHRAFBEE S AR 2014 FF£5E—H#
GSM&WCDMA W% 38 5 2L ik 2 80 B 3PP LA o A R BEI BT
YR EWALTR. ANSETIERRE (FEEMIMMN A3 5
TR (AFRHRER K 2006128 51 MBIF A SRS T
WA HARSE THER, ERALMIHTT AR, ASE
HEAE. EXRPISNURERES, SFEEELTER TER

UL IERA !







[image: image45.jpg]RTERIBERM. BFETHIEELE
AWK

WE AR R T:

TR/ T B B {5 199 4% SRR 2 DA 37 R VL A S 2% P
R I Rt PO PR SR, TR T X AT T A
WV E, BRMIRIE S B AR IATURAR B B 5 Ml Bl 2
FHATG— . B T RG] & 1T ST AL T It 4
Elg THE, TALMPERES, FBHABEEIF BT,

HISHUBFEBTERES, BF~R. REKNASTRHIE
1. OSSR AR AT S e — e BRI LT AR
BFRA %%, W BSC. DO E&&. WERMEN. BEAZHEE.
RiE (EREREDER), LREFYREREY, RATRK™H#K
B (ER B ARs R sibig) (GB18597-2001) 1 (%
Fr LA LT AL ER S e R B AR E ) (HT 527-2010) SSZ Kk
THE. A, AR RRENEEVFER AR K EK
AE .





[image: image46.emf]

[image: image47.jpg]4
Y4

NZIRZIRZINZIRZIR IR 2R 2R 2R 2R ZINZ|_R ZIR 2| 2R gl[x 2[R Z2lR o]l 2 ZIRZIR IR IR Z|[RZ|RZ|[Rx 2R 2N 7R Z][x o JIRNZIRZINZIRZ|[N 2R 2N 2] x o] 2
ZAN | PZAN | 7 | 7Y | IZANY | ZAANY | IZAN | ZANY | PZAASY | PZAN | FZNY § ZAANY | ZAANY | 2 | 7Y | P | ZAASY | 7Y | ZANY | A S | PZASY §IZANY § FZAANY | IZAN § 170 § 7S | ZAN | 7Y | PZANY | PZANY | ZA ANV PZA0N | FZANY | PZANY | PZASY | PZANY AN | AN | ZAN [ PN

5
fE: Bﬂ % oI = 1 EI 1E 1 R EMAE T TEREE SIS RR EMA S ARIEE
( )

X,
» 2 R AE Y TIE N E AR RA RS SRS, HTiE
Edi S B R,

lNo

Q
AN AN A

NI NI 1IN I N4 N4 Y
4 AN | A | ZAN | AN L AN [ AN | A

< BEILEIE. TiE. R, Wil BREMSEVE, BAEN
= %S IRE 510112008 5 S5, EMEABIRIAATENE, WASETH, 7
: . ABRENEESMTE A ALK, EERE AR, Y
& Jb A A 4 a
ENEWR: AAAR T AR &2 TR 4] HTAEERIEZ BRI TER, MBI EHE
et Loy EREN S TEEE S,
FEERERAN: ELEIF SHERRENEERR. MNBREWLD, F. XK. ¥
A R R REARRENEERIEN. BERRENSHESS

MBE20%L L1, BE AL EHHEARBRED S
; e o B A 3 B
ZERMERIL: ARART R R A | CRRENZEVTIEERAES, ARSAMENERREY
b ZEEN, MY TFEK RE N =g SEBI304T

Jb4104° 18/ A 42 30° 38/, TEEE, N TR E YA E Y ANE A S R R0

A

I I N I 1IN INE [N ﬂmamﬂuauﬂnﬂw
Q) N A A I AN I AN I A L A S AN FZAN | AN L TS | T
4 YNNI IN4INE

AN AN | AN | AN PN P

S7 16 B R AN 3 BB
= Yo% 353 TREENEEBMLLBRENLEENN, MYNEER [
= BEEEFR:KE. A AT eARE M AT RIS By AEHE, FEX kAN E B S Y b
2> : A 12, 204 TIEE RMRIENEHIEER, .
BESEBREYMS: 2450% (Iw3l) 4, s.%izmm'm, BRRERGLATIN (CRENEBE -

¢ % : 2 B, B, MU ETEEREREREY, KAETEBE
L 394-004-31. 431-001-31 idh; A &2k sz, Mf o S?

WM (Hwd8) s ag448 B4, bk (wd9) : i T
FAAEERE L k (900-044-49 ), BAEHLE

BESEME: 18000 r&/4F, BiEEH: <
HRMR: 2010512 A 12 8% 2015512 A 11 A AR A B

: ol
;
NI I I INZ INZ D RIIRZIRZIRZ|INZ]R IR 2R 2| 2R 2R 2|x 2[R 2l 2] R 7] R glR 7] R gl R 7] R 7] [R 2] ] 7 NZIRZIRZIRZ|RZIRZ|R IR 7R 2|R 2lR 2l[x gllx gl lR 2
AN | ZAN | AN | ZAN | 2N | AN | 14 PZASY | PZANY | ZAS | 7NN § IZAN | ZAN § 1ZAY | Z | ZASN | ZY | FZANY | FZAAS | 7Y | ZAN | P | ZY | AN | S | A A | A L AN L A [ A PZANY | ZAN | ZANY | ZAN | 7Y | 7Y | Y | ZANY | A | AN | A | AR

A

YN Nz IN I I I mﬂw
o8||lon]lzy]|zy]|l2y]|2)] |2y |2y |2
RZIIRZINZIRNZ|RQR 7] 2 N4

AN AN PRI | PAN PN IEN PN




[image: image48.jpg]iE B

HrEAMERPT

“PHEAGMEBEFARAITAWES A F 2014 £5 it
GSM&WCDMA MBEhEFREMERIME (Kb, KKF. HH. KM,
MR ARRH. 2R, ML FED” BB G R (R EBKE
P45 PR AT A /AT 2014 5 —Ht GSM&WCDMA M50
EREWERIE (K¥b. REHR. BB &AM ML FBRH. 288, $R4E.
HE) BRREMPNIRER) PHERNGFEERITER. X TRNG
WIMEEE, AT ERERZERALRET THE, HELRRY, &HEWH
R EME R LIRS R Bk RINBA R AN BIFER
B MR PP R B R, AR RN |
CHLRAAE ST B 4 B B 2 2R L.






    

建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

我单位为中国联合网络通信有限公司湖南省分公司邵阳分公司2014年第一批GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目环境影响评价提供了电磁环境现场监测数据，并对所提供的数据资料的准确性和有效性负责。

	建设项目名称
	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司邵阳分公司2014年第一批GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目

	项目所在地
	邵阳市下属北塔区、大祥区、双清区、邵阳县、新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、城步县、新宁县、武冈市、邵东县

	监测单位名称
	核工业二三〇研究所环境检测中心

	监测时间
	2014年3月～2014年4月

	环境质量
	污染源

	监测项目
	数量
	监测项目
	数量

	空气
	/
	废气
	/

	地表水
	/
	废水
	/

	声环境
	/
	噪声
	/

	土壤
	/
	废渣
	/

	电磁辐射
	/
	电磁辐射
	528

	电离辐射
	/
	电离辐射
	/



经办人：                   审核人：

核工业二三〇研究所环境检测中心（盖章）

2014年6月25 日

   
[image: image49.jpg]SIMT ilaegﬂm\ @ BT 15255+ 2013F33-10-002877

,Lwii(’!uﬂi*’ Calibrated certificate series

CALIBRAT

J:’éﬁ?ﬁz,)”'h‘tﬁ*’dﬁnlr"
R EKRIT = MK A

g # E P

-

=% & KTk 230 BT
Customer

Z 8 ik /

Address of customer 5

a5 H 4 FR 75X
Name of instrument

g Narda
Manufacturer

o5/ NBM-550/EF0391
Model/Specification

ax H 9 5 B-0741/A-0850
No. of instrument

A L vfE g /

Instrument accuracy E e

Approved by / Functions
bk B B R l%?&

ww A k£ A

Calibrated by

RHERA 2013 % 05 A 31 H

Date for calibrated Year Meonth Day

sk B ETES 1500 S(RER) eBiF: 021-38839800 5B : 021-50798390 (B4 : 201203
Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarters) Tel. Fax Post Code
EFBIPBIE: 800-820-5172 }gﬁmﬁ: 021-50798262

Inquire line

REARFT/ FOHE, ‘Bﬁxﬁﬁtﬂ#ﬂgiﬁtn £ 1w #3 W

Partly using this report will not be admitted unless allowed Page




[image: image50.jpg]BeHEE P45 : 2013F33-10-002877

Calibrated certificate series No.

Ty
NAS (0734

‘:" HENOLOGY

% %&ﬁﬁﬁiﬁiﬂt@dﬂﬁﬁ%ﬂ (@u/ﬁ l) ﬂ‘;vf (2012) 01039 5/ (2012) 01019 5

The number of the Certificate Institution is No. (2012) 01039/ No. (2012) 0101

q:lAmvﬁ@ng TRs ;sﬁﬁm‘r IE‘F'% No. CNAS L0134

The number of the certificate accredited by CNAS is No.L0134

ARBEF ORI (05, o

the calibration (code

JJG358-1984 47 5 Il & {0 52 AR
Z i IEEE 1309-2005 standard for calibration of electromagnetic field sensors and probes

A YR A FA ) E T v B b A AL

Main measurement standards used in this calibration

e W M P R
G - ETRSERNR  mirEsrmEE
‘maximum permissible errors or uncentainty of measurement
RS R 2013F33-10-000029  f:100uHz~15MHz
/33120A Mg e /2014.0327  P:50mVp-p~10Vp-p/ £0.3dB
\ 2012F33-10-005021
148 (WEMR300 2244/31 PR (0.6~800)V/m/+0.5dB

f:10MHz~20GHz,

WR4EBIBI7328  UsaTiorirg  2012P3310.000041 P: (-110~14)dBm
S /+1dB

UET RIS A ESFERRER,

Quantity values of above measurement standards this calibration are traced to those of the national primary standards in the P.R. China.
&?ﬁﬂﬁﬁ&ff ﬁ%ﬁ:

‘environmental condition for the calibration

WA BAHmEE 200 %

Bl - Vo WEL ST R BBy
4:(}\*5?7& %E’JFET%%E
il Uw =0.80B (k=2)
IRUELE R/
Results of calibration and additional
WLEETT,
BB SRR R E AT

RO (54774 1 ®2 W £3mW

Continued page of calibration certificate Page of total pages



[image: image51.jpg]FeHEIE 543 5: 2013F33-10-002877

CLRHEMK 7 Al i aniloe o
NATIONAL CANTER OF WEASURCIENT SHD TE5T FOREAT ol
UG R/ (B2« e v P LS
Results of calibration and additional explanation (continued page>
i (MHz) YsabrEE (Vim) Sl (Vim)
0.1 10.13 9.81
987 | 9.62
s g B ae 10.06 10.22
1 10.12 9.81
3
3 10 1023
27.12 10.02
. 100 10.21
200 : 10.34
Vg 9.89 10.19
_-m 10.14
T I 10.24
1800 10.23 10.32
2450 9.83 10.42
2700 9.89 10.11
: | e | e R 9.83
2 TS RN SR
RO 54T 3 W % 3T
Continued page of calibration certificate Page pages





建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：核工业二三〇研究所                      填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

	建

设

项

目
	项 目 名 称
	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司邵阳分公司2014年第一批GSM&WCDMA网移动通信基站建设项目
	建设地点
	邵阳市下属北塔区、大祥区、双清区、邵阳县、新邵县、隆回县、洞口县、绥宁县、城步县、新宁县、武冈市、邵东县

	
	建设内容及规模
	GSM基站85个，WCDMA基站459个
	建设性质
	新建

	
	行业类别
	移动电信服务（I6312）
	环境保护管理类别
	编制报告表

	
	总投资（万元）
	6501.6
	环保投资（万元）
	325.1
	所占比例(%)
	5.0

	
	立项部门
	中国联合网络通信有限公司湖南分公司
	批准文号
	湖南联通项目批[2012]77、78、253、245
	立项时间
	2012年8月21日

	
	报告书审批部门
	湖南省环境保护厅
	批准文号
	
	批准时间
	

	建

设

单

位
	单位名称
	中国联合网络通信有限公司湖南分公司
	联系电话
	0731-82900141
	评价单位
	单位名称
	核工业二三〇研究所   
	联系电话
	0731-85484684

	
	通讯地址
	湖南省长沙市万家丽中路二段429号
	邮政编码
	410001
	
	通讯地址
	湖南省长沙市雨花区桂花路34号
	邮政编码
	410007

	
	法人代表
	汪世昌
	联 系 人
	胡雪桦
	
	证书编号
	国环评证乙字第2719号
	评价经费
	

	区 建

域 设

环 项

境 目

现 所

状 处
	环境质量等级
	环境空气：       地表水：         地下水：          环境噪声：       海水：                土壤：              其它： 

	
	环境敏感等级
	□饮用水水源保护区       □自然保护区         □风景名胜区       □森林公园         □基本农田保护区         □生态功能保护区

□水土流失重点防治区     □生态敏感与脆弱区      □人口密集区      □重点文物保护单位      □三河、三湖、两控区       □三峡库区

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污 染 物
	现有工程（已建+在建）
	本 工 程（拟建）
	总体工程（已建+在建+拟建）
	区域平衡替代削减量

	
	
	实际排放

浓度
	允许排放浓度
	实施排放总量
	核定排放总量
	预测排放浓度
	允许排放浓度
	产生量
	自身

削减量
	预测排放总量
	核定排放总量
	“以新带老”削减量
	预测排放总量
	核定排放总量
	排放增

减量
	

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨     氮*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


本项目通讯基站对周围环境电磁辐射影响低于《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）中规定的公众照射导出限值的1/5，即小于目标管理值8μW/cm2
	


注：1、为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；

    2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨
噪声


废旧蓄电池、废弃电子设备


电磁辐射





基础开挖、光缆敷设





最大值为：2.31μW/cm2





双低噪模块





 收发信


控制单元





收信原理:





发信原理:





 收发信


控制单元





宽带/窄带


 合路器





 定向


耦合器





中功率


双工器





电磁波








附件1  委托书





附件2  立项文件





附件3  建设方关于提供资料真实性说明





附件4  废旧蓄电池回收证明及承诺





附件5  防护距离达标证明





附件6  质量保证单





附件7  仪器校准证书









3

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.bin

