湘环评〔2014〕93号

### 湖南省环境保护厅
关于常德市恩瑞投资管理有限公司
常德市电镀中心建设项目环境影响
评价报告书的批复

常德市恩瑞投资管理有限公司:

你公司《关于常德市恩瑞投资管理有限公司常德市电镀中心建设项目环境影响报告书申请批复报告》、常德市人民政府《关于常德市表面处理中心建设的承诺函》（常政函[2014]118号）、常德市环保局预审意见、省环境工程评估中心评估报告等相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、常德市恩瑞投资管理有限公司拟投资1.9亿元在常德经济技术开发区东部扩建区三类工业用地建设常德市电镀中心建设项目，项目占地面积200亩。主要建设内容：建设14栋生产车间，各车间设置1条生产线，共布置电镀锌、镍、铜、铬、锡、金、银及化学镀镍等14条生产线，配套设置退镀中心、固体废物贮存库、办公楼等辅助设施。项目实施后总镀件规模481.1万m2/年。

该项目是常德市电镀行业重金属污染综合整治保留项目，建设符合产业政策和当地发展规划，常德市人民政府明确除保留常德纺织机械有限公司、华南光电科技股份有限公司、常德烟草机械有限责任公司、湖南特力液压有限公司和湖南德亘电子有限公司的电镀车间外，全市其他电镀企业采取关闭措施，其表面处理能力集中到常德市电镀中心。根据核工业二三0研究所和湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的环评报告书分析结论和常德市环保局预审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治和生态保护措施，确保污染物长期稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意项目按照报告书中所列的性质、规模、地点、工艺以及环境保护措施实施建设。

二、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，加强施工期污染源控制和管理，在项目设计、建设和管理中落实各项环保要求，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范设计建设新厂区给排水系统。电镀车间含重金属废水分类处理在车间排放口达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准。生产废水包括酸碱含油废水、含锌废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水（含铬酸雾净化废水）、含锡废水、含金废水、含银废水、络合废水、废气净化废水（铬酸雾净化废水除外）。其中酸碱含油废水、含锌废水、含镍废水、含铬废水、含金废水、含银废水、络合废水须先分别预处理后再进入综合调节池，与其他生产废水和初期雨水一并经厂区污水处理站处理。厂区污水处理站处理后的生产废水须尽可能回用生产系统，多余废水要严格达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准后由专管排入沅江。纯水制备废水和生活污水须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和德山污水处理厂的接纳水质标准后进入德山污水处理厂处理。

（二）废气污染防治。项目外排废气主要为盐酸雾、铬酸雾、硫酸雾、硝酸雾、氢氧化钠碱雾和食堂油烟。各车间须分别配套设置集气收集装置和废气处理设施，其中盐酸雾、硫酸雾、硝酸雾、氢氧化钠碱雾经收集后一并由逆流式酸雾净化塔处理达标后由15米高排气筒外排；铬酸雾经收集后由铬雾回收净化塔处理达标后由25m高排气筒达标外排，以上外排废气须处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6中标准。食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准后由屋顶油烟管道外排。

（三）噪声污染防治工作。合理布局高噪声设备，采取基础减振、消声和隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，交通干道厂界满足4类标准。

（四）固体废物处置工作。项目固体废物主要为电镀槽渣、废钝化液、废水处理站污泥、废活性炭、废油等危险固体废物，以及废包装材料、生活垃圾等一般固体废物。要按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，规范设计、建设和分类使用固废暂存库。危险固体废物须规范收集暂存后交由有危险废物处理资质单位处置，转移前须办理危险废物转移手续。

（五）环境风险防范措施。建立健全环境管理制度，落实责任人，加强环保设施的运行管理，制订环境事故应急预案，杜绝环境风险事故。根据环评报告书意见，在含一类重金属废水车间口或生产设施废水排放口，以及厂区总排口安装相应配套的在线监控设施，并与当地环保部门联网；设置不小于2000m3事故应急池；设置以本项目电镀车间生产区域为边界向外100米的卫生防护距离，目前该范围内没有居民点等敏感目标。地方政府要严格控制该范围的用地规划，不得设置学校、医院和居民点等敏感建筑。

（六）污染物排放总量控制指标：COD≦18.278t/a、氨氮0.169t/a、铬≦0.143t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目竣工后须向常德市环保局申请试生产，试生产3个月内依法办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、常德市环保局负责该项目“三同时”日常监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2014年8月5日