湘环评〔2014〕95号

### 湖南省环境保护厅
关于S231涟源芙蓉至蓝田公路改建工程
环境影响报告书的批复

涟源市交通建设投资开发有限公司:

你公司涟交投[2014]22号《关于对<S231涟源芙蓉至蓝田公路改建工程环境影响报告书>进行审批的请示》、省环境工程评估中心《S231涟源芙蓉至蓝田公路改建工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、S231涟源芙蓉至蓝田公路改建工程起于涟源市双石村与乡道156相接，途径双石村、峦峰村、同家井村、黄龙村、芙蓉村、梅兰村、洞庭村、树亭村后，终点位于涟源市六亩塘镇人民西路。路线全长13.494km，采用二级公路标准，沥青混凝土路面，设计速度40Km/h，路基宽8.5m，设桥梁84.48m/4座，涵洞65道，平面交叉工程9处，分离式交叉1处，总投资估算6088.7925万元，工期2年。根据湖南省环境科学研究院编制的环境影响报告书的分析结论和各有关部门审查意见，我厅同意你公司按照环评报告书所列工程的性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施、文物保护等工作；工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

（二）新建道路或路基扩宽应尽量利用荒地或山脚地一侧进行建设，避免大填大挖；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，并优化弃渣场的设置；做好各路基边坡、取土场、弃渣场的护坡、排水、绿化等平整工程。

（三）对临近声环境敏感点的路段设置禁鸣标牌；实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，距道路两侧红线外50m范围内禁止新建学校、医院等声环境敏感建筑物。

（四）加强洞庭桥（K6+630）、梅兰桥（K5+006）两侧护栏的防撞能力，设置桥面径流收集管网，管网连接到事故收集池；桥两端设置安全行驶或通过饮用水源保护地的标牌。

（五）合理布置施工场地和安排施工时间，减轻施工对周边环境的影响；施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，避免施工噪音对居民正常生活的影响；施工场地应远离居住区、学校、医院等场所，并设置护栏、挡（隔离）板、安全提示标记、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、卫生、安全；主要施工场地出口应设置渣土（垃圾）运输车辆的清洁检查站，土石方运输车辆加盖或加蓬，防止物料洒落或扬尘污染。

（六）工程外购商品沥青和商品混凝土，不另设沥青拌合站、混凝土搅拌站；沥青和商品混凝土经专用车辆运至铺路现场施工使用；灰土拌和场设置在敏感目标下风向200米以外处，并设置除尘收尘设备，达标排放；施工废水经处理达标后方可外排；工程弃渣（土）堆放至设计的弃渣场，严禁将其倾倒至沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内。

（七）制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，降低交通事故引发的环境污染危害。

三、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至娄底市环保局、涟源市环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。娄底市环保局、涟源市环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2014年8月8日