建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监［2013］102 号

项目名称：湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨／年氧净项	目（一期5万吨／年）

委托单位：湖南洁宇日化新技术股份有限公司

湖南省环境监测中心站

二O一四年九月

目  录

1. 前言	1

2. 验收依据	1

3. 建设项目工程概况	3

3.1 工程的基本情况	3

3.2  生产工艺简介	8

3.3 主要污染源及污染防治措施	10

4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求	13

4.1 环评总结论	13

4.2 环评主要建议	13

4.3 环评补充说明结论	14

4.4 环评批复要求	15

5. 验收监测评价标准	15

5.1 废气评价标准	15

5.2 废水评价标准	16

5.3 噪声评价标准	16

5.4 总量控制指标	16

6. 验收监测内容	16

6.1 验收监测期间工况监督	16

6.2废水监测内容	17

6.3废气监测内容	17

6.4 噪声监测内容	17

7. 监测分析方法和质量保证	18

7.1 质量控制和质量保证	18

7.2 监测分析方法	19

8. 验收监测结果及评价	20

8.1 监测期间运行工况	20

8.2 监测结果	20

9. 环境管理情况检查	24

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	24

9.2 环评批复落实情况	24

9.3 环保机构设置和环境管理规章制度	27

9.4 固体废物处理处置及综合利用情况检查	27

9.5环境风险防范与应急措施	27

11. 结论与建议	27

11.1 结论	27

11.2 总体结论	28

11.3 建议	28

附表：

附表1：三同时登记表

附件：

附件1：湖南省环境保护厅《关于湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目环境影响报告书的批复》(湘环评［2013］27号文)；

附件2：湖南省环境保护厅《湖南省环境保护厅湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目建设内容变更环境影响说明的批复意见》(湘环评函［2013］67号文)；

附件3：株洲市环境环保局〈关于《湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目》采用标准的函〉；

附件4：株洲市环境环保局《关于同意湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目一期工程投入试生产的复函》；

附件5：应急预案备案单；

附件6：排污交易备案单；

附件7：锅炉使用说明。

附图：

附图1：工程地理位置图

附图2：厂区平面布置及废气、废水、噪声监测点位图

附图3：厂区及现场监测照片

# 1. 前言

湖南洁宇日化新技术股份有限公司委托株洲市环境保护研究院编制了《湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目环境影响报告书》，该项目建设地位于株洲渌口经济开发区南洲工业园（S313线北侧）内，主要建设内容为建设年产10万吨氧净生产线，该项目环境影响报告书已于2013年3月份通过了湖南省环保厅的审批，批复文号为湘环评[2013]27号。洁宇日化经不断探索，优化了生产工艺，取消了闪蒸工艺，使生产过程更简化，能够减少粉尘排放和蒸汽消耗；同时优化了设备选型和配置，提高单台设备能力，减少设备数量和占地面积，便于以后维护保养，节省投资。公司原项目计划一次性新建10万吨/年的氧净系列产品生产线，由于氧净属于新型环保型洗涤剂，目前市场尚未完全打开，需要一个培育市场的过程，一次性投资巨资建成10万吨/年规模，面临很大的经营风险。同时考虑到公司国内营销网络建设还有一个循序渐进的过程，产能扩张太快难以通过自有渠道销售，因此，公司经慎重考虑，决定按二期实施，一期达到5万吨/年，后期随着市场逐步建立，再扩建5万吨/年氧净生产线，达到10万吨/年规模，以满足市场需要。项目2013年7月委托株洲市环境保护研究院编制了《湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨／年氧净项目建设内容调整环境影响说明》，湖南省环保厅以湘环评函［2013］67号文予以批复。

该工程于2013年9月18日由株洲市环保局同意项目一期工程投入试运行，目前一期生产设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，受项目业主的委托，湖南省环境监测中心站和株洲市环境监测中心站对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施进行了现场监测及相关环境管理检查，在此基础上编制了该验收监测报告。

# 2. 验收依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999］246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（7）湖南省环境保护厅湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）湖南省环境保护厅《关于湖南洁字日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目环境影响报告书的批复》(湘环评［2013］27号文)，2013年2月。

（9）湖南省环境保护厅《湖南省环境保护厅湖南洁字日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目建设内容变更环境影响说明的批复意见》(湘环评函［2013］67号文)，2013年8月。

（10）株洲市环保局《关于同意湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨／年氧净项目一期工程投入试生产的复函》，2013年9月18日。

（11）株洲市环保局〈关于《湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目》采用标准的函〉，2012年4月。

（12）株洲市环境科学研究院《湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨／年氧净项目环境影响报告书》，2013年1月。

（13）株洲市环境科学研究院《湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨／年氧净项目建设内容调整环境影响说明》，2013年7月。

（14）湖南省环境监测中心站《湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨／年氧净项目一期生产线验收监测方案》，2013年12月。

# 3. 建设项目工程概况

## 3.1 工程的基本情况

3.1.1  一期工程基本情况

项目位于株洲渌口经济开发区南洲工业园（S313线北侧）。项目地理位置见附图1，项目周边环境和厂区平面布置图见附图2，工程基本情况见表3-1。

表3-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨／年氧净项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 湖南洁宇日化新技术股份有限公司 |
| 4 | 一期开工建设时间 | 2012年10月 |
| 5 | 一期试生产时间 | 2013年9月18日 |
| 6 | 项目地址 | 株洲渌口经济开发区南洲工业园 |
| 7 | 一期建设规模 | 氧净系列产品5万吨/年 |
| 8 | 工程主要建设内容 | 两条氧净系列产品生产线及相关配套设施 |
| 9 | 投资情况 | 总投资9586万元，一期投资5288万元，一期环保投资86万元，占一期总投资比例为1.6％ |
| 10 | 环评情况 | 株洲市环境保护科学研究院完成环评报告和变更补充说明，湖南省环保厅分别于2013年2月、2013年8月以湘环评［2013］27号、湘环评函［2013］67号予以批复 |
| 11 | 工程纳污水体 | 厂区西北面农灌渠排出经1.8 km进入湘江 |
| 12 | 年工作时间 | 300天/年 |
| 13 | 总用地面积 | 49005.24m2 |

3.1.2 一期工程规模及建设内容

一期建设2条氧净生产线，产能5万吨/年。

一期新建主厂房、包装房、原料库、办公楼、实验室、锅炉房、变电站、冰冻房、罐区等。

表3-2  一期新建建（构）筑物一览表

| 时间 | 序号 | 名称 | 建筑面积(m2) | 层数 | 耐火等级 | 结构类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 1 | 主厂房 | 3625 | 5层 | 二级 | 钢结构 |  |
|  | 2 | 包装房及成品库 | 5026.7 | 3层 | 二级 | 钢结构 |  |
|  | 3 | 原料库 | 1677.3 | 1层 | 二级 | 钢结构 |  |
|  | 4 | 办公楼、实验室 | 3600 | 4层 | 二级 | 钢筋混凝土框架结构 |  |
|  | 5 | 锅炉房 | 504 | 1层 | 二级 | 钢结构 |  |
|  | 6 | 变电站 | 465.4 | 2层 | 二级 | 钢结构 |  |
|  | 7 | 冷冻房 | 448 | 2层 | 二级 | 钢结构 |  |
|  | 8 | 罐区 | 1344 | 1层 | 二级 | 钢筋混凝土框架结构 |  |
|  |  | 一期合计 | 16690.4 |  |  |  |  |

表3-3   一期项目主要构筑物一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂房 | 厂房有主厂房一座，五层，高25.6米，砖混结构。从上到下分别布置除尘器及风机层，混配加料及配料层，合成层，造粒层，干燥风机层。 |  |
| 2 | 干燥房 | 干燥房一座，钢结构，高9米，布置流化床。 |  |
| 3 | 包装房 | 包装房一座，钢结构，高9米，布置包装设备。 |  |
| 4 | 公用工程 | 公用工程厂房一座，钢结构，高8米，布置公用工程设备。 |  |
| 5 | 锅炉房 | 锅炉房一座，钢结构，高8米，布置1台4t/h台锅炉. |  |
| 6 | 原料库 | 原料库一座，钢结构，高8米，各种原料分区存放。 |  |
| 7 | 成品库 | 成品库一座，高9米，分区存放成品。 |  |
| 8 | 储罐 | 180m3 |  |
| 9 | 办公楼、 实验室 | 4层，5788.9 m2 |  |
| 10 | 环保设施 | 1、旋风+布袋除尘器2套(流化床)，布袋除尘装置2套（配料以及包装各1套）。2、建设MBR一体化装置1套 建设1个双氧水收集围堰。 |  |

表3-4 一期设备清单

| 序号 | 设备名称及规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配料罐 V=5m3 |  | 台 | 12 | 不锈钢 | 一期安装6台，二期6台购置备用 |
| 2 | 混配器 V=10m3 | SYH | 台 | 12 | 不锈钢 | 一期安装6台，二期6台购置备用 |
| 3 | 造粒机 P=1500kg/hr | SET-1500 | 台 | 12 | 不锈钢 |  |
| 4 | 包装除尘风 Q=6000Nm3/hr | 4-72 | 台 | 1 | 碳钢 |  |
| 5 | 配料除尘风 Q=6000Nm3/hr | 4-72 | 台 | 1 | 碳钢 |  |
| 6 | 引风机 Q=25000Nm3/hr | 9-26 | 台 | 2 | 碳钢 |  |
| 7 | 空气加热器 F=1000m2 | 翘片式 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 空气加热器 F=500m2 | 翘片式 | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 布袋除尘器 | MC280 | 台 | 4 | 组合件 |  |
| 10 | 全自动包装机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 自动灌瓶机 |  | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 12 | 制瓶机 |  | 台 | 4 | 组合件 |  |
| 13 | 蒸汽凝液回收罐 V=15m3 |  | 台 | 1 | 碳钢 |  |
| 14 | 蒸汽凝液回收泵 | IH65-50 | 台 | 2 | 组合件 |  |
| 15 | 制冷机组 | YCLG20FZ-220KW | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 40%乙二醇储罐50m3（冷媒） |  | 个 | 1 | 不锈钢储槽 |  |
| 17 | 冷水机组 | LSLG12.5F-65KW | 台 | 1 |  |  |
| 18 | H202贮罐 V=180m3 |  | 台 | 1 | 不锈钢 |  |
| 19 | H202贮罐 V=30m3 |  | 台 | 3 | 不锈钢 |  |
| 20 | 双氧水料泵 | IH80-65 | 台 | 4 | 组合件 |  |
| 21 | 换热器F=80m2 | J25 60H-9.1 | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 22 | 换热器F=100m2 |  | 台 | 2 | 不锈钢 |  |
| 23 | 凉水塔Q= 400m3/hr |  | 台 | 1 | PVC |  |
| 24 | 蒸汽锅炉 4t | 天燃气锅炉 | 台 | 1 |  |  |

表3-5   分期建设依托关系表

| 序号 | 设施名称 | 一期 | 二期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设施 |  |  |
| 1.1 | 原料配料车间以及生产设施 | 共用，一期建成 |  |
| 1.2 | 生产车间以及设施 | 新建 | 新建 |
| 1.3 | 包装车间以及设施 | 新建 | 新建 |
| 1.4 | 双氧水储罐 | 共用，一期建成 |  |
| 2 | 辅助设施 |  |  |
| 2.1 | 配电间以及配电设施 | 共用，一期建成，预留二期容量 |  |
| 2.2 | 锅炉房 | 共用，一期建成，预留二期容量 |  |
| 2.3 | 冷凝系统 | 共用，一期建成 |  |
| 3 | 环保设施 | 污水站、除尘器 |  |
| 3.1 | MBR系统 | 共用，一期建成，预留二期容量 |  |
| 3.2 | 原料配料除尘系统 | 共用，一期建成 |  |
| 3.2 | 流化床自带旋风+布袋除尘 | 新建 | 新建 |
| 3.3 | 包装车间除尘系统 | 共用，一期建成 |  |

3.1.3  工程原辅材料

本项目主要原材料为纯碱、双氧水、小苏打、非离子表面活性剂、硫酸钠等，原料为基础化工产品，均由省内或国内其它厂家提供，本项目生产所需原辅材料除双氧水外均存放在原料车间内，双氧水由储罐区储罐存放，储罐区周边设置收集围堰。

工程主要原辅材料消耗及能耗情况见表3-7，原辅材料的主要成分及理化性质见表3-6。

表3-6 原辅材料主要成分及理化性质

| 序号 | 物料名称 | 主要成分 | 主要理化性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 熔点 | 理化/力学性能 |
| 1 | 50%过氧化氢 | H2O2 | -0.89℃(无水) | 水溶液为无色透明液体，有微弱的特殊气味，具有较强的氧化性。 危险特性：爆炸性强氧化剂。过氧化氢自身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和气氛而引起着火爆炸。 毒性：LD504060mg/kg(大鼠经皮)；LC502000mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 2 | 碳酸钠 | Na2CO3 | 851°C | 普通情况下为白色粉末，为强电解质，易溶于水，具有盐的通性，有碱性。危险特性：具有腐蚀性。毒性：LD50：4090 mg/kg（大鼠经口）； LC50：2300mg/m3，2小时（大鼠吸入） |
| 3 | 小苏打 | NaHCO3 | 270°C | 白色粉末或细微结晶，无臭、味咸、易溶于水，但比碳酸钠在水中的溶解度小，微溶于乙醇，水溶液呈微碱性。 低毒，半数致死量(大鼠，经口)4420mg/kg |
| 4 | 活化剂 | 硫酸钠 | 50℃ | 常为白色固体结晶或粉末。对眼睛和皮肤有刺激作用。基本无毒。未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气，急性毒性： LD50：5989 mg/kg(小鼠经口)。 |
| 5 | 非离子表面活性性剂 | 非离子表面活性性剂 |  | 无毒，无害 |
| 6 | HEDP | 羟基乙叉二膦酸 |  | HEDP是一种有机磷酸类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物，能溶解金属表面的氧化物, 无色或淡黄色透明液体 白色粉末状固体 |
| 7 | 40%乙二醇 | C2H6O2 | 闪点：111.1℃ | 无色、有甜味、粘稠液体，LD508.0～15.3g/kg(小鼠经口)；5.9～13.4g/kg(大鼠经口)；1.4ml/kg(人经口，致死) ，低毒，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 8 | R22 | CHCLF2 |  | 常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，低毒。 |

表3-7   一期主要原辅材料消耗及能耗情况

| 序号 | 名 称 | 单位 | 一期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间 |  |  |  |
| 1 | 50%过氧化氢 | 吨 | 18000 |
| 2 | 碳酸钠 | 吨 | 20000 |
| 3 | 碳酸氢钠 | 吨 | 12500 |
| 4 | 硫酸钠 | 吨 | 4500 |
| 5 | 助剂（非离子表面活性剂*以及稳定剂HEDP、酶制剂等） | 吨 | 3000 |
| 6 | 自来水 | 吨 | 2.5×104 |
| 7 | 电 | KW | 1100×104 |
| 8 | 天然气 | m3 | 100×104 |
| 冷却系统 |  |  |  |
| 1 | 40%乙二醇（冷媒） | m3 | 50 |
| 2 | R22(制冷剂) | kg | 350 |
| 实验室 |  |  |  |
| 1 | 浓硫酸 | 升 | 62.5 |
| 2 | 浓盐酸 | 升 | 30 |
| 3 | 浓硝酸 | 升 | 15 |
| 4 | 高锰酸钾 | kg | 2.5 |
| 5 | 氢氧化钠 | kg | 2 |
| 6 | 氢氧化钾 | kg | 1 |
| 7 | 无水乙醇 | 升 | 6 |
| 8 | 乙醚 | 升 | 0.36 |
| 9 | 氯化钠 | kg | 2.5 |
| 10 | 氯化钙 | kg | 3 |
| 11 | 氯化镁 | kg | 3 |

## 3.2  生产工艺简介

1、配料

将定量的轻质纯碱、小苏打、洗涤助剂（硫酸钠、非离子表面活性剂、酶制剂等）投入到混料机中，混合均匀，放料，装入斗车，自然冷却，投料采用人工投料方式。配完的料分成两部分，配料①：配料②比例为95:5，配料①用于与双氧水混配，配料②干料用于调节湿料含水率。

2、混配

混配主要是上述配好的一部分干料（配料①）与双氧水混合，为生产过碳酸钠（过碳）的主要工序，过碳是碳酸钠和过氧化氢的加成复配物，非化学结合，其机理为过碳酸钠是由碳酸钠、过氧化氢和水三组分以氢键相连形成的复合物，过氧碳酸钠的加成复合过程为：2Na2CO3+3H2O2→2Na2CO3·3H2O 。水来源于双氧水中带入的水，不另外加水。

其生产过程为接通捏合机冷冻水，开启主机，加入碳酸钠以及辅料的混合物，搅拌使其冷却。稳定剂HEDP按规定的量用泵送入到双氧水贮罐中，用泵循环一定时间使其混合均匀，随后用泵送入换热器冷却，再入计量罐。将冷的加了HEDP双氧水喷淋到捏合机中，使其与碳酸钠充分混和。控制混和温度不超过50℃，双氧水加完后继续混和10分钟，卸料。

3、复配

将预留的配料②干料以及经混配的湿料按一定比例（5:95）混合。

4、挤压机造粒

干料、湿料复配完成后，本身含有一定的水分，便于造粒，造粒机主要工作方式为团粒湿法造粒。使干湿料在筒体内调湿后充分混和，一定的液相条件下，借助筒体的旋转运动，使物料粒子间产生挤压力团聚成球。

5、流化床干燥

造粒后的颗粒进入流化床内的湿物料与热空气在布风板上方接触，物料颗粒悬浮于气流之中，形成流化状态。呈流化状态的物料颗粒与热空气均匀、充分地混合，进行十分强烈的传热和传质，脱除水分，达到干燥。合格的产品由流化床的出料口排出，含尘气体经除尘装置净化后由引风机排入大气。

6、分级包装

松散物料按粒度大小分成两种以上粒度的级别进行包装出厂，筛选下的不合格产品返回配料工序。包装生产线产品包装分为两种基本方式：瓶装和袋装。瓶装：采用PET瓶（即俗称的水瓶），该瓶型对环境友好不会造成包装物二次污染且可回收再利用。采用的包装机械为全自动装瓶生产线密闭运行。包装瓶自制，采用注塑成型工艺，不使用溶剂。袋装：分为自制袋和直立袋。袋膜为PE复合膜。自制袋采用全封闭自制袋包装机（VFS7300）直立袋采用给袋式包装机（GDB6-200），包装系统基本不需要用水。自制袋采用外购卷膜，包装机自动制袋，不需要其他设备和原料也无污染物产生。

包装生产直立袋外购，自制袋采用外购卷膜，包装瓶自制，均采用外购的PET颗粒直接注塑而成，注塑工序过程无废水以及废气产生，少量的边角料均回收重新利用。

配料①

纯碱、返料、小苏打、洗涤助剂

冷冻净化

双氧水

冷冻净化

循环水

截冷剂

水处理

锅炉

自来水

天然气

废气

复配

合成

配料②

除尘

蒸气

造粒

流化床干燥

分级

返料去配料

除尘

废气

返料去配料

成品包装

包装料

成品仓储

产品出厂

除尘

废气

图3-1生产工艺及排污节点流程图

## 3.3 主要污染源及污染防治措施

3.3.1 废气污染源及污染防治措施

有组织废气污染源主要为配料、流化床干燥、包装工序产生的废气，主要是带有余温的饱和水蒸汽以及粉尘。配料以及包装均采用布袋除尘方式除尘，闪蒸干燥以及流化床均采用旋风+布袋除尘方式除尘。锅炉废气为1台4t/h燃气锅炉废气。

表3-8  一期废气的产生、排放及处理措施一览表

| 废气来源 | 污染物 名称 | 处理方式 | 排放规律 | 数量 | 排气筒高度 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料配料车间生产线投料工序 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 间歇 | 1套 | 15米高 | 外排空间 |
| 一期生产线流化床工序 | 粉尘 | 旋风+布袋除尘器 | 连续 | 2套 | 15米高 | 外排空间 |
| 一期生产线包装工序 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 连续 | 1套 | 15米高 | 外排空间 |
| 4t/h燃气锅炉 | 氮氧化物、二氧化硫 | / | 连续 | 1套 | 15米高 | 外排空间 |
| 备注 | 本项目原料仓库中纯碱、小苏打、亚硫酸钠均采用袋装、非离子表面活性剂采用桶装，无组织排放粉尘产生量很小，且原料放置于仓库内，基本沉降于仓库地面，该部分卸料产生粉尘极少。 |  |  |  |  |  |

3.3.2 废水污染源及污染防治措施

表3-9  一期废水的产生、排放及处理措施一览表

| 废水类别 | 主要污染物 | 处理措施 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室废水 | pH、 悬浮物 、氨氮、化学需氧量 、五日生化需养量 | 厂MBR一体化装置污水处理站 | 部分用于生活冲厕和绿化，其余废水经厂区西北面农灌渠排出经1.8 km进入湘江。 |
| 生活废水 |  |  |  |
| 备注 | 1、厂MBR一体化装置污水处理站设计规模100吨/天。 |  |  |

生活污水

厂区污水管网

MBR一体化装置污水处理站

★2

★1

实验室废水水

中和池

生活冲厕

厂区绿化

经厂区西北面农灌渠排出经1.8 km进入湘江

图3-2  废水走向图

废水

隔栅

调节池

隔栅渣清理

溢流

MBR前膜处理池

回用水池（清水池）

图3-3废水处理站工艺流程图

MBR反应池

回用

外排

4348

4348

新鲜水12060

生活用水3795

循环冷却水系统补水1000

损耗1238

损耗1000

MBR一体装置

研发中心实验用水55

损耗5

中和池

50

外排3077

冲厕、绿化回用1320

锅炉系统补水1000

损耗1000

图3-4  一期项目水平衡图（单位：m3/a）

3.3.3 固体废物污染源及污染防治措施

表3-10 固废污染物产生及处置情况

| 固废名称 | 废物类别 | 年产生量(t) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类原料废包装袋、注塑残料 | 一般固废 | 268 | 各类原料废包装袋回收外卖，自制注塑残料回收重新利用。 |
| 生活垃圾、污水处理站隔栅渣 |  | 66 | 由当地环卫部门处置 |
| 厂MBR一体化装置污水处理站污泥 |  | / | 清理用于绿化培植土 |
| 除尘粉尘 | 原料 | / | 返回生产工段 |

3.3.4 噪声污染源及污染防治措施

工程的噪声源主要是混料机、捏合机、流化床干燥机、冷冻水循环泵、冷水机组、风机、空压机及旋风分离器、布袋除尘器等设备噪声。本工程主要噪声源及污染控制措施见表。

表3-11  工程主要噪声源及污染控制措施表

| 噪声源 | 噪声源强dB(A) | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 混料机 | 80 | 厂房隔声，设独立基础、减振垫 |
| 捏合机 | 80 | 厂房隔声，设独立基础、减振垫 |
| 流化床干燥机 | 90 | 房内隔声，设独立基础、减振垫 |
| 冷冻水循环泵 | 95 | 综合动力房隔声，设独立基础、减振垫 |
| 冷水机组 | 95 | 综合动力房隔声，设独立基础、减振垫 |
| 空压机 | 95 | 综合动力房隔声，进、出风口采用软连接、减振台架，在出气口装消声器 |
| 旋风分离器 | 95 | 厂房隔声，设独立基础、减振垫 |
| 风机 | 100 | 选用低噪声设备，布置在各车间内，设独立基础，在进、出气口装消声器 |
| 布袋除尘器 | 90 | 厂房隔声，设独立基础、减振垫 |

# 4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求

## 4.1 环评总结论

项目建设符合国家产业政策，符合株洲渌口经济开发区南洲新区规划，项目符合清洁生产要求，项目建成后，“三废”污染物在采取切实可行的环保措施后，均能达标排放，且排放量不大，对环境空气、纳污水体、周围声学环境敏感目标均不会带来明显影响。

从环境、经济和社会效益分析，项目的建设将促进、株洲县经济发展，拉动内需。从环境保护角度看，只要建设单位能落实本报告书中提出的环保措施，积极落实清洁生产措施，并严格执行环保“三同时”制度，则本工程的建设是可行的。

## 4.2 环评主要建议

(1) 建设单位应进一步加强环境管理，在建设过程中应切实全面落实本报告书中所提出的环保措施，安排专人负责管理，确保环保工程与主体工程“三同时”。

(2) 废气处理工程要由有资质及施工经验的单位设计和施工，污染防治设施须经有关环保行政主管部门验收合格后，本工程方可投产。

(3) 建设单位应委托有资质单位进行安全预评价，提出风险防范工程措施方案。

(4) 在废气、废水排放口、高噪声设备点、废物贮存场所设置统一规范的环保标志牌。

(5) 厂界种植高大的乔木，以确保厂界噪声达标。

(6) 根据蒙特利尔议定书以及国务院《中国逐步淘汰臭氧层物质的国家方案》,R22HCFC淘汰时间为2040年，因此2040年后必须采用符合规定的制冷剂。

## 4.3 环评补充说明结论

1、湖南洁宇日化新技术股份有限公司于2013年1月份委托我院编制了《湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目环境影响报告书》，该项目建设地位于株洲渌口经济开发区南洲工业园（S313线北侧）内，主要建设内容为建设将建成年产10万吨氧净生产线，该项目环评报告书已于3月份通过了湖南省环保厅的审批，批复文号为湘环评[2013]27号。该项目是在湖南洁宇日化新技术股份有限公司当时能够掌握的技术条件下编制的。洁宇日化经不断探索，优化了生产工艺，取消了闪蒸工艺，使生产过程更简化，能够减少粉尘排放和蒸汽消耗；同时优化了设备选型和配置，提高单台设备能力，减少设备数量和占地面积，便于以后维护保养，也减少建筑面积，节省投资。公司原项目计划一次性新建10万吨/年的氧净系列产品生产线，由于目前市场尚未完全打开，面临很大的经营风险。同时考虑到公司国内营销网络建设还有一个循序渐进的过程，产能扩张太快难以通过自有渠道销售，公司拟分二期实施，一、二期分别建设5万吨/年氧净规模，维持10万吨/年总规模不变。

调整后，项目分二期实施，其中一期5万吨/年，二期5万吨/年，同时对生产工艺进行细微调整，取消闪蒸工艺，同时对总体布置适当调整。

2、调整后取消了闪蒸干燥系统，生产工艺更加优化。

3、调整后总投资不变，调整前项目总投资为9586万元。调整后投资总额不变，一期总投资为5288万元，二期投资4298万元。

4、调整后公司生产定员总员一期200人，二期200人，合计400人。

5、调整后由于工艺改进，主要能源的消耗均有所减少。

6、调整后公司污染源与调整前相比，减少了闪蒸干燥工序和1t/h燃气锅炉产生烟气，取消了闪蒸干燥机的机械噪声，污染排放量较调整前均有所减少。由于排污减少，对外环境的影响也将随之减轻。

7、调整前后废水、废气、噪声及固废的处理处置措施总体没有变化，一期污水处理措施考虑二期容量。

大气污染防治措施：一期、二期投配料工序、流化床工序、包装工序粉尘处理均采用布袋除尘经15m高排气筒排放，各处理设施按分期分别建设，分别验收；锅炉采用燃气锅炉，经15m排气筒排放，锅炉一、二期共用，在一期建成使用。

水环境污染防治措施：生活污水与经中和处理预处理后的实验室废水均经MBR一体化装置处理后部分回用，部分经农灌渠外排，MBR一体化系统为一、二期共用，并在一期建成使用。

固废均外运填埋或合理利用。

调整后工程环保投资额为40万元，保持不变。

8、本工程分期建设并对工艺调整后，公司废气中SO2、NOX等污染物排放总量较调整前均有所减少，总量指标可维持不变。

9、综上所述，本次调整对环境影响很小，其调整建设是可行的。

## 4.4 环评批复要求

批复详见附件1、2。

# 5. 验收监测评价标准

## 5.1 废气评价标准

根据工程环评执行标准函和环评批复要求，本工程废气排放验收执行标准见表5-1。

表5-1  废气排放验收执行标准

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 执行标准 | 排气筒 高度 (m) | 污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速 率(kg/h) |
| 1 | 原料配料车间生产线投料工序废气、一期生产线流化床工序废气、一期生产线包装工序废气 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2中二级标准 | 15 | 120 | 3.5 |
| 2 | 燃气锅炉废气 | 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准 | 15 | 50 | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 100 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 400 | / |

## 5.2 废水评价标准

本工程废水验收执行标准见表5-2。

表5-2  外排废水验收执行标准

| 序号 | 污染因子 | 最高允许排放浓度(mg/L) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4一级 排放标准 |
| 2 | 悬浮物 | 70 |  |
| 3 | 化学需氧量 | 100 |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | 20 |  |
| 5 | 氨氮 | 15 |  |
| 6 | 磷酸盐 | 0.5 |  |
| 7 | 动植物油 | 10 |  |
| 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.0 |  |
| 9 | pH值 | 6～9 | 《城市污水再生利用标准城市杂用水水质》 (GBT18920-2002)表1冲厕 |
| 10 | 五日生化需氧量 | 10 |  |
| 11 | 氨氮 | 10 |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.0 |  |

## 5.3 噪声评价标准

厂界噪声具体限值详见表5-3。

表5-3 噪声验收执行标准限值    单位：等效声级Leq [dB（A）]

| 监测点位 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂区东、西厂界、北厂界 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 厂区南、 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |

## 5.4 总量控制指标

表5-4  工程污染物排放总量环评批复控制指标

| 污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- |
| 环评批复控制指标 | 0.25 | 5.75 |

# 6. 验收监测内容

## 6.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷。当生产负荷达到设计生产能力的75％以上时，进入现场进行监测，当生产负荷小于75％时，通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性。

## 6.2废水监测内容

废水监测内容见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1  废水监测工作内容

| 序号 | 监测点位 | 监 测 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 生活污水处理站进口 | pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油、五日生化需氧量、磷酸盐、氨氮、阴离子表面活性剂（LAS）、流量 | 连续2天，每天4次 |
| ★2 | 生活污水处理站出口 | pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油、五日生化需氧量、磷酸盐、氨氮、阴离子表面活性剂（LAS）、流量 |  |
| 备注 |  |  |  |

## 6.3废气监测内容

废气监测内容详见表6-2，监测点位布设情况见附图2。

表6-2  废气监测工作内容

| 污染源 | 环保措施 | 监测点位 | 点位 编号 | 排气筒高度 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料配料车间生产线投料工序 | 布袋除尘装置 | 除尘器进出口 | ◎1◎2 | 15米 | 颗粒物、废气量 | 2个工况，每个工况 3次 |
| 一期生产线流化床工序 | 旋风+布袋除尘装置 | 除尘器出口 | ◎3 | 15米 | 颗粒物、废气量 |  |
| 一期生产线包装工序 | 布袋除尘装置 | 除尘器出口 | ◎4 | 15米 | 颗粒物、废气量 |  |
| 天然气锅炉 | / | 排气筒出口 | ◎5 | 15米 | 废气量、氮氧化物、二氧化硫 |  |
| 备注 | 1、流化床、包装除尘设备进口因工艺设计和安全原因不具备监测条件。 2、两台流化床分别两台配套同型号1、2号旋风+布袋除尘装置，现场监测选测2号。 |  |  |  |  |  |

## 6.4 噪声监测内容

表6-3  噪声监测工作内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东▲1、厂界南▲2、厂界西▲3、厂界北▲4 | 连续2天，昼、夜间各 1次/天。 |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

项目质控结果统计详见表7-1和表7-2。

表7-1 省站考核样分析结果统计表

| 序号 | 考核样品类型 | 分析项目 | 分析结果(单位) | 标准值及不确定度 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标样 | COD | 104 mg/L | 105±6mg/L | 合格 |

表7-2  内部质控考核结果统计表

| 质控措施 | 监测项目 | 测定值 |  |  | 相对偏差 | 允许偏差 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平行样品 | COD | 59.8 mg/L | 63.9 mg/L |  | 3.3% | ≦15% | 合格 |
|  | pH | 7.77 | 7.69 |  | -0.08 | ±0.1 | 合格 |
|  | LAS | ND | ND |  | 0 | ≦2% | 合格 |
|  | 氨氮 | 1.63 mg/L | 1.53 mg/L |  | 3.2% | ≦10% | 合格 |
| 质控样或密码标样 | 监测项目 | 测定值 |  |  | 真实值 |  | 评价结论 |
|  | COD | 23.0 mg/L |  |  | 23.0±1.4 mg/L |  | 合格 |
|  | pH | 4.05 |  |  | 4.05±0.05 |  | 合格 |
|  | LAS | 1.40 mg/L |  |  | 1.35±0.11 mg/L |  | 合格 |
|  | 氨氮 | 0.697 mg/L |  |  | 0.698±0.045 mg/L |  | 合格 |
|  | 石油类 | 91.0 mg/L |  |  | 90.2±4.2 mg/L |  | 合格 |
| 加标回收 | 监测项目 | 测定值 |  | 加标后 测定值 | 加标回收率 | 允许范围 | 评价结论 |
|  | 氨氮 | 1.59 mg/l |  | 2.35 mg/L | 96% | 90~110% | 合格 |
|  | LAS | 1.053 mg/l |  | 1.539 mg/L | 97.2% | 85~110% | 合格 |

## 7.2 监测分析方法

表7-3  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 或范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T16157-1996 | / |
|  | 废气量 | 动压法 | GB/T16157-1996 | / |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定—定电位电解法 | HJ/T57-2000 | 2.86 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 |  | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 2.05 mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 0-14 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释接种法 | HJ505-2009 | 2 mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 | 5 mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ505-2009 | 0.004mg/l |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | 0.05 mg/l |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4 mg/L |
|  | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法 | GB/T11893-1987 | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 等效声级 | 仪器直读法 | GB12348-2008 | / |
| 备注 | 以上由分包单位株洲市环境监测中心站提供 |  |  |  |

表7-4  监测仪器一览表

| 序号 | 监测仪器名称及型号 | 仪器编号 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3012H+型自动烟尘测试仪 | ZJ00251，ZJ00252，ZJ00303 | 颗粒物、废气量 |
| 2 | AWA6228积分声级计 | ZJ00280 | Leq |
| 3 | pHS-3C精密酸度计 | ZJ00164 | pH |
| 4 | 721分光光度计 | ZJ00261 | 氨氮，LAS |
| 5 | AB204-E电子天平 | ZJ00023 | 悬浮物、颗粒物 |
| 6 | LRH-250-A生化培养箱 | ZJ00039 | 五日生化需氧量 |
| 7 | JDS-105U红外分光测油仪 | ZJ00244 | 动植物油 |
| 8 | VIS-723N可见分光光度计 | ZJ00306 | 磷酸盐 |
| 备注 | 1、以上由分包单位株洲市环境监测中心站提供；2、监测仪器包括现场监测仪器和实验室分析仪器。 |  |  |

# 8. 验收监测结果及评价

## 8.1 监测期间运行工况

2013年12月25日～26日省站和株洲市环境监测中心站对湖南洁宇日化新技术有限公司10万吨/年氧净一期工程项目进行了现场监测，监测期间全厂生产正常，气象条件符合监测要求，生产工况详见表8-1。

表8-1  监测期间运行工况记录表

| 生产线（或设备） | 监测日期 | 实际运行负荷或时间 | 折合设计生产负荷或时间 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧净生产线（一期） | 2013-12-25 | 6.11吨/小时 | 6.9吨/小时 | 88.6% |
|  | 2013-12-26 | 6.02吨/小时 |  | 87.2% |

由表8-1可知，生产线设备工况达到75%以上，符合验收对工况负荷的要求。

## 8.2 监测结果

### 8.2.1废气

表8-2  一期生产线流化床工序旋风+布袋除尘装置进出口废气监测结果

| 类别 |  | 监测时段 | 处理装置进口 | 处理装置出口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 工况Ⅰ | 29937 32750 31795 | 19293 14137 17807 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 34008 32408 33634 | 21308 22014 21199 |  |
| 颗 粒 物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 12.5 11.7 12.6 | 10.2 11.3 11.4 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 10.8 10.7 11.4 | 10.6 9.2 9.3 |  |
|  | 最大值 |  | / | 11.4 |  |
|  | 评价标准 |  | / | 120 |  |
|  | 是否达标 |  | / | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ | 0.374 0.383 0.401 | 0.197 0.160 0.203 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 0.364 0.347 0.383 | 0.226 0.203 0.197 |  |
|  | 最大值 |  | / | 0.226 |  |
|  | 评价标准 |  | / | 3.5 |  |
|  | 是否达标 |  | / | 是 |  |

表8-2监测结果表明，验收监测期间，一期生产线流化床工序旋风+布袋除尘装置出口外排废气中颗粒物最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2中二级标准限值的要求。

表8-3  原料配料车间生产线投料工序布袋除尘器出口废气监测结果

| 类别 |  | 监测时段 | 原料配料车间生产线投料工序除尘装置出口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 工况Ⅰ | 17973 16053 17186 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 17537 17390 17874 |  |
| 颗 粒 物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 11.6 10.5 12.1 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 10.1 9.9 11.4 |  |
|  | 最大值 |  | 12.1 |  |
|  | 评价标准 |  | 120 |  |
|  | 是否达标 |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ | - 0.169 0.208 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 0.177 0.172 0.204 |  |
|  | 最大值 |  | 0.208 |  |
|  | 评价标准 |  | 3.5 |  |
|  | 是否达标 |  | 是 |  |

表8-3监测结果表明，验收监测期间，原料配料车间生产线投料工序布袋除尘器出口外排废气中颗粒物最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2中二级标准限值的要求。

表8-4  一期生产线包装工序布袋除尘器出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 监测时段 | 一期生产线包装工序除尘装置出口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 工况Ⅰ | 48207 47721 49202 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 47793 48540 46836 |  |
| 颗 粒 物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 12.4 11.0 12.0 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 10.5 11.6 12.3 |  |
|  | 最大值 |  | 12.4 |  |
|  | 评价标准 |  | 120 |  |
|  | 是否达标 |  | 是 |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ | 0.598 0.525 0.590 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 0.502 0.563 0.576 |  |
|  | 最大值 |  | 0.598 |  |
|  | 评价标准 |  | 3.5 |  |
|  | 是否达标 |  | 是 |  |

表8-4监测结果表明，验收监测期间，一期生产线包装工序布袋除尘器出口外排废气中颗粒物最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2中二级标准限值的要求。

表8-5  天然气锅炉出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 监测时段 | 一期生产线包装工序除尘装置出口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 工况Ⅰ | 3696 3804 2346 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 2245 3364 3453 |  |
| 二氧化硫 | 排放浓度(mg/Nm3) | 工况Ⅰ | 16 18 23 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 18 ND ND |  |
|  | 最大值 |  | 23 |  |
|  | 评价标准 |  | 100 |  |
|  | 是否达标 |  | 是 |  |
| 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 工况Ⅰ | 79 82 87 |  |
|  |  | 工况Ⅱ | 86 83 81 |  |
|  | 最大值 |  | 87 |  |
|  | 评价标准 |  | 400 |  |
|  | 是否达标 |  | 是 |  |
| 备注 | 1、ND表示未检出。 |  |  |  |

表8-5监测结果表明，验收监测期间，天然气锅炉出口废气中二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值的要求。

### 8.2.2 废水监测结果及评价

废水监测结果分别见表8-6。

表8-6  生活污水处理站废水监测结果  （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 评价 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值或 范围 |  |  |
| 生活废水处理设施进口 | pH值 | 第一天 | 8.12 | 8.29 | 8.30 | 8.33 | 8.12-8.33 | / | / |
|  |  | 第二天 | 8.35 | 8.41 | 8.43 | 8.36 | 8.35-8.43 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 第一天 | 103 | 113 | 85 | 91 | 98.0 | / | / |
|  |  | 第二天 | 137 | 140 | 130 | 108 | 128.75 | / | / |
|  | 氨氮 | 第一天 | 1.53 | 1.55 | 1.59 | 1.56 | 1.56 | / | / |
|  |  | 第二天 | 1.58 | 1.61 | 1.62 | 1.64 | 1.61 | / | / |
|  | 磷酸盐 | 第一天 | 2.59 | 2.51 | 2.44 | 2.62 | 2.54 | / | / |
|  |  | 第二天 | 2.53 | 2.6 | 2.45 | 2.49 | 2.52 | / | / |
|  | 化学 需氧量 | 第一天 | 181 | 165 | 169 | 161 | 169.0 | / | / |
|  |  | 第二天 | 157 | 161 | 165 | 152 | 158.7 | / | / |
|  | 动植物油 | 第一天 | 2.84 | 2.41 | 2.67 | 2.52 | 2.61 | / | / |
|  |  | 第二天 | 2.58 | 2.64 | 2.78 | 2.23 | 2.56 | / | / |
|  | LAS | 第一天 | 0.719 | 0.68 | 1.03 | 0.616 | 0.761 | / | / |
|  |  | 第二天 | 0.574 | 0.7 | 1.053 | 0.645 | 0.743 | / | / |
|  | 悬浮物 | 第一天 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | / | / |
|  |  | 第二天 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | / | / |
| 生活废水处理设施出口 | pH值 | 第一天 | 7.77 | 7.67 | 7.64 | 7.66 | 7.64-7.77 | 6-9（6-9*） | 是 |
|  |  | 第二天 | 7.74 | 7.69 | 7.71 | 7.68 | 7.68-7.74 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 第一天 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 13.8 | 9.5 | 20（10*） | 是 |
|  |  | 第二天 | 9.7 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 7.7 |  |  |
|  | 氨氮 | 第一天 | 0.52 | 0.497 | 0.481 | 0.506 | 0.501 | 15（10*） | 是 |
|  |  | 第二天 | 0.376 | 0.416 | 0.357 | 0.365 | 0.378 |  |  |
|  | 磷酸盐 | 第一天 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.5 | 是 |
|  |  | 第二天 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |  |  |
|  | 化学 需氧量 | 第一天 | 63.9 | 61.9 | 59.8 | 57.7 | 60.8 | 100 | 是 |
|  |  | 第二天 | 61.9 | 57.7 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |  |  |
|  | 动植物油 | 第一天 | 0.471 | 0.416 | 0.515 | 0.424 | 0.456 | 10 | 是 |
|  |  | 第二天 | 0.362 | 0.426 | 0.395 | 0.446 | 0.407 |  |  |
|  | LAS（阴离子洗涤剂） | 第一天 | ND | ND | 0.072 | ND | 0.072 | 5.0（1.0*） | 是 |
|  |  | 第二天 | ND | ND | ND | 0.085 | 0.085 |  |  |
|  | 悬浮物 | 第一天 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 70 | 是 |
|  |  | 第二天 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |  |  |
|  | 流量 | 19吨/天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、*表示《城市污水再生利用标准城市杂用水水质》(GBT18920-2002)表1冲厕限值；2、ND表示未检出，LAS（监测因子）检出限为0.05 mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-12监测结果表明，验收监测期间，项目生活污水处理站出口废水中的pH值范围、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、磷酸盐、LAS（阴离子洗涤剂）的最大日均值均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4一级标准限值要求，pH值范围、氨氮、五日生化需氧量、LAS（阴离子洗涤剂）同时也满足《城市污水再生利用标准城市杂用水水质》(GBT18920-2002)表1冲厕限值要求。

### 8.2.3 噪声监测结果与评价

表8-7  噪声监测结果          计量单位：dB（A）

| 监测点位 |  | 昼间噪声值 | 标准 限值 | 是否 达标 | 夜间 噪声值 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 1▲（厂东门口界外一米） | 56.5 | 65 | 是 | 49.1 | 55 | 是 |
|  | 2▲（厂南面界外一米） | 53.8 | 75 | 是 | 48.5 | 55 | 是 |
|  | 3▲（厂西面界外一米） | 51.3 | 65 | 是 | 48.5 | 55 | 是 |
|  | 4▲（厂北面界外一米） | 50.4 | 65 | 是 | 47.2 | 55 | 是 |
| 第二天 | 1▲（厂东门口界外一米） | 56.7 | 65 | 是 | 49.7 | 55 | 是 |
|  | 2▲（厂南面界外一米） | 54.1 | 75 | 是 | 49.6 | 55 | 是 |
|  | 3▲（厂西面界外一米） | 52.9 | 65 | 是 | 48.2 | 55 | 是 |
|  | 4▲（厂北面界外一米） | 52.0 | 65 | 是 | 48.0 | 55 | 是 |

由表8-7可知：验收监测期间，厂界噪声2▲监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准标准限值要求，厂界噪声1▲、3▲、4▲监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准标准限值要求。

### 8.2.4 污染物排放总量

工程污染物排放总量结果见表8-8。

表8-8  本项目污染物排放总量表

| 监测项目 | 本项目实际排放量（t/a） | 环评批复总量指标（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.14 | 0.25 | 1、年工作时间按企业提供的3600小时/年。2、排放量计算根据验收监测期间的数据核算。 |
| 氮氧化物 | 0.95 | 5.75 |  |

由表8-8可知：二氧化硫、氮氧化物污染物排放总量符合环评批复总量指标要求。

# 9. 环境管理情况检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

该项目在建设过程中，依据国家有关环保政策要求，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工，按要求申请了试生产，环保设施与主体工程同时投入试运行。验收监测期间，各生产设备及环保设施运转正常。

## 9.2 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表9-1、9-2。

表9-1   环评批复落实情况一览表（湘环评【2013】27号）

| 序号 | 环评批复要求 | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南洁宇日化新技术股份有限公司： 你公司《关于申请审批“湖南洁字日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目”的请示》、湖南省环境工程评估中心《湖南洁日化新技术股份有限公司10万吨/年氧净项目环境影响报告书技术评估报告))、株洲环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下： 一、你公司拟投资约9586万元，在株洲渌口经济开发区南洲工业园建设氧净生产项目。拟建项目占地面积约49005m2，主要建设内容包括原料仓库、生产厂房、成品仓库、办公楼、研发中心等主体工程，并配套建设锅炉房、变电站、冷冻房等公用辅助基础设施，规划总建筑面积约37995m2。项目采用干法过碳生产工艺，以纯碱、双氧水、小苏打、硫酸钠、非离子表面活性剂等为基础原材料，通过配料、混配、旋转闪蒸干燥、复配、挤压造粒、流化床干燥、分级包装等工序，计划生产成品氧净10万吨／年。项目建设符合国家产业政策和株洲渌口经开区总体发展规划，根据株洲市环境保护研究院编制的环评报告书的分析结论和株洲市环保局的预审意见，在建设单位切实落实各项污染防治和风险防范措施、确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环保的角度分析，我厅同意项目在拟选地址建设。 二、在工程建设及运营管理期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告书要求落实各项污染防治措施和关于原料来源控制的承诺，并着重做好如下工作： |  |  |  |
| 1 | 项目排水实施雨污分流、污污分流，按报告书要求建设厂区分流制排水管网和废水处理系统，对研发楼实验、洗涤废水经中和预处理后与厂区生活污水一并进入厂区废水处理系统处理。优化厂区废水处理站处理工艺，在渌口经开区污水处理厂建成运营并与本项目管网对接完成前，厂区废水应自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求且满足《城市污水再生利用标准城市杂用水水质》(GBT18920-2002)标准后部分回用于厂区冲厕保洁等用途、部分外排；渌口经开区污水处理厂建成运营后，厂区废水经自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准后经园区管网纳入经开区污水处理厂深度处理。 |  | 1、工艺变更后，无工艺洗涤废水产生，一期项目废水为生活废水和实验楼废水。 2、一期项目建成一套处理规模100吨/天的MBR一体化装置污水处理站。 3、一期项目建有雨污管网。 4、监测期间，污水处理站出口废水达标排放或回用。 5、渌口经开区污水处理厂尚未建成。 |
| 2 | 做好工程废气污染防治。项目供热采用燃气锅炉，不得燃煤；按报告书要求对配料、闪蒸干燥、流化干燥、包装等各产尘工序分别配套除尘净化设备，各工序含尘废气经有效净化处理后分别由15米排气筒外排，外排工艺废气应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求；设置原料仓库，规范各类原料储存，减少无组织废气排放。 |  | 1、项目供热采用1台4吨/小时的燃气锅炉。 2、配料、流化干燥、包装等各产尘工序分别配套除尘净化设备，排气筒高度均为15米。 3、监测期间，外排工艺废气均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。 4、设置了原料仓库和成品仓库。 |
| 3 | 优化设备工艺布局，对生产车间、综合动力房做好厂房隔声，对混料机、捏合机、干燥机、泵类、冷水机组、空压机、风机等噪声源设备采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标。 |  | 1、监测期间，厂界噪声达标排放。 2、设备采取有效的隔声降噪减振措施。 |
| 4 | 做好工程固废污染管理。对各类包装桶袋分类收集后外售物资回收部门综合利用，除尘器捕集的粉尘作为原料回相应生产工序，自制注塑包装袋产生的边角废料回收重新利用；生活垃圾交环卫部门统一清运处理。 |  | 1、各类原料废包装袋回收外卖，除尘器捕集的粉尘作为原料返回生产工序，自制注塑残料回收重新利用。 2、生活垃圾、污水处理站隔栅渣由当地环卫部门处置。 3、厂MBR一体化装置污水处理站污泥定期清理用于绿化培植土。 |
| 5 | 设立专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，按国家《危险化学品安全管理条例》的规定及安评、环评提出的风险防范控制要求，制定风险防范措施和事故应急预案并落实到生产岗位，双氧水罐区设置有效容积不小于660m3的围堰、生产区设置容积不小于100m3的事故应急池，配备应急处置设备及收容材料，防止事故状态下环境风险排放。 |  | 1、制定了应急预案并在环保部门备案。 2、在污水站设置容积100m3的事故应急池。 |
| 6 | 污染物总量控制：SO2≤0.25t/a，NOx≤5.75t/a，总量指标纳入株洲县污染物总量控制管理，通过排污权交易方式获得。 |  | 1、根据验收监测结果核算，二氧化硫氮氧化物污染物总量符合批复总量控制指标要求。 |
| 三、项目建成，须报经我厅同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。 四、拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由株洲市环保局和株洲县环保局具体负责。 |  |  |  |

表9-2  环评批复落实情况一览表（湘环评函【2013】67号）

| 序号 | 环评批复要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 湖南洁宇日化新技术股份有限公司： 你公司《关于湖南洁宇日化新技术股份有限公司10万吨／年氧净项目变更为分期建设、验收的请示》、株洲市环境保护研究院编制的《湖南洁宇日化新技术股份有限公司1 0万吨/年氧净项目建设内容变更环境影响说明》、株洲市环保局的审查意见及相关附件收悉。经研究，批复如下： |  |  |
| 1 | 你公司10万吨/年氧净项目环评报告书已经我厅湘环评[2013]27号文件批复，原计划一次性建成10万吨/年氧净的产能规模，现从资金筹措、工艺改进、市场开拓战略等方面考虑，公司拟调整建设计划，主要变更内容有：①将原申报项目分为两期实施，一、二期各建设5万吨／年氧净生产规模；③原有配料工序设计为一台配料罐为三台混配器配料给料，现从工艺控制的精确度考虑，调整为一对一给料，相应配料罐由原计划的4台增至12台，在一期工程中一次性购置完成，其中6台为二期生产线预留；④从原料来源保障和环境风险防范的角度综合考虑，将此外，厂区总体平面布局进行了适当调整，并将生产调度中心、研发中心、科研楼、综合楼等部分公建工程纳入二期工程建设内容。根据株洲市环境保护研究院编制的变更说明的分析结论和株洲市环保局的预审意见，项目分期建设仍符合国家相关产业政策要求，总体工艺路线不变，待二期工程完成后总体产能规模与原批复一致，在建设单位严格执行原环评及本次《变更说明》提出的各项污染防治和风险防范措施、确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我厅同意建设单位按申报工程变更方案进行项目分期建设。 | 1、目前建成5万吨／年氧净生产规模的两条氧净系列产品生产线及相关配套设施一；已取消原有闪蒸工序，减少一台1t／h蒸汽锅炉建设； 2、双氧水储罐由原设计的2*600m3调整为1座180m3的容积规模。 |
| 2 | 鉴于双氧水储罐容积已下调为180m3，同意按环评分析核算相应核减储罐区围堰容积至200m3。厂区废水处理设施按一、二期规模综合考虑一次性建成。 | 1、双氧水储罐容积为180m3，储罐区围堰容积为200m3。 |
| 3 | 污染物总量控制指标调整为：SO2≤0.2t/a，NOx≤4.6t/a。 | 1、根据监测结果核算，污染物总量符合批复总量控制指标。 |
| 4 | 工程实施分期建设、分期验收。工程分期建成后，应报株洲市环保局同意方可进行试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。一期工程验收完成前，不得启动二期工程试生产。 | / |
| 5 | 余按湘环评[2013]27号文件执行。 | / |

## 9.3 环保机构设置和环境管理规章制度

该公司成立了环境保护管理机构，设有专人负责环保工作，建立了环境预案和环境管理制度。

## 9.4 固体废物处理处置及综合利用情况检查

各类原料废包装袋回收外卖，除尘器捕集的粉尘作为原料返回生产工序；生活垃圾、污水处理站隔栅渣由当地环卫部门处置。厂MBR一体化装置污水处理站污泥定期清理用于绿化培植土。

## 9.5环境风险防范与应急措施

项目业主编制了应急预案并通过专家评审，在株洲县环保局登记备案。

# 11. 结论与建议

## 11.1 结论

11.1.1 有组织废气

验收监测期间，一期生产线流化床工序旋风+布袋除尘装置出口外排废气中颗粒物最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2中二级标准限值的要求。

验收监测期间，原料配料车间生产线投料工序布袋除尘器出口外排废气中颗粒物最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2中二级标准限值的要求。

验收监测期间，一期生产线包装工序布袋除尘器出口外排废气中颗粒物最大排放浓度值及速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)表2中二级标准限值的要求。

验收监测期间，天然气锅炉出口废气中二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值的要求。

11.1.2 废水

验收监测期间，项目生活污水处理站出口废水中的pH值范围、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、磷酸盐、LAS（阴离子洗涤剂）的最大日均值均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4一级标准限值要求，pH值范围、氨氮、五日生化需氧量、LAS（阴离子洗涤剂）同时也满足《城市污水再生利用标准城市杂用水水质》(GBT18920-2002)表1冲厕限值要求。

11.1.4 噪声

验收监测期间，厂界噪声2▲监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准标准限值要求，厂界噪声1▲、3▲、4▲监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准标准限值要求。

11.1.5 固废

各类原料废包装袋回收外卖，除尘器捕集的粉尘作为原料返回生产工序；生活垃圾、污水处理站隔栅渣由当地环卫部门处置。厂MBR一体化装置污水处理站污泥定期清理用于绿化培植土。

## 11.2 总体结论

该项目验收监测期间产生的废气、废水、厂界噪声均达标排放，固废妥善处置，环评批复基本落实。

## 11.3 建议

（1）加强应急预案演练，防范污染事故于未然。

（2）完善现有环保处理设施运行登记与运行管理，确保各类污染物长期、稳定达标排放。