湘环评〔2014〕104号

### 湖南省环境保护厅
关于京港澳国家高速公路新开联络线
工程环境影响报告书的批复

湖南省交通运输厅规划办公室:

你办湘交规环字[2014]83号《关于请审批<京港澳国家高速公路新开联络线工程环境影响报告书>的报告》、省环境工程评估中心《京港澳国家高速公路新开联络线工程环境影响报告书技术评估报告》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、京港澳国家高速公路新开联络线工程为京港澳高速公路与岳阳至临武高速公路之间最短的联络线，位于岳阳市境内S306以南，在易家屋设置龙湾互通接京港澳高速公路，往西经潘家湾、袁辛山，在常山村以南设新开互通接岳望高速。主线里程2.3km，采用双向四车道高速公路标准，设计速度100km/h，路基宽度26m，沥青砼路面桥梁246m/1座，涵洞11处，通道9处，天桥3座；匝道长9.47km，路基宽度12m，桥梁630m/5座，涵洞35处。工程总投资29635万元，工期2年。根据湖南大学环境影响评价中心编制的环境影响报告书评价结论以及有关部门的审查意见，我厅同意你单位按照环境影响报告书所列建设工程的性质、规模、地点以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目的建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）工程建设应按国家的法律法规，做好土地调整、拆迁安置、水土保持、基础设施、文物保护等工作。制定征地拆迁安置方案，并与工程建设同步进行，防止征地拆迁社会环境问题的发生。

（二）合理运用路线平纵指标，对路基、桥梁、隧道、交叉、防护等用地进行优化设计，尽量减少永久性占有农田、林地和耕地；做好工程占地和生态恢复平整工程，减少工程造成的生物量损失。

（三）取土场、沙石料场、弃渣场的设置应在初步设计文件中进一步优化与细化，工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖；做好各路基边坡、取土场、弃渣场、施工道路的护坡、排水、绿化等平整工程。施工便道的布设尽可能的绕开水系，不得将土石方填于水系内。

（四）对侧临潘贯万（K0+100～K0+200）、湛港村（K0+800～K1+000）等2处声环境敏感点的路段设置声屏障，声屏障的长度、高度、材料与外型在设计阶段细化落实，所需资金应保障，确保道路两侧达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）要求。对远期预测有影响的声环境敏感点进行跟踪监测，并根据监测结果，采取适当的补救措施，确保达到声环境功能区标准。

（五）位于居民集中的路段应合理的设置涵洞、通道、天桥，以满足当地居民的出行需要；道路两侧的园林、绿化花草应以当地品种为主；根据《湖南省高速公路条例》的相关要求，积极配合地方人民政府，合理规划沿线土地使用，禁止在主线道路两侧新建学校、医院、集中居住区等声环境敏感建筑物（群）。

（六）加强道路施工期环境管理，采取有效措施，控制施工扬尘、废水、噪音污染，防治水土流失：（1）取弃土（石）场、施工场地应设置护栏、挡（隔离）板、安全提示标记、清扫、洒水等设施，确保场地的整洁、安全；对外运渣土（垃圾）车辆进行必要的防漏防尘处理，防止渣土（垃圾）运输对周边环境污染。（2）临近声环境敏感点的施工场地应设置隔离挡板和清扫、洒水等设施，并合理安排施工时间，尽量减少施工扬尘和噪声影响附近人群的工作、学习与生活。（3）合理选择取弃土（渣）场、拌和场、沥青站、料场等施工场地，尽量避开环境敏感目标；各取土（石）场、弃土（石）场、砂料场、路基边坡施工采取设置挡土墙、挡渣坎、防护栏、截水排水沟、沉沙池等措施，防止水土流失；砂石料选洗场应设置沉沙池，选洗水经沉淀后达标排放；水泥混凝土拌和场设置在敏感目标下风向200米以外，并设置除尘收尘设备，达标排放；严禁将施工废渣倒入河流、水库、农田中。施工完工后，各施工场所应及时绿化、整洁。

（七）高速公路管理部门应制定全线交通突发事故环境应急预案，落实应急预案中的保障措施，降低车辆突发事故对环境污染的危害。

（八）开展工程环境监理,在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任,建设单位应定期向所在地环保部门提交工程环境监理报告。环保管理与环境监测费用应在工程可行性研究报告或初步设计文件中的工程概算中落实，环保投资必须纳入工程投资概算。

三、你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复批准后的环境影响报告文件送至岳阳市环保局、岳阳县环保局。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我厅申请竣工环保验收。岳阳市环保局、岳阳县环保局负责工程建设的环境监督管理。

湖南省环境保护厅

2014年9月10日