建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监[2014]58号

项目名称：益阳森华林业发展有限公司新建年产22万m3高（中）密度纤维板项目

委托单位：益阳森华林业发展有限公司

湖南省环境监测中心站

二Ｏ一四年八月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 唐 彬 |
| 报告编写人 | ： | 唐 彬 |
| 协作单位 | : | 益阳市环境监测站 |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽中路三段118号

邮编：410019

电话：0731-82592328

传真：0731-82592398

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目   录

1. 前言	3

2. 验收监测依据	3

3. 工程概况	4

3.1 工程基本情况	4

3.2 工程主要原辅材料	8

3.3生产工艺简介	8

3.4 主要污染源及其治理设施	10

4. 环评主要结论及环评批复	12

4.1 环评主要结论与建议	12

4.2 环评批复的要求	13

5. 验收监测评价标准	13

5.1 废水监测执行标准	13

5.2 环境空气及废气监测执行标准	14

5.3 厂界噪声评价标准	15

5.4 工程污染物排放总量控制	15

6. 验收监测工作内容	15

6.1 验收监测期间的工况要求	15

6.2 环境空气及废气监测内容	16

6.3 废水监测内容	16

6.4 噪声监测内容	17

7. 监测分析方法和质量保证	17

7.1 质量控制和质量保证	17

7.2监测分析方法	18

8. 监测结果与评价	18

8.1验收监测期间的工况监督	18

8.2废气监测结果及评价	19

8.3 废水监测结果及评价	22

8.4 噪声监测结果与评价	23

8.5 总量控制	24

9 公众调查	24

10 环境管理检查	25

10.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	25

10.2 环境保护管理制度及其执行情况	26

10.3 环评批复落实情况	26

10.4 环境风险事故防范情况	27

10.5 卫生防护距离的落实情况	27

10.6 固体废物处置情况	27

11. 结论及建议	28

11.1 结论	28

11.2 总体结论	29

11.3 建议	29

附件：

附件1  三同时登记表

附件2  湖南省环境保护厅《关于益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目环境影响报告书的批复》

附件3  益阳市环境保护局《关于益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目环境影响评价执行标准的函》

附件4  项目试生产相关文件

附件5  项目卫生防护距离内居民房屋拆迁情况证明

附件6  突发环境事件应急预案封面及目录

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   厂区平面布置及监测布点图

附图3   相关照片

# 1. 前言

益阳森华林业发展有限公司成立于2003年10月，集杨树育苗、造林采伐、加工、销售于一体。为适应市场需求、保证产品质量，2009年公司投资35000万元引进世界上先进的连续平压干法生产工艺及设备，在益阳长春工业园建设一条年产22万m3高（中）密度纤维板生产线，配套建设砂光线、成品库、制胶系统、热能中心、供电供水系统及生产线所需辅助设施。

益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目于2009年7月由益阳市环境保护科学研究所完成环评报告书，2009年8月28日由湖南省环境保护厅以湘环评[2009]23号文予以批复。2013年5月项目投入试运行，现环保设施运行正常，具备验收监测条件。

根据国家及省级建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，受益阳森华林业发展有限公司委托，湖南省环境监测中心站2014年7月编制了验收监测方案，并于 2014年7月24～25日，组织协作单位益阳市环境监测站对该工程进行了现场监测。根据监测数据和调查情况，编制了本环境保护验收监测报告。

# 2. 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月。

（7）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）益阳市环境保护科学研究所《益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目环境影响报告书》，2009年7月。

（9）湖南省环境保护厅湘环评[ 2009]23号《关于益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目环境影响报告书的批复》，2009年8月。

（10）益阳市环境保护局《关于益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目环境影响评价执行标准的函》，2009年2月。

（11）湖南省环境监测中心站《益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目竣工环境保护验收监测方案》，2014年7月。

# 3. 工程概况

## 3.1 工程基本情况

项目位于益阳长春工业园内，厂界南向为预留空地，有零散居民，北面为奥士康科技，西面为资阳区法院，东面为纸板厂。本项目总投资额为35000万元，主要建设内容为主车间、削片间、制胶车间、热能中心、污水处理中心、办公设施等附属设施。项目基本情况详见表3-1，主要建设内容见表3-2，主要生产设备见表3-3，主要环保设施见表3-4。

表3-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产22万立方米高（中）密度纤维板项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 益阳森华林业发展有限公司 |
| 4 | 开工建设时间 | 2010年9月 |
| 5 | 试生产时间 | 2013年5月 |
| 6 | 项目地址 | 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区 |
| 7 | 建设规模 | 年产高（中）密度纤维板22万立方米 |
| 8 | 工程主要建设内容 | 主车间、削片间、制胶车间、热能中心、污水处理站、办公楼等 |
| 9 | 投资情况 | 工程总投资35000万元，其中环保投资1588万元，占总投资4.5% |
| 10 | 环评情况 | 2009年7月由益阳市环境保护科学研究所完成环境影响报告书，2009年8月28日湖南省环境保护厅湘环评[2009]23号文批复。 |
| 11 | 工程纳污水体 | 资江 |
| 12 | 年工作时间 | 7200小时 |

表3-2  工程建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 备注 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主车间 | 24680 | 含热磨间 | 主体工程 |
| 2 | 削片间 | 5948 |  |  |
| 3 | 制胶车间 | 1517 | 含尿素库 |  |
| 4 | 水池及泵房 | 108 | 占地面积：417 m2 | 辅助工程 |
| 5 | 中心变电所 | 540 |  |  |
| 6 | 热能中心 | 360 | 占地面积：1320m2 |  |
| 7 | 办公楼 | 5081 |  |  |
| 8 | 地磅房 | 30 |  |  |
| 9 | 污水处理站 | / |  | 环保工程 |

表3-3  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 3 | 台 | 国产 |
| 2 | 链式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 3 | 剥皮机 | 1 | 台 | 引进 |
| 4 | 链式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 5 | 皮带运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 6 | 削片机 | 1 | 台 | 引进 |
| 7 | 螺旋运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 8 | 大倾角挡边胶带运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 9 | 皮带运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 10 | 皮带运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 11 | 木片仓 | 1 | 套 | 国内配套 |
| 12 | 螺旋运输机 | 4 | 台 | 国内配套 |
| 13 | 皮带运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 14 | 木片筛 | 1 | 台 | 引进 |
| 15 | 皮带运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 16 | 皮带运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 17 | 预热料仓 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 18 | 热磨机 PR54 | 1 | 台 | 引进 |
| 19 | 分流阀 | 1 | 台 | 引进 |
| 20 | 废料分离器 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 21 | 调供胶设备 | 1 | 套 | 引进 |
| 22 | 纤维干燥设备 | 1 | 套 | 引进 |
| 23 | 分选设备 | 1 | 套 | 引进 |
| 24 | 干纤维计量料仓 | 1 | 台 | 引进 |
| 25 | 纤维铺装成型机 | 1 | 台 | 引进 |
| 26 | 铺装运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 27 | 称重装置 | 1 | 台 | 引进 |
| 28 | 除尘系统 | 1 | 套 | 部分引进 |
| 29 | 连续预压机 CPS-265/24.2 | 1 | 台 | 引进 |
| 30 | 板坯齐边锯 | 1 | 台 | 引进 |
| 31 | 板坯齐边纤维回收系统 | 1 | 台 | 引进 |
| 32 | 金属探测仪 | 1 | 台 | 引进 |
| 33 | 废板坯回收装置 | 1 | 台 | 引进 |
| 34 | 板坯运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 35 | 连续平压热压机 | 1 | 台 | 引进 |
| 36 | 热压机排气罩 | 1 | 台 | 自制 |
| 37 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 38 | 齐边锯 | 1 | 台 | 引进 |
| 39 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 40 | 对角线锯 | 1 | 台 | 引进 |
| 41 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 42 | 称重皮带运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 43 | 厚度与称重仪 | 1 | 台 | 引进 |
| 44 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 45 | 废板支架 | 1 | 台 | 自制 |
| 46 | 翻板冷却装置 | 1 | 台 | 引进 |
| 47 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 48 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 49 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 50 | 堆垛站 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 51 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 52 | 主生产线电控系统 | 1 | 台 | 引进 |
| 53 | 进板站 | 1 | 台 | 引进 |
| 54 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 55 | 二砂架砂光机 | 1 | 台 | 引进 |
| 56 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 引进 |
| 57 | 四砂架砂光机 | 1 | 台 | 引进 |
| 58 | 镜式分等站 | 1 | 台 | 引进 |
| 59 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 60 | 堆垛站 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 61 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 62 | 砂光除尘系统 | 1 | 套 | 部分引进 |
| 63 | 砂光粉输送系统 | 1 | 套 | 国内配套 |
| 64 | 辊式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 65 | 保护板进板站 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 66 | 叠板台 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 67 | 推板器 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 68 | 进板站 | 1 | 台 | 引进 |
| 69 | 纵切锯 | 1 | 台 | 引进 |
| 70 | 板垛接收台 | 1 | 台 | 引进 |
| 71 | 推板器 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 72 | 进板站 | 1 | 台 | 引进 |
| 73 | 横切锯 | 1 | 台 | 引进 |
| 74 | 锯边除尘系统 | 1 | 套 | 国内配套 |
| 75 | 锯屑输送系统 | 1 | 套 | 国内配套 |
| 76 | 板垛接收台 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 77 | 板垛推出器 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 78 | 堆垛站 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 79 | 链式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 80 | 辊台运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 81 | 重力倾斜式运输机 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 82 | 废板条处理装置 | 1 | 台 | 引进 |
| 83 | 剪式升降台 | 1 | 台 | 国内配套 |
| 84 | 砂光线电控系统 | 1 | 套 | 引进 |
| 85 | 火花探测及灭火系统 | 4 | 套 | 引进 |
| 86 | 叉车(3t、5t) | 4+2 | 台 | 国内配套 |
| 87 | 螺杆式空压机 | 3 | 台 | 国内配套 |
| 88 | 试验室设备 | 1 | 套 | 国内配套 |
| 89 | 刀具刃磨设备 | 1 | 套 | 国内配套 |
| 90 | 电动葫芦 | 3 | 台 | 国内配套 |
| 91 | 自动储存系统 | 1 | 套 | 引进 |

表3-4    主要环保设施情况表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘器 | MLMC-616/XDMC-129B-GD | 7 | 主车间含尘废气处理 |
| 2 | 多管旋风除尘器 | DCB650 | 1 | 主车间含尘废气处理 |
| 3 | 多管旋风除尘器 | GTS LOCAL | 1 | 锅炉烟气处理 |
| 4 | 旋风分离器 | DCB650 | 1 | 干燥尾气处理 |
| 5 | 甲醛废气喷淋系统 | 37050 | 1 | 主车间甲醛废气处理 |
| 6 | 污水处理站 | 300m3/d | 1 | 全厂废水处理 |

## 3.2 工程主要原辅材料

工程主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3  工程主要原辅材料消耗

| 分类 | 序号 | 原料名称 |  | 原料规格 | 年消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制胶 车间 | 1.1 | 甲醛 |  | 37% | 29627 | 制备脲醛树脂（100%）20570t/a |
|  | 1.2 | 尿素 |  | 98% | 13933 |  |
|  | 1.3 | 氯化铵 |  | 99% | 43 |  |
|  | 1.4 | 氢氧化钠 |  | 95% | 43 |  |
| 主车间 | 2.1 | 木质原料 |  |  | 213180 |  |
|  | 2.2 | 脲醛树脂 |  | 100% | 20570 | 制胶车间自产 |
|  | 2.3 | 氯化铵 |  | 99% | 355 | 固化剂 |
|  | 2.4 | 石 蜡 |  |  | 2432 |  |
| 燃料 | 3 | 树皮、锯边废料等 |  |  | 124486 | 工程废料回用 |
| 用水量 | 4.1 | 制胶车间 |  |  | 25200 |  |
|  | 4.2 | 主车间 | 生产用水 |  | 72000 |  |
|  |  |  | 冷却用水 |  | 108000 | 循环补充水 |

## 3.3生产工艺简介

1. 备料工段

木材经原料堆场堆放后，由装载车运到链式运输机两侧的原料平台上。原料平台朝链式运输机方向具有一定的坡度，木材靠自重滚入到链式运输机上并被送进剥皮机剥皮，然后经链式运输机、皮带输送机进入削片机内进行切削加工。加工好的木片经螺旋运输机、大倾角挡边胶带运输机、皮带运输机进入木片仓内贮存。

2. 纤维制备工段

木片由皮带运输机送入木片预热料仓内，通入低压蒸汽对木片进行预热。预热后的木片经变径螺旋挤压后形成木塞送入立式蒸煮器进行蒸煮软化处理。软化后的木片经拨料器及螺旋运输机将木片送入热磨机的磨室体内进行纤维分离。磨出的纤维由纤维喷放管送入干燥机中进行干燥。纤维在干燥机管道中进行干燥。来自热能中心的高温烟气经混合室与空气混合后进入干燥管道内，将湿纤维从干燥机管道传送到管道末端的旋风分离器，在此，湿空气与纤维分离，纤维被干燥至工艺要求的含水率。经旋风分离器分选后的合格纤维被送至铺装机进入铺装成型线。

3. 调胶、施胶工段

石蜡经过加热熔化后，通过计量泵，按照一定的工艺配比直接喷入热磨机的磨室体中，随着纤维的分解，石蜡能均匀地附着于纤维表面，同时又能有效地润滑磨盘。

胶料与固化剂等混合调制好后，用计量泵送至热磨机喷放管中，使之与纤维均匀混合，并一同进入干燥机中干燥。

4. 成型、热压工段

干燥纤维计量后，被送至铺装机铺装成连续的板坯带。板坯经称重、在线连续密度测量、含水率测量等后进入预压机预压，预压后的板坯经齐边，再经金属探测仪检测后，向连续平压热压机进板。连续平压热压机的加热介质为热油，通过压机不同区段的连续热压（区段不同其压力、温度各异），板坯被压成工艺要求的密度，同时胶粘剂固化而成为连续的毛板带进入下一工段。

5.冷却、砂光、裁板工段

连续的毛板带从热压机出来后，经过横截被裁成一定规格的大板，然后通过测厚和称重系统，对板子进行检测。不需砂光的大板由轨道车直接送至裁板系统设备。需砂光的板子经约2天的时间堆放，自然冷却后，有轨道车送至砂光线，大板经粗砂、精砂后能去掉可能有的预固化层且能保证其厚度公差的要求。砂光后的板材进入裁板系统设备。最后经检验分等后，由叉车送入仓库。

生产工艺流程及产排污节点见图3-1。

a

S、a、W

原料

剥皮

削片

木片贮存

筛选

热磨

纤维干燥

纤维分选

铺装成型

预压

热压

齐边、横截

翻板冷却

分切

砂光

检验、分等、入库

G、s

G、s

G

G

S

S、a

G、s

G、s

G、s

施蜡、施胶

饱和蒸汽

烟气

高温导热油

图例：

G：固体废物； A：废气； S：噪声； W：废水

图3-1 生产工艺流程与产排污节点图

## 3.4 主要污染源及其治理设施

## 3.4.1 废气污染物排放及其控制措施

项目废气污染源主要包括三个方面，一是甲醛废气，在人造板的生产过程中和树脂胶的合成过程中会有甲醛的挥发，同时甲醛贮罐因大小呼吸作用也将挥发甲醛气体；二是砂光、切割等过程中产生的木质粉尘；三是热能中心燃烧木质废料所产生的烟气污染。废气污染物排放及其控制措施见表3-4。

表3-4  废气污染物排放及其控制措施

| 污染源 | 污染工序 | 主要污染物 | 排放方式 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主车间含甲醛废气 | 热压工段 | 甲醛 | 20m排气管排放 | 湿法处理 |
| 含尘 废气 | 裁切砂光等工序 | 颗粒物 | 25m排气管排放 | 旋风除尘器+布袋除尘器 |
| 燃烧 烟气 | 热能中心 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 58m排气管排放 | 旋风除尘器 |
| 无组织 废气 | 备料工段、主车间生产线、甲醛贮罐等 | 颗粒物、甲醛 | 无组织排放 | / |

## 3.4.2 废水污染物排放及其控制措施

项目废水主要有热磨挤压水、制胶车间洗涤水、生活污水以及初期雨水。废水污染物排放及其控制措施见表3-5。

表3-5  废水污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 废水排放量 (m3/a) | 控 制 措 施 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热磨挤压水 | 64500 | 各类废水经收集后一并进污水处理站处理 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等 | 污水处理站处理后经管网进入资阳污水处理厂处理，最终排入资江 |
| 2 | 制胶车间洗涤水 | 600 |  | 树脂、甲醛等有机物 |  |
| 3 | 生活污水 | 7260 |  | 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷等 |  |
| 4 | 初期雨水 | / |  | 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量等 |  |

### 3.4.3 固体废物

项目产生的固废主要有树皮、废纤维、锯边废料、砂光粉、热能中心灰渣、污水处理污泥等。树皮、废纤维、锯边废料、砂光粉等木质废料用于本工程热能中心作为燃料，灰渣外售周边农民作为农肥。污水站污水处理污泥和生活垃圾由资阳环卫处外运处理。具体情况见表3-6。

表3-6  固体废物及其控制措施

| 污染源 | 种类 | 产生量t/a | 处理方式 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 固废 | 树皮、木屑等 | 21600 | 送热能中心作为燃料 | 一般固体废物 |
|  | 废纤维 | 5800 |  |  |
|  | 锯末 | 13000 |  |  |
|  | 砂光粉 | 21600 |  |  |
| 热能 中心 | 燃烧灰渣 | 750 | 外售，做农肥 | 一般固体废物 |
| 污水处理中心 | 污泥 | 1500 | 由环卫部门及时清运送城市垃圾填埋场填埋 | 一般固体废物 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 36.3 |  | 一般固体废物 |

### 3.4.4 噪声

项目噪声主要来自于剥皮机、削片机、各类裁边锯和风机等机械设备。在满足生产工艺要求的前提下，在设备选型时选用低噪声设备，在使用过程中注重设备的维护和保养，以降低设备运转噪声。针对固定噪声源高噪声设备，对高噪声设备基础进行隔振减振处理。

# 4. 环评主要结论及环评批复

## 4.1 环评主要结论与建议

4.1.1 环评主要结论

本项目以木质材料为原料采用干法木质生产22万m3/a高中密度纤维板，符合国家产业政策。选址于益阳市长春工业园白马山路与长春路交叉口东南角，属于工业区的三类工业用地，符合长春工业园的功能布局和产业定位，选址合理。清洁生产水平符合国内先进水平。在建设过程中落实环评中提出的各种环保措施的前提下，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

4.1.2 环评建议

- 本项目拟定主车间（热压车间）及污水处理站位设置卫生防护距离为100m，该范围内目前居民需按承诺要求搬迁。本项目建成后，当地政府及规划、环保部门应严格审批该地区内的居民住房用地，禁止在本项目卫生防护距离内再新建居民住房。

2、严格按国家相关要求，作好危险化学品运输、贮存和使用过程中的安全预防工作，以避免本工程危险化学品在运输、贮存和使用过程中的环境风险；危险化学品运输必须由有危险化学品运输资质的单位承运；

3、本工程使用的甲醛贮罐构成重大危险源，建议厂家在日常管理时对它进行重点设防，并高度重视甲醛在贮存、运输和使用过程中意外泄漏问题，选择有资质的单位运输甲醛，最大限度地降低其环境风险。在保证正常生产的前提下，建议厂家减少厂内甲醛贮存量，以最大限度地降低其环境风险。鉴于本工程存在重大危险源，且大部分原辅材料和产品均为易燃品，建议本工程应按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，及时进行安全评价。

4、落实各项环境管理制度，加强环保设施的管理，定期对处理设施进行检查、维护，以减少事故排放；针对潜在的风险事故环节（如易燃化学品的火灾、爆炸、泄漏、贮存、运输、使用等），按本评价要求，制定应急预案，以防范和减少风险事故的发生，减轻事故发生后的危害。厂家应将火灾和甲醛贮罐的安全防患作为本工程安全生产的重要内容。

5、加强日常环境管理，定期做好环境监测工作；

6、本工程离龙塘村较近，因此，本工程在建设期和营运期均应严格管理和科学施工与生产，尽量减少对龙塘村居民生活的不利影响，并及时沟通相关信息，取得龙塘村居民对企业的理解与支持。

7、工程建成投产前，要落实好总量控制和达标排放措施；工程应按《中华人民共和国环境影响评价法》要求落实好 “三同时”验收；

8、立式蒸煮器上配有新型γ射线料位仪，必须确定其放射性元素的种类，并且需在湖南省辐射中心办理购买许可证，才能购置γ射线料位仪，厂区需设置放射性元素测试中心，定期进行检验。

9、按照《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，开展清洁生产审核。

10、建议建立ISO14001环境管理体系，提高环境管理水平。

## 4.2 环评批复的要求

湖南省环境保护厅批复详见附件2。

# 5. 验收监测评价标准

根据益阳市环境保护局《关于益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目环境影响评价执行标准的函》及环评批复，本次验收监测结果的执行标准如下：

## 5.1 废水监测执行标准

废水排放执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 3082-1999），具体标准限值见表5-1。其中，甲醛排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。

表5-1  废水监测执行标准          单位：mg/L  pH无量纲

| 污染物名称 | 执行标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 3082-1999）表1标准 |
| 色度 | 80 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 五日生化需氧量 | 300 |  |
| 矿物油类 | 20 |  |
| 磷酸盐 | 8 |  |
| 甲醛 | 5 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |

## 5.2 环境空气及废气监测执行标准

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）中二级标准，环境敏感点特征污染物甲醛参照《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中二级标准，热能中心锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放排放标准》(GB13271-2001)中二类区Ⅱ时段标准。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）无组织排放标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准。具体标准限值见表5-2及表5-3。

表5-2  环境空气监测执行标准        单位：mg/m3

| 污染源 | 污染因子 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境敏感点 环境空气 （日均值） | 总悬浮颗粒物 | 0.30 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 |
|  | 甲醛 | 0.05 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度 |

表5-3   废气监测执行标准

| 污染源 | 污染 因子 | 排气筒高度 （m） | 标准限值 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含甲醛废气处理装置出口 | 甲醛 | 20 | 25 | 0.915 | 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中二级标准 |
| 主车间含尘废气处理装置出口 | 颗粒物 | 25 | 120 | 14.45﹡ |  |
| 干燥尾气（锅炉烟气）排气筒出口 | 烟尘 | 58 | 200 | / | 《锅炉大气污染物排放排放标准》(GB13271-2001)中二类区Ⅱ时段标准 |
|  | 二氧化硫 |  | 900 | / |  |
|  | 氮氧化物 |  | / | / |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | / | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）无组织排放标准 |
|  | 甲醛 | / | 0.20 | / |  |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | / | 20 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准 |
| 备注：﹡由内插法计算所得 |  |  |  |  |  |

## 5.3 厂界噪声评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表5-4  厂界噪声评价标准           单位：Leq[dB（A）]

| 类 别 | 标准值 |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

## 5.4 工程污染物排放总量控制

根据环境影响评价批复，本项目污染物排放总量控制指标为：SO2：90吨/年，C0D：33吨/年。

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测期间的工况要求

验收监测期间，生产负荷须达到设计指标的75%以上。

## 6.2 环境空气及废气监测内容

环境空气监测内容见表6-1，废气监测内容见表6-2，监测点位见附图2。

表6-1   环境空气监测内容

| 序号 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资阳区法院、南厂界最近居民点 | ○1、○2 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 连续监测2天 |
| 2 | 资阳区法院、南厂界最近居民点 | ○1、○2 | 甲醛 | 连续监测2天，每天4次 |

表6-2   废气监测内容

| 序号 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含甲醛废气处理装置出口 | ◎1 | 甲醛、废气量 | 2个工况，每个工况4次 |
| 2 | 主车间含尘废气处理装置出口 | ◎2 | 颗粒物、废气量 | 2个工况，每个工况4次 |
| 3 | 干燥尾气（锅炉烟气）排气筒出口 | ◎3 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废气量 | 2个工况，每个工况4次 |
| 4 | 厂界无组织监控点 | ○3、○4、○5、○6 | 颗粒物、甲醛 | 连续监测2天，每天4次 |
| 5 | 下风向厂界无组织监控点 | ○7、○8、○9 | 臭气浓度 | 2h采一次，共采集4次 |

## 6.3 废水监测内容

废水监测内容见表6-3。监测点位见附图2。

表6-3    废水监测内容

| 序号 | 监测点名称 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区废水处理站进出口 | ★1、★2 | pH、色度、化学需氧量、悬浮物、甲醛、氨氮、五日生化需氧量、矿物油类、磷酸盐、流量 | 4次/工况，2工况 |

## 6.4 噪声监测内容

厂界噪声布设监测点位4个，敏感点环境噪声布设监测点位2个，具体监测内容见表6-4，具体监测点位布设位置见附图2。

表6-4   噪声监测内容

| 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界周边东、南、西、北 | ▲1、▲2、▲3、▲4 | 厂界噪声 | 每天昼、夜各监测一次，连续两天 |
| 资阳区法院、南厂界最近居民点 | △1、△2 | 环境噪声 |  |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

密码标准样品考核结果见表7-1。

表7-1 密码标准样品考核结果          单位：mg/L

| 项目 | 测定值 | 标样真值 | 合格浓度范围 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 130 | 135 | 135 ± 10 | 合格 |
| 备注：数据测定值由益阳市环境监测站提供 |  |  |  |  |

## 7.2监测分析方法

分析方法首选国家或行业标准分析方法，当国家标准分析方法不能满足要求时应参考《空气和废气监测分析方法》（第四版）和《水和废水监测分析方法》（第四版），分析方法详见表7-2。

表7-2 分析方法

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | 15mg/m3 |
|  | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB 15516-1995 | 0.05 mg/ m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 12mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-86 | 0.1 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-89 | 5 mg/L |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903-89 | / |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-89 | 5.0mg/L |
|  | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505—2009 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 石油类 | 非分散红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.1 mg/L |
|  | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-89 | 0.01 mg/L |
|  | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | HJ 601-2011 | 0.05 mg/L |
| 备注：由益阳市环境监测站提供 |  |  |  |  |

# 8. 监测结果与评价

经委托方同意，湖南省环境监测中心站于2014年7月24～25日组织益阳市环境监测站对该工程进行了现场监测，所有监测数据由益阳市环境监测站提供。

## 8.1验收监测期间的工况监督

监测期间，工程生产设施运行正常，全厂生产工况见表8-1，生产负荷均达到设计生产能力75%以上。

表8-1 验收工程生产工况一览表

| 日期 | 设计生产量（m3/d） | 实际生产量（m3/d） | 生产负荷率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月24日 | 733 | 625 | 85 |
| 7月25日 |  | 608 | 83 |

## 8.2废气监测结果及评价

### 8.2.1 无组织废气及环境空气监测结果

无组织废气监测期间气象参数见表8-2，无组织废气监测结果详见表8-3，敏感点环境空气监测结果详见表8-4。

表8-2  无组织废气监测期间气象参数

| 监测时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月24日 9点-10点 | 晴 | 南 | 4 | 29 | 100.2 |
| 7月24日 10点-11点 | 晴 | 南 | 3 | 31 | 100.8 |
| 7月24日 15点-16点 | 晴 | 南 | 4 | 40 | 100.5 |
| 7月24日16点-17点 | 晴 | 南 | 3 | 37 | 101.2 |
| 7月25日 9点-10点 | 晴 | 西南 | 3 | 28 | 99.5 |
| 7月25日 10点-11点 | 晴 | 西南 | 3 | 30 | 100.3 |
| 7月25日 15点-16点 | 晴 | 西南 | 3 | 39 | 97.9 |
| 7月25日16点-17点 | 晴 | 西南 | 3 | 35 | 100.5 |

表8-3  无组织废气监测结果            单位：mg/m3

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测结果 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | ○3 | 2014.7.24 | 0.266 0.196 0.231 0.227 | 0.300 | 1.0 | 是 |
|  |  | 2014.7.25 | 0.255 0.272 0.288 0.300 |  |  |  |
|  | ○4 | 2014.7.24 | 0.258 0.276 0.312 0.313 | 0.313 |  | 是 |
|  |  | 2014.7.25 | 0.271 0.287 0.303 0.313 |  |  |  |
|  | ○5 | 2014.7.24 | 0.397 0.363 0.329 0.356 | 0.443 |  | 是 |
|  |  | 2014.7.25 | 0.409 0.356 0.432 0.443 |  |  |  |
|  | ○6 | 2014.7.24 | 0.311 0.398 0.365 0.387 | 0.419 |  | 是 |
|  |  | 2014.7.25 | 0.343 0.381 0.417 0.419 |  |  |  |
| 甲醛 | ○3 | 2014.7.24 | 0.022 0.017 0.019 0.026 | 0.026 | 0.20 | 是 |
|  |  | 2014.7.25 | 0.022 0.017 0.019 0.022 |  |  |  |
|  | ○4 | 2014.7.24 | 0.091 0.087 0.094 0.084 | 0.094 |  | 是 |
|  |  | 2014.7.25 | 0.082 0.072 0.072 0.069 |  |  |  |
|  | ○5 | 2014.7.24 | 0.034 0.029 0.025 0.032 | 0.039 |  | 是 |
|  |  | 2014.7.25 | 0.032 0.027 0.039 0.034 |  |  |  |
|  | ○6 | 2014.7.24 | 0.024 0.027 0.029 0.019 | 0.029 |  | 是 |
|  |  | 2014.7.25 | 0.022 0.017 0.029 0.015 |  |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | ○7 | 2014.7.24 | ＜10 ＜10 ＜10 | ＜10 | 20 | 是 |
|  | ○8 | 2014.7.24 | ＜10 ＜10 ＜10 | ＜10 |  | 是 |
|  | ○9 | 2014.7.24 | ＜10 ＜10 ＜10 | ＜10 |  | 是 |

表8-4  敏感点环境空气监测结果         单位：mg/m3

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 甲醛 | ○1资阳区法院 | 7月24日 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.024 | 0.05 | 是 |
|  |  | 7月25日 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.017 |  | 是 |
|  | ○2南厂界最近居民点 | 7月24日 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.029 |  | 是 |
|  |  | 7月25日 | 0.034 | 0.026 | 0.041 | 0.038 |  | 是 |
| 总悬浮颗粒物日均值 | ○1资阳区法院 | 7月24日 | 0.130 |  |  |  | 0.30 | 是 |
|  |  | 7月25日 | 0.156 |  |  |  |  | 是 |
|  | ○2南厂界最近居民点 | 7月24日 | 0.085 |  |  |  |  | 是 |
|  |  | 7月25日 | 0.089 |  |  |  |  | 是 |

监测结果表明：监测期间，厂界4个无组织排放废气监测点位中颗粒物的最大监控浓度为0.443 mg/m3，甲醛的最大监控浓度为0.094 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准限值要求。厂界下风向3个无组织排放废气监测点位中臭气浓度监测浓度均小于10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准限值要求。2个环境空气敏感点监测点位中总悬浮颗粒物日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准限值要求；甲醛监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求。

### 8.2.2 有组织废气监测结果

有组织废气监测结果详见表8-5至表8-7。

表8-5  干燥尾气（锅炉烟气）出口监测结果及评价

| 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） | 464868 435102 420211 402999 394908 473379 398524 513123 | / | / | / |
| 烟尘排放浓度 （mg/Nm3） | 170 182 190 170 169 182 182 189 | 190 | 200 | 是 |
| 二氧化硫排放浓度 （mg/Nm3） | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND | 900 | 是 |
| 氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） | 254.4 106.6 198.6 185.6 178.1 104.0 132.6 178.7 | 254.4 | / | / |

注：ND表示未检出。二氧化硫的测定范围为15mg/m3～14300 mg/m3。

表8-6  主车间含尘废气处理装置出口监测结果及评价

| 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） | 47505 46737 46882 46513 46245 46554 45730 44399 | / | / | / |
| 颗粒物排放浓度 （mg/Nm3） | 99 104 99 94 101 109 96 104 | 109 | 120 | 是 |
| 颗粒物排放速率 （kg/h） | 4.70 4.86 4.64 4.37 4.67 5.07 4.39 4.62 | 5.07 | 14.45 | 是 |

表8-7  含甲醛废气处理装置出口监测结果及评价

| 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） | 25360 27350 22828 18561 27388 28504 23363 33914 | / | / | / |
| 甲醛排放浓度 （mg/Nm3） | 3.79 4.39 6.66 4.68 4.98 7.88 5.57 8.11 | 8.11 | 25 | 是 |
| 甲醛排放速率 （kg/h） | 0.096 0.120 0.152 0.087 0.136 0.225 0.130 0.275 | 0.275 | 0.915 | 是 |

监测结果表明：监测期间，干燥尾气排气筒出口废气中烟尘排放浓度最大值为190 mg/m3，二氧化硫监测浓度为未检出，监测浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)中Ⅱ时段二类区标准限值要求。主车间含尘废气排气筒出口废气中颗粒物排放浓度最大值为109mg/m3，排放速率最大值为5.07 kg/h；含甲醛废气排气筒出口废气中甲醛排放浓度最大值为8.11mg/m3，排放速率最大值为0.275 kg/h；均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中二级标准限值要求。

## 8.3 废水监测结果及评价

项目废水监测结果见表8-8。监测点位布设情况见附图2。

表8-8  废水监测结果        （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 评价标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |  |  |
| 处理设施进口 | pH值 | 7.24 | 5.47 | 5.52 | 5.43 | 5.48 | 5.43~5.52 | / | / |
|  |  | 7.25 | 5.70 | 5.78 | 5.69 | 5.72 | 5.69~-5.78 | / | / |
|  | 悬浮物 | 7.24 | 380 | 374 | 377 | 371 | 376 | / | / |
|  |  | 7.25 | 362 | 364 | 360 | 356 | 361 | / | / |
|  | 色度 | 7.24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / |
|  |  | 7.25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / |
|  | 氨氮 | 7.24 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 12.1 | 12.5 | / | / |
|  |  | 7.25 | 12.0 | 12.3 | 11.8 | 12.4 | 12.1 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 7.24 | 7860 | 8530 | 8010 | 8330 | 8183 | / | / |
|  |  | 7.25 | 8980 | 9100 | 9130 | 9050 | 9065 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 7.24 | 4578 | 4589 | 4622 | 4667 | 4614 | / | / |
|  |  | 7.25 | 5750 | 5663 | 5775 | 5700 | 5722 | / | / |
|  | 矿物油类 | 7.24 | 9.11 | 8.94 | 8.14 | 9.14 | 8.83 | / | / |
|  |  | 7.25 | 9.10 | 8.45 | 8.30 | 9.15 | 8.75 | / | / |
|  | 磷酸盐 | 7.24 | 27.3 | 28.1 | 29.3 | 26.5 | 27.8 | / | / |
|  |  | 7.25 | 26.9 | 27.7 | 27.3 | 26.5 | 27.1 | / | / |
|  | 甲醛 | 7.24 | 81.13 | 98.56 | 100.56 | 84.27 | 91.13 | / | / |
|  |  | 7.25 | 95.27 | 104.13 | 120.56 | 112.99 | 108.24 | / | / |
| 处理设施出口 | pH值 | 7.24 | 7.66 | 7.69 | 7.63 | 7.71 | 7.63~7.71 | 6~9 | 是 |
|  |  | 7.25 | 7.75 | 7.78 | 7.69 | 7.72 | 7.69~7.78 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | 7.24 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 400 | 是 |
|  |  | 7.25 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 400 | 是 |
|  | 色度 | 7.24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 是 |
|  |  | 7.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 是 |
|  | 氨氮 | 7.24 | 0.255 | 0.267 | 0.231 | 0.279 | 0.258 | 35 | 是 |
|  |  | 7.25 | 0.237 | 0.225 | 0.207 | 0.249 | 0.230 | 35 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 7.24 | 22.8 | 24.9 | 26.9 | 23.5 | 24.5 | 500 | 是 |
|  |  | 7.25 | 24.2 | 28.2 | 26.2 | 27.6 | 26.6 | 500 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 7.24 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 300 | 是 |
|  |  | 7.25 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 300 | 是 |
|  | 矿物油类 | 7.24 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 20 | 是 |
|  |  | 7.25 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 20 | 是 |
|  | 磷酸盐 | 7.24 | 0.114 | 0.110 | 0.106 | 0.110 | 0.110 | 8 | 是 |
|  |  | 7.25 | 0.114 | 0.118 | 0.114 | 0.118 | 0.118 | 8 | 是 |
|  | 甲醛 | 7.24 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 是 |
|  |  | 7.25 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 是 |
|  | 水量 | 7.24 | 148t/d |  |  |  |  | / | / |
|  |  | 7.25 | 152t/d |  |  |  |  | / | / |

注：ND表示未检出。甲醛的检出限为0.05mg/L。

监测结果表明：监测期间，厂区污水处理站出口废水中pH范围值、悬浮物、色度、化学需氧量、氨氮、矿物油类、五日生化需氧量、磷酸盐日均值均符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 3082-1999）表1标准限值要求。甲醛日均值符合《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。

## 8.4 噪声监测结果与评价

噪声监测结果与评价见表8-9。噪声点位布设情况见附图2。

表8-9  噪声监测结果与评价　       单位：等效声级〔dB(A)〕

| 点位类型 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7月24日 | 7月25日 | 标准限值 | 是否达标 | 7月24日 | 7月25日 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界噪声 | 东厂界▲1 | 63.1 | 63.5 | 65 | 是 | 50.3 | 49.6 | 55 | 是 |
|  | 南厂界▲2 | 62.5 | 63.1 | 65 | 是 | 53.6 | 52.1 | 55 | 是 |
|  | 西厂界▲3 | 62.4 | 59.4 | 65 | 是 | 52.2 | 51.1 | 55 | 是 |
|  | 北厂界▲4 | 63.9 | 64.1 | 65 | 是 | 52.5 | 51.5 | 55 | 是 |
| 敏感点环境噪声 | 资阳区法院△1 | 57.5 | 58.4 | 60 | 是 | 48.5 | 48.2 | 50 | 是 |
|  | 南厂界最近居民点△2 | 58.0 | 59.5 | 60 | 是 | 49.1 | 48.7 | 50 | 是 |

监测结果表明：监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中3类标准限值要求。资阳区法院、南厂界最近居民点2个环境敏感点噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准限值要求。

## 8.5 总量控制

省环保厅以湘环评 [2014]19号文对本工程污染物总量制定了控制指标，总量控制情况见表8-7。

表8-7  总量控制情况表                 单位：t/a

| 项目 | 化学需氧量 | 二氧化硫 |
| --- | --- | --- |
| 总量控制指标 | 33 | 90 |
| 实测值 | 1.152 | ＜55.44 |
| 备注：监测时平均废水量为150t/d，废气中二氧化硫未检出，按检出限计算可能的最大值。 |  |  |

总量控制指标化学需氧量、二氧化硫验收监测实测值符合环评批复总量控制指标。

# 9 公众调查

2014年9月，益阳森华林业发展有限公司对项目周边居民展开了公众调查，共发放了20张公众意见调查表格。调查结果详见表9-1、9-2。

表9-1  公众参与调查结果统计表

| 项目建设是否有利于本地区的经济发展？ | 选项 | 有利 |  | 不利 |  | 不知道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 18 |  | 2 |  |  |  |
|  | 比例(%) | 90 |  | 10 |  |  |  |
| 项目施工期对您生活和工作是否有影响？ | 选项 | 严重影响 |  | 轻微影响 |  | 无 |  |
|  | 人数 |  |  | 9 |  | 11 |  |
|  | 比例(%) |  |  | 45 |  | 55 |  |
| 项目试生产期对您的生活和工作是否有影响？ | 选项 | 严重影响 |  | 轻微影响 |  | 无 |  |
|  | 人数 |  |  | 9 |  | 11 |  |
|  | 比例(%) |  |  | 45 |  | 55 |  |
| 您认为项目建成后主要是哪方面对环境造成影响？ | 选项 | 噪声 | 废水 |  | 废气 |  | 无影响 |
|  | 人数 | 1 |  |  | 9 |  | 11 |
|  | 比例(%) | 5 |  |  | 45 |  | 55 |
| 项目建设和试生产期有没有污染事故或与您发生过污染纠纷？ | 选项 | 没有发生过 |  |  | 发生过 |  |  |
|  | 人数 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 比例(%) | 100 |  |  |  |  |  |
| 您对本项目环境保护工作的总体态度？ | 选项 | 满意 |  | 基本满意 |  | 不满意 |  |
|  | 人数 | 9 |  | 11 |  |  |  |
|  | 比例(%) | 45 |  | 55 |  |  |  |

表9-2  被调查者基本情况统计表

| 年龄 | 选项 | 20-39 | 40-59 | 60-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 6 | 12 | 2 |
| 性别 | 选项 | 男 | 女 | / |
|  | 人数 | 16 | 4 |  |

从上表可见：

(1)被调查者的年龄在20～39岁的有6人；40～59岁的有12人；60岁以上的有2人，其中男性16名，女性4名。

(2)认为工程建设时期间，没有扰民情况的有11人，占被调查者55％；轻微影响的9人，占被调查者45％；没人认为影响很大。

(3)试生产期间，无人认为本工程对生活和工作造成严重影响；9人认为有轻微影响，占45%；11人认为无影响，占55%。

(4)1人认为工程造成噪声污染，9人认为工程造成大气污染， 11人认为工程对环境无影响。

(5) 无人认为项目建设和试生产期发生过污染事故和污染纠纷，占100%；

(6)有9人对项目环境保护工作满意，基本满意的11人，没有人不满意。满意和基本满意的占100%。

# 10 环境管理检查

## 10.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

工程依据国家有关环保政策要求，在主体工程建设期间，生产配套的环境保护设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按照有关要求执行“三同时”制度。验收监测期间，主体工程和生产配套的环保设施运行正常。

## 10.2 环境保护管理制度及其执行情况

公司的环境管理机构及管理规章制度比较健全，环保工作由公司副总经理主管，并有专门环保技术人员负责日常的环保管理，制定了一系列环保制度。公司制定了突发环境事件应急预案，并在环保管理部门进行了备案。

## 10.3 环评批复落实情况

表9-1   环评批复与实际落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统，配套建设处理规模为300吨/天的污水处理站。热磨挤压、制胶车间洗涤废水等所有工艺废水、车间清洗废水、厂区初期雨水以及厂区生活污水一并进厂区污水处理站处理达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1996要求后再进资阳污水处理厂处理 | 按原则建设排水系统，污水处理站规模300吨/天。热磨挤压、制胶车间洗涤废水等所有工艺废水、车间清洗废水、厂区初期雨水以及厂区生活污水一并进厂区污水处理站。监测期间，外排废水符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 3082-1996）要求。 |
| 2 | 热能中心采用本项目产生的木屑等作为燃料，不得使用煤等矿石燃料，锅炉烟气采用高效多管旋风除尘器除尘后用于导热油间接加热和干燥工序中干燥纤维，纤维干燥尾气经处理达标后由不得低于50米高的排气筒排放。生产工序中产生的粉尘采用密闭吸尘罩经高效多管旋风除尘器加布袋除尘器处理后达标排放。加强管理，从源头控制甲醛无组织排放。同意报告书提出的卫生防护距离为100米，项目试生产前必须做好卫生防护距离内的居民搬迁安置工作，并严格控制卫生防护距离内的规划用地，不得新建学校、医院、和居民等敏感建筑物。 | 热能中心采用本项目产生的木屑等作为燃料，锅炉烟气采用高效多管旋风除尘器除尘，纤维干燥尾气经处理后由58米高的排气筒排放。生产工序中产生的粉尘采用密闭吸尘罩经高效多管旋风除尘器加布袋除尘器处理后排放。加强管理，从源头控制甲醛无组织排放。根据益阳市环保局、湖南益阳长春经济开发区管理委员会的证明文件，项目已按环评要求完成了卫生防护距离内居民房屋的拆迁，且卫生防护距离内未新建学校、医院、和居民等敏感建筑物，相关证明文件见附件5。 |
| 3 | 优化平面布局，采用低噪音设备、对高噪声设备采取隔声、吸音、减振措施，并在厂界四周设置绿化隔离带，确保厂区噪声达标不扰民。 | 优化了平面布局，采用了低噪音设备、对高噪声设备采取隔声、吸音、减振措施。监测期间，厂界噪声达标。 |
| 4 | 备料及加工产生的边角料、除尘器收集的废纤维、木屑等可燃性固废送热能中心作为燃料；对污水处理站产生的污泥经脱水处理后与生活垃圾一并送城市垃圾填埋场安全填埋处理，防止二次污染 | 木质废料送热能中心作为燃料。污水处理站产生的污泥经脱水处理后与生活垃圾一起送城市垃圾填埋场安全填埋处理。 |
| 5 | 配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境管理，制定相关的风险防范措施及应急预案，确保周边环境安全。 | 设立了专门环保机构和管理人员，健全规章制度。突发环境事件应急预案正在编制及办理备案手续。 |
| 7 | 污染物排放总量指标为：SO2：90吨/年，C0D：33吨/年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。 | 监测期间，总量指标符合批复要求 |

## 10.4 环境风险事故防范情况

益阳森华林业发展有限公司委托益阳市环境保护科学研究所编制了突发环境事件应急预案，根据应急预案，公司设有突发环境事件应急指挥部及办公室，配备了一定的环境风险防范和应急措施。公司突发环境事件应急预案已经通过了专家评审，并在环保部门备案。

## 10.5 卫生防护距离的落实情况

根据益阳市环保局、湖南益阳长春经济开发区管理委员会的证明文件，项目主车间的边界距最近环境敏感点的距离为115米，项目已按环评要求完成了卫生防护距离内居民房屋的拆迁，且卫生防护距离内未新建学校、医院、和居民等敏感建筑物。

## 10.6 固体废物处置情况

项目产生的固废主要有树皮、废纤维、锯边废料、砂光粉、热能中心灰渣、污水处理污泥等。树皮、废纤维、锯边废料、砂光粉等木质废料用于本工程热能中心作为燃料，灰渣外售周边农民作为农肥。污水站污水处理污泥和生活垃圾由资阳环卫处外运处理。

# 11. 结论及建议

## 11.1 结论

11.1.1 “三同时”执行情况

益阳森华林业发展有限公司年产22万m3高（中）密度纤维板项目在主体工程设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况正常。

11.1.2污染物排放监测结果

（1）废气及环境空气

监测期间，干燥尾气排气筒出口废气中烟尘、二氧化硫监测浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)中Ⅱ时段二类区标准限值要求。主车间含尘废气排气筒出口废气中颗粒物排放浓度、排放速率，含甲醛废气排气筒出口废气中甲醛排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中二级标准限值要求。

厂界4个无组织排放废气监测点位中颗粒物、甲醛的最大监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准限值要求。厂界下风向3个无组织排放废气监测点位中臭气浓度监测浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准限值要求。2个环境空气敏感点监测点位中总悬浮颗粒物日均值日均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准限值要求；甲醛监测浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求。

（2）废水

监测期间，厂区污水处理站出口废水中pH范围值、悬浮物、色度、化学需氧量、氨氮、矿物油类、五日生化需氧量、磷酸盐日均值均符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 3082-1999）表1标准限值要求。甲醛日均值符合《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。

（3）噪声

监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中3类标准限值要求。资阳区法院、南厂界最近居民点2个环境敏感点噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准限值要求。

（4）固废

项目产生的固废主要有树皮、废纤维、锯边废料、砂光粉、热能中心灰渣、污水处理污泥等。树皮、废纤维、锯边废料、砂光粉等木质废料用于本工程热能中心作为燃料，灰渣外售周边农民作为农肥。污水站污水处理污泥和生活垃圾由资阳环卫处外运处理。

11.1.3环境管理检查情况

执行了建设项目环境保护的管理规定，落实了环评审批意见的要求，制定了突发环境事件应急预案和环保管理制度。

## 11.2 总体结论

验收监测期间该项目排放废气、废水和噪声均达到国家有关环保标准，固体废物得到妥善处置，环评批复要求落实到位。

## 11.3 建议

1.进一步加强污染防治设施管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.进一步完善环境风险防范制度，防止风险事故发生。