目    录

1 总则	1

1.1 项目由来	1

1.2 编制目的	2

1.3 编制依据	2

1.4 环境影响要素识别与评价因子	4

1.5 环境功能区划及评价标准	5

1.6 评价工作重点	8

1.7 污染控制	8

1.8 评价等级划分与评价范围	9

1.9 环境敏感目标和保护目标	12

2 拟建工程概况	14

2.1 工程基本情况	14

2.2 建设规模、产品方案及建设内容	14

2.3 公用工程	17

2.4 总平面布置	18

2.5 劳动定员和工作制度	19

2.6 建设计划	19

2.7 项目周边环境简述	19

2.8 主要技术经济指标	19

3 工程分析	21

3.1 主要原辅材料及能源消耗	21

3.2 主要生产设备	23

3.3 生产工艺流程	28

3.4 物料平衡及水平衡	37

3.5 工程污染源分析	41

3.6 工程污染物排放量汇总	51

4 区域环境概况	52

4.1 自然环境	52

4.2 社会环境	54

4.3区域污染源调查和评价	57

4.4 同类工程调查	58

5 区域环境质量现状调查与评价	63

5.1 环境空气质量现状调查	63

5.2 地表水环境质量现状监测及评价	65

5.3 地下水环境质量现状监测及评价	67

5.4 声环境质量现状监测与评价	68

6 污染防治措施可行性分析	70

6.1 废气防治措施评述	70

6.2 废水防治措施评述	74

6.3 固体废物防治措施评述	77

6.4 噪声防治措施评述	79

6.5 地下水污染防治措施评述	79

7 环境影响预测与评价	81

7.1 施工期环境影响及防治措施分析	81

7.2营运期环境影响分析	85

8 风险分析	98

8.1 风险识别	98

8.2 重大危险源辩识及评价工作等级确定	102

8.3 最大可信事故分析	103

8.4 环境风险预防措施和应急措施	107

8.5 应急监测	114

8.6 小结	114

9 环保可行性分析	116

9.1 与产业政策、规划符合性分析	116

9.2 总平面布置合理性分析	117

9.3 用地符合性分析	118

9.4 选址可行性分析	118

9.5 小结	119

10 清洁生产	120

10.1 清洁生产水平综合评价	120

10. 2 清洁生产水平结论	122

10. 3 清洁生产要求与建议	122

11 达标排放与总量控制	124

11.1 达标排放	124

11.2 总量控制	125

11.3 总量平衡方案	125

12 环境经济损益分析	126

12.1 环保投资估算	126

12.2 环境影响经济损益分析	127

12.3 环保投资效益分析	127

12.4 社会效益	128

12.5 小结	128

13 公众参与	129

13.1 公众参与的意义	129

13.2 公众参与的过程	129

13.3 问卷调查公众意见	131

13.4 结果分析	133

13.5公众参与小结	134

14 环境管理与监测计划	135

14.1 环境管理	135

14.2 环境监测	136

14.3 排污口管理	137

14.4 “三同时”验收要求内容	138

15 结论与建议	140

15.1 结论	140

15.2 建议和要求	146

附图：

1、项目地理位置图；

2、厂区总平面布置图；

3、土地利用现状及监测布点图

4、项目给水工程线路图；

5、项目排水路径及污水管网图；

6、项目环境保护目标图；

7、周边环境现状图。

8、宁乡经开区功能结构图

9、环境防护距离包络线图

附件：

1、环评委托书；

2、项目备案证；

3、执行标准函；

4、监测数据质量保证单；

5、公众参与团体和个人意见（部分）；

6、原材料成分检测报告；

7、原材料购销协议；

8、水浸渣毒性浸出及水浸试验；

9、钼渣毒性浸出及水浸试验；

10、废渣来源情况说明；

11、废渣购销协议；

12、硫酸铵购销协议；

13、危险废物处置意向协议；

14、宁乡经开区环评批复；

15、新材料目录；

16、一次审查意见；

17、一次修改说明；

18、一次专家签到表；

19、二次审查意见；

20、二次修改说明；

21、二次专家签到表；

# 1 总则

## 1.1 项目由来

钨一直以来被作为影响国家安全的战略金属。1991年1月15日，国务院下发了国发【1991】5号文件，将钨矿资源列为限制开发资源；为了抑制钨市场价格下滑，防止国内钨以低价流入国际市场，2000年10月23日，原对外贸易经济合作部、原国家经济贸易委员会、国土资源部联合下发了【2000】外经贸管发523文，核心是要严格控制钨矿开采总量，加强钨品出口管理，控制出口总量；2006年3月20日，国土资源部、发改委、公安部、监察部、财政部、商务部、工商总局、环保总局、安全检查总局等九部委联合下发了国土兹发【2006】47号文，对钨等保护性开采的特定矿种继续进行专项整治；2009年4月10日，国土资源部下发了《2009年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标》的通知，严格控制钨矿资源开采，限制钨精矿开采总量为68555吨以内。2010年继续维持控制指标。2011年6月30日前原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。这一系列的重大举措意在保护我国优势矿产资源，限制钨矿产资源的过度开发，同时也为钨的二次资源的回收利用提供了良机。

据国际钨协资料，钨生产加工过程中消费的钨中，按钨金属量计，66%来自原生钨矿，34%来自废旧钨产品及废料钨回收利用。中国钨二次资源利用发展快速。2008年，包括进口废钨量，废钨利用量达到10000t。预计“十二五”期间，中国年平均钨需求34908t；年均钨精矿中的钨量41369t（折合WO3 65%，80328t）；年均出口钨品27470t；年均进口钨品11830t；年均利用废钨10874t，至2015年国内废钨利用量达到1.15万t，国内废钨利用率达到28%，离发达国家的利用水平还差6个百分点。为满足国内国际钨需求，必须通过扩大利用国外钨资源，鼓励国内废钨回收利用，才能弥补钨供应的缺口实现供需平衡。

本项目控股股东——湖南力天世纪矿业有限公司成立于2007年，所在地为安化县高明工业园。该公司是一家专门从事废钨料贸易和加工处理的综合性公司，每年可回收的废钨物料在3000吨以上，并于2008年建成了利用废钨料生产高质量钨铁生产线，生产能力达1000吨/年，又在2012年建成了年产2000吨仲钨酸铵（APT）的生产线，现公司生产的主要产品有钨铁、APT等产品。公司拥有的钨二次资源量大、在钨的回收利用加工方面已比当地同类企业先行了一步，在钨回收利深加工技术和人才方面具有优势。根据市场形势和国家政策，为将钨产业链向深加工方向发展，即将贸易型为主的钨二次资源回收加工企业转型为深加工高附加值的生产技术型企业。为此，湖南力天世纪矿业有限公司与湖南新天地投资控股集团有限公司于2013年在宁乡经济开发区合资注册成立湖南懋天世纪新材料有限公司。湖南懋天世纪新材料有限公司利用湖南力天世纪矿业有限公司现有的原料和销售渠道以及现有的技术积累和生产管理经验，借助于中南大学开发的最新的钨回收处理先进技术支撑，依托湖南新天地投资控股集团有限公司雄厚的资金支持，拟在宁乡经开区内新建一条年产2000tAPT和1000t钨条的钨深加工生产线。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》的规定，湖南懋天世纪新材料有限公司含钨废料生产APT和钨条项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。因此，湖南懋天世纪新材料有限公司委托永清环保股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据国家环境影响评价工作管理要求，永清环保股份有限公司课题组通过对湖南懋天世纪新材料有限公司项目所在地及其周围环境进行调查分析，并通过查阅资料、实地考察、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，按照环境影响评价技术原则，编制了本建设项目环境影响报告书，并于2014年10月10日通过了湖南省环境工程评估中心组织的专家技术评审会。课题组根据专家意见，修改完善了本项目环境影响报告书，现特呈上报批。

## 1.2 编制目的

通过对项目拟建地污染源及环境质量现状调查评价，了解拟建地周围主要污染源排放现状、环境质量现状；通过对拟建产品工艺过程污染物排放情况、调查及评价排放污染物对企业周围环境的影响程度；从清洁生产、达标排放、总量控制等角度，分析项目生产中存在的问题，并提出总量平衡途径；进而综合论证项目在环境保护方面的可行性，为环境保护行政管理部门审批提供决策依据。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 环境保护有关法律法规

(1)、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日)；

(2)、《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日)；

(3)、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29日)；

(4)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)；

(5)、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月29日)；

(6)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日)；

(7)、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年9月1日)；

(8)、《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日)；

(9)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2008年本)；

(10)、《产业结构调整指导目录(2011年本)》；

(11)、《促进产业结构调整暂行规定》国务院(2005年12月2日)；

(12)、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》国发[2005]22号；

(13)、《国务院关于环境保护若干问题的决定》(1996年9月12日)；

(14)、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]29号；

(15)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011年3月14日)；

(16)、《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》湖南省第十一届人民代表大会第五次会议批准(2011年1月25日)；

(17)、《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》湘政发[2006]23号文(2006年9月9日)；

(18)、《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005(2005年4月1日)；

(19)、《危险化学品安全管理条例实施细则》国务院经贸办、化学工业部(1992年9月28日)；

(20)、《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号(1987年2月17日)；

(21)、《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省政府第215号令（2007.6.29）；

(22)、《长沙市生态市建设规划》（2003~2014）；

(23)、《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月18日）。

### 1.3.2 有关技术规范

(1)、《环境影响评价技术导则——总纲》HJ2.1-2011；

(2)、《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2008；

(3)、《环境影响评价技术导则——地面水环境》HJ/T2.3-93；

(4)、《环境影响评价技术导则——声环境》HJ2.4-2009；

(5)、《环境影响评价技术导则——生态影响》HJ19-2011；

(6)、《环境影响评价技术导则——地下水环境》HJ610-2011；

(7)、《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004。

### 1.3.3 有关技术报告、文件

(1)、《湖南懋天世纪新材料有限公司含钨废料生产APT和钨条项目可行性研究报告》，河南华慧有色工程设计有限公司，2013.12；

(2)、《国家级宁乡经济技术开发区60km2控制性详细规划》，湖南省规协城乡规划设计咨询有限公司，2011.03；

(3)、《湖南省重金属污染综合防治“十二五”规划》；

(4)、长沙市环境保护局《关于湖南懋天世纪新材料有限公司含钨废料生产APT和钨条项目环境影响评价适用标准的函》；

(5)、湖南省环境保护厅《关于宁乡经开区环境影响报告书的批复》（湘环评[2008]73号）；

(6)、湖南省环境保护厅《关于国家级宁乡经济技术开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]296号）；

(7)、《宁乡经济开发区（拓展区）环境影响报告书》，湖南省环境保护科学研究，2013.10；

(8)、环境影响评价委托书；

(9)、与项目有关的其他文件。

## 1.4 环境影响要素识别与评价因子

### 1.4.1 环境影响要素识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境影响的性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别，识别过程见表1.4-1。

表1.4-1  工程环境影响要素识别

| 阶段 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境要素 |  | 占地 | 基础 工程 | 材料 运输 | 原料运输 | 产品 生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 事故 风险 | 产品运输 | 补偿 绿化 |
| 社会发展 | 劳动就业 |  | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 经济发展 |  |  | △ | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 土地作用 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |
| 自然资源 | 植被生态 |  |  |  |  |  |  | ★ | ▲ |  | ☆ |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 地表水体 |  |  |  |  |  | ★ |  | ▲ |  | ☆ |
| 居民生活质量 | 空气质量 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ★ | ▲ | ▲ | ☆ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  | ★ |  | ▲ |  | ☆ |
|  | 声学环境 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 居住条件 |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ★ | ▲ | ▲ | ☆ |
|  | 经济收入 |  | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |
| 说明：★/☆表示长期不利影响/有利影响 ▲/△表示短期不利影响/有利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表1.4-1看出：

⑴、拟建工程施工期会对部分自然资源占用，对生态环境产生长期影响；对区域空气环境和声环境质量产生短期不利影响。

⑵、营运期对环境的影响主要为：①、废水对水环境的影响；②、废气排气对大气环境、生态的影响；③、原料、产品运输对沿途声环境、大气环境、居住条件的影响。

⑶、工程对环境影响较大的是营运期工业废气的排放、废水的排放及事故风险。

### 1.4.2 评价因子

根据当地环境特征和已建工程排污性质确定本项目评价因子见表1.4-2：

表1.4-2  工程评价因子一览表

| 序号 | 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | PM10、SO2、NO2、NH3、H2S | NH3、粉尘、H2S |
| 2 | 地表水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、石油类、Cu、Mn、Zn、Pb、As、Cd、Cr6+ | / |
| 3 | 地下水 | pH、CODMn、粪大肠菌群、氨氮、Ni、As、Cu、Pb、Zn、Cd | / |
| 4 | 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |

## 1.5 环境功能区划及评价标准

### 1.5.1 环境功能区划

项目所在地为城市工业区，评价区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类功能区，声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准区。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），沩水南门桥至沩丰坝河段长约1.4km为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；沩丰坝至刁子潭河段长约5.0km河段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；刁子潭至望城县八曲河口西端长约26.4km河段为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，宁乡县污水处理厂排水位于此河段。

根据当地环境功能区划和长沙市环保局《关于湖南懋天世纪新材料有限公司含钨废料生产APT和钨条项目环境影响评价适用标准的函》，本项目执行的主要标准如下：

### 1.5.2 环境质量标准

⑴、环境空气

PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。见表1.5-1。

表1.5-1  空气环境质量标准    （mg/m3）

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 日平均 |  |
| 1 | PM10 | — | 0.15 | GB3095-2012二级标准 |
| 2 | SO2 | 0.5 | 0.15 |  |
| 3 | NO2 | 0.2 | 0.08 |  |
| 4 | NH3 | 0.2（一次值） | — | 《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79） |
| 5 | H2S | 0.01（一次值） | — |  |

⑵、水环境

沩水沩丰坝至刁子潭河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，刁子潭至望城县八曲河口西端长约26.4km河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。见表1.5-2。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准，其中Mn参考表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。见表1.5-3。

表1.5-2  地表水环境质量标准    单位：mg/L，pH值除外

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | 石油类 | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.1 |
| Ⅳ类 | 6~9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| 项目 | As | Pb | Cu | Pb | Zn | Cd | Cr6+ |
| Ⅲ类 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 0.05 |
| Ⅳ类 | 0.1 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 2.0 | 0.005 | 0.05 |

表1.5-3  地下水环境质量标准    单位：mg/L，pH值除外

| 项目 | pH | 总大肠菌群 | CODcr | NH3-N | Co | Ni | As | Cu | Pb | Zn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | 3.0 | 20 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.005 |

⑶、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，临交通干线两侧执行4a类标准。见表1.5-4。

表1.5-4  声环境质量标准    单位：dB（A）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

### 1.5.3 污染物排放标准

⑴、废气：回转炉、反射炉、电炉烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；其他废气执行《大气染物综合排放标准》（G16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值。见表1.5-5、1.5-6及1.5-7。

表1.5-5  工业炉窑大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放烟最高允许浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 烟尘 | 200 | 周界外浓度最高点 | 5 |

表1.5-6  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率kg/h |  | 无组织排放监控浓度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 粉尘 | 120 | 15 | 0.51 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表1.5-7  恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） | 无组织排放监控浓度值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 25 | 14 | 1.5 |
| H2S | 25 | 0.9 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 25 | 6000（无纲量） | 20（无纲量） |

⑵、废水：项目污水经污水管网进入宁乡县污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中标准及表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准。见表1.5-8。

表1.5-8  污水排放标准    单位：mg/L，pH值除外

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS | 石油类 | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 6~9 | 500 | 300 | 45 | 400 | 20 | 1.0 |

⑶、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，临交通干线两侧执行4a类标准。见表1.5-9。

表1.5-9  噪声标准一览表    单位：dB（A）

| 项目 | 标准名称 | 级别 | 排放标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 噪声 | 营运期 | GB12348-2008 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  | 3类 | 65 | 55 |
|  |  |  | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 施工期 | GB12523-2011 | 限值 | 70 | 50 |

⑷、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB1689-2008）。

## 1.6 评价工作重点

本项目为APT和钨条生产线，根据项目所在地的环境状况及项目特点，本次评价将以工程分析、污染防治措施可行性分析、清洁生产工艺分析、总量控制分析、环境影响分析为评价重点。

## 1.7 污染控制

根据工程排污特点，结合自然环境和社会环境现状及环境规划要求，主要污染控制目标如下：

⑴、采取有效的污染防治措施，使废气、废水、噪声等污染物排放达到相应的排放标准。

⑵、项目建成投产后，区域大气环境质量不因项目建设而降级，项目所在地周围大气环境质量达到GB3095-2012中二级标准。

⑶、区域地表水体水质不因项目排污造成水质明显恶化，水体质量不降级。

⑷、对拟建工程各噪声设备采取降噪措施，以控制厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

⑸、对生产过程中产生的固体废弃物采取合理有效的处理处置措施，满足环保要求。

⑹、体现清洁生产政策，使污染源得到有效控制，达到先进水平生产。

⑺、根据区域排污现状，提出总量控制对策，保证本项目建成后污染物排放总量控制在宁乡县环境保护局要求的总量指标之内。

## 1.8 评价等级划分与评价范围

### 1.8.1 评价工作等级

（1）大气环境

本项目主要污染物是烟尘（粉尘）、氨、硫化氢，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，判别标准见表1.8-2，分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，占标率较大的主要污染物计算结果见表1.8-1。

表1.8-1  估算模式计算结果表

| 出现最大浓度占标率 | 对应的排放源 | APT煅烧 | 蒸发结晶 | 除钼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应的污染物 | 烟尘 | 氨 | 硫化氢 |
|  | 最大浓度（mg/m3） | 0.0268 | 0.0179 | 0.0006 |
|  | 最大浓度占标率Pi (%) | 5.69 | 8.93 | 6.42 |
| 出现最大D10% | 对应的排放源 | APT煅烧 | 蒸发结晶 | 除钼 |
|  | 对应的污染物 | 烟尘 | 氨 | 硫化氢 |
|  | 浓度占标准10%对应的距源最远距离D10%(km) | 0 | 0 | 0 |

根据导则规定，项目污染物数大于1，取P值中最大的（Pmax）和其对应的D10％作为等级划分依据，本项目有组织废气P值中最大的为氨，其Pmax=6.79%<10%，参照HJ2.2-2008评价等级的划分原则（见表1.8-2），综合考虑废气估算结果确定本项目的大气环境影响评价工作等级为三级。

表1.8-2  大气环境影响评价工作级别判据

| 评价工作等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

⑵、水环境

A、地表水

根据工程分析，本工程建成投产后，生产运营过程中无生产废水排放，初期雨水经厂区污水处理站以及生活废水经化粪池预处理达标后，经市政污水管网排入宁乡污水处理厂，对照环评导则HJ/T2.3-93中评价等级的划分规定，本评价水环境只作定性分析。

B、地下水

①建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2011）建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为以下三类：

Ⅰ类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能造成地下水水质污染的建设项目；

Ⅱ类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能引起地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题的建设项目；

Ⅲ类：指同时具备Ⅰ类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。

本项目水源来自市政自来水，本项目不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化；项目建成投产后，生产运营过程中无生产废水排放，初期雨水经厂区污水处理站以及生活废水经化粪池预处理达标后，经市政污水管网排入宁乡污水处理厂，对地下水基本无影响，故本项目属于Ⅰ类建设项目。

②Ⅰ类建设项目工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2011），Ⅰ类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表1.8-3。

表1.8-3  地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

| 评价级别 | 建设项目场地包气带防污性能 | 建设项目场地含水层易污染特征 | 建设项目场地地下水环境敏感程度 | 建设项目污水排放量 | 建设项目水质复杂程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 弱-强 | 易-不易 | 敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |
|  | 弱 | 易 | 较敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 大-中 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂-中等 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  | 中 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  | 强 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂 |
| 二级 | 除了一级和三级以外的其它组合 |  |  |  |  |
| 三级 | 弱 | 不易 | 不敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  | 中 | 易 | 不敏感 | 小 | 简单 |
|  |  | 中 | 不敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  | 强 | 易 | 较敏感 | 小 | 简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 简单 |
|  |  |  |  | 中 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂-简单 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |

项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，同时项目占地为规划的工业用地，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。则项目场地地下水敏感程度为不敏感。

根据工程分析可知项目产生的生产废水不外排，初期雨水和生活废水经处理达标后排入宁乡污水处理厂，排放量为17.8m3/d，污水排放量为小，水质复杂程度为简单。

综上所述，对照HJ 610-2011，本次地下水环境影响评价等级为三级；因此本次环评主要依靠地下水监测结果及工程自身特点对本工程建设对项目所在区域地下水环境影响作出影响分析。

⑶、声环境

根据HJ2.4-2009关于声环境评价工作等级的划分原则，结合环境敏感区的分布等综合考虑，声环境影响评价工作等级确定为三级。详见表1.8-4。

表1.8-4  本项目声环境评价工作等级划分表

| HJ2.4-2009划分原则 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价 |
| --- | --- |
| 项目所在区域环境功能区划 | GB3096-2008中3类 |
| 受影响人口 | 本项目拟选址于宁乡经开区，不新增征地，受影响人口不大 |
| 评价等级 | 三级 |

⑷、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004评价工作等级划分原则（见表1.8-5），由于本项目无重大危险源，因此，本项目环境风险评价等级定为二级。

表1.8-5  建设项目环境风险评价工作级别划分表(一、二级)

| 危险物质 危险源及地区 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 1.8.2 评价范围

根据确定的评价工作等级和环境保护目标分布特点，确定拟建工程各环境要素的评价范围见表1.8-6。

表1.8-6  拟建项目评价范围表

| 序号 | 环境要素 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 |  | 以项目建设地点为中心，当地主导风向为主轴，5×5公里的矩形区域 |
| 2 | 水环境 | 地表水 | 沩水：宁乡县污水处理厂排污口上游500m至与下游2500m河段共计3km河段 |
|  |  | 地下水 | 依据地下水监测结果及工程自身特点对拟建厂址周围地下水环境影响作出分析 |
| 3 | 声环境 |  | 厂界噪声：本项目厂界外200m |
| 4 | 环境风险 |  | 评价范围为距危险源点3km范围内 |

## 1.9 环境敏感目标和保护目标

根据本次环评拟定的评价工作等级，以及现场踏勘和环境敏感点分布情况，本工程环境保护目标如表1.9-1所示，确保评价区域各保护目标的环境要素符合国家有关环境质量标准。

表1.9-1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护 对象名称 | 相对工程方位及最近距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 港美化工 | E，210m | 企业，约200人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 恒宏纸业 | SE，200m | 企业，约200人 |  |
|  | 胡家老屋 | SE，120m | 住宅，15户约60人 |  |
|  | 蔸子潭村 | SE，290m | 住宅，100户约400人 |  |
|  | 汤家湾 | S，600m | 住宅，40户约150人 |  |
|  | 酉诚凸轮轴 | S，30m | 企业，约80人 |  |
|  | 天宁热电 | SW，60m | 企业，约300人 |  |
|  | 恒源包装 | W，90m | 企业，约120人 |  |
|  | 圣华科技 | NW，170m | 企业，约90人 |  |
|  | 三博士电器 | NW，100m | 企业，约110人 |  |
|  | 航天包装 | N，160m | 企业，约180人 |  |
|  | 双华纸业 | NE，40m | 企业，约150人 |  |
|  | 三星机床 | NE，220m | 企业，约90人 |  |
|  | 蓝色港湾 | NW，850m | 住宅，约3000人 |  |
|  | 怡宁雅苑（怡宁新村） | NW，800m | 住宅，约3500人 |  |
| 地表水环境 | 沩水河沩风坝至刁子潭河段 | SE，500m | 中型河流，平均流量为46.6m3/s | 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）Ⅳ类水标准 |
|  | 沩水河刁子潭至望城县八曲河口河段 | NE，850m | 中型河流，平均流量为46.6m3/s | 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）Ⅲ类水标准 |
|  | 宁乡污水处理厂 | NE，800m | 15万t/d （一期5万t/d） |  |
| 声环境 | 胡家老屋 | E，120m | 住宅，15户约60人 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准 |

注：胡家老屋、蔸子潭村现已并入了茶亭寺村

# 2 拟建工程概况

## 2.1 工程基本情况

（1）项目名称：含钨废料生产APT和钨条项目；

（2）建设单位：湖南懋天世纪新材料有限公司；

（3）项目性质：新建；

（4）建设地点：湖南宁乡经济技术开发区谐园路与新康大道交叉处西北侧，项目地理位置图见附图1；

（5）项目投资：本工程总投资15000万元，其中环保投资410万元。

## 2.2 建设规模、产品方案及建设内容

（1）建设规模：新建2000t/a的APT和1000t/a的钨条生产线。其中1500t/a的APT用于生产1000t/a的钨条，500t/a的APT外售。

（2）产品方案：APT，即仲钨酸铵，分子式：(NH4)10H2W12O42·4H2O）；炼钢用钨条。产品方案详见表2.2-1。APT质量70%产品达到GB/T10116-2007的0级品质量标准，30%产品达到GB/T10116-2007的一级品质量标准；炼钢钨条达到GB/T3459-2006TW-4质量标准。产品物化指标见表2.2-2及表2.2-3。

表2.2-1  建设项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计能力（t/a） | 年生产时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APT | 2000 | 7680 | 500t外售，1500t自用 |
| 2 | 钨条 | 1000 | 7200 | 产品，钨含量99.96% |

表2.2-2  APT化学成分指标

| 产品牌号 |  | APT-0（%） | APT-1（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| WO3含量，不小于 |  | 88.5 | 88.5 |
| 杂质含量（以WO3为基准）不大于 | Al | 0.0005 | 0.0010 |
|  | As | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Bi | 0.0001 | 0.0001 |
|  | Ca | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Cd | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Co | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Cr | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Cu | 0.0003 | 0.0005 |
|  | Fe | 0.0010 | 0.0010 |
|  | K | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Mg | 0.0005 | 0.0007 |
|  | Mn | 0.0005 | 0.0010 |
|  | Mo | 0.0020 | 0.0030 |
|  | Na | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Ni | 0.0005 | 0.0005 |
|  | P | 0.0007 | 0.0010 |
|  | Pb | 0.0001 | 0.0001 |
|  | S | 0.0008 | 0.0010 |
|  | Sb | 0.0005 | 0.0010 |
|  | Si | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Sn | 0.0002 | 0.0003 |
|  | Ti | 0.0010 | 0.0010 |
|  | V | 0.0010 | 0.0010 |

表2.2-3  钨条化学成分指标

| 产品牌号 |  | TW-4 |
| --- | --- | --- |
| 主含量 |  | 余量（%） |
| 杂质质量分数不大于 | Pb | 0.0005 |
|  | Bi | 0.0005 |
|  | Sn | 0.0005 |
|  | Sb | 0.0010 |
|  | As | 0.0020 |
|  | Fe | 0.0300 |
|  | Ni | 0.0500 |
|  | Al | 0.0050 |
|  | Si | 0.0050 |
|  | Ca | 0.0050 |
|  | Mg | 0.0050 |
|  | Mo | 0.0500 |
|  | P | 0.0030 |
|  | C | 0.0100 |
|  | O | 0.0070 |
|  | N | 0.0050 |

- 建设内容：工程建设内容主要包括主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程等，主体工程总共为7个生产车间，建设情况见表2.2-4。

表2.2-4  项目主要工程内容

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 焙烧车间 | 原料粉碎系统，回转窑氧化焙烧系统 | 占地面积1608m2，2F |  |
|  | 浸出车间 | 碱浸-烧结系统 | 占地面积945m2，1F |  |
|  | 萃取车间 | 碱性萃取与钨钼分离系统 | 占地面积772.5m2，3F |  |
|  | 结晶兰钨车间 | APT结晶-烘干系统，母液中钨回收系统，回转窑制取兰钨系统 | 占地面积457.5m2，1F |  |
|  | 钨粉车间 | 四管还原炉生产钨粉系统 | 占地面积1260m2，2F |  |
|  | 钨条车间 | 冷等静压-高温烧结制取钨条系统 | 占地面积1260m2，2F |  |
|  | 岢化车间 | 岢化液储槽、岢化釜 | 占地面积200m2 |  |
| 辅助 工程 | 办公 | 综合办公楼 | 占地面积1353m2，6F |  |
|  | 卫生间 | 两个卫生间 | 占地面积48m2 |  |
|  | 氢气站 | 氨裂解制氢系统 | 占地面积164m2，1F |  |
|  | 循环冷却水池 | 钨粉、钨条循环冷却水池 | 占地面积231m2 |  |
|  | 水池 | 原水、纯水、消防水池 | 占地面积300m2 |  |
| 储运 工程 | 原辅料仓库 | 贮存原辅材料 | 占地面积1215m2，1F |  |
|  | 产品仓库 | 贮存产品、备品、配件 | 占地面积1078m2，1F |  |
|  | 贮罐区 | 硫酸贮罐2×20m3、液碱2×20m3 硫化铵贮罐1×20m3 | 占地面积320m2 |  |
|  | 贮罐区 | 液氨储罐2×10m3 | 占地面积80m2 |  |
|  | 石灰库 | 贮存石灰 | 占地面积240m2 |  |
|  | 装卸车库 | 原材料及产品装卸 | 占地面积432m2 |  |
| 公用 工程 | 供水 | 供水管网，反渗透纯水设备 | 182.2m3/d | 市政供水 |
|  | 排水 | 雨污分流、污水管网排入宁乡县污水处理厂 | 17.8m3/d |  |
|  | 供电 | 配电室，由10KV变电站供电，设备负荷用电电源等级为380V | 占地面积280m2，装机容量4576kW |  |
|  | 供热 | 供热管网 | 3×104t/a | 天宁热电厂 |
|  | 供氢 | 氨裂解制氢装置及配套设施 | 二套，200m3/h |  |
| 环保 工程 | 废气治理 | 旋风-布袋除尘器装置 | 3套 |  |
|  |  | 布袋除尘器装置 | 2套 |  |
|  |  | 两级冷凝-稀硫酸吸收塔 | 1套 |  |
|  |  | 旋风+稀硫酸吸收塔 | 1套 |  |
|  |  | 碱液喷淋塔 | 1套 |  |
|  |  | 氢气净化回收系统 | 1套 |  |
|  |  | 车间强制通风装置 | 10套 |  |
|  | 废水治理 | 厂区污水处理站 | / |  |
|  |  | 四效蒸发器 | 19.8m3/d | 回收硫酸铵 |
|  | 噪声治理 | 减震、消声、隔声、降噪设施 | / |  |
|  | 固废治理 | 苛化渣场 | 占地面积240m2 |  |
|  |  | 一般固体废物堆放场所 | 占地面积150m2 | 位于原料仓库 |
|  | 绿化工程 | 厂区绿化率达到30% | 15亩 |  |

## 2.3 公用工程

### 2.3.1 给排水

（1）生产生活给水

该项目位于宁乡县经济技术开发区，采用市政自来水供水，厂区给水分为生产、生活、消防以及循环水给水系统。供水系统包括进厂引入管、水表、阀门、各用水点的支状供水管等。项目总用水量为182.2m3/d，包括生产用水量160m3/d和生活用水为22.2m3/d。配备产水量为10m3/h的反渗透装置一套，安装在水处理车间内。在厂区西侧设置一个250m3的消防水池，兼做存放反渗透的浓水。

（2）排水

生产区域排水系统实施清污分流；排水系统分为雨水系统、生活污水系统和生产废水系统，其中：雨水排放系统接纳的排水包括道路雨水、屋面雨水及生产区域后期未污染雨水，收集后排入厂区雨水管网；初期雨水与生活污水处理达标后经市政污水管网排入宁乡污水处理厂。

### 2.3.2 供热

项目生产过程供热热源为蒸汽、天然气及电。职工生活需用供热热源为天然气及电，本项目生产用蒸汽采用宁乡经开区天宁热电厂管道蒸汽进行集中供热，生产用天然气和生活热源采用市政天然气。蒸汽主要用于硫酸铵溶液的四效蒸发，用气量为2600t/a，天然气主要用于氧化焙烧工序，用气量为12万m3/a。

### 2.3.3 供电

项目供电由经开区变电站引出二路10KV线路至厂区，设置10KV配电室，由该室向各工程车间配电间供电。钨粉车间及钨条车间设置1台3000KVA变压器供电；APT和氢气站及配套设施设置1台1500KVA变压器供电。设备总装机容量4576kW，设备工作容量4210kW。

### 2.3.4 供氢

本项目建设氢气站一座，氢气站分为四部分布置，分别是液氨存放区、制氢净化间、氢气回收净化间和空压站。设二套200m3/h氨裂解制氢装置，裂解产生的氢气直接供应至四管还原炉。考虑到制粉车间供氢量大，实际消耗量小的特点，设一套氢气回收净化装置，对回收氢气进行净化后循环使用。

### 2.3.4 物料运输及存储

（1）运输

主要运进原材料为废钨料、片碱、硫酸、液氨、石灰、碳酸钠和硫化铵等，运出为APT和钨条产品、硫酸铵以及废渣等。项目所在地区物流交通条件良好，交通运输便利，紧邻长石铁路和高速公路；场内运输主要通过人力推车或电动叉车作为辅助运输工具。

（2）贮存

根据生产需要，项目在厂区综合楼的北侧和西侧分别设置原料仓库和成品仓库，面积分别为1215m2和1078m2，主要贮存原材料和产品。在厂区的中部设置贮罐区，主要贮存硫酸、液碱和硫化铵，硫酸贮罐为20m3卧式槽罐2个，最大贮存量70t，液碱贮罐为20m3卧式槽罐2个，最大贮存量50t，硫化铵贮罐为20m3卧式槽罐1个，最大贮存量20t；在厂区的西北角设置10m3液氨卧式槽罐2个，最大贮存量13t。另在用地的东北侧设置1个20m3的萃余液槽和2个100m3的苛化液槽。

## 2.4 总平面布置

根据项目用地情况，将用地范围分为生产区和办公生活区两大区域。其中生产区又分为APT生产区、钨条生产区和生产辅助区。

APT生产区布置在用地中部的东面，分为焙烧车间、浸出车间、萃取车间和结晶兰钨车间。萃取车间北侧布置硫酸、液碱及硫化铵贮罐。

钨条生产区布置在用地中部的西北面，分为钨粉车间和钨条车间。钨条生产区西北面辅助布置氨裂解制氢车间和液氨贮罐，西面由北向南依次布置各类水池及水处理车间、循环冷却水池、配电室。

生产辅助区包括原料仓库、成品仓库、石灰库、各类水池。原料仓库位于厂区中部，成品仓库位于厂区西南面，岢化车间、石灰库、渣场位于厂区北面。

办公区位于厂区南部，主要布置一栋6F的综合大楼。

环保设施方面：污水处理站拟在厂区的中部；渣场和岢化车间布置在厂区北面；水浸渣和钼渣堆场及危险固废拟布置在仓库内；在生活垃圾站布置在住进入口两侧；各废气处理系统分别布置在相应车间废气产生处。厂区平面布置见附图2。

## 2.5 劳动定员和工作制度

拟建项目建成投产后，员工人数为148人，其中生产工人107人，管理、技术和服务人员17人，后勤服务人员24人。

生产及辅助生产岗位采用连续工作制度，年工作天数330天，其中APT有效生产工作时间320天，钨条有效生产工作时间300天，每天3班，每班8小时，管理部门可采用间断工作制，每天1班，每班8小时。

## 2.6 建设计划

本工程建设期为2014年8月～2015年7月，拟2015年8月建成投入试生产。

## 2.7 项目周边环境简述

本项目为新建项目，厂址位于湖南宁乡经济技术开发区谐园路与新康大道交叉处西北侧。厂区东面为港美化工；东南面为恒宏纸业和胡家老屋（为经开区工业园规划的三类工业用地）；南面为酉诚凸轮轴；西南面为天宁热电；西面为恒源包装；北面为航天包装；西北面原规划为二类居住用地，现状为已建的圣华科技和三博士电器。项目周边无自然保护区和风景名胜区。目前项目东面的谐园路和南面新康大道及配套的给排水管网工程已经建设完成。本项目周边环境现状见附图7所示。

## 2.8 主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表2.8-1。

表2.8-1  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计规模 |  |  |  |
| ① | APT | t/a | 2000 | 其中外售500t，自用1500t |
| ② | 钨条 | t/a | 1000 |  |
| 2 | 供电 | 万Kw·h/a | 2000 | 经开区变电站 |
| 3 | 蒸汽 | t/a | 9000 | 长沙天宁热电厂 |
| 4 | 总用水量 | m3/d | 2415.9 |  |
| ① | 生产用新水 | m3/d | 160 | 来自市政供水 |
| ② | 回用水 | m3/d | 2209.2 |  |
| ③ | 生活用水 | m3/d | 22.2 |  |
| 5 | 投资、利润 |  |  |  |
| ① | 总投资 | 万元 | 15000 |  |
| ② | 销售总额 | 万元/年 | 44256 |  |
| ③ | 年均税后利润 | 万元/年 | 4199 |  |
| ④ | 投资回收期 | 年 | 3.39 | 含建设期一年 |
| 6 | 劳动定员 | 人 | 148 | 其中管理技术人员17人 |
| 7 | 年工作天数 | d/a | 330 | 其中有效生产时间320天 |
| 8 | 总用地面积 | m2 | 35627 | 宁乡经开区内 |
| 9 | 总建筑面积 | m2 | 13578 |  |
| 10 | 建筑占地面积 | m2 | 36006 |  |
| 11 | 绿地面积 | m2 | 6754 | 绿地率18.49 |

# 3 工程分析

## 3.1 主要原辅材料及能源消耗

本项目年产2000吨APT和1000吨钨条所用原材料主要为废钨料、片碱、硫酸、液氨、石灰、碳酸钠、碳酸氢铵、硫化铵等。能源消耗主要为天然气、蒸汽、电及水。主要原辅材料及能源年消耗量详见表3.1-1。钨废料主要成分见表3.1-2（见附件6）。

表3.1-1  主要原辅材料及燃料消耗表

| 序号 | 种类 | 单耗（/t产品） | 年耗(/a) | 纯度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钨料 | 1.0t | 2000t | 含钨72.5% | 外购 |
| 2 | 片碱 | 0.059t | 118t | 工业级 | 外购 |
| 3 | 硫酸 | 0.72t | 1440t | 工业级 | 外购 |
| 4 | 液氨 | 0.118t | 238t | 工业级 | 外购 |
| 5 | 石灰 | 0.472t | 944t | 工业级 | 外购 |
| 6 | 碳酸钠 | 0.032t | 64t | 工业级 | 外购 |
| 7 | 碳酸氢铵 | 0.673t | 1345t | 工业级 | 外购 |
| 8 | 硫化铵（17%） | 0.069t | 137t | 工业级 | 外购 |
| 9 | 煤油 | 0.011t | 21t | 工业级 | 外购 |
| 10 | 蒸汽 | 1.3t | 2600t | / | 长沙天宁热电厂 |
| 11 | 天然气 | 60m3 | 12万m3 | / | 来自市政供气 |
| 12 | 电 | 7500kw·h | 1500万kw·h | / | 本厂配电站 |
| 13 | 水 | 29.2m3 | 5.83万m3 | / | 来自市政供水 |

表3.1-2  钨废料主要成分表

| 检验项目 | 结果1（%） | 结果2（%） | 结果3（%） | 平均值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 68.023 | 75.628 | 73.844 | 72.498 |
| O | 16.651 | 18.741 | 18.275 | 17.889 |
| S | 0.051 | 0.042 | 0.037 | 0.043 |
| P | 0.021 | 0.009 | 0.018 | 0.016 |
| Si | 3.45 | 2.15 | 1.63 | 2.41 |
| Cu | 0.13 | 0.07 | 0.096 | 0.099 |
| Mo | 0.32 | 0.46 | 0.16 | 0.31 |
| Ni | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.1 |
| Co | 0.85 | 0.53 | 0.46 | 0.61 |
| Al | 1.1 | 0.08 | 1.4 | 0.86 |
| Cl | 0.321 | 0.229 | 0.247 | 0.266 |
| Ti | 0.531 | 0.476 | 0.602 | 0.536 |
| Ag | 0.02 | 0.009 | 0.013 | 0.014 |
| Zn | 0.28 | 0.32 | 0.73 | 0.44 |
| Cr | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| Pb | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Sn | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| As | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Sb | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Bi | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| V | 0.031 | 0.027 | 0.046 | 0.035 |

1、钨废料

钨废料利用国内废物资源，W含量约为72.5%，含水率约20%，主要来源于安化县的钨业冶金企业的废碳化钨粉料（见附件7），安化县是中南地区废钨资源的集散地，原料中的主要成分如表3.1-2。

2、片碱

片碱性状是白色半透明片状固体，学名氢氧化钠，化学式NaOH。相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃，易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。

3、碳酸钠

化学式Na2CO3，相对分子量106。碳酸钠常温下为白色粉末或颗粒，无气味，为强碱弱酸盐，有吸水性，露置空气中逐渐吸收1mol/L水分（约15%）。溶于水（室温时3.5份，35℃时2.2份）和甘油，不溶于乙醇，水溶液呈强碱性，pH11.6，相对密度（25℃）2.53，熔点851℃。半数致死量（30日，小鼠，腹腔）116.6mg/kg。可由氢氧化钠和碳酸发生化学反应结合而成。碳酸钠在2132K分解。

4、液氨

液氨为无色液体，有强烈刺激性气味，极易气化为气氨。密度0.771g/cm3；沸点为－33.5℃，低于－77.7℃可成为具有臭味的无色结晶。蒸气与空气混合物爆炸极限16～25％（最易引燃浓度17％）。毒性属低毒类；急性毒性：LD50350mg/kg（大鼠经口）；LC501390mg/m3，大鼠吸入4小时。氨作为一种重要的化工原料，应用广泛，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。液氨在工业上应用广泛，具有腐蚀性，且容易挥发。

5、碳酸氢铵

化学式NH4HCO3，相对分子质量79.05，纯品为白色粉末状结晶体，工业用品略发灰白，并有氨味。相对密度1.586。熔点106℃，沸点520℃。无毒。能溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇。性质不稳定，36℃以上分解为二氧化碳、氨和水，60℃可以分解完。有吸湿性，潮解后分解加快。

6、硫化氨

化学式(NH4)2S，相对分子量68.14，黄色晶体。新制品几乎无色的液体，但是很快因氧化变成黄色。碱性。溶于水、乙醇和碱溶液。工业用硫化铵一般为含硫化铵17%的水溶液。有毒，最小致死量（小鼠，经口）LC5080mg/kg，有腐蚀性，能引起灼伤，吸入或接触皮肤时有毒害，与酸接触时释放出有毒的硫化氢气体。

7、石灰

石灰一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的原料，经900～1100℃煅烧而成。石灰是人类最早应用的胶凝材料。

8、硫酸

化学式为H2SO4。是一种无色无味油状液体，是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。相对密度1.84，沸点338℃，浓硫酸溶解时放出大量的热。

9、煤油

纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。沸程180～310℃，凝固点-47℃。平均分子量在200～250之间，密度0.8g/cm³，熔点40℃以上。运动黏度40℃为1.0～2.0mm²/s。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发，易燃，挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气，爆炸极限2-3%。家兔经口LD50为28g/kg，人吸入最大耐受浓度为15g/m310-15分钟。一般属微毒-低毒，主要有麻醉和刺激作用，一般有吸入气溶胶或雾滴引起粘膜刺激，不易经完整的皮肤吸收。口服煤油时可因同时呛入液态煤油而引起化学性肺炎。

## 3.2 主要生产设备

本项目主要生产设备详见表3.2-1及3.2-2。

表3.2-1  APT生产线主要设备一览表

| 工序 | 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单机功率（KW) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焙烧浸出 | 1-1 | 单梁行车 | 5吨 | 3 | 1 |  |
|  | 1-2 | 回转窑（天然气加热） | Φ800×11000 | 5 | 3 | 2用1备 |
|  | 1-3 | 列管式烟气冷却器 |  |  | 2 |  |
|  | 1-4 | 旋风-布袋收尘器 |  |  | 3 | 环保设备 |
|  | 1-5 | 铁壳烟道 |  |  | 3 |  |
|  | 1-6 | 反射炉（电加热） |  |  | 2 |  |
|  | 1-7 | 混料机 | JDC350 | 5 | 1 |  |
|  | 1-8 | 铁壳引风机 | 6#铁壳风机，风量10000 M3/H，风压2600Pa, | 4 | 2 |  |
|  | 1-9 | 旋风-布袋收尘器 |  |  | 2 | 环保设备 |
|  | 1-10 | 铁壳烟囱 | Φ600×15000 |  | 1 |  |
|  | 1-11 | 浆化槽 | Φ2200×3000（10m3） | 7.5 | 1 |  |
|  | 1-12 | 泥浆泵 | Q=25m3/h，H=30m | 7.5 | 1 |  |
|  | 1-13 | 余液高位槽 | Φ2100×3000（10m3） |  | 2 |  |
|  | 1-14 | 带压反应釜 | 10m3，10atm，蒸汽夹套加热 | 10 | 3 |  |
|  | 1-15 | 气液分离器 |  |  | 3 |  |
|  | 1-16 | 振动球磨机 | 二筒 | 15 | 1 |  |
|  | 1-17 | 料浆接收槽 | 10m3 | 5 | 1 |  |
|  | 1-18 | 浆泵 | 20m3/h，50m | 7.5 | 1 |  |
|  | 1-19 | 带压反应釜(水浸) | 10 m3，10atm，蒸汽夹套加热 | 10 | 1 |  |
|  | 1-20 | 洗水高位槽 | Φ2100×3000（10m3） |  | 1 |  |
|  | 1-21 | 压滤泵 | 20m3/h，50m | 7.5 | 2 |  |
|  | 1-22 | 滤液储槽 | Φ5000×5000（100m3） |  | 3 |  |
|  | 1-23 | 滤液泵 | 30m3/h，30m | 4 | 2 |  |
|  | 1-24 | 精密过滤器 | PGRF-200，5μm |  | 2 |  |
|  | 1-25 | 精滤液储槽 | Φ5000×5000（100.0m3） |  | 3 |  |
|  | 1-26 | 料液输送泵 | 15m3/h，30m | 4 | 2 |  |
|  | 1-27 | 苛化反应釜 | 10m3 | 7.5 | 2 |  |
|  | 1-28 | 泥浆泵 | 20m3/h，50m | 7.5 | 2 |  |
|  | 1-29 | 自动板框压滤机 | 60m2 | 3 | 1 |  |
|  | 1-30 | 苛化液储槽 | Φ5000×5000(100m3） |  | 2 |  |
|  | 1-31 | 苛化液输送泵 | 50m3/h，24m | 3 | 2 |  |
|  | 1-32 | 斗式提升机 |  | 3 | 1 |  |
|  | 1-33 | 石灰料仓 | Φ1800×2500，10t |  | 1 |  |
|  | 1-34 | 螺旋给料机 |  |  | 2 |  |
|  | 1-35 | 地中衡 | 0-2000KG |  | 1 |  |
| 碱性萃取与钨钼分离 | 2-1 | 料液高位槽 | Φ1600×2500（5m3） |  | 1 |  |
|  | 2-2 | 有机相高位槽 | Φ1600×2500（5m3） |  | 1 |  |
|  | 2-3 | 萃取混合沉清槽 | 8级（2级一组） | 12 | 1 |  |
|  | 2-4 | 萃余液沉清级 |  |  | 1 |  |
|  | 2-5 | 萃余液低位槽 | Φ5000×5000(100m3） |  | 2 |  |
|  | 2-6 | 萃余液输送泵 | 50m3/h，24m | 4 | 2 |  |
|  | 2-7 | 有机相沉清级 |  |  | 1 |  |
|  | 2-8 | 沉清料液接收槽 | Φ1600×2500（5m3） |  | 1 |  |
|  | 2-9 | 沉清料液泵 | 12.5m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 2-10 | 洗水高位槽 | Φ1600×2500（5m3） |  | 1 |  |
|  | 2-11 | 萃洗混合沉清槽 | 4级（2级一组） | 6 | 1 |  |
|  | 2-12 | 萃洗水沉清级 |  |  | 2 |  |
|  | 2-13 | 萃洗液储槽 | Φ3000×3000(20m3） |  | 1 |  |
|  | 2-14 | 萃洗液泵 | 30m3/h，20m | 4 | 1 |  |
|  | 2-15 | 纯水低位槽 | Φ3000×3000(20m3） |  | 1 |  |
|  | 2-16 | 纯水输送泵 | 12.5m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 2-17 | 有机相沉清级 |  |  | 1 |  |
|  | 2-18 | 反萃混合沉清槽 | 14级（2级一组） | 21 | 1 |  |
|  | 2-19 | 反萃液沉清级 |  |  | 1 |  |
|  | 2-20 | 反萃液低位槽 | Φ4000×4500（50m3） |  | 2 |  |
|  | 2-21 | 有机相配制槽 | Φ3000×3000（20m3） | 4 | 1 |  |
|  | 2-22 | 有机相低位槽 | Φ4000×4500（50m3） |  | 1 |  |
|  | 2-23 | 反萃液泵 | 50m3/h，20m | 4 | 1 |  |
|  | 2-24 | 反萃剂高位槽 | Φ1600×2500（5m3） |  | 1 |  |
|  | 2-25 | 有机相沉清级 |  |  | 1 |  |
|  | 2-26 | 沉清反萃剂槽 | Φ1600×2500（5m3） |  | 1 |  |
|  | 2-27 | 沉清反萃剂泵 | 12.5m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 2-28 | 有机相泵 | 20m3/h，24m | 4 | 1 |  |
|  | 2-29 | 反萃剂配制槽（密闭槽） | Φ3000×3000 | 10 | 2 |  |
|  | 2-30 | 涡流泵 |  | 4 | 2 |  |
|  | 2-31 | 反萃剂过滤泵 | 20m3/h，24m | 4 | 1 |  |
|  | 2-32 | PE精密过滤器 | PGRF-100，5μm |  | 1 |  |
|  | 2-33 | 反萃剂储槽 | Φ4000×4500（50m3） |  | 1 |  |
|  | 2-34 | 反萃剂输送泵 | 20m3/h，24m | 3 | 2 |  |
|  | 2-35 | 冷却塔 |  | 4 | 1 |  |
|  | 2-36 | 泵 |  | 4 | 1 |  |
|  | 2-37 | 硫代化槽 | Φ4000×4500（50m3） | 10 | 3 |  |
|  | 2-38 | 硫化铵高位槽 | Φ1600×2500（5m3） |  | 1 |  |
|  | 2-39 | 吸附泵 | 10m3/h，20m | 3 | 2 |  |
|  | 2-40 | 密实移动床 | ￠1200×7000mm |  | 1 |  |
|  | 2-41 | 流化床 | ￠800×4000mm |  | 2 |  |
|  | 2-42 | 解钼剂配制釜 | 5 m3 | 4 | 1 |  |
|  | 2-43 | 解钼剂储槽 | Φ2000×3500（10m3） |  | 2 |  |
|  | 2-44 | 解钼泵 | 10m3/h，20m | 3 | 2 |  |
|  | 2-45 | 再生剂配制釜 | 5m3 | 4 | 1 |  |
|  | 2-46 | 再生剂贮槽 | Φ2000×3500（10m3） |  | 2 |  |
|  | 2-47 | 再生剂输送泵 | 10m3/h，20m | 3 | 2 |  |
|  | 2-48 | 解钼液储槽 | Φ2000×3500（10m3） |  | 1 |  |
|  | 2-49 | 解钼液泵 | 10m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 2-50 | 除钼液储槽 | Φ4000×4500(50m3） |  | 2 |  |
|  | 2-51 | 钨酸铵输送泵 | 50m3/h，30m | 4 | 2 |  |
|  | 2-52 | 沉钼反应釜 | 5m3 | 4 | 1 |  |
|  | 2-53 | 泥浆泵 | 10m3/h，30m | 5.5 | 1 |  |
|  | 2-54 | 板框压滤机 | 40m2 | 3 | 1 |  |
|  | 2-55 | 沉钼母液储槽 | Φ2000×3500（10m3） |  | 2 |  |
|  | 2-56 | 母液泵 | 30m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 2-57 | 离心风机 |  | 4 | 1 |  |
|  | 2-58 | 吸收塔（碱液） |  |  | 1 | 环保设备 |
|  | 2-59 | 吸收液槽 | 5m3 |  | 1 |  |
|  | 2-60 | 吸收泵 | 10m3/h，20m | 2 | 1 |  |
| APT产品 | 3-1 | 结晶釜 | 5m3 | 5.5 | 4 |  |
|  | 3-2 | 衬钛结晶釜 | 5m3 | 5.5 | 1 |  |
|  | 3-3 | 圆盘抽滤盘 | Φ1400×800 |  | 4 |  |
|  | 3-5 | 料斗 | 1m3 |  | 2 |  |
|  | 3-6 | 扬液器 | 搪瓷，卧式，5m3/台 |  | 5 |  |
|  | 3-7 | 真空双锥烘干机 | 3000L | 7.5 | 2 |  |
|  | 3-8 | 振筛机 | ZDS-016，80目 | 1.5 | 1 |  |
|  | 3-11 | 板式换热器 |  |  | 5 |  |
|  | 3-12 | 列管式换热器 |  |  | 1 |  |
|  | 3-13 | 离心风机 |  | 3 | 1 |  |
|  | 3-14 | 吸收塔（稀硫酸） |  |  | 1 | 环保设备 |
|  | 3-15 | 吸收液槽 | 5m3 |  | 1 |  |
|  | 3-16 | 吸收泵 | 10m3/h，20m | 1.5 | 1 |  |
|  | 3-17 | 回收氨水槽 | Φ4000×4500(50m3） |  | 1 |  |
|  | 3-18 | 玻璃钢冷却塔 |  |  | 1 |  |
|  | 3-19 | 泵 | 10m3/h，20m | 2 | 1 |  |
|  | 3-20 | 泵 | 10m3/h，20m | 2 | 1 |  |
|  | 3-21 | 氨水泵 | 50m3/h，20m | 3 | 1 |  |
| 母液回收钨 | 4-1 | 调酸反应釜 | 5m3 | 4 | 1 |  |
|  | 4-2 | 调酸液储槽 | Φ4000×4500(50m3） |  | 1 |  |
|  | 4-3 | 吸附泵 | 10m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 4-4 | 活性炭柱 | φ800×4000 |  | 1 |  |
|  | 4-5 | 离子交换柱 | φ1200×6000 | 1 | 1 |  |
|  | 4-6 | 泵槽 | 0.5m3 |  | 1 |  |
|  | 4-7 | 转吸泵 | 10m3/h，20m | 2 | 1 |  |
|  | 4-8 | 解吸剂配制釜 | 5m3 | 4 | 1 |  |
|  | 4-9 | 解吸剂储槽 | Φ2000×3500（10m3） |  | 1 |  |
|  | 4-10 | 解吸剂泵 | 10m3/h，20m | 2 | 1 |  |
|  | 4-11 | 再生剂配制槽 | 5m3 | 4 | 1 |  |
|  | 4-12 | 再生剂储槽 | Φ2000×3500（10m3） |  | 1 |  |
|  | 4-13 | 再生剂输送泵 | 12.5m3/h，20m | 2 | 1 |  |
|  | 4-14 | 高峰液储槽 | Φ2000×3500（10m3） |  | 1 |  |
|  | 4-15 | 稀解析液储槽 | Φ2000×3500（10m3） |  | 2 |  |
|  | 4-16 | 高峰液输送泵 | 10m3/h，20m | 2 | 1 |  |
|  | 4-17 | 硫酸铵废水池 | 混凝土衬玻璃钢50m3 |  | 1 |  |
|  | 4-18 | 自吸泵 | 10m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 4-19 | 四效蒸发浓缩器 | 不锈钢，1吨/小时 |  | 1 | 环保设备 |
|  | 4-20 | 水喷射真空机组 |  | 5.5 | 1 |  |
|  | 4-21 | 冷却结晶器 | 不锈钢10m3 | 4 | 1 |  |
|  | 4-22 | 离心机 | 不锈钢SS1000 | 5 | 1 |  |
|  | 4-24 | 中间地槽 | 2m3 |  | 1 |  |
|  | 4-25 | 自吸泵 | 10m3/h，20m | 2 | 1 |  |
|  | 4-26 | 冷水机组 |  | 7.5 | 1 |  |
|  | 4-27 | 溶液泵 | 10m3/h，20m | 2 | 1 |  |
|  | 4-28 | 玻璃钢冷却塔 |  | 2 | 1 |  |
| 其它 | 5-1 | 硫酸储槽 | 碳钢20 m3 |  | 2 |  |
|  | 5-2 | 硫酸输送泵 | 12.5m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 5-3 | 硫酸高位槽 | Φ1000×2000（1m3） |  | 1 |  |
|  | 5-4 | 液碱储槽 | 20m3 |  | 2 |  |
|  | 5-5 | 液碱输送泵 | 10m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 5-6 | 液碱高位槽 | 10m3 |  |  |  |
|  | 5-7 | 硫化铵储槽 | 20m3 |  | 1 |  |
|  | 5-8 | 硫化铵输送泵 | 10m3/h，20m | 3 | 1 |  |
|  | 5-12 | 液氨储罐 | 10m3 |  | 1 |  |
|  | 5-14 | 无油空气压缩机 | SA-11A，1.6m3/min，0.75Mpa | 3 | 1 |  |
|  | 5-15 | 水环式真空泵 |  | 5 | 2 |  |

表3.2-2  钨条生产线主要设备一览表

| 工序 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单台功率 （KW） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钨粉生产 | 1-1 | 回转炉 | 自带烟气处理系统（布袋除尘器） | 110 | 2 |  |
|  | 1-2 | 四管还原炉 | 800kg粉/台 | 180 | 5 |  |
|  | 1-3 | 吸收塔（稀硫酸） |  |  | 1 | 环保设备 |
|  | 1-4 | 振动筛 |  | 1 | 10 |  |
|  | 1-5 | 冷却池 | 200m3 |  | 1 |  |
|  | 1-6 | 玻璃钢冷却塔 | Ø3000 | 4 | 1 |  |
|  | 1-7 | 水泵 |  | 5 | 12 |  |
|  | 1-8 | 氨裂解 | 氢气产量200m3/h，自带净化系统 | 600 | 2 |  |
|  | 1-9 | 氢气回收系统 | 600m3/h | 100 | 1 |  |
| 钨条生产 | 2-1 | 冷等静压机 |  | 60 | 2 |  |
|  | 2-2 | 大合批机 | 5吨，双锥 | 15 | 1 |  |
|  | 2-3 | 小合批机 | 0.5吨，V型 | 5 | 1 |  |
|  | 2-4 | 中频烧结炉 | Ø750 | 160 | 4 |  |
|  | 2-5 | 垂熔烧结炉 | 每台两个罩 | 240 | 2 |  |
|  | 2-6 | 转料桶 |  |  | 200 |  |
|  | 2-7 | 切头机 |  | 4 | 1 |  |
|  | 2-8 | 校直机 | 含钼丝加热炉及空气锤 | 25 | 1 |  |
|  | 2-9 | 振动装料机 |  | 3 | 10 |  |
|  | 2-10 | 碾压机 |  | 5 | 1 |  |
|  | 2-11 | 镍舟 | 400×250×35 |  | 700 |  |
| 其他 | 3-1 | 供电系统 | 包括1台3000变压器、1台1500变压器、配电屏、控制柜 |  | 1 |  |
|  | 3-2 | 空压机 | 带贮气罐 | 20 | 1 |  |
|  | 3-3 | 分析检验设备 |  |  |  |  |
|  | 3-4 | 叉车 |  |  | 1 |  |
|  | 3-5 | 电动葫芦 |  | 3 | 10 |  |
|  | 3-6 | 小平板车 |  |  | 30 |  |
|  | 3-7 | 空调去湿机 |  | 5 | 1 |  |
|  | 3-8 | 反渗透纯水机 | 含原水预处理全套 | 30 | 1 |  |
|  | 3-9 | 车间低压配电照明 |  | 29 |  |  |
|  | 3-10 | 液氨贮罐 | 10m3/个 |  | 1 |  |
|  | 3-11 | 厂内通讯站 |  |  | 1 |  |
|  | 3-12 | 移动式布袋收尘器 |  | 1 | 8 | 环保设备 |
|  | 3-13 | 轴流风机 |  | 0.5 | 10 | 环保设备 |

## 3.3 生产工艺流程

### 3.3.1 APT生产工艺

1、现行工艺评述

现行的废碳化钨粉制取APT的工艺有二种：一种是焙烧——浸出——酸性萃取——结晶法；另一种是焙烧——浸出——离子交换——结晶法。

酸性萃取法采用的工艺步骤如下：

（1）废碳化钨氧化焙烧碱熔；

（2）球磨水浸，得到钨酸钠溶液；

（3）钨酸钠加酸除杂，制取偏钨酸钠溶液；

（4）N235萃取，得钨酸铵溶液；

（5）钨酸铵溶液蒸发结晶制取APT。

离子交换法采用的工艺步骤如下：

（1）废碳化钨氧化焙烧碱熔；

（2）球磨水浸，得到钨酸钠溶液；

（3）加水稀释；

（4）离子交换，得钨酸铵溶液；

（5）钨酸铵溶液蒸发结晶制取

从上述的工艺中可以看出，不论采用哪种方法，从废钨料生产APT一般在经历焙烧浸出、净化除杂、结晶三个大的步骤。

焙烧浸出过程是先将废碳化钨粉转化成三氧化钨。焙烧工艺工业上一般采用氧化焙烧的方法，焙烧方法有反射炉焙烧、回转窑焙烧、沸腾炉焙烧、闪速炉焙烧等多种焙烧工艺。反射炉技术工艺简单，建造成本低，但机械化程度低，能耗高，该法适合于小规模生产使用；回转窑机械化程度较高，床能力较大，但投资大，需要外加热源等缺点，沸腾炉焙烧和闪速炉焙烧机械化程度高，生产能力大，能耗低，适合于大规模生产，但该法投资大，操作难度大。本项目现生产线日处理废钨料不足十吨，规模小，而且废碳化钨料发热值高，氧化过程几乎不需要外加热源，因此选择回转窑焙烧，对于碱浸渣的二次烧结，由于含碳化钨量很低，需外加热源到熔融态，采用反射炉熔池熔炼工艺，由管道天然气加热，在碱浸渣中加入苏打直接进行化学反应生成钨酸钠。熔融的钨酸钠熔体流到炉外冷却后送下道工序浸出。

经回转炉焙烧后得到的氧化钨和熔融冷却的熔体加水球磨和加碱搅拌浸出，经压滤得到钨酸钠溶液。而原料中的镍钴等有价金属全部进入浸出渣中，被富集后可作镍的提取原料销售。

浸出得到的钨酸钠溶液还含量有许多杂质，特别是硅和钼的含量比较高，需要对钨酸钠溶液中的钼和硅进行脱除，对溶液进行净化、转型才能得到纯净的钨酸铵溶液。从钨酸钠溶液中净化除杂制取纯钨酸铵溶液的工业方法有三种，即经典的化学法、离子交换法和溶剂萃取法，其中经典的化学法由于消耗大、收率低目前已较少采用。离子交换法与溶剂萃取法各有其优点和不足，各厂家视具体情况选择。离子交换法与溶剂萃取法相比，能在转型的同时除去磷、砷、硅等阴离子杂质，工艺流程短，操作较简单，但存在耗水量大和废水排放量大的缺点，另外，离子交换法的结晶母液无法直接返回主流程而需设辅助工序回收。酸性条件下的溶剂萃取的优点在于过程的耗水量及废水排放量小，对于用水受限和排水困难的地区有利。但现行的酸性条件下的溶剂萃取也存在不足，即萃取过程仅起转型作用而没有除杂功能，除杂仍采用化学沉淀法，因此流程较长，且有废渣产生，废水排放量虽比离子交换法减少了许多，但生产一吨APT仍需排放高浓度含盐废水约35立方米。上述二种净化除杂方法很难达到环保零排放和水循环利用率的标准。

2、推荐的工艺流程

针对现行的废钨物料生产APT工艺的缺点与不足，本项目推荐采用钨碱性萃取技术来取代现行的离子交换工艺和酸性条件下的钨萃取工艺。该技术可以实现钨提取冶金过程中废水的零排放，且萃取过程可以实现钨与磷硅的高效分离，萃余液可以全部返回浸出，其中的余碱得到充分利用，生产流程缩短，生产成体降低、生产环境改善，生产过程环保。

碱性萃钨技术是中南大学基于多年来在钨、钼湿法冶金领域中的技术积累，提出的一种全新的湿法冶金工艺。工业试验结果表明，碱性萃钨工艺在技术上已经趋于成熟，具备了工程应用的条件，现已在国内二家大的钨生产企业开始设计应用。因此本项目采用上述新工艺是成熟可靠的，无技术上的风险。

碱性萃取时不能实现钨与钼的分离，虽然APT结晶时可以通过降低钨的结晶率来分离少量的钼，但产品很难达到高质量APT的要求，因此，在工艺流程中设置专门的钨钼分离工艺是必要的。

因此，本项目APT生产工艺采用“焙烧碱浸——球磨水浸——碱性萃取——硫化法除钼——蒸发结晶”的工艺制取高品质仲钨酸铵（APT）。APT生产工艺流程图见图3.3-1

3、本项目工艺流程介绍及化学反应

（1）氧化焙烧过程

外购的废碳化钨粉直接送入回转窑中进行氧化焙烧，采用天然气加热，氧化过程控制温度为800-850℃，目的是将炭化钨转化为三氧化钨，有利于钨的浸出。

WC+O2 = WO3 + CO2↑                                  （3-1）

2Ni + O2 = 2NiO                                       （3-2）

2Co + 3O2 = Co2O3                                     （3-3）

该工序主要污染物为焙烧烟尘。

（2）碱浸过程

焙烧料经适当冷却后在常压反应釜中用碱进行浸出，目的是将焙烧料中的钨转入水溶液中生成钨酸钠溶液，实现钨与少量不溶杂质的分离。

浸出过程主要条件为：温度10-85℃、搅拌、液固比1.5-2.5:1。主要反应如式3-4所示。

WO3 + 2NaOH = Na2WO4 + H2O                         （3-4）

（3）碱浸渣苏打烧结-水浸

目的是将碱浸渣中残留的钨转化为钨酸钠，以便在水浸过程中使渣中的钨全部进入水溶液。苏打加入量为渣量的60%，烧结过程温度700-800℃。烧结反应如下：

WO3 + Na2CO3 = Na2WO4+CO2↑                         （3-5）

烧结后的碱浸渣采用振动球磨机进行湿法球磨后加水进行水浸，水浸液固比1.5-2.5:1，二级洗涤，洗涤液固比5:1。

Na2WO4 =2Na+ + WO42-                                 （3-6）

水浸后进行过滤，浸液即为粗钨酸钠溶液，水浸渣即为镍钴渣。

该工序主要污染物为烧结烟尘及镍钴渣。

（4）碱性萃取过程

采用季铵盐N263+煤油+仲辛醇为萃取剂在碱性条件下直接萃取钨，在实现钨转型的同时分离P、As、Si等杂质，萃余液部分经蒸发浓缩结晶得到碳酸氢钠，返回用于苏打烧结工序，剩余部分经苛化处理后返回浸出，实现碱的回用。萃取作业在常温下进行，萃取料液WO3浓度约100g/L，反萃剂为NH4HCO3 + NH4OH混合溶液。萃取设备为混合澄清槽。负载有机相的洗余水回用于碱浸工序，反萃后空有机相返回萃取工序。

过程的主要化学反应式如下：

萃  取：2 R4NHCO3 + Na2WO4 → (R4N)2WO4 + 2NaHCO3       （3-7）

反萃取：(R4N)2WO4 + 2NH4HCO3 → 2R4NHCO3 + (NH4)2WO4    （3-8）

苛  化：NaHCO3 + CaO → CaCO3↓ + NaOH                   （3-9）

该工序主要污染物为苛化渣。

（5）钨钼分离

碱性萃取工序不能实现钨钼分离，萃取工序得到产品液是含有钼的钨酸铵溶液，为获得纯钨产品（APT），过程必须进行钨钼深度分离，本项目采用硫化-离子交换法除钼。

往含钼的钨酸铵溶液中加入液体(NH4)2S，溶液中的钼会与硫离子优先形成硫代钼酸根，将硫代化后的溶液流经装有特种树脂的密实移动床，硫代钼酸根被优先吸附，吸附在树脂上的MoS42-用NaOH在流化床中解析，解析后的树脂用酸再生后可重复使用。过程中的主要反应式如下：

硫代化：(NH4)2MoO4+4(NH4)2S = (NH4)2MoS4+4NH4OH+4NH3    （3-10）

吸  附：R2SO4+ MoS42- = R2 MoS4+ SO42-                      （3-11）

解  吸：R2 MoS4+ NaOH = ROH+ Na2MoS4                    （3-12）

再  生：2ROH+H2SO4 = R2 SO4+ 2H2O                        （3-13）

该过程采用特种树脂吸附钼，具有操作容量高和易于解吸的特点。设备采用密实移动床-流化床连续离子交换系统，具有分离精度高，树脂饱和度高，钨共吸附损失小，解析速度快和成本低的优势。

密实移动床-流化床连续离子交换除钼过程在两个柱内分别进行。密实移动床内进行吸附除钼作业，流化床内进行负钼树脂解吸再生和洗涤作业。硫化后的含钼料液从密实移动床底部进入柱内，经树脂层吸附除钼后，净化液从顶部流出；负钼饱和树脂定期从床底部排入树脂扬液器中，与此同时再生好的树脂从床顶部加入，树脂相与溶液相在床内逆向以活塞流形式移动。除钼吸附过程连续进行。负钼树脂转移至流化床后，先排净流化床中负钼树脂夹带的溶液，将其返回吸附。解吸剂从柱底部注入，从柱顶流出，借助泵和循环槽进行解吸剂循环，控制流量以维持柱内树脂呈流态化。当解吸完成后，加入再生液进行再生，再生完后通过树脂扬液器转入密使移动床。

负钼树脂经氢氧化钠解析得到含钼溶液用酸调pH至2～2.5，钼会生成三硫化钼沉淀，经过滤可得到Mo含量较高的钼渣，而留在溶液中的钨可以返回母液回收工序去回收钨。沉钼过程的反应式如下：

Na2MoS4+ H2SO4 = MoS3↓+Na2SO4+H2S↑                    （3-14）

沉钼过程中，硫化铵按理论值的1.2倍加入，硫代化反应完后，多余的硫化铵在碱性的体系中很难分解，在吸附硫代钼酸根过程中，多余的硫化铵并不能被吸附，进入钨酸铵溶液中。

该工序主要污染物为含硫化氢废气、含氨废气和钼渣。

（6）APT蒸发结晶

采用蒸发结晶的方式脱除钨酸铵溶液中的铵，结晶产生APT。在间歇操作的反应釜中进行，温度为90~100℃。过程的主要反应式如下：

12(NH4)2WO4 →(NH4)10H2W12O42·4H2O + 14NH3↑+ 2H2O↑   （3-15）

进入钨酸铵溶液中的硫化铵，在蒸发结晶过程中，长时间搅拌、加热（结晶温度为90-100℃）以及与空气接触的碱性体系条件下，S2+被氧化成S6+，即硫化铵转化为硫酸铵，最后将进入交后尾液。

该该工序主要污染物为含氨废气。

（7）母液回收

采用离子交换法从APT结晶母液和三硫化钼沉淀母液中回收钨。用硫酸酸化料液至pH值3~4，然后用大孔离子交换树脂吸附钨，负载树脂用碱液解吸得钨酸钠溶液，钨酸钠溶液回用至碱浸工序，解吸后的树脂用硫酸再生，再生液部分回用于离子交换的洗水，部分回用于碱浸工序。设备为固定床离子交换柱。过程的主要反应式如下：

酸化：18H+ + 12(NH4)2WO4 → (NH4)6H2W12O40 + 18NH4+ + 8H2O  （3-16）

交换：3(R3NH)2SO4 + H2W12O406- → (R3NH)6 H2W12O40 + 3 SO42-   （3-17）

解吸：(R3NH)6 H2W12O40 + 24OH- → 12WO42- + 6R3N + 13H2O    （3-18）

再生：2R3N + H2SO4 → (R3NH)2SO4                          （3-19）

该工序主要污染物为交后尾液（硫酸铵液）。

（8）APT烘干过筛

烘干蒸发结晶工序产生的湿APT，采用微波连续烘干机进行烘干作业，烘干的产品采用震动筛过筛，得到合格产品APT。

本工序主要污染物为过筛工序的含尘废气。

图3.3-1  APT生产工艺流程及产污节点图

### 3.3.2 APT为原料生产钨条的生产工艺

以APT为原料生产纯钨条（炼钢用钨条）一般要经历煅烧——还原——坯条压制——高温烧结（垂熔）几个阶段。用APT生产钨条的工艺流程图见图3.3-2。

图3.3-2  钨条生产工艺流程图

（1）煅烧

兰钨（W20O58 或WO2.9）的生产原理及方法：通过原材料仲钨酸铵（APT）在回转炉中加热煅烧预还原生成兰钨（W20O58 或WO2.9），炉内需保持还原性气氛，适当通入少量H2，其化学反应式为：

5(NH4)2O⋅12WO3⋅5H2ＯΔH2NH3+W20O58+H2O          （3-21）

NH3ΔN2+H2                                      （3-22）

APT通过螺旋给料机均匀送入回转炉进行煅烧生成兰钨，煅烧采用电作为加热源，温度控制在550～720℃，APT受热分解首先产生结晶水、氨气和WO3，而热分解产生的WO3本身是促进氨分解的良好触媒介质，因此氨气在WO3的催化作用下，开始分解为N2和H2，其中H2再进一步将WO3轻度还原为WO2.9（兰钨），与此同时，由于H2的不断消耗，又促进了氨分解反应的进行；根据类似企业的实际运行情况，在不添加其他催化剂的条件下氨气转化率可达到90%左右。

（2）氢还原生产钨粉

钨粉的生产原理：目前工业生产均以氧化钨为原料在还原炉中通入H2加热还原，发生化学反应生成钨粉，其化学反应式为：

W20O58+58H2=Δ20W+58H2O↑                            （3-24）

兰色氧化钨还原生成钨粉要经历几个中间产物，因此实际工业生产中还原工艺又分为一段法和二段法。所谓二段法是先将兰钨还原为二氧化钨，再调整工艺条件将二氧化钨还原为钨粉，此工艺优点是钨粉的粒度好控制，得到的钨粉质量（含氧量低）高，容易实现在钨粉中添加合金元素，所以此方法在生产掺杂钨粉时普遍采用。所谓一段法就是将氧化钨直接还原为钨粉，此工艺操作简单，节能，生产成本低，生产效率高，产出的钨粉适宜做纯钨条，所以本项目选择一段法还原生产钨粉。

兰钨于四管还原炉中在通还原性气体H2的条件下，通过电加热还原成钨粉。消耗的H2通过氨裂解制氢装置获得，H2在四管还原炉中过量存在，尾气中还含有大量的H2，因此设置一套氢气回收净化装置，回收H2并净化后循环使用。但是当还原尾气中H2含量小于20%时，其主要成分是水蒸气和氮气，此类尾气点火燃烧后排放，无污染物产生。

（3）坯条压制

将钨粉压制成钨条有二种方法：一种是钢模压制；一种是等静压制。

钢模压制成形是一种传统的钨粉成形方法，室温下将钨粉置于钢质压模中，用液压机压制成形，压出的坯条尺寸精确，表面光洁，可生产外形较为规整的坯件；但压坯密度不均匀，不宜压制过大过厚的坯件。等静压制是借助于高压泵的作用把流体介质压入钢质密封容器内，高压流体的静压力直接作用在弹性模套内的粉末上，粉体在同一时间内各个方向上均衡受压而获得密度均匀和强度高的压坯。等静压制的优点是可压制较大的工件，压坯密度均匀，强度高，压制效率高，成本低。本项目选用等静压制。

（4）高温烧结

要获得比较致密的金属钨条，还必需将坯条在高温下进行烧结。目前生产致密钨条的烧结方法有中频炉高温烧结和垂熔烧结。中频炉高温烧结生产效率高，一炉可以烧结数百公斤至一吨的钨条，耗电和耗氢量比较小，生产成本低，设备投资相对较低，但烧结产品条的密度较低，达不到深加工用条的要求。垂熔烧结一个炉罩一次只能生产一根条，生产效率较低，耗电和耗氢量大，但产出的钨条密度大，质量好，可作加工条用。由于本项目生产的产品主要是炼钢用的纯钨条，而采用中频炉高温烧结生产炼钢条已有多年的生产实践，产品质量完全可以满足炼钢条的要求，所以推荐采用中频炉高温烧结炉，为了解决以后可能需要的高密度钨条生产，建议配置小量的垂熔烧结炉。

## 3.4 物料平衡及水平衡

### 3.4.1 物料平衡

1、总物料平衡

项目每年生产2000吨APT，其中500吨外售，1500吨APT用于生产钨条1000吨。生产物料总平衡计算详见表3.4-1。

表3.4-1  项目生产总物料平衡表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 投入量（t/a） | 名称 | 产出量（t/a） |  |
| 1 | 废物料（72.5%） | 2000 | 外售APT | 500 |  |
| 2 | 空气中氧 | 938 | 钨条 | 1030 |  |
| 3 | 氢氧化钠 | 118 | 水蒸汽、CO2等 | 52110 |  |
| 4 | 碳酸钠 | 64 | 水浸渣（含水25%） | 912 |  |
| 5 | 石灰 | 944 | 苛化渣（含水25%） | 2166 |  |
| 6 | 碳酸氢铵 | 1345 | 钼渣（含水25%） | 20 |  |
| 7 | 液氨 | 238 | 硫酸铵晶体 | 1657 |  |
| 8 | 硫化铵溶液（17%） | 137 | 硫化钠溶液 | 32 |  |
| 9 | 硫酸(98%) | 1440 | 其他损失 | 18 |  |
| 10 | 煤油 | 21 |  |  |  |
| 11 | 新鲜水 | 51200 |  |  |  |
| 12 | 合计 | 58445 | 合计 | 58445 | / |

2、元素平衡

本项目选取钨、氨、镍、钴和钼等元素进行平衡计算，具体平衡情况见表3.4-2~3.4-3。

- 钨平衡

表3.4-2  金属钨平衡计算一览表（t/a）

| 投入（t/a） |  |  |  | 产出（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 重量（t） | W含量（%） | 折算W（t） | 名称 | 重量（t） | W含量（%） | 折算W（t） |  |
| 废钨料 | 2000 | 72.5 | 1410 | APT* | 500 | 70.5 | 352.5 |  |
|  |  |  |  | 钨条 | 1030 | 99.96 | 1029.6 |  |
|  |  |  |  | 水浸渣 | 912 | 0.15 | 1.4 |  |
|  |  |  |  | 钼渣 | 20 | 0.5 | 0.4 |  |
|  |  |  |  | 岢化渣 | 2166 | 0.5 | 11.9 |  |
|  |  |  |  | 硫酸铵 | 1657 | 0.65 | 10.8 |  |
|  |  |  |  | 损耗 | 4.99 | 68.5 | 3.4 |  |
| 合计 |  |  | 1410 | 合计 |  |  | 1410 |  |

*APT产品部分用于后续生产钨条，部分外售。

（2）镍、钴、钼平衡

表3.4-3  镍、钴、钼金属平衡计算一览表（t/a）

| 类型 | 物料 名称 | 数量 | Ni |  | Co |  | Mo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含量% | 纯量(t/a) | 含量% | 纯量(t/a) | 含量% | 纯量(t/a) |
| 投入 | 废物料 | 2000 | 0.1 | 2 | 0.61 | 12.2 | 0.31 | 6.2 |
|  | 小计 |  |  | 2 |  | 12.2 |  | 6.2 |
| 产出 | APT* | 500 | 0.005 | 0.025 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.015 |
|  | 钨条 | 1080 | 0.004 | 0.043 | 0.001 | 0.011 | 0.002 | 0.022 |
|  | 水浸渣 | 912 | 0.207 | 1.886 | 1.328 | 12.112 | 0.03 | 0.274 |
|  | 钼渣 | 20 | 0.01 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 29.175 | 5.835 |
|  | 岢化渣 | 2166 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.022 |
|  | 硫酸铵 | 1657 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.017 |
|  | 损耗 | 4.99 | 0.1 | 0.005 | 0.61 | 0.03 | 0.31 | 0.015 |
|  | 合计 |  |  | 2 |  | 12.2 |  | 6.2 |

（3）氨平衡

表3.4-4  氨平衡计算一览表（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 重量（t/a） | 折算N重量（t/a） | 名称 |  | 折算N重量（t/a） |
| 碳酸氢铵 | 1345 | 238.4 | 外售APT |  | 22.9 |
| 液氨 | 238 | 194.4 | 硫酸铵（包括交后尾液和硫酸吸收含氨废气生产的硫酸铵） |  | 201.7 |
| 硫化铵（17%） | 137 | 9.6 | 无组织氨气排放 |  | 2.1 |
|  |  |  | 废气 | 硫代化外排废气 | 0.2 |
|  |  |  |  | 蒸发结晶外排废气 | 2.3 |
|  |  |  |  | 煅烧外排废气（NH3、N2） | 62.9 |
|  |  |  |  | 氨裂解N2 | 151.7 |
|  |  | 443.8 |  |  | 443.8 |

（4）硫平衡

表3.4-5  硫平衡计算一览表（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 重量（t/a） | 折算S重量（t/a） | 名称 | 折算S重量（t/a） |
| 硫化铵（17%） | 137 | 10.96 | 钼渣（硫化钼） | 6.2 |
|  |  |  | 外排硫化氢废气 | 0.023 |
|  |  |  | 硫化氢处理废水（硫化钠） | 2.255 |
|  |  |  | 硫酸铵（二价硫氧化为六价硫） | 2.482 |
|  |  | 10.96 |  | 10.96 |

### 3.4.2 水平衡

本项目总用水量为2415.9t/d，新水用量182.2t/d，包括生产用水量160t/d，生活用水量22.2t/d，循环重复水量2233.7t/d；工艺废水循环利用，无生产废水排放，外排生活污水17.8t/d，工业水循环利用率为92.5%。项目的给水、排水情况详见图3.4-1。

图3.4-1  项目全厂水平衡图（单位：m3/d）

## 3.5 工程污染源分析

### 3.5.1 废气污染源及其污染物排放情况

1、有组织废气

本项目主要废气污染物为硫代化工序、蒸发结晶工序和氧化钨煅烧工序产生的含NH3废气，APT及兰钨过筛工序、钨粉过筛、合批及冷等静压工序产生的粉尘，氧化焙烧工序及苏打烧结工序产生的烟尘，除钼工序产生的含H2S废气。钨粉还原过程为静态还原，过量的氢气通过氢气净化回收装置回收利用；中频炉高温烧结和垂熔烧结采用电加热，进料为紧密的钨坯条，因此无废气污染物产生。

（1）氧化焙烧废气（G1）和苏打烧结废气（G2）

项目氧化焙烧工序采用回转炉进行焙烧，氧化焙烧工序产生的废气中污染物主要为烟尘，共有回转炉3台。根据可研，烟尘的产生量为废钨料的0.6%，即年产量约为13.2t/a。根据《环境保护实用数据手册》，天然气中SO2产污系数为1.0kg/万Nm3，NO2产污系数为6.3kg/万Nm3，年耗管道天然气12万Nm3，则SO2产生量为12kg/a，NO2产生量为75.6kg/。项目苏打烧结工序采用反射炉进行烧结，苏打烧结工序产生的废气中污染物主要为烟尘，共有反射炉2台。根据可研，烟尘的产生量为物料的0.3%，即年产量约为3.5t/a。则回转炉和反射炉烟尘产生量为2.9kg/h、0.052t/d，每台回转炉和反射炉配置一套旋风-布袋除尘器，产生的烟尘经一台引风机通过烟道合并至15m高的排气筒排入大气，引风机风量为5000Nm3/h。

（2）硫代化废气（G3）和除钼废气（G4）

除钼工序产生的废气污染物分两部分，一是硫代化过程中产生的含NH3废气，二是沉钼过程中产生的含H2S废气。NH3的产生是在加入硫化铵硫代化钼离子生成硫代钼酸根的过程中产生的，H2S的产生是在解吸树脂吸附的硫代钼酸根后，加入硫酸沉淀硫代钼酸根的过程中产生的。除钼工序中硫化铵虽为过量，硫代化完成后，多余的硫化铵在碱性的体系中很难分解，在吸附硫代钼酸根过程中，多余的硫化铵并不能被吸附，进入钨酸铵溶液中。因此除钼过程中的NH3、H2S产生量只与钼含量有关。

项目设置硫代化槽3个，三槽交替进行，每个槽硫代化的工作时间2小时。根据计算，硫代化反应NH3产生量为2.3kg/h、0.0138t/d。根据工艺设计，硫代化反应过程中产生的废气量为5000Nm3/h，含NH3废气经喷淋塔用硫酸吸收，经处理后的废气经25m高的排气筒排入大气。

项目设置沉钼反应釜1台，沉钼反应釜的工作时间为3小时。根据计算，沉钼反应中H2S产生量为2.5kg/h、0.0075t/d。根据工艺设计，沉钼反应釜产生的废气量为5000Nm3/h，含H2S废气经喷淋塔用液碱吸收，经处理后的废气经25m高的排气筒排入大气。

（4）蒸发结晶废气（G5）

蒸发结晶工序产生的废气污染物为NH3，共有结晶釜5台，每台结晶釜的工作时间为7小时，每天结晶釜每天工作二批次，5台结晶釜每台NH3产生量为6.6kg/h、0.092t/d，则蒸发结晶废气中NH3产生量合计32.8kg/h、0.459t/d。

根据工艺设计，每个结晶锅产生的废气量为2000Nm3/h，含氨废气先经热交换冷凝器冷凝，然后再经淋洗塔用硫酸吸收，5个结晶锅共用一套氨气回收处理设施，经处理后的废气经25m高的排气筒排入大气。

（5）APT过筛废气（G6）

APT过筛工序将APT加入到料仓中产生粉尘，项目设有1个料仓，料仓的粉尘产生量为0.8kg/h、0.019t/d。根据工艺设计，料仓产生的废气量为1500Nm3/h，通过移动式吸尘罩与布袋除尘器连通，经处理后的废气经15m高的排气筒排入大气。

（6）APT煅烧废气（G7）

APT煅烧工序产生的废气中污染物主要为NH3和烟尘，项目共设有煅烧回转炉2台，每台回转炉污染物产生量为NH3 0.75kg/h、0.018t/d，烟尘0.625kg/h、0.015t/d，则煅烧废气中污染物产生量为NH3 1.5kg/h、0.036t/d，烟尘1.25kg/h、0.030t/d。

根据工艺设计，每台煅烧回转炉产生的废气量为1500Nm3/h，废气通过旋风除尘后，再用淋洗塔用硫酸吸收氨气，2台回转炉共用一套除尘除氨设施，经处理后的废气经25m高的排气筒排入大气。

（7）兰钨过筛废气（G8）

兰钨过筛工序将兰钨加入到料仓中产生粉尘，项目设有1个料仓，料仓的粉尘产生量为0.5kg/h、0.012t/d。根据工艺设计，料仓产生的废气量为750Nm3/h，通过移动式吸尘罩与布袋除尘器连通，经处理后的废气经15m高的排气筒排入大气。

（8）钨粉过筛废气（G9）

钨粉过筛工序将钨粉加入到料仓中产生粉尘，项目设有1个料仓，每个料仓的粉尘产生量为0.4kg/h、0.01t/d。根据工艺设计，料仓产生的废气量为750Nm3/h，通过移动式吸尘罩与布袋除尘器连通，经处理后的废气经15m高的排气筒排入大气。

（9）钨粉合批废气（G10）

钨粉合批工序将钨粉加入到料仓中产生粉尘，项目设有2个料仓，每个料仓的粉尘产生量为0.2kg/h、0.005t/d，则合批工序中污染物产生量为0.4kg/h、0.01t/d。根据工艺设计，每个料仓产生的废气量为500Nm3/h，通过移动式吸尘罩与布袋除尘器连通，经处理后的废气经15m高的排气筒排入大气。

（10）冷等静压废气（G11）

冷等静压工序将钨粉加入到料仓中产生粉尘，项目设有2个料仓，每个料仓的粉尘产生量为0.2kg/h、0.005t/d，则冷等静压工序中污染物产生量为0.4kg/h、0.01t/d。根据工艺设计，每个料仓产生的废气量为500Nm3/h，通过移动式吸尘罩与布袋除尘器连通，经处理后的废气经15m高的排气筒排入大气。

兰钨过筛废气、钨粉过筛废气、钨粉合批废气和冷等静压废气通过移动式吸尘罩收集后经管道共用一套布袋除尘装置，经处理后的废气经15m高的排气筒排入大气。

2、无组织排放废气

（1）氨气

项目氨气无组织排放主要是在反萃剂配置及生产过程产生的含NH3废气。

反萃剂配制时首先投加水和碳酸氢铵，氨气则经过管道从液氨站直接通入配置槽液位以下，随即加盖搅拌均匀，因此产生的废气量很少；反萃剂配制在圆柱体配置槽内进行，配置槽直径3m，深约3m，经类比其产生量约占液氨用量的0.5%左右，则本项目氨无组织排放量约1.2t/a。

液氨储罐为压力容器，没有呼吸阀，正常储存没有氨气排放，仅考虑在液氨装卸过程的少量无组织挥发废气，其产生量约为总装卸量的万分之三到万分之五。本项目考虑最不利情况下按装卸量的值万分之五计算，则液氨储罐无组织排放量约为0.1t/a。

生产过程中无组织挥发的废气中包括含氨废气，其中含氨废气主要来源于蒸发结晶、过滤洗涤、烘干等后段工序，其产生量约占生产总用氨量的0.5%，则生产中氨无组织排放量约为1.2t/a。

（2）非甲烷总烃（挥发的煤油）

萃取车间萃取和反萃工段使用了煤油，煤油有一定挥发性，本评价依据以下经验公式计算煤油的挥发量，计算参数见表3.5-1。

GS=(5.38+4.1u)⋅PH⋅F⋅M

※ 公式来源于《环境统计手册》四川科学出版社 1985

式中：Gs —— 有害物质散发量 (g/h)

u —— 室内风速 (m/s)

F —— 反应槽敞露面积 (m2)

M —— 有害物质分子量

PH —— 饱和蒸汽压 (mmHg)

表3.5-1 煤油逸出量计算参数表

| 参数 物质 | 煤油散发量 |  | 室内风速m/s | 反应槽敞露面积m2 | 有害物质 分子量 | 有害物质饱和蒸汽压KPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/h | t/a |  |  |  |  |
| 煤油 | 295 | 2.27 | 0.2 | 0.03 | 225 | 14.1* |

*《多组分石油产品的挥发性研究》（朱莹，南京理工大学硕士研究生论文2008.6）采用GB/T8017中雷德法测定数据

由上表可知，煤油挥发量为2.27t/a。

（3）粉尘

项目粉尘无组织排放来自收尘系统集气罩未收集粉尘。通过物料衡算，项目烟尘无组织排放量为0.935t/a。

（4）硫化氢

除钼过程是在密闭装置中进行，产生的硫化氢通过抽风机直接进入碱液喷淋塔，无无组织废气排放。硫化氢无组织排放主要是硫化铵液体储罐中极少量的硫化铵分解产生的硫化氢和氨气，由于硫化铵液体储罐的大小呼吸，贮罐中会有恶臭气体逸出，产生量很少。

（5）硫酸雾

本项目硫酸主要用于氨气的喷淋吸收以及除钼和离子交换回收钨工序中的树脂再生，硫酸雾无组织排放主要产生于浓硫酸配置稀硫酸的过程。配置稀硫酸在封闭的槽罐中进行，配置过程很短，产生的硫酸雾量很小。

3、工程气型污染源汇总

本工程气型污染源汇总见表3.5-2。

表3.5-2  本工程有组织气型污染物排污总量汇总表

| 污染源 |  | 污染物 | 排气量m3/h | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 效率（%） | 排放状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率（kg/h） | 产生量 （t/a） |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放方式 | 备注 |
| G1 | 氧化焙烧废气 | 烟尘 | 5000 | 580 | 2.9 | 16.7 | 旋风+布袋除尘 | 95 | 29 | 0.145 | 0.835 | H15m、φ0.6排气筒 | 24h连续排放 |
| G2 | 苏打烧结废气 | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 | 硫代化废气 | NH3 | 5000 | 460 | 2.3 | 4.4 | 硫酸喷淋塔 | 95 | 23 | 0.115 | 0.22 | H25m、φ0.4排气筒 | 间歇排放，6h |
| G4 | 除钼废气 | H2S | 5000 | 500 | 2.5 | 2.42 | 碱液喷淋塔 | 99 | 5.0 | 0.025 | 0.024 | H25m、φ0.4排气筒 | 间歇排放，3h |
| G5 | 蒸发结晶废气 | NH3 | 10000 | 3280 | 32.8 | 146.88 | 两级冷凝回收+稀硫酸喷淋吸收塔 | 98 | 65.6 | 0.656 | 2.84 | H25m、φ0.6排气筒 | 间歇排放，14h |
| G6 | APT过筛废气 | TSP | 1500 | 530 | 0.8 | 6.1 | 布袋除尘 | 95 | 26.5 | 0.04 | 0.305 | H15m、φ0.3排气筒 | 24h连续排放 |
| G7 | APT煅烧废气 | 烟尘 | 3000 | 420 | 1.25 | 9 | 旋风+稀硫酸喷淋吸收塔 | 80 | 84 | 0.25 | 1.8 | H25m、φ0.3排气筒 | 24h连续排放 |
|  |  | NH3 |  | 500 | 1.5 | 11.52 |  | 90 | 50 | 0.15 | 1.15 |  |  |
| G8 | 兰钨过筛废气 | TSP | 750 | 670 | 0.5 | 3.6 | 布袋除尘 | 95 | 100 | 0.085 | 0.630 | H15m、φ0.3排气筒 | 24h连续排放 |
| G9 | 钨粉过筛废气 | TSP | 750 | 530 | 0.4 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| G10 | 钨粉合批废气 | TSP | 1000 | 400 | 0.4 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| G11 | 冷等静压废气 | TSP | 1000 | 400 | 0.4 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.5.2 废水污染源及其污染物排放情况

1、工艺废水

根据可研设计的工艺流程，本项目无工艺废水排放，萃余液、反萃工序的洗余水、离子交换工序的再生液全部回用于工艺过程；反渗透浓水部分回用于工艺过程，部分用于地面清洗；稀硫酸喷淋吸收氨气产生的硫酸铵溶液和母液经离子交换回收钨产生的交后尾液（硫酸铵溶液）以及硫化氢处理废水（硫化钠液）通过四效蒸发处理。

2、地面清洗水

项目反渗透浓水部分用于地面清洗，地面清洗采用用水冲洗和用拖把擦拭的方式相结合，其中浸出车间地面采用冲洗方式，冲洗面积约990平方米，每天清洗3次，预计用水量3L/m2·次，清洗用水量约为9.0t/d（2700t/a），排放系数取0.8，产生量约为7.2t/d（2160t/a）；其他生产工段地面采用擦拭的方式，擦拭面积约6000平方米，每天清洗3次，预计用水量为0.5L/m2·次，清洗用水量约为9t/d（2700t/a），排放系数取0.8，产生量约为7.2t/d（2160t/a），则本项目清洗废水总排放量14.4t/d（4320t/a）。地面清洗水回用于碱浸工序。

3、硫酸铵溶液

蒸发结晶工序和APT煅烧工序产生的尾气经稀硫酸淋洗得到的淋洗液及结晶母液经离子交换回收钨工序产生的交后尾液为硫酸铵溶液，采用四效蒸发器蒸发、结晶，可得到固体硫酸铵作为农肥外售。四效蒸发器蒸发所用能源为蒸汽，由长沙天宁热电有限公司供应。

4、硫化氢处理废水

除钼反应中会产生硫化氢废气，采用氢氧化钠喷淋吸收处理，会产生含硫化钠溶液，每天产生的硫化氢为7.5kg，产生的硫化钠溶液为0.1t/d，经四效蒸发后，硫化钠可作为含重金属废水的沉淀剂，外售给相关企业利用。

5、生活污水

项目员工定员为148人，年工作日320天，生活用水按150L/人•日计，日用水量22.2m3，年用水量7104m3，排放率按80%计算，则生活污水排放量约为17.8m3/d。类比当地生活污水水质资料，其主要污染物产生浓度为COD 300mg/L、BOD 150mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L。生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网进入宁乡污水处理厂。

5、初期雨水

工程所用原料、产品及粉尘等均含有的W、Mo等有毒有害物质，在贮存、转运过程中撒落于生产区地面，降雨时会伴随雨水进入环境引起二次污染。

本项目的初期雨水为生产区一次暴雨前10min的降水量，经雨水冲洗的地面排水含有少量污染物，如果直接排入水体，将造成一定的污染。

根据《给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社第五册“城市排水”部分），本项目采用长沙地区暴雨强度计算公式如下：

q=3920(1+0.681gP)/(t+17)0.86

式中：

q——设计暴雨强度(L/ha.s)

t——降雨历时(min)，本设计取t=10min；

P——重现期(a)，本设计取P=l年。

经计算，长沙地区1年内重现期历时10min的降雨强度为238L/ha.s。

根据《室外排水工程规范》（中国建筑工业出版社），雨水流量计算公式如下：，

Q=q•ψ•F

式中：

Q——雨水设计流量(L/s)；

ψ——径流系数，本设计取平均值ψ=0.7；

F——汇水面积(ha)。

本项目主要生产工序都设置在厂房内，因此初期雨水汇集面积以生产车间周边及门口面积计，约为3000m2，经计算，最大一次初期雨水量约为30m3。考虑设置50m3的初期雨水收集池，初期雨水收集后进入厂区污水处理站处理达标后，排入市政污水管网进入宁乡污水处理厂。

5、汇总

本项目生产废水不外排，初期雨水排入厂区污水处理站处理达标后，排入市政污水管网进入宁乡污水处理厂；生活污水经厂区管网收集后进入厂区化粪池，排入市政污水管网进入宁乡污水处理厂。

本项目废水产排污情况见表3.5-3。

表3.5-3  本项目废水产排污汇总表

| 废水 来源 | 废水量 (t/a) | 污染物 名称 | 污染物产生情况 |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  | 排放标准浓度(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 工艺废水 | / | / |  |  | 全部回用 | 不外排 |  | / |
| 地面清洗水 | 4320 | / |  |  | 全部回用 | 不外排 |  | / |
| 硫酸铵液 | 7136 | / |  |  | 四效蒸发处理 | 不外排 |  | / |
| 硫化氢处理废水（硫化钠液） | 32 | / |  |  |  |  |  | / |
| 生活污水 | 5696 | COD | 300 | 1.71 | 化粪池 | ≤220 | 1.25 | 500 |
|  |  | BOD | 200 | 1.14 |  | ≤100 | 0.57 | 300 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.17 |  | ≤25 | 0.14 | 45 |
|  |  | SS | 300 | 1.71 |  | ≤100 | 0.57 | 400 |

### 3.5.3 主要固体废物分析

项目建成运行后，生产过程中产出的固体废物主要为水浸渣、钼渣、苛化渣、废水处理站污泥、含尘废气处理渣、废树脂、废活性炭、生活垃圾等。

（1）水浸渣

碱浸渣进行苏打烧结后再经水浸处理后产生水浸渣，根据物料平衡，水浸渣主要成分为碳酸镍、碳酸钴，产生量为912t/a，该废渣不属于《国家危险废物名录》（2008年本）中明确规定的危险废物。2014年3月委托江西省钨与稀土产品质量监督中心检验进行了毒性浸出试验及水浸试验（见附件8），该水浸渣为安化县博兴钨业科技有限公司生产过程中产生的水浸渣（见附件10），该公司采用的生产工艺为氧化焙烧-焙烧碱浸-球磨水浸-碱性萃取-硫化除钼-蒸发结晶，采用的原材料及工艺过程与本项目相似，因此本项目水浸渣类比该公司水浸渣是可行的。由试验结果表明，该水浸渣为一般Ⅱ类工业固废。建设方拟外售湖南金源新材料股份有限公司综合利用（协议见附件11）。

（2）钼渣

钨酸铵溶液经除钼工序产生钼渣，根据物料平衡，钼渣主要成分为硫化钼，产生量为20t/a，该废渣不属于《国家危险废物名录》（2008年本）中明确规定的危险废物。2014年3月委托江西省钨与稀土产品质量监督中心进行了毒性浸出试验及水浸试验（见附件9），该钼渣为安化县博兴钨业科技有限公司生产过程中产生的钼渣（见附件10），该公司采用的生产工艺为氧化焙烧-焙烧碱浸-球磨水浸-碱性萃取-硫化除钼-蒸发结晶，采用的原材料及工艺过程与本项目相似，因此本项目钼渣类比该公司钼渣是可行的。由试验结果表明，该钼渣为一般Ⅱ类工业固废。建设方拟外售湖南金源新材料股份有限公司综合利用（协议见附件11）。

水浸渣含水率约为25%，除钼渣含水率约为25%，为防止水浸渣和除钼渣在贮存过程中产生渗滤液对环境的影响，应采用专用收集容器收集后送往仓库进行贮存，定期交回收单位进行处置。

（3）苛化渣

萃余液采用石灰进行苛化处理后产生苛化渣，苛化渣的主要成分为碳酸钙、硅酸钙，产生量为2166t/a，为一般Ⅰ类工业固废。苛化渣贮存在厂区内渣场，定期外售用于作水泥生产企业的加工原料。

（4）废水处理站污泥

废水处理站污泥主要为初期雨水处理产生的废渣，根据《环境统计手册》，废水处理中污泥的产生量约占0.3%-0.5%左右，本项目以0.5%计算，则本项目废水处理污泥的产生量约1t/a。初期雨水中主要含有项目生产过程中散落的原材料碳化钨粉、产品APT及钨金属等，根据本项目的原材料及产品属性，废水处理站污泥属于Ⅱ类一般工业固体废物，收集后定期回收送入碱浸工序。

（5）废离子交换树脂

离子交换树脂每8年更换一次，每次产生的废树脂约6吨。根据《国家危险废物名录》（2008年版），废树脂属于危险废物，废物编号为HW13，危废代码为900-015-13（饱和或者废弃的离子交换树脂），更换后交由有相关危险废物处理资质的湖南瀚洋环保科技有限公司进行处理（意向协议见附件13）。

（6）含尘废气处理渣

氧化焙烧废气、苏打烧结废气、APT过筛废气、APT煅烧废气、兰钨过筛废气、钨粉过筛废气、钨粉合批及冷等静压中的主要成分为含钨粉末，产生量约为50t/a，属于Ⅰ类一般工业固体废物，收集后直接送入碱浸工序。

（7）废活性炭

母液进行离子交换回收钨前，需经活性炭柱进行过滤，吸附其中极少量的萃取剂，活性炭柱每年更换一次，每次产生的废活性炭约0.2吨。根据《国家危险废物名录》（2008年版），废活性炭属于危险废物，废物编号为HW49，危废代码为900-039-49（其他无机化工行业产生的废活性炭），更换后交由有危险废物处理资质的湖南瀚洋环保科技有限公司进行处理（意向协议见附件13）。

（8）生活垃圾

生活垃圾来自生活办公，其产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾总产生量约23.7t/a。由环卫部门收集后送宁乡县垃圾卫生填埋场处置。

工程固体废物产生及处理方案见表3.5-4。

表3.5-4  各工序固体废物产生及处理方式一览表

| 固体废物名称 | 产生量 | 固废性质 | 处置方式或去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水浸渣 | 912t/a | Ⅱ类一般工业固废 | 送金源新材料综合利用 |
| 钼渣 | 20t/a | Ⅱ类一般工业固废 | 送金源新材料综合利用 |
| 苛化渣 | 2166t/a | Ⅰ类一般工业固废 | 外售给水泥厂 |
| 废水处理站污泥 | 1t/a | Ⅱ类一般工业固废 | 收集后返回碱浸工序 |
| 含尘废气处理渣 | 50t/a | Ⅰ类一般工业固废 | 收集后返回碱浸工序 |
| 废树脂 | 6t/a | 危险固废 | 送瀚洋环保处置 |
| 废活性炭 | 0.2t/a | 危险固废 | 送瀚洋环保处置 |
| 生活垃圾 | 23.7t/a | / | 环卫部门统一处理 |

### 3.5.4 主要噪声源分析

项目主要噪声源来自振动球磨机、压滤机、振动筛、各类风机、输送泵、冷却塔等，噪声值估计在70～100dB(A)之间，拟建工程主要噪声源及噪声值见表3.5-5。

表3.5-5  拟建工程主要噪声源噪声值及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 声功率级[dB(A)] | 数量（台/套） | 所在车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动球磨机 | 90 | 1 | 浸出车间 |
| 2 | 各类输送泵 | 70 | 8 | 浸出车间 |
| 3 | 各类输送泵 | 70 | 4 | 苛化车间 |
| 4 | 各类输送泵 | 70 | 26 | 萃取车间 |
| 5 | 各类输送泵 | 70 | 9 | 结晶车间 |
| 6 | 各类输送泵 | 70 | 3 | 水处理车间 |
| 7 | 风机 | 75 | 2 | 焙烧车间 |
| 8 | 风机 | 75 | 1 | 结晶车间 |
| 9 | 压滤机 | 75 | 1 | 浸出车间 |
| 10 | 提升机 | 75 | 1 | 苛化车间 |
| 11 | 冷却塔 | 95 | 1 | 萃取车间 |
| 12 | 冷却塔 | 95 | 1 | 结晶车间 |
| 13 | 离心机 | 80 | 1 | 结晶车间 |
| 14 | 反应釜 | 75 | 3 | 浸出车间 |
| 15 | 反应釜 | 75 | 2 | 苛化车间 |
| 16 | 振筛机 | 85 | 1 | 结晶车间 |
| 17 | 离心风机 | 80 | 1 | 萃取车间 |
| 18 | 离心风机 | 80 | 1 | 结晶车间 |
| 19 | 离心机 | 80 | 1 | 水处理车间 |
| 20 | 浓缩机 | 75 | 1 | 水处理车间 |
| 21 | 振动筛 | 80 | 10 | 钨粉车间 |
| 22 | 冷却塔 | 95 | 1 | 钨粉车间 |
| 23 | 轴流风机 | 85 | 1 | 钨粉车间 |
| 24 | 合批机 | 75 | 2 | 钨条车间 |
| 25 | 振动装料机 | 80 | 10 | 钨条车间 |
| 26 | 轴流风机 | 85 | 1 | 钨条车间 |

## 3.6 工程污染物排放量汇总

本项目建设后污染物排放量汇总见表3.6-1。

表3.6-1  本项目污染物排放量汇总

| 种 类 |  |  | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 焙烧、烧结烟气 | 废气量（万Nm3/a） | 3840 | 0 | 3840 |
|  |  |  | 烟尘（t/a） | 15.5 | 14.725 | 0.775 |
|  |  | 硫化废气 | 废气量（万Nm3/a） | 960 | 0 | 960 |
|  |  |  | NH3（t/a） | 4.4 | 4.18 | 0.22 |
|  |  | 除钼废气 | 废气量（万Nm3/a） | 320 | 0 | 320 |
|  |  |  | H2S（t/a） | 2.42 | 2.396 | 0.024 |
|  |  | 蒸发结晶废气 | 废气量（万Nm3/a） | 4480 | 0 | 4480 |
|  |  |  | NH3（t/a） | 146.88 | 144.04 | 2.84 |
|  |  | APT过筛废气 | 废气量（万Nm3/a） | 1152 | 0 | 1152 |
|  |  |  | 粉尘（t/a） | 6.1 | 5.795 | 0.305 |
|  |  | APT煅烧废气 | 废气量（万Nm3/a） | 2160 | 0 | 2160 |
|  |  |  | 烟尘（t/a） | 9 | 8.82 | 0.18 |
|  |  |  | NH3（t/a） | 11.52 | 10.37 | 1.15 |
|  |  | 兰钨、钨粉过筛、合批、静压废气 | 废气量（万Nm3/a） | 2520 | 0 | 2520 |
|  |  |  | 粉尘（t/a） | 12.6 | 11.97 | 0.63 |
|  | 无组织废气 |  | NH3 | 2.5 | 0 | 2.5 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.935 | 0 | 0.935 |
|  |  |  | 煤油 | 7.264 | 0 | 7.264 |
| 废水 | 生活污水 |  | 废水量（t/a） | 5696 | 0 | 5696 |
|  |  |  | COD（t/a） | 1.71 | 0.46 | 1.25 |
|  |  |  | BOD（t/a） | 1.14 | 0.57 | 0.57 |
|  |  |  | NH3-N（t/a） | 0.17 | 0.03 | 0.14 |
|  |  |  | SS（t/a） | 1.71 | 1.14 | 0.57 |
| 固废 | 水浸渣 |  | 碳酸镍、碳酸钴 | 912 | 912 | 0 |
|  | 钼渣 |  | 硫化钼 | 20 | 20 | 0 |
|  | 苛化渣 |  | 碳酸钙 | 2166 | 2166 | 0 |
|  | 废水处理站污泥 |  | 含钨污泥 | 2.2 | 2.2 | 0 |
|  | 废树脂 |  | 树脂 | 6 | 6 | 0 |
|  | 含尘废气处理渣 |  | 含钨粉尘 | 50 | 50 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 活性炭 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 果皮、纸屑等 | 23.7 | 23.7 | 0 |

# 4 区域环境概况

## 4.1 自然环境

### 4.1.1地理位置

宁乡县隶属长沙市，位于湘东偏北，地理座标界于东经11°53′-112°46′，北纬27°55′-28°29′，东邻望城，南接湘潭、湘乡，西与涟源、安化交界，北与益阳、桃江毗连。东西最大跨度88公里，南北纵长69公里。宁乡县处于洞庭湖南缘，是雪峰山余脉向东北滨湖平原过渡地带，国土面积2906平方公里，境内地貌有山地、丘岗、平原。

本项目位于宁乡经济开发区谐园路，项目基地地形则呈长方形，东侧沿谐园路约190米长，南侧沿新康大道约370米长，近京珠高速复线、长常高速、319国道、长宁益轻轨、宁乡火车站（石长铁路）等通达全国，项目距长沙黄花国际机场约45公里，距长沙霞凝新港约30公里，立体交通网络十分便利。

项目地理位置见附图1。

### 4.1.2地形地貌

宁乡经济开发区区域地形地貌为典型的低山缓丘地区，现状用地以山地、丘岗地及农田为主，现状地形比较复杂，地势起伏较大，地势最高点约为黄海高程86.95米，位于规划区西北边，最低点约42.26米，位于规划区东南部。

整个地势由西北向东南倾斜，西北片地势高，东北片低，东北部及东南部最低，此处多为农田。县境内地貌类型可分山地、丘陵、平原、岗地四种类型，以丘陵为主。土质由粉质粘土、淤泥质土以及圆砾、卵石组成，无溶洞、断层、滑坡等不良地质。地势由西向东呈阶梯状逐级倾斜，工程地质条件良好。宁乡经济开发区所在地自然条件好，土地资源和矿产资源丰富，石英砂、煤储量大，质量好，铁、耐火粘土、硅石、石灰岩、天然石英砂等建筑材料分布全县，可提供丰富的原料。

根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图（GB18306-2001），宁乡县地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度区，建筑物设计需考虑相应的抗震设防措施。

### 4.1.3气象

宁乡县属中亚热带向北亚热带过渡的大陆性季风湿润气候，其基本特点是：四季分明，水热充足，冬冷期短，夏热期长，春温多变，寒潮频繁，回暖较早，秋温呈阶段性急降。据宁乡县气象局1979至2000年20年的资料统计：历年平均气温16.8℃，极端最高气温40.6℃，极端最低气温-12.0℃，最冷月（1月）平均气温4.5℃，最热月（7月）平均气温29.9℃，平均无霜期276天，多于和大于10℃的积温5300.3℃；年平均降水量1362.3毫米，平均蒸发量1384.2毫米，平均相对湿度81%；年均日温1714.7小时，1970-1979年10年平均日总辐射量为107.78-112.3千卡/平方厘米，一般室温作物都可栽培，大部分地区可种植双季稻和发展三熟制。各种灾害性天气间有发生。多年平均风速2.4m/s，历年最大风速24米/秒。。

基本气象参数如下：

历年平均气温                        16.8℃

年平均气压                          101216.7Pa

年平均降雨量                        1362.3mm

常年主导风向                        NNW

夏季主导风向                        S

年平均风速                          2.4m/s

年平均雾天                          26.4天

### 4.1.4水文

宁乡县境地表水丰富，但时空分布不均。空间分布上：由北向南，由西向东逐渐减少。时间分布上：年内和年际变化均较大；年内，主要集中于4-7月；年际，最多年和最少年相差近千毫米。此外，县境内地下水可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水和地热水三种类型，总计储量达到22722.1万立方米。

县境内地表水体主要有沩水河，它是湘江的一级支流，也是本工程的纳污水体。沩水从宁乡金洲新区的西北流过，其发源宁乡县沩山，干流由西向东至赵家河石头口进入望城县，于望城县新康汇入湘江，全长144km，流经宁乡县98km，流域面积2447km2，历年平均流量46.6m3/s，枯水期流量6.0～6.5m3/s。

经开区内地表水体主要还有小河、沙河等小规模支流及黄材灌渠、南干渠等人工农灌渠，项目区内池塘星罗棋布，较大的池塘馥源鱼塘，水域面积15.5公顷，主要功能为农灌用水。

### 4.1.5生态环境

宁乡丰富的地貌、适宜的气候、肥沃的土壤，为各类动植物生长繁育提供了良好的环境。2008年，全县有林地194.53万亩，森林覆盖率达到41.98%。县境内已查明的主要植物有163科977种。区域地带性植被为常绿阔叶林，受人类活动的影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主。植被类型有杉木林、马尾松林、杉木一香樟混交林、油茶林，植园和农作物，主要生态系统类型有：森林、农田、水域、城市，具有一定的生态系统多样性，生态系统较稳定，生态环境质量一般。

区域内主要野生木本植物有杉木、马尾松、油茶、香樟、苦槠、白栎、槲树、朴树、青冈、化香、构树、槐树、山矾、冬青、构骨、山胡椒、苦棟、黄檀、花椒、野桐、盐肤木、楠竹、吊竹、花竹等；草本植物主要有白茅、野古草、香矛草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、浦公英等；另外还有多种蕨类和藤木植物。

区域内野生动物较少，主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，未发现野生的珍稀濒危动物种类。

## 4.2 社会环境

### 4.2.1宁乡县概况

宁乡县隶属湖南省会长沙，是国务院批准的对外开放县，辖35个乡镇，384个村，1个国家级经济开发区（湖南宁乡经济开发区）、一个省级经济开发区（金洲新区），总面积2906平方公里，人口132万，人口密度为450人/平方公里。宁乡是物阜民丰的宝地，是闻名全国的农业大县、牲猪大县、茶叶之乡，粮食和生猪产量长期居全国十强县之列。县境地层齐全，地质构造和岩浆岩发育，矿产资源丰富，约有30多种；现已查明在32个矿种中有矿产地176处，其中中型矿床4处，小型矿床98处，矿点74处。煤、锰、铀、耐火粘土、石煤、钒、钨、石英砂岩、石灰岩、砂石、粘土等是目前开发的主要矿种。

### 4.2.2经济发展状况

宁乡县域经济实力强劲，有“湖南四小龙”之称，经济总量在湖南排名第三位。县域生产总值由2007年的225亿元到今年可达790亿元，五年跨越五个百亿台阶，年均增长15.8%。地方财政收入由10.85亿元到40.5亿元，一般预算收入由5.24亿元到22.8亿元，五年翻了两番，年均增长30.1%和34.2%。累计完成固定资产投资1683亿元，年均增长27%。累计实现社会消费品零售总额588亿元，年均增长17.5%。三次产业比例由15.8∶53.7∶30.5调整为10.8∶69.1∶20.1。县域经济基本竞争力由全国第114位跃升到第68位，挺进全国百强、中部五强。

2012年完成工业总产值1440亿元，其中规模工业产值1160亿元，分别为2007年的5.1倍、5.8倍。先进装备制造、食品、新材料新能源等主导产业占规模工业的比重达65%。新增产值亿元以上企业108家、税收千万元以上企业14家，三一起重机、青啤纯生、特步体育等竣工投产，长高高压、加加集团、红宇新材成功上市，楚天科技通过证监会上市审核。创立中国名牌、中国驰名商标和国家免检产品15个，创建市级以上企业技术中心27家、省高新企业51家。

### 4.2.3农业发展状况

农业生产稳定发展。全县农业总产值63.76亿元，比上年增长6.9%。其中，种植业产值29.44亿元，增长7.3%；畜牧业产值29.51亿元，增长7.1%；渔业产值2.31亿元，增长10.1%；林业产值1.87亿元，下降5.6%。农作物播种面积稳中有增。粮食播种面积200.34万亩，与上年基本持平；烟叶种植面积4.5万亩，增长12.8%；蔬菜种植面积48.03万亩，增长0.4%。主要农产品产量有增有减。粮食总产量90.76万吨，比上年增长1.3%；烟叶0.59万吨，增长4.6%；出栏肉猪209.8万头，增长3.6%；出栏牛6.5万头，增长3.2 %；出栏羊18.1万头，下降0.5%；出笼家禽3820万羽，增长6.9%；水产品产量3.06万吨，下降1.3%。

新农村建设稳步推进。完成了23个乡镇和96个村的规划修编，基本形成了县、乡、村三位一体、协调统一、科学合理的新农村建设规划体系。34个示范村新修村组道路224公里，完成路面整修348公里，水泥硬化158公里，通村公路硬化率达100%，通组公路硬化率达50%。新增3个自然村通电话，实现乡乡能上网。解决了65个自然村广播电视盲区问题。新启动整治示范点38个，新建垃圾站点358个。完成改水7896户，改厕7543户，改厨5974户，新增人蓄分离户8466户，兴建各类农村供水工程13处，解决了5.03万人的饮水困难及饮水不安全问题。在全省率先成立农民培训中心，成为全国第一批农村劳动力转移就业示范县，全年农村外出务工人员（含本乡镇）19.23万人，比上年增长4.3%；劳务总收入8.65亿元，增长190.2%。

### 4.2.4教育卫生

全年投入城市低保资金1862万元，保障对象1.43万人；投入农村低保（含农村特困户救助）资金2863万元，保障对象4.99万人，城市低保资金和农村低保资金按规定标准发放到位率均为100%；新建、扩改建乡镇敬老院3所，新增集中供养五保老人445人；深入推动“福园安居”工程，完成五保户危房改造2100户。新型农村合作医疗稳步推进，参合率达到了89.2%。全年春季和秋季分别免除了政策范围内10.42万名和10.68万名农村中小学生的学杂费。全县财政城乡社区事务支出0.77亿元，比上年增长42.5%；教育支出2.95亿元，增长40.2%；医疗卫生支出0.83亿元，增长43.7%。一批人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题得到解决；社会治安综合治理成效明显，群众安全感提高，全县社会大局稳定。

### 4.2.5宁乡经济开发区概况

宁乡经济技术开发区位于长株潭“两型社会”建设的核心区域“大河西先导区”范围内，总规划控制面积57.25平方公里，功能定位为“科技型、生态型、综合性工业园区，兼顾城市功能，配套完善的公共服务设施和市政服务设施”。规划主导产业为“机电、食品、服饰、新材料四大产业”。宁乡经济技术开发区自1998年开始建设，2002年由湖南省人民政府批准成立，确立为省级经济开发区，2010年获国家发改委批准升格的国家级经济技术开发区。初始的规划范围10km2，控制性详细规划由宁乡县政府批准，到2006年，一期用地开发已经完成5.1km2，已引进各类企业78家，已累计完成基础设施投资15亿元。随着社会经济快速发展，开发区原规划的开发范围已不满足发展需要，开发区于2006年进行了第二期拓展，规划用地范围：长常高速公路以南，沩水以西以北，发展路以东，规划用地11.1km2，加上宁乡经济开发区的一期规划，二期拓展后开发区总规划用地为21.11km2，该规划范围的环境影响报告书已由省环保厅批复。由于独特的地理优势和区位优势，开发区发展迅速，建成区面积已由启动期的规划面积10平方公里，快速发展到二期拓展区，形成以石长铁路、长张高速公路、金洲大道、创业大道等组成的综合交通网络，有国家二级铁路货、客站和长沙市公交站点。到目前为止，实际用地规模已达到约17km2，占规划面积21.11km2的78.4%。本项目处于经开区二期规划用地范围内。

目前，现有的一、二期用地21.11km2已无法满足经开区的长远发展，因此，宁乡经开区进行扩区，拟向长常高速以北、宁乡大道以西拓展规划区范围，拓展面积达到36.14km2，总规划控制面积57.25 km2，四至边界为：东至沩水河、南至沩水河、北至檀双路，西至长石铁路、国泰大道。扩区范围为：长常高速以北、沩水河以西、檀双路以南、长石铁路、国泰路以东，扩区面积36.15km2。目前，拓展区的环境影响报告书已由湖南省环保厅批复。

宁乡县财政先后投入近20亿元用于开发区的供水、供热、供电、天然气、污水处理、物流、通讯、网络等第三产业以及文体、教育、卫生设施建设。目前开发区内11万伏变电站、22万伏变电站、天宁热电厂（蒸汽）、宁乡县污水处理厂（5万吨/日）、工业水厂、自来水站、中油燃气有限公司（管道天然气）等基础配套设施齐全。经过8年的发展，宁乡经开区在基础配套设施建设、产业结构调整、土地集约利用、环境保护和节能减排等方面取得了显著成绩，通过全力调整优化产业空间布局，科学制定产业发展规划，明确产业功能定位，逐步构建了园区产业集群发展框架。

2011年，宁乡经开区完成工业总产值266.2亿元，实现工商税收10.7亿元，年出口总额4.88亿美元，累计利用外资10.36亿美元，各项主要经济指标增幅在40%以上。区内有工业企业总数260家，规模企业达到233家。

## 4.3区域污染源调查和评价

### 4.3.1气型污染源调查

宁乡经济开发区内工业企业主要为低污染的高新技术企业，主要废气污染源为企业内锅炉产生的SO2和NOX，现有主要大气污染源情况见表4.3-1。

表4.3-1  宁乡经济开发区内废气污染源情况

| 序号 | 单位名称 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加加食品集团有限公司 | 210.03 | 12.06 |
| 2 | 长沙天宁热电有限公司 | 904.4 | 65.52 |
| 3 | 青岛啤酒（长沙）有限公司 | 125.6 | 18.46 |
| 4 | 湖南现代资源农业科技有限公司 | 2.21 | 0.66 |
| 5 | 湖南利洁生物化工有限公司 | 61.2 | 3.53 |
| 6 | 宏全企业（长沙）有限公司 | 102 | 7.2 |
| 7 | 湖南海纳新材料有限公司宁乡分公司 | 95.2 | 4.41 |
| 8 | 长沙海大铝业有限公司 | 40.8 | 2.35 |
| 9 | 湖南航天峰阳实业有限公司 | 155.5 | 8.96 |
| 10 | 湖南恒瀚纸业有限公司 | 153 | 8.82 |
| 11 | 长沙烨星电子有限公司 | 49 | 2.8 |
| 12 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 0.4 | 1.49 |
| 13 | 三一汽车起重机械有限公司 | 0.04 | 0.94 |
| 14 | 宁乡县凯森塑胶有限公司 | 36 | 2.12 |
| 15 | 宁乡新阳化工有限公司 | 47.6 | 2.35 |
| 16 | 长沙新源氨基酸生物肥料有限公司 | 15.3 | 0.88 |
| 17 | 长沙金鲨王食品有限公司 | 14.4 | 0.88 |
| 18 | 长沙盛海生物化工有限公司 | 110 | 13.5 |

评价范围内产生氨气与硫化氢的企业主要为西南侧600m为湖南顺泰新材料有限公司含钨废料综合回收3000吨/年钨制品项目。根据湖南省环境监测中心站2013年9月编制的《湖南顺泰新材料有限公司含钨废料综合回收3000吨/年钨制品项目竣工环境保护验收监测报告》，蒸发结晶氨气吸收塔排放废气中氨排放速率平均为0.378kg/h，废水处理站脱氨工序氨气吸收塔排放废气中氨排放速率平均为0.001kg/h，则计算出氨气有组织排放总量为3.0t/a。验收报告未对硫化氢进行验收监测。

### 4.3.2水型污染源调查

本项目地处宁乡经济开发区的中部，所排废水经南侧的新康大道排污管网进入宁乡污水处理厂处理后，再排入沩水的沩丰坝下游。宁乡经开区内目前废水污染源主要为各企业的生产废水和生活污水，现有主要废水污染源情况见表4.3-2。

表4.3-2  现有主要废水污染源情况

| 序号 | 单位名称 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加加食品集团有限公司 | 8.39 | 0.8 |
| 2 | 长沙天宁热电有限公司 | 0.9 |  |
| 3 | 青岛啤酒（长沙）有限公司 | 120 | 18 |
| 4 | 湖南现代资源农业科技有限公司 | 33.7 | 0.9 |
| 5 | 湖南利洁生物化工有限公司 | 4.72 |  |
| 6 | 宏全企业（长沙）有限公司 | 11.14 |  |
| 7 | 湖南海纳新材料有限公司宁乡分公司 | 2.94 | 0.8 |
| 8 | 长沙海大铝业有限公司 | 0.3 |  |
| 9 | 湖南航天峰阳实业有限公司 | 33 | 0.44 |
| 10 | 湖南恒瀚纸业有限公司 | 1.2 | 0.04 |
| 11 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 0.31 |  |
| 12 | 三一汽车起重机械有限公司 | 0.81 |  |
| 13 | 宁乡县凯森塑胶有限公司 | 1.01 | 0.01 |
| 14 | 宁乡新阳化工有限公司 | 0.04 | 0.01 |
| 15 | 长沙金鲨王食品有限公司 | 1.77 |  |
| 16 | 长沙盛海生物化工有限公司 | 79.5 | 2.42 |

## 4.4 同类工程调查

本项目东北侧2400m为湖南顺泰新材料有限公司含钨废料综合回收3000吨/年钨制品项目。该工程设计生产规模为年产钨酸钠2054吨、仲钨酸铵503吨、偏钨酸铵499吨。

1、主要生产设备见表4.4-1。

表4.4-1  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单台功率/KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焙烧工序 |  |  |  |  |
| 1 | 回转窑 | Ø800*11000 | 台 | 1 | 360 |
| 2 | 桥式吊车 | 5吨 | 台 | 1 | 5.5 |
| 二 | 碱浸工序 |  |  |  |  |
| 1 | 浆化槽 | 5M3 | 台 | 1 | 7.5 |
| 2 | 砂浆泵 | Q30，H32 | 台 | 1 | 7.5 |
| 3 | 浸出釜 | 3M3 | 台 | 3 | 5.5 |
| 4 | 砂浆泵 | Q20，H30 | 台 | 3 | 5.5 |
| 5 | 厢式压滤机 | XMYZB60/1000-uk | 台 | 1 | 2.2 |
| 6 | 碱浸液储槽 | 30M3 | 台 | 3 |  |
| 三 | 钨酸钠结晶工序 |  |  |  |  |
| 1 | 碱浸液输送泵 | Q12.5，H20 | 台 | 1 | 2.2 |
| 2 | 净化反应釜 | 2M3 | 台 | 2 | 3 |
| 3 | 精滤泵 | Q18，H20 | 台 | 1 | 2.2 |
| 4 | PG精密过滤器 | 10M2 | 台 | 1 |  |
| 5 | 三效降膜蒸发器 | 2000型 | 套 | 1 | 34.5 |
| 6 | 结晶釜 | S316,3M3 | 台 | 3 | 5.5 |
| 7 | 离心机 | SS-1200 | 台 | 2 | 15 |
| 四 | 烧结、水浸工序 |  |  |  |  |
| 1 | 混料机 | Ø1200×800 | 台 | 1 | 11 |
| 2 | 台式炉 | RT3-180-10 | 台 | 5 | 70 |
| 3 | 球磨机 | Ø1000×5000 | 台 | 1 | 30 |
| 4 | 桥式吊车 | 5吨 | 台 | Ⅰ | 5.5 |
| 5 | 砂浆泵 | Q30，H32 | 台 | 5 | 7.5 |
| 6 | 水浸反应釜 | 5M3 | 台 | 5 | 7.5 |
| 7 | 厢式压滤机 | XMY60/1000-uk | 台 | 2 | 2.2 |
| 8 | 水浸液储槽 | 30M3 | 个 | 7 |  |
| 9 | 精滤泵 | Q28，H20 | 台 | 2 | 4 |
| 10 | PG精密过滤器 | 10M2，20M2 | 台 | 各1台 |  |
| 11 | 吸附科液储槽 | 110M3 |  |  |  |
| 12 | 吸附泵 | Q20，H30 | 台 | 2 | 4 |
| 五 | 离子交换工序 |  |  |  |  |
| 1 | 离子交换柱 | Ø1400×7000 | 台 | 8 |  |
| 2 | 解析剂配制槽 | 5M3 | 台 | 2 | 7.5 |
| 3 | 解吸剂储槽 | 30M3 | 个 | 3 |  |
| 4 | 前稀液储槽 | 30M3 | 个 | 1 |  |
| 5 | 高峰液贮槽 | 30M3 | 个 | 3 |  |
| 6 | 后稀液储槽 | 30M3 | 个 | 4 |  |
| 7 | 溶液输送泵 | Q12，H18 | 台 | 12 | 1.5 |
| 六 | 除钼工序 |  |  |  |  |
| 1 | 硫化反应 | 5M3 | 台 | 1 | 7.5 |
| 2 | 移动床 | Ø1200×9500 | 台 | 2 |  |
| 3 | 流化床 | Ø800/Ø1100×3000 | 台 | 2 |  |
| 4 | 结晶料液贮槽 | 20M3 | 个 | 3 |  |
| 5 | 含钼液贮槽 | 20M3 | 个 | 2 |  |
| 七 | APT结晶工序 |  |  |  |  |
| 1 | 输液泵 | Q20，H30 |  |  |  |
| 2 | 搪瓷结晶釜 | 5M3 | 台 | 1 | 5.5 |
| 3 | 衬钛结晶釜 | 5M3 | 台 | 5 | 7.5 |
| 4 | 过滤器 | 1400×1400 | 个 | 7 | 11 |
| 5 | 真空受液器 | 搪瓷罐3M3 | 个 | 7 |  |
| 八 | 烘干过筛工序 |  |  |  |  |
| 1 | 双锥回转真空干燥机 | 2500L | 台 | 2 | 7.5 |
| 2 | 振动筛 | Ø1200×800 | 台 | 1 | 2.2 |
| 3 | 水环真空泵 | 600L/分 | 台 | 2 | 15KW |
| 4 | 空压机 | 2M3/分 | 台 | 1 | 15KW |

2、工艺简介

该项目原料为废钨料，主要成分为WC（碳化钨），产品分两类，即钨酸钠和钨酸铵，分两个工艺流程进行生产：

- 废钨料→氧化焙烧-碱浸-蒸发结晶-离心甩干-钨酸钠；

- 碱浸渣→烧结-粉碎-水浸-离子交换-双极膜电解-蒸发浓缩-喷雾干燥-偏钨酸铵；

- 碱浸渣→烧结-粉碎-水浸-离子交换-除钼-蒸发结晶-仲钨酸铵晶体-真空干燥-过筛-仲钨酸铵。其工艺过程与本项目相似。

3、主要污染物及控制措施

（1）废气污染物排放及其控制措施

焙烧工序回转窑废气中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，采用旋风+布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排。氨水配置及蒸发结晶工序产生的废气中主要污染物为氨气，采用稀盐酸吸收塔处理后经20m高排气筒外排。废水处理站脱氨工序产生的氨气，采用稀盐酸吸收塔处理后经20m高排气筒外排。

（2）废水污染物排放及控制措施

离子交换工序产生的交后液，进入交后液池经缓冲和均化后进入曝气池抱起氧化，然后进入搅拌池加石灰浆调pH，同时加入聚合硫酸铁（铝）、絮凝剂，再中和沉淀后，上清液排入市政污水管网。离子交换工序产生的淋洗水经过滤除去固体悬浮物后，直接进入反渗透装置，反渗透淡水进入回用水池，浓水排入交后液池处理。含氨氮废水（电解阴极液、结晶母液）经离子交换回收钨，产生的尾液（含硫化铵）进入含氨水收集池，加碱液调pH，用蒸汽搅拌加热后泵入氨吹脱塔脱氨，得到浓的氯化铵返回主流程作离子交换工序的解吸剂。生活废水经化粪池处理，排入经开区污水处理厂进一步处理后排入沩水。

（3）固体废物

水浸渣外售深圳格林美高新技术股份有限公司综合利用，生活垃圾集中收集同环卫部门统一处理。

（4）噪声

主要噪声源为振动球磨机、空压机、引风机等，在满足生产工艺要求的前提条件下，采取选用低噪设备、设置隔声操作室、高噪设备基础进行减振处理。

4、验收监测结果与评价

根据湖南省环境监测中心站2013年9月编制的《湖南顺泰新材料有限公司含钨废料综合回收3000吨/年钨制品项目竣工环境保护验收监测报告》，监测期间，工程生产设施和环保设施运行正常，生产负荷均达到设计生产能力的75%以上。

（1）废气监测结果及评价

监测结果表明：监测期间，回转窑和台式炉排放的废气中烟尘排放浓度最大值为70.3mg/m3，二氧化硫排放最大值为85mg/m3，均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准；氮氧化物排放浓度最大值为140mg/m3。蒸发结晶氨气吸收塔排放废气及废水处理站脱氨工序氨气吸收塔排放废气中氨排放速率最大值分别为0.74kg/h、0.002kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求；厂界周边4个无组织排放废气监测点位中颗粒物的最大监控浓度为0.08mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；氨的最大监控浓度为0.58mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求。

（2）废水监测结果及评价

监测结果表明：监测期间，废水处理设施出口中总铅、总砷、总镍、六价铬监测浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值要求；pH、COD、SS、石油类、硫化物、总铜、总锌监测浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求；钴的监测浓度日均值符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准限值要求；氨氮的监测浓度日均值分别为10.6mg/L、10.7mg/L，氯化物的测浓度日均值分别为4.8mg/L、4.4mg/L，钨的测浓度日均值分别为0.580mg/L、0.385mg/L。生活废水排放口中pH、SS、COD、动植物油、BOD、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；氨氮的监测浓度日均值分别为22.4mg/L、21.8mg/L。

（3）废水监测结果及评价

监测结果表明：监测期间，4个厂界噪声监测点位中昼夜噪声最大监测值为57.8dB、夜间噪声最大监测值为53.8dB，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

# 5 区域环境质量现状调查与评价

## 5.1 环境空气质量现状调查

（1）监测点布置

据本项目的废气污染特征以及环境空气评价等级，结合项目周围自然环境、居民区分布情况和常年主导风向（宁乡县全年主导风向为NNW），本次环境空气质量现状监测引用宁乡县环境监测站2013年4月24-30日对A1托普软件园、A3雅城工业园（项目所在地东南侧）、A4汤家湾的PM10、NO2、SO2的监测数据，同时引用湖南永蓝检测技术有限公司2014年6月对A1托普软件园、A2海纳新材料、A4汤家湾的NH3的监测数据和Y1巷子口的H2S的监测数据。各监测点的位置及功能见表5.1-1和附图3。

表5.1-1  大气环境质量引用数据监测点设置一览表

| 监测点序号 | 监测位置 | 与本项目方位 | 与本项目距离（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 托普软件园 | NW | 2500 | PM10、SO2、NO2 |
| A3 | 雅城工业园 | W | 1000 |  |
| A4 | 汤家湾 | S | 1100 |  |
| A1 | 托普软件园 | NW | 2500 | NH3 |
| A2 | 海纳新材料 | W | 1800 |  |
| A4 | 汤家湾 | S | 1100 |  |
| Y1 | 巷子口 | NE | 700 | H2S |

（2）监测项目、频率及分析方法

监测项目：PM10、SO2、NOX、NH3、H2S；

监测周期和频率：现状监测连续监测7天，SO2、NO2每天监测日均浓度值和小时浓度值；PM10每天监测日均浓度值；NH3、H2S监测采用每日至少采样四次，获取一次浓度值。

- 监测和分析按《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）和《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194-2005）执行。

（4）监测结果

大气环境质量现状监测结果列于表5.1-2、5.1-3、5.1-4。

表5.1-2  大气环境监测引用数据统计结果  （单位：mg/Nm3）

| 监测时间 监测项目 |  | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | PM10 | 0.08 | 0.082 | 0.081 | 0.083 | 0.082 | 0.084 | 0.086 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
|  | SO2 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| A3 | PM10 | 0.088 | 0.096 | 0.111 | 0.075 | 0.098 | 0.102 | 0.099 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
|  | SO2 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| A4 | PM10 | 0.106 | 0.113 | 0.082 | 0.12 | 0.095 | 0.135 | 0.125 | 0.15 |
|  | NO2 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
|  | SO2 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |

表5.1-3  大气环境监测数据统计结果  （单位：mg/Nm3）

| 监测时间 监测项目 |  | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | NH3 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.2 |
| A2 | NH3 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.2 |
| A4 | NH3 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.2 |

表5.1-4  大气环境质量监测数据统计结果  （单位：mg/Nm3）

| 监测时间 监测项目 |  | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | H2S | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.01 |
| Y2 | H2S | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.01 |
| Y3 | H2S | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.01 |

备注：ND表示低于该方法检出限

（5）评价方法

采用单因子指数法进行评价，其计算公式如下：

Si =Ci/Cio

式中：Si—i污染物的标准指数；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3；

Cio—i污染物的环境空气质量评价标准，mg/Nm3。

各污染物的标准指数计算结果列于表5.1-5、5.1-6。

表5.1-5  大气环境质量各污染物标准指数计算结果  （单位：无量纲）

| 监测时间 监测项目 |  | 24日/16日 | 25日/17日 | 26日/18日 | 27日/19日 | 28日/20日 | 29日/21日 | 30日/22日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | PM10 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
|  | NO2 | 0.38 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | 0.50 |
|  | SO2 | 0.53 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.73 | 0.67 |
|  | NH3 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| A2 | NH3 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| A3 | PM10 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.50 | 0.65 | 0.68 | 0.66 |
|  | NO2 | 0.75 | 0.63 | 0.38 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.63 |
|  | SO2 | 0.80 | 0.67 | 0.53 | 0.87 | 0.93 | 0.73 | 0.67 |
| A4 | PM10 | 0.71 | 0.75 | 0.55 | 0.80 | 0.63 | 0.90 | 0.83 |
|  | NO2 | 0.50 | 0.38 | 0.63 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.63 |
|  | SO2 | 0.60 | 0.53 | 0.73 | 0.80 | 0.67 | 0.60 | 0.60 |
|  | NH3 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |

表5.1-6  大气环境质量各污染物标准指数计算结果2  （单位：无量纲）

| 监测时间 监测项目 |  | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | H2S | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| Y2 | H2S | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| Y3 | H2S | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |

（6）评价结论

由表5.1-5、5.1-6和表5.1-7可得出下列评价结论：

三个监测点处的PM10、NOx、SO2日平均浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值。NH3、H2S的一次最高容许浓度均小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

## 5.2 地表水环境质量现状监测及评价

（1）监测断面的设置

本项目废水排入经开区污水管网，经宁乡污水处理厂处理后排入沩水。为了解沩水的水环境质量现状，本评价引用了宁乡县环境监测站2013年4月9日至11日对宁乡污水处理厂排污口所在的沩水河段设置的3个现状监测断面数据，具体布置见表5.2-1和附图3。

表5.2-1  地表水监测断面设置表

| 断面 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 宁乡污水处理厂排污口上游500m处 | 对照断面 |
| S2 | 宁乡污水处理厂排污口下游1000m处 | 控制断面 |
| S3 | 宁乡污水处理厂排污口下游3000m处 | 削减断面 |

（2）监测项目及频率

监测项目：pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、TP、石油类、Cu、Zn、Mn、As、Pb、Cd、Cr6+。

监测频率：一期监测，连续3天，每天1次（2013年4月9日至11日）。

（3）采样及分析方法

按国家环保局颁布的《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T91-2002）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表4规定的分析方法执行。

（4）监测结果

根据宁乡县环境监测站的监测报告，地表水环境质量现状监测结果列于表5.2-2。

表5.2-2  地表水环境质量现状监测统计结果1  （单位：mg/L，pH值无量纲）

| 采样时间 | 2013年4月9日 |  |  | 2013年4月10日 |  |  | 2013年4月11日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 监测项目 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| ｐH | 7.09 | 7.07 | 7.10 | 7.21 | 7.18 | 7.25 | 7.20 | 7.16 | 7.18 |
| CODcr | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| BOD5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 石油类 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Tp | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| NH3-N | 0.890 | 0.850 | 0.848 | 0.870 | 0.805 | 0.872 | 0.836 | 0.852 | 0.805 |
| Cu | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Zn | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Mn | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| As | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cd | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Pb | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cr6+ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

说明：ND表示未检出。

（5）评价方法

采用单因子指数法进行评价，其计算公式如下：

①单项水质参数的标准指数计算式：

I＝C/Cs

式中：I—某污染物的污染指数；

C—某污染物的实测值，mg/L；

Cs—某污染物的地表水水质标准，mg/L。

②pH值标准指数的计算式：

I＝（7.0－pH）/（7.0－pHsd）  （当pH≤7.0时）

I＝（pH－7.0）/（pHsu－7.0）   （当pH>7.0时）

式中：I—pH值的污染指数；

pH—实测pH值；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限值；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限值。

根据监测统计结果、评价方法和评价标准，将各水质参数的标准指数计算结果列于表5.2-3。

表5.2-3  地表水环境质量现状评价结果  （单位：无量纲）

| 采样时间 | 2013年4月9日 |  |  | 2013年4月10日 |  |  | 2013年4月11日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 监测项目 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| ｐH | 0.045 | 0.035 | 0.05 | 0.105 | 0.09 | 0.125 | 0.1 | 0.08 | 0.09 |
| CODcr | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| BOD5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 |
| 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tp | 0.85 | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 0.55 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.55 |
| NH3-N | 0.89 | 0.85 | 0.848 | 0.87 | 0.805 | 0.872 | 0.836 | 0.852 | 0.805 |
| Cu | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Zn | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Mn | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| As | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cd | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Pb | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cr6+ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

说明：ND表示未检出。

（6）评价结论

由表5.2-3可得出下列评价结论：

宁乡污水处理厂排污口上下游三个监测断面处的pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、石油类、Cu、Zn、Mn、As、Pb、Cd、Cr6+现状浓度均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

## 5.3 地下水环境质量现状监测及评价

（1）监测点位置

为了解项目所在地地下水环境质量现状，引用项目东侧1100m处的巷子口彭向明家水井设置的1处地下水监测点数据，具体位置见附图3。

（2）监测项目及频率

监测项目：pH、CODMn、粪大肠菌群、氨氮、Ni、As、Cu、Pb、Zn、Cd。

监测频率：一次采样分析（2014年4月1日）。

（3）分析方法

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）执行。

（4）监测结果

地下水环境质量现状监测统计结果见表5.3-1。

表5.3-1  地下水环境质量现状监测统计结果  （单位mg/L，pH为无量纲，粪大肠菌群个/L）

| 项目 监测点 | pH | CODMn | 氨氮 | 粪大肠杆菌群 | As | Cu | Pb | Zn | Cd | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 6.77 | 1.0 | 0.05 | 2.0 | ND | 0.08 | ND | ND | ND | ND |

说明：L表示低于检出限。

（5）地下水环境质量现状评价

①评价方法

评价方法与地表水环境质量现状评价方法相同。

②评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。

③评价结果

表5.3-2  地下水环境质量现状评价结果  （单位：无量纲）

| 项目 监测点 | pH | CODMn | 氨氮 | 粪大肠杆菌群 | As | Cu | Pb | Zn | Cd | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0.46 | 0.33 | 0.40 | 0.67 | ND | 0.08 | ND | ND | ND | ND |

由表5.3-2的结果表明，评价区域的pH、CODMn、总大肠菌群、氨氮、Ni、As、Cu、Pb、Zn、Cd现状浓度均小于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准值。

## 5.4 声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

为了解区域声环境现状，在厂界四周外1米处即东南西北方向设置4个监测点，具体位置见附图3。

（2）监测方法：按《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB3096—2008）执行，采用积分声级计或具有相同功能的测量仪器测量等效连续A声级。

（3）监测频率：进行一期监测，监测1天，每天两次，分昼、夜两个时段进行。

（4）监测结果：声环境质量现状监测统计结果列于表5.4-1。

表5.4-1  声环境质量现状监测统计结果

| 监测点 | 时间 | 测试结果Leq [dBA] | 标准值dB（A） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 昼间 | 50.5 | 65 | 否 |
|  | 夜间 | 43.9 | 55 | 否 |
| 厂界南 | 昼间 | 49.3 | 65 | 否 |
|  | 夜间 | 44.1 | 55 | 否 |
| 厂界西 | 昼间 | 48.7 | 65 | 否 |
|  | 夜间 | 44.5 | 55 | 否 |
| 厂界北 | 昼间 | 48.7 | 65 | 否 |
|  | 夜间 | 43.5 | 55 | 否 |

（5）现状评价

由表5.4-1的监测统计结果可知，厂界四周4个噪声监测点处的昼间、夜间噪声值均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值。

# 6 污染防治措施可行性分析

污染防治措施是控制污染物排放的重要手段，其处理效果的好坏及运行正常与否，将直接影响到污染物的排放情况，进而影响环境质量。因此，对建设项目污染防治措施的选择要本着工艺可行、技术成熟可靠、经济合理的原则，并且在运行中的日常维护与管理要严格要求，在发展经济的同时，保护好环境。

本章将重点评述本工程废气、废水、固废、噪声污染防治措施的可行性和可靠性，并针对存在的环保问题，提出切实可行的对策建议，最大限度地减少项目对环境的不利影响。

## 6.1 废气防治措施评述

### 6.1.1 废气处理措施可行性分析

1、有组织排放废气

（1）含尘废气

本项目含粉尘废气包括氧化焙烧废气、苏打烧结废气、APT过筛废气、兰钨过筛废气、钨粉过筛废气、钨粉合批废气和钨粉冷等静压废气。

目前国内应用较广泛除尘器主要分为布袋除尘、湿法除尘、静电除尘、旋风除尘等方式，针对本项目回收的粉尘均为有价钨属，因此要求的除尘效率须达到95%以上高收集效率，因此适用本项目的除尘方式主要为布袋除尘及静电除尘。

①技术特点比较

布袋除尘器具有以下优缺点：

a.除尘效率高。布袋除尘器的除尘效率大于95%，特别是对于亚微米级的粉尘有很好的收集效果。

b.除尘效率稳定。在一定范围内，除尘器出口烟尘浓度不随入口烟气量和烟气浓度变化，能够使烟尘排放浓度长时间保持在较低水平，满足标准要求。

c.布袋除尘器占地面积小，技术结构简单，易维护。

d.布袋除尘器捕集粉尘范围广。

f.设备阻力大，本体阻力平均为1500～2000Pa。

电除尘器的优点和缺点：

a.电除尘器技术比较成熟，运行可靠，维护量小。

b.电除尘器阻力小，一般为100～200 Pa，耐高温性能强。

c.除尘效率相对较高。

d.设备占地面积大，设备控制要求高而复杂。

e.制造、安装及运行管理水平要求高。

f.电除尘器运行一段时间后，除尘效率会下降，一般会低于设计效率。

②经济性比较

静电除尘器和布袋除尘器的经济性主要是比较设备本身的造价(包括安装费)和运行维护费用。

影响布袋除尘器本体造价的主要因素是：气布比和滤料。选择的气布比值偏小，除尘器的体积、用的滤袋数、除尘单元、配套的挡板阀和清灰装置的设备就会相应增加，造成本体费用明显增加。不同滤料的价格相差很大，气布比确定后，滤料的价格对降低主体费用是关键。

影响电除尘器本体造价的主要因素是：比集尘面积、烟气流速、电场数及电源装置。选择的比集尘面积大，烟气流速小，极板的用钢量大，电除尘器的体积就大，本体费用也显著增加。比集尘面积的大小是决定电除尘器本体费用的主要因素。

布袋除尘器运行费用主要包括滤袋的更换费和阻力增大而增加的引风机轴功率费用。

电除尘器运行费用主要是电场耗电量。从美国“怀特”公司电除尘器与电晕功率的关系曲线可知，当电除尘器的除尘效率大于99.3%时，电场耗电量增加得越来越快，甚至会超过因采用布袋除尘器后引风机轴功率的增加量。

因此，如果要达到相同除尘效率，电除尘器总费用就会比布袋除尘器高出很多。

通过上述比较，本项目选用布袋除尘器不论是在技术还是经济性方面均是可行的。氧化焙烧废气和苏打烧结废气通过管道与布袋除尘器连通收尘。氧化焙烧废气和苏打烧结废气经除尘后共用一个排气筒排放。APT过筛废气通过移动式吸尘罩与布袋除尘器连通收尘后排放。钨粉车间的兰钨过筛废气和钨条车间的钨粉过筛废气、钨粉合批废气和钨粉冷等静压废气通过移动式吸尘罩收集合并后与布袋除尘器连通收尘后排放。

三股排放的含尘废气排放浓度分别为29mg/Nm3、26.5mg/Nm3、100mg/Nm3，排放速率分别为0.145kg/h、0.04kg/h、0.085kg/h，分别经由15m高排气筒高空排放，烟尘排放浓度及排放浓度均满足《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）的要求；粉尘排放浓度及排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准的要求。

（2）含氨废气

本项目含氨废气包括硫代化废气、蒸发结晶废气和氧化钨煅烧废气。

硫代化废气中的NH3浓度相对较低，因此该部分废气治理采用“稀硫酸喷淋吸收”的治理方法，稀硫酸喷淋吸收处理效率为95%，喷淋吸收液(NH4)2SO4溶液经四效蒸发后作为农肥出售。则经处理后的硫代化尾气中NH3浓度为23mg/Nm3，排放速率为0.115kg/h，经由25m高排气筒高空排放，排放速率可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。

针对项目污染源，蒸发结晶废气中的NH3浓度较高，因此选用“两级冷凝回收+稀硫酸喷淋吸收”的治理方法，其中冷凝处理效率为60%，稀硫酸喷淋吸收处理效率为95%，产生的冷凝液返回配制解吸剂，喷淋吸收液(NH4)2SO4溶液经四效蒸发后作为农肥出售。则经处理后的蒸发结晶尾气中NH3浓度为65.6mg/Nm3，排放速率为0.656kg/h，经由25m高排气筒高空排放，排放速率可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

氧化钨煅烧废气同时含有烟尘和NH3，且污染物产生浓度相对较低，因此该部分废气治理采用“旋风除尘+稀硫酸喷淋吸收”方式进行处理，烟尘和NH3处理效率分别为80%和90%，旋风收尘器收集的烟尘返回碱浸工序，喷淋吸收液(NH4)2SO4溶液经四效蒸发后作为农肥出售（协议见附件12）。经处理后尾气的污染物浓度为烟尘84mg/Nm3、NH3 50mg/Nm3，排放速率分别为0.25kg/h和0.15kg/h，经由25m高排气筒高空排放，烟尘排放浓度及排放浓度可达到《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996），NH3排放速率可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。

（3）含硫化氢废气

本项目含硫化氢废气为除钼工序中产生的含硫化氢废气。

针对项目污染源除钼废气中的H2S，选用“碱液喷淋吸收”的治理方法，原理为酸碱中和反应。含硫化氢废气由风管引入净化塔，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，废气经过净化后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。二级碱液喷淋吸收处理效率可达到99%，喷淋吸收液Na2S溶液经四效蒸发后外售。则经处理后的除钼尾气中H2S浓度为5.0mg/Nm3，排放速率为0.025kg/h，经由25m高排气筒高空排放，排放速率可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。

2、无组织废气治理措施

本项目无组织排放的污染物主要是解析剂配制过程和生产中产生的含氨废气、萃取车间萃取和反萃工段挥发的煤油、收尘系统集气罩未收集的粉尘、配置稀硫酸过程中产生的硫酸雾及硫化铵罐注入硫化铵液体时逸出的少量恶臭气体。

项目必须通过加强物料在贮存和生产使用过程中的管理，做好原料储罐、管道和生产设备密封，严格防止跑、冒、滴、漏，减少厂区内恶臭气体无组织外排；萃取车间和蒸发结晶车间设计为四面通风，车间顶棚开设天窗，并采取车间强制通风换气等措施，保持空气流通，可有效降低车间的人工操作环境；硫酸储罐、硫化铵储罐应加盖顶棚，气温较高的天气下，应喷水降温，防治罐体温度变化过大产生的小呼吸导致恶臭气体逸出，同时硫化铵罐罐体呼吸口采用液碱进行水封，吸收大呼吸、小呼吸产生的恶臭气体。加强厂区绿化，污水处理站通过加强日常管理、污泥脱水后及时处理等措施来降低无组织恶臭对周围环境的影响；采取以上措施后项目厂界恶臭污染物浓度可满足《恶臭污染物排放标准》二级标准要求。

### 6.1.2 有关要求与建议

（1）严格企业管理，强化生产装置的密闭性操作，尽可能减少生产设施和环保设施出现漏气和冒气现象，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。

（2）注重除尘、吸收塔等环保设施的维护和管理，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气净化系统，以确保处理设施的正常运行。

（3）对废气净化设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。

（4）一旦发现废气净化设施运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定适时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响。

（5）在项目东厂界、南厂界以及南面的新康大道两侧需主要种植高大乔木进行绿化防护，减轻项目排放的废气对胡家老屋的影响。

（6）制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

## 6.2 废水防治措施评述

### 6.2.1 废水种类及处理方式

- 生产废水

（1）工艺废水

根据可研设计的工艺流程，本项目无工艺废水排放，萃余液、反萃工序的洗余水、离子交换工序的再生液全部回用于工艺过程；反渗透浓水一部分回用于工艺过程，一部分回用于地面清洗。

（2）地面清洗水

地面清洗用水采用反渗透浓水，为用水冲洗和用拖把擦拭的方式相结合。产生的地面清洗水回用于碱浸工序。

（3）硫酸铵溶液

蒸发结晶工序和APT煅烧工序产生的尾气经稀硫酸淋洗得到的淋洗液及结晶母液经离子交换回收钨工序产生的交后尾液为硫酸铵溶液，采用四效蒸发器蒸发、结晶，可得到固体硫酸铵作为农肥外售。四效蒸发器蒸发所用能源为蒸汽，由长沙天宁热电有限公司供应。

（4）硫化氢处理废水

除钼反应中的硫化氢经氢氧化钠喷淋吸收处理产生含硫化钠溶液，经四效蒸发后，硫化钠可作为含重金属废水的沉淀剂，外售给相关企业利用。

2、生活污水

生活污水排放量约为17.8m3/d，类比当地生活污水水质资料，其主要污染物产生浓度为COD 300mg/L、BOD 150mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L。生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经市政污水管网进入宁乡污水处理厂。

3、初期雨水

本项目主要生产工序都设置在厂房内，因此初期雨水汇集面积以生产车间周边及门口面积计，根据该厂区集雨面积估算，考虑设置50m3的初期雨水收集池，初期雨水进入厂区污水处理站处理达标后，排入市政污水管网进入宁乡污水处理厂。最大一次初期雨水量约为30m3，小于初期雨水处理池的容积，因此，设置的50m3初期雨水处理池是合理可行的。

### 6.2.2 废水处理方式可行性分析

- 工艺废水回用可行性分析

（1）反渗透浓水回用可行性分析

反渗透纯水制备中会产生反渗透浓水，一部分回用于离子交换回收钨工序的洗水及解析剂配置，一部分用于地面清洗。

反渗透浓水中主要含有钙离子、镁离子、氯离子等，由于离子交换回收钨工序回收的钨酸钠溶液会回用到碱浸工序，对于水质的要求不高，浓水中的杂质在碱浸及萃取工序中将除去，因此浓水回用于离子交换回收钨工序的洗水及解析剂配置用水是可行的。

（2）地面清洗水回用可行性分析

地面清洗水中含有少量的钨金属。废钨料焙烧氧化过程控制温度为800-850℃，焙烧后出炉物料的温度很高，焙烧后出炉物料转移至碱浸槽，采用地面清洗水对出炉物料进行冷却，水蒸气大量蒸发，含有的钨金属进入碱浸工序。地面清洗水回用于碱浸工序，一方面冷却了焙烧后出炉物料，另一方面回收了钨金属，因此是可行的。

（3）萃余液回用可行性分析

萃余液的主要成分为碳酸氢钠，一部分经三效蒸发器蒸发后得到碳酸氢钠，回用于苏打烧结工序，一部分加入石灰苛化生产氢氧化钠溶液，回用于废钨料的碱浸工序，因此萃余液的回用是可行的。

（4）反萃工序的洗余水回用可行性分析

反萃工序的洗余水回用于碱浸工序，洗余水主要含微量的碳酸氢钠，碱浸工序对于水质的要求不高，因此反萃工序的洗余水回用于碱浸工序是可行的。

（5）离子交换工序的再生液回用可行性分析

采用离子交换对母液进行回收钨后，离子柱需用稀硫酸进行再生，因此再生液中还有极少量的钨酸铵，一部分回用于配制再生离子柱的稀硫酸，一部分直接回用于碱浸工序，因此再生液的回用是可行的。

3、硫酸铵溶液和硫化钠溶液的四效蒸发处理

（1）工作原理

拟采用的四效蒸发器为降膜蒸发，所用蒸汽来自天宁热电厂的管道蒸汽。降膜蒸发是将料液自降膜蒸发器加热室上管箱加入，经液体分布及成膜装置，均匀分配到各换热管内，并沿换热管内壁呈均匀膜状流下。在流下过程中，被壳程加热介质加热汽化，产生的蒸汽与液相共同进入蒸发器的分离室，汽液经充分分离，蒸汽进入冷凝器冷凝（单效操作）或进入下一效蒸发器作为加热介质，从而实现多效操作，液相则由分离室排出。

热泵蒸发原理为：生蒸汽由蒸汽喷射泵将蒸发器中产生的二次蒸汽抽吸并压缩，与生蒸汽混合（或用机械式压缩机将二次蒸汽压缩），从而使低品位的二次蒸汽变为高品位的加热蒸汽再次利用，使生蒸汽消耗大大降低，例如双效热泵蒸发的蒸汽消耗可达到三效的水平。热泵蒸发尤其适用于热敏性物料、沸点升高值小的物料和能够提供高压蒸汽的场合。喷射式热泵稍加变化还可用作过热蒸汽变为饱和蒸汽的装置。

（2）工艺过程

物料由自吸泵入第一效加热器与生蒸汽进行热交换，再加入第一效蒸发器蒸发。在一效被蒸发出来的水蒸气，做为二效热源加热。一效中物料不断提高浓度后加入二效蒸发。一效同时连续进料。二效被蒸发出来的水蒸气，做为三效热源加热，当二效中物料浓度提高后，加入三效蒸发，同时可以在二效析出部分晶体。三效被蒸发出来的水蒸气，做为四效热源加热，当三效中物料浓度提高后，加入四效蒸发，同时可以在三效析出部分晶体。在四效结晶器中达到过饱和溶液出现晶体时，开启晶体泵出料，再到离心机分离，分离后的母液返回至蒸发器重新蒸发。

（3）经济可行性

本项目硫酸铵液采用四效蒸发器对水分进行加热蒸发，得到硫酸铵结晶固体外售。根据设备工艺参数可知，蒸发一吨硫酸铵液中水需消耗0.4吨蒸汽，按每吨蒸汽220元计算，每天需蒸发硫酸铵液中的水19.8吨，则日需热能消耗费用1742元，将获得硫酸铵5.2吨，按市场价硫酸铵吨产品400元计，则可获得2080元经济效益。剔除其他费用，每天可获得约200元经济效益。因此采用“四效蒸发器”回收硫酸铵方法经济可行。

硫化钠溶液每天产生量为0.1t，产生量很少，为了保证项目生产废水不外排，采用四效蒸发器处理，得到的硫化钠固体外售。根据设备工艺参数可知，蒸发一吨硫化钠溶液中水需消耗0.4吨蒸汽，按每吨蒸汽220元计算，每年需蒸发硫酸钠液中的水32吨，则年需热能消耗费用2816元，将获得硫酸铵5.5吨，按市场价硫化钠吨产品2500元计，则可获得13750元经济效益。剔除其他费用，每年可获得约5000元经济效益。因此采用“四效蒸发器”回收硫化钠方法经济可行。

综上所述，本项目实现生产废水“零排放”是可行的。

4、初期雨水处理可行性分析

10分钟内收集的初期雨水用专用管道进入事故水池，在收集池上面的雨水排放管道上安装一个阀门，就可以将10分钟内的初期雨水收集于废水处理系统中，达标后外排；10分钟后关闭阀门将雨水外排。

初期雨水因含有少量的钨金属，拟将这部分废水进入厂区污水处理站，经沉淀泥沙后，再中和絮凝沉淀，达到《污水综合排放标准》三级标准后，经市政污水管网排入宁乡污水处理厂。因此，采用二级沉淀法处理初期雨水是可行的。

### 6.2.3 有关建议

（1）建设方应重点关注循环水系统正常运行收、排系统管理，做到“清污分离”，以生产废水“零排放”作为日常环保管理目标。全厂用水每月制定报表，控制生产用水量，以监控工艺废水是否全部回用，控制生产废水“零排放”；

（2）各收集池、处理池、雨排设施须做好防渗措施。

## 6.3 固体废物防治措施评述

（1）固体废物性质

根据工程分析，项目固体废物产生、性质、处置情况见表6.3-1。

表6.3-1  拟建项目固体废物产生及处理方式一览表

| 固体废物名称 | 产生量 | 固废性质 | 处置方式或去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水浸渣 | 912t/a | Ⅱ类一般工业固废 | 送金源新材料综合利用 |
| 钼渣 | 20t/a | Ⅱ类一般工业固废 | 送金源新材料综合利用 |
| 苛化渣 | 2166t/a | Ⅰ类一般工业固废 | 外售给水泥厂 |
| 废水处理站污泥 | 1t/a | Ⅱ类一般工业固废 | 收集后返回碱浸工序 |
| 含尘废气处理渣 | 50t/a | Ⅰ类一般工业固废 | 收集后返回碱浸工序 |
| 废树脂 | 6t/a | 危险固废 | 送瀚洋环保处置 |
| 废活性炭 | 0.2t/a | 危险固废 | 送瀚洋环保处置 |
| 生活垃圾 | 23.7t/a | / | 环卫部门统一处理 |

（2）固体废物去向说明

①水浸渣主要为碳酸镍、碳酸钴等，根据毒性浸出试验，为Ⅱ类一般工业固废，送相关单位综合利用。

②钼渣主要为硫化钼，根据毒性浸出试验，为Ⅱ类一般工业固废，送相关单位综合利用。

③苛化渣主要为碳酸钙，为Ⅰ类一般工业固废，外售给水泥厂做原材料。

④污水处理站污泥为Ⅱ类一般工业固废，定期收集直接回用于碱浸工序。

⑤废树脂为危险固废，交由有危险废物处理资质的瀚洋环保进行处理。

⑥含尘废气处理渣主要为含钨粉末，收集后直接回用于碱浸工序。

⑦废活性炭为危险固废，交由有危险废物处理资质的瀚洋环保进行处理。

⑧厂区内设垃圾桶和垃圾站，生活垃圾由环卫部门统一处置。

综上所述，固体废物大部分得到回收利用。为解决固体废物产销（运）的不平衡问题，在厂区内西北面设置一面积为220m2（20m*11m）的苛化渣临时储存场，可储存1-2个月生产产生的苛化渣量（2个月的苛化渣约400t），定期外售给水泥厂作为原材料；Ⅱ类一般固废暂存区设计建设于原料仓库内，一般固废储存区的面积为150m2（10m*15m），可储存1-2个月生产产生的渣量（2个月的水浸渣、钼渣约200t），按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场要求进行设计、建造和管理，地面采用硬化处理防渗漏，防渗系数K≤10-7cm/s，修建渗滤液收集系统（由于水浸渣、钼渣等采用板框压滤机脱水，压滤后渣含水率在30%以下，正常情况下不会产生渗滤液），水浸渣、钼渣定期外售给湖南金源新材料股份有限公司处理。废水处理站污泥和含尘废气处理渣收集后采用铁桶装，临时放置于Ⅱ类一般固废暂存区，定期回用于碱浸工序。危险废物暂存区设计建设于原料仓库内，危险固废储存区的面积为20m2（4m*5m），可储存1年生产产生的渣量（1年的废树脂和废活性炭约6.2t），按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设计、建造和管理，地面采用硬化处理防渗漏，防渗系数K≤10-10cm/s；危险废物包括废树脂和废活性炭，废树脂8年更换一次，废活性炭每年更换一次，更换后采用铁桶装临时放置于危险废物暂存区，并及时送有危险废物处理资质的瀚洋环保处理。

采用上述措施后可有效地避免固体废物的二次污染。

## 6.4 噪声防治措施评述

项目主要噪声源来自振动球磨机、烘干机、振动筛、各类风机、输送泵等，噪声源值估计在70～100dB(A)之间，拟建项目在设备选型上尽量选用低噪音设备，针对不同设备的噪声特性，分别采取基础减振、安装消声器、隔声罩或置于室内，以及厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施。以上的噪声防治措施在一定程度上可减轻噪声对工作环境的影响。

另外对循环水处理系统中水泵均应设专用泵房，水泵出口设橡胶软接头，操作室设隔声门窗，室内噪声≤70dB(A)；对噪声难以治理的地方，球磨室设隔声门窗，使室内噪声≤70dB(A)；同时提高自控水平，减少工人在噪声环境中的工作时间，对必须在噪声环境中工作的操作人员，可佩带防噪耳塞，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。同时，加强厂区内管理也是减少噪声排放的重要环节，如：厂区内禁止机动车辆鸣笛、严格按操作规程操作等，均可以有效地减少人为而引起的噪声排放。

以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于拟建工程是可行的。

## 6.5 地下水污染防治措施评述

从现状监测结果看，项目所在地地下水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

作为APT和钨条生产企业，生产过程中的跑、冒、滴、漏的现象在所难免。因此需采取措施防止区域地下水污染。

（1）生产区、贮罐区和仓库等区域防渗

本环评建议企业对主要所有生产区、贮罐区和仓库等区域地面采用加厚水泥地基等方式适当防渗，使其地面渗透系数满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场标准要求。水浸渣、钼渣采用PVC桶盛装，分区储存于固体废物临时储存场。

（2）废水输送

项目初期雨水进污水处理站处理，防止废水中有害成份进入土壤，处理系统的收集池、沉淀池等场所地面及池壁等均采用防渗、防腐水泥进行硬化处理，废水不应通过无任何防渗措施的地下沟输送，而是采用管网输送，避免废水与土壤直接接触。另外，采用管网输送，一旦发生管网破裂，废水泄漏，很容易发现、检查和维修。

同时建议企业还必须定期对地下水进行监测，以便及时发现问题，采取有效措施控制和消除污染危害。

# 7 环境影响预测与评价

## 7.1 施工期环境影响及防治措施分析

本项目新建项目，根据现场踏勘情况，项目土地平整已经完成，施工期的工作内容主要有厂区道路修建、新建生产车间和辅助用房、生产设备和辅助设施的安装调试等。在项目的施工期，对周围环境可能造成不利影响的因素主要包括扬尘、噪声、废水、固体废物等

### 7.1.1施工期废气影响分析及防治措施

1、扬尘

（1）扬尘来源

施工扬尘是施工活动中的一个重要环境污染因素。施工厂房、道路、管道施工中的土方运输等活动均会扰动表层土，破坏植被，施工材料装卸和运输、混凝土水泥砂浆的配制，在有风时会造成大量的扬尘，进而对周边环境造成一定影响。工地道路扬尘和搅拌混凝土扬尘是建筑施工工地扬尘的两项主要来源，占全部工地扬尘的86％，其中道路扬尘占62％，搅拌混凝土扬尘占24％，其它工地扬尘，如材料的搬运、土方和沙石的堆放扬尘等只占14％。

（2）扬尘影响分析

施工扬尘的大小随施工季节、土壤类型、施工管理等因素的不同而变化很大；工地道路扬尘视其路面质量不同相差较大，但其影响范围均为道路两侧各50m的区域；搅拌混凝土时，搅拌棚前扬尘污染严重，随着距离的增加，TSP浓度迅速下降，影响范围主要在搅拌棚周围50m以内；建筑工地扬尘的影响主要在工地围墙外100m以内。

根据类似工程的施工经验，在不采取降尘措施的情况下，当风速大于2.5m/s时，施工工地的扬尘浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，相当于《环境空气质量标准》TSP日均浓度二级标准值的1.4～2.5倍；建筑施工扬尘可影响到其下风向150m的区域，被影响区域的扬尘平均浓度为0.5mg/m3，是上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》TSP日均浓度二级标准值的1.6倍。

本项目厂址属南方湿润地区，年平均降雨量1362.3mm；厂区及其附近为低山丘陵地形，风速小，年平均风速2.4m/s；表土为红壤土，粘性好。因此如果施工期采取对干燥工作面定期洒水、及时平整场地和恢复植被等有效的防尘措施，扬尘的影响程度和范围可控制在工地围墙外100m以内。

（3）扬尘影响防治措施

通过以上分析可知，施工期扬尘影响范围较小，不会对外环境的空气质量造成明显污染影响。建议采取以下措施减轻其影响：

①在施工现场周围设置不低于1.8m的围栏，施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，有风日加大洒水量及洒水次数。

②运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少扬尘产生量。渣土车要严格限制装载量，其装载量限于车厢挡板以下，减少运输途中的抛洒。施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

③运输干水泥等易起尘的原材料时应使用密闭车辆，并通过封闭系统运送到车库，避免露天堆放；所有来往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖。水泥砂浆的搅拌应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机进料口，进料速度宜慢，以减少水泥粉尘外溢。

④施工期出厂车辆要搞好车外清洁，及时清洗车辆，宜经过草垫帘或浅水坑清掉裹胎烂泥，减少尘土飞扬对沿途的影响。

2、汽车尾气

一般来说，施工车辆因其使用较频繁，车况较差，汽车尾气排放超标比较严重。机动车尾气排放的污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、微粒物和二氧化碳等。

施工中较常用到的黄河重型车额定燃油量为30.19L/100km·辆，单车污染物平均排放量分别为：一氧化碳815.13g/100km·辆，氮氧化物1340.44g/100km·辆，碳氢化合物134.0g/100km·辆。

施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重周围环境的车辆尾气污染负荷，因此，施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放。

### 7.1.2施工期废水影响及防治措施

（1）废水影响分析

施工过程中产生的废水主要是建筑施工排水、车辆和机械设备冲洗水、施工人员的生活污水。施工活动产生的污水中主要污染物为泥沙悬浮颗粒和矿物油，生活污水中含有有机物和悬浮物。建筑施工排水、机械设备冲洗水和生活污水成分相对比较简单，污染物浓度低，水量小，而且是间断瞬时排放。建筑施工排水、机械设备冲洗水可能含有石油类，参照其他项目土建施工过程中施工废水的处理情况，一般施工废水进行镉油沉淀处理后可排入污水管网；生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，不会对周围环境造成明显影响。

（2）防治措施

①加强施工管理，针对施工污水产生过程的不连续性、废水种类单一的特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

②生活废水施工期收集后应经过化粪池进行处理，经污水管网排入宁乡污水处理厂。

③施工现场因地制宜，建造沉淀池、镉油池或安装油水少分离器等污水临时处理设施。

④砂浆、石灰浆废液宜集中处理；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆存，并建造简易挡雨棚、挡土墙，及时清扫场内运输线上抛洒的上述粉料，以免降雨时随地表径流进入水体，从而造成对水环境的影响。

### 7.1.3施工期噪声影响分析

（1）噪声源分析

施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通噪声两类。

建筑施工通常分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和设备安装阶段等，每一阶段采用的施工机械不同，对外界环境造成的施工噪声污染水平也不同。

土方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，其噪声级在99.0～115.7dB(A)，其中以推土机的噪声最高。

基础阶段的主要噪声源有打桩机、平地机、移动式空压机等，其噪声级均在100dB(A)以上，其中打桩机是基础阶段最典型和最大的噪声源，打桩时的声功率级为116.5～118.6dB(A)，是周期性脉冲噪声。

结构阶段的主要噪声源为各种运输车辆、吊车、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等，其噪声级在96.0～111.0dB(A)，其中振捣棒和混凝土搅拌机是此阶段最主要的噪声源。

设备安装阶段的活动基本上是在厂房内进行，声源数量较少，强声源数量也少。该阶段的主要噪声源包括吊车、电动卷扬机等，其噪声级在85.0～90.0dB(A)。

根据以上分析可知，建筑施工的设备较多，但对环境产生影响较大的噪声源主要是土方阶段的推土机和挖掘机（包括施工运输期的大型运输设备）、基础阶段的打桩机等。

（2）噪声影响分析

根据噪声衰减规律，施工期噪声值最大的设备(打桩机)的噪声影响范围为250～300m，其它设备的噪声影响范围约200m。

（3）噪声影响防治措施

①合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量。禁止夜间使用打桩机，以减轻夜间噪声对环境的影响。施工时应设防护围布以减轻噪声和扬尘影响。

②合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

③降低设备声级：设备选用上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械（如挖土机、推土机等）可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期维修、养护。

④适当限制大型载重车的车速，运输途中路过居民区、学校和医院等声敏感区时，减少或杜绝鸣笛。

### 7.1.4施工期固体废物环境影响分析

主要包括施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾等。

施工期间应注意收集和处置生活垃圾，避免乱堆乱放和场内长期堆放，以免对环境造成影响。建筑垃圾主要来源于开挖土方、砖瓦、石灰、沙石等，虽然这些废物不含有毒性物质，但粉状废料可随地表径流进入水体，严重时造成对地表水的暂时的污染。因此，施工期的建筑垃圾应有计划地堆放并建挡墙等防洪措施，应禁止四处乱堆乱倒建筑垃圾，同时，尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的流失。

### 7.1.5施工期生态影响分析

本工程池类及基础开挖，使地表裸露，原有雨水径流受到破坏，易引起雨水漫流，造成水土流失。

项目区内土壤以第四纪红壤、河流冲积土为主，植被类型属于亚热带常绿阔叶林，气候属于中亚热带湿润气候，根据《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通知》（湘政函[1999]115号），该地区属于湘中红壤重点治理区。项目区水土流失侵蚀形态以轻度水力侵蚀为主，预测本工程水土流失总量为404t，损坏水土保持设施面积3.01hm2。

建设单位在下阶段要重点做好以下水土保持工作：

- 建议主体工程设计单位下阶段设计时进一步优化施工方案和施工工艺，优化土石方平衡，尽量减少工程开挖回填量。如有调整或变更较大时，应在此基础上补充和完善。

- 进一步加强地质勘查工作，加强对水土保持工程涉及的围挡措施、边坡防护措施的工程安全稳定性复核。

- 优化施工进度安排计划，尽量利用枯水季节，避开雨季施工，以减轻水土流失。

- 施工单位在项目施工过程中应严格执行水土保持相关要求。

- 应对工程实施招投标制，并聘请有相应资质的水土保持监理单位、监测单位分别对水土保持的实施进行监理、监测。

- 水土保持措施应严格遵守“三同时”制度要求，水土保持资金实行专户管理。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1大气环境影响分析

1、气象条件分析

- 地面风向、风速

冬季多北风，夏季多南风、东南风，常年主导风向为NNW，风频16%，最大风速20m/s，年平均风速2.4m/s。

（2）大气稳定度是表征大气扩散、稀释的重要参数，对大气污染物扩散有较大影响。根据帕斯奎尔分类法，将大气稳定度分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定、稳定六类，分别以A、B、C、D、E、F表示，宁乡县大气稳定度以中性D类稳定度为主，占64.45%，此外E、F类稳定度共占19.21%，不稳定A~C类共占16.34%，其中又分别以E、B最为常见。

（3）混合层厚度

混合层平均厚度见表7.2-1。

表7.2-1  评价区混合层厚度（m）

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合层厚度h（m） | 1703 | 882 | 608 | 365 | 289 | 122 |

（4）风速高度指数

不同稳定度下风速随高度变化的幂指数见表7.2-2。

表7.2-2  不同大气稳定度下的p值

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P值 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |

2、环境空气质量预测与评价

（1）评价因子

根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中5.3.2.4内容：三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。根据工程分析可知，项目的主要污染物为粉尘、氨气、硫化氢等，根据导则要求，因此确定本项目的大气预测评价因子粉尘、氨气和硫化氢，污染物排放源（以最大排放量排气筒计算）参数如下表所示。非正常情况考虑项目废气治理措施完全失效的情况下源强。污染物排放源参数详见表7.2-3。

表7.2-3  本工程大气污染物排放参数

| 点源名称 | 污染物名称 | 废气排放速率(m3/s) | 排气筒高度（m） | 排气筒出口直径（m） | 废气温度(K) | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 评价因子源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常排放 | 正常排放 |
| 氧化焙烧废气 | TSP | 5000 | 15 | 0.6 | 323 | 24 | 连续 | 2.9 | 0.145 |
| 苏打烧结废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫代化废气 | NH3 | 5000 | 25 | 0.4 | 303 | 6 | 间歇 | 2.3 | 0.115 |
| 除钼废气 | H2S | 5000 | 25 | 0.4 | 303 | 3 | 间歇 | 2.5 | 0.025 |
| 蒸发结晶废气 | NH3 | 10000 | 25 | 0.6 | 303 | 14 | 间歇 | 32.8 | 0.656 |
| APT过筛废气 | TSP | 1500 | 15 | 0.3 | 303 | 24 | 连续 | 0.8 | 0.04 |
| APT煅烧废气 | TSP | 3000 | 25 | 0.3 | 303 | 24 | 连续 | 1.25 | 0.25 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 兰钨过筛废气 | TSP | 3500 | 15 | 0.3 | 303 | 24 | 连续 | 1.7 | 0.085 |
| 钨粉过筛废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钨粉合批废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷等静压废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）大气影响估算模式（SCREEN3）

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。

（3）大气预测结果及评价

采用大气估算模式对项目各大气污染物对大气环境的影响进行预测，大气污染源工程参数详见7.2-3。根据估算得到项目各大气污染物的估算结果见表7.2-4~7.2-6。

表7.2-4  大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 粉尘 |  | 氨气 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij（%） | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij（%） | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij（%） |
| 100 | 0.0197 | 4.38 | 0.0064 | 3.18 | 0.0002 | 2.33 |
| 200 | 0.0268 | 5.69 | 0.0179 | 8.93 | 0.0006 | 6.27 |
| 300 | 0.0256 | 5.33 | 0.0175 | 8.77 | 0.0006 | 6.10 |
| 400 | 0.0251 | 5.25 | 0.0179 | 8.96 | 0.0006 | 6.42 |
| 500 | 0.023 | 4.77 | 0.0172 | 8.6 | 0.0006 | 5.90 |
| 600 | 0.0212 | 4.29 | 0.0155 | 7.74 | 0.0005 | 5.08 |
| 700 | 0.0195 | 3.94 | 0.0143 | 7.12 | 0.0005 | 5.18 |
| 800 | 0.0179 | 3.55 | 0.0144 | 7.24 | 0.0005 | 5.12 |
| 900 | 0.0164 | 3.26 | 0.0141 | 7.06 | 0.0005 | 4.90 |
| 1000 | 0.0158 | 3.14 | 0.0135 | 6.75 | 0.0005 | 4.61 |
| 1100 | 0.0151 | 3.02 | 0.0127 | 6.33 | 0.0004 | 4.28 |
| 1200 | 0.0143 | 2.91 | 0.0118 | 5.92 | 0.0004 | 3.97 |
| 1300 | 0.0138 | 2.8 | 0.011 | 5.54 | 0.0004 | 3.69 |
| 1400 | 0.0134 | 2.71 | 0.0104 | 5.17 | 0.0003 | 3.43 |
| 1500 | 0.0128 | 2.62 | 0.0097 | 4.84 | 0.0003 | 3.19 |
| 1600 | 0.0125 | 2.56 | 0.0091 | 4.56 | 0.0003 | 2.98 |
| 1700 | 0.0122 | 2.48 | 0.0086 | 4.31 | 0.0003 | 2.81 |
| 1800 | 0.0119 | 2.4 | 0.0082 | 4.08 | 0.0003 | 2.73 |
| 1900 | 0.0114 | 2.31 | 0.0077 | 3.87 | 0.0003 | 2.64 |
| 2000 | 0.0113 | 2.25 | 0.0076 | 3.78 | 0.0003 | 2.55 |
| 2100 | 0.011 | 2.19 | 0.0074 | 3.69 | 0.0002 | 2.48 |
| 2200 | 0.0107 | 2.13 | 0.0072 | 3.6 | 0.0002 | 2.47 |
| 2300 | 0.0104 | 2.07 | 0.007 | 3.51 | 0.0002 | 2.45 |
| 2400 | 0.0101 | 2.01 | 0.0069 | 3.48 | 0.0002 | 2.43 |
| 2500 | 0.0098 | 1.95 | 0.0069 | 3.45 | 0.0002 | 2.40 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0268 |  | 0.0179 |  | 0.0006 |  |
| D10%,m | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Pi，% | 5.69 |  | 8.93 |  | 6.42 |  |

表7.2-5  非常排放情况下大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 粉尘 |  | 氨气 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij（%） | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij（%） | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij（%） |
| 100 | 0.3978 | 66.29 | 0.2444 | 122.20 | 0.0233 | 232.9 |
| 200 | 0.4815 | 80.25 | 0.7190 | 359.49 | 0.0627 | 627.2 |
| 300 | 0.4648 | 77.47 | 0.7061 | 353.07 | 0.061 | 610.1 |
| 400 | 0.4325 | 72.10 | 0.7151 | 357.56 | 0.0642 | 641.7 |
| 500 | 0.4139 | 68.98 | 0.7001 | 350.07 | 0.059 | 590 |
| 600 | 0.3737 | 62.27 | 0.6281 | 314.04 | 0.0508 | 508.2 |
| 700 | 0.3328 | 55.45 | 0.5632 | 281.58 | 0.0518 | 517.5 |
| 800 | 0.2935 | 48.93 | 0.5800 | 290.02 | 0.0512 | 512.2 |
| 900 | 0.2640 | 44.01 | 0.57190 | 285.95 | 0.049 | 490.3 |
| 1000 | 0.2506 | 41.77 | 0.5498 | 274.91 | 0.0461 | 460.7 |
| 1100 | 0.2413 | 40.23 | 0.5180 | 259.02 | 0.0428 | 427.9 |
| 1200 | 0.2327 | 38.78 | 0.4864 | 243.22 | 0.0397 | 397 |
| 1300 | 0.2234 | 37.24 | 0.4560 | 228.00 | 0.0369 | 368.5 |
| 1400 | 0.2140 | 35.68 | 0.4274 | 213.72 | 0.0343 | 342.5 |
| 1500 | 0.2074 | 34.56 | 0.4008 | 200.41 | 0.0319 | 318.9 |
| 1600 | 0.2028 | 33.8 | 0.3766 | 188.31 | 0.0298 | 297.5 |
| 1700 | 0.1981 | 33.00 | 0.3545 | 177.23 | 0.0281 | 281.2 |
| 1800 | 0.1927 | 32.11 | 0.3340 | 167.00 | 0.0273 | 272.5 |
| 1900 | 0.1871 | 31.18 | 0.3160 | 158.02 | 0.0264 | 263.6 |
| 2000 | 0.1818 | 30.31 | 0.3079 | 153.97 | 0.0255 | 254.7 |
| 2100 | 0.1764 | 29.40 | 0.2993 | 149.66 | 0.0248 | 248.1 |
| 2200 | 0.1710 | 28.50 | 0.2908 | 145.39 | 0.0247 | 246.9 |
| 2300 | 0.1657 | 27.64 | 0.2822 | 141.11 | 0.0245 | 245.1 |
| 2400 | 0.1606 | 26.77 | 0.2808 | 140.42 | 0.0243 | 242.8 |
| 2500 | 0.1557 | 25.96 | 0.2795 | 139.76 | 0.024 | 240.1 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.4815 |  | 0.7190 |  | 0.0642 |  |
| Pi，% | 80.25 |  | 359.49 |  | 641.70 |  |
| 最大落地浓度距离（m） | 220 |  | 220 |  | 391 |  |

表7.2-6  氨气无组织排放估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 氨气 |  | 氨气有组织和无组织排放叠加浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij（%） |  |
| 100 | 0.0086 | 4.29 | 0.0150 |
| 200 | 0.0098 | 4.91 | 0.0277 |
| 300 | 0.0087 | 4.34 | 0.0262 |
| 400 | 0.0081 | 4.04 | 0.0260 |
| 500 | 0.0069 | 3.47 | 0.0241 |
| 600 | 0.0065 | 3.26 | 0.0220 |
| 700 | 0.0059 | 2.96 | 0.0202 |
| 800 | 0.0056 | 2.81 | 0.0200 |
| 900 | 0.0055 | 2.76 | 0.0196 |
| 1000 | 0.0053 | 2.66 | 0.0188 |
| 1100 | 0.0051 | 2.53 | 0.0178 |
| 1200 | 0.0048 | 2.39 | 0.0166 |
| 1300 | 0.0045 | 2.25 | 0.0155 |
| 1400 | 0.0042 | 2.12 | 0.0146 |
| 1500 | 0.0040 | 1.99 | 0.0137 |
| 1600 | 0.0038 | 1.88 | 0.0129 |
| 1700 | 0.0035 | 1.77 | 0.0121 |
| 1800 | 0.0033 | 1.67 | 0.0115 |
| 1900 | 0.0032 | 1.58 | 0.0109 |
| 2000 | 0.0030 | 1.49 | 0.0106 |
| 2100 | 0.0028 | 1.41 | 0.0102 |
| 2200 | 0.0027 | 1.34 | 0.0099 |
| 2300 | 0.0026 | 1.28 | 0.0096 |
| 2400 | 0.0024 | 1.22 | 0.0093 |
| 2500 | 0.0023 | 1.16 | 0.0092 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0099 |  | 0.0277 |
| Pi，% | 4.96 |  | 9.23 |
| 最大落地浓度距离（m） | 184 |  | 200 |

本项目大气污染物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准。本项目大气污染物均为达标排放，排放后环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

由上表结合表7.2-4可知，正常排放情况下，环保设施均运转良好，污染物达标排放，其对环境质量的影响较小，各污染因子中氨气最大落地浓度占标准值的百分比最大，为8.93%，其次为硫化氢，占标准值的6.42%，粉尘占标准值的5.69%，对厂址附近局部区域的空气环境质量影响很小。本项目东南侧的胡家老屋大气环境敏感点距离本项目厂界的最近距离为121m，距离蒸发结晶车间的最近距离为223m，距离萃取车间的最近距离为207m，则氨气有组织和无组织排放在胡家老屋的影响浓度叠加值为0.0273，占标率为9.1%，硫化氢有组织排放在胡家老屋的影响浓度值为0.0006，占标率为6.27%，对胡家老屋大气环境敏感点影响小。

由上表结合表7.2-5可知，非正常排放情况下，粉尘最大落地浓度0.4815mg/m3，最大占标率为80.25%，为正常情况下的20倍；氨气最大落地浓度0.7190mg/m3，最大占标率为359.49%，为正常情况下的40倍；硫化氢最大落地浓度0.0642mg/m3，最大占标率为641.70%，为正常情况下的100倍；因此建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放。

（4）环境防护距离

①大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中的规定和推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于同属一生产单元(生产区、车间或工段)的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境防护距离。

本项目无组织排放源主要为萃取车间和结晶车间产生的氨气、萃取车间产生的煤油、钨粉及钨条车间产生的粉尘，根据导则，计算并确定大气环境防护距离。面源调查统计结果见表7.2-7。

表7.2-7  矩形面源参数调查清单

|  | 污染物名称 | 面源面积 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 |  | S |  | Hr | Q |
| 单位 |  | m2 | m | h | kg/hr |
| 萃取车间 结晶车间 | 氨气 | 1230 | 18 | 7680 | 0.31 |
| 萃取车间 | 非甲烷总烃 | 770 | 18 | 7680 | 2.27 |
| 钨粉车间 钨条车间 | 粉尘 | 2520 | 6 | 7200 | 0.13 |

采用环境保护部环境评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序”计算得出的结果为本项目厂界外无超标点。

②卫生防护距离

A、卫生防护距离的确定方法

根据本工程的污染物排放情况，无组织排放的污染物主要为氨气。

B、计算模式的确定

评价区的年平均风速为2.4m/s，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的计算模式如下：

Qc/Cm=(0.01 L1.85＋0.25 R2)0.5 L0.78/400

式中：Qc—污染物无组织排放量，kg/h；0.104kg/h；

Cm—《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）居住区大气中氨气的最高允许浓度，即0.2mg/m3；

L—卫生防护距离，m；

R—污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m2；S（m2）计算，R＝（S/π）0.5。

C、卫生防护距离的确定

由计算模式计算卫生防护距离为105m，根据卫生防护距离在100m-1000m时，级差为100m，确定卫生防护距离为“结晶车间和萃取车间边界外的200m范围”。

综合上述，则本项目设置的环境防护距离为“结晶车间和萃取车间边界外的200m范围”，见环境防护距离包络线图（附图9）。

根据现场踏勘及环境防护距离包络线图，本项目东南侧的胡家老屋（规划为三类工业用地，拟拆迁）距离本项目厂界为121m，与萃取车间的最近距离为207m，与结晶车间的最近距离为223m，在项目设置的环境防护距离之外。根据设置的环境防护距离以及宁乡经开区土地利用现状及规划，项目环境防护距离包络线范围内东面为项目二期预留地，为三类工业用地；东南面纸业园预留用地，为三类工业用地；南面为酉诚凸轮轴，为三类工业用地；西面为恒源包装预留地，为三类工业用地；西北面为圣华科技和三博士电器，为三类工业用地；北面为航天包装和双华纸业，为三类工业用地。环境防护距离包络线范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等公共设施以及食品加工企业。

（5）安全防护距离

项目设置的安全防护距离以安全评价结论为准。考虑到项目液氨贮存量为13t，贮存量较大，依据《冷库设计规范》（GB50072-2010），在液氨贮罐区的下风向（南偏东方向）设置的安全防护距离为300m，其他风向设置的安全防护距离为150m。

### 7.2.2水环境影响分析

项目排放的废水主要是初期雨水与生活污水，无生产废水排放，因此本次评价对地表水环境影响进行简要分析。

初期雨水经厂区生产废水处理站中和絮凝沉淀处理及生活污水经化粪池预处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，符合污水处理厂接管标准，经污水管网排入宁乡污水处理厂。本项目位于宁乡污水处理厂的纳污范围内，废水经宁乡污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，最终排入沩水，因此废水对周边的水环境影响很小。

宁乡污水处理厂日处理规模为5万m3/d（设计规模为15万m3/d），采用二级处理。本项目废水总排放量为17.8m3/d，占污水处理厂日处理规模的0.036%，排放废水经处理后符合污水处理厂接管标准，因此，不会对宁乡污水处理厂的处理规模和处理能力造成影响。

一旦出现生产废水泄漏的情况，项目废水未经处理直接排入地表水环境，将会对沩水的水质造成一定的影响。为了减小对周围环境的影响，应杜绝事故排放。

### 7.2.3 固体废物环境影响分析

（1）种类、产生量、主要成分分析

本项目产生的固体废物种类、数量详见3.5章节。

（2）综合利用途径和处理处置措施

①水浸渣主要为碳酸镍、碳酸钴等，为Ⅱ类一般工业固废，贮存设置在仓库的一般固废临时堆场，定期送湖南金源新材料股份有限公司综合利用。

②钼渣主要为硫化钼，为Ⅱ类一般工业固废，贮存设置在仓库的一般固废临时堆场，送湖南金源新材料股份有限公司综合利用。

③苛化渣主要为碳酸钙，为Ⅰ类一般工业固废，贮存在苛化渣库，外售给水泥厂做生产原料。

④污水站污泥为Ⅱ类一般工业固废，定期收集后返回碱浸工序。

⑤废树脂为危险固废，跟换后交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处理。

⑥含尘废气处理渣主要为含钨粉末，定期收集后返回碱浸工序。

⑦废活性炭为危险固废，跟换后交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处理。

⑧厂区内设垃圾桶和垃圾站，生活垃圾由环卫部门统一处置。

（3）固体废物对环境的影响分析

本项目产生的固废均得到综合利用或安全处置。一般固废暂存在渣库或仓库内，危险固废暂存于在仓库内的危险废物暂存场所。只要做好厂区暂存设施的防治工作，确保无固体废物外排的情况下，固废对周边环境和运输沿途影响较小。

### 7.2.4 声环境影响分析

1、预测内容

预测营运期主要噪声污染源对厂界噪声值的影响。

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中的相关规定，评价厂界噪声贡献值是否达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准，关心点及厂界区域噪声预测值是否达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

2、预测模式

采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式。

预测计算选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备考虑其从室内向室外传播的声级差）。

式中：Loct（r）=Loctref（r0）-（Aoctdiv+Aoctbar+Aoctatm+Aoctexc）

Loct（r）——距声源r处A声级，dB(A)；

Loctref（r0）——参考位置r0处A声级，dB(A)；

Aoctdiv——声波几何发散引起的衰减量，dB(A)；

Aoctbar——声屏障引起的衰减量，dB(A)；

Aoctatm——空气吸收引起的衰减量，dB(A)；

Aoctexc——附加A声级衰减量，dB(A)。

将各倍频带预测的声压级合成计算出预测点位的A声级，设各倍频带预测声压级为Lpi，则合成A声级为：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：△Li——第i个倍频带的A计权网络修正值

n——为总的倍频带数

确定预测时段T和声源的发声持续时间ti计算预测点T时段内等效连续声级Leq（A）

Leq(A)=10lg(i=1nti100.1LAiT)

对某一段时间的稳态不变噪声（如工业噪声），其A声级就是等效连续A声级。

预测点位受所有影响声源的总等效声级Leq总预：

Leq(A)总=10lg(i=1n100.1Leq(A)i)〕

噪声源影响声级与现场实测的背景声级进行能量迭加，即为预测点位的预测噪声级

Leq(A) 预=10lg〔100.1Leq(A)总+100.1Leq(A)背〕

a、气象参数

评价区域年平均气温16.8℃，年平均相对湿度为81%。

b、植物的声屏障效应

只有高于声源1m以上的密集植物丛，对1000HZ以上的声波才产生声屏障效应。一般情况，密集的松树林带可能产生的典型声衰减量为3dB/10m，当树宽厚度超过100m，其最大衰减量为10dB。

c、工业厂房的室内围护效应

对于布置在厂房内的发声设备，预测计算时采用导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差。

d、地面效应的影响

如果满足下列条件，需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。在预测计算时，不管传播距离多远，地面效应引起的附加衰减量上限值为10dB。

A计权网络修正指数△Li

对类比所得的设备的不同倍频带声压级进行A计权网络修正，修正指数列于表7.2-7。

表7.2-7  A计权网络修正指数△Li

| 中心频率（HZ） | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L1 （dB） | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1.0 | -1.1 | -6.6 |

3、预测因子

⑴、预测因子为等效A声级Leq(A)。

⑵、预测方案

预测厂界外1m处4个典型点位（控制点）的噪声。

4、噪声源强

噪声按生产车间划分，将一个生产车间内的所有噪声源合并为一个点源；预测源强取噪声治理后的情况进行预测，即考虑厂房衰减和消声降噪措施，其中置于厂房内的声源均按衰减15dB(A)考虑，消声降噪效果取20dB(A)；由此得到的噪声预测源强详见表7.2-8。

表7.2-8  项目主要噪声源源强

| 噪声源名称 | 噪声源强[dB(A)] |  | 距离厂界距离（m） | 最近厂界距离（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治理前 | 治理后 |  |  |
| 焙烧车间 | 90 | 70 | 25-140 | E 25 |
| 浸出车间 | 91 | 71 | 12-177 | E 12 |
| 萃取车间 | 91 | 71 | 12-86 | E 12 |
| 结晶车间 | 96 | 76 | 58-86 | E 58 |
| 钨粉车间 | 96 | 76 | 30-105 | N 30 |
| 钨条车间 | 88 | 68 | 26-125 | W 26 |

5、预测结果

本项目建成后的厂界噪声值预测见表7.2-9。

表7.2-9  厂界噪声预测结果[dB(A)]

| 预测点 预测结果 |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值* |  |  | 53.2 | 42.2 | 46.3 | 32.3 |
| GB12348-2008 |  | 昼间65dB | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  |  | 夜间55dB | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB3906-2008 | 昼 间 | 背景值 | 50.5 | 49.3 | 48.7 | 48.7 |
|  |  | 昼间标准 | 65 |  |  |  |
|  |  | 预测值 | 55.1 | 50.1 | 50.7 | 48.8 |
|  |  | 超标情况 | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |
|  | 夜 间 | 背景值 | 43.9 | 44.1 | 44.5 | 43.5 |
|  |  | 夜间标准 | 55 |  |  |  |
|  |  | 预测值 | 53.7 | 46.3 | 48.5 | 43.8 |
|  |  | 超标情况 | 不超标 | 不超标 | 不超标 | 不超标 |

*项目连续生产因此昼间和夜间厂界噪声贡献值相同

由表7.2-9预测结果可知，营运期本工程排放噪声对各厂界噪声控制点噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求（昼间65dB，夜间55dB）。

### 7.2.5 地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有化粪池、初期雨水池、污水处理站、应急事故池等污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，其渗透系数为0.05m/d，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对地下水的污染很小。

（3）预防措施

该项目重点污染区防渗措施为：污水处理站所用水池、初期雨水池、应急事故池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：生产车间地面、生产区路面、仓库地面、储罐区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

# 8 风险分析

本项目各种物料在处理过程中可能出现的突发性和非突发性事故将对环境产生严重影响。风险分析及评价的目的就是分析潜在事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，将综合风险降到尽可能低的水平，并有针对性的提出相应的事故应急措施，从而尽可能的减少事故造成的损失。

## 8.1 风险识别

### 8.1.1 危险有害因素分布

拟建工程生产过程中采用具有腐蚀性危险化学品、有毒性的原材料，且许多设备管道在带电条件下长期运行，存在发生风险事故可能。拟建工程主要危险有害因素分布情况见表8.1-1。由表可见，各种主要危险有害因素分布于生产过程中的各个工序，其危险源的潜在危险性大小也各不相同，根据工程特点，本评价从物料和工艺系统两方面进行识别分析。

表8.1-1  主要危险有害因素分布表

| 项目 | 配液工序 | APT生产 | 钨条生产 | 制氢及氢回收 | 储罐区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | ---- | ---- | ---- | ---- | + |
| 化学中毒 | + | + | ---- | + | + |
| 腐蚀 | + | + | ---- | ---- | + |
| 泄漏 | + | + | + | + | + |
| 备注：+ 表示存在，---- 表示不存在 |  |  |  |  |  |

### 8.1.2 物料危险因素分析

拟建工程生产工程中的有毒有害危险化学品主要有液氨、片碱、浓硫酸、煤油、氢气、硫化铵等，其主要危险特性为具有腐蚀性、毒性和火灾危险性等，其主要理化特性见表8.1-2。由表中主要物料的理化性质可以看出各物料具有危险性，在发生泄露等异常情况大量外排时会造成人员伤害和环境污染。

表8.1-2  化学性质一览表

| 项目 | 化学性质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 液氨 | 分子式：NH3，有强烈刺激性恶臭气味，极易气化为气氨。相对分子量：17.03，气氨相对密度（空气=1）：0.59，液氨相对密度（水=1）：0.82（-79℃）。自燃点651.11℃，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，爆炸极限16%～25%。 液氨为第2.3类有毒气体，毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时大鼠吸入。刺激性：家兔经眼100ppm，重度刺激。 | 车间空气中有害物质的最高容许浓度30mg/m3。 居住区空气中最高允许一次浓度0.2mg/m3。 |
| 片碱 | 分子式：NaOH，白色不透明固体，易潮解，强烈刺激和腐蚀性。遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。 |  |
| 浓硫酸 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。分子式：H2SO4，分子量：98.08。相对密度为（水=1）1.83，相对密度（空气=1）3.4，熔点10.5℃，沸点330℃。与水混溶。酸性腐蚀品，中等毒性。急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)。危险特性：与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物：氧化硫。 | 车间空气中有害物质的最高容许浓度2mg/m3。 居住区空气中最高允许一次浓度0.3mg/m3。 |
| 煤油 | 纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。沸程180～310℃，凝固点-47℃。平均分子量在200～250之间，密度0.8g/cm³，熔点40℃以上。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发，易燃，挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气，爆炸极限2-3%。家兔经口LD50为28g/kg，人吸入最大耐受浓度为15g/m310-15分钟。一般属微毒-低毒，主要有麻醉和刺激作用，一般有吸入气溶胶或雾滴引起粘膜刺激，不易经完整的皮肤吸收。口服煤油时可因同时呛入液态煤油而引起化学性肺炎。 |  |
| 氢气 | 无色无味气体。分子式：H2，分子量：2.01。相对密度为（水=1）0.05（-252℃），相对密度（空气=1）0.07，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃。不溶于水。氢气在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息，在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。燃烧(分解)产物：水。 | 美国车间卫生标准 窒息性气体 |
| 硫化铵 | 化学式(NH4)2S，相对分子量68.14，黄色晶体。碱性。溶于水、乙醇和碱溶液。有毒，有腐蚀性，能引起灼伤，吸入或接触皮肤时有毒害，LC50小鼠经口80mg/kg。与酸接触时释放出有毒的硫化氢气体。贮存时一般为17%的水溶液形。 | 参考硫化氢：居住区空气中最高允许一次浓度0.01mg/m3，车间空气中有害物质的最高容许浓度10mg/m3。 |

### 8.1.3 生产工艺过程危险因素分析

拟建工程生产过程中存在的危险因素主要是有害化学品泄露和火灾、爆炸，另外还存在可造成腐蚀、电气伤害、机械伤害等事故的危险因素。

（1）化学毒物危害

氢氧化钠主要存在于配液过程中的配液槽，如发生泄露，会造成作业场所人员及区域环境化学毒物的危害。

硫酸主要存在于配液过程中的配液槽和硫酸吸收塔，如发生泄露，会造成作业场所人员及区域环境化学毒物的危害。

氨水主要存在于配液过程中的配液槽和反萃工序的反萃混合槽，如发生泄露，会造成作业场所人员及区域环境化学毒物的危害。

硫化铵主要存在于配液过程中的配液槽和除钼工序的沉钼混合槽，如发生泄露，会造成作业场所人员及区域环境化学毒物的危害。

（2）火灾爆炸危险

氢气为易燃气体，液氨具有强挥发性，如发生泄露与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸的危险。

煤油为易燃液体，如发生泄露遇明火、高热能引起燃烧爆炸的危险。

电气系统、仪表控制操作系统等存在火灾、爆炸潜在危险。

（3）腐蚀危害

氢氧化钠溶液、硫酸和硫化铵溶液具有强腐蚀危害。

APT生产过程中使用有大量碱和硫酸，除钼过程使用硫化铵，如反应釜、储槽及管道发生破裂，将造成有碱性和酸性液体泄漏，具有腐蚀危害。

（4）贮运风险

拟建工程使用的液氨、片碱、浓硫酸、硫化铵、煤油外购获得，在运输过程中存在因交通事故引起液氨、片碱、浓硫酸、硫化铵、煤油泄漏的危险。

拟建项目产生的水浸渣、钼渣含有少量有毒有害物质，在外售运输过程中存在因交通事故引起废渣泄漏的危险。

### 8.1.4 风险事故类型、成因分析

根据拟建项目生产工艺过程中有毒有害物质使用、分布特点，拟建项目在生产过程中主要风险事故可能是液氨、浓硫酸贮运过程泄漏，可能出现事故工段液氨、浓硫酸储罐区等。主要事故类型、原因及防范措施见表8.1-3。

表8.1-3  拟建工程主要事故类型、原因及防范措施

| 工序 | 事故类型 | 原因 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输 | 液氨、 浓硫酸、硫化铵泄漏 | 交通事故 违规驾驶 | 1、汽车装运液氨、浓硫酸、硫化铵时，应悬挂运送危险货物的标志； 2、化学品运输车辆在行驶、停车时要与其他车辆保持一定的安全距离； 3、车上应设置相应的劳动保护用品和配备必要的紧急处理设备； 4、运输过程中应避免受热，严禁烟火； 5、硫化铵禁与酸混运。 |
| 配液工序 | 氨水、硫酸、氢氧化钠溶液泄漏 | 1、系统管理、阀门、容器连接处密封不良、腐蚀、超期服役； 2、工人操作失误； 3、槽、管道本身设计或制造缺陷； | 1、加强对操作工安全技术教育，增强安全意识； 2、加强岗位责任，做到定时、定点、定线巡回检查，发现异常立即汇报并及时检修处理； 3、设置备用储罐，事故时可将泄漏罐物料转移至备用罐，防止大量泄漏； 4、配液槽充装量不得超过全容积的80%； 5、按规范设置围堰； 6、设置事故贮液池。 |
| 液氨裂解、还原工序 | 氨气、氢气泄漏及火灾爆炸 | 1、系统管理、阀门、容器连接处密封不良、腐蚀、超期服役； 2、工人操作失误； 3、遇到明火； | 1、加强对操作工安全技术教育，增强安全意识； 2、加强岗位责任，做到定时、定点、定线巡回检查，发现异常立即汇报并及时检修处理； 3、加强个人防护，做好通风排气； 4、设置安全预警装置； 5、设立消防警示标志，配置火灾预警及消防设施。 |
| 萃取、反萃取工段 | 煤油泄漏及火灾爆炸 | 1、系统管理、阀门、容器连接处密封不良、腐蚀、超期服役； 2、工人操作失误； 3、遇到明火； | 1、加强对操作工安全技术教育，增强安全意识 2、加强岗位责任，做到定时、定点、定线巡回检查，发现异常立即汇报并及时检修处理 3、加强个人防护，做好通风排气。 4、设置安全预警装置 5、设立消防警示标志，配置火灾预警及消防设施 |
| 蒸发结晶、煅烧工序 | 氨气泄漏及火灾爆炸 | 1、系统管理、阀门、容器连接处密封不良、腐蚀、超期服役； 2、工人操作失误； 3、遇到明火； | 1、加强对操作工安全技术教育，增强安全意识； 2、加强岗位责任，做到定时、定点、定线巡回检查，发现异常立即汇报并及时检修处理； 3、加强个人防护，做好通风排气； 4、设置安全预警装置； 5、设立消防警示标志，配置火灾预警及消防设施。 |
| 贮存 | 浓硫酸泄漏、氨气泄漏及火灾爆炸 | 1、操作人员执行操作规程不力，未严格按程度操作； 2、生产过程中由于突发原因未能及时排除； 3、遇到明火； 4、阀门破损； | 1、操作人员及检修人员均需经过培训持证上岗，熟悉生产操作规程及安全技术规定； 2、允许重量充装系数为0.52kg/L； 3、钢瓶必须有安全帽，瓶外用橡皮圈或草绳包扎，防止激烈撞击和震动，及时检修，保持钢瓶良好的密封性； 4、落实岗位安全责任制，对易发生泄漏事故部位加强巡查，及时发现事故隐患。 5、贮存过程中应避免受热，严禁烟火。 6、设置备用储罐，事故时可将泄漏罐物料转移至备用罐，防止大量泄漏； |

## 8.2 重大危险源辩识及评价工作等级确定

### 8.2.1 重大危险源辩识

根据项目工程分析，划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

项目主要危险化学品的储运及临界量见下表8.2-1。

表8.2-1  项目主要危险化学品储存及临界量情况表

| 序号 | 种类 | 年耗(t/a) | 储存量(t) | 临界量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 118 | 50（32%液碱） | - |
| 2 | 硫酸 | 1440 | 70 | - |
| 3 | 液氨 | 238 | 13 | 10 |
| 4 | 煤油 | 21 | 2 | - |
| 5 | 硫化铵（17%） | 137 | 20 | - |

单元内存在的危险物质为多品种时按以下公式计算

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。

由上表中数据根据上面公式计算，得出判定值为1.3＞1，固本项目属于重大危险源。

### 8.2.2 评价工作等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004评价等级划分原则（见表8.2-2），本项目液氨储存为2个10m3的卧式槽罐，液氨最大储存量为13t，已构成重大危险源，但属于一般毒性危险物质，本项目地为非环境敏感地区，因此确定本项目风险评价定为二级。

表8.2-2  评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 8.3 最大可信事故分析

### 8.3.1 最大可信事故的确定及源项

参照国内同类型行业、液氨生产和使用企业事故类型及危害程度，同时结合本项目特点及前述的风险事故类型和危害分析，液氨的泄露事故相对较为易发，如发生大规模泄露将会对环境造成严重的污染影响。拟建工程存在液氨泄露潜在危害的工序主要为贮存工序。拟建工程年使用液氨238t，贮存量为13t，为2个10m3储罐。如储罐或管道发生泄露，且泄露不易控制时，则会有较大的泄露量。通过对储罐的结构分析及类比调查，确定管道、阀门是相对易发生泄露的地方。本次计算假设为单个液氨罐发生管道破裂时的泄漏量。

液氨气体泄漏速度按下式计算：

式中：QG——气体泄漏速度，kg/s；

P——容器压力，Pa，1.17×106；

Gd——气体泄漏系数；当裂口形状位圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

A——裂口面积，m2，0.00002；

M——分子量，17；

R——气体常数，J/(mol·k)，8.314；

TG——气体温度，K，298；

Y ——流出系数，1.0；

K——气体的绝热指数（热容比），0.9；

经计算，液氨的泄漏速率为1.17kg/s。发生泄漏事故时，液氨蒸发速率等于泄漏速率，不会形成液池，全部蒸发。

### 8.3.2 液氨泄漏的影响分析

本次对液氨泄漏到大气的预测，选取D类稳定度下有风和静小风不利的天气条件，有风时取全年平均风速2.4m/s，静小风取0.5m/s。利用环评导则推荐的非正常排放模式对液氨泄漏的环境大气影响后果进行了预测。当液氨罐发生管道破裂时时，泄漏氨气进入环境大气，本次计算假设单个储罐发生管道破裂，泄漏时间为2min，泄漏总量为140kg（同时两个储罐破裂发生情况极其罕见，假设泄漏时间为2min为氨气检测报警仪报警至工作人员进行处置的时间）。在有风天气条件下液氨储罐发生泄漏的预测结果见表8.3-1和表8.3-2。

表8.3-1 事故状况氨下影响预测表（有风，D稳定度）

| 下风向距离m | 最大浓度出现时刻（事故发生后）min | 该距离下最大浓度mg/m3 | 评价标准mg/m3 |  | 预测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作场所容许浓度 | LC50 |  |
| 20 | 1.18 | 22107.23 | 30 | 1390 | 有风条件下，事故发生后，约10min内会导致下风向1000米范围内空气中的氨超过工作场所容许浓度限值。事故主要影响人员为厂内工人、下风向胡家老屋及蔸子潭村居民。 将导致泄漏点下风向半径为130m(厂界内)范围内出现氨气LC50区域，因此在发生液氨泄漏时，此区域内人员应采取应急避险措施，人员应迅速撤离该区域。 |
| 50 | 1.44 | 6251.661 |  |  |  |
| 100 | 1.88 | 2138.939 |  |  |  |
| 125 | 2.15 | 1390.505 |  |  |  |
| 150 | 2.32 | 1106.814 |  |  |  |
| 200 | 2.76 | 686.5214 |  |  |  |
| 500 | 5.41 | 136.8402 |  |  |  |
| 800 | 8.05 | 50.98432 |  |  |  |
| 1000 | 9.81 | 30.43921 |  |  |  |
| 1200 | 11.58 | 19.91514 |  |  |  |
| 1500 | 14.22 | 11.63809 |  |  |  |
| 2000 | 18.63 | 5.715652 |  |  |  |
| 2500 | 23.03 | 3.319682 |  |  |  |
| 3000 | 27.44 | 2.119809 |  |  |  |
| 4000 | 36.25 | 1.038379 |  |  |  |
| 5000 | 45.07 | 0.59488 |  |  |  |

表8.3-2 事故状况下氨影响预测表（静小风）

| 下风向距离m | 最大浓度出现时刻（事故发生后）min | 该距离下最大浓度mg/m3 | 评价标准mg/m3 |  | 预测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作场所容许浓度 | LC50 |  |
| 20 | 1.71 | 8901.657 | 30 | 1390 | 静小风条件下，事故发生后，约6.6min内会导致下风向160米范围内空气中的氨超过工作场所容许浓度限值。事故主要影响人员为厂内工人。 将导致泄漏点下风向半径为50m（厂界内）范围内出现氨气LC50区域，因此在发生液氨泄漏时，此区域内人员应采取应急避险措施，人员应迅速撤离该区域。 |
| 50 | 2.76 | 1235.68 |  |  |  |
| 100 | 4.53 | 130.6187 |  |  |  |
| 130 | 5.58 | 56.6738 |  |  |  |
| 160 | 6.64 | 29.64803 |  |  |  |
| 200 | 8.05 | 14.90932 |  |  |  |
| 500 | 18.63 | 0.928269 |  |  |  |
| 800 | 29.2 | 0.225893 |  |  |  |
| 1000 | 36.25 | 0.11557 |  |  |  |
| 1200 | 43.3 | 0.066854 |  |  |  |
| 1500 | 53.88 | 0.034218 |  |  |  |
| 2000 | 71.51 | 0.014432 |  |  |  |
| 2500 | 89.13 | 0.007388 |  |  |  |
| 3000 | 106.76 | 0.004275 |  |  |  |
| 4000 | 142.01 | 0.001804 |  |  |  |
| 5000 | 177.26 | 0.000923 |  |  |  |

从表8.3-1～8.3-2可以看出，事故状态下，就污染程度和时间而言，静小风条件对环境的影响较为严重，持续时间较长；但是就影响区域而言，有风条件下影响要深远很多，影响的区域要比静小风条件广，持续的时间相对较短。预测结果表明，液氨储罐泄漏事故出现半致死浓度区域，最不利条件下LC50最大区域为泄漏点下风向为130m范围内，液氨贮罐区距离下风向厂界的距离为292m，LC50的区域位于厂界内。下风向胡家老屋距离液氨贮罐区的最近距离为347m，在LC50的区域之外，不会对胡家老屋居民的人身健康安全造成影响，但在有风条件下和静风条件下最大地面浓度分别为417mg/m3、8mg/m3均超过了氨的居住区大气中有害物质的最高容许浓度（0.2mg/m3），会对胡家老屋的大气环境造成严重不良影响，因此，企业需完善事故防范措施及制定合理的事故应急预案。

### 8.3.3 最大可信事故出现概率

拟建工程最大可信事故为储罐氨气的泄露，事故原因多是由于设备质量缺陷、年久失修，管理不善和自然灾害等，其中少量泄露事故较为常见，而大量泄露事故发生的概率较低，经资料统计其出现事故的概率见8.3-1。

表8.3-1 主要事故概率

| 事故名称 | 事故类别 | 事故概率(次/年) |
| --- | --- | --- |
| 管道、阀门、输送泵、贮罐等密封不严 | 跑、冒、滴、漏 | 易发 |
| 管道、贮罐等损坏发生泄露 | 少量泄露 | 10×10-5 |
| 违反操作规程造成管道、阀门、贮罐等破裂 | 重大泄露 | 10×10-4～10×10-5 |

根据国内其它同类型企业类比调查及各类事故概率统计，其发生风险事故排序及影响如下：

（1）化学品少量泄露：点多面广易发，主要由于管道、阀门、输送泵、生产设备等密封不严、维修不及时及操作不当造成化学品物料的跑、冒、滴、漏，因其泄露量少，易于控制和消除，对外环境影响不大。

（2）化学品大量泄露：偶然发生，主要由于操作人员违反操作规程造成管道、阀门、贮罐等损坏造成一定数量的化学品泄露，对外环境影响较大。

### 8.3.3 事故防护措施

为了防止液氨、硫酸、液碱、硫化铵等储罐泄露事故的发生及减少对外环境的危害，工程设计对罐区采取了如下措施：

①液氨储罐为压力容器，必须定期检验，储罐区应放在阴凉通风的库房中，远离火源、热源，防治日光直射，与性质相抵的及酸类危险物品分开存放。

②运输罐车运送时要灌装适量，不能超压超量运输，运输车辆应避开高温时段，防止暴晒，同时要保护好附件阀门及液位表。

③建筑物、地面防腐防火设计；储罐区地面必须加厚硬化，并在四周设置导流地沟。储罐区四周应设置高度不小于1.0m的不燃烧实体防火堤。

④设备防腐设计：储罐及管道必须采用符合规范要求的储罐，储罐区无其他无关的管道。

⑤报警装置：液氨储存场所应设氨气检测报警仪或可燃气体监测报警仪。

⑥设置自动水喷淋装置。

评价建议：

①若发生液氨、硫化氨、硫酸泄露，立即开启水喷淋，稀释或减少有害气体浓度，将喷淋产生的废水通过四周的地沟导入应急事故池暂存。在液氨储罐区和酸碱及硫化铵储罐区各设置一个100m3的应急事故池。

②事故结束后，喷淋废水及地面的清洗废水须进入废水处理站进行中和处理，严禁丢弃和随意排放。

③应急预案中应详细给出事故的发生、报告、应急处理程序、人员、物品，以及应急物品的处置方法，如事故规模较大，应立即上报当地政府，会同消防、环保等部门共同处理事故。

### 8.3.4 废气非正常排放事故影响分析

本次评价主要考虑因本项目排放的工艺废气中污染物氨气和硫化氢的原始浓度较高，在不经处理的情况下不能达到排放标准的要求，废气净化装置在丧失净化功能情况下，会对周围环境造成不良影响。

根据7.2.1章节中的预测结果，非正常排放情况下，氨气最大落地浓度0.7190mg/m3，最大占标率为359.49%，为正常情况下的40倍；硫化氢最大落地浓度0.0642mg/m3，最大占标率为641.70%，为正常情况下的100倍；

根据氨气的LC501390mg/m3(大鼠吸入4小时)，硫化氢的LC50618mg/m3(大鼠吸入)，预测结果中非正常排放情况下，氨气最大落地浓度0.7190mg/m3，硫化氢最大落地浓度0.0642mg/m3，因此本项目非正常排放情况下的氨气和硫化氢不会对胡家老屋居民的人身健康安全造成影响。但是氨气和硫化氢的非正常排放时最大落地浓度，均超过了氨气和硫化氢的居住区大气中有害物质的最高容许浓度，会对胡家老屋、蔸子潭村的大气环境造成不良影响，因此建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放。一旦发生氨气和硫化氢的非常排放，应立即停产，并对废气净化设施进行检查和维修。

## 8.4 环境风险预防措施和应急措施

### 8.4.1 工程危险目标及危害防护

（1）危险化学物质

拟建工程生产过程中产生量最大的危险物质为氨气，具有腐蚀性和一定的毒性危害；另外还片碱、硫酸、硫化铵、煤油等毒害品；以上物品若发生大规模泄漏可能会对大气环境、水环境和土壤造成污染影响。本环评对主要危险化学品的危害和防护措施列于见表8.4-1。

表8.4-1 拟建工程危险化学品的性质、防护、处置措施

| 危化品名称 |  | 性质、防护、处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 物化性质 | 分子式：NH3，有强烈刺激性恶臭气味，极易气化为气氨。分子量：17.03，气氨相对密度（空气=1）：0.59，液氨相对密度（水=1）：0.82（-79℃）。自燃点651.11℃，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，爆炸极限16%～25%。 |
|  | 燃烧爆炸危险性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧（分解）产物：氧化氮、氨。 |
|  | 毒性及健康危害性 | 液氨为第2.3类有毒气体，毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时大鼠吸入。刺激性：家兔经眼100ppm，重度刺激。 |
|  | 防护及急救措施 | 防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |
|  | 泄露处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 废弃物处置方法：建议废料液用水稀释，加盐酸中和后，处理达标后再排入厂区废水处理站，不得随意外排。 |
| 片碱 | 物化性质 | 分子式：NaOH，白色不透明固体，易潮解，强烈刺激和腐蚀性。遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。 |
|  | 危险特性 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |
|  | 防护及急救措施 | 防护措施 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 急救措施 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 灭火方法：雾状水、砂土。 |
|  | 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |
| 浓硫酸 | 物化性质 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。分子式：H2SO4，分子量：98.08。相对密度为（水=1）1.83，相对密度（空气=1）3.4，熔点10.5℃，沸点330℃。与水混溶。 |
|  | 危险特性 | 酸性腐蚀品，中等毒性。急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物：氧化硫。 |
|  | 应急措施 | 防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 灭火方法：砂土。禁止用水。 |
|  | 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |
| 硫化铵 | 物化性质 | 化学式(NH4)2S，相对分子量68.14，黄色晶体(>-18℃)或无色液体，具吸湿性。熔点前分解。极易溶于冷水，水溶液呈碱性，热水中分解，溶于乙醇、碱溶液，易溶于液氨中。久置变黄，具有硫化氢和氨臭气味。易于分解，在空气中很快变成多硫化物和硫代硫酸盐，仅在低于0℃及干燥的空气中才稳定碱性。贮存时一般为17%的水溶液形。 |
|  | 危险特性 | 有毒，有腐蚀性，能引起灼伤，吸入或接触皮肤时有毒害，LC50小鼠经口80mg/kg。与酸接触时释放出有毒的硫化氢气体。 燃烧(分解)产物：硫化氢、氨气、氧化硫、氮氧化物。 |
|  | 应急措施 | 防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。再用肥皂冲洗，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。就医。 食入：用水漱口。立即就医。 灭火方法：喷水或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。 |
|  | 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |

（2）反应液

反应液主要包括钨酸铵、硫化铵、煤油、氢氧化钠、硫酸和氨水等，反应液多为酸碱及高浓度氨氮溶液，如果发生泄漏得不到及时有效地处理，将对环境造成极大的影响，不仅污染地表水，而且含酸碱、氨氮液渗入地下将对地下水造成污染。因此，评价要求建设方对工程反应液泄漏风险引起高度重视，在设计阶段应考虑设计反应液收集事故池（不小于100m3），APT生产车间地面作好防腐、防渗漏处理。

### 8.4.2 工程设计中应采取的防治措施

⑴、严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中坚持生产必须安全、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。

⑵、总平面布置充分考虑布局的安全性，生产区与区外道路保持畅通，以便进行安全疏散和消防车辆通行，并设有完善的消防设施。将液氨贮罐区设置在项目用地的西北角，使东南面的胡家老屋与液氨贮罐区的距离为347m。

⑶、设备、管道设计留有较大的安全系数，关键设备均考虑备用，并对关键设备设有保安电源。

⑷、各工段采用仪表进行集中控制和检测，现场需定时巡视，并设置完善的报警及自动连锁系统，以防事故发生。

⑸、在容易引起火灾的厂房内、控制室、配电间等不同的位置，设置灭火器。

⑹、采用双回路供电、自动连锁系统，当一回路出现断电情况时候，另一回路立即供电，杜绝停电而导致的风险事故发生，从而保证整个系统安全运转。

⑺、生产、使用、贮存危险化学品岗位必须配备面具和防护服，并定期检查，以防失效。

⑻、APT车间在可能发生泄露的地方，设置反应液收集事故池，车间地面做防腐、防渗漏处理，阻止泄漏的反应液进入外环境或渗入地下造成地表水和地下水污染。

### 8.4.3 生产运行过程中的防治对策

⑴、确保尾气处理措施的有效运行，加强对污染源的在线监测，以便及时发现问题，及时调整生产及环保设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施。

⑵、各工序槽体、反应釜、储罐、阀门、管道等应定期检查，发现问题及时处理，避免因设备破损造成环境污染事故发生。

⑶、各类废渣应按照类别分开堆存。

⑷、对雨水收集池、排水管道等进行防渗处理，设置事故截流堰和截流井，以便事故状态下将初期雨水收集，避免外排。

⑸、各工序间输送管道、槽罐等应定期检查，发现问题及时处理，以减少泄露事故的可能性。

在生产运行过程中应采取的安全防范对策见表8.4-2。

表8.4-2 生产过程中应采取的安全防范对策

| 序号 | 项目 | 安全防范内容及对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全员培训 |  |
| 2 | 严格操作规程、定期检查 | ·本工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作 ·操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。 ·一线工作人员均配备完整的防毒设施，并进行培训和严格的演练，确保在事故发生后可以在最短的时间内取得防毒设施并及时离开现场或配合抢险人员进行救援工作。 |
| 3 | 自动控制、监测 | ·加强工艺管理，严格控制工艺指标。 ·严格执行操作规程，及时排除泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态。 ·检修部门定期对容器等设备进行检修和检测，保证设备完好，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。 ·液氨罐区定期检查、维护 |
| 4 | 化学品运输 | ·采用成熟可靠的自动化控制系统对生产过程进行集中监控、报警和连锁，对重要操作参数进行自动调节，自动报警和事故状态下紧急停车，减少事故性排放。 |
| 5 | 事故防范 | ·汽车装运液氨、硫酸时，应悬挂运送危险货物的标志。 ·化学品运输车辆在行驶、停车时要与其他车辆、高压线、人口稠密区、高大建筑物和重点文物保护区保存一定的安全距离。 ·按当地公安机关指定的路线和规定时间行使，严禁超车、超速、超重，防止摩擦、冲击、防晒，车上应设置相应的劳动保护用品和配备必要的紧急处理工具。 |
| 6 | 应急处理措施 | ·泄漏、火灾等事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大。 ·厂方和附近居民保持长期友好的联系，向事故状态下有可能受影响的敏感区居民告知事故危害性、传授自我防范的基本方法。 ·泄漏、中毒等事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大。 ·围堰规格应严格按规范设计和施工，并在厂区设置一定规模的事故贮液池，保证事故状态下围堰、事故贮液池可完全收集、拦截泄漏的重金属液体和废水，避免对水环境和土壤造成污染影响。 |
| 7 | 安全管理机构 | ·发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位及原因，及时对事故进行处理。 ·如果事故影响到厂外环境，应及时报告当地管理部门和相应单位。 ·公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环部及各车间的专业人员成立事故应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练，以确保发生事故时及时启动应急预案。 |

### 8.4.4 事故应急措施

1、事故应急预案

根据国家环保部有关文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。拟建项目的《突发环境事故应急准备与响应预案》应包含应急响应指挥、应急响应组织、应急响应级别、人员疏散、应急响应要素、培训与演习、应急响应预案管理，以及主要污染源的应急准备与响应预案。拟建项目突发事故应急预案应包含的主要内容见表8.4-3。

表8.4-3  拟建工程突发应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、贮存区、邻区及附近敏感点 |
| 4 | 应急组织 | 现有《突发环境事故应急准备与响应预案》中已有规定 |
| 5 | 应急状态分类及响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备材料 | 1、防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料、主要为消防器材 2、防止原辅材料外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏 措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物 降低危害：相应的设施器材配备 邻近区域：控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门纪录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

2、事故的处置

拟建工程各事故单元风险程度和事故起因可能是多种多样的，应根据具体风险程度和事故起因进行处置，事故应急救援内容包括污染源控制、污染物处置等内容，具体如下：

（1）运输过程事故

发生运输过程事故应立即停车检查泄漏部位，根据事故大小和处置的难易程度向单位或有关政府部门报警，并立即实施现场清除。每一个运输车辆都配备备用转运箱，为泄漏物料现场紧急清除提供条件。对于严重的泄漏情况，由公司应急救援队到现场帮助进行清除，并评估和监测泄漏影响，直至确保安全为止。对于特别重大的泄漏，如翻车导致水环境污染，应通过救援队对下游进行隔离，对受污染水体进行回收清除和化学处理，对现场进行控制，直至消除影响。

（2）液氨、硫酸、液碱、硫化铵输送系统、反应液泄漏、废水处理系统事故

指挥领导小组接到报警后，应迅速通知有关部门、车间，要求查明事故发生部位和原因，下达应急救援处置指令，同时发出警报，通知指挥部成员和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因。指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援，如事故扩大时，应请求厂外支援。

事故发生时至少派一人往下风向开展紧急监测，佩戴随身无线通讯工具、便携式检测仪，随时向指挥部报告下风向污染物浓度和距离情况，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

当事故得到控制后指挥部要成立调查组，分析事故原因，并研究制定防范措施、抢修方案。

3、有关规定和要求

（1）按照本节内容要求落实应急救援组织，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

（2）按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、报警、抢修等器材及交通工具。上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

（3）定期组织救援训练和学习，组织模拟事故应急训练，提高指挥水平和救援能力。

（4）对全厂职工进行经常性的安全常识教育。

（5）建立完善各项制度：

建立昼夜值班制度，指定预案责任人和备选联系人。

建立检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况，并组织应急预案演习。

建立例会制度，每季度第一个月的第一周召开领导小组成员和救援队负责人会议，研究应急救援工作。

## 8.5 应急监测

在突发性污染事故时，应立即进行应急监测，以确定污染范围和污染程度，为各级管理部门实施应急措施提供依据，是保护敏感目标保障公共生命财产安全的一项重要措施。由于突发事故的不确定性，故应对监测设备定期检修，使其始终处于良好状况，及监测分析药品的贮备。

### 8.5.1 应急监测布点

拟建项目风险事故发生后，主要环境风险是对大气环境、地表水、地下水的影响，应急监测布点一般原则性方案见表8.5-1。

表8.5-1  应急监测布点原则

| 项目 | 事故类别 | 监测因子 | 监测布点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 液氨、硫化铵泄漏事故 | 氨氮、硫化氢 | 厂区总排口 |
|  | 废水处理站事故 | Ni、Cu |  |
|  | 反应液泄漏事故 | pH值、W、Ni、Co、Cu、氨氮 |  |
| 地下水 | 液氨、硫化铵泄漏事故 | 氨氮、S2- | 厂址附近地下水 |
|  | 反应液泄漏事故 | pH值、W、Ni、Co、Cu、Mo、氨氮 |  |
| 大气环境 | 布袋除尘、吸收塔系统事故 | 粉尘、氨、硫化氢 | 下风向 |

### 8.5.2 监测项目与方法

主要污染物监测分析方法参照有关标准。

## 8.6 小结

拟建项目生产过程中使用并产生腐蚀性、易燃易爆或有毒危险化学品，且许多设备管道装置在高压、带电等条件下长期运行，存在一定的事故风险。

从物料危险性分析，拟建工程生产过程中的有毒有害危险化学品主要有液氨、氢氧化钠、硫酸、氢气、硫化铵、煤油等，其主要危险危害特性为具有腐蚀性、毒性和火灾危险性等。拟建项目所用原材料液氨为《重大危险源辨识》（GB18218-2009）所列的危险物质，构成重大危险源。

拟建项目的最大可信事故为液氨槽罐出料管断裂引发的液氨泄漏事故，在采取工程防护及环评建议的措施后，不会对外环境造成重大的污染影响，不会对项目东南面胡家老屋居住人群的人身健康安全造成大的影响，风险是可控的。

建议本项目进行安全预评价。项目建成后试生产期间需编制突发环境事件应急预案。

# 9 环保可行性分析

## 9.1 与产业政策、规划符合性分析

### 9.1.1 与国家产业政策符合性分析

- 与《产业结构调整指导目录》(2013年修订)的相符性

本项目产品为对废钨资源的综合回收利用项目，属于《产业结构调整指导目录》（2011本2013年修订）中鼓励类：第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”，第28项“再生资源回收利用产业化”。评价认为项目建设是符合《产业结构调整指导目录》（2011本2013年修订）要求的。

2、与《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》相符性

根据国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）)》，第“42”条，新材料行业为今后优先发展的高技术产业化重点领域。根据该指南，“新材料”中包括了“特种功能材料”，主要是指特种功能焊接材料、特种功能喷涂材料、特种功能密封材料、超导材料，智能材料，功能陶瓷、功能薄膜，气敏、湿敏、磁性液体、光敏材料、巨磁阻抗等传感材料，氢的制备及分离、储氢合金和储氢容器、太阳能电池、高性能二次锂电池和新型电容器等能量转换和储能材料，烯烃等聚合物及清洁生产所需催化材料，稀贵金属高纯材料，非晶材料，特种阳极材料，稀有金属粉末及制品，多孔材料及元器件，特种功能金属纤维及其制品，新型超硬材料及设备，贵金属催化剂”等。

本项目属于新材料行业当中的稀贵金属高纯材料，属于高技术产业化重点领域，符合该指南要求。

3、与《钨行业准入条件》相符性

国家发改委颁布的《钨行业准入条件》主要是针对以钨精矿为原料的生产企业，而本项目是以回收废钨料（硬质合金）为原料进行深加工生产APT和钨条，因原料性质不同，其产品规模与准入条件要求无可比性；本项目WO3的回收率为98.2%，大于96%；工程回转窑、反射炉的烟气以及雷蒙磨机、振动筛、合批机、装卸料等产尘工序均配备了袋式收尘装置，经处理后均可达到相关标准要求；项目无生产废水排放，生活污水经处理后排入宁乡污水处理厂；建设方在厂区设置了专用的废渣临时堆场，设计要求应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。评价认为本项目基本符合《钨行业准入条件》。

综上所述，项目的建设符合国家产业政策。

### 9.1.2 与宁乡经开区发展规划的相符性分析

本项目为对废钨资源的综合回收利用生产APT，并对APT进一步深加工生产钨条。根据《湖南省新材料产业产品统计指导目录》，本项目属于第三项“先进硬质材料”，3.4“稀有金属”，3.4.1“钨”，新材料产品序号码1112“钨条”和3.6“稀有金属化合物”，3.6.1“钨化合物”，新材料产品序号码1112“仲钨酸铵”（见附件15）。

根据《国家级宁乡经济技术开发区60km2控制性详细规划》，宁乡经济技术开发区中，新材料产业片区包括南部新材料片区和北部新材料片区。其中北部新材料产业片区主要位于长常高速以北的工业园区内。南部新材料产业片区由金洲大道、宁乡大道和沩水所围合的区域。本项目位于规划的南部新材料产业片区中，符合宁乡经开区发展规划要求。

根据《关于国家级宁乡经济技术开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]296号）（见附件16），在宁乡经开区企业准入方面，“禁止引进纸浆制造、基础化学原料制造、肥料制造、农药、玻璃生产、常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、牲畜屠宰、禽类屠宰等产业入园，取消规划产业中的造纸产业，逐步取缔现有再生纸生产企业；严格控制涉铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒、有害物质或元素的电子信息产品，限制发展重气型污染源和排水大的企业”。

本项目属于新材料类项目，所用原材料为WC，相对于矿源性钨料，杂质含量少，形态简单，生产工艺为国内先进的废物氧化焙烧—碱性萃取技术，生产工艺过程中无生产废水排放，仅排放生活污水，不属于宁乡经开区企业准入方面禁止入园的企业类别，因此，本项目选址符合宁乡经开区产业定位的规划要求。

## 9.2 总平面布置合理性分析

根据项目用地情况，将用地范围分为生产区和办公生活区两大区域。其中生产区又分为APT生产区、钨条生产区和生产辅助区。

APT生产区布置在用地中部的东面，分为焙烧车间、浸出车间、萃取车间和结晶兰钨车间。萃取车间北侧布置硫酸、液碱及硫化铵贮罐。

钨条生产区布置在用地中部的西北面，分为钨粉车间和钨条车间。钨条生产区西北面辅助布置氨裂解制氢车间和液氨贮罐，西面由北向南依次布置各类水池及水处理车间、循环冷却水池、配电室。

生产辅助区包括原料仓库、成品仓库、石灰库、各类水池。原料仓库位于厂区中部，成品仓库位于厂区西南面，岢化车间、石灰库、渣场位于厂区北面。

办公区位于厂区南部，主要布置一栋6F的综合大楼。

环保设施方面：污水处理站拟在厂区的中部；渣场和岢化车间布置在厂区北面；水浸渣和钼渣堆场及危险固废堆场拟布置仓库内；在生活垃圾站布置在住进入口两侧；各废气处理系统分别布置在相应车间废气产生处。

从附图2厂区平面布置图可以看出，本项目厂区平面布置有以下优点：总平面按功能分区，结合场地地形地貌与主要风向，因地制宜，总体由东南向西北布置办公区、APT生产区和钨条生产区，生产区与办公区之间由原材料仓库阻隔。氨裂解制氢车间与液氨储罐布置在西北角，远离办公区。各种建筑物、构筑物间距符合防火规范要求，主要生产功能区周围道路构成环形，满足厂区运输和消防要求。此外在厂区道路两侧布置绿化带，美化厂区环境。在建筑物与绿化带的阻隔下，本项目无组织废气排放对周边企业的影响较小。项目现有布设基本符合生产工艺流程要求，布局紧凑，生产线路短，降低了生产成本，从整体上看，本项目总平面布置是合理的。

## 9.3 用地符合性分析

本项目位于宁乡经济技术开发区，项目属于新材料类项目，所在地地块为三类工业用地，评价认为项目选址符合用地性质的用地规划要求。

本项目位于宁乡经济技术开发区，项目厂址所在地距离湘江直线距离约26km，无生产废水排放，符合《湖南省湘江保护条例》中规定“在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目”的要求。

## 9.4 选址可行性分析

本节主要结合区域环境功能区划与环境影响预测结果、周围环境敏感程度以及项目建设条件等因素对厂址的可行性进行论述。

（1）区域环境功能区划

本项目位于宁乡经开区，环境空气属于二类功能区、排水段水环境功能区划为Ⅲ类水质、声环境属于3类功能区。从预测结果来看，本项目建设不会改变区域地表水体、环境空气、声环境等的功能要求。本项目产生的烟气和粉尘尾气采用布袋除尘、氨气和硫化氢废气采用吸收塔吸收后，废气中气型污染物均可达标排放；正常工况下，无生产废水排放，生活污水经处理后，可达标排入宁乡污水处理厂。正常生产情况下，项目外排废气对周围环境影响较小；废水排入污水处理厂，对水环境影响很小；固体废物均得到较好处理处置。

因此，本项目的建设与区域环境功能区划是相符的。

（2）周围环境敏感程度

项目厂址位于湖南宁乡经济技术开发区的三类工业用地，厂区东面为港美化工；东南面为恒宏纸业；南面为酉诚凸轮轴；西南面为天宁热电；西面为恒源包装；西北面为圣华科技和三博士电器；北面为航天包装；厂区西北面的怡宁新村距离本项目最近距离为800m；厂区东南面为胡家老屋（经开区规划的三类工业用地），与本项目厂界距离最近距离为121m，与萃取车间的最近距离为207m，与结晶车间的最近距离为223m，与液氨贮罐区最近距347m，在本项目设置的环境防护距离之外。通过在项目东厂界、南厂界以及南面的新康大道两侧主要种植乔木进行绿化防护，进一步减轻项目排放的废气对胡家老屋的影响，并严格杜绝废气的非正常排放。评价范围内不涉及重要的生态、风景保护区及野生珍稀动植物、无饮用水源保护区、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区。项目建设与周围环境相容性较好。

（3）项目建设条件

项目所用原材料为废钨料来自安化县，安化县为废钨料的集散地，原辅材料供应充足，电力供应有保障，交通便利，有利用于原辅材料及产品的运输。

综上所述，项目的选址是可行的。

## 9.5 小结

综上所述，本项目为废钨料生产APT和钨条项目，项目建设符合国家产业政策和宁乡经开区发展规划，用地符合规划要求，选址可行，平面布置基本合理，无明显制约因素。

# 10 清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

为了促进清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展，全国人大制定并通过了“中华人民共和国清洁生产促进法”。在我国领域内，从事生产和服务活动的单位以及从事相关管理活动的部门依照“清洁生产促进法的规定，组织、实施清洁生产”。《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗物小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用资源状况，防止环境污染和生态破坏”。

## 10.1 清洁生产水平综合评价

本评价从以下几个方面进行评述。

### 10.1.1 生产工艺与装备

1、APT生产

本项目采用“焙烧碱浸——球磨水浸——碱性萃取——硫化法除钼——蒸发结晶”工艺制备APT，相比较“焙烧——浸出——酸性萃取——结晶”法或“焙烧——浸出——离子交换——结晶”法，有如下优点：

（1）同时采用回转炉氧化焙烧和反射炉苏打烧结，能获得更高的钨金属回收率；

- 碱性萃取法能在将钨酸钠转型的同时除去磷、硅等阴离子杂质，工艺流程短，操作简单，实现钨冶金过程中废水的零排放，而且余碱得到充分利用；

- 采用碱浸工艺，在得到钨酸钠的同时使原材料中的镍钴的有价金属全部进入水浸渣中，被富集后可作为有价金属的提取原料外售；

（3）采用了离子交换钨钼分离技术，能使用含钼较高的废料，扩大了原料来源，产品质量能达到高的标准，同时硫化除钼的方法属国内目前较为先进的方法，从而提高了钼回收。

（5）为了进一步稳定钨的回收率，在萃取和蒸发结晶工序后增加一套离子交换工序，用于回收母液中中的钨，以确保金属钨的回收率。

（6）本项目采用的振动球磨机、碱浸反应釜、蒸发结晶反应釜和萃取等设备都为目前国内先进的设备，这些设备耐腐蚀和密闭性较好，可减少跑、冒、滴、漏对环境的污染，因而可保证具有较高的金属回收率。

2、钨条生产

（1）APT在保护性气体条件下生产兰钨，相对于黄钨具有比表面积大化学活性大，更容易在氢气中还原出钨粉。而且从APT制取兰色氧化钨比制取黄色氧化钨金属直收率更高，操作简单，也不增加成本。

（2）本工艺采用的一段法就是将氧化钨直接还原为钨粉，相对于二段法此工艺操作简单，节能，生产成本低，生产效率高，产出的钨粉适宜做纯钨条。

（3）钨坯条压制采用等静压制方法，相对于钢模压制该优点是可压制较大的工件，压坯密度均匀，强度高，压制效率高，成本低。

### 10.1.2 原辅料及产品

- 本项目原料为废钨料，主要成分为WC，相比较钨矿精矿而言，其杂质（重金属）含量少，形态简单。

- 本项目生产过中的萃余液部分经蒸发得到碳酸氢钠回用于苏打烧结工序，部分经苛化得到氢氧化钠回用于碱浸工序，补充的氢氧化钠和碳酸钠量很少，减少了原材料的消耗。

- 项目产生的氨气经冷凝回用于反萃工序，尾气经稀硫酸吸收生成硫酸铵作为化肥原料外售。

- 经本工艺生成的APT质量70%产品能达到GB/T10116-2007的0级品质量标准，30%产品能达到GB/T10116-2007的一级品质量标准；炼钢钨条达到GB/T3459-2006TW-4质量标准。

### 10.1.3资源能源利用

（1）本项目的主要原料是废钨料，为废旧硬质合金、硬质合金加工边角料、切削料等，属于钨资源的二次回收利用，在工艺生产过程中钨的回收率达到98.2%，从目前的技术水平分析，在同类企业中处于较高水平。

（2）本项目的主要能源消耗为天然气、电能及蒸汽，全部属于清洁能源。

### 10.1.4污染物产生及资源回收利用

（1）废气产生

本项目粉尘主要产生点为焙烧、烧结、煅烧产生的烟尘及过筛、合批、冷等静压装卸料产生的粉尘，项目拟对烟尘及粉尘废气采用布袋收尘器处理，以减少粉尘排放量。

含氨废气通过冷凝回收后，尾气通过硫酸吸收；硫化氢废气通过碱液吸收，减少氨气及硫化氢恶臭气体的排放。

钨粉还原过程中的过量氢气通过氢气回收装置回收利用或者点火燃烧后排放。

以上废气处理措施为国内APT及钨条生产企业常用、成熟、效果较好的除尘、脱氨设备，废气可实现达标排放。正常生产情况下，本项目外排废气可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》二级标准和《恶臭污染物排放标准》的要求，通过预测分析可知，对区域大气环境影响较小。

（2）废水回收利用

本项目工艺废水全部厂区内循环综合利用，无生产废水排放，初期雨水和生活污水经处理达标后，排入宁乡污水处理厂，对区域水气环境影响很小。

（3）固废处置

本项目固废大部分综合回收利用或安全处置，防治了固废的二次污染。

## 10. 2 清洁生产水平结论

综上所述，本项目生产工艺与装备先进，工艺废水和氨气可做到循环利用和二次利用，各污染物均能做到达标排放，固体废物可得到安全处置，钨金属回收率达到了98.2%，与国内同类先进水平企业比较，基本上达到了国内同类企业先进水平。

## 10. 3 清洁生产要求与建议

在今后运行过程中，建设方应进一步提高资源、能源利用率；提高生产管理水平，制定严格的管理制度，确保工程各设施正常、可靠运行，从源头削减污染物的产生。具体侧重于车间建设、生产管理与职工清洁生产教育几个方面。

（1）APT生产车间地面、各配液槽、废水收集池、污水处理池须防腐、防渗，并及时清洗地面；

（2）及时检查布袋除尘器布袋，并定期更换布袋，保证布袋质量，减少废气中污染物的排放，提高产品的回收；

（3）加强厂区初期雨水的收集，使收集的雨水全部入污水处理站，减少进入环境的重金属量；

（4）操作工人是清洁生产的最终实施者，因此，应经常对职工进行清洁生产教育，使整个处理过程都能做到不断地提高清洁生产水平；

（5）本项目原辅材料和固体废物按其性质均须入相应库内或堆场内贮存，禁止露天堆放，并建立档案管理制度，对进出物料量登记在册，以便了解原辅材料使用及固废堆存情况；

（6）APT、水浸渣、钼渣外运须采用密闭式专用箱式货车运输，装车时须先在车厢内垫油布防渗漏，并在车厢外罩防雨布以防雨水淋洗。车辆进库卸货后，在原料库外专用洗车场地将车辆冲洗干净，以避免二次污染。运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害；

（7）运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。 从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗，禁止疲劳驾驶；

（8）运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。

# 11 达标排放与总量控制

## 11.1 达标排放

本项目污染源主要为焙烧、烧结、煅烧产生的烟尘及过筛、合批、冷等静压装卸料产生的粉尘、蒸发结晶和APT煅烧产生的氨气、除钼产生的硫化氢，各个系统的废气经过与之配套的环保设施处理后外排，正常工况下，可以做到达标排放。

各项污染物达标情况见表11.1-1。

表11.1-1  各项污染物达标情况表

| 类 别 |  |  | 污染因子 |  | 产生情况 |  | 排放情况 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 蒸发结晶工序 |  | 氨气 |  | 32.8kg/h |  | 0.656kg/h | 14kg/h | 冷凝+酸喷淋吸收塔处理后，经25m烟囱外排 |
|  | 硫代化 |  | 氨气 |  | 460mg/m3 |  | 23mg/m3 | 120mg/m3 | 酸喷淋吸收塔处理后，经25m烟囱外排 |
|  | APT煅烧 |  | 氨气 |  | 1.5kg/h |  | 0.15kg/h | 14kg/h | 旋风+酸喷淋吸收塔处理后，经25m烟囱外排 |
|  |  |  | 烟尘 |  | 420mg/m3 |  | 84mg/m3 | 200mg/m3 |  |
|  | 焙烧和烧结 |  | 烟尘 |  | 580mg/m3 |  | 29mg/m3 | 200mg/m3 | 旋风+布袋收尘处理后，经15m烟囱外排 |
|  | APT过筛 |  | 粉尘 |  | 530mg/m3 |  | 26.5mg/m3 | 120mg/m3 | 布袋收尘处理后，经15m烟囱外排 |
|  | 钨粉过筛、合批、冷等静压 |  | 粉尘 |  | 2000mg/m3 |  | 100mg/m3 | 120mg/m3 | 布袋收尘处理后，经15m烟囱外排 |
|  | 除钼 |  | 硫化氢 |  | 2.2 |  | 0.022 | 0.9 | 碱液喷淋塔处理后，经25m烟囱外排 |
|  | 生产车间 （无组织） |  | 氨气 |  | / |  | <1.5mg/m3 | 1.5mg/m3 | 车间强制通风后车间天窗排放 |
|  |  |  | 粉尘 |  | / |  | <5.0mg/m3 | 5.0mg/m3 |  |
|  |  |  | 煤油 |  | / |  | <2.0mg/m3 | 2.0mg/m3 |  |
| 废水 | 系统产生的工艺废水循环使用，无生产废水外排，初期雨水和生活污水经处理达标后后，排入宁乡污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  | 污水处理站 |
| 固废 | 水浸渣和钼渣由相关单位回收利用；苛化渣外售给水泥厂；含尘废气处理渣渣及污泥回用于碱浸工序；废离子交换树脂交由相关危险废物处理资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门统一处置 |  |  |  |  |  |  |  | 无害化处置 |
| 噪声[dB(A)] |  | 设备噪声 |  | 80~100 |  | 采用基础减振、消声、隔声、室内等措施，厂界噪声达标排放 |  |  |  |

综上所述可见，项目产生的各种污染源，在充分落实环保措施的基础上，强化操作管理的前提下，是可以做到达标排放的。

## 11.2 总量控制

根据《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》与国家污染物减排三大体系（指标体系、监测体系、考核体系），对主要污染物排放实行总量控制，由各级政府逐级将控制指标分解落实到各排污单位，全面实行排污许可证制度，禁止无证或超总量排污。

项目排放水污染物：COD 0.34t/a、NH3-N 0.09t/a。

## 11.3 总量平衡方案

本项目排放的COD总量指标从湖南省主要污染物排污权储备交易中心储量中分配，NH3-N总量指标从宁乡县双汇纸厂结构减排中替代。

# 12 环境经济损益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本项目环境经济分析采用常用的费用-效益分析对该工程环保设施投资效益进行分析。

## 12.1 环保投资估算

本项目环保投资主要包括：废气处理、废水处理、固体废物处置、噪声防治、绿化及环境监测等，本项目工程计划投资15000万元，计划用于环境保护设施项目的投资共计410万元，工程环保投资占总投资比例为2.73%。其估算列于表12.2-1。

表12.2-1  项目环保投资表

| 序号 | 类别 |  | 投 资 内 容 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 治理 | 焙烧和烧结烟气 | 旋风-布袋除尘器+15m烟囱 | 72 |
|  |  | 除钼废气 | 碱吸收塔+25m烟囱 | 20 |
|  |  | 硫代化废气 | 酸吸收塔++25m烟囱 | 15 |
|  |  | 蒸发结晶废气 | 二级冷凝-酸吸收塔++25m烟囱 | 20 |
|  |  | APT过筛废气 | 布袋除尘器+15m烟囱 | 15 |
|  |  | 煅烧废气 | 旋风-酸吸收塔++25m烟囱 | 25 |
|  |  | 钨粉过筛、合批、冷等静压废气 | 布袋除尘器+15m烟囱 | 15 |
|  |  | 车间排风系统 | 5个车间的风机、排风扇等 | 50 |
| 2 | 废水 处理 | 硫酸铵液、硫化钠液处理 | 四效蒸发器 | 36 |
|  |  | 废水处理 | 废水收集系统 | 15 |
|  |  |  | 污水处理站 | 8 |
|  |  |  | 化粪池 | 5 |
|  |  |  | 初期雨水池 | 2 |
|  |  |  | 应急事故池 | 4 |
| 3 | 噪声 | 噪声防治 | 减振、消声、隔声、吸声等 | 23 |
| 4 | 固体废物 |  | 临时堆场，安全处置 | 20 |
| 5 | 整体防护 |  | 生产车间地面进行硬化防渗处理 | 10 |
| 6 | 绿化与环境管理 |  | 厂区绿化、环境管理 | 55 |
| 合计 |  |  |  | 410 |

从表12.2-1可见，本工程环保投资重点是废气处理、废水的净化和处理、噪声治理等，可有效地降低工程环境污染水平，较好的解决工程产污的问题。

## 12.2 环境影响经济损益分析

（1）环保设施的折旧费

环保设施（废气、废水、噪声、固体废物及环境监测）的固定资产形成率为100%，固定资产折旧每年按原值的10%计，则环保总投资为410万元，那么环保设施的折旧费为41万元/年。

（2）环保设施的运行费

主要是设备的动力消耗、维修费（取环保设施投资的5%）及人工费。各项环保设施的动力消耗为180万元/年；设备维修费为20万元/年；环保工人工资6万元/年；与环境环保有关的科研费、咨询费、学术交流费等预计10万元/年。合计216万元/年。

（3）环保措施的费用指标

由上述两项费用（折旧费和运行费）构成的环保措施总成本为257万元/年。

## 12.3 环保投资效益分析

（1）直接经济效益

硫酸氨外售和氨气回收产生的效益，硫酸氨的产生量为1657t/a，含钨粉尘回收节约使用原材料50t/a，产生的经济效益约为316万元/年。

（2）间接经济效益

间接效益主要体现在以下几个方面：

①“三废”处理后达标排放可免交超标排污费和罚款15万元/年。

②环保措施的实施减轻了废气、废水、噪声对周边环境污染造成的损失10万元/年。

③环保措施的实施降低了废气和噪声污染引发的职业病，从而避减少了工人的医疗保健费用而获得的收益15万元/年。

间接经济效益总计为40万元/年。

（3）整体净效益

整体净效益＝直接经济效益＋间接经济效益－环保措施总成本＝99万元/年。

综上所述：企业采取环保措施获得间接经济效益，对于维持企业的正常生产和实现可持续发展起到了积极作用。在这种环保设施投资收益状况下，各级环保行政管理部门应加强对企业的环境保护监督管理工作，以增强企业环保工作的自觉性，促使各项环保设施的正常运行，实现区域可持续发展。

## 12.4 社会效益

本项目建成后，不仅将大幅提高公司的产业优势，为企业带来良好的经济效益，还可带来良好的社会效益。

该项目充分利用当地的原料、人才和区域优势，充分利用国内外同行的先进经验，使生产能力有所提高，有助于提高当地居民的生活水平和质量。同时，该厂吸收了当地120人就业，为当地财政收入的增长做出贡献，带动了地方第三产业和其它相关产业的发展，繁荣地方经济、增进贸易，改善交通，加快了地方的建设步伐。

## 12.5 小结

总的来说，本工程采用行业先进的生产工艺，操作稳定，对主要污染物采取了切实有效的环保治理措施，严格执行国家有关达标排放、总量控制和清洁生产环保政策，项目投资效益率较高，能为当地提供就业机会，缓解了当地的就业压力，带动当地经济的快速发展，具有较显著的经济和社会效益。

# 13 公众参与

## 13.1 公众参与的意义

公众参与是工程建设单位、环境评价单位与所在地公众之间的一种双向交流，其目的是让工程建设区域的公众了解项目以及项目实践对周围环境可能产生的影响，同时听取公众对项目建设的意见和建议，让公众在项目筹建阶段便参与进来，尽早协调建设单位与当地居民间的关系，使项目能被公众认可。同时公众参与能使项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于最大限度的发挥项目的综合和长期效益，在取得经济效益、社会效益的同时，获得良好的环境效益。

## 13.2 公众参与的过程

### 13.2.1 第一次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》中的相关规定，建设单位已经就本项目的相关内容于2014年3月15日至2014年3月25日就本项目建设内容的基本情况、征求公众意见的联系方式、环境影响评价的工作程序及主要工作内容、征求公众意见的主要事项及公众提出意见的主要方式等内容在项目所在地及经开区管委会以张贴告示的形式进行了公示（图13.2-1）。

图13.2-1  第一次现场公示照片

本项目信息公告自张贴公示日期起10个工作日结束，未收到人员来电来函和网络反馈意见。

### 13.2.2 第二次公示

2014年9月15日完成本项目的环境影响报告书初稿后，在宁乡经开区网站上发布了湖南懋天世纪新材料有限公司含钨废料生产APT和钨条项目环境影响评价第二次信息公示。报纸公示截图内容如图13.2-2。

图13.2-2网上公示内容截图

为让公众充分了解本项目的环评内容，在完成本项目的环境影响报告书初稿后，2014年9月19日在今日宁乡报上发布了湖南懋天世纪新材料有限公司含钨废料生产APT和钨条项目环境影响评价信息公告。信息公告公布了建设项目概况，主要环境影响因素及拟采取的环境保护措施，环评初步结论，环境影响评价单位名称、联系方式（联系电话、联系人、电子邮件），建设单位名称、联系方式，公众参与方式与途径等。报纸公示截图内容如图13.2-3。本项目信息公告自见报日期起10个工作日结束，未收到人员来电来函和网络反馈意见。

图13.2-3  报纸公示内容截图

信息公示公布了建设项目名称及概况，可能产生的环境影响因素及拟采取的环境保护措施，环境影响评价结论要点，环境影响评价单位名称、联系方式（联系电话、联系人、电子邮件），建设单位名称、联系方式，公众参与方式与途径等。本项目信息公示期间，未收到公众的反馈意见。

## 13.3 问卷调查公众意见

在环境影响评价报告书的编制过程中，由环评单位协助建设单位向可能受到本工程施工及营运期影响的公众派发25份调查问卷，征求公众意见。此外，本次公众参与还进行了团体问卷调查，向宁乡恒源包装有限公司、长沙恒宏纸业有限公司、湖南航天峰阳实业有限公司、长沙酉诚凸轮轴制造有限公司、宁乡县城郊乡茶亭寺村民委员会征求单位意见。

13.3.1 公众参与调查对象

本次公众参与重点调查项目所在地周围地区可能受到负面影响的人群和团体，。个体公众参与调查区域主要为厂址范围外近距离的人群，团体公众参与调查区域主要为项目周边各企事业单位。

调查的人群包括不同性别、年龄、职业、文化程度的群众，共发放个体调查表25份，团体调查表5份。

13.3.2 被调查者的基本情况

（1）个人调查

发放个人调查表25份，实际收回25份，回收率100%。对所有调查表进行统计分析，被调查对象统计见表13.3-1。

表13.3-1 被调查对象统计一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 住址或单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭智勇 | 32 |  | 大专 |  | 158****7333 |
| 2 | 贺伟宁 | 35 |  | 大专 |  | 159****9777 |
| 3 | 邹东亮 | 40 |  | 大学 | 经开区蓝色港湾 | 139****0211 |
| 4 | 李灿平 | 33 |  | 高中 | 宁乡经开区 | 138****5850 |
| 5 | 李国安 | 45 |  | 中专 | 谐园路 | 138****2813 |
| 6 | 罗思宇 | 43 | 司机 | 高中 | 宁乡县玉潭镇振兴南路 | 133****3631 |
| 7 | 袁 磊 | 35 | 个体 | 大学 | 经开区蓝色港湾 | 180****5899 |
| 8 | 邹望照 | 42 |  | 高中 | 宁乡县玉潭镇 | 185****0589 |
| 9 | 胡 荣 | 39 | 医务工作者 | 大学 | 宁乡县玉潭镇春城路 | 138****7958 |
| 10 | 徐卓军 | 40 |  | 大学 | 宁乡县玉潭镇春城路 | 138****9277 |
| 11 | 易建明 | 42 | 土建工程师 | 中专 | 宁乡县谐园路 | 139****9449 |
| 12 | 贺际军 | 36 | 项目经理 | 大专 | 宁乡县谐园路 | 155****8542 |
| 13 | 谷军强 | 49 | 施工员 | 高中 | 宁乡县谐园路 | 156****8828 |
| 14 | 黄 勇 | 23 | 项目经理 | 大专 |  | 132****3927 |
| 15 | 蒋 明 | 30 |  |  |  | 186****6773 |
| 16 | 王湘楠 | 40 | 律师 | 大学 | 玉潭镇一环路启殿园 | 135****8072 |
| 17 | 谢立鑫 | 42 |  |  | 宁乡县城郊乡石山村谢家老屋一组 | 187****3043 |
| 18 | 方长河 | 36 |  |  | 宁乡县城郊乡石山村何家老屋三组 | 137****3414 |
| 19 | 刘青山 | 21 |  | 高中 | 宁乡县檀树湾村长联村7组 | 159****1214 |
| 20 | 陈 平 | 41 |  |  | 宁乡县金洲大道 | 138****4012 |
| 21 | 袁小玲 | 47 |  | 高中 | 玉潭镇南苑社区 | 135****3633 |
| 22 | 邹立林 | 50 |  | 大学 | 宁乡县玉潭镇东城怡园 | 130****3824 |
| 23 | 蒋远前 | 42 |  | 高中 | 玉潭镇金桂路1号 | 158****1088 |
| 24 | 陈 霖 | 34 |  | 本科 | 宁乡县金州大道 | 150****1286 |
| 25 | 周 艳 | 31 |  |  | 宁乡县城郊乡石山村何家屋三组 | 158****3784 |

（2）团体调查

发放调查表5份，实际收回5份，回收率100%。主要调查单位见表13.3-2。

表13.3-2团体公众参与主要调查单位

| 序号 | 单位名称 | 单位所在地 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁乡恒源包装有限公司 | 宁乡经济开发区新康路 | 0731-87877511 |
| 2 | 长沙恒宏纸业有限公司 | 宁乡经济开发区谐园南路 | 0731-87031777 |
| 3 | 湖南航天峰阳实业有限公司 | 宁乡县经开区纸业工业园 | 0731-88981309 |
| 4 | 长沙酉诚凸轮轴制造有限公司 | 宁乡经济开发区新康东路 | 159****8105 |
| 5 | 宁乡县城郊茶亭寺村民委员会 | / | 158****1777 |

注：胡家老屋、蔸子潭村现已并入了茶亭寺村。

### 13.3.3 调查结果及统计分析

被调查人群部分文化程度较低，但大多表示很熟悉本地区的现状和环境，较关心本工程建设，环保意识较强。具体结果统计见表13.3-3。

表13.3-3  调查结果及统计分析一览表

| 序号 | 调查内容 | 选项 | 人数 | 比例(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对本项目了解程度 | 了解 | 19 | 76 | / |
|  |  | 一般 | 6 | 24 |  |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |  |
| 2 | 您对评价区最关心或最迫切需要解决的环境问题 | 环境空气 | 16 | 64 | 可多选 |
|  |  | 地表水 | 6 | 24 |  |
|  |  | 噪声 | 2 | 8 |  |
|  |  | 废渣 | 8 | 32 |  |
|  |  | 生态环境 | 6 | 24 |  |
| 3 | 您认为项目建成投产后，会产生哪一类的环境问题 | 废气 | 9 | 36 | 可多选 |
|  |  | 废水 | 14 | 56 |  |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废渣 | 4 | 16 |  |
|  |  | 生态环境 | 4 | 16 |  |
| 4 | 您认为项目建设对环境影响最大的方面是什么？ | 废气 | 8 | 32 | / |
|  |  | 废水 | 13 | 52 |  |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废渣 | 1 | 4 |  |
|  |  | 生态环境 | 3 | 12 |  |
| 5 | 您对项目采取的污染防治措施是否满意？ | 满意 | 15 | 60 |  |
|  |  | 较满意 | 10 | 40 |  |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |  |
| 6 | 您认为项目的建设对本地区经济发展的作用是 | 很大 | 16 | 64 | / |
|  |  | 一般 | 8 | 32 |  |
|  |  | 很小 | 1 | 4 |  |
| 7 | 您对该项目是否支持 | 支持 | 24 | 96 | / |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |  |
|  |  | 无所谓 | 1 | 4 |  |

## 13.4 结果分析

根据表13.3-3的调查结果，可得到以下结论：

### 13.4.1个体公众

从本次公众参与调查的结果可以看出，被调查者对本项目的意见和看法主要集中在以下几个方面：

（1）当地居民参与意识较强，具有一定的环保意识，对所处地区环境质量和建设项目环境影响有一定了解，且能较客观地表达出自己看法。

（2）当问及“对本项目的了解程度”时，有76%的人了解。由于建设单位在当地进行了一定的宣传工作，大部分公众对项目有一定的了解程度，这有利于公众提出本项目环境保护方面的建议和意见，调查结果能够反应出实际情况，同时企业应加大宣传力度，让可能影响到的周边群众更多的了解本项目的建设。

（3）当问及“对评价区最关心或最迫切需要解决的环境问题”时，大多数人认为环境空气是最需要迫切解决的问题，占调查人数的64%。说明当地群众对当地的大气污染治理最关心，建设单位应加强对大气污染的治理，减轻对环境的影响。

（4）当问及“项目投产后，会产生哪一类的环境问题”时，多数人认为是废水和废气，分别占56%和36%。本项目在正常情况，生产废水零排放，因此建设单位要确保生产废水零排放，加强对废气的治理，同时加大宣传，打消公众担心本项目外排工艺废水的顾虑。

（5）当问及“项目建设对环境影响最大的方面是什么”时，多数人认为是废水，占调查人数的52%，说明公众担心项目废水排放影响当地的环境。但本项目工艺废水全部回用，无生产废水排放，初期雨水和生活污水经处理后排入宁乡污水处理厂，因此对当地的水环境影响很小。

（6）当问及“对项目采取的污染防治措施是否满意”时，有15人认为满意，占60%；有10人认为较满意，占40%。公众对本项目的污染防治措施是基本满意的。

（7）当问及到“项目的建设对本地区经济发展的作用”时，64%的人认为对当地的经济发展作用很大。本项目的建设会促进当地的经济发展，给当地民众提供就业机会。

（8）当问及到“是否支持本项目的建设”时，96%的人支持本项目建设，无反对意见。

### 13.4.2团体公众

被调查的团体单位全部赞成本项目的建设，认为项目的建设能提高就业率，推动当地经济的发展，希望该项目在建设过程中能按环保要求实施，并按照国家的有关标准和规范进行建设，建议项目尽快实施争取早日建成投产。

## 13.5公众参与小结

项目的建设不仅将给企业带来经济效益，而且也对带动当地经济发展起到积极的促进作用，给社会带来良好的社会效益。从公众参与调查结果看，所有被调查的个人96%和团体100%赞成本项目的建设，没有反对意见，说明项目建设是受到当地公众欢迎和赞同的。

# 14 环境管理与监测计划

## 14.1 环境管理

为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，避免污染事故的发生，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

### 14.1.1 环境管理机构

依据《中华人民共和国环境保护法》和《企业法》的基本精神，企业在生产和经营中防止污染、保护环境是其重要职责之一。

湖南懋天世纪新材料有限公司需建立总经理负责制下的三级管理机构，设立安环部，安排专职管理人员全厂的日常环境管理，各车间设兼职环保一人，对每个班组负责。建设和实施可持续发展的环境管理制度，将清洁生产纳入生产规范化管理，安装用水计量设施，不断完善节水、节能、降耗的具体措施，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。

### 14.1.2 环境管理主要内容

本工程的环境管理工作应做到以下几点：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。

（2）建立健全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运营期环保措施的有效实施。

（3）编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。

（4）开展环境保护科研、宣传、教育、培训等专业知识普及工作。

（5）领导并组织单位的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。

（6）制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。

（7）制定生产车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

（8）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，应强化管理手段，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。

（9）建立环保责任制，做到分工明确、责任清晰，对每套环保设施的运行设立专人负责，监督环保设施运行情况是否正常，若果因人为因素监管不利造成环保设施超标排放的应与责任人的奖惩挂钩。

（10）编制突发性环境事故应急处理流程；对突发性环境污染事故，进行协调处理。

## 14.2 环境监测

环境监测的主要职责是对本工程污染源和区域的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的污染动态和区域环境质量变化情况。工程污染源及环境质量的监测工作建议由地方环境监测站承担。

### 14.2.1 环境监测计划

本项目环境监测计划建议按表14.2-1执行。

表14.2-1  环境监测计划表

| 污染源 | 监测项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废 气 | 硫代化、蒸发结晶、煅烧废气吸收塔出口 | 氨 | 1次/半年 |
|  |  | 焙烧、烧结等尾气布袋室出口 | 粉尘 | 1次/半年 |
|  |  | 除钼废气吸收塔出口 | 硫化氢 | 1次/半年 |
|  |  | 厂界无组织(按GB3095-2012标准要求布设监测点位) | 氨、粉尘、非甲烷总烃、硫化氢 | 1次/半年 |
|  | 废 水 | 厂区废水总排口 | pH、COD、NH3-N、Ni、Co、Cu、Pb、Zn、As、Cr | 1次/半年 |
|  |  | 污水处理站废水排口 | pH、COD、NH3-N、Ni、Co、Cu、Pb、Zn、As、Cr | 1次/半年 |
|  | 噪 声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/年 |

### 14.2.2 监测分析方法

环境监测按《环境监测标准方法》执行，污染源监测按《污染源统一监测分析方法》执行。

### 14.2.3 非正常工况排污监控手段和预防措施

（1）发生非正常工况或事故排放时应立即进行污染源和环境质量的监测。

（2）对污染处理设施应每班进行巡视，并应对管道的堵塞、破损、风机的运转、布袋的破损、物料的添加和使用等情况，以及非正常运转等予以记录和处理。

（3）定期实施采样监测，监控废气及废水处理工艺的运转效果。当主体生产设备定期检修时，处理设施也应同步进行内部检查和维修。

（4）生产运行期应加强对易损易耗件的备品备用，确保非正常工况时能及时予以有效处置。

## 14.3 排污口管理

### 14.3.1 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本工程排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下：

（1）排污口必须规范化设置；排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道。

（2）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

### 14.3.2 排污口立标管理

工程建设应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，针对各污染物排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2米。

（2）排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。

（3）废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

### 14.3.3 排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。如实向环保管理部门申报排污品数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（3）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，应列为本项目排污口管理的重点。

## 14.4 “三同时”验收要求内容

为了便于环境保护主管部门对本工程的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，拟定“三同时”验收计划如表14.4-1。

表14.4-1  工程“三同时”竣工验收一览表

| 类型 | 污染源 | 验收项目措施 | 验收内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 蒸发结晶尾气 | 二级冷凝-稀硫酸吸收塔+25m排气筒（1套） | 监测因子：氨 | GB14554-93 |
|  | APT煅烧尾气 | 旋风-稀硫酸吸收塔+25m排气筒（1套） | 监测因子：氨、粉尘 | GB14554-93 GB9078-1996 |
|  | 硫代化废气 | 稀硫酸吸收塔+25m排气筒（1套） | 监测因子：氨 | GB14554-93 |
|  | 除钼尾气 | 碱液喷淋塔+25m排气筒 （1套） | 监测因子：硫化氢 | GB14554-93 |
|  | 焙烧、烧结烟气 | 旋风-布袋除尘器（2套）+15m排气筒（1套） | 监测因子：烟尘 | GB9078-1996 |
|  | APT过筛尾气 | 布袋除尘器+15m排气筒 （1套） | 监测因子：粉尘 | GB19297-1996二级标准 |
|  | 钨粉过筛、合批、冷等静压尾气 | 布袋除尘器+15m排气筒 （1套） | 监测因子：粉尘 | GB19297-1996二级标准 |
|  | 无组织粉尘 | 车间强制通风系统 （5套） | 监测因子：粉尘 | GB19297-1996无组织排放监控浓度限值 |
|  | 无组织氨气、硫化氢 |  | 监测因子：氨、硫化氢 | GB14554-93恶臭污染物厂界二级新改扩建标准值 |
| 废水 | 初期雨水 | 初期雨水池50m3、中和沉淀池 | 监测因子：pH、COD、NH3-N、Ni、Co、Cu、Pb、Zn、As、Cr | GB8978-1996表1中标准及表4中三级标准 |
|  | 硫酸铵液 硫化钠液 | 四效蒸发器 （1套） | / | 不外排 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 监测因子：COD、NH3-N | GB8978-1996表4中三级标准 |
|  | 废水事故防治措施 | 应急池100m3（2个） | 满足废水事故及非正常工况下的收集 | 满足要求 |
| 噪声 | 各噪声设备 | 基础减振、安装消声器、置于室内隔声等 | 监测因子：等效连续A声级 | GB12348-2008中3类标准 |
| 固废 | 水浸渣、钼渣 | 暂存Ⅱ类固废堆场（原料仓库内），定期外售 | 防渗、防风、防雨 | GB18599-2001 Ⅱ类场标准 |
|  | 苛化渣 | 苛化渣场，定期外售 | 防渗、防风、防雨 | GB18599-2001 Ⅰ类场标准 |
|  | 含尘处理渣、废水处理站污泥 | 铁桶装，暂存Ⅱ类固废堆场（原料仓库内），定期回用于碱浸工序 | 防渗、防风、防雨 | GB18599-2001 Ⅱ类场标准 |
|  | 废离子交换树脂、废活性炭 | 铁桶装，临时暂存危险固废堆场（原料仓库内），及时交由瀚洋环保处置 | 防渗、防风、防雨 | GB18597-2001 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶、垃圾站 | / | 环卫部门统一处置 |
| 生态 | 厂区绿化 | 厂区、道路两侧及建筑物周围绿化 | 绿化面积、效果 | 美化环境 |

# 15 结论与建议

## 15.1 结论

### 15.1.1 项目概况

湖南懋天世纪新材料有限公司拟投资15000万元，在宁乡经济技术开发区谐园路，建设含废钨料生产年产2000吨APT和1000吨钨条项目，项目占地面积为69866m2。项目利用含钨废料，采用氧化焙烧-碱浸-烧结烧结-水浸-除钼-结晶-煅烧-还原-烧结等工序生产APT（仲钨酸铵）和钨条。

### 15.1.2 项目符合产业政策及规划

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011本）中鼓励类：第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”，第28项“再生资源回收利用产业化”，项目符合国家产业政策的要求。

本项目属于新材料行业当中的稀有金属高纯材料，属于高技术产业化重点领域，符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》要求。

《钨行业准入条件》主要是针对以钨精矿为原料的生产企业，而本项目是以回收废钨料为原料进行深加工生产APT和钨条，因原料性质不同，其产品规模与准入条件要求无可比性；本项目WO3的回收率为98.2%，大于96%；水气声渣能达到相关标注要求，评价认为本项目基本符合《钨行业准入条件》

根据《湖南省新材料产业产品统计指导目录》，本项目属于新型材料制造项目，位于经开区南部新材料片区，选址符合宁乡经开区产业定位的规划要求。

### 15.1.3 项目选址符合相关要求

项目厂址位于湖南宁乡经济技术开发区，属于新材料类项目，所在地地块为三类工业用地，评价认为项目选址符合用地性质的用地规划要求。评价范围内不涉及重要的生态、风景保护区及野生珍稀动植物、无饮用水源保护区、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区。项目选址能满足环保相关要求。

本项目位于宁乡经济技术开发区，项目厂址所在地距离湘江直线距离约25km，无生产废水排放，符合《湖南省湘江保护条例》中规定“在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目”的要求。

### 15.1.4 环境质量现状结论

（1）环境空气质量

监测数据结果表明，项目评价范围内三个大气监测点处的PM10、NO2、SO2日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。NH3、H2S的一次最高容许浓度均小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

（2）水环境质量现状

监测数据结果表明，评价范围内沩水河段宁乡污水处理厂排污口上下游设置三个监测断面处的pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、石油类、Cu、Zn、Mn、As、Pb、Cd、Cr6+现状浓度均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

监测数据结果表明，评价范围内设置1个地下水监测点处的pH、CODMn、粪大肠菌群、氨氮、Ni、As、Cu、Pb、Zn、Cd现状浓度均小于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准值。

（3）噪声

监测数据结果表明，厂界四周4个噪声监测点处的昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

### 15.1.5 拟建工程分析结论

（1）废气：项目拟年排废气15624万m3/a，氨气、粉尘、硫化氢的排放量分别为3.99t/a、2.43t/a、0.024t/a。

（2）废水：正常工况下，本工程工艺废水循环利用，地面清洗水回用于碱浸工序，硫酸铵液经四效蒸发后得到硫酸铵固体外售给肥料厂作为原材料，硫化钠溶液经四效蒸发后得到硫酸铵固体外售，无生产废水外排；初期雨水经污水处理站处理和生活污水经化粪池处理达标后，排入宁乡污水处理厂。

（3）固废：水浸渣和钼渣由有关单位回收综合利用；苛化渣外售给水泥厂作为原材料；含尘处理渣和污水处理站污泥直接回用于碱浸工序；定期更换的废离子交换树脂和废活性炭送瀚洋环保处置；生活垃圾交由环卫部门统一处置。

（4）拟建工程主要噪声源为振动球磨机、压滤机、振动筛、各类风机、输送泵、冷却塔等发出的噪声，噪声值估计在70～100dB(A)之间，建设方拟采取减振、隔声、消声等降噪措施防治噪声对环境的影响。

### 15.1.4 环境影响分析结论

（1）环境空气影响分析

项目产生的烟尘及粉尘采用旋风除尘器、布袋除尘器或旋风+布袋除尘器处理，项目产生的氨气采用二级冷凝+酸吸收塔或酸吸收塔处理，项目产生的硫化氢采用液碱吸收塔进行处理，车间无组织氨气、粉尘、煤油采用车间强制通风处理后外排。

正常排放情况下，环保设施均运转良好，污染物达标排放，其对环境质量的影响较小，各污染因子中氨气最大落地浓度占二级标准值的百分比最大，为8.93%，其次为硫化氢，占标准值的6.42%，粉尘占标准值的5.69%，对厂址附近局部区域的空气环境质量影响很小。氨气有组织和无组织排放在胡家老屋的影响浓度叠加值为0.0273，占标率为9.1%，硫化氢有组织排放在胡家老屋的影响浓度值为0.0006，占标率为6.27%，对胡家老屋大气环境敏感点影响小。

非正常排放情况下，粉尘最大落地浓度0.4815mg/m3，最大占标率为80.25%，为正常情况下的20倍；氨气最大落地浓度0.7190mg/m3，最大占标率为359.49%，为正常情况下的40倍；硫化氢最大落地浓度0.0642mg/m3，最大占标率为641.70%，为正常情况下的100倍；因此建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放。

采用环境保护部环境评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序”计算得出的本项目厂界外无超标点。由计算模式计算卫生防护距离为105m，根据卫生防护距离在100m-1000m时，级差为100m，确定卫生防护距离为“结晶车间和萃取车间边界外的200m范围”。综合上述，则本项目设置的环境防护距离为“结晶车间和萃取车间边界外的200m范围”。根据现场踏勘及环境防护距离包络线图，本项目东南侧的胡家老屋距离本项目厂界为121m，与萃取车间的最近距离为207m，与结晶车间的最近距离为223m，在项目设置的环境防护距离之外。环境防护距离内不得新建居民住宅区、学校、医院等公共设施以及食品加工企业。

项目设置的安全防护距离以安全评价结论为准。依据《冷库设计规范》对液氨储罐的要求，在液氨贮罐区的下风向（南偏东方向）设置的安全防护距离为300m，其他风向设置的安全防护距离为150m。

（2）地表水环境

项目投产后在正常情况下无生产废水排放，因此工程对周围水环境影响不会太大。由工程分析及水平衡可知，本工程用水量不大，工艺路线和废水处理方式对废水事故排放具有一定的风险抵抗能力。正常工况下，初期雨水经厂区生产废水处理站及生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度及三级标准后，经污水管网排入宁乡污水处理厂。本项目位于宁乡污水处理厂的纳污范围，废水经宁乡污水处理厂处理达标后，最终排入沩水，因此废水对周边的水环境影响很小。

（3）地下水环境

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

（4）声环境

预测结果可见，营运期本项目排放噪声对各厂界噪声控制点噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求。

（5）固体废物

本项目产生的固废均得到综合利用或安全处置，企业应严格按照本评价要求，做好厂区暂存设施的防治工作，确保无固体废物外排的情况下，固废对周边环境和运输沿途影响较小。

### 15.1.5 污染防治措施分析结论

（1）废气

项目运行过程中产生的大气污染物主要是氨气、粉尘和硫化氢。氨气通过酸吸收塔处理后25m高空排放；粉尘经旋风或布袋除尘器处理后通过15m高空排放；硫化氢通过碱吸收塔处理后25m高空排放；无组织排放的氨气、粉尘和煤油经车间强制排风通过车间天窗排放。经过处理后排放浓度均低于国家排放标准规定的标准限值，对周围大气环境影响较小。

（2）废水

① 处理方式

项目工艺废水包括萃余液、反萃工序的洗余水、离子交换工序的再生液全部回用于生产工艺过程，地面清洗水回用于碱浸工序，硫酸铵液、硫化氢处理废水（硫化钠溶液）经四效蒸发处理，无生产废水排放。

初期雨水经污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理，处理达标后经市政污水管网排入宁乡污水处理厂。

② 初期雨水处理方式的可行性分析

初期雨水因含有少量的钨金属，拟将这部分废水进入厂区污水处理站经中和絮凝沉淀后，达到《污水综合排放标准》表1中标准及三级标准后，经市政污水管网排入宁乡污水处理厂。因此，采用二级沉淀法处理初期雨水是可行的。

（3）固体废物

水浸渣主要为碳酸镍、碳酸钴等，根据毒性浸出试验，为Ⅱ类一般工业固废，送相关单位综合利用。钼渣主要为硫化钼，根据毒性浸出试验，为Ⅱ类一般工业固废，送相关单位综合利用。苛化渣主要为碳酸钙，为Ⅰ类一般工业固废，外售给水泥厂做原材料。污水站污泥为Ⅱ类一般工业固废，定期收集直接回用于碱浸工序。废树脂为危险固废，交由相关危险废物处理资质的单位进行处理。含尘废气处理渣主要为含钨粉末，收集后直接回用于碱浸工序。废活性炭为危险固废，交由相关危险废物处理资质的单位进行处理。厂区仓库内设置一般固废和危险废物暂存场所，并按要求设计、建造和管理；厂区内设垃圾桶和垃圾站，生活垃圾由环卫部门统一处置。

项目固废均得到合理处置，不会造成二次污染。

（4）噪声

项目主要噪声源来自振动球磨机、烘干机、振动筛、各类风机、输送泵、冷却塔等，噪声源值估计在70～100dB(A)之间，拟建项目在设备选型上尽量选用低噪音设备，针对不同设备的噪声特性，分别采取基础减振、安装消声器、隔声罩或置于室内，以及厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施。以上的噪声防治措施在一定程度上可减轻噪声对工作环境的影响。

另外对循环水处理系统中水泵均应设专用泵房，水泵出口设橡胶软接头，操作室设隔声门窗，室内噪声≤70dB(A)；对噪声难以治理的地方，球磨室设隔声门窗，使室内噪声≤70dB(A)；同时提高自控水平，减少工人在噪声环境中的工作时间，对必须在噪声环境中工作的操作人员，可佩带防噪耳塞，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。同时，加强厂区内管理也是减少噪声排放的重要环节，如：厂区内禁止机动车辆鸣笛、严格按操作规程操作等，均可以有效地减少人为而引起的噪声排放。

项目噪声源在采用以上防治措施处理后，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

### 15.1.6 风险评价结论

拟建项目生产过程中使用并产生腐蚀性、易燃易爆或有毒危险化学品，且许多设备管道装置在高压、带电等条件下长期运行，存在一定的事故风险。

从物料危险性分析，拟建工程生产过程中的有毒有害危险化学品主要有液氨、氢氧化钠、硫酸、氢气、硫化铵、煤油等，其主要危险危害特性为具有腐蚀性、毒性和火灾危险性等。拟建项目所用原材料液氨为《重大危险源辨识》（GB18218-2009）所列的危险物质，构成重大危险源。

拟建项目的最大可信事故为液氨槽罐出料管断裂引发的液氨泄漏事故，在采取工程防护及环评建议的措施后，不会对外环境造成大的污染影响，不会对项目东南面胡家老屋居住人群的人身健康安全造成大的影响，风险是可控的。

### 15.1.7 清洁生产结论

本项目生产工艺与装备先进，工艺废水可做到循环利用和二次利用，各污染物均能做到达标排放，固体废物可得到安全处置，产品回收率达到了98.2%，与国内同类先进水平企业比较，基本上达到了国内同类企业先进水平。

### 15.1.8 公众参与结论

当地大多数公众对本项目持积极赞同的态度，认为项目建成后，可促进当地经济的发展。但是项目实施过程中必须坚持清洁生产的原则，按报告书的要求完成“三废”治理措施，要加强主要污染源的控制管理，确保环保设备正常稳定的运行，做到达标排放，将其对周围环境的影响降低到最低限度。

### 15.1.9 总量控制结论

项目建议总量控制指标为：水污染物COD 0.34t/a、NH3-N 0.09t/a，项目排放的COD、NH3-N总量指标在宁乡污水处理厂分配的总量指标内平衡解决。

### 15.1.11 总结论

本项目符合国家相关产业政策及地方发展规划；在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放；项目建成后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的功能要求；清洁生产水平达到了国内先进水平；排放总量满足总量控制指标要求；公众调查表明周围的人群是支持本项目建设的。本项目的建设还有利于促进区域经济可持续发展。

在实施污染物排放总量控制、落实报告书提出的各项环保措施、做好风险防范措施和应急预案的基础上，本项目建设不会对周围环境产生明显影响。因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

## 15.2 建议和要求

（1）拟建工程污染治理措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。

（2）建设方要以实现全厂生产废水全部回用的“零”排放为最终目标，加强废水的循环利用，减少废水外排总量。

（3）严格管理，强化生产装置及各储罐的密闭性操作，严格杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对拟建工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（4）本项目原材料及产品为含钨化合物，建设方应重视场库的建设和管理，做到防风、防雨、防漏、防冲刷；原料及产品运输必须使用密闭的专用车辆，防止沿途洒落，产生二次污染。

（5）建议项目进行风险预评价。项目建成后试生产期间需编制突发环境事件应急预案。