湖南省衡阳县黑石砣

铜多金属矿项目

环境影响报告书

（报批稿）

编制单位：湖南华中矿业有限公司

编制时间：二○一四年十一月

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

# 目 录

目 录	I

1 前 言	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点及评价目的	2

1.3主要关注的环境问题	2

1.4主要结论	2

2 总 则	3

2.1编制依据	3

2.2环境影响要素识别及评价因子筛选	5

2.3采用的评价标准	6

2.4评价工作等级与评价范围	9

2.5环境保护目标	11

3 建设项目概况	14

3.1项目名称、地点、规模及建设性质	14

3.2项目建设内容	14

3.3资源概况	15

3.4产品方案	21

3.5主要经济技术指标	21

3.6矿山平面布置	22

3.7尾矿库	23

3.8工作制度和劳动定员	26

3.9拆迁方案	27

4 工程分析	28

4.1采矿工艺	28

4.2选矿工艺及尾矿库	30

4.3原辅材料及生产设备	31

4.4工程水、矿石及主要元素平衡	33

4.6供电及供热	35

4.7污染源分析	36

4.8项目主要污染物排放汇总	42

5 建设项目周边地区环境现状	44

5.1自然环境概况	44

5.2社会环境现状	45

5.3环境质量现状监测及评价	46

6 环境影响分析与评价	55

6.1施工期环境影响分析与评价	55

6 .2营运期环境影响分析与评价	57

7 地下水环境影响分析与评价	68

7.1矿区水文地质概况	68

7.2地下水环境影响分析	69

7.3地下水污染防治措施	71

8 生态环境影响评价	73

8.1生态环境现状调查	73

8.2评价区土地利用现状	73

8.3生态环境现状评价及预测分析	74

8.4生态环境影响评价结论	76

8.5生态环境保护措施	77

8.6水土流失影响分析	79

8.7水土流失防治措施	85

9 环境风险评价	87

9.1 环境风险识别	87

9.2 尾矿坝垮塌风险分析	88

9.3废石场风险分析	89

9.3 地面塌陷风险分析	90

9.5 炸药运输、贮存和使用风险分析	91

9.6 尾矿库溢流水直接外排风险分析	93

9.7 风险应急预案	93

9.7 尾矿库安全预评价结论	96

10 污染防治措施	98

10.1施工期污染防治措施可行性分析	98

10.2营运期污染防治措施可行性分析	99

11 清洁生产及总量控制分析	105

11.1清洁生产指标分析	105

11.2清洁生产结论	106

11.3进一步加强清洁生产建议要求	106

11.4 总量控制	107

12 政策、工程选址和总平面布置可行性分析	110

12.1与国家产业政策符合性分析	110

12.2与相关规划符合性分析	110

12.2选址可行性分析	111

13 环境管理及环境监测计划	115

13.1环境管理	115

13.2建设期环境监理	116

13.3 环境监测制度	118

13.4 环境质量控制目标	119

13.5 排污口规范化管理	120

13.6 环境保护竣工验收	121

14 环境经济损益分析	122

14.1环境保护工程投资分析	122

14.2环境效益	122

14.3社会效益分析	122

15 公众参与	124

15.1 目的和意义	124

15.2 现场调查	124

15.3 公众意见采纳情况	130

15.4 公众参与调查结果评价	130

16 评价结论	131

16.1 结论	131

16.2建议	136

附件：

附件一 环评委托书

附件二 湖南省国土资源厅《关于<湖南省衡阳县黑石坨多金属矿详查报告>矿产资源储量评审备案证明》及评审意见书

附件三 湖南省国土资源厅《关于<湖南省衡阳县黑石坨多金属矿矿产资源开发利用方案>评审备案证明》及评审意见书

附件四 矿山地质环境影响评估报告审查认定结果表

附件五《关于湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿矿业权设置方案的批复》

附件六 项目探矿权证

附件七 衡阳市环保局关于本项目环评执行标准的函

附件八 矿石成分分析单

附件九   监测质保单及监测报告

附件十   补充监测报告

附件十一 关于农用地转用、土地征收审批证明

附件十二 矿石放射性检验报告

附件十三 矿区内居民安全饮水的说明

附件十四 项目水土保持方案报告书批复

附件十五 尾矿库安全预评价报告备案表

附件十六 国土资源部文件（关于尾矿库压覆矿床的说明）

附件十七 公众参与调查表

附件十八 专家评审意见

附图：

附图一 地理位置图

附图二 环境保护目标示意图

附图三 选矿厂平面布置图

附图四 环境质量现状监测布点图

附图五 矿区土地利用现状图

附图六 项目区域水系图

附件七 矿区水文地质图

附件八 尾矿库平面布置图

附图九 渣江镇盐田农村饮水供水工程管网布置图

附表：

附表一 建设项目环境保护审批登记表

# 1 前 言

## 1.1项目由来

2008年10月，福建省长乐市富盛制衣有限公司通过招、拍、挂取得了湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿矿山探矿权，根据《湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿矿业权设置方案》及湖南省国土资源厅《关于湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿矿业权设置方案的批复》（湘国土资办函[2013]189号），湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿拟设一个采矿权（新立矿权）。

为合理开发利用资源，配合国土部门办理采矿权审批工作，同时为下一步矿山开采作好准备工作，矿山在开发之前，福建省长乐市富盛制衣有限公司在2012年9月委托湖南省核工业地质局三〇六大队在矿区开展了资源/储量核实工作，于2012年12月提交了《湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿详查报告》。该报告于2012年12月20日经评审通过，并由湖南省国土资源厅以“湘国土资储备[2013]004号”文进行备案。随后建设方又委托湖南华中矿业有限公司编制了《湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿矿产资源开发利用方案》，2012年12月20日，湖南省国土资源厅以《关于<湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿资源开发利用方案>评审备案证明》（湘矿开发评字[2014]009号），同意开发利用方案，项目设计年采选10万吨铜多金属矿，设计矿山产品为铜精矿、铁精矿。

根据国家和湖南省建设项目环境保护管理有关法律和规定，湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿项目需进行环境影响评价，为此福建省长乐富盛制衣有限公司特委托湖南华中矿业有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一），我公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，通过收集有关技术资料，实地踏勘调查，环境质量现状监测，并取得有关环保行政管理部门的同意，按照《环境影响评价技术导则》要求，编制了《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿项目环境影响报告书》送审稿。2014年8月18日湖南省环境工程评估中心在衡阳市主持召开了《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿项目环境影响报告书》技术评审会，项目组根据专家审查意见对报告书进行了修改完善。

## 1.2项目特点及评价目的

### 1.2.1项目特点

湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿，设计年采选铜多金属矿10万吨，采矿采用地下开采方式，项目选矿工艺采用磁选+浮选选矿工艺。主要为铜、铁精矿采选，选矿过程中综合回收铅、锌矿。采矿过程中产生的地下涌水、废石，选矿过程中产生的废水、尾砂是主要的污染源。

### 1.2.2评价目的

遵循清洁生产、节能减排、污染物达标排放、总量控制和可持续发展的评价原则，结合项目特点和区域环境特征，主要实现以下目的：

（1）通过环境现状调查与监测，查清矿区所在区域环境质量现状和可能存在的问题。

（2）通过工程分析说明矿山拟建工程的污染源分布及其污染物排放情况，分析所采取的污染防治与生态保护措施的技术可行性和经济合理性。

（3）给出清洁生产与节能减排，以及总量控制分析的结论。

（4）结合矿山所在区域的自然环境和社会环境特征，预测工程对区域环境可能造成的不良影响的程度和范围，并提出减轻或避免环境污染和防止生态破坏的措施与对策，为矿山的生态恢复提供帮助。

（5）从环境保护角度论证项目建设的可行性。

## 1.3主要关注的环境问题

本评价主要关注的环境问题为项目运营过程中废水、固废对环境的影响，以及所采取的污染防治措施的有效性和可行性，选矿废水排放及废石场、尾矿库垮坝的环境风险。

## 1.4主要结论

本项目建设符合国家产业政策，生产工艺成熟，在采取相应的污染治理措施后，各污染物均可实现达标排放。从环保角度分析，工程建设可行。

# 2 总 则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月）；

（6）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；

（7）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月）；

（8）国家环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月）；

（9）国家环境保护总局《关于贯彻实施<建设项目环境保护管理条例>的通知》（1999年3月）；

（10）国家环境保护总局《防治尾矿污染环境管理规定》（1992年10月）；

（11）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2011第9号，2011年6月1日实施；2013年修正）；

（12）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月）；

（13）环境保护部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（2013年6月）

（14）国土资源部《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（2004年9月30日）；

（15）财政部、国土资源部、环保总局《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》（2006年2月）；

（16）国家环境保护总局《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005年9月）；

（17）《民用爆炸物品安全管理条例》国务院令第466号

（18）《湖南省建设项目环境保护管理办法（2007.10.1）》；

（19）《湖南省人民政府关于落实科学观切实加强环境保护的决定》湘政发[2006]23号文2006.9.9

（20）《湖南省2013-2015年金属非金属矿山依法整顿工作实施方案》（湘政办发[2013]18号）

（21）《湖南省湘江保护条例》（2013.4.1）

（22）《湖南省重金属污染综合防治“十二五”规划》（湖南省人民政府，2008年）

（23）《衡阳市矿产资源总体规划（2008-2015年）》

（24）《衡阳县矿产资源总体规划（2008-2015年）》

### 2.1.2技术导则

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

### 2.1.3其他相关资料

（1）《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿资源开发利用方案评审意见书》（湘矿开发评字[2014]009号）（见附件二）

（2）湖南省国土资源厅《关于湖南省衡阳县黑石坨多金属矿矿产资源开发利用方案的审查意见》评审备案证明及评审意见书（见附件三）

（3）湖南华中矿业有限公司编制的《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿资源开发利用方案》（2014年1月）；

（4）湖南华中矿业有限公司编制的《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿矿山地质环境保护与恢复治理（含土地复垦）方案》（2014年3月）（见附件四）。

（5）《关于湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿矿业权设置方案的批复》（见附件五）

（6）湖南有色金属研究院编制的《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿可行性研究报告》（2014年5月）；

（7）湖南省核工业地质局三〇六大队编制的《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿详查报告》（2012年）；

（8）探矿许可证（证号T43420110802044723）（见附件六）

（9）湖南有色金属研究院编制的《福建长乐富盛制衣有限公司黑石砣尾矿库工程可行性研究报告》（2014年5月）

（10）长沙矿冶研究院有限责任公司编制的《湖南省衡阳县黑石砣矿区选矿工艺技术研究报告》

（11）湖南浩美安全环保科技有限公司编制的《黑石坨尾矿库工程安全预评价报告》

（12）湖南省资源规划勘测院编制的《黑石坨尾矿库地质勘查报告》

（13）湖南华中矿业有限公司编制的《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿

矿山地质环境影响评估报告》。

（14）湖南省水利水电勘测设计研究总院《福建省长乐市富盛制衣有限公司黑石砣铜多金属矿10 万t/a 采选矿工程水土保持方案报告书》

## 2.2环境影响要素识别及评价因子筛选

### 2.2.1环境影响要素识别

根据项目所在区域环境特征以及工程建设及运行对环境的影响性质与程度，对项目的环境影响要素进行识别，识别过程见表2.2-1。

表2.2-1  项目环境影响要素识别

| 影响阶段 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 | 基础工程 | 运输 | 原料运输 | 产品生产 | 废水排放 | 废气排放 | 废渣堆存 | 事故风险 | 爆破 | 补偿绿化 |
| 社会 环境 | 劳动就业 |  | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  | △ |
|  | 社会安定 |  |  |  |  | ☆ |  |  |  | ▲ |  |  |
|  | 土地作用 | ★ |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  | ☆ |
| 自然 资源 | 植被生态 | ★ | ▲ |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  | ☆ |
|  | 自然景观 | ★ |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  | ☆ |
|  | 地表水体 |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ | ▲ |  | ☆ |
| 居民生活质量 | 空气质量 |  |  | ▲ | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ | ☆ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  |
|  | 地下水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声学环境 |  | ▲ | ▲ | ★ | ★ |  |  |  |  | ★ | ☆ |
|  | 居住环境 | ☆ | ▲ |  |  |  |  | ★ |  | ▲ |  | ☆ |
|  | 经济收入 |  | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |  |
| ★/☆表示长期不利影响/有利影响 /△表示短期不利影响/有利影响 空格表示影响不明显或没有影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本工程对环境的主要影响为：

（1）施工期：占地及基础工程施工等对植被生态、自然景观等带来不利影响。

（2）营运期：①废石、尾矿堆存及尾矿输送管道对生态环境的影响；②矿山井下涌水、生活污水对水环境的影响；③尾矿坝渗漏或垮坝等风险对水环境和生态环境的影响；④矿石运输、破碎、球磨噪声对声环境的影响；⑤井下通风废气、破碎扬尘、尾矿库扬尘对大气环境的影响。

（3）工程对环境影响较大的是建设施工期对地表植被的破坏、营运期尾砂和废石的堆存、废水的排放及尾矿库垮坝等风险。

### 2.2.2评价因子筛选

根据上述环境要素识别和工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定项目评价因子，见表2.2-2。

表2.2-2  评价因子的确定

| 序号 | 项 目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | pH、COD、SS、NH3-N、总磷、Cu、Zn、Pb、Cd、Cr6+、Mn、砷、Fe、总银、汞； |
| 2 | 地下水 | pH、Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、CODMn、锰、铁、汞、As、总硬度、总大肠菌群 |
| 3 | 大气环境 | NO2、PM10、SO2、TSP |
| 4 | 声环境 | Leq（A） |
| 5 | 土壤 | pH、Cr、Cu、Pb、Zn、Cd、As |
| 6 | 底泥 | pH、Cr、Cu、Pb、Zn、Cd、As |

## 2.3采用的评价标准

### 2.3.1环境质量标准

根据衡阳市环境保护局《关于湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿项目环境影响报告书执行标准的复函》（见附件七），本项目执行如下标准。

（1）大气环境

评价区为环境空气二类功能区，SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）中二级标准；详见表2.3-1。

表2.3-1  环境空气中污染物的浓度限值    单位：mg/m3

| 污染物因子 | 浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） |
| NO2 | 0.24 | 0.12 |  |
| TSP | / | 0.30 |  |
| PM10 | / | 0.15 |  |

（2）水环境

无名小溪、岳沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

彭新屋水塘执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中标准限值及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.3-2  地表水环境质量标准    单位:mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | COD | Cu | Pb | SS | 氨氮 | 总磷 | Zn | Cd | Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.05 | / | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.05 |
| 项目 | Mn | Fe | 汞 | As |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 0.1 | 0.3 | 0.0001 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |

表2.3-3  农田灌溉水质标准（GB 5084-2005）  单位:mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | COD | Cu | Pb | SS | 氨氮 | 总磷 | Zn | Cd | Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 5.5~8.5 | 150 | 0.5 | 0.2 | 80 | / | / | 2.0 | 0.01 | 0.1 |
| 项目 | Mn | Fe | 汞 | As |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 | / | / | 0.001 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准。

表2.3-4  地下水质量标准（GB/T 14848-93）   单位:mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | 氨氮 | Fe | Mn | Pb | Cd | Zn | Cu | Cr | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 标准值 | 6.5~8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | ≤0.001 |
| 项目 | CODMn | As | 总大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ类 标准值 | 3.0 | 0.05 | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

表2.3-5  声环境质量标准（GB 3096-2008）     单位:dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）土壤及底泥

土壤执行《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）三级标准。底泥参照执行《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）三级标准。

表2.3-6  土壤环境质量标准（GB 15618-1995）    单位:mg/kg  pH无量纲

| 项目 | pH | 铅 | 镉 | 锌 | 铜 | 铬 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | >6.5 | 500 | 1.0 | 500 | 400 | 400 | 30 |

### 2.3.2污染物排放标准

（1）废气排放标准

执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5中排放标准。

表2.3-7  废气执行排放标准限值  （GB 16297-1996）

| 污染物 |  | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） |  |
| 采选粉尘 | 筛分破碎 | 100 | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010） |
|  | 其他 | 80 |  |

（2）废水排放标准

生产废水：执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2标准，见表2.3-8。

表2.3-8 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）  单位:mg/L

| 标准 | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总 铜 | 总锌 | 总铅 | 总镉 | 六价铬 | 总锰 | 总汞 |
| GB25467-2010 | 6~9 | 60 | 80 | 8 | / | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.02 | / | / | 0.01 |
| 标准 | Fe | 总银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB25467-2010 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生活污水：执行《污水综合排放标准》（8978—1996）一级排放标准,见表2.3-9

表2.3-9 《污水综合排放标准》（GB25467-2010）  单位:mg/L

| 标准 | 污染物名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
| GB25467-2010 | 6~9 | 100 | 20 | 15 | 70 |

（3）噪声排放标准

施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)见表2.3-10。

运行期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的2类标准值，见表2.3-11。

表2.3-10  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011）    单位:dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 50 |

表2.3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位:dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物：

固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中规定的标准。

## 2.4评价工作等级与评价范围

### 2.4.1评价工作等级

（1）生态环境评价工作等级

本项目靠近村镇，人类活动对自然环境生态系统扰动较大，根据现场调查，评价范围内无风景名胜区、森林公园、地质公园等生态特殊敏感区或重要敏感区域，矿山及周边未发现国家珍稀保护动植物或古树名木，拟建工程占地面积6.04hm2。因此，根据HJ19-2011对生态环境影响评价等级划分的规定，工程所在地属一般区域，非特殊或重要生态敏感区，工程占地面积＜20km2，确定本项目生态环境评价等级为三级。

- 地表水环境评价工作等级

项目地下涌水外排量为2825.4m3/d，通过修建排水管道约1.5km，直接排入岳沙河。生活污水产生量为25.1 m3/d，经地埋式污水处理系统处理后外排至附近无名小溪。选矿废水随尾矿排入尾矿库，尾矿库溢流水回用于选矿，正常情况下无选矿废水外排。对照《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ/T2.3-93中分级评定的依据，确定本项目地面水环境评价工作等级为三级。

表2.4-1 地表水环境评价等级评定

| 项目 | 本项目 | 评定结果 |
| --- | --- | --- |
| 废水排放量 | 2850.5m3/d | 中等 |
| 水质复杂程度 | 污染物类型数量等于1 | 简单 |
| 直接纳污水体规模 | 岳沙河 | 小河 |
| 地表水体水质要求 | 执行地表水环境质量标准 | Ⅲ类 |
| 评价等级 | 对照HJ/T2.3-93中分级评定依据 | 三级 |

（3）地下水环境

对照《地下水环境影响评价技术导则》（HJ610-2011），本项目属Ⅲ类建设项目。

其中，Ⅰ类地下水环境影响评价工作等级按如下条件确定：本类地下水环境的影响主要来源于尾矿库运行对地下水环境产生的影响，进入尾矿库中的选矿废水量2464m3/d，选矿废水的水质复杂程度为中等，选矿废水全部回用，尾矿库包气带防污性能为中等，尾矿库场地的含水层易污染特征为不易（地处山沟、地下水出露）：尾矿库场地的地下水环境敏感程度为不敏感。根据地下水环境影响评价技术导则，确定Ⅰ类地下水环境影响评价工作等级为三级。

Ⅱ类地下水环境影响评价工作等级按如下条件确定：矿井正常涌水量一般为3178.8m3/d，属于中型排水规模；引起的地下水水位变化范围半径1km，属于0.5~1.5km中型；项目场地地下水环境敏感程度为不敏感；工程造成的环境水文地质问题较弱。根据地下水环境影响评价技术导则，确定Ⅱ类地下水环境影响评价工作等级为三级。

综上分析，确定本工程地下水环境影响评价工作等级为三级。

（4）空气环境

本项目产生的气型污染物主要为井下通风废气中的粉尘、破碎粉尘、尾砂库扬尘。由于各污染源采取降尘措施后，污染物排放量小；且矿区内及周边居民较少，选厂、尾矿库周围300m范围内、通风井周围200m范围内无居民。按照环境影响评价技术导则HJ2.2-2008有关评价工作等级的划分规定，确定本项目环境空气评价工作等级为三级。

（5）声环境

矿山开采的噪声主要来自于凿岩、爆破作业和运输、通风、排水等设备的噪声，选矿噪声主要来自破碎、球磨、筛分等设备的运行。采矿设备大部分在井下，选矿设备大部分在室内。工程实施后评价范围内环境保护目标噪声级增加量在3dB（A）以下，项目所在区域为典型的农村环境，周边环境不敏感。声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）有关规定，声环境评价等级为二级。

### 2.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则》中关于评价范围的确定原则以及结合本项目污染源排放情况，当地地形地貌，敏感点分布等，以及确定本次评价的范围见表2.4-2。

表2.4-2   环境影响评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 矿界向外扩展500m |
| 地表水环境 | 无名小溪、岳沙河与无名小溪交汇处上游500m至下游1500m |
| 地下水环境 | 矿山区域及周边1km |
| 环境空气 | 以选矿厂、尾矿库为中心外扩2.5km半径的圆形区域 |
| 声环境 | 选矿场地、风井厂界外200m及运输道路两侧100m。 |
| 风险评价 | 尾矿库下游1000m范围 |

## 2.5环境保护目标

本项目位于衡阳县渣江镇香冲村，项目周边环境敏感保护目标分布见表2.5-1及附图二

表2.5-1 主要环境保护目标与敏感点

| 类别 | 保护目标 | 与工程相关位置 | 功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 彭新屋水塘 （标高+132.1m） | 位于主斜井（标高+195）西南面140m处 | 灌溉 | GB5084-2005《农田灌溉水质标准》 及GB3838-2002Ⅲ类 |
|  |  | 位于选厂（+192~178） 西南240m处 |  |  |
|  |  | 位于尾矿库（标高+132~164.3）下游70m处 |  |  |
|  | 无名小溪（标高+123.4m） | 位于选厂 （西南面140m处 | 排洪灌溉 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 位于选厂西南面260m处 |  |  |
|  |  | 位于尾矿库（+132~164.3）下游90m处 |  |  |
|  | 岳沙河 | 主斜井西南面3.5km处 | 小河灌溉 |  |
| 地下水环境 | 矿区内居民水井 | 主斜井西北面300m | 饮用 | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 大气 环境 | 矿区内香冲村彭新屋组居民点（标高+125.0m） | 位于主斜井西面200m，有山体阻隔 | 约15户 52人（安评建议拆迁） | GB3095-1996 二级 |
|  |  | 位于选矿厂西北面320m 有山体阻隔 |  |  |
|  |  | 位于尾矿库西北面（下游）300m；有山体阻隔 |  |  |
|  | 矿区内香冲村三合组居民点（标高+120.0m） | 位于主斜井西北面390m；有山体阻隔 | 约12户 35人 |  |
|  |  | 位于选厂西北面520m；有山体阻隔 |  |  |
|  |  | 位于尾矿库西北面550m；有山体阻隔 |  |  |
|  | 矿区内香冲村志合组居民点（标高+123.0m） | 位于主斜井西北面320m；有山体阻隔 | 约6户 21人 |  |
|  |  | 位于选厂西北面480m；有山体阻隔 |  |  |
|  |  | 位于尾矿库西北面500m；有山体阻隔 |  |  |
|  | 矿区内香冲村芭村组居民点（标高+145.0m） | 位于主斜井东北面；470m；有山体阻隔 | 约7户 24人 |  |
|  |  | 位于选厂东北500m； 有山体阻隔 |  |  |
|  |  | 位于尾矿库东北面560m；有山体阻隔 |  |  |
|  | 矿区外香冲村李家塘组居民点（标高+108m） | 位于主斜井西南面1250m；有山体阻隔 | 约15户 48人 |  |
|  |  | 位于选厂西南1200m； 有山体阻隔 |  |  |
|  |  | 位于尾矿库西南面1100m；有山体阻隔 |  |  |
| 生态 环境 | 植被、土壤 | 采区及区外500m范围内 | 动物、植被等 |  |
|  | 尾矿库下游农田 | 尾矿库库区及下游1000m | 约80亩农田 |  |
| 备注：渣江镇盐田农村饮水工程取水口位于岳沙河，处于本项目排水小溪与岳沙河交汇处上游600m。固废堆场的规划控制距离150m内无居民。 |  |  |  |  |

390m

470m

320m

200m

图2.4-1  矿区内环境保护目标示意图

# 3 建设项目概况

## 3.1项目名称、地点、规模及建设性质

项目名称：湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿项目；

建设地点：衡阳县渣江镇香冲村；地理坐标为：东经112°29′43″～112°31′13″，北纬27°05′45″～27°11′00″。项目地理位置图见附图一；

建设单位：福建省长乐富盛制衣有限公司；

项目投资： 8526.0万元；

建设性质：新建；

采选规模：10万吨/年；

服务年限：11年；

## 3.2项目建设内容

本次项目建设工程包括：主斜井、盲斜井、采矿工业广场、选厂、矿区供配电与线路、矿区水源及供水管网系统、矿部及职工生活设施、尾矿库、废石场等以及矿区内部公路、其它辅助生产设施、环保设施。主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  项目主要建设内容

| 分类 | 项目组成 | 拟建设的工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 井下 主体 工程 | 主斜井 | 三心圆型拱，木支护，部分砌碹，井筒净断面6.24m2，总长度415m，倾角28o，井口标高+195m，铺设22kg/m的轨道。井 内布置有人行道以及压风管、供水管、排水管。 |
|  | 盲斜井 | 三心圆型拱，木支护，部分砌碹，井筒净断面6.24m2，总长度256m，倾角28o，井口标高0m，铺设22kg/m的轨道。井 内布置有人行道以及压风管、供水管、排水管。 |
|  | 回风平硐 | 平硐断面采用三心圆型拱，断面规为5.76，平硐厂50m，主要担负矿体开采回风任务，同时兼做安全出口。 |
|  | 回风斜井 | 斜井断面采用三心圆型拱，断面规为2.2m×2.2m，井口标高122m，倾角35°，垂高42m，斜长60m。 |
| 地面主体工程 | 地面堆矿场 | 堆放原矿，面积：182.9m2 |
|  | 选厂 | 占地面积14998.5 m2 建构筑物面积3162 m2 |
|  | 提升车房 | 建筑面积35m2，主斜井采用单钩提升方式，提升机选用 JK-2.5/30A 型(卷筒直径D=φ2.5m，卷筒宽度 B=2.0m)单绳缠绕式提升机。 |
|  | 废石堆场 | 占地面积约7700m2，用于废石临时储存，废石场总容量 12.5 万 m3。 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库占地面积26000m2，设计最终堆积坝顶标高180m，总坝高45m，总库容204.66×104m3 有效库容约163.73×104m3 |
|  | 通风机房 | 建筑面积24m2，抽出式通风选用JK40-1N06.5型防爆轴流式风机二台。 |
| 辅助 工程 | 机修车间 | 承担矿井机电设备日常检修和维护，建筑面积35m2，砖混结构。 |
|  | 坑木加工房 | 承担矿井坑木材料改制加工，建筑面积35m2，砖混结构。 |
|  | 材料库 | 建筑面积25m2，砖混结构。 |
|  | 炸药库 | 建筑面积45m2，砖混结构。 |
| 公用 工程 | 10kV变电站 | 占地面积24m2，砖混结构。 |
|  | 井下水处理站 | 井下水仓沉淀池2个 |
|  | 供水水源 | 生活用水为附近井水，由输水管路以水泵加压方式将泉水送至生活水池供给生活。 地面生产系统，井下生产用水取用处理后的矿井涌水。 |
|  | 办公楼 | 建筑面积120m2砖混结构。 |
|  | 浴室及食堂 | 建筑面积40m2，砖混结构。 |
|  | 道路工程区 | 路长约0.78km，路宽5m，约3900m2 |
| 环保工程 | 生活污水处理站 | 经地埋式污水处理系统处理后外排至无名小溪 |
|  | 废水回用系统 | 尾矿库溢流水回用池及回用泵站 |
|  | 固废处理 | 废石运至指定废石场 |
|  | 废气处理 | 工业广场洒水抑尘、选厂破碎车间集尘设施 |
|  | 废水事故池 | 用于尾矿溢流水风险外排 |

## 3.3资源概况

### 3.3.1矿井边界

本方案拟定采矿权范围为湘采划发[2014]0002号文批复的采矿权范围，其矿权范围由12个拐点坐标圈定，面积为1.6503km2，准采深度为+220～-150m，矿山范围拐点坐标见表3.3-1。

表3.3-1   拟定采矿权范围拐点坐标表 （80西安坐标）

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3006728.00 | 38350849.45 | 2 | 3007408.00 | 38350858.00 |
| 3 | 3007447.04 | 38351271.55 | 4 | 3007908.84 | 38351277.07 |
| 5 | 3007903.91 | 38351690.09 | 6 | 3008355.88 | 38352521.59 |
| 7 | 3008499.21 | 38352771.41 | 8 | 3007934.51 | 38352521.59 |
| 9 | 3007899.20 | 38352929.12 | 10 | 3007437.19 | 38352097.61 |
| 11 | 3006975.40 | 38352092.12 | 12 | 3006980.32 | 38351679.08 |
| 开采深度：220～-150m |  |  | 面积：1.6503km2 |  |  |

### 3.3.2矿井资源储量

依据湖南省核工业地质局三〇六大队编制提交的《湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿详查报告》，及湖南省国土资源厅关于《湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿详查报告》矿产资源储量评审备案证明（见附件二），衡阳县铜多金属矿保有资源储量为见下表：

表3.3-2 黑石砣矿区铜多金属矿资源储量结果表

| 矿种 | 类别 | 矿石量（万吨） | 金属量（吨） | 品位（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主矿种 Cu | 332 | 25.64 | 2698 | 1.05 |
|  | 332低 | 6.28 | 219 | 0.35 |
|  | 333 | 62.43 | 5049 | 0.85 |
|  | 333低 | 8.49 | 224 | 0.26 |
|  | 合计 | 102.84 | 8190 | 0.80 |
| 主矿种 Fe | 333 | 18.27 | 60345.8 | 33.03 |
|  | 333低 | 9.38 | 25100.9 | 26.76 |
|  | 333+333低 | 27.65 | 85438.5 | 30.90 |
| 铁矿石共生Cu | 333 | 0.99 | 43.8 | 0.44 |
| 铜矿石共生Fe | 333 | 0.95 | 2875.7 | 30.27 |
| 铁矿石共生WO3 | 333 | 5.5 | 70 | 0.128 |
| 铜矿石共生Pb | 333 | 6.05 | 1564 | 2.58 |

### 3.3.3矿床地质特征及品位

1、地质特征

矿区出露地层主要有中元古界冷家溪群，白垩系上统戴家坪组及第四系，由老至新分述如下：

（1）中元古界冷家溪群第二段（Pt2ln 2）

区内出露冷家溪群第二段，分布于矿区东南侧，为一套深海—半深海相具复理式韵律的板岩、粉砂质板岩、岩屑杂砂岩、凝灰质砂岩、浊积岩等组成的浅变质岩系。岩性为灰绿色、青灰色厚-巨厚层千枚状板岩、绢云母粉砂质板岩，含云母变质砂岩，厚1500m。呈北西走向，倾向北东，粉砂质板岩局部微层理发育，产状为45°～75°∠20°～35°。受区域变质影响岩石普遍绢云母化，石英脉发育地段见金异常现象。

变质细砂岩主要由0.04～0.3mm的不等粒石英砂屑和重结晶黑云母、绢云母及少量铁质等填隙物组成，构成变余砂状显微鳞片变晶结构，石英含量约68％，它形晶粒状，稍显定向排列。绢云母含量约27％，显微鳞片状，主要沿石英砂屑粒间分布；黑云母含量约3％，呈片状，较均匀分布在石英绢云母粒间，铁质含量2％。

砂质板岩主要由0.1～0.9mm呈定向排列的压扁的拉长石英、次圆-次棱角状硅质岩砂屑和重结晶填隙物、绢云母及少量铁质组成，构成变余砂状显微鳞片变晶结构，块状构造。石英砂屑含量约47％，绢云母含量约52％，氧化铁质含量约1％。

（2）白垩系上统戴家坪组（K2 d）

矿区出露戴家坪组下段，具有较典型洪积扇砾岩-砂砾岩相特征。底部为紫红色砾岩、砂砾岩、长石石英砂岩、粉砂岩，夹透镜状砾岩；往上为一套粉砂岩、泥岩、夹薄层细砂岩，厚度大于400 m。广泛分布于矿区北西侧，呈单斜产出，倾向南东，倾角平缓。其岩性特征分述如下：

①灰色厚-巨厚层砾岩，偶夹灰绿色中薄层含钙泥岩、细粒岩屑砂岩，暗红色薄层砾岩，灰绿色薄层细粒长石石英砂岩。砾岩砾石成分以灰-灰绿色粉砂质板岩为主，少量白色石英、变质砂岩；砾石大小一般1～6cm，部分10～20cm，最大30cm；呈尖棱状，少量呈板状（3×12cm）、次圆状；砾石含量约75～80％；紫红色砂泥质胶结。单层厚1～2m，层理清楚，产状221/30°，未到底。

②下部为砾岩夹透镜状含砾砂岩，砾石成分为粉砂质板岩、石英，砾石大小1～3cn，最大10cm。上部为含砾细砂岩，砾石成分为白色石英、变质砂岩，大小1cm、大的2.5cm，含量15％。

③厚层砾岩，往上岩性为灰黄色细粒砂岩、砾质砂岩、泥质粉砂岩、含砾砂岩、粉砂岩、砂质泥岩（微层理发育）、含砾细砂岩（砾石为白色石英、含量5％、砾石具定向排列、沿层理分布）、砂质泥岩（微层理发育）、含砾砂岩、砂砾岩、含钙泥岩、含砾砂岩，泥砂质厚度增大，产状：227°/23°。

④巨厚层砾岩夹含砾细砂岩、泥岩，砾岩砾石大小1～5cm，含量65～70％，含砾细砂岩、泥质砂岩水平层理发育产状：251°/20°，砾岩与砂、泥岩厚度比约4:1。

从以上岩性可以看出，底部为巨厚层砾岩,为山麓堆积；中上部为砾岩夹含砾砂岩、细砂岩、泥岩等，为河湖相沉积，具沉积旋回特征；往上砂、泥岩厚度增大。

根据地质填图和钻探岩芯观测，近构造地段底部砾岩砾石成分为灰绿色板岩、砂岩，含量85％～90％，呈棱角状，由板岩碎屑胶结，无层理，无砂泥质成分。说明为就地堆积、没有经过搬运。

（3）第四系（Q）

主要为冲积、残坡积物，组份与所处的基岩岩性有关，冲积物多在冲沟中，厚度0～10 m。

- 矿石品位

本项目圈定铁矿体3个、铜矿体6个，铁钨矿体1个、铁铜矿体5个、铜铅矿体2个。矿区单个矿体规模均较小，但矿化较连续，矿体呈似层状、透镜状，矿体严格受北东向构造（F1）控制，产于该构造硅化角砾岩带中，个别矿体产于构造带下部碎裂岩中。矿体垂直分布有一定的分带性，一般上部为铁矿体，浅部为铅矿体，下部为铜矿体。

1、铁矿矿体特征

矿区共圈定3个铁矿体（FeⅡ为矿化体），主要为Fe Ⅲ矿体。

FeⅠ矿体位于16#～12#勘探线，由TC1601、TC1401、TC1201三个槽探工程揭露，矿体控制长度为240m，斜深25m，矿体平均厚度1.60 m，平均品位40.57％，经钻孔揭露，深部只见很薄的铁矿化。矿体赋存于F1硅化角砾岩带内，呈脉状，在构造膨胀部位矿体厚度大、品位较富，并出现3层矿体（化）。矿体产状与构造产状一致，为310°∠41°～48°，沿走向厚度变化较大，倾向延伸较小。

FeⅡ矿体位于金竹山地段4#～4#勘探线，由6个工程控制（1个槽探、5个钻孔），矿体长450m，斜深80m，是一个矿化体，矿体平均厚度1.45m，厚度变化系数63％，矿体形态复查程度中等。平均品位26.60％，品位变化系数28％，分布均匀。2个钻孔中见到共生铜矿体，ZK0402见共生钨矿，ZK0401见伴生钨矿。矿体赋存于F1硅化角砾岩带内，呈脉状，矿体产状与构造产状基本一致，为320°∠43°～55°，矿体沿走向厚度变化较大，矿体呈似层状。从揭露情况看，铁矿体倾向上往深部矿体厚度变薄，品位变贫；矿体倾角由缓变陡（42～53°）。

FeⅢ矿体与FeⅡ矿体为同一层矿体，中间断开。位于金竹山地段1#～7#勘探线，由5个工程控制（3个槽探、2个钻孔），控制长度为350m，斜深30m，矿体平均厚度2.25m，厚度变化系数59％，平均品位33.29％，品位变化系数26％，分布均匀。矿体赋存于F1硅化角砾岩带内，呈脉状，产状为320°∠42°～55°，在构造膨胀部位（TC0301）矿体厚度较大（5.28m）、品位较富（38.92％）。

2、铜矿体特征

铜矿体严格受F1控制，已控制的铜矿体主要位于金竹山地段6#～11#勘探线（CuⅠ、CuⅡ矿体），次为芭蕉冲地段（CuⅢ矿体）。

CuⅠ矿体位于金竹山地段1#～7#勘探线，由9个钻孔控制，矿体长315m、斜深345m，矿体平均厚度1.97m，厚度变化系数122％，矿体形态复杂，平均品位1.15％，品位变化系数116％，分布较均匀。2个钻孔见共生铅矿体（厚0.83～0.96m，平均品位1.59～4.89％）。矿体赋存于F1硅化角砾岩带内，在构造岩中呈浸染状分布。构造膨胀部位（ZK0301）矿体厚度较大（3.02 m）、品位较富（4.41％），并出现2层矿体（化），在ZK0503矿体厚度达11.00m、平均品位0.88％。矿体产状与构造产状基本一致，为326°∠40°～55°，矿体倾角从上往下由缓变陡（44°～53°），矿体呈似层状、透镜状。

CuⅡ矿体位于CuⅠ矿体下部，是与之平行的矿体，位于金竹山地段4#～11#勘探线，由13个钻孔控制，矿体长815m、控制的最大斜深340 m，矿体平均厚度1.64m、厚度变化系数154％、矿体形态复杂，平均品位0.53％，品位变化系数68％。ZK0102及ZK0302中共生有铁矿体，厚1.15～2.64m，品位26.73～21.76％。矿体赋存于F1硅化角砾岩带内，在构造岩中呈浸染状分布。

CuⅢ矿体位于芭蕉冲地段21#～23#勘探线，由BT2101、ZK2101、ZK2301三个工程控制，矿体长150m、斜深77m，矿体平均厚度0.91m、平均品位2.10％。矿体赋存于F1硅化角砾岩带内，呈浸染状、细脉状分布；由于构造在该地段变窄，宽仅1m左右，造成该矿体厚度小。

CuⅣ矿体位于白石坳地段6#～2#勘探线，由ZK0601、ZK0402、ZK0202三个工程控制，矿体长264m、斜深25m，矿体平均厚度0.68m，平均品位0.78％。

CuⅤ矿体位于金竹山地段5#勘探线，由ZK0502单工程控制，矿体平均厚度0.72m，品位6.32%。

CuⅥ矿体位于金竹山地段5#～7#勘探线，矿体长118m、斜深25m，由ZK0503、ZK0702两个钻孔控制，矿体平均厚度5.02m，平均品位0.44％，产于CuⅡ矿体下部的角砾岩带。

矿石矿物主要为黄铜矿、辉铜矿，伴生矿物有黄铁矿、方铅矿，脉石矿物主要为石英；围岩蚀变主要为硅化、黄铁矿化，与成矿关系密切，其次为绿泥石化、绢云母化；成因类型为中温热液型。

3、共生矿体特征

铁钨共生矿体：FeWI矿体位于4#勘探线，由ZK0401、ZK0402二个钻孔控制，矿体长50m，斜深87m，矿体平均厚度1.78m，铁平均品位25.72％，钨平均品位0.128%，产于F1硅化角砾岩带，钨共生于FeⅡ矿体中。

铁铜共生矿体：

FeCuI矿体位于2#勘探钱，由ZK0201、ZK0202二个钻孔控制，矿体长50m，斜深74m，矿体平均厚度1.05m，铁平均品位23.75％，铜平均品位0.39%，产于F1硅化角砾岩带，铜共生于FeⅡ矿体中。

FeCuII矿体位于1#勘探钱，由ZK0102钻孔控制，矿体长50m，斜深25m，矿体平均厚度1.1 m，铁平均品位26.73％，铜平均品位0.60%，产于F1硅化角砾岩带，铜共生于FeⅡ矿体中。

FeCuIII矿体位于3#勘探钱，由ZK0302钻孔控制，矿体长50m，斜深25m，矿体平均厚度2.64 m，铁平均品位21.76％，铜平均品位0.93%，产于F1硅化角砾岩带。

FeCuIV矿体位于3#勘探钱，由ZK0303钻孔控制，矿体长50m，斜深25m，矿体平均厚度1.28m，铁平均品位43.00％，铜平均品位1.15%，产于F1硅化角砾岩带，CuⅡ矿体下部。

FeCuV矿体位于5#勘探钱，由ZK0501钻孔控制，矿体长50m，斜深25m，矿体平均厚度0.4 m，铁平均品位47.48％，铜平均品位0.25%，产于F1硅化角砾岩带中。

铜铅共生矿体：

CuPbI矿体位于2#～1#勘探钱，由ZK0201、ZK0202、BT001、ZK0101、ZK0102钻孔控制，矿体长280m，斜深172m，矿体平均厚度0.92m，铜平均品位0.45％，铅平均品位2.64%，产于F1硅化角砾岩带中，是CuII矿体的北延部份。

CuPbII矿体位于7#勘探钱，由ZK0702钻孔控制，矿体平均厚度1.09m，铜平均品位0.31％，铅平均品位0.91%，产于构造下部碎裂岩带中。

铅矿体赋存在F1硅化角砾岩带上部，沿次一级构造裂隙充填而成。矿体呈扁豆状、透镜状，矿石矿物主要为方铅矿，伴生矿物有闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿、赤铁矿等，脉石矿物主要为石英，次为重晶石；围岩蚀变以重晶石、硅化为主，次为黄铁矿化、绿泥石化、绢云母化，以重晶石化、硅化与铅矿成矿关系最为密切。方铅矿呈星点状、鸡窝状不均匀分布。矿石呈粒状结构，块状构造。成因类型为中低温热液裂隙充填型。

### 3.3.4矿石矿物成分分析

原矿的化学多元素分析结果见表3.3-3，原矿成分分析检验报告见（附件八）

表3.3-3  铜矿石化学成分表（%）

| 组分 | Cu | Pb | Zn | WO3 | Fe | S | SiO2 | TiO2 | Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 0.38 | 0.31 | 0.11 | 0.001 | 3.24 | 1.85 | 76.98 | 0.21 | 0.036 |
| 组分 | Al2O3 | CaO | MgO | BaO | Na2O | K2O | Au | Ag | 烧失 |
| 含量 | 4.75 | 0.013 | 0.14 | 4.15 | 0.11 | 2.47 | 0.24 | 14.27 | 1.30 |

注：Au、Ag单位为g/t。

表3.3-4  铁矿石化学成分表（%）

| 组分 | TFe | FeO | Fe2O3 | Cu | Pb | Zn | MnO | Bi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量％ | 39.62 | 0.28 | 56.33 | 0.05 | 0.051 | 0.01 | 0.014 | 0.042 |
| 组分 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | S | P |
| 含量％ | 36.16 | 2.65 | 0.04 | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 2.93 | 0.04 |

注：以上内容来自《矿石全成分分析检测单》（长沙矿业研究有限责任公司检测中心）

## 3.4产品方案

根据长沙矿冶研究院有限责任公司编制的湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多多金属矿选矿工艺技术研究报告估算，选厂铁精矿年产量为12238t，铜精矿年产量为1640t；铅、锌年产量分别为144t、99t。

表3.4-1 产品方案表

| 产品 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铜精矿 | 1640 t |  |
| 铅 | 144 t | 含于铜精矿中 |
| 锌 | 99t |  |
| 铁精矿 | 12238 t |  |

## 3.5主要经济技术指标

主要经济技术指标详见表3.5-1

表3.5-1  主要经济技术指标表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山 范围 | 矿山拐点坐标 | 个 | 12 |  |
|  |  | 开采标高 | m | 220～-150 |  |
|  |  | 矿山面积 | m2 | 1.6503 |  |
| 2 | 矿体 特征 | 矿种 |  | 铜、铁及共生矿产钨、铅等 |  |
|  |  | 可采矿体 | 个 | 多个 |  |
|  |  | 矿体走向长 | m | 主：815 | 主要 矿体 |
|  |  | 矿体倾斜宽 | m | 主：340 |  |
|  |  | 矿体平均厚度 | m | 1.64 |  |
|  |  | 矿体倾角 | 度 | 41～55 |  |
|  |  | 矿石体重 | t/m3 | 铁：2.83，铜：3.5 |  |
|  |  | 矿石平均品位 |  | Fe 30.9%，Cu 0.80% |  |
| 3 | 资源 储量 | 备案资源储量 | 万t | 130.5 |  |
|  |  | 设计利用储量 | 万t | 110.3 |  |
|  |  | 设计可采储量 | 万t | 93.8 |  |
| 4 | 生产规模 | 矿山设计年生产力 | 万t | 10 |  |
|  |  | 年产量 | 万t | 10 |  |
|  |  | 日产量 | t | 304 |  |
|  |  | 矿山服务年限 | 年 | 11.0 |  |
| 5 | 开采方式 | 开拓方式 |  | 斜井 |  |
|  |  | 开采方式 |  | 地下开采 |  |
|  |  | 采矿方法 |  | 电耙留矿法 |  |
|  |  | 井下运输 |  | 采用电机车牵引 |  |
|  |  | 提升方式 |  | 铰车提升 |  |
|  |  | 地面运输 |  | 汽车 |  |
|  |  | 设计损失率 | ％ | 15% |  |
|  |  | 矿山回采率 | ％ | 85% |  |
|  |  | 选矿回收率 | ％ | 铁：70%、铜：85% |  |
|  |  | 采矿贫化率 | ％ | 15% |  |
| 6 | 通风 | 通风方式 |  | 抽出式 |  |
|  |  | 通风系统 |  | 对角式 |  |
| 7 | 选矿 | 选矿工艺 |  | 铁：磁选，铜：浮选 |  |
|  |  | 产品方案 |  | 铁精矿、铜精矿 |  |
|  |  | 入选品位 | % | Fe：28； 铜：0.4 |  |

## 3.6矿山平面布置

本工程矿山部分主要由采矿工业广场，选厂、生活辅助设施、废石场和炸药库地等组成。

采矿工业广场：采矿工业广场位于矿区中部，场地标高195m，主要由提升机房、空压机房、矿仓、矿机修理间、坑木加工间、材料库、10kv配电室、综合楼组成。矿山原矿由采矿工业广场运至选厂原矿堆场，采用皮带运输。

选厂：位于采矿工业场地东南约90m处，场地标高180~195m，主要由破碎筛分车间、磨浮车间以及脱水车间三个车间组成，另设有矿仓、皮带廊、药剂和石灰乳制备间以及仓库等设施。

生活辅助设置：位于采矿工业场地东南边，场地标高195m，主要由办公楼、食堂、及浴室、宿舍等组成。

废石场：位于矿区中部7~9线之间主斜井口南边的一个沟谷内，最终堆积标高195m，废石场总容量12.5万m3。在废石场坡脚修筑挡土坝（坝顶上宽1.5m，坝高2.0m，内外边坡1：1.5）。在废石场上部及边部筑截水沟，截水沟断面规格为：下口宽0.5m，深0.7m，上口宽0.8，其基础座于基岩或原土上。

炸药库：根据项目可研设计资料，本工程不设炸药库，所需爆破器材由当地专业民爆公司配送，工程仅设置临时炸药存放点，拟设置于主平硐200m处的半山腰上。临时炸药存放点周围700m范围内无居民居住。

按照炸药最大需求量考虑，每10天需要量为炸药2160kg，雷管1920发。本工程炸药、雷管存量按2.2t、1920发考虑。

## 3.7尾矿库

### 3.7.1尾矿库水文地质情况

1、地形地貌、构造及区域稳定性

项目尾矿库拟设置处于矿区内捡毛塘沟谷，沟长约780m，断面呈U型。两岸基本对称，古岩较陡，一般坡度20°~35°，两侧山体较均匀为植被覆盖，仅在初期坝右侧山体坡脚因修建简易道路切放处见基岩出露，出露的基岩为石英砂岩。

2、地址岩性结构

库区内地城主要为植物层（Q4pd）、第四系新近冲积层（Q4al）冲积层（Q3al）、堆积坡（Qd1），基岩为第三系（E）粗砂岩。

（1）根植土（Q4pd）层：①：褐黑、灰褐色，湿—饱和，结构疏松。主要由粘性土含少量植物根茎组成。主要分布在沟谷中。分布厚度0.50—0.70m，标高131.6—157.8m。

（2）植物层（Q4pd）①-1：灰黄、褐黄色，稍湿，结构疏松。主要由粘性土含少量植物根茎组成。主要分布在山坡上。分布厚度0.50—0.60m，标高135.8—186.9m。

（3）第四系新近冲积粉质粘土（Q4 al）②：褐黑、灰褐色，很湿—饱和，呈软塑状态，摇振无反应，切面光滑，干强度及韧性中等偏高，主要分布在沟谷中，分布厚度1.90—2.80m，标高129.3—155.1m。

（4）第四系冲积层粉质粘土（Q3 al）③：褐灰、灰黄色，稍湿—湿，呈硬塑状态，摇振无反应，切面光滑，干强度及韧性中等，主要分布在沟谷中，分布厚度4.40~5.3m，标高124.3~150.3m。

（5）第四系坡积层粉质粘土（Q3 dl）④：褐黄、灰黄色，稍湿，呈硬塑状态，摇振无反应，切面光滑，干强度及韧性中等，主要分布在尾矿库两侧山坡上，分布厚度1.30~2.60m，标高139.8~185.2m。

（6）第四系残积层（Q el）⑤：褐黄、灰黄色，原岩结构可辨，稍湿，硬塑状态，含20~30%的强分化砂岩碎块。无摇振反应，切面稍有光滑，干强度及韧性中等，分布厚度0.90~2.2m，标高122.6~184.3m。

（7）白垩系神皇山组（K1s）砂岩：为该场地下伏基岩，灰色、黄褐色，细粒结构，中-厚层状结构，钙质胶结。

强风化砂岩⑥：黄褐色，岩石节理裂隙较发育，沿节理裂隙面多见黄褐色铁、锰浸染，锤击声哑，岩心较破碎，多呈块状、短柱状，岩石基本质量等级为Ⅳ。分布厚度1.1~4.7m，埋深标高122.6~184.3m。

中风化砂岩⑦：灰~灰绿色，岩石节理裂隙较发育，沿节理裂隙米安见红褐色铁锰至浸染，锤击声脆，岩心较完整，呈短柱状、柱状，少块状，岩石基本质量等级为Ⅲ，埋深标高118.5~182.4m。

3、地震资料

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《中国地震动区划图》（GB18306-2001）中的有关规定判定：库区场地地震防裂小于6度，拟建场地类型为中软场地土，场地类别为Ⅱ类。

4、水文地质资料

（1）地表水

尾矿库位于沟谷内，所在沟长约780m，其水文地质条件较为简单。沟谷三面环山，库尾及两侧均为山坡，另外在初期坝下游50m处为一水塘，当地人称彭新屋水塘，水塘坝长35.2m，坝高5.2m，纵深2.2m，目前水位+128.8m，水塘面积为13600m2，水域面积4293.6m2用于下游80亩地的灌溉。

（2）地下水

地下水类型主要为孔隙水、基岩裂隙水。孔隙水主要分布在第四系坡土层中，主要由大气降水补给；根据钻探资料，沟谷中的钻孔均遇见地下水，水位为1.4，标高133.2，基岩裂隙水主要分布在基岩裂隙内，主要由大气降水补给。

（3）水质腐蚀性评价

该场地环境类型为Ⅱ类，尾矿库库内澄清池的水对混凝土具弱腐蚀；对钢结构（含钢管道）具弱腐蚀性。库内尾砂中的地下水水质对混凝土具弱腐蚀；对钢结构（含钢管道）具弱腐蚀性。

5、不良地质条件

库区内未发现其他场地稳定性的不良地质作用，场地是稳定的，拟建尾矿库所在区域，两侧山体均为植被覆盖，右侧覆盖都不大，1.0~3.0m，左侧山体第四系覆盖层厚3.0~6.0m，坡度较陡，25~30°，局部达50°尾矿库建成后，尾矿水对山体坡脚的浸润，局部将产生小型的山体滑坡。

### 3.7.2尾矿库建设方案

（1）库容及等级

尾矿库设计总库容204.66×104m3，总坝高度45m，有效库容约163.73万m3，按尾矿86122t/a尾矿产生量（比重约1.5），还可供选厂服务27.29年以上，属四等库，构筑物级别为5级，抗震设防烈度为六度。

（2）初期坝

初期坝坝轴线处地面标高135.0m，坝顶标高155.0m，坝高20.0m，坝顶宽3m，坝轴线长126m。下游边坡1:1.8初期有效库容21.16万m3库区附近块石料储量丰富，作为初期坝建筑材料。为使初期库内混浊的尾矿水不外排，在初期坝上游铺设土工膜防渗层，并在上游设置防渗齿槽，同时降低坝体浸润线，坝体上游坝坡至上而下设置反滤层。上游坝坡结构至上而下主要分为0.3m干砌块石、0.3m粗砂、400g/m2土工布一层、0.3m粗砂、1000g/m2复合土工膜一层、0.3m粗砂一层、0.3m砾石一层。堆石坝体下游坝坡铺设0.3m厚干砌块石护坡。

（3）后期坝

尾矿最终堆积标高为180.0m，堆积外边坡平均坡比为1:4，采用尾矿堆子坝，堆坝方法采用人工筑坝或推土机筑坝，，人工修整边坡和铺土护坡，每级子坝高度为2.5m，顶宽2m，子坝外边坡坡比为1:3内边坡坡比为1:2，尾矿堆积边坡每隔5m高差留5m宽的平台。

（4）排洪系统

截洪沟：在尾矿坝与山坡的交接处设底宽0.5m，深0.6m的梯形断面坝肩截水沟，截水沟边坡为1:0.5，截水沟采用M7.5浆砌石砌筑，厚度为0.4m。

坝体排渗系统：为降低堆积坝体浸润线，设计每隔5m高差设置水平排渗层。即在尾矿沉积干滩上土距堆积坝滩顶100m处设置工席垫排渗层，可分段平行坝轴线铺设，水平排渗层由δ＝12mm土工席垫、DN100排水软塑PVC管、Φ100软式透水管，400g/m2土工布组成。间距4.0m，平行坝轴线全长铺设至山坡边；软式透水管横向贯穿排水席垫，到达两岸山体；排水PVC管每两根间距50m，垂直坝轴线分布，开孔与软式透水管相通。连通排水席垫。

土工席垫间用铅丝链接，土工布采用缝接，缝接长度不小于0.3m。排水钢管伸出坝外部分设阀门封闭，待排渗褥垫上尾矿堆积达5m后将阀门打开可以排渗。

库内排水系统：排水斜槽和排水管均为C25现浇钢筋混凝土圆形结构，管径均为1.2m，斜槽上端位于库尾端，长约213m，排水管长约466m，排水管出口位于尾矿库初期坝下游。在尾矿坝与山坡的交接处设底宽0.5m，深0.6m的梯形断面坝肩截水沟，截水沟边坡为1:0.5，截水沟采用M7.5浆砌石砌筑，厚度为0.3m。

（5）回水系统

回水水池有效容积600m3，钢筋混凝土结构，尺寸L×B×H= 15×10×4m，回水泵选用 IS100-65-250单级单吸离心泵2台，1台工作，1台备用，水泵性能为Q60m3/h，H85m，配Y200L2-2电机，P37kW。

（6）尾矿输送及放矿方案

尾矿库位于选厂南面一沟谷中，而且坝基距离约200m, 尾矿采用管道自流输送。该库采用碾压堆石修筑初期坝，后期尾矿上游法堆坝方式，在坝前分散均匀放矿，使粗尾砂在初期坝前沉积，细颗粒流往库尾，洪水通过排水斜槽—排水管排出库外。

## 3.8工作制度和劳动定员

（1）劳动定员

矿山直接生产人员 175 人，管理及服务人员 21 人，共计 196人。

（2）工作制度

年工作330天，每天三班，每班8小时。

## 3.9拆迁方案

本项目无工程拆迁、环保拆迁。根据尾矿库安全预评价结论，尾矿库下游范围内的彭新屋组15户居民需进行拆迁。目前建设单位与香冲村村委已签订初步协议，项目对拆迁户进行经济补偿，由居民自行安置。

# 4 工程分析

## 4.1采矿工艺

### 4.1.1采矿主要技术经济指标

（1）采场综合生产能力：年采10万吨，日采304 吨；

（2）采矿回收率：85%；

（3）采矿损失率：15%；

（4）采矿贫化率：15%；

（5）设计矿山服务年限：11年。

### 4.1.2开拓方式

衡阳县黑石砣铜多金属矿所探获的资源储量主要赋存在+100m～-100m之间，个别矿体延深至-150m，地表浅部（至+100m）主要为铁矿体、少量铜铅矿体和铁铜矿体，设计开采范围内的主要矿体延深较深，矿体规模较小，地表地势较平坦，根据矿山地形地质条件，矿床资源赋存条件，本项目拟采用地下开采，矿山开拓方式采用斜井开拓方案。衡阳县黑石砣铜多金属矿拟开采矿体为倾斜浸染状、脉状矿体，宜采用地下开采，拟定采用电耙留矿法采矿。参照采矿设计规范，结合本矿开采技术条件和矿体赋存状态，推荐该矿地下开采矿石贫化率为15%，采矿损失率为15%，回采率为85%，矿山回采率、贫化率指标符合国土资源厅批准的《衡阳市矿产资源总体规划》（2008-2015年）要求。

### 4.1.3开采运输方法

根据矿区地形地貌，以及矿体赋存状况，采用主斜井、盲斜井两级斜井开拓运输，主斜井从地表195m标高至0m中段，盲斜井从0m中段至-120m中段。基建中段为 120m、80m。矿山主要采矿方法为电耙留矿采矿法，当矿体转为中厚矿体时采用分段矿房法开采。

### 4.1.4矿井通风

矿山通风方法为机械通风，通风方式为抽出式，通风系统为对角式通风系统。

首期通风路线：新鲜风流由主斜井、±0m中部车场及联络道、±0m中段巷、切割平巷、进入工作面，污浊风流经上部回风中段、经风井由设置风井口的抽风机抽排出地表。

矿山设有两个回风井：160m 回风平硐和 122m 回风斜井。当矿山在开采除 CuⅢ以外的矿体时，污风从 160m 回风平硐抽出地表；当矿山在开采CuⅢ矿体时，污风从122m回风斜井抽出地表。

### 4.1.5矿井涌水

根据湖南华中矿业有限公司编制的《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿矿山地质环境保护与恢复治理》，预测矿井涌水量为132.45m3/h（3178.8 m3/d）。矿山采用分级排水：0m 中段及以上涌水汇至 0m 中段水仓，在0m中段设置排水泵房，采用水泵将涌水直接排至地表；0m中段以下涌水汇至-120m井底水仓，在-120m井底设置排水泵房，采用水泵先将涌水排至 0m 中段水仓，然后通过 0m 中段泵房水泵排至地表。地下涌水可作为矿山井下生产用水、矿区选矿用水。剩余部分外排。

### 4.1.6采矿工艺及采矿产污环节

衡阳县黑石砣铜多金属矿矿体大部份为倾斜薄矿体，矿体形态、产状均受北东向构造（F1）控制，产于该构造硅化角砾岩带中。不同矿种的矿体分布有一定的分带性，一般上部为铁矿体，下部为铜矿体，呈近于平行产出。主采矿体为铜、铁矿体，设计矿体赋存标高为 160m～-120m之间，矿体保有资源储量主要分布于+100m～-100m之间，根据矿山实际情况，设计划为四个中段，中段高度50m，中段分别为+50m中段、±0m中段、-50m中段、-100m中段，+100m为回风中段。，矿体倾角为 42°～53°，矿体围岩为硅化角砾岩，岩层较稳固，除裂隙相对发育地段外，坑道一般不需支护，工程地质复杂程度属中等类型；矿山水文地质条件属中等类型；环境地质条件属中等类型，矿山开采技术条件较好，属 II-4 型。矿山开采工艺流程图及产污环节分析如下：

井下开采◆

▲废水污染源

●气型污染源

◆噪声源

★固体废物

井下水仓

废石场

废石★

原矿

井下通风废气●

井下废水▲

风井外排

选厂

部分用于选厂

剩余达标外排

地面沉淀池

部分用于采矿损耗

4.1-1  采矿工艺流程及产污环节

## 4.2选矿工艺及尾矿库

### 4.2.1选矿工艺及产污环节

根据建设单位介绍考虑到本项目以选铜矿为主，采用原矿石经过一段磁选后选出部分铁精矿后，尾矿再采用一粗二扫二精浮选工艺选出铜精矿。其选矿工艺流程见图4.2-2。

破碎工艺：破碎采用两段一闭路流程，原矿给料粒度≤350mm，一段粗破到-200mm，一段粗碎的产品与二段细碎的产品一并进入圆振筛进行筛分分级，筛上产品返回到细碎机，筛下产品作为破碎的最终产品，其粒度小于12mm。

破碎的最终产品（-12mm）进入格子型球磨机进行磨矿，为了控制磨矿细度，采用沉没式螺旋分级机进行分级，最终磨矿细度-200目占70%。

磁选流程：进入磁选机分离出铁精矿和尾矿，尾矿进入浮选流程。

浮选流程：浮选流程采用一粗二扫二精、中矿顺序返回流程，浮选设备为SF系列设备，浮选药剂主要采用氧化钙、硫酸锌和2#油、Z-200；最终产出铜精矿（铜铅精矿）、锌精矿。

脱水工艺：铜精矿采用浓缩+过滤两段脱水流程。精矿经浓缩机脱水和陶瓷过滤机过滤后，储存在精矿仓中。精矿含水率8%～12%。

铜

图4.2-2 铜矿选矿工艺流程及产污环节图

## 4.3原辅材料及生产设备

工程主要原辅材料用量详见表4-3。

表4.3-1  主要原辅材料一览表

| 工艺 | 名称 | 年消耗量 | 单位消耗量 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜矿浮选 | 氧化钙 | 120t | 1200g/t | 即生石灰，化学式为CaO |
|  | 硫酸锌 | 40t | 400g/t | 无色斜方晶体、颗粒或粉末，无气味， 味涩。与碱反应生成氢氧化锌沉淀，与钡盐反应生成硫酸钡沉淀 |
|  | 2#油 | 0.63t | 6.25g/t | 分子式:ROH(R-烷烃基)；黄色至棕色油状液体，微溶于水，密度比水小，有刺激性气味 |
|  | Z-200 | 1.02t | 10g/t | 乙硫氨酯（Z-200）是最重要的选矿药剂之一，主要用于硫化铜矿、硫化锌矿浮选，为琥珀色或暗褐色油状液体，稍有刺激气味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯及石油醚 |
| 采矿 | 坑木 | 10m3/万t |  | / |
|  | 炸药 | 71.28 | 0.216t/d | / |
|  | 雷管 | 63360 | 192发/d | / |
|  | 钢钎 | 0.03kg/t | 3000t | / |
|  | 钻头 | 0.03个/t | 3000个 | / |

工程主要生产设备详见表4.3-2、4.3-3。

表4.3-2  采矿工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称、型号及规格 | 单位 | 数量 | 设备功率（Kw） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单功 | 总功 |  |
| 1 | 主斜井提升机JK-2.5/30A | 台 | 1 | 332 |  |  |
| 2 | 插爪式斜井人车XRC8-6/6 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 吊钩式起重机 | 台 | 1 | 80.1 | 80.1 |  |
| 4 | 盲斜井提升机JTP-1.6×1.2 | 台 | 1 | 185 |  |  |
| 5 | 电机车 | 量 | 16 |  |  |  |
| 6 | 风机H40-4-NO14 | 台 | 1 | 90 |  |  |
| 7 | 电动单梁式起重机LD5-8.5 电动 | 台 | 3 | 10 |  |  |
| 8 | 通风机K40-4-No14 | 台 | 1 | 3 |  |  |
| 9 | 通风机K40-6-No9 | 台 | 1 | 3 |  |  |
| 10 | 空压机GRF-150/W | 台 | 4 | 110 |  |  |
| 11 | 电动单梁式起重机LD10-10.5 | 台 | 1 | 16.2 |  |  |
| 12 | 水泵DF36040×6 水泵 | 台 | 3 | 400 |  | 二备一用 一用 |
| 13 | 水泵DF36040×4 | 台 | 3 | 250 |  | 一备一用 二用两用 |

表4.3-3  选矿工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称、型号及规格 | 单位 | 数量 | 设备功率（Kw） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单功 | 总功 |
| 一 | 破碎筛分车间 |  |  |  |  |
| 1 | 重型板式给矿机 1000×6000 | 台 | 1 | 18.50 | 18.50 |
| 2 | 颚式破碎机 PE400×600 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 复合圆锥破碎机 PYF1313 | 台 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 4 | 圆振动筛 2YAg1536 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 二 | 磨浮车间 |  |  |  |  |
| 1 | 湿式格子型球磨机φ2100×3000 | 台 | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 2 | 沉没式单螺旋分级机FC-20 | 台 | 1 | 7.50 | 7.50 |
| 3 | 搅拌槽φ2000×2000 | 台 | 1 | 2.20 | 2.20 |
| 4 | 浮选机SF-2.8 | 台 | 12 | 11.00 | 132.00 |
| 5 | 浮选机SF-0.65 | 台 | 4 | 3.00 | 12.00 |
| 6 | 程控加药机 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 药剂搅拌槽φ2000×2000 | 台 | 1 | 5.50 | 11.00 |
| 8 | 计量螺旋输送机LG300 | 台 | 1 | 11.00 | 11.00 |
| 9 | 石灰乳搅拌槽φ2000×2000 | 台 | 2 | 5.50 | 11.00 |
| 三 | 脱水车间 |  |  |  |  |
| 1 | 中心传动浓缩机TNZ-9 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 陶瓷过滤机12m2 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| 3 | 吊钩、抓斗两用桥式起重机 | 台 | 1 |  | 35.00 |

## 4.4工程水、矿石及主要元素平衡

### 4.4.1水平衡分析

项目用水包括采矿、选矿、生活用水三部分，项目生活用水由矿区周边约4km处的自来水厂供给，采矿、选矿用水全部来自井下涌水和选矿废水的循环水。

表4.4-1  项目用水量

| 序号 | 用水项目 | 用水标准 | 用水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工生活用水 | 160L/人.d | 31.4 | 每天按195人计算 |
| 2 | 井下凿岩、喷浆、巷道降尘、爆破降尘用水 | 0.1m3/t原矿 | 30.4 | 项目日产原矿304t |
| 3 | 地面生产系统防尘洒水 | 0.015 m3/t | 5.0 | 含10%的不可预见用水 |
| 4 | 道路防尘 | 道路：3.0 L/m2·d | 9.0 | 道路浇洒面积约3000m2 |
| 5 | 选矿用水 | 5m3/t原矿 | 2432 | 循环用水量2123m3/d 309m3/d由井下涌水补充 |
| 6 | 尾矿库蒸发水量 | 尾矿水10% | 236 |  |

本工程水平衡图见下图：

图4.4-1  项目水平衡图（m3/d）

4.4.2矿石平衡分析

精矿13878 t/a

原矿100000t/a

井下开采矿石总量115000 t/a

尾矿86122 t/a

废石量 15000 t/a

图4.4-1  矿石平衡图

### 4.4.3主要元素平衡

本项目分为铜矿石、铁矿石，主要元素为Cu、Fe、Pb、Zn等；其中 Cu、Fe经选厂后精矿作为主要产品直接外售，Pb、Zn 混于铜精矿中出售，本工程主要元素平衡见表4.4-2。

表4.4-2  铜矿石主要元素平衡表  单位：t/a

| 名称 元素 |  | 投入（t/a） | 产出（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原矿 | 铜精矿 | 铁精矿 | 尾矿 | 小计 |
|  |  | 100000 | 1640 | 12238 | 86122 | 86122 |
| Cu | 含量（%） | 0.357 | 19.07 | 0 | 0.052 | 357.55 |
|  | 纯量（t/a） | 357.55 | 312.75 | 0 | 44.8 |  |
| Fe | 含量（%） | 6.7 | 0 | 54 | 0.17 | 6757 |
|  | 纯量（t/a） | 6754 | 0 | 6608 | 146 |  |
| Zn | 含量（%） | 0.116 | 6.051 | 0 | 0.020 | 50.25 |
|  | 纯量（t/a） | 116.45 | 99.23 | 0 | 17.22 |  |
| Pb | 含量（%） | 0.157 | 8.787 | 0 | 0.015 | 63.68 |
|  | 纯量（t/a） | 156.91 | 144 | 0 | 12.91 |  |

## 4.6供电及供热

供电：本项目用电由衡阳县当地电网输送，能保障供给，矿山变电所内设有变压器、高压开关及保护装置、低压配电屏、照明变压器等变配电设备，其主要作用是将地面电网的高压电源通过电力变压器转换为适合井下采掘工作面用电设备、照明所需的低压电源，直接向采掘工作面的用电设备、井下照明供电。

供热：矿山无锅炉，职工生活用热采用电加热，食堂使用液化气及燃柴。

## 4.7污染源分析

### 4.7.1施工期污染源分析

该项目施工过程环境影响因子主要为扬尘、噪声、施工废水和固体废物。施工期污染因素见表4.7-1。

表4.7-1  施工期污染因素分析一览表

| 序号 | 环境要素 | 主要环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工废水 | 施工排水、生活污水可能对水环境产生影响 |
| 2 | 施工废气 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 |
|  |  | 运输过程中撒落砂石、土等材料散落，产生二次污染 |
| 3 | 施工固体废物 | 建筑垃圾遇风、雨等恶劣天气散落流失，对环境产生影响 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 |
| 4 | 施工噪声 | 对施工生活区及周围敏感点影响 |
| 5 | 生态影响 | 生态环境影响的主要因素是植被的破坏和水土流失。 |

### 4.7.2营运期污染源分析

1、大气污染源分析

（1）凿岩、爆破废气

地下采矿主要是凿岩、爆破及装卸矿石生产过程中产生的粉尘、CO和NOx有害气体，其中凿岩、爆破时的粉尘浓度为30~40mg/m3，最高可达1000mg/m3，对坑内环境有较大的污染。

根据《排污申报登记实用手册》（国家环保总局编）估算，本项目采矿作业有害物质产生量和排放量见表。

表4.7-2  工程井下开采所排放的污染物（t/a）

| 序号 | 污染物名称 | 单位产生量 | 年产生量 | 年排放量 | 炸药用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.026t/t | 1.853t | 0.371t | 71.28t |
| 2 | CO | 0.032t/t | 2.281t | 0.456t |  |
| 3 | NOX | 0.026t/t | 1.853t | 0.371t |  |

（2）破碎、筛分废气

选厂矿石破碎、筛分过程中产生粉尘，产尘浓度一般4000mg/m3。本工程选厂规模10万t/a，根据同类企业经验值估算：破碎废气量1000 m3/h，粉尘浓度4000 mg/m3，粉尘产生速率4kg/h。筛分废气量1320 m3/h，粉尘浓度4000 mg/m3，粉尘产生速率5.28kg/h。矿石破碎采用洒水及布袋除尘器措施后，除尘效率＞99%。因此经处理后粉尘排放量为破碎废气量粉尘浓度40mg/m3，粉尘产生速率0.04，排放量为0.316t/a，筛分废气粉尘浓度40mg/m3，粉尘产生速率0.053kg/h，排放量0.419t/a。

此外，皮带机及卸料处采取采取局部密闭、设遮尘帘等措施，防止无组织粉尘排放。矿石破碎、筛分过程中粉尘产生情况见表4.7-2。

表4.7-2  矿石破碎、筛分粉尘情况

| 排放点 | 废气量（m3/h） | 粉尘产生状况 |  | 粉尘治理措施 | 粉尘排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 破碎工序 | 1000 | 4000 | 4.0 | 袋式除尘器除尘效率99% | 40 | 0.04 | 0.316 |
| 筛分工序 | 1320 | 4000 | 5.28 |  | 40 | 0.053 | 0.419 |

注：年运行7920小时，常温。

（3）尾矿库扬尘

尾矿库对环境空气影响主要是尾矿的扬尘，扬尘主要来自于尾矿沉积滩面和堆积坝外坡面。尾矿产生扬尘的必要条件是含水量低，风速大。

尾矿表层易干化、起尘，扬尘的强度取决于尾砂的粒度、表面形态、含水率、地面风速等条件。评价参考福建省环境工程评估中心黄燕的《金属尾矿库扬尘影响分析及污染防治措施建议—以金矿尾矿库为例》等资料，对尾矿起尘量进行预测。

对干燥尾矿砂而言，当风速达到或超过某一值时，在风力作用下，原来静止①尾砂启动风速预测

于尾矿干滩表面的颗粒物才开始运动，此时的风速称为启动摩阻风速。其计算公式为：

U※0=117.73+497.38d1/2

式中：U※0——起动摩阻风速

d：尾矿砂粒径（mm），d＜0.125mm，本项目矿尾矿粒度按照-200目算，此处取0.032mm。

经计算，可得U※0=0.2067m/s

一般采用距地面10m高处的气象风速来描述风力对颗粒物的推动作用，摩阻风速与气象风速的换算公式：

U= ︱5.75lg(γ/γ1)︱U※0

γ1=0.081※lg（d/0.18）

式中：U—10m高处的气象风速（m/s）；

γ=10000mm

γ1—为静风条件下（U=0）颗粒物能够升高的距离（mm）

经计算，本项目的起尘风速为6.2m/s

本工程所在区域年平均风速为1.1m/s，小于尾矿砂起尘风速。故一般情况下，尾砂库扬尘量较小。

（4）道路扬尘汽车尾气

道路扬尘、汽车尾气来源于汽车运输产品以及生产材料、建筑材料过程。道路扬尘属低源等效线污染源，产生浓度较低且产生量无法估算。汽车尾气属低源等效线污染源，主要污染物产生浓度为：CO0.05～0.50％、NO2700～2000ppm碳氢化合物200～1000ppm、微粒0.15～0.30g/Nm3，主要污染物单位排放量为：CO1.5g/km、NO2＋碳氢化合物1.2g/km、微粒0.17 g/km。由于本项目运输量不大且运输距离较短，因此道路扬尘产生量、汽车尾气及主要污染物CO、NO2碳氢化合物、微粒排放量很小。

（5）食堂油烟废气

矿山职工定员196人，食堂每天按三餐计算。员工食堂拟设3个炉灶，使用液化气及柴作为燃料，属清洁能源，燃烧产生废气量少，对环境影响较小。本评价按每人每餐消耗动植物油0.06kg/餐计，则消耗食用油11.7kg/d，在烹饪时按挥发损失约3％计，则厨房油烟废气产生量约351g/d。将油烟废气引至静电式油烟净化器处理后可达标排放。

2、废水污染源

本项目生产过程中产生的废水主要有地下涌水、选矿废水以及生活污水。

- 计算矿区正常涌水量为132.45 m3/h（3178.8 m3/d）井下排水方式采用一级机械排水方式，矿坑水汇集至-100m水仓后，由水泵统一抽排至地表沉淀池沉淀处理后353.4m3/d用于生产用水消耗，其中包括井下采矿消耗用水30.4 m3/d，选厂补水309 m3/d，场区道路地面洒水14 m3/d，剩余2825.4m3/d未利用部分通过长约1.5km的专用排水管道最终排入岳沙河。

桂阳县桥市乡东卡坪铜多金属矿原矿成份与本工程其原矿成分相似，根据《桂阳县桥市乡东卡坪铜多金属矿150t/d采选复建工程环境影响报告书》中郴州市环境监测站的监测数据，井下涌水水质情况见下表。

表4.7-3  东卡坪铜多金属矿工程井下涌水水质监测数据

单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 名称 |  | pH | Pb | Zn | Cd | As | Cu | S2- | 石油类 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB5084-2005标准（水作） |  | 5.5~8.5 | 0.2 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 30 |
| 井下涌水 | 范围值 | 8.15～8.31 | 0.012～0.017 | 0.05L | 0.001L | 0.033～0.043 | 0.001L | 0.017～0.021 | 0.02L | 12～13 |
|  | 平均值 | / | 0.0147 | 0.05L | 0.001L | 0.0383 | 0.001L | 0.019 | 0.02L | 12.33 |
| 超标率 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 最大超标 倍数 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（2）选场选矿废水

水量分析：根据相关资料，一般情况下每吨矿石选矿用水量为5~10m3。本项目选矿用水按8 m3/t计，本工程选厂处理能力304t/d，则选矿用水量为2432m3/d。主要来自地下涌水、尾矿库溢流回水。

本工程选矿用水总量为2432m3/d，其中选矿及精矿带走水量按3%计，即73m3/d；进入尾砂管水量为2359m3；随尾矿进入尾矿库后蒸发损耗按10%计，则损耗量为236 m3/d.。尾矿库溢流水产生量为2123m3/d。经尾矿库下游尾矿库溢流回水池沉淀，泵回选厂高位水池回用选厂做选矿用水。

水质分析：根据长沙矿冶研究院有限责任公司编制的《湖南省衡阳县黑石坨矿区选矿工艺技术研究报告》，混合浮选闭路流程试验的尾矿澄清后，水质情况见下表（实测数据）：

表3.3-4  尾矿库溢流水水质情况

单位：mg/L  pH无量纲

| 因子 | Cu | Zn | Pb | Mn | Fe | Co | Ni | Sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.058 | 0.22 | 0.051 | 0.021 | 0.17 | 0.028 | 0.028 | 0.14 |
| 因子 | Mo | Sb | Ba | Na | Mg | Al | K | Ca |
| 数值 | 0.040 | 0.02 | 0.10 | 11.7 | 5.10 | 0.16 | 3.62 | 35.50 |

由表可知，各项监测因子均能满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）排放标准要求。

（3）废石堆淋溶水

废石堆场淋滤水由大气降水淋溶废石产生，在雨天和雨季有废水外排，其废水产生量与废石堆场的汇水面积、当地降雨量和地表径流系数等因素有关。本项目废石场占地面积7700m2，按当地年平均降雨量1452mm、取径流系数0.7计算，废石堆淋滤水产生量为7826.3m3/a。

（4）生活污水

矿区劳动定员196人，单位用水量每人每天按160L计算，生活用水量31.4m3/d，废水产生量按80%计，日产生废水量25.1m3，年排放生活污水9161.5t/a。

生活污水主要污染物为悬浮物、氨氮等。根据同类工程调查，生活污水主要污染物的产生浓度为：CODCr300mg/L、BOD5200mg/L、悬浮物 150mg/L、氨氮 35mg/L，生活污水拟经地埋式污水系统处理后外排。污染物的排放浓度为CODcr100mg/L、BOD560mg/L、悬浮物 75mg/L、氨氮 15mg/L。

3、固体废物

本项目产生的固体废物主要有采矿废石、尾砂和生活垃圾等。

（1）采矿废石

采矿废石主要来自开拓工序和采掘环节：

根据建设单位提供的资料，本项目开拓工序产生的废石 4765.4m3，井下废石一部分用于充填采空区后，出窿废石产生量约为年采矿石量的15%，即 15000t/a。

南华大学工程技术检测中心于2014年3月31日湖南省衡阳县黑石坨铜多金属矿原矿样进行了放射性分析检测，检测结果见表3.3-5。

表3.3-5  原矿样放射性检测结果

| 监测因子 | U % | 监测日期 |
| --- | --- | --- |
| 原矿样 | 0.0048 | 2014年3月31 |

检测结果表明，本矿产出的原矿石放射性水平低于《有色金属矿产品的天然放射性限值（GB20664-2006）》中规定的限值。

（2）尾砂

据前述分析，本工程选厂尾砂产生量为86122t/a（约235.9t/d），通过输送管道自流进入选厂南面的尾矿库内堆存。本工程产品为铜精矿、铁精矿，采用磁选+浮选工艺。

长塘铅锌矿有限责任公司3万吨/年多金属矿位于桂阳县青兰乡，长塘铅锌矿主要产品为铜精矿、锡精矿，其原矿及选矿工艺流程与本工程类似，故本工程采矿废石和选矿尾砂类比《长塘铅锌矿有限责任公司3万吨/年多金属矿环境影响评价报告》中郴州市监测站对该区域废石及尾砂检测的数据。

表3.3-6  废石、尾砂水浸实验结果（mg/L））

| 项目 名称 | pH | Cu | Pb | Zn | Cd | TCr | Hg | As | F- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿废石 | 7.56 | 0.001L | 0.01L | 0.056 | 0.001L | 0.004L | 0.00005 | 0.398 | 0.332 |
| 选矿尾砂 | 7.60 | 0.017 | 0.028 | 0.080 | 0.001L | 0.004L | 0.00005 | 0.442 | 0.361 |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 GB 5085.3-2007 | / | 100 | 5 | 100 | 1 | 15 | 0.1 | 5 | 100 |
| 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 一级 | 6~9 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 10 |

注：以上数量来自《长塘铅锌矿有限责任公司3万吨/年多金属矿环境影响评估报告》

从毒性浸出实验结果看，长塘铅锌矿废石、尾砂浸出液pH在6~9之间，且污染物Pb 、Zn、As、Cd、Cu均为超过《污水综合排放标准》GB8978-1996最高允许排放浓度。通过类比，确定本工程废石、尾砂均属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

（3）生活垃圾

生活垃圾产生于职工办公生活活动过程。项目劳动定员为196人，生活垃圾产生系数每人每天0.5kg计算，生活垃圾年产生量35.7t。根据同类工程调查，生活垃圾主要成分为：有机物 10～15％、纸20～30％、灰渣 30～40％、金属3～5％、玻璃 5～10％、塑料 3～5％、水 25～35％。生活垃圾送至项目所在乡镇垃圾转运站，再由环卫部门运至垃圾填埋场填埋，不向外排放。

（4）选矿回水池沉淀渣

沉淀污泥产生于矿井涌水地面沉淀、尾矿库溢流水沉淀过程，沉淀污泥产生量为74.7t/a，定期清理后与尾矿一起堆至尾矿库处理，不向外排放。

（5）废矿物油

项目生产设备凿岩机、破碎机、球磨机等在检修过程中产生的废润滑油、机油、乳化油等产生量约0.02t/a，属危险废物，在场区内暂存（暂存场地防雨、防渗，符合GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求），交由具备专业资质的单位处理处置。

4、噪声污染源

采场井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、运输、井下水泵排水等生产过程，噪声值范围为100～115dB(A)，选厂噪声主要来源于破碎机、球磨机、筛分、水泵等，噪声值范围在90～120dB(A)之间。

工程设备噪声强度见表4.6-1。

表4.6-1  本工程主要设备噪声强度

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 噪声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下凿岩机 | 井下 | 108～115 |
| 2 | 扇风机（局扇） | 井下 | 100～105 |
| 3 | 空压机 | 井下 | 100~110 |
| 4 | 水泵 | 井上 | 90-100 |
| 5 | 颚式破碎机 | 采矿工业广场 | 90～105 |
| 6 | 破碎机 | 选厂 | 90～105 |
| 7 | 球磨机 | 选厂 | 90～120 |
| 8 | 单螺旋分级机 | 选厂 | 90-100 |
| 9 | 振动筛 | 选厂 | 90-100 |
| 10 | 尾矿库回水泵 | 选厂 | 90-100 |

5、生态

本项目主要有采矿环节、废石堆场和尾矿库对生态环境产生影响。采矿为硐内开采，主要破坏坑口和工业场地植被，对生态环境影响不大；废石堆、尾矿库建成后，库内的表土及植被将被剥除，坡上灌草地会被淹没，生活在库内的动物也将迁徙，废石堆场、尾矿库区域现有环境将发生改变，丧失了原有植被、动物资源及土地资源。

## 4.8项目主要污染物排放汇总

表4.8-1 主要污染物排放汇总

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 削减率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 井下 采区 | 爆破粉尘 | t/a | 1.853 | 1.482 | 0.371 | 80 | 含CO、NOX |
|  | 选矿厂 | 破碎筛分 粉尘 | t/a | 73.5 | 72.03 | 0.735 | 99 | 无组织排放 |
|  | 尾矿库 | 扬尘* | g/s | / | / | / | / | 无组织排放 |
| 废水 | 矿山 | 井下涌水 | 万m3/a | 116.02 | 10.34 | 103.13 | 9% | 沉淀处理后，回用于采矿、选矿，余量排放 |
|  |  | Pb | t/a | 0.017 | 0.002 | 0.015 | 12% |  |
|  |  | COD | t/a | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 |  |
|  | 选矿厂 | 尾矿水 | 万m3/a | 5.44 | 5.44 | 0 | 100.0 | 选矿废水进入尾矿库，经收集沉淀池后全部回用于选厂 |
|  |  | Cu | t/a | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 100.0 |  |
|  |  | Fe | t/a | 0.012 | 0.012 | 0 | 100.0 |  |
|  |  | Zn | t/a | 0.003 | 0.003 | 0 | 100.0 |  |
|  |  | Pb | t/a | 0.009 | 0.009 | 0 | 100.0 |  |
|  | 生活 污水 | 废水量 | m3/a | 9161.5 | 0 | 9161.5 | 0 | 地埋式污水处理系统处理后外排 |
|  |  | COD | t/a | 2.74 | 1.82 | 0.92 | 66.5 |  |
|  |  | 氨氮 | t/a | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 66.5 |  |
| 固废 |  | 废石 | t/a | 15000 | 15000 | 0 | 100.0 | 废石场处置 |
|  |  | 尾矿 | t/a | 86122 | 86122 | 0 | 100.0 | 尾矿库处置 |
|  |  | 底泥 | t/a | 77.4 | 77.4 | 0 | 100 | 进入尾矿库内堆存 |
|  |  | 生活 垃圾 | t/a | 35.7 | 35.7 | 0 | 100.0 | 统一收集，定期清运 |

注：本工程所在区域年均风速为1.1m/s，小于尾矿砂起尘风速，故尾矿库扬尘量忽略不计。

# 5 建设项目周边地区环境现状

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置及交通

黑石砣铜多金属矿位于衡阳县城北东方向，直距26km，其行政区划隶属衡阳县渣江镇盐田桥乡香冲村及界牌镇石市乡管辖，地理坐标为：东经112°29′43″～112°31′13″，北纬27°05′45″～27°11′00″。矿山有简易公路约2km，经矿区西侧与县区公路相接，至县城里程约48km；潭—衡西高速通过矿区西侧，石市、杉桥进出口距矿区约4km。矿山交通运输交通方便(地理位置图见附图1)。

### 5.1.2地质、地形、地貌

黑石砣矿区位于上扬子陆块武陵——雪峰断隆与下扬子陆块湘中基底残块带交汇之衡阳盆地北缘（图2）。区域性长寿――衡山――观音阁断裂带穿越矿区中部，沿此断裂往北，在衡阳境内有南岳、白石峰燕山早期花岗岩体，往南有堰堪、龙秀桥、泉湖、鸡笼街等花岗岩体。矿区南部有白鹤铺铜矿床、龙秀桥铜矿床、谭子山重晶石矿床及铜矿床、招宾山铅锌矿点，北部有界牌高岭土矿床、马迹钠长石矿、马迹铅锌矿床、罗渡铀矿床。区域构造活动强烈，以北东向构造主导；地层缺失多，岩浆活动频繁，多期次构造岩浆活动为多金属元素富集成矿创造了良好的地质条件。

矿区位于衡阳盆地北缘，属低山丘陵区，海拔标高一般100m～180m，最高260m，相对高差80m～140m，地势较平缓，地表水系不发育，第四系残坡积层广泛分布，林木丛生。

### 5.1.3气候气象

本区属典型的亚热带大陆性温湿气候区，具有明显的季节性气候特征，四季分明。年平均气温17.90℃；全年平均湿度78％；主导风向为西南风，历年最大风力8～9级，一般风力1～3级，最大风速27米/秒；年平均降水量1452mm；历年平均蒸发量为851.81mm；历年最大集雪厚度170mm，平均冰冻期9～12天；无霜期为290天；年均日照数为1664.5小时，全年日照率为38％。

### 5.1.4水文地质

地表水：矿区地属蒸水河的支流岳沙河流域，地表水、地下水均向岳沙河排泄，河流距矿区主矿体3200m，矿区中部布有一条小溪沟，主要为汇集沟谷内水，水量大小为0.008m3/s。排水小溪经约3km流入岳沙河。

岳沙河自北向南流经矿区西部，河宽约10m，水位标高78m，岳沙河主要为农灌用水，本项目废水排污口位于香冲村集中饮用水取水口下游600m。为矿区最低侵蚀基准面，矿区矿体标高为200~-150m，大部分位于最低浸湿基准面以下。

地下水：矿区位于衡阳凹陷盆地与连云山-衡山隆起带交接部位，北西部为砾岩、砂泥岩，组成的弱含水层，中部为构造带、构造角砾岩破碎部位构成矿床的含水层，南东部为板岩、粉砂质板岩组成的下部隔水层。

自然条件下地下水的补、径、排特点是：大气降水渗入地下后在水平方向上由高山向溪沟径流补给，在垂向上下伏岩层接受上覆岩土层渗透补给。本区属典型的亚热带大陆性温湿气候区。毎年4～9月份是地下水的补给期，10月至次年3月为地下水的消耗期和排泄期。地下水接受大气降水入渗和地表水入渗补给，因此丰水期水位上升，枯水期水位下降。地下水由山丘向溪沟径流，排泻方式为自然蒸发、泉眼、及人工开采。

### 5.1.4植被

评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的暖性针叶林，兼有针阔叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，除樟树为国家Ⅱ级保护植物外，勘踏和走访未见其他野生的国家保护植物种类。樟树在江南一带分布十分广泛，属常见种。根据现场调查评价区自然生物群落与物种敏感程度低，无珍稀濒危生物多样性保护内容。

## 5.2社会环境现状

### 5.2.1行政区划

衡阳县地处南中国交通中心、湖南省第二大城市——衡阳市西北部，湘江中游。因位于南岳衡山之南而得名，总面积2558平方公里，东与南岳区、衡山县交界，南毗蒸湘区、石鼓区、衡南县，西邻祁东县、邵东，北与双峰县接壤。东西宽74公里，南北长55公里。辖26个乡镇，891个村民委员会，44个社区居民委员会，总人口121万。

### 5.2.2社会经济状况

2012年，衡阳县实现地区生产总值214.95亿元，同比增长12.6%；财政收入8.7亿元，增长23%；实现消费品零售总额53.86亿元，增长14.6%；实现外贸进出口总额6005万美元，增长9.6%；金融机构各项存款余额为172.35亿元，增长19.6%；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别为16571元、10313元，分别增长15.6%、21.7%。完成全社会固定资产投资总额111.45亿元，增长39.2%；全年竣工的和投产的重点项目136个，新开工项目147个，完成重点项目投资77.8亿元，增长52.1%。

## 5.3环境质量现状监测及评价

根据衡阳县环境保护监测站对本项目环境质量现状的监测结果以及现场踏勘收集的有关资料，对评价区域内的水环境、大气环境、土壤环境、底泥、声环境和生态环境现状做出评价。

### 5.3.1 地表水环境质量现状评价

1、监测点

评价区域布设4个水环境监测点，监测布点说明见表5.3-1

5.3-1  地表水环境监测点

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | W3彭新屋水塘：选厂尾沙库下游 | pH、COD、SS、NH3-N、总磷、Cu、Zn、Pb、Cd、Cr6+、Mn、砷、Fe、总银、汞； |
| 2 | W4彭新屋水塘下游排水小溪 |  |
| 3 | W1项目排水小溪与蒸水岳沙河汇口上游500m处 W2项目排水小溪与岳沙河河汇口下游1000m处 |  |

2、监测频次

彭新屋水塘：一期现场采样监测，2014年4月15日至17日连续监测3天每天1次。

彭新屋水塘下游排水小溪：2014年8月25日~8月27日，连续监测3天，每天1次。

岳沙河：一期现场采样监测，2014年5月7日监测1天，每天1次。

3、采样方法与监测项目分析方法

采样方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）之规定执行。pH 值、镉、铅、砷、锌、汞、六价铬项目目分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表4、表6 之规定执行，悬浮物项目分析方法按《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中表1之规定执行。

4、监测结果统计与评价

表5.3-2  彭新屋水塘地表水水质现状监测结果（mg/L）

| 监测点 | 彭新屋水塘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2014.4.15 | 2014.4.16 | 2014.4.17 |
| pH值 | 7.11 | 7.16 | 7.15 |
| CODcr | 2.53 | 2.64 | 2.51 |
| Cu | 0.010L | 0.010L | 0.010L |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| SS | 21 | 18 | 19 |
| 氨氮 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| Zn | 0.010L | 0.010L | 0.010L |
| Cd | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 总磷 | 0.020 | 0.017 | 0.019 |
| Cr6+ | 0.004 L | 0.004 L | 0.004 L |
| Mn | 0.01 L | 0.01 L | 0.01 L |
| Fe | 0.01 L | 0.01 L | 0.01 L |
| 总银 | 7.52 | 6.12 | 6.24 |
| 汞 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |

表5.3-3 彭新屋水塘水质现状评价结果表（mg/L）

|  | 浓度范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 最大占标率 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.11~7.16 | / | / | / | 6~9 |
| CODcr | 2.53~2.64 | / | / | 13.2% | 20 |
| Cu | 0.010L | / | / | / | 1.0 |
| 铅 | 0.001L | / | / | / | 0.05 |
| SS | 0.001L | / | / | / | / |
| 氨氮 | 0.15 | / | / | / | 1.0 |
| Zn | 0.010L | / | / | / | 1.0 |
| Cd | 0.0001L | / | / | / | 0.005 |
| 总磷 | 0.020 | / | / | / | 0.2 |
| Cr6+ | 0.004 L | / | / | / | 0.05 |
| Mn | 0.01 L | / | / | / | 0.1 |
| Fe | 0.01 L | / | / | / | 0.3 |
| 总银 | 6.12~7.52 | / | / | / | / |
| 汞 | 0.00005L | / | / | / | 0.0001 |

5.3-4无名小溪水质现状监测结果（mg/L）

| 监测点 | 小溪沟 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2014.8.25 | 2014.8.26 | 2014.8.27 |
| pH值 | 7.68 | 7.63 | 7.68 |
| CODcr | 10.9 | 11.7 | 11.5 |
| 氨氮 | 0.263 | 0.2555 | 0.319 |
| Cu | 0.010L | 0.010L | 0.010L |
| As | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Cd | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 总银 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 总Cr | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| Zn | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| SS | 35 | 36 | 33 |
| Fe | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| Hg | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
| Pb | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |

表5.3-3 无名小溪水质现状评价结果表（mg/L）

| 监测因子 | 浓度范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 最大占标率 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.63~7.68 | / | / | / | 6~9 |
| CODcr | 10.9~11.7 | / | / | 58.5% | 20 |
| 氨氮 | 0.010L | 0 | 0 | / | 1.0 |
| Cu | 0.010L | / | / | / | 1.0 |
| As | 0.0002 | / | / | 4% | 0.05 |
| Cd | 0.0001L | / | / | / | 0.0001L |
| 总银 | 0.001L | / | / | / | / |
| Cr | 0.004L | / | / | / | 0.05 |
| Zn | 0.01L | / | / | / | 1.0 |
| SS | 33~36 | / | / | / | / |
| Fe | 0.01L | / | / | / | 0.3 |
| Hg | 0.00005L | / | / | / | 0.0001 |
| Pb | 0.0001L | / | / | / | 0.05 |

表5.3-2 岳沙河地表水水质现状监测结果（mg/L）

| 监测点 | 岳沙河 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目排水小溪与岳沙河交汇处上游500m处 | 项目排水小溪与岳沙河交汇处 下游1000m处 | 标准值 |
| 监测日期 | 2014年5月7日 |  |  |
| pH值 | 7.37 | 7.46 | 6~9 |
| CODcr | 16.7 | 15.8 | 20 |
| Cu | 0.010L | 0.01L | 1.0 |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.05 |
| SS | 27 | 29 | / |
| 氨氮 | 0.57 | 0.62 | 1.0 |
| Zn | 0.010L | 0.010L | 1.0 |
| Cd | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 |
| Cr6+ | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| Mn | 0.01L | 0.01L | 0.1 |
| Fe | 0.01L | 0.01L | 0.3 |
| 汞 | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001 |

由上表5.3-1、5.3-2统计结果可知，监测期间彭新屋水塘、小溪沟、岳沙河各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 5.3.2 地下水环境质量现状评价

1、监测点位

项目西北侧彭新屋居民水井

2、监测因子：

井深、pH、Cu、Fe、Pb、Zn、Cd、Cr、Mn、汞、氨氮、六价铬、总硬度、硫酸盐、总大肠菌群、高锰酸盐指数。

3、监测频次

一期现场采样监测，2014年4月15日至17日连续监测3天，每天1次

4、监测结果统计与评价

表5.3-3 地下水现状监测结果（mg/L）

| 监测点 | 项目西北侧彭新屋居民水井 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2014.4.15 | 2014.4.16 | 2014.4.17 |
| 井深 | 15 | 16 | 15 |
| pH值 | 7.11 | 7.16 | 7.15 |
| CODMn | 2.53 | 2.64 | 2.51 |
| Cu | 0.010L | 0.010L | 0.010L |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 氨氮 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| Zn | 0.010L | 0.010L | 0.010L |
| Cd | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| Cr | 0.004 L | 0.004 L | 0.004 L |
| Cr6+ | 0.004 L | 0.004 L | 0.004 L |
| Mn | 0.01 L | 0.01 L | 0.01 L |
| Fe | 0.01 L | 0.01 L | 0.01 L |
| 汞 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |

表5.3-3 地下水现状监测评价结果（mg/L）

| 监测点 | 浓度范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 最大占标率 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.11~7.16 | / | / | / | 6.5~8.5 |
| CODMn | 2.51~2.64 | / | / | 88% | ≤3 |
| Cu | 0.010L | / | / | / | ≤1.0 |
| 铅 | 0.001L | / | / | / | ≤0.05 |
| 氨氮 | 0.13~0.15 | / | / | 3 | ≤0.5 |
| Zn | 0.010L | / | / | / | ≤1.0 |
| Cd | 0.0001L | / | / | / | ≤0.01 |
| Cr | 0.004 L | / | / | / | ≤0.05 |
| Cr6+ | 0.004 L | / | / | / | ≤0.05 |
| Mn | 0.01 L | / | / | / | ≤0.1 |
| Fe | 0.01 L | / | / | / | ≤0.3 |
| 汞 | 0.00005L | / | / | / | ≤0.001 |

由上表监测结果统计分析可知，本项目地下水监测点各监测因子监测值均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类水质要求。

### 5.3.3 大气环境质量现状评价

1、监测点及监测因子

评价区域布设2个大气监测点，监测布点说明见表5.3-4

表5.3-4 大气环境现状监测点位置表

| 序号 | 监测点、方位 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 彭新屋居民点 | 选厂西侧300m | SO2、NO2、PM10、TSP |
| G2 | 李家塘居民点 | 选厂西南侧1000m |  |

2、监测频次

本次环评大气环境质量现状监测时间为2014年4月15日至21日共7天，采样频率按《环境影响评价技术导则—大气环境》和《环境空气质量标准》中的有关规定进行，保证各项污染物数据统计的有效性：①PM10、TSP每日采样1次，每次12h；② SO2、NO2每日采样4次，每天02：00、08：00、14：00、20：00开始，每次45min；③同时进行地面气象观测，记录当天的风向、风速、气温、气压等常规气象参数。

3、监测结果统计与评价

表5.3-6  环境空气现状监测结果

| 监测 点位 | 评价指标 | 监测因子（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP 日均浓度0.3 | PM10 日均浓度0.15 | SO2 小时浓度0.5 | NO2 小时浓度0.24 |
| 彭新屋居民点 | 浓度范围 | 0.107~0.128 | 0.083~0.093 | 0.017~0.085 | 0.011~0.048 |
|  | 日均值 | 0.118 | 0.088 | 0.055 | 0.032 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李家塘居民点 | 浓度范围 | 0.106~0.125 | 0.081~0.101 | 0.017~0.086 | 0.011~0.084 |
|  | 日均值 | 0.117 | 0.091 | 0.057 | 0.033 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由监测结果分析可知，区域环境空气质量良好，监测期间各监测点均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

### 5.3.4 声环境质量现状调查

（1）监测点位

布设6个噪声监测点，在矿界东、南、西、北（N1、N2、N3、N4）外1米各布设1个监测点、N5彭新屋居民宅（位于选厂西北侧300m）布设1个监测点，N6矿区内居民点（位于选厂东北侧200m）布设1个监测点。

（2）监测项目

等效连续A声级 LAeq

（3）监测时间与频次

监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4） 监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

表5.3.7  噪声现状监测结果 dB（A）

| 点位 | 监测日期 | 标准值 | 昼 | 夜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 2014.4.18 | 昼间 60 夜间 50 | 35.1 | 30.2 |
|  | 2014.4.19 |  | 36.2 | 30.7 |
| N2 | 2014.4.18 |  | 40.7 | 33.2 |
|  | 2014.4.19 |  | 40.8 | 32.9 |
| N3 | 2014.4.18 |  | 45.2 | 35.6 |
|  | 2014.4.19 |  | 43.5 | 36.3 |
| N4 | 2014.4.18 |  | 38.1 | 29.4 |
|  | 2014.4.19 |  | 40.7 | 30.1 |
| N5 | 2014.4.18 |  | 39.9 | 33.4 |
|  | 2014.4.19 |  | 38.9 | 33.7 |
| N6 | 2014.4.18 |  | 45.3 | 32.4 |
|  | 2014.4.19 |  | 43.5 | 32.8 |

由监测结果分析可知，区域环境空气质量良好，监测期间各监测点均能达到《环境空气质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

### 5.3.5 土壤环境质量现状调查

1、监测因子

监测因子选定为：pH 、砷、镉、铅、铜、锌、铬、汞、铁等。

2、监测点位

评价范围内布设1 个监测点，即彭新屋组农田

3、监测频次

本评价于2014 年4 月15 日监测一期，监测一次

4、监测结果统计与评价

见表5.3-8。

表5.3-8  土壤监测结果 （单位：mg/kg。pH为无量纲）

| 采样点 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 砷 | 镉 | 铅 | 铜 | 锌 | 铬 | 汞 |
| 彭新屋组农田 | 4.24 | 58.4 | 0.36 | 1.17×103 | 236 | 91.6 | 125 | 0.362 |

由上表监测结果分析，监测点pH值＜6.5，偏酸性。除砷、铅外土壤监测点所监测因子均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准要求。砷、铅超标倍数分别为1.94、2.34。根据现场调查，本项目未进行过任何开采，且周边无其他工业废水汇入，超标与当地处于矿区，本底值较高有关。

### 5.3.6 底泥现状调查

（1）彭新屋水塘底泥现状监测

1、监测因子

监测因子选定为：pH 、砷、镉、铅、铜、锌、铬、汞、铁等。

2、监测点位

评价范围内共布设1 个监测点，彭新屋组农田

3、监测频次

本评价于2014 年4 月15 日监测一期，监测一次

表5.3-9 彭新屋水塘底泥监测结果 （单位：mg/kg。pH为无量纲）

| 采样点 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 砷 | 镉 | 铅 | 铜 | 锌 | 铬 | 汞 | 铁 |
| 彭新屋水塘 | 4.17 | 61.4 | 0.24 | 102.1 | 60.5 | 79.8 | 100.6 | 0.088 | 3.6×103 |

由上表监测结果分析，监测点PH值均＜6.5，偏酸性，除砷以外（砷超标倍数为2.04倍），彭新屋水塘底泥监测点所监测因子均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准要求。根据现场调查，本项目未进行过任何开采，且周边无其他工业废水汇入，超标与当地处于矿区，本底值较高有关。

（2）小溪沟底泥现状监测

1、监测因子

监测因子选定为：pH 、砷、镉、铅、铜、锌、铬、汞、等。

2、监测点位

评价范围内共布设1 个监测点，彭新屋水塘下游小溪。

3、监测频次

本评价于2014 年8月25日由衡阳市环境监测站对小溪底泥进行采样监测，监测一期监测一次，监测数据结果如下：

表5.3-9 小溪底泥监测结果 （单位：mg/kg  pH为无量纲）

| 采样位置样品名及标号 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 砷 | 镉 | 铅 | 铜 | 锌 | 铬 | 汞 |
| 小溪底泥 | 5.4 | 41.6 | 0.51 | 116 | 80.2 | 119 | 133 | 0.077 |

由上表监测结果分析，监测点pH值＜6.5偏酸性，除砷以外其他监测点所监测因子均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准要求。砷超标倍数为1.38倍，根据现场调查，本项目未进行过开采，且周边也无工业废水流入，超标与当地自然环境本底值较高有关。

### 5.3.7 生态环境质量现状调查

本项目所在地属农村生态环境，人为开发程度较低，本项目各工业设施、入

场道路所在地及其周围多为山地，矿山自然环境较好，山上乔灌木茂密，植被覆

盖率高，植被覆盖率达80％，主要为一些区域常见的动植物，植被主要为松树，茶林、竹、杂草等。水土保持较好，对地表岩土层破坏小，水土流失较低，区域生态环境较好。

（1）区域生态环境质量良好，生物物种组成多样，区域生态系统的抵抗力和恢复力较高，稳定性较好。

（2）区域地理、气候条件优越，适宜生物生长发育，区域自然生态体系组成也较复杂，生物生长速度较快，自然生态系统自我调节能力较强，但若人为干扰超过其承受限度后，也难以自我恢复。

（3）矿区评价区域内地貌单一，地表坡残积物较薄，尚未发现自然崩塌、滑坡及泥石流等现象，亦未发现地面岩溶塌陷。区域水土流失以轻度水力侵蚀为主，区域土地有灌木丛覆盖，岩石节理不发育，表层土壤粘性好，不易产生水土流失。

# 6 环境影响分析与评价

## 6.1施工期环境影响分析与评价

### 6.1.1施工废水

项目施工期的水环境影响主要来自选矿厂、尾矿库等建设施工过程排放的施工废水、车辆清洗废水和施工人员的生活污水。根据对施工废水水质、水量的类比调查，分析可能产生的环境影响如下：

（1）施工场地开挖裸露面在雨季时形成的泥浆水中SS浓度较高，若不采取必要的沉淀和水土保持措施，泥浆水排放对附近的彭新屋水塘及沟渠局部水环境影响较大。

（2）车辆冲洗过程中产生的废水中主要污染物为SS和石油类，若直接排入水体，将会对地表水产生一定的污染。本项目施工机械只有挖掘机、推土机各6台，运输车辆、拖拉机等数台。由于施工面积不大，施工机械车辆有限，排放的废水不多，经隔油沉淀处理后回用，对周围水环境水质影响很小。严禁废水直接排入彭新屋水塘及其下游农田。

（3）施工人员平均50余人，基本不住工地，吃住在附近农村，工地厕所采用旱厕，粪便可堆肥，用于当地农田施肥，所以施工人员生活污水很少，对水环境影响很小。

综上，施工场地需设置沉砂池对施工废水进行沉淀处理后用于车辆的冲洗及施工场地的洒水抑尘，生活污水经简单化粪池处理后用作农肥，采取以上措施后，能有效地控制对水体的污染。

### 6.1.2施工废气

施工期大气污染源主要为场地地表的土石方开挖产生的扬尘、车辆运输产生的扬尘、燃油机械产生的尾气等。

（1）扬尘污染

对于施工产生的粉尘与车辆运输产生的粉尘与扬尘，在静风状态下，粉尘污染主要在道路两边或污染源四周扩散，随着距离的增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。本项目区周边居民均分布在距施工区100m以外且有山体阻隔，施工扬尘对敏感点影响很小。

（2）燃油废气

施工车辆不多，且分散，尾气中NOx、THC、CO排放量很少，对附近区域环境空气影响很小。

### 6.1.3施工固体废物

施工期固废主要为土石方和建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。

项目施工区主要是对场区进行平整，土石方的开挖及填筑，工程建设需开挖土石方237455m2，填方195681m3，产生弃土石方为41774m3。弃土石方堆置与矿区内一低洼处。

高峰时施工人员约50人，工地生活垃圾平均按1.0kg/人.d计，生活垃圾产生量为50kg/d左右。建筑垃圾主要来自施工作业，包括废弃的包装物、废木料、废金属、废钢筋等杂物，废弃的包装物、废金属、废钢筋等回收综合利用；建筑垃圾运至当地建筑垃圾指定地点堆存，生活垃圾集中收集运至当地垃圾转运站。

项目施工期固体废物经采取上述措施后，均能得到有效利用或妥善处理，对环境影响较小。

### 6.1.4施工噪声

施工期的噪声主要可分为施工机械噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，下表主要考虑噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。

表6.1-1  施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果

| 机械名称 | 噪声源强 dB（A） | 与不同源距离（m）的噪声预测值dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 挖土机 | 89 | 42 | 39 | 37 | 34 | 31 |
| 搅拌机 | 105 | 59 | 54 | 52 | 49 | 46 |
| 振捣器 | 100 | 54 | 50 | 48 | 45 | 42 |
| 载重车 | 95 | 49 | 45 | 43 | 40 | 37 |

由上表可知，施工期噪声昼间在55m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，夜间在90m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。根据项目区周边声环境敏感点调查情况，本项目区外声环境敏感点距离施工区均在100m之外且有山体阻隔，故施工期噪声对周围声环境影响较小。

## 6 .2营运期环境影响分析与评价

### 6.2.1大气环境影响分析

1、采矿废气对环境影响分析与评价

采矿废气中扬尘主要来自井下爆破、凿岩、矿石的装卸运输。由于在井下开采，大部分扬尘在矿井内自然沉积，井下通风废气只带出少部分扬尘，因此，井下采矿扬尘影响主要以采场局部环境为主。由于井下采用湿式作业，对主要产尘工序，如爆破、溜矿、凿岩、装卸等，采用喷雾洒水降尘，工人采用个体防护，可有效改善井下工作环境，减少粉尘对工人的影响。采矿通风井最近的居民点距离通风井约300m（主导风向侧风向），且有山体阻隔，采矿废气对矿区居民影响较小。

2、选矿废气对环境影响分析与评价

选厂粉尘主要为破碎、筛分过程中产生的粉尘，是由机械振动及空气诱导作用产生的。其粉尘强度与矿石的湿润程度有较大关系。矿石湿润程度大，粉尘小；反之，产生的粉尘较大。本工程在破碎机进料口、卸料口上方设置集气罩及布袋除尘器，受料及卸料处等产尘点洒水等措施，可有效降低粉尘浓度。选厂内生产粉尘高度低，且在室内，其影响将主要体现在对操作工人的劳动条件影响方面，并绝大部分集中在选厂厂区内产生影响，项目矿区内位于选厂最近居民（约21人）位于选矿场西北侧450m外（主导风向侧风向），且有山体阻隔，选矿粉尘及废气对矿区居民影响较小。

3、道路扬尘汽车尾气对环境影响分析与评价

路扬尘、汽车尾气来源于汽车运输产品以及生产材料、建筑材料过程。道路扬尘属低源等效线污染源，产生浓度较低且产生量无法估算。汽车尾气属低源等效线污染源，主要污染物产生浓度为：CO0.05～0.50％、NO2700～2000ppm碳氢化合物200～1000ppm、微粒0.15～0.30g/Nm3，主要污染物单位排放量为：CO1.5g/km、NO2＋碳氢化合物1.2g/km、微粒0.17 g/km。由于本项目运输量不大且运输距离较短，因此道路扬尘产生量、汽车尾气及主要污染物CO、NO2碳氢化合物、微粒排放量很小，对周边环境影响较小，通过对运输道路洒水，运输车辆经常检修等，可进一步减小对周边环境的影响。

4、尾矿库扬尘对环境影响分析

尾砂库使用一段时间后，由于尾矿的不断堆积，将有越来越多的尾矿裸露于尾砂库干滩上。当天晴有风时，裸露在尾砂库干滩上的干尾矿在自然风动力作用下产生扬尘。其扬尘影响程度受干滩面积，尾砂细度、尾砂干湿程度的影响。本工程尾矿库采用上游式筑坝法，坝上均匀放矿，加上当地气候湿润、雨量较充沛，尾矿库表面尾砂能保持湿润，尾矿库产生扬尘量少；此外尾矿库距居民点较远（300m以外），且有山体阻隔，因此，尾矿库产生的扬尘对居民影响小。

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，（选取参数：面源有效高度0.5m，面源宽度49.5m，面源长度626m）计算结果显示：本项目尾矿库不需设置大气环境防护距离。

但为确保尾矿库不对居民造成的影响，类比同类工程尾矿库的实际运行情况，同时参考GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及环保部2013年36号公告《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》，环评设定本项目尾矿库环境防护距离为150米。据实地调查，本项目尾矿库位于矿区内一山谷中，且三面环山，植被条件较好。尾矿库西北侧500m处分布有志合组零散居民，当地主导风向为东北风，且有较高山体相隔，扬尘对其影响很小。规划控制距离150米范围内无敏感目标需要搬迁。

综上分析，在有效控制表面尾砂的湿度，加强尾矿库管理的情况下，尾矿库扬尘对周边环境的影响较小。

5、油烟废气对环境影响分析

矿山职工定员196人，食堂每天按三餐计算。员工食堂拟设3个炉灶，使用液化气及柴作为燃料，属清洁能源，燃烧产生废气量少，对环境影响较小。本评价按每人每餐消耗动植物油0.06kg/餐计，则消耗食用油11.7kg/d，在烹饪时按挥发损失约3％计，则厨房油烟废气产生量约351g/d。将油烟废气引至静电式油烟净化器处理后可达标排放。

### 6.2.2地表水环境影响分析

1、地下涌水及生活污水影响预测分析

根据工程分析，本工程井下开采阶段正常涌水量为3178.8m3/d。由水泵泵至沉淀池沉淀后，其中309m3/d打入选厂高位水池作为选矿水，30.4m3/d用作采矿损耗，14m3/d用于场区及道路洒水。剩余部分井下涌水2825.4m3/d，根据类比分析项目涌水水质较好可达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准且重金属因子Pb、As、Cd可到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类排放标准。剩余部分井下涌水经沉淀池通过专用排水管道（长约1.5km）排入岳沙河。

（1）预测模式

采用河流完全混合模式

C=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

式中：C——河流完全混合断面污染物浓度，mg/L；

Qp——排污口废水流量，m3/s；

Qh——河流枯水期流量，m3/s；

Cp——排污口外排废水污染物浓度，mg/L；

Ch——河流排污口上游断面污染物浓度，mg/L。

（2）预测因子

根据本项目原矿成分分析，废水中涉及的重金属主要为Pb，本项目预测因子确定为：Pb、COD、氨氮。

（3）预测对象：岳沙河

（4）预测及评价结果

本项目水环境影响预测参数及预测结果见下表。

表6.2-1  采矿期水环境影响预测参数及结果

| 项 目 |  |  | 水质（mg/L） |  |  | 流 量 m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | COD | 氨氮 |  |
| 岳沙河评价标准（GB3838-2002 ）Ⅲ类 |  |  | 0.05 | 20 | 1.0 | / |
| 岳沙河背景值 |  |  | 0.001L | 16.7 | 0.57 | 2.0 |
| 正常工况 | 废水水量 |  | 2850.1m3 |  |  | 0.033m3/s |
|  | 废水浓度 |  | 0.0147 | 12.16 | 0.107 | / |
|  | 岳沙河 | 贡献值 | 0.0002 | 0.021 | 0.0017 | / |
|  |  | 预测值 | 0.0012 | 16.9 | 0.5717 | / |

工程废水正常排放情况下，完全混合后的岳沙河Pb、COD、氨氮浓度增加值（本项目贡献值）很小，预测结果表明工程废水正常排放情况下排放不会对岳沙河造成明显影响，满足《地表水质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类标准要求及农田灌溉水质要求。

根据前述分析项目生活污水产生量25.1m3/d为主要污染物为COD、氨氮，通过地埋式污水处理系统处理后排入附近无名小溪，可用于周边农田灌溉，非灌溉季节，沿小溪流入岳沙河，因生活污水排水量较小，对无名小溪及岳沙河水质影响较小。

2、选矿废水环境影响分析

本工程选矿用水总量为2432m3/d，其中选矿及精矿带走水量按3%计，即73 m3/d；进入尾砂管水量为2359m3；随尾矿进入尾矿库后蒸发损耗按10%计，则损耗量为236m3/d.。尾矿库溢流水产生量为2123 m3/d。经尾矿库下游回水池沉淀泵回选厂高位水池回用选厂做选矿用水。正常情况下选矿厂尾矿库溢流水全部回用不外排。

3、暴雨时尾矿废水影响分析

本项目位于衡阳县，当地日最大降雨量为90mm，尾矿库汇水面积为0.27km2，本项目最大暴雨库区新增雨水量为51127m3。根据可研提供资料，本项目尾矿库初期调洪库容为35300 m3，后期库容为40250.8m3。暴雨时本项目尾矿库雨水需外排，根据表3.3-4分析可知，本项目产生的选矿废水水质较好，同时雨水的混入能起到稀释选矿废水的作用，不会因雨水的混入而降低尾矿库对选矿废水的澄清、降解功能，同时尾矿库和回水池等具有缓冲作用，所以暴雨季节也能保证选矿废水能达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准，且重金属因子Pb可到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类排放标准后外排至西北面无名小溪，尾矿库库区设置排洪系统采用库底排洪涵管和上游截洪坝相结合的排水方式，尾矿库库外的雨水通过库底排洪涵管管引入尾矿库下游，不进入尾矿库。库底排洪涵管总长466m，可满足200年一遇防洪要求。

4、废石堆场淋滤水环境影响分析

本项目设有1个废石堆场，堆场淋滤水主要由降雨冲刷产生，废石堆场周边均设置排水沟，淋滤水通过排水沟沉淀池沉淀外排。根据工程分析结果，废水属于第Ⅰ类一般固体废物，废石场淋滤水水质可满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2标准要求，且重金属因子Pb可到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类排放标准。淋滤水外排对区域地表水环境影响较小。

综上所述，本项目正常运营时废水排放对水环境的影响小。

### 6.2.3固体废物环境影响分析

矿山开采工程的固体废物主要有采矿废石、选矿尾砂、生活垃圾、沉淀池污泥。

1、采矿废石对环境影响分析

本项目开拓工序产生的废石为 4765.4m3。本项目采矿时产生的废石部分用于充填井下采空区后，最终废石产生量约为年采矿石量的15%，即 15000t/a。根据工程分析结论，此类废石属一般工业固体废物中的Ⅰ类工业固体废物，本项目设计废石场总容量12.5万m3。采矿废石运至废石堆场储存，对环境影响较小。

2、选矿尾砂对环境影响分析

项目年产生尾砂量86122t，尾矿采用管道自流输送至尾矿库堆置。尾矿库占地面积26000m2，总库容204.66万m3，有效库容163.73 万m3，设计服务年限为27.29年，可以满足矿山服务年限（为11年）内尾矿堆置处置的需要。尾矿库按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中“Ⅰ类场”的规定要求建设。但由于尾矿库受暴雨袭击可能出现垮坝，从而对下游环境造成大的危害，因此建设单位必须请有资质的设计单位对尾矿库进行科学设计，并精心施工，以确保尾矿库的安全。

3、沉淀污泥对环境影响分析

沉淀污泥产生于矿井涌水地面沉淀、尾矿库溢流水沉淀过程，沉淀污泥产生量为74.7t/a。与尾矿一起堆至尾矿库处理，不向外排放。

4、生活垃圾

生活垃圾年产生量为 35.7t，生活垃圾在场区内设置垃圾箱统一收集，运至乡镇垃圾转运站由环卫部门统一运至衡阳县垃圾填埋场填埋，对环境影响不大。

### 6.2.4声环境影响分析

项目噪声源主要为井下通风、凿岩、爆破、矿石运输等产生高噪声的设备，主要有采矿场的坑下凿岩机、井口通风机、采矿工业广场破碎机等；选矿厂的球磨机、破碎机、筛分机等。

1、采矿噪声对环境影响分析

爆破工序的一个危害是振动，当进行爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视。现将爆破振动的预测方法和所造成的各种影响以及防止对策进行如下分析：

（1）振动强度的预测模式

V=k⋅(QmR)α

式中： V——质点振动速度，cm/s；

Q——最大一段爆破的药量，kg；

R——测点（或被保护的）至爆破的距离，m；

m——药量指数，取1/3；

k——与地质条件等因素有关的参数，取k=200；

α——与岩石性质有关的衰减指数，取α=1.74。

对多种类型的建（构）筑物提出了不同的安全振动速度表6.2-1。

表6.2-1  爆破振动安全允许标准

| 序号 | 保护对象类别 | 安全允许振速（cm/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜10Hz | 10Hz～50Hz | 50Hz～100Hz |
| 1 | 土窑洞、土坯房、毛石房屋a | 0.5～1.0 | 0.7～1.2 | 1.1～1.5 |
| 2 | 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a | 2.0～2.5 | 2.3～2.8 | 2.7～3.0 |
| 3 | 钢筋混凝土结构房屋a | 3.0～4.0 | 3.5～4.5 | 4.2～5.0 |
| 4 | 一般古建筑与古迹b | 0.1～0.3 | 0.2～0.4 | 0.3～0.5 |
| 5 | 水工隧道c | 7～15 |  |  |
| 6 | 交通隧道c | 10～20 |  |  |
| 7 | 矿山巷道c | 15～30 |  |  |
| 8 | 水电站及发电厂中心控制室设备 | 0.5 |  |  |
| 9 | 新浇大体积混凝土d 龄期：初凝～3d 龄期：3 d～7d 龄期：7d～28d | 2.0～3.0 3.0～7.0 7.0～12 |  |  |
| 注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。 注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室破＜20Hz；深孔爆破10Hz～60Hz；浅孔爆破40Hz～100Hz。 |  |  |  |  |
| a 选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。 b 省级以上（含省级）重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。 c 选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、爆源方向、地震振动频率等因素。 d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。 |  |  |  |  |

（2）振动对敏感点的影响分析

振动速度同装药量、预测点距离等因素有关，现将不同装药量在不同距离产生的振动列于表6.2-2。

表6.2-2  振动速度与装药量（kg）和距离（m）的关系  单位：cm/s

| 距离 装药量 | 100 | 150 | 300 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1900 | 2000 | 2200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 200 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 500 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1000 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5000 | 6.5 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10000 | 13.0 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

本工程以每次爆破炸药用量100kg计算，在地下采场处爆破，直线距离地下采场爆破位置300m的志合组居民户、直线距离地下采场爆破位置200m的尾矿库初期坝、振动速度为0.8cm/s，0.3cm/s，小于一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物的安全允许振速2.3～2.8cm/s的要求。

2、选厂噪声对环境影响分析

（1）声源源强分析

该项目选厂的主要噪声源的噪声排放情况见表6.2-3。

表6.2-3 项目噪声主要排放情况一览表

| 噪声源 | 噪声强度[dB(A)] | 数量 | 治理措施 | 治理后噪声强度 | 影响时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 95～105 | 1台 | 采取基础减震，选用低噪声设备，合理布局等 | 80~95 | 昼间 |
| 球磨机 | 90～120 | 1台 |  | 80~110 | 昼间 |
| 浮选机 | 75～85 | 20台 |  | 65~75 | 全天 |

把设备声级进行叠加后进行等效处理

（2）预测点位和预测因子

预测点位：选厂厂界；

预测因子：等效连续A 声级。

（3）预测模式及参数选择

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。

噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

①室外点声源利用点源衰减公式

LA（r）=LA(r0)-20lg(r/r0)-8

式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A 声级值。

②对于室内声源按下列步骤计算

由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

Lw=LA(r0)+10lgS

式中S为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

LA(r)= Lw-20lg(r0)-20lg(r/r0)-8

④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

式中：LAi为声源单独作用时预测处的A 声级，n 为声源个数。

⑤户外建筑物的声屏障效应

声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：

式中：A—是声源与屏障顶端的距离；

B—是接收点与屏障顶端的距离；

d—是声源与接收点间的距离；

λ—波长。

⑥空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按以下公式计算：

式中：a 为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表6.2-4。

表6.2-4  倍频带噪声的大气吸收衰减系数

| 温度℃ | 相对湿度% | 大气吸收衰减系数a,dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率，HZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

（3）参数的选择

项目所在区域的年平均温度为17.9℃，湿度为83%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。

（4）预测结果

采用《噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）》预测软件进行计算。预测点结果见表6.2-5。

表6.2-5 噪声预测结果　单位：dB(A)

| 预测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 |
| 东厂界 | 41 | 36.2 | 42.2 | 41 | 30.7 | 41.4 |
| 南厂界 | 45 | 40.8 | 46.4 | 45 | 33.2 | 45.3 |
| 西厂界 | 42 | 45.2 | 46.9 | 42 | 36.3 | 43.1 |
| 北厂界 | 45 | 40.7 | 46.4 | 45 | 30.1 | 45.17 |
| 彭新屋组 | 46 | 39.9 | 46.9 | 46 | 33.7 | 46.25 |
| 芭冲组 |  |  |  |  |  |  |

由表6.2-5可以看出选厂噪声源对选矿厂界和彭新屋组、的声环境影响情况为：厂界及最近居民点昼夜噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。选厂设备通过减震、距离衰减后对周围居民声环境影响不大。

### 6.2.5矿山地质灾害影响分析

1．矿业活动可能引发、加剧地质灾害

根据湖南华中矿业有限公司于2014年3月编制的《湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿矿山地质环境影响评估报告》，矿山开采可能导致的地质灾害如下：

（1）引发崩塌、滑坡灾害的危险性分析

评估区属低山区，山坡坡度一般为5～23°，一般15°左右，地层倾向与地形坡向有同向及反向坡，地层倾角大于地形坡角。植被覆盖率高，自然边坡稳定，现状条件下未发生崩塌、滑坡灾害，而未来矿业活动不增加地面工程建设，仅为地下深部开采，故预测未来矿业活动引发崩塌、滑坡灾害可能性小，灾害危险性小。未来废石堆平均堆高10m，边坡较稳定，废石堆上方无洪流冲刷，引发较大崩塌、滑坡可能性小，可能引发小型错落坍塌现象，其下方无居民及建筑物，危险性小。

（2）引发泥（废）石流灾害危险性分析

现状区内无泥石流灾害，矿井为地下开采，区内地表植被覆盖较好，残坡积层薄，区内溪沟上游及源头松散堆积物极少，引发泥石流可能性小。废石渣堆积体小，按设计堆放，上方无洪流冲刷，形成废渣流可能性小，引发（废）石流灾害可能性小，灾害危险性小。

（3）引发岩溶地面塌陷灾害危险性分析

区内无碳酸盐地层，引发岩溶地面塌陷可能性小，危害性小。

2. 矿山地质灾害影响分析

黑石砣铜多金属矿矿部及工业场地位于冷家溪群第二岩性段之上，该处地势较为平缓，现状未遭受过地质灾害。

（1） 矿山建设可能遭受崩塌、滑坡灾害危险性分析

据本次调查，未来矿业活动增加地面工程建设（矿部及工业场地）地表较为平缓，无高危边坡，现状条件下未发生崩塌、滑坡灾害，仅为地下深部开采，因此，未来矿业活动遭受崩塌、滑坡的可能性小，灾害危险性也小。

（2）矿部及工业场地可能遭受泥（废）石流灾害危险性分析。

未来矿部及工业场地位于沟谷中，沟谷平直，谷底较宽，上无洪流冲刷，残坡积层薄，遭受泥石流灾害可能性小，危险性小。废石堆位于斜坡处，坡脚拟建挡废墙，下方地势平缓，遭受废石流灾害可能性小，危险性小。因此，矿部及工业场地可能遭受泥（废）石流可能性小，灾害危险性小。

（3） 矿部及工业场地可能遭受岩溶地面塌陷灾害危险性小

矿部及工业场地虽位于冷家溪群第二岩性段之上，无岩溶地层，因此矿部及工业场地位，不会遭受岩溶地面塌陷灾害，危险性小。

（4） 矿部及工业场地可能遭受采空区地面沉陷变形灾害危险性小

未来矿部及工业场地位于矿层底板以下地层，不在矿层开采地表移动影响范围之内，遭受采空区地面塌陷灾害可能性小，危险性小。

（5） 矿井遭受突水灾害危险性中等

未来矿井充水为构造裂隙水，区内断层发育，矿段内局部出现的破矿断层或构造导水裂隙带，破坏隔水层的完整性，可能矿坑遭受断层导水，因此，矿井突水可能性中等，灾害危险性中等。

（四）矿业活动对建筑物及工程、设施和自然保护区影响分析

区内无较重要建筑物及工程、设施和自然保护区，矿业活动影响较轻。矿山有通往其他村的村及公路，为水泥路面，现状通过未来采空区地段没有遭受破坏，有220千伏电源，未来矿山开采有可能需搬移，有一未来矿山开采有一条约长800m2的乡村公路可能受损，引发采空区地面沉陷变形灾害可能性中等，预测对乡村公路破坏影响较重。

（五）矿业活动对景观影响分析

未来矿山为地下开采，对生态环境破坏较小，废石堆离居民区远，造成人们的视觉污染影响较轻。因此，预测矿业活动对景观影响较轻。

# 7 地下水环境影响分析与评价

## 7.1矿区水文地质概况

### 7.1.1矿山地质

1、含水层

（1）第四系松散岩类孔隙弱含水层：

分布于评估区西南部小溪两侧谷地中，含水层为砂砾石，厚0.5～1.0m，分布范围小，富水性弱。丘岗地残破积层为透水层。

（2）白垩系上统戴家坪组下段砾岩、粉砂岩、泥岩弱裂隙水含水层。

由紫红色砾岩、粉砂岩、泥岩组成，厚度大于400 m，分布于矿区西北部，面积大。粉砂岩易风化剥蚀，形成平缓山丘；砂砾岩、砾岩胶结致密坚硬，耐风化，形成较高的山丘。本层浅部含风化弱裂隙水，泉水出露很少，随季节变化大。

（3）元古界冷家溪群板岩、粉砂质板岩弱裂隙水含水层。

由砂质板岩及板岩等组成，含微量裂隙水，富水性极弱，含水层单位涌水量q=0.01～0.05L/s.m，K=0.078m/h，浅部含弱风化裂隙水，其富水性取决于风化裂隙的发育程度，一般含水贫乏，只在地形低凹、汇水条件较好的地段，富水性稍强，为矿床充水水源之一。

2、隔水层

本矿山基岩为相对隔水层（冷家溪群隔水层），冷家溪群主要由砂质板岩及板岩等组成，浅部含弱风化裂隙水，浅部风化层以下砂质板岩及板岩裂隙不发育，裂隙多呈闭合状，基本不含水，可视为相对隔水层。

3、断层的含、导水性特征

区内主要断裂构造F1走向北东，形成北东走向较高的山丘，坡脚及沟谷钻孔揭露断裂带有涌水现象，涌水较大，说明断裂构造的富水性中等，泉水一般出露在断裂构造附近，流量也较稳定。山坡上的钻孔孔内漏水，构造裂隙是地下水补给的通道；构造上下盘围岩是相对隔水层。

4、老窿水

经实地调查，矿区无老采空区和老窿。

5、地下水补给、径流、排泄条件

区内地下水主要为构造裂隙水，大气降水及地表水流由砂岩露头及风化裂隙带渗入含水层，为地下水补给区。地下水沿向斜翼部向轴部流动和沿走向由西南向北东流动，由于向斜为一独立的含水系流，面积较小，其迳流带较短，在地形低凹处排泄。地下水位随季节变化而变化，雨季地下水受大气降水补给多，地下水相对较丰富，旱季贫乏。矿井开采会形成地下水人工排泄点，地下水由四周向矿井流动而抽排出地表。

6、 矿井水文地质条件复杂程度

区内小溪位于矿区上方，对矿井开采影响小，矿井充水来源主要为破碎带水及测水组砂岩裂隙水，由于区内断层较发育，岩石较破碎，但断层带富水性较弱，导水性较差，断层带水少，老窿水影响较大，矿井进水边界较为复杂，矿井开采至-100m标高，预测矿井最大涌水量为132.45m3/h。矿井水文地质条件复杂程度为中等类型。

## 7.2地下水环境影响分析

### 7.2.1矿山开采对地下水环境的影响

1、对地下水资源枯竭影响分析

矿井充水为断裂破碎带水，矿井开采至-100m标高，预测矿井涌水量为98.1～132.45m3/h，地下含水层疏干影响范围按R=Ro+ro公式计算，R—为含水层疏干影响引用半径（m），Ro为含水层疏干影响半径（m），ro为矿井开采总采空区引用半径（m），Ro=10×s×，S为地下水位最大降深（m），S=215m，K为含水层渗透系数，K=0.78m/d，ro=h(a+b)/4=215(m)其中a为井巷分布区长度=625m，b为井巷分布区宽度=200m，h=1.04，计算结果Ro=1899，ro=215（m），R=1899+215=2114（m），矿井开采排水影响范围沿走向远大于倾向方向。地下水资源枯竭主要反映在地下含水层疏干、地下水位超常降低和井泉干涸三个方面。矿区内地下水位降幅达215m 左右，出现地下水位超常降低情况，位于开采区及周边的井泉将可能会出现干涸，主要影响矿区范围内居民约80人（不包含拟拆迁的52人）饮用水。因矿区内地下涌水可补给矿区内农作物等植被用水，因此地下水位下降对矿区农作物影响较小。

2、对区域地下水均衡破坏影响分析

未来受疏干影响的含水体为断裂带含水体，分布范围及面积有限，区内岩层为相对隔水层，虽疏干影响范围较大，但对区域地下水均衡有一定破坏，但疏干影响的含水层不是区域供水含水层，虽此断裂带含水体受疏干影响，但所含水量占区域地下水的水量比例小。区域供水含水层不受矿井排水疏干影响。因此，区域居民饮用水不会受矿业活动影响。矿业活动对区域地下水均衡破坏影响较轻。

3、对地表水漏失影响分析

区内现状无地表水漏失现象。在未来矿井开采范围内，在未来采空区上方岩移裂缝角范围以内有一条小溪（长约670m）及约80亩农田，地表水与地下水可通过裂缝联通，地表水头与地下水头水位有一定差异，可能造成地表水及溪水漏失（小溪及两侧农田水漏失可能性中等），从而影响农田灌溉。如发生影响，业主将采取引水措施，为上述农田提供灌溉水源。

### 7.2.2选厂对地下水环境的影响

本项目选厂设置在矿山区域范围内，水文地质条件与矿山一致，本项目选厂车间地面全部水泥硬化，原矿堆场，也采取水泥硬化处理等防渗措施，并在选厂场区设防渗雨水沟，收集雨水，进行雨污分流，以防止原矿堆场的雨水冲涮厂区地面将污染物带入地下水，因此，选厂区域废水对地下水环境影响较小。

### 7.2.3废石堆对地下水环境的影响

本项目废石堆场在矿山区域范围内，水文地质条件与矿山一致。本项目施工期及运营期均有部分量废石排入废石堆场，废石堆场占地7700m2，雨天将有淋滤水排放，淋滤水水质不复杂，经收集后通过排水沟外排，对区域内地下水影响较小。

### 7.2.4尾矿堆存对地下水的影响

根据工程分析，本项目尾砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物，尾砂库设计符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。

本项目库区地下水动态的接受大气降水及地表水补给，通过孔隙、裂隙渗入地下，项目尾砂堆存后尾矿库存水将进入地下水系流入无名小溪。尾矿溢流水经防腐防渗的处理池处理后通过专用管道回用选厂，从而减轻了对地下水的影响。

对事故状态下，溢流的尾矿水先排入事故沉淀池沉淀，待故障排除后由泵打入尾矿库内，一般情况可保证选矿废水闭路循环不外排。在尾矿库做好防渗漏处理措施的前提下，其对地下水的影响较小。

## 7.3地下水污染防治措施

### 7.3.1采矿工程地下水影响减缓措施

据本项目地质环境影响评估报告分析，矿区内地下水位降幅达215m 左右，出现地下水位超常降低情况，位于开采区及周边的井泉将可能会出现干涸，主要影响本项目矿区范围内居民用水，约80人饮用水。通过本项目业主与矿区村民及香冲村村委协商，拟对矿区影响范围内的居民提供自来水（村民饮用水安全说明见附件十二），水源由距矿区约4km处的自来水厂供应。该自来水厂主要供水范围为盐田桥乡，供水管网可铺设至矿区内所有居民家中（供水管网图见附图九）。该自来水厂设计供水量为1000m3/d，矿区范围居民用水在设计考虑范围内，其供水能力可满足本项目矿区内居民用水需求，该自来水厂已于2014年5月开始动工，预计在2015年2月底前建成供水（建设情况说明见附件十三），可在本项目投产运营前，实现供水。

根据开发利用方案，矿块回采、出矿结束后会对采矿区用废石进行回填，矿山服务器满后，采空区将全部被充填，对破坏的含水层结构有一定的补偿作用，有利于地下水位的回复。

### 7.3.2选厂、废石堆地下水污染防治措施

选厂厂区地面采取防渗防腐地面，雨水设防渗雨沟收集污水由专用管道排放尾矿库沉淀回用，对地下水影响较小。

废石堆场地面进行防渗固化，雨天淋滤液由排水沟收集后外排至无名小溪，对地下水影响较小。

### 7.3.3尾矿库地下水污染防治措施

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须重视，我国政府颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出了明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确。根据依法办事，以防为主，防治结合，抓死角的防治原则，结合本项目区域地下水的实际情况，提出以下的保护措施。

（1）必须执行巡坝和护坝制度。严防矿浆管和水管破裂冲刷坝体；在库区及初期坝下游严禁爆破、采石、挖土、滥挖尾矿等危害尾矿库安全的活动；

（2）对尾矿库的排洪设施经常进行检查，发现问题，及时处理，确保排洪畅通；环评要求建设单位在对尾矿库区做必要防渗处理的同时，在尾矿库区上、下游应设观测井，定期对地下水进行监控；

（3）做好坝体位移、沉降、渗水和库水位等的观测记录，出现异常，立即报告；

（4）初期坝及堆积坝两侧坝肩需做好坝肩排水沟，堆积坝坝坡每隔5m设计坝坡排水沟，并做好维护和防治工作，保持排水沟日常畅通；严防尾矿库在汛期发生重大事故，必须切实做好防汛排洪工作；

（5）汛期前，必须对排洪系统进行全面检查，发现问题，及时解决。准备好必要的抢险物资、工具、维护整修上坝道路。加强值班和巡视，密切注视库内水情变化和坝体两侧沟谷地表径流动态，发现险情及时报告，采取紧急措施，严防事态恶化；

（6）结合本库情况，制订尾矿库安全渡汛方案，必要时可降低库水位，增加调洪能力；

（7）尾矿库使用期满而停止使用时，应进行闭库设计。库内不宜蓄水，防范发生溃坝和污染环境的危害事故。应尽可能将废弃的尾矿库改造为田地或植树造林绿化环境。

# 8 生态环境影响评价

## 8.1生态环境现状调查

### 8.1.1评价区植被现状调查

经实地调查和相关资料搜集可知，本项目评价区主要包括7种生态系统类型，其具体类型及特征见表8.1-1。评价区范围内以次生林、人工林生态系统为主，其分布范围广；其次为农田生态系统。

表8.1-1 评价区生态系统类型

| 生态系统类型 | 评价区主要类型 | 分布 |
| --- | --- | --- |
| 次生林生态系统 | 樟树、松树、棕树 | 丘陵、山地 |
| 灌木丛生态系统 | 映山红、油茶 | 丘陵、山地 |
| 草地生态系统 | 五节芒、狗尾草 | 丘陵、山地 |
| 人工林生态系统 | 杉木、楠竹 | 丘陵、山地 |
| 农业生态系统 | 双季稻、油菜 | 平原阶地 |
| 工矿与城镇生态系统 | 农村居民点、道路 | 丘陵、山地 |
| 河流生态系统 | 河流、水库、坑塘 | / |

区域内主要溪流有无名小溪及岳沙河，项目所在区域属于亚热带常绿阔叶林带区，主要植被类型有常绿阔叶林、常绿杉、松针叶林，常绿阔叶混交林，落叶阔叶林，竹林，乔竹混交林和以楠竹为主的经济林，林草覆盖率达80%。

### 8.1.2评价区动物现状调查

陆生动物主要有野兔、鸟类、鼠类、蛙类等，水生生物主要有鱼类、贝类等。根据调查，评价区不属于自然保护区等需要特殊保护的区域，未发现珍稀或濒危树种。

## 8.2评价区土地利用现状

根据现场踏勘知，整个评价区土地利用特点如下：评价区内山坡大部分为林地，其覆盖度高较高；水田及油菜主要分布距离居民点较近的地带。该矿区当地居民相对较少，生产劳动以经济林种植农耕为主，区域受人为干扰活动较少。

项目所占区域总面积2568.0km2，土地利用类型以林地为主，山林覆盖面积1284.00km2，占总面积的50%，耕地面积664.00km2，旱地125.23km2，其它土地293.99 km2。

土地利用现状见表8.2-1及附图五土地利用现状图。

表8.2-1  项目区土地利用现状表km2

| 县区 | 合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 住宅 用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其它 土地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡阳县 | 2568.0 | 664.00 | 112.99 | 1284.00 | 12.33 | 164.35 | 11.94 | 24.40 | 293.99 |

## 8.3生态环境现状评价及预测分析

### 8.3.1生态环境现状评价

评价区生态现状调查结果表明：

（1）评价区属于中亚热带季风气候中高山区，气候温和，雨量充沛，植物生长旺盛，物种多样性好，生态资源较为丰富，当地优势群落为杉木、楠竹群落。评价区总体植被良好，整体植被覆盖率较高，在80%以上。

（2）评价区当地居民相对较少，生产劳动以经济林种植和农耕为主，区域受人为干扰活动比较少。

### 8.3.2施工期生态环境的影响分析

（1）对植被的影响

植被是构成生态系统的基础，在长期的发展变化过程中，它与非生物环境相互作用，彼此联系，处于相对稳定的生态平衡状态，成为一个不可分割的有机整体。矿山开采对工程区域内植被造成了直接破坏。

本项目选厂用地范围主要为山体植被，尾矿库为一自然冲沟。涉及的植物种类主要包括灌木类和藤本类、草本植物，部分乔木类植物，受损植物面积较大，但其植物种类为当地常见的山地植物和植物群落类型，在周边区域均大量存在，不会因为在本工程建设范围内消失而在本区域内消失。尽管项目建设会使原有植被遭到局部破坏，但不会使区域植物群落的种类组成发生明显变化，也不会造成某一植物种的消失。

（2）对动物的影响

由于受人类活动的影响，区域现有动物资源较为单一和匮乏，对于本工程矿区范围内来说，现有动物资源主要为蛇、麻雀、青蛙等常见物种，未见珍稀动物。因此，本工程的建设，将导致这些物种的迁移或数量减少，但影响面积和数量有限，且工程服务期满后通过生态治理，植物资源将得到部分恢复，目前存在的常见动物也将重新得到生存空间。

（3）对景观影响

本项目所在区域植被覆盖率较好，工程建设期间进行土石开挖、管道铺设、建筑物的修建等不可避免的造成局地的地表形态、地层层序和植被破坏，工程营运后尾矿、废石的堆存以及选厂建设占地影响了局部景观格局，造成景观生态系统在空间上的非连续性。工程建成后，相比现有矿山的现状而言，工程规范建设和生态恢复对局部景观影响不大。

### 8.3.3营运期生态环境的影响分析

本评价主要分析矿山运营期对生态环境的影响。本矿采用电耙留矿采矿法，对地表植被影响主要体现在如下三个方面：

（1）粉尘对植被的影响

井下粉尘及路面未硬化的矿区道路产生的扬尘。粉尘会使周边植物因植物体吸附粉尘而造成光合作用和呼吸作用等生理过程受阻，从而使植物生长受影响。运营期采矿采用湿式喷雾除尘和湿式作业等防尘措施，道路的路面硬化措施，会降低扬尘对矿区植被的影响。

（2）废石对植被的影响

采矿废石等堆存于场区废石场内，将覆盖废石场的原始自然植被，对原始的自然植被产生不良影响，会消弱原有的自然生态系统功能。但本项目废石堆场位于工业场地内面积约7700m2同时废石将及时回填采空区或者外运填路，不会因废石堆放扩大工业场，地的用地范围，不会对周围环境的植被产生不良影响。

（3）地表塌陷对植被的影响

本项目采用坑采，采空区在运营期和服务期满后可能会造成地表塌陷，可能造成坑内积水或土壤水分的加速流失，从而影响地表植物的生长发育。如果出现断层和裂缝，会造成错动带上的植物倒伏甚至死亡。

矿体主要产于F1硅化角砾岩带内，矿体围岩为硅化角砾岩，岩质坚硬，抗压强度一般大于106Mpa，最小32，一般情况下岩性稳定性较好，同时采用废石充填井下采空区，可有效减少塌陷面积和塌陷程度，地表塌陷对植被的影响可控制在合理范围内。

（4）对陆生动物影响分析

①矿区道路交通产生很多干扰因子（噪声污染、视觉污染、污染物的排放），其中噪声污染影响显著，动物选择生境和建立巢区时通常会回避和远离道路；

②矿区采矿机械运行噪声，对动物的栖息和觅食有一定的影响；

③矿山运营过程中，由于人为活动影响加剧，尤其是车辆的增加，将不利于陆生脊椎动物的生存和繁衍。除鸟类适应能力较强外，其他陆生脊椎动物的栖息领域将在一定程度上被压缩，但因这些动物的生境在评价范围内及周边地区均有很大的分布，故它们可能会迁至这些区域，从而不会对其种群生存、繁衍造成不利影响。

（5）对农业生态影响

根据现场调查，项目营运尾矿库占用农田约30亩，该处梯田供水条件较差，现状调查未种稻谷，种有油菜等，此部分农田地为永久占用，同时项目矿区范围内，尾矿库（标高+132~164.3）下游约有50亩农田（标高+121~122），尾砂风险外排可能对该部分农田覆压，（见附图五 土地利用现状图）。环评建议，待项目办理采矿手续后，对该部分农田办理农用地转用，根据建设单位对关于农用地转用、土地征收审批说明（见附件十一），建设单位承诺在项目取得采矿证后，四个月时间内，办结农用地、土地征收审批手续。

矿山开采期间矿区内农田及矿区周边部分农田水漏失可能性中等，影响香冲村约240亩农田水灌溉，该部分农田上游，有一彭新屋水塘，可满足该部分农田灌溉水补给，对农田灌溉影响不大。

## 8.4生态环境影响评价结论

（1）项目永久占地面积较小，项目建设对区内土地资源结构、植被的生物量、自然生态系统生产力和林业生产的影响极小。

（2）项目建设导致自然生态系统生产力变幅非常小，不会对景观生态的复稳定性、抗稳定性和系统完整性产生影响。

（3）项目建设会造成植被局部的破坏，但不会造成区域内植物群落类型的减少和物种的消失。

（4）项目建设对野生动物的栖息环境产生一定的影响，陆生野生动物会受运营噪声的惊吓。项目建设不会造成某类野生动物栖息地的丧失，加上动物的能动性，因此，项目建设对野生动物影响较小，不会造成区内动物物种的消失。

（5）项目区野生动物绝大部分为鸟类，湿地水禽多分布于农田。因此，项目建设对野生动物影响很小。

（6）矿体开采沉陷经采取废石填充和帷幕防治水措施后能有效防治矿体开采沉陷，因此工程可能造成的地表塌陷对植被的影响较小。

## 8.5生态环境保护措施

### 8.5.1施工期生态保护措施

主要是对地表层、植被的破坏。因此，施工期的生态保护和减缓避免措施如下：

①对于占用的土地内的现有植被，能尽量保留的尽量保留，对于必须破坏的地段，在施工期结束后，能恢复地段及时恢复，尽量减少绿地面积的破坏和减少。

②施工时尽量减少场地外施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小。以减轻对施工场地周围土壤、植被和道路的影响，不得不随意侵占土地

③施工完工后，对临时占地要及时恢复，减少新增占地对生态影响。

④对于工业广场等施工区，为避免产生新的水土流失，应采取设置排水沟及场地硬化等相应的工程措施。

⑤保护和利用好表层的熟化土壤，施工前把表层的熟化土壤集中起来；带施工扰动结束后，再覆土于新塑地貌区，以利于植被恢复。

### 8.5.2营运期生态保护措施

（1）采矿区

开采矿石岩层时，尽量保证周边围岩的稳定，建立实时的监测机制，做好对周边岩体稳定性的预警，以防山体崩塌对周边环境及生物造成破坏。采出的岩石必须堆放在指定的就近废石场，禁止随意排弃废石，避免在矿区内增加新的地表扰动和水土流失。

（2）废石场

营运期间，废石场的占地面积逐渐增大，植被破坏面积不断增加，因此，应在周边种植藤蔓型植物，尽量减少裸露面积，设置废石场拦石坝与撇洪沟，防止水土流失。

（3）尾矿库

本工程尾矿库位于选厂南面的山沟，营运期间工程建设方应合理调节尾矿库管出口，保持尾矿表面湿润，避免扬尘。尾矿坝边坡进行植被绿化，一般适宜种植低矮匍匐型根浅草种。如耐旱、耐贫瘠植物冬茅草、马鞭草等，但应注意，不可在尾矿坝边坡处种植根深乔木，以免破坏坝基的稳定。

（4）采矿工业广场和选厂

加强绿化，种植常绿植物植被，一方面可补偿由于工程建设引起的植被破坏，另一方面可美化、绿化厂区工作环境。选用耐旱耐寒草种为选厂外部交通道路的坡面进行绿化保护。

### 8.5.3服务期满生态保护措施

工程服务期满后，按有关规定进行生态治理，植物资源、自然景观将得到部分恢复。主要是对废石场和尾砂库的生态治理，并且矿山生态治理资金应从工程营运开始后就要有所规划，安排落实措施，在收益中逐年留取适当资金作为矿山服务期满后的生态治理资金。

（1）废石场

对于废石场，由于井下开采产生的废石不能直接用于种植植被，因此，应先对废石场进行覆土后再进行植被种植。可以考虑种植竹林或是适用性强的用材林为主。

（2）尾矿库

在尾矿库服务期满后，必须对尾矿库进行植被恢复工作。由于尾矿凝聚能力差，透气和容气性能低，完全不符合植物生产的土壤结构；尾矿中富集一些有害元素，可能对植物根系产生伤害或通过食物链转移；尾矿中缺乏植物生长的营养物质，土壤细菌及微生物无法生存，因此尾矿库植被恢复前应做如下处理：

①挖松干涸硬化的表面层，平整尾矿库表面，使其成平缓地形；

②在挖松表层中撒铺碎粒（粒径不大于6mm）起到松散表层、提高表层的透气性能和容气性能作用。

③在尾矿库表面铺盖30~50cm厚的土层。

④种植前用中和药剂处理播种苗床，并施够足够的肥料。

做好以上处理后，即可种植植物，选址植物种类应考虑当地植物，选址能迅速生长并再生，耐区域气候条件，跟生长快，易于通过种子或插枝繁衍，具有固氮能力的植物。

可先种植草本植物，待土质熟化后再种植用材林木。首先种植短期植被，以草作为初始的短期地表覆盖。为了增强植物的多样性和降低总群落破坏的机会，在初期一般都播种几个不同的植物种。植物种选择、播种密度和播种日期必须根据场地条件和植物种特性来确定。在干燥气候条件下，为保证迅速建立起短期植被，可能需要临时灌溉。土质熟化后应种植用材林木，宜选择生长快、抗逆境能力强、生物学作用活跃的树种营造人工林，也应考虑不同群落和品种植物的搭配，本地和外地植物品种结合。

尾矿库闭库后工程建设方仍需对其继续维护管理，直到稳定为止，防止固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

（3）其它

工程服务期满后，工程建设方还应对废弃的厂房及其它地面建筑进行拆除，并进行相应的植被恢复工作，恢复所占土地植被。

## 8.6水土流失影响分析

2014年4月，建设单位委托湖南省水利水电勘测设计研究院编制了《福建省长乐市富盛制衣有限公司黑石砣铜多金属矿10 万t/a 采选矿工程水土保持方案报告书》，环评报告引用《水土保持方案报告书》中的主要结论。水土保持方案报告书批复见附件十四。

### 8.6.1水土流失现状

根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部公告2006年第2号），项目区属于湘资沅中游国家级水土流失重点治理区；另根据《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号），项目区属湘中红壤丘陵重点治理区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2·a。

1、项目所在区域水土流失情况

根据湖南省遥感调查数据，衡阳县水土流失面积为761.66km2，按水土流失强度分级为：轻度侵蚀面积219.3km2，占水土流失总面积的28.79%；中度侵蚀面积537.4km2，占水土流失总面积的70.56%；强度侵蚀面积4.87km2，占水土流失总面积的0.64%；强度侵蚀面积0.09km2，占水土流失总面积的0.01%。全县水土流失以中度流失为主，形态以面蚀为主，兼有沟蚀、崩岗、滑坡等多种类型。项目所在县水土流失情况见表8.5-1。

表8.5-1  项目所在地区水土流失情况

| 地区 | 流失 总面积 （km2） | 各级强度土壤侵蚀面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 |  | 中度 |  | 强度 |  | 极强度 |  |
|  |  | 流失 面积（km2） | 占流失 总面积 百分比 （%） | 流失 面积 （km2） | 占流失 总面积 百分比 （%） | 流失 面积（km2） | 占流失 总面积 百分比 （%） | 流失 面积 （km2） | 占流失 总面积 百分比 （%） |
| 衡阳县 | 761.66 | 219.3 | 28.79 | 537.4 | 70.56 | 4.87 | 0.64 | 0.09 | 0.01 |

2、项目区不同地类土壤侵蚀模数背景值

根据现场调查，项目区不同地形、降水条件下各地类的原生土壤侵蚀模数值见表8.5-2。

表8.5-2   项目占地范围内土壤侵蚀模数背景值表   单位：(t/km2.a)

| 地貌分区 | 行政分区 | 耕地 |  | 林地 | 河流水面 | 住宅用地 | 道路用地 | 其它土地空闲地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 |  |  |  |  |  |
| 丘陵 | 衡阳县 | 100 | 800 | 500 | 0 | 200 | 0 | 600 |

### 8.6.2工程占地和土石方平衡

工程占地包括地下采矿区、工业场地及辅助设施区、道路工程区、废石场区、采石场、尾矿库。根据“工可”统计资料，工程占地面积7.14hm2，占用的地类主要为林地（72%）、水田（2%），其中永久占地面积6.04hm2，临时占地面积1.10hm2，见表8.5-3。

表8.5-3 工程占地一览表

| 行政区划 | 项目区域 |  | 占地面积(hm2) |  | 合计 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林地 | 水田 |  |  |
| 衡阳县 | 地下采场区 |  | 0.01 |  | 0.01 | 永久占地 |
|  | 工业场地及辅助设施区 | 采矿工业场地区 | 0.33 |  | 0.33 | 永久占地 |
|  |  | 选矿工业场地区 | 1.5 |  | 1.5 | 永久占地 |
|  |  | 辅助设施区 | 1.30 |  | 1.30 | 永久占地 |
|  | 道路工程区 |  | 0.39 |  | 0.39 | 永久占地 |
|  | 废石场区 |  | 0.91 |  | 0.91 | 永久占地 |
|  | 尾矿库区 |  | 0.6 | 2 | 2.6 | 永久占地 |
|  | 小计 |  | 4.04 | 2 | 6.04 |  |
|  | 采石场区 |  | 1.10 |  | 1.10 | 临时占地 |
| 合 计 |  |  | 5.14 | 2 | 7.14 |  |
| 所占比例 |  |  | 72% | 28% | 100.00% |  |

### 8.6.3水土流失主要原因

一般来说，矿山开采对作业范围内的植被、土壤和地形均有不同程度的影响，不可避免的造成一些水土流失，本项目建设对区域水土流失的影响主要表现为工程施工期的场地平整。

①降雨

降雨是造成水土流失的最主要原动力，地表径流完成水土流失过程的泥沙搬运和冲刷。矿山所在地区属于亚热带季风气候，温暖湿润，雨量充沛，多年平均降水量1452mm，且暴雨集中，雨季多集中在4~7月，雨滴和径流对矿区、尾矿库等裸露地表形成强烈的溅蚀和冲刷，导致水土流失。

②土壤

土壤抗蚀性的强弱影响水土流失的程度，目前矿区裸露土地土壤类型主要为红壤、红色石灰土。红色石灰土缺乏有机质和粘粒作胶结物质，结构松散，抗侵蚀能力弱，容易形成水土流失。

③植被

矿区植被类型以马尾松、灌草丛等次生植被为主，矿山建设将清除部分地表植被，使水土流失程度随地表植被覆盖度的变化而改变。

④矿区建设作业

工程建设对区域水土流失的影响主要表现为工程施工期的场地平整，破坏了施工区域的地形、植被，改变了地表性质，同时减缓了地貌坡度，在短期内以新鲜落地直接受雨水冲刷、侵蚀，地表土抗洪能力减弱，将加剧局部区域水土流失现象。

### 8.6.4水土流失量预测

1、预测方法

水土流失预测方法较多，包括同类工程实测资料类比法、地方经验方程计算法、监测小区实测资料法、专家估判法等，各种方法均有一定的优缺点，亦有一定的适应范围，通常采用类比法预测较为普遍。选择与本工程类似的项目作为类比对象，按照类比工程的水土流失调查成果，并结合本工程的施工特点和实地调查情况，进行适当修正。本工程水土流失量预测按公式（8-1）、（8-2）计算。

……………（7-1）

…………（7-2）

式中：

—扰动地表土壤流失量，t；—扰动地表新增土壤流失量，t；

—预测单元（=1，2，3，……、n）；

—预测时段，=1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

—第个预测单元的面积，km2；

—扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/( km2.a)；

—不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/( km2.a)；

—预测时段，a。

2、土壤侵蚀模数的确定

项目区各施工单元原生侵蚀模数可采用当地水土保持部门在当地不同地类的实测数据并按各分区占地地类比例采用加权平均法计算取值，详见表8.3-4

表8.3-4    各防治分区土壤侵蚀模数背景值表      单位：(t/km2•a)

| 地貌分区 | 行政分 | 地下采场 | 工业场地及辅助设施 | 道路工程 | 采石场 | 废石场 | 尾矿库区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丘陵 | 衡阳县 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 |

按照《开发建设项目水土保持技术规范》等有关要求，本项目水土流失预测选择“车江铜矿工程”作为类比对象。该工程水土流失分区同属湘东南工矿重点监督区，在区域地形地貌、土壤抗蚀性、植被、水文、气象等水土流失影响因子方面与本项目区类似，具有很好的可比性，该类比工程计划2006年1月开工，2008年竣工，具体详见表8.5-5。

表8.5-5   类比工程基本情况比较表

| 项目 | 类比项目 | 本项目 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 车江铜矿工程 | 黑石坨铜多金属矿 |  |
| 建设性质 | 改建 | 新建 | 基本相同 |
| 建设地点 | 衡阳市雁峰区 | 衡阳县 | 相近 |
| 地貌类型 | 丘陵 | 丘陵 | 相同 |
| 主要土壤类型 | 红壤、黄壤 | 红壤、黄壤 | 基本相同 |
| 植 被 | 亚热带常绿落叶阔叶林区， 森林覆盖率41% | 亚热带常绿阔叶林区， 森林覆盖率达50% | 基本相同 |
| 降雨侵蚀力 | 年均降水量1269mm、 1h最大降水量 (P=10%)59mm | 年均降水量1247mm、 1h最大降水量 (P=10%)58mm | 基本相同 |
| 扰动地表坡度 | 20°以下 | 20°以下 | 相同 |
| 省级水土流失分区 | 属南方红壤丘陵区， 土壤容许流失量为500t/km2·a。 | 属南方红壤丘陵区， 土壤容许流失量为500t/km2·a。 | 相同 |
| 水土流失现状 | 水土流失以水蚀为主， 水蚀以面蚀为主，沟蚀为次 | 土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀， 水蚀以面蚀、沟蚀为主 | 相同 |
| 对比结论 | 项目建设条件类似 |  |  |

在车江铜矿工程整治期间，水保编制单位组织相关技术人员对该矿山建设引起的水土流失情况作了实地调查。调查内容主要是对项目施工期和运行期的水土流失量进行粗略估算，重点是对废石场、尾矿库，下游泥沙淤积的情况以及水土保持设施效益的情况的调查。

表 8.5-6  扰动后土壤侵蚀模数汇总表

| 项目区 |  | 车江铜矿工程 |  |  | 修正系数 | 本项目修正后采用值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工准备期 | 施工期 | 自然恢复期 |  | 施工准备期 | 施工期 | 自然恢复期 |
| 地下采场区 |  |  | 9000 | 2200 | 1 |  | 9000 | 2200 |
| 工业场地及辅助设施区 | 采矿工业场地区 | 5000 | 10500 | 1600 | 1 | 5000 | 10500 | 1600 |
|  | 选矿工业场地区 | 5000 | 10500 | 1600 | 1 | 5000 | 10500 | 1600 |
|  | 辅助设施区 | 5000 | 10500 | 1600 | 1 | 5000 | 10500 | 1600 |
| 道路工程区 |  |  | 12000 | 2000 | 1 |  | 12000 | 2000 |
| 尾矿库区 | 平面 |  | 7500 | 2000 | 1 |  | 7500 | 2000 |
|  | 坡面 |  | 10000 | 2400 | 1 |  | 10000 | 2400 |
| 采石场区 |  |  | 8000 | 2000 | 1 |  | 8000 | 2000 |
| 表土堆置 | 平面 |  | 11000 | 1800 | 1 |  | 11000 | 1800 |
|  | 坡面 |  | 13000 | 2200 | 1 |  | 13000 | 2200 |

3、可能产生的水土流失量

矿山建设中所产生的水土流失主要来源于建设中的场地平整、矿产开采形成的裸露坡面、废石、尾矿堆弃等。根据水土流失的主要来源，分类逐项预测各分区产生的水土流失量。

根据施工组织安排，工程施工中开挖的废弃土石方直接运至尾矿库场和废石场，填筑的土石料直接利用开挖段可利用料及采石场取用料；用于砼工程的砂卵砾石料、碎石料从料场购买，运至施工场地砼拌制工厂，用于路面填（砌）筑的砂卵砾石料、碎石料直接运至施工段点，对少量临时堆渣（料）雨季可采用临时覆盖等防护措施，防止其流失。

考虑到施工结束后迹地恢复和边坡防护的需要，作为水土流失防治新增措施之一，各区均应考虑表土需用量，设置表土临时堆放区。

根据水土流失预测公式及各施工单元不同施工时期的土壤侵蚀模数和流失面积计算各区可能产生的水土流失量及新增水土流失量（各区流失面积已扣除表土堆置面积），表土堆置区水土流失量根据所在分区的预测时段和表土占地面积单独计算后，分别计入各分区水土流失量预测中。详见表8.5-7。

表8.5-7   各分区水土流失预测计算表

| 行政 区划 | 施工单元 |  |  | 预测时段 | 土壤侵蚀 背景值(t/km2.a) | 扰动后 土壤侵蚀 模数(t/km2.a) | 流失 面积(hm2) | 侵蚀 时间(a) | 水土流失量(t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增 | 原生 | 总量 |
| 衡阳县 | 工业场地及辅助设施区 | 采矿工业场地 |  | 施工准备期 | 500 | 5000 | 0.33 | 0.25 | 3.7 | 0.4 | 4.1 |
|  |  |  |  | 施工期 | 500 | 10500 | 0.33 | 0.75 | 24.8 | 1.2 | 26.0 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 500 | 1600 | 0.04 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
|  |  | 选矿工业场地 |  | 施工准备期 | 500 | 5000 | 0.32 | 0.25 | 3.6 | 0.4 | 4.0 |
|  |  |  |  | 施工期 | 500 | 10500 | 0.32 | 0.75 | 24.0 | 1.2 | 25.2 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 500 | 1600 | 0.04 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
|  |  | 辅助设施区 |  | 施工准备期 | 500 | 5000 | 1.3 | 0.25 | 14.6 | 1.6 | 16.3 |
|  |  |  |  | 施工期 | 500 | 10500 | 1.3 | 0.75 | 97.5 | 4.9 | 102.4 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 500 | 1600 | 0.31 | 1 | 3.4 | 1.6 | 5.0 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 172.5 | 11.7 | 184.2 |
|  | 地下采场区 | 施工区 |  | 施工期 | 500 | 9000 | 0.01 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 500 | 2200 | 0.01 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.1 | 1.1 |
|  | 道路工程区 | 施工区 |  | 施工期 | 500 | 12000 | 0.39 | 1 | 44.9 | 2.0 | 46.8 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 500 | 2000 | 0.16 | 1 | 2.4 | 0.8 | 3.2 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 47.3 | 2.8 | 50.0 |
|  | 采石场区 | 施工区 |  | 施工期 | 500 | 8000 | 0.91 | 1 | 68.3 | 4.6 | 72.8 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 500 | 2000 | 0.91 | 1 | 13.7 | 4.6 | 18.2 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 81.9 | 9.1 | 91.0 |
|  | 尾矿库区 | 弃渣平面 |  | 施工期 | 220 | 7500 | 1.00 | 1 | 72.7 | 2.2 | 74.9 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 220 | 2000 | 1.00 | 1 | 17.8 | 2.2 | 20.0 |
|  |  | 弃渣坡面 |  | 施工期 | 220 | 10000 | 0.16 | 1 | 15.9 | 0.4 | 16.3 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 220 | 2400 | 0.16 | 1 | 3.5 | 0.4 | 3.9 |
|  |  | 临时堆置表土区 | 平面 | 施工期 | 220 | 11000 | 1.44 | 1 | 155.6 | 3.2 | 158.8 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 220 | 1800 | 1.44 | 1 | 22.8 | 3.2 | 26.0 |
|  |  |  | 坡面 | 施工期 | 220 | 13000 | 0.23 | 1 | 30.0 | 0.5 | 30.5 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 220 | 2200 | 0.23 | 1 | 4.7 | 0.5 | 5.2 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 323.0 | 12.5 | 335.5 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 625.7 | 36.1 | 661.8 |

4、水土流失量预测总量

根据上述预测成果可知，工程在建设期可能造成水土流失总量为661.8t，其中新增水土流失总量为625.7t。

### 8.6.5水源涵养作用的影响分析

本工程将最终导致6.04hm2永久占地，占地多为山地，涉及的植被主要包括灌木丛类、少量杉树、松树等、草本植物、农作物等。工程建设将破坏现有植被，完全裸露的土石景观和建设物将取代原有植被景观。按照湖南省林科院的研究资料，荒山植被的水份涵养能力为710m3/hm2·a，则本工程对水源涵养作用的影响可用以下公式进行计算：

Q=K·S

式中：Q——水源涵养量  m3/a

K——涵养系数  710 m3/ha·a

S——植被减少面积7.7hm2

则预计本工程导致涵养水减少量为：Q=K·S=710×6.04=4288.4m3/a

## 8.7水土流失防治措施

本工程工业场地及辅助设施区主要包括：采矿工业场地、选矿工业场地和辅助设施区，三个区域采取阶梯式方式紧密相连布置在一起，拟采取的措施如下：

（1）施工前对场地内表土进行剥离，作为后期绿化所用，集中堆置于场地内堆矿场内，临时堆土四周采取袋装土拦挡坎临时拦挡，临时拦挡坎底宽50cm、顶宽30cm、高40cm。雨季对临时堆土采取防尘网临时覆盖。

（2）在矿井井口（斜井和平硐）上坡侧5m处设浆砌石截水沟，截水沟采用梯形断面，纵坡1/1000，底宽0.5m，沟深0.5m。

（3）井口及洞口边坡为不陡于1：1.5边坡，本方案拟对边坡采取浆砌石骨架+植草护坡。

（4）采矿结束后，对井口处进行全面整地，整地后，回填表土并撒播狗牙根草籽，狗牙根草籽播种量为80kg/hm2。

（5）主体工程设计对工业场地及辅助设施区采取了浆砌石挡墙拦挡、草皮护坡、场内排水及地面硬化措施，这些措施都能有效的防止水土流失的产生。

（6）场地周边及场内应根据用地布置情况，沿净用地四周布设排水沟，对各地块进行整体控制，在出水口处布设沉沙池。排水沟采用土质排水沟（0.8m×0.5m×0.5m）沉沙池为土质沉砂池（1.5m×3m×1m）。

（7）尾矿库截水、排水工程：在坝与山坡的交接处设底宽0.5m，深0.6m的梯形断面坝肩截水沟，截水沟边坡为1:0.5，截水沟采用M7.5浆砌石砌筑，厚为0.4m。坝坡排水可在每级平台内侧设宽0.3m，深0.4m的横向排水沟。在垂直于坝轴线方向按间距50m设置宽0.4m，深0.5m的纵向排水沟。排水沟采用M7.5浆砌石砌筑，厚为0.3m。截水沟、排水沟均与下游排洪明渠相连，接入原地表自然排水体系。

（8）尾矿库堆积坝修筑前，在堆积坝下游坡面坡脚处修筑袋装土拦挡坎进行临时拦挡，拦挡坎外侧开挖临时排水沟。袋装土临时拦挡底宽0.7m、顶宽0.35m，分2层码放，高0.3m。临时排水沟在转弯或与其它排水设施交汇处设土质沉沙池，尺寸为：长×宽×深=3m×1.5m×1m，以沉降径流泥沙。临时排水沟与事先开挖的山脚侧排水沟相接，终端与灰坝下游排洪明渠相接，接入原地表自然排水体系。

大坝施工完成后对袋装土拦挡坎进行拆除，并对大坝两边的坝肩开挖面植草皮护坡，草种推荐选择狗牙根草。

（9）尾矿库排水管修建过程中会有大量的基础开挖土石方需临时堆放，周边应采取袋装土垒砌对松散土方进行临时拦挡，拦挡坎外侧开挖临时排水沟进行排导，遇降雨采用防尘网覆盖。待施工完成后，对施工迹地进行清理，平整土地，播撒草籽，恢复林草植被。播种量80kg/hm2，草种选择狗牙根草。

（10）工业场地及附属设施以及道路工程施工剥离的不可利用表土、淤泥、弃土等，规划运至尾矿库场内指定的地点集中堆放。堆渣坡脚采取袋装土临时拦挡，弃渣作业阶段，应对弃渣面分层压实，堆渣边坡坡比控制为1:2，整坡后进行边坡植草皮防护。堆渣完毕，对施工迹地进行土地平整，堆渣平面撒播草籽绿化，恢复为水土保持草地。播种量80kg/hm2，草种选择狗牙根草。

# 9 环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故引起的有毒有害物质泄露、易燃易爆引起的火灾、爆炸等，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性的污染源，计算确定其风险度，最后预测事故发生可能影响的最大范围，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别按表9.1-1划分。

表9.1-1   评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本工程尾矿库属非重大风险源，尾砂属一般毒性危险物质，项目所在地为非敏感区，本项目的风险评价等级为二级，主要工作内容为风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

## 9.1 环境风险识别

本项目主要风险类型有：

（1）废石和尾矿在堆存过程中，由于各自堆场建设、使用、管理的不规范或地质不稳，以及自然因素，可能造成堆场的失稳、垮坝、渗漏、泄漏等风险，对区域环境质量和居民人身安全造成不利影响。

（2）工程各矿体均为井下开采，可能由于地质不稳、支护不力，以及开采不当，造成地表变形、塌陷，以及突水等风险事故。

（3）炸药运输、贮存和使用风险

（4）废水非正常排放风险

## 9.2 尾矿坝垮塌风险分析

### 9.2.1风险来源

尾砂坝垮塌风险主要来自：

（1）尾矿库的设计没达到规范的要求；

（2）施工质量没保证；

（3）管理不规范；

（4）山洪暴雨超过设计设防要求。

### 9.2.2风险分析

本矿山服务期内尾矿坝的最高标高为180m，有效库容为204.66×104m3，根据地勘结论，坝址无不良地质，不易发生因地质原因垮坝风险。

在垮坝发生的情况下，尾矿库垮坝将造成大量尾砂沿沟谷倾泄而出，冲毁下游简易道路，淹没下游农田(主要分布于尾矿库西侧下游340m外平坦地域)，改变区域土壤性质，土壤无法用于农作物的种植，破坏了当地农民赖以生存的土地。另外，尾矿涌入彭新屋水塘，水塘内受污染水流进彭新屋水塘下游的小溪沟，引起水体污染事故的发生；区域生态环境将受到较为严重的影响。

根据现场踏勘，尾矿库下游是彭新屋水塘，水塘下游有一小片灌木草丛地、再下游为当地村民农田（最近农田距离尾矿库约340m），彭新屋水塘下游有排水小溪沟排入岳沙河（约3km）小溪沟沿线主要为农田。因此，尾矿库一旦发生垮坝，将造成大量尾砂倾泄而出，淹没库外彭新屋水塘和农田及生态植被，改变区域土壤性质，影响植物生长；另外，垮坝后尾砂废水进入彭新屋水塘下游地表水体中，最终流入岳沙河将污染地表水体，破坏水生动植物的生存环境。

据调查，尾矿库下游方向1km内有居民住房15栋，所有居民楼均位于坝底标高以下。根据尾矿库安全预评价结论，该部分居民将全部进行拆迁。

由《尾矿库可研报告》和《尾矿库安全预评价报告》可知，尾矿库初期坝按四等库、初期防洪标准按100年一遇设计，尾矿库后期防洪标准取200年一遇。尾矿库汇水面积为0.27km2，为保证尾矿库的防洪安全，尾矿库设计采用排水斜槽—排水管排洪，排水斜槽—排水管排洪均为C25现浇钢筋混凝土圆形结构，管径均为1.2m，斜槽上端位于库尾端，长约213m，排水管长约466m，排水管出口位于尾矿库初期坝下游。由报告中的洪水计算及调洪演算结果可知，在排洪系统正常运行的情况下，尾矿库的防洪安全可以满足规范要求，可将尾矿库受洪水影响发生垮坝事故的可能性降至最低。尾矿库的安全性能符合《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）及国家有关法律法规、标准、规章、规范的一般要求。

### 9.2.3防范措施

（1）拦石坝、尾矿坝和边坡防护措施按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、监理，确保工程质量，消除风险隐患。

（2）尾矿库场周按最大洪水标准设置环形截洪沟，避免雨季地表径流直接冲

刷尾砂堆体、冲击尾矿坝，确保尾矿坝安全。

（3）严格施工管理，确保坝的施工质量。

（4）制定尾矿库安全管理规章制度，加强日程管理监护，杜绝发生安全事故

同时，定期对尾矿库进行安全性和稳定性方面的评价。

（5）服务期满后，及时进行封场和生态恢复工作，防止水土流失。

（6）加强尾砂坝的建设和维护，按有关要求定期对坝体进行安全评估，及发现问题并处理。

（7）加强尾矿库的日常管理，增强巡视，对发现管道的堵塞、破损等情况应及时处理。特别是在春夏雨水多的季节，更要加强对库坝的巡察。

## 9.3废石场风险分析

废石场风险主要是废石场整体失稳和边坡失稳两种类型。整体失稳主要是基底地形坡度太陡，废石与基底的摩擦系数小，基底的地质和水文条件差、基底承载力低，排水设施不完善等原因；边坡失稳主要原因有废石高度超过废石的稳定度、场内连续排弃了物理力学性质不良的岩土层、地表水截留不当使岩土含水饱和降低了岩土的物理力学性质、场内地表水集流冲刷边坡和冲刷坡脚导致失稳发生。

废石堆场占地面积约7700m2，废石场总容量 12.5 万 m3。废石场位于矿区中部主斜井南部的一个沟谷内，废石场在暴雨作用下引发和加剧废石流可能性较小，造成总体整体失稳情况较小，废石场应在下游边坡设置挡土墙，废石场四周设置排水沟，废石堆存时注意不超过废石堆存高度，因此造成废石堆边坡失稳的情况较小。

为确保废石场安全运行，尽量降低废石场发生崩塌、滑坡以及泥石流等事故的可能性，降低其对采矿工业广场设施、道路、矿区员工等潜在的风险影响，本评价建议如下：

（1）建设方应委托有资质单位对废石场的挡土墙和排水沟进行设计、施工，废石场应设计有完善的撇洪设施，施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料，施工现场监理到位，严格把关，确保场区施工质量。

（2）加强日常监控，组织专人负责堆场安全，发现问题应认真对待，对废石场进行全面安全检查，找出问题所在，并解决问题，消除一切安全隐患，杜绝废石场垮坝造成泥石流的事故，以确保废石场安全可靠运行。

（3）加强废石的综合利用，可用于区域道路的修建、建筑材料，或用于矿区采空区的充填，尽量减少废石堆存量。

（4）完成采矿后，废石堆场应按规定进行生态恢复和封场处理，防止水土流失。

在认真落实废石场各项要求及加强日常管理后，可将废石场失稳风险降至最低。

## 9.3 地面塌陷风险分析

### 9.3.1 风险因素分析

地表塌陷主要由井下疏干和地下开采所引起。地下开采会产生采空区，采空区上方覆盖的岩层将失去支撑，原来的平衡条件将被破坏，致使上方岩层产生变形，直到破坏而塌落。本矿段矿体及围岩稳固性好，除构造裂隙发育的局部地段需简单支护外一般勿需支护，在及时回填采空区的情况下，地表塌陷的可能性较小，但若开采方法不当或开采后不及时回填采空区，或者未按采矿设计图施工，开采暴露面过大，保安矿柱被破坏，需支护的地段未及时支护，以及其它突发事故，都有可能使矿井内壁不稳定，而引起地层崩塌，造成地表移动和地表塌陷。

### 9.3.2 影响分析

根据本项目湖南省衡阳县黑石砣铜多金属矿矿山地质环境保护与恢复治理（含土地复垦）方案，评估区属低山区，山坡坡度一般为5～23°，一般15°左右，地层倾向与地形坡向有同向及反向坡，地层倾角大于地形坡角。植被覆盖率高，自然边坡稳定，现状条件下未发生崩塌、滑坡灾害，而未来矿业活动不增加地面工程建设，仅为地下深部开采，故预测未来矿业活动引发崩塌、滑坡灾害可能性小，灾害危险性小。未来废石堆平均堆高10m，边坡较稳定，废石堆上方无洪流冲刷，引发较大崩塌、滑坡可能性小，可能引发小型错落坍塌现象，其下方无居民及建筑物。危险性小。

### 9.3.3 防治措施

（1）严格按照采矿设计图施工，不随意改变矿井内壁边角和跨度，尽可能减少采空区暴露面积。

（2）必要时应加固或支撑，提高内壁和顶板的稳定性。

（3）加强采矿管理，提高采矿强度，集中开采一个区域，开采完一部分，就及时回填采空区，尽量缩短采空区空场时间。

（4）加强地表和矿井内壁岩石的移动监测，提前示警，并配备完善的抢险措施和充足的抢险设备。

## 9.5 炸药运输、贮存和使用风险分析

### 9.5.1 风险因素分析

在炸药运输、贮存和使用过程中，若因运输、贮存时或使用时操作不当而发生意外情况，均有可能发生爆炸事故，造成人员伤亡。

### 9.5.1 影响分析

矿山炸药存放点位于矿主井口西南面约460m的山坡处。矿山炸药存放点的存放量为10天的用量即1260kg，炸药存放点设值班室、防水沟等建筑物及消防系统。炸药存放点周边150m内无其他居民，且周边均有山体阻隔。炸药存放点的风险主要为炸药意外爆炸对周边环境及人员造成的危害。环境危害主要为爆炸后引发火灾对炸药点区域的植被、土壤、生态环境的影响。炸药存放点在设计中如果严格按照《爆破安全规程》（GB6722-2011）执行，发生爆炸事故几率很小。炸药存放点与主要生活区及办公区之间有山体相隔，距离较远，存放点周边也无其他居民，若发生炸药意外爆炸等风险事故，引起存放点外人员危害的可能性较小。

按照《爆破安全规程》（GB6722-2011）要求，为避免炸药存放点爆炸引发火灾等环境危害，炸药存放点围墙外开挖有隔离带和消防水池，并定期清除隔离带内的植被，防止火势蔓延，以减少对周围植被及生态环境的损害。同时在矿山开采期间，建设方应做好炸药的日常安全管理。在做好日常安全管理的条件下，环境风险可接受。

### 9.5.2 防治措施

（1）根据《爆破安全规程》（GB6722-2003）有关要求，购买爆破器材的单

位，应凭有效的爆破器材供销合同和申请表，向公安机关申领“爆破物品运输

证”。道路运输时车厢的黑色金属部分应用木板或胶皮衬垫（用木箱或纸箱包装

者除外）汽车排气管宜设在车前下侧，并应配带隔热和熄灭火星的装置。其运

输路线按公安部门指定路线行驶，一般情况下，运输事故发生概率较小。

（2）爆破器材应贮存在专用的爆破器材库里；贮存爆破器材的单位设置爆破器材库，应报主管部门批准，并报当地县（市）公安机关审查同意，方可建库。地面总库的总容量：炸药不应超过本单位半年生产用量，起爆器材不应超过一年生产用量。

（3） 在库区周围应设立密实围墙， 围墙到最近库房的距离不应小于15m （小型库不应小于 5m）围墙高度不应低于 2m。爆破器材库的结构，应遵守《民用爆破器材工厂设计安全规范》（GB50089-98）及《地下覆土火药炸药仓库设计安全规范》（GB50154-92）的有关规定。修建高位水池（小型库为 15m³）消防水池距库房不大于100m。

（4）炸药库采取有效防潮措施，划定安全区界，生产中运送及发放炸药、爆破器材由专人管理，以避免火灾和爆炸事故的发生。根据国务院 1987 年 2 月制定的《化学危险物品安全管理条例》和中华人民共和国 1984 发布的《民用爆炸物品管理条例》等管理条例，炸药库应搞好以下安全管理：

① 将平时使用的炸药存于专业的炸药库，每日由专人负责取用。

② 将项目批文及炸药库设计图纸和专职保管人员登记表报所在县公安局

“爆炸物品储存许可证”。

③ 建立出入库检查、登记制度。

④ 库内储存的爆破器材数量不得超过设计容量，性质相抵触的爆破。

⑤ 器材必须分库储存，库内严禁存放其它物品。

⑥ 严禁无关人员进入库区。严禁在库区吸烟和用火。严禁把其它易引起燃

烧、爆炸的物品带入仓库。严禁在库房内住宿和进行其它活动。

⑦ 发现爆破器材丢失、被盗，必须及时报告所在地公安机关。

（5）安全规范对爆破器材库的照明、通信和防雷设施，爆破器材的贮存、收发与库房管理等有明确强制性规定。由于矿区地处偏僻，如果炸药库发生意外事故，受影响的主要是矿山设施及员工，可能造成不可估量的损失。因此，矿山在建设、日常管理中需严格执行安全规范，加强管理，以杜绝危险事故发生。

## 9.6 尾矿库溢流水直接外排风险分析

### 9.6.1影响分析

工程在正常情况下，尾矿库溢流水全部回用。但在暴雨季节或废水处理及回用设施失效时，将有大部分或全部的尾矿库溢流水外排直接进入项目下游小溪沟，对此使用完全混合模型在尾矿库溢流水全部外排2123m3/d时，对小溪沟水质的影响进行预测，结果见表9.6-1。预测结果表明，尾矿库的溢流水如全部外排进入小溪，将导致小溪Pb超标，对小溪水质有一定的影响。

表9.6-1  尾矿库溢流水全部外排时对小溪水质影响预测结果

| 项目 |  | 水质（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 |  | Fe | Cu | Pb | Zn | 流量 |
| 评价标准 |  |  | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.294m3/s |
| 水质 |  | 0.17 | 0.058 | 0.051 | 0.22 |  |
| 小溪 | 现有水质 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.008m3/s |
|  | 预测水质 | 0.175 | 0.066 | 0.0501 | 0.224 |  |
|  | 预测结果超标倍数 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 |

尾矿库溢流水全部外排对小溪水质影响较大，因此，建设方必须加强尾矿库溢流水的回用与尾矿回水系统管理，避免风险事故的发生。设置废水事故池，若发生废水事故排放，及时将水泵入事故池中暂存。

### 9.6.2 防治措施

（1）建设方应请有资质单位进行工程废水回用系统的设计及施工。

（2）加强工人安全培训，并对设备和管路进行定期检查。

（3）加强废水处理系统的日常管理，增强对水泵的巡视，对发现管道的堵塞、破损等情况，应及时处理，同时回水池旁所建回水泵站，站内应安装两台水泵，一台并联工作，一台备用。同时采用双电源切换装置。

（4）回水池下游设置设置废水事故池，一旦发生废水事故排放，可将废水引入事故池内，并立即停止生产对废水处理设备进行抢修，设备正常后，再开始生产。

## 9.7 风险应急预案

### 9.7.1 应急组织机构和职责

（1）应急救援指挥部的构成

应急救援指挥部设在矿区办公室内。主要包括下列人员：

① 总指挥：总经理

② 副总指挥：副总经理（1~2 人）

③ 指挥部成员：项目总工程师、财务部负责人以及消防安全负责人。

（2）应急救援指挥部职责

① 执行国家有关应急救援工作的法律法规和政策；

② 发生重大事故时，由指挥部发布实施和解除应急救援命令；

③ 分析灾情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，组织指挥救援队伍，实施救援行动；

④ 负责对各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求；

⑤ 负责对外界公众的通知情况；

⑥ 组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训；

⑦ 负责本预案的制定、修订；

⑧ 检查督促做好炸药事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。

（3）值班检查人员发现险情及时报告总经理室或接警中心室，电话号码在选厂各工作场所公示张贴。场区的通讯设施包括：扩音对讲电话 5 套、扬声器 3 个、无线对讲电话 2对。

（4）现场警戒和疏散措施

①、由安全环保科根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

②、紧急疏散时，由安全环保科指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

（5）事故上报程序和内容

①、报告程序：

事故发生后安全环保科24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

②、报告内容：

发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

⑸、善后处理

①、突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

②、组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

③、突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由厂办公室或指定人员统一对外发布信息。

### 9.7.2 尾矿坝垮塌发生故障风险应急预案

尾矿库一旦发生垮塌、或暴雨引起的泥石流等地质灾害，厂方应立即通知下游村民及现场工作人员转移至安全地带，避免出现人员伤亡。同时，应及时的对彭新屋水塘及时进行清淤，保证附近小溪畅通，防止事态继续恶化，尽快完成山体滑坡、 崩塌、或其他地质灾害的修复工作，及早转移倾泻的山体尾矿，以避免在暴雨天气泥石流产生。

### 9.7.3尾砂管道输送风险分析

工程尾砂输送管道全长约200m，管道主要沿山坡铺设，再沿山体地表铺设至坝前放矿点。在营运过程中如果管道断裂或堵塞，可能造成尾砂水外泄，地表管道泄漏则污染沿途土壤、生态环境。

为了避免尾砂输送风险对区域环境产生不利影响，建设方在输送管道施工中，应充分考虑管道的维护与更换的方便性。

在工程营运阶段，应做好尾砂管道断裂或堵塞的风险防范工作，加强管道的观察及维护，发现问题及时处理，必要时停产进行检查和维修。在更换管道时注意将管内残余的尾矿收集后送至尾矿库堆存，禁止随意堆放，污染环境。

### 9.7.4 地面塌陷风险应急预案

矿区一旦发生地面塌陷，厂方应立即通知现场工作人员转移至安全地带， 避免出现人员伤亡。同时，应及时封锁塌陷地区，防止人员进入而导致事态继续恶化尽快完成地面塌陷的修复工作。

### 9.7.5 井下风险应急预案

井下一旦发生大量涌水无法有效控制或井下通风系统故障， 厂方应立即通知

井下工作人员及时撤离回到地面，避免出现人员伤亡，同时，采取措施及时控制井下涌水量，对井下通风系统进行检查维修，确保其正常运行。

### 9.7.6 炸药运输、贮存和使用风险应急预案

炸药在运输、 存储过程中一旦发生事故， 如运输车辆泄漏、 存储厂房坍塌等，厂方应立即通知附近村民及现场工作人员转移至安全地带，避免出现人员伤亡。同时应立即联系相应主管部门，对炸药及其他爆破器材进行安全处理、转移。 同时应及时检查清点炸药及其他爆破器材数目， 明确其他易燃易爆物品被隔离在爆炸可能影响的范围以外。

### 9.7.7 选矿废水非正常排放风险应急预案

正常情况下，选矿废水（包括尾砂坝渗水）通过坝下600m3回水池收集后全部返回选厂回用，不外排。但在回水泵或回水输送管道出现堵塞、破裂时，可能造成选矿废水直接排放。

选矿废水排放事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断污染源、 控制事故扩大，并将事故排放的废水引入事故排放池中暂存，再泵至尾矿库内，若事故废水造成彭新屋水塘水质污染，彭新屋水塘蓄水不可再向外直接灌溉，需对其处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中相关标准要求，方可外排。建设方必须加强尾矿库溢流水的回用与尾矿回水系统管理，避免风险事故的发生。同时回水池旁所建回水泵站，站内应安装两台水泵，一台并联工作，一台备用。同时采用双电源切换装置。

## 9.8尾矿库安全预评价结论

湖南浩美安全环保科技有限公司于2014年6月编制的《黑石砣尾矿库工程安全预评价报告》结论如下：

（1）拟建尾矿库存在山体滑坡、坝体滑坡、洪水漫顶、坝体渗流、排水系统失效、触电、生物、粉尘、高处坠落、和淹溺等危害。其中山体滑坡、坝体滑坡、洪水漫顶、坝体渗流为可能导致重大事故发生的重大危险、有害因素，在下一步设计、施工及尾矿库将来运行管理中应采取有效的措施加以防范，触电、生物、粉尘、高处坠落、和淹溺危害容易发生，在今后尾矿库施工及运行中应加强这一方面的防护和管理。

（2）拟建尾矿库选址位于天然山谷内，库区附近无大型工矿企业、水产企业、主要设施设备和大型居民区，不存在全国和省重点保护名胜古迹，下游方向1km范围内无大型居民区，库区范围不属于水源保护区，库区场地稳定，其排水构筑及坝体均可用强风化岩层或其他能达到设计要求的土层作为持力层，但尾矿库库区下游方向1km内有居民楼15栋，建议按照尾矿库安全预评价结论对该15户居民楼进行拆除。总体来说，拟建尾矿库选址条件较好。

（3）拟建尾矿库选用碾压堆石坝为初期坝，后期采用上游法尾矿筑坝，坝型选择合理；初期坝高度、内外坡比、坝顶宽度及堆积坝坡比等主要结构参数选取适当，符合有关安全标准要求；经稳定性复核，拟建尾矿坝的稳定性安全系数满足规程要求，但右坝肩岩层倾向初期坝下游方向，对坝体稳定不利，考虑抗滑移措施。

（4）可研选用的防洪标准符合规程要求，采用排水斜槽+排水管形式的排洪系统布置合理，排水构筑的拟定尺寸合理，经调洪演算，拟建尾矿库在规定的洪水条件下，其最小安全超高和干滩长度满足规程要求；

总结论：黑石砣尾矿库工程建设项目总体可行，在今后设计、施工和生产运行中应充分重视本报告中提出的危险、有害因素，并认真落实本报告中提出的安全对策措施后，改尾矿库潜在的危险、有害因素的风险能有效得到控制，其安全性能满足国家生产法律、法规和标准的要求。

# 10 污染防治措施

## 10.1施工期污染防治措施可行性分析

工程主要建设内容为采矿井下开拓系统、采矿工业广场、选厂、尾矿库工程，根据工程特点配套建设污染防治设施。施工期采取的污染防治措施如下：

### 10.1.1施工废水环境保护措施

（1）加强施工管理，强化施工队伍环保意识。运输、施工机械机修油污应收集处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应收集进行集中处置。

（2）加强对施工机械的维护和保养，防止机械漏油事故的发生。

（3）混凝土搅拌废水、洗车污水应设置沉淀池进行沉淀处理，去除SS和油污，排水可用于场地洒水。

（4）基建期地下涌水，在施工初期，先建地下涌水沉淀池，废水排入沉淀池内澄清，回用于场区内施工涌水施工场地洒水；施工期生活废水依托周边民房原有纳污设施解决。

### 10.1.2施工扬尘防治措施

（1）根据主导风向和周围环境敏感目标的分布，施工场地要合理布局，堆场、应远离居民点。

（2）运输土方、砂石料等卡车装载不易过满，对散装含尘物料应用篷布遮盖，中速平稳行驶，以防止沿途洒漏和物料飞扬，场区内洒水抑尘等。

（3）施工期应避免粉状物料的露天堆放，余土做到合理堆放，及时清运。

### 10.1.3施工噪声防治措施

（1）合理选择施工机械和施工方法，尽量选用低噪声设备；

（2）规范施工秩序，文明施工作业，合理安排施工时间和施工场界。搅拌机等高噪声设备应尽量安排在白天使用，夜间(22:00-6:00)不使用高噪声设备；

（3）汽车晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭；

（4）对于噪声较高的施工机械，应合理安排其布局及作业时间，尽量避免多个高噪声机械同时作业，并在其周围设置适宜的隔声装置；

（5）在施工过程中，加强施工设备、运输车辆的维修保养，避免由于设备性能减退造成噪声增强。

### 10.1.4施工固体废物防治措施

（1）施工弃土（渣）应符合相关的堆弃土（渣）场规划，禁止向彭新屋水塘及周边河道倾倒施工弃土。

（2）在施工初期要先建好废石场的拦挡和截排水措施，基建期产生的废石应全部堆置在废石场内，不得随意堆弃。

（3）施工人员生活垃圾和施工产生的废弃建材、包装材料等应及时清运。

（4）对施工表土应妥善堆存，用于后期覆土绿化。

## 10.2营运期污染防治措施可行性分析

### 10.2.1废气污染防治措施

1、凿岩爆破废气

采矿工工艺废气主要是采掘作业凿岩、爆破产生的含粉尘、CO、NOX井下通风废气。井下通风废气排风口离居民点较远，因此井下通风废气主要是对岗位操作工人的身体健康有一定的影响，对大气环境影响较小。

矿井具体防尘措施如下：

①合理布局炮眼，控制矿岩的块度，尽量避免和减少二破碎。

②井下采用喷雾洒水降尘、湿式凿岩。喷雾洒水降尘措施主要用在抑制井下装矿工序、矿车运输抑尘。

③强化井下通风系统、避免含尘污风进入井下作业场所。

④爆破作业不仅是产尘最集中而且是产生有害气体最集中的生产工序，且产生的粉尘细微，自然沉降速度慢，因此，在加强通风的同时还应采取以下措施：A喷雾降尘；B采用水幕拦截降尘，水幕应遮断巷道的整个过风断面并迎向爆破后的烟尘流喷射。C、采用水封爆破。

⑤尽可能采用密闭型设备，并设置通风除尘设施。

⑥在产尘量较大的工作地点，岗位操作工人应配备个体防护措施，如防尘口罩、防尘工作服和防尘工作帽等。

2、破碎、筛分粉尘

选厂矿石破碎、筛分过程中产生粉尘，产尘浓度一般4000mg/m3。本工程选厂规模10万t/a，根据同类企业经验值估算：破碎废气量1000 m3/h，粉尘浓度4000 mg/m3，粉尘产生速率4kg/h。：筛分废气量1320 m3/h，粉尘浓度4000 mg/m3，粉尘产生速率5.28kg/h。矿石破碎采用洒水及布袋除尘器措施后，除尘效率＞99%。因此经处理后粉尘排放量为破碎废气量粉尘浓度40mg/m3，粉尘产生速率0.04，排放量为0.316t/a，筛分废气粉尘浓度40mg/m3，粉尘产生速率0.053kg/h，排放量0.419t/a。

经上述除尘系统处理后，选矿车间外排废气中粉尘的排放浓度小于80mg/m3，符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5中采选粉尘排放标准。

3、尾矿库扬尘

生产过程中产生的尾砂将堆放于尾矿库内， 堆存过程中会由于起风而产生扬尘，起尘量与天气、尾矿库干滩面积、尾矿细度、尾矿干湿程度等有关。该地区多年平均风速为 1.1m/s，小于起动风速。因此产生尾矿扬尘的可能性较小。但在大风天气，尾矿库会产生一定量的扬尘。

为减少扬尘量的产生，拟采取均匀放矿，干燥天气对废石堆尾矿库洒水润湿，尾矿库对于不再放矿点的干滩，及时覆土种草，恢复植被等措施减少扬尘的产生，一般对周围环境影响较小。

4、道路扬尘汽车尾气

道路扬尘、汽车尾气来源于汽车运输产品以及生产材料、建筑材料过程。道路扬尘属低源等效线污染源，产生浓度较低且产生量无法估算。汽车尾气属低源等效线污染源，主要污染物产生浓度为：CO0.05～0.50％、NO2700～2000ppm碳氢化合物200～1000ppm、微粒0.15～0.30g/Nm3，主要污染物单位排放量为：CO1.5g/km、NO2＋碳氢化合物1.2g/km、微粒0.17 g/km。由于本项目运输量不大且运输距离较短，因此道路扬尘产生量、汽车尾气及主要污染物CO、NO2碳氢化合物、微粒排放量很小，对周边环境影响较小。

5、食堂油烟废气

项目产生的油烟气进入专用排气管道引至食堂楼顶2m高空排入大气。经油烟净化器处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准。

综上：只要在日常生产中加强管理，确保通风系统和洒水除尘系统等废气处置措施的正常运转，上述废气处理方法是可行的，处理效果也是可靠的。

### 10.2.2废水污染防治措施

1、井下涌水污染防治措施

计算矿区正常涌水量为132.45 m3/h（3178.8 m3/d）井下排水方式采用一级机械排水方式，矿坑水汇集至-100m水仓后，由水泵统一抽排至地表沉淀池沉淀处理，矿井涌水353.4m3/d用于生产消耗。剩余2825.4m3/d未利用部分，通过修建排水管道约1.5km进入岳沙河。本项目采矿废水水质类比“桂阳县桥市乡东卡坪铜多金属矿”的井下涌水水质数据。从表4.7-3中结果可看出，项目废水外排可达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中相应标准标中表2要求且重金属因子Pb、As、Cd可到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类排放标准。

2、选矿废水污染防治措施

本工程选矿用水总量为2432 m3/d，其中选矿及精矿带走水量按3%计，即73m3/d；进入尾砂管水量为2359m3；随尾矿进入尾矿库后蒸发损耗按10%计，则损耗量为236m3/d.，尾矿库溢流水产生量为2123 m3/d。本项目在尾矿库下游设置了一个收集沉淀回用池，按4h废水量考虑，容积600m3。选矿废水经回水池沉淀后，泵回选厂高位水池回用选厂做选矿用水，正常情况下可全部回用。在暴雨季节，由于雨水进入尾矿库及废水回水池，造成选矿废水过多而不能全部回用，将此部分选矿废水引至地下涌水排水管排入岳沙河。根据表3.3-4 可知尾矿库溢流水因子可达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中相应标准要求，因此本项目产生的选矿废水水质较好，雨水的混入能起到稀释选矿废水的作用，不会因雨水的混入而降低尾矿库对选矿废水的澄清、降解功能，同时尾矿库和回水池等具有缓冲作用，所以暴雨季节也能保证选矿废水的达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2的标准、重金属因子Pb可到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类排放标准外排。故本项目选矿废水污染处理措施可行。

3、废石堆淋滤水污染防治措施

废石场在晴天和旱季时无淋滤水产生，在雨天和雨季（4～7月份）才有废水外排。通过类比废石场废石毒性浸出试验结果，其属于第Ⅰ类一般固体废物，淋滤水各监测因子可达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2标准且重金属因子Pb可到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类排放标准。在废石堆场周边设置排水沉淀池沉淀，产生的淋滤水可达标排入无名小溪，对区域地表水环境影响较小。

4、生活污水污染防治措施

生活污水主要污染物为悬浮物、氨氮等，经地埋式污水处理系统处理后排入附近小溪，用于周边农田灌溉，非农灌季节，沿小溪流入岳沙河，生活污水排水量较小，对小溪及岳沙河水质影响较小。

综上所述，工程各类废水污染防治措施可行。

### 10.2.3噪声防治措施分析

由风机、空压机、地下采矿凿岩机以及选厂的生产设备破碎机、球磨机、筛分机等 噪声源强为100～110dB(A)。通过预测分析，本项目噪声对周围居民点影响很小，主要是对一线生产人员有一定的影响，其次对生态环境的影响。

本报告建议采取以下噪声污染防治措施：

① 尽量采用低噪声机械设备，降低噪声源强。

② 安装高强噪声源球磨机、颚式破碎机、破碎机的破（粉）碎车间，合理布置门窗数量和位置，控制噪声传播途径，以减轻噪声对周围环境的影响。

③ 高强噪声源空气压缩机配置进气消声罩， 并安装在配置隔声门窗的实心砖墙机房内，以减轻噪声对一线生产人员和生态环境的影响。

④ 一线生产人员应配置防护耳罩、耳塞等个人防护用品，以减轻噪声对一线生产人员的影响。

矿区内噪声拟采取以上措施后，另外还可加强建设场地的绿化，削减噪声向外传播的强度和范围。采取措施后，选矿场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，是合理可行的。

### 10.2.4固体废物污染防治措施分析

（1）废石处置措施可行性分析

根据建设单位提供的资料，本项目开拓工序产生的废石 4765.4m3本项目采矿时废石量其产生量约为年采矿石量的 15%，即 15000t/a。根据类似矿山对废石进行的毒性浸出试验结果，对照《污水综合排放标准》中相关标准，此类废石属一般工业固体废物中的Ⅰ类工业固体废物。废石拟部分综合利用于充填井下采空区，剩余部分送至主竖井东南侧废石堆储场地堆置。

为保证废石安全堆存，评价建议：

本项目废石场建设时应在其上游设置截洪设施，在两侧设置排水设施，可拦截山坡汇水，在降雨使使外部雨水不会进入废石堆场，可减少废石堆场渗滤液的产生。废石堆场底层排弃大块岩石，并形成渗流通道，可使渗滤液自流出废石场进入处理设施。废石堆场底设浆砌拦石坝，坝高2.5m，可有效防止废石堆出现滑坡。待项目出矿后，环评要求建设单位，对废石补充毒性浸出实验，进一步确定本项目废石属Ⅰ类一般固废后，废石可作为建筑材料综合利用，减少废石的堆存量。工程结束后，废石堆场将进行复垦及生态恢复。

本项目废石均得到了有效处置，废石堆场设有截洪坝、排水沟、拦石坝等防护措施，井下开采废石对外环境影响较小，防治措施是可行的。

（2）沉淀渣处置措施分析

沉淀渣不属于危险废物， 沉淀渣拟随尾矿运输至尾矿库堆置处理，不向外排放。实践证明，其措施是基本可行的。

（3）废矿物油

项目生产设备凿岩机、破碎机、球磨机等在检修过程中产生的废润滑油、机油、乳化油等。产生的废矿物油约为0.02t/a。产生的废矿物油属于危险固废，应在场区内妥善收集，交有资质单位回收。

（4）尾矿处置措施可行性分析

①尾矿库概况

选矿尾矿堆存于尾矿库，尾矿库位于选矿厂西南面直线距离约200m的自然冲沟中下部，库址地形条件较好，适合建设尾矿库。尾矿库设计总库容204.66×104m3，总坝高度45m，有效库容约163.73万m3，按尾矿86122t/a尾矿产生量（比重约1.5）折合57414m3，还可供选厂服务27.29年以上，属四等库，构筑物级别为5级，抗震设防烈度为六度。

②安全性评价

从地形和周边环境角度分析，该尾矿库和坝址选择适当。经可研部门验证，尾矿库排水系统采用排水斜槽—排水管组成，其设计尺寸满足泄流要求；尾矿库的安全性能符合《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）及国家有关法律法规、标准、规章、规范的一般要求；在下一步设计、施工及运行中全面、认真落实本安全设计安全专篇提出的各项安全对策措施，使该尾矿库工程潜在的危险、有害因素能得到有效控制，公司应全面落实本评价报告所提出的建设、运行阶段的安全对策措施，确保该尾矿库工程建设及运行安全。

③尾矿库闭库

在矿山服务期满后尚未寻找到区域新矿产资源时尾矿库必须停止使用，或远期使用到最终设计高程前1-2年应做出闭库处理设计和安全维护方案，并报上级主管部门审批实施。

应由有资质单位进行闭库设计，并报相关部门批准必须根据设计要求进行工程处理，竣工后经验收方可闭库。闭库后在库区范围内(不包括尾矿坝)，实施土地植被绿化工作，使之恢复良好的生态环境和自然景观。尾矿坝应设置警戒线，采取隔离措施，并设立警示牌，以防止对坝体及其坡面的人为破坏。尾矿坝外坡面应按闭库设计要求，做好排水设施及坝面防尘维护工作。

闭库后，若发生新的情况，应照如下处理：

a、库内尾矿作为资源回收利用时，必须进行开发工程设计，并报上级主管部门批准，同时报送当地安全生产委员会备案后方可实施；

b、尾矿库若再次使用时，应视同新建尾矿库，需进行增高增容工程设计，报请主管部门审批，同时报请安全生产监管部门审查备案。

综上所述，工程采用的固体废物处置措施可行。

# 11 清洁生产及总量控制分析

清洁生产是联合国环境规划署提出的环境保护由末端治理转向生产的全过程控制的全新污染预防策略。是以科学管理、技术进步为手段，通过节约能源、降低原材料消耗、减少污染物排放量，提高污染防治效果，降低污染防治费用，消除、减少工业生产对人类健康和环境的影响。其实质是一种物料和能源最少的人类生产活动的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或消除于生产过程中。它是实现经济和环境协调发展的最佳选择，可作为工业发展的一种目标模式。清洁生产的内容包括：（1）使用清洁能源和原料（2）清洁的生产工艺过程。

## 11.1清洁生产指标分析

### 11.1.1原辅材料、能源

（1）使用清洁能源和原料

①本工程包括井下采矿和选矿，选矿原料为采出的原矿，属不易氧化，无溶出的无毒性原料。

采矿使用的炸药为当地公司配送，公司部对炸药进行存储，选矿所用选矿药剂(石灰、2号油、松油、乙黄等)为采矿和选矿常用的材料，毒性较低或基本无毒性，符合国家相关要求。

②本工程所用能源为电源，属于清洁能源。采矿用水来自开采产生的井下涌水，剩余井下涌水作为辅助水源加以利用，做为选厂用水，充分利用水资源；选矿用水是主要来自尾矿库溢流水，正常情况下溢流水可全部循环利用，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表5中有色金属系统选矿水重复利用率≥75%的要求，且高于同区域其它同类型厂（区域内平均水平为80%）。

(2)生产工艺

本工程采矿方法主要为浅孔留矿法，适用于矿石和围岩较稳固，属普遍运用的采矿方法。工程采矿损失率和贫化率分别为15%和15%，可达到目前国内同类厂家水平。

选厂采用的磁选—浮选选矿工艺，属国内同类厂家通过多年生产实践确定的常用铁矿、铜矿选矿流程，可有效提高铜元素的回收率。通过该工艺对原矿中铁元素的回收率可达到65%，Cu元素的回收率可达到88.8%,能够达到国家规定的水平以上，较为充分地利用了矿产资源。

（3）生产设备

本工程采用的主要生产设备凿岩机、破碎机、球磨机、螺旋分级机、磁选机、浮选机等均为现在国内普遍使用的设备，无淘汰落后设备，符合国家政策要求。

（4）对环境影响

工程井下开采采用湿式凿岩、喷雾洒水等降尘措施，选厂破碎采用局部密闭、洒水喷雾降尘，可有效减少粉尘的产生量，对外环境影响较小。

本工程选矿废水随尾矿一起自流至尾矿库内沉淀处理后回用，可有效减少工程废水外排对水环境的影响。

建设方对现有已对尾矿库进行了地质勘察和初步设计工作，确保尾矿库正常运行，尾矿堆存较为安全，只是尾砂的堆存对区域景观有一定影响，但项目区域不属于风景区和保护区，影响较小。

（5）产品

通过该选矿工艺得到的铁精矿、铜精矿的品位达到同类精矿中等水平。

## 11.2清洁生产结论

综上所述，本工程清洁生产水平可达到国内一般水平。

## 11.3进一步加强清洁生产建议要求

（1）矿山开发指导方针

矿产资源的开发遵循“矿山生态保护与污染防治技术政策”要求，贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。

（2）污染控制

注重对矿山所在区域生态环境的保护；废石场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等，采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤结构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。

（3）建立和完善清洁生产组织

为使企业长期、持续地推行清洁生产，建议企业设专职人员，负责组织协调并监督实施清洁生产方案，经常性地对职工进行清洁生产教育和培训，负责清洁生产活动的日常管理。

（4）建立完善的清洁生产制度

把清洁生产成果纳入企业的日常管理，是巩固清洁生产成果，防止流于形式的主要手段。应把清洁生产方案文件化，形成制度：把清洁生产提出的岗位操作措施写进操作规程，并严格执行；把清洁生产工业过程控制措施列入企业的技术规范。

（5）根据国家环保部发布的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》以及其他矿山开采的政策、法规要求。本项目在实际生产过程中注意以下几个方面：

①发展绿色开采技术，实现矿区生态环境无损或受损最小；

②提高采矿技术，最大限度地提高矿产资源的回收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利用。

（6）管理方面

上岗人员要实现事先培训，则优录用，严格考核，优胜劣汰。

把清洁文明生产全过程指标化，制定严而可行的控制指标作为考核的依据，考核结果与管理者的业绩挂钩，与生产者的工资、奖金挂钩。一切设备、设施除进行一年一度的维修，还要加强日常维护检查，发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使其保持最佳运行状态。

（7）废石场管理

建设方应负责组织建立、健全废石场安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理。应当保证废石场具备安全生产条件所必需的资金投入，配备相应的安全管理机构或者安全管理人员，并配备与工作需要相适应的专业技术人员或者具有相应工作能力的人员。排土场、废石场发生坝体坍塌、洪水漫顶等事故时，建设方应当启动应急预案，进行

## 11.4 总量控制

### 11.4.1总量控制指标确定

（1）生产废水

本矿为新建工程，生产废水缺乏相关污染源排放统计数据，故本评价生产废水污染物排放总量分两种情况分别计算（取大值）：

① 根据2007年国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室编制的《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“0911铜矿采选业”的工业污染源污染物的产生量和排放量，核算本工程污染源排放总量，详见表11.4-1、表11.4-2。

表11.4-1 第一次全国污染源普查0911铜矿采选行业产排污系数表（地下采期）

| 产品 | 原料 | 工艺名称 | 规模 等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜精矿 | 铜矿石 | 坑采~磨浮 | <600吨/天 | 化学需氧量 | 克/吨-原矿 | 484.9 | 沉淀分离 | 121.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 直排 | 484.9 |
|  |  |  |  | 镉 | 克/吨-原矿 | 0.005 | 沉淀分离 | 0.0013 |
|  |  |  |  |  |  |  | 直排 | 0.005 |
|  |  |  |  | 铅 | 克/吨-原矿 | 0.016 | 沉淀分离 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 直排 | 0.016 |
|  |  |  |  | 砷 | 克/吨-原矿 | 1.023 | 沉淀分离 | 0.256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 直排 | 1.023 |

注：①废水循环利用；②如果原矿中砷的含量小于0.01％，则砷的产排污系数按“0”计算。

表11.4-2 本工程污染物总量控制指标

| 项 目 |  | Pb | Cd | COD | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 | 坑采排污系数（g/t原矿） | 0.004 | 0.0013 | 121.2 | 0.256 |
|  | 本企业生产规模（t/a） | 100000 |  |  |  |
|  | 坑采排放总量（t/a） | 0.0004 | 0.00013 | 12.1 | 0.026 |
|  | 排放总量（kg/a） | 0.4 | / | 12100 | / |

②类比桂阳县桥市乡东卡坪铜多金属矿150t/d采选复建工程地下涌水监测数据确定本工程水污染物排放总量见表11.4-3。

表11.4-3 本工程污染物总量控制指标

| 项 目 |  | Pb | Cd | As |  | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 | 排放浓度（mg/L） | 0.0147 | 0.001 | 0.0383 |  | 2.64 |
|  | 废水排放量（t/a） | 2825.4 |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） | 0.015 | 0.001 | 0.4 |  | 2.72 |
|  | 本次推荐总量（t/a） | 0.015 | 0.001 | 0.4 | 2.72 |  |

（2）生活污水

生活污水：本项目员工较多，生活污水排放量为9161.5t/a；经地埋式污水处理系统处理后COD、NH3-N出水浓度为100mg/L、15mg/L，生活污水水污染物排放总量见下表。

表11.4-4  本工程污染物总量控制指标

| 项 目 | NH3-N | COD |
| --- | --- | --- |
| 排放总量（t/a） | 0.13 | 0.92 |

（3）生产废气

本矿为新建工程，生产废气缺乏相关污染源排放统计数据，故本评价生产废气污染物排放总量分两种情况分别计算，本项目推荐总量控制指标取大值。

①根据工程分析本项目粉尘排放量1.106（t/a），原矿成份分析中铅含量为0.31%，因此核算本项目铅排放总量为0.0034t/a。

②根据“铜行业重金属产排污系数使用手册”的工业污染源污染物的产生量和排放量，核算本工程污染源排放情况，本项目铅排放总量为0.0023 t/a，详见表11.4-5。

表11.4-5 铜行业重金属产排污系数使用手册系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模 等级 | 污染物指标 |  | 单位 | 产污 系数 | 末端治理技术名称 | 排污 系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜精矿 | 铜矿石 | 坑采—磨浮 | <600吨/天 | 废气 | 粉尘 | 克/吨-原矿 | 5667 | 过滤式除尘 |  | 51 |
|  |  |  |  |  | 汞 | 克/吨-原矿 | 0.057 |  |  | 0.00051 |
|  |  |  |  |  | 镉 | 克/吨-原矿 | 0.24 |  |  | 0.0022 |
|  |  |  |  |  | 铅 | 克/吨-原矿 | 2.55 |  |  | 0.023 |
|  |  |  |  |  | 砷 | 克/吨-原矿 | 6.12 |  |  | 0.055 |
|  |  |  |  |  | 铜 | 克/吨原矿 | 41.71 |  |  | 0.37 |

综上：环评确定本项目总量控制指标如下：水污染物总量控制指标Pb 0.015t/a、COD13.02t/a、NH3-N0.13 t/a，大气污染物总量控制指标Pb 0.0034t/a。

### 11.4.3 总量控制措施

（1）工程建设应严格按报告书提出的本工程采矿废水、选矿废水利用方案进行工程废水的回用设计，确保本工程选矿废水全部回用不外排。

（2）落实固体废物处理的措施和投资，确保尾矿库、废石场的安全运行。

（3）在实际生产中，加强环境管理，确保污染治理设施政策运行，各项目污染源达标排放严格按环评要求及安全生产有关要求落实各项风险防范措施，杜绝风险事故的发生。

# 12 政策、工程选址和总平面布置可行性分析

## 12.1与国家产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》符合性分析

本项目为有色金属采选工程，采选规模10万吨/年。根据《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，本项目不属于其规的鼓励、限制、淘汰类中的任何一类。因此，工程建设不违背《产业结构调整指导目录（2013年修正）》相关要求。

（2）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》提出：“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）”、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。“推广应用充填采矿工艺技术”利用废石充填采空区”等。本工程所在地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；工程井下废石大部分回填采空区，因此，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治积水政策》相关要求。

（3）与《矿产资源节约与综合利用、鼓励、限制和淘汰技术目录》相符性分析

本工程所采用的采矿、选矿工艺及设备不属于《矿产资源节约与综合利用、鼓励、限制和淘汰技术目录》（国土资源部[2010]146号）中规定的限制类和淘汰类。

（4）矿山最低生产规模要求

根据国土资源部《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》要求，铁、铜矿最低生产规模为3万t/a，本工程主采铜矿、铁矿，采选生产能力为10万吨/年，其生产规模符合国土资源部有关要求。

## 12.2与相关规划符合性分析

（1）与湖南省主体功能区规划符合性分析

以湖南省矿产资源和现有矿业布局为基础，在积极开展稀土、钨、锑等矿产资源矿产地储备试点工作的前提下，突出抓好能源矿产、黑色金属、有色金属以及非金属矿产的开发利用，本项目主采选铜、铁矿综合回收锌矿、铅矿，本项目符合湖南省矿产资源开发主体功能区划。

（2）与湖南省有关规划的相符合性分析

根据湖南省人民政府制定的《湖南省矿产资源总体规划（2000——2010年）》（湘政发[2002]33号），本工程不属于其限制开采区和禁止开采区。

（3）与衡阳市有关规划的相符性分析

根据衡阳市国土资源局划定本工程的采矿区范围，本工程不属于《衡阳市矿产资源总体规划2008-2015年》中的限制开采区，也不属于禁止开采区。

（4）与衡阳县有关规划的相符性分析

根据衡阳县国土资源局划定本工程的采矿区范围，本工程不属于《衡阳市矿产资源总体规划2008-2015年》中的限制开采区，也不属于禁止开采区。

2013年11月18日湖南省国土资源厅以湘国土资办函[2013]189号文下发了《湖南省衡阳县黑石砣矿区铜多金属矿矿业权设置方案》的函。

综上所述，本项目与湖南省和衡阳市、县等有关规划不相违背

（5）与《湖南省湘江保护条例》的符合性分析

本项目位于衡阳县渣江镇香冲村，项目井下涌水排入附近小溪沟后进入岳沙河最终流入蒸水，距湘江直线距离大于20km。本项目的建设与《湖南省湘江保护条例》不相冲突。

## 12.2选址可行性分析

### 12.2.1选矿厂选址可行性及平面布置可行性分析

（1）选厂选址可行性分析

选厂位于尾矿库北面，该地形为北高南底, 呈24°缓坡倾斜, 地形平坦开阔，适合选厂的阶梯布置，原矿运距约100m、与尾矿库距离约200m，尾矿输送距离短，回水距离短。因此，工程选厂选址是合理的。

（2）选厂平面布置合理性分析

本项目根据选矿工艺流程及物料走向，结合厂址地形特征与主导风向等因素进行总平面布置，选厂总平面布置遵循以下原则：

①确定破碎与筛分厂房由皮带水平连接，平行等高线布置，主厂房垂直等高线布置呈阶梯式布置，最大限度利用山地坡度，减少物料运输量。选厂布置方案满足工艺要求，布置紧凑，因地制宜，可减少土石方工程量。

②充分利用矿区内空间和场地，破碎、筛分车间布置于山坡上，地势相对较高；产品库所处地势相对较低，便于物料的运输；厂区平面布置满足生产工艺流程要求，尽量使得原材料和物料的运输便捷、顺畅；

③厂区各组成部分功能分区明确，既成为一个有机的整体，又不互相干扰；同时有利于厂区的环境保护工作。

根据现场踏勘，工程选厂总平面布置具有以下优点：原矿经皮带输送至选厂原矿仓，经初碎后用皮带输送至筛分车间，筛分车间产品经皮带输送至球磨机前的粉矿仓。破碎车间与主厂房分开，配置在独立的厂房内，便于通风除尘，与磨浮作业的工作条件互不干扰；浮选厂房布置在磨矿的下方，有利于矿浆的自流输送，选厂总平面布置还充分利用厂址地形条件，将有粉尘产生的破碎车间布置在主导风向的侧风向，已减轻粉尘对办公楼及职工居住区的不利影响。项目选矿厂高噪声设备，均设置在离居民400m以外，可减小对周边居民影响，事故池设置靠近尾矿废水沉淀池，便于事故废水收集。

选矿车间粉尘、噪声治理措施严格按照本评价环保治理措施章节提出的建议，做好防尘、降噪工作，避免对厂区及周边环境的污染。选厂总平面布置从环保方面出发是可行的。

### 12.2.2尾矿库选址合理性分析

（1）库址合理性检查表

根据湖南省资源规划勘测院编制的《黑石砣尾矿库工程地质勘察报告书》可知尾矿库位于山区，周围无工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区，尾矿库位于矿区内，库区下未发现有开采价值的矿床。工程地质条件能满足建设尾矿库需要，因此尾矿库选址合理，符合相关规范要求。采用《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)、《选矿厂尾矿设施设计规范》(ZBJ1-90)，采用检查表法对尾矿库选址合理性进行评价，见表12.2-1。

表12.2-1  尾矿库库址合理性检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 库址选择 | 符合性 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游 | 本库位于山区，周围无工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区 | 符合 | 《尾矿库安全技术规程》、《选矿厂尾矿设施设计规范》 |
| 2 | 不应位于全国和省重点保护的名胜古迹上游 | 库区及周边无全国和省重点保护的名胜古迹 | 符合 |  |
| 3 | 应避开地质构造复杂、不良地质现象严重的区域 | 根据地勘结论，场地稳定，适宜建设 | 符合 |  |
| 4 | 不宜位于大居民区及厂区主导风向上风侧 | 尾矿库周边无大居民区及厂区 | 符合 |  |
| 5 | 不迁或少迁村庄 | 库区下游无大型居民区 | 符合 |  |
| 6 | 不宜位于有开采价值的矿床上面 | 库区所在地下未发现 有开采价值的矿床 | 符合 |  |
| 7 | 尾矿库是否有足够的库容和初、终期库长 | 尾矿库设计总库容204.66×104m3，总坝高度45m，有效库容约163.73万m3，可供本项目选厂服务27.29年，初、终期库长均满足规范要求。 | 符合 |  |

由上表可知，本工程尾矿库位于矿区范围内，周围无工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民。工程地质条件能满足建设尾矿库的需要，尾矿库对周边环境影响较小。因此，尾矿库选址合理，符合规范要求。

（2）结合环保部2013-36号公告与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相符性分析。

根据类比分析结果，工程产生的选矿尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物。对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)Ⅰ类场场址选择的环境保护要求，尾矿库选址合理性分析见表12.2-2。由表12.2-2可见，尾矿库的选址可达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅰ类场场址选择的环境保护要求。尾矿库选址是可行的。

表12.2-2 尾矿库库址合理性分析

| 序号 | 项目和内容 | 库址选择 | 符合性 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求 | 本工程新建尾矿库所选场址符合当地城乡建设总体规划要求 | 符合 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001） |
| 2 | 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，场界距居民点150m以外。 | 本项目尾矿库位于矿区内，三面环山的山谷中，尾矿库下游有一当地用于灌溉的水塘。尾矿库周边150m范围内无居民点。 | 基本 符合 |  |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 | 根据地勘结论，库区基本稳定，未见有影响场地稳定性的不良地质 | 符合 |  |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 库区内无断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 符合 |  |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 库区所在地不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 符合 |  |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 库区所在地不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 符合 |  |

根据上表及现场勘察分析如下：

①本工程尾矿库位于山区，周围主要为山地，所占土地主要为山地、旱地，少量农田，植被主要为油茶、樟树等经济林木及灌木丛，尾矿库库区内无居民居住。尾矿库附近影响范围内主要为山地和少部分农田。

尾矿库坝底标高150m，最终堆积标高180m，尾矿坝下游为拟建回水池，回水池下游50米处为彭新屋水塘。距尾矿库最近居民点为尾矿库下游西北面300m处彭新屋组居民点，尾矿库与最近居民点之间有山体阻隔，居民不在尾矿库可视范围内。根据本项目尾矿库安全预评价报告结论，该报告建议对尾砂库下游方向1000m范围内的15户居民户进行拆除。

②尾矿库周边不无企业、大型水源地、水产基地，同时无全国和省重点保护名胜古迹。

③尾矿库占地面积为26000m2，设计总库容204.66×104m3，有效库容为163.73万m3，可为规模304t/d的选厂服务27.29年以上，尾矿库具备一定的库容。

④根据湖南省资源规划勘测院编制的《黑石砣尾矿库工程地质勘察报告书》表明，尾矿库无不良地质状况，工程地质条件能满足建设尾矿库需要，尾矿库对周边环境影响较小；矿区的水文地质条件简单。

⑤尾矿库距离选厂约200m，距离选厂近，尾矿运送距离短，运行管理方便。

通过以上分析，其选址合理，符合规范要求。

# 13 环境管理及环境监测计划

## 13.1环境管理

### 13.1.1环境管理的目的和意义

环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质文化生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

本项目建成投产后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少污染物带来的不利影响，使企业成为清洁文明企业。通过实施 ISO14000 环境管理体系，提高企业整体素质，防止因事故排放违反环保法律、法规造成环境风险，减少企业的经济损失，实现矿井经济效益和环境效益的统一。

### 13.1.2 环境管理机构及职责

（1）环境管理机构

本项目属于采选行业，对环境的影响因素众多，为保证本项目的各项环保设施正常有效运行，搞好企业的环境管理工作，需设置专门的环保机构和相应的管理体系，对环境污染进行有效的控制与管理。参照《建设项目环境保护设计规定》，本项目应设立两级环保机构，公司应设专职环保管理人员（环保处）1 人，各污染工序分别有一名兼职环保检查监督员。

（2）环境管理机构职责

① 公司环保机构除执行公司内主管领导的各项有关环境保护工作的指令外，还应接受当地环保职能部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况，为区域环境控制服务。

② 贯彻执行国家和地方的各项环境保护法律、法规、标准。

③ 建立健全企业各项环境管理规章制度， 组织制定及修改各项环境保护管理的规章制度并监督执行；配合环保部门落实“三同时”的验收工作。

④ 制定并组织实施各项环境保护的规划和计划，领导和组织环境监测工作。

⑤ 及时收集周围受影响区域居民对本企业在环境保护方面的意见和建议。

⑥ 检查内各部门环保设施的运行情况，制定各项环保治理系统的检修计划并实施，及时对环保设备进行维护、修理、改造，保证环保设备的正常使用。

⑦ 及时推广并应用环保的先进技术和经验。

⑧ 组织开展环保专业技术培训，提高企业员工的环保素质。

⑨组织和开展各项环保科研的学术交流活动。

⑩ 及时了解和收集国家和地方颁布实施的有关环保领域的新的法律、法规、标准和最新技术动态。提供本企业各种环保基础数据，为企业领导决策和地方环境管理服务。

## 13.2建设期环境监理

项目环境保护工程与水土保持工程实行施工监理制度，监理人员必须具有相关监理资质。

### 13.2.1 监理时段

从项目设计到竣工验收结束进行全过程的监理，可分为设计阶段和施工阶段。

### 13.2.2 监理人员

配置环境监理专业人员 1 人，专业背景为环境工程。环境工程所需的其他专业监理人员在项目工程监理人员中解决。

### 13.2.3 监理内容

环境监理的内容主要包括两部分：一是施工期环境管理，二是对环境保护工程进行设计和施工期的监理。

施工期环境监理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，以保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等能够满足排放标准的要求。环保工程设计和施工阶段的监理主要内容是按照环境影响报告书与环境工程竣工验收项目的要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环境报告书的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求。本项目建设期环境监理具体内容见表 13.2-1。

### 13.2.4 监理进度与监理规划要求

环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员应当同其他专业监理人员同时进场，在编制主体工程监理监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

### 13.2.5 建设期环境污染控制

建设期噪声和大气污染源应作为监控重点：

①定期监测施工噪声，并按相应的制度，根据监测结果作出不同处置。

②定期监测扬尘，寻找超标原因，根据不同情况及时处理。

③严格管理制度，严防夜间施工噪声扰民。

表13.2-1   建设期环境监理内容一览表

| 序号 | 项目 | 监理内容 | 监理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理 | 1. 工地厕所采用旱厕，粪便均被附近农民挖出作肥料 2.施工废水沉淀后循环使用。 | 综合利用 |
| 二 | 大气污染防治 | 1.场区地面硬化与绿化工程在施工期同步进行； 2.生活炉灶采用清洁能源； 3.水泥和其它细颗粒散装原料贮存于库房内或密闭存放，避免露天堆放，对撒落的材料应及时清扫，保持场区的洁净。 4.建筑材料在运输过程中进行遮盖，防止撒漏， 同时运输过程中控制车速； | 施工扬尘满足 GB16297-1996无 组织排放监控浓 度限值的要求，尽 量减少施工扬尘 污染 |
| 三 | 噪声治理 | 1.尽量采用低噪声设备，闲置不用的设备及时关 闭，保持设备良好的运转状态；运输车辆进入施 工现场禁止鸣笛； 2.合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业，物 料进场安排在白天进行； 3.由施工方对施工现场的噪声值进行监测和记 录，超过限值应调整施工强度。 | 施工现场场界噪声值达到GB12523-2011《建筑施工场界环境 噪声排放标准》的 要求 |
| 四 | 施工固废处置 | 1.临时土石方及建筑垃圾有固定场所妥善堆存， 设置防雨水冲刷措施，及时充填； 2.生活垃圾集中收集填埋。 | 满足固体废物处 置要求 |
| 五 | 生态保护措施 | 1.合理调配土方和安排施工时序，防止弃渣过多 堆积。在建筑用土、石、沙堆放场地应设置明显 标志集中管理； 2.临时弃渣必须设置临时排水沟和临时挡土袋； 3.表层剥离土必须及时清运、集中妥善堆存，作 为后续绿化覆土用； 4.施工作业面设置临时排水措施，边坡开挖后应 立即进行护坡处理，减少地表裸露时间； 5.落实水土保持方案提出的各项施工期临时水土保持措施，边施工，边恢复。 | 控制施工期水土 流失及植被破坏 |
| 六 | 环境管理 | 1.设立施工期环境管理机构，明确职能，建立施 工期环境保护规章制度及环境管理责任制； 2.制定环境友好型施工方案，优化施工布局，尽 量减少施工临时占地和植被破坏。 | 有完善的环境管 理体系，满足环境 管理的要求 |

### 13.2.6 建设期环境管理

（1）高度重视项目占地对生态环境的影响，建设施工用地严格限定在征地与规划临时用地范围内，严禁超范围用地。

（2）项目建设须执行水土保持与环境保护工程招投标制度。主体工程发招标书中应有环境工程与水土保持工程的施工要求，并列入招标合同中，合同中明确施工单位施工过程中的水土保持与环境保护责任。施工单位必须具备相应资质，对施工中造成的环境污染、水土流失等负有防护与治理的责任。

（3）项目建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度。

（4）资金来源及管理：本工程环境保护工程与水土保持工程资金全部纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。

## 13.3 环境监测制度

项目建成出矿后，需及时补充，尾矿库溢流水水质监测以及废石、尾砂毒性浸出实验。鉴于本企业的规模较小，可不设专门的环境监测机构，可根据以下的监测计划，委托衡阳县环境监测站进行监测。

### 13.3.1 大气环境监测制度

布点：矿区内选厂西侧最近居民点、选矿厂厂界（无组织排放监控点） ；

监测项目：TSP；

监测频率：每年监测一次，每次 3天，监测时间按有关标准执行。

### 13.3.2大气污染源监测制度

布点：厂区内大气污染物有组织排放点，主要是破碎机除尘器排放口。

监测项目：粉尘。

监测频率：分为定期与不定期两种情况，定期监测一般每年一次，每次七天。 不定期监测指非正常排放和事故排放时（设备停产检修重新开机后、环保设施停止运转或集气效率明显降低）的监测，监测频率不低于 2 次，直至监测结果达到设计要求。

### 13.3.3 水环境监测制度

地表水监测断面设置：

①本项目所排水小沟与岳沙河交汇处上游 100m，下游500m 各设 1个断面。

②监测项目：pH、CODcr、NH3-N、Hg、As、Pb 、锌、铬、镉、六价铬、硫化物、悬浮物、Fe。

监测频率：每年监测一次，每次 3天，监测时间按有关标准执行。

地下水监测点设置：尾矿库下游300m处设监测井。

②监测项目：水位、pH、高锰酸盐指数、As、Pb、Cu 、锌、铬、镉。

监测频率：每年监测一次，每次 3天，监测时间按有关标准执行。

### 13.3.4 水污染源监测制度

监测点：废水总排放口、尾矿溢流水（仅测一次）

监测项目：流量、pH、SS、CODcr、NH3-N、Hg、Cu、As、Pb、锌、六价铬、铁。

监测频率：废水总排放口每季度监测一次；雨季加监测回水池溢流水

### 13.3.5土壤监测制度

布点：尾矿库下游农田

监测频率：每年监测一次

监测因子选定为：pH 、砷、镉、铅、铜、锌、铬、汞、铁。

## 13.4 环境质量控制目标

### 13.4.1 环境空气质量

厂址所在区域环境空气质量应符合《环境空气质量标准》GB3095-1996 中的二级标准要求。2016年1月起厂址所在区域环境空气质量应符合《环境空气质量标准》GB3095-2012 中的二级标准要求。

### 13.4.2 水环境质量

岳沙河水质应符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求区域地下水水质应符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准要求。

### 13.4.3 声环境质量

厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008 中的2类标准要求；区域声环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准要求。

## 13.5 排污口规范化管理

排污口是本项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。

### 13.5.1 排污口规范化管理的基本原则

（1） 向环境排放污染物的排放口必须规范化。

（2） 根据列入国家总量控制的项目和本工程的特点，排放废气和浮选废渣的排放口作为管理的重点。

（3） 排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。

### 13.5.2 排污口的技术要求

（1）排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理。

（2） 在废气净化装置排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。

### 13.5.3 排污口立标管理

（1）上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1—1995）和GB15562.2—1995的规定，设置国家环境保护总局统一规定的环境保护图形标志牌。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

### 13.5.4 排污口建档管理

（1） 要求使用国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

（2） 根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 13.6 环境保护竣工验收

为便于环境保护行政主管部门对本工程进行竣工验收，现按照国家以及湖南省的有关规定，拟定该项目“三同时”验收计划见表 13.6-1。

13.6-1  项目环境保护“三同时”验收内容与要求

| 序号 | 项目 | 具体环保措施 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 井下湿式凿岩，洒水、喷雾除尘； 选厂破碎采用集气罩+布袋除尘器； 尾矿库废石场撒水抑尘措施。 | 达标排放 |
| 2 | 废水治理 | 井下废水部分用于采矿生产，部分用于选厂，剩余部分达标外排； 尾矿库溢流水在初期坝下游设置回水池全部回用； 设置事故应急池，风险时不能回用的选矿废水经处理达标后排入岳沙河。 | 达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准（GB25467-2010）中相应标准》 |
|  |  | 地埋式污水处理系统 | 《污水综合排放标准》（8978—1996）一级标准 |
| 3 | 固废处置 | 选矿尾砂堆存在尾矿库； 采矿废石堆存在场区废石场，并修筑相关防护设施（修建拦石坝和开挖撇洪沟）。 | 尾砂库、废石堆场应符合Ⅰ类固废处置场要求建设 |
| 4 | 噪声治理 | 建筑隔声、基础减震； 厂房外围绿化隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 |
| 5 | 绿化措施 | 在工业广场种植树木，加强绿化 | 生态恢复、美化环境，防止水土流失 |
| 6 | 水土保持措施 | 主井废石场封场，副井废石堆场修建挡土墙，截排水沟； 工业广场修建挡土墙、排水沟、场区绿化； 尾矿库修建截水沟、修建护坡、完善排洪系统； 尾矿库服务期满后按照规范闭库。 |  |

# 14 环境经济损益分析

## 14.1环境保护工程投资分析

项目总投资8526.0万元，其中环保投资约为198万元，占总投资的2.32%。环保投资具体组成见表14.1-1。

表14.1-1  环保措施投资估算一览表

| 类别 | 投 资 内 容 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 矿井通风、湿式凿岩、井下防尘 | 12 |
|  | 选厂破碎粉尘的治理（集气罩+布袋除尘器） | 12 |
| 废水处理 | 井下涌水平流式沉淀池1个（160m3） 地下涌水排水管道（1.5km） | 15 |
|  | 尾矿库溢流水回用设施（回水池600m3） | 26 |
|  | 地埋式污水处理系统 | 10 |
|  | 采矿工业广场初期雨水收集池（10m32个） | 2 |
|  | 废水事故池（600m3 1个） | 10 |
| 固 废 | 废石场挡土墙场拦截坝、排水沟、沉淀池 | 20 |
| 噪 声 | 球磨机、破碎机、副井井口风机、尾矿库回水泵等噪声治理 （基础防震、隔音室、隔声罩等） | 12 |
| 绿化 | 工业场地、道路等绿化、生态补偿、 | 14 |
| 生态恢复 | 服务期满后废石场、尾矿库、排土场等进行生态恢复 | 30 |
| 其他 | 为矿区居民修建饮用水管道等 | 35 |
| 合 计 |  | 198 |

## 14.2环境效益

本工程具有一定的环境效益，体现在以下几个方面：

（1）尾矿库溢流水全部回用于选矿，生活污水经处理后可保证达标外排。根据类比与本项目类似矿山井下涌水的监测数据可知，本项目井下涌水可达标排放。

（2）新建选厂全部采用新型节能设备，节约了能源。

（3）废石堆修筑挡土墙等防护设施，将原有废石堆安全隐患降到最低。

## 14.3社会效益分析

工程建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速当地的经济发展。同时对当地社会环境的稳定、促进当地经济的发展等起到一定的作用，也为政府减轻了就业压力和经济负担，因此，工程的建设具有良好的社会效益。

# 15 公众参与

## 15.1 目的和意义

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，是项目方通过环评工作同公众之

间的一种双向交流方式，其目的是使该项目能被公众充分认识，征求公众对该项

目的意见与建议，以提高该项目的环境效益和经济效益。当地的公众与社会团体对该建设项目的态度是一个不可忽视的问题。

## 15.2 现场调查

### 15.2.1 调查范围

本次公众参与的调查范围涵盖本次项目建设区域及周边地区，主要是项目周

围可能受影响的单位及居民。

### 15.2.2 调查方式

根据项目建设的特点，我们采取到上述调查范围内发放“环境影响评价公众

参与调查表”和张贴现场公示的方式以及报纸公示和网站公示，广泛听取被调查者的意见，最后经整理统计，进行归纳分析。

### 15.2.3 第一次公示

1、现场公示

在本报告编制初期，评价单位及建设单位于2014年4月8日至2014年4月20日，在项目所在地村委及项目周边张贴公示，以公告的形式进行了第一次公示，主要公示内容如下：

①项目名称及项目概要

②环评主要工作程序和内容

③征求公众意见的主要事项

④公众提出意见的主要方式

⑤建设单位及联系方式

⑥环境影响评价承担单位及联系方式

反馈意见：在项目第一次现场公示期间无反对意见

图15.2-1 第一次公示照片

### 15.2.3 第二次公示

1、网站公示

在本环评报告初稿基本完成后，报送环境保护行政主管部门审查前，评价单位就此项目环评的相关结论及报告书简本在衡阳经济网站上进行了网上第二次公告，网站链接为 www.hyxjfj.gov.cn 网上公示截图见图15.2-2.

图15.2-2  网站公示截图

2、报纸公示

在本环评报告初稿基本完成后，报送环境保护行政主管部门审查前，评价单位就此项目环评的相关结论在三湘都市报进行了报纸公示，报纸公示图片见下图15.2-3。

图15.2-3  报纸公示图片

### 15.2.3 公众参与调查表

建设单位于2014年6月28日~6月31日，以发放公众参与调查表的形式，走访项目所在地周边的居民，重点介绍区域环境质量现状、项目的工程特征、建设特点、可能产生的重大环境问题等，并给出总体结论，使公众了解项目建设的意义，对可能产生的环境问题、环境影响有较清楚的认识，从而了解公众所关心的环境问题，征询他们的意愿和要求，并探求响应解决方法。被调查者根据自身的感受对调查表中的问题进行了填写，最后建设方统一收集公众的意见。

### 15.2.3 公众参与调查结果统计与分析

为能了解社会各阶层人士对本工程的看法，公众参与对象主要为评价区内可能受到本次工程影响公众及社会团体。此次共发放公众参与调查表34份（其中个人31份、团体3份）回收34份，回收率100%。

（1）个人调查统计

被调查人员见表15.2-1及被调查人员组成见表15.2-2。调查表内阴影显示部分为受地下水用水影响群众。

表15.2-1 公众参与调查人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 职业 | 联系电话 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄志刚 | 男 | 30 | 高中 | 个体户 | 15173482286 | 渣江镇香冲村芭冲组 |
| 2 | 洪自良 | 男 | 48 | 高中 | 干部 | 13723847050 | 渣江镇香冲村三合组 |
| 3 | 邓士常 | 男 | 80 | 小学 | 务农 | 18692268499 | 渣江镇香冲村 |
| 4 | 彭显林 | 男 | 64 | 小学 | 务农 | 0734-6938268 | 渣江镇香冲村李家塘 |
| 5 | 曾庆连 | 女 | 48 | 初中 | 务农 | 0734-6937286 | 渣江镇香冲村彭新屋组 |
| 6 | 汪士连 | 女 | 80 | 小学 | 务农 | 15973474283 | 渣江镇香冲村志合组 |
| 7 | 张新生 | 男 | 68 | 小学 | 务农 | 0734-6937296 | 渣江镇香冲村三合组 |
| 8 | 赵和良 | 男 | 40 | 高中 | 个体户 | 18873418111 | 界牌镇白象村 |
| 9 | 谢彪 | 男 | 49 | 高中 | 农民 | 18933653359 | 界牌镇白象村 |
| 10 | 陈柯 | 女 | 30 | 大学 | 公务员 | 13973456167 | 渣江镇 |
| 11 | 洪益芝 | 男 | 60 | 高中 | 务农 | 15581684509 | 渣江镇香冲村芭冲组 |
| 12 | 汤秋衣 | 女 | 42 | 初中 | 务农 | 18890266140 | 渣江镇香冲村三合组 |
| 13 | 蒋武平 | 男 | 49 | 初中 | 农民 |  | 渣江镇香冲村芭冲组 |
| 14 | 王爱国 | 男 | 60 | 初中 | 务农 | 18774215223 | 渣江镇香冲村彭新屋 |
| 15 | 邬新良 | 男 | 44 | 初中 | 农民 | 15918605122 | 渣江镇香冲村志合组 |
| 16 | 王明初 | 男 | 63 | 小学 | 务农 | 15897347870 | 渣江镇香冲村彭新屋 |
| 17 | 邓盛政 | 男 | 66 | 小学 | 务农 | 0734-6937916 | 渣江镇香冲村芭冲组 |
| 18 | 邓盛朴 | 男 | 64 | 小学 | 务农 | 0734-6937845 | 渣江镇香冲村芭冲组 |
| 19 | 曾庆华 | 男 | 66 | 小学 | 农民 | 0734-6938223 | 渣江镇香冲村彭新屋 |
| 20 | 曾祥华 | 男 | 72 | 小学 | 农民 | 0734-6798195 | 渣江镇香冲村彭新屋组 |
| 21 | 刘井明 | 男 | 50 | 初中 | 农民 | 13387479017 | 渣江镇香冲村彭新屋 |
| 22 | 刘新民 | 男 | 60 | 小学 | 务农 | 15115453915 | 渣江镇香冲村彭新屋 |
| 23 | 邓三清 | 男 | 36 | 小学 | 务农 | 0734-6937726 | 渣江镇香冲村志合组 |
| 24 | 黄昌吉 | 男 | 61 | 小学 | 务农 | 0734-6937012 | 渣江镇香冲村芭冲组 |
| 25 | 曾宽成 | 男 | 67 | 小学 | 务农 | 0734-6938355 | 渣江镇香冲村芭冲组 |
| 26 | 黄志军 | 男 | 30 | 初中 | 务农 | 0734-6938389 | 渣江镇香冲村 |
| 27 | 邓亚形 | 男 | 64 | 初中 | 务农 | 0734-6937718 | 渣江镇香冲村志合组 |
| 28 | 蒋云社 | 男 | 59 | 初中 | 务农 | 18397738014 | 渣江镇香冲村 |
| 29 | 蒋达香 | 女 | 53 | 小学 | 务农 | 0734-6937028 | 渣江镇香冲村李家塘 |
| 30 | 彭新平 | 男 | 44 | 初中 | 务农 | 18711471478 | 渣江镇香冲村李家塘 |
| 31 | 杨先生 | 男 | 30 | 高中 | 农民 | 15879208818 | 渣江镇众拱村 |

表15.2-2 被调查人员组成表

| 项目 | 类别 | 人数 | 比例 | 项目 | 类别 | 人数 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 26 | 84% | 文化 程度 | 大专及以上 | 1 | 3% |
|  | 女 | 5 | 16% |  | 中专及高中 | 6 | 19% |
| 年龄 | 20及以下 | 0 | 0 |  | 初中 | 10 | 32% |
|  | 21-30 | 4 | 13% |  | 小学 | 14 | 67% |
|  | 31-40 | 1 | 3% |  |  |  |  |
|  | 40以上 | 26 | 84% |  |  |  |  |

（2）社会团体、单位意见征询表：

项目地处农村地区周边企事业单位较少，因此本项目社会团体调查对象为项目渣江镇镇政府及项目周边村委会2个，调查单位名单见下表：

表15.2-3 调查单位表

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 衡阳县渣江镇香冲村村民委员会 |
| 2 | 衡阳县渣江镇众拱村村民委员会 |
| 3 | 衡阳县渣江镇政府 |

在本项目公示调查期间，未收到任何投诉意见，具体见表15.2-3 表15.2-4.

（3）公众参与调查统计

公众参与调查统计见表15.2-4。

表15.2-4  公众参与调查表

| 序号 | 问 题 |  | 人数（个） | 占有效问卷的百分（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您是否了解项目建设的情况（单选） | 了解 | 18 | 58 |
|  |  | 了解一些 | 13 | 42 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 2 | 您对周围环境是否满意 | 满意 | 21 | 68 |
|  |  | 一般 | 9 | 29 |
|  |  | 不满意 | 1 | 3 |
| 3 | 本项目的建设对您生活、工作、学习、健康等的影响是 | 有好影响 | 5 | 16 |
|  |  | 有严重影响 | 0 | 0 |
|  |  | 有不好的影响但可以承受 | 21 | 68 |
|  |  | 无影响 | 5 | 16 |
| 4 | 您认为目前区域的主要环境问题 | 大气污染 | 4 | 13 |
|  |  | 水体污染 | 12 | 39 |
|  |  | 噪声污染 | 1 | 3 |
|  |  | 固废污染 | 4 | 13 |
|  |  | 生态破坏 | 10 | 32 |
| 5 | 您认为本工程建设主要的环境问题 | 大气污染 | 5 | 16 |
|  |  | 水体污染 | 12 | 39 |
|  |  | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  |  | 固废污染 | 5 | 16 |
|  |  | 生态污染 | 9 | 29 |
| 6 | 您对项目拟采取的环保措施是否接受 | 接受 | 28 | 90 |
|  |  | 不接受 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 3 | 10 |
| 7 | 您对项目最关心的是 | 经济利益 | 24 | 77 |
|  |  | 对环境影响 | 0 | 0 |
|  |  | 不关心 | 7 | 23 |
| 8 | 您对本项目建设的总体态度是 | 支持 | 28 | 90 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 3 | 10 |

在本项目公示调查期间，未收到任何投诉及反对意见，具体见表由表15.2-4表明：

（1）被调查者100%了解本项目的建设。

（2）您对周围环境是否满意：有68%的公众认为满意，有29%的公众认会为一般，有3%的公众认为不满意。

（3）本项目的建设对您生活、工作、学习、健康等的影响是：有16%的公众认为对生活有好的影响，68 %的公众认为有不好的影响但可以承受，16%的公众认为无影响；

（4）被调查者认为目前区域的主要环境问题：13%的被调查者认为是大气污染，32%的被调查者认为是植被损失和水土流失， 39%的被调查者认为是水体污染，16%的被调查者认为是固废污染。

（5）被调查者认为本工程建设主要的环境问题,：16%的被调查者认为是大气污染，29%的被调查者认为是植被损失和水土流失，3%的被调查者认为是噪声污染，39%的被调查者认为是水体污染，13%的被调查者认为是固废污染，

（6）90%的被调查者表示可以接受项目拟采取的环保措施，10%的被调查者表示无所谓。

（7）被调查者对项目最关心的是：有77%的公众最关心经济利益，有23%的表示不关心

（9）90%的被调查者表示支持本项目的建设，10%的被调查者表示无所谓，无反对意见。当地公众对拟建项目建设持积极的态度，同时期望此项目可以带动当地居民就业，增加居民收入。

（8）调查团体100%赞成项目建设。建议单位应加大环保投入，强化环境管理。

## 15.3 公众意见采纳情况

建设单位应高度重视本评价公众参与的结果，尊重公众的意愿，加强与项目区域内居民的沟通，尽量满足公众的合理要求，切实做好本项目的建设和环境保护工作，把工程对公众利益的影响缩至最小。

## 15.4 公众参与调查结果评价

从公众参与调查情况来看，被调查者均对建设项目情况有一定的了解，对区域目前存在的环境状况表述了自己，在工程切实落实环境保护措施的前提下，全部支持项目的建设，但对项目建成运行后带来的问题，希望企业能够积极的进行处理。建设方在项目的建设和运行应严格按国家相关规范和标准进行，确保不对周围环境造成污染，对村民的生活不造成影响。

# 16 评价结论

## 16.1 结论

### 16.1.1 项目概况

项目名称：湖南省衡阳县黑石坨铜多金属矿

建设地点：衡阳县渣江镇香冲村

建设性质：新建

建设规模：采选规模10万吨/年铜多金属矿

产品方案：年开采10万吨原矿石，拟建选厂铁精矿年产量为12238（品位54%）；铜精矿年产量为1640t（品位19.077%）；铅、锌年产量分别为144t、99t。

建设投资：8526.0万元；

### 16.1.2项目建设内容

本次项目建设工程包括：采矿工业广场、选厂、矿区供配电与线路、矿区水源及供水管网系统、矿部及职工生活设施、还有尾矿库、废石场等矿区内部公路、其它辅助生产设施、环保设施等。主要建设内容见表16.1-1。

表16.1-1  项目主要建设内容一览表

| 分类 | 项目组成 | 拟建设的工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 井下 主体 工程 | 主斜井 | 三心圆型拱，木支护，部分砌碹，井筒净断面6.24m2，总长度415m，倾角28o，井口标高+195m，铺设22kg/m的轨道。井 内布置有人行道以及压风管、供水管、排水管。 |
|  | 盲斜井 | 三心圆型拱，木支护，部分砌碹，井筒净断面6.24m2，总长度256m，倾角28o，井口标高0m，铺设22kg/m的轨道。井 内布置有人行道以及压风管、供水管、排水管。 |
|  | 回风平硐 | 平硐断面采用三心圆型拱，断面规为5.76，平硐厂50m，主要担负矿体开采回风任务，同时兼做安全出口。 |
|  | 回风斜井 | 斜井断面采用三心圆型拱，断面规为2.2m×2.2m，井口标高122m，倾角35°，垂高42m，斜长60m。 |
| 地面主体工程 | 地面堆矿场 | 堆放原矿，面积：182.9m2。 |
|  | 选厂 | 占地面积14998.5 m2 建构筑物面积3162 m2 |
|  | 提升车房 | 建筑面积35m2，主斜井采用单钩提升方式，提升机选用 JK-2.5/30A 型(卷筒直径D=φ2.5m，卷筒宽度 B=2.0m)单绳缠绕式提升机，配套三相异步高压电动功率为 332kW，电压 10kV，提升速度 3.2m/s。 |
|  | 废石堆场 | 占地面积约7700m2，用于废石临时储存。 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库占地面积26000m2，设计最终堆积坝顶标高180m，总坝高45m，总库容204.66×104m3 有效库容约163.73×104m3 |
|  | 通风机房 | 建筑面积24m2，抽出式通风选用JK40-1N06.5型防爆轴流式风机二台。 |
| 辅助 工程 | 机修车间 | 承担矿井机电设备日常检修和维护，建筑面积35m2，砖混结构。 |
|  | 坑木加工房 | 承担矿井坑木材料改制加工，建筑面积35m2，砖混结构。 |
|  | 材料库 | 建筑面积25m2，砖混结构。 |
|  | 炸药库 | 建筑面积45m2，砖混结构。 |
| 公用 工程 | 10kV变电站 | 占地面积24m2，砖混结构。 |
|  | 井下水处理站 | 井下水仓沉淀池2个 |
|  | 供水水源 | 生活用水为附近井水，由输水管路以水泵加压方式将泉水送至生活水池供给生活。 地面生产系统，井下生产用水取用处理后的矿井涌水。 |
|  | 办公楼 | 建筑面积120m2砖混结构。 |
|  | 浴室及食堂 | 建筑面积40m2，砖混结构。 |
|  | 道路工程区 | 路长约0.78km，路宽5m，约3900m2 |
| 环保工程 | 生活污水处理站 | 经地埋式污水处理系统处理后外排至附近小溪 |
|  | 废水回用系统 | 尾矿库溢流水回用池及回用泵站 |
|  | 固废处理 | 废石运至指定废石场 |
|  | 废气处理 | 工业广场洒水抑尘、选厂破碎车间集尘设施 |
|  | 废水事故池 | 用于尾矿溢流水风险外排 |

### 16.1.3 环境质量现状

水环境 ：监测期间彭新屋水塘、排水小溪、岳沙河各监测因子分别可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目周边区域水环境较好。

大气环境：区域环境空气质量良好，监测期间各监测点PM10、TSP、SO2、NO2浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

土壤及底泥：由监测结果分析，监测点PH值均＜6.5，偏酸性。除砷、铅外土壤监测点所监测因子均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准要求。砷、铅超标倍数分别为1.94、2.34。根据现场调查，本项目未进行过任何开采，且周边无其他工业废水流入，超标与当地处于矿区，本底值较高有关。

由上表监测结果分析，彭新屋水塘、无名小溪监测点PH值均＜6.5，偏酸性，除砷以外，彭新屋水塘底泥、无名小溪监测点所监测因子均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准要求。其中砷超标倍数分别为2.04、1.38倍，根据现场调查，本项目未进行过任何开采，且周边无其他工业废水汇入，超标与当地处于矿区，本底值较高有关。

声环境：由监测结果分析可知，区域环境空气质量良好，监测期间各监测点均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

生态环境：本项目所在地属农村生态环境，人为开发程度较低，本项目各工业设施、入场道路所在地及其周围多为山地，矿山自然环境较好，山上乔灌木茂密，植被覆盖率高，植被覆盖率达80％，主要为一些区域常见的动植物，植被主要为竹、松树，杉树、灌木、杂草等。水土保持较好，对地表岩土层破坏小，水土流失较低，区域生态环境较好。

### 16.1.4污染源强及环保措施

（1）废气

工程废气主要为凿岩、爆破废气、选厂破碎产生的粉尘。

井下采矿过程中凿岩、爆破废气产生的粉尘、CO和NOx有害气体产生量分别为0.371t/a、0.456 t/a 、0.371 t/a。

井下采矿采取湿式作业，并在产尘点及通道加强洒水、喷雾，同时在井下设置通风设施。

选厂矿石破碎、筛分过程中产生粉尘，产尘浓度一般4000mg/m3。本工程选厂规模10万t/a，根据同类企业经验值估算：破碎废气量1000 m3/h，粉尘浓度4000 mg/m3，粉尘产生速率4kg/h。：筛分废气量1320 m3/h，粉尘浓度4000 mg/m3，粉尘产生速率5.28kg/h。矿石破碎采用洒水及布袋除尘器措施后，除尘效率＞99%。因此经处理后粉尘排放量为破碎废气量粉尘浓度40mg/m3，粉尘产生速率0.04，排放量为0.316t/a，筛分废气粉尘浓度40mg/m3，粉尘产生速率0.053kg/h，排放量0.419t/a。

凿岩爆破废气、选厂破碎产生的粉尘通过采取上述措施后均可达《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准排放。

（2）废水

本项目生产过程中废水主要有采矿废水、选矿废水以及生活污水。

计算矿区正常涌水量为132.45 m3/h（3178.8 m3/d）井下排水方式采用一级机械排水方式，矿坑水汇集至-100m水仓后，由水泵统一抽排至地表沉淀池沉淀处理，矿井涌水353.4m3/d用于生产用水消耗。剩余2825.4m3/d未利用部分通过修建排水管道约1.5km排入岳沙河。本项目采矿废水水质类比“桂阳县桥市乡东卡坪铜多金属矿”的井下涌水水质数据。从表4.7-3中结果可看出，该废水可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中相应标准要求且重金属因子Pb可到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类排放标准。

本工程选矿用水总量为2432 m3/d，其中选矿及精矿带走水量按3%计，即73m3/d；进入尾砂管水量为2359m3；随尾矿进入尾矿库后蒸发损耗按10%计，则损耗量为236m3/d.。尾矿库溢流水产生量为2123m3/d。经下游尾矿库废水处理站处理后，泵回选厂高位水池回用选厂做选矿用水。不外排，对区域地表水环境影响小。

废石场周边设淋滤水收集渠，废石场淋滤水经收集渠收集后排入沉淀池沉淀处理后用于场区内场地抑尘洒水，外排至无名小溪。废石场淋滤水可以达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中相应标准要求且重金属因子Pb可到达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作类排放标准。

生活污水主要污染物为悬浮物、氨氮等，经地埋式污水处理系统处理后排入附近小溪，可用于周边农田灌溉，非农灌季节，沿小溪流入岳沙河，生活污水排水量较小，对小溪及岳沙河影响较小。

（3）固体废物

本项目开拓工序产生的废石 4765.4m3，本项目采矿时废石产生量约为年采矿石量的 15%，即15000t/a。根据类比类似矿山对废石进行的毒性浸出试验结果，对照《污水综合排放标准》中相关标准，此类废石属一般工业固体废物中的Ⅰ类工业固体废物。废石拟部分综合利用于充填井下采空区，剩余部分送至主斜井南侧废石堆场。

选矿尾砂来自选矿厂，选矿除经破碎、球磨、磁选、浮选、压滤脱水后产出的产品外，其余均为选矿尾砂。项目设计日选原矿304t，年选10万t。尾砂产生量约为86122t/a折合57414m3（按平均密度1.5t/m3计算）。尾矿用管道输送至矿库堆至处理。设计服务年限为27.29年，可以满足矿山服务年限（为11年）内尾矿（为63.15万m3）

（4）噪声

采场井下噪声主要来源于凿岩、爆破、通风、运输、井下水泵排水等生产过程，噪声值范围为100～115dB(A)，选厂噪声主要来源于破碎机、球磨机、水泵等，噪声值范围在90～120dB(A)之间。高噪声设备采取基础减震、建筑隔声、设置隔声罩等降噪措施，厂区设置绿化带隔声，保障厂界噪声达标。

### 16.1.5项目建设的环境可行性

1、矿山最低生产规模要求

根据国土资源部《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》要求，铁、铜矿最低生产规模为3万t/a，其生产规模符合国土资源部有关要求。

- 行业类别及国家产业政策符合性

本项目为有色金属采选工程，采选规模10万吨/年。根据《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，本项目不属于其规定的鼓励、限制、淘汰类中的任何一类。因此，工程建设不违背《产业结构调整指导目录（2013年修正）》相关要求。

- 选址布局合理性

（1）选厂选址可行性分析

新建选厂位于尾矿库东北面，该地形为北高南底, 呈24°缓坡倾斜, 地形平坦开阔，适合选厂的阶梯布置，原矿运距不足50m、与尾矿库距离约200m，尾矿输送距离短，回水距离短。因此，工程选厂选址是合理的。

（2）选厂平面布置合理性分析

本项目根据选矿工艺流程及物料走向，结合厂址地形特征与主导风向等因素进行总平面布置。工程选厂总平面布置具有以下优点：原矿经皮带输送至选厂原矿仓，经初碎后用皮带输送至筛分车间，筛分车间产品经皮带输送至球磨机前的粉矿仓；破碎车间与主厂房分开，配置在独立的厂房内，便于通风除尘，与磨浮作业的工作条件互不干扰；浮选厂房布置在磨矿的下方，有利于矿浆的自流输送；选厂总平面布置还充分利用厂址地形条件，将有粉尘产生的破碎车间布置在主导风向的侧风向，已减轻粉尘对办公楼及职工居住区的不利影响；项目选矿厂高噪声设备，均设置在离居民400m以外，可减小对周边居民影响，事故池设置靠近尾矿废水沉淀池，便于事故废水收集。综上分析，拟建项目选厂平面布局是合理的。

（3）尾矿库选址可行性分析

尾矿库位于本项目矿区内，周围无其他工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区，库区下未发现有开采价值的矿床。工程地质条件能满足建设尾矿库需要，尾矿库选址符合《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)、《选矿厂尾矿设施设计规范》(ZBJ1-90)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关规范要求。

### 16.1.6清洁生产水平

本项目采用了较为成熟的生产技术，并采取了一定的节能降耗措施和有效的污染防治措施，正常生产时污染物可做到达标排放，达到了国内同类矿山中等水平，因此，本项目清洁生产水平为国内一般水平，在生产实际中还应进一步提高，以达到国内先进水平。

### 16.1.7总量控制

本评价建议根据2007年国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室编制的《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“0911铜矿采选业”的工业污染源污染物的产生量和排放量，核算本工程污染源排放情况。

本次评价推荐本工程总量控制指标为COD13.02t/a、NH3-N0.13 t/a，本次评价推荐本工程排入水体总量控制指标为Pb0.015t/a、COD13.02t/a、NH3-N0.13 t/a。排入大气总量控制指标为Pb0.0034t/a。

### 16.1.8公众参与

从公众参与调查情况来看，被调查者均对建设项目情况有一定的了解，对区域目前存在的环境状况表述了自己的意见，在工程切实落实环境保护措施的前提下，对于项目的建设无反对意见，但对项目建成运行后带来的问题，希望企业能够积极的进行处理。建设单位表示会高度重视本评价公众参与的结果，尊重公众的意愿，加强与项目区域内居民的沟通，尽量满足公众的合理要求，切实做好本项目的建设和环境保护工作，把工程对公众利益的影响缩至最小。

### 16.1.9总结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，在实施了本环评提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到达标排放。 因此，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本环评提出的污染防治对策，从环保角度来说，工程建设是可行的。

## 16.2建议

（1）尾矿库必须经安全部门验收合格并按有关规定办理尾矿库安全生产许可证后方可正式投入生产。

（2）废石场、尾矿库运行过程必须加强日常管理和安全检查，采取预防措施，消除事故隐患，确保尾矿库安全可靠的运行。

（3）矿山服务期满后未发现新的资源储量或者区域无其他矿山有意使用该尾矿库时必须按要求对尾矿库进行闭库，恢复植被。

（4）工程建设应严格遵守“三同时”环保要求，确保环保资金到位。特别注意落实对矿区水土保持、生态恢复等防治措施，将矿区建设对周围环境的影响降到最低。