湘环评〔2014〕140号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南鹰飞电子有限公司年产12万m2印刷电路板生产线建设项目环境影响报告书的批复

湖南鹰飞电子有限公司:

你公司《关于申请〈湖南鹰飞电子有限公司年产12万m2印刷电路板生产线建设项目〉批复的请求》、湖南省环境工程评估中心《湖南鹰飞电子有限公司年产12万m2印刷电路板生产线建设项目环境影响报告书技术评估报告》、益阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2500万元，租赁位于益阳市长春经济开发区长春路与长乐街交叉西北侧已建1栋四层电子信息类标准厂房，建设年产12万平方米印刷电路板项目。拟建项目以外购刚性覆铜板为基本原料，设计年产双面板8万平方米，多层板4万平方米。项目建设符合国家产业政策，选址符合长春经济开发区用地规划要求。根据湘潭市环境保护科学研究院和益阳市环境保护科学研究所共同编制的环评报告书的分析结论和益阳市环保局的预审意见，在建设单位切实落实报告书提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我厅同意项目按报告书所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告书要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）严格执行清洁生产。按报告书要求，选用自动化程度高、技术先进的生产设备，采用无氰电镀工艺和蚀刻废液在线活化回用技术，对各水洗工段采用多段逆流洗涤，减少外排废水及污染物量。

（二）切实做好工程废水污染防治。工程排水实施“雨污分流、清污分流、污污分流”，建设厂内分类废水收集处理系统，按报告书要求，对纯水制备产生的RO浓缩废水经沉淀后回用于冷却及卫生冲洗，磨板废水经砂滤等处理后回用，含镍废水采用精滤+反渗透处理装置处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准后全部回用于对水质要求较高的清洗工序；其他各类生产废水经园区电子信息厂房废水处理系统分别进行处理后部分回用，部分外排，外排废水中铜、锡等二类重金属污染物因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求、其它污染物满足三级标准要求后进入经开区排水管网，纳入城北污水处理厂深度处理。加快区域排水管网与城北污水处理厂截污干管的对接，在区域排水可纳入城北污水处理厂处理前，项目不得投入试生产。

长春经开区电子信息厂房废水处理站由超胜电子科技有限公司、湖南鹰飞电子有限公司、湖南好易佳电路板有限公司三家共同承担建设。各企业应按三方共同签署的废水处理站建设及经营合作协议落实相应责任义务要求。废水处理站应由有资质单位进行专项设计建设，其设计建设方案报我厅及地方环保部门备案。废水处理站总排口设置在线监测装置，对流量、COD、氨氮、铜、镍等因子实施在线监测，并与地方环保行政主管部门联网运行，发现异常，及时处理。

（三）做好工程大气污染防治。按报告书要求，对裁板、钻孔、外形机加工工序产生的含尘废气经除尘净化处理后由排气筒高空排放；显影蚀刻线、棕化线、酸洗、电镀等工序产生的酸性气体排至酸雾净化塔处理后由排气筒外排；蚀刻工序配备废气抽排系统，氨气统一经1套酸性吸收塔吸收处理后经排气筒排放；湿膜预烘烤、涂布、印防焊油墨和湿膜后烘烤等产生的有机废气引至有机废气净化系统处理后通过排气筒外排，装配工序回流焊产生的含锡废气和助焊剂废气经焊接烟雾净化器处理后有组织排放。外排工艺废气应全面满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，排气筒高度符合要求。按报告书要求对废水处理站设置40米环境防护距离，其内不得保有和新建居民住宅等环境敏感型建筑物。

（四）合理做好厂房车间工艺设备布局，优选低噪声型设备，并对钻孔机、蚀刻机、裁切机、空压机、水泵等高噪声源设备采取有效的综合隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标。

（五）加强固废分类管理，按 “无害化、减量化、资源化”原则做好生产固废的综合利用和安全处置。对废覆铜板边角料、废钻头等外售综合利用；对产生危废中的去膜废液、有机废液、废酸液进入厂区污水处理系统处理，碱性蚀刻液、废微蚀液在厂内在线活化处理后回用，对含镍废液、高锰酸钾废液、废退锡液、废油墨罐、有机废渣、废丝网、废过滤芯、棕化废液、含铜污泥、钻孔粉尘等交有相应危废处置资质的单位进行资源综合回用或安全处置。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂内设置独立危险废物暂存场所，采取防腐、防渗措施，对拟建工程产生的各类危废在库内分类收集暂存，防止二次污染。

（六）配备专职环保管理人员和机构，建立健全环境管理制度，做好各项污防设施的维护管理，制定风险防范措施和事故应急预案并落实到生产岗位。按国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化对酸、碱等各类危险化学品输送、生产、贮存等各个环节的事故风险防范及应急措施，对厂内硫酸、盐酸、氨水等桶贮区设置防火堤及围堰，配备事故报警系统、导罐设施、事故导流切换设施、应急处置物资等，对生产废水系统配套一定有效容积的事故废水池，全面做好三防处理和事故应急切换，切实防止事故状态下的环境风险排放。

（七）污染物总量控制：COD≤4.14t/a，氨氮≤0.7t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成，须报益阳市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送益阳市环保局和资阳区环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由益阳市环保局和资阳区环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年11月4日