湘环评〔2014〕143号

### 湖南省环境保护厅
关于中国石油化工股份有限公司巴陵分公司30万吨/年己内酰胺改造项目
环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司巴陵分公司:

你公司《关于巴陵分公司30万吨/年己内酰胺改造项目环境影响评价报告书批复的请示》、湖南省环境工程评估中心《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司30万吨/年己内酰胺改造项目环境影响报告书的技术评估报告》、岳阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟总投资32131万元，在位于岳阳楼区的公司己内酰胺事业部和化肥事业部内实施30万吨/年己内酰胺改扩建工程，在现有20万吨/年己内酰胺装置的基础上实施挖潜扩能改造。项目建设内容主要包括新建一条10.0 万吨/年己内酰胺精制装置、一套16 万吨/年硫铵结晶装置及新增一台处理能力为20m3/h的废液浓缩塔；对现有环己酮、双氧水装置通过工艺调整改造适当增加产能；其余废碱回收单元、苯加氢等装置利旧，原料环己酮新增缺口通过外购补充。拟建工程不新征土地，工程完成后公司己内酰胺总产能达到30万吨/年（其中液体产品21.6万吨/年，固体产品8.4万吨/年），副产并外销轻质油2240吨/年，X油7420吨/年，纯碱1.5万吨/年，双氧水26万吨/年，硫铵37.88万吨/年。项目建设符合国家产业政策及拟建地用地规划要求，根据湖南省环科院编制的环境影响报告书的分析结论和岳阳市环保局的初审意见，在建设单位切实落实以新带老、总量控制措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我厅同意项目在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告书要求落实各项“以新带老”污染防治和总量控制措施，配套做好废液浓缩、废水处理设施的改造，着重做好如下工作：

（一）工程排水实施“雨污分流，污污分流”，按报告书要求优化、改造、调整现有工程污水系统，对现有及扩建工程氨肟化装置废水、含磷酸盐废水、硫铵装置氨氮废水等高浓度工艺废水分别新增预处理设施，新建一套综合污水处理装置，优化污水处理系统工艺设计，确保污水装置改造后出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。双氧水单元的污水经现有预处理设施预处理后提升至化肥事业部污水处理站处理，化肥事业部总排口废水应满足《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2001）的一级标准。加强生产管理，减少设备跑、冒、滴、漏，降低地面水冲洗水污染负荷；加强清洁生产管理，采用先进工艺技术，从工艺源头削减废水排污量。

（二）做好工程大气污染防治。废碱焚烧炉燃烧尾气经有效的除尘处理措施处理后经80米烟囱排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准要求；氨肟化单元羟胺肟化产生的废气经NOX脱除系统处理后有组织高空排放；硫铵回收装置干燥尾气经除尘净化处理后外排；双氧水单元氧化塔氧化放空尾气采用冷凝及活性炭吸附净化处理；溶剂回收及精制尾气经多级冷凝后塔顶外排；外排工艺废气分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，排气筒高度符合相关要求。加强无组织废气的排放管理控制，对易挥发介质依据贮罐大小及操作条件分别采用氮封、呼吸阀及冷却器等措施，减少有机物料挥发，降低原料消耗。

（三）做好工程固体废物的环境管理和污染控制。按照固体废物“无害化、资源化、减量化”的原则做好工程固废的收集、处置和综合利用，加强废碱焚烧装置的管理，确保满足现有及拟建工程的处理规模要求，环己酮单元产生的废碱液和废液浓缩单元排出的浓缩液均进入废碱焚烧装置焚烧处理；废催化剂由生产厂家回收利用；生产过程中产生的X油、轻质油以及碱液焚烧炉焚烧废气经除尘设备收集的粉尘（主要成分为碳酸钠）回收后作为副产品外售。

（四）做好各装置区的设备平面布局，合理设备选型，并对高噪声设备采取相应的隔声降噪减振措施，确保各事业部厂界噪声达标。

（五）建立健全环境管理制度，加强环境管理和风险防范。严格执行国家《危险化学品安全管理条例》，强化危险化学品输送、生产、贮存等各个环节的事故风险防范及应急措施，防止事故状态下环境风险排放。按报告书要求以本装置罐区设置250米的环境防护距离，其内不得保有及建设居民住宅等环境敏感项目。

（六）污染物总量控制（城区）：SO2≤4980t/a，NOx≤4781t/a,COD≤1069t/a,氨氮≤314t/a。本项目污染物排放总量在公司内部调配。

三、公司应按巴陵股份办[2014]23号相关承诺，按计划推进落实碳减排等总量减排控制措施。

四、项目建成，须报岳阳市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送岳阳市环保局和岳阳楼区环保分局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由岳阳市环保局和岳阳楼区环保分局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年11月4日