湘环评〔2014〕147号

### 湖南省环境保护厅
关于永兴金沅金属有限责任公司
铅锡废料有价金属综合回收工程
环境影响报告书的批复

永兴金沅金属有限责任公司:

你公司《关于永兴金沅金属有限责任公司铅锡废料有价金属综合回收工程环境影响报告书申请批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《永兴金沅金属有限责任公司铅锡废料有价金属综合回收工程环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资10009万元，在永兴县太和项目区内建设铅锡废料有价金属综合回收工程。主产品年产精锡3000吨、银锭92.5吨、金粉290公斤、精碲54.5吨。

本项目属永兴县金银稀贵企业整治整合项目，符合国家产业政策。根据湖南省环境保护科学研究院编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、按环评报告书要求采购原料，原料贮存场地须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求建设。

2、严格大气污染防治措施。本项目原料转运、各卫生收尘烟气分别由集气罩+布袋收尘器处理达标后由120m烟囱外排。烟化炉烟气经余热锅炉+表冷+布袋收尘器处理、回转窑烟气经表冷+旋风+布袋收尘器处理、电炉烟气经冷却+布袋收尘器处理、反射炉经余热锅炉+布袋收尘器处理、贵铅炉烟气经冷却+布袋收尘器+碱洗塔处理后，与转炉柴油燃烧烟气一起进脱硫塔处理达标后由120m烟囱外排；分银炉烟气经冷却+布袋收尘器处理、熔锡铅锅含铅烟气经集气罩+布袋除尘器处理达标后由120m烟囱外排。120m烟囱须按要求安装烟气在线监控装置与环保部门联网。锡阳极泥酸浸、碲还原工序、碲氧化工序酸雾经集气罩+酸雾洗涤塔处理，银造液釜酸雾和银电解槽酸雾经集气罩+酸雾洗涤塔处理达标后由25m排气筒集中排放。通过采用集气罩+布袋除尘器等收尘措施来控制火法冶炼车间、锡精炼车间产生的无组织铅砷尘量和粉尘量，通过采用集气罩+碱液喷淋塔等措施来处理金银湿法车间产生的酸雾。

3、实行雨污分流、清污分流、污污分流。厂区内生产废水循环使用不外排。厂区初期雨水经2处共1300m3收集池收集，采用石灰中和沉淀法进行处理后回用作为浊环水系统补充水。生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水处理厂。

4、加强对工业固废的管理。按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设容积约3500m3的危险废物渣库。生活垃圾由当地环卫部门集中处置。

5、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

6、落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

7、按照环评报告书的结论，本项目环境防护距离为项目生产装置周边1km范围。当地政府应按期完成本项目环境防护距离内居民搬迁，并严格控制本项目生产装置外1km范围内的规划用地，不得新建学校、医院和居民集中区等敏感建筑。

8、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

9、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为： SO2≤42.5吨/年，NOx≤12.39吨/年，尘中铅≤0.591吨/年，尘中砷≤0.1吨/年，尘中镉≤0.5公斤/年；COD≤0.3吨/年，氨氮≤0.04吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

10、按环评报告书要求完成原有工程遗留环境问题处置。

三、本项目建成后，须报经郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由郴州市环保局和永兴县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年11月19日