湘环评〔2014〕150号

湖南省环境保护厅
关于浏阳市速福仓码有限公司烟花仓储项目
环境影响报告书的批复

浏阳市速福仓码有限公司:

你公司关于《浏阳市速福仓码有限公司烟花仓储项目环境影响报告书批复的申请报告》、长沙市环保局《关于浏阳市速福仓码有限公司烟花仓储项目环境影响报告书的初审意见》、湖南省环境工程评估中心关于《浏阳市速福仓码有限公司烟花仓储项目环境影响报告书技术评估报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、浏阳市速福仓码有限公司拟投资4700万元在浏阳市荷花办街道事处嗣同村胡家组建设浏阳市速福仓码有限公司烟花仓储项目。该项目属补办手续，已作行政处罚。项目总平面布置主要分为仓储区和办公区，仓储区位于山体之间。项目建设内容为仓库14栋，办公楼1栋，生活用食堂1栋。配套进场道路、绿化、停车场、抽水机房及给排水，变配电与发电机房等辅助工程。项目为租赁用地，工程建筑占地面积13678m2（约合20.52亩），总建筑面积15222m2。项目仓库主要是为浏阳市各烟花生产厂家提供储存仓库，只限用于带包装箱成品烟花储存，不进行任何生产性活动。项目许可范围为烟花类ABCD级、爆竹类BC级产品存储。根据设计，全部建成后最大贮存量约96t（以装药量计），年周转量为2000标准箱。该项目建设符合国家产业政策和地方规划要求。根据长沙市环境科学研究所编制的环境影响报告书的结论及安监等相关部门意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度，我厅同意按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点以及环境保护措施实施建设。

二、项目设计、施工建设和运营期间须全面落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，严格执行环境保护“三同时”制度，并做好以下工作：

1、严格按照相关部门安全规范要求完善项目工程设计和建设。落实安全评价及相关部门提出的安全措施要求，加强对烟花炮竹成品的运输和贮存过程管理，防止安全事故引发环境污染事故。

2、项目排水实行雨污分流。食堂废水经隔油池、生活废水经化粪池处理后回用至西侧农田作为农田灌溉用水，不外排。按照报告书提出的要求规范化设置有效容积不小于260m3事故池。风险事故时，消防废水经处理后送有处理能力的污水处理厂处理，禁止外排。

3、项目采用清洁能源，食堂油烟采用油烟经净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后通过排气筒屋顶高空排放。

4、加强噪声污染控制。对运输车辆加强管理。通过优化运输种类，合理控制运输车速等，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、做好固体废物的分类管理工作。对包装废品、不合格品按要求在室内分类收集回收利用，不能利用的一般固体废物与生活垃圾一起全部实行袋装化收集，由环卫部门定期清运至垃圾处理场填埋处置。对过期、残损烟花爆竹产品收集后交公安部门组织销毁、处置。

6、按有关部门批准的水土保持方案，做好项目的水土保持工作，加强项目拟建地的绿化和生态恢复工作。

7、加强环境管理，配备环保专干，制定环境风险和环境安全应急预案，确保风险事故有效处置。

8、加强施工期的环境管理。合理安排施工时间；采取有效措施减少施工期的施工废水、扬尘及噪声对区域环境的影响。

三、项目建成，须报经长沙市环保局同意方可投入试运行，试运行三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请项目竣工环境保护验收，经我厅验收合格后方可正式投运。

四、你公司在收到本项目批复后15个工作日内，将批复后的项目环评报告书送长沙市环保局和浏阳市环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由长沙市环保局和浏阳市环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年11月28日