湘环评函〔2014〕120号

湖南省环境保护厅

关于湖南湘中制药有限公司科研综合区

和丙戊酸系列制剂产品生产区建设项目

变更环境影响说明批复的函

湖南省湘中制药有限公司:

你公司《关于请求变更科研综合区和丙戊酸系列制剂产品生产区建设项目环评批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《关于湖南湘中制药有限公司科研综合区和丙戊酸系列制剂产品生产区建设项目变更环境影响说明技术评估意见》、邵阳市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省湘中制药有限公司为国有控股大二型制药企业，公司现有3个生产区，分别为位于中心城区的砂子坡生产区、位于双清区金台村的合成药分厂和位于宝庆科技园的丙戊酸系列制剂产品生产区。2010年，邵阳市环保局以邵环评[2010]34号文件批复同意公司在合成药分厂建设妇康宝系列产品生产线，该项目尚未实施；2012年，我厅湘环评表[2012]36号文件批复同意公司在宝庆科技工业园建设科研综合区和丙戊酸系列制剂产品生产区。在后续工程实施过程中，公司从优化整体生产布局统筹考虑，拟将妇康宝系列产品生产线调整至位于宝庆科技园的丙戊酸系列制剂产品生产区统一建设，对该生产区构筑物功能进行调整，将原拟建的原料仓库、成品仓库、包材仓库和辅助用房分别改变为中药制剂车间、前处理车间和成品仓库，增加妇康宝系列制剂产品生产线，新增妇康宝煎膏、妇康宝颗粒和妇康宝胶囊三个产品，并将原批复中的燃煤锅炉变更为燃气锅炉，相应该生产区建设投资追加至1.786亿元，环保投资增至418.6万元，其他经济技术指标不变；邵阳市环保局已撤销原妇康宝系列产品生产线环评批复“邵市环评[2010]34号”。根据邵阳市环科所编制的项目变更环境影响说明的分析结论和邵阳市环保局出具的环评变更预审意见，该变更符合选址用地规划要求，在建设单位切实落实原环评及本次变更环评提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标、总量指标落实的前提下，从环保的角度分析，我厅同意建设单位按申报的变更方案实施后续工程建设。

二、在工程后续建设、运营过程中，应着重做好以下工作：

（一）进一步完善废气污染防治措施。对妇康宝颗粒制剂车间和液体制剂车间设置负压抽风，其含尘工艺废气经收集除尘处理后经15m高排气筒外排；前处理车间封闭式建设，对干燥、炒制废气和药渣异味通过集气罩收集后，经收尘和活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，外排废气须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相应标准限值。天然气锅炉燃烧废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求。

（二）厂区废水处理站应兼顾妇康宝系列产品新增废水规模处理要求，新增生产废水和原批复的丙戊酸系列产品生产废水一起进入厂区内生产废水处理系统处理达到红旗渠污水处理厂设计进水水质标准后，排入宝庆科技工业园污水管网，进入红旗渠污水处理厂处理。

（三）做好固体废物管理。按变更环境影响说明的要求对新增药渣、药物粉尘以及废弃活性炭等固废进行妥善收集处置，切实防止二次污染。

（四）按变更环境影响说明要求对前处理车间设置50米大气环境防护距离，地方政府规划部门、工业园管委会应做好防护距离内用地控规，其内不得保有和建设居住、学校、医院等环境敏感建筑。

（五）总量指标调整为：COD≤4.4吨/年，氨氮≤0.6吨/年；SO2≤1.21吨/年，NOx≤3.32吨/年。

三、余按原环评批复执行。

湖南省环境保护厅

2014年11月17日