建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监[2014]40号

项目名称：湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线搬迁技改工程

委托单位：湖南汉华化工有限公司

湖南省环境监测中心站

二Ｏ一四年十一月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 唐 彬 |
| 报告编写人 | ： | 唐 彬 |
| 协作单位 | : | 怀化市环境监测站 |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽中路三段118号

邮编：410019

电话：0731-82592328

传真：0731-82592398

声明：复制本报告中的部分内容无效

目   录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	1

3 工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2  工程主要原辅材料	5

3.3  生产工艺简介	5

3.4 主要污染源及其治理设施	6

4. 环评主要结论及环评批复	9

4.1 环评及变更说明主要结论	9

4.2 环评批复的要求	9

5. 验收监测评价标准	9

5.1废气验收执行标准	10

5.2 废水及地下水监测执行标准	10

5.3噪声评价标准	11

5.4 工程污染物排放总量控制	11

6. 验收监测工作内容	11

6.1 验收监测期间的工况要求	11

6.2 废气监测内容	11

6.3 废水监测内容	12

6.4 噪声监测内容	12

7.监测分析方法和质量保证	12

7.1 质量控制和质量保证	12

7.2.监测分析方法	13

8. 监测结果与评价	15

8.1验收监测期间的工况监督	15

8.2废气监测结果及评价	15

8.3 废水监测结果及评价	18

8.4 噪声监测结果与评价	20

8.5 总量控制	21

9 环境管理检查	21

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	21

9.2 环境保护管理制度及其执行情况	22

9.3 环评批复落实情况	22

9.4 环境风险事故防范情况	24

9.5 固体废物处置情况	25

10. 结论及建议	25

10.1 结论	25

10.2 总体结论	26

10.3 建议	26

附件：

附件1  三同时登记表

附件2  湖南省环境保护厅《关于湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程环境影响报告书的批复》

附件3  湖南省环境保护厅《关于湖南汉华化工有限公司年产3000吨硝酸铅原材料变更环境影响说明的批复意见》

附件4  怀化市环境保护局《关于湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程环境影响评价应执行标准的函》

附件5  怀化市环境保护局关于项目试生产及延期试生产的批复

附件6  生产工况说明

附件7  临时危废证书及原料转移联单

附件8  危废处置相关材料

附件9  邵东县环境保护局关于原厂遗留问题整治情况的证明

附件10  应急预案备案登记表

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   厂区平面布置及监测布点图

附图3   相关照片

# 1. 前言

湖南汉华化工有限公司投资3500万元，拆除原址位于邵东县黑田铺乡博远化工厂的硝酸铅生产线，按等量产能搬迁至怀化市洪江区工业园区内进行技改建设。项目生产规模为年产硝酸铅3000吨，初次报批时主要原料为外购电解铅片，后公司通过调研，采用制铅酸电池栅格板熔铅废渣代替电解铅片作为硝酸铅的生产原料。

湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线搬迁技改工程于2011年12月由邵阳市环境保护研究所完成环评报告书，2012年3月8日湖南省环境保护厅以湘环评 [2012]66号文予以批复。由于生产原料变更，2013年11月由邵阳市环境保护研究所完成原料变更情况说明，2013年11月21日湖南省环境保护厅以湘环评函 [2013]104号文予以批复。项目于2012年8月动工建设，2014年1月投入试运行，现环保设施运行正常，具备验收监测条件。

根据国家及省级建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，受湖南汉华化工有限公司委托，湖南省环境监测中心站于2014年5月编制了验收监测方案，并于 2014年5月27～28日，组织协作单位怀化市环境监测站对该工程进行了现场监测。根据监测数据和调查情况，编制了本环境保护验收监测报告。

# 2. 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月。

（7）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）邵阳市环境保护研究所《湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程环境影响报告书》，2011年12月。

（9）湖南省环境保护厅湘环评[ 2012]66号《关于湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程环境影响报告书的批复》，2012年3月。

（10）怀化市环境保护局怀环函[2011]211号《关于湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程环境影响评价应执行标准的函》，2011年10月。

（11）邵阳市环境保护研究所《湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程原料变更情况说明》，2013年11月。

（12）湖南省环境保护厅湘环评函[ 2013]104号《关于湖南汉华化工有限公司年产3000吨硝酸铅原材料变更环境影响说明的批复意见》，2013年11月。

（13）湖南省环境监测中心站《湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程竣工环境保护验收监测方案》，2014年5月。

# 3 工程概况

## 3.1 工程基本情况

项目位于怀化市洪江区工业园，项目北向为山体，南向为园区道路，东向为恒安石化有限公司，西向为怀化晟锐稀土资料再生利用有限公司。本项目总投资额约为3500万元，主要建设内容包括硝酸高位槽、生产车间、原料库、成品库、锅炉房、配电间等，硝酸铅产能为3000t/a。项目基本情况详见表3-1，主要建设内容见表3-2，主要设备见表3-3。

表3-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线搬迁技改工程 |
| 2 | 建设性质 | 技改 |
| 3 | 建设单位 | 湖南汉华化工有限公司 |
| 4 | 开工建设时间 | 2012年8月 |
| 5 | 试生产时间 | 2014年1月 |
| 6 | 项目地址 | 怀化市洪江区化工工业园一号路旁 |
| 7 | 建设规模 | 年产3000吨硝酸铅 |
| 8 | 工程主要建设内容 | 硝酸高位槽、生产车间、原料库、成品库、锅炉房、配电间 |
| 9 | 投资情况 | 工程总投资3500万元，其中环保投资120万元，占总投资3.43% |
| 10 | 环评情况 | 2011年12月由邵阳市环境保护研究所完成环境影响报告书，2012年3月8日湖南省环境保护厅湘环评[2012]66号文批复。 |
| 11 | 工作时间 | 16小时/天，300天/年 |
| 12 | 变更情况 | 采用制铅酸电池栅格板熔铅废渣代替电解铅片作为硝酸铅的生产原料，变更说明获得了省环保厅的批复 |

表3-2  主要建设内容一览表

| 工程名称 | 工程内容 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 硝酸高位槽 | 10 | 10 |  |
|  | 生产车间 | 700 | 700 |  |
|  | 原料库 | 200 | 200 |  |
|  | 成品库 | 300 | 300 |  |
|  | 浓硝酸库 | 300 | 300 |  |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 300 | 300 | 含煤坪 |
|  | 配电房 | 20 | 20 | 400KVA |
|  | 杂物房 | 30 | 30 |  |
|  | 办公楼 | 400 | 1200 |  |
|  | 停车场、道路及空地 | 7814 | 120 | 6个车库 |
| 环保工程 | 沉淀池 | 60 | 60 | 50m3/个，2个 |
|  | 地埋式污水处理设施 | 50 | / |  |
|  | 氮氧化物处理装置 | 60 | 60 |  |
|  | 旋流板麻石水膜除尘器 | 60 | 60 |  |
|  | 危险废物“三防”库 | 20 | 20 |  |
|  | 化粪池 | 10 | / | 20m3 |
|  | 绿化 | 3000 | / |  |
| 合计 |  | 13334 | 3380 |  |

表3-3  主要设备一览表

| 编号 | 设备名称 | 规格/型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸储罐 | 43.5m3 | 铝罐 | 2个 |
| 2 | 硝酸高位槽 | 5 m3 | 铝罐 | 1个 |
| 3 | 硝酸输送管 | Φ32mm |  | 50m |
| 4 | 硝酸铅输送管 | Φ40mm |  | 30m |
| 5 | 反应釜 | 3 m3 | 304不锈钢 | 3个 |
| 6 | 澄清桶 | 3 m3 |  | 3个 |
| 7 | 酸化槽 | 5 m3 |  | 3个 |
| 8 | 蒸发器 | 5 m3 | 304不锈钢 | 4个 |
| 9 | 半成品槽 | 6 m3 | 不锈钢 | 1个 |
| 10 | 半成品槽 | 2 m3 | 不锈钢 | 2个 |
| 11 | 离心机 | SS-1000N |  | 2台 |
| 12 | 耐酸蚀自吸泵 | IHZ50-32-125 |  | 1台 |
| 13 | 搅拌机 | A120-580 速比130 |  | 3套 |
| 14 | 离心水沉淀池 | 50 m3 |  | 2个 |
| 15 | 锅炉 | DZL2-1.0-AⅡ |  | 1台 |
| 16 | 氮氧化物处理装置（炽热碳还原+碱液吸收） | —— |  | 1套 |

## 3.2  工程主要原辅材料

工程主要原辅料消耗见表3-4。

表3-4 主要原辅料年消耗

| 原材料名称 | 单耗（kg/t） | 数量（t） | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅渣 | 714.11 | 2142.33 | 86.37% |
| 浓硝酸 | 524.82 | 1574.46 | 98% |
| 焦炭 | 80 | 240 | / |
| 水耗 | 3.44t/t | 10320t |  |
| 电耗 | 30kW·h/t | 9万kW·h |  |
| 汽耗 | 2.9t/t | 8700t |  |
| 煤耗 | 592kg/t | 1776t |  |

## 3.3  生产工艺简介

将符合生产要求的铅渣放入已经稀释到40％左右的稀硝酸溶液中进行反应（铅的酸解率为99.5％以上，铅渣与稀硝酸的重量比约为1:1.8）。澄清后趁热过滤，除去杂质。然后加入稀硝酸进行酸化至草绿色，送入蒸发器，在常压下浓缩至59.7-65ºBe，即有硝酸铅结晶体析出，经高速离心分离，制得硝酸铅成品。

工艺流程及产排污点见图3-1。

烟气

蒸汽

煤渣

反   应 ★

水

浓硝酸

澄  清

蒸发、结晶★

水蒸汽、硝酸

稀硝酸

NO2

渣

燃煤锅炉

脱硫除尘器

烟尘、SO2

用于铺路或作为砖厂原材料

注：标“★”为关键工序

噪声

离心机

计量包装、入库

离心废液

母液池

煤

酸  化★

铅渣

配   酸

NO

渣

过滤浓缩

低品位硝酸铅产品

冷凝系统

图3-1 工艺流程与产排污节点图

## 3.4 主要污染源及其治理设施

## 3.4.1 废气污染物排放及其控制措施

项目工艺废气产生点主要有浓硝酸稀释过程因硝酸分解产生NO2气体，铅片和稀硝酸反应产生NO气体，蒸发过程因母液残留的硝酸受热分解产生NO2气体；燃煤锅炉运行产生锅炉烟气。废气污染物排放及其控制措施见表3-5。

表3-5 废气污染物排放及其控制措施

| 污染工序 | 主要污染物 | 控制措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓硝酸稀释 | NO2 | 炽热碳还原+碱液吸收 | 一并处理后经30m排气筒排放 |
| 硝酸铅反应 | NO |  |  |
| 产品蒸发 | NO2 |  |  |
| 锅炉废气 | 烟尘、SO2、 NOx | 麻石水膜脱硫除尘器 | 30m排气筒排放 |

## 3.4.2 废水污染物排放及其控制措施

项目主要废水有离心母液、设备清洗废水、地面冲洗水、锅炉脱硫除尘废水。其中离心母液、设备清洗废水、地面冲洗水经过沉淀处理后用于配酸，不外排；锅炉脱硫除尘废水沉淀后循环使用；生活废水经化粪池处理达标后排入园区污水管网。废水污染物排放及其控制措施见表3-6。

表3-6  废水污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 控 制 措 施 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心母液 | 回水沉淀池沉淀 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、总铅、总砷、总镉、总铬、总汞、总铜等 | 处理后回用不外排 |
| 2 | 设备清洗废水 |  |  |  |
| 3 | 地面冲 洗水 |  |  |  |
| 4 | 锅炉脱硫除尘废水 | 沉淀池沉淀、加碱 | pH、悬浮物、硫化物 | 处理后循环使用 |
| 5 | 废吸收液 | 地埋式污水处理站处理 | pH、悬浮物 | 与生活污水一并处理后排园区污水管网 |
| 5 | 生活污水 | 地埋式污水处理站处理 | 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、磷酸盐等 | 处理后排园区污水管网 |

离心母液

回水沉淀池沉淀

设备清洗水

回用于配酸

地面冲洗水

脱硫除尘废水

沉淀池

加碱后回用

经过约一个月循环使用后的废碱吸收液经加酸中和后排至

碱吸收喷淋水

沉淀池

加碱后循环使用

地埋式污水处理设施

生活污水

外排

图3-2  废水走向图

、

## 3.4.3 固体废物

工程生产过程中产生的固废主要是反应桶废渣、沉淀池污泥、燃煤锅炉炉渣、锅炉除尘渣、焦炭灰。反应桶废渣、沉淀池污泥为危险废物，厂区暂存后送永兴县荣鹏金属有限公司处置；燃煤锅炉炉渣、锅炉除尘渣、焦炭灰外运综合利用。具体情况见表3-7。

表3-7  固体废物排放及其控制措施

| 固废名称 | 产生量（t/a） | 属性 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应桶废渣 | 193.73 | 危险废物 | 厂区设置危险废物暂存库，送永兴县荣鹏金属有限公司 |
| 沉淀池污泥 | 2 | 危险废物 |  |
| 燃煤锅炉炉渣 | 468 | 一般工业固体废物 | 定期外运给砖厂作为原料使用 |
| 锅炉除尘渣 | 93 |  |  |
| 焦炭灰 | 48 |  |  |
| 生活垃圾 | 5 | / | 由当地环卫部门处理 |

## 3.4.4噪声

工程噪声主要来自动力泵、鼓风机、引风机等。在满足生产工艺要求的前提下，在设备选型时选用低噪声设备，在使用过程中注重设备的维护和保养，以降低设备运转噪声。针对固定噪声源高噪声设备，对高噪声设备基础进行隔振减振处理。

# 4. 环评主要结论及环评批复

## 4.1 环评及变更说明主要结论

4.1.1 环评主要结论

湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程具有较好的经济效益，符合国家产业政策，选址可行，总体布局合理，符合怀化市洪江区工业园发展规划，有利于区域经济的发展。项目采用清洁能源，对环境影响小，符合污染物达标排放要求和区域环境质量要求。项目运营中，必须要认真落实各项环保治理措施和风险防范措施并加强企业管理，同时采纳本报告提出的对策，确保各项污染物达标排放。从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。

4.1.2 变更说明主要结论

从废物的循环利用，节能增效方面考虑，项目更改原料具有较好的经济效益和环境效益。从环境保护出发，只要企业加强管理，切实落实本说明提出的各项环境保护措施，各类污染物均可得到有效控制。因此，项目更改原材料是可行的。

## 4.2 环评批复的要求

湖南省环境保护厅批复详见附件2及附件3。

# 5. 验收监测评价标准

根据怀化市环境保护局《关于湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线整体搬迁技改工程环境影响评价应执行标准的函》及环评批复，本次验收监测结果的执行标准如下：

## 5.1废气验收执行标准

锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中表1表2之二类区Ⅱ时段标准及表4标准；其他废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中表2之二级标准和无组织排放监控浓度限值。具体标准限值见表5-1。

表5-1   废气监测执行标准

| 污染源 | 污染 因子 | 排气筒高度 （m） | 标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放 速率(kg/h) |  |
| 车间工艺废气 | 氮氧化物 | 30 | 240 | 4.4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | 二氧化硫 |  | 550 | 15 |  |
| 燃煤锅炉废气 | 烟尘 | 30 | 200 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准 |
|  | 二氧化硫 | 30 | 900 | / |  |
|  | 氮氧化物 | 30 | / | / |  |
|  | 烟气黑度 | 30 | 1级 | / |  |
| 无组织废气 | 氮氧化物 | / | 0.12 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |

## 5.2 废水及地下水监测执行标准

外排废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准，具体标准限值见表5-2。

表5-2   废水监测执行标准      单位：mg/L，pH无量纲

| 监测点位 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水排放口 | pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中一级标准 |
|  | 悬浮物 | 70 |  |
|  | 化学需氧量 | 100 |  |
|  | 氨氮 | 15 |  |
|  | 动植物油 | 10 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 20 |  |
|  | 总铅 | 1.0 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表1标准 |
|  | 总砷 | 0.5 |  |
|  | 总镉 | 0.1 |  |

## 5.3噪声评价标准

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表5-3  声环境和噪声评价标准     等效声级：Leq[dB(A)]

| 类 别 | 标准值 |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

## 5.4 工程污染物排放总量控制

根据省环保厅变更环境影响说明批复，本项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.1吨/年、二氧化硫≤8.0吨/年、氮氧化物≤4.0吨/年。

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测期间的工况要求

验收监测期间，生产负荷须达到设计产能的75%以上。

## 6.2 废气监测内容

废气监测内容见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1  废气监测内容

| 序号 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废气进口 | ◎1 | 氮氧化物、废气量 | 连续监测2天，每天4次 |
| 2 | 工艺废气出口 | ◎2 | 氮氧化物、二氧化硫、废气量 | 连续监测2天，每天4次 |
| 3 | 锅炉废气出口 | ◎3 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘、烟气黑度、废气量 | 连续监测2天，每天4次 |
| 4 | 厂界无组织监控点 | ○1、○2、○3、○4 | 氮氧化物、气象参数 | 连续监测2天，每天4次 |

## 6.3 废水监测内容

废水监测内容见表6-2。监测点位见附图2。

表6-2  废水监测内容

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 点位编号 | 监 测 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回水沉淀池 | 回用出口 | ★1 | pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、总铅、总砷、总镉、总铬、总汞、总铜、流量 | 连续监测2天，每天1次 |
| 2 | 锅炉循环水池 | 循环水出口 | ★2 | pH值、悬浮物、硫化物 | 连续监测2天，每天1次 |
| 3 | 地埋式污水处理站 | 厂总排放口 | ★3 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油、五日生化需氧量、总铅、总砷、总镉、流量 | 连续监测2天，每天4次 |
| 4 | 雨水池 | 雨水池 | ★4 | pH值、总铅、总砷、总镉、总铬、总汞、总铜 | 1次 |
| 5 | 冷却水 | 冷却水 循环池 | ★5 | 铅 | 1次 |
| 6 | 碱液喷淋水 | 碱液喷淋 循环池 | ★6 | 铅 | 1次 |

## 6.4 噪声监测内容

厂界噪声布设监测点位4个，具体监测内容见表6-3，具体监测点位布设位置见附图2。

表6-3   噪声监测内容

| 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界周边东、南、西、北 | ▲1、▲2、▲3、▲4 | 厂界噪声 | 每天昼、夜各监测一次，连续两天 |

## 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

密码标准样品考核结果见表7-1。

表7-1 密码标准样品考核结果          单位：mg/L

| 项目 | 测定值 | 标样真值 | 合格浓度范围 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 0.368 | 0.378 | 0.378 ± 0.017 | 合格 |
| 备注：数据测定值由怀化市环境保护监测站提供 |  |  |  |  |

## 7.2.监测分析方法

分析方法首选国家标准分析方法，当国家标准分析方法不能满足要求时应参考《空气和废气监测分析方法》（第四版）和《水和废水监测分析方法》（第四版），分析方法详见表7-2，监测仪器见表7-3。

表7-2 分析方法

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气中二氧化硫的测定定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | / |
|  | 铅及其化合物 | 固定污染源排气中铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行） | HJ 538-2009 | / |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | / |
|  | 林格曼黑度 | 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 | / |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | / |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 | / |
|  | CODcr | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 | 10mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 2 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535—2009 | 0.025 mg/L |
|  | 总砷 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法》 (第四版) | 0.0002 mg/L |
|  | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-87 | 0.001 mg/L |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-87 | 0.01 mg/L |
|  | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | HJ 597-2011 | 0.000025 mg/L |
|  | 总铜 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-87 | 0.004mg/L |
|  | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》 (第四版) | 0.03 mg/L |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | 0.004mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01mg/L |
|  | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.002mg/L |
|  | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法 | GB 11893-89 | 0.01mg/L |
| 环境 空气 | 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺比色法 | HJ 479-2009 | 0.002 mg/m3 |
| 噪声 | 等效声级 | 声级计 | GB 12348-2008 | / |
| 备注：由怀化市环境保护监测站提供 |  |  |  |  |

表7-3  监测仪器一览表

| 序号 | 监测仪器名称及型号 | 仪器编号 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气智能TSP综合采样仪2050 | 02327670 | 氮氧化物 |
| 2 | 噪声统计分析仪AWA6218B | 027080 | 噪声 |
| 3 | 全自动烟尘（气）采样仪3012H | A8021763 | 颗粒物、二氧化硫、 及其化合物、氮氧化物、废气量 |
| 4 | 酸度计PH值S-3C | 60041008060 | pH值 |
| 5 | 原子吸收分光光度计Z-5000 | 1342-011 | 总铅、总镉、总汞、总铬、总铜 |
| 6 | 紫外可见分光光度计T6 | 21-1650-1444 | 氨氮、磷酸盐 |
| 7 | 电子天平FA/JAF2004N | 007310 | 悬浮物 |
| 8 | 标准COD消解器HCA-100 | / | CODcr |
| 9 | 红外测油仪JDS-100Z | 06185U047 | 动植物油、石油类 |
| 10 | 智能冷原子荧光测汞仪ZYG-Ⅱ | / | 汞 |
| 备注：由怀化市环境保护监测站提供 |  |  |  |

# 8. 监测结果与评价

经委托方同意，湖南省环境监测中心站于2014年5月27～28日组织怀化市环境保护监测站对该工程进行现场监测，所有监测数据由怀化市环境保护监测站提供。

## 8.1验收监测期间的工况监督

监测期间，工程生产设施及环保设施运行正常，根据企业提供的生产工况说明，生产设备的生产负荷见表8-1，生产负荷均达到设计生产能力75%以上。

表8-1 验收工程生产负荷一览表

| 日期 | 设计生产量（吨/天） | 实际生产量（吨/天） | 生产负荷率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月27日 | 10 | 8.1 | 81 |
| 5月28日 |  | 8.2 | 82 |

## 8.2废气监测结果及评价

无组织废气监测期间气象参数见表8-2，废气监测结果详见表8-3～8-6。

表8-2  无组织废气监测期间气象参数

| 监测点位 | 监测时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1 厂西面 | 5月27日 | 睛 | SW | 1.0～1.3 | 20～25 | 99.3～99.5 |
|  | 5月28日 | 睛 | S | 1.0～1.2 | 20～26 | 99.3～99.5 |
| ○2 厂东面 | 5月27日 | 睛 | SW | 1.1～1.3 | 20～25 | 99.3～99.5 |
|  | 5月28日 | 睛 | S | 1.0～1.2 | 20～26 | 99.3～99.5 |
| ○3 厂东北面 | 5月27日 | 睛 | SW | 1.1～1.4 | 20～25 | 99.3～99.5 |
|  | 5月28日 | 睛 | SW | 1.2～1.3 | 20～26 | 99.3～99.5 |
| ○4 厂西北面 | 5月27日 | 睛 | SW | 1.0～1.3 | 20～25 | 99.3～99.5 |
|  | 5月28日 | 睛 | S | 1.0～1.3 | 20～26 | 99.3～99.5 |

表8-3  无组织废气监测结果            单位：mg/L

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 | 最大值 |  |  |
| 氮氧化物 | ○1 厂西面 | 2014.5.27 | 0.064 0.059 0.058 0.065 | 0.065 | 0.12 | 是 |
|  |  | 2014.5.28 | 0.061 0.056 0.055 0.062 |  |  |  |
|  | ○2 厂东面 | 2014.5.27 | 0.109 0.116 0.101 0.097 | 0.116 |  | 是 |
|  |  | 2014.5.28 | 0.106 0.097 0.097 0.110 |  |  |  |
|  | ○3 厂东北面 | 2014.5.27 | 0.088 0.082 0.092 0.092 | 0.092 |  | 是 |
|  |  | 2014.5.28 | 0.080 0.078 0.088 0.084 |  |  |  |
|  | ○4 厂西北面 | 2014.5.27 | 0.066 0.064 0.063 0.069 | 0.075 |  | 是 |
|  |  | 2014.5.28 | 0.071 0.063 0.065 0.075 |  |  |  |

表8-4  工艺废气进口监测结果

| 监测项目 | 监测结果 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） | 2053 2059 1927 2077 1931 2192 2062 2219 | / | / |
| 氮氧化物排放浓度（mg/Nm3） | 408.3 407.6 217.5 409.9 406.8 406.1 491.6 409.9 | / | / |

表8-5  工艺废气出口监测结果及评价

| 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） | 2146 1896 2201 2093 2332 1862 2616 2017 | / | / | / |
| 氮氧化物排放浓度 （mg/Nm3） | 139.3 132.3 135.5 134.6 141.5 136.2 143.9 137.7 | 143.9 | 240 | 是 |
| 氮氧化物排放速率 （kg/h） | 0.30 0.25 0.30 0.28 0.33 0.25 0.38 0.28 | 0.38 | 4.4 | 是 |
| 二氧化硫排放浓度 （mg/Nm3） | 88 84 91 91 81 92 89 94 | 94 | 550 | 是 |
| 二氧化硫排放速率 （kg/h） | 0.19 0.16 0.20 0.19 0.19 0.17 0.23 0.19 | 0.23 | 15 | 是 |

表8-6  锅炉废气出口监测结果及评价

| 监测项目 | 监测结果 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 （Nm3/h） | 7147 6824 7267 7069 7338 7546 7005 7238 | / | / |
| 氧含量 （%） | 12.1 13.2 12.0 13.0 12.0 12.8 12.0 12.8 | / | / |
| 烟尘实测排放浓度 （mg/Nm3） | 26 26 24 29 26 27 23 25 | / | / |
| 烟尘折算排放浓度 （mg/Nm3） | 35 38 31 42 33 39 29 36 | 200 | 是 |
| 二氧化硫实测排放浓度 （mg/Nm3） | 65 84 61 85 71 81 79 85 | / | / |
| 二氧化硫折算排放浓度 （mg/Nm3） | 87 121 78 123 91 117 101 123 | 900 | 是 |
| 氮氧化物实测排放浓度（mg/Nm3） | 199.3 213.1 194.7 200.8 206.9 210.0 203.9 225.3 | / | / |
| 氮氧化物折算排放浓度（mg/Nm3） | 265.7 307.8 248.8 290.0 264.4 303.3 260.5 325.4 | / | / |
| 烟气黑度（林格曼黑度） | 小于1级 | 1 | 是 |

监测结果表明：监测期间，厂界4个无组织排放废气监测点位中氮氧化物的最大监控浓度为0.116 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2标准限值要求。

监测期间，车间工艺废气排气筒出口废气中氮氧化物排放浓度最大值为143.9 mg/m3，排放速率最大值为0.38kg/h；二氧化硫排放浓度最大值为94mg/m3，排放速率最大值为0.23kg/h；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准限值要求。锅炉烟囱出口废气中烟尘排放浓度最大值为42mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值为123mg/m3，均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中Ⅱ时段二类区标准限值要求。

## 8.3 废水监测结果及评价

2014年5月27~28日监测期间，碱液吸收装置未产生废吸收液，生活污水排放水量不够，总排口只进行了一次采样分析。怀化市站于2014年8月27~28日对生活废水总排口进行了补充监测。根据验收会议要求，我站委托怀化市站于11月18~19日对碱液喷淋水池中循环水进行了补充监测。项目废水监测结果见表8-8及表8-9。监测点位布设情况见附图2。

表8-8  废水监测结果        单位：mg/L，pH值无量纲

| 监测位置 | 监测因子 | 监测日期 | 监测结果 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回水沉淀池★1 | pH值 | 5月27日 | 3.52 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 3.67 | / | / |
|  | 悬浮物 | 5月27日 | 17 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 17 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 5月27日 | 284 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 282 | / | / |
|  | 石油类 | 5月27日 | ND | / | / |
|  |  | 5月28日 | ND | / | / |
|  | 总铅 | 5月27日 | 1.84×104 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 1.83×104 | / | / |
|  | 总砷 | 5月27日 | 0.064 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 0.065 | / | / |
|  | 总镉 | 5月27日 | 1.27×104 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 1.28×104 | / | / |
|  | 总铬 | 5月27日 | 4.50 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 4.47 | / | / |
|  | 总汞 | 5月27日 | ND | / | / |
|  |  | 5月28日 | ND | / | / |
|  | 总铜 | 5月27日 | 279 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 281 | / | / |
| 锅炉循环水池★2 | pH值 | 5月27日 | 13.45 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 13.69 | / | / |
|  | 悬浮物 | 5月27日 | 143 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 144 | / | / |
|  | 硫化物 | 5月27日 | 0.56 | / | / |
|  |  | 5月28日 | 0.56 | / | / |
| 厂区废水排放口★3 | pH值 | 5月27日 | 7.52 | 6~9 | 是 |
|  |  | 5月28日 | 7.37 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | 5月27日 | 19 | 70 | 是 |
|  |  | 5月28日 | 19 | 70 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 5月27日 | 64.6 | 100 | 是 |
|  |  | 5月28日 | 63.6 | 100 | 是 |
|  | 氨氮 | 5月27日 | 0.219 | 15 | 是 |
|  |  | 5月28日 | 0.238 | 15 | 是 |
|  | 动植物油 | 5月27日 | 1.50 | 10 | 是 |
|  |  | 5月28日 | 1.37 | 10 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 5月27日 | 15.9 | 20 | 是 |
|  |  | 5月28日 | 15.2 | 20 | 是 |
|  | 总铅 | 5月27日 | ND | 1.0 | 是 |
|  |  | 5月28日 | ND | 1.0 | 是 |
|  | 总砷 | 5月27日 | 0.0005 | 0.5 | 是 |
|  |  | 5月28日 | 0.0005 | 0.5 | 是 |
|  | 总镉 | 5月27日 | ND | 0.1 | 是 |
|  |  | 5月28日 | ND | 0.1 | 是 |
| 雨水池★4 | pH值 | 5月27日 | 6.39 | / | / |
|  | 总铅 | 5月27日 | 0.494 | / | / |
|  | 总砷 | 5月27日 | 0.0006 | / | / |
|  | 总镉 | 5月27日 | 0.176 | / | / |
|  | 总铬 | 5月27日 | ND | / | / |
|  | 总汞 | 5月27日 | ND | / | / |
|  | 总铜 | 5月27日 | 0.006 | / | / |
| 冷却水循环池★5 | 总铅 | 5月27日 | 0.072 | / | / |
| 碱液喷淋循环池★6 | 总铅 | 11月18日 | ND | / | / |
|  |  | 11月19日 | ND | / | / |

注：ND表示未检出。石油类检出限为0.01 mg/L，总汞检出限为0.000025mg/L，总铅检出限为0.01mg/L，总镉检出限为0.001mg/L。

表8-9  生活废水补测监测结果     单位：mg/L，pH值无量纲

| 监测 | 监测 | 监测 | 监测结果 |  |  |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 因子 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |  |  |
| 厂区废水排放口★3 | pH值 | 8月27日 | 6.78 | 6.84 | 6.91 | 6.72 | 6.81 | 6~9 | 是 |
|  |  | 8月28日 | 6.98 | 7.03 | 6.69 | 6.82 | 6.88 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | 8月27日 | 45 | 40 | 41 | 44 | 43 | 70 | 是 |
|  |  | 8月28日 | 35 | 39 | 42 | 41 | 39 | 70 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8月27日 | 64.1 | 59.9 | 62 | 64.1 | 62.5 | 100 | 是 |
|  |  | 8月28日 | 59.9 | 57.8 | 61 | 62 | 60.2 | 100 | 是 |
|  | 氨氮 | 8月27日 | 5.005 | 4.98 | 5.086 | 5.032 | 5.026 | 15 | 是 |
|  |  | 8月28日 | 5.058 | 5.112 | 5.086 | 5.006 | 5.066 | 15 | 是 |
|  | 动植 物油 | 8月27日 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 10 | 是 |
|  |  | 8月28日 | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.55 | 0.6 | 10 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 8月27日 | 10.9 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 20 | 是 |
|  |  | 8月28日 | 11.4 | 12.2 | 10.9 | 11.6 | 11.5 | 20 | 是 |
|  | 总铅 | 8月27日 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | 是 |
|  |  | 8月28日 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | 是 |
|  | 总砷 | 8月27日 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.5 | 是 |
|  |  | 8月28日 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0.5 | 是 |
|  | 总镉 | 8月27日 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 是 |
|  |  | 8月28日 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 是 |

注：ND表示未检出。总铅检出限为0.01mg/L，总镉检出限为0.001mg/L。

监测结果表明：监测期间，厂区废水排放口废水中pH范围值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油、五日生化需氧量浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值要求；总铅、总砷、总镉浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1标准限值要求。

## 8.4 噪声监测结果与评价

噪声监测结果与评价见表8-10。噪声点位布设情况见附图2。

表8-10  噪声监测结果与评价　       单位：等效声级[dB(A)]

| 点位类型 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月27日 | 5月28日 | 标准限值 | 是否达标 | 5月27日 | 5月28日 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界噪声 | 东厂界▲1 | 52.8 | 40.4 | 65 | 是 | 52.1 | 40.4 | 55 | 是 |
|  | 西厂界▲2 | 57.4 | 40.7 | 65 | 是 | 49.1 | 40.3 | 55 | 是 |
|  | 南厂界▲3 | 49.1 | 41.3 | 65 | 是 | 49.2 | 40.3 | 55 | 是 |
|  | 北厂界▲4 | 50.7 | 43.7 | 65 | 是 | 49.1 | 40.2 | 55 | 是 |

监测结果表明：监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准限值要求。

## 8.5 总量控制

省环保厅以湘环评 [2012]66号文对本工程污染物总量制定了控制指标，总量控制情况见表8-11。

表8-11  总量控制情况表                 单位：t/a

| 项目 | 化学需氧量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总量控制指标 | 0.1 | 8.0 | 4.0 |
| 实测值 | 0.080 | 1.86 | 3.84 |
| 备注：根据环评报告书，企业外排废水量为1296t/a。根据企业提供的工况说明，企业年生产4800小时，锅炉年运行时间为1500小时。 |  |  |  |

总量控制指标化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物验收监测值均符合环评批复总量控制指标。

# 9 环境管理检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

工程依据国家有关环保政策要求，在主体工程建设期间，生产配套的环境保护设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按照有关要求执行“三同时”制度。验收监测期间，主体工程和生产配套的环保设施运行正常。

## 9.2 环境保护管理制度及其执行情况

公司的环境管理机构及管理规章制度比较健全，环保工作由公司副总经理主管，并有专门环保技术人员负责日常的环保管理，制定了一系列环保制度。公司制定了突发环境事件应急预案，并在环保管理部门进行了备案。

## 9.3 环评批复落实情况

2012年3月湖南省环境保护厅以湘环评[2012]66号文对本项目环境影响评价报告书进行了批复，具体内容见附件，环评批复要求落实情况见表9-1。2013年11月湖南省环境保护厅以湘环评函 [2013]104号文对项目原料变更情况说明进行了批复，具体内容见附件，批复要求落实情况见表9-2。

表9-1 环评批复要求落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司拟投资3500万元，拆除原址位于邵东县黑田铺乡博远化工厂的硝酸铅生产线，按等量产能搬迁至怀化市洪江区工业园区内进行技改建设。工程采用蒸发法生产工艺，直接外购电解铅片作为原料，将铅片与40％左右稀硝酸溶液进行反应，生成硝酸铅溶液经澄清、过滤除杂、酸化、蒸发结晶、离心分离等工序，制得合格硝酸铅产品。拟建工程规划占地面积13334m2，主要建设内容包括硝酸高位槽、生产车间、原料库、成品库、锅炉房、配电间等，规划总建筑面积3380m2，规划硝酸铅产能3000t/a。 | 采用制铅酸电池栅格板熔铅废渣代替电解铅片作为硝酸铅的生产原料，原料变更取得了省环保厅的认可（详见附件），其余按批复建设。 |
| 2 | 严格执行清洁生产，结合生产工艺流程，从原料、工艺、设备、污染防治措施等各环节对项目进行严格控制，并做好生产设备的更新替代。本项目必须使用电解铅片作为原料，不得采用土法熔铅，避免铅尘产生；将硝酸铅反应桶置于防渗漏耐酸坑中，防止事故状态下母液渗漏外排；浓硝酸稀释过程应将导酸口浸没在液位以下，减少氮氧化物产生；合理进行工艺布置，确保物料走向合理，减少跑冒滴漏和蒸汽损失；对锅炉排气阀设置预热水箱，做好余热回收利用；加强生产管理，及时掌握和处理生产过程中出现的问题，严防风险事故的发生。 | 采用制铅酸电池栅格板熔铅废渣代替电解铅片作为硝酸铅的生产原料；硝酸铅反应桶下设有不锈钢桶，车间内地面已做好防渗漏；浓硝酸稀释过程导酸口浸没在液位以下；锅炉排气阀已设置预热水箱。 |
| 3 | 做好工程大气污染防治。按报告书要求对反应产生的含氮氧化物工艺废气采取炽热碳还原法进行处理，在反应桶和蒸发器上设置集气罩和收集管道，将浓硝酸稀释、硝酸铅反应及蒸发产生的工艺废气集中收集至碳还原床在高温下进行还原反应处理，处理后外排工艺废气必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)二级标准要求，排气筒不低于30m；新建2t/h燃煤锅炉配套烟气脱硫除尘设施，锅炉烟气经净化处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2001)中II时段二类区标准，烟囱高度不低于30m。按报告书分析核算以生产车间为界设置60米大气环境防护距离，其内不得建设生活民用环境敏感建筑。 | 对含氮氧化物工艺废气采取炽热碳还原法进行处理，在反应桶和蒸发器上设置集气罩和收集管道，将工艺废气集中收集至碳还原床在高温下进行还原反应处理，监测期间处理后外排工艺废气符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)二级标准要求，排气筒高30m；燃煤锅炉配套烟气脱硫除尘设施，监测期间锅炉烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2001)中II时段二类区标准要求，烟囱高30m。生产车间60米大气环境防护距离内未建设生活民用环境敏感建筑。 |
| 4 | 厂区排水实施雨污分流、清污分流，污污分流；生活污水经单独处理达标后进入园区排水管网，按报告书要求建设各类生产性废水的处理回用设施，确保生产工艺废水不外排。其中，设备清洗水经沉淀过滤后回用于配酸，离心废液经沉淀后回蒸发结晶工序，锅炉除尘废水经多级沉淀处理后循环使用。在车间内设置容积不小于50m3的沉淀池，并对所有生产废水收集处理设施进行“三防”处理，车间内地面及车间外雨水渠进行防渗处理，防止生产废水渗漏污染环境；在厂区内地势最低处设置容积不小于100m3的初期雨水收集池并兼事故应急池使用。 | 厂区排水实施雨污分流、清污分流，污污分流；生活污水经单独处理达标后进入园区排水管网，建设了各类生产性废水的处理回用设施，确保了生产工艺废水不外排。设备清洗水、离心废液经沉淀过滤后回用于配酸，锅炉除尘废水经多级沉淀处理后循环使用。车间内设置了2个容积共50m3的不锈钢沉淀池，对所有生产废水收集处理设施进行了“三防”处理，车间内地面及车间外雨水渠进行了防渗处理；在厂区内地势最低处设置容积100m3的初期雨水收集池并兼事故应急池使用。 |
| 5 | 加强工程固废管理控制。燃煤锅炉炉渣、锅炉除尘渣、焦炭灰外运综合利用；办公，生活垃圾由环卫部门定期清运；在厂内按《危废贮存污染控制标准》(GBl8597—2001)要求建设危废暂存库，对反应澄清桶含铅废渣严格按照国家关于危废管理的相关要求妥善管理和处置，防止二次污染。 | 燃煤锅炉炉渣、锅炉除尘渣、焦炭灰外运综合利用；办公，生活垃圾由环卫部门定期清运；按要求建有危废暂存场所。 |
| 6 | 选用低噪声型设备，合理优化厂内设备工艺平面布局，对噪声源设备采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)3类区标准要求。 | 选用了低噪声型设备，合理优化厂内设备工艺平面布局，对噪声源设备采取有效的隔声降噪减振措施，厂界噪声达标。 |
| 7 | 配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境管理，制定切实有效的风险防范措施。严格按国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化浓硝酸在输送、生产、贮存等各个环节的事故风险防范及应急措施，浓硝酸罐区应单独设置，储罐下方设置有效容积不小于120m3的应急池，并进行“三防”处理，防止化学品泄漏外排污染水体和土壤。 | 配备了专职环保管理人员，建立了环境管理制度。浓硝酸罐区单独设置，储罐下方设置有效容积120m3的应急池，并进行了“三防”处理。风险应急预案已编制并备案。 |
| 8 | 按报告书要求做好原厂址环境遗留问题的整治，落实设备拆除、剩余原料清理、废渣处置等各环节的环境管理措施，杜绝环境污染隐患。 | 原厂设备已拆除，妥善处置了原材料、产品等物质，没有留下环境遗留问题。邵东县环保局的证明材料见附件。 |
| 9 | 污染物总量控制：COD：0.1t/a，SO2：8.0t/a，NOx：4.0t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。 | 监测期间，各项指标符合总量控制要求。 |

表9-2 变更情况说明批复要求落实情况一览表

| 序号 | 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按申报工程方案严格做好生产原料控制。未经许可，不得采用其他含铅废渣进行生产。 | 严格控制生产原料，未采用其他含铅废渣进行生产。 |
| 2 | 按变更环保说明要求，在氮氧化物工艺废气炽热碳还原处理装置后增加一套碱吸收装置，处理后尾气由不低于30米排气筒外排，确保稳定达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)二级标准要求，碱液吸收装置产生的废吸收液经中和后进入生活污水处理设施一并处理。 | 在氮氧化物工艺废气炽热碳还原处理装置后增加一套碱吸收装置，排气筒高30m，监测期间外排废气达标，碱液吸收装置产生的废吸收液经中和后进入生活污水处理设施一并处理。 |
| 3 | 完善废水污染防治措施，确保工艺废水零排放。在蒸发工段增设一套冷却循环系统，回收浓缩蒸汽回用于配酸不外排；离心母液开路部分经浓缩蒸发结晶生产低品位硝酸铅产品，外售给选矿厂生产使用。 | 蒸发工段增设一套冷却循环系统，回收浓缩蒸汽回用于配酸不外排；离心母液开路部分经浓缩蒸发结晶生产低品位硝酸铅产品，外售给选矿厂生产使用。 |
| 4 | 按《危废贮存污染控制标准》(GBl8597—2001)标准要求做好原料库改造，原料库与产品库分开设置，库周设置排水沟与初期雨水池连通；对项目生产产生的废渣污泥严格按国家危废管理要求进行管理，交有相应危废处置资质的单位安全处置。 | 按要求改造了原料库，原料库与产品库分开，库周设置排水沟与初期雨水池连通，废渣交永兴县荣鹏金属有限公司处置。 |

## 9.4 环境风险事故防范情况

湖南汉华化工有限公司委托邵阳市环境科学研究所编制了突发环境事件应急预案，根据应急预案，公司设有突发环境事件应急指挥部及办公室，配备了一定的环境风险防范和应急措施。公司突发环境事件应急预案已经通过了专家评审，并在怀化市环境保护局备案。

## 9.5 固体废物处置情况

工程生产过程中产生的固废主要是反应桶废渣、沉淀池污泥、燃煤锅炉炉渣、锅炉除尘渣、焦炭灰。反应桶废渣、沉淀池污泥为危险废物，厂区暂存后送永兴县荣鹏金属有限公司处置；燃煤锅炉炉渣、锅炉除尘渣、焦炭灰外运综合利用。

# 10. 结论及建议

## 10.1 结论

10.1.1 “三同时”执行情况

湖南汉华化工有限公司3000t/a硝酸铅生产线搬迁技改工程在主体工程设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况正常。

10.1.2污染物排放监测结果

（1）废气

监测期间，厂界4个无组织排放废气监测点位中氮氧化物的最大监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2标准限值要求。

监测期间，车间工艺废气排气筒出口废气中氮氧化物排放浓度最大值、排放速率最大值，二氧化硫排放浓度最大值、排放速率最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-96）表2中的二级标准限值要求。锅炉烟囱出口废气中烟尘排放浓度最大值、二氧化硫排放浓度最大值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中Ⅱ时段二类区标准限值要求。

（2）废水

监测期间，厂区废水排放口废水中pH范围值，悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油、五日生化需氧量浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值要求；总铅、总砷、总镉浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1标准限值要求。

（3）噪声

监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中3类标准限值要求。

（4）固废

反应桶废渣、沉淀池污泥为危险废物，厂区暂存后送永兴县荣鹏金属有限公司处置。燃煤锅炉炉渣、锅炉除尘渣、焦炭灰等一般固体废物外运综合利用。生活垃圾由环卫部门送垃圾填埋场。

10.1.3环境管理检查情况

执行了建设项目环境保护的管理规定，落实了环评审批意见的要求，制定了突发环境事件应急预案和环保管理制度。

## 10.2 总体结论

验收监测期间该项目排放废气、废水和噪声均达到国家有关环保标准，固体废物得到妥善处置，环评批复要求落实到位。

## 10.3 建议

1.进一步加强污染防治设施管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.进一步完善环境风险防范制度，防止风险事故发生。