湖南省环境保护厅

关于湖南省兆亮电镀有限公司电镀工业中心建设项目（一期工程）竣工环保验收意见的函

湖南省兆亮电镀有限公司：

你公司《关于申请办理建设项目竣工环保验收的报告》及相关资料收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南省兆亮电镀有限公司电镀工业中心建设项目位于湘乡工业园红仑新型产业区。项目于2010年取得湖南省环保厅环评批复（湘环评[2010]65号），2014年通过省环保厅环评变更批准（湘环评函[2014]52号）同意分两期建设。湖南省兆亮电镀有限公司电镀工业中心建设项目（一期工程）建设内容包括：4个生产车间，其中1个专用镀硬铬车间、3个其余镀种车间(镀铬、镀铜、镀镍)以及相关环保、辅助设施等。项目施行了雨污分流、污污分流，配套建设了污水处理系统，废水经污水处理系统处理进入湘乡市污水处理厂集中处理；配套建设了废气收集处理设施、危险废物暂存库等环保工程。

二、湖南省环境监测中心站编制的《湖南省兆亮电镀有限公司电镀工业中心建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2013〕13号）表明：

1、废气：电镀车间产生的废气经收集、洗涤塔净化处理后由排气筒外排。经监测：镀硬铬车间排放废气中铬酸雾的排放浓度，预镀铜工序排放废气中硫酸雾、氯化氢、氰化氢的排放浓度，镀铬车间排放废气中铬酸雾的排放浓度，镀铜车间排放废气中氰化氢的排放浓度，镀镍车间排放废气中硫酸雾、氯化氢的排放浓度均符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准限值的要求。4个无组织废气监测点硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢的最大监控浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值的要求。

2、废水：项目废水主要为含铬废水、含镍废水、含氰废水、其他生产废水和生活污水。含铬废水、含镍废水、含氰废水分别预处理后经厂区总排口外排至湘乡市污水处理厂，其他生产废水、生活废水经综合废水处理系统处理后经总排口外排至湘乡市污水处理厂。废水总排口安装PH、流量在线监控系统，含铬废水预处理系统出口安装六价铬在线监控系统，并与环保部门联网。经监测：

含镍废水预处理系统废水出口排放废水中pH、六价铬、总铬、总镍、总汞、总镉、总铅的排放浓度日均值均符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2标准限值的要求；

含铬废水预处理系统废水出口排放废水中pH、六价铬、总铬、总镍、总汞、总镉、总铅的排放浓度日均值均符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2标准限值的要求；

含氰废水预处理系统废水出口排放废水中pH、六价铬、总铬、总镍、总汞、总镉、总铅、总氰化物的排放浓度日均值均符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2标准限值的要求；

厂区废水总排口排放废水中pH、悬浮物、六价铬、阴离子洗涤剂、总锌、总铜、总铬、总镍、总汞、总镉、总铅、化学需氧量、氨氮、总磷、总氰化物、石油类、动植物油的排放浓度日均值均符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2标准限值的要求。

3、噪声：厂界噪声4个监测点昼、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 3类标准限值要求。

4、固废：废包装材料送湘潭卓虹化工贸易有限公司回收。电镀废水处理产生的污泥、废活性炭属于危险废物，送湖南翰洋环保科技有限公司处置。

5、污染物排放总量：项目COD排放总量为8.16t/a，符合环评批复中总量控制指标的要求。

三、湖南省兆亮电镀有限公司电镀工业中心建设项目（一期工程）环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目一期工程投入正式运行后，应进一步加强环境保护设施运行日常管理，定期对预处理后废水排口及厂区废水总排口开展监测，并将监测结果报当地环保部门，确保各类污染物排放稳定达标。根据湘潭市政府潭政函[2010]1号文件要求，湘潭市16家电镀企业淘汰到位前，你公司电镀工业中心建设项目二期工程不得开工建设。

五、湘潭市、湘乡市环保局负责项目运行期的环境监管。

湖南省环境保护厅

2014年12月26日

抄送：湘潭市环保局、湘乡市环保局。